| NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba. | Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards employed in automobiles, tractor trailers, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and state or government department, specifications and test method. |
| --- | --- |
| YURIRIA MASCOTT PÉREZ, Subsecretaria de Transporte, en mi carácter de Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 fracciones I, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 38 fracción II, 40 fracción XVI, 41, 43, 47, 51 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5 fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; 85 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; 6 fracción XIII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Décimo Sexto del Acuerdo Secretarial mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Septiembre de 2000 y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, y | YURIRIA MASCOTT PÉREZ, Undersecretary of Transportation, in my capacity as President of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transportation, based on the provisions of articles 36 sections I, XII and XXVII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 section XVI, 41, 43, 47, 51 and 64 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 5 section VI of the Law of Federal Roads, Bridges and Motor Transportation; 4 of the Federal Law of Administrative Procedure; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 4 of the Regulation for Federal Motor Transportation and Auxiliary Services; 85 of the Traffic Regulation on Highways and Bridges under Federal Jurisdiction; 6 section XIII and XVII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; and Sixteenth of the Secretarial Agreement by which the characteristics and specifications of the metal plates, identification and revalidation stickers and circulation cards for the different types of service are set, published in the Official Daily of the Federation on September 25, 2000 and other legal systems that are applicable, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte de acuerdo a las necesidades del país, así como fijar las características y especificaciones de las placas metálicas y calcomanías de identificación de todos los vehículos automotores y remolques matriculados en el país y asignar la numeración que corresponda a cada Entidad Federativa; | It is the responsibility of the Secretary of Communications and Transportation to formulate and conduct the policies and programs for the development of transportation according to the needs of the country, as well as to set the characteristics and specifications of the metal plates and identification decals on all motor vehicles and trailers registered in the country and assign the numbering that corresponds to each State or Mexico City; |
| Que con el propósito de que los vehículos automotores nacionales que circulan dentro del territorio nacional, se encuentren debidamente identificados y se compruebe la posesión legal de los mismos, deben contar con placas metálicas y calcomanías que faciliten su reconocimiento, las cuales deban fabricarse mediante un proceso homogéneo para toda la República Mexicana que evite la duplicidad de las series asignadas a nivel nacional; | That in order for national motor vehicles that circulate within the national territory to be duly identified and their legal possession to be verified, they must have metal plates and stickers that facilitate their recognition, which must be manufactured through a process homogeneous for the entire Mexican Republic to avoid duplication of the series assigned at the national level; |
| Que el Gobierno de la República y los Mandatarios de todas las Entidades del país tienen el compromiso de mantener actualizado el registro público vehicular implementado a nivel nacional, con el propósito, de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulen en el territorio nacional mediante su identificación y control; | That the Government of the Republic and the Heads of all the States and Mexico City of the country have the commitment to keep updated the public vehicle registry implemented at the national level, with the purpose of granting public and legal security to the acts carried out with vehicles that circulate in the national territory through their identification and control; |
| Que a fin de cumplir dicho compromiso y evitar la fabricación de placas sin el control de calidad y de los números de serie aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es necesario que ésta autorice las instalaciones de los fabricantes de placas metálicas y calcomanías, para que todos los vehículos cuenten con placas fabricadas por empresas debidamente autorizadas y que las mismas hayan sido expedidas por la autoridad competente; | That in order to comply with said commitment and avoid the manufacture of plates without quality control and serial numbers approved by the Secretary of Communications and Transportation (SCT), it is necessary that the SCT authorizes the installations of the manufacturers of metal plates and decals, so that all vehicles have plates manufactured by duly authorized companies and that they have been issued by the appropriate authority; |
| Que con el objeto de garantizar la actualización y control de los padrones vehiculares de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es indispensable contar con información confiable que coadyuve a mejorar la vigilancia e identificación de las placas metálicas y calcomanías que se utilicen en vehículos involucrados en delitos como: robos, secuestros, narcotráfico, y accidentes que provoquen pérdida de vidas humanas; | That in order to guarantee the updating and control of the vehicle registries of the States, Mexico City and the Secretary of Communications and Transportation, it is essential to have reliable information that helps to improve the monitoring and identification of metal license plates and decals used on vehicles involved in crimes such as: robberies, kidnappings, drug trafficking, and accidents that cause loss of human life; |
| Que a fin de reforzar la confiablidad de la fabricación de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, resulta necesario incorporar nuevas especificaciones técnicas en su fabricación que funcionen como elementos de seguridad; | That in order to reinforce the reliability of the manufacture of metal plates and vehicle identification decals, it is necessary to incorporate new technical specifications in their manufacture that function as security elements; |
| Que de conformidad con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el Capítulo X “COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO” y en las “REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RESERVAS CONTENIDAS EN LOS CAPÍTULOS O TÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 2010, en el anexo (A) lista de bienes y servicios que deberán ser considerados en la aplicación de las reservas de los tratados, en el apartado de “bienes” en el inciso “9” se incluyen como sujetos de reserva los “documentos oficiales de identificación vehicular” (placas metálicas, calcomanías, hologramas, tarjetas de circulación, licencias de conductor, formatos de permisos y certificados de verificación vehicular); en tal virtud, las placas metálicas y las calcomanías de identificación vehicular, no podrán en ninguna instancia ser importados, ni sub-contratados a través de terceros; | That in accordance with the Free Trade Agreement with North America, in Chapter X “PUBLIC SECTOR PURCHASES” and in the “RULES FOR THE APPLICATION OF RESERVES CONTAINED IN THE CHAPTERS OR TITLES OF PUBLIC SECTOR PURCHASES OF THE FREE TRADE TREATIES SIGNED BY THE UNITED MEXICAN STATES,” Published in the Official Daily of the Federation (DOF), on December 28, 2010, in Annex (A) list of goods and services that should be considered in the application of the reserves of the Treaties, in the "goods" section in subsection "9", the "official vehicle identification documents" (metal plates, stickers, holograms, circulation cards, driver's licenses, permit formats and certificates) are included as reserved subjects vehicle verification); for reason of which, the metal plates and the vehicle identification decals, cannot in any instance be imported, nor sub-contracted through third parties; |
| Que con objeto de evitar la fabricación de placas metálicas sin el debido control de calidad y de los números de serie aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es necesario que las autoridades competentes supervisen periódicamente su elaboración; | That in order to avoid the manufacture of metal plates without due quality control and serial numbers approved by the Secretary of Communications and Transportation (SCT), it is necessary for the appropriate authorities to periodically supervise their preparation; |
| Que las series asignadas en el “ACUERDO mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada entidad federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000, se han agotado para algunos tipos de servicio en diversas Entidades Federativas, la Ciudad de México y el Autotransporte Federal, se hace necesario realizar una nueva asignación y distribución de series, que evite la duplicidad de las mismas; | That the series assigned in the "AGREEMENT by which the characteristics and specifications are set for the metal plates, identification and revalidation stickers, and circulation cards for different types of service provided by cars, buses, trucks, motorcycles and trailers registered in the Mexican Republic, as well as the assignment of the corresponding numbering to each State (and Mexico City) and provisions for their granting and control, as well as the Federal Driver’s License,” published in the Official Daily of the Federation on September 25, 2000, have been exhausted for some types of service in various States, Mexico City and the Federal Motor Transport, it is necessary to carry out a new allocation and distribution of series, to avoid duplication of the same; |
| Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para la publicación de normas oficiales mexicanas, la Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fecha 21 de marzo de 2013, ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana, PROY-NOM-001-SCT2-2012, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, midibuses, motocicletas y remolques, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba; | That having complied with the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, for the publication of Official Mexican Standards, the Under-Secretary of Transportation and President of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transportation, dated March 21, 2013, ordered the publication in the Official Daily of the Federation of the Project of Official Mexican Standard, PROY-NOM-001-SCT2-2012, metal plates, identification stickers and circulation cards used in automobiles, buses, trucks, midibuses, motorcycles and trailers, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of serial numbers assigned by type of vehicle, service and State or government agency, specifications and test methods; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio y los análisis que sirvieron de base para su elaboración, a que se refieren los artículos 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 32 de su Reglamento, estuvieron a disposición del público en general para su consulta, en el domicilio del Comité respectivo y los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana de referencia, los cuales fueron analizados y resueltos en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, integrándose a la Norma Oficial Mexicana, las observaciones procedentes; | That during the period of 60 calendar days, counted from the date of publication of the Project of Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Study and the analysis that served as the basis for its preparation, referred to in articles 45 of the Law Federal Law on Metrology and Standardization and 32 of its Regulation were available to the general public for consultation, at the domicile of the respective Committee and the interested parties submitted their comments to the to the Project of Mexican Official Standard, which were analyzed and resolved within the session of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transportation, integrating the pertinent observations into the Official Mexican Standard; |
| En tal virtud y previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, he tenido a bien expedir la Norma Oficial Mexicana: | By virtue of which and after approval of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transportation, I have seen fit to issue the Official Mexican Standard: |
| NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METÁLICAS, CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMPLEADAS EN AUTOMÓVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRÚAS, MATRICULADOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN FÍSICO-MECÁNICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHÍCULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA. | NOM-001-SCT-2-2016, METAL PLATES, IDENTIFICATION STICKERS AND CIRCULATION CARDS EMPLOYED ON AUTOMOBILES, TRACTOR TRAILERS, BUSES, TRUCKS, MOTORCYCLES, TRAILERS, SEMI-TRAILERS, CONVERTERS AND CRANES, REGISTERED IN THE MEXICAN REPUBLIC, FEDERAL DRIVER’S LICENSE, PHYSICAL-MECHANICAL VERIFICATION STICKER, LIST OF SERIES ASSIGNED BY TYPE OF VEHICLE, SERVICE AND STATE OR GOVERNMENT DEPARTMENT, SPECIFICATIONS AND TEST METHOD. |
| Atentamente | Attentively |
| Ciudad de México, a 20 de junio de 2016.- La Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Yuriria Mascott Pérez.- Rúbrica. | Mexico City, June 20, 2016.- The Secretary of Transport and President of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transport, Yuriria Mascott Pérez.- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METÁLICAS, CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMPLEADAS EN AUTOMÓVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRÚAS, MATRICULADOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN FÍSICO-MECÁNICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHÍCULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-001-SCT-2-2016, METAL PLATES, IDENTIFICATION STICKERS AND CIRCULATION CARDS EMPLOYED IN AUTOMOBILES, TRACTOR TRAILERS, BUSES, TRUCKS, MOTORCYCLES, TRAILERS, SEMI-TRAILERS, CONVERTERS AND CRANES, REGISTERED IN THE MEXICAN REPUBLIC, FEDERAL DRIVER’S LICENSE, PHYSICAL-MECHANICAL VERIFICATION STICKER, LIST OF SERIES ASSIGNED BY TYPE OF VEHICLE, SERVICE AND STATE OR GOVERNMENT DEPARTMENT, SPECIFICATIONS AND TEST METHOD. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las dependencias del Gobierno Federal, Organizaciones, instituciones y empresas siguientes: | The following Federal Government agencies, organizations, institutions and companies participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION SECRETARY (SCT) |
| SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE | UNDER SECRETARY FOR TRANSPORTATION |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | GENERAL DIRECTORATE OF FEDERAL MOTOR TRANSPORT |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS | GENERAL DIRECTORATE OF TECHNICAL SERVICES |
| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE | MEXICAN INSTITUTE OF TRANSPORTATION |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | SECRETARY OF GOVERNMENT (SEGOB) |
| COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD/ POLICÍA FEDERAL | NATIONAL SECURITY COMMISSION/FEDERAL POLICE |
| DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | GENERAL DIRECTORATE OF LINKS, INNOVATION AND REGULATIONS IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SECRETARY OF ECONOMY (SE) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS | GENERAL DIRECTORATE OF STANDARDS |
| SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | SECRETARY OF FINANCE AND PUBLIC CREDIT (SHCP) |
| SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | SERVICE TAX ADMINISTRATION (SAT) |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS | GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA | SECRETARY OF ENERGY (SENER) |
| COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS | NATIONAL COMMISSION ON NUCLEAR SAFETY AND SAFEGUARDS |
| SECRETARÍA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH (SALUD) |
| COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | FEDERAL COMMISSION FOR THE PROTECTION AGAINST SANITARY RISKS |
| SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | SECRETARY OF NATIONAL DEFENSE (SEDENA) |
| DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS | GENERAL DIRECTORATE OF THE FEDERAL REGISTRY OF FIREARMS AND EXPLOSIVES CONTROL |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | SECRETARY OF LABOR AND SOCIAL WELFARE (STPS) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GENERAL DIRECTORATE OF SAFETY AND HEALTH AT WORK |
| SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, RURAL DEVELOPMENT, FISHERIES AND FOOD (SAGARPA) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL | DIRECTORATE GENERAL OF PLANT HEALTH |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (SEMARNAT) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO | GENERAL DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL, URBAN AND TOURIST PROMOTION |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS | GENERAL DIRECTORATE OF INTEGRAL MANAGEMENT OF RISKY MATERIALS AND ACTIVITIES |
| SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES | SECRETARY OF FOREIGN RELATIONS (SRE) |
| UNIDAD DE RELACIONES ECONÓMICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | UNIT OF ECONOMIC RELATIONS AND INTERNATIONAL COOPERATION |
| SECRETARÍA DE TURISMO | SECRETARY OF TOURISM (SECTUR) |
| DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA REGULATORIA | GENERAL DIRECTORATE OF REGULATORY IMPROVEMENT |
| PROCURADURÍA FEDERAL AL CONSUMIDOR | FEDERAL PROSECUTOR FOR THE CONSUMER (PROFECO) |
| PETRÓLEOS MEXICANOS | PEMEX |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO (UNAM) |
| INSTITUTO DE INGENIERÍA | INSTITUTE OF ENGINEERING |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO | MEXICAN PETROLEUM INSTITUTE |
| INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE |
| CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | CONFEDERATION OF INDUSTRIAL CHAMBERS OF THE UNITED MEXICAN STATES |
| CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN | NATIONAL CHAMBER OF THE TRANSFORMATION INDUSTRY |
| CÁMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA | NATIONAL CHAMBER OF CARGO TRANSPORTATION |
| CÁMARA NACIONAL DEL AUTOTRANSPORTE DE PASAJE Y TURISMO | NATIONAL CHAMBER OF AUTOTRANSPORTATION OF PASSENGER AND TOURISM |
| CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTISTAS MEXICANOS, A.C. | NATIONAL CONFEDERATION OF MEXICAN TRANSPORTERS, AC |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A. C. | ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, AC |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY, AC |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF PRODUCERS OF BUSES, TRUCKS AND TRACTOCAMIONES, AC |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE PRIVADO, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE TRANSPORTATION, AC |
| ASOCIACIÓN MEXICANA DE FERROCARRILES, A.C. | MEXICAN RAILWAYS ASSOCIATION, AC |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF PAINTINGS AND INKS, AC |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE DOCUMENTOS OFICIALES DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF OFFICIAL VEHICULAR IDENTIFICATION DOCUMENTS, AC |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba. | Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards employed in automobiles, tractor trailers, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and state or government department, specifications and test method. |
| CONTENIDO | CONTENT |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Especificaciones técnicas de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, tarjeta de circulación, licencia federal de conductor y calcomanías de verificación de condiciones físico-mecánica. | 5. Technical specifications of the metal plates and vehicle identification decals, registration card, Federal Driver’s License and physical-mechanical condition verification decals. |
| 5.1 Clasificación, designación y especificaciones de diseño de las placas metálicas. | 5.1 Classification, designation and design specifications of metal plates. |
| 5.2 Especificaciones técnicas de las calcomanías de identificación vehicular. | 5.2 Technical specifications of vehicle identification stickers. |
| 5.3 Elementos de seguridad de las placas y calcomanías; código bidimensional de seguridad, sellos de seguridad, gráficos, emblemas, logotipos, escudos y leyendas. | 5.3 Security elements of plates and stickers; two-dimensional security code, security seals, graphics, emblems, logos, badges and legends. |
| 5.4 Tarjeta de circulación | 5.4 Circulation card |
| 5.5 Licencia federal de conductor. | 5.5 Federal Driver’s License. |
| 5.6 Calcomanías de verificación de condiciones físico-mecánica. | 5.6 Physical-mechanical condition verification decals. |
| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| 7. Métodos de prueba | 7. Test methods |
| 7.1 Dimensiones lineales | 7.1 Linear dimensions |
| 7.2 Intensidad reflectiva | 7.2 Reflective intensity |
| 7.3 Resistencia a la tensión y elongación | 7.3 Tensile strength and elongation |
| 7.4 Resistencia a los solventes de la textura reflejante sobre la lámina base (Adherencia) | 7.4 Resistance to solvents of the reflective texture on the base sheet (Adhesion) |
| 7.5 Prueba de adherencia | 7.5 Adhesion test |
| 7.6 Flexibilidad | 7.6 Flexibility |
| 7.7 Resistencia a la intemperie | 7.7 Weather resistance |
| 7.8 Resistencia de la textura reflejante al impacto de grava y agua, así como aire a presión | 7.8 Resistance of the reflective texture to the impact of gravel and water, as well as compressed air |
| 7.9 Resistencia a los agentes químicos | 7.9 Resistance to chemical agents |
| 7.10 Adherencia | 7.10 Adhesion |
| 7.11 Resistencia a la tensión | 7.11 Tensile strength |
| 7.12 Reflexión/Reflectividad | 7.12 Reflection/Reflectivity |
| 8. Sanciones | 8. Sanctions |
| 9. Verificación y vigilancia | 9. Verification and monitoring |
| 10. Apéndices Normativos | 10. Regulatory Appendices |
| 11. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad | 11. Conformity Assessment Procedure |
| 12. Concordancia con normas internacionales | 12. Concordance with international standards |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| 14. Bibliografía | 14. Bibliography |
| 15. Transitorios | 15. Transitional Articles |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| La presente Norma establece las especificaciones técnicas y los métodos de prueba que deben cumplir las placas metálicas y calcomanías de identificación para automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques y convertidores, grúas, matriculados en territorio nacional, así como las nuevas series alfanuméricas asignadas a las placas de los diferentes vehículos matriculados en la República Mexicana que operan en los servicios estatales y federales, así como las características que deben cumplir la tarjeta de circulación, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico mecánica. | This Standard establishes the technical specifications and test methods that metal plates and identification decals must comply with for automobiles, tractors, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers and converters, cranes, registered in national territory, as well as the new alphanumeric series assigned to the plates of the different vehicles registered in the Republic of Mexico that operate in state and federal services, as well as the characteristics that the circulation card, Federal Driver’s License and mechanical physical verification sticker. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los fabricantes de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular y documentos oficiales; tarjeta de circulación, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico mecánica, que estén destinados para la identificación de vehículos que circulan en la República Mexicana, así como para el Gobierno Federal y Entidades Federativas que contraten la fabricación de dichos documentos oficiales, y serán responsables del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Norma. | This Official Mexican Standard is mandatory for manufacturers of metal plates and vehicle identification decals and official documents; circulation cards, Federal Driver’s License and physical mechanical verification stickers, which are intended for the identification of vehicles that circulate in the Mexican Republic, as well as for the Federal Government and the States and Mexico City that contract the manufacture of said official documents, and will be responsible for compliance with the obligations set forth in this Standard. |
| 3. Referencias | 3. References |
| La presente Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes o las que las sustituyan: | This Standard is complemented by the following Official Mexican Standards and current Mexican Standards or those that replace them: |
| 3.1 NMX-B-001-CANACERO-2009 Industria Siderúrgica-Métodos de análisis químico para determinar la composición de aceros y hierros-métodos de prueba. | 3.1 NMX-B-001-CANACERO-2009 Steel Industry-Chemical analysis methods to determine the composition of steels and irons-test methods. |
| 3.2 NMX-B-055-1988 Requisitos generales para lámina de acero galvanizada por el proceso de inmersión en caliente. | 3.2 NMX-B-055-1988 General Requirements for Hot Dip Galvanized Steel Sheets. |
| 3.3 NMX-D-122-1973 Determinación de las propiedades de resistencia a la corrosión de partes metálicas con recubrimientos, empleadas en vehículos automotores. Método de niebla salina. | 3.3 NMX-D-122-1973 Determination of the properties of resistance to corrosion of metal parts with coatings, used in motor vehicles. Salt spray method. |
| 3.4 NMX-Z-012/1-1987 Muestreo para la inspección por atributos-Parte 1-Información general y aplicaciones. | 3.4 NMX-Z-012/1-1987 Sampling for inspection by attributes-Part 1-General information and applications. |
| 3.5 NMX-Z-012/2-1987 Método de Muestreo, Tablas y Gráficas. | 3.5 NMX-Z-012/2-1987 Sampling Method, Tables and Graphs. |
| 3.6 NMX-Z-012/3-1987 Muestreo para la Inspección por Atributos Parte 3: Regla de Cálculo para la determinación de planes de muestreo. | 3.6 NMX-Z-012/3-1987 Sampling for Inspection by Attributes Part 3: Calculation rule for the determination of sampling plans. |
| 3.7 NMX-C-426-ONNCCE-2003 Industria de la construcción determinación del contenido de pigmento y del contenido del vehículo en pinturas. | 3.7 NMX-C-426-ONNCCE-2003 Construction industry Determination of pigment content and vehicle content in paints. |
| 3.8 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida | 3.8 NOM-008-SCFI-2002, General System of Measurement Units |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para los propósitos de la presente Norma Oficial Mexicana, se establecen las siguientes definiciones: | For the purposes of this Official Mexican Standard, the following definitions are established: |
| 4.1 Ángulo de incidencia | 4.1 Angle of incidence |
| Ángulo formado por la dirección del rayo luminoso y el plano de superficie en el que incide. | Angle formed by the direction of the light beam and the surface plane on which it hits. |
| 4.2 Ángulo de refracción | 4.2 Angle of refraction |
| Ángulo formado por el plano de superficie en el que incide un rayo luminoso y la nueva dirección que tiene al pasar de un medio refringente a otra refringencia. | Angle formed by the surface plane in which a light ray hits and the new direction it has when passing from a refractive medium to another refringence. |
| 4.3 Caracteres | 4.3 Characters |
| Letras y números que conforman la serie numérica o la leyenda que integran una placa o calcomanía de identificación vehicular. | Letters and numbers that make up the number series or legend that make up a vehicle identification plate or decal. |
| 4.4 Código Bidimensional de seguridad | 4.4 Two-dimensional security code |
| Código bidimensional de seguridad con capacidad de corrección de errores que contiene información de interés para las autoridades, cuyas características de contenido y funcionamiento son fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Two-dimensional security code with error correction capacity that contains information of interest to the authorities, whose content and operation characteristics are set by the Secretary of Communications and Transportation. |
| 4.5 Convertidor (Dolly) | 4.5 Converter (Dolly) |
| Sistema de acoplamiento que se engancha a un semirremolque y que le agrega una articulación a los vehículos de tractocamión semirremolque-remolque y camión remolque. | Coupling system that is attached to a semi-trailer and adds a joint to semi-trailer-trailer tractor and trailer truck vehicles. |
| 4.6 Disolvencia | 4.6 Dissolvency |
| Propiedad que tienen unas sustancias para disolver a otras. | Property that some substances have to disperse into others. |
| 4.7 Duración | 4.7 Duration |
| Periodo mínimo de tiempo en el que la placa y calcomanía de identificación vehicular no deberá perder sus especificaciones técnicas. | Minimum period of time in which the vehicle identification plate and decal must not lose their technical specifications. |
| 4.8 Elongación | 4.8 Elongation |
| Extensión o estiramiento que alcanza un cuerpo respecto a sus condiciones dimensionales iníciales. | Extension or stretching that a body reaches with respect to its initial dimensional conditions. |
| 4.9 Flexibilidad | 4.9 Flexibility |
| Propiedad de los cuerpos para deformarse ante la acción de una fuerza. | Property of bodies to deform under the action of a force. |
| 4.10 Índice de refracción | 4.10 Refractive index |
| Es el cociente que se obtiene al dividir el seno del ángulo de incidencia por el seno del ángulo de refracción. | It is the quotient obtained by dividing the sine of the angle of incidence by the sine of the angle of refraction. |
| 4.11 Norma | 4.11 Standard |
| Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016. | Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016. |
| 4.12 Secretaría | 4.12 Secretary |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Secretary of Communications and Transportation. |
| 4.13 Tensión | 4.13 Voltage |
| Resultante de las fuerzas elásticas que en la masa de un cuerpo equilibran los esfuerzos externos que tienden a alargarlo. | Resulting from the elastic forces that in the mass of a body balance the external forces that tend to lengthen it. |
| 4.14 Troquelado | 4.14 Die cutting |
| Acuñar o estampar el metal comprimiéndolo entre el troquel y la matriz de una prensa. | Engrave or stamp the metal by compressing it between the die and the die of a press. |
| 5. Especificaciones técnicas de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, tarjeta de circulación, licencia federal de conductor y calcomanías de verificación de condiciones físico-mecánica. | 5. Technical specifications of the metal plates and vehicle identification decals, registration card, Federal Driver’s License and physical-mechanical condition verification decals. |
| 5.1 Clasificación, designación y especificaciones de diseño de las placas metálicas. | 5.1 Classification, designation and design specifications of metal plates. |
| Las placas metálicas objeto de la presente Norma se clasifican de acuerdo al tipo de vehículo y número de láminas que deben portar, como se observa en la tabla siguiente: | The metal plates that are the object of this Standard are classified according to the type of vehicle and the number of plates that they must carry, as shown in the following table: |

| PLACAS METÁLICAS |  |
| --- | --- |
| Vehículo | Número de Láminas |
| Automóviles Autobuses Camiones Grúas Tractocamión Motocicletas Remolques Semirremolques Convertidores (dolly) | 2 2 2 2 2 1 1 1 1 |

| METAL PLATES |  |
| --- | --- |
| Vehicle | Number of Plates |
| Automobiles Buses Trucks Cranes Truck tractor Motorcycles Trailers Semi-trailers Converters (dolly) | 2 2 2 2 2 1 1 1 1 |

| Las placas metálicas objeto de la presente Norma se designan de acuerdo a los tipos de servicio que presten los vehículos en la República Mexicana, tales como: | The metal plates that are the object of this Standard are designated according to the types of service provided by vehicles in the Mexican Republic, such as: |
| --- | --- |

| Modelo de Placa | Apéndice A Normativo |
| --- | --- |
| Servicios de Autotransporte Federal |  |
| Autotransporte Federal. | Figuras de la 1 a la 5 (seis caracteres) |
| Capacidades Diferentes Federal e Inspección de Vías Generales de Comunicación SICT. | Figuras 6 y 7 (cuatro caracteres) |
| Servicios de Autotransporte Estatales Privado y Público |  |
| Transporte Privado Local Fronterizo, Automóvil, Camión, Autobús y Remolque. | Figura 8 (siete caracteres) |
| Transporte Público Local Fronterizo, Automóvil, Camión, Autobús y Remolque | Figura 9 (siete caracteres) |
| Corporaciones policiacas y de vigilancia vehículo | Figura 10 (siete caracteres) |
| Corporaciones policiacas y de vigilancia motocicleta | Figura 11 (cinco caracteres) |
| Demostración para la Ciudad de México | Figura 12 (cinco caracteres) |
| Demostración para las Entidades Federativas | Figura 13 (seis caracteres) |
| Transporte privado automóvil para la Ciudad de México | Figura 14 (seis caracteres) |

| Transporte privado camión para la Ciudad de México | Figura 15 (seis caracteres) |
| --- | --- |
| Transporte privado autobús para la Ciudad de México | Figura 16 (cinco caracteres) |
| Transporte privado remolque para la Ciudad de México | Figura 17 (cinco caracteres) |
| Transporte privado automóvil para Entidades Federativas | Figura 18 (siete caracteres) |
| Transporte privado camión para Entidades Federativas | Figura 19 (siete caracteres) |
| Transporte privado autobús para Entidades Federativas | Figura 20 (siete caracteres) |
| Transporte privado remolque para Entidades Federativas | Figura 21 (siete caracteres) |
| Público local para la Ciudad de México, Libre y Sitio | Figura 22 (seis caracteres) |
| Público local para la Ciudad de México, con itinerario fijo | Figura 23 (siete caracteres) |
| Público local autobús, camión y remolque para la Ciudad de México | Figura 24 (seis caracteres) |
| Automóvil público local para Entidades Federativas | Figura 25 (siete caracteres) |
| Camión público local para Entidades Federativas | Figura 26 (siete caracteres) |
| Autobús público local para Entidades Federativas | Figura 27 (siete caracteres) |
| Remolque público local Entidades Federativas | Figura 28 (siete caracteres) |
| Transporte Privado Motocicleta Ciudad de México y Entidades Federativas | Figura 29 (cinco caracteres) |
| Transporte Privado de Capacidades Diferentes Ciudad de México, Entidades Federativas | Figura 30 (cinco caracteres) |
| Auto Antiguo para la Ciudad de México | Figura 31 (cinco caracteres) |
| Auto Antiguo Entidades Federativas | Figura 32 (cuatro caracteres) |
| Vehículo Ecológico Ciudad de México y Entidades Federativas | Figura 33 (seis caracteres) |
| Heroico Cuerpo de Bomberos y Ambulancias de Ciudad de México y Entidades Federativas | Figura 34 (siete caracteres) |
| Vehículos de Protección Civil para la Ciudad de México y Entidades Federativas | Figura 35 (siete caracteres) |

| Plate Model | Obligatory Appendix A |
| --- | --- |
| Federal Motor Transportation Services |  |
| Federal motor transport. | Figures 1 to 5 (six characters) |
| Different Federal Capacities and Inspection of General Roads of Communication SICT. | Figures 6 and 7 (four characters) |
| Private and Public State Motor Transportation Services |  |
| Private Local Border Transportation, Car, Truck, Bus and Trailer. | Figure 8 (seven characters) |
| Local Border Public Transportation, Car, Truck, Bus and Trailer | Figure 9 (seven characters) |
| Police and vehicle monitoring corporations | Figure 10 (seven characters) |
| Police and motorcycle monitoring corporations | Figure 11 (five characters) |
| Demonstration for Mexico City | Figure 12 (five characters) |
| Demonstration for Federal Entities | Figure 13 (six characters) |
| Private car transportation for Mexico City | Figure 14 (six characters) |

| Private truck transportation for Mexico City | Figure 15 (six characters) |
| --- | --- |
| Private bus transportation to Mexico City | Figure 16 (five characters) |
| Private trailer transport for Mexico City | Figure 17 (five characters) |
| Private automobile transport for States | Figure 18 (seven characters) |
| Private truck transportation for states | Figure 19 (seven characters) |
| Private bus transportation for Federal Entities | Figure 20 (seven characters) |
| Private trailer transport for states | Figure 21 (seven characters) |
| Local public for Mexico City, Free and Site | Figure 22 (six characters) |
| Local public for Mexico City, with a fixed itinerary | Figure 23 (seven characters) |
| Local public bus, truck and trailer for Mexico City | Figure 24 (six characters) |
| Local public car for States | Figure 25 (seven characters) |
| Local public truck for States | Figure 26 (seven characters) |
| Local public bus for Federal Entities | Figure 27 (seven characters) |
| Local public trailer Federative Entities | Figure 28 (seven characters) |
| Private Transportation Motorcycle Mexico City and Federal Entities | Figure 29 (five characters) |
| Private Transportation of Different Capacities Mexico City, Federative Entities | Figure 30 (five characters) |
| ANTIQUE AUTO for Mexico City | Figure 31 (five characters) |
| ANTIQUE AUTO Federal Entities | Figure 32 (four characters) |
| Ecological Vehicle Mexico City and Federal Entities | Figure 3 3 (six characters) |
| H eroico Fire Department and Ambulance Corps of Mexico City and Federal Entities | Figure 34 (seven characters) |
| Civil Protection Vehicles for Mexico City and Federative Entities | Figure 35 (seven characters) |

| 5.1.1 Las placas metálicas para automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, remolques, semirremolques y convertidores (dolly), grúas deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones: | 5.1.1 The metal plates for automobiles, tractors, buses, trucks, trailers, semi-trailers and converters (dolly), cranes must be rectangular with the following dimensions: |
| --- | --- |

| Largo | 300 mm |
| --- | --- |
| Ancho | 150 mm |

| Long | 300 mm |
| --- | --- |
| Width | 150 mm |

| 5.1.1.1 Las esquinas de la placa deben ser redondeadas con un radio de 14,0 mm; cada placa debe llevar una perforación de 3,0 mm de diámetro en la esquina superior derecha a 13,0 mm de la periferia, destinada al sello de aluminio de la SICT, llevarán 4 ranuras para sujeción de 20,0 mm de largo por 6,0 mmm de ancho y puntas redondeadas de 3,0 mm de radio, dichas ranuras principiarán a 50,0 mm de los bordes laterales y a 10,0 mm del borde superior e inferior de la placa, con ceja perimetral de 3,0 mm, como se muestra en la Figura A. Asimismo, las tolerancias de las dimensiones se establecen en la Tabla A del Apéndice B Normativo. | 5.1.1.1 The corners of the plate must be rounded with a radius of 14.0 mm; each plate must have a 3.0 mm diameter perforation in the upper right corner 13.0 mm from the periphery, intended for the aluminum seal of the SICT, they will have 4 slots for fastening 20.0 mm long by 6.0 mmm wide and rounded tips of 3.0 mm radius, said grooves will begin 50.0 mm from the lateral edges and 10.0 mm from the upper and lower edge of the plate, with a 3.0 mm perimeter flange, as shown in Figure A. Also, the dimensional tolerances are established in Table A of Obligatory Appendix B. |
| --- | --- |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |

| Figura A | Figure A |
| --- | --- |
| 5.1.2 Placas metálicas para motocicleta deben ser rectangulares con las siguientes dimensiones: | 5.1.2 Metal motorcycle plates must be rectangular with the following dimensions: |

| Largo | 215 mm |
| --- | --- |
| Ancho | 134 mm |

| Long | 215 mm |
| --- | --- |
| Width | 134 mm |

| 5.1.2.1 Las esquinas de la placa deben ser redondeadas con un radio de 14,0 mm; cada placa debe llevar una perforación de 3,0 mm de diámetro en la esquina superior derecha a 13,0 mm de la periferia destinada al sello de aluminio de la SICT, llevarán 2 ranuras para sujeción de 11,0 mm de largo por 5,0 mm de ancho y puntas redondeadas de 2,5 mm de radio, dichas ranuras principiarán a 46,0 mm de los bordes laterales y a 10,0 mm del borde superior de la placa, contendrá una ceja perimetral de 3,0 mm, como se muestra en la Figura B. Asimismo las tolerancias de las dimensiones se establecen en la Tabla B del Apéndice B Normativo. | 5.1.2.1 The corners of the plate must be rounded with a radius of 14.0 mm; each plate must have a 3.0 mm diameter perforation in the upper right corner 13.0 mm from the periphery destined for the aluminum seal of the SICT, they will have 2 slots for fastening 11.0 mm long by 5.0 mm wide and rounded tips of 2.5 mm radius, said grooves will begin 46.0 mm from the lateral edges and 10.0 mm from the upper edge of the plate, will contain a 3.0 mm perimeter flange, as it is shown in Figure B. Also the tolerances of the dimensions are established in Table B of Obligatory Appendix B. |
| --- | --- |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |

| Figura “B” | Figure “B” |
| --- | --- |

| 5.1.3 Las dimensiones del troquelado para las placas metálicas deben cumplir con lo que a continuación se indica, verificándose de acuerdo al procedimiento que se establece en el punto 7.1 | 5.1.3 The dimensions of the stamping for the metal plates must comply with what is indicated below, being verified according to the procedure established in point 7.1. |
| --- | --- |
| 5.1.3.1 Para la fabricación de placas metálicas que otorguen la Ciudad de México, las Entidades Federativas y el Gobierno Federal, los caracteres de las placas metálicas para automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, remolques, semirremolques y convertidores (dolly), grúas, deben ser troquelados en alto relieve con una altura de 2,0 mm y un ancho de rasgo de 5,6 mm, como se muestra en la figura “C”, utilizando los patrones de letras y dígitos establecidos en las figuras de la 36 a la 39 del Apéndice A Normativo. | 5.1.3.1 For the manufacture of metal plates granted by Mexico City, the States and the Federal Government, the characters of the metal plates for automobiles, tractors, buses, trucks, trailers, semi-trailers and converters (dolly), cranes, must be die-cut in high relief with a height of 2.0 mm and a width of 5.6 mm, as shown in figure “C”, using the letter and digital patterns established in figures from 36 to 39 of Obligatory Appendix A. |
| Para el caso de motocicletas los caracteres deberán ser troquelados en alto relieve con una altura de 2,0 mm y un ancho de rasgo de 5,0 mm. | In the case of motorcycles, the characters must be stamped in high relief with a height of 2.0 mm and a line width of 5.0 mm. |

| Figura “C” | Figure “C” |
| --- | --- |

| 5.1.3.2 El área de caracteres alfanuméricos de la serie de placa deberá ser exclusiva y estar libre de figuras, distintivos o leyendas que dificulten su lectura, por medios visuales o electrónicos, como se muestra en la figura “D”. | 5.1.3.2 The alphanumeric character area of ​​the plate series must be exclusive and free of figures, distinctive or legends that make it difficult to read, by visual or electronic means, as shown in figure “D”. |
| --- | --- |

| Figura “D” | Figure “D” |
| --- | --- |
| 5.1.3.3 Los caracteres que se utilizarán como patrón para el caso de las leyendas de las placas metálicas para automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, remolques semirremolques y, convertidores (dolly), grúas, deberán ser impresos en el material reflejante, con un máximo de 18 mm de altura, y para las placas metálicas de motocicleta deberán ser impresos con una altura de 6 mm como máximo, utilizando los patrones de letras y dígitos establecidos en la figura 40 del Apéndice A Normativo. | 5.1.3.3 The characters that will be used as a master for the legends of the metal plates for automobiles, tractors, buses, trucks, semi-trailers and converters (dolly), cranes, must be printed on the reflective material, with a maximum 18 mm high, and for motorcycle metal plates they must be printed with a maximum height of 6 mm, using the patterns of letters and digits established in figure 40 of Obligatory Appendix A. |
| 5.1.4 Leyendas y abreviaturas | 5.1.4 Legends and abbreviations |
| 5.1.4.1 Las leyendas y abreviaturas para los diferentes tipos de servicios, que requieren las Entidades Federativas, Ciudad de México o Gobierno Federal, deben ser impresas de conformidad con su diseño autorizado. | 5.1.4.1 The legends and abbreviations for the different types of services, required by the States and Mexico City, or the Federal Government, must be printed in accordance with their authorized design. |
| 5.1.4.2 El nombre y las posibles abreviaturas que deben emplear las Entidades Federativas se indica en las columnas A, B y C de la siguiente Tabla. | 5.1.4.2 The name and possible abbreviations to be used by the States and Mexico City are indicated in columns A, B and C of the following Table. |

| (A) Nombre/ Name | Abreviatura/ Abbreviation |  |
| --- | --- | --- |
|  | (B) Opción 1/ (B) Option 1 | (C) Opción 2 Catálogo ajustado a la nomenclatura de RENAPO/ (C) Option 2 Catalogue adjusted to the nomenclatura of RENAPO |
| AGUASCALIENTES | AGS | AS |
| BAJA CALIFORNIA | BC | BC |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BCS | BS |
| CAMPECHE | CAMP | CC |
| COAHUILA | COAH | CL |
| COLIMA | COL | CM |
| CHIAPAS | CHIS | CS |
| CHIHUAHUA | CHIH | CH |
| CIUDAD DE MÉXICO | CDMX | CM |
| DURANGO | DGO | DG |
| GUANAJUATO | GTO | GT |
| GUERRERO | GRO | GR |
| HIDALGO | HGO | HG |
| JALISCO | JAL | JC |
| ESTADO DE MÉXICO | MEX | MC |
| MICHOACÁN | MICH | MN |
| MORELOS | MOR | MS |
| NAYARIT | NAY | NT |
| NUEVO LEÓN | NL | NL |
| OAXACA | OAX | OC |
| PUEBLA | PUE | PL |
| QUERÉTARO | QRO | QT |
| QUINTANA ROO | Q R | QR |
| SAN LUIS POTOSÍ | SLP | SP |
| SINALOA | SIN | SL |
| SONORA | SON | SR |
| TABASCO | TAB | TC |
| TAMAULIPAS | TAMP | TS |
| TLAXCALA | TLAX | TL |
| VERACRUZ | VER | VZ |
| YUCATÁN | YUC | YN |
| ZACATECAS | ZAC | ZS |

| 5.1.4.3 Modelo de las placas metálicas. El patrón para la fabricación de placas metálicas que utilicen las Entidades Federativas, la Ciudad de México, la Secretaría y dependencias del Gobierno Federal, se establece en el apéndice A normativo y sus características de diseño de acuerdo al tipo de servicio, se indican en las figuras de la 1 a la 35 del apéndice A normativo que contienen un guión o dos guiones de separación entre letras y dígitos, las figuras de la 1 a la 35 son ilustrativas mas no limitativas, considerando que pueden formarse más combinaciones de patrones y dígitos. | 5.1.4.3 Model of the metal plates. The master for the manufacture of metal plates used by the States, Mexico City, the Secretary and departments of the Federal Government, is established in the Obligatory Appendix A and its design characteristics according to the type of service, are indicated in the Figures 1 to 35 of Obligatory Appendix A that contain a hyphen or two hyphens separating letters and digits, Figures 1 to 35 are illustrative but not limited to those, considering that more combinations of patterns and digits can be formed. |
| --- | --- |
| 5.1.4.4 La conformación de los caracteres de identificación (letras y dígitos) que integran los números de serie para los diferentes tipos de placas, deben sujetarse a lo establecido en la Tabla C del Apéndice “B” Normativo. | 5.1.4.4 The formation of the identification characters (letters and digits) that make up the serial numbers for the different types of plates must be subject to the provisions of Table C of Obligatory Appendix “B”. |
| 5.1.4.5 El fabricante de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular objeto de la presente Norma, deberá garantizar que los materiales, recubrimientos (textura), gráficos y letreros impresos, tengan una duración mínima de tres años, a partir de su fabricación. | 5.1.4.5 The manufacturer of the metal plates and vehicle identification decals that are the object of this Standard must guarantee that the materials, coatings (texture), graphics and printed signs have a minimum duration of three years, from their date of manufacture. |
| 5.1.5 Materiales | 5.1.5 Materials |
| 5.1.5.1 Tipo de lámina. En la fabricación de placas metálicas podrá utilizase lámina de acero al carbón galvanizada o de aluminio, dependiendo el tipo de lámina que se utilice debe cumplir con lo siguiente: | 5.1.5.1 Type of sheet. In the manufacture of metal plates, galvanized carbon steel or aluminum sheets may be used, depending on the type of sheet used, it must comply with the following: |
| 5.1.5.1.1 Lámina de acero al carbón galvanizada, con una composición AISI-C-1008 o AISI-C-1010, con espesor mínimo de 0,50 mm y hasta 0,61 mm, debiendo contener un recubrimiento de zinc cuya masa mínima debe ser de 275 gr/m2 total para ambos lados, el cual debe aplicarse por un proceso continuo en atmosfera inerte o someterse a un proceso de pasivado (baño de ácido crómico) con el objeto de proteger el reverso de la placa que no se cubre con la textura reflejante, sujeto a las especificaciones establecidas en la Norma Mexicana NMX-B-055-1988 (véase Referencias numeral 3.2). Dichas especificaciones se verifican de acuerdo a los métodos descritos en la Norma Mexicana NMX-B-001-CANACERO-2009 (véase Referencias numeral 3.1). | 5.1.5.1.1 Galvanized carbon steel sheet, with an AISI-C-1008 or AISI-C-1010 composition, with a minimum thickness of 0.50 mm and up to 0.61 mm, and must contain a zinc coating whose mass The minimum must be 275 gr/m2 total for both sides, which must be applied by a continuous process in an inert atmosphere or subjected to a passivation process (chromic acid bath) in order to protect the reverse of the plate that is not covered with the reflective texture, subject to the specifications established in the Mexican Standard NMX-B-055-1988 (see References numeral 3.2). Said specifications are verified according to the methods described in Mexican Standard NMX-B-001-CANACERO-2009 (see References numeral 3.1). |
| 5.1.5.1.2 La lámina de aluminio debe tener una composición 5005-H14 con un espesor mínimo de 0,660 mm (0,026”) y cumplir con las especificaciones establecidas en la directriz ASTM-B-209-81 (Véase Bibliografía numeral 14.8). | 5.1.5.1.2 The aluminum sheet must have a 5005-H14 composition with a minimum thickness of 0.660 mm (0.026”) and comply with the specifications established in guideline ASTM-B-209-81 (See Bibliography numeral 14.8). |
| 5.1.5.2 Recubrimiento o acabado de la lámina (Textura). La cara visible de la placa debe ser cubierta en toda su superficie con textura de material reflejante del tipo: | 5.1.5.2 Coating or finish of the sheet (Texture). The visible face of the plate must be covered over its entire surface with a reflective texture material of the type: |
| 5.1.5.2.1 Textura reflejante del tipo de micro esfera encapsulada, con superficie lisa y un ángulo de reflexión abierto, cuyas características mantengan su acción reflejante en todas las condiciones climatológicas y a los rayos de luz incidente a un ángulo no menor de 70° con relación a la perpendicular de la superficie expuesta, así como la flexibilidad y durabilidad de la misma durante un periodo de tres años, con un coeficiente de retrorreflección de conformidad con la siguiente Tabla 1. | 5.1.5.2.1 Reflective texture of the encapsulated microsphere type, with a smooth surface and an open angle of reflection, whose characteristics maintain their reflective action in all weather conditions and to incident light rays at an angle not less than 70° with respect to the perpendicular of the exposed surface, as well as its flexibility and durability over a period of three years, with a retroreflection coefficient in accordance with the following Table 1. |

| Tabla 1 Valores de intensidad reflectiva en cd/(Lx/m2) Material Micro Esfera Encapsulada | Table 1 Reflective intensity values ​​in cd/(Lx/m2 ) Encapsulated Micro Sphere Material |
| --- | --- |

| Parámetro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ángulo de observación | 0,2 |  |
| Ángulo de incidencia | -4 | 40 |
| Color | Valor de intensidad reflectiva |  |
| Blanco | 50 | 16 |
| Amarillo | 25 | 10 |
| Naranja | 25 | 10 |
| Amarillo Limón | 25 | 10 |
| Dorado | 25 | 10 |
| Verde | 18 | 7 |
| Azul | 18 | 7 |
| Rojo | 10 | 7 |
| Rojo Obscuro | 6 | 0,5 |
| Negro | ---- | ---- |
| Café | 2 | 0,5 |
| Gris | 20 | 8 |
| Crema | 20 | 8 |
| Salmón | 18 | 4 |
| Azul Rey | 9 | 3 |
| Azul Marino | 0,5 | 0,5 |
| Morado | 0,5 | 0,5 |

| Parameter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Á angle of observation | 0.2 |  |
| Á angle of incidence | -4 | 40 |
| Colour | Reflective intensity value |  |
| White | 50 | 16 |
| Yellow | 25 | 10 |
| Orange | 25 | 10 |
| Lemon yellow | 25 | 10 |
| Golden | 25 | 10 |
| Green | 18 | 7 |
| blue | 18 | 7 |
| Red | 10 | 7 |
| Dark red | 6 | 0.5 |
| Black | ---- | ---- |
| Coffee | 2 | 0.5 |
| Gray | 20 | 8 |
| Cream | 20 | 8 |
| Salmon | 18 | 4 |
| Blue King | 9 | 3 |
| Navy blue | 0.5 | 0.5 |
| Purple | 0.5 | 0.5 |

| 5.1.5.2.2 Textura reflejante consistente en elementos prismáticos micro replicados (Microprismático), de mayor definición diseñados para uso y manufactura de placas metálicas con la flexibilidad y durabilidad de la misma para un periodo de tres años, en el caso de este material debe contar con un Coeficiente de retrorreflección de conformidad con la siguiente Tabla 2. | 5.1.5.2.2 Reflective texture consisting of micro replicated prismatic elements (Microprismatic), of higher definition designed for the use and manufacture of metal plates with the flexibility and durability of the same for a period of three years, in the case of this material it must have a retroreflection coefficient in accordance with the following Table 2. |
| --- | --- |

| Tabla 2 Valores de intensidad reflectiva en cd/(Lx/m2) Material Prismáticos Micro Replicados (Microprismático) | Table 2 Values of reflective intensity in cd/(Lx/m2) Micro Replicated Prismatic Material Microprismatic |
| --- | --- |

| Parámetro |  |
| --- | --- |
| Ángulo de observación | 0,2 |
| Ángulo de incidencia | -4 |
| Color | Valor de intensidad reflectiva |
| Blanco | 150 |
| Amarillo | 75 |
| Naranja | 75 |
| Amarillo Limón | 75 |
| Dorado | 75 |
| Verde | 54 |
| Azul Claro | 54 |
| Azul Obscuro | 12 |
| Rojo | 27 |

| Parameter |  |
| --- | --- |
| Á angle of observation | 0.2 |
| Á angle of incidence | -4 |
| Colour | Reflective intensity value |
| White | 150 |
| Yellow | 75 |
| Orange | 75 |
| Lemon yellow | 75 |
| Golden | 75 |
| Green | 54 |
| Light Blue | 54 |
| Dark blue | 12 |
| Red | 27 |

| 5.1.5.3 Características que deben cumplir los materiales de las placas metálicas: | 5.1.5.3 Characteristics that the materials of the metal plates must meet: |
| --- | --- |
| 5.1.5.3.1 La intensidad reflectiva de la textura reflejante se determina de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.2. | 5.1.5.3.1 The reflective intensity of the reflective texture is determined according to the procedure established in point 7.2. |
| Bajo condiciones de lluvia o humedad, la intensidad reflectiva de la textura reflejante no debe ser menor al 90%, de los rangos que apliquen a cada tipo de material. | Under rainy or humid conditions, the reflective intensity of the reflective texture should not be less than 90%, of the ranges that apply to each type of material. |
| 5.1.5.3.2 La Resistencia a la tensión y elongación del material utilizado para la fabricación de placas debe cumplir con las especificaciones de tensión y elongación indicadas en la Tabla 3, las cuales se verifican de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.3. | 5.1.5.3.2 The resistance to tension and elongation of the material used for the manufacture of plates must comply with the tension and elongation specifications indicated in Table 3, which are verified according to the procedure established in point 7.3. |

| TABLA 3 Valores de tensión y elongación | TABLE 3 Tension and elongation values |
| --- | --- |

| Parámetro | Unidades |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocidad de tensión (cm/min) | 10 | 30 | 100 |
| Velocidad de deformación (cm/s-1) | 1,67 x 10-2 | 5,00 x 10-2 | 1,67 x 10-2 |
| Última resistencia (kg) | 1,75 | 1,98 | 1,14 |
| Elongación (%) | 108 | 92 | 82 |

| Parameter | Units |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension speed (cm/min) | 10 | 30 | 100 |
| Deformation speed (cm/s-1 ) | 1.67 x 10 -2 | 5.00 x 10 -2 | 1.67 x 10 -2 |
| Last resistance (kg) | 1.75 | 1.98 | 1.14 |
| Elongation (%) | 108 | 92 | 82 |

| 5.1.5.3.3 La Resistencia a los solventes de la textura reflejante sobre la Lámina Base (Adherencia) debe realizarse durante la producción en serie de las placas, las cuales deben cumplir con lo establecido en la TABLA 4. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.4. | 5.1.5.3.3 The resistance to solvents of the reflective texture on the Base Sheet (Adhesion) must be carried out during the series production of the plates, which must comply with the provisions of TABLE 4. This is verified according to procedure established in point 7.4. |
| --- | --- |

| TABLA 4 Resistencia a los solventes | TABLE 4 Solvent resistance |
| --- | --- |

| Solvente | Disolvencia | Separación de adhesivos | Levantamiento | Doblado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcohol | N.E. | N.E | N.E. | N.E. |
| Keroseno | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| Aguarrás | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| Toluol | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| N.E.: Significa que no hay evidencia visual de cambio aparente en la textura reflejante. |  |  |  |  |

| Solvent | Dissolvency | Adhesive separation | Lifting | Bending |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcohol | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| Kerosene | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| Turpentine | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| Toluene | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. |
| N.E.: It means that there is no visual evidence of an apparent change in the reflective texture. |  |  |  |  |

| 5.1.5.3.4 La textura reflejante, una vez adherida a la placa no debe presentar desprendimiento. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.5. | 5.1.5.3.4 The reflective texture, once adhered to the plate, must not show detachment. This is verified according to the procedure established in point 7.5. |
| --- | --- |
| 5.1.5.3.5 La prueba de Flexibilidad de la textura reflejante debe realizarse durante la producción en serie de las placas. La textura reflejante, adherida a la placa no debe presentar deformaciones al ser sometida a un esfuerzo de doblado de 180º durante 30 min. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.6. | 5.1.5.3.5 The Flexibility test of the reflective texture should be carried out during series production of the plates. The reflective texture, adhered to the plate, must not present deformations when subjected to a bending stress of 180º for 30 min. This is verified according to the procedure established in point 7.6. |
| 5.1.5.3.6 La Resistencia a la intemperie de las placas metálicas, esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.7 | 5.1.5.3.6 The weather resistance of the metal plates, this is verified according to the procedure established in point 7.7. |
| 5.1.5.3.7 La textura reflejante de las placas metálicas no debe presentar desprendimiento de pintura, ralladuras u otros defectos cuando estén expuestas a impactos de grava u otros objetos. La resistencia al impacto del material reflejante se determina mediante el procedimiento en el punto 7.8. | 5.1.5.3.7 The reflective texture of the metal plates must not show paint detachment, scratches or other defects when exposed to impacts from gravel or other objects. The impact resistance of the reflective material is determined by the procedure in point 7.8. |
| 5.1.5.3.8 La resistencia al agua del material reflejante se determina mediante el procedimiento en el punto 7.8. | 5.1.5.3.8 The water resistance of the reflective material is determined by the procedure in point 7.8. |
| 5.1.5.3.9 Resistencia a los Agentes Químicos. Al ser expuestas las placas a agentes químicos, el material reflejante debe presentar resistencia a dichos agentes, esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establecen en el punto 7.9. | 5.1.5.3.9 Resistance to Chemical Agents. When the plates are exposed to chemical agents, the reflective material must present resistance to said agents, this is verified according to the procedure established in point 7.9. |
| 5.1.5.3.10 La textura reflejante debe soportar las condiciones de lavado normal de los vehículos sin perder sus características, así como esfuerzos mecánicos de troquelado máxima de 2,0 mm de profundidad sin romperse ni cuartearse. Esto se verifica visualmente. | 5.1.5.3.10 The reflective texture must withstand the normal washing conditions of the vehicles without losing its characteristics, as well as mechanical stresses of a maximum punching depth of 2.0 mm without breaking or cracking. This is visually verified. |
| 5.1.5.3.11 La resistencia a la Corrosión de las placas empleadas en vehículos automotores deben cumplir con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-D-122-1973 (véase numeral 3.3 de Referencias). | 5.1.5.3.11 The resistance to corrosion of the plates used in motor vehicles must comply with the provisions of the Mexican Standard NMX-D-122-1973 (see numeral 3.3 of References). |
| 5.1.6 Descripción de placas metálicas para vehículos de las Embajadas, Consulados, Organismos Internacionales, de su personal debidamente acreditado ante el Gobierno de México, así como de Capacidades Diferentes, Auto Antiguo, Vehículo Ecológico y Sistema Nacional de Protección Civil. | 5.1.6 Description of metal plates for vehicles of the Embassies, Consulates, International Organizations, their personnel duly accredited before the Government of Mexico, as well as Different Capacities, Antique Car, Ecological Vehicle and National Civil Protection System. |
| 5.1.6.1 Las placas metálicas para los vehículos de las Embajadas, Consulados, Organismos Internacionales, de su personal debidamente acreditado ante el Gobierno de México, se fabricarán al diseño que defina la Secretaría de Relaciones Exteriores, debiendo incluir la leyenda SRE-MD, SRE-CD, SRE-CC, SRE-TA, SRE-O1 o SRE-F1. | 5.1.6.1 The metal plates for the vehicles of the Embassies, Consulates, International Organizations, of their personnel duly accredited to the Government of Mexico, will be manufactured to the design defined by the Secretary of Foreign Affairs, and must include the legend SRE-MD, SRE -CD, SRE-CC, SRE-TA, SRE-O1 or SRE-F1. |
| 5.1.6.2 Capacidades Diferentes.- Las placas metálicas para los vehículos de los servicios Capacidades Diferentes, deben contar en su diseño con distintivo que los identifique como el que se muestra en la figura 30 del Apéndice A Normativo. Así como la leyenda y pictograma del servicio Capacidades Diferentes. | 5.1.6.2 Different Capacities (Handicapped).- The metal plates for the vehicles of the Different Capacities services must have a distinctive design that identifies them, such as the one shown in figure 30 of Obligatory Appendix A. As well as the legend and pictogram of the Different Capacities service. |
| 5.1.6.3 Auto Antiguo.- Las placas metálicas para los vehículos de los servicios Auto Antiguo, deben contar en su diseño con distintivo que los identifique como el que se muestra en las figuras 31 y 32 del Apéndice A Normativo. Así como la leyenda y pictograma del servicio Auto Antiguo. | 5.1.6.3 Antique Auto.- The metal plates for the vehicles of the Antique Auto services must have a distinctive design that identifies them such as the one shown in figures 31 and 32 of Obligatory Appendix A. As well as the legend and pictogram of the Antique Auto service. |
| 5.1.6.4 Vehículo Ecológico.- Las placas metálicas para los vehículos que utilicen combustibles y/o energías alternas con motores denominados ecológicos para protección del medio ambiente, deben contar en su diseño con distintivo que los identifique, como el que se muestra en la figura 33 del Apéndice A Normativo. Así como la leyenda VEHÍCULO ECOLÓGICO en los diferentes tipos de servicios, que requieren aquellas Entidades Federativas, la Ciudad de México, la Secretaría y dependencias del Gobierno Federal. | 5.1.6.4 Ecological Vehicle.- The metal plates for vehicles that use fuels and/or alternative energies with so-called ecological engines for environmental protection, must have a distinctive design that identifies them, such as the one shown in the figure 33 of Obligatory Appendix A. As well as the legend ECOLOGICAL VEHICLE in the different types of services, which are required by those States, Mexico City, the Secretary and agencies of the Federal Government. |
| 5.1.6.5 Sistema Nacional de Protección Civil.- Las placas metálicas para vehículos del Sistema Nacional de Protección Civil en los rubros de emergencia, ambulancia, bomberos, transporte de personal y de carga, deberán ser como las que se muestran en la figura 35 de Apéndice A Normativo y serán fabricadas conforme a las especificaciones de diseño siguiente: | 5.1.6.5 National Civil Protection System.- The metal plates for vehicles of the National Civil Protection System in the areas of emergency, ambulance, firefighters, personnel and cargo transport, must be as shown in figure 35 of Obligatory Appendix A and will be manufactured in accordance with the following design specifications: |
| 5.1.6.5.1 En la parte superior cuenta con una barra de color gris pantone Cool gray 10 al 60% con medidas de 300 mm de largo y 25 mm de ancho con 4 símbolos del Sistema Nacional de Protección civil de color gris pantone Cool gray 10 al 100%. Placa metálica de color rojo pantone 200C al 100%. En la parte superior izquierda de la barra está ubicada la letra F o T en color negro, mientras que en la superior derecha se encuentra el sello de seguridad de la SICT en color blanco. | 5.1.6.5.1 At the top there is a bar in pantone Cool gray 10 to 60% gray with measurements of 300 mm long and 25 mm wide with 4 symbols of the National Civil Protection System in pantone Cool gray color 10 to 100%. 100% pantone 200C red metal plate. In the upper left part of the bar is located the letter F or T in black, while in the upper right is the security seal of the SICT in white. |
| Debajo de la barra al centro de la placa se encuentra colocada la palabra PROTECCIÓN CIVIL y debajo de ésta la palabra MÉXICO, ambas escritas en mayúsculas y color rojo pantone 200C al 100%. | Under the bar in the center of the plate is placed the word CIVIL PROTECTION and below it the word MEXICO, both written in capital letters and 100% pantone red 200C. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.1.6.5.2 El símbolo del Sistema Nacional de Protección Civil a ¾, aparece en la parte central de la superficie de la placa como fondo, sin invadir el área de caracteres. En la parte media de la placa a la izquierda se ubica el símbolo del Sistema Nacional de Protección Civil en color gris y rojo, mientras que en la parte derecha se ubica el símbolo de protección civil universal en color naranja y azul. | 5.1.6.5.2 The symbol of the National Civil Protection System at ¾, appears in the central part of the plate surface as the background, without invading the character area. In the middle part of the plate on the left is the symbol of the National Civil Protection System in gray and red, while on the right is the symbol of universal civil protection in orange and blue. |
| Debajo de la serie alfanumérica aparece centrada la clasificación del vehículo en color rojo pantone 200C al 100%. | Below the alphanumeric series, the vehicle classification is centered in 100% pantone red 200C. |
| 5.1.6.5.3 En la parte inferior de las placas metálicas cuenta con una barra de color gris pantone Cool gray 10 al 60% con medidas de 300 mm de largo y 25 mm de ancho con 4 símbolos del Sistema Nacional de Protección Civil de color gris pantone Cool gray 10 al 100%, similar a la de la parte superior, al centro con el nombre de la Entidad Federativa que corresponda, a lado derecho del nombre de la Entidad Federativa se encuentra el Código Fiscal (número de Entidad) en color blanco. | 5.1.6.5.3 At the bottom of the metal plates there is a gray bar in Pantone Cool gray 10 to 60% with measurements of 300 mm long and 25 mm wide with 4 symbols of the National Civil Protection System in color gray pantone Cool gray 10 at 100%, similar to the one in the upper part, in the center with the name of the corresponding Federal Entity, on the right side of the name of the Federative Entity is the Fiscal Code (Entity number) in color White. |
| 5.1.6.5.4 Las placas que utilicen los vehículos del Sistema Nacional de Protección Civil deberán cumplir con las disposiciones de los numerales 5.3.4 y 5.3.11. | 5.1.6.5.4 The plates used by the vehicles of the National Civil Protection System must comply with the provisions of paragraphs 5.3.4 and 5.3.11. |
| 5.2 Especificaciones técnicas de las calcomanías de identificación vehicular. | 5.2 Technical specifications of vehicle identification stickers. |
| 5.2.1 Dimensiones: Las calcomanías deben ser rectangulares y cumplir con las dimensiones que se indican en las figuras 41, 42, 43 y 44 del Anexo A normativo, mismas que se verificarán de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.1. | 5.2.1 Dimensions: The decals must be rectangular and comply with the dimensions indicated in figures 41, 42, 43 and 44 of Obligatory Annex A, which will be verified according to the procedure established in point 7.1. |

| Tipo de vehículo | Dimensiones (mm) |
| --- | --- |
| Automóviles, tractocamiones, Autobuses, Camiones, Midibuses, grúas y Remolques (privado, público local y autotransporte federal) de identificación vehicular y revalidación. | 75,0 x 180,0 |

| Vehicle type | Dimensions (mm) |
| --- | --- |
| Automobiles, tractors, Buses, Trucks, Midibuses, cranes and Trailers (private, local public and federal motor transport) of vehicle identification and revalidation. | 75.0 x 180.0 |

| 5.2.2 Caracteres | 5.2.2 Characters |
| --- | --- |
| Los caracteres (letras y dígitos) que se utilicen en la manufactura de las calcomanías para las Entidades Federativas, la Ciudad de México, la Secretaría y dependencias del Gobierno Federal, se deben ajustar a los patrones indicados en las figuras 45 y 46 del Apéndice A Normativo. Para facilitar la identificación de los caracteres de la calcomanía, en el proceso de distribución, el fabricante debe imprimir las instrucciones de colocación de la misma en la parte inferior del papel protector del adhesivo. | The characters (letters and digits) used in the manufacture of the stickers for the States, Mexico City, the Secretary and Federal Government agencies, must conform to the patterns indicated in figures 45 and 46 of Obligatory Appendix A. To facilitate the identification of the characters on the decal, in the distribution process, the manufacturer must print the instructions for placing the decal on the bottom of the adhesive backing paper. |
| 5.2.3 Características que deben cumplir los materiales de las calcomanías: | 5.2.3 Characteristics that the decal materials must meet: |
| La textura reflejante utilizada en la fabricación de las calcomanías, debe cumplir con los valores de intensidad reflectiva de la textura reflejante para placas (véase inciso 5.1.5.3). La adherencia de la calcomanía se verifica de acuerdo a los procedimientos que establece el punto 7.10. | The reflective texture used in the manufacture of the decals must comply with the reflective intensity values ​​of the reflective texture for plates (see subsection 5.1.5.3). The adhesion of the decal is verified according to the procedures established in point 7.10. |
| 5.2.3.1 Calcomanías para automóviles, tractocamiones, autobuses, grúas y camiones. | 5.2.3.1 Decals for cars, trucks, buses, cranes and trucks. |
| Las calcomanías deben fabricarse en textura reflejante con adhesivo en la parte frontal de tipo permanente y el adhesivo debe ser de alta resistencia. Asimismo, las tintas deben garantizar que las calcomanías no sufran decoloración o deformación en uso normal. La decoloración de las calcomanías se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.7. | Decals must be made in reflective texture with permanent adhesive on the front and the adhesive must be high strength. In addition, the inks must ensure that the decals do not discolor or warp during normal use. The discoloration of the decals is verified according to the procedure established in point 7.7. |
| 5.2.3.2 Calcomanías para motocicleta y remolque. | 5.2.3.2 Motorcycle and trailer decals. |
| En las calcomanías para motocicletas y remolques que se colocan en los recuadros que presentan las placas, debe colocarse sobre la textura reflejante, un material reflejante con un espesor mínimo de 0,778 mm y deben llevar en el reverso, un adhesivo de tipo permanente que garantice la destrucción de la calcomanía si es desprendida de la superficie en que inicialmente fue adherida. Asimismo, su decoloración se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.7. La adherencia de la calcomanía se verificará de acuerdo a los procedimientos que establece el punto 7.10. | In the decals for motorcycles and trailers that are placed in the boxes on the plates, a reflective material with a minimum thickness of 0.778 mm must be placed on the reflective texture and must have on the back, a permanent type adhesive that guarantees the Destruction of the decal if it is detached from the surface to which it was initially adhered. Likewise, its discoloration is verified according to the procedure established in point 7.7. The adhesion of the decal will be verified according to the procedures established in point 7.10. |
| 5.2.3.3 Resistencia a los agentes químicos. | 5.2.3.3 Resistance to chemical agents. |
| La calcomanía para motocicleta, remolque y revalidación debe presentar resistencia al ser expuesta a agentes químicos. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.9. | The motorcycle, trailer and revalidation decal must be resistant to chemical exposure. This is verified according to the procedure established in point 7.9. |
| 5.2.3.4 Resistencia a la tensión y elongación. | 5.2.3.4 Tensile strength and elongation. |
| La calcomanía debe presentar una resistencia a la tensión de 4 kg y una resistencia a la elongación del 20% al 40%. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.11. | The adhesive must have a tensile strength of 4 kg and a resistance to elongation of 20% to 40%. This is verified according to the procedure established in point 7.11. |
| 5.2.3.5 Reflectividad | 5.2.3.5 Reflectivity |
| Bajo condiciones de lluvia o humedad, la reflectividad de la calcomanía no debe ser menor al 90% del valor especificado en las Tablas 1 y 2 según sea el caso. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.12. | Under rainy or humid conditions, the reflectivity of the decal must not be less than 90% of the value specified in Tables 1 and 2 as the case may be. This is verified according to the procedure established in point 7.12. |
| 5.3 Elementos de Seguridad de las Placas y Calcomanías; código bidimensional de seguridad, sellos de seguridad, gráficos, emblemas, logotipos, escudos y leyendas. | 5.3 Security Elements of Plates and Decals; two-dimensional security code, security seals, graphics, emblems, logos, badges and legends. |
| 5.3.1 Las placas deben contar con un Sello de aluminio (remache) con un diámetro de 6.5 mm a 7.5 mm el cual debe contener en la parte frontal las siglas SICT, y en su reverso el número de registro del fabricante responsable de su manufactura (Véase figura E). | 5.3.1 The plates must have an aluminum seal (rivet) with a diameter of 6.5 mm to 7.5 mm which must contain the initials SICT on the front, and on the back the registration number of the manufacturer responsible for its manufacture. (See figure E). |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.3.2 Las placas deberán incorporar directamente en la película reflejante dos sellos grabados que no obstruyan la reflectividad, uno corresponderá a las siglas de la SICT, y el segundo al número de registro del fabricante responsable de la manufactura. (Véase la siguiente figura E). | 5.3.2 The plates must incorporate directly into the reflective film two engraved seals that do not obstruct reflectivity, one will correspond to the initials of the SICT, and the second to the registration number of the manufacturer responsible for manufacturing. (See figure E below). |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |

| Figura E | Figure E |
| --- | --- |

| 5.3.3 Cuando se incorporen en el diseño de las placas gráficos, emblemas, logotipos, escudos, leyendas, dibujos u otras figuras de manera visible impresos en la textura reflejante, éstos no deben invadir el área exclusiva para los caracteres letras y números de la serie e interferir en la distribución y visibilidad de los mismos. Cuando se incorporen estas figuras, deben protegerse con un material transparente para garantizar su vida útil, durante un periodo de tres años. Los gráficos, emblemas, logotipos y escudos pueden incorporarse como fondo en la parte superior o inferior de la placa, en las esquinas derecha o izquierda. | 5.3.3 When graphic plates, emblems, logos, shields, legends, drawings or other figures visibly printed on the reflective texture are incorporated into the design of the plates, they must not invade the exclusive area for the characters, letters and numbers of the series and interfere with their distribution and visibility. When these figures are incorporated, they must be protected with a transparent material to guarantee their useful life, for a period of three years. The graphics, emblems, logos and badges can be incorporated as a background on the top or bottom of the plate, in the right or left corners. |
| --- | --- |
| 5.3.4 Las placas deberán tener impreso el Escudo Nacional en la parte inferior izquierda. | 5.3.4 The plates must have the National Shield printed in the lower left part. |
| 5.3.5 Asimismo, se colocarán en la esquina superior izquierda y en diferente color cada una, la letra “F” para la placa frontal y la letra “T” para la placa trasera del vehículo. | 5.3.5 Likewise, the letter “F” for the front plate and the letter “T” for the rear plate of the vehicle will be placed in the upper left corner and in a different color each. |
| 5.3.6 La pintura que se utilice para los caracteres y línea perimetral, debe ser químicamente compatible con la textura reflejante y transparente (excepto blanco y negro). La pintura debe hornearse de manera tal, que garantice la adherencia permanente de las tintas a la superficie de la textura reflejante y mantenga sus características (brillo, color y apariencia) de día y de noche en cualquier condición climatológica, durante un periodo no menor de tres años, sin presentar desvanecimiento, cuarteaduras o desprendimientos. | 5.3.6 The paint used for the characters and perimeter line must be chemically compatible with the reflective and transparent texture (except black and white). The paint must be baked in such a way as to guarantee the permanent adherence of the inks to the surface of the reflective texture and maintain its characteristics (gloss, color and appearance) day and night in any weather condition, for a period of no less than three years, without showing fading, cracks or detachments. |
| 5.3.6.1 La pintura debe ser resistente a condiciones de lavado normal de vehículos, sin que sus características se vean afectadas o disminuidas. | 5.3.6.1 The paint must be resistant to normal vehicle washing conditions, without its characteristics being affected or diminished. |
| 5.3.6.2 Cuando las placas se fabriquen con caracteres blancos o negros, éstos no necesariamente deben ser reflejantes. | 5.3.6.2 When the plates are made with black or white characters, they do not necessarily have to be reflective. |
| 5.3.6.3 El contenido de pigmentos y pinturas se determina por el método de prueba establecido en la Norma Mexicana NMX-C-426-ONNCCE-2003 (véase inciso 3.7 Referencias). | 5.3.6.3 The content of pigments and paints is determined by the test method established in the Mexican Standard NMX-C-426-ONNCCE-2003 (see subsection 3.7 References). |
| 5.3.7 Las calcomanías deberán incorporar directamente en la película reflejante dos sellos grabados que no obstruyan la reflectividad, uno correspondiente a las siglas de la SICT, y el segundo el número de registro del fabricante responsable de la manufactura. (Véase la siguiente figura F). | 5.3.7 The decals must incorporate directly into the reflective film two engraved seals that do not obstruct reflectivity, one corresponding to the initials of the SICT, and the second the registration number of the manufacturer responsible for manufacturing. (See figure F below). |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |

Two dimensional security code

Two dimensional code and security seals

| Figura F | Figure F |
| --- | --- |

| 5.3.8 La adherencia de la pintura y adhesivo a la textura reflejante debe realizarse durante la producción en serie de las calcomanías, lo cual se verifica de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.9. | 5.3.8 The adherence of the paint and adhesive to the reflective texture must be carried out during the series production of the decals, which is verified according to the procedure established in point 7.9. |
| --- | --- |
| 5.3.9 Las calcomanías deberán tener impreso el escudo nacional en la parte inferior izquierda. | 5.3.9 The decals must have the national shield printed on the lower left. |
| 5.3.10 Las calcomanías para los vehículos que utilicen combustibles y/o fuentes de energía alternas con motores denominados ecológicos para protección del medio ambiente, deben contar en su diseño con distintivo que los identifique, como el que se muestra en la figura 34, así como la leyenda VEHÍCULO ECOLÓGICO en los diferentes tipos de servicios, que requieren las Entidades Federativa, la Ciudad de México o la Secretaría. | 5.3.10 The decals for vehicles that use fuels and/or alternative energy sources with so-called ecological engines for environmental protection must have a distinctive design that identifies them, such as the one shown in figure 34, as well as the legend ECOLOGICAL VEHICLE in the different types of services, required by the States, Mexico City, or the Secretary. |
| 5.3.11 Código bidimensional de seguridad. | 5.3.11 Two-dimensional security code. |
| 5.3.11.1 Las placas de identificación vehicular deben tener un código bidimensional de seguridad con capacidad de corrección de errores con dimensiones de 20 mm por 20 mm (véase figura D) que será directamente impreso en la textura reflejante. El código, que contendrá información de interés para las autoridades será controlado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e integrará como mínimo la información siguiente: | 5.3.11.1 Vehicle identification plates must have a two-dimensional security code with error correction capacity with dimensions of 20 mm by 20 mm (see figure D) that will be directly printed on the reflective texture. The code, which will contain information of interest to the authorities, will be controlled by the Secretary of Communications and Transportation and will include at least the following information: |
| Serie de la placa. | - Plate series. |
| Nombre de la Entidad Federativa que la expide o en su caso la Dependencia del Gobierno Federal. | - Name of the Federal Entity that issues it or, where appropriate, the Federal Government Agency. |
| Razón Social del Fabricante. | - Corporate name of the Manufacturer. |
| Número de registro del fabricante de placa. | - Registration number of the plate manufacturer. |
| Tipo de documento. | - Type of document. |
| Lote de fabricación. | - Manufacturing lot. |
| Tipo de servicio. | - Type of service. |
| Vigencia. | - Validity. |
| Año de fabricación. | - Year of manufacture. |
| No obstante la Secretaría podrá determinar características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización de diseño. | However, the Secretary may determine additional characteristics, content and specifications in the design authorization. |
| 5.3.11.2 Las calcomanías de identificación vehicular deben tener código bidimensional de seguridad con capacidad de corrección de errores con dimensiones de 15 mm por 15 mm (véase figura F) que será directamente impreso en la textura reflejante. El código, que contiene información de interés para las autoridades será controlado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e integrará como mínimo la información siguiente: | 5.3.11.2 Vehicle identification decals must have a two-dimensional security code with error correction capacity with dimensions of 15 mm by 15 mm (see figure F) that will be directly printed on the reflective texture. The code, which contains information of interest to the authorities, will be controlled by the Secretary of Communications and Transportation (SCT) and will include at least the following information: |
| Serie de la calcomanía. | - Decal series. |
| Nombre de la Entidad Federativa que la expide o en su caso la Dependencia del Gobierno Federal. | - Name of the State that issues it or, where appropriate, the Federal Government Agency. |
| Razón Social del Fabricante | - Company Name of the Manufacturer |
| Número de registro del fabricante de calcomanía. | - Registration number of the decal manufacturer. |
| Tipo de documento. | - Type of document. |
| Lote de fabricación. | - Manufacturing lot. |
| Tipo de servicio. | - Type of service. |
| Vigencia | - Validity |
| Año de fabricación. | - Year of manufacture. |
| No obstante la Secretaría podrá determinar características, contenido y especificaciones adicionales en la autorización de diseño. | However, the Secretary may determine additional characteristics, content and specifications in the design authorization. |
| 5.4. Tarjetas de Circulación | 5.4. Circulation Cards |
| 5.4.1 Las tarjetas de circulación que asignen las entidades federativas y la Ciudad de México, deberán contar con las siguientes especificaciones: | 5.4.1 The circulation cards assigned by the states and Mexico City must have the following specifications: |
| 5.4.1.1 Dimensiones y contenido | 5.4.1.1 Dimensions and content |
| 5.4.1.1.1 La tarjetas de circulación se manufacturen en papel o PVC deberán medir 86 mm x 54 mm. | 5.4.1.1.1 Circulation cards made of paper or PVC shall measure 86 mm x 54 mm. |
| 5.4.1.2 Características Generales: | 5.4.1.2 General Characteristics: |
| 5.4.1.2.1 Cuando se manufacturen en papel deberán estar integradas a un formato de 280 mm por 215 mm del cual se desprenderá la tarjeta de circulación. Además deberá incorporar lo siguiente: | 5.4.1.2.1 When they are manufactured on paper, they must be integrated into a 280 mm by 215 mm format from which the circulation card will be detached. It must also include the following: |
| 5.4.1.2.2 Un engomado holográfico metalizado adherido al reverso del formato que contiene la tarjeta de circulación. | 5.4.1.2.2 A metal holographic sticker adhered to the back of the format containing the circulation card. |
| 5.4.1.2.3 Una mica holográfica personalizada adherida al reverso del formato, dotado de un sistema de auto-enmicado para la protección de los datos impresos en la tarjeta después de ser emitida. | 5.4.1.2.3 A personalized holographic mica adhered to the back of the format, equipped with a self-coating system for the protection of the data printed on the card after being issued. |
| 5.4.1.3 Las tarjetas de circulación que otorgue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben fabricarse en papel seguridad (inviolable) o en tarjeta de PVC/Poliéster 60% - 40% tipo RC80: | 5.4.1.3 The circulation cards issued by the Secretary of Communications and Transportation must be made of security paper (inviolable) or PVC/Polyester 60% - 40% type RC80 card: |
| 5.4.1.4 Las Dimensiones de las tarjetas de circulación que otorgue la Secretaría deberán medir 280 mm por 215 mm. | 5.4.1.4 The dimensions of the circulation cards issued by the Secretary shall measure 280 mm by 215 mm. |
| 5.4.1.5. Cuando se manufacturen en PVC no requerirá ningún tipo de engomado holográfico. | 5.4.1.5. When manufactured in PVC it ​​will not require any type of holographic gumming. |
| 5.4.1.6. Cuando se manufacturen en papel: | 5.4.1.6. When made on paper: |
| 5.4.1.6.1 El papel deberá ser de al menos 90 gramos por m2, incluir fibras ópticas visibles e invisibles, contar con marca de agua auténtica en las fibras del papel, deberá ser reactivo a químicos y solventes, ácidos, bases polares y no polares y tener un indicador con código de color que identifique el tipo de químico utilizado en algún intento de falsificación. | 5.4.1.6.1 The paper must be at least 90 grams per m2, include visible and invisible optical fibers, have an authentic watermark on the paper fibers, must be reactive to chemicals and solvents, acids, polar bases and nonpolar and have a color-coded indicator that identifies the type of chemical used in any counterfeiting attempt. |
| 5.4.1.6.2 Las medidas anteriores conjuntamente con al menos dos medidas de seguridad adicionales incorporadas a las fibras de papel, de las que se publican en el Glosario PRADO (Public Register of Authentic and Travel Documents On Line) referente a especificaciones técnicas de medidas de seguridad de documentos del Consejo de la Unión Europea. | 5.4.1.6.2 The above measures together with at least two additional security measures incorporated into paper fibers, of which are published in the PRADO Glossary (Public Register of Authentic and Travel Documents On Line) regarding technical specifications of measures document security system of the Council of the European Union. |
| 5.4.1.6.3 Impresión | 5.4.1.6.3 Printing |
| La impresión de las tarjetas de circulación que asigne la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberán cumplir con lo siguiente: | The printing of the circulation cards assigned by the Secretary of Communications and Transportation must comply with the following: |
| 5.4.1.6.4 Los colores del proceso de impresión deberán tener como mínimo cuatro tintas convencionales más dos tintas de alta seguridad de verificación múltiple por lado. Esto es una impresión de al menos 12 colores, seis en el anverso y seis en el reverso, impresos utilizando pantallas estocásticas. | 5.4.1.6.4 The colors of the printing process shall have a minimum of four conventional inks plus two high security multi-check inks per side. This is a print of at least 12 colors, six on the front and six on the back, printed using stochastic screens. |
| 5.4.1.6.5 Las imágenes que se incluyan deberán ser realizadas con diseños de seguridad que contengan micro textos positivos y negativos, rosetas de seguridad y patrones tipo guilloche que dificulten el copiado. | 5.4.1.6.5 The images included must be made with security designs that contain positive and negative micro texts, security rosettes and guilloche patterns that make copying difficult. |
| 5.4.1.6.6 Deberán incorporar un círculo de 9 mm de diámetro estampado al calor utilizando película holográfica metalizada. | 5.4.1.6.6 They must incorporate a 9 mm diameter circle heat stamped using metallized holographic film. |
| 5.4.2 Engomado holográfico | 5.4.2 Holographic sticker |
| 5.4.2.1 Cuando se manufacture en papel el engomado holográfico deberá contar con una medida de 45 mm por 70 mm, fabricado en poliéster holográfico personalizado, metalizado, auto adherible, impreso en cuatricromía (CMYK). | 5.4.2.1 When the holographic sticker is manufactured on paper, it must have a measurement of 45 mm by 70 mm, made of personalized holographic polyester, metallized, self-adhering, printed in four-color (CMYK). |
| 5.4.2.2 Este holograma deberá colocarse en la parte posterior del formato que contiene la tarjeta de circulación, sobre una impresión de silicón a registro para conservar sus características auto-adheribles. | 5.4.2.2 This hologram must be placed on the back of the format containing the circulation card, on a registered silicone impression to preserve its self-adhesive characteristics. |
| 5.4.3 Micas de Protección | 5.4.3 Protective light covers |
| 5.4.3.1 Cuando se manufacturen en papel: | 5.4.3.1 When manufactured on paper: |
| 5.4.3.1.1 Deberá ser fabricada en poliéster de 3 milésimas holográfico personalizado auto adherible, con una medida de 280 mm por 215 mm, sin estar incorporada directamente al formato. | 5.4.3.1.1 It must be manufactured in self-adhering custom holographic 3 mil polyester, measuring 280 mm by 215 mm, without being directly incorporated into the format. |
| 5.4.3.1.2 Deberá estar pre-suajado para poder doblarse por la mitad y enmicar con ello la tarjeta de circulación una vez personalizada. | 5.4.3.1.2 It must be pre-smoothed so that it can be folded in half and protected with it, the circulation card after it is personalized. |
| 5.4.3.1.3 La mica se colocará directamente atrás de la tarjeta de circulación sobre una impresión a registro de silicón para no perder sus características auto-adheribles. | 5.4.3.1.3 The protective cover will be placed directly behind the circulation card on a silicone registration impression so as not to lose its self-adhesive characteristics. |
| 5.4.3.1.4 En las tarjetas de circulación manufacturadas en papel y PVC debe incorporarse un Código bidimensional de seguridad, de 15 mm por 15 mm, compatible con el código de seguridad de placas y calcomanías, además deberán contener dos folios equivalentes, uno de ellos impreso con tinta visible a simple vista y el segundo impreso utilizando tinta visible sólo al ser expuesta a la luz ultravioleta. La información que contenga este código será establecida por la Secretaría a los fabricantes. | 5.4.3.1.4 On the circulation cards manufactured on paper and PVC, a two-dimensional security code, 15 mm by 15 mm, compatible with the security code of plates and decals must be incorporate, they must also contain two equivalent pages, one of them printed with ink visible to the naked eye and the second printed using ink visible only when exposed to ultraviolet light. The information contained in this code will be established by the Secretary to the manufacturers. |
| 5.5. Licencia federal de conductor | 5.5. Federal Driver’s License |
| La licencia federal de conductor podrá emitirse de manera física o bien, de manera digital, como se establece a continuación: | The federal driver's license may be issued either physically or digitally, as set forth below: |
| Párrafo adicionado DOF 11-01-2021 | Paragraph added DOF 11-01-2021 |
| a) Para Licencia Federal física de conductor: | a) For Federal physical driver's license: |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.1 Las dimensiones y el contenido de la licencia federal de conductor deben ser de 86 mm por 54 mm. | 5.5.1 The dimensions and content of the Federal Driver’s License must be 86mm by 54mm . |
| 5.5.2 Materiales e impresión | 5.5.2 Materials and printing |
| 5.5.2.1 La licencia federal de conductor debe fabricarse en material plástico flexible en tarjeta de PVC/Poliéster 60% - 40% tipo RC80 o en lámina plástica flexible que garantice la durabilidad de la licencia de conducir, por un mínimo de 5 años. | 5.5.2.1 The Federal Driver’s License must be made of flexible plastic material in PVC/Polyester 60% - 40% card type RC80 or in flexible plastic sheet that guarantees the durability of the driver's license, for a minimum of 5 years. |
| 5.5.2.2 Los colores de proceso de impresión deberán tener como mínimo cuatro tintas convencionales más dos tintas de alta seguridad de verificación múltiple por lado. Esto es una impresión de al menos 12 colores, seis en el anverso y seis en el reverso, impresos utilizando pantallas estocásticas. | 5.5.2.2 Printing process colors shall have a minimum of four conventional inks plus two high security multi-check inks per side. This is a print of at least 12 colors, six on the front and six on the back, printed using stochastic screens. |
| 5.5.2.3 Las imágenes que se incluyan deberán ser realizadas con diseños de seguridad que contengan micro textos positivos y negativos, rosetas de seguridad y patrones tipo guilloche que dificulten el copiado. | 5.5.2.3 The images included must be made with security designs that contain positive and negative micro texts, security rosettes and guilloche patterns that make copying difficult. |
| 5.5.2.4 Deberán incorporar un círculo de 9 mmm de diámetro estampado al calor utilizando película holográfica metalizada. | 5.5.2.4 They must incorporate a 9 mm diameter circle heat stamped using metallized holographic film. |
| 5.5.2.5 La licencia deberá incorporar una mica holográfica personalizada que se incorpore en la parte frontal de este documento al ser expedido, con el fin de proteger los datos personales incluidos en el mismo. La mica deberá incorporar al menos una medida de seguridad adicional. | 5.5.2.5 The license must incorporate a personalized holographic mica that is incorporated on the front of this document when issued, in order to protect the personal data included in it. The protective cover must incorporate at least one additional security measure. |
| 5.5.2.6 La licencia deberá incorporar un código bidimensional de seguridad de 15 mm por 15 mm. Además deberá contener dos folios equivalentes, uno de ellos impreso utilizando tinta visible a simple vista y el segundo impreso utilizando tinta visible sólo al ser expuesta a la luz ultravioleta. La información que contenga este código será establecida por la Secretaría a los fabricantes. | 5.5.2.6 The license must incorporate a two-dimensional security code of 15 mm by 15 mm. It must also contain two equivalent pages, one of them printed using ink visible to the naked eye and the second printed using ink visible only when exposed to ultraviolet light. The information contained in this code will be established by the Secretary to the manufacturers. |
| b) Para Licencia Federal digital de conductor: | b) For Federal digital driver's license: |
| Inciso adicionado DOF 11-01-2021 | Clause added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3 La licencia federal digital de conductor se podrá expedir de manera digital, conforme al Acuerdo que establezca las reglas de carácter general para la instrumentación de la licencia federal digital que establezca la Secretaría. Una vez expedida, podrá ser descargada por el titular a través de la aplicación digital que las autoridades dispongan. | 5.5.3 The digital federal driver's license may be issued digitally, in accordance with the Agreement that establishes the general rules for the implementation of the digital federal license that the Secretary establishes. Once issued, it can be downloaded by the holder through the digital application that the authorities make available. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3.1 La aplicación digital tendrá mecanismos de seguridad, de forma enunciativa más no limitativa, en función del desarrollo tecnológico, como son la generación de un código QR único y personal con los datos encriptados de la licencia federal digital, que podrá ser leído electrónicamente por las autoridades correspondientes, con lo que se podrá demostrar la validez de los datos mostrados. | 5.5.3.1 The digital application will have security mechanisms, including but not limited, depending on technological development, such as the generation of a unique and personal QR code with the encrypted data of the digital federal license, which can be read electronically by the corresponding authorities, with which the validity of the data shown can be demonstrated. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3.2 Las autoridades podrán validar la información mediante la lectura del código QR, que adicionalmente contará con interconexión a la base de datos que implemente la Secretaría. | 5.5.3.2 The authorities may validate the information by reading the QR code, which will additionally have interconnection to the database implemented by the Secretary. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3.3 En todos los casos, la licencia federal de conductor contará con un código QR que contendrá los datos del conductor codificados, los cuales podrán ser consultados por la autoridad correspondiente o el titular de la licencia a través de la aplicación móvil para dispositivos celulares a disposición de los conductores, quienes podrán mostrar en su teléfono celular el documento digital. Los conductores podrán contar con un documento equivalente que permita su impresión. | 5.5.3.3 In all cases, the federal driver's license will have a QR code that will contain the encoded driver's data, which may be consulted by the corresponding authority or the holder of the license through the mobile application for cellular devices available to drivers, who can show the digital document on their cell phone. Drivers may have an equivalent document that allows its printing. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3.4 La aplicación móvil deberá permitir al conductor a través de mecanismos seguros de identificación, enlazar su celular para descargar una representación de la licencia federal digital vigente, que tenga registrada ante la Secretaría en el modelo de la licencia federal digital. Estos mecanismos incluirán el ingreso de su CURP, folio médico, correo electrónico y número celular, así como un mecanismo de autenticación a través de SMS (Short Message Service, mensaje de texto de extensión reducida que se puede enviar y recibir a través del servicio de telefonía celular móvil), que permita validar la portación del dispositivo por parte de su titular. | 5.5.3.4 The mobile application must allow the driver, through secure identification mechanisms, to link his cell phone to download a representation of the current federal digital license, which he has registered with the Secretary in the model of the digital federal license. These mechanisms will include entering their CURP, medical folio, email and cell phone number, as well as an authentication mechanism through SMS (Short Message Service, a text message of reduced length that can be sent and received through the service of a mobile cellular telephone company), which allows validating the carrying of the device by its holder. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.5.3.5 La aplicación digital contará con un módulo para uso exclusivo de las autoridades con atribuciones de supervisión, verificación o vigilancia de los servicios, o en su caso, de seguridad pública o seguridad nacional. | 5.5.3.5 The digital application will have a module for the exclusive use of the authorities with attributions of supervision, verification or surveillance of the services, or, where appropriate, public security or national security. |
| Fracción adicionada DOF 11-01-2021 | Section added DOF 11-01-2021 |
| 5.6 Dictamen y Holograma de condiciones físico mecánica | 5.6 Certificate and Hologram of physical mechanical conditions |
| 5.6.1 Especificaciones generales del Dictamen | 5.6.1 General Specifications of the certificate |
| 5.6.1.1 El formato será de 115 mm x 300 mm (8.5 x 13 pulgadas), en forma individual. | 5.6.1.1 The format will be 115 mm x 300 mm (8.5 x 13 inches), individually. |
| 5.6.1.2 Material: Papel seguridad de 92 gramos con fibras ópticas, con dos plecas horizontales de desprendimiento, que seccionen el formato en tres partes, una superior para la Secretaría, una central para el propietario y una inferior para la unidad de verificación. | 5.6.1.2 Material: 92-gram security paper with optical fibers, with two horizontal release plates, which divide the format into three parts, an upper one for the Secretary, a central one for the owner and a lower one for the verification unit. |
| 5.6.1.3 Impresión al frente, con leyendas en color negro en fondo de color: blanco características: fondo 1, oscuro 10% con RGB rojo 242, verde 242 y azul 242 para el comprobante de la Secretaría, canela características: fondo 2, oscuro 105 con RGB rojo 221, verde 217 y azul 195, para el comprobante del Propietario, y rojo características: énfasis 2 claro 80% con RGB rojo 242, verde 219 y azul 219 para el comprobante de la unidad de verificación. | 5.6.1.3 Printing on the front, with black legends on a colored background: white characteristics: background 1, dark 10% with RGB red 242, green 242 and blue 242 for the receipt of the Secretary, tan characteristics: background 2, dark 105 with RGB red 221, green 217 and blue 195, for the Owner's receipt, and red characteristics: emphasis 2 clear 80% with RGB red 242, green 219 and blue 219 for the verification unit receipt. |
| 5.6.1.4 Impresión de tinta invisible del escudo nacional al frente en color gris en toda el área del certificado en forma diagonal, únicamente observada con lámpara de luz negra. | 5.6.1.4 Invisible ink printing of the national emblem on the front in gray in the entire area of ​​the certificate diagonally, only observed with a black light lamp. |
| 5.6.1.5 El dictamen deberá contener el mismo folio en cada una de sus tres partes y en el holograma. Dicho folio se imprimirá en el ángulo superior derecho de cada sección. Debe ser en láser o inyección de tinta. | 5.6.1.5 The report must contain the same folio on each of its three parts and in the hologram. Said folio will be printed in the upper right corner of each section. It must be in laser or inkjet. |
| 5.6.1.6 Asimismo, se deberá incorporar un holograma circular, estampado a calor (hot stamping); en la parte superior derecha de cada una de las secciones del certificado, de 9 mm de diámetro, con diseño de una estrella de 5 puntas con las siglas “SICT”, inscrita en un cuadrado de 4.0 x 4.0 mm. La originación de este holograma deberá ser de forma aleatoria. | 5.6.1.6 Likewise, a circular hologram, hot stamping, must be incorporated; in the upper right part of each section of the certificate, 9 mm in diameter, with the design of a 5-pointed star with the initials "SICT," inscribed in a 4.0 x 4.0 mm square. The origination of this hologram must be random. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.6.1.7 El dictamen deberá contener en el margen superior izquierdo el membrete de la SICT | 5.6.1.7 The opinion must contain the SICT letterhead in the upper left margin. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.6.1.8 El membrete de la SICT debe ser impresos de conformidad con la “Guía Inicial de Identidad Gráfica Institucional”, los comprobantes serán con pantalla de seguridad disminuida y los encabezados al 100%. | 5.6.1.8 The SICT letterhead must be printed in accordance with the “Initial Guide for Institutional Graphic Identity,” the vouchers will be with a reduced security screen and the headings at 100%. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.6.1.9 La parte inferior del dictamen (comprobante de la unidad de verificación), contendrá un suaje especial en forma de "ventana" desprendible de 34 x 16 mm. | 5.6.1.9 The lower part of the certificate (proof of the verification unit), will contain a special attachment in the form of a removable 34 x 16 mm "window." |
| 5.6.1.10 En el reverso de la parte inferior del formato (comprobante de la unidad de verificación), sobre el lado derecho, se aplicará silicón líquido a registro que permita el desprendimiento y transportación adecuada del holograma correspondiente. | 5.6.1.10 On the reverse side of the lower part of the form (verification unit voucher), on the right side, liquid silicone will be applied to the register that allows the proper removal and transportation of the corresponding hologram. |
| 5.6.1.11 En la aplicación de silicón líquido a registro se dejará un espacio rectangular de 34 x 16 mm, que debe coincidir con el suaje del dictamen, con el objeto de que se adhiera al holograma, una vez que ésta se desprenda del certificado. | 5.6.1.11 In the application of liquid silicone to registration, a rectangular space of 34 x 16 mm will be left, which must coincide with the position of the opinion, in order for it to adhere to the hologram, once it is detached from the certificate. |
| 5.6.2 Características y especificaciones de holograma | 5.6.2 Hologram Features and Specifications |
| 5.6.2.1 El tamaño será de 50 x 70 mm, con ángulos redondeados. | 5.6.2.1 The size will be 50 x 70 mm, with rounded corners. |
| 5.6.2.2 El holograma debe ser fabricado en material holográfico reflejante biditridimensional personalizado mediante la técnica de seguridad RANDOM MATRIX conteniendo elementos disparados a 4000, 2000 y 1,016 DPI´s contará en un primer plano con el escudo de la SICT y el escudo nacional en blanco holográfico, microtextos y nanotextos disparados en alta resolución, textura elaborada con el año lectivo, en código binario microscópicamente elaborado mediante la técnica de seguridad NUMBER MATRIX, elementos acromáticos, imágenes multiplexicas guilloche, imagen oculta reflectiva al rayo láser, elementos en true color y elementos con efecto 3D simulando profundidad multicolor. La originación de este holograma deberá ser de forma aleatoria. | 5.6.2.2 The hologram must be manufactured in custom two-dimensional reflective holographic material using the RANDOM MATRIX security technique, containing elements shot at 4000, 2000 and 1,016 DPI's. It will have the SICT shield and the national shield in white in the foreground. holographic, microtexts and nanotexts shot in high resolution, texture elaborated with the school year, in microscopically elaborated binary code using the NUMBER MATRIX security technique, achromatic elements, guilloche multiplex images, hidden image reflective to the laser beam, elements in true color and elements with 3D effect simulating multicolor depth. The origination of this hologram must be random. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.6.2.3 Los hologramas deben fabricarse con adhesivo de tipo permanente en la parte frontal del holograma para los vehículos motrices y con adhesivo en la parte posterior para vehículos de arrastre. El adhesivo debe ser de alta resistencia, fabricado en poliéster plata metalizado de alta seguridad intransferible (TAMPER EVIDENT), dejando evidencia de su desprendimiento en la base adherida, esta evidencia será de círculos y la leyenda “SICT” al momento de ser desprendido del vehículo, sin necesidad de micro cortes; asimismo, las tintas deben garantizar que el holograma no sufra decoloración o deformación en uso normal. La decoloración del holograma se verificará de acuerdo al procedimiento que establece el punto 7.7 de esta Norma. | 5.6.2.3 Holograms must be made with permanent type adhesive on the front of the hologram for motor vehicles and with adhesive on the back for towing vehicles. The adhesive must be of high resistance, made of non-transferable high security metal silver polyester (TAMPER EVIDENT), leaving evidence of its detachment on the attached base, this evidence will be circles and the legend "SICT" when detached from the vehicle, without the need for micro cuts; likewise, the inks must ensure that the hologram does not suffer from discoloration or deformation in normal use. The discoloration of the hologram will be verified according to the procedure established in point 7.7 of this Standard. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 5.6.2.4 El holograma debe ser impreso en color canela características: fondo 2, oscuro 105 con RGB rojo 221, verde 217 y azul 195. | 5.6.2.4 The hologram must be printed in tan color characteristics: background 2, dark 105 with RGB red 221, green 217 and blue 195. |
| 5.6.2.5 El holograma debe presentar una resistencia a la tensión de 4 kg y una resistencia a la elongación del 20% al 40%. | 5.6.2.5 The hologram must have a tensile strength of 4 kg and a resistance to elongation of 20% to 40%. |
| 5.6.2.6 El adhesivo del holograma debe ser acrílico base de agua o base solvente. | 5.6.2.6 The hologram adhesive must be water-based acrylic or solvent-based. |
| 5.6.2.7 En la sección del certificado donde que se adhiere al holograma, no debe rebasar el espesor de 0.2 mm; considerando certificado y holograma. | 5.6.2.7 In the section of the certificate where the hologram is adhered, it must not exceed the thickness of 0.2 mm; considering certificate and hologram. |
| 6. Muestreo | 6. Sampling |
| 6.1 El muestreo y los niveles de inspección deben realizarse de acuerdo a lo establecido en las Normas Mexicanas NMX-Z-12/1, 2 y 3 (Véase numeral 3.4, 3.5 y 3.6 de Referencias). | 6.1 Sampling and inspection levels must be carried out in accordance with the provisions of Mexican Standards NMX-Z-12/1, 2 and 3 (See numeral 3.4, 3.5 and 3.6 of References). |
| 7. Métodos de prueba | 7. Test methods |
| 7.1 Dimensiones lineales | 7.1 Linear dimensions |
| 7.1.1 Equipo: | 7.1.1 Equipment: |
| 7.1.1.1 Tornillo micrométrico | 7.1.1.1 Micrometer screw |
| 7.1.1.2 Pie de rey | 7.1.1.2 callipers |
| 7.1.1.3 Proyector de perfiles | 7.1.1.3 Profile projector |
| 7.1.1.4 Palpador | 7.1.1.4 Probe |
| 7.1.2 Procedimiento | 7.1.2 Procedure |
| Con la ayuda del equipo y material empleado, proceder a realizar con exactitud las mediciones de las dimensiones de la placa metálica o de la calcomanía, según corresponda. | With the help of the equipment and material used, proceed to accurately measure the dimensions of the metal plate or the decal, as appropriate. |
| 7.1.3 Resultado | 7.1.3 Result |
| Las placas deben cumplir con los valores dimensionales establecidos en el punto 5.1 y las calcomanías con las dimensiones establecidas en el punto 5.2. | The plates must comply with the dimensional values ​​established in point 5.1 and the decals with the dimensions established in point 5.2. |
| Si las muestras no satisfacen las especificaciones de fabricación señaladas en la presente Norma el fabricante debe proporcionar nuevas muestras a fin de verificar sus dimensiones con exactitud en el laboratorio. | If the samples do not meet the manufacturing specifications indicated in this Standard, the manufacturer must provide new samples in order to verify their exact dimensions in the laboratory. |
| 7.2 Intensidad reflectiva | 7.2 Reflective intensity |
| 7.2.1 Equipo | 7.2.1 Equipment |
| 7.2.1.1 Proyector con lámpara de filamento de tungsteno de 2 854°k. | 7.2.1.1 Projector with 2 854° k tungsten filament lamp. |
| 7.2.1.2 Receptor fotoeléctrico de respuesta sensibilizada (con filtros) de color al ojo. | 7.2.1.2 Color sensitized response photoelectric receptor (with filters) to the eye. |
| 7.2.2 Procedimiento | 7.2.2 Procedure |
| Preparar el espécimen de prueba de 929 cm2 y colocarlo a una distancia de 15,24 m del proyector. | Prepare the 929 cm2 test specimen and place it at a distance of 15.24 m from the projector. |
| Accionar el proyector de tal forma que emita una luz al espécimen de prueba en diferentes ángulos, como se indica en la figura 47 del Apéndice A Normativo. | Operate the projector in such a way that it emits a light to the test specimen at different angles, as indicated in figure 47 of Obligatory Appendix A. |
| La luz emitida por el espécimen de prueba (textura reflejante) es medida con el receptor fotoeléctrico. | The light emitted by the test specimen (reflective texture) is measured with the photoelectric receiver. |
| El receptor fotoeléctrico es movido hacia el espécimen de prueba con objeto de medir la intensidad de la luz y posteriormente el espécimen de prueba se regresa al proyector para medir la intensidad de la luz desde éste. | The photoelectric receiver is moved towards the test specimen in order to measure the intensity of the light and subsequently the test specimen is returned to the projector to measure the intensity of the light from it. |
| 7.2.3 Expresión de resultados | 7.2.3 Expression of results |
| La potencia luminosa se calcula con la siguiente fórmula | The luminous power is calculated with the following formula |

:

| Donde: | Where: |
| --- | --- |
| E = Iluminación (lux) | E = Illumination (lux) |
| L = Potencia luminosa | L = luminous power |
| d2 = Cuadrado de la distancia | d2 = Square of the distance |
| De conformidad con la norma indicada en el punto 14, los valores de intensidad reflectiva se calculan por medio de la siguiente expresión: | In accordance with the standard indicated in point 14, the reflective intensity values ​​are calculated using the following expression: |

| Donde: | Where: |
| --- | --- |
| R= Intensidad reflectiva | R = reflective intensity |
| Er= Iluminación incidente sobre el receptor, debida a la reflectividad de la superficie de prueba | Er = Incident illumination on the receiver, due to the reflectivity of the test surface |
| Es= Iluminación incidente sobre un lugar perpendicular al rayo de incidencias de la posición de la muestra, medida en las mismas unidades de Er | Es = Incident illumination on a place perpendicular to the incident ray of the sample position, measured in the same units of Er |
| D= Distancia en metros desde la muestra al proyector | D = Distance in meters from the sample to the projector |
| A= Área en cm2 de la superficie de prueba | A = Area in cm2 of the test surface |
| NOTA: Los valores de intensidad reflectiva para los diferentes colores deben ser los indicados en la TABLA 1. | NOTE: The reflective intensity values ​​for the different colors must be those indicated in TABLE 1. |
| 7.3 Resistencia a la tensión y elongación | 7.3 Tensile strength and elongation |
| 7.3.1 Equipo | 7.3.1 Equipment |
| 7.3.1.1 Probador de tensión con velocidad controlada | 7.3.1.1 Speed ​​controlled tension tester |
| 7.3.1.2 Espécimen de prueba de 20,0 mm x 100,0 mm | 7.3.1.2 20.0 mm x 100.0 mm Test Specimen |
| 7.3.2 Procedimiento | 7.3.2 Procedure |
| Colocar el espécimen de prueba en el probador de tensión. La temperatura al realizar la prueba debe ser de 293 k =± 0,5 k (20º C ± 0,5ºC), con una humedad de 65%. | Place the test specimen on the tension tester. The temperature when performing the test must be 293 k = ± 0.5 k (20º C ± 0.5ºC), with a humidity of 65%. |
| 7.3.3 Resultados | 7.3.3 Results |
| Al concluir la prueba deben cumplirse los valores establecidos en la TABLA 3. | At the end of the test, the values ​​established in TABLE 3 must be met. |
| 7.4 Resistencia a los solventes de la textura reflejante sobre la Lámina Base (Adherencia). Este método de prueba es obligatorio para placas. | 7.4 Resistance to solvents of the reflective texture on the Base Sheet (Adhesion). This test method is mandatory for plates. |
| 7.4.1 Equipo | 7.4.1 Equipment |
| 7.4.1.1 Muestra de 2,54 cm x 15,24 cm | 7.4.1.1 2.54 cm x 15.24 cm sample |
| 7.4.1.2 Alcohol metílico, keroseno, aguarrás o toluol. | 7.4.1.2 Methyl alcohol, kerosene, white spirit or toluene. |
| 7.4.2 Procedimiento | 7.4.2 Procedure |
| La muestra ensamblada a la lámina base, se sumerge por 10 min en cualquiera de los siguientes solventes: alcohol metílico, keroseno, aguarrás o toluol, posteriormente sacar la muestra y observarla visualmente. Esta prueba es exclusivamente para verificar la adherencia de la textura reflejante sobre la lámina base y no para determinar la resistencia de la impresión de los gráficos y pintura de los caracteres alfanuméricos, correspondientes a las placas vehiculares. | The sample assembled to the base sheet is immersed for 10 min in any of the following solvents: methyl alcohol, kerosene, white spirit or toluene, then remove the sample and observe it visually. This test is exclusively to verify the adherence of the reflective texture on the base sheet and not to determine the resistance of the printing of the graphics and painting of the alphanumeric characters, corresponding to the license plates. |
| 7.4.3 Resultados | 7.4.3 Results |
| El espécimen de prueba debe cumplir con lo indicado en la TABLA 4. | The test specimen must comply with the indications in TABLE 4. |
| 7.5 Prueba de adherencia | 7.5 Adhesion test |
| 7.5.1 Equipo | 7.5.1 Equipment |
| 7.5.1.1 Muestra de 5,08 cm x 15,24 cm de textura reflejante | 7.5.1.1 Reflective Texture Sample of 5.08 cm x 15.24 cm |
| 7.5.1.2 Masa de 793,8 g | 7.5.1.2 Mass of 793.8 g |
| 7.5.1.3 Horno para calentamiento | 7.5.1.3 Oven for heating |
| 7.5.2 Procedimiento | 7.5.2 Procedure |
| La muestra de la textura reflejante debe calentarse a 344°k (71ºC) y someterse a una presión de 17,57 Pa (0,1757 gf/cm2) por un tiempo de 4h, con objeto de romper el equilibrio de las condiciones normales. | The reflective texture sample must be heated to 344°k (71°C) and subjected to a pressure of 17.57 Pa (0.1757 gf/cm2) for a time of 4 hours, in order to break the equilibrium of normal conditions. |
| 7.5.3 Resultado | 7.5.3 Result |
| Al finalizar la prueba no debe observarse desprendimiento de la textura reflejante. | At the end of the test, no detachment of the reflective texture should be observed. |
| 7.6 Flexibilidad | 7.6 Flexibility |
| 7.6.1 Equipo | 7.6.1 Equipment |
| 7.6.1.1 Máquina troqueladora de 90 golpes/min que doble y desdoble las muestras | 7.6.1.1 90 strokes/min die-cutting machine that bends and unfolds samples |
| 7.6.1.2 Muestra libre de grietas y fracturas | 7.6.1.2 Sample free from cracks and fractures |
| 7.6.2 Procedimiento | 7.6.2 Procedure |
| La lámina con la textura reflejante, se somete en la máquina troqueladora a un esfuerzo de doblado a 180º durante 30 min. | The sheet with the reflective texture is subjected to a 180º bending force in the die-cutting machine for 30 min. |
| 7.6.3 Resultado | 7.6.3 Result |
| Visualmente, la textura reflejante, no debe sufrir deformación. | Visually, the reflective texture must not be deformed. |
| En caso de requerir un mayor grado de exactitud en el resultado, estas pruebas deben efectuarse a nivel laboratorio. | If a higher degree of accuracy is required in the result, these tests must be carried out at the laboratory level. |
| 7.7 Resistencia a la intemperie | 7.7 Weather resistance |
| 7.7.1 Equipo | 7.7.1 Equipment |
| Cámara de aceleración (intemperímetro) que simula la luz del sol, así como la humedad del medio ambiente, cuyas características se establecen en la TABLA 5. | Acceleration chamber (weathering meter) that simulates sunlight, as well as the humidity of the environment, the characteristics of which are established in TABLE 5. |

| TABLA 5.- Características del intemperímetro | Table 5. Characteristics of the intemperímetro |
| --- | --- |

| Factor | Condiciones |
| --- | --- |
| Número de lámparas de arco de carbón para reflexión | Una lámpara (con cuatro pares de carbón) |
| Tensión | Una fase de 180 a 230 V c.a. |
| Tiempo de exposición | 1000h con toda la intensidad de la lámpara de arco de carbón |
| Corriente y tensión promedio de descarga | 50V± 2% 60 A ± 2% |
| Lectura del panel negro (termómetro) | 335.9° k ± 5°k (62.9°C ± 5°C) |
| Tiempo de oleaje del agua | Repetir el ciclo de oleaje entre 18 min a 120 min |
| Presión de agua del tanque | De 77.33 KPa a 126.5 KPa (De 0.7333 Kgf/cm² a 1265 Kgf/cm2) |
| Diámetro interior de la boquilla | ± 0.10cm |

| Factor | Conditions |
| --- | --- |
| Number of carbon arc lamps for reflection | A lamp (with four pairs of carbon) |
| Tension | One phase 180 to 230 V ac |
| Exhibition time | 1000h with full intensity of the carbon arc lamp |
| Average discharge current and voltage | 50V ± 2% 60 A ± 2% |
| Black panel reading (thermometer) | 335.9° k ± 5°k (62.9°C ± 5°C) |
| Water wave time | Repeat the wave cycle between 18 min to 120 min |
| Tank water pressure | From 77.33 KPa to 126.5 KPa (From 0.7333 Kgf/ cm² to 1265 Kgf/cm2) |
| Inner diameter of nozzle | ± 0.10cm |

| 7.7.2 Procedimiento | 7.7.2 Procedure |
| --- | --- |
| La prueba consiste fundamentalmente en exponer la placa metálica o calcomanía (espécimen de prueba) a los rayos de luz emitidos por la lámpara de arco de carbón que simula la luz del sol a 7 500°k (7 227ºC) durante 1 000 h, y a la exposición a la intemperie a 318°k (45ºC) por dos años, así como a la acción del rocío generado por las boquillas, las cuales al igual que la lámpara, son controladas de acuerdo a las condiciones “tipo” que se quieran simular. | The test consists mainly of exposing the metal plate or decal (test specimen) to the light rays emitted by the carbon arc lamp that simulates sunlight at 7,500°k (7,227ºC) for 1,000 h, and exposure to the elements at 318°k (45ºC) for two years, as well as to the action of the dew generated by the nozzles, which, like the lamp, are controlled according to the "typical" conditions to be simulated. |
| NOTA-1h en el simulador es igual a 540h. | NOTE -1h in the simulator is equal to 540h. |
| 7.7.3 Resultado | 7.7.3 Result |
| Visualmente en la placa metálica o calcomanía no se deben presenciar cambios físicos. | Visually on the metal plate or decal no physical changes should be witnessed. |
| 7.8 Resistencia de la textura reflejante al impacto de grava y agua, así como aire a presión | 7.8 Resistance of the reflective texture to the impact of gravel and water, as well as compressed air |
| 7.8.1 Equipo | 7.8.1 Equipment |
| Gravelómetro | Gravelometer |
| 7.8.2 Procedimiento | 7.8.2 Procedure |
| 7.8.2.1 En el panel del gravelómetro se coloca la placa metálica (espécimen de prueba) la cual debe quedar perpendicular a la tobera, separados una distancia de 34,925 cm, por la que sale grava estandarizada con aire a presión, la cual se hace incidir sobre la muestra a una temperatura controlada. | 7.8.2.1 On the gravelometer panel, place the metal plate (test specimen) which must be perpendicular to the nozzle, separated by a distance of 34.925 cm, through which standardized gravel comes out with pressurized air, which is made to impinge on the sample at a controlled temperature. |
| 7.8.2.2 A fin de verificar que no existe desprendimiento de la capa protectora de la textura reflejante, una vez realizada la prueba del gravelómetro, la placa muestra se somete a una presión de agua y aire estandarizada. | 7.8.2.2 In order to verify that there is no detachment of the protective layer from the reflective texture, once the gravelometer test has been carried out, the sample plate is subjected to a standardized water and air pressure. |
| 7.8.3 Resultado | 7.8.3 Result |
| Una vez terminada la prueba se efectúan comparaciones visuales verificando marcas de impacto, desprendimiento de pintura, rayado u otras deformaciones. | Once the test is finished, visual comparisons are made to verify impact marks, paint peeling, scratches or other deformations. |
| 7.9 Resistencia a los agentes químicos | 7.9 Resistance to chemical agents |
| Este método de prueba es obligatorio para placas y calcomanías de motocicleta, remolques y revalidación de uso exterior, debiendo cumplir en el número de frotes que se aplicarán en cada solvente. | This test method is mandatory for motorcycle plates and decals, trailers and revalidation of exterior use, and must comply with the number of rubs that will be applied of each solvent. |
| 7.9.1 Material y equipo: | 7.9.1 Material and equipment: |
| 7.9.1.1 Alcohol | 7.9.1.1 Alcohol |
| 7.9.1.2 Detergente | 7.9.1.2 Detergent |
| 7.9.1.3 Gasolina | 7.9.1.3 Gasoline |
| 7.9.1.4 Diesel | 7.9.1.4 Diesel |
| 7.9.1.5 Crockmetro | 7.9.1.5 Crockmeter |
| 7.9.2 Procedimiento | 7.9.2 Procedure |
| La muestra se frota con tres diferentes agentes químicos como a continuación se indica: | The sample is rubbed with three different chemical agents as follows: |

| Agente | Frotes |
| --- | --- |
| Detergente | 300 |
| Gasolina | 50 |
| Diésel | 50 |

| Agent | Rubs |
| --- | --- |
| Detergent | 300 |
| Gasoline | 50 |
| Diesel | 50 |

| Los frotes deben aplicarse sobre las tintas o pintura, ya sea en el fondo o en los caracteres utilizando estopa, algodón o cualquier tela libre de grasa, previamente humedecidos en el solvente, frotando la muestra con movimientos lineales que pueden ser horizontales o verticales, con ciclos completos de derecha a izquierda o de arriba a abajo. | The rubs must be applied on the inks or paint, either on the background or on the characters using a rag, cotton or any grease-free cloth, previously moistened in the solvent, rubbing the sample with linear movements that can be horizontal or vertical, with complete cycles from right to left or top to bottom. |
| --- | --- |
| 7.9.3 Resultado | 7.9.3 Result |
| Al finalizar la prueba, debe seguir legible la información alfanumérica de la placa y/o calcomanía. | At the end of the test, the alphanumeric information on the plate and/or decal must remain legible. |
| 7.10 Adherencia | 7.10 Adhesion |
| 7.10.1 Prueba de adherencia (A) | 7.10.1 Adhesion test (A) |
| 7.10.1.1 Equipo | 7.10.1.1 Equipment |
| 7.10.1.1.1 Navaja de corte | 7.10.1.1.1 Cutting knife |
| 7.10.1.1.2 Cinta adhesiva transparente | 7.10.1.1.2 Transparent adhesive tape |
| 7.10.1.2 Procedimiento | 7.10.1.2 Procedure |
| Se corta la textura reflejante sobre vidrio, cuadriculando una sección de 1 cm x 1 cm a la cual se debe pegar y despegar repetidamente cinta adhesiva transparente, visualizando los efectos producidos en la textura reflejante. | The reflective texture is cut on glass, gridding a 1 cm x 1 cm section to which transparent adhesive tape must be repeatedly glued and detached, visualizing the effects produced in the reflective texture. |
| 7.10.1.3 Resultado | 7.10.1.3 Result |
| No debe efectuarse desprendimiento en 40 intentos. | Detachment should not occur within within 40 attempts. |
| 7.10.2 Prueba de adherencia (B) | 7.10.2 Adhesion test (B) |
| 7.10.2.1 Equipo | 7.10.2.1 Equipment |
| 7.10.2.1.1 Navaja de corte | 7.10.2.1.1 Cutting knife |
| 7.10.2.1.2 Cinta adhesiva transparente | 7.10.2.1.2 Transparent adhesive tape |
| 7.10.2.2 Procedimiento | 7.10.2.2 Procedure |
| Se corta una muestra de 2,5 cm x 15 cm y se adhiere sobre vidrio, dejando un extremo despegado a 90º, el cual se somete a una masa de 1 kg por un tiempo de 5 min. (Ver figura 48 del Apéndice A normativo). | A 2.5 cm x 15 cm sample is cut and adhered on glass, leaving one end detached at 90º, which is subjected to a 1 kg mass for a time of 5 min. (See figure 48 of Obligatory Appendix A). |
| 7.10.2.3 Resultado | 7.10.2.3 Result |
| Al concluir la prueba la longitud desprendida no debe sobrepasar 5 cm a temperatura ambiente. | At the end of the test, the detached length must not exceed 5 cm at room temperature. |
| 7.11 Resistencia a la tensión | 7.11 Tensile strength |
| 7.11.1 Equipo | 7.11.1 Equipment |
| 7.11.1.1 Máquina universal | 7.11.1.1 Universal machine |
| 7.11.1.2 Muestra rectangular de 2,5 cm x 15 cm | 7.11.1.2 2.5 cm x 15 cm rectangular sample |
| 7.11.2 Procedimiento | 7.11.2 Procedure |
| Se coloca la muestra en la máquina universal y directamente se hacen las lecturas del por ciento de elongación y por ciento de tensión mínima. | The sample is placed in the universal machine and the percent elongation and percent minimum stress readings are made directly. |
| 7.11.3 Resultado | 7.11.3 Result |
| El por ciento de elongación debe ser de 20% hasta 40% y la resistencia mínima a la tensión de 4 kg en la sección de prueba. | The percentage of elongation should be 20% to 40% and the minimum tensile strength 4 kg in the test section. |
| En caso de que las muestras no satisfagan las especificaciones de fabricación señaladas en la presente Norma el fabricante debe proporcionar nuevas muestras a fin de practicar una tercería. | In the event that the samples do not meet the manufacturing specifications indicated in this Standard, the manufacturer must provide new samples to be evaluated by a third party. |
| 7.12 Reflexión/Reflectividad | 7.12 Reflection/Reflectivity |
| 7.12.1 Equipo | 7.12.1 Equipment |
| 7.12.1.1 Flexómetro | 7.12.1.1 Flexometer |
| 7.12.1.2 Espécimen de prueba de 30 cm x 30 cm | 7.12.1.2 30 cm x 30 cm test specimen |
| 7.12.1.3 Reflectómetro | 7.12.1.3 Reflectometer |
| 7.12.2 Procedimiento | 7.12.2 Procedure |
| 7.12.2.1 Remover el protector de la lente del reflectómetro y poner a funcionar el aparato. | 7.12.2.1 Remove the lens protector from the reflectometer and operate the device. |
| 7.12.2.2 Ajustar el equipo a cero (000,0) y si la lectura no cambia al girar el tornillo de ajuste, oprimir el disparador, y llevar a cabo el ajuste a cero. Es común que haya variaciones de décimas (0,1 a 0,2) en la pantalla. Por ejemplo 000,1 se considera una medición suficientemente cercana a cero. | 7.12.2.2 Adjust the instrument to zero (000.0) and if the reading does not change by turning the adjusting screw, depress the trigger, and carry out the adjustment to zero. It is common for there to be variations of tenths (0.1 to 0.2) on the screen. For example 000.1 is considered a measurement close enough to zero. |
| 7.12.2.3 Elegir el estándar de referencia adecuado, utilizando el mismo color de estándar que la muestra a medir. Para mediciones en color azul utilizar el estándar de referencia de color verde. La diferencia entre las mediciones de los colores: verde y azul, anaranjado y rojo, son menores al 2%. También pueden adquirirse estándares de referencia verdes y anaranjados. | 7.12.2.3 Choose the appropriate reference standard, using the same standard color as the sample to be measured. For blue measurements use the green color reference standard. The difference between the measurements of the colors: green and blue, orange and red, are less than 2%. Green and orange reference standards can also be purchased. |
| 7.12.2.4 Colocar el estándar de referencia sobre el cañón del reflectómetro y alinear la muestra con el tornillo. | 7.12.2.4 Place the reference standard on the barrel of the reflectometer and align the sample with the screw. |
| 7.12.2.5 Ajustar el control de calibración hasta obtener en pantalla el mismo valor que el señalado en el estándar de referencia que se está utilizando, el cual tiene impreso en la parte posterior el valor de reflectividad “RA”. Por ejemplo si el valor del estándar de calibración “RA” es igual a 46,1, debe ajustarse con el control de calibración hasta llegar a un “RA” igual a 046,1. | 7.12.2.5 Adjust the calibration control until the screen displays the same value as that indicated in the reference standard being used, which has the reflectivity value "RA" printed on the back. For example, if the value of the calibration standard “RA” is equal to 46.1, it must be adjusted with the calibration control until reaching an “RA” equal to 046.1. |
| 7.12.2.6 Retirar del equipo el estándar de referencia. La lectura de la pantalla debe ser nuevamente igual a 000,0. Si se requiere reajustar el equipo deben repetirse los pasos de los numerales 7.12.2.2, 7.12.2.3 7.12.2.4. | 7.12.2.6 Remove the reference standard from the equipment. The display reading should again equal 000.0. If readjustment of the equipment is required, the steps of 7.12.2.2, 7.12.2.3 7.12.2.4 must be repeated. |
| 7.12.2.7 Una vez calibrado el equipo, colocar firmemente la muestra a probar, asegurándose que el reflectómetro esté en posición perpendicular a la superficie de prueba. La lectura que se lee en la pantalla corresponde al valor de reflectividad inicial de la textura reflejante, expresado en candelas/Lux/metro cuadrado (cd/Lx/m2). | 7.12.2.7 Once the equipment is calibrated, firmly position the sample to be tested, making sure that the reflectometer is perpendicular to the test surface. The reading that is read on the screen corresponds to the initial reflectivity value of the reflective texture, expressed in candela/Lux/square meter (cd/Lx/m2). |
| 7.12.2.8 El paso anterior se debe repetir por lo menos cinco veces en diferentes áreas de la textura reflejante a medir, obteniendo finalmente el valor real, del promedio de los valores obtenidos. | 7.12.2.8 The preceding step must be repeated at least five times in different areas of the reflective texture to be measured, finally obtaining the real value from the average of the values ​​obtained. |
| 7.12.3 Resultados | 7.12.3 Results |
| De acuerdo al color, al finalizar la prueba la calcomanía debe cumplir con lo establecido en las tablas 1 ó 2, dependiendo el material empleado. | According to the color, at the end of the test the decal must comply with what is established in tables 1 or 2, depending on the material used. |
| 8. Sanciones | 8. Sanctions |
| 8.1. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación, revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, grúas, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada Entidad Federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor, los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables y lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su capítulo II de las sanciones, siendo aplicables las siguientes: | 8.1. Failure to comply with the provisions contained in this Official Mexican Standard will be sanctioned in accordance with the provisions of the Agreement establishing the characteristics and specifications of the metal plates, identification stickers, revalidation and circulation cards for the different types of service provided by the cars, tractors, buses, trucks, cranes, motorcycles and trailers registered in the Mexican Republic, as well as the assignment of the corresponding numbering to each State and provisions for its granting and control, as well as the Federal Driver’s License, the other legal regulations that are applicable and the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization in its chapter II of the sanctions, the following being applicable: |
| 8.1.1. Multa de veinte a tres mil veces el valor de la unidad de medida y actualización cuando: no se proporcione a la Secretaría los informes que requiera respecto de las materias previstas en esta Ley; o bien, no se exhiba el documento que compruebe el cumplimiento la presente Norma que le sea requerido. | 8.1.1. A fine of twenty to three thousand times the value of the unit of measurement and updating (UMA) when: the reports it requires regarding the matters provided for in this Law are not provided to the Secretary; or, the document that verifies compliance with this Standard that is required is not displayed. |
| 8.1.2. Multa de quinientas a ocho mil veces el valor de la unidad de medida y actualización cuando: se modifiquen sustancialmente las placas, calcomanías, tarjetas de circulación y licencia federal de conductor sin autorización de la Secretaría; o bien, no se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, sustitución o modificación de las placas, calcomanías, tarjetas de circulación y licencia federal de conductor que no cumplan con la presente Norma o bien, se contravengan las disposiciones contenidas en el mismo. | 8.1.2. A fine of five hundred to eight thousand times the value of the unit of measurement and updating (UMA) when: the plates, stickers, circulation cards and Federal Driver’s License are substantially modified without authorization from the Secretary; or, the conditioning, reprocessing, repair, replacement or modification of the plates, decals, circulation cards and Federal Driver’s License that do not comply with this Standard is not carried out, or the provisions contained therein are contravened. |
| 8.1.3. Multa de tres mil a catorce mil veces el valor de la unidad de medida y actualización cuando: se incurra en conductas u omisiones que impliquen engaño al consumidor o constituyan una práctica que pueda inducir a error o bien, se ostente el sello de seguridad de la SICT sin la autorización correspondiente. | 8.1.3. Fine of three thousand to fourteen thousand times the value of the unit of measurement and updating (UMA) when: conducts or omissions are incurred that deceive the consumer or constitute a practice that may be misleading or, the security seal of the SICT is displayed without the corresponding authorization. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |
| 8.1.4. En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta en los puntos anteriormente citados, sin que en cada caso el monto total exceda del doble del máximo fijado, entendiéndose por reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. | 8.1.4. In all cases of recidivism, the fine imposed in the aforementioned points will be doubled, without in each case the total amount exceeding double the maximum set, recidivism being understood as each of the subsequent infractions to the same precept committed within the two years following the date of the act in which the preceding infringement was recorded, provided that it had not been misrepresented. |
| 8.1.5. Suspensión o revocación de la autorización como fabricante de placas, y/o de calcomanías. | 8.1.5. Suspension or revocation of the authorization as a manufacturer of plates, and/or decals. |
| 9. Verificación y vigilancia | 9. Verification and monitoring |
| 9.1 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, en el ámbito de su competencia. | 9.1 The Secretary of Communications and Transportation is the appropriate authority to oversee compliance with this Official Mexican Standard, within the scope of its authority. |
| 9.2 Con el objeto de establecer un control en una base de información electrónica y evitar duplicidad de las series de placas que se autoricen a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la Ciudad de México, así como dependencias del Gobierno Federal, la información contenida en el Código Bidimensional de Seguridad de las placas y calcomanías de identificación vehicular respectivamente, se establecerá en la autorización de diseño que expida la Secretaría a través de la Dirección General de Autotransporte Federal. | 9.2 In order to establish a control in an electronic information base and avoid duplication of the series of plates that are authorized to the Governments of the States, Mexico City, as well as departments of the Federal Government, the information contained in the Two-Dimensional Security Code for vehicle identification plates and stickers, respectively, will be established in the design authorization issued by the Secretary through the General Directorate of Federal Motor Transport. |
| 9.3 Con el objeto de garantizar el cumplimiento, así como la aplicación del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana, las placas, calcomanías de identificación vehicular, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica, deben ser fabricadas dentro del territorio nacional. | 9.3 In order to guarantee compliance, as well as the application of the Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC) of this Official Mexican Standard, the plates, vehicle identification stickers, Federal Driver’s License and physical-mechanical verification sticker must be manufactured within the national territory. |
| 9.4 La vigencia de las placas y calcomanías se sujetará a lo dispuesto en el artículo séptimo del Acuerdo Secretarial mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Septiembre de 2000. | 9.4 The validity of the plates and decals will be subject to the provisions of the seventh article of the Secretarial Agreement by which the characteristics and specifications of the metal plates, identification and revalidation decals and circulation cards for the different types of published service are set. in the Official Daily of the Federation on September 25, 2000. |
| 9.5 Los interesados en la obtención de número de registro como fabricante de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular a que se refiere la presente Norma, deben presentar ante la Dirección General de Autotransporte Federal dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los requisitos que establece el artículo Décimo Octavo del Acuerdo por el que se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación, revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada Entidad Federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de la licencia federal de conductor. | 9.5 Those interested in obtaining a registration number as a manufacturer of metal plates and vehicle identification decals referred to in this Standard, must submit to the General Directorate of Federal Motor Transportation, a department of the Secretary of Communications and Transportation, the requirements established in Article Eighteen of the Agreement establishing the characteristics and specifications of the metal plates, identification stickers, revalidation and circulation cards for the different types of service provided by cars, buses, trucks, motorcycles and trailers registered in the Republic of Mexico, as well as the assignment of the corresponding numbering to each State and Mexico City and provisions for its granting and control, as well as the Federal Driver’s License. |
| 10. Apéndices Normativos | 10. Regulatory Appendices |
| Apéndice A | Appendix A |
| Establece las figuras respectivas de los diferentes tipos de placas y calcomanías, que requieran las Entidades Federativas, la Ciudad de México y dependencias del Gobierno Federal. | It establishes the respective figures of the different types of plates and decals, which are required by the States, Mexico City and departments of the Federal Government. |
| Apéndice B | Appendix B |
| Establece las tablas de tolerancias para la fabricación de las placas metálicas y la conformación de los caracteres de identificación (letras y dígitos) que integran los números de serie para los diferentes tipos de placas. | It establishes the tolerance tables for the manufacture of the metal plates and the conformation of the identification characters (letters and digits) that make up the serial numbers for the different types of plates. |
| Apéndice C | Appendix C |
| Establece la asignación de series por Entidad Federativa, la Ciudad de México y dependencias del Gobierno Federal, por tipo de servicio y vehículo, matriculados en la República Mexicana. | It establishes the allocation of series by State, Mexico City and Federal Government departments, by type of service and vehicle, registered in the Mexican Republic. |
| 11. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. | 11. Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC). |
| 11.1 La evaluación de la conformidad la presente Norma, se realizará a través de los laboratorios de prueba acreditados de conformidad con lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, debiendo expedir un certificado en papel membretado, donde se indique que las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular que se fabriquen, cumplen con las especificaciones técnicas y métodos de prueba que establece la presente Norma Oficial Mexicana. | 11.1 The evaluation of the conformity of this Standard will be carried out through accredited test laboratories in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization, having to issue a certificate on letterhead, indicating that the metal plates and Vehicle identification stickers that are manufactured comply with the technical specifications and test methods established by this Official Mexican Standard. |
| 11.2 El certificado que alude el punto anterior se expedirá únicamente amparando el lote de placas o calcomanías que fue fabricado en territorio mexicano, indicando las series y número de piezas que comprende cada lote. | 11.2 The certificate referred to in the preceding point will only be issued covering the batch of plates or decals that was manufactured in Mexican territory, indicating the series and number of pieces that each batch comprises. |
| 11.3 El procedimiento de muestreo de lotes se realizará con base en lo que establece la Norma Mexicana NMX-Z-12/1, 2 y 3 (ver inciso 2, de Referencias). | 11.3 The batch sampling procedure will be carried out based on what is established in the Mexican Standard NMX-Z-12/1, 2 and 3 (see paragraph 2, References). |
| 11.4 Las Entidades Federativas, el Gobierno de la Ciudad de México y Dependencias del Gobierno Federal deberán solicitar al fabricante, que cada lote de placas sea entregado con el certificado de cumplimiento de la presente Norma que se menciona en este Apartado. | 11.4 The States, the Government of Mexico City and Federal Government Departments must request the manufacturer that each batch of plates be delivered with the certificate of compliance with this Standard mentioned in this Section. |
| 11.5 Las personas físicas o morales dedicadas a la fabricación de placas y calcomanías sujetas a la presente Norma Oficial Mexicana, deben contar con número de registro de fabricante de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular expedido por la Dirección General de Autotransporte Federal. | 11.5 Individuals or legal entities dedicated to the manufacture of plates and decals subject to this Official Mexican Standard, must have a manufacturer's registration number of metal plates and vehicle identification decals issued by the General Directorate of Federal Motor Transport. |
| 12. Concordancia con normas internacionales | 12. Concordance with international standards |
| La presente Norma Oficial Mexicana no concuerda íntegramente con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. | This Official Mexican Standard does not fully agree with any international standard as there is no reference at the time of its preparation. |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| Para los efectos correspondientes, la presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | For the corresponding purposes, this Official Mexican Standard will take effect sixty calendar days from the date of its publication in the Official Daily of the Federation (DOF). |
| 14. Bibliografía | 14. Bibliography |
| 14.1 Acuerdo mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación, y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio que prestan los automóviles, autobuses, camiones, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, así como la asignación de la numeración correspondiente a cada Entidad Federativa y disposiciones para su otorgamiento y control, así como de Licencia Federal de Conductor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000 y su modificación publicada el 21 de mayo de 2002. | 14.1 Agreement by which the characteristics and specifications of the metal plates, identification and revalidation stickers, and circulation cards for the different types of service provided by cars, buses, trucks, motorcycles and trailers registered in the Mexican Republic are fixed, as well as the assignment of the corresponding numbering to each State and provisions for its granting and control, as well as the Federal Driver’s License, published in the Official Daily of the Federation on September 25, 2000 and its modification published on May 21, 2002. |
| 14.2 Acuerdos Secretariales que fijan las características y especificaciones de las placas metálicas de los vehículos de motor y remolques matriculados en la República Mexicana, publicados en forma anual hasta el año de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. | 14.2 Secretarial Agreements that establish the characteristics and specifications of the metal plates of motor vehicles and trailers registered in the Mexican Republic, published annually until 1990 in the Official Daily of the Federation. |
| 14.3 Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras - Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 14.3 Manual of Devices for Traffic Control on Streets and Highways - Secretary of Communications and Transportation. |
| 14.4 JIS-Z-9117-1984 Retroreflective Sheeting and Tape for Safety. | 14.4 JIS-Z-9117-1984 Retroreflective Sheeting and Tape for Safety. |
| 14.5 LS-300 C-1979 Sheeting Tape Reflective - United States Federal Specification. | 14.5 LS-300 C-1979 Sheeting Tape Reflective - United States Federal Specification. |
| 14.6 BS AU 145c: 1995 Specification for Retroreflecting Number Plates. | 14.6 BS AU 145c: 1995 Specification for Retroreflecting Number Plates. |
| 14.7 ASTM-E-810-81Standard Test Method for Coefficient of Retroreflection of retroreflective Sheeting. | 14.7 ASTM-E-810-81 Standard Test Method for Coefficient of Retroreflection of retroreflective Sheeting. |
| 14.8 ASTM-B-209-81 Standard specification for aluminium and alumin-alloy. Sheet and plate. | 14.8 ASTM-B-209-81 Standard specification for aluminum and aluminum -alloy. Sheet and plate. |
| 15. Transitorios | 15. Transitional Articles |
| PRIMERO.- De acuerdo a lo que disponen los artículos 68, 73 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con el propósito de dar aplicación inmediata a las disposiciones contenidas en la presente Norma Oficial Mexicana, en tanto se acreditan los laboratorios de prueba, la comprobación de cumplimiento la presente Norma se realizará por las instituciones de enseñanza superior que a la fecha han realizado las pruebas de calidad correspondientes a las placas metálicas y calcomanías de identificación de fabricación nacional y documentos oficiales sujetos a la presente Norma. | FIRST.- In accordance with the provisions of articles 68, 73 and other related articles from the Federal Law on Metrology and Standardization, for the purpose of giving immediate application to the provisions contained in this Official Mexican Standard, until they are verified by the testing laboratories, the verification of compliance with this Standard will be carried out by the higher education institutions that to date have carried out the quality tests corresponding to the nationally manufactured metal plates and identification stickers and official documents subject to this Standard. |
| SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor la presente Norma Oficial Mexicana definitiva, se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2000, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, autobuses, camiones, midibuses, motocicletas y remolques matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía de verificación físico-mecánica-Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2001, y sus modificaciones publicadas con fecha 1 de julio de 2002 y 3 de marzo de 2003. | SECOND.- Once this definitive Official Mexican Standard takes effect, the Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2000, Metal plates, identification stickers and circulation cards used in cars, buses, trucks, is canceled. midibuses, motorcycles and trailers registered in Mexico, federal driver's license and decal check physico-mechanical-specifications and test methods, published in the Official Daily of the Federation on January 26, 2001, and amendments published with date July 1, 2002 and March 3, 2003. |

APÉNDICE A NORMATIVO – OBLIGATORY APPENDIX A

| Figura 1 Para vehículos Motrices y Remolques del Servicio de Autotransporte Federal (Carga, Pasaje, Turismo y Arrendamiento). | Figure 1 For Motor Vehicles and Trailers of the Federal Motor Transport Service (Cargo, Passage, Tourism and Leasing). |
| --- | --- |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with six characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 2 | Figure 2 |
| --- | --- |
| Para vehículos Motrices y Remolques del Servicio de Autotransporte Federal Transfronterizo de carga. | For Motor Vehicles and Trailers of the Federal Cross-Border Freight Service. |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with six characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 3 | Figure 3 |
| --- | --- |
| Para vehículos del Servicio de Autotransporte Federal Transfronterizo de pasaje. | For vehicles of the Federal Cross-Border Passenger Motor Transport Service. |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with six characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 4 | Figure 4 |
| --- | --- |
| Para vehículos del Servicio de Autotransporte Federal Económico Mixto de pasaje. | For vehicles of the Federal Economic Mixed Passenger Motor Transport Service. |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with six characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 5 | Figure 5 |
| --- | --- |
| Para todo tipo de vehículos del Servicio de Autotransporte Federal Traslado Nacional. | For all types of vehicles of the Federal Motor Transport Service National Transfer. |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with six characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 6 | Figure 6 |
| --- | --- |
| Para vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Capacidades Diferentes. | For vehicles of the Federal Motor Transportation Service for persons with Different Capacities. (handicapped) |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cuatro caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with four characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 7 | Figure 7 |
| --- | --- |
| Para vehículos de Inspección de Vías Generales de Comunicación SICT | For vehicles of Inspection of General Roads of Communication SICT |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cuatro caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with four characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |
| Modificación de SCT a SICT publicado DOF 13-05-2022 | Modification de SCT a SICT published DOF 13-05-2022 |

| Figura 8 | Figure 8 |
| --- | --- |
| Para vehículos del Transporte Privado Local Fronterizo, Automóvil, Camión, Tractocamión, Autobús, Grúas, Semirremolque y Remolque. | For vehicles of the Private Local Border Transportation, Automobile, Truck, Tractor, Bus, Cranes, Semi-trailer and Trailer. |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 9 | Figure 9 |
| --- | --- |
| Para vehículos del Transporte Público Local Fronterizo, Automóvil, Camión, Tractocamión, Autobús, Grúas, Semirremolque y Remolque | For vehicles of the Local Border Public Transport, Automobile, Truck, Tractor, Bus, Cranes, Semi-trailer and Trailer |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters and hyphens. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 10 | Figure 10 |  |
| --- | --- | --- |
| Para vehículos de corporaciones policiacas y de vigilancia | For vehicles of police and monitoring corporations |  |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres y guiones. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters and hyphens. |  |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |  |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |  |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |  |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |  |

| Figura 11 | Figure 11 |
| --- | --- |
| Para motocicletas de corporaciones policiacas y de vigilancia | For motorcycles of police and monitoring corporations |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 12 | Figure 12 |
| --- | --- |
| Para vehículos de Demostración Ciudad de México | For Mexico City Demonstration vehicles |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 13 | Figure 13 |
| --- | --- |
| Para Vehículos de Demostración para las Entidades Federativas | For Demonstration Vehicles for States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 14 | Figure 14 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Automóvil Ciudad de México | Private Transportation Automobile Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 15 | Figure 15 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Camión, Tractocamión y Grúas Ciudad de México | Private Transportation Truck, Tractor and Cranes Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 16 | Figure 16 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Autobús Ciudad de México | Private Transportation Bus Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 17 | Figure 17 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Semirremolque y Remolque Ciudad de México | Private Transportation Semi-trailer and Trailer Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 18 | Figure 18 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Automóvil Entidades Federativas | Private Transportation Automobile States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 19 | Figure 19 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Camión, Tractocamión y Grúas Entidades Federativas | Private Transportation Truck, Tractor Truck and Cranes States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 20 | Figure 20 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Autobús Entidades Federativas | Private Transportation Bus - States |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 21 | Figure 21 |
| --- | --- |
| Transporte Privado Remolque Entidades Federativas | Private Transport Trailer States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 22 | Figure 22 |
| --- | --- |
| Público Local Libre o Sitio Ciudad de México | Free Local Public or Mexico City Site |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 23 | Figure 23 |
| --- | --- |
| Público local con itinerario fijo Ciudad de México | Local public with fixed itinerary Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 24 | Figure 24 |
| --- | --- |
| Público Local Autobús, Camión, Tractocamión, Grúas, Semirremolque y Remolque Ciudad de México | Local Public Bus, Truck, Tractor, Cranes, Semi-trailer and Trailer Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 25 | Figure 25 |
| --- | --- |
| Público Local Automóvil Entidades Federativas | Local Public Automobile States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 26 | Figure 26 |
| --- | --- |
| Público Local Camión, Tarctocamión y Grúas Entidades Federativas | Local Public Truck, tractor trailer and Cranes - States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 27 | Figure 27 |
| --- | --- |
| Público Local Autobús Entidades Federativas | Local Public Bus Federative Entities |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 28 | Figure 28 |
| --- | --- |
| Público Local Semirremolque y Remolque Entidades Federativas | Local Public Semi-trailer and Trailer Federative Entities |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 29 | Figure 29 |
| --- | --- |
| Privado motocicleta Ciudad de México y entidades federativas | Private motorcycle Mexico City and States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 30 | Figure 30 |
| --- | --- |
| Capacidades Diferentes Ciudad de México y entidades federativas | Different Capacities - Mexico City and states |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 31 | Figure 31 |
| --- | --- |
| Auto Antiguo Ciudad de México | Antique Car Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cinco caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with five characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 32 | Figure 32 |
| --- | --- |
| Auto Antiguo Entidades Federativas | Antique auto - States and Mexico City |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con cuatro caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with four characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 33 | Figure 33 |
| --- | --- |
| Vehículo Ecológico Ciudad de México y entidades federativas | Ecological Vehicle Mexico City and States |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con seis caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with six characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 34 | Fig 34 |
| --- | --- |
| Heroico Cuerpo de Bomberos y ambulancias Ciudad de México y entidades federativas | Heroic Fire Department and ambulances Mexico City and States |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |
| Acotaciones en milímetros. | Dimensions in millimeters. |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. | The width of the characters must be as indicated in the figure. |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |

| Figura 35 |  |  |  | Figure 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehículos de Protección Civil Ciudad de México, entidades federativas y Gobierno Federal |  |  |  | Civil Protection Vehicles Mexico City, states and Federal Government |  |
| Separación de caracteres (letras y dígitos), placas con siete caracteres. |  |  |  | Character separation (letters and digits), plates with seven characters. |  |
| Acotaciones en milímetros. |  |  |  | Dimensions in millimeters. |  |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura. |  |  |  | The width of the characters must be as indicated in the figure. |  |
| Las dimensiones de los guiones serán de 16 x 5.6. |  |  |  | The dimensions of the dashes will be 16 x 5.6. |  |
| Se incorporará la letra “T” y “F” según corresponda a la placa. |  |  |  | The letter "T" and "F" will be incorporated as corresponds to the plate. |  |
| PATRONES DE LETRAS Y DÍGITOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL |  | PATTERNS OF LETTERS AND DIGITS TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF METAL PLATES FOR STATES AND MEXICO CITY, AND DEPARTMENTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT |  |
| FIGURA 36 | FIGURE 36 |  |  |
| Patrones de letras a utilizar en las placas de 150 x 300 mm. Para los diferentes tipos de vehículos y servicios. | Letter patterns to be used on 150 x 300 mm plates. For different types of vehicles and services. |  |  |

| CONTINÚAN PATRONES DE LETRAS Y DÍGITOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL |  | LETTER AND DIGIT PATTERNS CONTINUE TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF METAL PLATES FOR STATES AND MEXICO CITY, AND DEPARTMENTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIGURA 37 |  |  | FIGURE 37 |
| Patrones de letras a utilizar en las placas de 150 x 300 mm. Para los diferentes tipos de vehículos y servicios. |  |  | Letter patterns to be used on 150 x 300 mm plates. For different types of vehicles and services. |
| CONTINÚAN PATRONES DE LETRAS Y DÍGITOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL |  | LETTER AND DIGIT PATTERNS CONTINUE TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF METAL PLATES FOR STATES AND MEXICO CITY,, AND DEPARTMENTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT |  |
| FIGURA 38 | FIGURE 38 |  |  |
| Patrones de letras a utilizar en las placas de 150 x 300 mm. Para los diferentes tipos de vehículos y servicios. | Letter patterns to be used on 150 x 300 mm plates. For different types of vehicles and services. |  |  |

| PATRONES DE DÍGITOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA FABRICACIÓN DE PLACAS METÁLICAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL | DIGIT PATTERNS TO BE USED IN THE MANUFACTURE OF METAL PLATES FOR STATES AND MEXICO CITY, AND DEPARTMENTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FIGURA 39 |  | FIGURE 39 |  |
| Patrones de números a utilizar en las placas de 150 x 300 mm. Para los diferentes tipos de vehículos y servicios. |  | Number patterns to be used on 150 x 300 mm plates. For different types of vehicles and services. |  |
| PATRONES DE LETRAS Y DÍGITOS DE 18 mm. DE ALTURA A UTILIZAR EN LAS LEYENDAS O NOMBRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SECRETARÍA PARA LAS PLACAS METÁLICAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, MATRICULADAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, SERÁN LOS SIGUIENTES |  |  |  | 18mm LETTER AND DIGIT PATTERNS. OF HEIGHT TO BE USED IN THE LEGENDS OR NAMES OF MEXICO CITY, THE STATES AND SECRETARY FOR THE METAL VEHICULAR IDENTIFICATION PLATES, REGISTERED IN THE MEXICAN REPUBLIC, WILL BE THE FOLLOWING |  |

FIGURA 40 – FIGURE 40

| FIGURA 41 | FIGURE 41 |
| --- | --- |
| Acotaciones en milímetros | Dimensions in millimeters |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura | The width of the characters must be according to what is indicated in the figure |
| Las dimensiones del guión separador serán de 7.5 x 3 mm | The dimensions of the separator dash shall be 7.5 x 3 mm |
| Separación de caracteres (letras y dígitos) calcomanías con cuadre restrictivo para la Ciudad de México | Separation of characters (letters and digits) stickers with restrictive square for Mexico City |

| FIGURA 42 | FIGURE 42 |
| --- | --- |
| Acotaciones en milímetros | Dimensions in millimeters |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura | The width of the characters must be according to what is indicated in the figure |
| Las dimensiones del guión separador serán de 7.5 x 3 mm | The dimensions of the separator dash shall be 7.5 x 3 mm |
| Separación de caracteres (letras y dígitos) calcomanías con cuadre restrictivo para Entidades Federativas | Separation of characters (letters and digits) stickers with restrictive square for States and Mexico City |

| FIGURA 43 | FIGURE 43 |
| --- | --- |
| Acotaciones en milímetros | Dimensions in millimeters |
| El ancho de los caracteres debe ser de acuerdo a lo indicado en la figura | The width of the characters must be according to what is indicated in the figure |
| Las dimensiones del guión separador serán de 7.5 x 3 mm | The dimensions of the separator dash shall be 7.5 x 3 mm |
| Separación de caracteres (letras y dígitos) calcomanías sin cuadre restrictivo para Entidades Federativas | Separation of characters (letters and digits) stickers without restrictive square for States and Mexico City |

| FIGURA 45 | FIGURE 45 |
| --- | --- |
| Altura de letras – 35 mm | Height of letters – 35 mm |
| Ancho total de letras – 15mm | Total width of letters – 15 mm |
| Ancho de rasgo de letras 3 mm | Width of impresión of letters 3 mm |
| Patrones de caracteres de letras a utilizar en calcomanías para las Entidades Federativas, la Ciudad de México and Autotransporte Federal | Masters of characters of letters to be used in decals for the States, Mexico City and Federal Motor Transport |

| FIGURA 46 | FIGURE 46 |
| --- | --- |
| Altura de digitos– 35 mm | Height of digits – 35 mm |
| Ancho total de digitos – 15mm | Total width of digits – 15 mm |
| Ancho de rasgo de digitos 3 mm | Width of impresión of digits 3 mm |
| Patrones de caracteres de digitos a utilizar en calcomanías para las Entidades Federativas, la Ciudad de México and Autotransporte Federal | Masters of characters of digits to be used in decals for the States, Mexico City and Federal Motor Transport |

FIGURA 47 – FIGURE 47

| FIGURA 48 | FIGURE 48 |
| --- | --- |
| APÉNDICE B NORMATIVO | OBLIGATORY APPENDIX B |
| Tabla A | Table A |
| TOLERANCIAS QUE SE PERMITIRÁN EN LA FABRICACIÓN DE LAS PLACAS METÁLICAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL GOBIERNO FEDERAL | TOLERANCES THAT WILL BE ALLOWED IN THE MANUFACTURE OF THE METAL PLATES FOR THE DIFFERENT TYPES OF VEHICLES AND SERVICES, OF THE STATES, THE CITY OF MEXICO AND THE FEDERAL GOVERNMENT |

| CONCEPTO | DIMENSIONES | TOLERANCIA | DIMENSIONES DE TOLERANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- MEDIDA EXTERIOR DE LA PLACA | LARGO 300 mm ANCHO 150 mm | ± 2 mm ± 2 mm | LARGO ENTRE 298 Y 302 mm ANCHO ENTRE 148 Y 152 mm |
| 2.- TROQUELADO DE RANURA DE SUJECIÓN | LARGO 20 mm ANCHO 6 mm | ± 1 mm DEBE PASAR LIBRE UN TORNILLO DE ROSCA MÉTRICA CON DIÁMETRO NOMINAL DE ROSCA DE 5 mm SEGÚN NMX-H37-1986, ASIMISMO NO DEBE ENCIMARSE CON EL CORDÓN PERIMETRAL O LA LEYENDA Y ESTARÁN TOTALMENTE ALINEADOS | LARGO ENTRE 19 Y 21 mm |
| 3.- CARACTERES. A) LETRAS B) DÍGITOS C) ANCHO DE RASGO D) GUIONES | LARGO 60 mm ANCHO 24 mm LARGO 56 mm ANCHO 24 mm 5.6 mm LARGO 16 mm ANCHO 5.6 mm | ± 2 mm ± 1 mm ± 2 mm ± 1 mm ± 1 mm LOS DÍGITOS ENTRE SÍ DEBERÁN ESTAR ALINEADOS Y SÓLO SE ACEPTARÁN AQUELLOS CUYA FALTA DE ALINEACIÓN NO EXCEDA DE 1 mm PARA UNO O VARIOS CARACTERES; ES DECIR, SÓLO UN NÚMERO PODRÁ ESTAR FUERA DE LA LÍNEA, YA SEA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO ± 0.3 mm ± 0.2 mm | LARGO ENTRE 58 Y 62 mm ANCHO ENTRE 23 Y 25 mm LARGO ENTRE 54 Y 58 mm ANCHO ENTRE 23 Y 25 mm ENTRE 4.6 Y 6.6 mm LARGO ENTRE 15.7 Y 16.3 mm ANCHO ENTRE 5.4 Y 5.8 mm |

| 4.- DISTANCIA DE DÍGITOS AL BORDE SUPERIOR. 4.1- DISTANCIA DE LETRAS AL BORDE SUPERIOR. 4.2.- DISTANCIA DE DÍGITOS AL BORDE INFERIOR. 4.3.- DISTANCIA DE LETRAS AL BORDE INFERIOR. | 43 mm 41 mm 51 mm 49 mm | + 2 mm - 0.5 mm + 2 mm - 0.5 mm + 2 mm - 0.5 mm + 2 mm -0.5 mm | ENTRE 45 Y 42.5 mm ENTRE 43 Y 40.5 mm ENTRE 53 Y 50.5 mm ENTRE 51 Y 48.5 mm NOTA: LOS DÍGITOS IRÁN CENTRADOS, RESPECTO A LAS LETRAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.- SEPARACIÓN ENTRE DÍGITOS Y LETRAS; Y DÍGITOS, LETRAS Y GUIONES: LAS SEPARACIONES SERÁN DE ACUERDO AL MODELO DE LAS PLACAS QUE SE MUESTRAN DE LA FIGURA 1 A LA 36 DEL APÉNDICE A NORMATIVO | COMO SE ACOTA DE ACUERDO A LAS FIGURAS DE LA 1 A LA 35 DEL APÉNDICE NORMATIVO | ± 1 mm |  |
| 6.- PROFUNDIDAD DEL EMBUTIDO (LETRAS Y DÍGITOS) | 2 mm | - 0.2 mm LA PROFUNDIDAD QUE SE DÉ AL EMBUTIDO, DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS LETRAS Y DÍGITOS QUEDEN SIEMPRE PINTADOS. EL EMBUTIDO NO DEBERÁ PRESENTAR FRACTURAS EN EL MATERIAL. | ENTRE 1.8 Y 2 mm |
| 7.- PROFUNDIDAD DEL EMBUTIDO DEL FALDÓN EN BAJO RELIEVE. | 1.8 mm | + 0.5 mm | ENTRE 1.8 Y 2.3 mm |
| 8.- ANCHO DE CEJA PERIMETRAL | 3 mm | ± 1.5 mm | ENTRE 1.5 Y 4.5 mm |
| 9.- RADIO DE LAS ESQUINAS DE LA PLACA | 14,0 mm | ± 1 mm LOS BORDES DE LAS ESQUINAS NO DEBEN PRESENTAR PROTUBERANCIAS, FILOS NI REBABAS, DEBERÁN SER REDONDEADAS | ENTRE 13 Y 15 mm |
| 10.- ESPESOR DE LA CAPA DE PINTURA | 1 mm |  |  |

| CONCEPT | DIMENSIONS | TOLERANCE | TOLERANCE DIMENSIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- EXTERNAL MEASUREMENT OF THE PLATE | LENGTH 300 mm WIDTH 150 mm | ± 2 mm ± 2 mm | LENGTH BETWEEN 298 AND 302 mm WIDTH BETWEEN 148 AND 152 mm |
| 2.- PUNCHING OF THE CLAMP SLOT | LENGTH 20 mm A NCHO 6 mm | ± 1 mm | LENGTH BETWEEN 19 AND 21 mm |
| 3.- CHARACTERS. A) LETTERS B) DIGITS C) FEAT WIDTH D) SCRIPTS | LENGTH 60 mm WIDTH 24 mm LENGTH 56 mm WIDTH 24 mm 5.6 mm LENGTH 16 mm WIDTH 5.6 mm | ± 2mm ± 1mm ± 2mm ± 1mm ± 1 mm A THREADED METRIC SCREW WITH A NOMINAL DIAMETER OF THREADS OF 5 MM MUST FREELY PASS ACCORDING TO NMX-H37-1986, IT ALSO MUST NOT RIDE ON TOP WITH THE PERIMETER CORD OR THE LEGEND AND THE DIGITS WILL BE TOTALLY ALIGNED BETWEEN EACH OTHER ± 0.3 mm ± 0.2 mm | LENGTH BETWEEN 58 AND 62 mm WIDTH BETWEEN 23 AND 25 mm LENGTH BETWEEN 54 AND 58 mm WIDTH BETWEEN 23 AND 25 mm BETWEEN 4.6 AND 6.6 mm LENGTH BETWEEN 15.7 AND 16.3 mm WIDTH BETWEEN 5.4 AND 5.8 mm |

| 4.- DISTANCE OF DIGITS TO THE UPPER EDGE. 4.1- DISTANCE OF LETTERS TO THE UPPER EDGE. 4.2.- DISTANCE OF DIGITS TO THE BOTTOM EDGE. 4.3.- DISTANCE OF LETTERS TO THE LOWER EDGE. | 43 mm 41 mm 51 mm 49 mm | + 2mm - 0.5mm + 2mm - 0.5mm + 2mm - 0.5mm + 2mm -0.5mm | BETWEEN 45 AND 42.5 mm BETWEEN 43 AND 40.5 mm BETWEEN 53 AND 50.5 mm BETWEEN 51 AND 48.5 mm NOTE: THE DIGITS WILL BE CENTERED, REGARDING THE LETTERS |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.- SEPARATION BETWEEN DIGITS AND LETTERS; AND DIGITS, LETTERS AND SCREENS: THE SEPARATION TO BE A MODEL PLATES SHOWN IN FIGURE 1 TO 36 OF THE AP É INDEX TO LEGAL | HOW IT IS LIMITED ACCORDING TO FIGURES 1 TO 35 OF THE OBLIGATORY APPENDIX | ± 1 mm |  |
| 6.- DEPTH OF THE SAUSAGE (LETTERS AND DIGITS) | 2 mm | - 0.2 mm THE DEPTH OF THE INLAY MUST GUARANTEE THAT THE LETTERS AND DIGITS ALWAYS REMAIN PAINTED | BETWEEN 1.8 AND 2 mm |
| 7. DEPTH OF THE SAUSAGE OF THE FALD Ó N in low relief. | 1.8 mm | + 0.5 mm | BETWEEN 1.8 AND 2.3 mm |
| 8.- PERIMETER EYEBROW WIDTH | 3 mm | ± 1.5 mm | BETWEEN 1.5 AND 4.5 mm |
| 9.- RADIO OF THE CORNERS OF THE PLATE | 14.0 mm | ± 1 mm THE INLAY MUST NOT PRESENT FRACTURES IN THE MATERIAL, THE BORDERS OF THE CORNERS MUST NOT PRESENT PROTUBERANCES, SHARP EDGES OR BURRS, THEY MUST BE ROUNDED | BETWEEN 13 AND 15 mm |
| 10.- THICKNESS OF THE PAINT COAT | 1 mm |  |  |

Tabla B

TOLERANCIAS QUE SE PERMITIRÁN EN LA FABRICACIÓN DE LAS PLACAS METÁLICAS  DE IDENTIFICACIÓN PARA MOTOCICLETAS, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,  LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL GOBIERNO FEDERAL

| CONCEPTO | DIMENSIONES | TOLERANCIA | DIMENSIONES DE TOLERANCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- MEDIDA EXTERIOR DE LA PLACA | LARGO 215 mm ANCHO 134 mm | +/- 2 mm +/- 2 mm | LARGO ENTRE 213 Y 217 mm ANCHO ENTRE 132 Y 136 mm |
| 2.- TROQUELADO DE RANURA DE SUJECIÓN | LARGO 11 mm ANCHO 5 mm | +/-1 mm +/- 1 mm | LARGO ENTRE 10 Y 12 mm ANCHO ENTRE 4 Y 6 mm |
| 3.- CARACTERES. A) DÍGITOS B) LETRAS C) ANCHO DE RASGO | LARGO 52 mm ANCHO 22 mm LARGO 52 mm ANCHO 22 mm 5.0 mm | ± 0.5 mm + 0.5 mm ± 0.5 mm + 0.5 mm ± 1 mm | LARGO ENTRE 51.5 Y 52.5 mm ANCHO ENTRE 21.5 Y 22.5 mm LARGO ENTRE 51.5 Y 52.5 mm ANCHO ENTRE 21.5 Y 22.5 mm ENTRE 3.5 Y 5.5 mm |
| C) GUIONES | LARGO 14 mm ANCHO 4.5 mm | + 0.5 mm ± 0.5 mm | LARGO ENTRE 13.5 Y 14.5 mm ANCHO ENTRE 4 Y 5 mm |
| 4.- DISTANCIA DE DÍGITOS Y LETRAS AL BORDE SUPERIOR 4.1. DISTANCIA DE DÍGITOS Y LETRAS AL BORDE INFERIOR 4.2. DISTANCIA DE DÍGITOS Y LETRAS AL BORDE SUPERIOR 4.3. DISTANCIA DE DÍGITOS Y LETRAS AL BORDE INFERIOR | 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm. | ± 0.5 mm +/- 0.5 mm ± 0.5 mm ± 0.5 mm | ENTRE 40.5 Y 41.5 mm ENTRE 40.5 Y 41.5 mm ENTRE 40.5 Y 41.5 mm ENTRE 40.5 Y 41.5 mm |
| 5.- SEPARACIÓN ENTRE: A) DÍGITOS B) LETRAS C) LETRAS Y DÍGITOS | 6 mm 6 mm 6 mm | ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm | ENTRE 5 Y 7 mm ENTRE 5 Y 7 mm ENTRE 5 Y 7 mm |
| 5.- SEPARACIÓN ENTRE: A) DÍGITOS Y GUIÓN B) LETRAS Y GUIÓN | 7 mm 7 mm | ± 1 mm ± 1 mm | ENTRE 6 Y 8 mm ENTRE 6 Y 8 mm |
| 6.- PROFUNDIDAD DEL EMBUTIDO (LETRAS Y DÍGITOS) | 2 mm | - 0.2 mm LA PROFUNDIDAD QUE SE DÉ AL EMBUTIDO DEBERÁ GARANTIZAR QUE LAS LETRAS Y DÍGITOS, QUEDEN SIEMPRE ENTINTADOS. EL EMBUTIDO NO DEBERÁ PRESENTAR FRACTURAS EN EL MATERIAL | ENTRE 1.8 Y 2.2 mm |
| 7.- FALDÓN EN BAJO RELIEVE | 1.8 mm | + 0.3 mm | ENTRE 1.5 Y 2.1 mm |
| 8.- ANCHO DE CEJA | 3 mm | ± 1.5 mm | ENTRE 1.5 Y 4.5 mm |
| 9.- CORTE DE ESQUINAS | RADIO 14 mm | ± 1 mm | ENTRE 13 Y 15 mm |
| 10.- ESPESOR DE LA CAPA DE PINTURA | 1 mm |  |  |

Table B

TOLERANCES THAT WILL BE ALLOWED IN THE MANUFACTURE OF THE METAL IDENTIFICATION PLATES FOR MOTORCYCLES, OF THE STATES, MEXICO CITY, AND THE FEDERAL GOVERNMENT

| CONCEPT | DIMENSIONS | TOLERANCE | TOLERANCE DIMENSIONS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- EXTERNAL MEASUREMENT OF THE PLATE | LENGTH 215 mm WIDTH 134 mm | +/- 2mm +/- 2mm | LENGTH BETWEEN 213 AND 217 mm WIDTH BETWEEN 132 AND 136 mm |
| 2.- PUNCHING OF THE CLAMP SLOT | LENGTH 11 mm WIDTH 5 mm | +/- 1 mm +/- 1 mm | LENGTH BETWEEN 10 AND 12 mm WIDTH BETWEEN 4 AND 6 mm |
| 3.- CHARACTERS. A) DIGITS B) LETTERS C) FEAT WIDTH | LENGTH 52 mm WIDTH 22 mm LENGTH 52 mm WIDTH 22 mm 5.0 mm | ± 0.5 mm + 0.5 mm ± 0.5 mm + 0.5 mm ± 1 mm | LENGTH BETWEEN 51.5 AND 52.5 mm WIDTH BETWEEN 21.5 AND 22.5 mm LENGTH BETWEEN 51.5 AND 52.5 mm WIDTH BETWEEN 21.5 AND 22.5 mm BETWEEN 3.5 AND 5.5 mm |
| C) SCRIPTS | LENGTH 14 mm WIDTH 4.5 mm | + 0.5 mm ± 0.5 mm | LENGTH BETWEEN 13.5 AND 14.5 mm WIDTH BETWEEN 4 AND 5 mm |
| 4.- DISTANCE OF DIGITS AND LETTERS TO THE UPPER EDGE 4.1. DISTANCE OF DIGITS AND LETTERS TO THE BOTTOM EDGE 4.2. DISTANCE OF DIGITS AND LETTERS TO TOP EDGE 4.3. DISTANCE OF DIGITS AND LETTERS TO THE BOTTOM EDGE | 41 mm 41 mm 41 mm 41 mm. | ± 0.5 mm +/- 0.5 mm ± 0.5 mm ± 0.5 mm | BETWEEN 40.5 AND 41.5 mm BETWEEN 40.5 AND 41.5 mm BETWEEN 40.5 AND 41.5 mm BETWEEN 40.5 AND 41.5 mm |
| 5.- SEPARATION BETWEEN: A) DIGITS B) LETTERS C) LETTERS AND DIGITS | 6 mm 6 mm 6 mm | ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm | BETWEEN 5 AND 7 mm BETWEEN 5 AND 7 mm BETWEEN 5 AND 7 mm |
| 5. SPREADING TION BETWEEN: A) DIGITS AND GUI Ó N B) LETTERS AND GUIDED N | 7 mm 7 mm | ± 1 mm ± 1 mm | BETWEEN 6 AND 8 mm BETWEEN 6 AND 8 mm |
| 6.- DEPTH OF THE INLAY (LETTERS AND DIGITS) | 2 mm | -02 mm THE DEPTH OF THE INLAY IS MUST GUARANTEE THAT THE LETTERS AND DIGITS REMAIN ALWAYS PAINTED. THE INLAY MUST NOT PRESENT FRACTURES IN THE MATERIAL | BETWEEN 1.8 AND 2.2 mm |
| 7.- LOW RELIEF SKIRT | 1.8 mm | + 0.3 mm | BETWEEN 1.5 AND 2.1 mm |
| 8.- EYEBROW WIDTH | 3 mm | ± 1.5 mm | BETWEEN 1.5 AND 4.5 mm |
| 9.- CUTTING CORNERS | RADIO 14 mm | ± 1 mm | BETWEEN 13 AND 15 mm |
| 10.- THICKNESS OF THE PAINT COAT | 1 mm |  |  |

Tabla C

CONFORMACIÓN DE LOS CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (LETRAS Y DÍGITOS) QUE INTEGRAN LOS NÚMEROS DE SERIE PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PLACAS

| Tipo de Servicio | Modalidad | Orden de Caracteres |
| --- | --- | --- |
| 1.- Autotransporte Federal | Carga, Pasaje y Turismo, con inversión extranjera, arrendamiento (Unidades Motrices y Remolques) y arrendamiento de uso particular (Automóviles). | 00-AA-0A |
|  | Transfronterizo de carga (Unidades Motrices y Remolques) | 00-AA-0A |
|  | Transfronterizo de pasaje | A-000-AA |
|  | Transporte Internacional Largo Recorrido, Pasajeros y Carga (Unidades Motrices y Remolques) | 00-AA-0A |
|  | Pasaje Económico y Mixto | A-0000-A |
|  | Traslado Nacional (Para todo tipo de vehículos) | 00-A0-AA |
|  | Traslado Nacional (Para Motocicletas) | AA000A |
|  | Paquetería y mensajería | 00A-0AA |
|  | De capacidades diferentes | 000-A |
|  | Vehículos de diagnóstico (Para fabricantes de vehículos) | AA-A000 |
|  | Convertidor (Dolly) | A-00-000 |
|  | Inspección de Vías Generales de Comunicación Federal | AA-00 |
|  | Grúas de Arrastre, y Arrastre y Salvamento e Industriales. | 00-AA-0A |
| 2.- Transporte Privado Fronterizo | Automóviles | A00-AAA-0 |
|  | Camiones, Autobuses y Remolques | AAA-000-A |
| 3.- Público Local (Fronterizos) | Automóviles, Camiones, Autobuses y Remolques | A-000-AAA |
| 4.- Corporaciones Policiacas y de Vigilancia | Patrullas de todo tipo de vehículos | AA-000A-0 |
| 4.- Corporaciones Policiacas y de Vigilancia | Patrullas de tipo motocicletas | AA00A |
| 5.- Policía Federal | Patrullas de todo tipo de vehículos | AA-0000-A |
| 6.- Transporte Privado | Demostración, Ciudad de México (Todo tipo de vehículos) | DM-AA-0 |
| 7.- Transporte Privado | Demostración Entidades Federativas (Todo tipo de vehículos) | 0-AA-00A |
| 8.- Transporte Privado (Ciudad de México) | Automóviles | A00-AAA |
|  | Camiones | A-000-AA |
|  | Autobuses | 00-AA-1 |
|  | Remolques | A-0A-00 |
|  | Convertidor (Dolly) | A-00000 |

| 9.- Transporte Privado (Entidades Federativas) | Automóviles | AAA-000-A |
| --- | --- | --- |
|  | Camiones | AA-0000-A |
|  | Autobuses | 00-AAA-00 |
|  | Remolques | 0AA-000-A |
|  | Convertidor (Dolly) | A-00000 |
| 10.- Público Local (Ciudad de México) | Libre y Sitio | A-0000-A |
|  | Con itinerario fijo | 000-A-000 |
|  | Autobuses, Camiones y Remolques | 000-000 |
| 11.- Público Local (Entidades Federativas) | Automóviles | A-000-AAA |
|  | Camiones | 0-AAA-00A |
|  | Autobuses | A-00000-A |
|  | Remolques | 00000-AA |
| 12.- Transporte Privado (Autos Antiguos) | Ciudad de México | 0AA-00 |
|  | Entidades Federativas | AA-0-A |
| 13.- Servicio público local. | Ciudad de México, Motocicleta | AA1AA |
| 14.- Servicio público local. | Entidades Federativas, Motocicleta | AA1AA y 0AAA0 |
| 15.- Demostración | Ciudad de México y Entidades Federativas Motocicleta | A000A |
| 16.- Transporte Privado | Ciudad de México y Entidades Federativas Motocicleta | A00AA 0A0AA A0AA0 |
| 17.- Vehículo Ecológico | Ciudad de México y Entidades Federativas | 00A-000 |
| 18.- Ambulancias | Ciudad de México y Entidades Federativas | AA-000-AA |
| 19.- Bomberos | Ciudad de México y Entidades Federativas | AA-000-AA |
| 20.- Protección Civil | Coordinación Nacional de Protección Civil | 00-AA-000 |
|  | Ciudad de México y Entidades Federativas todos los vehículos | 00-AA-000 |
| 21.- Servicio de Escoltas | Ciudad de México Automóviles | AAA-00-AA |
|  | Ciudad de México Motocicletas | AAA0AA |
| 22.- Capacidades Diferentes | Ciudad de México todos los vehículos | 00-A-00 |
|  | Entidades Federativas todos los vehículos | 00-AAA |

Table C

FORMATION OF THE IDENTIFICATION CHARACTERS (LETTERS AND DIGITS) FORMING THE SERIAL NUMBERS FOR DIFFERENT TYPES OF PLATES

| Type of service | Modality | Character Order |
| --- | --- | --- |
| 1 .- Federal motor transport | Cargo, Passage and Tourism, with foreign investment, leasing (Drive Units and Trailers) and leasing for private use (Automobiles). | 00-AA-0A |
|  | Cross-border cargo (Power Units and Trailers) | 00-AA-0A |
|  | Cross-border Passage | A-000-AA |
|  | Long Distance International Transport, Passengers and Cargo (Power Units and Trailers) | 00-AA-0A |
|  | Economic and Mixed Passage | A-0000-A |
|  | National Transfer (For all types of vehicles) | 00-A0-AA |
|  | National Transfer (For Motorcycles) | AA000A |
|  | Parcel and courier | 00A-0AA |
|  | Of different capacities (Handicapped) | 000-A |
|  | Diagnostic Vehicles (For Vehicle Manufacturers) | AA-A000 |
|  | Converter (Dolly) | A-00-000 |
|  | Inspection of General Roads of Federal Communication | AA-00 |
|  | Tow Cranes, and Drag and Rescue and Industrial Cranes. | 00-AA-0A |
| 2 .- Private Border Transportation | Automobiles | A00-AAA-0 |
|  | Trucks, Buses and Trailers | AAA-000-A |
| 3 .- Local Public (Border) | Automobiles, Trucks, Buses and Trailers | A-000-AAA |
| 4 .- Corporations and Local News Watch | Patrols of all types of vehicles | AA-000A-0 |
| 4 .- Corporations and Local News Watch | Motorcycle-type patrols | AA00A |
| 5 .- Federal Police | Patrols of all types of vehicles | AA-0000-A |
| 6 .- Private Transportation | Demonstration, Mexico City (All types of vehicles) | DM-AA-0 |
| 7 .- Private Transportation | State Entities Demonstration (All types of vehicles) | 0-AA-00A |
| 8 .- Private Transportation (Mexico City) | Automobiles | A00-AAA |
|  | Trucks | A-000-AA |
|  | Buses | 00-AA-1 |
|  | Trailers | A-0A-00 |
|  | Converter (Dolly) | A-00000 |

| 9 .- Private Transportation (States and Mexico City) | Automobiles | AAA-000-A |
| --- | --- | --- |
|  | Trucks | AA-0000-A |
|  | Buses | 00-AAA-00 |
|  | Trailers | 0AA-000-A |
|  | Converter (Dolly) | A-00000 |
| 10 .- Public Local (City of Mexico) | Free and Site | A-0000-A |
|  | With fixed itinerary | 000-A-000 |
|  | Buses, Trucks and Trailers | 000-000 |
| 11 .- Local Public (States and Mexico City) | Automobiles | A-000-AAA |
|  | Trucks | 0-AAA-00A |
|  | Buses | A-00000-A |
|  | Trailers | 00000-AA |
| 12 .- Private Transportation (ANTIQUE AUTOs) | Mexico City | 0AA-00 |
|  | States and Mexico City | AA-0-A |
| 13 .- Service public place. | Mexico City, Motorcycle | AA1AA |
| 14 .- Local public service. | States and Mexico City, Motorcycle | AA1AA and 0AAA0 |
| 15 .- Demonstration | Mexico City and States and Mexico City Motorcycle | A000A |
| 16 .- Private Transportation | Mexico City and States and Mexico City Motorcycle | A00AA 0A0AA A0AA0 |
| 17 .- Ecological Vehicle | Mexico City and States and Mexico City | 00A-000 |
| 18 .- Ambulances | Mexico City and States and Mexico City | AA-000-AA |
| 19 . - Firefighters | Mexico City and States and Mexico City | AA-000-AA |
| 20 .- Civil Protection | National Coordination of Civil Protection | 00-AA-000 |
|  | Mexico City and Federative Entities all vehicles | 00-AA-000 |
| 21 .- escort service | Mexico City Automobiles | AAA-00-AA |
|  | Mexico City Motorcycles | AAA0AA |
| 22 .- Different Capabilities | Mexico City all vehicles | 00-A-00 |
|  | States and Mexico City all vehicles | 00-AAA |

| APÉNDICE “C” NORMATIVO | OBLIGATORY APPENDIX “C” |
| --- | --- |
| ESTABLECE LA ASIGNACIÓN DE SERIES POR ENTIDAD FEDERATIVA, LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA, POR TIPO DE SERVICIO Y VEHÍCULO, MATRICULADOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA | ESTABLISHES THE ASSIGNMENT OF SERIES BY STATE, THE CITY OF MEXICO AND THE SECRETARY, FOR TYPE OF SERVICE AND VEHICLE, REGISTERED IN THE MEXICAN REPUBLIC |
| ASIGNACIÓN DE SERIES | ASSIGNMENT OF SERIES |
| SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL (CARGA, PASAJE Y TURISMO) | FEDERAL TRANSPORTATION SERVICE (CARGO, PASSAGE AND TOURISM) |

| CARGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES MOTRICES |  | REMOLQUES |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-AA-1A - 99-CZ-9Z | 1’414,017 | 01-TX-1A - 99-VZ-9Z | 1’004,157 |
| PASAJE |  | TURISMO |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-HA-1A - 99-JZ-9Z | 942,678 | 01-RA-1A - 99-RZ-9Z | 471,339 |

| LOAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR UNITS |  | TRAILERS |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-AA-1A - 99-CZ-9Z | 1'414,017 | 01-TX-1A - 99-VZ-9Z | 1'004,157 |
| PASSAGE |  | TOURISM |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-HA-1A - 99-JZ-9Z | 942,678 | 01-RA-1A - 99-RZ-9Z | 471,339 |

CON INVERSIÓN EXTRANJERA

| CARGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES MOTRICES |  | REMOLQUES |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-DA-1A - 99-EL-9Z | 696,762 | 01-WA-1A - 99-XL-9Z | 696,762 |
| PASAJE |  | TURISMO |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-KA-1A - 99-KZ-9Z | 471,339 | 01-SA-1A - 99-SL-9Z | 225,423 |

WITH FOREIGN INVESTMENT

| LOAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR UNITS |  | TRAILERS |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-DA-1A - 99-EL-9Z | 696,762 | 01-WA-1A - 99-XL-9Z | 696,762 |
| PASSAGE |  | TOURISM |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-KA-1A - 99-KZ-9Z | 471,339 | 01-SA-1A - 99-SL-9Z | 225,423 |

ARRENDAMIENTO

| CARGA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES MOTRICES |  | REMOLQUES |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-FA-1A - 99-GZ-9Z | 942678 | 01-YA-1A - 99-ZZ-9Z | 942678 |
| PASAJE |  | TURISMO |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-LW-1A - 99-MV-9Z | 471339 | 01-SW-1A - 99-TW-9Z | 491832 |

LEASE

| LOAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTOR UNITS |  | TRAILERS |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-FA-1A - 99-GZ-9Z | 942678 | 01-YA-1A - 99-ZZ-9Z | 942678 |
| PASSAGE |  | TOURISM |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-LW-1A - 99-MV-9Z | 471339 | 01-SW-1A - 99-TW-9Z | 491832 |

ARRENDAMIENTO DE USO PARTICULAR

| AUTOMÓVILES |  |
| --- | --- |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-MW-1A - 99-PZ-9Z | 1’024,650 |

PARTICULAR USE LEASE

| AUTOMOBILES |  |
| --- | --- |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-MW-1A - 99-PZ-9Z | 1'024,650 |

PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 01D-1AA - 99E-9MM | 707,454 |

PACKAGING AND MESSAGING

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| 01D-1AA - 99E-9MM | 707,454 |

CAPACIDADES DIFERENTES

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 001-D - 999-Z | 19,980 |
| NOTA: En los caracteres alfabéticos no deberán utilizarse las letras I, Ñ, O, Q. |  |

DIFFERENT CAPACITIES - HANDICAPPED

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| 001-D - 999-Z | 19,980 |
| NOTE: The letters I, Ñ, O, Q should not be used in alphabetic characters. |  |

TRANSFRONTERIZO

| CARGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES MOTRICES |  | REMOLQUES |  |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| 01-EM-1A - 99-EZ-9Z | 245,916 | 01-XM-1A - 99-XZ-9Z |  | 245,916 |
| 01-LK-1A - 99-LV-9Z | 204,930 | -------------- |  | ---------- |
| 01-SM-1A - 99-SV-9Z | 163,944 |  |  |  |
| PASAJE |  |  |  |  |
| SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |  |
| A-001-AG - A 999 ZZ |  |  | 522,477 |  |

CROSS-BORDER

| LOAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR UNITS |  | TRAILERS |  |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| 01-EM-1A - 99-EZ-9Z | 245,916 | 01-XM-1A - 99-XZ-9Z |  | 245,916 |
| 01-LK-1A - 99-LV-9Z | 204,930 | -------------- |  | ---------- |
| 01-SM-1A - 99-SV-9Z | 163,944 |  |  |  |
| PASSAGE |  |  |  |  |
| ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |  |
| A-001-AG - A 999 ZZ |  |  | 522,477 |  |

INTERNACIONAL

| CARGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES MOTRICES |  | REMOLQUES |  |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| 01-LA-1A - 99-LA-9Z | 20,493 | 01-LB-1A - 99-LC-9Z |  | 40,986 |
| PASAJE |  |  |  |  |
| SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |  |
| 01-LD-1A - 99-LD-9Z |  |  | 20,493 |  |

INTERNATIONAL

| LOAD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR UNITS |  | TRAILERS |  |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| 01-LA-1A - 99-LA-9Z | 20,493 | 01-LB-1A - 99-LC-9Z |  | 40,986 |
| PASSAGE |  |  |  |  |
| ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |  |
| 01-LD-1A - 99-LD-9Z |  |  | 20,493 |  |

GRÚAS DE ARRASTRE, Y ARRASTRE Y SALVAMENTO E INDUSTRIALES

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 01-LE-1A - 99-LE-9Z | 20,493 |

TOW TRUCKS, TOWING AND RESCUE AND INDUSTRIAL CRANES

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| 01-LE-1A - 99-LE-9Z | 20,493 |

TRASLADO NACIONAL

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 01-A1-AA - 99-C9-ZZ | 1,414,017 |
| NOTA: PLACAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS |  |
| PASAJE ECONÓMICO Y MIXTO |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| A-0001-F - Z-9999-F | 229,977 |
| NOTA: PLACAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS |  |
| INSPECCIÓN DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| AD-01 - AZ-99 | 1,980 |
| NOTA: PLACAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS |  |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |

NATIONAL TRANSFER

| ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-A1-AA - 99-C9-ZZ |  | 1,414,017 |  |
| NOTE: PLATES FOR ALL TYPES OF VEHICLES |  |  |  |
| ECONOMIC AND MIXED PASSAGE |  |  |  |
| ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |  |
| A-0001-F - Z-9999-F |  | 229,977 |  |
| NOTE: PLATES FOR ALL TYPES OF VEHICLES |  |  |  |
| INSPECTION OF GENERAL ROADS OF COMMUNICATION |  |  |  |
| ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |  |
| AD-01 - AZ-99 |  | 1,980 |  |
| NOTE: PLATES FOR ALL TYPES OF VEHICLES |  |  |  |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |

NUMERACIÓN DE PLACAS PARA CONVERTIDOR (DOLLY)

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| D-00-001 - D-30-000 | 30,000 |
| NOTA: En la numeración de placas para convertidor (Dolly) no se modifica la letra “D”. |  |

NUMBERING PLATES FOR CONVERTER (DOLLY)

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| D-00-001 - D-30-000 | 30,000 |
| NOTE: In the numbering of plates for converter (Dolly) the letter “D” is not modified. |  |

NUMERACIÓN DE PLACAS PARA LOS VEHÍCULOS DE DIAGNÓSTICO  DE FABRICANTES DE VEHÍCULOS

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| VE-A001 - VE-Z999 | 22,977 |
| NOTA: Placas para todo tipo de vehículos. |  |
| NOTA: En la numeración de placas para vehículos de diagnóstico no se modifican las letras “VE”. |  |

NUMBERING PLATES FOR VEHICLES OF DIAGNOSTIC OF VEHICLE MANUFACTURERS

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| VE-A001 - VE-Z999 | 22,977 |
| NOTE: License plates for all types of vehicles. |  |
| NOTE: In the numbering of plates for diagnostic vehicles the letters “VE” are not modified. |  |

TRASLADO NACIONAL MOTOCICLETAS

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| MT001A - MT999Z | 22,977 |

NOTA: En la numeración de placas para traslado de motocicleta no se modifican las letras “MT”.

NATIONAL MOTORCYCLE TRANSFER

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| MT001A - MT999Z | 22,977 |

NOTE: In the numbering of plates for motorcycle transfer, the letters "MT" are not modified.

FRONTERIZOS

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA TRANSPORTES PRIVADOS

| ENTIDAD | AUTOMÓVILES |  | CAMIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| BAJA CALIFORNIA | A01-NRA-1 - Z99-NZZ-9 | 4’242,051 | ZJA-001-A - ZLC-999-Z | 1125873 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A01-PLA-1 - Z99-PRZ-9 | 2’356,695 | ZMA-001-A - ZNC-999-Z | 597402 |
| COAHUILA | A01-RAA-1 - Z99-REZ-9 | 2'356,695 | ZPA-001-A - ZRC-999-Z | 597402 |
| CHIAPAS | A01-RPA-1 - Z99-RTZ-9 | 1'885,356 | ZSA-001-A - ZST-999-Z | 390609 |
| CHIHUAHUA | A01-SAA-1 - Z99-SKZ-9 | 4’713,390 | ZTR-001-A - ZUY-999-Z | 712287 |
| SONORA | A01-SWA-1 - Z99-TAZ-9 | 2356695 | ZVW-001-A - ZXB-999-Z | 666333 |
| TAMAULIPAS | A01-THA-1 - Z99-TTZ-9 | 4713390 | ZXZ-001-A - ZZC-999-Z | 620379 |
| ENTIDAD | AUTOBUSES |  | REMOLQUES |  |
|  | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| BAJA CALIFORNIA | ZLD-001-A - ZLN-999-Z | 229770 | ZLP-001-A - ZLZ-999-Z | 229770 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | ZND-001-A - ZNN-999-Z | 229770 | ZNP-001-A - ZNZ-999-Z | 229770 |
| COAHUILA | ZRD-001-A - ZRN-999-Z | 229770 | ZRP-001-A - ZRZ-999-Z | 229770 |
| CHIAPAS | ZSU-001-A - ZTD-999-Z | 229770 | ZTE-001-A - ZTP-999-Z | 229770 |
| CHIHUAHUA | ZUZ-001-A - ZVJ-999-Z | 229770 | ZVK-001-A - ZVV-999-Z | 229770 |
| SONORA | ZXC-001-A - ZXM-999-Z | 229770 | ZXN-001-A - ZXY-999-Z | 229770 |
| TAMAULIPAS | ZZD-001-A - ZZN-999-Z | 229770 | ZZP-001-A - ZZZ-999-Z | 229770 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |

BORDERS

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE PRIVATE TRANSPORTATION

| ENTITY | AUTOMOBILES |  | TRUCKS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| BAJA CALIFORNIA | A01-NRA-1 - Z99-NZZ-9 | 4,242,051 | ZJA-001-A - ZLC-999-Z | 1125873 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A01-PLA-1 - Z99-PRZ-9 | 2'356,695 | ZMA-001-A - ZNC-999-Z | 597402 |
| COAHUILA | A01-RAA-1 - Z99-REZ-9 | 2'356,695 | ZPA-001-A - ZRC-999-Z | 597402 |
| CHIAPAS | A01-RPA-1 - Z99-RTZ-9 | 1'885,356 | ZSA-001-A - ZST-999-Z | 390609 |
| CHIHUAHUA | A01-SAA-1 - Z99-SKZ-9 | 4,713,390 | ZTR-001-A - ZUY-999-Z | 712287 |
| SONORA | A01-SWA-1 - Z99-TAZ-9 | 2356695 | ZVW-001-A - ZXB-999-Z | 666333 |
| TAMAULIPAS | A01-THA-1 - Z99-TTZ-9 | 4713390 | ZXZ-001-A - ZZC-999-Z | 620379 |
| ENTITY | BUSES |  | TRAILERS |  |
|  | ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| BAJA CALIFORNIA | ZLD-001-A - ZLN-999-Z | 229770 | ZLP-001-A - ZLZ-999-Z | 229770 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | ZND-001-A - ZNN-999-Z | 229770 | ZNP-001-A - ZNZ-999-Z | 229770 |
| COAHUILA | ZRD-001-A - ZRN-999-Z | 229770 | ZRP-001-A - ZRZ-999-Z | 229770 |
| CHIAPAS | ZSU-001-A - ZTD-999-Z | 229770 | ZTE-001-A - ZTP-999-Z | 229770 |
| CHIHUAHUA | ZUZ-001-A - ZVJ-999-Z | 229770 | ZVK-001-A - ZVV-999-Z | 229770 |
| SONORA | ZXC-001-A - ZXM-999-Z | 229770 | ZXN-001-A - ZXY-999-Z | 229770 |
| TAMAULIPAS | ZZD-001-A - ZZN-999-Z | 229770 | ZZP-001-A - ZZZ-999-Z | 229770 |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |  |

FRONTERIZOS

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA SERVICIO PÚBLICO LOCAL

| AUTOMÓVILES |  |  | CAMIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| BAJA CALIFORNIA | A-001-ZLA - Z-999-ZMN | 827172 | A-001-ZMP - Z-999-ZNB | 275724 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-001-ZNR - Z-999-ZPJ | 413586 | A-001-ZPK - Z-999-ZPR | 137862 |
| COAHUILA | A-001-ZPY - Z-999-ZRS | 413586 | A-001-ZRT - Z-999-ZRY | 137862 |
| CHIAPAS | A-001-ZSF - Z-999-ZSZ | 413586 | A-001-ZTA - Z-999-ZTF | 137862 |
| CHIHUAHUA | A-001-ZTN - Z-999-ZVA | 804195 | A-001-ZVB - Z-999-ZVN | 275724 |
| SONORA | A-001-ZWC - Z-999-ZWW | 413586 | A-001-ZWX - Z-999-ZXC | 137862 |
| TAMAULIPAS | A-001-ZXK - Z-999-ZYY | 827172 | A-001-ZYZ - Z-999-ZZL | 275724 |
| AUTOBUSES |  |  | REMOLQUES |  |
| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| BAJA CALIFORNIA | A-001-ZNC - Z-999-ZNH | 137862 | A-001-ZNJ - Z-999-ZNP | 137862 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-001-ZPS - Z-999-ZPU | 68931 | A-001-ZPV - Z-999-ZPX | 68931 |
| COAHUILA | A-001-ZRZ - Z-999-ZSB | 68931 | A-001-ZSC - Z-999-ZSE | 68931 |
| CHIAPAS | A-001-ZTG - Z-999-ZTJ | 68931 | A-001-ZTK - Z-999-ZTM | 68931 |
| CHIHUAHUA | A-001-ZVP - Z-999-ZVV | 137862 | A-001-ZVW - Z-999-ZWB | 137862 |
| SONORA | A-001-ZXD - Z-999-ZXF | 68931 | A-001-ZXG - Z-999-ZXJ | 68931 |
| TAMAULIPAS | A-001-ZZM - Z-999-ZZT | 137862 | A-001-ZZU - Z-999-ZZZ | 137862 |

SERIES ASIGNADAS PARA LA POLICÍA DE LAS DIFERENTES STATES  Y LA CIUDAD DE MÉXICO

| ENTIDAD | AUTOMÓVILES |  |  |  | MOTOCICLETAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES | AG-001A-1 | - | AG-999Z-9 | 206793 | AG01A | - | AG99Z | 2,277 |
| BAJA CALIFORNIA | BC-001A -1 | - | BC-999Z-9 | 206793 | BC01A | - | BC99Z | 2,277 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BS-001A-1 | - | BS-999Z-9 | 206793 | BS01A | - | BS99Z | 2,277 |
| CAMPECHE | CM-001A-1 | - | CM-999Z-9 | 206793 | CM01A | - | CM99Z | 2,277 |
| COAHUILA | CA-001A-1 | - | CA-999Z-9 | 206793 | CA01A | - | CA99Z | 2,277 |
| COLIMA | CL-001A-1 | - | CL-999Z-9 | 206793 | CL01A | - | CL99Z | 2,277 |
| CHIAPAS | CS-001A-1 | - | CS-999Z-9 | 206793 | CS01A | - | CS99Z | 2,277 |
| CHIHUAHUA | CH-001A-1 | - | CH-999Z-9 | 206793 | CH01A | - | CH99Z | 2,277 |
| CIUDAD DE MÉXICO | DF-001A-1 | - | DF-999Z-9 | 206793 | DF01A | - | DF99Z | 2,277 |
| DURANGO | DG-001A-1 | - | DG-999Z-9 | 206793 | DG01A | - | DG99Z | 2,277 |
| EDO. DE MÉXICO | ME-001A-1 | - | ME-999Z-9 | 206793 | ME01A | - | ME99Z | 2,277 |
| GUANAJUATO | GT-001A-1 | - | GT-999Z-9 | 206793 | GT01A | - | GT99Z | 2,277 |
| GUERRERO | GR-001A-1 | - | GR-999Z-9 | 206793 | GR01A | - | GR99Z | 2,277 |
| HIDALGO | HG-001A-1 | - | HG-999Z-9 | 206793 | HG01A | - | HG99Z | 2,277 |
| JALISCO | JA-001A-1 | - | JA-999Z-9 | 206793 | JA01A | - | JA99Z | 2,277 |

| MICHOACÁN | MC-001A-1 | - | MC-999Z-9 | 206793 | MC01A | - | MC99Z | 2,277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MORELOS | MR-001A-1 | - | MR-999Z-9 | 206793 | MR01A | - | MR99Z | 2,277 |
| NAYARIT | NA-001A-1 | - | NA-999Z-9 | 206793 | NA01A | - | NA99Z | 2,277 |
| NUEVO LEÓN | NL-001A-1 | - | NL-999Z-9 | 206793 | NL01A | - | NL99Z | 2,277 |
| OAXACA | AX-001A-1 | - | AX-999Z-9 | 206793 | AX01A | - | AX99Z | 2,277 |
| PUEBLA | PB-001A-1 | - | PB-999Z-9 | 206793 | PB01A | - | PB99Z | 2,277 |
| QUERÉTARO | ER-001A-1 | - | ER-999Z-9 | 206793 | ER01A | - | ER99Z | 2,277 |
| QUINTANA ROO | TR-001A-1 | - | TR-999Z-9 | 206793 | TR01A | - | TR99Z | 2,277 |
| SAN LUIS POTOSÍ | SL-001A-1 | - | SL-999Z-9 | 206793 | SL01A | - | SL99Z | 2,277 |
| SINALOA | SA-001A-1 | - | SA-999Z-9 | 206793 | SA01A | - | SA99Z | 2,277 |
| SONORA | SN-001A-1 | - | SN-999Z-9 | 206793 | SN01A | - | SN99Z | 2,277 |
| TABASCO | TB-001A-1 | - | TB-999Z-9 | 206793 | TB01A | - | TB99Z | 2,277 |
| TAMAULIPAS | TM-001A-1 | - | TM-999Z-9 | 206793 | TM01A | - | TM99Z | 2,277 |
| TLAXCALA | TL-001A-1 | - | TL-999Z-9 | 206793 | TL01A | - | TL99Z | 2,277 |
| VERACRUZ | VE-001A-1 | - | VE-999Z -9 | 206793 | VE01A | - | VE99Z | 2,277 |
| YUCATÁN | YU-001A-1 | - | YU-999Z-9 | 206793 | YU01A | - | YU99Z | 2,277 |
| ZACATECAS | ZA-001A-1 | - | ZA-999Z-9 | 206793 | ZA01A | - | ZA99Z | 2,277 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ASSIGNED SERIES FOR THE POLICE OF THE DIFFERENT FEDERATIVE ENTITIES AND THE CITY OF MEXICO

| ENTITY | AUTOMOBILES |  |  |  | MOTORCYCLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES | AG-001A-1 | - | AG-999Z-9 | 206793 | AG01A | - | AG99Z | 2,277 |
| BAJA CALIFORNIA | BC-001A -1 | - | BC-999Z-9 | 206793 | BC01A | - | BC99Z | 2,277 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BS-001A-1 | - | BS-999Z-9 | 206793 | BS01A | - | BS99Z | 2,277 |
| CAMPECHE | CM-001A-1 | - | CM-999Z-9 | 206793 | CM01A | - | CM99Z | 2,277 |
| COAHUILA | CA-001A-1 | - | CA-999Z-9 | 206793 | CA01A | - | CA99Z | 2,277 |
| COLIMA | CL-001A-1 | - | CL-999Z-9 | 206793 | CL01A | - | CL99Z | 2,277 |
| CHIAPAS | CS-001A-1 | - | CS-999Z-9 | 206793 | CS01A | - | CS99Z | 2,277 |
| CHIHUAHUA | CH-001A-1 | - | CH-999Z-9 | 206793 | CH01A | - | CH99Z | 2,277 |
| MEXICO CITY | DF-001A-1 | - | DF-999Z-9 | 206793 | DF01A | - | DF99Z | 2,277 |
| DURANGO | DG-001A-1 | - | DG-999Z-9 | 206793 | DG01A | - | DG99Z | 2,277 |
| STATE OF MEXICO | ME-001A-1 | - | ME-999Z-9 | 206793 | ME01A | - | ME99Z | 2,277 |
| GUANAJUATO | GT-001A-1 | - | GT-999Z-9 | 206793 | GT01A | - | GT99Z | 2,277 |
| GUERRERO | GR-001A-1 | - | GR-999Z-9 | 206793 | GR01A | - | GR99Z | 2,277 |
| HIDALGO | HG-001A-1 | - | HG-999Z-9 | 206793 | HG01A | - | HG99Z | 2,277 |
| JALISCO | JA-001A-1 | - | JA-999Z-9 | 206793 | JA01A | - | JA99Z | 2,277 |

| MICHOACÁN | MC-001A-1 | - | MC-999Z-9 | 206793 | MC01A | - | MC99Z | 2,277 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MORELOS | MR-001A-1 | - | MR-999Z-9 | 206793 | MR01A | - | MR99Z | 2,277 |
| NAYARIT | NA-001A-1 | - | NA-999Z-9 | 206793 | NA01A | - | NA99Z | 2,277 |
| NUEVO LEON | NL-001A-1 | - | NL-999Z-9 | 206793 | NL01A | - | NL99Z | 2,277 |
| OAXACA | AX-001A-1 | - | AX-999Z-9 | 206793 | AX01A | - | AX99Z | 2,277 |
| PUEBLA | PB-001A-1 | - | PB-999Z-9 | 206793 | PB01A | - | PB99Z | 2,277 |
| QUERETARO | ER-001A-1 | - | ER-999Z-9 | 206793 | ER01A | - | ER99Z | 2,277 |
| QUINTANA ROO | TR-001A-1 | - | TR-999Z-9 | 206793 | TR01A | - | TR99Z | 2,277 |
| SAN LUIS POTOSI | SL-001A-1 | - | SL-999Z-9 | 206793 | SL01A | - | SL99Z | 2,277 |
| SINALOA | SA-001A-1 | - | SA-999Z-9 | 206793 | SA01A | - | SA99Z | 2,277 |
| SONORA | SN-001A-1 | - | SN-999Z-9 | 206793 | SN01A | - | SN99Z | 2,277 |
| TABASCO | TB-001A-1 | - | TB-999Z-9 | 206793 | TB01A | - | TB99Z | 2,277 |
| TAMAULIPAS | TM-001A-1 | - | TM-999Z-9 | 206793 | TM01A | - | TM99Z | 2,277 |
| TLAXCALA | TL-001A-1 | - | TL-999Z-9 | 206793 | TL01A | - | TL99Z | 2,277 |
| VERACRUZ | VE-001A-1 | - | VE-999Z -9 | 206793 | VE01A | - | VE99Z | 2,277 |
| YUCATAN | YU-001A-1 | - | YU-999Z-9 | 206793 | YU01A | - | YU99Z | 2,277 |
| ZACATECAS | ZA-001A-1 | - | ZA-999Z-9 | 206793 | ZA01A | - | ZA99Z | 2,277 |
| NOTE: THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED IN ALPHABETICAL CHARACTERS. |  |  |  |  |  |  |  |  |

POLICÍA FEDERAL

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| PF-0001-A - PF-9999-Z | 229,977 |
| NOTA: PLACAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS |  |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |

FEDERAL POLICE

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| PF-0001-A - PF-9999-Z | 229,977 |
| NOTE: PLATES FOR ALL VEHICLES |  |
| NOTE: THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED IN ALPHABETICAL CHARACTERS. |  |

DEMOSTRACIÓN

| NUMERACIÓN DE PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |  |  |
| DM-AA-1 - DM-ZZ-9 |  | 4,761 |  |  |
| NUMERACIÓN DE PLACAS DE DEMOSTRACIÓN ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA |  |  |  |  |
| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES | 1-AA-01A | 3-AF-99P |  | 114,345 |
| BAJA CALIFORNIA | 4-AF-01P | 8-BM-99N |  | 593,901 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 9-BM-01N | 3-BU-99F |  | 116,226 |
| CAMPECHE | 4-BU-01F | 5-BY-99Y |  | 96,426 |
| CHIAPAS | 6-BY-01Y | 1-CE-99R |  | 116,325 |
| CHIHUAHUA | 2-CE-01R | 6-DP-99S |  | 657,162 |
| COAHUILA | 7-DP-01S | 5-EK-99N |  | 386,595 |
| COLIMA | 6-EK-01N | 9-ES-99E |  | 116,226 |
| DURANGO | 1-ES-01F | 2-FA-99T |  | 173,943 |

| EDO. DE MÉXICO | 3-FA-01T | 2-HU-99T |  | 1,291,059 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUANAJUATO | 3-HU-01T | 8-JF-99K |  | 298,188 |
| GUERRERO | 9-JF-01K | 9-JW-99E |  | 204,138 |
| HIDALGO | 1-JW-01F | 2-KE-99T |  | 173,943 |
| JALISCO | 3-KE-01T | 2-MR-99Z |  | 1,152,954 |
| MICHOACÁN | 3-MR-01Z | 9-NG-99A |  | 288,486 |
| MORELOS | 1-NG-01B | 8-NR-99J |  | 170,973 |
| NAYARIT | 9-NR-01J | 7-NV-99Y |  | 93,456 |
| NUEVO LEÓN | 8-NV-01Y | 5-RR-99A |  | 841,797 |
| OAXACA | 6-RR-01A | 7-RV-99T |  | 96,426 |
| PUEBLA | 8-RV-01T | 6-SR-99D |  | 377,685 |
| QUERÉTARO | 7-SR-99D | 8-SV-99W |  | 96,426 |
| QUINTANA ROO | 9-SV-01W | 1-TA-99P |  | 96,426 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 2-TA-01P | 7-TJ-99V |  | 168,993 |
| SINALOA | 8-TJ-01V | 9-TV-99Z |  | 208,692 |
| SONORA | 1-TW-01A | 1-UN-99A |  | 327,987 |
| TABASCO | 2-UN-01A | 1-UY-99F |  | 188,892 |
| TAMAULIPAS | 2-UY-01F | 9-VX-99P |  | 458,766 |
| TLAXCALA | 1-VX-01R | 2-WC-99H |  | 96,426 |
| VERACRUZ | 3-WC-01H | 4-WZ-99D |  | 406,494 |
| YUCATÁN | 5-WZ-01D | 7-XX-99G |  | 433,323 |
| ZACATECAS | 8-XX-01G | 9-YB-99Z |  | 96,426 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |

DEMONSTRATION

| NUMBERING OF PLATES ASSIGNED TO MEXICO CITY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |  |  |
| DM-AA-1 - DM-ZZ-9 |  | 4.761 |  |  |
| NUMBERING DEMONSTRATION PLATES ASSIGNED TO EACH STATE |  |  |  |  |
| ENTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES | 1-AA-01A | 3-AF-99P |  | 114,345 |
| BAJA CALIFORNIA | 4-AF-01P | 8-BM-99N |  | 593,901 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 9-BM-01N | 3-BU-99F |  | 116,226 |
| CAMPECHE | 4-BU-01F | 5-BY-99Y |  | 96,426 |
| CHIAPAS | 6-BY-01Y | 1-CE-99R |  | 116,325 |
| CHIHUAHUA | 2-CE-01R | 6-DP-99S |  | 657,162 |
| COAHUILA | 7-DP-01S | 5-EK-99N |  | 386,595 |
| COLIMA | 6-EK-01N | 9-ES-99E |  | 116,226 |
| DURANGO | 1-ES-01F | 2-FA-99T |  | 173,943 |

| STATE OF MEXICO | 3-FA-01T | 2-HU-99T |  | 1,291,059 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUANAJUATO | 3-HU-01T | 8-JF-99K |  | 298,188 |
| GUERRERO | 9-JF-01K | 9-JW-99E |  | 204,138 |
| HIDALGO | 1-JW-01F | 2-KE-99T |  | 173,943 |
| JALISCO | 3-KE-01T | 2-MR-99Z |  | 1,152,954 |
| MICHOACÁN | 3-MR-01Z | 9-NG-99A |  | 288,486 |
| MORELOS | 1-NG-01B | 8-NR-99J |  | 170,973 |
| NAYARIT | 9-NR-01J | 7-NV-99Y |  | 93,456 |
| NUEVO LEON | 8-NV-01Y | 5-RR-99A |  | 841,797 |
| OAXACA | 6-RR-01A | 7-RV-99T |  | 96,426 |
| PUEBLA | 8-RV-01T | 6-SR-99D |  | 377,685 |
| QUERETARO | 7-SR-99D | 8-SV-99W |  | 96,426 |
| QUINTANA ROO | 9-SV-01W | 1-TA-99P |  | 96,426 |
| SAN LUIS POTOSI | 2-TA-01P | 7-TJ-99V |  | 168,993 |
| SINALOA | 8-TJ-01V | 9-TV-99Z |  | 208,692 |
| SONORA | 1-TW-01A | 1-UN-99A |  | 327,987 |
| TABASCO | 2-UN-01A | 1-UY-99F |  | 188,892 |
| TAMAULIPAS | 2-UY-01F | 9-VX-99P |  | 458,766 |
| TLAXCALA | 1-VX-01R | 2-WC-99H |  | 96,426 |
| VERACRUZ | 3-WC-01H | 4-WZ-99D |  | 406,494 |
| YUCATAN | 5-WZ-01D | 7-XX-99G |  | 433,323 |
| ZACATECAS | 8-XX-01G | 9-YB-99Z |  | 96,426 |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO

TRANSPORTES PRIVADOS

| AUTOMÓVILES |  | CAMIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| A01-AAA - Z99-ZZZ | 27’704,259 | A-001-AA - Z-999-ZZ | 12'154,833 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO MEXICO CITY

PRIVATE TRANSPORTATION

| AUTOMOBILES |  | TRUCKS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| A01-AAA - Z99-ZZZ | 27'704,259 | A-001-AA - Z-999-ZZ | 12 ' 154,833 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS TRANSPORTES PRIVADOS ASIGNADAS  A CADA ENTIDAD FEDERATIVA

| ENTIDAD | AUTOMÓVILES |  |  |  | CAMIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES | AAA-001-A | - | AFZ- 999-Z | 3,170,826 | AA-0001-A | - | AF-9999-Z | 1379862 |
| BAJA CALIFORNIA | AGA-001-A | - | CYZ-999-Z | 32765202 | AG-0001-A | - | CD-9999-Z | 10118988 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | CZA-001-A | - | DEZ-999-Z | 3170826 | CE-0001-A | - | CL-9999-Z | 1609839 |
| CAMPECHE | DFA-001-A | - | DKZ-999-Z | 2642355 | CM-0001-A | - | CU-9999-Z | 1609839 |

| CHIAPAS | DLA-001-A | - | DSZ-999-Z | 3170826 | CV-0001-A | - | DC-9999-Z | 1839816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIHUAHUA | DTA-001-A | - | ETZ-999-Z | 12683304 | DD-0001-A | - | EG-9999-Z | 6209379 |
| COAHUILA | EUA-001-A | - | FPZ-999-Z | 10569420 | EH-0001-A | - | FB-9999-Z | 4139586 |
| COLIMA | FRA-001-A | - | FWZ-999-Z | 3170826 | FC-0001-A | - | FJ-9999-Z | 1609839 |
| DURANGO | FXA-001-A | - | GFZ-999-Z | 4756239 | FK-0001-A | - | FZ-9999-Z | 3219678 |
| EDO. DE MÉXICO | LGA-001-A | - | PEZ-999-Z | 35936028 | KL-0001-A | - | MS-9999-Z | 11958804 |
| GUANAJUATO | GGA-001-A | - | GYZ-999-Z | 8455536 | FY-0001-A | - | GW-9999-Z | 5059540 |
| GUERRERO | GZA-001-A | - | HFZ-999-Z | 3699297 | GX-0001-A | - | HG-9999-Z | 2299770 |
| HIDALGO | HGA-001-A | - | HRZ-999-Z | 4756239 | HH-0001-A | - | HT-9999-Z | 2299770 |
| JALISCO | HSA-001-A | - | LFZ-999-Z | 31708260 | HU-0001-A | - | KK-9999-Z | 8969103 |
| MICHOACÁN | PFA-001-A | - | PUZ-999-Z | 6870123 | MT-0001-A | - | NT-9999-Z | 5519448 |
| MORELOS | PVA-001-A | - | RDZ-999-Z | 4756239 | UN-0001-A | - | NZ-9999-Z | 1379862 |
| NAYARIT | REA-001-A | - | RJZ-999-Z | 2642355 | PA-0001-A | - | PG-9999-Z | 1609839 |
| NUEVO LEÓN | RKA-001-A | - | TGZ-999-Z | 23252724 | PH-0001-A | - | RP-9999-Z | 6899310 |
| OAXACA | THA-001-A | - | TMZ-999-Z | 2642355 | RR-0001-A | - | RY-9999-Z | 3679632 |
| PUEBLA | TNA-001-A | - | UJZ-999-Z | 10569420 | RZ-0001-A | - | SR-9999-Z | 3679632 |
| QUERÉTARO | UKA-001-A | - | UPZ-999-Z | 2642355 | SS-0001-A | - | SY-9999-Z | 1609839 |
| QUINTANA ROO | URA-001-A | - | UVZ-999-Z | 2642355 | SZ-0001-A | - | TB-9999-Z | 689931 |
| SAN LUIS POTOSÍ | UWA-001-A | - | VEZ-999-Z | 4756239 | TC-0001-A | - | TP-9999-Z | 2759724 |
| SINALOA | VFA-001-A | - | VSZ-999-Z | 5813181 | TR-0001-A | - | UL-9999-Z | 4599540 |
| SONORA | VTA-001-A | - | WKZ-999-Z | 8984007 | UM-0001-A | - | VK-9999-Z | 5059494 |
| TABASCO | WLA-001-A | - | WWZ-999-Z | 5284710 | VL-0001-A | - | VT-9999-Z | 1609839 |
| TAMAULIPAS | WXA-001-A | - | XSZ-999-Z | 10040949 | VU-0001-A | - | WX-9999-Z | 6209379 |
| TLAXCALA | XTA-001-A | - | XXZ-999-Z | 2642355 | WY-0001-A | - | XE-9999-Z | 1609839 |
| VERACRUZ | XYA-001-A | - | YVZ-999-Z | 11097891 | XF-0001-A | - | YM-9999-Z | 6899310 |
| YUCATÁN | YWA-001-A | - | ZCZ-999-Z | 3699297 | YN-0001-A | - | YU-9999-Z | 1379862 |
| ZACATECAS | ZDA-001-A | - | ZHZ-999-Z | 2642355 | YV-0001-A | - | ZJ-9999-Z | 3219678 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMBERING OF THE PRIVATE TRANSPORT PLATES ASSIGNED TO EACH STATE

| ENTITY | AUTOMOBILES |  |  |  | TRUCKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES | AAA-001-A | - | AFZ- 999-Z | 3,170,826 | AA-0001-A | - | AF-9999-Z | 1379862 |
| BAJA CALIFORNIA | AGA-001-A | - | CYZ-999-Z | 32765202 | AG-0001-A | - | CD-9999-Z | 10118988 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | CZA-001-A | - | DEZ-999-Z | 3170826 | CE-0001-A | - | CL-9999-Z | 1609839 |
| CAMPECHE | DFA-001-A | - | DKZ-999-Z | 2642355 | CM-0001-A | - | CU-9999-Z | 1609839 |

| CHIAPAS | DLA-001-A | - | DSZ-999-Z | 3170826 | CV-0001-A | - | DC-9999-Z | 1839816 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIHUAHUA | DTA-001-A | - | ETZ-999-Z | 12683304 | DD-0001-A | - | EG-9999-Z | 6209379 |
| COAHUILA | USA-001-A | - | FPZ-999-Z | 10569420 | EH-0001-A | - | FB-9999-Z | 4139586 |
| COLIMA | FRA-001-A | - | FWZ-999-Z | 3170826 | FC-0001-A | - | FJ-9999-Z | 1609839 |
| DURANGO | FXA-001-A | - | GFZ-999-Z | 4756239 | FK-0001-A | - | FZ-9999-Z | 3219678 |
| STATE OF MEXICO | LGA-001-A | - | PEZ-999-Z | 35936028 | KL-0001-A | - | MS-9999-Z | 11958804 |
| GUANAJUATO | GGA-001-A | - | GYZ-999-Z | 8455536 | FY-0001-A | - | GW-9999-Z | 5059540 |
| GUERRERO | GZA-001-A | - | HFZ-999-Z | 3699297 | GX-0001-A | - | HG-9999-Z | 2299770 |
| HIDALGO | HGA-001-A | - | HRZ-999-Z | 4756239 | HH-0001-A | - | HT-9999-Z | 2299770 |
| JALISCO | HSA-001-A | - | LFZ-999-Z | 31708260 | HU-0001-A | - | KK-9999-Z | 8969103 |
| MICHOACÁN | PFA-001-A | - | PUZ-999-Z | 6870123 | MT-0001-A | - | NT-9999-Z | 5519448 |
| MORELOS | PVA-001-A | - | RDZ-999-Z | 4756239 | UN-0001-A | - | NZ-9999-Z | 1379862 |
| NAYARIT | REA-001-A | - | RJZ-999-Z | 2642355 | PA-0001-A | - | PG-9999-Z | 1609839 |
| NUEVO LEON | RKA-001-A | - | TGZ-999-Z | 23252724 | PH-0001-A | - | RP-9999-Z | 6899310 |
| OAXACA | THA-001-A | - | TMZ-999-Z | 2642355 | RR-0001-A | - | RY-9999-Z | 3679632 |
| PUEBLA | TNA-001-A | - | UJZ-999-Z | 10569420 | RZ-0001-A | - | SR-9999-Z | 3679632 |
| QUERETARO | UKA-001-A | - | UPZ-999-Z | 2642355 | SS-0001-A | - | SY-9999-Z | 1609839 |
| QUINTANA ROO | URA-001-A | - | UVZ-999-Z | 2642355 | SZ-0001-A | - | TB-9999-Z | 689931 |
| SAN LUIS POTOSI | UWA-001-A | - | VEZ-999-Z | 4756239 | TC-0001-A | - | TP-9999-Z | 2759724 |
| SINALOA | VFA-001-A | - | VSZ-999-Z | 5813181 | TR-0001-A | - | UL-9999-Z | 4599540 |
| SONORA | VTA-001-A | - | WKZ-999-Z | 8984007 | UM-0001-A | - | VK-9999-Z | 5059494 |
| TABASCO | WLA-001-A | - | WWZ-999-Z | 5284710 | VL-0001-A | - | VT-9999-Z | 1609839 |
| TAMAULIPAS | WXA-001-A | - | XSZ-999-Z | 10040949 | VU-0001-A | - | WX-9999-Z | 6209379 |
| TLAXCALA | XTA-001-A | - | XXZ-999-Z | 2642355 | WY-0001-A | - | XE-9999-Z | 1609839 |
| VERACRUZ | XYA-001-A | - | YVZ-999-Z | 11097891 | XF-0001-A | - | YM-9999-Z | 6899310 |
| YUCATAN | YWA- 001-A | - | ZCZ-999- Z | 3699297 | YN-0001-A | - | YU-9999-Z | 1379862 |
| ZACATECAS | ZDA-001-A | - | ZHZ-999-Z | 2642355 | YV-0001-A | - | ZJ-9999-Z | 3219678 |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO TRANSPORTES PRIVADOS

| AUTOBUSES |  | REMOLQUES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 01-AA-1 - 99-ZZ-9 | 471,339 | A-1A-01 - Z-9Z-99 | 471,339 |

NUMBERING OF PLATES ASSIGNED TO MEXICO CITY TRANSPORT PRIVATE

| BUSES |  | TRAILERS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 01-AA-1 - 99-ZZ-9 | 471,339 | A-1A-01 - Z-9Z-99 | 471,339 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA TRANSPORTES PRIVADOS

| ENTIDAD |  | AUTOBUSES |  |  |  | REMOLQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES |  | 01-AAA-01 | - | 99-ABR-99 | 372438 | 1AA-001-A | - | 9AE-999-Z | 1033965 |
| BAJA CALIFORNIA |  | 01-ABS-01 | - | 99-ANW-99 | 2528658 | 1AF-001-A | - | 9BD-999-Z | 4549446 |
| BAJA CALIFORNIA SUR |  | 01-ANX-01 | - | 99-APZ-99 | 254826 | 1BE-001-A | - | 9BL-999-Z | 1447551 |
| CAMPECHE |  | 01-ARA-01 | - | 99-ASL-99 | 333234 | 1BK-001-A | - | 9BP-999-Z | 1033965 |
| CHIAPAS |  | 01-ASM-01 | - | 99-AYZ-99 | 1470150 | 1BR-001-A | - | 9BY-999-Z | 1654344 |
| CHIHUAHUA |  | 01-AZA-01 | - | 99-DCZ-99 | 11271150 | 1BZ-001-A | - | 9CX-999-Z | 4549446 |
| COAHUILA |  | 01-DDA-01 | - | 99-DSZ-99 | 2930499 | 1CY-001-A | - | 9EV-999-Z | 9098892 |
| COLIMA |  | 01-DTA-01 | - | 99-DUZ-99 | 450846 | 1EW-001-A | - | 9FA-999-Z | 1033965 |
| DURANGO |  | 01-DVA-01 | - | 99-ESR-99 | 4655475 | 1FB-001-A | - | 9FY-999-Z | 4342653 |
| EDO. DE MÉXICO |  | 01-HRA-01 | - | 99-KJG-99 | 9085527 | 1HU-001-A | - | 9MJ-999-Z | 17370612 |
| GUANAJUATO |  | 01-ESS-01 | - | 99-FRZ-99 | 5037714 | 1FZ-001-A | - | 9GE-999-Z | 1240758 |
| GUERRERO |  | 01-FSA-01 | - | 99-GAZ-99 | 2028807 | 1GF-001-A | - | 9GS-999-Z | 2274723 |
| HIDALGO |  | 01-GBA-01 | - | 99-GMZ-99 | 2479653 | 1GT-001-A | - | 9HF-999-Z | 2688309 |
| JALISCO |  | 01-GNA-01 | - | 99-HPZ-99 | 5635575 | 1HG-001-A | - | 9HT-999-Z | 2274723 |
| MICHOACÁN |  | 01-KJH-01 | - | 99-KXZ-99 | 2861892 | 1MK-001-A | - | 9MX-999-Z | 2481516 |
| MORELOS |  | 01-KYA-01 | - | 99-KZM-99 | 343035 | 1MY-001-A | - | 9NC-999-Z | 1033965 |
| NAYARIT |  | 01-KZN-01 | - | 99-LAZ-99 | 333234 | 1ND-001-A | - | 9NL-999-Z | 1654344 |
| NUEVO LEÓN |  | 01-LBA-01 | - | 99-MMZ-99 | 7664382 | 1NM-001-A | - | 9PF-999-Z | 3722274 |
| OAXACA |  | 01-MNA-01 | - | 99-MTZ-99 | 1127115 | 1PG-001-A | - | 9PL-999-Z | 1033965 |
| PUEBLA |  | 01-MUA-01 | - | 99-NCZ-99 | 2028807 | 1PM-001-A | - | 9PZ-999-Z | 2481516 |
| QUERÉTARO |  | 01-NDA-01 | - | 99-NKZ-99 | 1577961 | 1RA-001-A | - | 9RH-999-Z | 1654344 |
| QUINTANA ROO |  | 01-NLA-01 | - | 99-NSZ-99 | 1352538 | 1RJ -001-A | - | 9RN-999-Z | 1033965 |
| SAN LUIS POTOSÍ |  | 01-NTA-01 | - | 99-RFZ-99 | 8115228 | 1RP-001-A | - | 9RU-999-Z | 1033965 |
| SINALOA |  | 01-RGA-01 | - | 99-TZZ-99 | 14201649 | 1RV-001-A | - | 9ST-999-Z | 4549446 |
| SONORA |  | 01-UAA-01 | - | 99-UMZ-99 | 2705076 | 1SU-001-A | - | 9WB-999-Z | 15923061 |
| TABASCO |  | 01-UNA-01 | - | 99-VNZ-99 | 5410152 | 1WC-001-A | - | 9WG-999-Z | 1033965 |
| TAMAULIPAS |  | 01-VPA-01 | - | 99-WXZ-99 | 6988113 | 1WH-001-A | - | 9XA-999-Z | 3515481 |
| TLAXCALA |  | 01-WYA-01 | - | 99-XEZ-99 | 1577961 | 1XB-001-A | - | 9XW-999-Z | 3929067 |
| VERACRUZ |  | 01-XFA-01 | - | 99-ZAZ-99 | 9467766 | 1XX-001-A | - | 9YN-999-Z | 3308688 |
| YUCATÁN |  | 01-ZBA-01 | - | 99-ZKZ-99 | 2028807 | 1YP-001-A | - | 9YU-999-Z | 1033965 |
| ZACATECAS |  | 01-ZLA-01 | - | 99-ZNZ-99 | 676269 | 1YV-001-A | - | 9ZK-999-Z | 3101895 |
|  | NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE PRIVATE TRANSPORTATION

| ENTITY |  | BUSES |  |  |  | TRAILERS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES |  | 01-AAA-01 | - | 99-APR-99 | 372438 | 1AA-001-A | - | 9AE-999-Z | 1033965 |
| BAJA CALIFORNIA |  | 01-ABS-01 | - | 99-ANW-99 | 2528658 | 1AF-001-A | - | 9BD-999-Z | 4549446 |
| BAJA CALIFORNIA SUR |  | 01-ANX-01 | - | 99-APZ-99 | 254826 | 1BE-001-A | - | 9BL-999-Z | 1447551 |
| CAMPECHE |  | 01-ARA-01 | - | 99-ASL-99 | 333234 | 1BK-001-A | - | 9BP-999-Z | 1033965 |
| CHIAPAS |  | 01-ASM-01 | - | 99-AYZ-99 | 1470150 | 1BR-001-A | - | 9BY-999-Z | 1654344 |
| CHIHUAHUA |  | 01-AZA-01 | - | 99-DCZ-99 | 11271150 | 1BZ-001-A | - | 9CX-999-Z | 4549446 |
| COAHUILA |  | 01-DDA-01 | - | 99-DSZ-99 | 2930499 | 1CY-001-A | - | 9EV-999-Z | 9098892 |
| COLIMA |  | 01-DTA-01 | - | 99-DUZ-99 | 450846 | 1EW-001-A | - | 9FA-999-Z | 1033965 |
| DURANGO |  | 01-DVA-01 | - | 99-ESR-99 | 4655475 | 1FB-001-A | - | 9FY-999-Z | 4342653 |
| STATE OF MEXICO |  | 01-HRA-01 | - | 99-KJG-99 | 9085527 | 1HU-001-A | - | 9MJ-999-Z | 17370612 |
| GUANAJUATO |  | 01-ESS-01 | - | 99-FRZ-99 | 5037714 | 1FZ-001-A | - | 9GE-999-Z | 1240758 |
| GUERRERO |  | 01-FSA-01 | - | 99-GAZ-99 | 2028807 | 1GF-001-A | - | 9GS-999-Z | 2274723 |
| HIDALGO |  | 01-GBA-01 | - | 99-GMZ-99 | 2479653 | 1GT-001-A | - | 9HF-999-Z | 2688309 |
| JALISCO |  | 01-GNA-01 | - | 99-HPZ-99 | 5635575 | 1HG-001-A | - | 9HT-999-Z | 2274723 |
| MICHOACÁN |  | 01-KJH-01 | - | 99-KXZ-99 | 2861892 | 1MK-001-A | - | 9MX-999-Z | 2481516 |
| MORELOS |  | 01-KYA-01 | - | 99-KZM-99 | 343035 | 1MY-001-A | - | 9NC-999-Z | 1033965 |
| NAYARIT |  | 01-KZN-01 | - | 99-LAZ-99 | 333234 | 1ND-001-A | - | 9NL-999-Z | 1654344 |
| NUEVO LEON |  | 01-LBA-01 | - | 99-MMZ-99 | 7664382 | 1NM-001-A | - | 9PF-999-Z | 3722274 |
| OAXACA |  | 01-MNA-01 | - | 99-MTZ-99 | 1127115 | 1PG-001-A | - | 9PL-999-Z | 1033965 |
| PUEBLA |  | 01-MUA-01 | - | 99-NCZ-99 | 2028807 | 1 PM-001-A | - | 9PZ-999-Z | 2481516 |
| QUERETARO |  | 01-NDA-01 | - | 99-NKZ-99 | 1577961 | 1RA-001-A | - | 9RH-999-Z | 1654344 |
| QUINTANA ROO |  | 01-NLA-01 | - | 99-NSZ-99 | 1352538 | 1RJ -001-A | - | 9RN-999-Z | 1033965 |
| SAN LUIS POTOSI |  | 01-NTA-01 | - | 99-RFZ-99 | 8115228 | 1RP-001-A | - | 9RU-999-Z | 1033965 |
| SINALOA |  | 01-RGA-01 | - | 99-TZZ-99 | 14201649 | 1RV-001-A | - | 9ST-999-Z | 4549446 |
| SONORA |  | 01-UAA-01 | - | 99-UMZ-99 | 2705076 | 1SU-001-A | - | 9WB-999-Z | 15923061 |
| TABASCO |  | 01-A-01 | - | 99-VNZ-99 | 5410152 | 1WC-001-A | - | 9WG-999-Z | 1033965 |
| TAMAULIPAS |  | 01-VPA-01 | - | 99-WXZ-99 | 6988113 | 1WH-001-A | - | 9XA-999-Z | 3515481 |
| TLAXCALA |  | 01-WYA-01 | - | 99-XEZ-99 | 1577961 | 1XB-001-A | - | 9XW-999-Z | 3929067 |
| VERACRUZ |  | 01-XFA-01 | - | 99-ZAZ-99 | 9467766 | 1XX-001-A | - | 9YN-999-Z | 3308688 |
| YUCATAN |  | 01-ZBA-01 | - | 99-ZKZ-99 | 2028807 | 1YP-001-A | - | 9YU-999-Z | 1033965 |
| ZACATECAS |  | 01-ZLA-01 | - | 99-ZNZ-99 | 676269 | 1YV-001-A | - | 9ZK-999-Z | 3101895 |
|  | NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL SERVICIO PRIVADOS DE CONVERTIDOR (DOLLY)

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD DE MÉXICO | D-30001 | D-37004 | 7,003 |
| AGUASCALIENTES | D-37005 | D-37822 | 817 |
| BAJA CALIFORNIA | D-37823 | D-42765 | 4,942 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | D-42766 | D-43583 | 817 |
| CAMPECHE | D-43584 | D-44265 | 681 |
| CHIAPAS | D-44266 | D-45083 | 817 |
| CHIHUAHUA | D-45084 | D-48352 | 3,268 |
| COAHUILA | D-48353 | D-51077 | 2,724 |
| COLIMA | D-51078 | D-51895 | 817 |
| DURANGO | D-51896 | D-53122 | 1,226 |
| EDO. DE MÉXICO | D-53123 | D-60284 | 7,161 |
| GUANAJUATO | D-60285 | D-62464 | 2,179 |
| GUERRERO | D-62465 | D-63418 | 953 |
| HIDALGO | D-63419 | D-64645 | 1,226 |
| JALISCO | D-64646 | D-71415 | 6,769 |
| MICHOACÁN | D-71416 | D-73186 | 1,770 |
| MORELOS | D-73187 | D-74413 | 1,226 |
| NAYARIT | D-74414 | D-75095 | 681 |
| NUEVO LEÓN | D-75096 | D-81088 | 5,992 |
| OAXACA | D-81089 | D-81770 | 681 |
| PUEBLA | D-81771 | D-84495 | 2,724 |
| QUERÉTARO | D-84496 | D-85177 | 681 |
| QUINTANA ROO | D-85178 | D-85859 | 681 |
| SAN LUIS POTOSÍ | D-85860 | D-87086 | 1,226 |
| SINALOA | D-87087 | D-88585 | 1,498 |
| SONORA | D-88586 | D-90901 | 2,315 |
| TABASCO | D-90902 | D-92264 | 1,362 |
| TAMAULIPAS | D-92265 | D-94853 | 2,588 |
| TLAXCALA | D-94854 | D-95535 | 681 |
| VERACRUZ | D-95536 | D-98396 | 2,860 |
| YUCATÁN | D-98397 | D-99350 | 953 |
| ZACATECAS | D-99351 | D-99999 | 648 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE FOR THE PRIVATE CONVERTER SERVICE (DOLLY)

| STATE | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| MEXICO CITY | D-30001 | D-37004 | 7,003 |
| AGUASCALIENTES | D-37005 | D-37822 | 817 |
| BAJA CALIFORNIA | D-37823 | D-42765 | 4,942 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | D-42766 | D-43583 | 817 |
| CAMPECHE | D-43584 | D-44265 | 681 |
| CHIAPAS | D-44266 | D-45083 | 817 |
| CHIHUAHUA | D-45084 | D-48352 | 3,268 |
| COAHUILA | D-48353 | D-51077 | 2,724 |
| COLIMA | D-51078 | D-51895 | 817 |
| DURANGO | D-51896 | D-53122 | 1,226 |
| STATE OF MEXICO | D-53123 | D-60284 | 7,161 |
| GUANAJUATO | D-60285 | D-62464 | 2,179 |
| GUERRERO | D-62465 | D-63418 | 953 |
| HIDALGO | D-63419 | D-64645 | 1,226 |
| JALISCO | D-64646 | D-71415 | 6,769 |
| MICHOACÁN | D-71416 | D-73186 | 1,770 |
| MORELOS | D-73187 | D-74413 | 1,226 |
| NAYARIT | D-74414 | D-75095 | 681 |
| NUEVO LEON | D-75096 | D-81088 | 5,992 |
| OAXACA | D-81089 | D-81770 | 681 |
| PUEBLA | D-81771 | D-84495 | 2,724 |
| QUERETARO | D-84496 | D-85177 | 681 |
| QUINTANA ROO | D-85178 | D-85859 | 681 |
| SAN LUIS POTOSI | D-85860 | D-87086 | 1,226 |
| SINALOA | D-87087 | D-88585 | 1,498 |
| SONORA | D-88586 | D-90901 | 2,315 |
| TABASCO | D-90902 | D-92264 | 1,362 |
| TAMAULIPAS | D-92265 | D-94853 | 2,588 |
| TLAXCALA | D-94854 | D-95535 | 681 |
| VERACRUZ | D-95536 | D-98396 | 2,860 |
| YUCATAN | D-98397 | D-99350 | 953 |
| ZACATECAS | D-99351 | D-99999 | 648 |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PÚBLICO LOCAL

| SIN ITINERARIO FIJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LIBRE |  | SITIO |  | CON ITINERARIO FIJO |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| L-0001-A - L-9999-Z | 229,977 | S-0001-A - S-9999-Z | 229,977 | 001-A-001 - 999-Z-999 | 2,2954,023 |
| CAMIONES |  | AUTOBUSES |  | REMOLQUES |  |
| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| 500-001 - 650-000 | 150,000 | 650-001 - 850-000 | 200,000 | 850-001 - 999-999 | 149,999 |

NUMBERING PLATES ASSIGNED TO THE MEXICO CITY LOCAL PUBLIC

| WITHOUT FIXED ITINERARY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FREE |  | SITE |  | WITH FIXED ITINERARY |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| L-0001-A - L-9999-Z | 229,977 | S-0001-A - S-9999-Z | 229,977 | 001-A-001 - 999-Z-999 | 2,2954,023 |
| TRUCKS |  | BUSES |  | TRAILERS |  |
| ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| 500-001 - 650-000 | 150,000 | 650-001 - 850-000 | 200,000 | 850-001 - 999-999 | 149,999 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA

PÚBLICO LOCAL

| ENTIDAD | AUTOMÓVILES |  |  |  |  | CAMIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIES ASIGNADAS |  |  |  | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES | A-001-AAA | - | Z-999-ACZ |  | 1585413 | 1-AAA-01A | - | 9-AGZ-99Z | 3299373 |
| BAJA CALIFORNIA | A-001-ADA | - | Z-999-AUZ |  | 7927065 | 1-AHA-01A | - | 9-BUZ-99Z | 16025526 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-001-AVA | - | Z-999-BDZ |  | 4756239 | 1-BVA-01A | - | 9-CFZ-99Z | 5184729 |
| CAMPECHE | A-001-BEA | - | Z-999-BGZ |  | 1585413 | 1-CGA-01A | - | 9-CLZ-99Z | 2356695 |
| CHIAPAS | A-001-BHA | - | Z-999-BVZ |  | 6341652 | 1-CMA-01A | - | 9-DZZ-99Z | 16496865 |
| CHIHUAHUA | A-001-BWA | - | Z-999-CSZ |  | 10569420 | 1-EAA-01A | - | 9-FAZ-99Z | 11312136 |
| COAHUILA | A-001-CTA | - | Z-999-DUZ |  | 13211775 | 1-FBA-01A | - | 9-FXZ-99Z | 9426780 |
| COLIMA | A-001-DVA | - | Z-999-DXZ |  | 1585413 | 1-FYA-01A | - | 9-GDZ-99Z | 2828034 |
| DURANGO | A-001-DYA | - | Z-999-EFZ |  | 4227768 | 1-GEA-01A | - | 9-HCZ-99Z | 10369458 |
| EDO. DE MÉXICO | A-001-JEA | - | Z-999-LAZ |  | 22724253 | 1-KUA-01A | - | 9-NJZ-99Z | 28751679 |
| GUANAJUATO | A-001-EGA | - | Z-999-FEZ |  | 11626362 | 1-HDA-01A | - | 9-HYZ-99Z | 8955441 |
| GUERRERO | A-001-FFA | - | Z-999-FTZ |  | 6341652 | 1-HZA-01A | - | 9-JJZ-99Z | 4713390 |
| HIDALGO | A-001-FUA | - | Z-999-GLZ |  | 8984007 | 1-JKA-01A | - | 9-JTZ-99Z | 3770712 |
| JALISCO | A-001-GMA | - | Z-999-JDZ |  | 20610369 | 1-JUA-01A | - | 9-KTZ-99Z | 10840797 |
| MICHOACÁN | A-001-LBA | - | Z-999-LSZ |  | 7927065 | 1-NKA-01A | - | 9-NXZ-99Z | 5656068 |
| MORELOS | A-001-LTA | - | Z-999-MCZ |  | 5284710 | 1-NYA-01A | - | 9-PEZ-99Z | 3299373 |
| NAYARIT | A-001-MDA | - | Z-999-MJZ |  | 3170826 | 1-PFA-01A | - | 9-RAZ-99Z | 8955441 |
| NUEVO LEÓN | A-001-MKA | - | Z-999-SHZ |  | 48090861 | 1-RBA-01A | - | 9-RSZ-99Z | 7070085 |
| OAXACA | A-001-SJA | - | Z-999-SRZ |  | 3699297 | 1-RTA-01A | - | 9-SBZ-99Z | 4242051 |
| PUEBLA | A-001-SSA | - | Z-999-TFZ |  | 7398594 | 1-SCA-01A | - | 9-SLZ-99Z | 4242051 |
| QUERÉTARO | A-001-TGA | - | Z-999-TLZ |  | 2642355 | 1-SMA-01A | - | 9-SVZ-99Z | 3770712 |
| QUINTANA ROO | A-001-TMA | - | Z-999-TRZ |  | 2113884 | 1-SWA-01A | - | 9-SYZ-99Z | 1414017 |
| SAN LUIS POTOSÍ | A-001-TSA | - | Z-999-TUZ |  | 1585413 | 1-SZA-01A | - | 9-TMZ-99Z | 6127407 |
| SINALOA | A-001-TVA | - |  | Z-999-UNZ | 9512478 | 1-TNA-01A | - | 9-UMZ-99Z | 10840797 |
| SONORA | A-001-UPA | - |  | Z-999-VLZ | 11097891 | 1-UNA-01A | - | 9-WGZ-99Z | 19324899 |
| TABASCO | A-001-VMA | - |  | Z-999-VRZ | 2113884 | 1-WHA-01A | - | 9-WNZ-99Z | 2828034 |
| TAMAULIPAS | A-001-VSA | - |  | Z-999-WVZ | 14268717 | 1-WPA-01A | - | 9-WXZ-99Z | 3770712 |
| TLAXCALA | A-001-WWA | - |  | Z-999-XBZ | 3170826 | 1-WYA-01A | - | 9-XCZ-99Z | 2356695 |
| VERACRUZ | A-001-XCA | - |  | Z-999-YRZ | 19024956 | 1-XDA-01A | - | 9-YJZ-99Z | 13668831 |
| YUCATÁN | A-001-YSA | - |  | Z-999-ZEZ | 6870123 | 1-YKA-01A | - | 9-ZEZ-99Z | 8955441 |
| ZACATECAS | A-001-ZFA | - |  | Z-999-ZKZ | 2642355 | 1-ZFA-01A | - | 9-ZJZ-99Z | 1885356 |

NUMBERING OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE - LOCAL PUBLIC

| STATE | AUTOMOBILES |  |  |  |  | TRUCKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASSIGNED SERIES |  |  |  | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES | A-001-AAA | - | Z-999-ACZ |  | 1585413 | 1-AAA-01A | - | 9-AGZ-99Z | 3299373 |
| BAJA CALIFORNIA | A-001-ADA | - | Z-999-AUZ |  | 7927065 | 1-AHA-01A | - | 9-BUZ-99Z | 16025526 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-001-AVA | - | Z-999-BDZ |  | 4756239 | 1-BVA-01A | - | 9-CFZ-99Z | 5184729 |
| CAMPECHE | A-001-BEA | - | Z-999-BGZ |  | 1585413 | 1-CGA-01A | - | 9-CLZ-99Z | 2356695 |
| CHIAPAS | A-001-BHA | - | Z-999-BVZ |  | 6341652 | 1-CMA-01A | - | 9-DZZ-99Z | 16496865 |
| CHIHUAHUA | A-001-BWA | - | Z-999-CSZ |  | 10569420 | 1-EAA-01A | - | 9-FAZ-99Z | 11312136 |
| COAHUILA | A-001-CTA | - | Z-999-DUZ |  | 13211775 | 1-FBA-01A | - | 9-FXZ-99Z | 9426780 |
| COLIMA | A-001-DVA | - | Z-999-DXZ |  | 1585413 | 1-FYA-01A | - | 9-GDZ-99Z | 2828034 |
| DURANGO | A-001-DYA | - | Z-999-EFZ |  | 4227768 | 1-GEA-01A | - | 9-HCZ-99Z | 10369458 |
| STATE OF MEXICO | A-001-JEA | - | Z-999-LAZ |  | 22724253 | 1-KUA-01A | - | 9-NJZ-99Z | 28751679 |
| GUANAJUATO | A-001-EGA | - | Z-999-FEZ |  | 11626362 | 1-HDA-01A | - | 9-HYZ-99Z | 8955441 |
| GUERRERO | A-001-FFA | - | Z-999-FTZ |  | 6341652 | 1-HZA-01A | - | 9-JJZ-99Z | 4713390 |
| HIDALGO | A-001-FUA | - | Z-999-GLZ |  | 8984007 | 1-JKA-01A | - | 9-JTZ-99Z | 3770712 |
| JALISCO | A-001-GMA | - | Z-999-JDZ |  | 20610369 | 1-JUA-01A | - | 9-KTZ-99Z | 10840797 |
| MICHOACÁN | A-001-LBA | - | Z-999-LSZ |  | 7927065 | 1-NKA-01A | - | 9-NXZ-99Z | 5656068 |
| MORELOS | A-001-LTA | - | Z-999-MCZ |  | 5284710 | 1-NYA-01A | - | 9-PEZ-99Z | 3299373 |
| NAYARIT | A-001-MDA | - | Z-999-MJZ |  | 3170826 | 1-PFA-01A | - | 9-RAZ-99Z | 8955441 |
| NUEVO LEON | A-001-MKA | - | Z-999-SHZ |  | 48090861 | 1-RBA-01A | - | 9-RSZ-99Z | 7070085 |
| OAXACA | A-001-SJA | - | Z-999-SRZ |  | 3699297 | 1-RTA-01A | - | 9-SBZ-99Z | 4242051 |
| PUEBLA | A-001-SSA | - | Z-999-TFZ |  | 7398594 | 1-SCA-01A | - | 9-SLZ-99Z | 4242051 |
| QUERETARO | A-001-TGA | - | Z-999-TLZ |  | 2642355 | 1-SMA-01A | - | 9-SVZ-99Z | 3770712 |
| QUINTANA ROO | A-001-TMA | - | Z-999-TRZ |  | 2113884 | 1-SWA-01A | - | 9-SYZ-99Z | 1414017 |
| SAN LUIS POTOSI | A-001-TSA | - | Z-999-TUZ |  | 1585413 | 1-SZA-01A | - | 9-TMZ-99Z | 6127407 |
| SINALOA | A-001-TVA | - |  | Z-999-UNZ | 9512478 | 1-TNA-01A | - | 9-UMZ-99Z | 10840797 |
| SONORA | A-001-UPA | - |  | Z-999-VLZ | 11097891 | 1-UNA-01A | - | 9-WGZ-99Z | 19324899 |
| TABASCO | A-001-VMA | - |  | Z-999-VRZ | 2113884 | 1-WHA-01A | - | 9-WNZ-99Z | 2828034 |
| TAMAULIPAS | A-001-VSA | - |  | Z-999-WVZ | 14268717 | 1-WPA-01A | - | 9-WXZ-99Z | 3770712 |
| TLAXCALA | A-001-WWA | - |  | Z-999-XBZ | 3170826 | 1-WYA-01A | - | 9-XCZ-99Z | 2356695 |
| VERACRUZ | A-001-XCA | - |  | Z-999-YRZ | 19024956 | 1-XDA-01A | - | 9-YJZ-99Z | 13668831 |
| YUCATAN | A-001-YSA | - |  | Z-999-ZEZ | 6870123 | 1-YKA-01A | - | 9-ZEZ-99Z | 8955441 |
| ZACATECAS | A-001-ZFA | - |  | Z-999-ZKZ | 2642355 | 1-ZFA-01A | - | 9-ZJZ-99Z | 1885356 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA PÚBLICO LOCAL

| ENTIDAD | AUTOBUSES |  |  |  | REMOLQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| AGUASCALIENTES | A-00001-A | - | Z-29999-A | 689977 | 00001-AA | - | 39999-AZ | 919977 |
| BAJA CALIFORNIA | A-30000-A | - | Z-07999-B | 1793977 | 40000-AA | - | 98999-BZ | 3656977 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-08000-B | - | Z-18999-B | 253000 | 99000-BA | - | 38999-CZ | 919977 |
| CAMPECHE | A-19000-B | - | Z-35999-B | 391000 | 39000-CA | - | 68999-CZ | 690000 |
| CHIAPAS | A-36000-B | - | Z-73999-B | 874000 | 69000-CA | - | 38999-EZ | 3909954 |
| CHIHUAHUA | A-74000-B | - | Z-76999--C | 2368977 | 39000-EA | - | 37999-FZ | 2276977 |
| COAHUILA | A-77000-C | - | Z-35999-D | 1356977 | 38000-FA | - | 67999-FZ | 690000 |
| COLIMA | A-36000-D | - | Z-46999-D | 253000 | 68000-FA | - | 97999-FZ | 690000 |
| DURANGO | A-47000-D | - | Z-72999-D | 598000 | 98000-FA | - | 99999-HZ | 4645954 |
| EDO. DE MÉXICO | A-73000-D | - | Z-31625-H | 8248306 | 68000-LA | - | 30999-PZ | 6048931 |
| GUANAJUATO | A-31626-H | - | Z-31627-K | 4600000 | 00001-JA | - | 67999-JZ | 1563977 |
| GUERRERO | A-31628-K | - | Z-40628-L | 2507000 | 68000-JA | - | 97999-JZ | 690000 |
| HIDALGO | A-40629-K | - | Z-18629-L | 1794000 | 98000-JA | - | 57999-KZ | 1379977 |
| JALISCO | A-18630-L | - | Z-28999-N | 4838464 | 58000-KA | - | 67999-LZ | 2529977 |
| MICHOACÁN | A-29000-N | - | Z-15999-P | 2000977 | 31000-PA | - | 60999-PZ | 690000 |
| MORELOS | A-16000-P | - | Z-72999-P | 1311000 | 61000-PA | - | 90999-PZ | 690000 |
| NAYARIT | A-73000-P | - | Z-14999-R | 965977 | 91000-PA | - | 30999-RZ | 919977 |
| NUEVO LEÓN | A-15000-R | - | Z-34999-S | 2759977 | 31000-RA | - | 20999-SZ | 2069977 |
| OAXACA | A-35000-S | - | Z-62999-S | 644000 | 21000-SA | - | 50999-SZ | 690000 |
| PUEBLA | A-63000-S | - | Z-55999-T | 2138977 | 51000-SA | - | 50999-TZ | 2229977 |
| QUERÉTARO | A-56000-T | - | Z-71999-T | 368000 | 51000-TA | - | 80999-TZ | 690000 |
| QUINTANA ROO | A-72000-T | - | Z-82999-T | 253000 | 81000-TA | - | 95999-TZ | 345000 |
| SAN LUIS POTOSÍ | A-83000-T | - | Z-25999-U | 988977 | 96000-TA | - | 35999-UZ | 919977 |
| SINALOA | A-26000-U | - | Z-87999-U | 1426000 | 36000-UA | - | 65999-UZ | 690000 |
| SONORA | A-88000-U | - | Z-59999-V | 1655977 | 66000-UA | - | 75999-WZ | 4829954 |
| TABASCO | A-60000-V | - | Z-18999-W | 1356977 | 76000-WA | - | 90999-WZ | 345000 |
| TAMAULIPAS | A-19000-W | - | Z-96999-W | 1794000 | 91000-WA | - | 30999-XZ | 919977 |
| TLAXCALA | A-97000-W | - | Z-16999-X | 459977 | 31000-XA | - | 45999-XZ | 345000 |
| VERACRUZ | A-17000-X | - | Z-03001-Z | 4278000 | 46000-XA | - | 93999-YZ | 3402977 |
| YUCATÁN | A-03002-Z | - | Z-39523-Z | 840006 | 94000-YA | - | 68999-ZZ | 1724977 |
| ZACATECAS | A-39524-Z | - | Z-99999-Z | 1390948 | 69000-ZA | - | 99999-ZZ | 713000 |

NUMBERING OF PLATES ASSIGNED TO EACH FEDERATIVE ENTITY

LOCAL PUBLIC

| STATE | AUTOMOBILES |  |  |  |  | TRUCKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASSIGNED SERIES |  |  |  | QUANTITY | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| AGUASCALIENTES | A-001-AAA | - | Z-999-ACZ |  | 1585413 | 1-AAA-01A | - | 9-AGZ-99Z | 3299373 |
| BAJA CALIFORNIA | A-001-ADA | - | Z-999-AUZ |  | 7927065 | 1-AHA-01A | - | 9-BUZ-99Z | 16025526 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | A-001-AVA | - | Z-999-BDZ |  | 4756239 | 1-BVA-01A | - | 9-CFZ-99Z | 5184729 |
| CAMPECHE | A-001-BEA | - | Z-999-BGZ |  | 1585413 | 1-CGA-01A | - | 9-CLZ-99Z | 2356695 |
| CHIAPAS | A-001-BHA | - | Z-999-BVZ |  | 6341652 | 1-CMA-01A | - | 9-DZZ-99Z | 16496865 |
| CHIHUAHUA | A-001-BWA | - | Z-999-CSZ |  | 10569420 | 1-EAA-01A | - | 9-FAZ-99Z | 11312136 |
| COAHUILA | A-001-CTA | - | Z-999-DUZ |  | 13211775 | 1-FBA-01A | - | 9-FXZ-99Z | 9426780 |
| COLIMA | A-001-DVA | - | Z-999-DXZ |  | 1585413 | 1-FYA-01A | - | 9-GDZ-99Z | 2828034 |
| DURANGO | A-001-DYA | - | Z-999-EFZ |  | 4227768 | 1-GEA-01A | - | 9-HCZ-99Z | 10369458 |
| STATE OF MEXICO | A-001-JEA | - | Z-999-LAZ |  | 22724253 | 1-KUA-01A | - | 9-NJZ-99Z | 28751679 |
| GUANAJUATO | A-001-EGA | - | Z-999-FEZ |  | 11626362 | 1-HDA-01A | - | 9-HYZ-99Z | 8955441 |
| GUERRERO | A-001-FFA | - | Z-999-FTZ |  | 6341652 | 1-HZA-01A | - | 9-JJZ-99Z | 4713390 |
| HIDALGO | A-001-FUA | - | Z-999-GLZ |  | 8984007 | 1-JKA-01A | - | 9-JTZ-99Z | 3770712 |
| JALISCO | A-001-GMA | - | Z-999-JDZ |  | 20610369 | 1-JUA-01A | - | 9-KTZ-99Z | 10840797 |
| MICHOACÁN | A-001-LBA | - | Z-999-LSZ |  | 7927065 | 1-NKA-01A | - | 9-NXZ-99Z | 5656068 |
| MORELOS | A-001-LTA | - | Z-999-MCZ |  | 5284710 | 1-NYA-01A | - | 9-PEZ-99Z | 3299373 |
| NAYARIT | A-001-MDA | - | Z-999-MJZ |  | 3170826 | 1-PFA-01A | - | 9-RAZ-99Z | 8955441 |
| NUEVO LEON | A-001-MKA | - | Z-999-SHZ |  | 48090861 | 1-RBA-01A | - | 9-RSZ-99Z | 7070085 |
| OAXACA | A-001-SJA | - | Z-999-SRZ |  | 3699297 | 1-RTA-01A | - | 9-SBZ-99Z | 4242051 |
| PUEBLA | A-001-SSA | - | Z-999-TFZ |  | 7398594 | 1-SCA-01A | - | 9-SLZ-99Z | 4242051 |
| QUERETARO | A-001-TGA | - | Z-999-TLZ |  | 2642355 | 1-SMA-01A | - | 9-SVZ-99Z | 3770712 |
| QUINTANA ROO | A-001-TMA | - | Z-999-TRZ |  | 2113884 | 1-SWA-01A | - | 9-SYZ-99Z | 1414017 |
| SAN LUIS POTOSI | A-001-TSA | - | Z-999-TUZ |  | 1585413 | 1-SZA-01A | - | 9-TMZ-99Z | 6127407 |
| SINALOA | A-001-TVA | - |  | Z-999-UNZ | 9512478 | 1-TNA-01A | - | 9-UMZ-99Z | 10840797 |
| SONORA | A-001-UPA | - |  | Z-999-VLZ | 11097891 | 1-UNA-01A | - | 9-WGZ-99Z | 19324899 |
| TABASCO | A-001-VMA | - |  | Z-999-VRZ | 2113884 | 1-WHA-01A | - | 9-WNZ-99Z | 2828034 |
| TAMAULIPAS | A-001-VSA | - |  | Z-999-WVZ | 14268717 | 1-WPA-01A | - | 9-WXZ-99Z | 3770712 |
| TLAXCALA | A-001-WWA | - |  | Z-999-XBZ | 3170826 | 1-WYA-01A | - | 9-XCZ-99Z | 2356695 |
| VERACRUZ | A-001-XCA | - |  | Z-999-YRZ | 19024956 | 1-XDA-01A | - | 9-YJZ-99Z | 13668831 |
| YUCATAN | A-001-YSA | - |  | Z-999-ZEZ | 6870123 | 1-YKA-01A | - | 9-ZEZ-99Z | 8955441 |
| ZACATECAS | A-001-ZFA | - |  | Z-999-ZKZ | 2642355 | 1-ZFA-01A | - | 9-ZJZ-99Z | 1885356 |

NUMERACIÓN DE PLACAS ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE AUTO ANTIGUO  PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 1AA-01 - 9CL-99 | 50,787 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED FOR THE SERVICE OF ANTIQUE AUTO FOR THE CITY OF MEXICO

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| 1AA-01 - 9CL-99 | 50,787 |

NUMERACIÓN DE PLACAS ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE AUTO  ANTIGUO POR ENTIDAD FEDERATIVA

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | FA-1-A | - | FP-9-Z | 2,898 |
| BAJA CALIFORNIA | FR-1-A | - | GL-9-Z | 4,140 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | GM-1-A | - | GZ-9-Z | 2,484 |
| CAMPECHE | HA -1-A | - | HK-9-Z | 2,070 |
| CHIAPAS | HL -1-A | - | HX-9-Z | 2,277 |
| CHIHUAHUA | HY -1-A | - | JM-9-Z | 2,898 |
| COAHUILA | JN -1-A | - | KN-9-Z | 4,968 |
| COLIMA | KP -1-A | - | KZ-9-Z | 2,070 |
| DURANGO | LA -1-A | - | LW-9-Z | 4,140 |
| EDO. DE MÉXICO | LX -1-A | - | NJ-9-Z | 7,245 |
| GUANAJUATO | NK -1-A | - | NX-9-Z | 2,484 |
| GUERRERO | NY -1-A | - | PH-9-Z | 2,070 |
| HIDALGO | PJ -1-A | - | RF-9-Z | 4,347 |
| JALISCO | RG -1-A | - | RZ-9-Z | 3,519 |
| MICHOACÁN | SA -1-A | - | SJ-9-Z | 1,863 |
| MORELOS | SK -1-A | - | SS-9-Z | 1,449 |
| NAYARIT | ST -1-A | - | SX-9-Z | 1,035 |
| NUEVO LEÓN | SY -1-A | - | TN-9-Z | 3,105 |
| OAXACA | TP -1-A | - | TV-9-Z | 1,242 |
| PUEBLA | TW -1-A | - | UF-9-Z | 2,070 |
| QUERÉTARO | UG -1-A | - | UT-9-Z | 2,277 |
| QUINTANA ROO | UU -1-A | - | UY-9-Z | 1,035 |
| SAN LUIS POTOSÍ | UZ -1-A | - | VN-9-Z | 2,898 |
| SINALOA | VP -1-A | - | WB-9-Z | 2,484 |
| SONORA | WC -1-A | - | WV-9-Z | 3,519 |
| TABASCO | WW -1-A | - | XA-9-Z | 1,035 |
| TAMAULIPAS | XB -1-A | - | XU-9-Z | 3,519 |
| TLAXCALA | XV -1-A | - | YB-9-Z | 1,449 |
| VERACRUZ | YC -1-A | - | YR-9-Z | 2,691 |
| YUCATÁN | YS -1-A | - | ZB-9-Z | 2,070 |
| ZACATECAS | ZC -1-A | - | ZZ-9-Z | 4,347 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |  |  |  |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED FOR ANTIQUE AUTO SERVICE FOR EACH STATE

| STATE | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | FA-1-A | - | FP-9-Z | 2,898 |
| BAJA CALIFORNIA | FR-1-A | - | GL-9-Z | 4,140 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | GM-1-A | - | GZ-9-Z | 2,484 |
| CAMPECHE | HA -1-A | - | HK-9-Z | 2,070 |
| CHIAPAS | HL -1-A | - | HX-9-Z | 2,277 |
| CHIHUAHUA | HY -1-A | - | JM-9-Z | 2,898 |
| COAHUILA | JN -1-A | - | KN-9-Z | 4,968 |
| COLIMA | KP -1-A | - | KZ-9-Z | 2,070 |
| DURANGO | LA -1-A | - | LW-9-Z | 4,140 |
| STATE OF MEXICO | LX -1-A | - | NJ-9-Z | 7,245 |
| GUANAJUATO | NK -1-A | - | NX-9-Z | 2,484 |
| GUERRERO | NY -1-A | - | PH-9-Z | 2,070 |
| HIDALGO | PJ -1-A | - | RF-9-Z | 4,347 |
| JALISCO | RG -1-A | - | RZ-9-Z | 3,519 |
| MICHOACÁN | SA -1-A | - | SJ-9-Z | 1,863 |
| MORELOS | SK -1-A | - | SS-9-Z | 1,449 |
| NAYARIT | ST -1-A | - | SX-9-Z | 1,035 |
| NEW LEON | SY -1-A | - | TN-9-Z | 3,105 |
| OAXACA | TP -1-A | - | TV-9-Z | 1,242 |
| PUEBLA | TW -1-A | - | UF-9-Z | 2,070 |
| QUERETARO | UG -1-A | - | UT-9-Z | 2,277 |
| QUINTANA ROO | US -1-A | - | UY-9-Z | 1,035 |
| SAN LUIS POTOSI | UZ -1-A | - | VN-9-Z | 2,898 |
| SINALOA | VP -1-A | - | WB-9-Z | 2,484 |
| SONORA | WC -1-A | - | WV-9-Z | 3,519 |
| TABASCO | WW -1-A | - | XA-9-Z | 1,035 |
| TAMAULIPAS | XB -1-A | - | XU-9-Z | 3,519 |
| TLAXCALA | XV -1-A | - | YB-9-Z | 1,449 |
| VERACRUZ | YC -1-A | - | YR-9-Z | 2,691 |
| YUCATAN | YS -1-A | - | ZB-9-Z | 2,070 |
| ZACATECAS | ZC -1-A | - | ZZ-9-Z | 4,347 |
| NOTE: IN ALPHABETICAL CHARACTERS, THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED. |  |  |  |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO MOTOCICLETA SERVICIO PÚBLICO LOCAL

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| EX1JJ - GF9VT | 149,742 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO MEXICO CITY MOTORCYCLE LOCAL PUBLIC SERVICE

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| EX1JJ - GF9VT | 149,742 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA PARA MOTOCICLETA SERVICIO PÚBLICO LOCAL

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | AA1AA | AR9BA | 66,870 |
|  | 1AAA1 | 9ACZ9 | 5,589 |
| BAJA CALIFORNIA | AR1BB | BF9CB | 66,870 |
|  | 1ADA1 | 9AFZ9 | 5,589 |
| BAJA CALIFORNIA SUR. | BF1CC | BW9DC | 66,870 |
|  | 1AGA1 | 9AJZ9 | 5,589 |
| CAMPECHE | BW1DD | CL9ED | 66,870 |
|  | 1AKA1 | 9AMZ9 | 5,589 |
| CHIAPAS | CL1EE | DB9FE | 66,870 |
|  | 1ANA1 | 9ARZ9 | 5,589 |
| CHIHUAHUA | DB1FF | DS9GF | 66,870 |
|  | 1ASA1 | 9AUZ9 | 5,589 |
| COAHUILA | DS1GG | EG9HG | 66,870 |
|  | 1AVA1 | 9AXZ9 | 5,589 |
| COLIMA | EG1HH | EX9JH | 66,870 |
|  | 1AYA1 | 9BAZ9 | 5,589 |
| DURANGO | GF1VU | GW9WU | 66,870 |
|  | 1BBA1 | 9BDZ9 | 5,589 |
| EDO. DE MÉXICO | GW1WV | JF9HD | 149,742 |
|  | 1BTA1 | 9BVZ9 | 5,589 |
| GUANAJUATO | JF1HE | JW9JE | 66,870 |
|  | 1BEA1 | 9BGZ9 | 5,589 |
| GUERRERO | JW1JF | KL9KF | 66,870 |
|  | 1BHA1 | 9BKZ9 | 5,589 |
| HIDALGO | KL1KG | LB9LG | 66,870 |
|  | 1BLA1 | 9BNZ9 | 5,589 |
| JALISCO | LB1LH | LS9MH | 66,870 |
|  | 1BPA1 | 9BSZ9 | 5,589 |
| MICHOACÁN | LS1MJ | MU9TB | 120,006 |
|  | 1BWA1 | 9BYZ9 | 5,589 |
| MORELOS | MU1TC | NJ9UC | 66,870 |
|  | 1BZA1 | 9CBZ9 | 5,589 |

| NAYARIT | NJ1UD | NZ9VD | 66,870 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1CCA1 | 9CEZ9 | 5,589 |
| NUEVO LEÓN | NZ1VE | PP9WE | 66,870 |
|  | 1CFA1 | 9CHZ9 | 5,589 |
| OAXACA | PP1WF | RE9XF | 66,870 |
|  | 1CJA1 | 9CLZ9 | 5,589 |
| PUEBLA | RE1XG | RV9YG | 66,870 |
|  | 1CMA1 | 9CPZ9 | 5,589 |
| QUERÉTARO | RV1YH | SK9ZH | 66,870 |
|  | 1CRA1 | 9CTZ9 | 5,589 |
| QUINTANA ROO | SK1ZJ | TN9EB | 120,006 |
|  | 1CUA1 | 9DEZ9 | 20,493 |
| SAN LUIS POTOSÍ | TN1EC | UD9FC | 66,870 |
|  | 1DFA1 | 9DHZ9 | 5,589 |
| SINALOA | UD1FD | UU9GD | 66,870 |
|  | 1DJA1 | 9DLZ9 | 5,589 |
| SONORA | UU1GE | VJ9HE | 66,870 |
|  | 1DMA1 | 9DPZ9 | 5,589 |
| TABASCO | VJ1HF | WL9MY | 120,006 |
|  | 1DRA1 | 9DTZ9 | 5,589 |
| TAMAULIPAS | WL1MZ | XB9NZ | 66,870 |
|  | 1DUA1 | 9DWZ9 | 5,589 |
| TLAXCALA | XB1PA | XS9RA | 66,870 |
|  | 1DXA1 | 9DZZ9 | 5,589 |
| VERACRUZ | XS1RB | YG9SB | 66,870 |
|  | 1EAA1 | 9ECZ9 | 5,589 |
| YUCATÁN | YG1SC | ZJ9WV | 120,006 |
|  | 1EDA1 | 9EFZ9 | 5,589 |
| ZACATECAS | ZJ1WW | ZZ9ZZ | 67,311 |
|  | 1EGA1 | 9EJZ9 | 5,589 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE FOR LOCAL PUBLIC SERVICE MOTORCYCLE

| STATE | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | AA1AA | AR9BA | 66,870 |
|  | 1AAA1 | 9ACZ9 | 5,589 |
| BAJA CALIFORNIA | AR1BB | BF9CB | 66,870 |
|  | 1ADA1 | 9AFZ9 | 5,589 |
| BAJA CALIFORNIA S. | BF1CC | BW9DC | 66,870 |
|  | 1AGA1 | 9AJZ9 | 5,589 |
| CAMPECHE | BW1DD | CL9ED | 66,870 |
|  | 1AKA1 | 9AMZ9 | 5,589 |
| CHIAPAS | CL1EE | DB9FE | 66,870 |
|  | 1ANA1 | 9ARZ9 | 5,589 |
| CHIHUAHUA | DB1FF | DS9GF | 66,870 |
|  | 1ASA1 | 9AUZ9 | 5,589 |
| COAHUILA | DS1GG | EG9HG | 66,870 |
|  | 1AVA1 | 9AXZ9 | 5,589 |
| COLIMA | EG1HH | EX9JH | 66,870 |
|  | 1AYA1 | 9BAZ9 | 5,589 |
| DURANGO | GF1VU | GW9WU | 66,870 |
|  | 1BBA1 | 9BDZ9 | 5,589 |
| STATE OF MEXICO | GW1WV | JF9HD | 149,742 |
|  | 1BTA1 | 9BVZ9 | 5,589 |
| GUANAJUATO | JF1HE | JW9JE | 66,870 |
|  | 1BEA1 | 9BGZ9 | 5,589 |
| GUERRERO | JW1JF | KL9KF | 66,870 |
|  | 1BHA1 | 9BKZ9 | 5,589 |
| HIDALGO | KL1KG | LB9LG | 66,870 |
|  | 1BLA1 | 9BNZ9 | 5,589 |
| JALISCO | LB1LH | LS9MH | 66,870 |
|  | 1BPA1 | 9BSZ9 | 5,589 |
| MICHOACAN | LS1MJ | MU9TB | 120,006 |
|  | 1BWA1 | 9BYZ9 | 5,589 |
| MORELOS | MU1TC | NJ9UC | 66,870 |
|  | 1BZA1 | 9CBZ9 | 5,589 |

| NAYARIT | NJ1UD | NZ9VD | 66,870 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1CCA1 | 9CEZ9 | 5,589 |
| NEW LEÓN | NZ1VE | PP9WE | 66,870 |
|  | 1CFA1 | 9CHZ9 | 5,589 |
| OAXACA | PP1WF | RE9XF | 66,870 |
|  | 1CJA1 | 9CLZ9 | 5,589 |
| PUEBLA | RE1XG | RV9YG | 66,870 |
|  | 1CMA1 | 9CPZ9 | 5,589 |
| QUERÉTARO | RV1YH | SK9ZH | 66,870 |
|  | 1CRA1 | 9CTZ9 | 5,589 |
| QUINTANA ROO | SK1ZJ | TN9EB | 120,006 |
|  | 1CUA1 | 9DEZ9 | 20,493 |
| SAN LUIS POTOSI | TN1EC | UD9FC | 66,870 |
|  | 1DFA1 | 9DHZ9 | 5,589 |
| SINALOA | UD1FD | UU9GD | 66,870 |
|  | 1DJA1 | 9DLZ9 | 5,589 |
| SONORA | UU1GE | VJ9HE | 66,870 |
|  | 1DMA1 | 9DPZ9 | 5,589 |
| TABASCO | VJ1HF | WL9MY | 120,006 |
|  | 1DRA1 | 9DTZ9 | 5,589 |
| TAMAULIPAS | WL1MZ | XB9NZ | 66,870 |
|  | 1DUA1 | 9DWZ9 | 5,589 |
| TLAXCALA | XB1PA | XS9RA | 66,870 |
|  | 1DXA1 | 9DZZ9 | 5,589 |
| VERACRUZ | XS1RB | YG9SB | 66,870 |
|  | 1EAA1 | 9ECZ9 | 5,589 |
| YUCATÁN | YG1SC | ZJ9WV | 120,006 |
|  | 1EDA1 | 9EFZ9 | 5,589 |
| ZACATECAS | ZJ1WW | ZZ9ZZ | 67,311 |
|  | 1EGA1 | 9EJZ9 | 5,589 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA MOTOCICLETA

DEMOSTRACIÓN

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Y001AA - Y999CZ | 68,931 |
| NOTA: EN LOS CARACTERES ALFABÉTICOS NO DEBERÁN UTILIZARSE LAS LETRAS I, Ñ, O, Q. |  |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO THE MEXICO CITY FOR MOTORCYCLES

DEMONSTRATION

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| Y001AA - Y999CZ | 68,931 |
| NOTE: THE LETTERS I, Ñ, O, Q SHOULD NOT BE USED IN ALPHABETICAL CHARACTERS. |  |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA PARA MOTOCICLETA DEMOSTRACIÓN

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | Y001DA | - | Y999DZ | 22,977 |
| BAJA CALIFORNIA | Y001EA | - | Y999FZ | 45,954 |
| BAJA CALIFORNIA S. | Y001GA | - | Y999GZ | 22,977 |
| CAMPECHE | Y001HA | - | Y999HZ | 22,977 |
| CHIAPAS | Y001JA | - | Y999JZ | 22,977 |
| CHIHUAHUA | Y001KA | - | Y999LZ | 45,954 |
| COAHUILA | Y001MA | - | Y999MZ | 22,977 |
| COLIMA | Y001NA | - | Y999NZ | 22,977 |
| DURANGO | Y001PA | - | Y999PZ | 22,977 |
| EDO. DE MÉXICO | Y001WA | - | Y999XZ | 45,954 |
| GUANAJUATO | Y001RA | - | Y999RZ | 22,977 |
| GUERRERO | Y001SA | - | Y999SZ | 22,977 |
| HIDALGO | Y001TA | - | Y999TZ | 22,977 |
| JALISCO | Y001UA | - | Y999VZ | 45,954 |
| MICHOACÁN | Y001YA | - | Y999YZ | 22,977 |
| MORELOS | Y001ZA | - | Y999ZZ | 22,977 |
| NAYARIT | Z001AA | - | Z999AZ | 22,977 |
| NUEVO LEÓN | Z001BA | - | Z999CZ | 45,954 |
| OAXACA | Z001DA | - | Z999DZ | 22,977 |
| PUEBLA | Z001EA | - | Z999FZ | 45,954 |
| QUERÉTARO | Z001GA | - | Z999GZ | 22,977 |
| QUINTANA ROO | Z001HA | - | Z999HZ | 22,977 |
| SAN LUIS POTOSÍ | Z001JA | - | Z999JZ | 22,977 |
| SINALOA | Z001KA | - | Z999KZ | 22,977 |
| SONORA | Z001LA | - | Z999LZ | 22,977 |
| TABASCO | Z001MA | - | Z999MZ | 22,977 |
| TAMAULIPAS | Z001NA | - | Z999NZ | 22,977 |
| TLAXCALA | Z001PA | - | Z999PZ | 22,977 |
| VERACRUZ | Z001RA | - | Z999RZ | 22,977 |
| YUCATÁN | Z001SA | - | Z999SZ | 22,977 |
| ZACATECAS | Z001TA | - | Z999TZ | 22,977 |

NUMBERING PLATES ASSIGNED TO EACH STATE FOR DEMONSTRATION MOTORCYCLE

| STATE | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | Y001DA | - | Y999DZ | 22,977 |
| BAJA CALIFORNIA | Y001EA | - | Y999FZ | 45,954 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | Y001GA | - | Y999GZ | 22,977 |
| CAMPECHE | Y001HA | - | Y999HZ | 22,977 |
| CHIAPAS | Y001JA | - | Y999JZ | 22,977 |
| CHIHUAHUA | Y001KA | - | Y999LZ | 45,954 |
| COAHUILA | Y001MA | - | Y999MZ | 22,977 |
| COLIMA | Y001NA | - | Y999NZ | 22,977 |
| DURANGO | Y001PA | - | Y999PZ | 22,977 |
| STATE OF MEXICO | Y001WA | - | Y999XZ | 45,954 |
| GUANAJUATO | Y001RA | - | Y999RZ | 22,977 |
| GUERRERO | Y001SA | - | Y999SZ | 22,977 |
| HIDALGO | Y001TA | - | Y999TZ | 22,977 |
| JALISCO | Y001UA | - | Y999VZ | 45,954 |
| MICHOACÁN | Y001YA | - | Y999YZ | 22,977 |
| MORELOS | Y001ZA | - | Y999ZZ | 22,977 |
| NAYARIT | Z001AA | - | Z999AZ | 22,977 |
| NUEVO LEON | Z001BA | - | Z999CZ | 45,954 |
| OAXACA | Z001DA | - | Z999DZ | 22,977 |
| PUEBLA | Z001EA | - | Z999FZ | 45,954 |
| QUERETARO | Z001GA | - | Z999GZ | 22,977 |
| QUINTANA ROO | Z001HA | - | Z999HZ | 22,977 |
| SAN LUIS POTOSI | Z001JA | - | Z999JZ | 22,977 |
| SINALOA | Z001KA | - | Z999KZ | 22,977 |
| SONORA | Z001LA | - | Z999LZ | 22,977 |
| TABASCO | Z001MA | - | Z999MZ | 22,977 |
| TAMAULIPAS | Z001NA | - | Z999NZ | 22,977 |
| TLAXCALA | Z001PA | - | Z999PZ | 22,977 |
| VERACRUZ | Z001RA | - | Z999RZ | 22,977 |
| YUCATAN | Z001SA | - | Z999SZ | 22,977 |
| ZACATECAS | Z001TA | - | Z999TZ | 22,977 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA MOTOCICLETA TRANSPORTE PRIVADO

| SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- |
| G01AA - G99ZZ | 52,371 |
| Z04AT - Z51MW | 25,392 |
| 1A1AA - 5M4MM | 492,763 |
| F1TW1 - G9MZ9 | 33,858 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO MEXICO CITY FOR MOTORCYCLE PRIVATE TRANSPORTATION

| ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- |
| G01AA - G99ZZ | 52,371 |
| Z04AT - Z51MW | 25,392 |
| 1A1AA - 5M4MM | 492,763 |
| F1TW1 - G9MZ9 | 33,858 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA  PARA MOTOCICLETA TRANSPORTE PRIVADO

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | N01AA | N52LZ | 25,000 |
|  | A1AA1 | A9TL9 | 30,699 |
| BAJA CALIFORNIA | N53LZ | N05YZ | 25,000 |
|  | A1TM1 | B9KY9 | 30,699 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | N06YZ | P57KY | 25,000 |
|  | B1KZ1 | C9DK9 | 30,699 |
| CAMPECHE | A01AA | A99ZZ | 52,371 |
|  | C1DL1 | C9WX9 | 30,699 |
| CHIAPAS | P58KY | P10XY | 25,000 |
|  | C1WY1 | D9PJ9 | 30,699 |
| CHIHUAHUA | P11XY | R62JY | 25,000 |
|  | D1PK1 | E9GW9 | 30,699 |
| COAHUILA | R63JY | R15WY | 25,000 |
|  | E1GX1 | F9AH9 | 30,699 |
| COLIMA | K01AA | K99ZZ | 52,371 |
|  | F1AJ1 | F9TV9 | 30,699 |
| EDO. DE MÉXICO | J01AA | J99ZZ | 52,371 |
|  | G1NA1 | H9FL9 | 30,699 |
| DURANGO | R16WY | S67HX | 25,000 |
|  | H1FM1 | H9YY9 | 30,699 |
| GUANAJUATO | S68HX | S20VX | 25,000 |
|  | H1YZ1 | J8XK4 | 40,000 |
| GUERRERO | S21VX | T72GY | 25,000 |
|  | J8XK5 | K9JX9 | 21,398 |
| HIDALGO | T73GY | T25UY | 25,000 |
|  | K1JY1 | L9CJ9 | 30,699 |
| JALISCO | M01AA | M99ZZ | 52,371 |
|  | L1CK1 | L9VW9 | 30,699 |
| MICHOACÁN | D01AA | D99ZZ | 52,371 |
|  | L1VX1 | M9NH9 | 30,699 |
| MORELOS | T26UY | U77FX | 25,000 |
|  | M1NJ1 | N9FV9 | 30,699 |
| NAYARIT | U78FX | U30TX | 25,000 |
|  | N1FW1 | N9ZG9 | 30,699 |

| NUEVO LEÓN | U31TX | V82EW | 25,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N1ZH1 | P9SU9 | 30,699 |
| OAXACA | E01AA | E99ZZ | 52,371 |
|  | P1SV1 | R9KF9 | 30,699 |
| PUEBLA | F01AA | F99ZZ | 52,371 |
|  | R1KG1 | S9CT9 | 30,699 |
| QUERÉTARO | V83EW | V35SW | 25,000 |
|  | S1CU1 | S9WE9 | 30,699 |
| QUINTANA ROO | B01AA | C99ZZ | 104,742 |
|  | S1WF1 | T9NS9 | 30,699 |
| SAN LUIS POTOSÍ | V36SW | W87DV | 25,000 |
|  | T1NT1 | U9GD9 | 30,699 |
| SINALOA | H01AA | H99ZZ | 52,371 |
|  | U1GE1 | U9ZR9 | 30,699 |
| SONORA | W88DV | W40RV | 25,000 |
|  | U1ZS1 | V9TC9 | 30,699 |
| TABASCO | W41RV | X92CU | 25,000 |
|  | V1TD1 | W9KP9 | 30,699 |
| TAMAULIPAS | X93CU | X45PU | 25,000 |
|  | W1KR1 | X9DB9 | 30,699 |
| TLAXCALA | X46PU | Y97BT | 25,000 |
|  | X1DC1 | X9WN9 | 30,699 |
| VERACRUZ | Y98BT | Y50NT | 25,000 |
|  | X1WP1 | Y9PA9 | 30,699 |
| YUCATÁN | Y51NT | Z03AT | 25,000 |
|  | Y1PB1 | Z9GM9 | 30,699 |
| ZACATECAS | L01AA | L99ZZ | 52,371 |
|  | Z1GN1 | Z9ZZ9 | 30,699 |

NUMBER OF PLATES ASSIGNED TO EACH STATE FOR MOTORCYCLE PRIVATE TRANSPORTATION

| STATE | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | N01AA | N52LZ | 25,000 |
|  | A1AA1 | A9TL9 | 30,699 |
| BAJA CALIFORNIA | N53LZ | N05YZ | 25,000 |
|  | A1TM1 | B9KY9 | 30,699 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | N06YZ | P57KY | 25,000 |
|  | B1KZ1 | C9DK9 | 30,699 |
| CAMPECHE | A01AA | A99ZZ | 52,371 |
|  | C1DL1 | C9WX9 | 30,699 |
| CHIAPAS | P58KY | P10XY | 25,000 |
|  | C1WY1 | D9PJ9 | 30,699 |
| CHIHUAHUA | P11XY | R62JY | 25,000 |
|  | D1PK1 | E9GW9 | 30,699 |
| COAHUILA | R63JY | R15WY | 25,000 |
|  | E1GX1 | F9AH9 | 30,699 |
| COLIMA | K01AA | K99ZZ | 52,371 |
|  | F1AJ1 | F9TV9 | 30,699 |
| STATE OF MEXICO | J01AA | J99ZZ | 52,371 |
|  | G1NA1 | H9FL9 | 30,699 |
| DURANGO | R16WY | S67HX | 25,000 |
|  | H1FM1 | H9YY9 | 30,699 |
| GUANAJUATO | S68HX | S20VX | 25,000 |
|  | H1YZ1 | J8XK4 | 40,000 |
| GUERRERO | S21VX | T72GY | 25,000 |
|  | J8XK5 | K9JX9 | 21,398 |
| HIDALGO | T73GY | T25UY | 25,000 |
|  | K1JY1 | L9CJ9 | 30,699 |
| JALISCO | M01AA | M99ZZ | 52,371 |
|  | L1CK1 | L9VW9 | 30,699 |
| MICHOACÁN | D01AA | D99ZZ | 52,371 |
|  | L1VX1 | M9NH9 | 30,699 |
| MORELOS | T26UY | U77FX | 25,000 |
|  | M1NJ1 | N9FV9 | 30,699 |
| NAYARIT | U78FX | U30TX | 25,000 |
|  | N1FW1 | N9ZG9 | 30,699 |

| NEW LEON | U31TX | V82EW | 25,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N1ZH1 | P9SU9 | 30,699 |
| OAXACA | E01AA | E99ZZ | 52,371 |
|  | P1SV1 | R9KF9 | 30,699 |
| PUEBLA | F01AA | F99ZZ | 52,371 |
|  | R1KG1 | S9CT9 | 30,699 |
| QUERETARO | V83EW | V35SW | 25,000 |
|  | S1CU1 | S9WE9 | 30,699 |
| QUINTANA ROO | B01AA | C99ZZ | 104,742 |
|  | S1WF1 | T9NS9 | 30,699 |
| SAN LUIS POTOSI | V36SW | W87DV | 25,000 |
|  | T1NT1 | U9GD9 | 30,699 |
| SINALOA | H01AA | H99ZZ | 52,371 |
|  | U1GE1 | U9ZR9 | 30,699 |
| SONORA | W88DV | W40RV | 25,000 |
|  | U1ZS1 | V9TC9 | 30,699 |
| TABASCO | W41RV | X92CU | 25,000 |
|  | V1TD1 | W9KP9 | 30,699 |
| TAMAULIPAS | X93CU | X45PU | 25,000 |
|  | W1KR1 | X9DB9 | 30,699 |
| TLAXCALA | X46PU | Y97BT | 25,000 |
|  | X1DC1 | X9WN9 | 30,699 |
| VERACRUZ | Y98BT | Y50NT | 25,000 |
|  | X1WP1 | Y9PA9 | 30,699 |
| YUCATAN | Y51NT | Z03AT | 25,000 |
|  | Y1PB1 | Z9GM9 | 30,699 |
| ZACATECAS | L01AA | L99ZZ | 52,371 |
|  | Z1GN1 | Z9ZZ9 | 30,699 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS ASIGNADAS POR REGIÓN TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO

| REGIÓN | SERIES ASIGNADAS |  |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAUCALPAN | 001-NA-001 | - | 999-NA-999 | 998,001 |
| TLALNEPANTLA | 001-TL-001 | - | 999-TL-999 | 998,001 |
| NEZAHUALCÓYOTL | 001-NZ-001 | - | 999-NZ-999 | 998,001 |
| ECATEPEC | 001-EC-001 | - | 999-EC-999 | 998,001 |
| CHALCO | 001-CH-001 | - | 999-CH-999 | 998,001 |
| TEXCOCO | 001-TX-001 | - | 999-TX-999 | 998,001 |

NUMBERING PLATES ASSIGNED BY METROPOLITAN PUBLIC TRANSPORT REGION

| REGION | ASSIGNED SERIES |  |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAUCALPAN | 001-NA-001 | - | 999-NA-999 | 998,001 |
| TLALNEPANTLA | 001-TL-001 | - | 999-TL-999 | 998,001 |
| NEZAHUALCÓYOTL | 001-NZ-001 | - | 999-NZ-999 | 998,001 |
| ECATEPEC | 001-EC-001 | - | 999-EC-999 | 998,001 |
| CHALCO | 001-CH-001 | - | 999-CH-999 | 998,001 |
| TEXCOCO | 001-TX-001 | - | 999-TX-999 | 998,001 |

NUMERACIÓN DE LAS PLACAS PARA AUTOMÓVIL ECOLÓGICO ASIGNADAS A CADA ENTIDAD FEDERATIVA

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01A-001 | 26A-999 | 25,974 |
| BAJA CALIFORNIA | 27A-001 | 33C-999 | 204,795 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 34C-001 | 59C-999 | 25,974 |
| CAMPECHE | 60C-001 | 80C-999 | 20,979 |
| CHIAPAS | 81C-001 | 07D-999 | 25,974 |
| CHIHUAHUA | 08D-001 | 11E-999 | 102,897 |
| COAHUILA | 12E-001 | 96E-999 | 84,915 |
| CIUDAD DE MÉXICO | 97E-001 | 49H-999 | 249,750 |
| COLIMA | 50H-001 | 75H-999 | 25,974 |
| DURANGO | 76H-001 | 10J-999 | 33,966 |
| EDO. DE MÉXICO | 11J-001 | 62L-999 | 249,750 |
| GUANAJUATO | 63L-001 | 31M-999 | 67,932 |
| GUERRERO | 32M-001 | 61M-999 | 29,970 |
| HIDALGO | 62M-001 | 01N-999 | 38,961 |
| JALISCO | 02N-001 | 08R-999 | 204,795 |
| MICHOACÁN | 09R-001 | 64R-999 | 55,944 |
| MORELOS | 65R-001 | 04S-999 | 38,961 |
| NAYARIT | 05S-001 | 24S-999 | 19,980 |
| NUEVO LEÓN | 25S-001 | 96T-999 | 170,829 |
| OAXACA | 97T-001 | 18U-999 | 20,979 |
| PUEBLA | 19U-001 | 06V-999 | 86,913 |
| QUERÉTARO | 07V-001 | 27V-999 | 20,979 |
| QUINTANA ROO | 28V-001 | 48V-999 | 20,979 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 49V-001 | 85V-999 | 36,963 |
| SINALOA | 86V-001 | 32W-999 | 45,954 |
| SONORA | 33W-001 | 07X-999 | 73,926 |
| TABASCO | 08X-001 | 50X-999 | 42,957 |
| TAMAULIPAS | 51X-001 | 35Y-999 | 83,916 |
| TLAXCALA | 36Y-001 | 56Y-999 | 20,979 |
| VERACRUZ | 57Y-001 | 48Z-999 | 90,909 |
| YUCATÁN | 49Z-001 | 78Z-999 | 29,970 |
| ZACATECAS | 79Z-001 | 99Z-999 | 20,979 |

NUMBERING OF ECOLOGICAL AUTOMOBILE PLATES ASSIGNED TO EACH STATE

| ENTITY | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01A-001 | 26A-999 | 25,974 |
| BAJA CALIFORNIA | 27A-001 | 33C-999 | 204,795 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 34C-001 | 59C-999 | 25,974 |
| CAMPECHE | 60C-001 | 80C-999 | 20,979 |
| CHIAPAS | 81C-001 | 07D-999 | 25,974 |
| CHIHUAHUA | 08D-001 | 11E-999 | 102,897 |
| COAHUILA | 12E-001 | 96E-999 | 84,915 |
| MEXICO CITY | 97E-001 | 49H-999 | 249,750 |
| COLIMA | 50H-001 | 75H-999 | 25,974 |
| DURANGO | 76H-001 | 10J-999 | 33,966 |
| STATE OF MEXICO | 11J-001 | 62L-999 | 249,750 |
| GUANAJUATO | 63L-001 | 31M-999 | 67,932 |
| GUERRERO | 32M-001 | 61M-999 | 29,970 |
| HIDALGO | 62M-001 | 01N-999 | 38,961 |
| JALISCO | 02N-001 | 08R-999 | 204,795 |
| MICHOACÁN | 09R-001 | 64R-999 | 55,944 |
| MORELOS | 65R-001 | 04S-999 | 38,961 |
| NAYARIT | 05S-001 | 24S-999 | 19,980 |
| NEW LEÓN | 25S-001 | 96T-999 | 170,829 |
| OAXACA | 97T-001 | 18U-999 | 20,979 |
| PUEBLA | 19U-001 | 06V-999 | 86,913 |
| QUERÉTARO | 07V-001 | 27V-999 | 20,979 |
| QUINTANA ROO | 28V-001 | 48V-999 | 20,979 |
| SAN LUIS POTOSI | 49V-001 | 85V-999 | 36,963 |
| SINALOA | 86V-001 | 32W-999 | 45,954 |
| SONORA | 33W-001 | 07X-999 | 73,926 |
| TABASCO | 08X-001 | 50X-999 | 42,957 |
| TAMAULIPAS | 51X-001 | 35Y-999 | 83,916 |
| TLAXCALA | 36Y-001 | 56Y-999 | 20,979 |
| VERACRUZ | 57Y-001 | 48Z-999 | 90,909 |
| YUCATÁN | 49Z-001 | 78Z-999 | 29,970 |
| ZACATECAS | 79Z-001 | 99Z-999 | 20,979 |

AMBULANCIA

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | AM-001-AA - AM-879-AS | 15,864 |
| BAJA CALIFORNIA | AM-880-AS - AM-819-BH | 14,925 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | AM-820-BH - AM-789-CA | 15,954 |
| CAMPECHE | AM-790-CA - AM-039-CV | 17,232 |
| CHIAPAS | AM-040-CV - AM-569-DE | 9,521 |
| CHIHUAHUA | AM-570-DE - AM-069-EH | 25,474 |
| COAHUILA | AM-070-EH - AM-229-FF | 21,139 |
| COLIMA | AM-230-FF - AM-099-FY | 15,854 |
| EDO. DE MÉXICO | AM-100-FY - AM-849-GX | 22,728 |
| DURANGO | AM-850-GX - AM-719-HP | 15,854 |
| CIUDAD DE MÉXICO | AM-720-HP - AM-469-JP | 22,727 |
| GUANAJUATO | AM-470-JP - AM-719-KH | 17,233 |
| GUERRERO | AM-720-KH - AM-769-KS | 8,042 |
| HIDALGO | AM-770-KS - AM-819-LA | 8,042 |
| JALISCO | AM-820-LA - AM-589-MA | 22,747 |
| MICHOACÁN | AM-590-MA - AM-649-MY | 21,039 |
| MORELOS | AM-650-MY - AM-709-NW | 21,039 |
| NAYARIT | AM-710-NW - AM-759-PE | 8,042 |
| NUEVO LEÓN | AM-760-PE - AM-359-RH | 25,574 |
| OAXACA | AM-360-RH - AM-709-RU | 10,340 |
| PUEBLA | AM-710-RU - AM-709-SU | 22,977 |
| QUERÉTARO | AM-710-SU - AM-579-TL | 15,854 |
| QUINTANA ROO | AM-580-TL - AM-449-UD | 15,854 |
| SAN LUIS POTOSÍ | AM-450-UD - AM-249-UU | 13,786 |
| SINALOA | AM-250-UU - AM-799-VP | 19,531 |
| SONORA | AM-800-VP - AM-199-WK | 18,381 |
| TABASCO | AM-200-WK - AM-249-WU | 8,042 |
| TAMAULIPAS | AM-250-WU - AM-249-XU | 22,977 |
| TLAXCALA | AM-250-XU - AM-729-XX | 3,477 |
| VERACRUZ | AM-730-XX - AM-729-YX | 22,977 |
| YUCATÁN | AM-730-YX - AM-599-ZP | 15,854 |
| ZACATECAS | AM-600-ZP - AM-999-ZZ | 9,391 |

AMBULANCE

| STATE | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | AM-001-AA - AM-879-AS | 15,864 |
| BAJA CALIFORNIA | AM-880-AS - AM-819-BH | 14,925 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | AM-820-BH - AM-789-CA | 15,954 |
| CAMPECHE | AM-790-CA - AM-039-CV | 17,232 |
| CHIAPAS | AM-040-CV - AM-569-DE | 9,521 |
| CHIHUAHUA | AM-570-DE - AM-069-EH | 25,474 |
| COAHUILA | AM-070-EH - AM-229-FF | 21,139 |
| COLIMA | AM-230-FF - AM-099-FY | 15,854 |
| STATE OF MEXICO | AM-100-FY - AM-849-GX | 22,728 |
| DURANGO | AM-850-GX - AM-719-HP | 15,854 |
| MEXICO CITY | AM-720-HP - AM-469-JP | 22,727 |
| GUANAJUATO | AM-470-JP - AM-719-KH | 17,233 |
| GUERRERO | AM-720-KH - AM-769-KS | 8,042 |
| HIDALGO | AM-770-KS - AM-819-LA | 8,042 |
| JALISCO | AM-820-LA - AM-589-MA | 22,747 |
| MICHOACÁN | AM-590-MA - AM-649-MY | 21,039 |
| MORELOS | AM-650-MY - AM-709-NW | 21,039 |
| NAYARIT | AM-710-NW - AM-759-PE | 8,042 |
| NUEVO LEON | AM-760-PE - AM-359-RH | 25,574 |
| OAXACA | AM-360-RH - AM-709-RU | 10,340 |
| PUEBLA | AM-710-RU - AM-709-SU | 22,977 |
| QUERETARO | AM-710-SU - AM-579-TL | 15,854 |
| QUINTANA ROO | AM-580-TL - AM-449-UD | 15,854 |
| SAN LUIS POTOSI | AM-450-UD - AM-249-UU | 13,786 |
| SINALOA | AM-250-UU - AM-799-VP | 19,531 |
| SONORA | AM-800-VP - AM-199-WK | 18,381 |
| TABASCO | AM-200-WK - AM-249-WU | 8,042 |
| TAMAULIPAS | AM-250-WU - AM-249-XU | 22,977 |
| TLAXCALA | AM-250-XU - AM-729-XX | 3,477 |
| VERACRUZ | AM-730-XX - AM-729-YX | 22,977 |
| YUCATAN | AM-730-YX - AM-599-ZP | 15,854 |
| ZACATECAS | AM-600-ZP - AM-999-ZZ | 9,391 |

BOMBEROS

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | BM-001-AA - BM-879-AS | 15,864 |
| BAJA CALIFORNIA | BM-880-AS - BM-819-BH | 14,925 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BM-820-BH - BM-789-CA | 15,954 |
| CAMPECHE | BM-790-CA - BM-039-CV | 17,232 |
| CHIAPAS | BM-040-CV - BM-569-DE | 9,521 |
| CHIHUAHUA | BM-570-DE - BM-069-EH | 25,474 |
| COAHUILA | BM-070-EH - BM-229-FF | 21,139 |
| COLIMA | BM-230-FF - BM-099-FY | 15,854 |
| EDO. DE MÉXICO | BM-100-FY - BM-849-GX | 22,728 |
| DURANGO | BM-850-GX - BM-719-HP | 15,854 |
| CIUDAD DE MÉXICO | BM-720-HP - BM-469-JP | 22,727 |
| GUANAJUATO | BM-470-JP - BM-719-KH | 17,233 |
| GUERRERO | BM-720-KH - BM-769-KS | 8,042 |
| HIDALGO | BM-770-KS - BM-819-LA | 8,042 |
| JALISCO | BM-820-LA - BM-589-MA | 22,747 |
| MICHOACÁN | BM-590-MA - BM-649-MY | 21,039 |
| MORELOS | BM-650-MY - BM-709-NW | 21,039 |
| NAYARIT | BM-710-NW - BM-759-PE | 8,042 |
| NUEVO LEÓN | BM-760-PE - BM-359-RH | 25,574 |
| OAXACA | BM-360-RH - BM-709-RU | 10,340 |
| PUEBLA | BM-710-RU - BM-709-SU | 22,977 |
| QUERÉTARO | BM-710-SU - BM-579-TL | 15,854 |
| QUINTANA ROO | BM-580-TL - BM-449-UD | 15,854 |
| SAN LUIS POTOSÍ | BM-450-UD - BM-249-UU | 13,786 |
| SINALOA | BM-250-UU - BM-799-VP | 19,531 |
| SONORA | BM-800-VP - BM-199-WK | 18,381 |
| TABASCO | BM-200-WK - BM-249-WU | 8,042 |
| TAMAULIPAS | BM-250-WU - BM-249-XU | 22,977 |
| TLAXCALA | BM-250-XU - BM-729-XX | 3,477 |
| VERACRUZ | BM-730-XX - BM-729-YX | 22,977 |
| YUCATÁN | BM-730-YX - BM-599-ZP | 15,854 |
| ZACATECAS | BM-600-ZP - BM-999-ZZ | 9,391 |

FIREFIGHTERS

| STATE | ASSIGNED SERIES | QUANTITY |
| --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | BM-001-AA - BM-879-AS | 15,864 |
| BAJA CALIFORNIA | BM-880-AS - BM-819-BH | 14,925 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | BM-820-BH - BM-789-CA | 15,954 |
| CAMPECHE | BM-790-CA - BM-039-CV | 17,232 |
| CHIAPAS | BM-040-CV - BM-569-DE | 9,521 |
| CHIHUAHUA | BM-570-DE - BM-069-EH | 25,474 |
| COAHUILA | BM-070-EH - BM-229-FF | 21,139 |
| COLIMA | BM-230-FF - BM-099-FY | 15,854 |
| STATE OF MEXICO | BM-100-FY - BM-849-GX | 22,728 |
| DURANGO | BM-850-GX - BM-719-HP | 15,854 |
| MEXICO CITY | BM-720-HP - BM-469-JP | 22,727 |
| GUANAJUATO | BM-470-JP - BM-719-KH | 17,233 |
| GUERRERO | BM-720-KH - BM-769-KS | 8,042 |
| HIDALGO | BM-770-KS - BM-819-LA | 8,042 |
| JALISCO | BM-820-LA - BM-589-MA | 22,747 |
| MICHOACÁN | BM-590-MA - BM-649-MY | 21,039 |
| MORELOS | BM-650-MY - BM-709-NW | 21,039 |
| NAYARIT | BM-710-NW - BM-759-PE | 8,042 |
| NUEVO LEON | BM-760-PE - BM-359-RH | 25,574 |
| OAXACA | BM-360-RH - BM-709-RU | 10,340 |
| PUEBLA | BM-710-RU - BM-709-SU | 22,977 |
| QUERETARO | BM-710-SU - BM-579-TL | 15,854 |
| QUINTANA ROO | BM-580-TL - BM-449-UD | 15,854 |
| SAN LUIS POTOSI | BM-450-UD - BM-249-UU | 13,786 |
| SINALOA | BM-250-UU - BM-799-VP | 19,531 |
| SONORA | BM-800-VP - BM-199-WK | 18,381 |
| TABASCO | BM-200-WK - BM-249-WU | 8,042 |
| TAMAULIPAS | BM-250-WU - BM-249-XU | 22,977 |
| TLAXCALA | BM-250-XU - BM-729-XX | 3,477 |
| VERACRUZ | BM-730-XX - BM-729-YX | 22,977 |
| YUCATAN | BM-730-YX - BM-599-ZP | 15,854 |
| ZACATECAS | BM-600-ZP - BM-999-ZZ | 9,391 |

PROTECCIÓN CIVIL

| COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERIE INICIAL | SERIE FINAL | TOTAL |
| 00-PC-001 | 00-PC-999 | 999 |

CIVIL PROTECTION

| NATIONAL COORDINATION OF CIVIL PROTECTION |  |  |
| --- | --- | --- |
| INITIAL SERIES | FINAL SERIES | TOTAL |
| 00-PC-001 | 00-PC-999 | 999 |

SERIES ASIGNADAS PARA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA CIUDAD DE MÉXICO

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01-PC-001 | 01-PC-999 | 999 |
| BAJA CALIFORNIA | 02-PC-001 | 02-PC-999 | 999 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 03-PC-001 | 03-PC-999 | 999 |
| CAMPECHE | 04-PC-001 | 04-PC-999 | 999 |
| CHIAPAS | 05-PC-001 | 05-PC-999 | 999 |
| CHIHUAHUA | 06-PC-001 | 06-PC-999 | 999 |
| COAHUILA | 07-PC-001 | 07-PC-999 | 999 |
| COLIMA | 08-PC-001 | 08-PC-999 | 999 |
| CIUDAD DE MÉXICO | 09-PC-001 | 09-PC-999 | 999 |
| DURANGO | 10-PC-001 | 10-PC-999 | 999 |
| GUANAJUATO | 11-PC-001 | 11-PC-999 | 999 |
| GUERRERO | 12-PC-001 | 12-PC-999 | 999 |
| HIDALGO | 13-PC-001 | 13-PC-999 | 999 |
| JALISCO | 14-PC-001 | 14-PC-999 | 999 |
| MÉXICO | 15-PC-001 | 15-PC-999 | 999 |
| MICHOACÁN | 16-PC-001 | 16-PC-999 | 999 |
| MORELOS | 17-PC-001 | 17-PC-999 | 999 |
| NAYARIT | 18-PC-001 | 18-PC-999 | 999 |
| NUEVO LEÓN | 19-PC-001 | 19-PC-999 | 999 |
| OAXACA | 20-PC-001 | 20-PC-999 | 999 |
| PUEBLA | 21-PC-001 | 21-PC-999 | 999 |
| QUERÉTARO | 22-PC-001 | 22-PC-999 | 999 |
| QUINTANA ROO | 23-PC-001 | 23-PC-999 | 999 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 24-PC-001 | 24-PC-999 | 999 |
| SINALOA | 25-PC-001 | 25-PC-999 | 999 |
| SONORA | 26-PC-001 | 26-PC-999 | 999 |
| TABASCO | 27-PC-001 | 27-PC-999 | 999 |
| TAMAULIPAS | 28-PC-001 | 28-PC-999 | 999 |
| TLAXCALA | 29-PC-001 | 29-PC-999 | 999 |
| VERACRUZ | 30-PC-001 | 30-PC-999 | 999 |
| YUCATÁN | 31-PC-001 | 31-PC-999 | 999 |
| ZACATECAS | 32-PC-001 | 32-PC-999 | 999 |

SERIES ASSIGNED FOR THE CIVIL PROTECTION SERVICE OF THE STATES AND THE MEXICO CITY

| STATE | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01-PC-001 | 01-PC-999 | 999 |
| BAJA CALIFORNIA | 02-PC-001 | 02-PC-999 | 999 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 03-PC-001 | 03-PC-999 | 999 |
| CAMPECHE | 04-PC-001 | 04-PC-999 | 999 |
| CHIAPAS | 05-PC-001 | 05-PC-999 | 999 |
| CHIHUAHUA | 06-PC-001 | 06-PC-999 | 999 |
| COAHUILA | 07-PC-001 | 07-PC-999 | 999 |
| COLIMA | 08-PC-001 | 08-PC-999 | 999 |
| MEXICO CITY | 09-PC-001 | 09-PC-999 | 999 |
| DURANGO | 10-PC-001 | 10-PC-999 | 999 |
| GUANAJUATO | 11-PC-001 | 11-PC-999 | 999 |
| GUERRERO | 12-PC-001 | 12-PC-999 | 999 |
| HIDALGO | 13-PC-001 | 13-PC-999 | 999 |
| JALISCO | 14-PC-001 | 14-PC-999 | 999 |
| MEXICO | 15-PC-001 | 15-PC-999 | 999 |
| MICHOACÁN | 16-PC-001 | 16-PC-999 | 999 |
| MORELOS | 17-PC-001 | 17-PC-999 | 999 |
| NAYARIT | 18-PC-001 | 18-PC-999 | 999 |
| NUEVO LEON | 19-PC-001 | 19-PC-999 | 999 |
| OAXACA | 20-PC-001 | 20-PC-999 | 999 |
| PUEBLA | 21-PC-001 | 21-PC-999 | 999 |
| QUERETARO | 22-PC-001 | 22-PC-999 | 999 |
| QUINTANA ROO | 23-PC-001 | 23-PC-999 | 999 |
| SAN LUIS POTOSI | 24-PC-001 | 24-PC-999 | 999 |
| SINALOA | 25-PC-001 | 25-PC-999 | 999 |
| SONORA | 26-PC-001 | 26-PC-999 | 999 |
| TABASCO | 27-PC-001 | 27-PC-999 | 999 |
| TAMAULIPAS | 28-PC-001 | 28-PC-999 | 999 |
| TLAXCALA | 29-PC-001 | 29-PC-999 | 999 |
| VERACRUZ | 30-PC-001 | 30-PC-999 | 999 |
| YUCATAN | 31-PC-001 | 31-PC-999 | 999 |
| ZACATECAS | 32-PC-001 | 32-PC-999 | 999 |

SERIES ASSIGNED TO THE MEXICO CITY ESCORT SERVICE (AUTOMOBILES)

| INITIAL SERIES | FINAL SERIES | QUANTITY |
| --- | --- | --- |
| ESC-01-AA | ESC-99-ZZ | 52,371 |

SERIES ASIGNADAS AL SERVICIO DE ESCOLTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTOMÓVILES)

| SERIE INICIAL | SERIE FINAL | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| ESC-01-AA | ESC-99-ZZ | 52,371 |

SERIES ASIGNADAS AL SERVICIO DE ESCOLTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MOTOCICLETAS)

| SERIE INICIAL | SERIE FINAL | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| ESC1AA | ESC9ZZ | 4,761 |

SERIES ASSIGNED TO THE MEXICO CITY ESCORT SERVICE (MOTORCYCLES)

| INITIAL SERIES | FINAL SERIES | QUANTITY |
| --- | --- | --- |
| ESC1AA | ESC9ZZ | 4.761 |

SERIES ASIGNADAS AL SERVICIO DE CAPACIDADES DIFERENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

| SERIE INICIAL | SERIE FINAL | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 01-A-01 | 99-Z-99 | 225,423 |

SERIES ASSIGNED TO THE SERVICE OF DIFFERENT CAPACITIES  (HANDICAPPED) OF MEXICO CITY

| INITIAL SERIES | FINAL SERIES | QUANTITY |
| --- | --- | --- |
| 01-A-01 | 99-Z-99 | 225,423 |

SERIES ASIGNADAS AL SERVICIO DE CAPACIDADES DIFERENTES  DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

| ENTIDAD | SERIES ASIGNADAS |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01-AAA | 99-APE | 30,096 |
| BAJA CALIFORNIA | 01-APF | 99-BDK | 30,096 |
| BAJA CALIFORNIA S. | 01-BDL | 99-BTR | 30,096 |
| CAMPECHE | 10-BTS | 99-CGW | 30,096 |
| CHIAPAS | 01-CGX | 99-CXB | 30,096 |
| CHIHUAHUA | 01-CXC | 99-DLG | 30,096 |
| COAHUILA | 01-DLH | 99-EAM | 50,096 |
| COLIMA | 01-EAN | 99-EPT | 30,096 |
| DURANGO | 01-EPU | 99-FDY | 30,096 |
| EDO. DE MÉXICO | 01-FDZ | 99-FUD | 30,096 |
| GUANAJUATO | 01-FUE | 99-GHJ | 30,096 |
| GUERRERO | 01-GHK | 99-GXP | 30,096 |
| HIDALGO | 01-GXR | 99-HLV | 30,096 |
| JALISCO | 01-HLW | 99-JBA | 30,096 |
| MICHOACÁN | 01-JBB | 99-JRF | 30,096 |
| MORELOS | 01-JRG | 99-KEL | 30,096 |
| NAYARIT | 01-KEM | 99-KUS | 30,096 |
| NUEVO LEÓN | 01-KUT | 99-LHX | 30,096 |
| OAXACA | 01-LXY | 99-LYC | 30,096 |
| PUEBLA | 01-LYD | 99-MMH | 30,096 |
| QUERÉTARO | 01-MMJ | 99-NBN | 30,096 |
| QUINTANA ROO | 01-NBP | 99-NRU | 30,096 |
| SAN LUIS POTOSÍ | 01-NRV | 99-PEZ | 30,096 |
| SINALOA | 01-PFA | 99-PVE | 30,096 |
| SONORA | 01-PVF | 99-RJK | 30,096 |
| TABASCO | 01-RJL | 99-RYR | 30,096 |
| TAMAULIPAS | 01-RYS | 99-SMW | 30,096 |
| TLAXCALA | 01-SMX | 99-TCB | 30,096 |
| VERACRUZ | 01-TCC | 99-TSG | 30,096 |
| YUCATÁN | 01-TSH | 99-UFM | 30,096 |
| ZACATECAS | 01-UFN | 99-UVT | 30,096 |

SERIES ASSIGNED TO THE SERVICE OF DIFFERENT CAPACITIES HANDICAPPED FROM THE STATES

| STATE | ASSIGNED SERIES |  | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUASCALIENTES | 01-AAA | 99-APE | 30,096 |
| BAJA CALIFORNIA | 01-APF | 99-BDK | 30,096 |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 01-BDL | 99-BTR | 30,096 |
| CAMPECHE | 10-BTS | 99-CGW | 30,096 |
| CHIAPAS | 01-CGX | 99-CXB | 30,096 |
| CHIHUAHUA | 01-CXC | 99-DLG | 30,096 |
| COAHUILA | 01-DLH | 99-EAM | 50,096 |
| COLIMA | 01-EAN | 99-EPT | 30,096 |
| DURANGO | 01-EPU | 99-FDY | 30,096 |
| STATE OF MEXICO | 01-FDZ | 99-FUD | 30,096 |
| GUANAJUATO | 01-FUE | 99-GHJ | 30,096 |
| GUERRERO | 01-GHK | 99-GXP | 30,096 |
| HIDALGO | 01-GXR | 99-HLV | 30,096 |
| JALISCO | 01-HLW | 99-JBA | 30,096 |
| MICHOACÁN | 01-JBB | 99-JRF | 30,096 |
| MORELOS | 01-JRG | 99-KEL | 30,096 |
| NAYARIT | 01-KEM | 99-KUS | 30,096 |
| NUEVO LEON | 01-KUT | 99-LHX | 30,096 |
| OAXACA | 01-LXY | 99-LYC | 30,096 |
| PUEBLA | 01-LYD | 99-MMH | 30,096 |
| QUERETARO | 01-MMJ | 99-NBN | 30,096 |
| QUINTANA ROO | 01-NBP | 99-NRU | 30,096 |
| SAN LUIS POTOSI | 01-NRV | 99-FISH | 30,096 |
| SINALOA | 01-PFA | 99-PVE | 30,096 |
| SONORA | 01-PVF | 99-RJK | 30,096 |
| TABASCO | 01-RJL | 99-RYR | 30,096 |
| TAMAULIPAS | 01-RYS | 99-SMW | 30,096 |
| TLAXCALA | 01-SMX | 99-TCB | 30,096 |
| VERACRUZ | 01-TCC | 99-TSG | 30,096 |
| YUCATAN | 01-TSH | 99-UFM | 30,096 |
| ZACATECAS | 01-UFN | 99-UVT | 30,096 |

MODIFICATION PUBLISHED IN THE DOF ON JANUARY 11, 2021

| MODIFICACIÓN al numeral 5.5. licencia federal de conductor, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba, publicada el 24 de junio de 2016. | MODIFICATION of the number 5.5. Federal Driver’s License of the Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards employed in automobiles, tractor trailers, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and state or government department, specifications and test method, published on June 24, 2016. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. - COMMUNICATIONS.- Secretary of Communications and Transportation. |
| CARLOS ALFONSO MORÁN MOGUEL, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Transitorio Cuarto de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1o., 38 fracción II, 40 fracción XVI, 43, 51 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o, 5o. fracción VI, 36 y 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 4 y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 7 y 13 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada; 1o y 88 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares; 81 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal; 6o. fracción XIII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Vigésimo del Acuerdo Secretarial mediante el cual se fijan las características y especificaciones de las placas metálicas, calcomanías de identificación y revalidación y tarjetas de circulación para los diferentes tipos de servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Septiembre de 2000; y Primero, Tercero y Quinto de los Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para la emisión de documentos electrónicos que deriven de un trámite o servicio digital, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2018; y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, y | CARLOS ALFONSO MORÁN MOGUEL, Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committee for Standardization of Land Transportation, based on articles 36 sections I and XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; Fourth Transitional article of the Law of Quality Infrastructure Law; 1, 38 section II, 40 section XVI, 43, 51 and 64 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 5 section VI, 36 and 60 of the Law of Federal Highway, Bridges and Motor Transport; 4 and 69-C of the Federal Law of Administrative Procedure; 7 and 13 of the Law of Advanced Electronic Signature; 1 and 88 of the Federal Regulation Motor Transport and Auxiliary Services; 81 of the Regulation for Transit on Highways and Bridges under Federal Jurisdiction; 6 section XIII and XVII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; Twentieth of the Secretarial Agreement by means of which the characteristics and specifications of the metallic plates, identification and revalidation stickers and circulation cards for the different types of service are set, published in the Official Daily of the Federation on September 25, 2000; and First, Third and Fifth of the Technical Criteria that must be observed by the departments and entities of the Federal Public Administration, as well as the productive companies of the State, for the issuance of electronic documents derived from a digital procedure or service, published in the Official Daily of the Federation on November 27, 2018; and all other legal ordinances that are applicable, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la fracción VI del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, faculta a la Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; | What is section VI of article 5 of the Federal Law of Roads, Bridges and Motor Transport, empowers the Secretary to issue the Official Mexican Standards for motor transport vehicles and their auxiliary services; |
| Que el artículo 6o., fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes faculta al Subsecretario de Transporte a expedir normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia; | That article 6, section XIII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation empowers the Undersecretary of Transportation to issue Official Mexican Standards within the scope of its authority; |
| Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 establece: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” y “Por el bien de todos, primero los pobres”, poniendo énfasis en los grupos históricamente discriminados y en zonas de alto y muy alto grado de marginación. Además, dispone que se impulsará el desarrollo de habilidades y capacidades digitales en comunidades, pueblos y ciudades, favoreciendo que personas e instituciones, logren un aprovechamiento eficiente de las tecnologías, el comercio electrónico y otras herramientas digitales, incorporándose a la cuarta revolución industrial; | That the National Development Plan 2019-2024 published in the Official Daily of the Federation on July 12, 2019 establishes: "Leave no one behind, leave no one outside" and "For the good of all, the poor first," placing emphasis on historically discriminated groups and in areas with a high and very high degree of marginalization. In addition, it provides that the development of digital skills and capacities in communities, towns and cities will be promoted, favoring people and institutions to achieve an efficient use of technologies, electronic commerce and other digital tools, joining the fourth industrial revolution; |
| Que el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2020 - 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2020 y aprobado mediante decreto de la misma fecha, en su apartado de Desarrollo Tecnológico, establece que se propiciará la adopción de nuevas tecnologías y estándares; | That the Sector Program of the Secretary of Communications and Transportation 2020-2024, published in the Official Daily of the Federation on July 2, 2020 and approved by decree of the same date, in its Technological Development section, establishes that the adoption of new technologies and standards; |
| Que la digitalización considera una priorización que permite identificar el orden para incorporar componentes tecnológicos y de esta manera maximizar el beneficio al ciudadano y al gobierno; y en efecto, es un proceso que se construye a través de los productos generados en fases anteriores, y la misma se concibe tomando en cuenta que la digitalización del trámite para la obtención de la Licencia Federal de conductor implica la incorporación de componentes de gobierno electrónico al proceso de tramitación y la interoperabilidad entre trámites; | That digitization considers a prioritization that allows identifying the order to incorporate technological components and in this way maximize the benefit to the citizen and the government; and in effect, it is a process that is built through the products generated in previous phases, and it is conceived taking into account that the digitization of the process to obtain the Federal Driver's License implies the incorporation of electronic government components to the process of applications and interoperability between procedures; |
| Que la titularidad de los derechos que otorgan la licencia federal de conductor que emite la Secretaría, se demuestra mediante la exhibición de un documento que acredita que su portador está autorizado para la conducción de vehículos de autotransporte federal en sus diferentes modalidades, en términos de la legislación específica aplicable; | That the ownership of the rights granted by the federal driver's license issued by the Secretary, is demonstrated by the exhibition of a document that certifies that its holder is authorized to drive federal motor transport vehicles in its different modalities, in terms of the specific applicable legislation; |
| Que al estar prevista la equivalencia funcional de documentos presentados a través de medios tecnológicos con aquellos presentados físicamente, resulta procedente transitar a un esquema de identificación digital, a través del cual los conductores del autotransporte federal acrediten contar con la licencia federal expedida por la Secretaría; | That since the functional equivalence of documents presented through technological means with those presented physically is foreseen, it is appropriate to transfer to a digital identification scheme, through which the federal motor transport drivers prove that they have the federal license issued by the Secretary; |
| Que mediante la automatización se busca que los trámites relativos a la licencia federal de conductor en su versión digital se substancien con mayor celeridad y certeza respecto de su autenticidad y vigencia, intercambio de información en tiempo real y transparencia, en beneficio de los usuarios y del Gobierno Federal, | That through automation it is intended that the procedures relating to the Federal Driver’s License in its digital version substantiate with greater speed and certainty with respect to its authenticity and validity, exchange of real time information and transparency for the benefit of users and of the Federal Government, |
| Que esta Secretaría está realizando acciones hacia la instrumentación de la licencia federal digital, como mecanismo para la acreditación de habilidades y capacidades necesarias para la conducción de vehículos de autotransporte federal, en sus diferentes modalidades; | That this Secretary is carrying out actions towards the implementation of the digital federal license, as a mechanism for the accreditation of skills and abilities necessary for driving federal motor transport vehicles, in its different modalities; |
| Que los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización permiten la modificación de las normas oficiales mexicanas sin seguir el procedimiento para su elaboración, siempre que no se creen nuevos requisitos o procedimientos o bien, se incorporen especificaciones más estrictas; | That the second and third paragraphs of article 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization allow the modification of the Official Mexican Standards without following the procedure for their preparation, provided that no new requirements or procedures or specifications are not created, nor stricter specifications are incorporated; |
| Que con la presente Modificación, no se generan cargas adicionales al gobernado; esto es, con la presente Modificación de la Norma únicamente se contemplan las especificaciones mismas del documento digital. En efecto, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 vigente sólo prevé disposiciones del elemento físico de la licencia, por lo que si la Secretaría orienta sus esfuerzos a la digitalización de las licencias, luego entonces resulta necesario establecer esta condición en dicha Norma, exclusivamente, en sus especificaciones; | That with this Modification, no additional charges are generated for the governed parties; that is, with this Modification of the Standard, only the specifications of the digital document are contemplated. In effect, the current Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016 only provides provisions for the physical element of the license, so if the Secretary directs its efforts to the digitization of licenses, then it is necessary to establish this condition in said Standard, exclusively, in its specifications; |
| Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2020, aprobó la MODIFICACIÓN al numeral 5.5. Licencia federal de conductor, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016; | That the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transport, in a session held on December 16, 2020, approved the MODIFICATION of numeral 5.5. Federal driver's license, from the Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards used in automobiles, tractors, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, federal driver's license, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and State or government agency, specifications and test method, published in the Official Daily of the Federation on June 24, 2016; |
| Que la Modificación se sometió al proceso de mejora regulatoria previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, obteniéndose la exención del Análisis de Impacto Regulatorio por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el día 23 de diciembre de 2020, mediante Oficio No. CONAMER/20/5269, por lo que he tenido a bien expedir y ordenar la publicación de la siguiente: | That the Modification was submitted to the regulatory improvement process provided for by the Federal Law of Administrative Procedure, obtaining the exemption from the Regulatory Impact Analysis by the National Commission for Regulatory Improvement on December 23, 2020, through the Official Letter No. CONAMER/20/5269, for that I have deemed it appropriate to issue and order the publication of the following: |
| MODIFICACIÓN al numeral 5.5. Licencia federal de conductor, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016. | MODIFICATION of the number 5.5. Federal Driver’s License of the Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards employed in automobiles, tractor trailers, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and state or government department, specifications and test method, published in the Official Daily of the Federation on June 24, 2016. |
| ARTÍCULO ÚNICO. Se MODIFICA el numeral 5.5 Licencia Federal de Conductor de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, Placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico-mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba, para quedar en los siguientes términos: | SOLE ARTICLE. The number 5.5. Federal Driver’s License of the Official Mexican Standard NOM-001-SCT-2-2016, Metal plates, identification stickers and circulation cards employed in automobiles, tractor trailers, buses, trucks, motorcycles, trailers, semi-trailers, converters and cranes, registered in the Mexican Republic, Federal Driver’s License, physical-mechanical verification sticker, list of series assigned by type of vehicle, service and state or government department, specifications and test method to remain in the following terms: |
| 5.5. Licencia federal de conductor | 5.5. Federal driver's license |
| La licencia federal de conductor podrá emitirse de manera física o bien, de manera digital, como se establece a continuación: | The federal driver's license may be issued either physically or digitally, as set forth below: |
| a) Para Licencia Federal física de conductor: | a) For Federal physical driver's license: |
| 5.5.1 … | 5.5.1 ... |
| 5.5.2 … | 5.5.2 ... |
| 5.5.2.1 … | 5.5.2.1 ... |
| 5.5.2.2 … | 5.5.2.2 ... |
| 5.5.2.3 … | 5.5.2.3 ... |
| 5.5.2.4 … | 5.5.2.4 … |
| 5.5.2.5 … | 5.5.2.5 … |
| 5.5.2.6 … | 5.5.2.6 ... |
| b) Para Licencia Federal digital de conductor: | b) For Federal digital driver's license: |
| 5.5.3 La licencia federal digital de conductor se podrá expedir de manera digital, conforme al Acuerdo que establezca las reglas de carácter general para la instrumentación de la licencia federal digital que establezca la Secretaría. Una vez expedida, podrá ser descargada por el titular a través de la aplicación digital que las autoridades dispongan. | 5.5.3 The digital federal driver's license may be issued digitally, in accordance with the Agreement that establishes the general rules for the implementation of the digital federal license that the Secretary establishes. Once issued, it can be downloaded by the holder through the digital application that the authorities make available. |
| 5.5.3.1 La aplicación digital tendrá mecanismos de seguridad, de forma enunciativa más no limitativa, en función del desarrollo tecnológico, como son la generación de un código QR único y personal con los datos encriptados de la licencia federal digital, que podrá ser leído electrónicamente por las autoridades correspondientes, con lo que se podrá demostrar la validez de los datos mostrados. | 5.5.3.1 The digital application will have security mechanisms, including but not limited, depending on technological development, such as the generation of a unique and personal QR code with the encrypted data of the digital federal license, which can be read electronically by the corresponding authorities, with which the validity of the data shown can be demonstrated. |
| 5.5.3.2 Las autoridades podrán validar la información mediante la lectura del código QR, que adicionalmente contará con interconexión a la base de datos que implemente la Secretaría. | 5.5.3.2 The authorities may validate the information by reading the QR code, which will additionally have interconnection to the database implemented by the Secretary. |
| 5.5.3.3 En todos los casos, la licencia federal de conductor contará con un código QR que contendrá los datos del conductor codificados, los cuales podrán ser consultados por la autoridad correspondiente o el titular de la licencia a través de la aplicación móvil para dispositivos celulares a disposición de los conductores, quienes podrán mostrar en su teléfono celular el documento digital. Los conductores podrán contar con un documento equivalente que permita su impresión. | 5.5.3.3 In all cases, the federal driver's license will have a QR code that will contain the encoded driver's data, which may be consulted by the corresponding authority or the holder of the license through the mobile application for cellular devices available to drivers, who can show the digital document on their cell phone. Drivers may have an equivalent document that allows its printing. |
| 5.5.3.4 La aplicación móvil deberá permitir al conductor a través de mecanismos seguros de identificación, enlazar su celular para descargar una representación de la licencia federal digital vigente, que tenga registrada ante la Secretaría en el modelo de la licencia federal digital. Estos mecanismos incluirán el ingreso de su CURP, folio médico, correo electrónico y número celular, así como un mecanismo de autenticación a través de SMS (Short Message Service, mensaje de texto de extensión reducida que se puede enviar y recibir a través del servicio de telefonía celular móvil), que permita validar la portación del dispositivo por parte de su titular. | 5.5.3.4 The mobile application must allow the driver, through secure identification mechanisms, to link his cell phone to download a representation of the current federal digital license, which he has registered with the Secretary in the model of the digital federal license. These mechanisms will include entering their CURP, medical folio, email and cell phone number, as well as an authentication mechanism through SMS (Short Message Service, a text message of reduced length that can be sent and received through the service of a mobile cellular telephone company), which allows validating the carrying of the device by its holder. |
| 5.5.3.5 La aplicación digital contará con un módulo para uso exclusivo de las autoridades con atribuciones de supervisión, verificación o vigilancia de los servicios, o en su caso, de seguridad pública o seguridad nacional. | 5.5.3.5 The digital application will have a module for the exclusive use of the authorities with attributions of supervision, verification or surveillance of the services, or, where appropriate, public security or national security. |
| TRANSITORIO | TRANSITIONAL ARTICLE |
| ÚNICO.- La presente Modificación entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | SOLE.- This Modification will take effect 60 calendar days following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2020.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Carlos Alfonso Morán Moguel.- Rúbrica. | Mexico City, December 24, 2020. - The Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transportation, Carlos Alfonso Morán Moguel.- Signed. |

MODIFICATION PUBLISHED IN THE DOF ON MAY 13, 2022

| MODIFICACIÓN A LOS NUMERALES QUE SE INDICAN, DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2016, PLACAS METÁLICAS, CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN EMPLEADAS EN AUTOMÓVILES, TRACTOCAMIONES, AUTOBUSES, CAMIONES, MOTOCICLETAS, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES, CONVERTIDORES Y GRÚAS, MATRICULADOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, LICENCIA FEDERAL DE CONDUCTOR, CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN FÍSICO-MECÁNICA, LISTADO DE SERIES ASIGNADAS POR TIPO DE VEHÍCULO, SERVICIO Y ENTIDAD FEDERATIVA O DEPENDENCIA DE GOBIERNO, ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE PRUEBA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE JUNIO DE 2016 | MODIFICATION TO THE INDICATED NUMBERS OF THE OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-001-SCT-2-2016, METAL PLATES, IDENTIFICATION DECALS AND CIRCULATION CARDS USED ON AUTOMOBILES, TRACTORS, BUSES, TRUCKS, MOTORCYCLES, TRAILERS, SEMI-TRAILERS, CONVERTERS AND TOWING VEHICLES, REGISTERED IN THE MEXICAN REPUBLIC, FEDERAL DRIVER'S LICENSE, PHYSICAL-MECHANICAL VERIFICATION STICKERS, LIST OF SERIES ASSIGNED BY TYPE OF VEHICLE, SERVICE AND STATE OR GOVERNMENT DEPARTMENT, SPECIFICATIONS AND TEST METHOD, PUBLISHED IN THE OFFICIAL DAILY OF THE FEDERATION ON JUNE 24, 2016 |
| --- | --- |
| ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los numerales 5.1, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.6.5.1, 5.3.1, 5.3.2, Figura E, 5.3.7, Figura F, 5.6.1.6, 5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 8.1.3 y Figura 7, en donde aparecen las siglas “SCT”, para quedar como “SICT”. | SOLE ARTICLE. Numbers 5.1, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.6.5.1, 5.3.1, 5.3.2, Figure E, 5.3.7, Figure F, 5.6.1.6, 5.6.1.7, 5.6.1.8, are modified. 5.6.2.2, 5.6.2.3, 8.1.3 and Figure 7, where the initials “SCT” appear, to remain as “SICT”. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- La presente Modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST.- This Modification will take effect on the day after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO.- Los procesos de adquisición de placas que se están ejecutando o se realizaron en fecha anterior a la entrada en vigor de la presente Modificación, así como los ya autorizados para su fabricación, podrán seguir utilizando las siglas “SCT”. | SECOND.- _ The license plate acquisition processes that are being carried out or were carried out on a date prior to the entry into force of this Modification, as well as those already authorized for their manufacture, may continue to use the acronym "SCT". |
| TERCERO.- Los fabricantes con Registro de esta Secretaría para fabricación de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular, podrán continuar ocupando el material que cuente en existencia y que éste contenga las siglas “SCT”, hasta por un periodo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Modificación, siempre y cuando la Entidad Federativa o la propia Secretaría lo autorice. | THIRD.- Manufacturers with Registration at this Secretary for the manufacture of metal plates and vehicle identification decals, may continue to use the material that is in existence and that contains the acronym "SCT," for a period up to 180 calendar days from of the entry into force of this Modification, as long as the State or the Secretary itself authorizes it. |
| Ciudad de México, a 25 de marzo de 2022.- Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez.- Rúbrica. | Mexico City, March 25, 2022.- Undersecretary of Transport and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transport, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez.- Signed. |