| NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo. | Official Mexican Standard NOM-004-SSA1-2013, Environmental health. Limitations and sanitary specifications for the use of lead compounds. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Health. |
| MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracciones XIII, XXII y XXIV, 13, apartado A, fracciones I y II, 17 bis, 117, 118, 133, 194, fracción III, 195, 197, párrafo primero, 201, 214 y 278, fracciones III y IV, de la Ley General de Salud; 38, fracción II, 40, fracciones I, ll, III y XI, 41, 43, 47, fracción IV y 52, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2o., fracciones I, inciso a) y III, inciso s), 13, 1214, 1215, 1220, fracción VIII y 1228, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios; 36, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, fracción I, literales i, l, n y II, 10, fracciones IV y VIII, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y | MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA, President of the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development, based on the articles 39 of the Organic Law of the Federal Public Administration; 4 of the Federal Law of Administrative Procedure; 3 section XIII, XXII and XXIV, 13, part A, sections I and II, 17 Bis sections 117, 118, 133, 194, section III, 195, 197, first paragraph, 201, 214 and 278, sections III and IV of the General Health Law; 38, section II, 40 sections I, II, III and XI, 41, 43, 47 section IV and 52 of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 2, sections I, clause a) and III, clause s), 13, 1214, 1215, 1220, section VIII and 1228, of the Regulation of Sanitary Control of Activities, Establishments, Products and Services; 36 of the Internal Regulation of the Secretary of Health; 3 section I, lines I, l, n and II, 10, sections IV and VIII, of the Regulation of the Federal Commission for the Protection from Sanitary Risks, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el 29 de mayo de 2013, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, aprobó el anteproyecto de la presente Norma; | That in compliance to that detailed in article 46 section I of the Federal Law of Metrology and Standardization, on the 29th of May of 2013, the National Consultative Committees of Standardization of Regulation and Sanitary Development approved the pre-project of this Official Mexican Standard; |
| Que con fecha 13 de junio de 2013, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el proyecto de la presente Norma, a efecto de que dentro de los sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario; | That on the 13th of June of 2013, in compliance to detailed in article 47 section I of the Federal Law of Metrology and Standardization, the project of this Official Mexican Standard was published in the Official Daily of the Federation, so that within the following sixty calendar days after said publication the interested parties might present their comments to the National Consultative Committees of Standardization of Regulation and Sanitary Development; |
| Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en términos del artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y | That on a previous date, the responses to the comments received by the aforementioned Committee were published in the Official Daily of the Federation under the terms of article 47 section III of the Federal Law of Metrology and Standardization; |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, he tenido a bien expedir y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la siguiente: | That in attention to the preceding considerations, and with the approval of the National Consultative Committees of Standardization of Regulation and Sanitary Development I have deemed it appropriate to issue and order the publication in the Official Daily of the Federation of the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA1-2013, SALUD AMBIENTAL. LIMITACIONES Y ESPECIFICACIONES SANITARIAS PARA EL USO DE LOS COMPUESTOS DE PLOMO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-004-SSA1-2013, ENVIRONMENTAL HEALTH. LIMITATIONS AND SANITARY SPECIFICATIONS FOR THE USE OF LEAD COMPOUNDS. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta Norma participaron los siguientes organismos e instituciones: | The following entities and institutions participated in the preparation of this Standard: |
| SECRETARÍA DE SALUD. | SECRETARY OF HEALTH |
| Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. | Federal Commission for the Protection from Sanitary Risks (COFEPRIS) |
| ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS OF PAINTS AND DYES, ASSOCIATION |
| ÍNDICE | INDEX |
| 0. Introducción. | 0. Introduction |
| 1. Objetivo y campo de aplicación. | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias. | 2. References |
| 3. Definiciones. | 3. Definitions |
| 4. Especificaciones sanitarias. | 4. Sanitary specifications |
| 5. Concordancia con normas internacionales y mexicanas. | 5. Concordance with international and Mexican standards |
| 6. Bibliografía. | 6. Bibliography |
| 7. Observancia de la Norma. | 7. Observance of the Standard |
| 8. Evaluación de la conformidad. | 8. Evaluation of Conformity |
| 9. Vigencia. | 9. Validity of the Standard |
| 0. Introducción. | 0. Introduction |
| El plomo es un elemento químico cuyo símbolo es Pb, su número atómico es 82, según la tabla periódica de los elementos actual. El plomo es un metal pesado de densidad relativa o gravedad específica 11,4 a 16 °C, de color plateado con tono azulado, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad. Su fusión se produce a 327, 4 °C y hierve a 1725 °C. Las valencias químicas normales son +2 y +4. Es relativamente resistente al ataque de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, aunque se disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases nitrogenadas. El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del ácido plúmbico. Tiene la capacidad de formar muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. Éste se halla en forma natural en pequeñas cantidades en la corteza terrestre. No tiene olor ni sabor especial. | Lead is a chemical element whose symbol is Pb, its atomic number is 82, according to the current periodical table of elements. Lead is a heavy metal of relative density or specific gravity 11.4 to 16ºC, bluish toned silver in color that tarnishes to acquire a matte gray color. It is flexible, inelastic and is easily smelted. Its fusion is produced at 327, 4 ºC and boils at 1725 ºC. The normal chemical valences are +2 and +4. It is relatively resistant to the attack of sulfuric acid and hydrochloric acid, although it is dissolved slowly in nitric acid and in the presence of nitrogenous bases. Lead is surfactant, because it forms lead salts from acids, as well as metal salts from plumbic acid. It has the capacity of forming many salts, oxides and organic metal compounds. It is found naturally in small quantities in the earth surface. It has no odor o special flavor. |
| La exposición a plomo bajo la forma de diversos compuestos es usado en numerosos tipos de industrias y actividades. Las más importantes son la industria minera, fundidoras, refinerías, producción de materiales industriales, pigmentos para pinturas, alfarería, cables, productos químicos y antidetonantes. | The exposure to lead under the form of various compounds is used in numerous types of industries and activities. The most important are the mining industry, foundries, and refineries, production of industrial materials, pigments for paints, pottery, cables, chemical and detonation suppressant products. |
| El plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, la exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos automotores, etcétera. | Lead does not comply with any essential function in the human body, exposure to lead compounds in any of its forms constitutes a risk to health, whether ingested in food products, water, dust or soil contaminated with said element, or it is breathed in, through dusts or vapors emitted by industries, foundries, refineries, automotive vehicles, etc. |
| El plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del organismo, causando varios efectos no deseados, como son: perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer; disminución de la fertilidad. | The lead can affect almost all the organs and systems of the organism, causing various undesired effects, such as: disturbance of the biosynthesis of hemoglobin and anemia; an increase in blood pressure; damage to the kidneys; spontaneous abortion; disturbance of the nervous system; damage to the brain; distinct types of cancer; decrease in fertility. |
| En los niños afecta principalmente el sistema nervioso central y periférico, los riñones y la sangre. A concentraciones altas se asocia con un bajo desempeño del rendimiento escolar, presencia de discapacidades a nivel intelectual, distracción, hiperactividad, desorganización y menor capacidad para seguir instrucciones, además de anemia. Los síntomas pueden agravarse y provocar estupor y crisis convulsivas (encefalopatía). El factor nutricional en la intoxicación por plomo es fundamental ya que la deficiencia de calcio, hierro y zinc en la dieta puede incrementar la absorción, retención y toxicidad del plomo y afectar el crecimiento. | In children, it principally affects the central and periphery nervous system, the kidneys and blood. In high concentration, it is associated with low performance of school achievement, presence of disabilities on the intellectual level, distraction, hyperactivity, disorganization and lower capacity for following instructions, in addition to anemia. The symptoms can be aggravated and cause stupor and convulsive crisis (encephalopathy). The nutritional factor in lead intoxication is fundamental because the deficiency of calcium, iron and zinc in the diet can increase the absorption, retention and toxicity of lead and affect growth. |
| Estudios recientes, incluidos en el apartado de Bibliografía de esta Norma, demuestran que los efectos antes mencionados pueden ocurrir aun a niveles considerados "bajos". Se ha documentado que bajos niveles de plomo en sangre se asocian negativamente con la estatura en niños menores de siete años en diferentes estudios transversales y de cohortes. Asimismo, los efectos en el neurodesarrollo infantil inician, incluso, antes del nacimiento. Y los efectos de la exposición prenatal no se circunscriben únicamente al neurodesarrollo; se han documentado también, efectos sobre la presión arterial, tanto en niños como en adultos. | Recent studies, including those in the Bibliography part of this Standard, show that the previously mentioned effects can occur even at levels considered “low.” It has been documented that low levels of lead in blood are negatively associated with stature in children younger than seven years in different transversal studies and cohorts. Furthermore, the effects on infant neurodevelopment also begin before birth, and the effects of prenatal exposure do not only affect neural development; effects on arterial pressure, in children as well as in adults have also been documented. |
| Las mujeres embarazadas y el feto integran otro grupo de riesgo. El feto puede estar expuesto al plomo a través de la madre, entre los efectos nocivos se incluyen abortos, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer. | Pregnant women and the fetus integrate another risk group. The fetus can be exposed to lead through the mother; among the harmful effects are included abortions, premature births, underweight at birth. |
| En adultos se afectan las articulaciones y músculos produciendo debilidad y dolor de dedos, manos y tobillos. Puede causar anemia, aumento de la presión arterial, dolor abdominal, estupor y crisis convulsivas dependiendo de los niveles de plomo y el tiempo de evolución de la intoxicación. Puede también afectar el sistema reproductivo masculino. | In adults, the articulations and muscles are affected producing weakness and pain in the fingers, hands and shins. It can cause anemia, increase arterial pressure, abdominal pain, stupor and convulsive crisis depending on the levels of lead and the evolution time of the intoxication. It can also affect the male reproductive system. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación. | 1. Objective and field of application |
| 1.1 La presente Norma, tiene por objeto establecer las limitaciones y las especificaciones sanitarias a que deberá sujetarse el uso de los productos que contengan plomo, ya sea como compuesto sin transformación química y/o en el proceso, sean nacionales y/o de importación a fin de prevenir efectos nocivos para la salud. | 1.1 This Standard has the objective of establishing the limitations and sanitary specifications to which the use of products that contain lead must be subject, as a chemical compound without modification and/or during processing, national and/or imported, for the purpose of preventing harmful effects on health. |
| 1.2 Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas y morales que fabriquen productos que contengan compuestos de plomo o que sean importados, a fin de prevenir efectos nocivos para la salud. | 1.2 This Standard is of mandatory observance in the entire national territory for individuals and corporations that manufacture products that contain lead compounds or that are imported, for the purpose of preventing harmful effects on health. |
| 1.3 Quedan excluidos del cumplimiento de esta Norma, los alimentos de cualquier tipo, insumos para la salud, nutrientes vegetales, aditivos y productos cosméticos, cuya composición de plomo es controlada en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. | 1.3 Food products of any type, materials for health, vegetable nutrients, additives and cosmetic products whose lead composition is controlled in the corresponding Official Mexican Standards remain excluded from the compliance to this Standard. |
| 2. Referencias. | 2. References. |
| 2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA1-1993. Salud ambiental. Bienes y servicios. Envases metálicos para alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios. | 2.1 Official Mexican Standard NOM-002-SSA1-1993. Environmental Health. Goods and Services. Metal containers for food and beverage products. Specifications of the seams. Sanitary Requirements. |
| 2.2 Modificación de la NOM-003-SSA1-1993, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes, para quedar como: NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes. | 2.2 Modification of the NOM-003-SSA1-1993, Environmental Health. Sanitary requirements that the labeling for paints, dyes, varnishes, lacquers and enamels must meet, to remain as: NOM-003-SSA1-2006, Environmental Health. Sanitary requirements that the labeling of paints, dyes, varnishes, lacquers and enamels must meet. |
| 2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA1-1993, Salud ambiental. Pigmentos de cromato de plomo y de cromomolibdato de plomo. Extracción y determinación de plomo soluble. Métodos de prueba. | 2.3 Official Mexican Standard NOM-005-SSA1-1993, Environmental Health. Pigments of lead chromate and lead chromium molybdate. Extraction and determination of soluble lead. Test methods. |
| 2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA1-1993, Salud ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones ácidas de las capas de pintura seca para la determinación de plomo soluble. Métodos de prueba. | 2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA1-1993, Environmental Health. Paints and varnishes. Preparation of acid extractions from the coats of dry paint for the determination of soluble lead. Test methods. |
| 2.5 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA1-1993, Salud ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones ácidas de pinturas líquidas o en polvo para la determinación de plomo soluble y otros métodos. | 2.5 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA1-1993, Environmental Health. Paints and varnishes. Preparation of acid extractions of liquid paints. Preparation of acid extractions of liquid or powdered paints for the determination of soluble lead and other methods. |
| 2.6 Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. | 2.6 Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Environmental Health. Lead levels in blood and actions as criteria for protecting the health of the non-occupationally exposed population. |
| 2.7 Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana. Límites de plomo y cadmio solubles. Método de ensayo. | 2.7 Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Articles of glazed pottery, glazed ceramics and porcelain. Lead levels and soluble cadmium. Test method. |
| 2.8 Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba. | 2.8 Norma Oficial Mexicana NOM-252-SSA1-2011, Environmental health. Toys and school articles. Bioavailability limits of heavy metals. Chemical specifications and test methods. |
| 3. Definiciones. | 3. Definitions. |
| 3.1 Compuesto de plomo: a toda sustancia que contenga al elemento plomo en su estructura molecular. | 3.1 Lead compound: All substances that contain the element lead in its molecular structure. |
| 3.2 Contacto con las personas: a la factibilidad de que el plomo, que forma parte de los compuestos contenidos en los productos, sea absorbido por las personas por vía digestiva, respiratoria o dérmica. | 3.2 Contact with persons: To the feasibility that lead that forms part of the compounds contained in the products is absorbed by the persons by digestion, respiration or dermal contact. |
| 3.3 Elaboración: al proceso mediante el cual los compuestos y materias primas son incorporados a los productos indicados en esta Norma. | 3.3 Preparation: The process through which the compounds and raw materials are incorporated into the products indicated in this Standard. |
| 3.4 Materia prima: a cualquier ingrediente utilizado en la elaboración de un producto, incluyendo aquellos que no se encuentren en el producto final. | 3.4 Raw material: Any ingredient used in the preparation of a product, including those that are not found in the final product. |
| 3.5 Plomo como contaminante: a la presencia de compuestos de plomo en la materia prima o producto intermedio o final, el cual no fue añadido de forma intencional a éstos. | 3.5 Lead as a contaminant: The presence of lead compounds in the raw material or intermediate or final product, which was not added intentionally to them. |
| 3.6 Proceso: a la utilización de los compuestos de plomo en cualquiera de las actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de los productos que los contengan. | 3.6 Process: The utilization of lead compounds in any of the activities related to obtaining, creation, manufacture, preparation, conservation, mixing, conditioning, packaging, handling, transport, distribution, storage and distribution or supplying to the public of the products that contain them. |
| 3.7 Producto: a las pinturas, esmaltes, recubrimientos y tintas; alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana, que sirvan para contener y procesar alimentos y/o bebidas, juguetes, lápices, plumas, colores para dibujar, plastilinas y demás artículos escolares; productos cosméticos; muebles, pinturas, emulsiones y esmaltes para exteriores e interiores de inmuebles habitacionales, oficinas, escuelas, hospitales y guarderías; plaguicidas y el uso en plomería que lleva agua potable, excepto soldadura. | 3.7 Product: Paints, enamels, coatings and tints; glazed pottery, glazed ceramics and porcelain, that serve as containing and processing food products and/or beverages, toys, pencils, pens, colors for drawing, modeling clay and other school articles; cosmetics; furniture, paints, emulsions, and enamels for exteriors and interiors of residential buildings, offices, schools, hospitals and nurseries; pesticides and the use in plumbing that carries potable water, except welding. |
| 3.8 Recubrimientos para Mantenimiento Industrial: a los productos que contienen materiales orgánicos e inorgánicos que forman una película protectora, sin importar el tipo de curado y que pueden ser base agua, base solvente o polvo. Estos productos son específicamente utilizados para la protección y mantenimiento de diversos sustratos, que por su uso o aplicación estén expuestos a alguna de las condiciones especiales que a continuación se describen: | 3.8 Coatings for Industrial Maintenance: the products that contain organic and inorganic materials that form a protective film, the type of process is unimportant and can be water, solvent or powder based. These products are specifically used for the protection and maintenance of various substrata, that by their use or application are exposed to one of the special conditions described in the following: |
| 3.8.1 Abrasión, desgaste o tallado severo y frecuente, con solventes industriales, limpiadores o productos y materiales abrasivos; | 3.8.1 Abrasion, wear or severe and frequent cutting, with industrial solvents, cleaners or abrasive products and materials; |
| 3.8.2 Exposición aguda o crónica a agentes corrosivos, cáusticos, ácidos, sustancias, vapores, mezclas o soluciones químicas; | 3.82 Acute or chronic exposure to corrosive or caustic agents, acids, substances, vapors, mixtures or chemical solutions; |
| 3.8.3 Exposición habitual a temperaturas menores a 5°C y superiores a 120°C; | 3.8.3 Habitual exposure to temperatures lower than 5 ºC and greater than 120 ºC; |
| 3.8.4 Exposición a la intemperie o ambientes subterráneos de estructuras metálicas y componentes estructurales, y | 3.8.4 Exposure to the weather or underground environment of metal structures and structural components, and |
| 3.8.5 Inmersión en agua dulce, agua potable, aguas negras o residuales, agua de mar y cualquier otra calidad de agua; soluciones acuosas o no acuosas de sustancias químicas o exposición habitual a humedad por condensación en interiores o exteriores. | 3.8.5 Immersion in fresh water, potable water, sewage or wastewaters, seawater and any other water quality; aqueous solutions or non-aqueous solutions of chemical substances or continuous exposure to moisture by condensation in interiors and exteriors. |
| 3.9 Uso: al manejo del plomo, sus compuestos o productos, que los contengan en cualquier etapa del proceso. | 3.9 Use: The handling of lead, its components or products that contain them in any stage of the process. |
| 4. Especificaciones sanitarias. | 4. Sanitary specifications. |
| 4.1 Se deberá evitar el uso de compuestos de plomo como ingrediente o materia prima en la fabricación de: | 4.1 The use of lead compounds as an ingredient or raw material must be avoided in the manufacture of: |
| 4.1.1 Plaguicidas; | 4.1.1 Pesticides; |
| 4.1.2 Plomería que lleva agua potable, excepto soldadura; | 4.1.2 Plumbing that carries potable water, except for welding; |
| 4.1.3 Pinturas, esmaltes, recubrimientos y tintas; | 4.1.3 Paints, enamels, coatings and tints; |
| 4.1.4 Alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana, que sirvan para contener y procesar alimentos y/o bebidas, juguetes, lápices, plumas, colores para dibujar, plastilinas y demás artículos escolares; | 4.1.4 Glazed pottery, glazed ceramics and porcelain that serve for containing and processing food products and/or beverages, toys, pencils, pens, colors for drawing, modeling clay, and all other school articles; |
| 4.1.5 Productos cosméticos, excepto aquellos cuya composición de plomo esté controlada en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y | 4.1.5 Cosmetic products, except those whose lead composition is controlled in the corresponding Official Mexican Standards, and |
| 4.1.6 Muebles, pinturas, emulsiones y esmaltes para exteriores e interiores de inmuebles habitacionales, oficinas, escuelas, hospitales y guarderías. | 4.1.6 Furniture, paints, emulsions and enamels for exteriors and interiors of residential buildings, offices, schools, hospitals and nurseries. |
| 4.2 Los límites máximos permisibles de plomo como contaminante en los productos, se verificarán conforme a las Normas Oficiales Mexicanas citadas en los puntos 2.2, 2.7 y 2.8, del apartado de Referencias, de esta Norma y demás disposiciones jurídicas aplicables. | 4.2 The maximum permissible limits of lead as a contaminant in the products will be verified according to the Official Mexican Standards cited in the points 2.2, 2.7, and 2.8 in the References section of this Standard and other applicable legal provisions. |
| 4.3 Los compuestos de plomo se podrán utilizar en los siguientes casos: | 4.3 The lead compounds can be used in the following cases: |
| 4.3.1 Recubrimientos para el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales; | 4.3.1 Coatings for the maintenance of industrial equipment and installations; |
| 4.3.2 Recubrimientos para el acabado o repintado automotriz, incluyendo primarios, acabados y bases de color y de equipo industrial o agrícola, incluyendo aparatos y equipo para jardinería; | 4.3.2 Coatings for automotive finishes or repainting, including primaries, finishes and color bases and industrial or agricultural equipment, including devices and equipment for gardening; |
| 4.3.3 Recubrimientos para el mantenimiento de equipo e instalaciones comerciales e industriales, incluyendo pintura para señalamiento horizontal y de seguridad; | 4.3.3 Coatings for the maintenance of commercial and industrial equipment and installations, including paint for horizontal and safety lines; |
| 4.3.4 Recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento identificador en instalaciones industriales, y | 4.3.4 Coatings for graphic arts, for example, commercially distributed products for exclusive use in event announcements, road signs and similar uses, as well as the indicator signs in industrial installations, and |
| 4.3.5 En el caso de aparatos eléctricos y electrónicos: en los recubrimientos para cables de instalaciones y aparatos; en el vidrio de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes; en aleaciones; en soldaduras del tipo de alta fusión; en soldaduras para servidores, sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento; en soldaduras para equipos de infraestructura de redes para conmutación, señalización, transmisión, así como gestión de redes en el ámbito de las telecomunicaciones y en componentes electrónicos de cerámica. | 4.3.5 In the case of electrical and electronic appliances: in the coatings for cables of installations and devices; on the glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes; in alloys; in high fusion type welds; storage systems and storage matrices; on welds for infrastructure equipment of networks for commutation, signals, transmission, as well as the management of networks within the scope of telecommunications and in ceramic electronic components. |
| 4.4 Cuando un mismo producto con compuestos de plomo destinado al uso y consumo humano, por sus propiedades, pueda ser usado indistintamente, como ingrediente o materia prima en la fabricación de los productos a que se refiere el punto 4.1 y en los productos a que se refiere el punto 4.3, cada uno de sus usos debe sujetarse a las especificaciones que le correspondan conforme a los puntos citados de esta Norma. | 4.4 When a single product with lead compounds designated for human use and consumption, by its properties, can be used indistinctly, as ingredient or raw material in the manufacturing of the products referred to in point 4.1 and in the products referred to in point 4.3, each one of their uses must be subjected to the specifications that correspond to it according to the points cited in this Standard. |
| 4.5 Los fabricantes, comercializadores o importadores de recubrimientos de los productos indicados en esta Norma, deberán contar con registros que demuestren que sus productos no contienen ingredientes a base de compuestos de plomo. | 4.5 The manufacturers, commercial distributors or importers of coatings of the products indicated in this Standard must have records that show that their products do not contain lead compound based ingredients. |
| 5. Concordancia con normas internacionales y mexicanas. | 5. Concordance with international and Mexican Standards. |
| Esta Norma no es equivalente a ninguna norma internacional ni mexicana. | This Standard is not equivalent to any international or Mexican Standard. |
| 6. Bibliografía. | 6. Bibliography. |
| 6.1 Afeiche M, Peterson KE, Sánchez BN, Schnaas L, Cantonwine D, Ettinger AS, Solano-González M, Hernández-Ávila M, Hu H, Téllez-Rojo MM. Windows of lead exposure sensitivity, attained height, and body mass index at 48 months. J Pediatr. 2012 Jun; 160 (6): 1044-9. doi: 10.1016/j.jpeds.2011.12.022. Epub 2012 Jan 28. | 6.1 Afeiche M, Peterson KE, Sánchez BN, Schnaas L, Cantonwine D, Ettinger AS, Solano-González M, Hernández-Ávila M, Hu H, Téllez-Rojo MM. Windows of lead exposure sensitivity, attained height, and body mass index at 48 months. J Pediatr. 2012 Jun; 160 (6): 1044-9. doi: 10.1016/j.jpeds.2011.12.022. Epub 2012 Jan 28. |
| 6.2 Angle CR, Kuntzelman DR. Increased erythrocyte protoporphyrins and blood lead--a pilot study of childhood growth patterns. J Toxicol Environ Health. 1989; 26 (2): 149-56. | 6.2 Angle CR, Kuntzelman DR. Increased erythrocyte protoporphyrins and blood lead--a pilot study of childhood growth patterns. J Toxicol Environ Health. 1989; 26 (2): 149-56. |
| 6.3 Ballew C, Khan LK, Kaufmann R, Mokdad A, Miller DT, Gunter EW. Blood lead concentration and children's anthropometric dimensions in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), 1988-1994. J Pediatr. 1999 May; 134 (5): 623-30. | 6.3 Ballew C, Khan LK, Kaufmann R, Mokdad A, Miller DT, Gunter EW. Blood lead concentration and children's anthropometric dimensions in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), 1988-1994. J Pediatr. 1999 May; 134 (5): 623-30. |
| 6.4 Bithoney WG. Elevated lead levels in children with nonorganic failure to thrive. Pediatrics. 1986 Nov; 78 (5): 891-5. | 6.4 Bithoney WG. Elevated lead levels in children with nonorganic failure to thrive. Pediatrics. 1986 Nov; 78 (5): 891-5. |
| 6.5 Braun JM, Hoffman E, Schwartz J, Sanchez B, Schnaas L, Mercado-García A, Solano-González M, Bellinger DC, Lanphear BP, Hu H, Tellez-Rojo MM, Wright RO, Hernández-Ávila M. 17. Assessing windows of susceptibility to lead-induced cognitive deficits in Mexican children. Neurotoxicology. 2012 Oct; 33(5):1040-7. doi: 10.1016/j.neuro.2012.04.022. Epub 2012 May 10. | 6.5 Braun JM, Hoffman E, Schwartz J, Sanchez B, Schnaas L, Mercado-García A, Solano-González M, Bellinger DC, Lanphear BP, Hu H, Tellez-Rojo MM, Wright RO, Hernández-Ávila M. 17. Assessing windows of susceptibility to lead-induced cognitive deficits in Mexican children. Neurotoxicology. 2012 Oct; 33(5):1040-7. doi: 10.1016/j.neuro.2012.04.022. Epub 2012 May 10. |
| 6.6 Brody DJ, Pirkle JL, Kramer RA, Flegal KM, Matte TD, Gunter EW, Paschal DC. Blood lead levels in the US population. Phase 1 of the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988 to 1991). JAMA. 1994 Jul 27; 272 (4): 277-83. Erratum in: JAMA 1995 Jul 12; 274 (2): 130. | 6.6 Brody DJ, Pirkle JL, Kramer RA, Flegal KM, Matte TD, Gunter EW, Paschal DC. Blood lead levels in the US population. Phase 1 of the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III, 1988 to 1991). JAMA. 1994 Jul 27; 272 (4): 277-83. Erratum in: JAMA 1995 Jul 12; 274 (2): 130. |
| 6.7 Canfield RL, Henderson CR Jr, Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg per deciliter. N Engl J Med. 2003 Apr 17; 348 (16): 1517-26. | 6.7 Canfield RL, Henderson CR Jr, Cory-Slechta DA, Cox C, Jusko TA, Lanphear BP. Intellectual impairment in children with blood lead concentrations below 10 microg per deciliter. N Engl J Med. 2003 Apr 17; 348 (16): 1517-26. |
| 6.8 Frisancho AR, Ryan AS. Decreased stature associated with moderate blood lead concentrations in Mexican-American children. Am J Clin Nutr. 1991 Sep; 54 (3): 516-9. | 6.8 Frisancho AR, Ryan AS. Decreased stature associated with moderate blood lead concentrations in Mexican-American children. Am J Clin Nutr. 1991 Sep; 54 (3): 516-9. |
| 6.9 Gerr F, Letz R, Stokes L, Chettle D, McNeill F, Kaye W. Association between bone lead concentration and blood pressure among young adults. Am J Ind Med. 2002 Aug; 42 (2): 98-106. | 6.9 Gerr F, Letz R, Stokes L, Chettle D, McNeill F, Kaye W. Association between bone lead concentration and blood pressure among young adults. Am J Ind Med. 2002 Aug; 42 (2): 98-106. |
| 6.10 Gomaa A, Hu H, Bellinger D, Schwartz J, Tsaih SW, González-Cossío T, Schnaas L, Peterson K, Aro A, Hernández-Avila M. Maternal bone lead as an independent risk factor for fetal neurotoxicity: a prospective study. Pediatrics. 2002 Jul; 110(1 Pt 1): 110-8. | 6.10 Gomaa A, Hu H, Bellinger D, Schwartz J, Tsaih SW, González-Cossío T, Schnaas L, Peterson K, Aro A, Hernández-Avila M. Maternal bone lead as an independent risk factor for fetal neurotoxicity: a prospective study. Pediatrics. 2002 Jul; 110(1 Pt 1): 110-8. |
| 6.11 Hernández-Ávila M., Romieu I., Ríos C., et al. Lead Glazed Ceramics as Major Determinants of Blood Lead Levels in Mexican Women. Environmental Health Perspectives 1991; Vol. 94: 117-120. | 6.11 Hernández-Ávila M., Romieu I., Ríos C., et al. Lead Glazed Ceramics as Major Determinants of Blood Lead Levels in Mexican Women. Environmental Health Perspectives 1991; Vol. 94: 117-120. |
| 6.12 Hu H, Téllez-Rojo MM, Bellinger D, Smith D, Ettinger AS, Lamadrid-Figueroa H, Schwartz J, Schnaas L, Mercado-García A, Hernández-Avila M. Fetal lead exposure at each stage of pregnancy as a predictor of infant mental development. Environ Health Perspect. 2006 Nov; 114 (11): 1730-5. | 6.12 Hu H, Téllez-Rojo MM, Bellinger D, Smith D, Ettinger AS, Lamadrid-Figueroa H, Schwartz J, Schnaas L, Mercado-García A, Hernández-Avila M. Fetal lead exposure at each stage of pregnancy as a predictor of infant mental development. Environ Health Perspect. 2006 Nov; 114 (11): 1730-5. |
| 6.13 Lanphear BP, Dietrich K, Auinger P, Cox C. Cognitive deficits associated with blood lead concentrations &lt;10 microg/dL in US children and adolescents. Public Health Rep. 2000 Nov-Dec; 115 (6): 521-9. | 6.13 Lanphear BP, Dietrich K, Auinger P, Cox C. Cognitive deficits associated with blood lead concentrations &lt;10 microg/dL in US children and adolescents. Public Health Rep. 2000 Nov-Dec; 115 (6): 521-9. |
| 6.14 López-Rojas M., Santos-Burgoa, Ríos C., et al. Use of Lead-Glazed Ceramics is the Main Factor Associated to High Lead in Blood Levels in Two Mexican Rural Communities. Journal of Toxicology and Environmental Health. 1994; Vol. 42: 45-62. | 6.14 López-Rojas M., Santos-Burgoa, Ríos C., et al. Use of Lead-Glazed Ceramics is the Main Factor Associated to High Lead in Blood Levels in Two Mexican Rural Communities. Journal of Toxicology and Environmental Health. 1994; Vol. 42: 45-62. |
| 6.15 Muñoz H., Romieu I., Hernández-Avila M., et al. Blood Lead and Neurobehavioral Development among Children Living in Mexico City. Archives of Environmental Health. 1993; No. 3, Vol. 48: 132-138. | 6.15 Muñoz H., Romieu I., Hernández-Avila M., et al. Blood Lead and Neurobehavioral Development among Children Living in Mexico City. Archives of Environmental Health. 1993; No. 3, Vol. 48: 132-138. |
| 6.16 Pirkle JL, Brody DJ, Gunter EW, Kramer RA, Paschal DC, Flegal KM, Matte TD. The decline in blood lead levels in the United States. The National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). JAMA. 1994 Jul 27; 272(4): 284-91. | 6.16 Pirkle JL, Brody DJ, Gunter EW, Kramer RA, Paschal DC, Flegal KM, Matte TD. The decline in blood lead levels in the United States. The National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). JAMA. 1994 Jul 27; 272(4): 284-91. |
| 6.17 Romieu I., Palazuelos R.E., Meneses E., Hernández-Avila M. Vehicular Traffic of Blood-Lead Levels in Children: A Pilot Study in Mexico City. Archives of Environmental Health. 1992; No. 4, Vol. 47: 246-249. | 6.17 Romieu I., Palazuelos R.E., Meneses E., Hernández-Avila M. Vehicular Traffic of Blood-Lead Levels in Children: A Pilot Study in Mexico City. Archives of Environmental Health. 1992; No. 4, Vol. 47: 246-249. |
| 6.18 Romieu I., Palazuelos R., Hernández-Avila M., et al. Sources of Lead Exposure in Mexico City. Environmental Health Perspectives 1994; Vol. 102. | 6.18 Romieu I., Palazuelos R., Hernández-Avila M., et al. Sources of Lead Exposure in Mexico City. Environmental Health Perspectives 1994; Vol. 102. |
| 6.19 Schnaas L, Rothenberg SJ, Flores MF, Martínez S, Hernández C, Osorio E, Velasco SR, Perroni E. Reduced intellectual development in children with prenatal lead exposure. Environ Health Perspect. 2006 May; 114 (5): 791-7. | 6.19 Schnaas L, Rothenberg SJ, Flores MF, Martínez S, Hernández C, Osorio E, Velasco SR, Perroni E. Reduced intellectual development in children with prenatal lead exposure. Environ Health Perspect. 2006 May; 114 (5): 791-7. |
| 6.20 Schwartz J, Angle C, Pitcher H. Relationship between childhood blood lead levels and stature. Pediatrics. 1986 Mar; 77 (3): 281-8. | 6.20 Schwartz J, Angle C, Pitcher H. Relationship between childhood blood lead levels and stature. Pediatrics. 1986 Mar; 77 (3): 281-8. |
| 6.21 Shukla R, Bornschein RL, Dietrich KN, Buncher CR, Berger OG, Hammond PB, Succop PA. Fetal and infant lead exposure: effects on growth in stature. Pediatrics. 1989 Oct; 84 (4): 604-12. | 6.21 Shukla R, Bornschein RL, Dietrich KN, Buncher CR, Berger OG, Hammond PB, Succop PA. Fetal and infant lead exposure: effects on growth in stature. Pediatrics. 1989 Oct; 84 (4): 604-12. |
| 6.22 Surkan PJ, Schnaas L, Wright RJ, Téllez-Rojo MM, Lamadrid-Figueroa H, Hu H, Hernández-Avila M, Bellinger DC, Schwartz J, Perroni E, Wright RO. Neurotoxicology. Neuropsychological function in children with blood lead levels &lt;10 microg/dL. 2008 Mar; 29 (2): 278-85. doi: 10.1016/j.neuro.2007.11.006. Epub 2007 Dec 15. | 6.22 Surkan PJ, Schnaas L, Wright RJ, Téllez-Rojo MM, Lamadrid-Figueroa H, Hu H, Hernández-Avila M, Bellinger DC, Schwartz J, Perroni E, Wright RO. Neurotoxicology. Neuropsychological function in children with blood lead levels &lt;10 microg/dL. 2008 Mar; 29 (2): 278-85. doi: 10.1016/j.neuro.2007.11.006. Epub 2007 Dec 15. |
| 6.23 Téllez-Rojo MM, Bellinger DC, Arroyo-Quiroz C, Lamadrid-Figueroa H, Mercado-García A, Schnaas-Arrieta L, Wright RO, Hernández-Ávila M, Hu H. Pediatrics. Longitudinal associations between blood lead concentrations lower than 10 microg/dL and neurobehavioral development in environmentally exposed children in Mexico City. 2006 Aug; 118 (2): e323-30. | 6.23 Téllez-Rojo MM, Bellinger DC, Arroyo-Quiroz C, Lamadrid-Figueroa H, Mercado-García A, Schnaas-Arrieta L, Wright RO, Hernández-Ávila M, Hu H. Pediatrics. Longitudinal associations between blood lead concentrations lower than 10 microg/dL and neurobehavioral development in environmentally exposed children in Mexico City. 2006 Aug; 118 (2): e323-30. |
| 6.24 Zhang A, Hu H, Sánchez BN, Ettinger AS, Park SK, Cantonwine D, Schnaas L, Wright RO, Lamadrid-Figueroa H, Tellez-Rojo MM. Association between prenatal lead exposure and blood pressure in children. Environ Health Perspect. 2012 Mar; 120(3): 445-50. doi: 10.1289/ehp.1103736. Epub 2011 Sep 21. | 6.24 Zhang A, Hu H, Sánchez BN, Ettinger AS, Park SK, Cantonwine D, Schnaas L, Wright RO, Lamadrid-Figueroa H, Tellez-Rojo MM. Association between prenatal lead exposure and blood pressure in children. Environ Health Perspect. 2012 Mar; 120(3): 445-50. doi: 10.1289/ehp.1103736. Epub 2011 Sep 21. |
| 7. Observancia de la Norma. | 7. Observance of the Standard. |
| 7.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma, corresponde a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. | 7.1 The oversight to the compliance of this Standard corresponds to the Secretary of Health, through the Federal Commission of Protection from Sanitary Risks and to the Governments of the States and the Federal District, within the scope of their respective powers. |
| 7.2 Para los casos que requieran de un procedimiento especial de muestreo, se utilizará como referencia la Norma Mexicana NMX-Z-12, Muestreo para la inspección por atributos -Parte 1: información general y aplicaciones o su equivalente. | 7.2 For the cases that require a special sampling procedure, the Mexican Standard NMX-Z-12, Sampling for the inspection by attributes – Part 1: General Information and applications or its equivalent. |
| 8. Evaluación de la conformidad. | 8. Evaluation of conformity. |
| La Evaluación de la conformidad podrá ser solicitada a instancia de parte, por el responsable sanitario, el representante legal o la persona que tenga las facultades para ello, ante la autoridad competente o las personas acreditadas o autorizadas para tales efectos. | The evaluation of conformity can be requested at the initiative of a party, by the sanitary authority, the legal representative or the person that has the authority for it, before the appropriate authority or the persons that are accredited or authorized for such purposes. |
| 9. Vigencia. | 9. Effective date |
| La presente Norma entrará en vigor a los 365 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Standard will take effect 365 days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- Las personas físicas y morales que tengan en punto de venta productos que contengan compuestos de plomo, contarán con 5 años, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Norma, para agotar la existencia de aquellos que no cumplan con las disposiciones de ésta. | FIRST. The individuals and companies that have as point of sale, products that contain lead compounds, will have 5 years from the date this Standard takes effect to exhaust the inventory of those that do not comply with the provisions of the Standard. |
| SEGUNDO.- La entrada en vigor de la presente Norma deja sin efectos la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, Salud ambiental. Limitaciones y requisitos sanitarios para el uso y comercialización monóxido de plomo (litargirio), óxido rojo de plomo (minio) y del carbonato básico de plomo (albayalde), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2004. | SECOND. The taking effect of this Standard leaves without effects the Modification of the Official Mexican Standard NOM-004-SSA1-1993, Environmental health. Limitations and sanitary requirements for the use and commercial distribution of lead monoxide (litharge), red lead oxide (minium) and basic lead carbonate (white lead) published in the Official Daily of the Federation on the 12th of August of 2004. |
| Sufragio Efectivo. No Reelección. | Effective Suffrage. No Reelection. |
| México, D.F., a 14 de enero de 2014.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Mikel Andoni Arriola Peñalosa.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the 14th of January of 2014. The Federal Commissioner for the Protection from Sanitary Risks and President of the National Consultative Committee of Standardization of Regulation and Sanitary Development, Mikel Andoni Arriola Peñalosa. Signed. |

BIS, indicates an insertion, in Mexican legislation an addition will be marked BIS in order to indicate an insertion without changing the consecutive numbers that follow. BIS is followed when appropriate by, TER, QUÁTER, QUINQUIES, etc, and is translated with the Latin 2 bis - 3 ter -4 quater -5 quinquies Source: La Real Academia Española – The Royal Spanish Academy.