| NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT4-2007, Lineamientos para la elaboración del Plan de Contingencias para Embarcaciones que Transportan Mercancías Peligrosas. | Official Mexican Standard NOM-012-SCT4-2007, Guidelines for the preparation of the Contingency Plan for Vessels that Transport Hazardous Goods. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation. |
| CESAR PATRICIO REYES ROEL, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, XII, XVI, XVII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1o., 38 fracción II y V, 40 fracciones XIII y XVI, 43, 46 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. y 8o. fracciones IX, XIII y XIV, 65, 77 apartado A, 129 y 132 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 4o., 6o. fracción XIII y 28 fracciones I, II, VI, VIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y | CESAR PATRICIO REYES ROEL, General Coordinator of Ports and Merchant Marine and Chairman of the National Standardization Committee for Maritime Transport and Ports, based on articles 36 sections I, XII, XVI, XVII and XXVII of the Organic Law of Administration Federal Public; 4th of the Federal Law of Administrative Procedure, 1st, 38th section II and V, 40 sections XIII and XVI, 43, 46 and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1st, 7th and 8th. sections IX, XIII and XIV, 65, 77 section A, 129 and 132 of the Maritime Navigation and Commerce Law; 4th, 6th section XIII and 28 sections I, II, VI, VIII and XV of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que es responsabilidad del Gobierno Federal regular las vías generales de comunicación por agua y los servicios que en ella se prestan, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo; | That it is the responsibility of the Federal Government to regulate the general routes of communication by water and the services that are provided therein, as well as the acts, facts and goods related to maritime commerce; |
| Que con fecha 13 de junio de 2007 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, aprobó la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT4-2007, LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMBARCACIONES QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS, el cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de julio de 2007, con objeto de que los interesados presentaran comentarios; | That on June 13, 2007, the National Consultative Committee of Standardization of Maritime Transport and Ports approved the publication of the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-012-SCT4-2007, GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONTINGENCY PLAN FOR VESSELS THAT TRANSPORT DANGEROUS GOODS, which was made in the Official Daily of the Federation on July 2, 2007, so that the interested parties might present comments; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados no presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana; | That during the period of 60 calendar days counted from the date of publication of said Project Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Statement referred to in Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was available to the public in general for its consultation; and that within the same period, the interested parties did not submit comments on the contents of the aforementioned Project of Official Mexican Standard; |
| Que con fecha 11 de septiembre de 2007, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, aprobó por unanimidad la norma referida, y | That on September 11, 2007, the National Advisory Committee on Standardization of Maritime Transport and Ports, unanimously approved the aforementioned rule, and |
| En atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, he tenido a bien expedir la siguiente: | In response to the above considerations, with the approval of the National Consultative Committee of Standardization of Maritime Transport and Ports, I have deemed it appropriate to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMBARCACIONES QUE TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS | MEXICAN OFFICIAL STANDARDS GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE CONTINGENCY PLAN FOR VESSELS THAT TRANSPORT DANGEROUS GOODS |
| Atentamente | Attentively |
| México, D.F., a 11 de septiembre de 2007.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, César Patricio Reyes Roel.- Rúbrica. | Mexico, DF, September 11, 2007.- The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee of Standardization of Maritime Transport and Ports, César Patricio Reyes Roel. – Signed. |
| INDICE | INDEX |
| Introducción | Introduction |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Requisitos | 5. Requirements |
| 6. Lineamientos para la implantación de un plan de contingencias | 6. Guidelines for the implementation of a contingency plan |
| 7. Evaluación de la Conformidad | 7. Evaluation of Conformity |
| 8. Vigilancia | 8. Surveillance |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| 10. Concordancia con normas internacionales | 10. Agreement with international standards |
| 11. Transitorios | 11. Transitional articles |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes: Dependencias, Cámaras, Asociaciones y Empresas: | In the preparation of this Official Mexican Standard the following participated: Departments, Chambers, Associations and Companies: |
| Dependencias: | Departments: |
| SECRETARIA DE ECONOMIA | SECRETARY OF ECONOMY |
| Dirección General de Normas. | General Directorate of Standards. |
| Procuraduría Federal del Consumidor | Federal Prosecutor for the Consumer |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION |
| Dirección General de Marina Mercante | General Directorate of Merchant Marine |
| Dirección General de Capitanías | General Directorate of Captaincies |
| Dirección General de Puertos | General Directorate of Ports |
| Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) | Training and Training Trust for National Merchant Navy Staff (FIDENA) |
| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas | National Commission on Nuclear Safety and Safeguards |
| SECRETARIA DE SALUD | HEALTH SECRETARY |
| Dirección General de Salud Ambiental | General Directorate of Environmental Health |
| SECRETARIA DE MARINA, ARMADA DE MEXICO | SECRETARY OF MARINE, NAVY DE MEXICO |
| Estado Mayor General | General Staff |
| Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología | Deputy General Directorate of Oceanography, Hydrography and Meteorology |
| Dirección General de Sanidad Naval | General Directorate of Naval Health |
| Dirección General de Construcciones Navales | General Directorate of Naval Construction |
| SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | SECRETARY OF PUBLIC EDUCATION |
| Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar | General Directorate of Education in Sea Science and Technology |
| SECRETARIA DE TURISMO | SECRETARY OF TOURISM |
| Dirección General de Mejora Regulatoria. | General Directorate of Regulatory Improvement. |
| ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C. | NATIONAL ASSOCIATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY, AC |
| COMISION NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | NATIONAL COMMISSION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARITIMO | MEXICAN CHAMBER OF THE MARITIME TRANSPORT INDUSTRY |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE |
| Escuela Superior de Ingeniería Química (ESIQUE) | Higher School of Chemical Engineering (ESIQUE) |
| Centro de Investigación e Innovación Tecnológica | Center for Research and Technological Innovation |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO | MEXICAN INSTITUTE OF PETROLEUM |
| COLEGIO DE INGENIEROS NAVALES DE MEXICO, A.C. | COLEGIO DE INGENIEROS NAVALES DE MEXICO, AC |
| PETROLEOS MEXICANOS | MEXICAN PETROLEUM |
| PEMEX-Refinación / Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo | PEMEX-Refining/Maritime Operation and Maintenance Management |
| PEMEX-Exploración y Producción/Subdirección de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Calidad | PEMEX-Exploration and Production/Subdirectorate of Industrial Safety and Occupational Health, Environmental Protection and Quality |
| TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA, S.A. DE C.V. | MEXICAN MARITIME TRANSPORTATION, SA DE CV |
| Introducción | Introduction |
| Esta Norma proporciona lineamientos para la preparación de planes de respuesta para los casos de contingencia, que se pueden presentar a bordo de embarcaciones que transportan mercancías peligrosas. El amplio universo de las embarcaciones para las que se requiere un plan, debe considerar sus características específicas, tales como: tipo, tamaño, carga, ruta, número de tripulantes y su estructura administrativa en tierra, con el fin de que el plan pueda funcionar eficazmente y cumpla con su objetivo. | This Standard provides guidelines for the preparation of response plans for contingency cases, which may be presented on board ships carrying dangerous goods. The wide universe of vessels for which a plan is required, must consider their specific characteristics, such as: type, size, cargo, route, number of crew and their administrative structure on land, so that the plan can function effectively and meet your objective. |
| Su propósito primario, es establecer las acciones necesarias para obtener el control en las situaciones de contingencia y mitigar sus efectos; una planeación adecuada, asegura que las acciones sean revisadas en forma coordinada, lógica y a tiempo. La necesidad de tener un plan adecuado y debidamente aplicado, es clara cuando se considera la presión y las múltiples tareas que tiene que encarar a bordo el personal cuando confrontan situaciones de contingencia, ya que en situaciones críticas, la falta de planeación va a ocasionar confusión, errores y fallas que incurrirán en retrasos y pérdida de tiempo, durante el cual la situación puede empeorar poniendo en mayor riesgo a la tripulación y a la embarcación. | Its primary purpose is to establish the necessary actions to obtain control in contingency situations and mitigate its effects; adequate planning ensures that actions are reviewed in a coordinated, logical and timely manner. The need to have an adequate and properly applied plan is clear when considering the pressure and the multiple tasks that personnel have to face on board when confronting contingency situations, because in critical situations, the lack of planning will cause confusion, errors and failures that will incur delays and loss of time, during which the situation can worsen putting the crew and the boat at greater risk. |
| El plan de respuesta para situaciones de contingencia, debe ser un documento sencillo en el que se subrayen los procedimientos para afrontar este tipo de incidentes, con la asignación de responsabilidades, notificación fluida, precisa y sin duplicidad, a los diversos grupos involucrados tanto a bordo como en tierra. | The response plan for contingency situations must be a simple document in which the procedures to address this type of incident are highlighted , with the allocation of responsibilities, fluid, accurate and non-duplicative notification, to the various groups involved both on board as well as on land. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece, los lineamientos que deben contener los planes internos de contingencia en embarcaciones que transporten mercancías peligrosas, en los que se deben incluir los procedimientos para identificar y dar respuesta a situaciones potenciales de contingencia. | This Official Mexican Standard establishes the guidelines that must be contained in the internal contingency plans on vessels transporting dangerous goods, in which the procedures to identify and respond to potential contingency situations must be included. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma se aplica a todas las embarcaciones, que transportan mercancías peligrosas en aguas de jurisdicción nacional. | This Standard applies to all vessels, which transport dangerous goods in waters under national jurisdiction. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la aplicación de este proyecto de Norma deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas y norma mexicana, o la que las sustituyan: | For the application of this Project of Standard the following Official Mexican Standards and Mexican Standard should be consulted or those that replace them: |
| NOM-002-SCT4 Terminología Marítima-Portuaria. | NOM-002-SCT4 Maritime-Port Terminology. |
| NOM-009-SCT4 Terminología y Clasificación de Mercancías Peligrosas Transportadas en Embarcaciones. | NOM-009-SCT4 Terminology and Classification of Dangerous Goods Transported in Vessels. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Compañía. | 4.1 Company. |
| El propietario de la embarcación o cualquier otra organización o persona, por ejemplo el operador naval o el fletador inclusive a casco desnudo, que al recibir del propietario la responsabilidad de la explotación de la embarcación. | The owner of the vessel or any other organization or person, for example the naval operator or the charterer including bareboat charters, who when receiving from the owner the responsibility for the operation of the vessel. |
| 4.2 Administración. | 4.2 Administration. |
| El Gobierno del Estado cuyo pabellón esté autorizado a enarbolar la embarcación, tal y como se refiere en el punto relativo a la Vigilancia de la presente Norma. | The Government of the State whose flag is authorized to fly on the vessel, as it is referred to in the point related to the Oversight to this Standard. |
| 4.3 No conformidad. | 4.3 Nonconformity. |
| Desviación de los requerimientos especificados por el Código Internacional de Gestión para la Seguridad Operacional del Buque y Prevención de la Contaminación (Código CGS) o un error que ponga en peligro o comprometa la seguridad de las personas, el medio ambiente, su tripulación, la embarcación y su carga. | Deviation from the requirements specified by the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (the ISM Code) or an error that endangers or compromises the safety of people, the environment, its crew, the vessel and its cargo. |
| 4.4 Incidentes. | 4.4 Incidents. |
| Acontecimientos que ocasiona o puede ocasionar un derrame de hidrocarburos o sustancias nocivas al medio ambiente. | Events that cause or may cause a spill of hydrocarbons or substances harmful to the environment. |
| 4.5 Accidentes. | 4.5 Accidents |
| Son aquellos sucesos que involucran lesiones o daños a la vida, el medio ambiente, la embarcación o su cargamento. | Are those events that involve injuries or damage to life, the environment, the vessel or its cargo. |
| 4.6 Verificar. | 4.6 Verify. |
| Métodos para investigar y confirmar que una actividad u operación está de acuerdo con los requerimientos especificados. Ejemplos de verificaciones: inspecciones, certificaciones, pruebas, operaciones de revisión en la embarcación y su equipo antes de salir del puerto, en el mar o antes de arribar al puerto. | Methods to investigate and confirm that an activity or operation is in accordance with the specified requirements. Examples of verifications: inspections, certifications, tests, inspection operations on the vessel and its equipment before leaving the port, at sea or before arriving at the port. |
| 4.7 Responsable designado. | 4.7 Designated responsable party |
| Es una organización o persona calificada en tierra que tiene acceso a niveles de decisión muy altos, y que tiene la responsabilidad y autoridad de llevar a cabo las operaciones concernientes a la seguridad, prevención de la contaminación de cada embarcación y asegurar que tanto los recursos adecuados como el apoyo en tierra se apliquen como son requeridos. | It is an organization or qualified person on land that has access to very high decision levels, and that has the responsibility and authority to carry out operations concerning safety, prevention of pollution of each vessel and ensure that both adequate resources as well as the ground support are applied as required. |
| 4.8 Plan de contingencia. | 4.8 Contingency plan. |
| Es un conjunto de instrucciones que resume los pasos a seguir antes, durante y después de una situación de contingencia. | It is a set of instructions that summarizes the steps to follow before, during and after a contingency situation. |
| 4.9 Plan de protección. | 4.9 Protection plan. |
| Conjunto de instrucciones elaboradas para asegurar la aplicación de medidas destinadas a proteger los buques e instalaciones portuarias, las personas que en ellas se encuentren y la carga y unidades de transporte que en ellas se manejen de los riesgos de un suceso que afecte a la protección marítima. | Set of instructions developed to ensure the application of measures to protect ships and port facilities, the people who are on them and the cargo and transport units that handle them in the risks from an event that affects maritime security . |
| 5. Requisitos | 5. Requirements |
| 5.1 Información del contenido, empaque, etiquetado, clasificación internacional y estiba de la carga. | 5.1 Content information, packaging, labeling, international classification and cargo stowage. |
| 5.1.1 En todos los documentos de transporte, las mercancías peligrosas serán designadas por su nombre técnico correcto (no se admitirán denominaciones comerciales). Asimismo, se anexará una certificación o declaración, haciendo constar que el cargamento ha sido adecuadamente embalado, marcado y etiquetado de acuerdo a los lineamientos internacionales en vigor. | 5.1.1 In all transport documents, dangerous goods will be designated by their correct technical name (commercial names will not be accepted). Likewise, a certification or declaration will be attached, stating that the cargo has been properly packaged, marked and labeled according to the international guidelines in effect. |
| 5.1.2 Los embalajes/envases y empaques de las mercancías peligrosas deben estar bien hechos, encontrarse en buen estado, adecuados para el contenido y ser capaces de resistir los riesgos normales de manipulación y del transporte por mar. Los recipientes vacíos que previamente se utilizaron para mercancías peligrosas, estarán sujetos a los requisitos establecidos para recipientes llenos. | 5.1.2 Packages and packaging of dangerous goods must be well made, in good condition, suitable for the contents and capable of withstanding the normal risks of handling and transport by sea. Empty containers that were previously used for dangerous goods will be subject to the requirements established for full containers. |
| 5.1.3 Los recipientes que contengan mercancías peligrosas serán marcados en forma durable con el nombre técnico correcto de las mismas y se identificarán mediante una etiqueta distintiva, un estarcido (estampado) de la etiqueta, o carteles que indiquen claramente la naturaleza peligrosa de las mercancías conforme a los lineamientos internacionales en vigor. | 5.1.3 Containers containing dangerous goods shall be permanently marked with the correct technical name and shall be identified by a distinctive label, a stencil (stamped) label, or signs clearly indicating the dangerous nature of the goods. according to the international guidelines in effect. |
| 5.1.4 Las mercancías peligrosas, estarán debidamente descritas de acuerdo con la clasificación establecida en la NOM-009-SCT4 "Terminología y Clasificación de Mercancías Peligrosas Transportadas en Embarcaciones" o la que lo sustituya. | 5.1.4 The dangerous goods will be duly described in accordance with the classification established in NOM-009-SCT4 "Terminology and Classification of Dangerous Goods Transported in Vessels" or that which replaces it. |
| 5.1.5 Las mercancías peligrosas serán estibadas de forma segura y apropiada, teniendo en cuenta su naturaleza. Las mercancías incompatibles no irán juntas. Los explosivos de gran riesgo irán separados de sus detonadores y serán estibados en pañoles que permanecerán firmemente cerrados durante la travesía. Las mercancías que desprendan vapores peligrosos irán estibadas en un espacio con ventilación mecánica o en cubierta. En el caso de líquidos o gases inflamables y de sustancias que espontáneamente puedan experimentar calentamiento o combustión, se tomarán las precauciones especiales que puedan hacerse necesarias contra incendios o explosiones. | 5.1.5 Dangerous goods shall be stowed safely and appropriately, taking into account their nature. Incompatible goods will not go together. High-risk explosives will be separated from their detonators and stowed in lockers that will remain firmly closed during the crossing. The goods that give off dangerous vapors will be stowed in a space with mechanical ventilation or on deck. In the case of flammable liquids or gases and substances that may spontaneously undergo heating or combustion, special precautions may be taken that may be necessary against fires or explosions. |
| Para todos los casos se deben consultar las partes 1, 2 y 7 del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), publicado por la Organización Marítima Internacional. | For all cases, parts 1, 2 and 7 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), published by the International Maritime Organization, should be consulted. |
| 6. Lineamientos para la implantación de un plan de contingencias | 6. Guidelines for the implementation of a contingency plan |
| 6.1. Asignar responsabilidades y seleccionar al personal que va a participar en el plan, incluyendo la integración de un equipo de respuesta con recursos materiales suficientes probados y aprobados. | 6.1. Assign responsibilities and select the personnel that will participate in the plan, including the integration of a response team with sufficient material resources tested and approved. |
| 6.2. Establecer procedimientos a seguir, en respuesta a los diferentes tipos de accidentes y situaciones peligrosas. | 6.2. Establish procedures to follow, in response to different types of accidents and dangerous situations. |
| 6.3 Establecer procedimientos para mantener contacto entre la embarcación y la compañía en tierra. | 6.3 Establish procedures to maintain contact between the vessel and the company on land. |
| 6.4 Tener disponibles las características e información técnica de la embarcación; como planos de ésta y de la estiba, cuaderno de estabilidad, equipo de respuesta para los casos de contingencia. | 6.4 Have the characteristics and technical information of the boat available; as plans for this and the stowage, stability notebook, response team for contingency cases. |
| 6.5 Elaborar un formato apropiado para el tipo de contingencia, que pueda asistir en la información que debe proporcionarse desde la embarcación durante las acciones de respuesta. | 6.5 Develop an appropriate format for the type of contingency, which can assist in the information that must be provided from the vessel during the response actions. |
| 6.6 Elaborar una relación de personas y medios de comunicación detallados, para estar en contacto con todas las partes interesadas a las que se les debe notificar y consultar. | 6.6 Develop a list of people and detailed means of communication, to be in contact with all interested parties to which they should be notified and consulted. |
| 6.7 Establecer procedimientos de reportes entre la embarcación y la compañía. | 6.7 Establish reporting procedures between the vessel and the company. |
| 6.8 Establecer procedimientos, para proporcionar boletines de información y dar respuesta a los cuestionamientos de los medios informativos y partes interesadas. | 6.8 Establish procedures to provide information bulletins and respond to questions from the media and interested parties. |
| 6.9 Considerar preparativos de apoyo para el caso de una contingencia prolongada. | 6.9 Consider preparing support for the case of a prolonged contingency. |
| 6.10 Establecer un programa permanente de capacitación, para el personal de apoyo en tierra y equipo de respuesta a bordo. | 6.10 Establish a permanent training program for ground support personnel and on-board response equipment. |
| 6.11 Reportes y análisis de no conformidades, accidentes e incidentes. Establecer procedimientos que aseguren que todas las no conformidades, accidentes e incidentes serán reportados, investigados y analizados con el fin de mejorar la seguridad y prevención contra la contaminación; estos procedimientos deben incluir también la implementación de acciones correctivas. | 6.11 Reports and analysis of non-conformities, accidents and incidents. Establish procedures that ensure that all non-conformities, accidents and incidents will be reported, investigated and analyzed in order to improve safety and prevention against contamination; these procedures must also include the implementation of corrective actions. |
| 6.12 Se debe reportar al responsable designado lo siguiente: | 6.12 The following should be reported to the designated manager: |
| - Accidentes | - Accidents |
| - Incidentes | - Incidents |
| - No conformidades | - Nonconformities |
| - Sugerencias y modificaciones para mejorar el plan de contingencias | - Suggestions and modifications to improve the contingency plan |
| Cuando estos reportes son recibidos por el responsable designado, deben ser revisados y evaluados en el nivel administrativo apropiado, para determinar las acciones correctivas para evitar que estos acontecimientos se repitan. | When these reports are received by the designated responsible person, they must be reviewed and evaluated at the appropriate administrative level, to determine corrective actions to prevent these events from recurring. |
| Los accidentes e incidentes deben reportarse siempre, especificando la descripción de las probables causas, informando de las consecuencias, con respecto a daños a la tripulación, la embarcación y el medio ambiente o propiedades, así como la pérdida de seguridad operacional y cualquier sugerencia para mejorar las medidas adoptadas. | Accidents and incidents must always be reported, specifying the description of the probable causes, reporting the consequences, with regard to damage to the crew, the vessel and the environment or properties, as well as the loss of operational safety and any suggestions to improve the measures taken. |
| Cualquier no conformidad en los procedimientos e instrucciones, deben ser documentados y estar en concordancia con lo establecido y reportarlos como se requiere por la compañía. | Any noncompliance in the procedures and instructions must be documented and be in accordance with that established and report them as required by the company. |
| El plan de contingencias debe ser diseñado de tal manera, que se pueda añadir información continuamente y en su caso, corregirlo, con base en los resultados del análisis de accidentes, incidentes, no conformidades y circunstancias cambiantes. | The contingency plan must be designed in such a way that information can be added continuously and, if necessary, corrected, based on the results of the analysis of accidents, incidents, non-conformities and changing circumstances. |
| Se debe tener un sistema para registrar, investigar, evaluar, revisar y analizar los reportes y para tomar acciones preventivas y correctivas. | A system must be in place to record, investigate, evaluate, review and analyze the reports and to take preventive and corrective actions. |
| Debe proporcionarse la información apropiada, a las personas responsables de los reportes, por los canales indicados. La información es un motivador importante que ayuda a elaborar reportes más efectivos, su condición actual y las decisiones finales tomadas. | Appropriate information must be provided to the people responsible for the reports, through the channels indicated. Information is an important motivator that helps to produce more effective reports, their current condition and the final decisions made. |
| Los reportes deben contener: | The reports must contain: |
| - Las acciones preventivas y correctivas aplicadas | - The preventive and corrective actions applied |
| - Difusión de experiencias | - Dissemination of experiences |
| - Enmiendas a procedimientos existentes | - Amendments to existing procedures |
| - Desarrollo de nuevos procedimientos | - Development of new procedures |
| 6.13 Ejemplos de situaciones de contingencia: | 6.13 Examples of contingency situations: |
| 6.13.1 Fallas estructurales. | 6.13.1 Structural failures. |
| 6.13.2 Fallas en la máquina principal. | 6.13.2 Faults in the main machine. |
| 6.13.3 Fallas en el sistema de gobierno. | 6.13.3 Failures in the governance system. |
| 6.13.4 Fallas en el sistema eléctrico. | 6.13.4 Faults in the electrical system. |
| 6.13.5 Abordaje. | 6.13.5 Boarding. |
| 6.13.6 Varada. | 6.13.6 Running aground. |
| 6.13.7 Corrimiento de la carga. | 6.13.7 Cargo load shift. |
| 6.13.8 Derrames o contaminación. | 6.13.8 Spills or contamination. |
| 6.13.9 Fuego. | 6.13.9 Fire. |
| 6.13.10 Inundaciones. | 6.13.10 Floods. |
| 6.13.11 Daños en el cuarto de máquinas. | 6.13.11 Damages in the machine room. |
| 6.13.12 Daños a la cubierta. | 6.13.12 Damages to the deck. |
| 6.13.13 Hombre al agua, búsqueda y rescate. | 6.13.13 Man overboard, search and rescue. |
| 6.13.14 Entradas a lugares confinados. | 6.13.14 Entries to confined spaces. |
| 6.13.15 Lesiones mayores. | 6.13.15 Major injuries. |
| 6.13.16 Terrorismo o piratería. | 6.13.16 Terrorism or piracy. |
| 6.13.17 Daños por mal tiempo. | 6.13.17 Damage due to bad weather. |
| Esta lista no es exhaustiva y se deben identificar todas las situaciones de contingencia, para las que se requieran planes de contingencia relacionados con la embarcación, su construcción, equipo y tráfico. | This list is not exhaustive and all contingency situations must be identified, for which contingency plans related to the vessel, its construction, equipment and traffic are required. |
| 6.14 Considerando que todas las operaciones a bordo pueden afectar la seguridad y prevención contra la contaminación, se recomienda dividir estas operaciones en 2 categorías: | 6.14 Considering that all operations on board can affect safety and prevention from pollution, it is recommended to divide these operations into 2 categories: |
| a) Especiales | a) Special |
| b) Críticas | b) Critical |
| Esto debe hacerse, tomando en cuenta las prioridades y dar el máximo de atención a aquellas operaciones que son cruciales para la seguridad y protección del medio ambiente. | This must be done, taking into account the priorities and giving the maximum attention to those operations that are crucial for the safety and protection of the environment. |
| 6.14.1 Operaciones especiales. | 6.14.1 Special operations. |
| Son aquellas, cuyas fallas son notadas después de haber creado situaciones riesgosas o cuando han ocurrido los accidentes; los procedimientos e instrucciones para estas operaciones deben tomar en cuenta todo tipo de precauciones y verificaciones que ayuden a corregir prácticas inseguras antes de que ocurran los accidentes. | Are those, whose failures are noticed after having created risky situations or when accidents have occurred; The procedures and instructions for these operations must take into account all kinds of precautions and verifications that help correct unsafe practices before accidents occur. |
| Ejemplos de operaciones especiales: | Examples of special operations: |
| Seguridad en la navegación, incluyendo corrección de tableros y publicaciones. | Safety in navigation, including correction of boards and publications. |
| Operaciones que afectan la confiabilidad de la embarcación: | Operations that affect the reliability of the vessel: |
| - Asegurar que no penetre el agua. | - Ensure that the water does not enter. |
| - Mantenimiento. | - Maintenance. |
| - Operaciones de transferencia de hidrocarburos. | - Hydrocarbon transfer operations. |
| - Mantener la estabilidad y prevenir sobrecarga y sobreesfuerzo. | - Maintain stability and prevent overload and overstrain. |
| - Amarre de contenedores, cargamento y otros artículos. | - Securing of containers, cargo and other items. |
| - Seguridad del barco, terrorismo y piratería. | - Boat safety, terrorism and piracy. |
| 6.14.2 Operaciones críticas. | 6.14.2 Critical operations. |
| Son aquellas, en las que un error puede causar un accidente o situación que puede amenazar la vida humana, el medio ambiente y la embarcación. A saber: | Are those, in which an error can cause an accident or situation that can threaten human life, the environment and the boat. Namely: |
| - Navegación en aguas confinadas o áreas de tránsito muy intenso. | - Navigation in confined waters or very heavy transit areas. |
| - Operaciones que puedan causar pérdidas súbitas de maniobrabilidad en aguas cerradas o de tránsito intenso. | - Operations that can cause sudden losses of maneuverability in closed waters or intense traffic. |
| - Navegación en condiciones de poca visibilidad. | - Navigation in low visibility conditions. |
| - Desarrollo de operaciones en mal tiempo. | - Development of operations in bad weather. |
| - Carga y almacenamiento de mercancías peligrosas y substancias nocivas. | - Loading and storage of dangerous goods and harmful substances. |
| - Operaciones de carga con gases, petroquímicos e hidrocarburos. | - Cargo operations with gases, petrochemicals and hydrocarbons. |
| 6.15 Propósito y aplicación | 6.15 Purpose and application |
| Los siguientes procedimientos, definen las acciones y medidas que se deben llevar a cabo, en el caso de accidentes a bordo en donde se haya producido fuego; estos procedimientos son una guía, pero de ninguna manera limitan la autoridad y el juicio del Capitán. | The following procedures define the actions and measures that must be carried out, in the case of accidents on board where fire has occurred; These procedures are a guide, but in no way limit the authority and judgment of the Captain. |
| 6.15.1 Ejemplo de un formato de Plan de Contingencias. | 6.15.1 Example of a Contingency Plan format. |
| Nombre de la compañía: _____________________________________ | Name of the company: _____________________________________ |
| Nombre de la embarcación: ___________________________________ | Name of the vessel: ___________________________________ |
| Manual de procedimientos a bordo | Manual of procedures on board |
| Respuesta para casos de contingencia | Response for contingency cases |
| Causa: Fuego | Cause: Fire |
| Documento No. _______________ Revisión _____________ | Document No. _______________ Review _____________ |
| Páginas ____________ Fecha ______________ | Pages ____________ Date ______________ |
| Elaborado ______ Revisado ______ Aprobado ______ | Prepared ______ Reviewed ______ Approved ______ |
| Contenido: | Content: |
| 1. Propósito y aplicación | 1. Purpose and application |
| 2. Responsabilidad | 2. Responsibility |
| 3. Descripción de acciones | 3. Description of actions |
| 4. Procedimientos para reportes | 4. Procedures for reports |
| 5. Documentación adicional | 5. Additional documentation |
| 6. Distribución | 6 Distribution |
| 6.15.2 Responsabilidad | 6.15.2 Responsibility |
| El Capitán es el responsable de la organización de los Prerrequisitos para casos de incendio, así como de la disponibilidad y el uso inmediato de todo el equipo de seguridad y contraincendio, delegando en Oficiales calificados responsabilidades y áreas específicas. | The Captain is responsible for the organization of Prerequisites for fire cases, as well as the availability and immediate use of all fire and safety equipment, delegating to qualified Officers responsibilities and specific areas. |
| 6.15.3 Descripción de las acciones: | 6.15.3 Description of actions: |
| 6.15.3.1 Al tener conocimiento del accidente a bordo de la embarcación se debe: | 6.15.3.1 When aware of the accident on board the vessel, the following should be done: |
| a) Sonar la alarma general inmediatamente. | a) Sound the general alarm immediately. |
| b) Iniciar las acciones de acuerdo a lo indicado en el tablero dispuesto para estos casos. | b) Initiate the actions according to the indicated in the board arranged for these cases. |
| c) Avisar al capitán. | c) Notify the captain. |
| d) Reunir al personal contra incendio. | d) Gather the staff against fire. |
| e) Avisar al cuarto de máquinas. | e) Notify the engine room. |
| f) Localizar el fuego. | f) Locate the fire. |
| g) Cerrar el sistema de ventilación. | g) Close the ventilation system. |
| h) Cerrar puertas, claraboyas y similares. | h) Close doors, skylights and similar. |
| i) Aislar el área donde se localiza el fuego. | i) Isolate the area where the fire is located. |
| j) Evacuar de las áreas peligrosas al personal innecesario. | j) Evacuate unnecessary personnel from dangerous areas. |
| k) Verificar por personal extraviado. | k) Verify by lost personnel. |
| l) Verificar por lesionados. | l) Check for injured. |
| m) Operar los sistemas contraincendio. | m) Operate fire prevention systems . |
| n) Controlar la situación. | n) Control the situation. |
| o) Determinar las causas del fuego. | o) Determine the causes of fire. |
| p) Determinar el daño a la embarcación y carga. | p) Determine the damage to the vessel and cargo. |
| 6.15.3.2 Si el accidente ocurre durante la navegación, adicionalmente se deberá: | 6.15.3.2 If the accident occurs during navigation, additionally: |
| a) Cambiar el curso y velocidad, en su caso, para minimizar el esparcimiento del fuego. | a) Change the course and speed, if applicable, to minimize the spread of fire. |
| b) Fijar la posición de la embarcación. | b) Secure the position of the vessel. |
| c) Preparar, por si es necesario, los botes salvavidas. | c) Prepare, if necessary, lifeboats. |
| d) Encender las luces de cubierta. | d) Turn on the deck lights. |
| 6.15.4 Procedimientos para reportes. | 6.15.4 Procedures for reports. |
| El Capitán tiene la obligación de reportar detalladamente e informar a las partes interesadas, acerca del accidente por fuego, así como las acciones realizadas hasta el momento, por los medios de comunicaciones más rápidas y disponibles, debiendo inmediatamente llevar a cabo las siguientes acciones: | The Captain has the obligation to report in detail and inform interested parties about the fire accident, as well as the actions carried out so far, by the fastest and most available means of communication, and must immediately carry out the following actions: |
| - Alertar por radio a las embarcaciones cercanas y a la estación de radio costera más cercana. | - Alert by radio the nearby vessels and the nearest coastal radio station. |
| - Si la embarcación está cercana a algún puerto, consultar la lista de contactos en el puerto para obtener ayuda. | - If the boat is near a port, consult the list of contacts in the port for help. |
| - Notificar a todos los que tengan injerencia en la embarcación. Consultar la lista de partes interesadas. | - Notify all who have interference in the boat. Consult the list of interested parties. |
| - En caso de que algún tripulante tenga lesiones que requieran tratamiento prolongado, contactar con las autoridades locales para obtener asistencia profesional. | - In the event that a crew member has injuries that require prolonged treatment, contact the local authorities for professional assistance. |
| Todas las no conformidades y deficiencias encontradas por el Capitán, Oficiales o miembros de la tripulación conectados directamente con el accidente por fuego, deben ser recopiladas, documentadas y enviadas al responsable designado por la compañía, tan pronto como sea posible. | All nonconformities and deficiencies found by the Captain, Officers or crew members directly connected with the fire accident must be collected, documented and sent to the person designated by the company, as soon as possible. |
| 6.15.5 Documentos adicionales. | 6.15.5 Additional documents. |
| - Plan de contingencias para casos de fuego a bordo. | - Contingency plan for fire cases on board. |
| - Información del contenido y estiba de la carga. | - Information on the contents and stowage of the cargo. |
| - Relación de personas y medios de comunicación, para contactar con las partes interesadas a las que se debe notificar y consultar. | - Relationship of people and means of communication, to contact interested parties to be notified and consulted. |
| - Boletines de información. | - Information bulletins |
| - Otros. | - Others. |
| 6.15.6 Distribución | 6.15.6 Distribution |
| - Embarcación. | - Vessel. |
| - Compañía. | - Company. |
| - Responsable designado. | - Designated responsible person. |
| - Autoridades marítimas. | - Maritime authorities. |
| 6.16 Programación de ejercicios para casos de contingencia. | 6.16 Programming exercises for contingency cases. |
| 6.16.1 Las acciones para neutralizar situaciones potenciales de contingencia, deben de practicarse con ejercicios adicionales a los requeridos por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) 1974/78, y sus enmiendas que lo modifiquen. Estos ejercicios deben estar de acuerdo a la naturaleza del cargamento y se deben llevar a cabo en situaciones simuladas antes de que la embarcación arribe a su primer puerto. | 6.16.1 Actions to neutralize potential contingency situations must be carried out with exercises additional to those required by the International Convention for the Safety of Human Life at Sea (SOLAS) 1974/78, and its amendments that modify it. These exercises must be in accordance with the nature of the cargo and must be carried out in simulated situations before the vessel arrives at its first port. |
| 6.16.2 Los ejercicios se deben programar como se indica: | 6.16.2 The exercises must be programmed as follows : |
| 6.16.2.1 En el caso de las embarcaciones que provengan del extranjero a puerto nacional, un simulacro como mínimo antes de entrar a aguas nacionales. | 6.16.2.1 In the case of vessels coming from abroad to the national port, one drill at least before entering national waters. |
| 6.16.2.2 De puerto nacional a puerto extranjero, cuando menos, un simulacro. | 6.16.2.2 From national port to foreign port, at least, one drill. |
| 6.16.2.3 Para tráfico entre puertos nacionales, se debe hacer un simulacro una vez al mes como mínimo o antes, si por cambio de tripulación lo amerita, a juicio del capitán. | 6.16.2.3 For traffic between national ports, one drill must be made at least once a month or earlier, if it is warranted by the change of crew, in the opinion of the captain. |
| 6.16.3 Toda la recopilación de los ejercicios de contingencia llevados a cabo a bordo y en tierra, debe ser documentada y estar disponible para verificación. | 6.16.3 All the compilation of the contingency exercises carried out on board and on land, must be documented and be available for verification. |
| 6.16.4 Personal calificado, debe evaluar los resultados de estos ejercicios y entrenamientos como ayuda para determinar la efectividad de los procedimientos documentados. | 6.16.4 Qualified personnel should evaluate the results of these exercises and training as an aid in determining the effectiveness of the documented procedures. |
| 6.17 Verificación, revisión y evaluación. | 6.17 Verification, review and evaluation. |
| Para verificar que las actividades de seguridad y prevención contra la contaminación cumplen con lo establecido en el plan de contingencias, se deben llevar a cabo auditorías internas. | In order to verify that safety and pollution prevention activities comply with the provisions of the contingency plan, internal audits must be carried out. |
| 6.17.1. Las auditorías deben revisar y verificar: | 6.17.1. Audits should review and verify: |
| - Areas y actividades específicas. | - Areas and activities. |
| - Personal debidamente calificado para realizar estos trabajos. | - Personnel duly qualified to carry out these works. |
| - Procedimientos para encontrar deficiencias, conclusiones y recomendaciones. | - Procedures to find deficiencies, conclusions and recommendations. |
| 6.17.2 El personal designado a cargo de las auditorías, debe ser ajeno a las áreas auditadas, a menos que por falta de personal no sea posible. | 6.17.2 The designated personnel in charge of the audits must be external to the audited areas, unless due to lack of personnel it is not possible. |
| 6.17.3 Con base en los resultados de las auditorías, se deben implantar acciones preventivas o correctivas con procesos documentados, en el plazo que a juicio del auditor y la compañía sea adecuado. | 6.17.3 Based on the results of the audits, preventive or corrective actions must be implemented with documented processes, within the term that, in the opinion of the auditor and the company, is adequate. |
| 6.17.4 Los responsables de las áreas, deben llevar a cabo las medidas correctivas en las deficiencias encontradas, en el plazo que a juicio del auditor y la compañía sea factible, de acuerdo a las normas internacionales adoptadas por México. | 6.17.4 Those responsible for the areas must carry out the corrective measures in the deficiencies found, in the period that in the opinion of the auditor and the company is feasible, according to the international standards adopted by Mexico. |
| 6.17.5 Los resultados de las auditorías, deben ser del conocimiento del personal adscrito en las áreas revisadas. | 6.17.5 The results of the audits must be made known to the personnel assigned in the areas reviewed. |
| 7. Evaluación de la conformidad | 7. Conformity assessment |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá realizar visitas de inspección, a través de los servidores públicos comisionados que exhiban identificación vigente. | The Secretary of Communications and Transportation may carry out inspection visits, through the commissioned public servants who exhibit current identification. |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | The Secretary of Communications and Transportation may authorize third parties to carry out verifications in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 7.1 La Verificación o Evaluación de la Conformidad, se realizará con sujeción a la Legislación Nacional aplicable. Dicha evaluación se realizará por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Marina Mercante. | 7.1 The Verification or Evaluation of the Conformity will be carried out subject to the applicable National Legislation. This evaluation will be carried out through the Secretary of Communications and Transportation, through the General Directorate of Merchant Marine. |
| La verificación o Evaluación de la Conformidad será de revisión documental a los planes de contingencia aprobados por la autoridad marítima, los cuales deberán cumplir con los lineamientos establecidos en la presente norma y que será verificado por el inspector naval en forma ocular y que constará que se han llevado a cabo los ejercicios y prácticas correspondientes indicadas en dicho plan. | The verification or evaluation of the Conformity will be of documentary review to the contingency plans approved by the maritime authority, which must comply with the guidelines established in this regulation and which will be verified by the naval inspector visually and which will state that they have carried out the corresponding exercises and practices indicated in said plan. |
| El plazo máximo de respuesta con que contará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver sobre lo solicitado, será de treinta días hábiles a partir de la fecha de solicitud. | The maximum response time that the Secretary of Communications and Transportation will have to resolve on the request, will be thirty business days from the date of request. |
| 8. Vigilancia | 8. Oversight |
| La dependencia encargada de la vigilancia de la presente Norma, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante. | The department responsible for monitoring this Standard is the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Merchant Marine. |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| - Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | - Federal Law on Metrology and Standardization. |
| - Ley de Navegación y Comercio Marítimos. | - Law of Navigation and Maritime Commerce. |
| - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), y sus enmiendas. | - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78), and its amendments. |
| - Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, modificado por el protocolo de 1978 (SOLAS 74/78), y sus enmiendas. | - International Convention for the Safety of Human Life at Sea, 1974, modified by the 1978 protocol (SOLAS 74/78), and its amendments. |
| - Convenio Internacional sobre Cooperación Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos 1990 (OPRC). | - International Agreement on Cooperation Preparation and Fight against Pollution by Hydrocarbons 1990 (OPRC). |
| - Código Internacional sobre Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y Prevención de la Contaminación (Código CGS). | - International Code on Management of Operational Safety of the Ship and Prevention of Pollution (Code CGS). |
| - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG). Enmienda 32-04. | - International Maritime Code of Dangerous Goods (IMDG Code). Amendment 32-04. |
| - Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima. | - Maritime Safety Inspection Regulation. |
| 10. Concordancia con Normas Internacionales | 10. Concordance with International Standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales por no existir en el momento de su elaboración. | This Official Mexican Standard does not agree with international standards because they do not exist at the moment of its preparation |
| 11. Transitorios | 11. Transitional articles |
| PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deberá ser revisada cada cinco años a partir de su entrada en vigor. | FIRST.- This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation and must be reviewed every five years after it takes effect. |
| SEGUNDO.- La presente Norma Oficial Mexicana sustituye a la NOM-012-SCT4-1998, Lineamientos para la elaboración del plan de contingencias para embarcaciones que transportan mercancías peligrosas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 1998. | SECOND.- This Official Mexican Standard replaces NOM-012-SCT4-1998, Guidelines for the preparation of the contingency plan for vessels transporting dangerous goods, published in the Official Daily of the Federation on May 29, 1998. |
| México, D.F., a 11 de septiembre de 2007. | Mexico, DF, to September 11, 2007. |