| # NORMA Oficial Mexicana NOM-014-SCT4-1994, Requisitos para estaciones que prestan servicios a balsas salvavidas autoinflables. | # Official Mexican Standard NOM-014-SCT4-1994, Requirements for stations that provide services to self-inflating life boats. |
| --- | --- |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Dirección General de Marina Mercante. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation.- General Directorate of the Merchant Marine. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-014-SCT4-1994, REQUISITOS PARA ESTACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS A BALSAS SALVAVIDAS AUTOINFLABLES | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-014-SCT4-1994, REQUIREMENTS FOR STATIONS THAT PROVIDE SERVICES TO SELF-INFLATING LIFE BOATS |
| PEDRO PABLO ZEPEDA BERMUDEZ, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, XII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones XIII y XVI, 43, 47 fracción IV de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracciones V y VII, y 60 de la Ley de Navegación; 4o., 6o. fracción XIII y 28 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | PEDRO PABLO ZEPEDA BERMUDEZ, General Coordinator of Ports and Merchant Marine, President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, based on articles 36 sections I, XII and XVI of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections XIII and XVI, 43, 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 7. Sections V and VII, and 60 of the Navigation Law; 4, 6, section XIII and 28 section XVI of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 4 de mayo de 1994, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Marina Mercante presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana; | That on May 4, 1994, in compliance with the provisions of Articles 44 and 46 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the General Directorate of Merchant Marine presented to the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, the preliminary project of Official Mexican Standard; |
| Que con fecha 18 de abril de 1997, una vez aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, y en cumplimiento de lo previsto del artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al mencionado Comité Consultivo; | That on April 18, 1997, once approved by the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, and in compliance with the provisions of article 47, section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, it was published in the Daily. Official of the Federation, the project of this Official Mexican Standard so that within the next 60 calendar days after said publication, the interested parties will present their comments to the aforementioned Consultative Committee; |
| Que con fecha previa a la expedición de esta Norma se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las respuestas a los comentarios recibidos al proyecto que la precedió, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | That prior to the issuance of this Standard, the responses to the comments received on the project that preceded it were published in the Official Daily of the Federation, in terms of article 47, section III of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, he tenido a bien expedir la siguiente: | That in view of the above considerations, with the approval of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, I have seen fit to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-014-SCT4-1994, REQUISITOS PARA ESTACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS A BALSAS SALVAVIDAS AUTOINFLABLES | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-014-SCT4-1994, REQUIREMENTS FOR STATIONS THAT PROVIDE SERVICES TO SELF-INFLATING LIFE BOATS |
| Requirements for stations for autoinflatable lifeboats | Requirements for stations for self-inflating life boats |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Requisitos | 4. Requirements |
| 5. Inspección, aprobación y certificación | 5. Inspection, approval and certification |
| 6. Vigilancia | 6. Oversight |
| 7. Bibliografía | 7. Bibliography |
| 8. Concordancia con normas internacionales | 8. Concordance with international standards |
| 9. Sanciones | 9. Sanctions |
| 10. Vigencia | 10. Validity |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes dependencias, asociaciones, instituciones y empresas. | The following departments, associations, institutions and companies participated in the preparation of this Official Mexican Standard. |
| DEPENDENCIAS: | DEPARTMENTS: |
| SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Dirección General de Normas. | SECRETARY OF COMMERCE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT General Directorate of Standards. |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dirección General de Marina Mercante. Dirección General de Tarifas y Transporte Multimodal. | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT General Directorate of Legal Affairs. General Directorate of Merchant Marine. General Directorate of Rates and Multimodal Transport. |
| SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Unidad de Educación en Ciencias y Tecnología del Mar. | SECRETARY OF PUBLIC EDUCATION Unit of Education in Sciences and Technology of the Sea. |
| SECRETARIA DE MARINA, ARMADA DE MEXICO Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales. | SECRETARIA DE MARINA, ARMADA DE MEXICO General Directorate of Naval Construction and Maintenance. |
| SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA Dirección General de Infraestructura y Flota Pesquera. | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES AND FISHERIES General Directorate of Infrastructure and Fishing Fleet. |
| PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR | FEDERAL PROSECUTOR FOR THE CONSUMER |
| CAMARAS Y ASOCIACIONES: | CHAMBERS AND ASSOCIATIONS: |
| Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo. | National Chamber of the Maritime Transport Industry. |
| Colegio Nacional de Profesionales de la Pesca. | National College of Fishing Professionals. |
| Confederación de Cámaras Industriales. | Confederation of Industrial Chambers. |
| INSTITUCIONES: | INSTITUTIONS: |
| Instituto Mexicano del Petróleo. | Mexican Petroleum Institute. |
| Instituto Mexicano del Transporte. | Mexican Institute of Transportation. |
| EMPRESAS: | BUSINESSES: |
| Astilleros Neumáticos del Carmen, S.A. de C. V. | Astilleros Neumáticos del Carmen, S.A. de C.V. |
| Duncan y Cossio, S.A. | Duncan y Cossio, S.A. |
| Equipos de Seguridad Castro y Castro, S.A. de C. V. | Equipo de Seguridad Castro y Castro, S.A. de C.V. |
| Petróleos Mexicanos. | Mexican oil. |
| Pemex-Refinación; Gerencia de Transportación Marítima. | Pemex-Refining; Maritime Transportation Management. |
| Servicios Múltiples del Sureste, S.A. de C. V. | Servicios Múltiples del Sureste, S.A. de C.V. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos que deben cumplir las estaciones que prestan servicio a balsas salvavidas autoinflables. | This Official Mexican Standard establishes the requirements that stations that provide service to self-inflating life boats must meet. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma se aplica a todas las estaciones que prestan servicio a balsas salvavidas autoinflables. | This Standard applies to all stations serving self-inflating life boats. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para una mejor aplicación de esta Norma es necesario consultar la siguiente Norma Oficial Mexicana: | For a better application of this Standard, it is necessary to consult the following Official Mexican Standard: |
| NOM-010-SCT4-1994 Balsas salvavidas autoinflables especificaciones y requisitos. | NOM-010-SCT4-1994 Self-inflating life boats specifications and requirements. |
| 4. Requisitos | 4. Requirements |
| 4.1 Instalaciones. | 4.1 Facilities. |
| 4.1.1 El local en donde se van a efectuar las operaciones de revisión y mantenimiento debe ser cerrado, con espacio suficiente, equivalente como mínimo al área que ocuparían 2 balsas salvavidas con capacidad para 25 personas cada una y que el techo esté a una altura que permita la colocación y movimiento de las balsas en cualquier posición. | 4.1.1 The place where inspection and maintenance operations are to be carried out must be closed, with sufficient space, equivalent to at least the area that 2 life boats would occupy with capacity for 25 people each and with a roof with a height that allows the placement and movement of the boats in any position. |
| 4.1.2 La superficie del piso de las áreas de servicio debe ser o llevar un revestimiento fácil de limpiar y lo bastante liso para que no dañe el material de las balsas salvavidas. | 4.1.2 The floor surface of the service areas should be or have an easy-to-clean coating that is smooth enough not to damage the material of the life boats. |
| 4.1.3 No debe colocarse sobre el piso de las áreas de servicio ninguna clase de alfombra. | 4.1.3 No carpet of any kind should be placed on the floor of the service areas. |
| 4.1.4 El local para el servicio debe estar bien iluminado, pero que las balsas no reciban directamente los rayos del sol. | 4.1.4 The service room must be well lit, with the boats not receiving direct sunlight. |
| 4.1.5 La temperatura y la humedad relativa del local en donde se efectúe el servicio, deben estar controladas por sistemas de aire acondicionado, manteniendo una temperatura estable de acuerdo a las condiciones climatológicas. | 4.1.5 The temperature and relative humidity of the place where the service is carried out must be controlled by air conditioning systems, maintaining a stable temperature according to the weather conditions. |
| 4.1.6 El local de servicio debe estar limpio, ventilado y sin corrientes de aire. | 4.1.6 The service room must be clean, ventilated and without air currents. |
| 4.1.7 Debe haber áreas específicas para: | 4.1.7 There should be specific areas for: |
| - Balsas salvavidas almacenadas para mantenimiento, reparación y entrega. | - Life boats stored for maintenance, repair and delivery. |
| - Reparación, limpieza y pintura a estuches de fibra de vidrio. | - Repair, cleaning and painting of fiberglass cases. |
| - Materiales y piezas de repuesto. | - Materials and spare parts. |
| - Funciones administrativas. | - Administrative functions. |
| - Servicio a las balsas | - Service to the boats |
| - Señales pirotécnicas. | - Pyrotechnic signals. |
| 4.1.8 En el área de almacenamiento las balsas salvavidas deben estar en sus contenedores y no estibarse en más de dos hileras superpuestas ni que estén sometidas a un peso excesivo colocando en su caso la balsa más pesada abajo. | 4.1.8 In the storage area, the life boats must be in their containers and not stowed in more than two superimposed rows or subjected to excessive weight, placing the heaviest raft below if necessary. |
| 4.1.9 Las señales pirotécnicas de repuesto o aquellas que han caducado, se deben almacenar en un compartimiento separado y seguro, fuera del área de servicio y con acceso restringido. | 4.1.9 Replacement pyrotechnic signals or those that have expired, must be stored in a separate and secure compartment, outside the service area and with restricted access. |
| 4.2 Todos los equipos y aparatos de medición y pesada deben tener la aprobación y certificación vigente ante el Sistema Nacional de Calibración o laboratorio acreditado para tal efecto. | 4.2 All equipment and measuring and weighing devices must have the approval and certification in force before the National Calibration System or laboratory accredited for this purpose. |
| Se debe tener como mínimo lo siguiente: | There must be at least the following: |
| 4.2.1 Equipo para probar el liberador hidrostático. | 4.2.1 Equipment for testing the hydrostatic release. |
| 4.2.2 Sistema para probar el mecanismo de sobrecarga en balsas con arriado de pescante. | 4.2.2 System to test the overload mechanism in boats with davit lowered. |
| 4.2.3 Básculas. | 4.2.3 Scales. |
| 4.2.4 Compresor. | 4.2.4 Compressor. |
| 4.2.5 Manómetro. | 4.2.5 Manometer. |
| 4.2.6 Termómetros. | 4.2.6 Thermometers. |
| 4.2.7 Higrómetro. | 4.2.7 Hygrometer. |
| 4.3 Equipo de servicio y accesorios especificados y aprobados por el fabricante de las balsas salvavidas autoinflables objeto del servicio. | 4.3 Service equipment and accessories specified and approved by the manufacturer of the self-inflating life boats to be serviced. |
| 4.3.1 Equipos de succión para desinflar balsas. | 4.3.1 Suction equipment to deflate boats. |
| 4.3.2 Llaves de tuercas dinamométricas calibradas. | 4.3.2 Calibrated torque wrenches. |
| 4.3.3 Señales pirotécnicas. | 4.3.3 Pyrotechnic signals. |
| 4.3.4 Materiales abrasivos. | 4.3.4 Abrasive materials. |
| 4.3.5 Materiales adhesivos, pegamentos y solventes. | 4.3.5 Adhesive materials, glues and solvents. |
| 4.3.6 Materiales de reparación, piezas de repuesto y accesorios. | 4.3.6 Materials for repairs, spare parts and accessories. |
| 4.3.7 Estuches adecuados para guardar balsas salvavidas. | 4.3.7 Adequate cases for storing life boats. |
| 4.3.8 Provisión completa de equipo y accesorios obligatorios tal como lo especifica la NOM-010-SCT4-1994. | 4.3.8 Complete provision of mandatory equipment and accessories as specified in NOM-010-SCT4-1994. |
| 4.4 Personal técnico. | 4.4 Technical staff. |
| 4.4.1 Todas las estaciones de servicio objeto de esta Norma deben tener personal debidamente capacitado y con certificado vigente expedido por el fabricante de la marca de la balsa que se pretenda inspeccionar y certificar. | 4.4.1 All service stations subject to this Standard must have properly trained personnel with a current certificate issued by the manufacturer of the brand of the life boat that is to be inspected and certified. |
| Este personal técnico aprobado por el fabricante de la balsa salvavidas autoinflable objeto del servicio, debe ser el único autorizado para realizar los trabajos de revisión, mantenimiento y reparación de las balsas y uno de éstos será el técnico responsable reconocido por la Dirección General de Marina Mercante, y solidario de los trabajos realizados, para firmar el correspondiente certificado original de reinspección del fabricante. | This technical personnel, approved by the manufacturer of the self-inflating life boat object of the service, must be the only one authorized to carry out the inspection, maintenance and repair work of the boats and one of these will be the responsible technician recognized by the General Directorate of Merchant Marine, and jointly with the work carried out, to sign the corresponding original manufacturer's reinspection certificate. |
| Las estaciones de servicio objeto de esta Norma sólo podrán realizar los trabajos de revisión, mantenimiento y reparación de aquellas balsas con las cuales demuestran tener la capacitación, autorización y certificación del fabricante. | The service stations that are the object of this Standard may only carry out the inspection, maintenance and repair work of those boats with which they demonstrate that they have the manufacturer's training, authorization and certification. |
| 4.4.2 Curriculum vitae de su experiencia profesional en la materia, trabajos desempeñados y datos personales. | 4.4.2 Curriculum vitae of their professional experience in the field, jobs performed and personal data. |
| 4.4.3 Identificación oficial vigente con fotografía. | 4.4.3 Valid official identification with photograph. |
| 4.4.4 Registro como técnico en servicio a balsas salvavidas autoinflables expedido por la Dirección General de Marina Mercante. | 4.4.4 Registration as a technician in service to self-inflating life boats issued by the General Directorate of Merchant Marine. |
| 5. Inspección, aprobación y certificación | 5. Inspection, approval and certification |
| 5.1 La Inspección tiene como finalidad comprobar que las estaciones de servicio, con sus instalaciones, equipos de prueba, equipos de mantenimiento, avituallamiento vigente y personal técnico cumplen con los requisitos que esta Norma específica, así como la de verificar que el servicio que se dé a estos dispositivos de salvamento cumpla con las instrucciones de cada fabricante de balsas salvavidas autoinflables. | 5.1 The purpose of the Inspection is to verify that the service stations, with their facilities, test equipment, maintenance equipment, current supplies and technical personnel comply with the requirements of this specific Standard, as well as to verify that the service provided comply with the instructions of each manufacturer of self-inflating life boats. |
| 5.2 Para que las estaciones de servicios a balsas salvavidas autoinflables puedan prestar los servicios de mantenimiento y reparación, deben ser aprobadas por la Dirección General de Marina Mercante. | 5.2 For self-inflating life boat service stations to provide maintenance and repair services, they must be approved by the General Directorate of Merchant Marine. |
| 5.3 Para obtener esta aprobación la estación de servicio será inspeccionada por personal calificado de la Dirección General de Marina Mercante con el fin de verificar que cumple con los requisitos especificados en esta Norma. | 5.3 To obtain this approval, the service station will be inspected by qualified personnel from the General Directorate of Merchant Marine in order to verify that it complies with the requirements specified in this Standard. |
| 5.4 La Dirección General de Marina Mercante extenderá un "Certificado de aprobación a estaciones de servicio para balsas salvavidas autoinflables" con vigencia de un año, a contar de la fecha de emisión. | 5.4 The General Directorate of the Merchant Marine will issue a "Certificate of approval to service stations for self-inflating life boats" valid for one year, from the date of issue. |
| 5.5 Las estaciones de servicio objeto de esta Norma se inspeccionarán cada 12 meses a fin de revalidar si procede el certificado de aprobación. | 5.5 The service stations that are the object of this Standard will be inspected every 12 months in order to revalidate the approval certificate if necessary. |
| 5.6 Durante la vigencia establecida para que las estaciones presten sus servicios, las autoridades marítimas pueden efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, las inspecciones aleatorias que consideren pertinentes y si como consecuencia de lo anterior se detectan anomalías o modificaciones sustanciales en las condiciones y funcionamiento de la estación que afecten la eficiencia del servicio a las balsas, se procederá a cancelar el certificado de aprobación extendido a esa estación. | 5.6 During the term established for the stations to provide their services, the maritime authorities may carry out, at any time and without prior notice, the random inspections that they consider pertinent and if as a consequence of the above, anomalies or substantial modifications in the conditions and operation of the station that affect the efficiency of the service to the ponds, the approval certificate issued to that station will be canceled. |
| 5.7 Registro e informe de servicios. | 5.7 Registration and report of services. |
| Una vez aprobada la estación debe tener actualizado y conservar el registro de todos los aparatos y dispositivos a los que haya prestado servicio, y de remitir mensualmente copia de cada uno de los certificados de cada balsa que se le haya dado servicio, a la Dirección General de Marina Mercante. | Once the station is approved, it must update and keep the record of all the apparatuses and devices that it has provided service to, and send a monthly copy of each of the certificates for each raft that has been serviced, to the General Directorate. of Merchant Marine. |
| 5.8 Lo establecido en la presente Norma está en concordancia con las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78, en su forma enmendada, del que México es signatario, así como con la Resolución A.761(18) de la O.M.I.; por lo que la autorización, certificación y registro que otorga la Dirección General de Marina Mercante a las estaciones de servicio para balsas salvavidas autoinflables es la única que tiene validez oficial; cualquier otro documento que pretenda sustituir o complementar a ésta; como el de una Sociedad Clasificadora de Buques, entre otras, estará al margen del objeto y espíritu de esta Norma. | 5.8 The provisions of this Standard are in accordance with the provisions of the International Convention for the Safety of Human Life in the Sea 1974/78, as amended, to which Mexico is a signatory, as well as with Resolution A.761 (18) of the I.M.O.; therefore, the authorization, certification and registration granted by the General Directorate of the Merchant Marine to the service stations for self-inflating life boats is the only one that has official validity; any other document that is intended to replace or complement it; such as that of a Vessel Classification Society, among others, will be outside the object and spirit of this Standard. |
| 6. Vigilancia | 6. Oversight |
| La dependencia encargada de la vigilancia de la presente Norma es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Marina Mercante. | The department in charge of monitoring this Standard is the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Merchant Marine. |
| 7. Bibliografía | 7. Bibliography |
| - Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | - Federal Law on Metrology and Standardization. |
| - Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 (SOLAS 74/78), y sus respectivas enmiendas. | - International Convention for the Safety of Human Life at Sea 1974/78 (SOLAS 74/78), and its respective amendments. |
| - Resolución A. 761(18) “Recomendación sobre las condiciones para la aprobación de estaciones de servicio de balsas salvavidas inflables”, emanada en el 18o. periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, aprobada el 4 de noviembre de 1993. | - Resolution A. 761 (18) "Recommendation on the conditions for the approval of inflatable life boat service stations," issued on the 18th. session of the Assembly of the International Maritime Organization, approved on November 4, 1993. |
| 8. Concordancia con normas internacionales | 8. Concordance with international standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales por no existir a la fecha de su elaboración, pero si concuerda técnicamente con la Resolución A.761 ”Recomendación sobre las condiciones para la aprobación de estaciones de servicio de balsas salvavidas inflables” emanada en el 18o. periodo de sesiones de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional y aprobada el 4 de noviembre de 1993, a fin de dar cumplimiento con el capítulo III "Dispositivos y medios de salvamento" del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 (SOLAS 74/78) y sus enmiendas. | This Official Mexican Standard does not concord with international standards because it does not exist at the date of its preparation, but it does technically agree with Resolution A.761 "Recommendation on the conditions for the approval of inflatable life boat service stations" issued at the 18th session of the Assembly of the International Maritime Organization and approved on November 4, 1993, in order to comply with Chapter III "Life-saving devices and means" of the International Convention for the Safety of Human Life at Sea 1974/78 (SOLAS 74/78) and its amendments. |
| 9. Sanciones | 9. Sanctions |
| La autorización otorgada a la estación de servicio será cancelada bajo las siguientes situaciones: | The authorization granted to the service station will be canceled under the following situations: |
| 1.- Serán cancelados definitivamente el registro y la autorización al técnico responsable, así como la estación de servicio por violación de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Norma. | 1.- The registration and authorization of the responsible technician, as well as the service station, will be definitively canceled for violation of any of the provisions contained in this Standard. |
| 2.- Que la estación sufra modificaciones que alteren significativamente las condiciones con que fue aprobada inicialmente y no hayan sido notificadas oportunamente para su aprobación por la Dirección General de Marina Mercante. | 2.- That the station undergoes modifications that significantly alter the conditions under which it was initially approved and have not been timely notified for approval by the General Directorate of Merchant Marine. |
| 3.- Que realice servicios de inspección y recertificación en un local no autorizado por la Dirección General de Marina Mercante. | 3.- To carry out inspection and recertification services in a place not authorized by the General Directorate of Merchant Marine. |
| 4.- Que el técnico de la estación de servicio que inspecciona no tenga la autorización vigente por la Dirección General de Marina Mercante. | 4.- That the technician of the service station that inspects does not have the current authorization by the General Directorate of the Merchant Marine. |
| 10. Vigencia | 10. Validity |
| La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard will enter into force thirty days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, D .F., a 26 de octubre de 1998.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Pedro Pablo Zepeda Bermúdez.- Rúbrica. | México, DF, October 26, 1998.- The President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Pedro Pablo Zepeda Bermúdez.- Signed. |