| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-017-SCT4-2011, Especificaciones técnicas que deben cumplir los planos para embarcaciones y artefactos navales. | Official Mexican Standard NOM-017-SCT4-2011, Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation. |
| ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, XII, XIV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones XIII y XVI, 41, 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracción I, 8o. fracciones I, IX, XIII y XXII, y 65 y 74 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 31, 32 y 33 del Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima; 1o., 2o., fracciones VI y XXIII, 6, fracción XIII y 28 fracciones I, VIII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y | ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ, General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, based on articles 36 sections I, XII, XIV, XVI and XVII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections XIII and XVI, 41, 47 section IV and 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 7 section I, 8, sections I, IX, XIII and XXII, and 65 and 74 of the Law of Maritime Navigation and Commerce; 31, 32 and 33 of the Maritime Safety Inspection Regulation; 1, 2, Sections VI and XXIII, 6, section XIII and 28 sections I, VIII and XI of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que es responsabilidad del Gobierno Federal regular las vías generales de comunicación por agua y los servicios que en ella se prestan, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. | That it is the responsibility of the Federal Government to regulate the general water routes of communication and the services that are provided in it, as well as the acts, facts and goods related to maritime trade. |
| Que tomando en cuenta que es atribución de la Dirección General de Marina Mercante inspeccionar y certificar que las embarcaciones y artefactos navales mexicanos cumplan con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar, de prevención de la contaminación marina por embarcaciones, resultando relevante para ello que la construcción, así como la reparación o modificación de embarcaciones, deba realizarse bajo las condiciones técnicas de seguridad. | Taking into account that it is the responsibility of the General Directorate of the Merchant Marine to inspect and certify that Mexican naval vessels and artifacts comply with national and international provisions regarding safety in navigation and human life at sea, prevention of marine pollution by vessels, it being relevant for this that the construction, as well as the repair or modification of boats, must be carried out under technical safety conditions. |
| Que con fecha 31 de agosto de 2010, en cumplimiento a los artículos 44 y 46 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Marina Mercante presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, el Anteproyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCT4-1995, Especificaciones técnicas que deben cumplir los planos para la aprobación de construcción y modificación de embarcaciones y artefactos navales. | That on August 31, 2010, in compliance with articles 44 and 46 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the General Directorate of Merchant Marine submitted to the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, the Pre-project of Modification of the Official Mexican Standard NOM-017-SCT4-2011, Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply. |
| Que con fecha 9 de mayo de 2011, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, aprobó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017-SCT4-2011, Especificaciones técnicas que deben cumplir los planos para embarcaciones y artefactos navales, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación por 60 días con objeto de que los interesados presentaran comentarios tal como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | That on May 9, 2011, the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, approved the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-017-SCT4-2011, Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply, as well as its publication in the Official Daily of the Federation for 60 days so that interested parties might submit their comments as established by the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| Que con fecha 16 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación para comentarios el Proyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017-SCT4-2011, “Especificaciones técnicas que deben de cumplir los planos para embarcaciones y artefactos navales”. | That on August 16, 2011, the Project of the Official Mexican Standard PROY-NOM-017-SCT4-2011, “Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply, was published in the Official Daily of the Federation for comments naval.” |
| Que durante el plazo legal de comentarios a que fue sometido el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-017-SCT4-2011, “Especificaciones técnicas que deben de cumplir los planos para embarcaciones y artefactos navales”, no se recibió comentario alguno, motivo por el cual con fecha 21 de Octubre de 2011 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos aprobó en definitiva la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCT4-2011, “Especificaciones técnicas que deben de cumplir los planos para embarcaciones y artefactos navales”. | That during the legal period for comments to which the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-017-SCT4-2011, “Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply,” no comments were received, reason for which on October 21, 2011 the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports definitively approved the Official Mexican Standard NOM-017-SCT4-2011, “Technical specifications with which the plans for vessels and naval artifacts must comply." |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos he tenido a bien expedir la siguiente: | That in light of the foregoing considerations, with the approval of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, I have deemed it appropriate to issue the following: |
| NOM-017-SCT4-2011, ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANOS PARA EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES | NOM-017-SCT4-2011, TECHNICAL SPECIFICATIONS WITH WHICH THE PLANS FOR VESSELS AND NAVAL ARTIFACTS MUST COMPLY |
| Atentamente | Sincerely |
| México, D.F., a 21 de octubre de 2011.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Alejandro Chacón Domínguez.- Rúbrica. | Mexico City, October 21, 2011.- The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Alejandro Chacón Domínguez .- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-SCT4-2011, ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS PLANOS PARA EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-017-SCT4-2011, TECHNICAL SPECIFICATIONS WITH WHICH THE PLANS FOR VESSELS AND NAVAL ARTIFACTS MUST COMPLY |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Requisitos y Especificaciones | 6. Requirements and Specifications |
| 7. Evaluación de la conformidad | 7. Assessment of conformity |
| 8. Vigilancia | 8. Oversight |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| 10. Concordancia con normas internacionales | 10. Concordance with international standards |
| 11. Vigencia | 11. Validity |
| 12. Transitorio | 12. Transitional article |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la Norma Oficial Mexicana, participaron las siguientes dependencias, instituciones, cámaras y empresas: | The following agencies, institutions, chambers and companies participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| Dependencias, Entidades e Instituciones Públicas: | Departments, Entities and Public Institutions: |
| Secretaría de Educación Pública. | Secretary of Public Education. |
| Secretaría de Energía. | Secretary of Energy. |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | National Commission for Nuclear Safety and Safeguards. |
| Secretaría de Turismo. | Secretary of Tourism. |
| Dirección de Normalización y Certificación. | Standardization and Certification Directorate. |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Communications and Transportation Secretary. |
| Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. | General Coordination of Ports and Merchant Marine. |
| Dirección General de Marina Mercante. | General Directorate of Merchant Marine. |
| Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA). | Training and Training Trust for National Merchant Marine Personnel (FIDENA). |
| Instituto Mexicano del Transporte. | Mexican Institute of Transportation. |
| Secretaría de Marina, Armada de México. | Secretary of the Navy, Navy of Mexico. |
| Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. | Secretary of the Environment and Natural Resources. |
| Secretaría del Trabajo y Prevención Social. | Secretary of Labor and Social Welfare. |
| PEMEX. | PEMEX. |
| Refinación - Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo. | Refining - Maritime Operation and Maintenance Management. |
| Exploración y Producción - Gerencia de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Calidad RMSO. | Exploration and Production - Management of Industrial Safety, Environmental Protection and RMSO Quality. |
| Abogado General. | Attorney General. |
| Cámaras y Asociaciones: | Chambers and Associations: |
| Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo. | Mexican Chamber of the Maritime Transport Industry . |
| Colegio de Ingenieros Navales de México, A.C. | College of Naval Engineers of Mexico, AC |
| Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. | National Association of the Chemical Industry, AC |
| Instituciones: | Institutions: |
| Instituto Mexicano del Petróleo | Mexican Petroleum Institute |
| Empresas: | Business: |
| Navalina, S.A. de C.V. | Navalina, SA de CV |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y requisitos que deben cumplir los planos de embarcaciones y artefactos navales para su aprobación y autorización por la Dirección General de Marina Mercante. | This Official Mexican Standard establishes the specifications and requirements that the plans of ships and naval artifacts must comply with for their approval and authorization by the General Directorate of the Merchant Marine. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Se debe aplicar en todos los planos de los diseños de embarcaciones y artefactos navales nacionales, presentados para su revisión y aprobación, que se pretendan realizar en el país o en el extranjero. | It must be applied to all plans for the designs of national naval vessels and artifacts, submitted for review and approval, that are intended to be carried out in the country or abroad. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para una mejor aplicación de esta Norma, es necesario consultar la siguiente Norma Oficial Mexicana: | For a better application of this Standard, it is necessary to consult the following Official Mexican Standard: |
| NOM-008-SCFI-1993 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA. | NOM-008-SCFI-1993 GENERAL SYSTEM OF MEASURING UNITS. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Plano: Representación gráfica parcial o total de una embarcación y artefacto naval que proporciona características, dimensiones o disposición de sus componentes. | 4.1 Plan: Partial or total graphic representation of a ship and naval artifact that provides characteristics, dimensions or arrangement of its components. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Los planos objeto de esta Norma se clasifican. | The plans object of this Standard are classified. |

| Grupo | Medida de la eslora total de la embarcación o largo del artefacto naval |
| --- | --- |
| A | Menores de 15 m |
| B | de 15 m hasta 24 m |
| C | De 24 m hasta 75 m |
| D | De 75 m hasta 100 m |
| E | De 100 m hasta 150 m |
| F | Mayores de 150 m |

| Group | Measurement of the total length of the boat or length of the naval artifact |
| --- | --- |
| A | Under 15m |
| B | from 15 m to 24 m |
| C | From 24 m to 75 m |
| D | From 75 m to 100 m |
| E | From 100 m to 150 m |
| F | Greater than 150 m |

| 6. Requisitos y especificaciones | 6. Requirements and specifications |
| --- | --- |
| 6.1 Presentación | 6.1 Presentation |
| 6.1.1 Material | 6.1.1 Material |
| Los planos deben ser presentados en papel heliográfico o bond por triplicado. | The plans must be presented on heliographic or bond paper in triplicate. |
| 6.1.2 Cuadro de información | 6.1.2 Information box |
| Debe estar impreso en el margen inferior derecho del plano, de modo tal que al doblarse este cuadro quede claramente visible. | It must be printed in the lower right margin of the plan, so that when folding the paper this box is clearly visible. |
| 6.2 Responsable del proyecto | 6.2 Project manager |
| La persona que firma como responsable de los proyectos de construcción y modificación debe ser ingeniero naval o profesionista con estudios equivalentes reconocidos por la Dirección General de Profesiones, en virtud de haber cumplido con la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, y su Reglamento. | The person who signs as responsible for the construction and modification projects must be a naval engineer or professional with equivalent studies recognized by the General Directorate of Professions, by virtue of having complied with the Regulatory Law of Constitutional Article 5, relating to the exercise of professions in the Federal District, and its Regulation. |
| 6.3 Idioma | 6.3 Language |
| Toda la información contenida en los planos debe estar en español, con acotaciones y escalas en el sistema internacional de medidas. | All the information contained in the plans must be in Spanish, with dimensions and scales in the international measurement system. |
| 6.4 Escalas | 6.4 Scales |
| Los planos de acuerdo a su clasificación se deben presentar en las siguientes escalas: | The plans according to their classification must be presented in the following scales: |

| GRUPO | ESCALA |
| --- | --- |
| A | 1:10 hasta 1:15 |
| B | 1:20 hasta 1:25 |
| C | 1:30 hasta 1:40 |
| D | 1:50 hasta 1:75 |
| E | 1:100 hasta 1:125 |
| F | 1:150 hasta 1:250 |

| GROUP | SCALE |
| --- | --- |
| A | 1:10 to 1:15 |
| B | 1:20 to 1:25 |
| C | 1:30 to 1:40 |
| D | 1:50 to 1:75 |
| E | 1:100 to 1:125 |
| F | 1:150 to 1:250 |

| Los planos que representen propiedades del buque (Planos de Curvas Hidrostáticas Bonjean y Cruzadas de Estabilidad), esquemas, detalles y medidas deben estar a una escala donde se aprecien los valores y las partes que se deseen representar. Así mismo la escala del plano de control de averías debe ser suficiente para que sean claramente visibles en los detalles que han de contener, aunque en ningún caso será inferior a 1:200. | The plans that represent the properties of the ship (Plans of Bonjean Hydrostatic and Stability Curves), diagrams, details and measures must be on a scale where the values ​​and the parts to be represented are taken into consideration. Likewise, the scale of the damage control plan must be sufficient so that it is clearly visible in the details that they must contain, although in no case will it be less than 1:200. |
| --- | --- |
| 6.5 Cuadro de información | 6.5 Information box |
| En esta sección se debe incluir al menos la siguiente información en un cuadro diseñado para tal efecto; colocado en el margen inferior derecho del plano. | This section must include at least the following information in a table designed for this purpose; placed in the lower right margin of the plane. |

| Astillero: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armador: |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de embarcación: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la embarcación: |  |  |  |  |  |  |
| Plano: No. |  |  |  | Clasificación: |  | Escala: |
| Dibujo: | Elaboró: |  | Responsable del proyecto: |  |  |  |
| Fecha: |  | Revisión: |  |  | Hoja No. de |  |

| Shipyard: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operator: |  |  |  |  |  |  |
| Type of boat: |  |  |  |  |  |  |
| Name of the boat: |  |  |  |  |  |  |
| Plan: No. |  |  |  | Classification: |  | Scale: |
| Drawing: | Prepared by: |  | Person Responsible for the project: |  |  |  |
| Date: |  | Revision: |  |  | Sheet No. of |  |

| 6.6 Características principales de la embarcación | 6.6 Main characteristics of the boat |
| --- | --- |
| Estos datos se deben incluir en el plano de distribución general y deben ser como mínimo los siguientes: | These data must be included in the general distribution plan and must be at least the following: |
| Eslora total | Total length |
| Eslora entre perpendiculares | Length between perpendiculars |
| Eslora de arqueo | Tonnage measurement |
| Manga de trazado | Trace width |
| Manga máxima | Maximum width |
| Puntal | Strut |
| Calado de verano | Summer draft |
| Calado escantillonado | Template Draft |
| Capacidad de combustible en metros cúbicos | Fuel capacity in cubic meters |
| Capacidad de agua dulce en metros cúbicos | Freshwater capacity in cubic meters |
| Capacidad de cada bodega en metros cúbicos | Capacity of each warehouse in cubic meters |
| Estos datos deben colocarse en el margen superior derecho del plano arriba del cuadro de información. | These data should be placed in the upper right margin of the plan above the information box. |
| 6.7 Información técnica adicional | 6.7 Additional technical information |
| En el caso de que se requiera agregar información técnica en un plano, ésta debe presentarse en forma similar a la anterior, la cual debe colocarse en la parte superior inmediata al cuadro de información (6.5). | In the event that it is required to add technical information in a plan, this should be presented in a similar way to the preceding one, which should be placed in the immediate upper part of the information box (6.5). |
| 6.8 Simbología | 6.8 Symbology |
| Todos los planos deben incluir figuras convencionales reconocidas internacionalmente para un mejor entendimiento de la disposición y características de sus componentes. | All drawings must include internationally recognized conventional figures for a better understanding of the layout and characteristics of their components. |
| Para el caso de los planos de seguridad, salvamento y contra incendios, los símbolos a utilizar son los que se especifican en la resoluciones OMI A.654 (16), OMI.952 (23) e ISO 17631:2002. Así mismo, los planos a detalle deben indicar la norma utilizada para su realización como podría ser entre éstas las normas internacionales tales como UNE, UNI, JIS, DIN, AES, EIS. | In the case of safety, rescue and fire plans, the symbols to be used are those specified in OMI resolutions A.654 (16), OMI.952 (23) and ISO 17631: 2002. Likewise, the detailed plans must indicate the standard used for their preparation, such as international standards such as UNE, UNI, JIS, DIN, AES, EIS. |
| 7. Evaluación de la conformidad | 7. Evaluation of conformity |
| 7.1 El grado de cumplimiento de esta norma será realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante, quien verificará su debida observancia. | 7.1 The degree of compliance with this standard will be carried out by the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Merchant Marine, who will verify its due observance. |
| 7.2 En la evaluación de la conformidad se verificará mediante muestreo, medición, y examen documental que los planos de embarcaciones y artefactos navales objeto de esta norma cumplen con los requisitos que la misma especifica. | 7.2 In the evaluation of conformity, it will be verified by means of sampling, measurement, and documentary examination that the plans of ships and naval artifacts object of this standard comply with the requirements that it specifies. |
| 7.3 El plazo máximo de respuesta con que contará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver sobre la solicitud del interesado, será de 30 días hábiles. | 7.3 The maximum response time that the Secretary of Communications and Transportation will have to resolve on the interested party's request will be 30 business days. |
| 8. Vigilancia | 8. Oversight |
| La dependencia encargada de la vigilancia y el cumplimiento de la presente Norma, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Marina Mercante. Las infracciones e incumplimientos a la misma, se sancionarán por la Dirección General de Marina Mercante, conforme a lo establecido en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima y los demás ordenamientos legales que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones. | The agency in charge of monitoring and complying with this Standard is the Secretary of Communications and Transportation, through the General Directorate of the Merchant Marine. Infringements and breaches thereof, will be sanctioned by the General Directorate of Merchant Marine, in accordance with the provisions of the Law of Maritime Navigation and Commerce, Federal Law on Metrology and Standardization, Federal Law of Administrative Procedure, Regulation of Maritime Safety Inspection and the other legal regulations that may be applicable, without prejudice to those imposed by other departments of the Federal Executive in the exercise of their powers. |
| 9. Bibliografía | 9. Bibliography |
| Diccionario Marítimo | Maritime Dictionary |
| Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques 1973/78 (MARPOL 73/78) y enmiendas. | International Agreement to Prevent Pollution of the Sea by Ships 1973/78 (MARPOL 73/78) and amendments. |
| Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 (SOLAS 74/78) y enmiendas. | International Convention for the Safety of Human Life at Sea 1974/78 (SOLAS 74/78) and amendments. |
| 10. Concordancia con normas internacionales | 10. Concordance with international standards |
| Esta Norma concuerda parcialmente con las normas de la Organización Internacional de Normalización. | This Standard partially concords with the standards of the International Organization for Standardization. |
| 11. Vigencia | 11. Validity |
| PRIMERO. La presente Norma entra en vigor 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y deberá ser revisada cada cinco años a partir de su entrada en vigor. | FIRST. This Standard takes effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation and must be reviewed every five years from its entry into force. |
| 12. Transitorio | 12. Transitional article |
| PRIMERO. Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SCT4-1995, Especificaciones técnicas que deben cumplir los planos para la aprobación de construcción y modificación de embarcaciones y artefactos navales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998. | FIRST. When this Official Mexican Standard takes effect, the Official Mexican Standard NOM-017-SCT4-1995, Technical specifications that the plans must comply with for the approval of construction and modification of ships and naval artifacts, published in the Official Daily of the Federation on December 14, 1998. |
| México, D.F., a 21 de octubre de 2011.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Alejandro Chacón Domínguez.- Rúbrica. | Mexico City, October 21, 2011.- The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Alejandro Chacón Domínguez .- Signed. |