| NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015, Especificaciones técnicas y disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. | Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015, Technical specifications and general provisions for the cleaning and control of residues of hazardous substances and wastes in units that transport hazardous materials and wastes. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation. |
| YURIRIA MASCOTT PÉREZ, Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en los artículos 1o. párrafo segundo, 2o. fracción I, 14 párrafo primero, 26, 36 fracciones I, IX y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones, XVI y XVII, 41, 43, 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 5o. fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 28, 34 y 39 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 52 segundo párrafo fracción III del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 2o. fracción III y 6o., fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1o. del Acuerdo por el que se definen los efectos de los dictámenes que emite la Comisión Federal de Mejora Regulatoria respecto de las Normas Oficiales Mexicanas y su respectiva Manifestación de Impacto Regulatorio, y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables, y | YURIRIA MASCOTT PÉREZ, Undersecretary of Transport and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transport, based on articles 1 second paragraph, 2 section I, 14 first paragraph, 26, 36 sections I, IX and XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections, XVI and XVII, 41, 43, 47 section IV and 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 4 of the Federal Law of Administrative Procedure; 5 Section VI of the Law of Roads, Bridges and Federal Motor Transport; 28, 34 and 39 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 52 second paragraph, section III of the Regulation for the Land Transport of Hazardous Materials and Wastes; 2 section III and 6, section XIII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; 1 of the Agreement defining the effects of the opinions issued by the Federal Commission for Regulatory Improvement with respect to the Official Mexican Standards and their respective Regulatory Impact Statement, and other legal ordinances that may be applicable, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que es necesario establecer especificaciones técnicas y disposiciones generales para efectuar la limpieza de las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos, así como un adecuado control de los remanentes que persisten después de la descarga de las unidades, con métodos que contribuyan a la reducción de contaminantes ambientales derivados de las actividades propias de este tipo de transporte; | That it is necessary to establish technical specifications and general provisions to carry out the cleaning of units designated to the transport of hazardous materials and wastes, as well as an adequate control of the residues that persist after the unloading of the units, with methods that contribute to the reduction of environmental pollutants derived from the activities of this type of transport; |
| Que de conformidad con el artículo 51 cuarto párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que establece la obligatoriedad de revisar en forma quinquenal las normas oficiales mexicanas, una vez efectuada la revisión y notificación correspondiente de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2004, Disposiciones Generales para la Limpieza y Control de Remanentes de Substancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos, y dado que es imprescindible la aplicación de las disposiciones establecidas en la misma, se determinó su modificación en concordancia con las disposiciones ambientales relacionadas con el tema; | That pursuant to article 51, fourth paragraph of the Federal Law on Metrology and Standardization, which establishes the obligation to review the Official Mexican Standards every five years, once the corresponding review and notification has been carried out of the Official Mexican Standard Technical specifications and general provisions for the cleaning and control of residues of hazardous substances and wastes in units that transport hazardous materials and wastes, and given that the application of the provisions established in it is essential, its modification was determined pursuant to the environmental provisions related to this subject; |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción I de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó el 14 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-019-SCT2/2014 “Especificaciones Técnicas y Disposiciones Generales para la Limpieza y Control de Remanentes de Substancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos”, para que en un plazo de 60 días naturales contados a partir de su fecha de publicación, los interesados presentaran comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre; | That pursuant to the provisions of article 47, section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of the Official Mexican Standard PROY-NOM-019-SCT2-2014 Technical Specifications and General Provisions for the Cleaning and Control of Residues of Substances and Hazardous Waste in the Units that Transport Materials and Hazardous Wastes," was published on October 14, 2014 in the Official Daily of the Federation. so that within a period of 60 calendar days from the date of publication, the interested parties might submit comments before the National Consultative Committee of the Standardization of Land Transport; |
| Que durante el plazo señalado los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana de referencia, los cuales fueron motivo de estudio por parte del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, ordenándose la publicación de la respuesta a los mismos en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2015; | During the indicated period, the interested parties submitted their comments to the Project Official Mexican Standard, which were the subject of study by the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transportation, and ordered the publication of the responses in the Official Daily of the Federation was ordered on September 14, 2015; |
| Que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, de conformidad con el inciso d) de la fracción II, del artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cual indica que la clave de la norma debe hacer referencia al año en el que ésta es aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, tuvo a bien aprobar por unanimidad la actualización de la clave código de la Norma Oficial Mexicana, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015 Especificaciones Técnicas y Disposiciones Generales para la Limpieza y Control de Remanentes de Substancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos, en su Primera Sesión Ordinaria de 2015 celebrada el 23 de junio de 2015; | That the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transportation, pursuant to clause d) of section II, of article 28 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, which indicates that the code name of the standard should refer to the year in which it is approved by the corresponding National Consultative Committee for the Standardization of Land Transportation, it agreed unanimously to update the code name of the Official Mexican Standard, as well as the Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015 Technical specifications and general provisions for the cleaning and control of residues of hazardous substances and wastes in units that transport hazardous materials and wastes in the Units that Transport Hazardous Materials and Wastes, in its First Ordinary Session of 2015 held on June 23, 2015; |
| En virtud de lo anterior, he tenido a bien ordenar la publicación de la Norma Oficial Mexicana: | By virtue of the foregoing, I have ordered the publication of the Official Mexican Standard: |
| NOM-019-SCT2-2015, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Generales para la Limpieza y Control de Remanentes de Substancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos. | NOM-019-SCT2-2015, Technical specifications and general provisions for the cleaning and control of residues of hazardous substances and wastes in units that transport hazardous materials and wastes in the Units that Transport Hazardous Materials and Waste. |
| Atentamente | Attentively |
| México, D.F., a 15 de enero de 2016.- La Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Yuriria Mascott Pérez.- Rúbrica. | Mexico City, January 15, 2016.- The Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transportation, Yuriria Mascott Pérez.- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-SCT2-2015, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISPOSICIONES GENERALES PARA LA LIMPIEZA Y CONTROL DE REMANENTES DE SUBSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS UNIDADES QUE TRANSPORTAN MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS | MEXICAN OFFICIAL STANDARD NOM-019-SCT2-2015, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND GENERAL PROVISIONS FOR THE CLEANING AND CONTROL OF RESIDUES OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND WASTES IN UNITS THAT TRANSPORT HAZARDOUS MATERIALS AND WASTES |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: | In the preparation of this Official Mexican Standard, the following participated: |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT. |
| Dirección General de Autotransporte Federal. | General Office of Federal Motor Transport. |
| Instituto Mexicano del Transporte. | Mexican Institute of Transportation. |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. | SECRETARY OF GOVERNANCE. |
| Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en Materia de Protección Civil. | General Office of Linkage, Innovation and Legislation in Civil Protection Matters. |
| Centro Nacional de Prevención de Desastres. | National Center for Disaster Prevention. |
| Autoridad Nacional. | National Authority |
| Policía Federal, División de Seguridad Regional. | Federal Police, Regional Security Division. |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES. |
| Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. | General Directorate of Integral Management of Materials and Risky Activities. |
| Dirección General de Industria. | General Directorate of Industry. |
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. | Federal Attorney for Environmental Protection. |
| SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. | SECRETARY OF NATIONAL DEFENSE. |
| Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. | General Directorate of the Federal Register of Firearms and Explosives Control. |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA. | SECRETARY OF ENERGY. |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | National Commission on Nuclear Safety and Safeguards. |
| Dirección General de Gas L.P. | General Directorate of LP Gas |
| PETRÓLEOS MEXICANOS. | PEMEX |
| Pemex Refinación.- Gerencia de Transporte Terrestre. | Pemex Refining.- Land Transport Management. |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. | NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO. |
| Facultad de Química. | Faculty of Chemistry. |
| Facultad de Ingeniería. | Faculty of Engineering. |
| Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. | Technological Institute of Tlalnepantla. |
| Comisión Federal de Electricidad. | Federal electricity commission. |
| Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. | National Confederation of Mexican Transporters, AC |
| Cámara Nacional de la Industria de Transformación. | National Chamber of the Transformation Industry. |
| Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. | National Chamber of Motor Transport Cargo. |
| Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. | National Association of the Chemical Industry, AC |
| Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, A.C. | National Association of Manufacturers of Paints and Inks, AC |
| Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, A.C. | Crop Protection, Science and Technology, AC |
| Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, A.C. | Mexican Union of Manufacturers and Formulas of Agrochemicals, AC |
| Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, A.C. | Confederation of Associations of Customs Agents of the Mexican Republic, AC |
| Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. | Mexican Society for Standardization and Certification, SC |
| Grupo Kuo, S. A. B. de C.V. | Grupo Kuo, SAB de CV |
| Nacional de Carrocerías, S.A. de C.V. | Nacional de Carrocerías, SA de CV |
| Praxair México, S. de R.L. de C.V. | Praxair México, S. de RL de CV |
| Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. | Ferrocarril Mexicano, SA de CV |
| Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. | Ferrocarril y Terminal del Valle de México, SA de CV |
| Ferrosur, S.A. de C.V. | Ferrosur, SA de CV |
| Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. | Kansas City Southern de México, SA de CV |
| Lavado Ecológico de Autotanques, S.A. de C.V. | Lavado Ecológico de Autotanques, SA de CV |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015, Especificaciones técnicas y disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. | Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015, Technical specifications and general provisions for the cleaning and control of residues of hazardous substances and wastes in units that transport hazardous materials and wastes. |
| ÍNDICE | INDEX |
| 1. Objetivo. | 1. Objective. |
| 2. Campo de aplicación. | 2. Scope. |
| 3. Referencias. | 3. References. |
| 4. Definiciones. | 4. Definitions. |
| 5. Especificaciones Técnicas y Disposiciones Generales para la Limpieza, Manejo y Control de Remanentes. | 5. Technical Specifications and General Provisions for the Cleaning, Management and Control of residues. |
| 6. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. | 6. Procedure for the Evaluation of the Conformity. |
| 7. Bibliografía. | 7. Bibliography. |
| 8. Concordancia con Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas o Lineamientos Internacionales. | 8 Concordance with Mexican Standards, Official Mexican Standards or International Guidelines. |
| 9. Observancia. | 9. Observance. |
| 10. Vigilancia. | 10. Oversight |
| 11. Vigencia. | 11. Validity. |
| 12. Transitorios. | 12. Transitional articles |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| La presente Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las especificaciones técnicas y disposiciones generales para garantizar la limpieza y, en su caso, control de remanentes y manejo de residuos peligrosos generados, en las unidades vehiculares que transportan substancias, materiales y/o residuos peligrosos por las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, así como indicar los requisitos que deben cumplir las Unidades de Verificación y la información que deberá contener el Documento que acredite la Limpieza y Control de remanentes. | The purpose of this Official Mexican Standard is to establish the technical specifications and general provisions to guarantee the cleaning and, where appropriate, the control of residues and the handling of hazardous wastes generated in the vehicular units that transport hazardous substances, materials and/or wastes on general routes of communication under federal jurisdiction, as well as indicating the requirements that the Units of Verification must comply with and the information that the Document that certifies the Cleaning and Control of residues must contain. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para los expedidores, autotransportistas, destinatarios y responsables de los Centros de Limpieza de unidades vehiculares utilizadas para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos, así como para las Unidades de Verificación con injerencia. | This Official Mexican Standard is of mandatory observance for the shippers, motor carriers, recipients and those responsible for the Cleaning Centers of vehicles used to transport hazardous substances, materials and wastes, as well as for Units of Verification with interference. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta Norma es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, o las que las sustituyan: | For the correct application of this Standard it is necessary to consult the following Official Mexican Standards, or those that substitute them: |
| NOM-002-SCT-2011 Listado de las Substancias y Materiales Peligrosos Más Usualmente Transportados. | NOM-002-SCT-2011 List of Substances and Hazardous Materials Most Usually Transported. |
| NOM-009-SCT2-2009 Especificaciones Especiales y de Compatibilidad para el Almacenamiento y Transporte de las Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos de la Clase 1 Explosivos. | NOM-009-SCT2-2009 Special and Compatibility Specifications for the Storage and Transport of Hazardous substances, materials and wastes of Class 1 Explosives. |
| NOM-010-SCT2-2009 Disposiciones de Compatibilidad y Segregación, para el Almacenamiento y Transporte de Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos. | NOM-010-SCT2-2009 Provisions of Compatibility and Segregation, for the Storage and Transportation of Hazardous Substances, Materials and Waste. |
| NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales. | NOM-001-SEMARNAT-1996 That establishes the Maximum Permissible Limits of Contaminants in the Discharge of Wastewaters in Water and National Assets. |
| NOM-002-SEMARNAT-1996 Que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado Urbano o Municipal. | NOM-002-SEMARNAT-1996 That establishes the Maximum Permissible Limits of Contaminants in Wastewater Discharges to Urban or Municipal Sewer Systems. |
| NOM-003-SEMARNAT-1997 Que Establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes para las Aguas Residuales tratadas que se rehúsen en Servicios al Público. | NOM-003-SEMARNAT-1997 That establishes the Maximum Permissible Contaminant Limits for treated wastewater that is refused in Public Services. |
| NOM-052-SEMARNAT-2005 Que Establece las Características, el Procedimiento de Identificación, Clasificación y los Listados de los Residuos Peligrosos. | NOM-052-SEMARNAT-2005 That Establishes the Characteristics, the Identification Procedure, Classification and Lists of Hazardous Wastes. |
| NOM-053-SEMARNAT-1993 Que Establece el Procedimiento para llevar a cabo la Prueba de Extracción para Determinar los Constituyentes que hacen a un Residuo Peligroso por su Toxicidad al Ambiente. | NOM-053-SEMARNAT-1993 That Establishes the Procedure to carry out the Extraction Test to Determine the Constituents that make a Waste Dangerous due to its Toxicity to the Environment. |
| NOM-054-SEMARNAT-1993 Que Establece el Procedimiento para Determinar la Incompatibilidad entre Dos o Más Residuos considerados como Peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-1993. | NOM-054-SEMARNAT-1993 That establishes the procedure to determine the incompatibility between two or more wastes considered as dangerous by the NOM-052-SEMARNAT-1993. |
| NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo. | NOM-017-STPS-2008 Personal Protective Equipment - Selection, Use and Handling in the Workplace. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Autotanque: Vehículo cerrado, camión tanque, semirremolque o remolque tipo tanque, destinado al transporte de líquidos, gases licuados o sólidos en suspensión. | Tanker Truck: Closed vehicle, tank truck, semi-trailer or tank type trailer, intended for the transport of liquids, liquefied gases or solids in suspension. |
| Camión unitario: El vehículo automotor de seis o más llantas, destinado al transporte de carga, con peso bruto vehicular mayor de cuatro toneladas. | Unitary truck: The automotive vehicle with six or more tires, intended for the transport of cargo, with gross vehicle weight greater than four tons. |
| Centro de Limpieza: Persona moral registrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cuenta con un lugar físico, infraestructura, personal capacitado y calificado, implementos y procedimientos adecuados para efectuar la limpieza y, en su caso, el control de remanentes y residuos peligrosos de las unidades que transportan substancias, materiales y/o residuos peligrosos, con capacidad para el manejo y control de los residuos provenientes de esa actividad, con autorización, licencia o validación otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría del Trabajo y Previsión Social o Protección Civil, según corresponda. | Cleaning Center: Company registered by the Secretary of Communications and Transportation that has a physical place, infrastructure, trained and qualified personnel, implements and adequate procedures to carry out the cleaning and, where appropriate, the control of residues and hazardous wastes of the units that transport hazardous substances, materials and/or wastes, with capacity for the handling and control of the wastes coming from that activity, with authorization, license or validation granted by the Secretary of Environment and Natural Resources and the Secretary of Labor and Social Welfare or Civil Protection, as applicable. |
| Compatibilidad: Se entiende como la factibilidad de mezclar diferentes substancias, materiales o residuos considerados como peligrosos, sin que representen riesgo por una posible reacción violenta, negativa y/o que afecte la salud de las personas, el ambiente y las instalaciones. | Compatibility: It is understood as the feasibility of mixing different substances, materials or residues considered as dangerous, without representing risk for a possible violent reaction, negative and/or affecting the health of people, the environment and installations. |
| Destinatario: Persona física o moral receptora de substancias, materiales y residuos peligrosos. | Recipient: Individual or company receiving hazardous substances, materials and wastes. |
| Expedidor: Persona física o moral que fabrica, carga, despacha, embarca o envía substancias y/o materiales y/o residuos peligrosos a un destinatario en unidades debidamente autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Shipper: Individual or company that manufactures, loads, dispatches, ships or sends hazardous substances and/or materials and/or wastes to a recipient in units duly authorized by the Secretary of Communications and Transportation. |
| Efluente: Cualquier líquido que procede de un proceso productivo. | Effluent: Any liquid that comes from a productive process. |
| Fabricante o productor: Es la entidad que elabora substancias y materiales peligrosos a través de un proceso determinado. | Manufacturer or producer: Is the entity that produces hazardous substances and materials through a specific process. |
| Generador de residuos: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos productivos o de consumo. | Waste generator: Individual or company that produces wastes, by carrying out productive processes or consumption. |
| Incompatibilidad: Característica que se presenta en una substancia, material o residuo considerado como peligroso, en relación con otros materiales o residuos debido a sus propiedades intrínsecas y que al mezclarse pueden generar reacción violenta, negativa y/o que afecte la salud de las personas, el ambiente y las instalaciones. | Incompatibility: Characteristic that appears in a substance, material or waste considered hazardous, in relation to other materials or wastes due to its intrinsic properties and that when mixed can generate violent, negative, and/or that affects the health of people, the environment and the installations. |
| Limpieza: Eliminación de cualquier substancia, sus remanentes o residuos peligrosos en el interior del tanque o recipiente, sus accesorios y dispositivos de seguridad, por un medio mecánico o químico, por vía húmeda o seca, con el propósito de evitar reacciones violentas y negativas debido a su presencia e incompatibilidad al ser mezclada con otra substancia; así como para evitar la presencia de atmósferas peligrosas o cualquier peligro potencial para la seguridad, integridad y salud de las personas. | Cleaning: Removal of any substance, its residues or hazardous wastes inside the tank or container, its accessories and safety devices, by mechanical or chemical means, by wet or dry system, in order to avoid violent and negative reactions due to its presence and incompatibility when mixed with another substance; as well as to avoid the presence of dangerous atmospheres or any potential danger for the safety, integrity and health of the people. |
| NOM: Norma Oficial Mexicana. | NOM: Official Mexican Standard. |
| Material Peligroso: Aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades. | Hazardous Material: Those dangerous substances, their residues, their containers, packaging and other components that make up the load that will be transported by the units. |
| Recipiente Intermedio a Granel: Envases y embalajes portátiles, rígidos, semirrígidos o flexibles, con una capacidad máxima de tres mil litros (3.0 m3), para contener materiales sólidos o líquidos y diseñados para la manipulación mecánica y capaces de resistir los esfuerzos que se producen durante las operaciones de manipulación y transporte. | Bulk Intermediate Container: Portable, rigid, semi-rigid or flexible packaging and packaging, with a maximum capacity of three thousand liters (3.0 m3), to contain solid or liquid materials and designed for mechanical handling and capable of withstanding the stresses that occur during the operations of handling and transport. |
| Remanente: Substancias, materiales o residuos peligrosos que persisten en los contenedores, envases o embalajes después de su vaciado o desembalaje. | Remainder: Substances, materials or hazardous wastes that persist in containers, containers or packaging after emptying or unpacking. |
| Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, y los considerados en acuerdos internacionales en los que el país sea parte, así como los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación que los clasifique como tales. | Hazardous waste: Are those that have any of the characteristics of corrosivity, reactivity, explosiveness, toxicity, flammability, or that contain infectious agents that confer dangerous, as well as containers, containers, packaging and soils that have been contaminated when transferred to another site, and those considered in international agreements in which the country is a party, as well as the agreements published in the Official Daily of the Federation that classify them as such. |
| Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | Secretary: The Secretary of Communications and Transportation. |
| SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | SEMARNAT: Secretary of the Environment and Natural Resources. |
| Substancia Peligrosa: Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; también se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades. | Hazardous Substance: Any element, compound, material or mixture of them that, regardless of their physical condition, represents a potential risk to health, the environment, the safety of users and the property of third parties; the biological agents that cause diseases are also considered under this definition. |
| Transportista: Persona física o moral que preste servicio público o privado de autotransporte de carga especializada de materiales, substancias y residuos peligrosos. | Transporter: Individual or company which provides a public or private motor transport service specialized in cargos of hazardous materials, substances and wastes. |
| Tractocamión: El vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques. | Tractor truck: The automotive vehicle designed to support and tow semi-trailers. |
| Unidad de arrastre: Vehículo para el transporte de materiales y residuos peligrosos, no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por un vehículo de motor. | Tow unit: Vehicle for the transport of hazardous materials and wastes, not equipped with their own means of propulsion and intended to be pulled by a motor vehicle. |
| Unidad vehicular: Equipo de autotransporte, camión unitario, tractocamión, remolque y semirremolque, autotanque, caja, recipiente intermedio a granel o contenedor destinado al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | Vehicular unit: Motor transport equipment, truck unit, tractor, trailer and semi-trailer, tank truck, box, intermediate bulk container or container for the transport of hazardous substances, materials and wastes. |
| Vaciado: Remoción de un líquido, sólido, sus remanentes o los residuos contenidos en el interior de la unidad vehicular, sus accesorios y dispositivos de seguridad mediante el escurrimiento, drenado, bombeo, aspirado, raspado, barrido u otro procedimiento físico, químico o mecánico. En el caso de gases comprimidos se considera vacío cuando la presión en el interior se aproxima o iguala a la presión atmosférica y se han removido los líquidos o sólidos contenidos en su interior, sus accesorios y dispositivos de seguridad. | Emptying: Removal of a liquid, solid, its residues or the wastes contained in the interior of the vehicle unit, its accessories and safety devices by means of draining, draining, pumping, sucking, scraping, sweeping or other physical, chemical or mechanical procedures. In the case of compressed gases, it is considered empty when the pressure in the interior approaches or equals the atmospheric pressure and the liquids or solids inside, its accessories and safety devices have been removed. |
| 5. Especificaciones Técnicas y Disposiciones Generales para la Limpieza, Manejo y Control de Remanentes | 5. Technical Specifications and General Provisions for the Cleaning, Management and Control of Residues |
| 5.1 Disposiciones Generales. | 5.1 General Provisions. |
| 5.1.1 Una unidad vehicular se considera limpia cuando cumple con lo siguiente: | 5.1.1 A vehicle unit is considered clean when it complies with the following: |
| i) Está libre de cualquier sustancia o materia, lodo, sedimento, residuo, incrustación, escamación, óxido, polvo, líquido, sólido u otros que le confieran alguna característica de peligrosidad, y | i) It is free of any substance or matter, mud, sediment, waste, incrustation, scale, oxide, dust, liquid, solid or other that confer on it any characteristic of dangerousness, and |
| ii) Las condiciones que, para ingresar y permanecer en el interior de la unidad vehicular, sólo requieren de un nivel mínimo de protección para la piel y no se requiere de equipo de protección respiratoria, como son: respiradores, filtros, mascarillas o cualquier otro equipo de respiración y de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana respectiva. | ii) The conditions that, in order to enter and remain inside the vehicle unit, only require a minimum level of protection for the skin and no respiratory protection equipment is required, such as: respirators, filters, masks or any other respiratory equipment and pursuant to the respective Official Mexican Standard. |
| 5.1.2 Las unidades vehiculares y en particular las tipo autotanque, se consideran limpias cuando: además de satisfacer lo señalado en el numeral 5.1.1., cumplen con lo siguiente: | 5.1.2 Vehicular units, and in particular the self-tanker type, are considered clean when: in addition to satisfying what is indicated in section 5.1.1., They comply with the following: |
| i) Los accesorios y dispositivos de seguridad están libres de cualquier substancia, material o remanente, lodo, sedimento, residuo, incrustación, escamación, óxido, polvo, líquido, sólido u otros que le confieran alguna característica de peligrosidad. | i) The accessories and safety devices are free of any substance, material or residue, mud, sediment, waste, incrustation, flaking, rust, dust, liquid, solid or others that confer any characteristic of danger. |
| ii) Presentan un nivel de inflamabilidad o explosividad de 0% y una concentración de oxígeno en el interior del tanque de 19.5 a 20.9%. Estas lecturas deben ser obtenidas con un medidor de gases adecuadamente calibrado. | ii) They present a level of flammability or explosiveness of 0% and an oxygen concentration inside the tank of 19.5 to 20.9%. These readings must be obtained with a properly calibrated gas meter. |
| 5.2 La limpieza interna y externa, de la unidad vehicular que está en contacto con la substancia, material o residuo peligroso, será obligatoria cuando se presente una o más de las siguientes condiciones: | 5.2 The internal and external cleaning of the vehicle unit that is in contact with the dangerous substance, material or waste, will be mandatory when one or more of the following conditions are present: |
| a) Incompatibilidad del remanente en cualquier cantidad con las substancias, materiales o residuos peligrosos futuros o próximos a transportar; | a) Incompatibility of the residue in any quantity with the hazardous substances, materials or wastes, future wastes or soon to be transported; |
| b) Reparación de la unidad vehicular; | b) Repair of the vehicular unit; |
| c) Adaptación de sistemas o accesorios de la unidad vehicular; | c) Adaptation of systems or accessories of the vehicular unit; |
| d) Necesidad de limpieza como consecuencia de un accidente; | d) Need for cleaning as a result of an accident; |
| e) Como medida para evitar o prevenir la contaminación de la carga; por incompatibilidad. | e) As a measure to prevent or prevent contamination of the cargo; for incompatibility. |
| f) Previo a la realización de pruebas de integridad de las unidades vehiculares tipo autotanque; | f) Prior to carrying out integrity tests of self-watering vehicle units; |
| g) Para dar de baja una unidad vehicular (fuera de operación permanente), y | g) To cancel a vehicular unit (out of permanent operation), and |
| h) Cuando así lo determinen el expedidor, transportista o destinatario. | h) When so determined by the shipper, carrier or consignee. |
| 5.3 El procedimiento de limpieza deberá cumplir los siguientes requisitos: | 5.3 The cleaning procedure must meet the following requirements: |
| 5.3.1 El conductor o responsable de la unidad, previo a su limpieza, deberá informar al responsable técnico del Centro de Limpieza, la cantidad estimada de remanentes o residuos peligrosos, sus características de peligrosidad, el equipo de protección personal requerido para su manejo, los primeros auxilios que deberán aplicarse en caso de que fuera necesario y cualquier otra información que considere importante que deba conocer el Centro para el manejo adecuado de los remanentes y/o residuos peligrosos. La información anterior deberá quedar asentada en la bitácora correspondiente y deberá ser firmada por los responsables. | 5.3.1 The driver or person in charge of the unit, prior to cleaning it, must inform the Technical Manager of the Cleaning Center, the estimated quantity of residues or hazardous wastes, their dangerous characteristics, the personal protective equipment required for its handling, the first aid to be applied if necessary and any other information that the Center considers important for the proper management of residues and/or hazardous wastes. The above information must be entered into the corresponding logbook and must be signed by those responsible. |
| 5.3.2 Determinar si la unidad puede ser limpiada parcialmente y bajo qué condiciones de seguridad debe hacerse. | 5.3.2 Determine whether the unit can be partially cleaned and under what safety conditions should it be done. |
| 5.3.3 Identificar las condiciones y medidas de seguridad requeridas para llevar a cabo la remoción de un líquido, sólido, sus remanentes o los residuos contenidos en la unidad vehicular, sus accesorios y dispositivos de seguridad. | 5.3.3 Identify the conditions and safety measures required to carry out the removal of a liquid, solid, its residues or the wastes contained in the vehicle unit, its accessories and safety devices. |
| 5.3.4 Especificar el procedimiento de despresurización; si la unidad vehicular se encuentra presurizada, tratándose de gases o vapores inflamables, y gases no inflamables y no tóxicos debe establecerse el dispositivo a emplearse para la recuperación de vapores de los productos generados en los sistemas de venteo o para su manejo y eliminación; tratándose de gases o vapores tóxicos, el procedimiento y las medidas de manejo y eliminación. | 5.3.4 Specify the depressurization procedure; if the vehicle unit is pressurized, in the case of flammable gases or vapors, and non-flammable and non-toxic gases, the device must be established to be used for the recovery of vapors from the products generated in the venting systems or for their handling and disposal; and in the case of toxic gases or vapors, the procedure and the handling and disposal measures. |
| 5.3.5 Establecer, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana respectiva, el equipo de protección personal que debe utilizarse para efectuar la limpieza de la unidad vehicular y el manejo de las substancias, materiales y residuos peligrosos y/o lo(s) remanente(s) por producto o grupo de productos. | 5.3.5 Establish, pursuant to the respective Official Mexican Standard, the personal protective equipment that must be used to clean the vehicle unit and the handling of hazardous substances, materials and wastes and/or the residue or residues by product or group of products. |
| 5.3.6 Realizar el procedimiento de vaciado de remanentes provenientes de las unidades que se someten a limpieza. | 5.3.6 Carry out the procedure for emptying the residues from the units that undergo cleaning. |
| 5.3.7 Verificar que las condiciones existentes en el interior de la unidad vehicular antes, durante y al final de la limpieza, sean seguras y adecuadas. Las condiciones básicas a monitorearse incluyen: concentración de oxígeno, nivel de inflamabilidad o explosividad, concentración de substancias tóxicas y humedad; utilizando los accesorios de medición debidamente calibrados. | 5.3.7 Verify that the conditions existing inside the vehicle unit before, during and at the end of the cleaning are safe and adequate. The basic conditions to be monitored include: concentration of oxygen, level of flammability or explosiveness, concentration of toxic substances and humidity; using properly calibrated measuring accessories. |
| 5.3.8 Indicar, en caso de utilizar alguna substancia química o mezcla para la limpieza de la unidad vehicular, su(s) nombre(s) químico(s), constituyentes, concentración, estado físico, la cantidad a emplearse y precauciones para su uso y aplicación. Asimismo, describir los pasos o etapas del proceso de limpieza, incluyendo materiales y el equipo requerido para tal efecto. | 5.3.8 Indicate, in case of using any chemical substance or mixture for the cleaning of the vehicle unit, the chemical name or names, ingredients, concentration, physical condition, the quantity to be used and precautions for their use and application. Also, describe the steps or stages of the cleaning process, including materials and equipment required for that purpose. |
| 5.3.9 En caso de ser necesaria la limpieza para el cambio en la substancia o material a transportarse y evitar riesgo por incompatibilidad, describir los pasos o requisitos para su realización. | 5.3.9 If cleaning is necessary for the change in the substance or material to be transported and to avoid risk due to incompatibility, describe the steps or requirements for its execution. |
| 5.3.10 Indicar las medidas precautorias de seguridad, tales como: descargas eléctricas, cargas estáticas, eliminación de remanentes o residuos en las paredes externas o internas de la unidad vehicular, limpieza de válvulas y accesorios de medición. | 5.3.10 Indicate precautionary safety measures, such as: electric shock, static charges, elimination of residues or wastes on the external or internal walls of the vehicular unit, cleaning of valves and measuring accessories. |
| 5.3.11 Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud de las personas, el ambiente y las instalaciones. | 5.3.11 The mixing of hazardous wastes with other materials or waste should be avoided so as not to contaminate them and not to provoke reactions, which could endanger the health of people, the environment and the installations. |
| 5.3.12 Se indicarán las medidas que se tomarán para el manejo y control de los efluentes y el procedimiento en caso de derrames y salpicaduras (líquidos), así como el manejo de los residuos sólidos provenientes del proceso de limpieza, a fin de que ambos sean convenientemente recolectados para que no se extiendan, filtren en el subsuelo o provoquen cualquier afectación al ambiente y/o a la salud de las personas. Las medidas para el control de efluentes y residuos deberán cumplir con la regulación correspondiente en materia de manejo y disposición de residuos peligrosos. | 5.3.12 The measures to be taken for the management and control of effluents and the procedure in case of spills and splashes (liquids), as well as the handling of solid wastes from the cleaning processes, shall be indicated, so that both are conveniently collected so that they do not spread, filter in the subsoil or cause any affectation to the environment and/or to the health of the people. The measures for the control of effluents and wastes must comply with the corresponding regulation on the handling and disposal of hazardous wastes. |
| 5.3.13 Verificar que el procedimiento de limpieza y control de remanentes o residuos peligrosos sea específico y acorde con las características de peligrosidad de las substancias, materiales y residuos peligrosos. | 5.3.13 Verify that the procedure for cleaning and controlling residues or hazardous wastes is specific and pursuant to the hazardous characteristics of hazardous substances, materials and wastes. |
| 5.4 Disposiciones que debe observar el Transportista: | 5.4 Provisions that the Carrier must observe: |
| 5.4.1 Los transportistas deberán hacer uso de los Centros de Limpieza registrados ante la Secretaría, en los casos listados en el numeral 5.2. | 5.4.1 Carriers must use the Cleaning Centers registered with the Secretary, in the cases listed in section 5.2. |
| 5.4.2 Los transportistas deberán llevar durante el tránsito de la unidad vehicular el Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes, cuando ésta se realice. | 5.4.2 Carriers must carry during the transit of the vehicle unit the Document that accredits the Cleaning and Control of Residues, when this is carried out. |
| 5.4.3 El Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes que emita el Centro de Limpieza deberá contar con los siguientes datos como mínimo: | 5.4.3 The Document that accredits the Cleaning and Control of Residues issued by the Cleaning Center must have at least the following information: |
| I. Nombre y domicilio del Centro de Limpieza. | I. Name and address of the Cleaning Center. |
| II. Fecha de limpieza. | II. Cleaning date. |
| III. Número registro del Centro de Limpieza otorgado por la Secretaría. | III. Registry number of the Cleaning Center granted by the Secretary. |
| IV. Número de registro de generador de residuos otorgado por SEMARNAT. | IV. Waste generator registration number granted by SEMARNAT. |
| V. Estar foliado y membretado por el Centro de Limpieza. | V. Be numbered and on the Cleaning Center letterhead. |
| VI. Designación Oficial de Transporte, que incluya el número de Naciones Unidas “UN” de la substancia, mezcla, material o residuo peligroso que transportó (último embarque). | VI. Official Transportation Designation, which includes the United Nations number "UN" of the substance, mixture, material or hazardous waste transported (last shipment). |
| VII. Clase de riesgo o división de la substancia, material o mezcla o residuo peligroso transportado. | VII. Hazard class or division of the substance, material or mixture or hazardous waste transported. |
| VIII. Datos de la unidad, número, placas, tipo, marca, modelo, número de serie, capacidad. | VIII. Data of the unit, number, plates, type, brand, model, serial number, capacity. |
| IX. Contenedores y recipientes intermedios a granel. | IX. Containers and intermediate containers in bulk. |
| X. Causas por las cuales fue limpiada la unidad de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2. | X. Reasons for which the unit was cleaned according to what is indicated in section 5.2. |
| XI. Cantidad del remanente o residuo recolectado, según el caso. | XI. Quantity of the residue or waste collected, as the case may be. |
| XII. Procedimiento utilizado para la limpieza, incluyendo las substancias que se aplicaron en éste, equipo utilizado para evitar contaminación al ambiente y forma de recolección del efluente de limpieza. | XII. Procedure used for cleaning, including the substances that were applied in it, equipment used to avoid contamination to the environment and form of cleaning effluent collection. |
| XIII. Nombre y firma del responsable del Centro de Limpieza. | XIII. Name and signature of the head of the Cleaning Center. |
| XIV. Datos del propietario de la unidad. | XIV. Data of the owner of the unit. |
| XV. Nombre, número y categoría de licencia del conductor designado por el transportista para llevar la unidad al Centro de Limpieza. | XV Name, number and category of driver's license designated by the carrier to take the unit to the Cleaning Center. |
| XVI. Observaciones: En este apartado se deberán incluir comentarios relevantes sobre la limpieza y/o hallazgos de deterioro en el cuerpo o componentes de la unidad vehicular. | XVI. Observations: This section should include relevant comments on cleaning and/or deterioration findings on the body or components of the vehicle unit. |
| 5.4.4 Cuando la limpieza se realice debido a las causas indicadas en el numeral 5.2 inciso b), c) o f), se deberá presentar el documento que acredite la limpieza, previo a que se lleven a cabo los trabajos de reparación o adaptación de sistemas. En los casos del numeral 5.2 inciso a), e) (sólo para evitar contaminación de cargas), o bien g) se presentará el documento que acredite la limpieza, ante la autoridad correspondiente. | 5.4.4 When the cleaning is carried out due to the causes indicated in number 5.2 subsection b), c) of), the document certifying the cleaning must be presented, prior to the repair or adaptation works being carried out. systems. In the cases of the numeral 5.2 clause a), e) (only to avoid contamination of loads), or g) the document that accredits the cleaning, before the corresponding authority will be presented. |
| 5.4.4.1 Cuando la limpieza se lleve a cabo por cambio de producto a transportarse, los transportistas, previo al cargado de la unidad vehicular, presentarán ante los expedidores el documento que acredite la limpieza. El expedidor, dependiendo de la compatibilidad de los materiales, y de existir algún riesgo, no deberá cargar la unidad vehicular cuando no le sea presentado el Documento que acredite la limpieza y control de remanentes. | 5.4.4.1 When the cleaning is carried out by changing the product to be transported, the carriers, before loading the vehicle unit, will present to the shippers the document that certifies the cleaning. The shipper, depending on the compatibility of the materials, and if there is any risk, should not load the vehicle unit when the document certifying the cleaning and control of residues is not presented. |
| 5.5 Centros de Limpieza del autotransporte federal. | 5.5 Federal Motor Carrier Cleaning Centers. |
| 5.5.1 Los Centros de Limpieza que como resultado de sus actividades generen residuos peligrosos deberán, en su caso: | 5.5.1 The Cleaning Centers that as a result of their activities generate hazardous wastes should, where appropriate: |
| 5.5.1.1 Registrarse ante la SEMARNAT como micro, pequeño, o gran generador de residuos peligrosos. | 5.5.1.1 Register with SEMARNAT as a micro, small, or large generator of hazardous wastes. |
| 5.5.1.2 Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquellos que sean incompatibles entre sí, ni con residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de valorización para su utilización como materia prima o como combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial; según lo establece la normatividad aplicable. | 5.5.1.2 Handle hazardous wastes separately and do not mix those that are incompatible with each other, nor with hazardous wastes that can be recycled or that have a value power for their use as a raw material or as an alternative fuel, or with urban solid wastes or wastes requiring special handling; as established by the applicable regulations. |
| 5.5.1.3 Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su manejo conforme a lo señalado en la normatividad aplicable. | 5.5.1.3 Contain hazardous waste generated according to their physical condition, in containers whose dimensions, shapes and materials meet the conditions of safety for their handling pursuant to the provisions of the applicable regulations. |
| 5.5.1.4 Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén conforme a lo señalado en la normatividad aplicable. | 5.5.1.4 Mark or label the containers containing hazardous wastes with signs indicating the name of the generator, name of the hazardous waste, hazard characteristics and the date of entry into the warehouse pursuant to the provisions of the applicable regulations. |
| 5.5.1.5 Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de generación, los residuos peligrosos, durante los plazos permitidos por la normatividad aplicable. | 5.5.1.5 Properly store, according to their category of generation, hazardous wastes, during the periods allowed by the applicable regulations. |
| 5.5.1.6 Transportar los residuos peligrosos con personas físicas o morales que para tal efecto cuenten con la autorización de la Secretaría y SEMARNAT, de acuerdo con la normatividad aplicable. | 5.5.1.6 Transporting hazardous wastes with individuals or companies that for this purpose have the authorization of the Secretary and SEMARNAT, pursuant to the applicable regulations. |
| 5.5.1.7 Registrar ante la SEMARNAT, según sea el caso, el plan de manejo de residuos peligrosos. | 5.5.1.7 Register with the SEMARNAT, as the case may be, the hazardous waste management plan. |
| 5.5.1.8. Contar con un seguro ambiental que cubra daños ecológicos. | 5.5.1.8 Have an environmental insurance that covers ecological damage. |
| 5.5.1.9 Contar con un programa para la atención a emergencias. | 5.5.1.9 Have a program for emergency care. |
| 5.5.1.10 Elaborar y presentar ante la SEMARNAT, los avisos de cierre de sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen actividades de generación de residuos peligrosos. | 5.5.1.10 Prepare and present before the SEMARNAT, the notices of closure of its installations when they cease to operate or when they no longer carry out hazardous waste generation activities. |
| 5.5.2 Asimismo, deberán cumplir con las disposiciones aplicables en materia de descargas de aguas residuales, así como con las aplicables a los centros de trabajo que manejen substancias, materiales o residuos peligrosos y, en su caso, de protección civil. | 5.5.2 Likewise, they must comply with the applicable provisions regarding wastewater discharges, as well as those applicable to work centers that handle substances, materials or hazardous waste and, where appropriate, civil protection. |
| 5.5.3 Los Centros de Limpieza del autotransporte federal deberán contar con: | 5.5.3 The Federal Motor Carrier Cleaning Centers must have: |
| 5.5.3.1 Procedimientos y programas de capacitación registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 5.5.3.1 Training procedures and programs registered with the Secretary of Labor and Social Welfare. |
| 5.5.3.2 Procedimientos concernientes a las operaciones de limpieza para el adecuado manejo de efluentes y residuos peligrosos generados en el proceso de limpieza, de conformidad con la normatividad aplicable. | 5.5.3.2 Procedures concerning cleaning operations for the proper handling of effluents and hazardous wastes generated in the cleaning process, pursuant to the applicable regulations. |
| 5.5.3.3 Capacitación al personal de nuevo ingreso y posteriormente en forma periódica, cuando menos una vez al año a todo el personal involucrado en el proceso de limpieza de unidades vehiculares, utilizadas para el transporte de materiales y residuos peligrosos. | 5.5.3.3 Training of new personnel and then periodically, at least once a year, to all personnel involved in the cleaning process of vehicles used for the transport of hazardous materials and wastes. |
| 5.5.3.4 Pisos lisos y construidos con materiales impermeables que aseguren que no exista filtración hacia el suelo o subsuelo, donde se efectúe la limpieza de las unidades. | 5.5.3.4 Smooth floors and constructed with waterproof materials that ensure that there is no seepage into the ground or subsoil, where the units are cleaned. |
| 5.5.3.5. Canaletas y fosas de contención para los líquidos en las áreas donde se realice la limpieza. | 5.5.3.5 . Gutters and containment pits for liquids in the areas where cleaning takes place. |
| 5.5.3.6. Sistema de ventilación suficiente para evitar la acumulación de vapores peligrosos, en áreas cerradas destinadas a la limpieza de unidades. | 5.5.3.6. Sufficient ventilation system to avoid the accumulation of dangerous vapors, in closed areas destined to the cleaning of units. |
| 5.5.3.7. Sistema de control de emisiones a la atmósfera. | 5.5.3.7. Control system of emissions to the atmosphere. |
| 5.5.3.8. Detectores para gases o vapores peligrosos, si se manejan substancias, materiales y residuos peligrosos volátiles. | 5.5.3.8 . Detectors for hazardous gases or vapors, if hazardous substances, materials and volatile hazardous wastes are handled. |
| 5.5.3.9 Prevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que puedan afectar la salud de los trabajadores y su exposición a éstos para lo cual, deben implementarse las medidas de mitigación que se requieran. | 5.5.3.9 Prevent and control the emission of agents and risk factors that may affect the health of workers and their exposure to them for which, the mitigation measures that are required must be implemented. |
| 5.5.3.10 Materiales adecuados para los productos que vaya a limpiar. Cada Centro de Limpieza deberá, en función del producto o productos a limpiar o lavar, establecer sus propios equipos a usar, contando cuando menos con los materiales básicos enlistados en la Tabla 1 y, en su caso, contar con los equipos especiales indicados en la Tabla 2. | 5.5.3.10 Suitable materials for the products to be cleaned. Each Cleaning Center must, depending on the product or products to be cleaned or cleaned, establish its own equipment to be used, having at least the basic materials listed in Table 1 and, where appropriate, have the special equipment indicated in the Table 2 |

| Tabla 1 Equipo y materiales básicos | De uso personal | De uso general |
| --- | --- | --- |
| Agua (Puede ser tratada, o capturada de la lluvia) |  | X |
| Jabón (De preferencia biodegradable) |  | X |
| Escobas (Las plásticas, resisten más químicos) |  | X |
| Trapos y Franelas (Según convenga) |  | X |
| Cepillos (Los plásticos, resisten más químicos) |  | X |
| Cisterna (El tamaño dependerá del Centro de Limpieza) |  | X |
| Equipo de presurización de agua (Hidrolavadoras) |  | X |
| Guantes (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Botas (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Goggles (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Ropa (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Aspiradora (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Recipientes para confinamiento (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Escaleras (Puede depender de los productos a manejar) | X | X |
| Iluminación (Led) (En el interior del tanque se requerirá) | X | X |
| Extensiones eléctricas y lámparas de uso rudo a prueba de explosión. | X | X |
| Mangueras | X | X |
| Equipo giratorio a presión (Puede depender de los productos a manejar y diseño del tanque) | X | X |
| Sistema de tratamiento de agua | X | X |

| Table 1 Equipment and basic materials | For personal use | Commonly used |
| --- | --- | --- |
| Water (Can be treated, or captured from rain) |  | X |
| Soap ( preferably biodegradable) |  | X |
| Brooms (Plastic, resist more chemicals) |  | X |
| Rags and Flannels (As appropriate) |  | X |
| Brushes (Plastics, resist more chemicals) |  | X |
| Cistern (The size will depend on the Cleaning Center) |  | X |
| Water pressurization equipment (Pressure washers) |  | X |
| Gloves (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Boots (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Goggles (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Clothing (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Vacuum cleaner (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Containers for confinement (It can depend on the products to be handled) | X | X |
| Stairs (It can can depend on the products to be handled) | X | X |
| Lighting (Led) (Inside the tank will be required) | X | X |
| Electric extensions and explosion-proof bulbs. | X | X |
| Hoses | X | X |
| Rotating pressure equipment (It can depend on the products to be handled and the design of the tank) | X | X |
| Water treatment system | X | X |

| Tabla 2 Equipo y material especial | De uso personal | De uso general |
| --- | --- | --- |
| Explosímetro (Para ambientes cuyo último producto manejado sea de estas características) | X | X |
| Detector de gases tóxicos (Para ambientes cuyo último producto manejado sea de estas características) | X | X |
| Medidor de oxígeno (Para saber de la calidad del aire dentro del tanque) | X | X |
| Productos químicos de pasivación (En los casos que así se requiera) | X | X |

| Table 2 Equipment and special equipment | For personal use | General use |
| --- | --- | --- |
| Explosimeter (For environments where the last product handled has these characteristics) | X | X |
| Toxic gas detector (For environments where the last product handled has these characteristics) | X | X |
| Oxygen meter (In order to inspect the air quality inside the tank) | X | X |
| Passivation chemicals (In cases where required) | X | X |

| 5.5.4. Adicionalmente, los Centros de Limpieza del autotransporte federal deberán: | 5.5.4. Additionally, the Federal Motor Carrier Cleaning Centers must: |
| --- | --- |
| 5.5.4.1. Llevar una bitácora para el control de las unidades vehiculares limpiadas, que incluya el procedimiento utilizado para la limpieza, las substancias o materiales utilizados, el equipo de protección personal requerido de acuerdo al nivel de riesgo, así como fecha, hora, razón social o propietario de la unidad y características de la misma. | 5.5.4.1. Keep a logbook for the control of cleaned vehicle units, including the procedure used for cleaning, the substances or materials used, the personal protective equipment required according to the level of risk, as well as date, time, company name or owner of the unit and its characteristics. |
| 5.5.4.2. Evitar el uso de productos incompatibles o técnicas de limpieza capaces de provocar incremento de la temperatura, presión, fuego o partículas, gases o vapores peligrosos generando con ello alguna reacción violenta o negativa. | 5.5.4.2. Avoid the use of incompatible products or cleaning techniques capable of causing an increase in temperature, pressure, fire or dangerous particles, gases or vapors, thereby generating a violent or negative reaction. |
| 5.5.4.3. Tomar las medidas necesarias para evitar contaminación al ambiente o dañar la salud de las personas y deberán disponerse de forma adecuada los efluentes resultantes del lavado. | 5.5.4.3. Take the necessary measures to avoid contamination to the environment or damage the health of the people and the effluents resulting from the washing should be disposed of properly. |
| 5.5.4.4. Dotar al personal involucrado en la limpieza de las unidades del equipo de protección personal, de acuerdo a la clase y nivel de riesgo de las substancias, materiales y residuos peligrosos transportados en la unidad vehicular. | 5.5.4.4. Provide the personnel involved in the cleaning of units with personal protective equipment, according to the class and level of risk of the hazardous substances, materials and wastes transported in the vehicle unit. |
| 5.5.4.5. Utilizar agua tratada para la limpieza de las unidades, evitando el uso de agua potable. Asimismo, se deberá contar con tecnología que permita tratar el agua utilizada en la limpieza para su reutilización y/o dar cumplimiento a la normatividad aplicable en las descargas de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado o en aguas y bienes nacionales. | 5.5.4.5. Use treated water to clean the units, avoiding the use of potable water. Likewise, technology must be available to treat the water used in cleaning for reuse and/or to comply with the regulations applicable to wastewater discharges in sewerage systems or in national waters and goods. |
| 5.5.4.6. Durante el proceso de limpieza se deben considerar todas las características físicas y químicas, tanto de los remanentes como de los materiales y productos que se utilizarán para llevar a cabo las acciones de limpieza y evitar reacciones violentas. | 5.5.4.6. During the cleaning process all the physical and chemical characteristics must be considered, both of the residues as well as the materials and products that will be used to carry out the cleaning actions and avoid violent reactions. |
| 5.5.4.7 Para la obtención del registro como Centro de Limpieza, los interesados deberán cumplir con lo siguiente: | 5.5.4.7 To obtain registration as a Cleaning Center, interested parties must comply with the following: |
| 1) Presentar solicitud por escrito, indicando la actividad que llevarán a cabo, la cual incluirá la descripción de los servicios que pretenden prestar, la actividad a desarrollar y los procedimientos a utilizar, de acuerdo con las diferentes clases de riesgo de las substancias, materiales o residuos peligrosos a los que se estarían enfrentando. | 1) Submit a written request, indicating the activity that will be carried out, which will include the description of the services that they intend to provide, the activity to be developed and the procedures to be used, pursuant to the different risk classes of the substances, materials or waste. dangerous to those who would be facing. |
| 2) Presentar la solicitud debidamente requisitada en las instalaciones de la Dirección General de Autotransporte Federal, ubicada en Calzada de las Bombas No. 411, 11o. Piso, Col. Los Girasoles, Delegación Coyoacán, C.P. 04920, México, D.F., en horario de 9:00 a 14:00 horas. | 2) Submit the application duly completed at the installations of the General Directorate of Federal Motor Carrier, located at Calzada de las Bombas No. 411, 11o. Floor, Col. Los Girasoles, Delegación Coyoacán, CP 04920, Mexico City, from 9:00 a.m. to 2:00 p.m. |
| 3) Presentar póliza de seguro de responsabilidad civil y contra daños al ambiente, con una cobertura de 32 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. | 3) Present insurance policy for civil liability and against environmental damage, with coverage of 32 thousand days of the general minimum wage in force in the Federal District. |
| 4) Con el propósito de garantizar la correcta operación del Centro de Limpieza, deberá contar con una fianza vigente, expedida por una Institución autorizada, por una cobertura de 11 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para garantizar el buen uso del documento que acredite la limpieza y control de remanentes de las unidades, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 4) With the purpose of guaranteeing the correct operation of the Cleaning Center, there must be a valid bond, issued by an authorized institution, for a coverage of 11 thousand days of the general minimum wage in force in the Federal District, to guarantee the proper use of the document that accredits the cleaning and control of residues of the units, before the Secretary of Finance and Public Credit, Treasury of the Federation and at the disposal of the Secretary of Communications and Transportation. |
| 5) Presentar Anexo técnico, con las especificaciones técnicas para efectuar la limpieza y el control de remanentes o manejo de residuos peligrosos generados por la limpieza de las unidades vehiculares que transportan substancias, materiales, remanentes o residuos peligrosos. | 5) Present Technical Annex, with the technical specifications to carry out the cleaning and control of residues or handling of hazardous wastes generated by the cleaning of the vehicles that transport substances, materials, residues or hazardous waste. |
| 6) Acreditar la personalidad y las facultades del representante legal que presente la solicitud de Registro como Centro de Limpieza. | 6) Proof of the personality and powers of the legal representative that submits the registration request as a Cleaning Center. |
| 7) Acreditar que está legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas y que dentro de su objeto social se encuentra la actividad de realizar la limpieza y control de remanentes y/o como generador de residuos peligrosos provenientes de las unidades vehiculares que transportan substancias, materiales o residuos peligrosos. | 7) Verify that it is legally constituted pursuant to Mexican laws and that within its corporate purpose is the activity of cleaning and controlling residues and/or generating hazardous wastes from vehicles that transport hazardous substances, materials or waste . |
| 8) Presentar copia de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | 8) Present a copy of the tax identification card issued by the Secretary of Finance and Public Credit. |
| 9) Croquis de la localización y de las instalaciones del Centro de Limpieza, donde se precise la superficie total del predio, los linderos de éste, el nombre de la calle y avenida que circunde, así como la descripción de los usos actuales de los predios circundantes. | 9) Sketch of the location and installations of the Cleaning Center, where the total area of ​​the property is specified, the boundaries of this, the name of the street and avenue that surrounds, as well as the description of the current uses of the surrounding properties. |
| 10) Copia del plano del proyecto ejecutivo de la planta de conjunto, el cual debe indicar la distribución de las áreas, incluyendo el almacén de residuos peligrosos recibidos para su manejo y el área de manejo de residuos peligrosos, según se trate, canaletas y cárcamos de recepción de aguas de la limpieza. | 10) Copy of the plan of the executive project of the assembly plant, which must indicate the distribution of the areas, including the warehouse of hazardous wastes received for their handling and the hazardous waste management area, as it is treated, gutters and tanks for the reception of cleaning water. |
| 11) Copia de la autorización de uso de suelo expedida por la autoridad competente, como Centro de Limpieza de unidades vehiculares que transportan substancias, materiales y residuos peligrosos. | 11) Copy of the land use authorization issued by the appropriate authority, such as the Cleaning Center of vehicles that transport hazardous substances, materials and wastes. |
| 12) Relación de equipo e instrumentos de monitoreo utilizados para realizar el proceso de limpieza y control de remanentes o residuos peligrosos, así como sus procedimientos de uso y/o de calibración. | 12) List of equipment and monitoring instruments used to perform the process of cleaning and control of residues or hazardous wastes, as well as their procedures for their use and/or calibration. |
| 13) Demostrar que cuentan con personal suficiente que tenga la formación, capacitación, conocimiento técnico, habilidad y experiencia necesaria, para desempeñar las funciones asignadas. | 13) Demonstrate that they have sufficient personnel with the qualification, training, technical knowledge, skill and experience necessary to perform the assigned functions. |
| 14) Establecer directrices de comportamiento del personal de tal manera que se asegure que no se incurrirá en conflicto de intereses y que se mantendrá la confidencialidad de la información obtenida durante el proceso de limpieza y control de remanentes. | 14) Establish personnel behavior guidelines in such a way as to ensure that no conflicts of interest will be incurred and that the information obtained during the cleaning and residue control process will be kept confidential. |
| 15) Presentar programas de capacitación del personal técnico que realice las labores de limpieza. Dicho programa deberá incorporar cursos con materias relacionadas con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al Centro de Limpieza, así como con los procedimientos utilizados. | 15) Present training programs for the technical personnel who perform the cleaning tasks. Said program must incorporate courses with subjects related to the Official Mexican Standards applicable to the Cleaning Center, as well as the procedures used. |
| 16) Presentar copia del Manual de Organización y Manual de Procedimientos, el cual deberá detallar la estructura de la organización del Centro de Limpieza, incluyendo el organigrama, la descripción del puesto, las responsabilidades del personal técnico que llevará a cabo las labores de limpieza, así como los mecanismos de supervisión interna y control del mismo. Los procedimientos de aseguramiento de calidad y su aplicación deben ser una garantía de competencia técnica y confiabilidad de sus servicios. | 16) Present a copy of the Organization Manual and Procedures Manual, which should detail the structure of the Clean Center organization, including the organization chart, the job description, the responsibilities of the technical personnel who will carry out the cleaning tasks, as well as the mechanisms of internal supervision and control thereof. The procedures of quality assurance and its application must be a guarantee of technical competence and reliability of its services. |
| 17) Indicar número de unidades que por su capacidad pretenda limpiar mensualmente de conformidad con los recursos mínimos, incluyendo el soporte del cálculo conforme al cual se obtuvo dicho resultado numérico. | 17) Indicate the number of units that by their capacity intend to clean monthly pursuant to the minimum resources, including the support of the calculation according to which said numerical result was obtained. |
| 18) Manifestar ante la Secretaría que la operación del Centro de Limpieza cumple con la presente Norma Oficial Mexicana. Así también, deberán cumplir, en su caso, con las especificaciones siguientes: | 18) To manifest before the Secretary that the operation of the Cleaning Center complies with this Official Mexican Standard. Likewise, they must comply, where appropriate, with the following specifications: |
| - Copia del registro emitido por la SEMARNAT como generador de residuos peligrosos. | Copy of the registration issued by SEMARNAT as a generator of hazardous waste. |
| - Registro de plan de manejo de residuos peligrosos, en caso de ser sujeto obligado. | Registration of the hazardous wastes management plan, in case of being an obligated subject. |
| - Contar con la Licencia Ambiental Única. | Have the Single Environmental License. (LAU) |
| - Contar con la Licencia de Funcionamiento por parte del Municipio como Centro de Limpieza. | Have the Operating License by the Municipality as a Cleaning Center. |
| - Reporte de la Cédula de Operación Anual. | Report of the Annual Operation Certificate. (COA) |
| 5.5.4.8 Los Centros de Limpieza reportarán, en línea, en formatos digitales que determine la Secretaría los trabajos realizados. | 5.5.4.8 The Cleaning Centers will report, online, in digital formats that the Secretary determines for the work carried out. |
| 6. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad | 6. Procedure for Assessment of Conformity |
| 6.1 La verificación del grado de cumplimiento de esta Norma podrá ser realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y/o por Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | 6.1 Verification of the degree of compliance with this Standard may be carried out by the Secretary of Communications and Transportation, and/or Units of Verification accredited and approved under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation. |
| 6.1.1 Los Centros de Limpieza del autotransporte federal deberán solicitar los servicios de una Unidad de Verificación aprobada y acreditada por lo menos una vez al año y contar con el dictamen favorable de la verificación. | 6.1.1 The Federal Motor Carrier Cleaning Centers must request the services of an approved and accredited Verification Unit at least once a year and have a favorable opinion of the verification. |
| 6.2 Los Centros de Limpieza del autotransporte federal deberán contar con registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 6.2 The Federal Motor Carrier Clean-up Centers must have a registration with the Secretary of Communications and Transportation and, if applicable, with the Secretary of Environment and Natural Resources. |
| 6.3 Para la acreditación de las Unidades de Verificación se estará a lo dispuesto por la Entidad de Acreditación correspondiente, en el marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | 6.3 For the accreditation of the Units of Verification, the provisions of the corresponding Accreditation Entity will be met, within the framework of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 6.3.1 Para otorgar la aprobación de las Unidades de Verificación, los solicitantes deberán presentar solicitud por escrito ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debiendo cubrir los siguientes requisitos: | 6.3.1 To grant the approval of the Units of Verification, applicants must submit a written request to the Secretary of Communications and Transportation, and must meet the following requirements: |
| a) Presentar copia de acreditación vigente como Unidad de Verificación de los Centros de Limpieza de las unidades vehiculares que transportan substancias, materiales, remanentes y residuos peligrosos, emitido por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad de la presente Norma Oficial Mexicana. | a) Present a copy of the current accreditation as Verification Unit of the Cleaning Centers of the vehicles that transport hazardous substances, materials, residues and wastes, issued by the Mexican Accreditation Entity, AC (EMA) to carry out the Conformity Assessment of this Official Mexican Standard. |
| b) Demostrar que se está legalmente constituido conforme a las leyes mexicanas y que dentro de su objeto social se encuentra establecida la verificación de normas oficiales mexicanas aplicables al autotransporte federal. Para ello se deberá presentar copia certificada de la escritura constitutiva o de la documentación que acredite su existencia legal. | b) Demonstrate that it is legally constituted pursuant to Mexican laws and that within its corporate purpose is established the verification of Official Mexican Standards applicable to federal motor carriers. For this, a certified copy of the articles of incorporation (Acta Constitutiva) or of the documentation proving their legal existence must be presented. |
| c) Presentar copia de la cédula de identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | c) Present a copy of the tax identification card issued by the Secretary of Finance and Public Credit. |
| d) Presentar, en su caso, documento mediante el cual se acredite la personalidad jurídica y las facultades del representante legal. | d) Submit, where appropriate, document by which the legal standing and the powers of the legal representative are verified. |
| e) Presentar copia del Manual de Aseguramiento de la Calidad y del Manual de Procedimientos, guías de verificación, instructivos y formatos que se usarán para la prestación de los servicios de la verificación. Estos manuales deberán integrarse según lo establecido en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014, o la que la sustituya, así como estar enfocados a los métodos y procedimientos conforme a los cuales se realizará la verificación de la Norma correspondiente. | e) Present a copy of the Quality Assurance Manual and the Procedures Manual, verification guides, instructions and formats that will be used for the provision of verification services. These manuals must be integrated as established in the Mexican Standard NMX-EC-17020-IMNC-2014, or the one that replaces it, as well as being focused on the methods and procedures according to which the verification of the corresponding Standard will be carried out. |
| f) El aspirante debe contar, dentro de sus procedimientos técnicos, con guías de verificación conforme a los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015, conteniendo por lo menos lo siguiente: | f) The applicant must have, within its technical procedures, verification guides according to the criteria of the Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015, containing at least the following: |
| 1. Apartado o numeral de la presente Norma Oficial Mexicana. | 1. Section or numeral of this Official Mexican Standard. |
| 2. Texto de referencia de la guía de verificación y el apartado o numeral de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015 establecido para la verificación. | 2. Reference text of the verification guide and the section or numeral of the Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015 established for verification. |
| 3. La verificación debe ser documental y visual. | 3. Verification must be documentary and visual. |
| 4. Criterio de aceptación-rechazo para cumplir el apartado o numeral de la guía de verificación o de la norma. | 4. Acceptance-rejection criteria to comply with the section or number of the verification guide or standard. |
| 5. Espacio para observaciones en cada apartado o numeral de la guía de verificación o de la norma. | 5. Space for observations in each section or number of the verification guide or standard. |
| g) Presentar descripción detallada de la estructura de la organización del solicitante incluyendo el organigrama, la descripción de puestos, las responsabilidades del personal técnico que llevará a cabo las labores de verificación y los mecanismos de supervisión del mismo. Dentro de su estructura debe contar con un gerente técnico que supervise al personal técnico y un gerente sustituto que supla al primero durante su ausencia. | g) Present a detailed description of the structure of the applicant's organization, including the organization chart, the job description, the responsibilities of the technical personnel who will carry out the verification tasks and the supervision mechanisms of the same. Within its structure, it must have a technical manager who supervises the technical staff and a substitute manager who replaces the other during his absence. |
| h) Presentar carta suscrita por el representante legal del solicitante en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de realizar actos de verificación cuando pudiera existir conflicto de intereses. | h) Submit a letter signed by the legal representative of the applicant in which he/she expresses under oath, that he/she will refrain from carrying out acts of verification when there might be a conflict of interest. |
| i) Presentar relación, currícula y evidencia objetiva, correspondiente al personal técnico que realizará las labores de verificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2-2015, conforme a los siguientes criterios: | i) Present a report, curriculum and objective evidence, corresponding to the technical personnel that will carry out the verification tasks of the Official Mexican Standard NOM-019-SCT2-2015, according to the following criteria: |
| 1. El gerente técnico responsable de la Unidad de Verificación debe contar con título profesional y el gerente sustituto con carrera de nivel técnico o carrera de nivel técnico superior universitario, ambos en el área de química, mecánica, ingeniería industrial o de alguna carrera afín, para lo que se deberá anexar a la solicitud de aprobación correspondiente, copia del título o de la cédula profesional del gerente y comprobante de estudios del gerente sustituto. | 1. The technical manager in charge of the Verification Unit must have a professional degree and a substitute manager with a technical or career level at a higher university technical level, both in the area of ​​chemistry, mechanics, industrial engineering or a related career that it must be attached to the corresponding approval request, copy of the title or professional certificate of the manager and proof of studies of the substitute manager. |
| 2. El personal que realizará las labores de verificación debe demostrar que cuenta con una escolaridad mínima de carrera técnica, educación, capacitación y experiencia adecuada en alguna rama afín a la química, mecánica o ingeniería industrial y haya recibido capacitación sobre los temas específicos comprendidos en la presente Norma Oficial Mexicana. | 2. The personnel that will perform the verification tasks must demonstrate that they have a minimum level of technical education, education, training and adequate experience in any branch related to chemistry, mechanics or industrial engineering and have received training on the specific topics included in this Official Mexican Standard. |
| j) Presentar copia de los contratos de trabajo o de prestación de servicios suscritos con el personal técnico que realizará las funciones de verificación. | j) Submit a copy of the work contracts or service agreements signed with the technical staff that will perform the verification functions. |
| k) Manifestar mediante escrito firmado por el representante legal del solicitante, el compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la información a la que se tenga acceso en el desempeño de las actividades de verificación, debiendo señalar el procedimiento que se utilizará para efectos de que el personal de la Unidad de Verificación salvaguarde la confidencialidad e imparcialidad de sus dictámenes. | k) State, in writing signed by the legal representative of the applicant, the commitment to safeguard the confidentiality of the information to which they have access in the performance of the verification activities, indicating the procedure that will be used for the purpose of the personnel of the Verification Unit safeguard the confidentiality and impartiality of its opinions. |
| l) Presentar carta firmada por el representante legal del solicitante, mediante la cual se responsabilice por las actividades de verificación de su personal técnico y por los dictámenes técnicos que emita como resultado de sus labores de verificación y, en su caso, describir en forma detallada cualquier otro servicio que el solicitante ofrece como parte de su servicio de verificación y cualquiera otros no relacionados con los campos para los cuales solicita su aprobación. | l) Submit a letter signed by the legal representative of the applicant, by means of which he/she is responsible for the verification activities of his/her technical staff and for the technical opinions issued as a result of his/her verification work and, if applicable, describe in detail any other service that the applicant offers as part of its verification service and any other service not related to the fields for which it requests its approval. |
| m) Presentar un programa de capacitación para el personal técnico que realizará funciones de verificación. Dicho programa debe incorporar cursos en materias relacionadas con la Norma a verificar, así como con los procedimientos de evaluación de la conformidad correspondiente y con sistemas de aseguramiento de calidad. Los cursos deben ser impartidos por instituciones de enseñanza superior, colegios de profesionistas oficialmente reconocidos o instituciones de capacitación con registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | m) Present a training program for technical personnel that will perform verification functions. Said program must incorporate courses in matters related to the Standard to be verified, as well as the corresponding conformity assessment procedures and quality assurance systems. The courses must be taught by institutions of higher education, officially recognized professional associations or training institutions with registration with the Secretary of Labor and Social Security. |
| n) Demostrar que cuenta con las instalaciones y equipos adecuados que le permitan satisfacer las necesidades asociadas a los servicios de verificación. | n) Demonstrate that it has adequate installations and equipment that allow it to meet the needs associated with verification services. |
| El aspirante debe contar al menos con la estructura mínima que a continuación se señala: | The applicant must have at least the minimum structure indicated below: |
| 1. Local, despacho u oficina. | 1. Local, office or office. |
| 2. Teléfono localizado en el despacho, oficina o local. | 2. Telephone located in the office or premises. |
| 3. Fax (o fax módem) localizado en el despacho, oficina, local o área física. | 3. Fax (or fax modem) located in the office, office, premises or physical area. |
| 4. Secretaria o contestadora telefónica o localizador electrónico. | 4. Secretary or operator who answers the telephone or electronic locator. |
| 5. Computadora(s) personal con servicio de Internet y dirección de correo electrónico a nombre de la Unidad de Verificación. | 5. Personal computer (s) with Internet service and email address in the name of the Verification Unit. |
| ñ) Presentar copia del seguro de responsabilidad civil, según lo establecido en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014. | ñ) Present a copy of the civil liability insurance, as established in the Mexican Standard NMX-EC-17020-IMNC-2014. |
| 6.4 Las Unidades de Verificación realizarán las visitas por lo menos una vez al año y constatarán en los Centros de Limpieza lo siguiente: | 6.4 The Units of Verification will make visits at least once a year and will verify the following in the Cleaning Centers: |
| - Equipo de limpieza, control de emisiones y de seguridad que cumpla con las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana. | - Cleaning, emission control and safety equipment that meets the specifications established in this Official Mexican Standard. |
| - Sistema de tratamiento de efluentes. | - Effluent treatment system. |
| - Documentos que avalen el registro del Centro de Limpieza, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, en su caso, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | - Documents that support the registration of the Cleaning Center, before the Secretary of Communications and Transportation and, where appropriate, the Secretary of Environment and Natural Resources. |
| - Personal calificado para las actividades de limpieza de unidades (constatar capacitación recibida). | - Qualified personnel for unit cleaning activities (check training received). |
| - Personal responsable del Centro de Limpieza. | - Personnel responsible for the Cleaning Center. |
| - Procedimientos de limpieza y manejo de efluentes y residuos. | - Procedures for cleaning and handling effluents and waste. |
| - Depósito, almacenamiento y manejo de los residuos peligrosos resultantes de la limpieza. Acreditar manejo integral de los residuos peligrosos, de acuerdo a la normatividad aplicable. | - Deposit, storage and handling of hazardous waste resulting from cleaning. Accredit integral management of hazardous wastes, according to the applicable regulations. |
| - Control de descargas para vertimientos a desagüe, cumple con las normas oficiales mexicanas sobre descargas a los sistemas de aguas. | - Control of discharges for discharging into drainage systems, complies with the Official Mexican Standards on discharges to the water systems. |
| - Documento que acredite la limpieza otorgada, debidamente requisitada. | - Document accrediting the cleaning granted, duly completed. |
| - Verificar que se efectúen los reportes en línea a la Secretaría de los trabajos realizados de limpieza a las unidades vehiculares. | - Verify that online reports are made to the Secretary of the cleaning work done to the vehicle units. |
| - Revisión aleatoria de la comunidad circunvecina en cuanto a quejas por las operaciones de limpieza (altos consumos de agua, venteo a la atmósfera, congestionamientos de tránsito de pipas, que afectan a la comunidad). | - Random review of the surrounding community regarding complaints about cleaning operations (high consumption of water, venting to the atmosphere, congestion of pipe traffic, affecting the community). |
| 6.5 La Evaluación de la Conformidad en operación, se realizará por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Servidores Públicos comisionados que exhiban identificación vigente y orden en la que se especifiquen las disposiciones que habrán de inspeccionarse. | 6.5 The Conformity Assessment in operation shall be carried out by the Secretary of Communications and Transportation, through commissioned Public Servants that exhibit current identification and order in which the provisions to be inspected are specified. |
| 6.5.1 De igual forma, la Evaluación de la Conformidad se llevará a cabo en forma permanente por la Policía Federal y se constatará mediante una revisión documental lo siguiente: | 6.5.1 Likewise, the Conformity Assessment will be carried out permanently by the Federal Police and the following will be verified through a documentary review: |
| 6.5.1.1 Llevar en una carpeta portafolio, el Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes con las especificaciones de la presente Norma Oficial Mexicana. | 6.5.1.1 Carry in a portfolio folder, the Document that certifies the Cleaning and Control of Residues with the specifications of this Official Mexican Standard. |
| 6.5.1.2 No será obligatorio portar el Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes, cuando los autotanques estén autorizados expresamente para transportar una sola substancia, material o residuo peligroso. | 6.5.1.2 It will not be mandatory to carry the Document that certifies the Cleaning and Control of Residues, when the self-tankers are expressly authorized to transport a single substance, material or hazardous waste. |
| 6.5.1.3 Únicamente será válido el Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes, otorgado por Centros de Limpieza debidamente registrados, conforme a lo estipulado en la presente Norma Oficial Mexicana. | 6.5.1.3 Only the Document that accredits the Cleaning and Control of Residues, granted by Cleaning Centers duly registered, as stipulated in this Official Mexican Standard will be valid. |
| 7. Bibliografía | 7. Bibliography |
| - Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | - Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation. |
| - Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, decimoséptima edición, revisada, Nueva York y Ginebra, 2011. | - Recommendations Concerning the Transport of Dangerous Goods, Model Regulation, issued by the United Nations Organization, seventeenth edition, revised, New York and Geneva, 2011. |
| - Código Federal de Regulaciones parte 49 para Transporte, 1993, Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América. | - Federal Code of Regulations part 49 for Transportation, 1993, Department of Transportation of the United States of America. |
| - Código Federal de Regulaciones, parte 40 para Protección al Ambiente, 1993, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América. | - Federal Code of Regulations, part 40 for Environmental Protection, 1993, of the Department of Transportation of the United States of America. |
| - Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 1991. | - Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal, 1991. |
| - Manual de Orientación para la aplicación de la Recomendación de la OCDE (2004) en Gestión Ambientalmente Racional (ESM) de los Residuos. | - Guidance Manual for the application of the OECD Recommendation (2004) on Environmentally Sound Management of Waste. |
| - Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, 2012. | - Agreement that establishes the classification and codification of goods whose import and export is subject to regulation by the Secretary of Environment and Natural Resources, 2012. |
| 8. Concordancia con Normas Mexicanas, Normas Oficiales Mexicanas o Lineamientos Internacionales | 8. Concordance with Mexican Standards, Official Mexican Standards or International Guidelines |
| Esta Norma Oficial Mexicana, al momento de su publicación, no es equivalente con alguna Norma Mexicana, Norma Oficial Mexicana o Lineamiento Internacional. | This Official Mexican Standard, at the time of its publication, is not equivalent to any Mexican Standard, Official Mexican Standard or International Guidelines. |
| 9. Observancia | 9. Observance |
| Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, la presente Norma Oficial Mexicana tiene carácter de obligatorio. | Based on the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization and the Regulation for the Land Transportation of Hazardous Materials and Wastes, this Official Mexican Standard is mandatory. |
| 10. Vigilancia | 10. Oversight |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Autotransporte Federal y la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana. | The Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Federal Motor Transport and the Federal Police of the Secretary of Governance, and the Secretary of Environment and Natural Resources, through the Federal Prosecutor for the Protection of the Environment, within the scope of their respective attributions, are the appropriate authorities to monitor compliance with this Official Mexican Standard. |
| 11. Vigencia | 11. Validity |
| La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales posteriores contados a partir de su fecha de publicación. | This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days from the date of its publication. |
| 12. Transitorios | 12. Transitional Articles |
| PRIMERO.- Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se cancela la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2/2004, Disposiciones Generales para la Limpieza y Control de Remanentes de Substancias y Residuos Peligrosos en las Unidades que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2004. | FIRST.- When this Official Mexican Standard takes effect, the Official Mexican Standard NOM-019-SCT2 / 2004, General Provisions for the Cleaning and Control of Residues of Hazardous Substances and Wastes in the Units Transporting Materials and Hazardous Wastes, published in the Official Daily of the Federation on December 3, 2004. |
| SEGUNDO.- Hasta en tanto no se cuente con Centros de Limpieza debidamente registrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se requerirá que las unidades vehiculares porten el Documento que acredite la Limpieza y Control de Remanentes de la Unidad, a que hace referencia el artículo 52 segundo párrafo fracción III del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. | SECOND.- Until there are no Cleaning Centers duly registered by the Secretary of Communications and Transportation and the Secretary of Environment and Natural Resources, the vehicle units will not be required to carry the Document that certifies the Cleaning and Control of Residues of the Unit, referred to in article 52, second paragraph, section III of the Regulations for the Land Transport of Hazardous Materials and Wastes. |
| La Subsecretaria de Transporte y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Yuriria Mascott Pérez.- Rúbrica. | The Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Land Transport, Yuriria Mascott Pérez. – Signed. |