| NORMA Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-2013, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias. | Official Mexican Standard NOM-033-SCT4-2013, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. - Secretary of Communications and Transportation. |
| GUILLERMO RAÚL RUIZ DE TERESA, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, y XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracciones II, III y IX, 40 fracciones I, III y VIII, 41 , 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 7 fracción I y 8 fracciones I y XXII, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 28 y 33, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 2o. fracciones VI y XXIII, 6o. fracciones XIII y XVII, y 28 fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | GUILLERMO RAÚL RUIZ DE TERESA, General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, based on articles 36 sections I, and XII, of the Organic Law of the Federal Public Administration; 38 sections II, III and IX, 40 sections I, III and VIII, 41, 47 and 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 7 section I and 8 sections I and XXII, of the Law of Navigation and Maritime Commerce; 28 and 33, of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; and 2, Sections VI and XXIII, 6 Sections XIII and XVII, and 28 section VIII, of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que es responsabilidad del Gobierno Federal regular las vías generales de comunicación por agua y los servicios que en ella se prestan, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo. | That it is the responsibility of the Federal Government to regulate the general routes of communication by water and the services provided therein, as well as the acts, events and goods related to maritime trade. |
| Que es necesario establecer en la normatividad nacional las especificaciones relativas al ingreso de mercancías peligrosas, tanto por vía marítima como terrestre, a las instalaciones portuarias, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a los involucrados en manejo de materiales y substancias peligrosos. | That it is necessary to establish in national regulations the specifications relating to the entry of hazardous goods, both by sea and by land, to port facilities, in order to provide safety and legal certainty to those involved in handling hazardous materials and substances. |
| Que con fecha 16 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Marina Mercante presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, el anteproyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-1996, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias; | That on November 16, 2012, in compliance with the provisions of articles 44 and 46 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the General Directorate of Merchant Marine presented to the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, the Pre-Project of Modification to the Official Mexican Standard NOM-033-SCT4-1996, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities; |
| Que con fecha 24 de abril de 2013, una vez aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, y en cumplimiento de lo previsto del artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al mencionado Comité Consultivo Nacional de Normalización; | That on April 24, 2013, once approved by the National Consultative Committee for Standardization of Maritime Transport and Ports, and in compliance with the provisions of article 47 section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Project of modification to the Official Mexican Standard was published in the Official of the Federation so that within the following 60 calendar days after said publication, the interested parties might present their comments to the aforementioned National Consultative Committee for Standardization; |
| Que durante el plazo legal de comentarios a que fue sometido el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-1996, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias, no se recibió comentario alguno, motivo por el cual con fecha 30 de julio de 2013 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos aprobó en definitiva la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-2013, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias, | That during the legal period for comments to which the Project of Modification of the Official Mexican Standard NOM-033-SCT4-1996, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities, was submitted, no comment was received, which is why with on July 30, 2013, the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports definitively approved the Official Mexican Standard NOM-033-SCT4-2013, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities, |
| Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos he tenido a bien expedir la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SCT4-2013, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias. | That in view of the above considerations, with the approval of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, I have seen fit to issue the Official Mexican Standard NOM-033-SCT4-2013, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities. |
| Atentamente | Attentively |
| El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa.- Rúbrica. | The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa .- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-033-SCT4-2013, LINEAMIENTOS PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS A INSTALACIONES PORTUARIAS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-033-SCT4-2013, GUIDELINES FOR THE ENTRY OF HAZARDOUS GOODS TO PORT FACILITIES. |
| ÍNDICE | INDEX |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Ingreso de mercancías peligrosas al puerto | 4. Entry of hazardous goods to the port |
| 5. Ingreso de mercancías peligrosas por vía terrestre | 5. Entry of hazardous goods by land |
| 6. Ingreso de mercancías peligrosas por vía marítima | 6. Entry of hazardous goods by sea |
| 7. Asignación de áreas especiales | 7. Assignment of special areas |
| 8. Procedimiento de operación y de emergencia | 8. Operation and emergency procedure |
| 9. Vigilancia | 9. Oversight |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| 11. Concordancia con normas internacionales | 11. Concordance with international standards |
| 12. Vigencia | 12. Validity |
| 13. Transitorio | 13. Transitional Article |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, participaron las siguientes dependencias, cámaras, asociaciones y empresas: | In the preparation of this Official Mexican Standard, the following agencies, chambers, associations and companies participated: |
| Dependencias: | Departments: |
| SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | SECRETARY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, RURAL DEVELOPMENT, FISHERIES AND FOOD PRODUCTS |
| SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION |
| Dirección General de Marina Mercante | General Directorate of Merchant Marine |
| Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional | Trust for Formation and Qualification for the National Merchant Marine Personnel |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA | SECRETARY OF ENERGY |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias | National Commission for Nuclear Safety and Safeguards |
| SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | SECRETARY OF GOVERNMENT |
| Centro Nacional de Prevención de Desastres | National Center for Disaster Prevention |
| SECRETARÍA DE MARINA, ARMADA DE MÉXICO | SECRETARY OF THE NAVY, MEXICAN NAVY |
| Dirección General de Construcción y Mantenimiento Navales | General Directorate of Naval Construction and Maintenance |
| SECRETARÍA DE TURISMO | SECRETARY OF TOURISM |
| Dirección General de Mejora Regulatoria | General Directorate for Regulatory Improvement |
| Dirección de Normalización y Certificación | Directorate of Standardization and Certification |
| SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL | SECRETARY OF LABOR AND SOCIAL WELFARE |
| Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo | General Directorate of Safety and Health at Work |
| PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR | FEDERAL PROSECUTOR FOR THE CONSUMER |
| Dirección de Investigaciones Físico Tecnológicas | Directorate of Physical Technological Investigations |
| CÁMARAS: | CHAMBERS: |
| Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola | National Chamber of the Fishing and Aquaculture Industry |
| Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo | National Chamber of the Maritime Transport Industry |
| ASOCIACIONES: | ASSOCIATIONS: |
| Asociación Mexicana de Agentes de Carga, A.C. | Mexican Association of Cargo Agents, AC |
| Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. | Mexican Association of Shipping Agents, AC |
| Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. | National Association of the Chemical Industry, AC |
| INSTITUTOS: | INSTITUTES: |
| Instituto Mexicano del Petróleo | Mexican Petroleum Institute |
| Instituto Mexicano del Transporte | Mexican Institute of Transportation |
| EMPRESAS: | BUSINESSES: |
| Petróleos Mexicanos | Pemex |
| PEMEX-REFINACIÓN- | PEMEX-REFINING |
| Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental | Subdirectorate of Audit in Industrial Safety and Environmental Protection |
| Gerencia de Operación Marítima y Portuaria | Management of Maritime and Port Operations |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos que, como parte del proceso de transporte, deben regir a las mercancías peligrosas para permitir su ingreso, tanto por vía marítima como terrestre, a las instalaciones portuarias de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las regulaciones nacionales e internacionales aplicables. | This Official Mexican Standard establishes the guidelines that, as part of the transportation process, must govern hazardous goods in order to permit their entry, both by sea and land, to port facilities in accordance with Official Mexican Standards and applicable national and international regulations. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Para una mejor aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas o las que las sustituyan: | For a better application of this Standard, it is necessary to consult the following Official Mexican Standards or those that replace them: |
| NOM-002-SCT-2011 Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. | NOM-002-SCT-2011 List of the most commonly transported hazardous substances and materials. |
| NOM-002-SCT4-2003 Terminología Marítima-Portuaria. | NOM-002-SCT4-2003 Maritime-Port Terminology. |
| NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-005-SCT/2008, Emergency information for the transport of hazardous substances, materials and waste. |
| NOM-010-SCT2/2009, Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-010-SCT2/2009, Compatibility and segregation provisions for the storage and transport of hazardous substances, materials and waste. |
| NOM-012-SCT4-2007, Lineamientos para la elaboración del Plan de Contingencias para Embarcaciones que Transportan Mercancías Peligrosas. | NOM-012-SCT4-2007, Guidelines for the preparation of the Contingency Plan for Vessels Transporting Hazardous Goods. |
| NOM-023-SCT4-1995 Condiciones para el manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos, terminales y unidades mar adentro. | NOM-023-SCT4-1995 Conditions for the handling and storage of hazardous goods in ports, terminals and offshore units. |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Administrador Portuario | 3.1 Port Administrator |
| El titular de una concesión para la Administración Portuaria Integral o Federal. | The holder of a concession for the Comprehensive or Federal Port Administration. |
| 3.2 Autoridad Portuaria | 3.2 Port Authority |
| Órgano encargado de ejercer la autoridad portuaria: Capitanía de Puerto, en uso de sus facultades, el Capitán de puerto es la máxima autoridad. | Entity in charge of exercising the port authority: Port Captain, in use of its powers, the Port Captain is the highest authority. |
| 3.3 Instalaciones Portuarias | 3.3 Port Facilities |
| Las obras de infraestructura y las edificaciones de superestructuras, construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o reparación de embarcaciones. | Infrastructure works and superstructure buildings, built in or outside of a port, intended for the attention of vessels, the provision of port services or the construction or repair of vessels. |
| 3.4 Mercancía o Sustancia Peligrosa | 3.4 Hazardous Goods or Substance |
| Aquella que en su proceso de manejo, estiba y transporte representa un alto riesgo para la salud y seguridad del medio ambiente por tener características de ser corrosiva, tóxica, radiactiva, inflamable, explosiva, oxidante (comburente), pirofórica, inestable, infecciosa o contaminante. | That which in its handling, stowage and transport process represents a high risk for the health and safety of the environment because it has characteristics of being corrosive, toxic, radioactive, flammable, explosive, oxidizing (oxidizing), pyrophoric, unstable, infectious or polluting. |
| 3.5 Operador Portuario | 3.5 Port Operator |
| Entidad que se ocupa de la utilización de los bienes y la prestación de los servicios portuarios en las terminales e instalaciones que tiene bajo su control. | Entity that deals with the use of goods and the provision of port services in the terminals and facilities under its control. |
| 3.6 Puerto | 3.6 Port |
| El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza. | The place on the coast or riverbank authorized as such by the Federal Executive for the reception, shelter and attention of vessels, made up of the port area and, where appropriate, the development zone, as well as accesses and areas of common use for internal navigation and affecting its operation; with services, terminals and facilities, public and private, for the transfer of goods and transshipment of people between the modes of transport that it links. |
| 3.7 Recinto Portuario | 3.7 Port site |
| La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Secretaría de Desarrollo Social en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. | The federal zone delimited and determined by the Secretary of Communications and Transport and by the Secretary of Social Development in ports, terminals and marinas, which includes the areas of water and land in the public domain for the establishment of facilities and the provision of port services. |
| 3.8 Servicios Portuarios | 3.8 Port Services |
| Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. | Those provided in ports, terminals, marinas and port facilities, to serve vessels, as well as for the transfer of cargo and transshipment of people between vessels, land or other modes of transport. |
| 3.9 Terminal | 3.9 Terminal |
| La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina. | The unit established in a port or outside it, made up of works, facilities and surfaces, including its water area, which allows the entire performance of the port operation for which it is intended. |
| 4. Ingreso de mercancías peligrosas al puerto | 4. Entry of hazardous goods to the port |
| El administrador portuario debe verificar que las mercancías peligrosas que se pretenda transiten por, o ingresen a una instalación portuaria, estén acompañadas, de así requerirlo la normatividad nacional vigente, de las autorizaciones correspondientes expedidas por las autoridades competentes de acuerdo con su clase, las cantidades permisibles de las mismas, las condiciones de manejo en las instalaciones, y las facilidades disponibles para su recepción y almacenamiento. | The port administrator must verify that the hazardous goods intended to transit through, or enter a port facility, are accompanied, if required by current national regulations, by the corresponding authorizations issued by the appropriate authorities according to their class, the quantities permissible conditions of the same, the handling conditions in the facilities, and the facilities available for their reception and storage. |
| En la documentación de las mercancías peligrosas en tráfico de importación debe estar plenamente identificado el destinatario de las mismas. | In the documentation of hazardous goods in import traffic, the recipient of the same must be fully identified. |
| 5. Ingreso de mercancías peligrosas por vía terrestre | 5. Entry of hazardous goods by land |
| 5.1 Notificación previa | 5.1 Prior notification |
| El embarcador o su agente aduanal deben notificar al operador portuario, con un mínimo de 24 horas de anticipación, el arribo de mercancías peligrosas al puerto o terminal a menos que se trate de algunas categorías, cantidades mínimas de algunas categorías o condiciones específicas para las que se requiera una notificación con un plazo mayor, de acuerdo con las reglas de operación del puerto. | The shipper or his customs agent must notify the port operator, with a minimum of 24 hours in advance, of the arrival of hazardous goods at the port or terminal unless they are in some categories, minimum quantities of some categories or specific conditions for which a notification with a longer term is required, in accordance with the port's operating rules. |
| Tal notificación debe contemplar aspectos generales, especiales o de exención para algunas de ellas, debiendo incluir lo siguiente: | Such notification must include general, special or exemption aspects for some of them, and must include the following: |
| - Nombre del embarcador. | - Name of the shipper. |
| - Fecha de arribo de la carga al puerto. | - Date of arrival of the cargo at the port. |
| - Nombre de expedición de las mercancías -cuando sean "no especificadas" o "N. E. P." ("N. O. S." por sus siglas en inglés) se debe adicionar el nombre técnico o químico de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011. | - Shipping name of the goods - when they are "not specified" or "NEP" ("NOS" for its acronym in English), the technical or chemical name must be added according to NOM-002-SCT/2011. |
| - Número de identificación (UN) de acuerdo a la NOM-002-SCT/2011. | - Identification number (UN) according to NOM-002-SCT/2011. |
| - Clasificación de acuerdo al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (incluyendo riesgos secundarios, si los hubiere). | - Classification according to the International Maritime Code of Hazardous Goods (including secondary risks, if any). |
| - Punto de inflamación -si aplica-. | - Flash point -if applicable-. |
| - Número y tipo de bultos, grupo de empaque y peso bruto. | - Number and type of packages, packing group and gross weight. |
| - En el caso de productos pertenecientes a las clases 1, 2, 6.2 y 7, la información adicional que se especifica en la sección 9 de la Introducción General al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG). | - In the case of products belonging to classes 1, 2, 6.2 and 7, the additional information specified in section 9 of the General Introduction to the International Maritime Hazardous Goods Code (IMDG). |
| - Nombre de la embarcación en la cual se transportarán las mercancías y el de su agente consignatario. | - Name of the vessel in which the goods will be transported and that of its consignee agent. |
| 5.2 De verificación de las mercancías | 5.2 Verification of the goods |
| El embarcador o su agente debe cumplir el que todas las mercancías peligrosas se encuentren debidamente identificadas, empacadas, marcadas y etiquetadas incluyendo la de "contaminante marino", y los documentos y certificados correspondientes sean expedidos de acuerdo con el Código IMDG y las regulaciones establecidas por las diferentes entidades gubernamentales. | The shipper or his agent must ensure that all hazardous goods are duly identified, packed, marked and labeled including that of "marine pollutant," and the corresponding documents and certificates are issued in accordance with the IMDG Code and the regulations established by the different governmental entities. |
| En el caso de contenedores, se deben seguir los lineamientos de estiba, segregación y aseguramiento aprobados por la Organización Marítima Internacional o la autoridad competente nacional; el responsable del llenado de los contenedores debe expedir el certificado correspondiente especificado en las secciones 12 y 17 de la Introducción General al Código IMDG. | In the case of containers, the stowage, segregation and assurance guidelines approved by the International Maritime Organization or the national competent authority must be followed; the person responsible for filling the containers must issue the corresponding certificate specified in sections 12 and 17 of the General Introduction to the IMDG Code. |
| 5.3 Información de emergencia | 5.3 Emergency information |
| Asimismo, todos los embarques de mercancías peligrosas deben ir acompañados por su correspondiente "información de emergencia en transportación" (misma que debe incluir un número telefónico de asistencia disponible las 24 horas), de conformidad con la NOM-005-SCT2-2008. | Likewise, all shipments of hazardous goods must be accompanied by their corresponding "emergency transportation information" (which must include a 24-hour assistance telephone number), in accordance with NOM-005-SCT2-2008. |
| 5.4 Inspección al arribo al puerto | 5.4 Inspection upon arrival at the port |
| El operador portuario, en coordinación con las entidades gubernamentales competentes, y de conformidad con las regulaciones vigentes, debe establecer los procedimientos necesarios para verificar que las mercancías peligrosas que ingresen al puerto cumplan igualmente con la regulación vigente, incluyendo los requerimientos de identificación, empaque, marcado y etiquetado y, en el caso de contenedores, que cuenten con el o los certificados correspondientes de acuerdo con el punto 5.2. | The port operator, in coordination with the appropriate government entities, and in accordance with current regulations, must establish the necessary procedures to verify that hazardous goods entering the port also comply with current regulations, including the requirements for identification, packaging, marking and labeling and, in the case of containers, that they have the corresponding certificate or certificates in accordance with point 5.2. |
| De igual manera, se debe verificar el estado físico de los contenedores, contenedores cisterna, cisternas portátiles, recipientes intermedios para gráneles y vehículos que contengan mercancías peligrosas a fin de detectar algún posible daño en su estructura que pueda afectar su integridad o facilitar la fuga o derrame de algún producto. | Similarly, the physical condition of containers, tank containers, portable tanks, intermediate containers for bulk and vehicles containing hazardous goods must be verified in order to detect any possible damage to their structure that may affect their integrity or facilitate leakage or spill of any product. |
| 6. Ingreso de mercancías peligrosas por vía marítima | 6. Entry of hazardous goods by sea |
| 6.1 Notificación previa | 6.1 Prior notification |
| El capitán, armador o agente consignatario de una embarcación que transporta mercancías peligrosas debe notificar al operador portuario con un mínimo de 24 horas antes del arribo de la embarcación lo siguiente: | The captain, shipowner or consignee agent of a vessel that transports hazardous goods must notify the port operator at least 24 hours before the arrival of the vessel the following: |
| - Nombre, numeral, nacionalidad y puerto de matrícula de la embarcación. | - Name, number, nationality and port of registry of the vessel. |
| - Razón social del agente consignatario. | - Company name of the consignee agent. |
| - Fecha y hora estimadas de arribo. | - Estimated date and time of arrival. |
| - Lista o manifiesto de las mercancías peligrosas señalando: | - List or manifest of hazardous goods indicating: |
| - Nombre de expedición -cuando sean "no especificadas" o "N. E. P" ("N. O. S." por sus siglas en inglés) se debe adicionar el nombre técnico o químico-. | - Shipping name -when they are "not specified" or "NE P" ("NOS" for its acronym in English) the technical or chemical name must be added. |
| - Número de identificación (UN). | - Identification number (UN). |
| - Clasificación de acuerdo al Código IMDG (incluyendo riesgos secundarios, si los hubiere). | - Classification according to the IMDG Code (including secondary risks, if any). |
| - Número y tipo de bultos, grupo de empaque y peso bruto. | - Number and type of packages, packing group and gross weight. |
| - En el caso de productos inflamables, su punto de inflamación en o.C. | - In the case of flammable products, their flash point in °C . |
| - En el caso de productos pertenecientes a las clases 1, 2, 6.2 y 7, la información adicional que se especifica en la sección 9 de la Introducción General al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. | - In the case of products belonging to classes 1, 2, 6.2 and 7, the additional information specified in section 9 of the General Introduction to the International Maritime Hazardous Goods Code. |
| - Posición de estiba de las mercancías peligrosas a bordo, señalando aquellas que se descargarán en el puerto. | - Stowage position of hazardous goods on board, indicating those that will be unloaded at the port. |
| - Condición de estiba y segregación si se presenta un riesgo adicional o imprevisto. | - Stowage and segregation condition if there is an additional or unforeseen risk. |
| - Cualquier circunstancia que pueda afectar la seguridad del puerto o de la embarcación. | - Any circumstance that may affect the security of the port or the vessel. |
| La embarcación debe contar con el o los certificados vigentes aplicables de acuerdo a los convenios internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano en el caso de mercancías peligrosas transportadas a granel. | The vessel must have the valid certificate or certificates applicable according to the international conventions ratified by the Mexican Government in the case of hazardous goods transported in bulk. |
| 6.2 Supervisión y vigilancia durante las operaciones | 6.2 Supervision and oversight during operations |
| El capitán de la embarcación, los oficiales y tripulación deben estar familiarizados con el plan de contingencias de la embarcación de conformidad con la NOM-012-SCT4-2007 o el Convenio Internacional para la Prevención, Respuesta y Cooperación por Contaminación de Petróleo de 1990 (OPRC) y, de serles proporcionados, con los procedimientos de emergencia del puerto o de la terminal. | The captain of the vessel, officers and crew must be familiar with the vessel's contingency plan in accordance with NOM-012-SCT4-2007 or the International Convention for the Prevention, Response and Cooperation for Petroleum Pollution of 1990 (OPRC) and, if provided, with port or terminal emergency procedures. |
| El capitán debe designar un oficial para hacerse cargo de la supervisión del manejo y estiba de las mercancías peligrosas a bordo. Asimismo, debe verificar que se cuente con una lista de dichos productos de acuerdo con la sección 9.10 de la Introducción General al Código IMDG y que a bordo se tenga un ejemplar de los Procedimientos de Emergencia para Embarcaciones que Transportan Mercancías Peligrosas (EMS) y de la Guía de Primeros Auxilios para Incidentes que Involucren Mercancías Peligrosas (MFAG) que aparecen en el suplemento del Código IMDG. | The captain must appoint an officer to supervise the handling and stowage of hazardous goods on board. Likewise, you must verify that you have a list of such products in accordance with section 9.10 of the General Introduction to the IMDG Code and that you have on board a copy of the Emergency Procedures for Vessels Transporting Hazardous Goods (EMS) and the First Aid Guide for Incidents Involving Hazardous Goods (MFAG) that appear in the supplement to the IMDG Code. |
| 7. Asignación de áreas especiales | 7. Assignment of special areas |
| El administrador o el operador portuario deben asegurarse que, una vez dentro de las instalaciones portuarias, las mercancías peligrosas, ya sea a granel o empacadas, en contenedores o en vehículos, sean manejadas y almacenadas en áreas específicamente designadas para tal efecto de acuerdo con la NOM-023-SCT4-1995, mismas que contarán con personal adecuadamente capacitado para llevar a cabo funciones de vigilancia y control a fin de detectar oportunamente cualquier fuga o derrame y aplicar las medidas de contingencia. | The administrator or port operator must ensure that, once inside the port facilities, hazardous goods, whether in bulk or packed, in containers or in vehicles, are handled and stored in areas specifically designated for that purpose in accordance with the NOM-023-SCT4-1995, which will have adequately trained personnel to carry out oversight and control functions in order to detect any leak or spill in a timely manner and apply contingency measures. |
| 8. Procedimientos de operación y de emergencia | 8. Operating and emergency procedures |
| El operador portuario debe mantener un registro permanente de las mercancías peligrosas que se encuentren en el recinto portuario y asegurarse que en las áreas donde se manejen y almacenen dichos productos se cuente con información accesible sobre los procedimientos para casos de emergencia, y que el personal involucrado esté familiarizado con tales procedimientos, debiendo reportar de inmediato a la autoridad portuaria cualquier incidente que involucre mercancías peligrosas y que ponga en peligro la salud humana, las propiedades o instalaciones portuarias, y en general el medio ambiente, de conformidad con el punto 8 de la NOM-023-SCT4-1995. | The port operator must maintain a permanent record of hazardous goods found in the port area and ensure that the areas where these products are handled and stored have accessible information on procedures for emergencies, and that the personnel involved is familiar with such procedures, and must immediately report to the port authority any incident involving hazardous goods that endangers human health, port properties or facilities, and the environment in general, in accordance with point 8 of the NOM-023-SCT4-1995. |
| 9. Vigilancia | 9. Oversight |
| La dependencia encargada de la vigilancia de la presente Norma es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Marina Mercante. | The department in charge of monitoring this Standard is the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Merchant Marine. |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| - Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 (SOLAS 1974/78) y sus enmiendas. | - International Convention for the Safety of Human Life at Sea 1974/78 (SOLAS 1974/78) and its amendments. |
| - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) Enmienda 35/10. | - International Maritime Hazardous Goods Code (IMDG) Amendment 35/10. |
| - Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques, 1973, y su Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). | - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, and its Protocol of 1978 (MARPOL 73/78). |
| - Convenio Internacional para la Prevención, Respuesta y Cooperación por Contaminación de Petróleo, 1990 (OPRC). | - International Convention for the Prevention, Response and Cooperation for Petroleum Pollution, 1990 (OPRC). |
| - Recommendations on the Safe Transport of Hazardous Cargoes and Related Activities in Port Areas. IMO, 1995. | - Recommendations on the Safe Transport of Hazardous Cargoes and Related Activities in Port Areas. IMO, 1995. |
| 11. Concordancia con normas internacionales | 11. Concordance with international standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales por no existir éstas a la fecha de su elaboración, pero sí concuerda con otras disposiciones internacionales en la materia. | This Official Mexican Standard does not concord with international standards because they do not exist at the date of its preparation, but it does concord with other international provisions on the matter. |
| 12. Vigencia | 12. Validity |
| Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor sesenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard will take effect sixty calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| 13. Transitorio | 13. Transitional Article |
| ÚNICO.- Con la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se cancela y se sustituye la NOM-033-SCT4-1996, Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1999. | SOLE.- With the entry into force of this Official Mexican Standard, NOM-033-SCT4-1996, Guidelines for the entry of hazardous goods to port facilities, published in the Official Daily of the Federation on February 3, 1999. |
| México, D.F., a 2 de septiembre de 2013.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa.- Rúbrica. | Mexico City, September 2, 2013.- General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa. Signed. |