| NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora. | Official Mexican Standard NOM-034-SCT4-2009, Minimum safety, communication and navigation equipment for national vessels, up to 15 meters in length. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation. |
| ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, XII, XIV, XVI y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y V, 40 fracciones XIII y XVI, 44 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 fracciones I y II inciso a), y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 7o. fracción I, 8o., fracciones I, IX, XIII, XIV, XV y XXII, 9o., fracción VI, 65 y 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 6, fracción XIII y 28 fracciones I, II, VI, VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y | ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ, General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, based on articles 36 sections I, XII, XIV, XVI and XXVII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 sections II and V, 40 sections XIII and XVI, 44 and 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 sections I and II clause a), and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 7th section I, 8o., sections I, IX, XIII, XIV, XV and XXII, 9o., section VI, 65 and 72 of the Maritime Navigation and Commerce Law; 6, section XIII and 28 sections I, II, VI, VIII and IX of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que tomando en cuenta que es responsabilidad de la Dirección General de Marina Mercante como Autoridad Marítima la salvaguarda de la navegación y la vida humana en el mar, es propicio establecer los dispositivos de seguridad, medios de salvamento y equipos de comunicación y navegación suficientes con carácter obligatorio que deben ir a bordo de las embarcaciones. | That taking into account that it is the responsibility of the General Directorate of the Merchant Marine as a Maritime Authority to safeguard navigation and human life at sea, it is advisable to establish safety devices, means of rescue and sufficient mandatory communication and navigation equipment that must be on board of vessels. |
| Que el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana tiene por objetivo, establecer los equipos mínimos que deben de tener las embarcaciones nacionales, que no excedan de 15 metros de eslora sin cubierta, en lo relativo a los dispositivos y medios de salvamento, comunicación y navegación, para salvaguardar la vida humana y los bienes en el mar. | That the purpose of this Project of Official Mexican Standard is to establish the minimum equipment that national vessels must have, that do not exceed 15 meters in length without a deck, in relation to the devices and means of rescue, communication and navigation, to safeguard human life and goods at sea. |
| Que con fecha 11 de julio de 2008 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, aprobó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT4-2008, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se llevó a cabo el 5 de agosto de 2008, con objeto de que los interesados presentaran sus comentarios; | That on July 11, 2008, the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, approved the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-034-SCT4-2008, minimum safety, communication and navigation equipment for national vessels, up to 15 meters in length, as well as its publication in the Official Daily of the Federation, which took place on August 5, 2008, so that the interested parties could present their comments; |
| Que durante el plazo de 60 días naturales, siguientes a la fecha de publicación de dicho Proyecto de Norma Oficial Mexicana, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización estuvo a disposición del público en general para su consulta; y que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado Proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados por el Subcomité correspondiente y aprobados por los integrantes del Comité el día 13 de noviembre de 2008, realizándose la publicación de comentarios el día 8 diciembre de 2008, en el Diario Oficial de la Federación; | That during the period of 60 calendar days following the date of publication of said Project of Official Mexican Standard, the Regulatory Impact Statement referred to in Article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was available to the general public for its inquiry; and that within the same period, the interested parties submitted comments on the contents of the aforementioned Project of Official Mexican Standard, which were analyzed by the corresponding Subcommittee and approved by the members of the Committee on November 13, 2008, with the publication of comments on December 8, 2008, in the Official Daily of the Federation; |
| Que con fecha 4 de febrero de 2009, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, aprobó por unanimidad la norma referida, y | That on February 4, 2009, the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, unanimously approved the referred to standard, and |
| En atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, he tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora. | In response to the above considerations, with the approval of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, I have deemed it appropriate to issue the following: Official Mexican Standard NOM-034-SCT4-2009, Minimum security, communication and navigation equipment for national vessels, up to 15 meters in length. |
| Atentamente | Attentively |
| México, D.F., a 4 de febrero de 2009.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Alejandro Chacón Domínguez.- Rúbrica. | Mexico, DF, February 4, 2009.- The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Alejandro Chacón Domínguez. – Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-034-SCT4-2009, EQUIPO MINIMO DE SEGURIDAD, COMUNICACION Y NAVEGACION PARA EMBARCACIONES NACIONALES, HASTA 15 METROS DE ESLORA | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-034-SCT4-2009, MINIMUM SECURITY, COMMUNICATION AND NAVIGATION EQUIPMENT FOR NATIONAL VESSELS, UP TO 15 METERS IN LENGTH |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción | 0 Introduction |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| 6. Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación que deben llevar las embarcaciones | 6. Minimum security, communication and navigation equipment that vessels must carry |
| 7. Requisitos y especificaciones técnicas | 7. Requirements and technical specifications |
| 8. Marcado | 8. Markings |
| 9. Evaluación de la conformidad | 9. Conformity assessment |
| 10. Vigilancia | 10. Oversight |
| 11. Bibliografía | 11. Bibliography |
| 12. Concordancia con normas internacionales | 12. Concordance with international standards |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| 14. Transitorios | 14. Transitional articles |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes dependencias, entidades, cámaras, confederaciones, asociaciones, institutos, y empresas: | The following agencies, entities, chambers, confederations, associations, institutes, and companies participated in the preparation of this Project of Official Mexican Standard: |
| Dependencias y Entidades Públicas: | Departments and Public Entities: |
| Secretaría de Economía | Secretary of Economy |
| Dirección General de Normas | General Directorate of Standards (DGN) |
| Procuraduría Federal del Consumidor | Federal Prosecutor for the Consumer |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Secretary of Communications and Transportation |
| Coordinación General de Puertos y Marina Mercante | General Coordination of Ports and Merchant Marine |
| Dirección General de Marina Mercante | General Directorate of Merchant Marine |
| Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional | Qualification and Training Trust for National Merchant Marine Personnel |
| Telecomunicaciones de México | Telecommunications of Mexico |
| Secretaría de Educación Pública | Secretary of Public Education |
| Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar | General Directorate of Education in Sea Science and Technology |
| Dirección General de Profesiones | General Office of Professions |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Secretary of Labor and Social Welfare |
| Dirección General de Salud y Seguridad en el Trabajo | General Office of Occupational Health and Safety |
| Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food |
| Dirección General de Infraestructura y Flota Pesqueras | General Office of Infrastructure and Fishing Fleet |
| Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. | National Commission of Aquaculture and Fisheries. |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretary of Environment and Natural Resources |
| Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente | Federal Prosecutor for the Protection of the Environment |
| Secretaría de Gobernación | Secretary of the Interior |
| Coordinación General de Protección Civil. | General Coordination of Civil Protection. |
| Secretaría de Turismo | Secretary of Tourism |
| Dirección General de Servicios a Prestadores de Servicios Turísticos | General Office of Services to Providers of Tourist Services |
| Dirección General de Mejora Regulatoria | General Office for Regulatory Improvement |
| Dirección de Normalización y Certificación | Office of Standardization and Certification |
| Secretaría de Marina, Armada de México | Secretary of the Navy, Navy of Mexico |
| Estado Mayor General | General Staff |
| Dirección General de Construcciones Navales | General Office of Naval Construction |
| Dirección General Adjunta de Armamento | Office of the General Adjunct of Armament |
| Secretaría de Energía | Secretary of Energy |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas | National Commission on Nuclear Safety and Safeguards |
| Petróleos Mexicanos (PEMEX) | Petróleos Mexicanos (PEMEX) |
| Refinación-Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo. | Refining-Maritime Operation and Maintenance Management. |
| Exploración y Producción-Gerencia de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Calidad RMSO. | Exploration and Production-Management of Industrial Safety, Environmental Protection and RMSO Quality. |
| PEMEX-Gas y Petroquímica Básica | PEMEX-Gas and Basic Petrochemicals |
| Cámaras, Colegios, Confederaciones y Asociaciones | Chambers, Colleges, Confederations and Associations |
| Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola | National Chamber of Fisheries and Aquaculture Industries |
| Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo | Mexican Chamber of the Maritime Transport Industry |
| Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, S.C. de R.L. | Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, SC de RL |
| Colegio de Ingenieros Navales de México, A.C. | College of Naval Engineers of Mexico, AC |
| Asociados Náuticos de Cancún, A.C. | Nautical Associates of Cancun, AC |
| Asociación Nacional de la Industria Química | National Association of the Chemical Industry |
| Institutos | Institutes |
| Instituto Mexicano del Transporte | Mexican Institute of Transportation |
| Instituto Politécnico Nacional | National Polytechnic Institute |
| Instituto Mexicano del Petróleo | Mexican Institute of Petroleum |
| Escuela Superior de Ingeniería Química (ESIQIE) | Higher School of Chemical Engineering (ESIQIE) |
| Empresas | Companies |
| Duncan y Cossio, S.A. | Duncan y Cossio , SA |
| Grupo Silmel S.A. de C.V. | Grupo Silmel SA de CV |
| Grupo Marsan de México S.A. de C.V. | Grupo Marsan de México SA de CV |
| Náutica Industrial S.A. de C.V. | Náutica Industrial SA de CV |
| Compañía de Representaciones Electromecánicas de Señalizaciones S.A. de C.V. | Compañía de Representaciones Electromecánicas de Señalizaciones SA de CV |
| Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V. | Transportación Marítima Mexicana, SA de CV |
| 0 Introducción | 0 Introduction |
| Los dispositivos de seguridad que deben ir a bordo de las embarcaciones, deben ser los suficientes para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar. Por lo tanto, esta Norma Oficial Mexicana proporciona de manera simplificada y práctica, información para determinar el equipamiento relativo a los dispositivos de seguridad, medios de salvamento, equipos de comunicación y navegación que deben tener todas las embarcaciones en base a su actividad de transporte de carga, transporte de pasajeros, pesca y de recreo. | The safety devices that must be on board vessels must be sufficient to guarantee the safety of human life at sea. Therefore, this Official Mexican Standard provides in a simplified and practical way, information to determine the equipment related to safety devices, rescue equipment, communication and navigation equipment that all vessels must have based on their transportation, of cargo, passenger transport, fishing and recreational activity. |
| Al unificar los criterios de aplicación, y el conocimiento por parte del dueño, armador u operador de los dispositivos de seguridad necesarios con que deben de estar dotadas las embarcaciones, facilitará su implementación y supervisión, dando por ende el cumplimiento de la Norma. | When unifying the criteria of application, and the knowledge on the part of the owner, armer or operator of the necessary safety devices with which the vessels must be equipped, will facilitate its implementation and supervision, thus giving the compliance to the Standard. |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los equipos mínimos que deben llevar las embarcaciones menores de 15 metros de eslora sin cubierta, en lo relativo a los dispositivos y medios de salvamento, comunicación y navegación. | This Official Mexican Standard has the object of establishing the minimum equipment that vessels under 15 meters in length without a deck must carry, in relation to the devices and means of rescue, communication and navigation. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana aplica a las embarcaciones de pesca, de transporte de carga, de transporte de pasajeros y de recreo que realicen navegación interior o cabotaje y que no excedan de 15 metros de eslora sin cubierta. | This Official Mexican Standard applies to fishing, cargo transport, passenger transport and recreational vessels that conduct inland navigation or cabotage and that do not exceed 15 meters in length without a deck. |
| Quedan excluidas de la aplicación de la presente Norma las embarcaciones menores de recreo y deportivas que no requieran de certificado de matrícula, como son las de hasta 5 metros de eslora destinadas a uso particular, que utilizan remos para su navegación, tales como canoas, kayaks, botes rígidos y semirrígidos; los botes y balsas inflables, y las impulsadas a vela y sin motor. | Minor recreational and sports vessels that do not require registration certificates are excluded from the application of this Standard, such as those up to 5 meters in length intended for private use, using oars for navigation, such as canoes, kayaks, rigid and semi-rigid boats; inflatable boats and rafts, and those powered by sail and without motor. |
| El dueño, armador u operador será responsable que la embarcación durante su navegación y operación cuente con los dispositivos y medios de salvamento, comunicación y navegación que establece la presente Norma, así como mantenerlos en buenas condiciones, quedando las embarcaciones de hasta 15 metros de eslora con cubierta, bajo la verificación y cumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicables en la materia. | The owner, shipowner or operator shall be responsible for the vessel to have, during its navigation and operation, the devices and means of rescue, communication and navigation established by this Standard, as well as to keep them in good condition, leaving vessels up to 15 meters in length with cover, under the verification and compliance of the provisions in effect and applicable in the matter. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la aplicación de esta Norma deben consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, o las que las sustituyan: | For the application of this Standard, the following Official Mexican Standards must be consulted, or those that substitute them: |
| NOM-002-SCT4-2003, Terminología Marítima Portuaria. | NOM-002-SCT4-2003, Port Maritime Terminology. |
| NOM-005-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros salvavidas. | NOM-005-SCT4-2006, Technical specifications to be met by the lifebuoys. |
| NOM-006-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los chalecos salvavidas. | NOM-006-SCT4-2006, Technical specifications that life vests must comply with. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Aro Salvavidas | 4.1 Life ring buoys |
| Dispositivo flotante de forma anular, de dimensiones específicas, con los que debe contar toda embarcación y artefacto naval como parte del equipo de seguridad y salvamento destinado a salvaguardar la vida humana en el mar. | Floating device of annular shape, of specific dimensions, with which every boat and naval artifact must count on as part of the safety and rescue equipment designated for safeguarding human life at sea. |
| 4.2 Chaleco Salvavidas | 4.2 Lifejackets |
| Dispositivo de salvamento individual flotante que al colocarse a través de los brazos y/o cuello, puede sujetarse al cuerpo por medios mecánicos y que permite a cualquier persona mantenerse a flote y boca arriba. | Floating individual rescue device that when placed through the arms and/or neck, can be attached to the body by mechanical means and that allows a person to stay afloat and face up. |
| 4.3 Secretaría | 4.3 Secretary (SCT) |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes | The Secretary of Communications and Transportation |
| 4.4. Embarcaciones para transportar pasajeros o de pasaje | 4.4. Vessels for transporting passengers or for passages |
| Las construidas, equipadas y matriculadas oficialmente para transportar personas como pasajeros, independientemente de los tripulantes. | Those built, equipped and officially registered to transport people as passengers, regardless of the crew. |
| 4.5. Embarcaciones de pesca o pesqueras | 4.5. Fishing or fish harvesting boats |
| Las construidas, equipadas y matriculadas oficialmente para la captura de peces u otras especies vivas de la fauna y flora marítima. | Those built, equipped and officially registered for the capture of fish or other living species of marine fauna and flora. |
| 4.6. Embarcaciones de recreo | 4.6. Recreational boats |
| Las construidas, equipadas y matriculadas oficialmente para el transporte de particulares con fines de recreo y esparcimiento. | Those built, equipped and officially registered for the transport of individuals for recreational and leisure purposes. |
| 4.7. Embarcaciones para trasporte de carga | 4.7. Boats for cargo transportation |
| Las construidas, equipadas y matriculadas oficialmente para transportar por vía marítima, fluvial o lacustre cargamento. | Those built, equipped and officially registered for transport by sea, river or lake cargo. |
| 4.8. Eslora | 4.8. Length |
| Para efectos de esta Norma, es la longitud total de una embarcación. | For purposes of this Standard, it is the total length of a vessel. |
| 4.9. Verificación | 4.9. Verification |
| La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. | The visual verification or verification by means of sampling, measurement, laboratory tests or examination of documents that are carried out to evaluate the conformity at a specific moment. |
| 4.10. Navegación interior | 4.10. Interior navigation |
| La que se realiza dentro de los límites de los puertos o en aguas interiores mexicanas, como lagos, lagunas, presas, ríos y demás cuerpos de agua tierra adentro, incluidas las aguas ubicadas dentro de la línea base del mar territorial. Tal como están clasificadas éstas en la Ley Federal del Mar. | That which is carried out within the limits of the ports or in Mexican internal waters, such as lakes, lagoons, dams, rivers and other bodies of water inland, including waters located within the baseline of the territorial sea. As these are classified in the Federal Law of the Sea. |
| 4.11. Navegación de cabotaje | 4.11. Coastal navigation |
| La que se realiza por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos. | That which is made by sea between ports or points located in Mexican marine zones and Mexican Coastal waters. |
| 5. Clasificación | 5. Classification |
| Para la aplicación de esta Norma, las embarcaciones se clasifican como sigue: | For the application of this Standard, vessels are classified as follows: |
| 5.1. Por su servicio o, actividad que realizan en: | 5.1. For the service or activity they carry out: |
| 5.1.1. De transporte de pasajeros | 5.1.1. Passenger transport |
| 5.1.2. De transporte de carga | 5.1.2. Cargo transport |
| 5.1.3. De pesca | 5.1.3. Fishing |
| 5.1.4. De recreo y deportivas | 5.1.4. Recreational and sports |
| 5.2. Por su eslora: | 5.2. Because of its length: |
| 5.2.1. Hasta 15 metros | 5.2.1. Up to 15 meters |
| 5.3. Por su navegación: | 5.3. For their navigation: |
| 5.3.1. Interior | 5.3.1. Interior |
| 5.3.2. Cabotaje | 5.3.2. Coastal |
| 6. Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación que deben llevar las embarcaciones | 6. Minimum security, communication and navigation equipment that vessels must carry |
| Los equipos y cantidad de dispositivos y medios de salvamento con que deben estar dotadas las embarcaciones motivo de esta Norma, están determinados en la siguiente tabla: | The equipment and quantity of devices and means of rescue with which the vessels that are subject to this Standard must be equipped, are determined in the following table: |

(English versión follows)

TABLA

Equipos mínimos de seguridad y salvamento con que deben cumplir las embarcaciones menores de 15 metros de eslora sin cubierta.

| EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS |  | PESQUERAS Y DE CARGA |  | PASAJE Y RECREO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO |  | Interior | Cabotaje | Interior | Cabotaje |
| 1 | Aro salvavidas con rabiza. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aro salvavidas con rabiza y con luz de encendido automática o manual. | 1 | 1 | N.A. | 1 |
| 3 | *Chaleco salvavidas con luz automática o manual y silbato. | ** | ** | ** | ** |
| 4 | *Heliógrafo (Espejo de señales). | 1 | 1 | N.A. | 1 |
| 5 | *Linterna eléctrica contra agua. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | *Luces de bengala de mano de 15 000 candelas. | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | *Luces de bengala con paracaídas sin pistola de 30 000 candelas. | N.A. | 2 | N.A. | 3 |
| 8 | Juego de remos y horquillas. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Botiquín de primeros auxilios. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EQUIPOS DE AMARRAS Y FONDEO |  |  |  |  |  |
| 10 | Grampín. | N.A. | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Cabo o estacha. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y NAVEGACION |  |  |  |  |  |
| 12 | *Radiocomunicación. (VHF portátil). | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Receptor de información Meteorológica (radio comercial) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | *Compás | N.A. | 1 | N.A. | 1 |
| EQUIPO CONTRAINCENDIO |  |  |  |  |  |
| 15 | Extintor portátil A B C de 1 kg de PQS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Caja de arena (19 kg) | N.A. | 1 | 1 | 1 |
| EQUIPO DE REPARACION PARA EL CASCO EN CASO DE VIAS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| 17 | El indicado por el fabricante |  |  |  |  |
| LUCES DE NAVEGACION |  |  |  |  |  |
| 18 | Se regirá por el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes |  |  |  |  |

TABLE

Minimum equipment for safety and rescue with which vessels under 15 meters in length without decks must comply.

| EQUIPMENT AND DEVICES |  | FISHING AND CARGO |  | PASSAGE AND RECREATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIFE SAVING DEVICES |  | Interior | Coastal | Interior | Coastal |
| 1 | Life saver ring with line | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Life saver ring with a line and automatic or manual ignition light. | 1 | 1 | N.A. | 1 |
| 3 | * Life jacket with automatic or manual light and whistle. | ** | ** | ** | ** |
| 4 | * Heliograph (Signal mirror). | 1 | 1 | N.A. | 1 |
| 5 | * Water proof Electric flashlight. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | * Hand flares of 15,000 candles. | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | * Flares with parachute without a gun of 30,000 candles. | N.A. | 2 | N.A. | 3 |
| 8 | Set of oars and forks. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | First aid kit. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOORING AND ANCHORING EQUIPMENT |  |  |  |  |  |
| 10 | Anchor. | N.A. | 1 | 1 | 1 |
| eleven | Cabo or estacha. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RADIOCOMMUNICATION AND NAVIGATION EQUIPMENT |  |  |  |  |  |
| 12 | * Radio communication. (Portable VHF). | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Meteorological information receiver (commercial radio) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | *Compass | N.A. | 1 | N.A. | 1 |
| FIREFIGHTING EQUIPMENT |  |  |  |  |  |
| 15 | ABC Portable Fire Extinguisher 1kg PQS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Sandbox (19 kg) | N.A. | 1 | 1 | 1 |
| HULL REPAIR EQUIPMENT IN THE EVENT OF REPAIRS |  |  |  |  |  |
| 17 | That indicated by the manufacturer |  |  |  |  |
| NAVIGATION LIGHTS |  |  |  |  |  |
| 18 | It will be governed by the International Regulations to Prevent Collisions |  |  |  |  |

| * Este dispositivo de salvamento debe estar resguardado en contenedor estanco como se indica en el punto 7 de esta Norma. | * This rescue device must be stored in a sealed container as indicated in point 7 of this Standard. |
| --- | --- |
| ** Los chalecos salvavidas deben ser dotados en función del número de personas a bordo. | ** Lifejackets must be equipped according to the number of people on board. |
| 7. Requisitos y especificaciones técnicas | 7. Requirements and technical specifications |
| Los dispositivos de salvamento señalados con un asterisco (*) en la tabla deben estar resguardados de la intemperie, en una maleta o contenedor estanco, que deberá estar fabricado en material que como mínimo sea resistente a los golpes y retardante al fuego. El contenedor debe tener características propias para sujetarse a la embarcación sin permitir que éste se mueva de lugar y sin permitir que los dispositivos que sean almacenados en su interior sean dañados. | The rescue devices marked with an asterisk (*) in the table must be protected from the weather, in a suitcase or airtight container, which must be made of material that is at least resistant to shock and fire retardant. The container must have its own characteristics to be attached to the boat without allowing it to move from place and without allowing the devices that are stored inside to be damaged. |
| 8. Marcado | 8. Markings |
| El marcado de los aros y chalecos salvavidas además de cumplir con lo que establecen las normas oficiales mexicanas correspondientes, deben llevar marcado permanente del nombre de la embarcación y puerto de matrícula. | The markings on the life saver rings and life jackets in addition to complying with the provisions of the corresponding Official Mexican Standards, must be permanently marked with the name of the vessel and port of registration. |
| 9. Evaluación de la conformidad | 9. Evaluation of Conformity |
| La evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante o de las Capitanías de Puerto, mismas que verificarán e inspeccionarán su debida observancia en todos sus numerales. | The evaluation of the conformity of this Standard will be carried out through the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of the Merchant Marine or the Harbor Masters, which will verify and inspect their due observance in all its points. |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará a cabo la evaluación de la conformidad a través de los servidores públicos comisionados que exhiban identificación vigente o por medio de terceros autorizados para que lleven a cabo la verificación conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | The Secretary of Communications and Transportation will carry out the conformity assessment through the commissioned public servants who exhibit current identification or through authorized third parties so that they carry out the verification in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization. |
| La evaluación de la conformidad se realizará verificando de forma ocular y documental que los dispositivos y medios de salvamento, comunicación y navegación instalados a bordo de las embarcaciones objeto de esta Norma, sean los mencionados y descritos en el punto 6 de ésta y que éstos a su vez cumplan con los demás puntos en la Norma y con las normas oficiales mexicanas o las legislaciones que les sean aplicables. | The conformity assessment will be carried out by verifying visually and with documentation that the devices and means of rescue, communication and navigation installed on board the vessels subject to this Standard, are those mentioned and described in point 6 of this standard and that these in turn comply with the other points in the Standard and with the Official Mexican Standards or the laws that are applicable to them. |
| El usuario, dueño, armador u operador, podrá solicitar se lleve a cabo esta verificación a través de la Dirección General de Marina Mercante o Capitanías de Puerto cuando así lo requiera para demostrar que el equipamiento de seguridad, comunicación y navegación de su embarcación cumple con la presente Norma. | The user, owner, shipowner or operator, may request this verification be carried out through the General Directorate of Merchant Marine or Harbor Masters when required to demonstrate that the safety, communication and navigation equipment of their vessel complies with this Standard. |
| El resultado de la evaluación de la conformidad que lleve a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hará constar por escrito. | The result of the conformity assessment carried out by the Secretary of Communications and Transportation shall be recorded in writing. |
| El plazo máximo de respuesta con que contará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será de 30 días hábiles. | The maximum response time that the Secretary of Communications and Transportation will have, will be 30 business days. |
| 10. Vigilancia | 10. Oversight |
| La dependencia encargada de la aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta Norma, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Marina Mercante. | The Secretary responsible for the application, monitoring and compliance with this Standard is the Secretary of Communications and Transportation, through the General Directorate of Merchant Marine. |
| En los casos de incumplimiento a lo dispuesto en esta Norma Oficial Mexicana, serán sancionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Marina Mercante, conforme a lo establecido en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima y demás ordenamientos legales que resulten aplicables, sin perjuicio de las que impongan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones. | In cases of non-compliance with the provisions of this Official Mexican Standard, they will be sanctioned by the Secretary of Communications and Transportation through the General Directorate of Merchant Marine, in accordance with the provisions of the Maritime Navigation and Commerce Law, Federal Law on Metrology and Normalization, Regulation of the Federal Law on Metrology and Normalization, Maritime Safety Inspection Regulation and other legal ordinances that may be applicable, without prejudice to those imposed by other Departments of the Federal Executive in the exercise of their powers. |
| Las embarcaciones mexicanas de hasta 15 metros de eslora con cubierta, serán inspeccionadas de conformidad con los requerimientos que establece el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima o con las disposiciones vigentes y aplicables en la materia. | Mexican vessels of up to 15 meters in length with a deck will be inspected in accordance with the requirements established by the Maritime Safety Inspection Regulations or with the applicable and applicable provisions in the matter. |
| 11. Bibliografía | 11. Bibliography |
| Ley de Navegación y Comercio Marítimos. | Law of Navigation and Maritime Commerce. |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | Federal Law on Metrology and Normalization and its Regulation. |
| Reglamento de la Ley de Navegación. | Regulation of the Navigation Law. |
| Reglamento de Turismo Náutico. | Nautical Tourism Regulation. |
| Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima. | Maritime Safety Inspection Regulation. |
| Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes 1972 (Colreg/72). | International Regulations to Prevent Collisions 1972 (Colreg / 72). |
| Resolución A.689 (17) "Pruebas de los dispositivos de salvamento", de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI). | Resolution A.689 (17) "Tests of life-saving devices", of the Assembly of the International Maritime Organization (IMO). |
| Resolución MSC. 81 (70) “Código Internacional de Dispositivos y Medios de Salvamento” | MSC resolution. 81 (70) "International Code of Lifesaving Devices and Devices" |
| Res A.520 (13) “Código de Prácticas para la evaluación, la prueba y la aceptación de prototipos de dispositivos y medios de salvamento de carácter innovador. | Res A.520 (13) "Code of Practice for the evaluation, testing and acceptance of prototype devices and means of rescue of an innovative nature. |
| 12. Concordancia con normas internacionales | 12. Concordance with international standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales por no existir éstas a la fecha de su elaboración. | This Official Mexican Standard does not agree with international standards because none exist at the date of its preparation. |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| 14. Transitorios | 14. Transitional articles |
| PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana sustituye a la NOM-034-SCT4-1999, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación para embarcaciones nacionales, hasta 10 metros de eslora, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2001. | FIRST.- This Official Mexican Standard replaces the NOM-034-SCT4-1999, minimum safety, communication and navigation equipment for national vessels, up to 10 meters in length, published in the Official Daily of the Federation on January 22, 2001 |
| México, D.F., a 4 de febrero de 2009.- El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, Alejandro Chacón Domínguez.- Rúbrica. | Mexico, DF, February 4, 2009.- The General Coordinator of Ports and Merchant Marine and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Maritime Transport and Ports, Alejandro Chacón Domínguez. - Signed. |