| NORMA Oficial Mexicana NOM-040-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Despacho para Empresas de Transporte Aéreo de Servicio al Público, así como para empresas que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos. | Official Mexican Standard NOM-040-SCT3-2001, That establishes the contents of the Dispatch Manual for Air Transport Companies in Service to the Public, as well as for companies that render dispatch service or dispatch and flight control. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation. |
| AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4 y 6 fracción III, 17 y 35 de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 89, 103 fracción I, 109 fracciones II y III, 110 fracción VII, 152, 154 y 167 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 fracción XIII y 18 fracciones XV, XVIII y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y demás disposiciones aplicables, y | AARON DYCHTER POLTOLAREK, Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committee of Standardization of Air Transport, based on articles 36, sections I and XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 38 section Ii, 40 sections I, III, and XVI, 41 and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 4 and 6 section III, 17, and 35 of the Law of Civil Aviation; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 89, 103, section I, 109 sections II and III, 110 section VII, 152, 154, and 167 of the Regulation of the Law of Civil Aviation; 6 section XIII and 18 sections XV, XVIII and XXXI of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation and all other applicable provisions, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley de Aviación Civil establece que en la prestación de los servicios de transporte aéreo, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, para lo cual, otorga atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para dictar las medidas que deban observarse en los servicios de transporte aéreo, así como para verificar su cumplimiento. | That the Law of Civil Aviation establishes that in the rendering of air transport services, the measures necessary for guaranteeing the maximum conditions of safety must be adapted for the purpose of protecting the physical integrity of the users and their property, as well as third parties, for which powers are granted to the Secretary of Communications and Transportation for dictating the measures that must be observed in the services of air transport, as well as for verifying their compliance. |
| Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, los concesionarios y permisionarios de los servicios de transporte aéreo, así como las personas morales que autorice la Secretaría, que presten servicios de despacho, o bien, de despacho y control de vuelos, deberán cumplir con lo estipulado en las normas oficiales mexicanas correspondientes. | That in conformity with that established in the Regulation of the Law of Civil Aviation, the concession holders and permit holders of air transport services, as well as companies authorized by the Secretary that render dispatch services, or dispatch and flight control must comply with that stipulated in the corresponding Official Mexican Standards. |
| Que el mayor número de las aeronaves que operan en el espacio aéreo mexicano, por el constante desarrollo tecnológico de los sistemas que utilizan y de los servicios que las apoyan, exigen el cumplimiento de una serie de disposiciones que refuercen la calidad en las tareas de despacho de los transportistas aéreos, las cuales se deben basar en los procedimientos establecidos en su propio Manual de Despacho. | That the greater number of aircraft that operated in Mexican air space, because of the constant technological development of the systems that they utilize and of the services that they support, require the compliance to a series of provisions that reinforce the quality in the tasks of dispatching of air transporters, which must be based on the procedures established in their own Dispatch Manual. |
| Que la Ley de Aviación Civil señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional, se rige, además de lo previsto en dicha Ley, por los tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, siendo el caso que México es signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en 1944, en el cual se establece la implementación de procedimientos escritos para las operaciones de despacho, en empresas de transporte aéreo. | That the Law of Civil Aviation stipulates that civil navigation in air space over national territory is regulated by, in addition to that detailed in said Law, the treaties that Mexico is a party to, with it being the case that Mexico is signatory to the Agreement on International Civil Aviation, signed in the City of Chicago, Illinois, United States, in 1944, in which the implementation of written procedures for dispatch operations are established in air transport companies. |
| Que habiéndose dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para la emisión de normas oficiales mexicanas, con fecha 26 de septiembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-040-SCT3-2000, Que establece el contenido del Manual de Despacho para empresas de transporte aéreo de servicio al público, así como para empresas que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos. | That once compliance is made to the procedure established by the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, for the emission of Official Mexican Standards, dated the 26th of September of 2000, the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-040-SCT3-2000 was published in the Official Daily of the Federation, that establishes the contents of the Dispatch Manual for air transport companies in service to the public, as well as for companies that render dispatch service or dispatch and flight control. |
| Que durante el plazo de 60 días naturales a que hace referencia la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Manifestación del Impacto Regulatorio a que aluden los artículos 45 de la Ley mencionada y 32 de su Reglamento, estuvo a disposición del público para su consulta. | That during the term of 60 calendar days made reference to in section I of article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, the Regulatory Impact Statement alluded to in articles 45 of the aforementioned Law and 32 of its Regulation, was made available to the public for their consultation. |
| Que en el plazo señalado, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana de referencia, los cuales fueron analizados en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, dándose respuesta a los mismos a través del Diario Oficial de la Federación, el 27 de agosto de 2001, integrándose a la Norma Oficial Mexicana, las observaciones procedentes y previas algunas adecuaciones de forma, he tenido a bien expedir la siguiente: | That in the term stipulated, the interested parties presented their comments to the Project of Official Mexican Standard of reference, which were analyzed in the session of the National Consultative Committee of Standardization of Air Transport, giving response to the same through the Official Daily of the Federation, on the 27th of August of 2001, integrating them into the Official Mexican Standard, the applicable observations and after some reworking of format, I have seen fit to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-040-SCT3-2001, QUE ESTABLECE EL CONTENIDO . DEL MANUAL DE DESPACHO PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO DE SERVICIO AL PUBLICO, ASI COMO PARA EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE DESPACHO O DESPACHO Y CONTROL DE VUELOS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-040-SCT3-2001, THAT ESTABLISHES THE CONTENTS OF THE DISPATCH MANUAL FOR AIR TRANSPORT COMPANIES IN SERVICE TO THE PUBLIC, AS WELL AS FOR COMPANIES THAT RENDER DISPATCH SERVICE OR DISPATCH AND FLIGHT CONTROL. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Definiciones y abreviaturas | 2. Definitions and abbreviations |
| 3. Disposiciones generales | 3. General provisions |
| 4. Contenido del Manual de Despacho y requisitos de su presentación | 4. Contents of the Dispatch Manual and requirements for their presentation |
| 5. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 5. Degree of concordance with international standards and guidelines and with the Mexican standards taken as basis for their preparation |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7. Observancia de esta Norma | 7. Observance of this Standard |
| 8. De la evaluación de la conformidad | 8. Evaluation of Conformity |
| 9. Sanciones | 9. Sanctions |
| 10. Vigencia | 10. Effective period |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer las características, criterios, procedimientos y contenido del Manual de Despacho para concesionarios y permisionarios de transporte aéreo de servicio al público, así como para personas morales que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, a fin de contar con la información necesaria y vigente de las limitaciones y políticas de operación de la empresa, que permitan garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger las vías generales de comunicación. | The objective of this Official Mexican Standard is to establish the characteristics, criteria, procedures and contents of the Dispatch Manual for concession holders and permit holders of air transport with service to the public, as well as for companies that render dispatch service or dispatch and flight control, for the purpose of having the information necessary and current of the limitations and policies of operation of the company, that permit guaranteeing the safety of the air operations and protecting the general routes of communication. |
| La presente Norma Oficial Mexicana aplica a todos los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo de servicio al público, así como a las personas morales que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos. | This Official Mexican Standard applies to all the concession and permit holders of air transport of service to the public, as well as the companies that render dispatch service or the service of dispatch and flight control. |
| 2. Definiciones y abreviaturas | 2. Definitions and abbreviations |
| Para los efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas: | For the purposes of this Official Mexican Standard, the following definitions and abbreviations are considered: |
| 2.1. Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo. | 2.1. Aircraft: Any vehicle capable of transiting with autonomy in air space with persons, cargo or mail. |
| 2.2. Aeropuerto: Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo, del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial. | 2.2. Airport: Civil Airdrome in public service that has adequate installations and services for the reception and dispatch of aircraft, passengers, cargo and mail, of the regular service of air transport, of non regular service, as well as private commercial transport and private non commercial transport. |
| 2.3. Aeropuerto de alternativa: Aeródromo o aeropuerto especificado en el plan de vuelo, al cual puede dirigirse una aeronave cuando no sea aconsejable aterrizar en el aeropuerto de aterrizaje previsto. | 2.3. Alternative airport: Airdrome or airport specified in the flight plan, to which an aircraft can be directed when it is not advisable to land in the planned landing airport. |
| 2.4. Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. | 2.4 Human action: Human capacities and limitations that have repercussions on the safety and efficiency of the aeronautical operations. |
| 2.5. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. | 2.5. Aeronautical authority: The Secretary of Communications and Transportation, through the General Office of Civil Aeronautics. |
| 2.6. Carga: Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. | 2.6. Cargo: All the goods that are transported in an aircraft, except for mail, supplies and baggage that is accompanied or lost. |
| 2.7. Concesionario de transporte aéreo: Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. | 2.7. Concession of air transport: Mercantile corporation constituted according to Mexican laws, to which the Secretary of Communications and Transportation grants a concession for the exploitation of the air transport service to the regular national public, and is of passengers, cargo, mail or a combination of them, this subject to national routes, established itineraries and frequencies, as well as the rates recorded and the schedule authorized by the Secretary. |
| 2.8. Información meteorológica: Informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas. | 2.8. Meteorological Information: Meteorological report, analysis, prognosis and any other declaration related to existing or anticipated meteorological conditions. |
| 2.9. Lista de Equipo Mínimo Aprobada (MEL): Lista de equipo que basta para el funcionamiento de una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona, y que ha sido preparada por el concesionario, permisionario u operador aéreo, de conformidad con la Lista de Equipo Mínimo Maestra (MMEL), establecida para el tipo de aeronave, o de conformidad con criterios más restrictivos. | 2.9. Minimum Approved Equipment List (MEL): List of equipment that is sufficient for the functioning of an aircraft, reserved for determined conditions, when part of the equipment does not function, and that has been prepared by the concession holder, permit holder, or air operator, in conformity with the Minimum Master Equipment List (MMEL), established for the type of aircraft, or in conformity with more restrictive criteria. |
| 2.10. Miembro de la tripulación de vuelo: Miembro de la tripulación, titular de la correspondiente licencia, a quien se le asignan obligaciones esenciales para la operación de una aeronave durante el tiempo de vuelo. | 2.10. Member of the flight crew: Member of the crew, holder of the corresponding license, to whom are assigned obligations essential for the operation of an aircraft during the time of the flight. |
| 2.11. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. | 2.11. OACI: International Civil Aviation Organization. |
| 2.12. Oficial de operaciones: Persona a cargo de las siguientes funciones: | 2.12. Official of operations: Person in charge of the following functions: |
| 2.12.1. Asistir al piloto al mando en la preparación del vuelo, y proveerlo con la información relevante requerida, como por ejemplo, la preparación del Plan de Vuelo, Plan Operacional de Vuelo, informe . meteorológico de ruta, destino y alternativa. | 2.12.1. Assist the command pilot in the flight preparation, and provide him with the relevant information required, for example, the preparation of the Flight Plan, Flight Operational Plan, Meteorological Route report, destination and alternative. |
| 2.12.2. Realizar la vigilancia de las funciones mencionadas en el numeral 2.12.1. anterior, a fin de proveer al piloto al mando, aun mientras esté en vuelo, con información necesaria para un vuelo seguro. | 2.12.2. Carry out the security oversight of the functions mentioned in the preceding number 2.12.1 for the purpose of providing the command pilot, even during flight, with information necessary for a safe flight. |
| 2.12.3. Proveer al piloto al mando con el manifiesto de carga y balance de la aeronave. | 2.12.3. Provide the command pilot with the cargo and balance manifest of the aircraft. |
| 2.13. Permisionario de transporte aéreo: Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjero, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial. | 2.13. Air Transport Permit Holder: Company or Individual, in the case of private commercial air service, national or foreign, to which the Secretary of Communications and Transportation grants a permit for carrying out their activities, which can include the rendering of international regular transport service, national and international, non regular and private commercial. |
| 2.14. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 2.14. Secretary: The Secretary of Communications and Transportation. |
| 3. Disposiciones generales | 3. General provisions |
| 3.1. La Autoridad Aeronáutica podrá establecer criterios de cumplimiento distintos a los establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, relativos a los requisitos del Manual de Despacho, de acuerdo a las características de la empresa, el tipo de servicio proporcionado y/o las limitaciones otorgadas específicamente al concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público, o persona moral que presta el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, a fin de otorgar, modificar y/o cancelar su autorización, según proceda. | 3.1. The Aeronautical Authority can establish compliance criteria distinct from those established in this Official Mexican Standard, relative to the requirements of the Dispatch Manual, according to the characteristics of the company, the type of service provided and/or the limitations granted specifically to the concession or permit holder of air transport service to the public, or company that renders service of dispatch or dispatch and flight control, for the purpose of granting, modifying and/or canceling their authorization, as applicable. |
| 3.2. El concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta el servicio de despacho o de despacho y control de vuelos, se obliga a proporcionar al representante debidamente acreditado de la Autoridad Aeronáutica, su Manual de Despacho, así como toda la información inherente al mismo. | 3.2. The concession or permit holder of air transport in service to the public or company that renders the service of dispatch or dispatch and control of flights is obligated to provide to the representative duly accredited of the Aeronautical Authority, their Dispatch Manual, as well as all the information inherent to the same. |
| 3.3. El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, implica la no aprobación del Manual de Despacho. | 3.3. The non compliance to this Official Mexican Standard implies the non approval of the Dispatch Manual. |
| 3.4. El concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta el servicio de despacho o de despacho y control de vuelos, se obliga a presentar para su revisión, aceptación y aprobación, de proceder, ante la Autoridad Aeronáutica, las enmiendas al Manual de Despacho, cuando realice alguna alteración, modificación o cambio que repercuta en las características originales de operación, o bien, cuando lo solicite la misma Autoridad Aeronáutica. | 3.4. The concession or permit holder of air transport service to the public or the company that renders the service of dispatch or dispatch and flight control is obligated to present their review, acceptance and approval for proceeding to the Aeronautical Authority, the amendments to the Dispatch Manual when making any alteration, modification, or change that has repercussions on the original characteristics of operation, or when requested by the same Aeronautical Authority. |
| 3.5. A efecto de que la Autoridad Aeronáutica analice las enmiendas realizadas al contenido del Manual de Despacho del concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta el servicio de despacho o de despacho y control de vuelos, éstas deberán ser presentadas conforme a lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 3.5. In order for the Aeronautical Authority to analyze the amendments made to the contents of the Dispatch Manual of the concession or permit holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch service or dispatch and flight control service must be presented in conformity to that established in this Official Mexican Standard. |
| 3.6. Cuando las características de la empresa, el tipo de servicio proporcionado y/o las limitaciones otorgadas específicamente al concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, no le permitan dar cumplimiento a uno o varios de los requisitos que respecto al Manual de Despacho establece la presente Norma Oficial Mexicana, dichas personas físicas o morales, podrán solicitar a la Autoridad Aeronáutica, la excepción de cumplimiento de los mismos. | 3.6. When the characteristics of the company, the type of service provided and/or the limitations granted specifically to the concession or permit holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch service or service of dispatch and flight control do not permit the compliance to one or several of the requirements that with respect to the Dispatch Manual are established in this Official Mexican Standard, said individuals or companies can request an exception to the compliance of the same from the Aeronautical Authority. |
| 3.7. Se deberán incluir, en cada sección del Manual de Despacho, según aplique para cada una, los aspectos relativos a conocimientos y habilidades relacionados con la actuación humana. | 3.7. There must be included in each section of the Dispatch Manual, as it applies to each one, the aspects related to the knowledge and abilities related to human action. |
| 3.8. El concesionario o permisionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, tiene la obligación de que el personal a su cargo que esté relacionado con la operación de la aeronave, conozca el contenido de su Manual de Despacho, y realice sus actividades con sujeción a los procedimientos del mismo. | 3.8. The concession or permit holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch service or service of dispatch and flight control has the obligation that the personnel under their charge related to the operation of the aircraft knows the contents of the Dispatch Manual and carries out its activities in compliance to the procedures of the same. |
| 3.9. Los concesionarios y/o permisionarios de transporte aéreo de servicio al público, que cuenten con una oficina de despacho o de despacho y control de vuelos, podrán integrar la información requerida por esta Norma Oficial Mexicana, respecto al contenido del Manual de Despacho, en su Manual General de Operaciones, como una sección de este último. | 3.9. The concession or permit holder of air transport in service to the public that has a dispatch office or office of dispatch and flight control can integrate the information required by this Official Mexican Standard with respect to the contents of the Dispatch Manual in its General Manual of Operations such as a section of the latter. |
| 4. Contenido del Manual de Despacho y requisitos de su presentación | 4. Contents of the Dispatch Manual and requirements for its presentation |
| 4.1. La presente Norma Oficial Mexicana establece los requisitos para preparar y mantener actualizado el Manual de Despacho de permisionarios y concesionarios de transporte aéreo de servicio al público o de personas morales dedicadas a prestar el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, así como el contenido de dicho Manual. El Manual de Despacho debe presentarse para su revisión, aceptación y aprobación, de proceder, en la forma siguiente: | 4.1. This Official Mexican Standard establishes the requirements for preparing and maintaining up to date the Dispatch Manual of permit and concession holders of air transport in service to the public or companies render dispatch service or service of dispatch and flight control as well as the contents of said Manual. The Dispatch Manual must be presented for its review, acceptance and approval, to proceed in the following manner: |
| 4.1.1. En original. | 4.1.1. In the original. |
| 4.1.2. Todas las hojas que contenga el Manual de Despacho deberán llevar la razón social y/o logotipo de la empresa a que pertenecen. | 4.1.2. All the pages contained in the Dispatch Manual must have the company name and/or logo of the company that it belongs to. |
| 4.1.3. El contenido del Manual de Despacho deberá ser legible, y todas las hojas debidamente numeradas. | 4.1.3. The contents of the Dispatch Manual must be legible and all the pages duly numbered. |
| 4.1.4. Para la división de capítulos o secciones, utilizar separadores con la leyenda correspondiente. | 4.1.4. For the division of chapters or sections separators are utilized with the corresponding legend. |
| 4.1.5. En carpeta de pasta rígida, de tres argollas. | 4.1.5. In a rigid three ring binder. |
| 4.1.6. Cuando se trate de más de una carpeta, identificarlas de acuerdo al número de volúmenes. | 4.1.6. When there is more than one binder, identify them according to the number of volumes. |
| 4.1.7. El contenido del Manual de Despacho deberá elaborarse en idioma español, permitiéndose, en general, el uso de términos técnicos, así como de tablas y/o gráficas en idioma inglés. Para el caso de permisionarios de transporte aéreo extranjeros, el Manual de Despacho o documento(s) equivalente(s), deberá(n) estar elaborado(s) en idioma español o inglés; asimismo, dichos permisionarios, son responsables de que el personal que use su Manual de Despacho, entienda, escriba y hable el idioma en el que haya sido presentado su Manual, para realización de las actividades de despacho o despacho y control de vuelos. | 4.1.7. The contents of the Dispatch Manual must be prepared in Spanish, permitting, in general, the use of technical terms, as well as tables and/or graphs in English. For the case of foreign permit holders of air transport, the Dispatch Manual or equivalent documents must be prepared in Spanish or English; furthermore, said permit holders are responsible that the personnel that used its Dispatch Manual understand, write and speak the language in which the Manual is presented in order to carry out the dispatch activities or activities of dispatch and flight control. |
| 4.1.8. Para la presentación de enmiendas al Manual de Despacho, éstas deberán realizarse en apego a lo establecido en los numerales 4.1.1. a 4.1.4. y 4.1.7., con dos copias adicionales, y perforadas de acuerdo a su presentación original, con número de enmienda e instrucciones claras en los cambios a efectuar. | 4.1.8. For the presentation of amendments to the Dispatch Manual, they must be made following that established in numbers 4.1.1 to 4.1.4 and 4.1.7., with two additional copies, and perforated according to its original presentation, with the number of amendment and clear instructions in the changes to be made. |
| 4.1.9. La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar una organización del Manual de Despacho, diferente a la mencionada, siempre y cuando se justifiquen las diferencias, se cumpla el contenido establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, y se presente una relación, al principio del Manual, donde se establezca la correspondencia entre el orden especificado en la presente Norma Oficial Mexicana y el orden establecido en el Manual de Despacho (relación cruzada). | 4.1.9. The Aeronautical Authority can authorize an organization of the Dispatch Manual different from that mentioned, provided the differences are justified, the content complies with that established in this Official Mexican Standard, and a report is presented, at the beginning of the Manual where the correspondence between the order specified in this Official Mexican Standard and the order established in the Dispatch Manual (cross related). |
| 4.2. El contenido del Manual de Despacho es el siguiente: | 4.2. The contents of the Dispatch Manual is the following: |
| 4.2.1. Portada del Manual. | 4.2.1. Cover of the Manual. |
| 4.2.2. Registro de enmiendas. | 4.2.2. Record of amendments. |
| 4.2.3. Lista de páginas efectivas. | 4.2.3. List of pages. |
| 4.2.4. Indice general. | 4.2.4. General Index. |
| 4.2.5. Sección 1. Generalidades. | 4.2.5 Section I. General Provisions. |
| (a) Introducción (enfocada a la política de la empresa); | (a) Introduction (focused on the policies of the company); |
| (b) Política de la empresa, formalizada a través de una declaración escrita del titular de la concesión o permiso, para el caso de empresas de transporte aéreo o del Director General o equivalente de la Oficina, para el caso de oficinas de despacho o de despacho y control de vuelos que no son parte del concesionario o permisionario de transporte aéreo, que contenga el compromiso, en representación de la persona física o moral de que se trate, de cumplir con los requisitos de aeronavegabilidad, despacho y operaciones, tal como sea requerido en las normas oficiales mexicanas aplicables; | (b) Policies of the company, formalized through a written statement from the concession or permit holder, for the case of air transport companies or the Director General or the equivalent of the Office, for the case of dispatch offices or offices for dispatch and flight control that are not part of the concession or permit holder of air transport, that contains the commitment, in representation of the individual or company in question, to comply with the requirements of air navigability, dispatch and operations, as well as that required in the applicable Official Mexican Standards. |
| (c) Detalles del organigrama de la empresa, con especial atención al área de despacho, incluyendo las funciones, deberes y responsabilidades de cada cargo, y | (c) Details of the organizational chart of the company, with special attention to the dispatch area, including the functions, duties and responsibilities for each cargo, and |
| (d) Listado del personal administrativo y técnico aeronáutico que ocupa los puestos señalados en el organigrama de la empresa a que hace referencia el inciso c) anterior, informando experiencia, instrucción y licencias de cada uno, e indicando claramente a aquéllos con autoridad de certificación y liberación de despacho, con sus respectivos alcances y firmas. Lo anterior, se debe proporcionar en forma detallada y con especial minuciosidad en el caso del responsable a cargo del despacho para esa empresa. Adicionalmente, deberá anexarse una declaración, identificando los datos de la totalidad del personal empleado por la organización. | (d) List of the administrative personnel and aeronautical technical personnel that occupy the positions stipulated in the organization chart of the company made reference to in the preceding paragraph c), information on the experience, instruction and licenses of each one, and indicating clearly to those with authority for certification and release of dispatch with their respective scope and signatures. The preceding must be provided in detailed form and with special detail in the case of the party responsible for dispatch for that company. Additionally, a statement must be attached identifying all the data of the personnel employed by the organization. |
| 4.2.6. Sección 2. Procedimientos. | 4.2.6. Section 2. Procedures. |
| (a) Características y limitaciones de las aeronaves; | (a) Characteristics and limitations of the aircraft; |
| (b) Manejo de la carga, incluyendo mercancías peligrosas; | (b) Handling of the cargo, including hazardous goods; |
| (c) Responsabilidades del personal oficial de operaciones; instrucciones relativas a la realización del despacho, control de vuelos, si aplica, y servicios en rampa; | (c) Responsibilities of the official personnel of operations; instructions related to the carrying out of the dispatch, flight control, if applicable, and ramp services; |
| (d) Seguimiento y control de vuelos, si aplica; | (d) Follow up and control of flights, if applicable; |
| (e) Detalles del sistema de despacho a seguir, incluyendo cada uno de los pasos para el despacho de la aeronave, instrucciones para completar los formularios y registros usados, y los procesos realizados para un vuelo; | (e) Details of the dispatch system to following, including each one of the steps for the dispatch of the aircraft, instructions for completing the forms and records used, and the processes carried out for each flight; |
| (f) Recolección de datos meteorológicos, operativos, de ruta, aeropuertos y de limitaciones de operación de la aeronave; | (f) Collection of operative meteorological data, route, airports and limitations of operation of the aircraft; |
| (g) Despacho automatizado; | (g) Computerized Dispatch; |
| (h) Horario de servicio del personal de la oficina de despacho o de despacho y control de vuelos; | (h) Service schedule of the personnel of the office of dispatch or the office of dispatch and flight control; |
| (i) Procedimientos de elaboración del Plan de Vuelo y del Plan Operacional de Vuelo; | (i) Procedures for the preparation of the Flight Plan and the Operational Flight Plan; |
| (j) Procedimientos de vuelos en ruta, de navegación y de comunicaciones, incluyendo los procedimientos para el despacho o continuación de vuelos, si cualquier artículo del equipo mínimo requerido para el tipo de operación en particular, se vuelve inoperativo en ruta; | (j) Procedures of flights in route, navigation, and communications, including the procedures for the dispatch or continuation of flights, if any article of the minimum required equipment for the type of operation in particular becomes inoperative in route; |
| (k) Procedimientos del uso de la lista de equipo mínimo. Actitud frente a equipamientos inoperativos; | (k) Procedures for the use of the list of minimum equipment. Attitude towards inoperative equipment; |
| (l) Información apropiada de las especificaciones operacionales de vuelos en ruta, incluyendo para cada ruta aprobada, los tipos de aeronaves autorizadas, el tipo de operación (VFR, IFR, día, noche, ETOPS, etc.) y cualquier otra información pertinente; | (l) Information appropriate to the operational specifications of flights in route, including for each route approved, the types of authorized aircraft, the type of operation (VFR, IFR, day, night, ETOPS, etc.) and any other pertinent information; |
| (m) Limitaciones de peso al despegue, en ruta y al aterrizar; | (m) limitations of weight for takeoff, in route and landing; |
| (n) Procedimientos para determinar el uso de las áreas de despegue y aterrizaje, y para diseminar información pertinente sobre esto al personal de operaciones; | (n) Procedures for determining the use of the areas for takeoff and landing and for disseminating pertinent information on this to the personnel of operations; |
| (o) Procedimientos para operar en periodos de hielo, granizo, tormentas, turbulencia o cualquier otra condición meteorológica potencialmente peligrosa; | (o) Procedures for operating in periods of ice, hail, storms, turbulence or any other potentially hazardous meteorological condition; |
| (p) Métodos y procedimientos para mantener el peso de la aeronave y el centro de gravedad, dentro de los límites aprobados; | (p) Methods and procedures for maintaining the weight of the aircraft and the center of gravity, within the approved limits; |
| (q) Procedimientos de notificación de accidentes; | (q) Procedures of notification of accidents; |
| (r) Procedimientos e informaciones que asistan al personal de la oficina de despacho o de despacho y control de vuelos, en la identificación de paquetes marcados o etiquetados como portadores de materiales peligrosos y, si estos materiales van a ser cargados, guardados o manejados; procedimientos e instrucciones relacionadas a estas acciones. Procedimientos de notificación para el reporte de incidentes con . materiales peligrosos. Instrucciones y procedimientos para la notificación del piloto al mando, cuando hay materiales peligrosos a bordo; | (r) Procedures and information that assist the dispatch office personnel or the dispatch and flight control office, in the identification of packages marked or labeled as carriers of hazardous materials, and whether those materials are going to be loaded, guarded or handled; procedures and instructions related to those actions. Procedures of notification for the reporting of accidents with hazardous materials. Instructions and procedures for the notification of the command pilot when there are hazardous materials on board; |
| (s) Procedimiento de revisión, actualización y distribución del Manual de Despacho y de otras publicaciones relacionadas con el despacho, incluyendo normas oficiales mexicanas aplicables, cartas, informes meteorológicos y datos de aeropuertos; | (s) Procedure for review, updating, and distribution of the Dispatch Manual and other publications related to dispatch, including the applicable Official Mexican Standards, letters, meteorological reports, and airport data; |
| (t) Programa de instrucción y entrenamiento a desarrollar en la empresa, señalando contenidos mínimos, frecuencia, instructores habilitados y requisitos mínimos para actuar como tales; | (t) Program of instruction and training to be carried out in the company, stipulating minimum contents, frequency, trained instructors and minimum results for acting as such; |
| (u) Procedimientos para determinación de la carga, combustible incluyendo reserva, así como del agua potable; | (u) Procedures for determination of the cargo, fuel including the reserve, as well as drinking water; |
| (v) Sistema de planificación y de registro de despacho; | (v) Planning system and recording of dispatch; |
| (w) Sistema de calidad empleado: Política de calidad, monitoreo de las actividades del sistema, efectividad y adherencia a las normas oficiales mexicanas aplicables. Personal de auditoría; | (w) Quality system employed: Quality policy, monitoring of the activities of the system, effectiveness and adherence to the applicable Official Mexican Standards. Audit personnel; |
| (x) Formularios de uso en la oficina y sus instrucciones de llenado, incluyendo guías de despacho, reporte de liberación, manifiesto de carga, listas para auditorías y otros; | (x) Forms in use in the office and their instructions for filling them out, including dispatch guides, release report, cargo manifest, lists for audits and others; |
| (y) Factores humanos, y | (y) Human factors, and |
| (z) Cualquier otra información que pueda contribuir con la seguridad de las operaciones. | (z) Any other information that can contribute to the safety of operations. |
| 4.2.7. Sección 3. Pistas. | 4.2.7. Section 3. Runways. |
| (a) Análisis de pistas de los aeropuertos o aeródromos en que operan (únicamente para empresas con rutas permisionadas o concesionadas); | (a) Analysis of runways of the airport or airdromes in which they operate (only for companies with concession or permitted routes); |
| (b) Criterios para las operaciones especiales, y | (b) Criteria for special operations, and |
| (c) Información apropiada de las especificaciones operacionales de cada aeropuerto, incluyendo para cada aeropuerto, su localización, designación y tipos de aeronaves autorizadas. | (c) Appropriate information of the operational specifications of each airport, including for each airport, their location, designation and types of authorized aircraft. |
| 4.2.8. Sección 4. Suplementos. | 4.2.8. Section 4. Supplements. |
| (a) Componente de viento cruzado. | (a) Component of crossed wind. |
| (b) Relación de mercancías prohibidas, peligrosas y restringidas. Señales en plataforma; | (b) report of prohibited, hazardous, and restricted goods. Signs on the platform; |
| (c) Tablas y/o gráficas de conversión de unidades de longitud, temperatura, peso, entre otros; | (c) Tables and/or graphs of conversion of units of length, temperature, weight, among others; |
| (d) Descripción de la información meteorológica de que dispone. | (d) Description of the meteorological information available. |
| (e) Información no establecida en la presente Norma Oficial Mexicana, que la empresa y/o la Autoridad Aeronáutica considere necesaria para el buen desarrollo del servicio de despacho, y | (e) Information not established in this Official Mexican Standard that the company and/or the Aeronautical Authority considers necessary for the good development of the dispatch service, and |
| (f) Nombre de la persona física o moral que presta los servicios en rampa. | (f) Name of the individual or company that renders services on the ramp. |
| 4.2.9. Sección 5. Definiciones. Incluir las definiciones y términos utilizados en el Manual de Despacho, según aplique. | 4.2.9. Section 5. Definitions. Include the definitions and terms utilized in the Dispatch Manual, as applicable. |
| 4.3. Requisitos generales. | 4.3. General Requirements. |
| 4.3.1. El Manual de Despacho, requerido en la presente Norma Oficial Mexicana, deberá cumplir con los siguientes requisitos generales: | 4.3.1. The Dispatch Manual, required in this Official Mexican Standard, must comply with the following general requirements: |
| (a) Incluir instrucciones, procedimientos e información general necesaria para permitir al personal relacionado con el área de despacho, cumplir con sus tareas y responsabilidades. | (a) Include instructions, procedures and general information necessary for permitting the personnel related to the dispatch area to comply with their tasks and responsibilities. |
| (b) No deberá ir en contra de alguna Norma Oficial Mexicana o de aprobación o autorización emitida por la Autoridad Aeronáutica, para ese permisionario o concesionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta los servicios de despacho o de despacho y control de vuelos. | (b) It must not go against any Official Mexican Standard or approval or authorization issued by the Aeronautical Authority, for that permit holder or concession holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch services, or dispatch and flight control. |
| (c) Una copia actualizada y completa del Manual de Despacho deberá ser mantenida en la principal oficina de despacho o de despacho y control de vuelos del permisionario o concesionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que presta los servicios de despacho o de despacho y control de vuelos, y estará a disposición del personal que en nombre de la Autoridad Aeronáutica inspeccione o verifique a dicha organización. | (c) An updated and complete copy of the Dispatch Manual must be maintained in the principal office of dispatch or office of dispatch and flight control of the permit or concession holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch services or services of dispatch and flight control and will be available to the personnel that in the name of the Aeronautical Authority inspects or verifies said organization. |
| (d) Cada permisionario o concesionario de transporte aéreo de servicio al público o persona moral que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos, se asegurarán que la Autoridad Aeronáutica y la persona responsable del despacho de las aeronaves a las que proporciona el servicio de despacho o de despacho y control de vuelos, posean una copia actualizada y completa de su Manual de Despacho. | (d) Each permit or concession holder of air transport in service to the public or company that renders dispatch service or service of dispatch and flight control will assure that the Aeronautical Authority and the person responsible for the dispatch of the aircraft to those that provide the dispatch service or the service of dispatch and flight control possess an updated and complete copy of the Dispatch Manual. |
| (e) En el Manual de Despacho se podrá hacer referencia a documentación técnica, de despacho o de servicio, emitida por los responsables del diseño de tipo de las aeronaves u organismos internacionales, así como a otras fuentes aceptables u otros manuales y documentos de la empresa, como son: Manual de Vuelo de la Aeronave, Manual General de Operaciones, Manual de Seguridad Aérea o Manual de Procedimientos del Taller, si es que corresponde. | (e) In the Dispatch Manual reference can be made to technical documentation, of dispatch or of service, issued by those responsible for the design of the type of aircraft or international organizations, as well as other acceptable sources or other manuals and documents of the company, such as: Aircraft Flight Manual, General Manual of Operations, Manual of Air Safety or Manual of Shop Procedures, as it corresponds. |
| 5. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 5. Degree of concordance with international standards and guidelines and with the Mexican standards taken as criteria for its preparation. |
| 5.1. La presente Norma Oficial Mexicana es equivalente con las disposiciones que establecen el anexo 6 parte I capítulo 4 párrafos 4.2.1.3., 4.6. y parte III sección II capítulo 2 párrafo 2.6 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este documento forma parte de las normas emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, y que se describen en el artículo 37 del Convenio referido. | 5.1. This Official Mexican Standard is equivalent to the provisions that are established in Annex 6 part I chapter 4, paragraphs 4.2.1.3, 4.6. and part III section II chapter 2 paragraph 2.6 of the International Agreement on Civil Aviation. This document forms part of the standards issued by the International Organization of Civil Aviation and that are described in article 37 of the referred to Agreement. |
| 5.2. No existen normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. | 5.2. There do not exist Mexican standards that have served as criteria for its preparation given that at the moment there exist no regulatory precedents published in this area. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 6.1. Federal Aviation Regulations FAR Part 121 “Operating requirements: Domestic, flag and supplemental 0perations”, emitido por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América. | 6.1. Federal Aviation Regulations FAR Part 121 “Operating requirements: Domestic, flag and supplemental 0perations”, issued by the Federal Aviation Administration of the United States of America. |
| 6.2. Federal Aviation Regulations FAR Part 135 “Operating requirements: Commuter and on demand operations and rules governing persons on board such aircraft”, emitido por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América. | 6.2. Federal Aviation Regulations FAR Part 135 “Operating requirements: Commuter and on demand operations and rules governing persons on board such aircraft”, issued by the Federal Aviation Administration of the United States of America. |
| 6.3. Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Chicago, Estados Unidos de América, 1944. | 6.3 Agreement on International Civil Aviation, Chicago, United States of America 1944. |
| 6.4. Anexo 6 Parte I del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. | 6.4. Annex 6 Part I of the Agreement on International Civil Aviation. |
| 6.5. Anexo 6 Parte III del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. | 6.5. Annex 6 Part III of the Agreement on International Civil Aviation. |
| 7. Observancia de esta Norma | 7. Observance of this Standard |
| 7.1. La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana le corresponde a la Autoridad Aeronáutica. | 7.1. The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard corresponds to the Aeronautical Authority. |
| 8. De la evaluación de la conformidad | 8. Evaluation of conformity |
| 8.1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, como sigue: | 8.1. The Secretary of Communications and Transportation through the office of the General Office of Civil Aeronautics will verify the compliance to this Official Mexican Standard, as applicable: |
| 8.2. A las oficinas de Despacho o de Despacho y Control de Vuelos, ya sea que formen parte de la organización de permisionarios o concesionarios de transporte aéreo de servicio al público o que actúen en forma independiente, a través de la evaluación y aceptación de su Manual de Despacho original y de sus revisiones, procedimientos, formularios, personal directivo, capacitación y cumplimiento de los procesos de despacho o de despacho y control de vuelos, esto último mediante inspecciones o verificaciones a sus instalaciones, equipos, registros, adherencia a las normas que regulan su funcionamiento y las limitaciones de su permiso, concesión o autorización. | 8.2. At the offices of Dispatch or offices of Dispatch and Flight Control, whether they form part of the organization of permit or concession holders of air transport in service to the public or that act independently, through the evaluation and acceptance of their original Dispatch Manual and their revisions, procedures, forms, directing personnel, training and compliance to the processes of dispatch and flight control, the latter through inspections or verifications to their installations, equipment, records, adherence to the standards that regulate their functioning and the limitations of their permit, concession or authorization. |
| 9. Sanciones | 9. Sanctions |
| 9.1. Las violaciones a la presente Norma Oficial Mexicana serán sancionadas en los términos de la Ley de Aviación Civil, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. | 9.1. The violations to this Official Mexican Standard will be sanctioned under the terms of the Law of Civil Aviation, their respective regulations and all other applicable legal provisions. |
| 10. Vigencia | 10. Effective period |
| 10.1. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 10.1. This Official Mexican Standard takes effect 60 days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil dos.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, Aarón Dychter Poltolarek.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the eighteenth of November of 2002. – The Under Secretary of Transport and President of the National Consultative Committee of Standardization of Air Transport, Aaron Dycher Poltolarek. Signed |