| NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. | Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2015, That establishes the maximum permissible limits of emission of contaminant gases originating in the exhaust of automobiles in circulation that use gasoline as a combustible. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 fracciones V y XII, 6, 7 fracciones III y XIII, 8 fracciones III y XII, 9, 36 fracciones I y II, 37 Bis, 110, 111 fracción IX, 112 y 113 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7 fracción X y XIII de su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 fracción II, 40 fracciones X y XIII, 41, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículo 8, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y | CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ, Sub Secretary of Environmental Development and Regulatory Ordinances of the Secretary of Environment and Natural Resources and President of the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources based on the articles 32 Bis sections IV and V of the Organic Law of the Federal Public Administration; 5 sections V and XII, 6, 7 sections III and XIII, 8, Sections III and XII, 9, 36, sections I and II, 37 Bis, 110, 111, section IX, 112 and 113 of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, 7 sections X and XIII of its Regulation in Matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere, 38 section II, 40 sections X and XIII, 41, 43, 47, 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 33 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, article 8, sections III and IV of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 6 de marzo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. | Whereas on the 6th of March, the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of contaminant gases originating in the exhaust of automobiles in circulation that use gasoline as a combustible, was published in the Official Daily of the Federation. |
| Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo relativo a la Meta Nacional denominada México Próspero, se plantea específicamente como Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, por lo que se hace necesario el ajuste constante o la actualización de los límites máximos permisibles de emisiones de gases provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. | Whereas in the National Plan of Development 2013 – 2018, in that relative to the National Goal called Prosperous Mexico, it was specifically stated as Strategy 4.4.3 To strengthen the climate change policy and care of the environment to move towards a competitive, sustainable, resilient and low carbon economy, for which the constant adjustment or the updating of the maximum permissible limits of emissions of gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as a fuel becomes necessary. |
| Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece entre otras cosas, las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. | Whereas the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment establishes among other things the criteria for guaranteeing the rights of all persons to live in an environment adequate for their development, health and wellbeing; define the principles of environmental policy and the instruments for their application; the preservation, restoration and the improvement of the environment, as well as the prevention and control of the contamination of air, water and soil. |
| Que la calidad del aire en diversas ciudades de México, se ha deteriorado significativamente en las últimas décadas, debido a factores climatológicos, geográficos, procesos de urbanización, crecimiento poblacional, así como, a las actividades económicas desarrolladas por la población en general, ocasionado un incremento en la flota vehicular y un aumento en su registro de emisiones a la atmósfera. Los principales contaminantes generados por los automóviles son: monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos no quemados (HC). | Whereas the air quality in various Mexican cities has deteriorated significantly in the last decades, due to climatological and geographical factors, population growth, as well as the economic activities carried out the by population in general, caused an increase in the vehicle fleet and an increase in the recording of emissions to the atmosphere. The principal contaminants generated by automobiles are: carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx) and unburned hydrocarbons (HC). |
| Que el sector transporte en México es el responsable por casi la quinta parte (18%) de las emisiones de GEI que se emiten en el país, siendo uno de los mayores generadores de CO. Durante el año 2006 en el D.F., los automóviles particulares emitieron aproximadamente el 80% de los NOx y el 50% de las emisiones de CO. | Whereas the transport sector in Mexico is the sector responsible for a fifth (18%) of the emissions of GEI that are issued in the country, being one of the major generators of CO. During the year 2006 in the D.F. private automobiles issued emitted approximately 80% of the NOx and the 50% of the CO emissions. |
| Que la norma en su versión anterior posibilitó el control y registro de las emisiones de fuentes móviles, que sirvieron de base para los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO), cuya aplicación data de hace más de 30 años. Lo cual requiere su actualización considerando, que las fuentes móviles emisoras a la atmósfera (vehículos automotores) se han incrementado con una tasa de 7,7%, llegando alrededor de 30 millones de unidades, las cuales circulan a nivel nacional, siendo esta tasa superior al PIB≤ 3,5% anual e incluso a la tasa de población nacional que es ≤ 2%. | Whereas the standard in its previous version made possible the control and recording of emissions from mobile sources that served as criteria for the Programs of Obligatory Vehicular Verification (PVVO) whose application dates from more than 30 years ago, requiring its update considering that mobile sources of emissions to the atmosphere (motor vehicles) have increased at a rate of 7.7%, arriving to around 30 million units, circulating at the national level, this rate being greater than PIB≤ 3.5% annual and includes the rate of the national population that is ≤ 2%. |
| Que la información disponible sobre la observancia de la norma en su versión anterior registra el 48% de cumplimiento ambiental, considerando que sólo 19 entidades operan el PVVO, en términos de la cantidad de vehículos verificados y aprobados con las normas respectivas, su desempeño es del 42,7%. En comparación, con el Sistema Urbano Nacional, en mega ciudades se tiene un cumplimiento del 100%; en grandes ciudades es del 62.5%, en ciudades intermedias es del 45% y en ciudades medias es del 46%, lo que refleja que hay entidades federativas que no han podido instrumentar total o parcialmente sus respectivos PVVO. Se han identificado 13 estados que después de 30 años, por diversas causas, no han logrado la consolidación de sus PVVO que les permita observar la normatividad vigente. | Whereas the information available on the observance of the standard in its previous version records 48% environmental compliance, considering that only 19 federal entities (States and the Federal District) operate the PVVO, under the terms of the amount of vehicles verified and approved with the respective standards, their performance is 42.7%. In comparison, with the National Urban System, in mega cities there is compliance of 100%; in large cities of 62%, in intermediate cities 45% and in medium cities 46%, which reflects that there are federal entities that have not been able to implement, totally or partially, their respective PVVO. 13 states have been identified that after 30 years, for various reasons have not achieved the consolidation of their PVVO that permits them to observe the current legislation. |
| Que la norma en su versión publicada en el año 2007, establecía dos tipos de métodos de prueba; el Método Dinámico aplicable en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), y el Método Estático de aplicación en el resto del país, los cuales determinan los límites máximos permisibles de emisión de gases provenientes del escape del vehículo en circulación que usan gasolina como combustible. | Whereas the standard in its version published in 2007, established two types of test methods; the Dynamic Method applicable in the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico (ZMVM) and the Static Method of application in the rest of the country, which determine the maximum permissible limits of emission of gases from the exhaust of the vehicle in circulation that use gasoline as a fuel. |
| Que la norma publicada en el año 2007, clasificaba a los vehículos automotores en uso particular y vehículos de pasajeros de la siguiente manera: Camiones Ligeros (CL1), Camiones Ligeros (CL2), Camiones Ligeros (CL3), Camiones Ligeros (CL4), Camión Mediano, Camión Pesado, Vehículo de Pasajeros y Vehículo de Usos Múltiples o Utilitario. | Whereas the standard published in 2007, classified automotive vehicles into private use and passenger vehicles in the following way: Light trucks (CL1), Light trucks (CL2), Light trucks (CL3), Light trucks (CL4), Medium size truck, Heavy truck, Passenger Vehicle and Vehicles of Multiple or Utilitarian Uses. |
| Que la norma publicada en el año 2007, establecía dentro del método estático para modelos 1993 y anteriores los siguientes valores de contaminantes criterio: HC de 300 a 450 ppm, CO de 2,5% a 4,0% de concentración, Oxígeno (O2) de 3% de concentración. Para modelos 1994 y posteriores, de HC de 100 ppm, CO de 1% de concentración y O2 del 3% de concentración. | Whereas the standard published in 2007, established within the static method for models 1993 and earlier, the following values of contaminants criteria: HC of 300 to 450 ppm, CO of 2.5% to 4.0% of concentration, Oxygen (O2) of 3% of concentration. For models 1994 and later, from HC of 100 ppm, CO of 1% of concentration and O2 from 3% of concentration. |
| Que la norma publicada en el año 2007, establecía dentro del Método Dinámico para modelos 1990 y anteriores los siguientes valores de contaminantes criterio: HC 150 ppm, CO de 1,5% de concentración, O2 de 3% de concentración y NOx 2 500 ppm. Para modelos 1991 y posteriores, de HC de 100 ppm, CO de 1% de concentración, O2 de 3% de concentración y NOx de 1 500 ppm. | Whereas the standard published in 2007, established the following values within the Dynamic Method for models 1990 and earlier of pollution criteria: HC 150 pm, CO from 1.5% of concentration, O2 from 3% of concentration and NOx 2,500 ppm. For models 1991 and later, from HC of 100 ppm, CO from 1% of concentration, O2 from 3% of concentration, and NOx from 1,500 ppm. |
| Que la norma publicada en el año 2007, especificaba que el Método Dinámico sólo aplicaba en la ZMVM, y no permitía la medición nacional de los NOx. | Whereas the standard published in 2007, specified that the Dynamic Method only applied in the ZMVM (Metropolitan Zone of the Valley of Mexico) and does not permit the national measuring of NOx. |
| Que en la norma publicada en el año 2007, los valores de emisión para vehículos 1993 y anteriores con el método dinámico no podían ser cumplidos dado que la tecnología con la que fueron fabricados no les permitía alcanzar los establecidos; no incluía en el método dinámico el Factor Lambda, como un parámetro a considerar como criterio de rechazo en los vehículos que operan con mezcla pobre; tampoco incluía medidas de cumplimiento ambiental para los vehículos de procedencia extranjera que se introducen al país para su importación definitiva y no consideraba los avances tecnológicos, como el uso y aplicación del Sistema de Diagnóstico Abordo (OBD) para la verificación vehicular. | Whereas in the standard published in 2007, the emission values for 1993 vehicles and earlier with the Dynamic Method could not be compliant given that the technology with which they were manufactured does not permit them to reach those established; the Lambda Factor was not included in the dynamic method, as a parameter to consider as rejection criteria in the vehicles that operate with a poor mixture; it also does not include measures of environmental compliance for the foreign vehicles introduced into the country for their permanent importation and did not consider technological advances, such as the use and application of the On Board Diagnostic system (OBD) for vehicular verification. |
| Que en la presente norma se considera únicamente la tecnología vehicular como criterio para la clasificación de los vehículos automotores y no el uso en la circulación de los mismos, logrando una simplificación en la aplicación de la norma. | Whereas in this standard, only the vehicular technology is considered as criteria for the classification of the motor vehicles and not the use in circulation of the same, achieving a simplification in the application of the Standard. |
| Que en la presente la norma se establecen los límites máximos permisibles de emisiones de gases provenientes del escape de vehículos a gasolina en circulación con el Método Dinámico a nivel nacional. | Whereas in this standard the maximum permissible limits of emissions of gases from the exhaust of gasoline powered vehicles in circulation are established with the Dynamic Method at the national level. |
| Que en la presente norma se considera la aplicación del Método Dinámico a nivel nacional, lo que permitirá la medición y control de NOx que es el precursor por excelencia de ozono, lo que conlleva a tener beneficios ambientales y en la salud humana a nivel nacional. | Whereas in this standard the application of the Dynamic Method at the national level is considered, which will permit the measuring and control of NOx that is the precursor par excellence of ozone, which results in having environmental benefits and human health benefits at the national level. |
| Que en la presente norma se establece en el Método Dinámico la incorporación del Factor Lambda como parámetro a considerar, en el criterio de rechazo de los vehículos que operen con mezcla pobre al momento de realizar la prueba. | Whereas in this standard the incorporation of the Lambda Factor is established in the Dynamic Method as a parameter to be considered in the rejection criteria of the vehicles that operate with a poor mixture at the moment the test is carried out. |
| Que en la presente norma, se busca la incorporación de los avances tecnológicos como es el OBD. | Whereas in this standard, the incorporation is sought of technological advances as is the OBD. |
| Que uno de los beneficios, de la presente norma, será el contar con información de campo sobre el registro de la emisión de NOx de las fuentes móviles, los cuales podrán ser registrados en el Inventario General de Emisión a la Atmósfera y el Inventario de GEI. | Whereas one of the benefits, of this standard, will be that of having the field information on the recording of the NOx emission from mobile sources, which can be recorded in the General Inventory of Emissions to the Atmosphere and the Inventory of GEI. |
| Que en la presente norma se establece la actualización de los valores de emisión para vehículos 1993 y anteriores con el método dinámico los cuales serán acordes a la tecnología con la que fueron fabricados. | Whereas in this standard the updating is established of the emission values for vehicles 1993 and prior with the dynamic method which will be according to the technology with which they were manufactured. |
| Que la presente norma persigue la actualización de los límites máximos permisibles de emisión de gases provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, con el Método Dinámico a nivel nacional, así como, la integración de los avances tecnológicos y la incorporación de medidas de cumplimiento ambiental, para los vehículos de procedencia extranjera que se introducen al país para su importación definitiva como medidas de protección al medio ambiente, al ser humano y sus ecosistemas. | Whereas this standard pursues the updating of the maximum permissible limits of emission of gases from the exhaust of motor vehicles in circulation that use gasoline as a fuel, with the Dynamic Method at the national level, as well as the integration of the technological advances and the incorporation of environmental compliance measures, for the vehicles of foreign origin that are introduced into the country for their permanent importation as measures of protection of the environment, human beings and their ecosystems. |
| Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha 6 de febrero de 2014 se publicó el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los interesados en el tema en un plazo de sesenta días naturales, posteriores a la fecha de su publicación presentaran sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, piso 5 ala B, Colonia Jardines en la Montaña, Código Postal 14210, Delegación Tlalpan, México Distrito Federal o al correo electrónico: jose.wilson@semarnat.gob.mx. | Whereas in conformity to the provision in article 47 of the Federal Law of Metrology and Standardization dated the 6th of February of 2014, the Project of Modification to the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of contaminant gases originating in the exhaust of automobiles in circulation that use gasoline as a combustible, was published in the Official Daily of the Federation so that the parties interested in the subject within a term of sixty calendar days, after the date of its publication might present their comments to the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources, located on Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, floor 5 at B, Colonia Jardines en la Montaña, Postal Code 14210, Delegation Tlalpan, Mexico Federal District or the email address: jose.wilson@semarnat.gob.mx |
| Que durante el plazo de consulta pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, primer párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Manifestación de Impacto Regulatorio del citado Proyecto de Modificación de la Norma, estuvieron a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité antes señalado. | Whereas during the time period for public consultation according to the provision in article 45, first paragraph of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Regulatory Impact Statement of the cited Project of Modification of the Standard were available to the public for its consultation at the domicile of the previously cited Committee. |
| Que en el plazo de los 60 días antes señalados, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto en cuestión, los cuales fueron analizados en el citado Comité, realizándose las modificaciones correspondientes al mismo, por lo que las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 13 del mes de mayo de 2015. | Whereas in the term of 60 days previously stipulated, the interested parties presented their comments to the project in question, which were analyzed in the aforementioned Committee, making the modifications corresponding to the same for which the responses were published in the Official Daily of the Federation on the 13th of May of 2015. |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el año de la clave de esta norma oficial mexicana, cambia a 2015, debido a que el instrumento regulatorio se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aprobación en el presente año. | Whereas, in conformity with that established in article 28 section II, subsection d) of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization, the year code of this Official Mexican Standard changes to 2015 because the regulatory instrument was presented to the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources for approval in the present year. |
| Que habiéndose cumplido con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión ordinaria de fecha 14 del mes de abril de 2015 aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. | Whereas having complied with that established in the Federal Law on Metrology and Standardization, the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources, in ordinary session on the 14th of April of 2015 approved the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2015, That establishes the maximum permissible limits of emission of contaminant gases originating in the exhaust of automobiles in circulation that use gasoline as a combustible. |
| Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la siguiente: | For that expressed and legally established, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SEMARNAT-2015, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE | NOM-041-SEMARNAT-2015, THAT ESTABLISHES THE MAXIMUM PERMISSIBLE LIMITS OF EMISSION OF CONTAMINANT GASES ORIGINATING IN THE EXHAUST OF AUTOMOBILES IN CIRCULATION THAT USE GASOLINE AS A COMBUSTIBLE. |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones: | In the preparation of this Official Mexican Standard the following companies and institutions participated: |
| - AMBIENTALIS, S. A. DE C. V. | - AMBIENTALIS, S. A. DE C. V. |
| - ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMÓVILES (AMDA). | - MEXICAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DISTRIBUTORS (AMDA). |
| - ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (AMIA). | - MEXICAN ASSOCIATION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY (AMIA). |
| - ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A. C. (ANPACT). | - NATIONAL ASSOICATION OF PRODUCERS OF BUSES, TRUCKS AND TRACTOR TRAILERS, ASSOC. (ANPACT). |
| - CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA). | - NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY (CANACINTRA) |
| - CENTRO MARIO MOLINA PASQUEL. | - CENTRO MARIO MOLINA PASQUEL. |
| - COCA COLA FEMSA, S. A. DE C. V. | - COCA COLA FEMSA, S. A. DE C. V. |
| - COMERCIAL AUTOINDUSTRIAL, S. A. DE C. V. | - COMERCIAL AUTOINDUSTRIAL, S. A. DE C. V. |
| - COMISIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (CAM). | - METROPOLITAN ENVIRONMENTAL COMMISSION OF THE VALLEY OF MEXICO (CAM). |
| - CORPORATIVO SAN ÁNGEL, S. C. | - CORPORATIVO SAN ÁNGEL, S. C. |
| - FUNDACIÓN HOMBRE NATURALEZA, A. C. | - FUNDACIÓN HOMBRE NATURALEZA, A. C. |
| - GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF). | - GOVERNMENT OF THE FEDERAL DISTRICT |
| o SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE. | SECRETARY OF ENVIRONMENT |
| - GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (GEDOMEX). | - GOVERNMENT OF THE STATE OF MEXICO |
| - GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. | - GOVERNMENT OF THE STATE OF PUEBLA |
| - HQ TECHNOLOGY. | - HQ TECHNOLOGY |
| - INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO (IMP). | - MEXICAN INSTITUTE OF THE PETROLEUM INDUSTRY. |
| o LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES Y ENSAYO DE MOTORES. | LABORATORY OF VEHICULAR EMISISONS AND TESTING OF MOTORS |
| - INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (IMT). | - MEXICAN INSTITUTE OF TRANSPORTATION. |
| - INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). | - NATIONAL POLYTECHNICAL INSTITUTE |
| o ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ESIQIE). | SUPERIOR SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND EXTRACTIVE INDUSTRIES |
| - MZ COMERCIALIZACIÓN, S. A. DE C. V. | - MZ COMERCIALIZACIÓN, S. A. DE C. V. |
| - PRAXAIR MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. | - PRAXAIR MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. |
| - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). | - SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL. | - GENERAL OFFICE OF FEDERAL MOTOR TRANSPORT |
| - SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE). | - SECRETARY OF ECONOMY |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS . | - GENEAL OFFICE OF STANDARDS |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA TECNOLOGÍA. | - GENERAL OFFICE OF HEAVY INDUSTRIES AND HIGH TECHNOLOGY |
| - SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER). | - SECRETARY OF ENERGY |
| - COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (CONUEE). | - NATIONAL COMMISSION FOR THE EFFICIENT USE OF ENERGY |
| - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). | - SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (SEMARNAT) |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO (DGFAUT). | - GENERAL OFFICE OF ENVIRONMENTAL, URBAN AND TOURIST DEVELOPMENT |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (DGGCARETC). | - GENERAL OFFICE OF MANAGEMENT OF AIR QUALITY AND RECORDING OF EMISSIONS AND TRANSFER OF CONTAMINANTS |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA (DGI). | - GENERAL OFFICE OF INDUSTRY |
| - PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA). | - FEDERAL PROSECUTOR OF PROTECTION OF THE ENVIRONMENT |
| - SUBPROCURADURÍA DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL. | - SUB-PROSECUTOR OF INDUSTRIAL INSPECTION. |
| - INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (INECC). | - NATIONAL INSTITUTION OF ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN URBANA Y REGIONAL (DGGICUR). | - GENERAL OFFICE OF RESEARCH ON URBAN AND REGIONAL CONTAMINATION |
| - SECRETARÍA DE SALUD. | - SECRETARY OF HEALTH |
| o COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS). | FEDERAL COMMISSION FOR THE PROTECTION FROM SANITARY RISKS |
| - TSTES, S. A. DE C. V. | - TSTES, S. A. DE C. V. |
| - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM). | - NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO |
| o INSTITUTO DE INGENIERÍA. | ENGINEERING INSTITUTE |
| ÍNDICE DEL CONTENIDO | INDEX OF THE CONTENTS |
| 1.- Objetivo y Campo de Aplicación | 1. Objective and Field of Application. |
| 2.- Referencias | 2. References. |
| 3.- Definiciones | 3. Definitions |
| 4.- Especificaciones | 4. Specifications |
| 5.- Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad | 5. Procedure for the Evaluation of Conformity (PEC) |
| 6.- Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7.- Concordancia con Normas Internacionales | 7. Concordance with International Standards |
| 8.- Vigilancia de esta Norma | 8. Oversight of this Standard |
| Transitorios. | Transitional articles |
| 1. Objetivo y Campo de Aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno y óxido de nitrógeno; así como el nivel mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda. Es de observancia obligatoria para el propietario, o legal poseedor de los vehículos automotores que circulan en el país o sean importados definitivamente al mismo, que usan gasolina como combustible, así como para los responsables de los Centros de Verificación, y en su caso Unidades de Verificación Vehicular, a excepción de vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kg (kilogramos), motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y de la minería. | This Official Mexican Standard establishes the maximum permissible limits of emission of hydrocarbons, carbon monoxide, oxygen and nitrogen oxide; as well as the minimum and maximum levels of the total of carbon monoxide and carbon dioxide; and the Lambda Factor. This Standard is of mandatory observance for the owner or legal possessor, of automotive vehicles that circulate in the country or are permanently imported to the same, that use gasoline as a combustible, as well as for those responsible for the Verification Centers, and when applicable, the Units of Verification, with the exception of vehicles with a gross vehicular weight lower than 400 kilograms, motorcycles, agricultural tractors, machinery designated to the industries of construction and mining. |
| 2. Referencias | 2. References |
| Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana es necesario consultar y aplicar las Normas Oficiales Mexicanas siguientes, o la que las sustituyan: | For the correct utilization of this Official Mexican Standard, it is necessary to consult and apply the following Official Mexican Standard, or that which substitutes for it: |
| NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 2005). | Official Mexican Standard NOM-042-SEMARNAT-2003, That establishes the maximum permitted limits of emission of total or non-methane hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides and particulates originating in the exhaust of new automotive vehicles whose gross vehicular weight does not exceed 3,857 kilograms, that use gasoline, liquid petroleum gas, natural gas and diesel, as well as the emissions of evaporative hydrocarbons originating in the fuel system of said vehicles. (Published in the Official Daily of the Federation on the 7th of September of 2005). |
| NOM-047-SEMARNAT- 2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014). | Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-12014, That establishes the characteristics of equipment and the measurement procedure for the verification of the limits of emission of contaminants, originating from automotive vehicles in circulation that use gasoline, liquid petroleum gas, natural gas, or other alternate combustibles, published in the Official Daily of the Federation on the 26th of November of 2014). |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 3.1 Año-modelo: | 3.1 Model year |
| El periodo comprendido entre el inicio de la producción de determinado tipo de vehículo automotor y el 31 de diciembre del año calendario con que dicho fabricante designe al modelo en cuestión. | The period of time between the initiation of the production of a determined type of automotive vehicle and the 31st of December of the calendar year with which said manufacturer designates the model in question. |
| 3.2 Centro de Verificación: | 3.2 Verification Center |
| El establecimiento de servicio autorizado por las autoridades competentes en el que se presta el servicio de medición de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación. | The service establishment authorized by the appropriate authorities or authorized by them, in which the measuring of contaminating emissions from the exhaust of automotive vehicles in circulation is rendered. |
| 3.3 Comprobante de resultado: | 3.3 Receipt of results: |
| Documento expedido por el Centro o Unidad de Verificación Vehicular y que contiene el resultado obtenido en la evaluación de las emisiones vehiculares. | Document issued by the Center or Unit of Vehicular Verification and that contains the results obtained in the evaluation of the vehicular emissions. |
| 3.4 Constancia de Inspección y Mantenimiento (I/M): | 3.4 Certificate of Inspection and Maintenance (I/M): |
| Documento expedido por la autoridad competente en los Estados Unidos de América o Canadá que avala que el vehículo automotor usado cumple con la normatividad correspondiente en materia de emisiones contaminantes a la atmósfera (I/M Inspection & Maintenance Programs, por sus siglas en el idioma Inglés). | Document issued by the appropriate authority in the United States of America or Canada that supports that the automotive vehicle used complies with the corresponding legislation in matters of contaminant emissions to the atmosphere (I/M Inspection and Maintenance Programs, for its initials in English). |
| 3.5 Factor Lambda: | 3.3 Lambda Factor |
| También conocido como coeficiente de aire. Es el resultado de dividir el volumen de aire aspirado entre la necesidad teórica de aire y se obtiene al correlacionar los gases de escape mediante la fórmula de Brettschneider. | Also known as the air coefficient. Is the result of dividing the volume of air aspirated by the theoretical necessity of air and is obtained when correlating the gases of exhaust using the Brettschneider Formula. |

| 3.6 Gases: | 3.6 Gases: |
| --- | --- |
| Son los producidos de la combustión que emiten los vehículos automotores. Para efecto de la presente Norma Oficial Mexicana se fiscalizarán los siguientes compuestos: | Are those produced from the combustion emitted by motor vehicles. For the purpose of this Official Mexican Standard, the following compounds will be regulated: |
| 3.6.1 Bióxido de Carbono (CO2): | 3.6.1 Carbon dioxide (CO2): |
| Gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido, cuya molécula consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. | Colorless, odorless gas and with a light acid flavor, whose molecule consists in carbon atom united to wo oxygen atoms. |
| 3.6.2 Hidrocarburos (HC): | 3.6.2 Hydrocarbons (HC): |
| Compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono, expresados con base al hexano (hppm). | Organic compounds formed from hydrogen and carbon, expressed based on hexane (hppm). |
| 3.6.3 Monóxido de Carbono (CO): | 3.6.3 Carbon monoxide (CO): |
| Gas incoloro, inodoro e insípido, producido en la combustión de sustancias orgánicas, el cual se considera tóxico por su capacidad para unirse a la hemoglobina, impidiendo que capte y transporte el oxígeno. | Colorless, odorless and insipid gas, produced in the combustion of organic substances, which is considered toxic for its capacity for uniting hemoglobin, impeding the capture and transport of oxygen. |
| 3.6.4 Óxidos de Nitrógeno (NOx): | 3.6.4 Nitrogen Oxides (NOx): |
| Término genérico referido a un grupo de gases que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones tales como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. | Generic term referring to a group of gases that contain nitrogen and oxygen in various proportions such as nitric oxide and nitrogen dioxide. |
| 3.6.5 Oxígeno (O2): | 3.6.5 Oxygen (O2): |
| Compuesto químico diatómico que se compone de dos átomos del elemento químico gaseoso, que es inodoro, incoloro e insípido. | Diatomic chemical compound that is composed of two atoms of the gaseous chemical element that is odorless, colorless and insipid. |
| 3.7 Mezcla Pobre: | 3.7 Poor mixture: |
| Combinación de comburente y combustible cuya relación está un 25% por debajo de la relación de máxima potencia, limitando las características ideales de funcionamiento de un vehículo a gasolina. | Combination of fuel and combustible whose comparison is 25% below the comparison of maximum power, limiting the ideal characteristics of operation of a gasoline vehicle. |
| 3.8 Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO): | 3.8 Obligatory Vehicular Verification Program (PVVO): |
| Documento oficial en donde se establecen las reglas de operación de la verificación de emisiones vehiculares, los cuales deberán establecer como mínimo la frecuencia de revisión de los límites de emisión, el calendario de presentación a verificación de los automotores, la tarifa por el servicio y las sanciones por incumplimiento. | Official document where the rules of operation of the verification of vehicular emissions are established, which must establish as a minimum the frequency of the review of the emission limits, the calendar of presentation for verification of the automobiles, the fee for the service and the fines for noncompliance. |
| 3.9 Unidad de Verificación Vehicular (UVV): | 3.9 Unit of Vehicular Verification (UVV): |
| Persona física o moral, acreditada y aprobada por la autoridad competente en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, que opera de acuerdo con las condiciones establecidas en los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO). | Individual or company accredited and approved by the appropriate authority under the terms of the Federal Law of Metrology and Standardization and its Regulation that operates according to the conditions established in the Programs of Obligatory Vehicular Verification (PVVO). |
| 3.10 Vehículo automotor en circulación: | 3.10 Motor vehicle in circulation: |
| Vehículo de transporte terrestre de carga o de pasajeros, propulsado por su propia fuente motriz, enajenado por lo menos en una ocasión y que cuenta con permiso para circular por vialidades públicas. | Land transport vehicle, cargo or passengers, propelled by its own motor, moved on at least one occasion and that has a permit for circulating on public roads. |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 4.1 El Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal, los gobiernos estatales y municipales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, deberán instrumentar sus PVVO, aplicando el método de prueba dinámica, procedimiento de medición de la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya. | 4.1 The Federal Government, the Government of the Federal District, the State and Municipal Governments, in conformity with the applicable legal provisions must implement their PVVO, applying the dynamic test method, measuring procedure of the NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes it. |
| 4.2 Límites máximos permisibles de emisiones provenientes del escape de vehículos en circulación en el país, que usan gasolina como combustible. | 4.2 Maximum permissible limits of emissions from the exhaust of vehicles in circulation in the country that use gasoline as a fuel. |
| 4.2.1 Los límites máximos permisibles de emisiones de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno, óxidos de nitrógeno, límites mínimos y máximos de dilución provenientes del escape; así como el valor del Factor Lambda de vehículos en circulación que usan gasolina como combustible, en función del método de prueba dinámica y el año modelo, son los establecidos en la TABLA 1 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.2.1 The maximum permissible limits of emissions of hydrocarbons, carbon monoxide, oxygen, nitrogen oxides, minimum and maximum limits of dilution from exhaust; as well as the Lambda Factor value of vehicles in circulation that use gasoline as a fuel, depending on the dynamic test method and the model year, are those established in the Table 1 of this Official Mexican Standard. |

TABLA 1.- Límites Máximos Permisibles de Emisión del Método Dinámico

| Año - modelo vehicular | Hidrocarburos (HC hppm) | Monóxido de Carbono (CO % vol.) | Oxígeno (O2 % vol.) | Óxidos de Nitrógeno (NOx ppm) | Dilución (CO + CO2 % vol.) |  | Factor Lambda Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mín. | Máx. |  |
| 1990 y Anteriores | 350 | 2,5 | 2,0 | 2 500 | 13 | 16,5 | 1,05 |
| 1991 y posteriores | 100 | 1,0 | 2,0 | 1 500 | 13 | 16,5 | 1,05 |

Nota de equivalencias: 1.- ppm o hppm (µmol/mol) y 2.- % vol. (cmol/mol).

TABLE 1. Maximum Permissible Limits of Emission of the Dynamic Method

| Year – model of vehicle | Hydrocarbons (HC hppm) | Carbon Monoxide (CO% vol.) | Oxygen (O2% Vol.) | Nitrogen oxides (NOx, ppm) | Dilution (CO + CO2) (% Vol.) |  | Max. Lambda Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min. | Max. |  |
| 1990 and earlier | 350 | 2.5 | 2.0 | 2,500 | 13 | 16.5 | 1.05 |
| 1991 and later | 100 | 1.0 | 2.0 | 1,500 | 13 | 16.5 | 1.05 |

Note of equivalencies: 1.- ppm or hppm (µmol/mol) and 2.- % vol. (cmol/mol).

| 4.2.1.1 Cuando los vehículos que sean definidos por su fabricante como inoperables en el dinamómetro o aquellos cuyo peso rebase la capacidad del mismo, se empleará el método de prueba estática procedimiento de medición, de acuerdo con lo establecido en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya. | 4.2.1.1 When the vehicles that are defined by their manufacturer as inoperable in the dynamometer or those whose weight exceeds the capacity of the same, the static test method measuring procedure will be employed, according to that established in the NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes it. |
| --- | --- |
| 4.2.2 Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, oxígeno, los límites mínimos y máximos de dilución provenientes del escape de los vehículos en circulación que usan gasolina como combustible, establecidos en el Método de prueba estática procedimiento de medición, de la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya; en función del año-modelo, son los establecidos en el numeral 4.2.2, (TABLA 2) de la presente Norma Oficial Mexicana y serán aplicables de acuerdo al transitorio quinto de la misma. | 4.2.2 The maximum permissible limits of emission of hydrocarbons, carbon monoxide, oxygen, the minimum and maximum limits of dilution coming from the exhaust of the vehicles in circulation that use gasoline as a fuel, established in the static test method procedure of measuring, from the NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes for it; depending on the year-model, are those established in number 4.2.2, (TABLE 2) of this Official Mexican Standard and will be applicable according to the fifth transitional article of the same. |

TABLA 2.- Límites Máximos Permisibles de Emisión del Método Estático

| Año modelo vehicular | Hidrocarburos (HC hppm) | Monóxido de Carbono (CO % vol.) | Oxígeno (O2 % vol.) | Dilución (CO + CO2 % vol.) |  | Factor Lambda Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mín. | Máx. |  |
| 1993 y Anteriores | 400 | 3,0 | 2,0 | 13 | 16,5 | 1,05 |
| 1994 y posteriores | 100 | 1,0 | 2,0 | 13 | 16,5 | 1,05 |

TABLE 2.- Maximum Permissible Limits of Emission of the Static Method

| Vehicle model year | Hydrocarbons (HC hppm) | Carbon Monoxide (CO % vol.) | Oxygen (O2 % vol.) | Dilution (CO + CO2 % vol.) |  | Lambda Factor Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Min. | Máx. |  |
| 1993 and earlier | 400 | 3.0 | 2.0 | 13 | 16.5 | 1.05 |
| 1994 and later | 100 | 1.0 | 2.0 | 13 | 16.5 | 1.05 |

| 4.2.2.1 No aplicará el valor del Factor Lambda en el caso de la prueba en marcha mínima. | 4.2.2.1 The Lambda Factor will not apply in the case of the minimum test in progress. |
| --- | --- |
| 4.3 Quedan exceptuados del criterio de Factor Lambda establecido en el numeral 4.2.1. (TABLA 1) y el numeral 4.2.2 (TABLA 2) de la presente Norma Oficial Mexicana los vehículos que por diseño operen con mezcla pobre, conforme a las especificaciones establecidas por el fabricante y del conocimiento de la autoridad competente. | 4.3 The vehicles that by design operate with a poor mixture, according to the Specifications established by the Manufacturer and known to the appropriate authority remain excluded from the criteria of the Lambda Factor established in Number 4.2.1 (TABLE 1) and number 4.2.2 (TABLE 2) of this Official Mexican Standard |
| 4.4 Las autoridades responsables de los PVVO, deberán complementar la evaluación de la operación del vehículo y del sistema de control de emisiones del mismo, con las prestaciones tecnológicas que brinda el OBD, para vehículos cuyos modelo sean 2006 y posteriores, con base a lo señalado en la NOM-042-SEMARNAT-2003, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como las emisiones de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos, o la que la sustituya. | 4.4 The authorities responsible for the PVVO (Program of Obligatory Vehicular Verification) must complement the evaluation of the operation of the vehicle and the emissions control system of the same, with the technological benefits provided by the OBD, for vehicles whose models are 2006 and later, based on that stipulated in the NOM-042-SEMARNAT-2003, that establishes the maximum permissible limits of emission of total or non-methane hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides and particulates from the exhaust of the new automotive vehicles whose gross vehicular weight does not exceed 3,857 kilograms that use gasoline, liquid petroleum gas, natural gas and diesel, as well as the evaporative hydrocarbon emissions form the fuel system of said vehicles, or those that substitute for it. |
| 4.5 Los vehículos nuevos podrán quedar exentos de la verificación vehicular obligatoria por un periodo de hasta dos años posteriores a partir de su adquisición, y de acuerdo a lo establecido en las disposiciones expedidas por las autoridades federales y/o locales competentes. Estas autoridades podrán ampliar el beneficio de exención de acuerdo a las políticas de promoción de vehículos con nuevas tecnologías de control de emisiones. | 4.5 New vehicles can remain exempt from obligatory vehicular verification for a period of up to two years after their acquisition, and according to that established in the provisions issued by the appropriate federal and/or State authorities. These authorities can extend the benefit of exemption according to the policies of promotion of vehicles with new technologies for control of emissions. |
| 5. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad | 5. Procedure for the evaluation of conformity |
| 5.1 Procedimiento. | 5.1 Procedure |
| 5.1.1 El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, establecerán en el ámbito de su competencia, los PVVO en donde se definirán las características de operación de los mismos para el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.1.1 The Federal Government through the office of the Secretary of Communications and Transportation, the State and municipal governments and of the Federal District, the PVVO where the characteristics of operation of the same will be defined for compliance to the maximum permissible limits established in this Official Mexican Standard. |
| 5.1.2 Para el cumplimiento de los límites establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, los Gobiernos, Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal operarán y, en su caso, autorizarán la operación de los Centros de Verificación o bien de las Unidades de Verificación Vehicular. | 5.1.2 For the compliance of the limits established in this Official Mexican Standard, the Governments, Federal, State, Municipal and the Government of the Federal District, will operate and, when applicable, authorize the operation of the Centers of Verification or the Vehicular Units of Verification. |
| 5.1.3 El propietario, el legal poseedor o el conductor de los vehículos automotores, para el cumplimiento de los límites máximos permisibles, materia de la presente Norma Oficial Mexicana, deberán presentarlos a evaluación de sus emisiones contaminantes en los Centros de Verificación y en su caso en las Unidades de Verificación Vehicular acreditadas y aprobadas, de acuerdo al calendario y con los documentos que establezca el Programa de Verificación Vehicular que le corresponda y que para tal efecto emita cada autoridad ambiental. | 5.1.3 The owner, the person with legal possession or the driver of automotive vehicles, for the compliance of the maximum permissible limits, matters of the Official Mexican Standard must present them to evaluation of their contaminating emissions at the Centers of Verification and, when applicable, to the Units of Vehicular Verification, accredited and approved, according to the schedule and with the documents established in the Program of Vehicular Verification that corresponds to it and that for the purpose is issued by each environmental authority. |
| 5.1.4 El Centro de Verificación o en su caso la Unidad de Verificación Vehicular, realizarán los procedimientos de prueba para medir las emisiones provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación, que usan gasolina como combustible, establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya. | 5.1.4 The Verification Center or, when applicable, the Unit of Vehicular Verification will execute the test procedures for measuring the emissions coming from the exhaust of the automotive vehicles in circulation that use gasoline as a fuel, established in the Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes for it. |
| 5.1.5 Se considera que un vehículo cumple con la presente Norma Oficial Mexicana, cuando sus valores de emisión no rebasan ninguno de los límites permisibles establecidos en el numeral 4.2.1 (TABLA 1) y el numeral 4.2.2 (TABLA 2), según sea el caso, y aprueba los criterios establecidos en el método de prueba estática procedimiento de medición y el método de prueba dinámica procedimiento de medición, según sea el caso, de la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya. | 5.1.5 It is considered that a vehicle complies with this Official Mexican Standard when its emission values do not exceed any of the permissible limits established in number 4.2.1 (TABLE 1) and number 4.2.2 (TABLE 2), as applicable, and approve the criteria established in the static test method measuring procedure and the dynamic test method measuring procedure, as applicable, of the NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes it. |
| 5.1.6 El Centro de Verificación o Unidad de Verificación Vehicular, entregará al propietario o conductor del vehículo, el documento oficial en donde se haga constar el resultado de la prueba. En caso que los límites de emisión no cumplan con lo establecido en el numeral 5.1.5, de la presente Norma Oficial Mexicana, el propietario o conductor del automotor deberán dar el mantenimiento vehicular necesario y reiniciar el procedimiento en el numeral 5.1.3 de la presente Norma Oficial Mexicana, hasta que se obtenga el documento aprobatorio. | 5.1.6 The Verification Center or Unit of Vehicular Verification will deliver to the owner or driver of the vehicle, the official document where the results of the test are documented. When the emission limits do not comply with that established in number 5.1.5 of this Official Mexican Standard, the owner or driver of the vehicle must give the necessary maintenance to the vehicle and reinitiate the procedure in number 5.1.3 of this Official Mexican Standard until obtaining the approval document. |
| 5.2 Cumplimiento ambiental en los puntos de entrada al país. | 5.2 Environmental compliance at the points of entry to the country. |
| 5.2.1 El vehículo de procedencia extranjera que se introduce al país para su importación definitiva, no deberá tener restricciones de circulación en su país de procedencia así como por incumplimiento de la regulación ambiental aplicable, lo cual se demostrará a través de la constancia de inspección y mantenimiento vigente. Ambas informaciones serán validadas mediante los sistemas de consulta pública u oficial disponibles del país de procedencia, conforme a los lineamientos comerciales aplicables. | 5.2.1 The vehicle of foreign origin that is introduced into the country for its definitive importation must not have restrictions on circulation in its country of origin as well as for noncompliance of the applicable environmental regulation, which will be demonstrated through the current inspection and maintenance document. Both types of information will be validated through the systems of public or official consultation available from the country of origin, according to the applicable commercial guidelines. |
| 5.2.2 El cumplimiento del apartado anterior, en los puntos de entrada al país, no exime al vehículo importado de cumplir las disposiciones ambientales requeridas por la autoridad competente donde sea dado de alta. | 5.2.2 The compliance to the preceding section, at the points of entry to the country, do not exempt the imported vehicle from complying with the environmental provisions required by the appropriate authority where it is admitted. |
| 5.2.3 Para la circulación definitiva dentro del país los vehículos que se importen de manera definitiva deberán cumplir con el numeral 5.1.5 establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.2.3 For the definitive circulation within the country the vehicles that are imported definitively must comply with number 5.1.5 established in this Official Mexican Standard. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 6.1 De Nevers, Noel. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. (Trad. José Hernán Pérez Castellanos). McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A de C. V. Primera edición, México, 1997. | 6.1. De Nevers, Noel, Air Pollution Control Engineering (Translated by José Hernan Perez Castellanos). McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A de C. V. First Edition, México, 1997. |
| 6.2 Instituto Nacional de Ecología y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Manual Técnico de Verificación Vehicular. Frega, S. A. de C. V. Primera edición, Capítulo 4. México, 2003. | 6.2 National Institute of Ecology and the Secretary of Environment and Natural Resources. Technical Manual of Vehicular Verification. Frega, S. A. de C. V. First Edition, Chapter 4. Mexico, 2003. |
| 6.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. | 6.3 Federal Law of Metrology and Standardization. Published in the Official Daily of the Federation on July 1, 1992. Last reform published in the Official Daily of the Federation on July 14, 2014. |
| 6.4 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1988. Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2014. | 6.4 General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment. Published in the Official Daily of the Federation on February 28, 1988. Last Reform published in the Official Daily of the Federation on the 16th of January of 2014. |
| 6.5 Lezama, José Luis y Graizbord, Boris. Los Grandes Problemas de México. IV Medio Ambiente. 1a. Edición. México, D.F. El Colegio de México. 2010. | 6.5 Lezama, Jose Luis and Graizbord, Boris. The Big Problems of Mexico. IV Environment. 1st Edition, Mexico, D.F. The College of Mexico, 2010. |
| 6.6 NMX-AA-023-1986, Protección al Ambiente.- Contaminación Atmosférica Terminología. Declaratoria de vigencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1986. | 6.6 NMX-AA-023-1986, Protection of the Environment. – Atmospheric Contamination Terminology. Declaration of Validity published in the Official Daily of the Federation on July 15, 1986. |
| 6.7 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999. | 6.7 Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization. Published in the Official Daily of the Federation on the 14th of January of 1999. |
| 6.8 Bosch, Robert. Manual de la Técnica del Automóvil. (Trad. Jens-U. H. Schweitzer). URMO, S. A. Primera edición española, España, 1980 (original en alemán, 1976). | 6.8 Bosch, Robert. Automobile Technical Manual. (Translated by Jens-U. H. Schweitser). URMO, S. A. First Spanish Edition, Spain, 1980 (original in German, 1976). |
| 6.9 Código Federal de Regulaciones 40, partes de la 86 a la 99, revisado en julio de 1994, Estados Unidos de América. | 6.9 Code of Federal Regulations 40, Parts 86 to 99, Revised July 1994, U.S.A. |
| 6.10 Código de Reglamentos de California, Estados Unidos de América | 6.10 California Code of Regulations, United States Title 16, Chapter 33. 2008. |
| 6.11 Estándares Europeos. Euro III. Directiva Final 1999/96/EC. Parlamento Europeo. Publicada el 16 de febrero de 2000. | 6.11 European Standards. Euro III. Final Directive 1999/96/EC. European Parliament, Published on the 16th of February of 2000. |
| 6.12 Gobierno de California, E.U.A. Curso Avanzado en Diagnóstico de Emisiones. (Trad. MZ Comercialización, S.A. de C.V.). Capacitación Técnica Automotriz, S. A. de C. V. El Triángulo de Emisiones. 2008. (California Government E.U.A. Advanced Course in Diagnostic Emissions 2008). | 6.12 Government of California, USA. Advanced Course in Diagnostic Emissions. (Translated MZ Comercialización, S.A. de C.V.). Capacitación Técnica Automotriz, S. A. de C. V. The Triangle of Emissions 2008. (California Government USA, Advanced Course in Diagnostic Emissions 2008). |
| 6.13 Heywood, John. Fundamentos de Ingeniería de la Combustión Interna. (Internal Combustion Engine Fundamentals). McGraw-Hill. Primera edición, E.U.A., 1988. | 6.13 Heywood, John. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill. First Edition, USA, 1988. |
| 6.14 Schmidt, Alois y List, Harvey. Balances de Materiales y Energía. (Material and Energy Balances). Prentice-Hall, Inc. E.U.A., Capítulo 10. 1962. | 6.14 Schmidt, Alois and List, Harvey. Material and Energy Balances. Prentice-Hall, Inc. USA, Chapter 10. 1962. |
| 6.15 Serie de Normas Ambientales. Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial. Decreto Supremo No. 047-2001-MTC. Consejo Nacional del Ambiente. Perú. (2001). | 6.15 Series of Environmental Standards. Maximum Permissible Limits of Pollution Emissions for Automotive Vehicles that Circulate in the Highway network. Supreme Decree No. 047-201-MTS. National Council of Environment. Peru 2001. |
| 7. Concordancia con Normas Internacionales | 7. Concordance with International Standards |
| Esta norma no coincide con ninguna Norma Internacional, por no existir Norma Internacional sobre el tema tratado. | This standard does not coincide with any International Standard for the nonexistence of an International Standard on the theme in question. |
| 8. Vigilancia de esta Norma | 8. Oversight of this Standard |
| 8.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. | 8.1 The oversight to the compliance of this Official Mexican Standard is the responsibility of the Federal Government, through the Secretary of Communications and Transportation (SCT), the Governments of the States, Municipalities and the Federal District, within the scope of their respective duties. |
| 8.2 Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. | 8.2 The violations of the Standard will be sanctioned under the terms of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, its Regulation in Matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere, the Federal Law of Metrology and Standardization and its Regulation and all other legal ordinances that are applicable. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will take effect 90 days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO La presente Norma Oficial Mexicana deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2007. | SECOND. This Official Mexican Standard leaves the Official Mexican Standard NOM-041-SEMARNAT-2006, That establishes the maximum permissible limits of emission of contaminating gases from the exhaust of the automotive vehicles in circulation that use gasoline as a fuel, without legal effects, published in the Official Daily of the Federation on March 6, 2007. |
| TERCERO La presente Norma Oficial Mexicana debe colocarse en un lugar visible en los Centros de Verificación Autorizados y Unidades de Verificación Vehicular acreditadas y aprobadas. | THIRD. This Official Mexican Standard must be placed in a visible place in the Authorized Verification Centers and accredited and approved Units of Vehicular Verification. |
| CUARTO Las empresas autorizadas como Centro de Verificación, deberán obtener la acreditación como Unidad de Verificación Vehicular en un periodo no mayor de 2 años a partir de la publicación de la presente Norma Oficial Mexicana. | FOURTH. The companies authorized as a Center of Verification must obtain accreditation as a Unit of Vehicular Verification in a period not greater than 2 years after the publication of this Official Mexican Standard. |
| QUINTO Todos los estados que en la actualidad operen únicamente con el método estático, dispondrán de hasta 3 años para implementar el método dinámico para evaluar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en el numeral 4.2.1 (TABLA 1) de la presente Norma Oficial Mexicana. | FIFTH. All the states that presently operate solely with the static method, will have 3 years to implement the dynamic method for evaluating the compliance to the maximum permissible limits established in the number 4.2.1 (TABLE 1) of this Official Mexican Standard. |
| De igual manera las autoridades que a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana inicien un Programa de Verificación Vehicular Obligatorio deberán adoptar los límites establecidos en el numeral 4.2.1 (TABLA 1) y el numeral 4.2.2 (TABLA 2) según sea el caso establecido de la presente Norma Oficial Mexicana, deberán adoptar también, el método de prueba estática procedimiento de medición y el método de prueba dinámica procedimiento de medición, establecidos en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya. | Likewise, the authorities that after this Official Mexican Standard takes effect that initiate an Obligatory Program of Vehicular Verification must adopt the limits established in number 4.2.1 (TABLE 1) and number 4.2.2 (TABLE 2) as applicable, established in this Official Mexican Standard must also adopt the static test method measuring procedure and the dynamic test method measuring procedure, established in the NOM-047-SEMARNAT-2014 or that which substitutes it. |
| SEXTO Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisará los límites de emisión y en su caso los procedimientos de prueba y las especificaciones del instrumento previstos en la presente Norman Oficial Mexicana, en el momento que se requiera mejorar su aplicación, o existan causas justificadas para modificar o adecuar algunas disposiciones contenidas en la misma. | SIXTH. Based on the provision in the Federal Law of Metrology and Standardization, the Secretary of Environment and Natural Resources will review the emission limits and, when applicable, the test procedures and the specifications of the instrument detailed in this Official Mexican Standard, in the moment that it is required for improving its application, or just causes exist for modifying or adapting some provisions contained in the same. |
| México, D.F., a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil quince.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Rúbrica. | Mexico, D.F. on the eighteenth day of the month of May of two thousand fifteen. The Under Secretary of Development and Environmental Legislation of the Secretary of Environment and Natural Resources and President of the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.- Signed. |