| NOM-043-ECOL-1993*, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE PARTICULAS SOLIDAS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS | NOM-043-SEMARNAT-1993*, THAT ESTABLISHES THE MAXIMUM PERMISSIBLE LEVELS OF EMISSION TO THE ATMOSPHERE OF SOLID PARTICULATES ORIGINATING FROM STATIONARY SOURCES |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Desarrollo Social. | In the margin a stamp with the National Seal, that says United Mexican States. Secretary of Social Development. |
| SERGIO REYES LUJAN, Presidente del Instituto Nacional de Ecología, con fundamento en los artículos 32 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción VIII, 8o. fracciones II y VII, 36, 37, 43, 110, 111 fracciones I y IV, 113, 160 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 7o. fracciones II y IV y 16 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38 fracción II, 40 fracción X, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; Primero y Segundo del Acuerdo por el que se delega en el Subsecretario de Vivienda y Bienes Inmuebles y en el Presidente del Instituto Nacional de Ecología, la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda y ecología, respectivamente, y | SERGIO REYES LUJAN, President of the National Institute of Ecology (INE), based on Articles 32, Section XXV of the Federal Organic Public Administration Law; Art. 5, Section VIII; 8, Sections II and VII; 36; 37; 43; 110; 111, Sections I and IV; 113; 160 and 171 of the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment (LGEEPA); 7, Sections II and IV; and 16 of the Regulation of the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment in matters of Prevention and Control of the Contamination of the Environment; Art. 38, Section II; 40, Section X; 41; 43; 46; 47; 52; 62; 63; and 64 of the Federal Law on Metrology and Standardization; First and Second of the Agreement by which the Sub-Secretary of Housing and Property and the President of the National Institute of Ecology is delegated the authority to issue the Official Mexican Standards (NOMs) in matters of housing and ecology, respectively, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que las fuentes fijas generan contaminantes como son las partículas sólidas que al combinarse en la atmósfera con otros, deterioran la calidad del aire, por lo que es necesario su control a través del establecimiento de niveles máximos permisibles de emisión que aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. | That the fixed sources generate contaminants such as solid particulates that after combining in the atmosphere with others deteriorate the quality of the air, for which reason its control is necessary through the establishment of maximum permissible levels of emission that assure the preservation of the ecological equilibrium and the protection of the environment.’ |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el C. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana NOM-PA-CCAT-006/93, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1993, con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado Comité Consultivo. | That having complied with procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the creation of projects of Official Mexican Standards, the C. President of the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection ordered the publication of the project of the Official Mexican Standard (NOM-PA-CCAT-006/93)*, that establishes the maximum permissible levels of emission to the atmosphere of solid particulates originating from stationary sources, published in the Official Daily of the Federation (DOF) on the 23rd of June, 1993, so that interested parties might present their comments to the aforementioned Consultative Committee. |
| Que la Comisión Nacional de Normalización determinó en sesión de fecha 1 de julio de 1993, la sustitución de la clave NOM-PA-CCAT-006/93, con que fue publicado el proyecto de la presente norma oficial mexicana, por la clave NOM-CCAT-006-ECOL/1993, que en lo subsecuente la identificará. | That the National Commission of Standardization determined in session on the 1st of July of 1993, the substitution of the code NOM-PA-CCAT-006/93, with which the Project of the present Official Mexican Standard was published, for the code NOM-CCAT-006-ECOL/1993, that subsequently would identify it*. |
| Que durante el plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de la publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, los análisis a que se refiere el artículo 45 del citado ordenamiento jurídico, estuvieron a disposición del público para su consulta. | That during the term of ninety calendar days counted from the date of the publication of said Project of the Official Mexican Standard, the analysis referred to in Article 45 of the aforementioned legal ordinance, was available to the public for its consultation. |
| Que dentro del mismo plazo, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto de norma, los cuales fueron analizados en el citado Comité Consultivo Nacional de Normalización, realizándose las modificaciones procedentes. La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto del Instituto Nacional de Ecología, publicó las respuestas a los comentarios recibidos en la Gaceta Ecológica, Volumen V, número especial de octubre de 1993. | That within the same term, interested parties presented their comments to the Project of the Standard, which were analyzed in the aforementioned National Consultative Committee of Standardization, making the applicable modifications. The Secretary of Social Development, through the office of the National Institute of Ecology, published the responses to the comments received in the Ecological Gazette, Volume V, special edition of the October of 1993. |
| Que mediante oficio de fecha 7 de octubre de 1993, la Secretaría de Salud expresó su conformidad con el contenido y expedición de la presente norma oficial mexicana. | That ex oficio on the 7th of October of 1993, the Secretary of Health expressed its agreement with the contents and issuance of this Official Mexican Standard. |
| Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 23 de septiembre de 1993, he tenido a bien expedir la siguiente | That after approval of the National Consultative Committee of Standardization for Environmental Protection, in session on the 23rd of September of 1993, I have seen fit to issue the following |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-CCAT-006-ECOL/1993, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA DE PARTICULAS SOLIDAS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS. | # OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-CCAT-006-ECOL/1993*, THAT ESTABLISHES THE MAXIMUM PERMISSIBLE LEVELS OF EMISSION TO THE ATMOSPHERE OF SOLID PARTICULATES ORIGINATING FROM STATIONARY SOURCES |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron: | The following entities participated in the creation of this Official Mexican Standard: |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SECRETARY OF SOCIAL DEVELOPMENT |
| Instituto Nacional de Ecología | National Institute of Ecology |
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Federal Prosecutor for the Protection of the Environment |
| SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL | SECRETARY OF ENERGY, MINES, AND INTRASTATE INDUSTRY |
| Subsecretaría de Energía | Sub-Secretary of Energy |
| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| Dirección General de Salud Ambiental | General Office of Environmental Health |
| DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL | DEPARTMENT OF THE FEDERAL DISTRICT |
| Dirección General de Proyectos Ambientales | General Office of the Environmental Projects |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | GOVERNMENT OF THE STATE OF MEXICO |
| Secretaría de Ecología | Secretary of Ecology |
| PETROLEOS MEXICANOS | MEXICAN PETROLEUM |
| Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía | Industrial Safety Audit, Environmental Protection and Energy Savings |
| Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía | Management of Environmental Protection and Energy Savings |
| Pemex-Gas y Petroquímica Básica | Pemex – Natural Gas and Basic Petrochemistry |
| Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental | Management of Industrial Safety and Environmental Protection |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | FEDERAL COMMISSION OF ELECTRICITY |
| Gerencia de Protección Ambiental | Management of Environmental Protection |
| ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A. C. | MEXICAN ASSOCIATION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY |
| ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A. C. | NATIONAL ASSOCIATION OF THE CHEMICAL INDUSTRY |
| CAMARA MINERA DE MEXICO | MINING CHAMBER OF MEXICO |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE ACEITES, GRASAS Y JABONES | NATIONAL CHAMBER OF THE OIL, GREASE, AND SOAP INDUSTRY |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY |
| CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA | EMPLOYER CONFEDERATION OF THE MEXICAN REPUBLIC |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY |
| LABORATORIOS NACIONALES DE FOMENTO INDUSTRIAL | NATIONAL LABORATORIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
| PINTURAS DE LERAPLAS, S.A. | LERAPLAS PAINTS |
| PROCTER & GAMBLE, S.A. DE C.V. | PROCTOR & GAMBLE |
| 1. OBJETO | 1. OBJECTIVE |
| Esta norma oficial mexicana establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. | This Official Mexican Standard establishes the maximum permissible levels of emission to the atmosphere of solid particulates originating from stationary sources. |
| 2. CAMPO DE APLICACION | 2. FIELD OF APPLICATION |
| Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para los responsables de las fuentes fijas que emitan partículas sólidas a la atmósfera, con la excepción de las que se rigen por normas oficiales mexicanas específicas. | This Official Mexican Standard is of obligatory observance for those responsible for stationary sources that emit solid particulates into the atmosphere, with the exception of those regulated by specific Official Mexican Standards. |
| 3. REFERENCIAS | 3. REFERENCES |
| NMX-AA-09 Determinación del flujo de gases en un conducto por medio del tubo pitot. | NMX-AA-09 Determination of the flow of gases in conduit by means of the Pitot tube. |
| NMX-AA-23 Terminología. | NMX-AA-23 Terminology |
| NMX-AA-54 Determinación del contenido de humedad en los gases que fluyen por un conducto. | NMX-AA-54 Determination of the moisture content in the gases that flow in a conduit. |
| NMX-AA-10 Determinación de la emisión de partículas sólidas contenidas en los gases que se descargan por un conducto. | NMX-AA-10 Determination of the emission of solid particulates contained in the gases that are discharge by a conduit. |
| 4. DEFINICIONES | 4. DEFINITIONS |
| 4.1 Flujo de gases. | 4.1 Flow of gases |
| La cantidad de gases que fluye por un conducto por unidad de tiempo. | The quantity of gases that flow through a conduit by unit of time. |
| 4.2 Zona Fronteriza Norte | 4.2. Northern Border Zone |
| La faja de 100 kilómetros de ancho comprendida en el territorio nacional, medida a partir de la línea divisoria terrestre entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. | The strip of 100 kilometers in width in the National Territory, measured from the terrestrial dividing line between the United Mexican States and the United States of American. |
| 4.3 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara | 4.3 Metropolitan zone of the City of Guadalajara |
| El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. | The area made up of the following municipalities of the State of Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacan of the River, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. |
| 4.4 Zona Metropolitana de la Ciudad de México | 4.4 Metropolitan zone of the City of Mexico |
| El área integrada por las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal y los siguientes 17 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y Tultitlán. | The area made up of the 16 Political Delegations of the Federal District and the following 17 municipalities of the State of Mexico: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla and Tultitlán. |
| 4.5 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey | 4.5 Metropolitan Zone of the City of Monterrey |
| El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Juárez. | The area made up of the following municipalities of the State of Nuevo Leon: Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina and Juárez. |
| 5. ESPECIFICACIONES | 5. SPECIFICATIONS |
| 5.1 Para efectos de esta norma se consideran zonas críticas por las altas concentraciones de contaminantes de la atmósfera que registran, las siguientes: | 5.1 For the purposes of this Standard the following zones are considered critical for the high concentrations of contaminants to the atmosphere that are registered: |
| 5.1.1 Las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, los centros de población de Coatzacoalcos-Minatitlán, Estado de Veracruz; Irapuato-Celaya-Salamanca, Estado de Guanajuato; Tula-Vito-Apasco, Estados de Hidalgo y de México; Corredor Industrial de Tampico-Madero-Altamira, Estado de Tamaulipas y la zona fronteriza norte. | 5.1.1 The Metropolitan Zones of the City of Mexico, Monterrey and Guadalajara, the population centers of Coatzacoalcos-Minatitlan, the State of Veracruz; Irapuato-Celaya-Salamanca, the State of Guanajuato; Tula-Vito-Apasco, the States of Hidalgo and México; the Industrial Corridor of Tampico-Madero-Altamira, the State of Tamaulipas, and the northern border zone. |
| 5.2 Los niveles máximos de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de las fuentes fijas a que se refiere el punto 1, de acuerdo con el flujo de gases son los que se establecen en la tabla 1. | 5.2 The maximum levels of emission to the atmosphere of solid particulates originating from the stationary sources referred to in point 1, according to the flow of gases are those which are established in Table 1. |
| Tabla 1 | Table 1 |
| Niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas | Maximum permissible levels of emission to the atmosphere of solid particulates |

| Flujo de gases – Flow of gases m3/min | Zonas críticas- Critical Zones mg/m3 | Resto del país – Rest of the Country mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 5 10 20 30 40 50 60 80 100 200 500 800 1000 3000 5000 8000 10000 20000 30000 50000 | 1536 1148 858 724 641 584 541 479 437 326 222 182 166 105 84 69 63 47 40 32 | 2304 1722 1287 1086 962 876 811 719 655 489 333 273 249 157 127 104 95 71 60 48 |

| 5.2.1 La interpolación y la extrapolación de los datos no contenidos en la tabla para zonas críticas, está dada por la ecuaciones señaladas en los numerales 5.2.1.1 y 5.2.1.2 de esta norma oficial mexicana. | 5.2.1 The interpolation and the extrapolation of the data not contained in the table for critical zones, is ascertained by the equations stipulated in numbers 5.2.1.1 and 5.2.1.2 of this Official Mexican Standard. |
| --- | --- |
| 5.2.1.1 Para zonas críticas: | 5.2.1.1 For critical zones: |
| 5.2.1.2 Para el resto del país: | 5.2.1.2 For the rest of the country: |
| Donde: | Where |
| E = Nivel máximo permisible en miligramos por metro cúbico normal. | E = Maximum permissible level in milligrams per normal cubic meter. |
| C = Flujo de gases en la fuente en metros cúbicos normales por minuto. | C = Flow of gases in the source in normal cubic meters per minute. |
| La emisión está referida a condiciones normales de temperatura 298 ºK (25ºC) y presión de 101,325 pascales (760 mm Hg), base seca. | The emission refers to normal temperature conditions 298ºK (25ºC) and pressure of 101,325 pascals (760 mm Hg), dry base. |
| 5.3 Para los efectos de cuantificación de las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera, deberán utilizarse los procedimientos establecidos en las normas oficiales mexicanas respectivas. | 5.3 For the effects of quantification of the emissions of solid particulates to the atmosphere, the procedures established in the respective Official Mexican Standards must be utilized. |
| 6. VIGILANCIA | 6. OVERSIGHT |
| 6.1 La Secretaría de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los Gobiernos del Distrito Federal, de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios, en sus respectivas jurisdicciones, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente norma oficial mexicana. | 6.1 The Secretary of Social Development through the office of the Federal Prosecutor for the Protection of the Environment, the governments of the Federal District, of the States and, when applicable, the municipalities, in their respective jurisdictions, are the appropriate authorities for overseeing the compliance of the present Official Mexican Standard. |
| 7. SANCIONES | 7. SANCTIONS |
| 7.1. El incumplimiento de la presente norma oficial mexicana será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 7.1 The non-compliance to the present Official Mexican Standard will be sanctioned in conformity to the provision in the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, its Regulation in matters of Prevention and Control of the Contamination of the Atmosphere and all other applicable legal ordinances. |
| 8. BIBLIOGRAFIA | 8. BIBLIOGRAPHY |
| 8.1 Code of Federal Regulations 40, Parts 53 to 60, revised July 1990, U.S.A. (Código Federal de Regulaciones 40, partes 53 a 60, revisado en julio de 1990, Estados Unidos de América).’ | 8.1 Code of Federal Regulations 40, Parts 53 to 60, revised July 1990, U.S.A. |
| 9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES | 9. CONCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS |
| 9.1 Esta norma oficial mexicana no coincide con ninguna norma internacional. | 9.1 This Official Mexican Standard does not concord with any international standard. |
| 10. VIGENCIA | 10. EFFECTIVE DATES |
| 10.1 La presente norma oficial mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 10.1 This Official Mexican Standard will take effect on the day following its publication in the Official Daily of the Federation. |
| 10.1 Se abroga el Acuerdo por el que se expidió la norma técnica ecológica NTE-CCAT-009/88 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1988. | 10.1 The Agreement by which is issued the Ecological Technical Standard NTE-CCAT-009/88 published in the Official Daily of the Federation on the 18th of October of 1988 is cancelled. |
| Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días de octubre de mil novecientos noventa y tres.- El Presidente del Instituto Nacional de Ecología, Sergio Reyes Luján.- Rúbrica. | Issued in the City of Mexico, Federal District, on the 18th day of October of 1993. The President of the National Institute of Ecology, Sergio Reyes Lujan. Signed. |

* La nomenclatura de esta norma oficial mexicana está en términos del Acuerdo por el que se reforma la nomenclatura de 58 Normas Oficiales Mexicanas en materia de Protección Ambiental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 1994.

The nomenclature of this Official Mexican Standard is under the terms of the Agreement published in the Official Daily of the Federation (DOF) on the 29th of November of 1994 by which the nomenclature of 58 Official Mexican Standards in matters of Environmental Protection was changed. (APRIL 24, 2003 Name change to NOM-043-SEMARNAT-1993)