| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-2018, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | Official Mexican Standard NOM-050-SEMARNAT-2018, which establishes the maximum permissible limits for the emission of polluting gases from the exhaust from motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 32 Bis, fracciones II, IV, V y XLII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., fracciones I y VI, 5o., fracciones V y XII, 6o., 7o., fracción XIII, 8o., fracción XII, 9o., 36, fracciones I y II, 37 Ter, 110, fracción II, 111, fracciones III, VIII y IX, 112, fracciones V y VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 3o., 4o., fracción III, 5o., párrafos primero y segundo, 7o., fracciones II, IV, VII, X, XIII y XXII, 8o., fracciones I, II y III, 13, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 39 y 49 de su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera; 38, fracciones II, V y IX, 40, fracciones X y XIII, 41, 43, 44, 47, 51, 52, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28, 34, párrafo primero y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 8, fracciones III, IV y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y | JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ, Undersecretary of Environmental Promotion and Legislation of the Secretary of Environment and Natural Resources and Chairman of the National Consultative Committee for the Standardization of Environment and Natural Resources, based on articles 32 Bis, sections II, IV, V and XLII of the Organic Law of Federal Public Administration; 1, sections I and VI, 5, sections V and XII, 6, 7, section XIII, 8, section XII, 9, 36, sections I and II, 37 Ter, 110, section II, 111 , sections III, VIII and IX, 112, sections V and VII of the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection; 3, 4, section III, 5, first and second paragraphs, 7, sections II, IV, VII, X, XIII and XXII, 8, sections I, II and III, 13, 28, 31, 32 , 34, 35, 36, 39 and 49 of its Regulation on the Prevention and Control of Pollution of the Atmosphere; 38, sections II, V and IX, 40, sections X and XIII, 41, 43, 44, 47, 51, 52, 73 and 74 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28, 34, first paragraph and 80 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, and 8, sections III, IV and V, of the Internal Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 22 de octubre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-CCAT-014-ECOL/1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. | That on October 22, 1993, the Official Mexican Standard NOM-CCAT-014-ECOL/1993 was published in the Official Daily of the Federation, which establishes the maximum permissible levels of emission of polluting gases from the exhaust from motor vehicles in circulation using liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels as fuel. |
| Que la nomenclatura de la Norma Oficial Mexicana NOM-CCAT-014-ECOL/1993, se modificó a través del Acuerdo mediante el cual se reforma la nomenclatura de 58 normas oficiales mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1994, para quedar como NOM-050-ECOL-1993. | That the nomenclature of the Official Mexican Standard NOM-CCAT-014-ECOL/1993, was modified through the Agreement through which the nomenclature of 58 official Mexican standards was amended, published in the Official Daily of the Federation on November 29, 1994, to be referred to as NOM-050-ECOL-1993. |
| Que mediante el Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la ratificación de las mismas, previa a su revisión quinquenal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, se actualizó la nomenclatura para quedar como NOM-050-SEMARNAT-1993. | That by means of the Agreement by which the nomenclature of the Mexican official norms issued by the Secretary of Environment and Natural Resources is reformed, as well as their ratification, prior to their five-year review, published in the Official Daily of the Federation on April 23, 2003, the nomenclature was updated to remain as NOM-050-SEMARNAT-1993. |
| Que para la prevención y el control de la contaminación de la atmósfera, dentro de la concurrencia y distribución de competencias prevista en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 5o., fracción XII, la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, regulará la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras. | That for the prevention and control of pollution of the atmosphere, within the concurrence and distribution of jurisdiction provided for in the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, in its Article 5, section XII, the Federation, through of the Secretary of Environment and Natural Resources, will regulate the pollution of the atmosphere from all types of emitting sources. |
| Que para la protección a la atmósfera, de acuerdo a la fracción II del artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se considerará que las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. | That for the protection of the atmosphere, in accordance with section II of article 110 of the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection, emissions of pollutants from the atmosphere shall be considered to be from artificial or natural sources, stationary or mobile, must be reduced and controlled, to ensure a satisfactory air quality for the welfare of the population and Ecological Equilibrium. |
| Que los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, emiten a la atmósfera diversos contaminantes que deterioran la calidad del aire, por lo que es necesario su control, estableciendo límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para lograr que operen bajo un óptimo desempeño ambiental. | That motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels, emit various pollutants into the atmosphere that deteriorate air quality, so that their control is necessary, establishing maximum permissible emission limits of pollutants for get them to operate under optimal environmental performance. |
| Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo relativo a la Meta Nacional denominada México Próspero, se plantea específicamente como Estrategia 4.4.3 Fortalecer la política de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, por lo que se hace necesaria la revisión constante de los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de contaminantes al aire y, en su caso, la actualización de los mismos para los vehículos automotores en circulación. | That in the National Development Plan 2013-2018, in relation to the National Goal called Prosper Mexico, it is specifically proposed as Strategy 4.4.3 Strengthen the climate change policy and care for the environment to move towards a competitive, sustainable economy, resilient and low carbon, so it is necessary to constantly review the maximum permissible limits (LMP) of emission of pollutants into the air and, where appropriate, update them for motor vehicles in circulation. |
| Que dichos LMP, atendiendo al cuidado del medio ambiente, se establecen de manera diferenciada atendiendo la tecnología vehicular, particularmente, por la ausencia o presencia del convertidor catalítico que es utilizado para el control y reducción de los gases contaminantes expulsados por motores de combustión interna y que, a partir de los vehículos automotores en circulación años modelo 1994 y posteriores cuentan con el mismo. | Those LMP, taking care of the environment, are established in a differentiated way, taking into account the vehicle technology, particularly, due to the absence or presence of the catalytic converter that is used for the control and reduction of the polluting gases expelled by internal combustion engines and that, from the motor vehicles in circulation, 1994 and later model years have the same. |
| Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, entre otros, las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. | That the General Law of Ecological Equilibrium and the Protection of the Environment establishes, among others, the criteria to guarantee the right of every person to live in an environment suitable for their development, health and well-being; define the principles of environmental policy and the instruments for its application; the preservation, restoration and improvement of the environment, as well as the prevention and control of air, water and soil pollution. |
| Que la calidad del aire se ha deteriorado significativamente en diversas ciudades de México durante las últimas décadas, debido, entre otros factores, a los procesos de urbanización, el crecimiento poblacional, así como a las necesidades de transporte tanto de personas como de mercancías por la diversidad de actividades económicas que se realizan. | That the air quality has deteriorated significantly in various cities of Mexico during the last decades, due, among other factors, to the processes of urbanization, population growth, as well as to the transportation needs of both people and goods by the diversity of economic activities that are carried out. |
| Que en el 2013, el sector transporte en México, emitió poco más de 984 mil toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx), 3.3 millones de toneladas de monóxido de carbono (CO) y 237 mil toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV), de acuerdo al documento “Elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Fuentes Móviles para México 2013 y proyección 2030 mediante el uso del modelo Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES)”, publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el 2014. | That in 2013, the transport sector in Mexico, emitted just over 984 thousand tons of nitrogen oxides (NOx), 3.3 million tons of carbon monoxide (CO) and 237 thousand tons of volatile organic compounds (VOCs), according to the document “Preparation of the National Inventory of Emissions from Mobile Sources for Mexico 2013 and 2030 projection through the use of the Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES) model,” published by the National Institute of Ecology and Climate Change (INECC) in 2014. |
| Que el uso de combustibles diferentes a la gasolina y el diésel, puede reducir las emisiones contaminantes vehiculares con respecto a éstos, siempre y cuando su uso se realice bajo adecuadas condiciones de operación vehicular. | That the use of fuels other than gasoline and diesel, can reduce vehicle pollutant emissions with respect to these, as long as their use is carried out under adequate vehicle operating conditions. |
| Que la verificación de emisiones vehiculares vinculada con unos límites máximos permisibles adecuados a la tecnología actual, permite mantener en la mejor condición posible a los vehículos automotores, y con ello, emitir un menor volumen de contaminantes. | That the verification of vehicle emissions linked to maximum permissible limits appropriate to current technology, allows motor vehicles to be maintained in the best possible condition, and thus, emit a lower volume of pollutants. |
| Que en la presente norma se actualizan los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes provenientes del escape de vehículos en circulación a gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Adicionalmente, con la modificación a límites máximos permisibles, se cambia la referencia “niveles de la Norma Oficial Mexicana vigente” por la de “límites en congruencia con las normas oficiales mexicanas que los señalan” y con ello, proporcionarle certidumbre a los regulados. | That in this standard the maximum permissible limits of pollutant emissions from the exhaust from vehicles in circulation to liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels are updated. Additionally, with the modification to maximum permissible limits, the reference “levels of the Mexican Official Standard in force” is changed to “reference in accordance with the official Mexican standards that indicate them” and with that, provide certainty to the regulated. |
| Que la presente norma incluye en los métodos de prueba dinámico y estático, la evaluación del Factor Lambda en los vehículos que operen con mezcla pobre al momento de aplicar dichos métodos de prueba. Asimismo, se incluye el procedimiento para la evaluación de la conformidad de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su artículo 73. | That this standard includes in the dynamic and static test methods, the evaluation of the Lambda Factor in vehicles that operate with poor mixing at the time of applying said test methods. It also includes the procedure for conformity assessment according to the Federal Law on Metrology and Standardization in its article 73. |
| Que de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en sus artículos 7o., fracción XIII y, 8o., fracción XII, se establece que son las autoridades estatales y municipales, respectivamente, las responsables de la vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la federación. | That according to the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, in its articles 7, section XIII and, 8, section XII, it is established that it is the state and municipal authorities, respectively, responsible for monitoring the compliance with Official Mexican Standards issued by the federation. |
| Que son las autoridades estatales y municipales las que tienen como función, formular y desarrollar los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria, así como realizar las acciones que le competen, con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. | That it is the state and municipal authorities that have as their function, to formulate and develop the Compulsory Vehicle Verification Programs, as well as to carry out the actions that correspond to it, in order to preserve and restore the Ecological Equilibrium and protect the environment. |
| Que en concordancia con los dos párrafos anteriores, además de las Unidades de Verificación, los Centros de Verificación Vehicular autorizados por las autoridades estatales y municipales, son también materia de regulación de la presente norma. | That in accordance with the two preceding paragraphs, in addition to the Verification Units, the Vehicular Verification Centers authorized by state and municipal authorities, are also subject to regulation of this standard. |
| Que el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustibles, para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-2018, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 14 de junio de 2017, para su publicación a consulta pública, de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados dentro de los 60 días, contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presentaran sus comentarios ante el citado Comité, sitio en Ejército Nacional número 223, Piso 16, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México, o al correo electrónico manuel.flores@semarnat.gob.mx . | That the Project of Modification of the Official Mexican Standard NOM-050-SEMARNAT-1993, which establishes the maximum permissible levels of emission of polluting gases from the exhaust from motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other fuels alternate as fuels, to remain as Official Mexican Standard NOM-050-SEMARNAT-2018, which establishes the maximum permissible limits for the emission of polluting gases from the exhaust from motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels, was approved by the National Consultative Committee for the Standardization of the Environment and Natural Resources on June 14, 2017, for publication by public consultation, in accordance with article 47, section I of the Federal Law on Metrology and Standardization, so that the interested parties within 60 days, counted from the day after the date of its publication in the Official Daily of the Federation, might present their comments to the aforementioned Committee, site in National Army number 223, 16th Floor, Colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo Delegation, Postal Code 11320, Mexico City, or to the email manuel.flores@semarnat.gob.mx |
| Que durante el plazo de sesenta días naturales la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio antes citado. | That during the period of sixty calendar days from the Regulatory Impact Statement referred to in the article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization was available to the public for its consultation at the aforementioned address. |
| Que las respuestas a los comentarios recibidos durante el periodo de consulta pública fueron publicadas el 24 de julio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, en apego a lo dispuesto en el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | The responses to the comments received during the period of public consultation were published on July 24, 2018, in the Official Daily of the Federation, in adherence to the provisions in article 47 section III of the Federal Law on Metrology and Standardization . |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el año de la clave de esta Norma Oficial Mexicana, cambia a 2018, debido a que el instrumento regulatorio se presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aprobación en el presente año. | That in accordance with the provisions in Article 28, section II, subsection d) of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, the year of the Code name of this Official Mexican Standard, changes to 2018, because the regulatory instrument was presented to the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources for approval this year. |
| Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó la presente Norma Oficial Mexicana como definitiva, en su sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2018. | That having completed the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of Official Mexican Standards, the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources approved this Official Mexican Standard as definitive, in its ordinary session held on June 14, 2018. |
| Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir la siguiente: | Based on that expressed above and legally founded, I deemed it appropriate to issue the following: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-050-SEMARNAT-2018, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-050-SEMARNAT-2018, WHICH ESTABLISHES THE MAXIMUM PERMISSIBLE LIMITS FOR THE EMISSION OF POLLUTING GASES FROM THE EXHAUST FROM MOTOR VEHICLES IN CIRCULATION THAT USE LIQUEFIED PETROLEUM GAS, NATURAL GAS OR OTHER ALTERNATIVE FUELS |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e instituciones: | The following companies and institutions participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| - AMERICAN-MEX AND COMPANY, S.A. DE C.V. | - AMERICAN-MEX AND COMPANY, SA DE CV |
| - ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES, A.C. (AMDA) | - MEXICAN ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE DISTRIBUTORS, AC (AMDA) |
| - ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, A.C. (AMIA) | - MEXICAN ASSOCIATION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY, AC (AMIA) |
| - ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES, CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C. (ANPACT) | - NATIONAL ASSOCIATION OF PRODUCERS OF BUSES, TRUCKS AND TRACTOCAMIONES, AC (ANPACT) |
| - COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS (CAMe) | - ENVIRONMENTAL COMMISSION OF THE MEGALOPOLIS (CAMe) |
| - COMPAÑÍA INDUSTRIAL AZO, S.A. DE C.V. | - COMPAÑÍA INDUSTRIAL AZO, SA DE CV |
| - GAS NATURAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | - GAS NATURAL MÉXICO, SA DE CV |
| - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | - GOVERNMENT OF THE CITY OF MEXICO |
| o SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEDEMA) | o SECRETARY OF THE ENVIRONMENT (SEDEMA) |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE | - GENERAL DIRECTORATE OF AIR QUALITY MANAGEMENT |
| - GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | - GOVERNMENT OF THE STATE OF HIDALGO |
| o SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE HIDALGO (SEMARNATH) | o SECRETARY OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES OF HIDALGO (SEMARNATH) |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN | - DIRECTORATE GENERAL FOR THE PROTECTION AND CONTROL OF POLLUTION |
| - GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | - GOVERNMENT OF THE STATE OF MEXICO |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | - DIRECTORATE GENERAL FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF ATMOSPHERIC POLLUTION |
| - INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (INECC) | - NATIONAL INSTITUTE OF ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE (INECC) |
| o COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL | o GENERAL COORDINATION OF POLLUTION AND ENVIRONMENTAL HEALTH |
| - KENWORTH MEXICANA, S.A. DE C.V. | - KENWORTH MEXICANA, SA DE CV |
| - OPUS INSPECTION/ENVIRONMENTAL SYSTEMS PRODUCTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | - OPUS INSPECTION / ENVIRONMENTAL SYSTEMS PRODUCTS DE MÉXICO, SA DE CV |
| - PRAXAIR MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. | - PRAXAIR MÉXICO, S. DE RL DE CV |
| - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT |
| o DIRECCIÓN GENERAL DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | o DIRECTORATE GENERAL OF FEDERAL MOTOR TRANSPORTATION |
| - SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) | - SECRETARY OF ECONOMY (SE) |
| o DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS PESADAS Y DE ALTA TECNOLOGÍA (DGIPAT) | o DIRECTORATE OF HEAVY AND HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES (DGIPAT) |
| o CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM) | o NATIONAL METROLOGY CENTER (CENAM) |
| - SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) | - SECRETARY OF ENERGY (SENER) |
| o COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (CONUEE) | o NATIONAL COMMISSION FOR THE EFFICIENT USE OF ENERGY (CONUEE) |
| - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) | - SECRETARY OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (SEMARNAT) |
| o SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL | o SUBSECRETARY OF PLANNING AND ENVIRONMENTAL POLICY |
| o SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL | o SUBSECRETARY OF ENVIRONMENTAL PROMOTION AND REGULATIONS |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURÍSTICO (DGFAUT) | - DIRECTORATE GENERAL FOR ENVIRONMENTAL, URBAN AND TOURISM DEVELOPMENT (DGFAUT) |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA (DGI) | - GENERAL DIRECTORATE OF INDUSTRY (DGI) |
| o SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | o SUBSECRETARY OF MANAGEMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION |
| - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (DGGCARETC) | - DIRECTORATE GENERAL OF AIR QUALITY MANAGEMENT AND REGISTRATION OF EMISSIONS AND TRANSFER OF POLLUTANTS (DGGCARETC) |
| - SECRETARÍA DE SALUD | - SECRETARY OF HEALTH |
| o COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) | o FEDERAL COMMISSION FOR PROTECTION AGAINST HEALTHY RISKS (COFEPRIS) |
| - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) | - AUTONOMOUS NATIONAL UNIVERSITY OF MEXICO (UNAM) |
| o INSTITUTO DE INGENIERÍA (II) | o INSTITUTE OF ENGINEERING (II) |
| - VITESSE MOTORS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V. | - VITESSE MOTORS DE MÉXICO, S. DE RL DE CV |
| Índice del contenido | Content Index |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias normativas | 2. Regulatory references |
| 3. Términos y definiciones | 3. Terms and definitions |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad | 5. Procedure for Conformity Assessment |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7. Concordancia con Normas Internacionales | 7. Concordance with International Standards |
| 8. Vigilancia | 8. Oversight |
| Transitorios | Transitional articles |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno; así como el límite mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda para vehículos en circulación que utilizan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | This Official Mexican Standard establishes the maximum permissible emission limits hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxidess; as well as the minimum and maximum limit of the total of carbon monoxide and carbon dioxide and the Lambda Factor for vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels. |
| Esta norma es de observancia obligatoria para los propietarios o legales poseedores de los vehículos automotores que utilizan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que circulan en el país, exceptuando aquellos que circulan en las entidades federativas de Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Asimismo, están obligados a su cumplimiento los responsables de los Centros de Verificación Vehicular o de las Unidades de Verificación. | This standard is mandatory observance for the owners or legal possessors of motor vehicles using liquefied petroleum gas, natural gas or other alternative fuels circulating in the country, except those circulating in the states Mexico City, Hidalgo, State of Mexico, Morelos, Puebla and Tlaxcala. Likewise, those responsible for the Vehicular Verification Centers or the Verification Units are obliged to comply with this Standard. |
| Se excluyen de la aplicación de la presente norma, vehículos con peso bruto vehicular menor de 400 kilogramos, vehículos híbridos, motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y de la minería. | Excluded from the application of this standard, are vehicles with gross vehicle weight of less than 400 kilograms, hybrid vehicles, motorcycles, agricultural tractors, machinery designated for the construction and mining industries. |
| 2. Referencias normativas | 2. Regulatory references |
| Para la correcta utilización de esta Norma Oficial Mexicana es necesario consultar y aplicar la siguiente normatividad, o la que la sustituya: | For the correct use of this Official Mexican Standard it is necessary to consult and apply the following standard, or that which replaces it: |
| 2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014). | 2.1. Official Mexican Standard NOM-047-SEMARNAT-2014, which establishes the characteristics of the equipment and the measurement procedure for the verification of the emission limits of pollutants, coming from motor vehicles in circulation that use gasoline, liquefied petroleum gas, gas natural or other alternative fuels. (Published in the Official Daily of the Federation on November 26, 2014). |
| 3. Términos y definiciones | 3. Terms and definitions |
| 3.1. Año-modelo: | 3.1. Year - model: |
| El periodo comprendido entre el inicio de la producción de determinado tipo de vehículo automotor y el 31 de diciembre del año calendario con que dicho fabricante designe al modelo en cuestión. | The period between the start of production of a certain type of motor vehicle and December 31 of the calendar year with which said manufacturer designates the model in question. |
| 3.2. Centro de Verificación Vehicular: | 3.2. Vehicle Verification Center: |
| El establecimiento de servicio autorizado por las autoridades competentes en el que se presta el servicio de medición de emisiones contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación. | The establishment of a service authorized by the appropriate authorities in which the pollutant emission measurement service from the exhaust from motor vehicles in circulation is provided. |
| 3.3. Combustibles alternos: | 3.3. Alternative fuels: |
| Combustibles que sustituyen a los combustibles convencionales, gasolina y diésel. | Fuels that substitute for conventional fuels, gasoline and diesel. |
| 3.4. Comprobante de resultado: | 3.4. Proof of results: |
| Documento expedido en algún Centro de Verificación Vehicular o Unidad de Verificación que contiene el resultado obtenido en la evaluación de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación. | Document issued in a Vehicle Verification Center or Verification Unit that contains the result obtained in the evaluation of the polluting emissions from motor vehicles in circulation. |
| 3.5. Contaminantes de escape: | 3. 5. Exhaust contaminants: |
| Son las emisiones de contaminantes provenientes de la combustión que emiten los vehículos automotores. Para efecto de esta Norma Oficial Mexicana se consideran los siguientes compuestos: | The following are the emissions of pollutants from combustion emitted by motor vehicles. For the purpose of this Official Mexican Standard, the following compounds are considered: |
| 3.5.1. Bióxido de Carbono (CO2): | 3.5.1. Carbon Dioxide of carbon (CO2): |
| Gas incoloro e inodoro, cuya molécula consiste en un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. | Colorless and odorless gas, whose molecule consists of a carbon atom attached to two oxygen atoms. |
| 3.5.2. Hidrocarburos (HC): | 3.5.2. Hydrocarbons (HC): |
| Compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono. | Organic compounds formed by hydrogen and carbon. |
| 3.5.3. Monóxido de carbono (CO): | 3.5.3. Carbon monoxide (CO): |
| Gas incoloro e inodoro, producido en combustiones de sustancias orgánicas. | Colorless and odorless gas, produced in combustion of organic substances. |
| 3.5.4. Óxidos de nitrógeno (NOx): | 3.5.4. Nitrogen oxides (NOx): |
| Término genérico referido a un grupo de gases que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones tales como el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. | Generic term referring to a group of gases containing nitrogen and oxygen in various proportions such as nitric oxide and nitrogen dioxide. |
| 3.6. Factor Lambda: | 3.6. Lambda factor: |
| También conocido como coeficiente de aire. Es el resultado de dividir el volumen de aire aspirado entre la necesidad teórica de aire y se obtiene al correlacionar los contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores mediante la fórmula de Brettschneider: | Also known as air coefficient. It is the result of dividing the volume of air aspirated by the theoretical need for air and is obtained by correlating pollutants from the exhaust from motor vehicles using the Brettschneider formula : |

(Lambda factor)

| 3.7. Gas licuado de petróleo (GLP): | 3.7. Gas liquefied petroleum (LPG) : |
| --- | --- |
| Es una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de propano y butano. | It is a mixture of hydrocarbons composed mainly of propane and butane. |
| 3.8. Gas natural (GN): | 3.8. Natural gas (GN): |
| Mezcla de hidrocarburos simples compuesta en una proporción del 88 al 95% de metano y que se encuentran en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. | Mixture of simple hydrocarbons composed in a proportion of 88 to 95% methane and which are in a gaseous state under normal conditions of pressure and temperature. |
| 3.9. Mezcla pobre: | 3.9. Poor mix: |
| Combinación de comburente y combustible cuya relación está un 25% por debajo de la relación de máxima potencia, limitando las características ideales de funcionamiento de un vehículo automotor. | Combination of oxidizer and fuel whose ratio is 25% below the maximum power ratio, limiting the ideal operating characteristics of a motor vehicle. |
| 3.10. Oxígeno (O2): | 3.10. Oxygen (O2): |
| Compuesto químico que se compone de dos átomos del elemento químico gaseoso, que es inodoro, incoloro e insípido. | Chemical compound that is composed of two atoms of the gaseous chemical element, which is odorless, colorless and tasteless. |
| 3.11. Programa de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO): | 3.11. Mandatory Vehicle Verification Program (PVVO): |
| Instrumento regulatorio emitido por la autoridad competente integrado por el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, administrativas, de supervisión y evaluación de las emisiones de contaminantes provenientes de los vehículos en circulación. Estos PVVO se refieren a los Sistemas de verificación de emisiones conforme se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. | Regulatory instrument issued by the appropriate authority composed of the articulated and interrelated set of regulatory, operational, administrative, supervision and evaluation actions of pollutant emissions from vehicles in circulation. These PVVO programs refer to the emission verification systems as established in the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection. (LGEEPA) |
| 3.12. Unidad de Verificación (UV): | 3.12. Verification Unit (UV): |
| Persona física o moral, acreditada y aprobada por la autoridad competente en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. | Individual or company, accredited and approved by the appropriate authority under the terms of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation. |
| 3.13. Vehículo automotor en circulación: | 3. 13. Motor vehicle in circulation: |
| Vehículo de transporte terrestre particular, de carga o de pasajeros, así como vehículos utilizados para la prestación de cualquier tipo de servicio público o privado regulado por leyes de autotransporte federales o estatales, propulsado por su propia fuente motriz, enajenado por lo menos en una ocasión y que cuenta con permiso para circular por vialidades públicas. | Vehicle for private land transport, cargo or passenger, as well as vehicles used for the provision of any type of public or private service regulated by federal or state motor transport laws, propelled by its own source of driving, transferred at least once and that has permission to circulate on public roads. |
| 3.14. Vehículo ligero nuevo: | 3.14. New light vehicle: |
| Vehículo de pasajeros o camioneta con un recorrido de entre 0 y 1000 kilómetros, que no excede los 3857 kilogramos de peso bruto vehicular, que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado, en el año modelo vigente, anterior o posterior. | Passenger vehicle or van with a route of between 0 and 1000 kilometers, not exceeding 3857 kilograms of gross vehicle weight, which is sold for the first time to the consumer by the manufacturer, assembler or authorized dealer, in the current model year, prior or subsequent. |
| 3.15. Vehículo pesado nuevo: | 3.15. New heavy vehicle: |
| Vehículo de pasajeros o carga con un recorrido de entre 0 y 5000 kilómetros, que excede los 3857 kilogramos de peso bruto vehicular, que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador o por el distribuidor autorizado, en el año modelo vigente, posterior o hasta dos años anteriores. | Passenger or cargo vehicle with a route of between 0 and 5000 kilometers, which exceeds 3857 kilograms of gross vehicle weight, which is sold for the first time to the consumer by the manufacturer, assembler or by the authorized distributor, in the current model year, later or up to two previous years. |
| 4. Especificaciones | 4. E specifications |
| 4.1. Límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes provenientes del escape de vehículos en circulación que usan gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles alternos. | 4.1. Maximum permissible limits of pollutant emissions from the exhaust from vehicles in circulation that use natural gas (GN), liquefied petroleum gas (LPG) or other alternative fuels. |
| 4.1.1. Los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y oxígeno, así como los límites mínimos y máximos de dilución y del Factor Lambda para los vehículos automotores en circulación que usan gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles alternos, son los establecidos en la Tabla 1 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 4.1.1. The maximum allowable emission limits for hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides and oxygen, as well as the minimum and maximum dilution limits and Lambda Factor for motor vehicles in circulation that use natural gas (GN), liquefied petroleum gas (LPG) or other alternative fuels, are those established in Table 1 of this Official Mexican Standard. |

Tabla 1.- Límites máximos permisibles de emisión de contaminantes según método de prueba

| Método de prueba | Año Modelo | Hidrocarburos (HC) µmol/mol (ppmh)a | Monóxido de Carbono (CO) cmol/mol (%) | Óxidos de Nitrógeno (NOX) µmol/mol (ppm) | Oxígeno (O2) cmol/mol (%) | Dilución (CO + CO2) cmol/mol (% vol) |  | Factor Lambda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mín. | Máx. |  |
| DINÁMICO | 1993 y anteriores | 200 | 1 | 1 000 | 2 | 7 | 14.3 | 1.05 |
|  | 1994 y posteriores | 100 | 1 | 1 000 | 2 | 7 | 14.3 | 1.05 |
| ESTÁTICO | 1993 y anteriores | 220 | 1 | No aplica | 2b | 7 | 14.3 | 1.05b |
|  | 1994 y posteriores | 150 | 1 | No aplica | 2b | 7 | 14.3 | 1.05b |

a ppmh: partes por millón referido al hexano.

b No aplica para vehículos que operan con mezcla pobre en ralentí, conforme a las especificaciones establecidas por el fabricante.

Table 1. Maximum permissible limits of emission of pollutants according to test method

| Testing method | Year Model | Hydrocarbons (HC) µmol / mol ( ppmh ) a | Carbon monoxide (CO) cmol / mol (%) | Nitrogen oxides (NO X ) µmol / mol (ppm) | Oxygen (Or 2 ) cmol / mol (%) | Dilution (CO + CO 2) cmol / mol (% vol ) |  | Lambda factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  |
| DYNAMIC | 1993 and earlier | 200 | one | 1 000 | two | 7 | 14.3 | 1.05 |
|  | 1994 and later | 100 | one | 1 000 | two | 7 | 14.3 | 1.05 |
| STATIC | 1993 and earlier | 220 | one | Does not apply | 2 b | 7 | 14.3 | 1.05 b |
|  | 1994 and later | 150 | one | Does not apply | 2 b | 7 | 14.3 | 1.05 b |

at ppmh : parts per million in reference to hexane.

b Not applicable for vehicles operating with poor idling mixture, in accordance with the specifications established by the manufacturer.

| 4.2. Métodos de prueba para los vehículos en circulación que usan gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles alternos. | 4.2. Test methods for vehicles in circulation that use natural gas (GN), liquefied petroleum gas (LPG) or other alternative fuels. |
| --- | --- |
| 4.2.1. El método de prueba dinámico establecido en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya, aplicará para vehículos automotores en circulación que utilicen gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles alternos, con un peso bruto vehicular mayor a 400 y hasta 3857 kilogramos. | 4.2.1. The dynamic test method established in NOM-047-SEMARNAT-2014 or the one that replaces it, will apply to motor vehicles in circulation that use natural gas (GN), liquefied petroleum gas (LPG) or other alternative fuels, with a weight vehicular gross greater than 400 and up to 3857 kilograms . |
| 4.2.2. El método de prueba estático establecido en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya, aplicará para vehículos automotores en circulación que utilicen gas natural (GN), gas licuado de petróleo (GLP) u otros combustibles alternos, con un peso bruto vehicular mayor a 3857 kilogramos o, con tracción integral o doble que no pueda ser inhabilitada. | 4.2.2. The static test method established in NOM-047-SEMARNAT-2014 or the one that replaces it, will apply for motor vehicles in circulation that use natural gas (GN), liquefied petroleum gas (LPG) or other alternative fuels, with a weight vehicular gross greater than 3857 kilograms or, with integral or double traction that cannot be disabled. |
| 5. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad | 5. Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 5.1. Procedimiento | 5.1. Procedure |
| 5.1.1. El gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales, establecerán en el ámbito de su competencia, los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria, en los cuales se definirán las características de operación de los mismos para el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.1.1. The federal government, as well as the state and municipal governments, will establish within the scope of their jurisdiction, the Mandatory Vehicular Verification Programs, in which the operation characteristics of the same will be defined for compliance with the provisions of this Official Mexican Standard. |
| 5.1.2. Para la evaluación de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes establecidos en la presente Norma Oficial Mexicana, los gobiernos federal, estatales y municipales, operarán a través de los Centros de Verificación Vehicular autorizados o Unidades de Verificación. | 5.1.2. For the evaluation of the maximum permissible limits for the emission of pollutants established in this Official Mexican Standard, the federal, state and municipal governments will operate through the authorized Vehicular Verification Centers or Verification Units. |
| 5.1.3. El propietario o legal poseedor del vehículo automotor deberá presentar su vehículo automotor a evaluación de sus emisiones de contaminantes en los Centros de Verificación Vehicular o Unidades de Verificación, de acuerdo al calendario y la documentación que establezcan las autoridades responsables de los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria. | 5.1.3. The owner or legal possessor of the motor vehicle must present their motor vehicle for evaluation of the pollutant emissions in the Vehicular Verification Centers or Verification Units, according to the schedule and documentation established by the authorities responsible for the Mandatory Vehicle Verification Programs. |
| 5.1.4. Se considera que un vehículo automotor en circulación que utiliza gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos, cumple con la presente Norma Oficial Mexicana, cuando conforme los métodos de prueba señalados en la NOM-047-SEMARNAT-2014 o la que la sustituya, aprueba las revisiones visual y de humo y, sus valores de emisión de contaminantes no rebasan los límites máximos permisibles establecidos en la Tabla 1 del numeral 4.1.1 de la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.1.4. It is considered that a motor vehicle in circulation that uses natural gas, liquefied petroleum gas or other alternative fuels, complies with this Official Mexican Standard, when in accordance with the test methods indicated in NOM-047-SEMARNAT-2014 or that substitute it, approve the visual and smog inspections and, their pollutant emission values ​​do not exceed the maximum permissible limits established in Table 1 of section 4.1.1 of this Official Mexican Standard. |
| 5.1.5. El Centro de Verificación Vehicular o la Unidad de Verificación entregará al propietario o legal poseedor del vehículo automotor el Comprobante de resultado. | 5.1.5. The Vehicle Verification Center or the Verification Unit shall deliver the Proof of result to the owner or legal holder of the motor vehicle. |
| 5.1.6. Las autoridades responsables de los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria, podrán operar por sí o a través de particulares autorizados, los Centros de Verificación Vehicular o Unidades de Verificación, respectivamente, que den servicio al propietario o legal poseedor del vehículo automotor sujeto a la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.1.6. The authorities responsible for the Mandatory Vehicle Verification Programs may operate on their own or through authorized individuals, the Vehicle Verification Centers or Verification Units, respectively, that provide service to the owner or legal holder of the motor vehicle subject to this Official Mexican Standard. |
| 5.1.7. Los vehículos ligeros nuevos para uso particular, que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos como combustibles de origen, estarán exentos de la verificación vehicular obligatoria por un periodo de 2 años, y deberán acudir a la evaluación de sus emisiones contaminantes conforme lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, al término del segundo año de su adquisición y que, en caso de aprobar, la exención será prorrogada por 2 años más. | 5.1.7. New light vehicles for private use, which use natural gas, liquefied petroleum gas or other alternative fuels as fuels of origin, will be exempt from mandatory vehicle verification for a period of 2 years, and must present themselves for the evaluation of their polluting emissions in accordance with the provisions of this Official Mexican Standard, at the end of the second year of their acquisition and that, if approved, the exemption will be extended for 2 more years. |
| Los vehículos ligeros nuevos destinados al Autotransporte Federal, que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos como combustibles de origen, estarán exentos de la verificación vehicular obligatoria, conforme lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, por un periodo de 2 años a partir de su adquisición. | New light vehicles designated for the Federal Motor Transport, that use natural gas, liquefied petroleum gas or other alternative fuels as fuels of origin, will be exempt from the mandatory vehicle verification, in accordance with the provisions of this Official Mexican Standard, for a period of 2 years after their acquisition. |
| Los vehículos pesados nuevos, que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos como combustibles de origen, estarán exentos de la verificación vehicular obligatoria, conforme lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, por un periodo de 2 años a partir de su adquisición. | New heavy vehicles, using natural gas, liquefied petroleum gas or other alternative fuels as fuels of origin, will be exempt from mandatory vehicle verification, as established in this Official Mexican Standard, for a period of 2 years from their acquisition |
| Los vehículos pesados nuevos certificados con estándares EPA 2010, EURO VI o superiores, que utilicen gas natural, gas licuado de petróleo u otros combustibles alternos como combustibles de origen, estarán exentos de la verificación vehicular obligatoria por un periodo de dos años y, deberán acudir a la evaluación de sus emisiones contaminantes conforme lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana, al término del segundo año de su adquisición y que, en caso de aprobar, la exención será prorrogada por 2 años más. | New heavy vehicles certified with EPA 2010, EURO VI or higher standards, using natural gas, liquefied petroleum gas or other alternative fuels as source fuels, will be exempt from mandatory vehicle verification for a period of two years and must go to the evaluation of its polluting emissions according to what is established in this Official Mexican Standard, at the end of the second year of its acquisition and that, if approved, the exemption will be extended for 2 more years. |
| 5.2. El documento físico de la presente Norma Oficial Mexicana debe colocarse en un lugar visible en los Centros de Verificación Vehicular o Unidades de Verificación. | 5.2. The physical document of this Official Mexican Standard must be placed in a visible place in the Vehicle Verification Centers or Verification Units. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 6.1. California Office of Administrative Law. California Code of Regulations. Title 16, Chapter 33: Bureau of Automotive Repair. 2008. | 6.1. California Office of Administrative Law. California Code of Regulations. Title 16, Chapter 33: Bureau of Automotive Repair. 2008 |
| 6.2. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. DIRECTIVA 2005/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de septiembre de 2005, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de octubre de 2005. | 6.2. European Parliament and Council of the European Union. DIRECTIVE 2005/55 / ​​EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 September 2005, concerning the approximation of the laws of the Member States on the measures to be taken against the emission of gases and polluting particles from ignition engines by compression intended for the propulsion of vehicles, and against the emission of polluting gases from spark ignition engines fed with natural gas or liquefied petroleum gas destined for the propulsion of vehicles. Published in the Official Journal of the European Union on October 20, 2005. |
| 6.3. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. Estándares Europeos. Reglamento (CE) No. 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de junio de 2007. | 6.3. European Parliament and Council of the European Union. European standards. Regulation (EC) No. 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles as regards emissions from passenger cars and light commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to information related to the repair and maintenance of vehicles. Published in the Official Journal of the European Union on June 29, 2007. |
| 6.4. US Government. Code of Federal Regulations. Title 40-Protection of Environment. Parts 86 to 99. | 6.4. US Government Code of Federal Regulations. Title 40-Protection of Environment. Parts 86 to 99. |
| 7. Concordancia con Normas Internacionales | 7. Concordance with International Standards |
| Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de su elaboración. | This Official Mexican Standard is not equivalent (NEQ) with any International Standard, since the latter does not exist at the time of its preparation. |
| 8. Vigilancia | 8. Oversight |
| 8.1. La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a los gobiernos estatales en el ámbito de sus respectivas atribuciones. | 8.1. The oversight to the compliance with this Official Mexican Standard corresponds to the federal government, through the Secretary of Communications and Transportation, (SCT) and to state governments within the scope of their respective powers. |
| 8.2. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el ámbito de sus atribuciones, vigilará que los Centros de Verificación Vehicular o, en su caso, las Unidades de Verificación, cumplan con lo establecido en la presente Norma Oficial Mexicana. | 8.2. The Secretary of Environment and Natural Resources within the scope of its powers, will ensure that the Vehicular Verification Centers or, where appropriate, the Verification Units, comply with the provisions of this Official Mexican Standard. |
| 8.3. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como de los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. | 8.3. Violations of the same will be sanctioned under the terms of the General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection, its Regulation on the Prevention and Control of Pollution of the Atmosphere, the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, as well as of the other legal systems that are applicable. |
| Transitorios | Transitional articles |
| PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will take effect 90 days natural after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO. La presente Norma Oficial Mexicana deja sin efectos a la NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. | SECOND. This Official Mexican Standard leaves without legal effects the NOM-050-SEMARNAT-1993, which establishes the maximum permissible levels of emission of polluting gases from the exhaust from motor vehicles in circulation that use liquefied petroleum gas, natural gas or other fuels alternate . |
| TERCERO. A efecto de dar cumplimiento al artículo 78, primer párrafo de la Ley General de Mejora Regulatoria, en cuanto a la expedición de Regulaciones, se abrogan o derogan las obligaciones regulatorias especificadas en el Análisis de Impacto Regulatorio correspondiente. | THIRD. In order to comply with article 78, first paragraph of the General Law on Regulatory Improvement, as regards the issuance of Regulations, the regulatory obligations specified in the corresponding Regulatory Impact Analysis are repealed or repealed. |
| Ciudad de México, a los siete días del mes de septiembre de 2018.- El Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Rúbrica. | Mexico City, on the seventh day of the month of September 2018.- The Undersecretary of Environmental Promotion and Regulations of the Secretary of Environment and Natural Resources and President of the National Consultative Committee for the Standardization of Environment and Natural Resources, Jorge Carlos Hurtado Valdez .- Signed. |