| # NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011, Que regula los procedimientos de aplicación del Sistema Mundial de Determinación de la Posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. | # Official Mexican Standard NOM-051-SCT3-2011, which regulates the application procedures of the Global Positioning System (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace. |
| --- | --- |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- 4.011/DGAC/NOM-051-SCT3-2011. | ## In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. - Secretary of Communications and Transportation.- 4.011/DGAC/NOM-051-SCT3-2011. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCT3-2011, QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS), COMO MEDIO DE NAVEGACION DENTRO DEL ESPACIO AEREO MEXICANO. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-051-SCT3-2011, WHICH REGULATES THE APPLICATION PROCEDURES OF THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS), AS A MEANS OF NAVIGATION WITHIN MEXICAN AIRSPACE. |
| FELIPE DUARTE OLVERA, Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 45, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 6 fracciones I, III y último párrafo, 7 fracciones I, V y VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 35 y 79 de la Ley de Aviación Civil; 28, 33 y 80 al 82 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34 fracción III, 116 fracciones I, III, VIII, IX y X, 122, 127 y 133 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 2 fracciones III y XVI, 6 fracción XIII y 21 fracciones XIII, XV, XXVI y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he tenido a bien ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011 aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo el día 11 de mayo de 2011 y el cual regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. | FELIPE DUARTE OLVERA, Undersecretary of Transportation of the Secretary of Communications and Transportation and President of the National Consultative Committee for Air Transport Standardization, based on articles 36 sections I and XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections I, III and XVI, 41, 45, 47, 73 and 74 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 4, 6 sections I, III and last paragraph, 7 sections I, V and VI, 7 bis sections IV and VII, 17, 32, 35 and 79 of the Law of Civil Aviation; 28, 33 and 80 to 82 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 34 section III, 116 sections I, III, VIII, IX and X, 122, 127 and 133 of the Regulations of the Law of Civil Aviation; 2 sections III and XVI, 6 section XIII and 21 sections XIII, XV, XXVI and XXXI of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation, I have deemed it appropriate to order the publication in the Official Daily of the Federation of the Official Mexican Standard NOM- 051-SCT3-2011 approved by the National Consultative Committee for Air Transport Standardization on May 11, 2011 and which regulates the application procedures of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within space Mexican air. |
| La presente Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que entre en vigor posterior a los 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard is published to the effect that it enters into force after 60 calendar days, counted from the date of its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Atentamente | Attentively |
| México, D.F., a 23 de noviembre de 2011.- El Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, FELIPE DUARTE OLVERA.- Rúbrica. | Mexico City, November 23, 2011.- The Undersecretary of Transport and President of the National Consultative Committee for Air Transport Standardization, FELIPE DUARTE OLVERA.- Signed. |
| FELIPE DUARTE OLVERA, Subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 45, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 6 fracciones I, III y último párrafo, 7 fracciones I, V y VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 35 y 79 de la Ley de Aviación Civil; 28, 33 y 80 al 82 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34 fracción III, 116 fracciones I, III, VIII, IX y X, 122, 127 y 133 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 2 fracciones III y XVI, 6 fracción XIII y 21 fracciones XIII, XV, XXVI y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, he tenido a bien ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011, aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo el día 11 de mayo de 2011 y el cual regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. | FELIPE DUARTE OLVERA, Undersecretary of Transportation of the Secretary of Communications and Transportation and President of the National Consultative Committee for Air Transport Standardization, based on articles 36 sections I and XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections I, III and XVI, 41, 45, 47, 73 and 74 of the Federal Law on Metrology and Standardization; 1, 4, 6 sections I, III and last paragraph, 7 sections I, V and VI, 7 bis sections IV and VII, 17, 32, 35 and 79 of the Law of Civil Aviation; 28, 33 and 80 to 82 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 34 section III, 116 sections I, III, VIII, IX and X, 122, 127 and 133 of the Regulations of the Law of Civil Aviation; 2 sections III and XVI, 6 section XIII and 21 sections XIII, XV, XXVI and XXXI of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation, I have deemed it appropriate to order the publication in the Official Daily of the Federation of the Official Mexican Standard NOM- 051-SCT3-2011, approved by the National Consultative Committee for Air Transport Standardization on May 11, 2011 and which regulates the application procedures of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within the Mexican airspace. |
| La presente Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que entre en vigor posterior a los siguientes 60 días naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | This Official Mexican Standard is published to the effect that it enters into force after the following 60 calendar days, counted from the date of its publication in the Official Daily of the Federation. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCT3-2011, QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS), COMO MEDIO DE NAVEGACION DENTRO DEL ESPACIO AEREO MEXICANO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-051-SCT3-2011, WHICH REGULATES THE APPLICATION PROCEDURES OF THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS), AS A MEANS OF NAVIGATION WITHIN MEXICAN AIRSPACE. |
| PREFACIO | PREFACE |
| La Ley de Aviación Civil establece las atribuciones que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de aviación civil, entre las cuales se encuentra el expedir Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones administrativas; | The Law of Civil Aviation establishes the powers of the Secretary of Communications and Transportation in matters of civil aviation, among which is the issuance of Official Mexican Standards and other administrative provisions; |
| La Ley de Aviación Civil establece que en la prestación de los servicios de transporte aéreo se debe adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, para lo cual atribuye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de exigir a los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos que cumplan con ciertos requisitos, con el fin de mantener los niveles de seguridad señalados; | The Law of Civil Aviation establishes that in the provision of air transport services, the necessary measures must be adopted to guarantee the maximum safety conditions of the aircraft and its operation, in order to protect the physical integrity of the users and their goods, as well as that of third parties, for which it attributes to the Secretary of Communications and Transportation the power to require concessionaires, permit holders and air operators to comply with certain requirements, in order to maintain the indicated security levels; |
| La Ley de Aviación Civil establece que los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, en el caso del servicio de transporte aéreo privado no comercial, los propietarios o poseedores de aeronaves, deben proveerse de equipos técnicos necesarios para la prevención de accidentes e incidentes aéreos; | The Law of Civil Aviation establishes that concessionaires, permit holders and air operators, in the case of non-commercial private air transport services, the owners or possessors of aircraft, must provide themselves with the necessary technical equipment for the prevention of air accidents and incidents; |
| La Ley de Aviación Civil señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional se rige, además de por lo previsto en dicha ley, por los tratados en los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, siendo el caso que México es signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América en 1944, en cuyo Anexo 10, Volumen I y Adjunto B se establecen normas relativas al sistema mundial de navegación por satélite; | The Law of Civil Aviation states that civil navigation in the airspace over national territory is governed, in addition to the provisions of said law, by the treaties to which the United Mexican States is a party, being the case that Mexico is a signatory of the Convention on International Civil Aviation signed in the city of Chicago, Illinois, United States of America in 1944, in which Annex 10, Volume I and Attachment B establish standards related to the global satellite navigation system; |
| Las operaciones aeronáuticas deben regularse de forma estricta y oportuna mediante Normas Oficiales Mexicanas de aplicación obligatoria, a fin de garantizar la seguridad de las aeronaves, su tripulación y pasajeros; | Aeronautical operations must be regulated in a strict and timely manner through mandatory Official Mexican Standards, in order to guarantee the safety of the aircraft, its crew and passengers; |
| El disponer de una norma que establezca los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS) como medio de navegación dentro del espacio aéreo, garantiza la seguridad de las aeronaves así como de su operación y, con ello, la seguridad de las personas, evitando daños irreparables o irreversibles a las mismas, ya que el equipo GPS proporciona a las áreas de control del tránsito aéreo información real relacionada por la posición de las aeronaves, lo que garantiza una operación segura para la prevención de accidentes e incidentes aéreos. | Having available a standard that establishes the procedures for the application of the global positioning system (GPS) as a means of navigation within the airspace, guarantees the safety of the aircraft as well as its operation and, with it, the safety of people, avoiding irreparable or irreversible damages to them, since the GPS equipment provides air traffic control areas with real information related to the position of aircraft, which guarantees a safe operation for the prevention of air accidents and air incidents. |
| En cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), para la emisión de Normas Oficiales Mexicanas, el 11 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-051-SCT3-2010, que regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano, a efecto de que en términos del artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 del Reglamento de la LFMN, los interesados, presentaran comentarios al Proyecto en un periodo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana. | In compliance with the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN), for the issuance of Official Mexican Standards, on January 11, 2011, the Official Mexican Standard Project PROY-NOM-051-SCT3-2010, which regulates the application procedures of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace, to the effect that in terms of article 47 section I of the Law Federal Standard on Metrology and Standardization (LFMN) and 33 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, the interested parties might submit comments to the Project within a period of 60 calendar days counted from the date of publication of the Project of Official Mexican Standard. |
| Posterior a ese periodo de 60 días naturales, y en cumplimento con el artículo 47 fracción II de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) y 33 del Reglamento de la LFMN, fueron presentados y evaluados por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, los comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana aprobándose los mismos, así como la Norma Oficial Mexicana, siendo publicada dicha respuesta a los comentarios en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2011. | After that period of 60 calendar days, and in compliance with article 47 section II of the Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN) and 33 of the its regulation, the comments to the Project of Official Mexican Standard were presented and evaluated by the National Consultative Committee for Air Transport Standardization, approving the same, as well as the Official Mexican Standard, with said response to the comments being published in the Official Daily of the Federation on September 27, 2011. |
| El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo, de conformidad con el inciso d) de la fracción II del artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cual indica que la clave de la norma debe hacer referencia al año en el que ésta es aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización correspondiente, tuvo a bien aprobar la actualización de la clave o código de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011, que regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano, así como la Norma Oficial Mexicana, en su sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2011. | The National Consultative Committee for Air Transport Standardization, in accordance with subparagraph d) of section II of article 28 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, which indicates that the code of the standard must refer to the year in which is approved by the corresponding National Standardization Advisory Committee, approved the updating of the key or code of the Official Mexican Standard NOM-051-SCT3-2011, which regulates the application procedures of the Global Positioning System (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace, as well as the Official Mexican Standard, in its ordinary session held on May 11, 2011. |
| En tal virtud y por lo establecido en el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), he tenido a bien expedir la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011, que regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. | By virtue of such and by what is established in article 47 section III of the Federal Law on Metrology and Standardization (LFMN), I have deemed it appropriate to issue the following: Official Mexican Standard NOM-051-SCT3-2011, which regulates the application procedures of the Global Positioning System (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace. |
| En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: | In the preparation of this Official Mexican Standard the following participated: |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION. |
| Dirección General de Aeronáutica Civil. | General Directorate of Civil Aviation. |
| Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. | Navigation Services in the Mexican Air Space. |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL. | NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE. |
| Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica-Unidad Ticomán. | Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica-Unidad Ticomán. |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | GENERAL PROSECUTOR OF THE REPUBLIC. |
| Dirección General de Servicios Aéreos. | General Directorate of Air Services. |
| COLEGIO DE INGENIEROS MEXICANOS EN AERONAUTICA, A.C. | COLLEGE OF MEXICAN AERONAUTICAL ENGINEERS, AC |
| COLEGIO DE PILOTOS AVIADORES DE MEXICO, A.C. | COLLEGE OF AVIADOR PILOTS OF MEXICO, AC |
| CAMARA NACIONAL DE AEROTRANSPORTES, A.C. | NATIONAL CHAMBER OF AIR TRANSPORT, AC |
| FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y PROPIETARIOS DE AVIONES AGRICOLAS DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C. | FEDERATION OF PILOTS AND OWNERS’ ASSOCIATIONS OF AGRICULTURAL AIRPLANES OF THE MEXICAN REPUBLIC, AC |
| ASOCIACION DE INGENIEROS EN AERONAUTICA, A.C. | ASSOCIATION OF AERONAUTICAL ENGINEERS, AC |
| AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V. | AEROLINKS NATIONALS SA DE CV |
| AEROLITORAL, S.A. DE C.V. | AEROLITORAL, SA DE CV |
| AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV |
| COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION, S. A. DE C. V. | MEXICAN AVIATION COMPANY, SA DE CV |
| CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A. DE C.V. | CONCESSIONAIRE FLY AVIATION COMPANY SA DE CV |
| SERVICIOS AERONAUTICOS Z, S.A. DE C.V. | Z AERONAUTICAL SERVICES, SA DE CV |
| TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V. | TRANSPORTES AEROMAR, SA DE CV |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCT3-2011, QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE DETERMINACION DE LA POSICION (GPS), COMO MEDIO DE NAVEGACION DENTRO DEL ESPACIO AEREO MEXICANO | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-051-SCT3-2011, WHICH REGULATES THE APPLICATION PROCEDURES OF THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS), AS A MEANS OF NAVIGATION WITHIN MEXICAN AIRSPACE. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Introducción | 1. Introduction |
| 2. Objetivo y campo de aplicación | 2. Objective and field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones y abreviaturas | 4. Definitions and abbreviations |
| 5. Disposiciones generales | 5. General provisions |
| 6. Procedimientos de aplicación del sistema mundial de la determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano | 6. Application procedures for the global positioning system (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace |
| 7. Operación del GPS en México | 7. GPS operation in Mexico |
| 8. Procedimientos de operación | 8. Operating procedures |
| 9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 9. Degree of agreement with international standards and guidelines and with Mexican standards taken as the basis for its preparation |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| 11. Observancia de esta norma | 11. Observance of this standard |
| 12. De la evaluación de la conformidad | 12. Evaluation of conformity |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| Apéndice “A” normativo – “Clasificación de equipos GPS para su uso en aviación” | Mandatory Appendix “A” – “Classification of GPS equipment for use in aviation” |
| Apéndice “B” normativo – “Solicitud para certificar la instalación del equipo” | Mandatory Appendix “B” – “Request to certify the installation of the equipment” |
| 1. Introducción | 1. Introduction |
| Los sistemas de navegación por satélite tienen como objetivo cumplir satisfactoriamente los requerimientos de la aviación civil, para usarse como un medio de navegación PBN (RNAV / RNP). El desarrollo de la tecnología satelital y su uso para la navegación de aeronaves, son tales, que se espera en un futuro se implanten varios sistemas de navegación con esta tecnología, cada uno de éstos con características particulares propias. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ha adoptado el término Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS), para identificar aquellos sistemas de navegación apoyados en satélites, donde la posición de una aeronave es determinada por información satelital. Actualmente, se tienen registrados a nivel mundial, 3 sistemas de este tipo: | The satellite navigation systems aim to satisfactorily meet the requirements of civil aviation, to be used as a means of PBN navigation (RNAV/RNP)*. The development of satellite technology and its use for aircraft navigation are such that several navigation systems with this technology are expected to be implemented in the future, each with its own particular characteristics. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has adopted the term Global Navigation Satellite Systems (GNSS), to identify those navigation systems supported by satellites, where the position of an aircraft is determined by satellite information. Currently, 3 systems of this type are registered worldwide: |
|  | *Performance Based Navigation (PBN) is comprised of Required Navigation Area Navigation (RNAV) and Required Navigation Performance (RNP) and describes an aircraft's capability to navigate using performance standards. |
| (a) Sistema mundial de determinación de la posición (GPS), desarrollado por los Estados Unidos de América, | (a) Global Positioning System (GPS), developed by the United States of America, |
| (b) Sistema orbital mundial de navegación por satélite (GLONASS), desarrollado por la Federación Rusa y | (b) Global Orbital Navigation Satellite System (GLONASS), developed by the Russian Federation and |
| (c) Sistema de navegación por satélite (GALILEO) desarrollado por la Unión Europea. | (c) Satellite navigation system (GALILEO) developed by the European Union. |
| Los procedimientos y terminología contenidos en la presente Norma Oficial Mexicana están limitados al uso dentro del espacio aéreo mexicano, del GPS, y no aplica a cualquier otro sistema GNSS. | The procedures and terminology contained in this Official Mexican Standard are limited to the use of GPS within Mexican airspace, and do not apply to any other GNSS system. |
| 2. Objetivo y campo de aplicación | 2. Objective and field of application |
| El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer los requisitos para la certificación de la instalación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano, y establecer los lineamientos para la selección, instalación y operación de dichos equipos, a bordo de las aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, por lo tanto, aplica a todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos que operen o pretendan operar de acuerdo a la Ley de Aviación Civil, con equipos GPS como medio de navegación. | The objective of this Official Mexican Standard is to establish the requirements for the certification of the installation of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within the Mexican airspace, and to establish the guidelines for the selection, installation and operation of said equipment, on board aircraft with Mexican nationality and registration marks, therefore, it applies to all concessionaires, permit holders and air operators that operate or intend to operate in accordance with the Law of Civil Aviation, with GPS equipment as means of navigation. |
| 3. Referencias | 3. References |
| No existen Normas Oficiales Mexicanas o normas mexicanas que sean indispensables consultar para la aplicación de la presente Norma Oficial Mexicana. | There are no Official Mexican Standards or Mexican standards that are essential to consult for the application of this Official Mexican Standard. |
| 4. Definiciones y abreviaturas | 4. Definitions and abbreviations |
| Para los efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas: | For the purposes of this Official Mexican Standard, the following definitions and abbreviations are considered: |
| 4.1. Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo. | 4.1. Aircraft: Any vehicle capable of traveling autonomously in airspace with people, cargo or mail. |
| 4.2. AIC: Circular de información aeronáutica. | 4.2. AIC: Aeronautical Information Circular. |
| 4.3. AMSL: Altitud sobre el nivel medio del mar. | 4.3. AMSL: Altitude above mean sea level. |
| 4.4. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. | 4.4. Aeronautical Authority: The Secretary of Communications and Transport, through the General Directorate of Civil Aeronautics. |
| 4.5. Autoridad de aviación civil: Autoridad rectora, en materia aeronáutica, de un permisionario u operador aéreo extranjero. | 4.5. Civil aviation authority: Governing authority, in aeronautical matters, of a foreign permit holder or air operator. |
| 4.6. Concesionario: Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. | 4.6. Concessionaire: Mercantile company constituted in accordance with Mexican law, to which the Secretary of Communications and Transportation grants a concession for the exploitation of the regular national air transport service for the public, and is for passengers, cargo, mail or a combination of these, is subject to national routes, itineraries and fixed frequencies, as well as the registered rates and the schedules authorized by the Secretary. |
| 4.7. Control de tránsito aéreo: Servicio proporcionado por la entidad designada para mantener el orden, la seguridad y flujo expedito del tránsito aéreo. | 4.7. Air traffic control: Service provided by the designated entity to maintain the order, safety, and smooth flow of air traffic. |
| 4.8. DME: Equipo radiotelemétrico medidor de distancia. | 4.8. DME: Radio telemetric distance measuring equipment. |
| 4.9. Espacio aéreo mexicano: Area definida sobre el territorio nacional para la navegación aérea, inclusive aquella indicada en la Ley de Aviación Civil, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley General de Bienes Nacionales, Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como la indicada en las regiones de información de vuelo (FIR). | 4.9. Mexican airspace: Area defined over the national territory for air navigation, including that indicated in the Law of Civil Aviation, Law of General Routes of Communication, General Law of National Assets, International Treaties to which Mexico is a party, as well as that indicated in the flight information regions (FIR). |
| 4.10. FAA: Federal Aviation Administration. Autoridad de aviación civil de los Estados Unidos de América. | 4.10. FAA: Federal Aviation Administration. Civil Aviation Authority of the United States of America. |
| 4.11. FIR: Región de información de vuelo. | 4.11. FIR: Flight Information Region. |
| 4.12. GLONASS: Sistema orbital mundial de navegación por satélite. | 4.12. GLONASS: Global Orbital Navigation Satellite System. |
| 4.13. GPS: Sistema mundial de determinación de la posición. | 4.13. GPS: Global Positioning System. |
| 4.14. IFR: Reglas de vuelo por instrumentos. | 4.14. IFR: Instrument Flight Rules. |
| 4.15. ILS: Sistema de aterrizaje por instrumentos. | 4.15. ILS: Instrument Landing System. |
| 4.16. LDA: Ayuda direccional tipo localizador. | 4.16. LDA: Locator type directional aid. |
| 4.17. MEL: Lista de equipo mínimo aprobada por la Autoridad Aeronáutica. | 4.17. MEL: Minimum equipment list approved by the Aeronautical Authority. |
| 4.18. NDB: Radiofaro no direccional. | 4.18. NDB: Non-directional beacon. |
| 4.19. NOTAM: Notice to Airmen. Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones, que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno, es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. | 4.19. NOTAM: Notice to Airmen. Notice distributed by means of telecommunications, containing information regarding the establishment, condition or modification of any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential for the personnel in charge of flight operations. |
| 4.20. OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. | 4.20. ICAO: International Civil Aviation Organization. |
| 4.21. Operador aéreo: El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte aéreo privado no comercial, mexicana o extranjera. | 4.21. Air operator: The owner or possessor of a State aircraft, of those included in article 5, section II, subparagraph a) of the Law of Civil Aviation, as well as non-commercial private air transport, Mexican or foreign. |
| 4.22. PBN.- Navegación basada en el performance. | 4.22. PBN.- Performance-based navigation. |
| 4.23. Permisionario: Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjera, a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial. | 4.23. Permit holder: Entity or individual, in the case of commercial private air service, national or foreign, to whom the Secretary of Communications and Transportation grants a permit to carry out activities, which may be the provision of regular international air transport service, national and international non-regular and commercial private. |
| 4.24. PIA: Publicación de información aeronáutica. | 4.24. PIA: Aeronautical Information Publication. |
| 4.25. RAIM: Comprobación autónoma de la integridad en el receptor. | 4.25. RAIM: Receiver Autonomous Integrity Check. |
| 4.26. RNAV: Navegación de área. Método de navegación que permite a la aeronave, operar en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro del área de cobertura de las estaciones de referencia o dentro de los límites de precisión de un sistema autónomo o una combinación de éstos. | 4.26. RNAV: Area Navigation. Navigation method that allows the aircraft to operate on any desired flight path, within the coverage area of reference stations or within the accuracy limits of an autonomous system or a combination of these. |
| 4.27. RNP: Rendimiento requerido de navegación. | 4.27. RNP: Required Navigation Performance. |
| 4.28. SDF: Facilidad direccional simplificada. | 4.28. SDF: Simplified Directional Facility. |
| 4.29. Secretaría: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. | 4.29. Secretary: Secretary of Communications and Transportation. |
| 4.30. Sistema convencional de navegación: Conjunto de elementos que sirven para realizar vuelos con radioayudas, tales como VOR, DME, ILS, NDB, entre otros, así como los receptores de esas radioayudas, integrados en las aeronaves para la realización de operaciones sobre espacios aéreos definidos y procedimientos terminales. | 4.30. Conventional navigation system: Set of elements used to carry out flights with radio aids, such as VOR, DME, ILS, NDB, among others, as well as the receivers of these radio aids, integrated in the aircraft to carry out operations over defined airspaces. and terminal procedures. |
| 4.31. Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS): El GNSS es un sistema mundial de determinación de la posición y la hora, que incluye una o más constelaciones de satélites, receptores de aeronave y vigilancia de la integridad del sistema, y que se puede aumentar, según sea necesario, en apoyo del rendimiento requerido de navegación (RNP) durante el modo de operación en curso. | 4.31. Global Navigation Satellite System (GNSS): GNSS is a global position and time determination system, which includes one or more constellations of satellites, aircraft receivers and system integrity monitoring, and can be augmented, as necessary, in support of Required Navigation Performance (RNP) during the current mode of operation. |
| 4.32. TSO: Orden Técnica Estándar. Disposición normativa que establece los requerimientos que se deben cumplir para la aprobación de un producto o parte, para su uso en aviación. Estos documentos son emitidos por la autoridad respectiva de los Estados Unidos de América, y son validados o emitidos por la Autoridad Aeronáutica. | 4.32. TSO: Technical Standard Order. Regulatory provision that establishes the requirements that must be met for the approval of a product or part, for its use in aviation. These documents are issued by the respective authority of the United States of America, and are validated or issued by the Aeronautical Authority. |
| 4.33. VFR: Reglas de vuelo visual. | 4.33. VFR: Visual Flight Rules. |
| 4.34. VOR: Radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia. | 4.34. VOR: Very high frequency omnidirectional radio beacon. |
| 4.35. WGS-84: Sistema Geodésico Mundial de 1984. | 4.35. WGS-84: World Geodetic System of 1984. |
| 5. Disposiciones generales | 5. General provisions |
| 5.1. Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos que operen o pretendan operar de acuerdo a la Ley de Aviación Civil, con equipos GPS que formen parte de un sistema de administración de vuelo, o en forma independiente a bordo de la aeronave, como medio de navegación, deben cumplir los lineamientos descritos en la presente Norma Oficial Mexicana. | 5.1. All concessionaires, permit holders and air operators that operate or intend to operate in accordance with the Law of Civil Aviation, with GPS equipment that is part of a flight management system, or independently on board the aircraft, as a means of navigation, must comply with the guidelines described in this Official Mexican Standard. |
| 6. Procedimientos de aplicación del sistema mundial de la determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano | 6. Application procedures for the global positioning system (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace |
| 6.1. La presente Norma Oficial Mexicana proporciona el material de orientación necesario para los procedimientos de aplicación del sistema mundial de la determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del espacio aéreo mexicano. | 6.1. This Official Mexican Standard provides the necessary guidance material for the application procedures of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within Mexican airspace. |
| 6.2. Especificaciones de la instalación del equipo GPS. | 6.2. Specifications for the installation of the GPS equipment. |
| 6.2.1. Los equipos GPS que se instalen en las aeronaves al servicio de concesionarios, permisionarios y operadores aéreos con motivo de lo especificado en la presente Norma Oficial Mexicana, que no sean parte del Certificado de Tipo de las mismas, previo a su operación deben cumplir con las especificaciones y procedimientos de instalación del numeral 6.2. de la presente Norma Oficial Mexicana. | 6.2.1. The GPS equipment that is installed in the aircraft at the service of concessionaires, permit holders and air operators due to what is specified in this Official Mexican Standard, which are not part of the Type Certificate of the same, prior to their operation must comply with the specifications and installation procedures of numeral 6.2. of this Official Mexican Standard. |
| 6.2.2. En el caso de aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicanas, para la instalación de los equipos GPS en las aeronaves se deben tomar como base los ordenamientos técnicos (TSO) del Estado de Diseño, siempre y cuando éste sea también propietario, poseedor o haya convalidado el Certificado de Tipo de la aeronave a la cual se le pretenda instalar o tenga instalado dicho equipo | 6.2.2. In the case of aircraft with Mexican nationality and registration marks, for the installation of GPS equipment in the aircraft, the technical standard orders (TSO) of the State of Design must be taken as a basis, as long as it is also the owner, possessor or has validated the Type Certificate of the aircraft to which it is intended to install or have such equipment installed |
| 6.2.3. Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos de aeronaves que realizan únicamente vuelos VFR, pueden instalar y usar equipo GPS, únicamente como referencia a sus operaciones, una vez que hayan cumplido con las especificaciones de la instalación del equipo, de acuerdo a lo requerido en el numeral 6.2.2. En este caso, debe colocarse una placa en el equipo con la leyenda UNICAMENTE PARA VFR o VFR ONLY | 6.2.3. All concessionaires, permit holders and air operators of aircraft that only carry out VFR flights can install and use GPS equipment, solely as a reference to their operations, once they have complied with the specifications for the installation of the equipment, in accordance with what is required in numeral 6.2.2. In this case, a plate must be affixed to the equipment with the legend ONLY FOR VFR or VFR ONLY |
| 6.2.4. El concesionario, permisionario y operador aéreo, debe disponer de la marca, modelo y número de parte del equipo, así como los datos de la aeronave en la que se pretende instalar. Asimismo debe contar con la documentación de ingeniería de la instalación del GPS, la cual debe contener lo siguiente, según aplique: | 6.2.4. The concessionaire, permit holder and air operator must have the brand, model, and part number of the equipment, as well as the data of the aircraft in which it is intended to be installed. It must also have the engineering documentation of the GPS installation, which must contain the following, as applicable: |
| (a) Planos de ubicación del GPS y de sus componentes. | (a) Location plans of the GPS and its components. |
| (b) Diagramas eléctricos, con su correspondiente análisis de cargas eléctricas. | (b) Electrical diagrams, with their corresponding analysis of electrical charges. |
| (c) Pruebas de demostración de no interferencia con otros equipos o sistemas. | (c) Demonstration tests of non-interference with other equipment or systems. |
| (d) Justificación técnica de la modificación que habrá de hacerse a la aeronave (estructurales, si aplica, panel de instrumentos, cableado, entre otros). | (d) Technical justification of the modification to be made to the aircraft (structural, if applicable, instrument panel, wiring, among others). |
| (e) Suplemento del Manual de Vuelo. | (e) Flight Manual Supplement. |
| (f) Revisión del programa de mantenimiento de la aeronave y del Manual General de Mantenimiento. | (f) Review of the aircraft maintenance program and the General Maintenance Manual. |
| (g) Revisión de la Lista de Equipo Mínimo de la aeronave. | (g) Review of the Aircraft Minimum Equipment List. |
| (h) Guía de pruebas. | (h) Tests Guide. |
| (i) Revisión del Manual General de Operaciones. | (i) Review of the General Operations Manual. |
| 6.2.5. Es responsabilidad del concesionario, permisionario y operador aéreo, determinar el nuevo peso y centro de gravedad de la aeronave después de la modificación, de acuerdo a la normatividad aplicable que regule el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, cuerpo básico para el caso de helicópteros, motores, hélices, componentes y accesorios. | 6.2.5. It is the responsibility of the concessionaire, permit holder and air operator to determine the new weight and center of gravity of the aircraft after the modification, in accordance with the applicable regulations that regulate the maintenance of aircraft airworthiness, basic body in the case of helicopters., engines, propellers, components and accessories. |
| 6.2.6. Para aeronaves que a la fecha de entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana, ya tengan instalado el GPS y que no cuenten con la certificación de la instalación del equipo, los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, deben revisar la documentación de instalación del equipo conforme a lo requerido en la presente norma, así como realizar una revisión física de su aeronave a efecto de constatar que se cumple con lo especificado en el numeral 6.2.4. de esta norma. | 6.2.6. For aircraft that at the date of entry into force of this Official Mexican Standard, already have the GPS installed and that do not have the equipment installation certification, the concessionaires, permit holders and air operators must review the equipment installation documentation. in accordance with the requirements of this standard, as well as carry out a physical review of your aircraft in order to verify that it complies with what is specified in numeral 6.2.4. of this standard. |
| 6.2.7. Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, deben tomar en consideración que a la fecha de entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana, los equipos GPS requeridos por la misma, pueden estar ya instalados previamente en sus aeronaves, o considerados por su certificado de tipo, de acuerdo con procedimientos de instalación de alguna Autoridad de aviación civil, o bien, para los que cumpliendo con la normatividad correspondiente pretendan instalarlos en el extranjero, debe cumplir con lo señalado en los incisos (d) al (h) del numeral 6.2.4. de la presente Norma Oficial Mexicana. | 6.2.7. Concessionaires, permit holders and air operators must take into consideration that at the date of entry into force of this Official Mexican Standard, the GPS equipment required by it may already be previously installed in their aircraft, or considered by their type certificate, in accordance with the installation procedures of any civil aviation authority, or, for those who, complying with the corresponding regulations, intend to install them abroad, must comply with the provisions of subsections (d) to (h) of numeral 6.2.4. of this Official Mexican Standard. |
| 6.2.8. Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos mexicanos, que operen aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula diferentes a las mexicanas, deben cumplir con los requerimientos de instalación establecidos por el Estado de registro de las mismas. | 6.2.8. The concessionaires, permit holders and Mexican air operators, who operate aircraft with nationality and registration marks other than Mexican, must comply with the installation requirements established by the State of registry of the same. |
| 6.2.9. Los permisionarios y operadores aéreos extranjeros, que operen aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula diferentes a las mexicanas, deben cumplir con los requerimientos de instalación establecidos por el Estado de registro de las mismas. | 6.2.9. Foreign permit holders and air operators, who operate aircraft with nationality and registration marks other than Mexican, must comply with the installation requirements established by the State of registration of the same. |
| 6.3. Base de datos del sistema de navegación para operaciones IFR. | 6.3. Navigation system database for IFR operations. |
| 6.3.1. Para operaciones IFR, la base de datos del sistema de navegación debe estar incluida en el receptor, y mantenerse siempre vigente. | 6.3.1. For IFR operations, the navigation system database must be included in the receiver and must always be kept current. |
| 6.3.2. Es responsabilidad del concesionario, permisionario y operador aéreo, mantener vigente la base de datos, y que sus pilotos conozcan el uso del equipo GPS, así como sus limitaciones. | 6.3.2. It is the responsibility of the concessionaire, permit holder and air operator to keep the database current, and that their pilots know the use of the GPS equipment, as well as its limitations. |
| 6.3.3. Es responsabilidad del piloto, previo al vuelo, comprobar la vigencia de la base de datos, no debiendo utilizar el sistema si ésta no se encuentra vigente. | 6.3.3. It is the responsibility of the pilot, prior to the flight, to check the validity of the database; if the system is not found to be valid, it should not be used. |
| 6.4. Datos de referencia del sistema. | 6.4. System reference data. |
| 6.4.1. La información de posición requerida por el equipo GPS, se encuentra referida al sistema geodésico WGS-84. | 6.4.1. The position information required by the GPS equipment is referred to the WGS-84 geodetic system. |
| 6.5. Modos de implantación. | 6.5. Implementation modes. |
| 6.5.1. Modo I: Se debe utilizar el sistema de navegación convencional, y se puede usar el sistema GPS, sólo como monitoreo (M) en la navegación aérea, navegando con ambos. | 6.5.1. Mode I: The conventional navigation system must be used, and the GPS system can be used, only as monitoring (M) in air navigation, navigating with both. |
| 6.5.2. Modo II: Se puede utilizar el sistema GPS, como medio de navegación y, opcionalmente, el sistema convencional de navegación. | 6.5.2. Mode II: The GPS system can be used as a means of navigation and, optionally, the conventional navigation system. |
| 6.5.3. Modo III: Se debe utilizar el sistema GPS, como medio primario (P), sin que sea necesario el uso de otro sistema de navegación convencional. | 6.5.3. Mode III: The GPS system must be used as the primary means (P), without the use of another conventional navigation system being necessary. |
| 7. Operación del GPS en México | 7. GPS operation in Mexico |
| 7.1. Se debe continuar con la aplicación del Modo I de implantación del GPS, como medio suplementario de navegación para vuelos en ruta IFR, así como en aproximaciones de no precisión empalmadas. | 7.1. The application of GPS Implementation Mode I must continue, as a supplementary means of navigation for IFR enroute flights, as well as in non-precision butted approaches. |
| 7.2. Se debe aplicar el Modo II de implantación del GPS, abajo de 6,096 metros (20,000 pies), en rutas y procedimientos por instrumentos GPS publicados; así como en procedimientos por instrumentos GPS no publicados, | 7.2. GPS Implementation Mode II must be applied, below 6,096 meters (20,000 feet), on published GPS instrument routes and procedures; as well as unpublished GPS instrument procedures, |
| 7.3. Se debe aplicar el Modo III de implantación del GPS, para vuelos en ruta IFR a 6,096 metros (20,000 pies), o arriba de éstos, en rutas RNAV publicadas; en rutas aleatorias solicitadas por el piloto y autorizadas por el control de tránsito aéreo, siempre y cuando, en todo momento se mantenga vigilancia radar; así como rutas RNAV no publicadas. | 7.3. GPS Implementation Mode III must be applied for enroute IFR flights at or above 6,096 meters (20,000 feet) on published RNAV routes; on random routes requested by the pilot and authorized by air traffic control, as long as radar oversight is maintained at all times; as well as unpublished RNAV routes. |
| 8. Procedimientos de operación | 8. Operating procedures |
| 8.1. Operación del equipo GPS. | 8.1. GPS equipment operation. |
| 8.1.1. Este equipo debe ser operado, cumpliendo con los requerimientos del Manual de Vuelo o del suplemento del Manual de Vuelo aplicable, en caso de permisionarios y operadores aéreos extranjeros. | 8.1.1. This equipment must be operated, complying with the requirements of the Flight Manual or the supplement to the applicable Flight Manual, in the case of foreign permit holders and air operators. |
| 8.2. Establecimiento y publicación de rutas y procedimientos GPS. | 8.2. Establishment and publication of routes and GPS procedures. |
| 8.2.1. Para la utilización del GPS, se deben establecer progresivamente rutas RNAV, y procedimientos GPS para las diferentes etapas de vuelo, mismos que serán publicados en el Manual PIA de México. | 8.2.1. For the use of GPS, RNAV routes and GPS procedures must be progressively established for the different stages of flight, which will be published in the PIA Manual of Mexico. |
| 8.3. Difusión de cambios significativos. | 8.3. Dissemination of significant changes. |
| 8.3.1. Se deben difundir por NOTAM, las anomalías y cambios significativos que afecten la operación del sistema GPS. | 8.3.1. Anomalies and significant changes that affect the operation of the GPS system must be disseminated by NOTAM. |
| 8.4. Procedimientos IFR en las etapas de vuelo. | 8.4. IFR procedures in the flight stages. |
| 8.4.1. Todas las operaciones se deben efectuar para las diferentes etapas de vuelo, de acuerdo a lo señalado en los numerales 7. y 8.2. de la presente Norma Oficial Mexicana, utilizando para tal efecto, el sistema GPS apropiado, de acuerdo a las características de cada equipo. | 8.4.1. All operations must be carried out for the different stages of flight, according to what is indicated in numerals 7. and 8.2. of this Official Mexican Standard, using for this purpose, the appropriate GPS system, according to the characteristics of each equipment. |
| 8.4.1.1. Para todas las etapas de vuelo. | 8.4.1.1. For all stages of flight. |
| a) En los modos I y II, las aeronaves deben contar con el equipo que tenga las características señaladas en la presente Norma Oficial Mexicana del sistema convencional de navegación, instalado y operativo de acuerdo a la MEL, si aplica. Si se requiere, deben estar equipadas con otro sistema de navegación de área (RNAV), apropiado para cubrir la ruta que se pretende operar. | a) In modes I and II, the aircraft must have the equipment that has the characteristics indicated in this Official Mexican Standard of the conventional navigation system, installed and operational according to the MEL, if applicable. If required, they must be equipped with another area navigation system (RNAV), appropriate to cover the route to be operated. |
| b) En el Modo III, no es necesario el uso de otro sistema de navegación aérea. | b) In Mode III, the use of another air navigation system is not necessary. |
| 8.4.1.2. Aproximaciones. | 8.4.1.2. Approximations. |
| a) Modo I: Los procedimientos de aproximación de no precisión empalmados, deben estar denominados por la radioayuda primaria que los define en su leyenda. Ejemplo: VOR PISTA 24 (GPS). | a) Mode I: Spliced non-precision approach procedures must be named by the primary navaid that defines them in their legend. Example: VOR RUNWAY 24 (GPS). |
| b) Modo II: Los procedimientos de aproximación de no precisión, deben estar denominados por la radioayuda primaria que los define en su leyenda, y las siglas GPS. Ejemplo: VOR o GPS PISTA 24. | b) Mode II: Non-precision approach procedures must be named by the primary radio aid that defines them in its legend, and the acronym GPS. Example: VOR or GPS RUNWAY 24. |
| c) Modo III: Los procedimientos de aproximación, deben estar denominados por las siglas GPS. Ejemplo: GPS pista 24. | c) Mode III: The approach procedures must be designated by the acronym GPS. Example: GPS track 24. |
| 8.4.2. Los procedimientos de aproximación GPS, publicados por la Autoridad Aeronáutica, deben estar preprogramados en la base de datos del equipo, y no pueden ser alterados por el piloto. | 8.4.2. GPS approach procedures, published by the Aeronautical Authority, must be pre-programmed in the equipment database, and cannot be altered by the pilot. |
| 8.5. Procedimientos del piloto. | 8.5. Pilot procedures. |
| 8.5.1. Los pilotos que pretendan utilizar equipo GPS deben verificar que este mismo se encuentre funcionando correctamente, además de revisar previamente los NOTAM apropiados, y presentar su plan de vuelo conforme a las disposiciones que respecto a los requerimientos para la elaboración, presentación y autorización de planes de vuelo, establezca la Norma Oficial Mexicana correspondiente, debiendo anotar el sufijo “G”, en la casilla 10. “Equipo” del respectivo formato y, además, durante el vuelo, se deben ajustar al plan de vuelo actualizado. | 8.5.1. Pilots who intend to use GPS equipment must verify that it is working correctly, in addition to previously reviewing the appropriate NOTAM, and submit their flight plan in accordance with the provisions regarding the requirements for the preparation, presentation and authorization of flight plans. flight, establish the corresponding Official Mexican Standard, and must enter the suffix "G" in box 10. "Equipment" of the respective format and, in addition, during the flight, they must adjust to the updated flight plan. |
| 8.5.2. Los pilotos pueden utilizar los procedimientos publicados, siempre y cuando se apeguen a lo descrito en el numeral 8.4. de la presente norma, especificando el sistema de navegación que se debe utilizar. | 8.5.2. Pilots may use the published procedures, as long as they adhere to what is described in number 8.4. of this standard, specifying the navigation system to be used. |
| 8.5.3. Para poder efectuar una aproximación GPS, el piloto debe verificar que el procedimiento programado en la base de datos, se apegue estrictamente al procedimiento publicado en el Manual PIA de México. | 8.5.3. In order to carry out a GPS approach, the pilot must verify that the procedure programmed in the database strictly adheres to the procedure published in the Mexican PIA Manual. |
| 8.5.4. Para los modos de operación I y II, en caso de falla o discrepancia de este sistema GPS, mayor a la prevista con respecto al convencional de navegación, el piloto debe cancelar la operación del GPS, y navegar exclusivamente con base en el sistema de navegación convencional y, en su caso, otro sistema de navegación de área; debiendo ser informados los Servicios de Tránsito Aéreo de dicha falla. | 8.5.4. For modes of operation I and II, in case of failure or discrepancy of this GPS system, greater than expected with respect to the conventional navigation, the pilot must cancel the GPS operation, and navigate exclusively based on the navigation system. conventional and, where appropriate, another area navigation system; the Air Traffic Services must be informed of said failure. |
| 8.6. Operaciones VFR con GPS. | 8.6. VFR operations with GPS. |
| 8.6.1. Toda operación VFR, realizada dentro del espacio aéreo mexicano debe apegarse a los lineamientos particulares ya establecidos en la reglamentación VFR vigente. | 8.6.1. All VFR operations carried out within Mexican airspace must adhere to the particular guidelines already established in the current VFR regulations. |
| 8.7. Las aeronaves con marca de nacionalidad y matrícula mexicana, deben cumplir con la certificación de la instalación del GPS conforme a lo establecido en el numeral 12. de la presente Norma Oficial Mexicana. | 8.7. Aircraft with a nationality mark and Mexican registration must comply with the certification of the GPS installation in accordance with the provisions of numeral 12 of this Official Mexican Standard. |
| 9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 9. Degree of agreement with international standards and guidelines and with Mexican standards taken as the basis for its preparation |
| 9.1. La presente Norma Oficial Mexicana, concuerda con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que se describen en su Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Volumen I, Capítulo 3, numeral 3.7. y Adjunto B, numeral 3 y los artículos 28, 37 y 44, párrafo primero e incisos c), d), h) e i). | 9.1. This Official Mexican Standard agrees with the standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO) described in its Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Volume I, Chapter 3, numeral 3.7. and Attachment B, numeral 3 and articles 28, 37 and 44, first paragraph and subsections c), d), h) and i). |
| 9.2. No existen normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. | 9.2. There are no Mexican standards that have served as the basis for its preparation, given that at the moment there are no regulatory precursors published in this regard. |
| 10. Bibliografía | 10. Bibliography |
| 10.1. Organización de Aviación Civil Internacional, Documento 7300 - Convenio sobre Aviación Civil Internacional, [en línea], 1944, Chicago, Estados Unidos de América, Novena Edición – 2006, [citado 15-07-2010], Disponible en Internet: http://www.icao.int. | 10.1. International Civil Aviation Organization, Document 7300 - Convention on International Civil Aviation, [online], 1944, Chicago, United States of America, Ninth Edition – 2006, [cited 07-15-2010], Available on the Internet: http://www.icao.int. |
| 10.2. Organización de Aviación Civil Internacional, Anexo 10, Volumen I, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 10 de diciembre de 1948, Chicago, Estados Unidos de América, Enmienda 1-84, Sexta Edición – Julio 2006, [citado 15-07-2010], Convenio sobre Aviación Civil Internacional. | 10.2. International Civil Aviation Organization, Annex 10, Volume I, to the Convention on International Civil Aviation, December 10, 1948, Chicago, United States of America, Amendment 1-84, Sixth Edition – July 2006, [cited 07-15-2010], Convention on International Civil Aviation. |
| 10.3. Ordenamiento técnico estándar TSO-C129a. Airborne supplemental navigation equipment using the global positioning system (GPS). Department of Transportation, Federal Aviation Administration (F.A.A.) Estados Unidos de América, 20 de febrero de 1996, [citado 15-07-2010]. | 10.3. Standard Technical Order TSO-C129a. Airborne supplemental navigation equipment using the global positioning system (GPS). Department of Transportation, Federal Aviation Administration (FAA) United States of America, February 20, 1996, [cited 07-15-2010]. |
| 10.4. Advisory Circular (FAA) 20-138A “Airworthiness Approval of Global Positioning System (GPS) Navigation Equipment for Use as a VFR and IFR Supplemental Navigation System”, emitida por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos de América, en fecha 22 de diciembre de 2003, [citado 15-07-2010]. | 10.4. Advisory Circular (FAA) 20-138A “ Airworthiness Approve of Global Positioning System (GPS) Navigation Equipment for Use as a VFR and IFR Supplemental Navigation System,” issued by Federal Aviation Administration of the United States of America, dated December 22, 2003, [cited 07-15-2010]. |
| 10.5. Nota SP 56/1-96/69. Directrices para obtener cuanto antes los beneficios de los actuales sistemas de navegación por satélite, emitido por la OACI, con fecha 8 de septiembre de 1995, [citado 15-07-2010]. | 10.5. Note SP 56/1-96/69. Guidelines to obtain the benefits of current satellite navigation systems as soon as possible, issued by ICAO, dated September 8, 1995, [cited 07-15-2010]. |
| 10.6. Advisory Circular AC 90-105 – “Approval Guidance for RNP Operations and Barometric Vertical Navigation in the U.S. National Airspace System” emitido por la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos de América, con fecha 23 de enero de 2009, [citado 15-07-2010]. | 10.6. Advisory Circular AC 90-105 – “Approval Guidance for RNP Operations and Barometric Vertical Navigation in the US National Airspace System” issued by Federal Aviation Administration (FAA) of the United States of America, dated January 23, 2009, [cited 07-15-2010]. |
| 10.7. Advisory Circular AC. 20-130A “Airworthiness Approval of Navigation or Flight Management Systems Integrating Multiple Navigation Sensor” emitido por la Federal Aviation Administration (FAA) Estados Unidos de América, con fecha 14 de junio de 1995, [citado 15-07-2010]. | 10.7. Advisory Circular AC. 20-130A “Airworthiness Approve of Navigation or Flight Management Systems integrating Multiple Navigation Sensor” issued by the Federal Aviation Administration (FAA) United States of America, dated June 14, 1995, [cited 07-15-2010]. |
| 10.8. Plan Mundial de Navegación Aérea para los Sistemas CNS/ATM, emitido por la OACI, tercera edición 2007 Doc. 9750, [citado 15-07-2010]. | 10.8. Global Air Navigation Plan for CNS/ATM Systems, issued by ICAO, third edition 2007 Doc. 9750, [cited 07-15-2010]. |
| 10.9. Plan Regional CAR/SAM para la implantación de los sistemas CNS/ATM, emitido por la OACI, Doc. 8733, [citado 15-07-2010]. | 10.9. CAR/SAM Regional Plan for the implementation of CNS/ATM systems, issued by ICAO, Doc. 8733, [cited 07-15-2010]. |
| 10.10. Plan trinacional de transición e implantación de los sistemas CNS/ATM, firmado por Canadá, México y Estados Unidos de América, [citado 15-07-2010]. | 10.10. Trinational plan for the transition and implementation of CNS/ATM systems, signed by Canada, Mexico and the United States of America, [cited 07-15-2010]. |
| 10.11. Plan nacional para la transición e implantación de los sistemas de comunicación, navegación, vigilancia y gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM), marzo de 1993, [citado 15-07-2010]. | 10.11. National plan for the transition and implementation of communication, navigation, oversight and air traffic management (CNS/ATM) systems, March 1993, [cited 07-15-2010]. |
| 11. Observancia de esta norma | 11. Observance of this standard |
| 11.1. La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, le corresponde a la Autoridad Aeronáutica. | 11.1. The oversight of the compliance with this Official Mexican Standard corresponds to the Aeronautical Authority. |
| 12. De la evaluación de la conformidad | 12. Evaluation of conformity |
| 12.1. Es facultad de la Autoridad Aeronáutica, verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativo normativas, tanto nacionales como internacionales, que garanticen la seguridad operacional de las aeronaves civiles, así como también es su facultad verificar que se cumplan las especificaciones y procedimientos técnicos de la presente Norma Oficial Mexicana, que regula los procedimientos de aplicación del sistema mundial de determinación de la posición (GPS), como medio de navegación dentro del Espacio Aéreo Mexicano. | 12.1. It is the power of the Aeronautical Authority to verify compliance with the regulatory administrative provisions, both national and international, that guarantee the operational safety of civil aircraft, as well as its power to verify that the specifications and technical procedures of this Standard are met. Mexican Official, which regulates the application procedures of the global positioning system (GPS), as a means of navigation within the Mexican Air Space. |
| 12.2. Serán sujetos de evaluación de la conformidad, a través de la certificación de la instalación del equipo GPS, supervisión de la instalación del sistema GPS en las aeronaves, la evaluación de sus características y la aceptación de los procedimientos implementados para el mantenimiento y la operación, así como en la observación física del equipo y su funcionamiento, los concesionarios, permisionarios y operadores de transporte aéreo que operen en el espacio aéreo mexicano. Los equipos GPS del tipo portátil, no están sujetos a certificación. | 12.2. They will be subject to Evaluation of conformity, through the certification of the installation of the GPS equipment, supervision of the installation of the GPS system in the aircraft, the evaluation of its characteristics and the acceptance of the procedures implemented for maintenance and operation, as well as in the physical observation of the equipment and its operation, the concessionaires, permit holders and air transport operators that operate in the Mexican airspace. Portable type GPS equipment is not subject to certification. |
| 12.3. Las solicitudes de certificación del sistema GPS deben cumplir con lo siguiente: | 12.3. GPS system certification applications must comply with the following: |
| 12.3.1. Se debe preparar y presentar ante la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la solicitud en escrito libre indicando el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas facultadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito debe estar firmado por el interesado o su representante legal, en caso de que éstos no sepan o no puedan firmar, caso en el cual, se debe imprimir su huella digital. Con el mencionado escrito se debe adjuntar la documentación que se enlista a continuación, y manifestar a la Autoridad Aeronáutica su disposición para ser evaluado dentro de lo previsto en esta norma: | 12.3.1. The request must be prepared and submitted to the Directorate of Engineering, Standards and Certification, dependent on the General Directorate of Civil Aeronautics, in free writing indicating the name, denomination or company name of the person or persons promoting it, in its case of its legal representative., address to receive notifications, as well as the name of the person or persons empowered to receive them, the petition that is formulated, the facts or reasons that give rise to the petition, the administrative body to which they are addressed and the place and date of its issuance. The document must be signed by the interested party or his legal representative, in case they do not know or cannot sign, in which case, their fingerprint must be printed. With the aforementioned document, the documentation listed below must be attached, and the Aeronautical Authority must be informed of its willingness to be evaluated within the provisions of this standard: |
| a) Poder(es) del (de los) representante(s) legal(es) (1 original o 1 copia certificada). | a) Power(s) of the legal representative(s) (1 original or 1 certified copy). |
| b) La documentación de ingeniería de la instalación del sistema GPS a que se refiere el numeral 6.2.4. | b) The engineering documentation of the GPS system installation referred to in numeral 6.2.4. |
| Recibida la solicitud completa, la Autoridad Aeronáutica debe resolver la solicitud dentro del plazo que se establece en el numeral siguiente a efecto de que se realice la verificación y evaluación de la conformidad con el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana. | Once the complete request has been received, the Aeronautical Authority must resolve the request within the term established in the following number in order to carry out the verification and evaluation of compliance with this Official Mexican Standard. |
| 12.4. Tiempo de respuesta: | 12.4. Response time: |
| Tres meses contados a partir de la fecha en que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada. | Three months counted from the date on which the duly integrated application was submitted. |
| Si al término del plazo máximo de respuesta, la Autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido negativo al promovente. | If at the end of the maximum response period, the Authority has not responded, it will be understood that the request was resolved negatively to the petitioner. |
| Fundamento jurídico: Artículo 17, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | Legal basis: Article 17, Federal Law of Administrative Procedure. |
| La Autoridad cuenta con un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud para requerir al promovente la información faltante. | The Authority has a maximum period of 30 calendar days from the date of submission of the request to request the missing information from the petitioner. |
| 12.5. Para dar cumplimiento con lo previsto en el numeral 12.3. de la presente norma, el concesionario, permisionario y operador aéreo, debe contar con la información correspondiente, mencionada en la solicitud para certificar la instalación del equipo, descrito en el Apéndice “B” normativo de la presente Norma Oficial Mexicana. | 12.5. To comply with the provisions of section 12.3. of this standard, the concessionaire, permit holder and air operator must have the corresponding information, mentioned in the request to certify the installation of the equipment, described in the Mandatory Appendix "B" of this Official Mexican Standard. |
| 13. Vigencia | 13. Validity |
| 13.1. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | 13.1. This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a 23 de noviembre de 2011. | Mexico, Federal District, November 23, 2011. |

| APENDICE “A” NORMATIVO | APPENDIX "A" MANDATORY |
| --- | --- |
| CLASIFICACION DE EQUIPOS GPS PARA SU USO EN AVIACION | CLASSIFICATION OF GPS EQUIPMENT FOR USE IN AVIATION |
| 1. Clase A: Este equipo asocia el sensor del GPS y la capacidad para navegar. Además cuenta con RAIM. Este equipo se subdivide en: | 1. Class A: This equipment associates the GPS sensor and the ability to navigate. It also has RAIM. This team is subdivided into: |
| (a) Clase A1: Utilizado en ruta, áreas terminales y aproximaciones de no precisión (excepto localizador LDA y SDF). | (a) Class A1: Used enroute, terminal areas and non-precision approaches (except localizer LDA and SDF). |
| (b) Clase A2: Utilizado en ruta y áreas terminales. | (b) Class A2: Used on route and terminal areas. |
| 2. Clase B: Este equipo consiste en un sensor GPS, que proporciona datos a un sistema de navegación integrado, es decir, un sistema de gestión de vuelo, sistema de navegación multisensor, entre otros. Este equipo se subdivide en: | 2. Class B: This equipment consists of a GPS sensor, which provides data to an integrated navigation system, that is, a flight management system, multi-sensor navigation system, among others. This team is subdivided into: |
| (a) Clase B1: Utilizado en ruta, áreas terminales y procedimientos de aproximación de no precisión (excepto localizador LDA y SDF). Esta clase cuenta con RAIM. | (a) Class B1: Used enroute, terminal areas and non-precision approach procedures (except localizer LDA and SDF). This class has RAIM. |
| (b) Clase B2: Utilizado únicamente en ruta y áreas terminales. Esta clase cuenta con RAIM. | (b) Class B2: Used only on route and terminal areas. This class has RAIM. |
| (c) Clase B3: Utilizado en ruta, áreas terminales y procedimientos de aproximación de no precisión (excepto localizador LDA y SDF). Este equipo requiere de un sistema de navegación integrado, que proporcione un nivel de confiabilidad equivalente al RAIM. | (c) Class B3: Used enroute, terminal areas and non-precision approach procedures (except localizer LDA and SDF). This equipment requires an integrated navigation system that provides a level of reliability equivalent to RAIM. |
| (d) Clase B4: Utilizado únicamente en ruta y áreas terminales. Este equipo requiere de un sistema de navegación integrado, que proporcione un nivel de confiabilidad equivalente al RAIM. | (d) Class B4: Used only on route and terminal areas. This equipment requires an integrated navigation system that provides a level of reliability equivalent to RAIM. |
| 3. Clase C: Este equipo consta de un sensor GPS que proporciona datos para un sistema de navegación integrado, es decir, de un sistema de gestión de vuelo, un sistema de navegación multisensor, etc., el cual proporciona una guía segura para el piloto automático o director de vuelo, de tal manera que reduzca los errores de la técnica de vuelo. Este equipo se divide en: | 3. Class C: This equipment consists of a GPS sensor that provides data for an integrated navigation system, that is, a flight management system, a multi-sensor navigation system, etc., which provides safe guidance for the autopilot or flight director in such a way as to reduce flight technique errors. This team is divided into: |
| (a) Clase C1: Utilizado en ruta, áreas terminales y procedimientos de aproximación de no precisión (excepto localizador LDA y SDF). Esta clase cuenta con RAIM. | (a) Class C1: Used enroute, terminal areas and non-precision approach procedures (except localizer LDA and SDF). This class has RAIM. |
| (b) Clase C2: Utilizado únicamente en ruta y áreas terminales. Esta clase cuenta con RAIM. | (b) Class C2: Used only on route and terminal areas. This class has RAIM. |
| (c) Clase C3: Utilizado en ruta, áreas terminales y procedimientos de aproximación de no precisión (excepto localizador LDA y SDF). Este equipo requiere de un sistema de navegación integrado que proporcione un nivel de confiabilidad equivalente al RAIM. | (c) Class C3: Used enroute, terminal areas and non-precision approach procedures (except localizer LDA and SDF). This equipment requires an integrated navigation system that provides a level of reliability equivalent to RAIM. |
| (d) Clase C4: Utilizado únicamente en ruta y áreas terminales. Este equipo requiere de un sistema de navegación integrado, que proporcione un nivel de confiabilidad equivalente al RAIM. | (d) Class C4: Used only on route and terminal areas. This equipment requires an integrated navigation system that provides a level of reliability equivalent to RAIM. |

APENDICE “B” NORMATIVO

SOLICITUD PARA CERTIFICAR LA INSTALACION DEL EQUIPO

|  |  |  |  |  |  | FECHA: __(1)_____DE________(2)_________DE 20____(3)____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACION A CERTIFICAR (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELT |  | XPDR |  |  |  |  | GPWS |  |  |  | ACAS/TCAS |
| CVR |  | FDR |  |  |  |  | HF |  |  |  | VHF |
| GPS |  | OTRO |  |  |  | ESPECIFIQUE: (5)_______________________________________ |  |  |  |  |  |
| INFORMACION DEL EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCA: (6)____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO: (7) ____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE PARTE: (8)___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMERO DE SERIE: (9)____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACION DE LA AERONAVE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCA: (10)_____________________ |  |  |  |  |  | MODELO: (11)______________________________ |  |  |  |  |  |
| MATRICULA: (12)__________________ |  |  |  |  |  | NUMERO DE SERIE: (13)____________________________ |  |  |  |  |  |
| NACIONALIDAD: _(14)_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION QUE PRESENTA EN COPIA SIMPLE (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA DE FABRICANTE |  |  |  | FORMA FAA 337 |  |  |  |  | FORMA DGAC 46 |  |  |
| OTRO |  | ESPECIFIQUE: __(16)______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACION DEL POSEEDOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONA FISICA (17) |  |  |  |  |  |  |  | PERSONA MORAL (18) |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO / RAZON SOCIAL COMPLETO: (19)_____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION: (20)__________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD: (21)__________ |  |  | ESTADO: (22)________________ CODIGO POSTAL: (23)________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONO: (24)___________________ |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRONICO: (25)_____________________________ |  |  |  |  |  |
| SERVICIO AL QUE ESTA DESTINADO: (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAXI AEREO |  | COMERCIAL |  |  |  |  | CARGUERO |  |  |  |  |
| PRIVADO |  | GUBERNAMENTAL |  |  |  |  | OTRO |  |  |  |  |
| ESPECIFIQUE: (27)________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________(28)_______________ NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Se debe llenar una solicitud por cada instalación de equipo que se certifique.

APPENDIX "B" MANDATORY

REQUEST TO CERTIFY THE EQUIPMENT INSTALLATION

|  |  |  |  |  |  | DATE: __ (1) _ ____OF________ (2) _________OF 20____ (3) ____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FACILITY TO CERTIFY (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELT |  | XPDR |  |  |  |  | GPWS |  |  |  | ACAS/TCAS |
| TRC |  | FDR |  |  |  |  | HF |  |  |  | VHF |
| GPS |  | OTHER |  |  |  | SPECIFY: (5)_ ______________________________________ |  |  |  |  |  |
| TEAM INFORMATION : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAND: (6)_ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODEL: (7) _ ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PART NUMBER: (8)_ __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIAL NUMBER: (9)_ ___________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIRCRAFT INFORMATION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRAND: (10)_ ____________________ |  |  |  |  |  | MODEL: (11) _ _____________________________ |  |  |  |  |  |
| REGISTRATION: (12) _ _________________ |  |  |  |  |  | SERIAL NUMBER: (13) _ ___________________________ |  |  |  |  |  |
| NATIONALITY: _ (14) _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTATION PRESENTED IN A SIMPLE COPY (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFACTURER LIST |  |  |  | FAA FORM 337 |  |  |  |  | DGAC FORM 46 |  |  |
| OTHER |  | SPECIFY: _ _ (16) ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OWNER INFORMATION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHYSICAL PERSON (17) |  |  |  |  |  |  |  | LEGAL PERSON (18) |  |  |  |
| NAME OF THE OWNER/COMPLETE BUSINESS NAME: (19) _ ____________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADDRESS: (20) _ _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CITY: (21) _ _________ |  |  | STATE: (22) _ _______________ ZIP CODE: (23) ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHONE: (24) _ __________________ |  |  |  |  |  | EMAIL: (25) _ ____________________________ |  |  |  |  |  |
| SERVICE TO WHICH IT IS INTENDED: (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIR TAXI |  | COMMERCIAL |  |  |  |  | FREIGHTER |  |  |  |  |
| PRIVATE |  | GOVERNMENTAL |  |  |  |  | OTHER |  |  |  |  |
| SPECIFY: (27) _ _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ _ (28) _______________ NAME AND SIGNATURE OF THE PROMOTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: An application must be completed for each installation of equipment to be certified.

| SOLICITUD PARA CERTIFICAR LA INSTALACION DEL EQUIPO | REQUEST TO CERTIFY THE EQUIPMENT INSTALLATION |
| --- | --- |
| (INSTRUCTIVO DE LLENADO Y PRESENTACION) | (INSTRUCTIONS FOR FILLING AND PRESENTATION) |
| a) Consideraciones generales para el llenado de la solicitud para certificar la instalación del equipo: | a) General considerations for filling out the application to certify the installation of the equipment: |
| La solicitud debe llenarse en máquina de escribir o a mano con letra de molde legible. | The application must be completed on a typewriter or by hand in legible print. |
| Usar tinta, preferiblemente de color negro. | Use ink, preferably black. |
| No se admiten tachaduras o enmendaduras. | Deletions or amendments are not allowed. |
| Las copias de la solicitud están disponibles en la ventanilla de presentación del trámite. | Copies of the application are available at the application window. |
| Debe presentarse en original. | It must be submitted in original. |
| Debe llenarse en su totalidad, de lo contrario no será recibido, debiendo considerar la siguiente guía de llenado: | It must be filled out in its entirety, otherwise it will not be received, and you must consider the following filling guide: |
| Casilla 1: Anotar claramente el día del mes en que se formula la solicitud. | Box 1: Write down clearly the day of the month in which the request is made. |
| Casilla 2: Anotar claramente el mes en que se formula la solicitud. | Box 2: Write clearly the month in which the request is made. |
| Casilla 3: Anotar claramente el año en que se formula la solicitud. | Box 3: Write clearly the year in which the request is made. |
| Casilla 4: Indicar con una “X” dentro del recuadro, la opción del equipo que se desea certificar su instalación. | Box 4: Indicate with an "X" inside the box, the option of the equipment whose installation you wish to certify. |
| Casilla 5: En caso de que se haya seleccionado la opción “otro” de la casilla 4, se debe describir el equipo diferente a los que se muestran en el formato. | Box 5: In case the “other” option in box 4 has been selected, the equipment other than those shown in the form must be described. |
| Casilla 6: Anotar claramente la marca del equipo que se instaló. | Box 6: Clearly write down the brand of the equipment that was installed. |
| Casilla 7: Anotar claramente el modelo del equipo que se instaló. | Box 7: Write down clearly the model of the equipment that was installed. |
| Casilla 8: Anotar claramente el número de parte del equipo que se instaló. | Box 8: Clearly write down the part number of the equipment that was installed. |
| Casilla 9: Anotar claramente y por única ocasión el número de serie del equipo que se instaló, en caso de no contar con el número de parte. | Box 9: Write down clearly and only once the serial number of the equipment that was installed, in case you do not have the part number. |
| Casilla 10: Anotar claramente la marca de la aeronave en la que se instaló el equipo. | Box 10: Clearly record the make of the aircraft in which the equipment was installed. |
| Casilla 11: Anotar claramente el modelo de la aeronave en la que se instaló el equipo. | Box 11: Clearly record the model of the aircraft in which the equipment was installed. |
| Casilla 12: Anotar claramente la matrícula de la aeronave en la que se instaló el equipo, de no contar con matrícula asignada, anotar la leyenda “matrícula en proceso de asignación”. | Box 12: Clearly record the registration of the aircraft in which the equipment was installed, if there is no assigned registration, write down the legend “registration in the process of being assigned.” |
| Casilla 13: Anotar claramente el número de serie de la aeronave en la que se instaló el equipo. | Box 13: Clearly record the serial number of the aircraft in which the equipment was installed. |
| Casilla 14: Anotar claramente la nacionalidad de la aeronave en la que se instaló el equipo. | Box 14: Clearly record the nationality of the aircraft in which the equipment was installed. |
| Casilla 15: Indicar con una “X” dentro del recuadro, la opción de la documentación que presenta en copia simple para avalar la certificación de la instalación del equipo. | Box 15: Indicate with an "X" inside the box, the option of the documentation that is presented in a simple copy to endorse the certification of the installation of the equipment. |
| Casilla 16: En caso de seleccionar la opción “otro” de la casilla 15, describir cuál es la documentación que se presenta para avalar la certificación de la instalación del equipo. | Box 16: If you select the "other" option in box 15, describe the documentation that is submitted to support the certification of the installation of the equipment. |
| Casilla 17: Indicar con una “X” dentro del recuadro, si el poseedor es persona física. | Box 17: Indicate with an "X" inside the box, if the holder is a natural person. |
| Casilla 18: Indicar con una “X” dentro del recuadro, si el poseedor es persona moral. | Box 18: Indicate with an "X" inside the box, if the possessor is a legal person. |
| Casilla 19: Anotar claramente el nombre o razón social, completo del poseedor. | Box 19: Clearly write down the full name or business name of the owner. |
| Casilla 20: Anotar claramente la dirección completa del poseedor. | Box 20: Clearly write down the holder's full address. |
| Casilla 21: Anotar claramente la Ciudad. | Box 21: Clearly write down the City. |
| Casilla 22: Anotar claramente el Estado. | Box 22: Clearly write down the State. |
| Casilla 23: Anotar claramente el Código Postal. | Box 23: Write down the Zip Code clearly. |
| Casilla 24: Anotar claramente el número telefónico del poseedor. | Box 24: Clearly write down the holder's telephone number. |
| Casilla 25: Anotar claramente el correo electrónico del poseedor. | Box 25: Clearly write down the holder's email. |
| Casilla 26: Indicar con una “X” dentro del recuadro, la opción del servicio al que está destinado la aeronave. | Box 26: Indicate with an "X" inside the box, the option of the service to which the aircraft is destined. |
| Casilla 27: En caso seleccionar la opción “otro” de la casilla 26, describir cuál es el servicio al que está destinado la aeronave. | Box 27: If you select the "other" option in box 26, describe the service for which the aircraft is intended. |
| Casilla 28: Indicar el nombre completo del promovente del trámite, así como la firma del mismo. | Box 28: Indicate the full name of the petitioner of the procedure, as well as his/her Signed. |
| b) Ventanillas de presentación del trámite: | b) Procedure presentation windows: |
| Dirección General Adjunta de Aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. | Deputy General Directorate of Aviation of the General Directorate of Civil Aeronautics. |
| Calle Providencia 807, 3er. piso, | Calle Providencia 807, 3rd. floor, |
| Col. Del Valle, C.P. 03100, | Col. Del Valle, CP 03100, |
| México, D.F. | Mexico DF |
| Horario de atención: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. | Hours of operation: From 9:00 a.m. to 2:00 p.m., Monday through Friday. |
| c) Fundamento jurídico-administrativo del trámite: | c) Legal-administrative basis of the procedure: |
| Procedimiento de evaluación de la conformidad señalado en el numeral 12.5. de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT3-2011, en vigor. | Evaluation of conformity procedure indicated in numeral 12.5. of the Official Mexican Standard NOM-051-SCT3-2011, in force. |
| d) Documentos anexos: | d) Attached documents: |
| I) Se debe preparar y presentar ante la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la solicitud en escrito libre indicando el nombre, denominación o razón social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas facultadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito debe estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se debe imprimir su huella digital. Con el mencionado escrito se debe adjuntar la documentación que se enlista a continuación, y manifestar a la Autoridad Aeronáutica su disposición para ser evaluado dentro de lo previsto en esta norma: | I) The request must be prepared and submitted to the Directorate of Engineering, Standards and Certification, dependent on the General Directorate of Civil Aeronautics, in free writing indicating the name, denomination or company name of the person or persons promoting, if applicable, their legal representative, address to receive notifications, as well as the name of the person or persons empowered to receive them, the petition that is formulated, the facts or reasons that give rise to the petition, the administrative body to which they are addressed and the place and date of their issue. The document must be signed by the interested party or his legal representative, unless he does not know or cannot sign, in which case his fingerprint must be printed. With the aforementioned document, the documentation listed below must be attached, and the Aeronautical Authority must be informed of its willingness to be evaluated within the provisions of this standard: |
| II) Poder(es) del (de los) representante(s) legal(es) (1 original o 1 copia certificada). | II) Power(s) of the legal representative(s) (1 original or 1 certified copy). |
| III) Copia del documento correspondiente que avale la instalación del equipo GPS en la aeronave, que se listan en la casilla 15 o 16 del formato para certificar la instalación del equipo según sea el caso. | III) Copy of the corresponding document that guarantees the installation of the GPS equipment in the aircraft, which is listed in box 15 or 16 of the format to certify the installation of the equipment, as the case may be. |
| e) Tiempo de respuesta: | e) Response time: |
| Plazo de respuesta 3 meses. | Response time 3 months. |
| Días naturales siguientes, contados a partir de aquel en que se hubiere presentado la solicitud. | Following calendar days, counted from the day on which the request was submitted. |
| Fundamento jurídico: Artículo 17, Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | Legal basis: Article 17, Federal Law of Administrative Procedure. |
| Si al término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido negativo. | If at the end of the maximum response period, the authority has not responded, it will be understood that the request was resolved in the negative. |
| La autoridad cuenta con un plazo máximo de 30 días naturales para requerirle al particular la información faltante. | The authority has a maximum period of 30 calendar days to request the missing information from the individual. |
| f) Número telefónico y correo electrónico para consultas del trámite: | f) Telephone number and email for inquiries regarding the procedure: |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Secretary of Communications and Transportation |
| Dirección General de Aeronáutica Civil | General Directorate of Civil Aviation |
| Dirección Ingeniería, Normas y Certificación | Engineering, Standards and Certification Department |
| Calle Providencia 807, 3er. piso, Col. Del Valle, México, D.F. | Calle Providencia 807, 3rd. floor, Col. Del Valle, Mexico, DF |
| Horario de atención: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes | Business hours: From 9:00 a.m. to 2:00 p.m., Monday through Friday |
| Teléfonos: 50 11 64 08 y fax 55 23 62 75 | Telephones: 50 11 64 08 and fax 55 23 62 75 |
| Correo electrónico: acanogal@sct.gob.mx | Email: acanogal@sct.gob.mx |
| g) Número telefónico para quejas: | g) Telephone number for complaints: |
| En caso de que tenga algún problema en la atención a su trámite, puede usted presentar su queja o denuncia en: | In case you have any problem in the attention to your procedure, you can present your complaint or complaint in: |
| Organo Interno de Control | Internal Control Body |
| Xola s/n, piso 1, Cuerpo "A", Ala Poniente | Xola no number, 1st floor, Body "A", West Wing |
| Colonia: Narvarte | Colonia: Narvarte |
| Código postal: 03028, México, Distrito Federal | Postal code: 03028, Mexico, Federal District |
| Teléfono(s): 55192931 | Telephone(s): 55192931 |
| Horarios de atención al público: De 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. | Hours of attention to the public: From 9:00 a.m. to 3:00 p.m. from Monday to Friday. |
| De 17:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. | From 5:00 p.m. to 6:00 p.m., Monday through Friday. |
| Secretaría de la Función Pública | Secretary of Public Function |
| SACTEL | SACTEL |
| En el Distrito Federal: 1454-2000 | In the Federal District: 1454-2000 |
| En el interior de la República: 01 800 112 05 84 | Within the Republic: 01 800-112-0584 |
| Desde Estados Unidos: 1 800 475-2393 | From the United States: 1 800-475-2393 |
| Correo electrónico: sactel@funcionpublica.gob.mx quejas@funcionpublica.gob.mx | Email: sactel@funcionpublica.gob.mx complaints@funcionpublica.gob.mx |