| NORMA Oficial Mexicana NOM-084-SCT1-2002, Telecomunicaciones - Radiocomunicación-Especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas. | Official Mexican Standard NOM-084-SCT1-2002, Telecommunications - Radiocommunication-Technical specifications of the transmitting equipment designated for specialized radiocommunication mobile service for fleets. |
| --- | --- |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Comisión Federal de Telecomunicaciones. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Communications and Transportation.- Federal Telecommunications Commission. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-084-SCT1-2002, TELECOMUNICACIONES-RADIOCOMUNICACION-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS TRANSMISORES DESTINADOS AL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-084-SCT1-2002, TELECOMMUNICATIONS - RADIOCOMMUNICATION-TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE TRANSMITTING EQUIPMENT DESIGNATED FOR SPECIALIZED RADIOCOMMUNICATION MOBILE SERVICE FOR FLEETS. |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con fundamentos en los artículos 16, 17 y 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7 fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones XIII y XVI, 41 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 37 bis fracciones I y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; segundo fracción I y quinto fracción IV del Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones; por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Telecomunicaciones de fecha 11 de septiembre de 2002; y de conformidad con el Acuerdo número P/040303/16 de fecha 4 de marzo de 2003, expide la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-084-SCT1-2002, Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Especificaciones técnicas de los equipos transmisores destinados al servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas. | The Secretary of Communications and Transportation, through the Federal Telecommunications Commission, based on articles 16, 17 and 36 section XII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 7 section III of the Federal Telecommunications Law; 1, 38 section II, 40 sections XIII and XVI, 41 and 47 section IV of the Federal Law on Metrology and Standardization; 28 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization; 37 bis sections I and XXVIII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; second section I and fifth section IV of the Decree by which the Federal Telecommunications Commission is created; by agreement of the National Consultative Committee for Telecommunications Standardization dated September 11, 2002; and in accordance with Agreement number P/040303/16 dated March 4, 2003, issues the following Official Mexican Standard NOM-084-SCT1-2002, Telecommunications - Radiocommunication-Technical specifications of the transmitting equipment designated for specialized radiocommunication mobile service for fleets. |
| México, D.F., a 4 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Jorge Arredondo Martínez.- Rúbrica. | Mexico City, March 4, 2003 - The President of the Federal Commission of Telecomunications, Jorge Arredondo Martinez.- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-084-SCT1-2002, TELECOMUNICACIONES-RADIOCOMUNICACION-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS TRANSMISORES DESTINADOS AL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-084-SCT1-2002, TELECOMMUNICATIONS - RADIOCOMMUNICATION-TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE TRANSMITTING EQUIPMENT DESIGNATED FOR SPECIALIZED RADIOCOMMUNICATION MOBILE SERVICE FOR FLEETS. |
| TELECOMMUNICATIONS-RADIOCOMMUNICATION TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE TRANSMISSION EQUIPMENT USED ON THE TRUNKING SERVICE | TELECOMMUNICATIONS - RADIOCOMMUNICATION TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE TRANSMISSION EQUIPMENT USED ​​ON THE TRUNKING SERVICE |
| PREFACIO | PREFACE |
| En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron los siguientes organismos e instituciones: | The following organizations and institutions participated in the preparation of this Official Mexican Standard : |
| - ASOCIACION MEXICANA DE CONCESIONARIOS OPERADORES DE TRUNKING, A.C. (AMCOT) | - ASOCIACION MEXICANA DE CONCESIONARIOS OPERADORES DE TRUNKING, AC (AMCOT) |
| - ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACION, A.C. (ANDEAR) | - NATIONAL ASSOCIATION OF RADIOCOMMUNICATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES DISTRIBUTORS, AC (ANDEAR) |
| - CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA (CANIETI) | - NATIONAL CHAMBER OF THE ELECTRONIC INDUSTRY OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATICS (CANIETI) |
| - COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS (CIME) | - COLLEGE OF MECHANICAL ELECTRICIAN ENGINEERS (CIME) |
| - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - FEDERAL ELECTRICITY COMMISSION |
| - COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | - FEDERAL COMMISSION OF TELECOMMUNICATIONS |
| - ERICSSON TELECOM, S.A. | - ERICSSON TELECOM, SA |
| - GURRIA Y RAMIREZ DE ARELLANO, S.C. | - GURRIA Y RAMIREZ DE ARELLANO, SC |
| - INFRAMOVIL, S.A. DE C.V. | - INFRAM OVIL, SA DE CV |
| - LATTICE LABORATORIOS, S.C. | - LATTICE LABORATORIOS, SC |
| - MATRA COMUNICATIONS, S.A. DE C.V. | - MA TRA COMUNICATIONS, SA DE CV |
| - MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | - MOTOROLA DE MEXICO, SA |
| - NOKIA TELECOMUNICATIONS | - NOKIA TELECOMUNICATIONS |
| - NORMALIZACION Y CERTIFICACION ELECTRONICA, A.C. (NYCE) | - STANDARDIZATION AND ELECTRONIC CERTIFICATION, AC (NYCE) |
| - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE TELECOMUNICACIONES | - SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION-GENERAL DIRECTORATE OF TELECOMMUNICATIONS POLICY |
| - SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. | - SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. |
| - TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | - TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Purpose and field of application |
| 2. Definiciones | 2. Definitions |
| 3. Símbolos y abreviaturas | 3. Symbols and abbreviations |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Métodos de prueba | 5. Testing methods |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7. Concordancia con normas internacionales | 7. Concordance with international standards |
| 8. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento | 8. Evaluation of Conformity and oversight of compliance |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba a que deben sujetarse los equipos para el servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas. | This Official Mexican Standard establishes the specifications and test methods to which the equipment for the specialized mobile radiocommunication service of fleets must be subjected. |
| 2. Definiciones | 2. Definitions |
| Para los efectos de la presente Norma se establecen las siguientes definiciones: | For the purposes of this Standard, the following definitions are established: |
| 2.1 Ancho de banda | 2.1 Bandwidth |
| Expresión usada para designar una gama de frecuencias en un cierto intervalo entre dos frecuencias extremas f1 y f2, las cuales tienen una atenuación de 3 dB abajo del nivel promedio de la banda. | Expression used to designate a range of frequencies in a certain interval between two extreme frequencies f1 and f2, which have an attenuation of 3 dB below the average level of the band. |
| 2.2 Ancho de banda necesaria | 2.2 Necessary bandwidth |
| Para una cierta clase de emisión, el ancho de la banda de frecuencias que es apenas suficiente para garantizar la transmisión de información a la velocidad requerida bajo condiciones específicas. | For a certain class of emission, the width of the frequency band that is barely sufficient to guarantee the transmission of information at the required speed under specific conditions. |
| 2.3 Ancho de banda ocupado | 2.3 Occupied bandwidth |
| Ancho de la banda de frecuencias tal que, por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior, se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje especificado (0,5%) de la potencia media total de una emisión dada. | The width of the frequency band such that, below its lower limit frequency and above its upper limit frequency, average powers are each emitted equal to a specified percentage (0.5%) of the total average power of a emission given. |
| 2.4 Atribución de bandas de frecuencias | 2.4 Frequency band allocation |
| Inscripción en el Cuadro de Atribución de Frecuencias de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada para uno a varios servicios de radiocomunicación terrenal o por satélite o por el servicio de radioastronomía en condiciones especificadas. | Registration in the Frequency Allocation Table of a given frequency band, to be used for one of several terrestrial or satellite radiocommunication services or by the radio astronomy service under specified conditions. |
| 2.5 Canal | 2.5 Channel |
| Es un medio de transmisión unidireccional de señales entre dos puntos, por línea física, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. | It is a means of unidirectional transmission of signals between two points, by physical line, radioelectricity, optical means or other electromagnetic systems. |
| 2.6 Circuito | 2.6 Circuit |
| Combinación de dos canales que permite la transmisión bidireccional de señales entre dos puntos. En una Red de Telecomunicaciones el término Circuito está limitado generalmente a un circuito de telecomunicaciones que conecta directamente dos equipos o centrales de conmutación, junto con los equipos terminales asociados. | Combination of two channels that allows the bidirectional transmission of signals between two points. In a Telecommunications Network the term Circuit is generally limited to a telecommunications circuit that directly connects two equipment or switching centers, together with the associated terminal equipment. |
| 2.7 Clase de emisión | 2.7 Class of emission |
| Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera otras características; cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. | Set of characteristics of an emission, namely: type of modulation of the main carrier, nature of the modulating signal, type of information to be transmitted, as well as, where appropriate, any other characteristics; each class is designated by a set of standard symbols. |
| 2.8 Emisión | 2.8 Emission |
| Radiación producida, o producción de radiación por una estación transmisora radioeléctrica. | Radiation produced, or production of radiation, by a radio transmitting station. |
| 2.9 Emisiones no esenciales (espurias) | 2.9 Non-essential (non-essential) emissions |
| Radiaciones no esenciales a una frecuencia o frecuencias remotas a la frecuencia fundamental. | Non-essential radiation at a frequency or frequencies remote from the fundamental frequency. |
| 2.10 Espectro radioeléctrico | 2.10 Radio spectrum |
| Medio o espacio por donde se propagan las ondas radioeléctricas. | Medium or space through which radio waves propagate. |
| 2.11 Frecuencia de operación | 2.11 Operating frequency |
| La frecuencia promedio de la onda radiada cuando se modula con una señal senoidal o la frecuencia de la onda radiada, en ausencia de modulación. | The average frequency of the radiated wave when modulating with a sinusoidal signal or the frequency of the radiated wave, in the absence of modulation. |
| 2.12 Potencia media | 2.12 Power median |
| La media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el periodo correspondiente a la frecuencia más baja que existe realmente como componente en la modulación. | The median of the power supplied to the antenna feed line by a transmitter under normal operating conditions, evaluated over a sufficiently long time interval compared to the period corresponding to the lowest frequency that actually exists as a component in the modulation. |
| 2.13 Radiocomunicación | 2.13 Radiocommunication |
| Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. | Any telecommunication transmitted by means of radioelectric waves. |
| 2.14 Servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas | 2.14 Specialized fleet mobile radio communication service |
| Consiste en el servicio de radiocomunicación de voz y datos a grupos de usuarios determinados, utilizando la tecnología de frecuencias de portadoras compartidas. | It consists of the voice and data radiocommunication service to specific user groups, using the technology of shared carrier frequencies. |
| 2.15 Telecomunicaciones | 2.15 Telecommunications |
| Toda transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por línea física conductora eléctrica, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos. | All transmission, emission and/or reception of signs, signals, writings, images, voice, sounds or information of any nature by physical electrical conducting line, radioelectricity, optical means and other electromagnetic systems. |
| 3. Símbolos y abreviaturas | 3. Symbols and abbreviations |
| Los símbolos y abreviaturas empleadas en esta Norma tienen el siguiente significado: | The symbols and abbreviations used in this Standard have the following meaning: |

| Símbolos/ symbols | Significado | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Hz | Hertz | Hertz |
| kHz | Kilohertz | Kilohertz |
| MHz | Megahertz | Megahertz |
| V | Volt | Volt |
| W | Watt | Watt |
| kW | Kilowatt | Kilowatt |
| dB | Decibel | Decibel |
| dBm | Decibeles referidos a 1 miliwatt | Decibels referred to 1 milliwatt |
| dBc | Decibeles referidos a la portadora | Decibels referred to the carrier |
| dBi | Decibeles referidos a la ganancia de una antena isótropa. | Decibels referred to the gain of an isotropic antenna. |
| ppm | Partes por millón | Parts per million |
| EBP | Equipo bajo prueba | Equipment under test |
| PIRE | Potencia Isótropa Radiada Equivalente | Equivalent Radial Isotropic Power |

| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| --- | --- |
| 4.1 Bandas de frecuencias atribuidas | 4.1 Attributed frequency bands |
| La atribución de bandas para los equipos utilizados en el servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas son las que se muestran a continuación y sus valores se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.2: | The allocation of bands for the equipment used in the specialized fleet mobile radiocommunication service are those shown below and their values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.2: |
| 4.1.1 Bandas de 896 MHz-901 MHz/935 MHz-940 MHz | 4.1.1 896 MHz-901 MHz / 935 MHz-940 MHz bands |
| 4.1.1.1 Potencia media | 4.1.1.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 1. | The average power of the transmitting equipment must be at most that established in table 1. |

TABLA 1.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 150 Watts | 35 Watts | 3 Watts |

TABLE 1.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 150 watts | 35 watts | 3 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The values ​​in the previous table are verified in accordance with the provisions of 5.1 . |
| 4.1.1.2 Clase de emisión | 4.1.1.2 Class of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 2: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics, which are noted next to the necessary bandwidth shown in Table 2: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol - modulation type of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol-type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 2. | The necessary bandwidths are those established in table 2. |

TABLA 2.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

TABLE 2. - Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 2 0K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11 K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8 K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 2, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 2, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The a ncho band occupied <25 kHz - tolerance fr ecuencia . |
| Para canales de 12,5 kHz: | · For channels 1 2.5 kHz: |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The occupied bandwidth <12.5 kHz- Frequency tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The occupied bandwidth values ​​are verified according to what is established in 5.5 . |
| 4.1.1.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.1.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 3. | The frequency tolerance must be the maximum established in table 3. |

TABLA 3.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

TABLE 3.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.1.4 Emisiones no esenciales | 4.1.1.4 Emissions non - essential |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts. |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.2 Bandas de 821 MHz-824 MHz/866 MHz-869 MHz. | 4.1.2 821 MHz-824 MHz / 866 MHz-869 MH Bands z. |
| 4.1.2.1 Potencia media | 4.1.2.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 4. | The average power of the transmitting equipment must be at most that established in table 4. |

TABLA 4.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 150 Watts | 35 Watts | 3 Watts |

TABLE 4.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 150 watts | 35 watts | 3 Wa tts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.1. | The values ​​in the previous table are verified according to what is established in 5.1. |
| 4.1.2.2 Clase de emisión | 4.1.2.2 Class of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 5: | The emissions are classified and symbolized according to their following special characteristics, which are noted next to the necessary bandwidth shown in table 5: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol-type of modulation of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol-type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 5. | The necessary bandwidths are those established in table 5. |

TABLA 5.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K4 | 10K4 | 10K4 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

TABLE 5.- Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K 0 | 15K0 | 15K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K4 | 10K4 | 10K4 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 5, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 5, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels ) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The occupied bandwidth <25 kHz- Frequency tolerance . |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Anch or band occupied <12.5 kHz - Frequency Tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The occupied bandwidth values ​​are verified according to what is established in 5.5 . |
| 4.1.2.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.2.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 6. | The frequency tolerance must be at most what is established in table 6. |

TABLA 6.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 1,5 ppm | 2,5 ppm | 5 ppm |

TABLE 6.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 1.5 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.2.4 Emisiones no esenciales | 4.1.2.4 Non-essential emissions |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following values ​​of attenuation below the average power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the mean power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts. |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.3 Bandas de 806 MHz-821 MHz/851 MHz-866 MHz | 4.1.3 806 MHz-821 MHz / 851 MHz-866 MHz Bands |
| 4.1.3.1 Potencia media | 4.1.3.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 7. | The average power of the transmitting equipment must be at most that established in table 7. |

TABLA 7.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 150 Watts | 35 Watts | 3 Watts |

TABLE 7.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 150 watts | 35 watts | 3 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.1. |
| 4.1.3.2 Clase de emisión | 4.1.3.2 Class of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 8: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics, which are noted next to the necessary bandwidth shown in Table 8: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol-type of modulation of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) modulating the main carrier , which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol -type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 8. | The required widths are those established in table 8. |

TABLA 8.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K4 | 10K4 | 10K4 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

TABLE 8. - Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 17K4 | 17K4 | 17K4 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 15K6 | 15K6 | 15K6 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K6 | 11K6 | 11K6 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K4 | 10K4 | 10K4 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 9K80 | 9K80 | 9K80 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 8, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 8, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, according to the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The occupied bandwidth <25 kHz- Frequency tolerance. |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth < 12.5 kHz- Frequency tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The busy bandwidth values are verified according to what is established in 5.5. |
| 4.1.3.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.3.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 9. | The frequency tolerance must be at most what is established in table 9. |

TABLA 9. - Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 1,5 ppm | 2,5 ppm | 5 ppm |

TABLE 9. - Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 1.5 ppm | 2.5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the previous table are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.3.4 Emisiones no esenciales | 4.1.3.4 Non-essential emissions |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts. |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.4 Bandas de 475 MHz-476,2 MHz/494,6 MHz–495,8 MHz | 4.1.4 475 MHz-476.2 MHz/494.6 MHz – 495.8 MHz bands |
| 4.1.4.1 Potencia media | 4.1.4.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 10. | The average power of the transmitting equipment must be as maximum as established in table 10. |

TABLA 10.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 250 Watts | 110 Watts | 5 Watts |

TABLE 10.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 250 watts | 110 watts | 5 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The values in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.1. |
| 4.1.4.2 Clases de emisión | 4.1.4.2 Classes of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 11: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics, which are noted next to the necessary bandwidth shown in Table 11: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first modulation type-symbol of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol -type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 11. | The necessary bandwidths are those established in table 11 . |

TABLA 11.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

TABLE 11.- Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 11, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 11, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The occupied bandwidth <25 kHz- Frequency tolerance. |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels : |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The width of occupied band <12.5 kHz - Frequency Tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The occupied bandwidth values ​​are verified according to what is established in 5.5. |
| 4.1.4.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.4.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 12. | The frequency tolerance must be at most what is established in table 12. |

TABLA 12.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

TABL A 12.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.4.4 Emisiones no esenciales: | 4.1.4.4 Non-essential emissions: |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts . |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.5 Bandas de 431,3 MHz-433 MHz/438,3 MHz-40 MHz | 4.1.5 bands 431.3 MHz-433 MHz / 438.3 MHz-40 MHz |
| 4.1.5.1 Potencia media | 4.1.5.1 Potentiometer average ia |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 13. | The average power of the transmitting equipment must be a maximum of that established in table 13. |

TABLA 13.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 110 Watts | 110 Watts | 5 Watts |

TABLE 13.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 110 watts | 110 watts | 5 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.1. |
| 4.1.5.2 Clases de emisión | 4.1.5.2 Classes of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 14: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics , which are noted next to the necessary bandwidth shown in table 14: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol-type of modulation of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol- nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol-type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 14. | The necessary bandwidths are those established in table 14. |

TABLA 14.- Anchos de banda necesarios

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

TABLE 14.- Necessary bandwidths

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K 0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 14, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 14, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <25 kHz-Frequency tolerance . |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <12.5 kHz-Frequency tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The values ​​of the occupied bandwidth are verified according to what is established in 5.5. |
| 4.1.5.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.5.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 15. | The frequency tolerance must be a maximum of what is established in table 15. |

TABLA 15.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

TABLE 15.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 5 pm | 5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.5.4 Emisiones no esenciales | 4.1.5.4 Non-essential emissions |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts . |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.6 Bandas de 380 MHz-390 MHz/390 MHz-400 MHz | 4.1.6 380 MHz-390 MHz / 390 MHz-400 MHz bands |
| 4.1.6.1 Potencia media | 4.1.6.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 16. | The average power of the transmitting equipment must be at most that established in table 16. |

TABLA 16.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 110 Watts | 50 Watts | 5 Watts |

TABLE 16.- Average potency

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 110 watts | 50 watts | 5 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The values ​​in the previous table are verified according to what is established in 5.1. |
| 4.1.6.2 Clase de emisión | 4.1.6.2 Class of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 17: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics, which are noted next to the necessary bandwidth shown in Table 17: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol-type of modulation of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol-tip or information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 17. | The necessary bandwidths are those established in table 17. |

TABLA 17.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |
| 8K50 | 8K50 | 8K50 |

TABLE 17.- Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | P ortátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K 0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K 60 | 8K60 |
| 8K50 | 8K50 | 8K50 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 17, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 17, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Wide band occupied + Frequency Tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channel) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 10 kHz (para canales de 10 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <10 kHz (for 10 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <25 kHz - Frequency tolerance. |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels : |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <12.5 kHz - Frequency tolerance. |
| Para canales de 10 kHz: | · For channels 10 kHz : |
| El ancho de banda ocupado < 10 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <10 kHz- Toleranc ia frequency . |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The occupied bandwidth values ​​are verified according to what is established in 5.5. |
| 4.1.6.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.6.3 Frequency tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe cumplir con lo establecido en la tabla 18. | The frequency tolerance must comply with what is established in table 18. |

TABLA 18.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

TABLE 18.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.6.4 Emisiones no esenciales | 4.1.6.4 Non-essential emissions |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation dB is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts. |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 4.1.7 Bandas de 220 MHz-221 MHz/221 MHz-222 MHz | 4.1.7 220 MHz-221 MHz / 221 MHz-222 MHz bands |
| 4.1.7.1 Potencia media | 4.1 .7.1 Average power |
| La potencia media de los equipos transmisores debe ser como máximo lo establecido en la tabla 19. | The average power of the transmitting equipment must be at most that established in table 19. |

TABLA 19.- Potencia media

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 110 Watts | 40 Watts | 6 Watts |

TABLE 19.- Average power

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 110 watts | 40 watts | 6 watts |

| La potencia radiada de los equipos para la operación de los mismos, es determinada por la autoridad correspondiente. | The radiated power of the equipment for their operation is determined by the corresponding authority. |
| --- | --- |
| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.1. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.1. |
| 4.1.7.2 Clase de emisión | 4.1.7.2 Class of emission |
| Las emisiones se clasifican y simbolizan de acuerdo con sus características esenciales siguientes, que se anotan enseguida del ancho de banda necesario mostrado en la tabla 20: | Emissions are classified and symbolized according to their following essential characteristics , which are noted next to the necessary bandwidth shown in table 20: |
| (1) primer símbolo-tipo de modulación de la portadora principal, que puede ser F, G, D y W; | (1) first symbol-type of modulation of the main carrier, which can be F, G, D and W; |
| (2) segundo símbolo-naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora principal, que puede ser 1, 2, 3, 7, 8 y 9; | (2) second symbol-nature of the signal (or signals) that modulates the main carrier, which can be 1, 2, 3, 7, 8 and 9; |
| (3) tercer símbolo-tipo de información que se va a transmitir, que puede ser D, E, F y W. | (3) third symbol-type of information to be transmitted, which can be D, E, F and W. |
| El cuarto y quinto símbolo, correspondientes a detalles de la señal y naturaleza del multiplaje, son voluntarios. | The fourth and fifth symbols, corresponding to details of the signal and nature of the multiplex, are voluntary. |
| Los anchos de banda necesarios son los establecidos en la tabla 20. | The necessary bandwidths are those established in table 20. |

TABLA 20.- Ancho de banda necesario

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 13K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |
| 4K00 | 4K00 | 4K00 |

TABLE 20.- Necessary bandwidth

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 21K0 | 21K0 | 21K0 |
| 20K0 | 20K0 | 20K0 |
| 18K0 | 18K0 | 18K0 |
| 17K6 | 17K6 | 17K6 |
| 16K8 | 16K8 | 16K8 |
| 16K3 | 16K3 | 16K3 |
| 16K0 | 16K0 | 16K0 |
| 15 K0 | 15K0 | 15K0 |
| 14K0 | 14K0 | 14K0 |
| 13K6 | 13K6 | 13K6 |
| 13K0 | 1 3K0 | 13K0 |
| 12K5 | 12K5 | 12K5 |
| 11K0 | 11K0 | 11K0 |
| 10K0 | 10K0 | 10K0 |
| 8K10 | 8K10 | 8K10 |
| 8K60 | 8K60 | 8K60 |
| 4K00 | 4K00 | 4K00 |

| En caso de que el ancho de banda necesario del equipo sea diferente a los indicados en la tabla 20, debe cumplir al menos con lo siguiente: | In the event that the necessary bandwidth of the equipment is different from those indicated in table 2 0, it must comply with at least the following: |
| --- | --- |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 25 kHz (para canales de 25 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency Tolerance <25 kHz (for 25 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 12,5 kHz (para canales de 12,5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <12.5 kHz (for 12.5 kHz channels) |
| Ancho de banda ocupado + Tolerancia de frecuencia < 5 kHz (para canales de 5 kHz) | Occupied bandwidth + Frequency tolerance <5 kHz (for 5 kHz channels) |
| Por tanto, según el caso: | Therefore, depending on the case: |
| Para canales de 25 kHz: | · For 25 kHz channels: |
| El ancho de banda ocupado < 25 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <25 kHz-Frequency tolerance . |
| Para canales de 12,5 kHz: | · To 12.5 kHz channels : |
| El ancho de banda ocupado < 12,5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | Occupied bandwidth <12.5 kHz-Frequency tolerance . |
| Para canales de 10 kHz: | · For 10 kHz channels : |
| El ancho de banda ocupado < 5 kHz-Tolerancia de frecuencia. | The occupied bandwidth <5 kHz- Frequency tolerance. |
| Los valores del ancho de banda ocupado se verifican de acuerdo a lo establecido en 5.5. | The occupied bandwidth values ​​are verified according to what is established in 5.5 . |
| 4.1.7.3 Tolerancia de frecuencia | 4.1.7.3 Frequency Tolerance |
| La Tolerancia de frecuencia debe ser como máximo lo establecido en la tabla 21. | The frequency tolerance must be the maximum established in table 21. |

TABLA 21.- Tolerancia de frecuencia

| Base/Repetidor | Móvil | Portátil |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

TABLE 21.- Frequency tolerance

| Base / Repeater | Mobile | Portable |
| --- | --- | --- |
| 5 ppm | 5 ppm | 5 ppm |

| Los valores de la tabla anterior se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.3. | The values ​​in the table above are verified in accordance with the provisions of 5.3. |
| --- | --- |
| 4.1.7.4 Emisiones no esenciales | 4.1.7.4 Non-essential emissions |
| Los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales, se calculan con base en los valores de atenuación por debajo de la potencia media siguientes: | The maximum permitted levels of non-essential emissions are calculated based on the following attenuation values ​​below the mean power: |
| AtenuacióndB > 43 + 10 log10 (P) o > 70 dBc, cualquiera que sea la menos estricta. | Attenuation dB > 43 + 10 log 10 (P) or > 70 dBc, whichever is less strict. |
| Donde, | Where, |
| AtenuacióndB es la atenuación medida en dBc, | Attenuation d B is the attenuation measured in dBc, |
| P es la potencia media en Watts. | P is the average power in Watts. |
| O bien, el nivel de las emisiones no esenciales máxima debe ser de -13 dBm (-43 dBw) si P < 500 Watts. | Or, the maximum non-essential emission level should be -13 dBm (-43 dBw) if P < 500 Watts . |
| Los valores anteriores se verifican de acuerdo con lo establecido en 5.4. | The above values ​​are verified in accordance with the provisions of 5.4. |
| 5. Métodos de prueba | 5. Test methods |
| Las mediciones se deben efectuar en un sitio de pruebas y condiciones de operación normalizados. | Measurements should be made in a test site and standard operating conditions. |
| Para las mediciones de potencia y emisiones no esenciales se debe considerar la atenuación debida a los cables, conectores y el atenuador. | For power and non-essential emissions measurements, attenuation due to cables, connectors and the attenuator must be considered. |
| Condiciones normalizadas | Standardized Conditions |
| Condiciones atmosféricas normalizadas para las mediciones y las pruebas. | Standardized atmospheric conditions for measurements and tests. |
| El intervalo normalizado de las condiciones atmosféricas para la ejecución de mediciones y pruebas es la señalada en la tabla 22. | The standardized range of atmospheric conditions for the execution of measurements and tests is indicated in table 22. |

TABLA 22.- Condiciones atmosféricas normalizadas para las mediciones y las pruebas

| Temperatura 1) | Humedad relativa 1) |  |
| --- | --- | --- |
| De 15°C a 35°C | De 25% a 75% |  |
| 1) Incluye los valores extremos |  |  |

TABLE 22.- Standard atmospheric conditions for measurements and tests

| Temperature 1) | Relative humidity 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 15 ° C to 35 ° C | 25% to 75% |  |
| 1) Includes extreme values |  |  |

| El equipo que puede ser utilizado en cada medición es el que se indica en la tabla 23: | The equipment that can be used in each measurement is the one indicated in table 23: |
| --- | --- |

Tabla 23.- Equipo de medición

| Mediciones Equipo | Potencia media | Frecuencia de operación | Tolerancia de frecuencia | Emisiones no esenciales | Ancho de banda ocupado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analizador de Espectro | SI | SI | SI | SI | SI |
| - Atenuador o equipo similar normalizados | SI | SI | SI | SI | SI |
| - Cables y conectores normalizados | SI | SI | SI | SI | SI |
| - Generador de frecuencias | NO | NO | NO | SI | SI |
| -Antena caracterizada (patrón) | SI | NO | NO | SI | NO |

Table 23.- Measurement equipment

| Equipment Measurements | Medium power | Operating frequency | Frequency tolerance | Non-essential emissions | Occupied bandwidth |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Spectrum analyzer | YES | YES | YES | YES | YES |
| - Non- standardized attenuator or similar equipment | YES | YES | YES | YES | YES |
| - Standard cables and connectors | YES | YES | YES | YES | YES |
| - Frequency generator | NO | NO | NO | YES | YES |
| -Characterized antenna (pattern) | YES | NO | NO | YES | NO |

| Condiciones previas que deben guardar los equipos: | Preconditions that the equipment must maintain: |
| --- | --- |
| Los equipos bajo prueba y de medición deben mantenerse encendidos durante el tiempo previo a las pruebas recomendado por el fabricante en su manual. En el caso de que este tiempo no sea especificado, los equipos deben estar encendidos al menos durante 30 minutos antes de realizar las pruebas. | The equipment under test and measurement must be kept switched on for the time prior to testing recommended by the manufacturer in its manual. In the event that this time is not specified, the equipment must be turned on for at least 30 minutes before performing the tests. |
| 5.1 Medición de potencia media | 5.1 Average power measurement |
| 5.1.1 Equipo | 5.1.1 Equipment |
| El equipo de medición debe tener una precisión de + 0,4 dB. | The measurement equipment must have an accuracy of + 0.4 dB. |
| 5.1.2 Procedimiento | 5.1.2 Procedure |
| Las mediciones se deben efectuar en condiciones de operación normalizadas. | Measurements should be made under standard operating conditions. |
| Método 1. Medición de potencia media aplicada a la terminal de la antena (conducida) | Method 1. Measurement of average power applied to the antenna terminal (conducted) |
| a) A la salida del transmisor del EBP, se conecta el equipo de medición con un atenuador adecuado como se muestra en la Fig. 1. | a) At the output of the EBP transmitter, the measuring equipment is connected with a suitable attenuator as shown in Fig. 1. |
| b) Se habilita el sistema para transmitir con la señal portadora sin modular. | b) The system is enabled to transmit with the unmodulated carrier signal. |
| c) Se busca la potencia media y tomar nota del valor correspondiente | c) The median power is sought and note taken of the corresponding value. |
| d) Para el cálculo de la potencia media se consideran las atenuaciones en los cables y en el atenuador. | d ) For the calculation of the average power, the attenuations in the cables and in the attenuator are considered. |
| Potencia media = Nivel de potencia media registrada en el equipo de medición + atenuación en cables + atenuador utilizado (dBm) | Average power = Average power level registered in the measurement equipment + attenuation in cables + attenuator used (dBm) |
| f) Para equipos digitales puede ser necesario inyectar una trama digital para producir una señal a la salida del transmisor, en algunos equipos se genera en el mismo y en otros se tiene que inyectar por medio de un generador. La unidad bajo prueba se modula con esta señal de información de bits pseudo-aleatorio. La potencia media del transmisor debe ser medida a una frecuencia intermedia dentro del intervalo de operación del transmisor. La potencia media debe ser medida por un periodo de tiempo de al menos 5 segundos. | f) For digital equipment it may be necessary to inject a digital frame to produce a signal at the transmitter output, in some equipment it is generated in it and in others it has to be injected by means of a generator. The unit under test is modulated with this pseudo-random bit info signal . Average transmitter power must be measured at an intermediate frequency within the transmitter's operating range. Average power must be measured for a period of time of at least 5 seconds. |

Output of the radio communication

Attenuator                         Measuring equipment

Transmittor

Figure 1. Measurement of the average power

FIGURA 1.- Medición de la potencia media

| Método 2 (opcional). Medición de potencia media después de la antena (radiada), aplicable sólo cuando la ganancia de la antena del EBP es de 0 dBi | Method 2 (optional). Average power measurement after antenna (radiated), applicable only when EBP antenna gain is 0 dBi |
| --- | --- |
| Consideraciones | Considerations |
| En la Figura 2 se muestra el diagrama de bloques del arreglo de prueba para la medición de la PIRE. | Figure 2 shows the block diagram of the test arrangement for the EIRP measurement. |
| Las mediciones se deben efectuar en un sitio normalizado y a una distancia R de campo lejano como sigue: | Measurements should be made at a standard site and at a far-field distance R as follows: |
| R > 2 D2/ | R > 2 D 2 / l |
| Donde: | Where: |
| es la longitud de onda de la señal en metros | l is the wavelength of the signal in meters |
| D es la longitud física de la apertura de la antena transmisora en metros. | D is the physical length of the transmitting antenna aperture in meters. |
| g) Se efectúan los incisos b), c) y f). | g) Sections b), c) and f) are carried out . |
| h) Se calcula el valor de la potencia media considerando la atenuación de los cables, la ganancia de la antena y la atenuación del espacio libre (utilizar la ecuación de atenuación de Friis) como sigue: | h) The average power value is calculated considering the attenuation of the cables, the antenna gain and the free space attenuation (use the Friis attenuation equation) as follows: |

PTx = 20 log (4R/) + c - GRx + NRx

| Donde: | Where: |
| --- | --- |
| PTx Es la potencia media | PTx is the average power |
| R Es la separación entre el EBP y la antena de prueba en metros | R is the separation between the EBP and the test antenna in meters |
| c Es la atenuación del cable entre la antena de prueba y el equipo de medición | ac Is the attenuation of the cable between the test antenna and the measuring equipment |
| GRx Es la ganancia calibrada de la antena prueba | GRx is the calibrated gain of the test antenna |
| NRx Es el nivel medido en el equipo de medición | NRx It is the level measured in the measuring equipment |
| La longitud de onda de la señal en metros | l The wavelength of the signal in meters |

Test antenna        measuring equipment

| FIGURA 2. Configuración básica para mediciones del método opcional | FIGURE 2. Basic setup for optional method measurements |
| --- | --- |
| 5.1.3 Resultados | 5.1.3 Results |
| La potencia media no debe ser mayor a lo establecido en 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.4.1, 4.1.5.1, 4.1.6.1, 4.1.7.1, dependiendo de la banda en que opera el equipo a medir. | The average power must not be higher than that established in 4.1.1.1, 4.1.2.1, 4.1.3.1, 4.1.4.1, 4.1.5.1, 4.1 .6.1, 4.1.7.1, depending on the band in which the equipment to be measured operates. |
| 5.2 Medición de frecuencias de operación | 5.2 Measurement of operating frequencies |
| 5.2.1 Equipo | 5.2.1 Equipment |
| La precisión del equipo de medición debe ser como mínimo de 2 veces la precisión del parámetro a medir del equipo de radio bajo prueba. | The precision of the measuring equipment must be at least 2 times the precision of the parameter to be measured of the radio equipment under test. |
| 5.2.2 Procedimiento | 5.2.2 Procedure |
| Las mediciones deben efectuarse bajo condiciones de operación normalizadas. | Measurements should be made under standard operating conditions. |
| a) A la salida del transmisor se conecta el equipo de medición con un atenuador adecuado como se muestra en la Fig. 1. | a) The measuring equipment is connected to the output of the transmitter with a suitable attenuator as shown in Fig . 1. |
| b) Se habilita el sistema para transmitir con la señal portadora sin modular. | b) The system is enabled to transmit with the unmodulated carrier signal. |
| c) El equipo de medición es establecido con un barrido de frecuencias de 1 MHz y retención de imagen. | c) The measurement equipment is established with a frequency sweep of 1 MHz and image retention. |
| d) Se fija la imagen del equipo de medición y se busca el pico máximo en la gráfica del analizador y se toma la lectura correspondiente en frecuencia. | d) The image of the measurement equipment is fixed and the maximum peak is found in the analyzer graph and the corresponding reading is taken in frequency. |
| Método 2 (opcional). Medición de frecuencias de operación después de la antena (radiada). | Method 2 (optional). Measurement of operating frequencies after the antenna (radiated). |
| Consideraciones | Considerations |
| En la Figura 2 se muestra el diagrama de bloques del arreglo de prueba para la medición de la PIRE. | Figure 2 shows the block diagram of the test arrangement for the EIRP measurement. |
| e) Se fija la imagen del equipo de medición y se busca el pico máximo en la gráfica del analizador y se toma la lectura correspondiente en frecuencia. | e) The image of the measurement equipment is fixed and the maximum peak is found in the graph of the analyzer and the corresponding reading is taken in frequency. |
| 5.2.3 Resultados | 5.2.3 Results |
| La frecuencia de operación del transmisor del sistema debe cumplir con lo establecido en 4.1, dependiendo de la banda en que opera el equipo a medir. | The operating frequency of the system transmitter must comply with the provisions of 4.1, depending on the band in which the equipment to be measured operates . |
| 5.3 Medición de Tolerancia de frecuencia | 5.3 Frequency Tolerance Measurement |
| 5.3.1 Equipo | 5.3.1 Equipment |
| La precisión del equipo de medición debe ser como mínimo de 2 veces la precisión del parámetro a medir del equipo de radio bajo prueba. | The precision of the measuring equipment must be at least 2 times the precision of the parameter to be measured of the radio equipment under test . |
| 5.3.2 Procedimiento | 5.3.2 Procedure |
| Las mediciones deben efectuarse bajo condiciones de operación normalizadas. | Measurements should be made under standard operating conditions . |
| a) A la salida del transmisor se conecta el equipo de medición con un atenuador adecuado como se muestra en la Fig. 1. | a) The measuring equipment is connected to the output of the transmitter with a suitable attenuator as shown in Fig. 1. |
| b) El equipo de medición es puesto en retención de imagen con un intervalo de frecuencias apropiado para ver las variaciones de frecuencia. | b) The measuring equipment is put on image hold with an appropriate frequency range to see the frequency variations. |
| c) Se efectúan transmisiones de la portadora sin modular cada 30 minutos por un periodo de 7 horas al término de la cual se hace la diferencia entre la señal de más baja frecuencia (fmás baja en Hz) y la máxima frecuencia (fmáxima en Hz) registrada en la gráfica del analizador. | c) are performed transmissions of the unmodulated carrier every 30 minutes for a period of 7 hours at the end of which the difference is made between the signal of lower frequency (flower in Hz) and maximum frequency (f high in Hz) recorded on the analyzer graph. |
| Tolerancia de frecuencia =( fmáxima - fmás baja )/ frecuencia de operación (en MHz) | Frequency tolerance = (maximum f - lowest f ) / operating frequency (in MHz) |
| El valor de esta operación ya está expresado en ppm. | The value of this operation is already expressed in ppm. |
| 5.3.3 Resultados | 5.3.3 Results |
| La Tolerancia de frecuencia del transmisor del sistema debe cumplir con lo establecido en 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.1.3.3, 4.1.4.3, 4.1.5.3, 4.1.6.3, 4.1.7.3, dependiendo de la banda en que opera el equipo a medir. | The frequency tolerance of the transmitter of the system must comply with the provisions of 4.1.1.3, 4.1.2.3, 4.1.3.3, 4.1.4.3, 4.1.5.3, 4.1.6.3, 4.1.7.3, depending on the band in which it operates the equipment to be measured. |
| 5.4 Medición de emisiones no esenciales | 5.4 Measurement of non-essential emissions |
| 5.4.1 Equipo | 5.4.1 Equipment |
| La precisión del equipo debe ser como mínimo de + 2dB. | The precision of the equipment must be at least + 2dB. |
| 5.4.2 Procedimiento | 5.4.2 Procedure |
| Las mediciones deben efectuarse bajo condiciones de operación normalizadas. | Measurements should be made under standard operating conditions. |
| a) A la salida del transmisor del EBP se conecta el equipo de medición, en su caso, con un atenuador adecuado y un generador en la entrada de audio como se muestra en la fig. 3. u opcionalmente, como se establece el arreglo de la figura 2 del Método 2. | a) The measuring equipment is connected to the output of the EBP transmitter, if applicable, with a suitable attenuator and a generator at the audio input as shown in fig. 3. or optionally, as set out in the arrangement in Figure 2 of Method 2. |
| b) Se habilita el equipo transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca 5 + kHz de desviación en los equipos cuyo ancho de banda es de 25 kHz. | b) The transmitting equipment is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces 5 + kH z deviation in the equipment whose bandwidth is 25 kHz. |
| Para el caso de equipos cuyo ancho de banda es de 12,5 kHz se habilita el equipo transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz y un nivel que produzca + 2,5 kHz de desviación. | In the case of equipment whose bandwidth is 12.5 kHz, the transmitting equipment is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone and a level that produces + 2.5 kHz deviation. |
| Para el caso de equipos que trabajan con modulaciones de A.M. se habilita el transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca un porcentaje de modulación del 80%. | In the case of equipment that works with AM modulations, the transmitter is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces a modulation percentage of 80%. |
| Para equipos digitales es necesario generar una trama digital que en algunos equipos se genera en el mismo y en otros se tiene que inyectar por medio de un generador. | For digital equipment, it is necessary to generate a digital frame that in some equipment is generated in it and in others it has to be injected by means of a generator. |
| c) Los límites de las emisiones no esenciales aplican en frecuencias separadas de la frecuencia central de la emisión por el 250% o más de la separación de canales. Los límites de las emisiones no esenciales para el equipo radioeléctrico son aplicables al intervalo de frecuencias comprendido entre 9 kHz y 300 GHz. No obstante, únicamente para efectos prácticos de medición, el intervalo de frecuencias de las emisiones no esenciales se restringe de la siguiente forma: | c) The non-essential emission limits apply at frequencies separated from the central frequency of the emission by 250% or more of the channel separation. The limits of non-essential emissions for the radio equipment are applicable to the frequency range between 9 kHz and 300 GHz. Obs tant only for practical measurement purposes, the frequency range of non-essential emissions is restricted as follows shape: |

| Intervalo de frecuencias fundamentales |  | Límite inferior |  | Límite superior |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 MHz a 222 MHz |  | 9 kHz |  | 10° armónico |  |
| 380 MHz a 960 MHz |  | 30 MHz |  | 5° armónico |  |

| Interval of fundamental frequencies |  | Lower limit |  | Upper limit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 MHz a 222 MHz |  | 9 kHz |  | 10° harmonics |  |
| 380 MHz a 960 MHz |  | 30 MHz |  | 5° harmonics |  |

| d) Se revisa todo el intervalo de frecuencias antes establecido para encontrar señales no esenciales. | d) The entire frequency range established above is reviewed to find non-essential signals. |
| --- | --- |
| e) Se toma nota de las señales encontradas y posteriormente se toma nota de la frecuencia y potencia media de cada frecuencia no esencial usando una resolución de ancho de banda de 10 kHz. | e) The signals found are noted and subsequently the frequency and average power of each non-essential frequency are noted using a wide band resolution of 10 kHz. |
| f) Para los cálculos finales, se toma en cuenta la atenuación de los cables utilizados y del mismo atenuador. | f) For the final calculations, the attenuation of the cables used and of the attenuator itself is taken into account. |

Output of the radio communication

Attenuator                         Measuring equipment

Audtio input         Signal generator

Transmittor

FIGURA 3.- Medición de emisiones no esenciales

FIGURE 3.- Measurement of non-essential emissions

| Método 2 (opcional). Medición de las emisiones no esenciales (radiadas), aplicable sólo cuando la ganancia de la antena del EBP es de 0dBi. | Method 2 (optional). Measurement of non-essential (radiated) emissions, applicable only when the EBP antenna gain is 0dBi. |
| --- | --- |
| Consideraciones | Considerations |
| En la Figura 1bis se muestra el diagrama de bloques del arreglo de prueba para la medición de la PIRE de emisiones no esenciales. | Figure 1bis shows the block diagram of the test arrangement for the measurement of the EIRP of non-essential emissions. |
| Las mediciones se deben efectuar en un sitio normalizado y a una distancia R de campo lejano como sigue: | Measurements should be made at a standard site and at a far-field distance R as follows: |
| R > 2 D2/ | R > 2 D 2 / l |
| Donde: | Where: |
| es la longitud de onda de la señal en metros | l is the wavelength of the signal in meters |
| D es la longitud física de la apertura de la antena transmisora en metros. | D is the physical length of the transmitting antenna aperture in meters. |
| f) Se toman las consideraciones del Método 1. | f) They take the considerations of Method 1 . |
| g) Se realiza lo establecido en los incisos b), c) y d) anteriores. | g) The provisions of paragraphs b), c) and d) above are carried out. |
| h) Se calcula el valor de las emisiones no esenciales considerando la atenuación de los cables, la ganancia de la antena y la atenuación del espacio libre (utilizar la ecuación de atenuación de Friis) como sigue: | h) The value of non-essential emissions is calculated considering the attenuation of the cables, the antenna gain and the attenuation of the free space (use the Friis attenuation equation) as follows: |
| PTx = 20 log (4R/) + c - GRx + NRx | PTx = 20 log (4 p R / l ) + a c - GRx + NRx |
| Donde: | Where: |
| PTx Es el nivel de la emisión medida | PTx It is the level of the measured emission |
| R Es la separación entre EBP y Antena de prueba en metros | R It is the separation between EB P and Test antenna in meters |
| c Es la atenuación del cable entre la antena de prueba y el equipo de medición | a c Is the attenuation of the cable between the test antenna and the measuring equipment |
| GRx Es la ganancia calibrada de la antena prueba | GRx is the calibrated gain of the test antenna |
| NRx Es el nivel medido en el equipo de medición | NRx It is the level measured in the measuring equipment |
| La longitud de onda de la señal en metros | l L a signal wavelength in meters |
| 5.4.3 Resultados | 5.4.3 Results |
| Las emisiones no esenciales del transmisor del sistema deben cumplir con lo establecido en 4.1.1.4, 4.1.2.4, 4.1.3.4, 4.1.4.4, 4.1.5.4, 4.1.6.4, 4.1.7.4, dependiendo de la banda en que opera el equipo a medir. | The non-essential emissions of the system transmitter must comply with the provisions of 4.1.1.4, 4.1.2.4, 4.1.3.4, 4.1.4.4, 4.1.5.4, 4.1.6.4, 4.1.7.4, depending on the band in which operates the equipment to be measured. |
| 5.5 Medición del ancho de banda ocupado. | 5.5 Measurement of occupied bandwidth. |
| 5.5.1 Equipo | 5.5.1 Equipment |
| En la medición de nivel, la precisión del equipo de medición debe ser al menos de +/- 2 dB y para la medición de frecuencia, debe ser igual o mejor a 2 veces la precisión del EBP- | In level measurement, the accuracy of the measuring equipment should be at least +/-2 dB and for frequency measurement, it should be equal to or better than 2 times the accuracy of the EBP - |
| 5.5.2 Procedimiento | 5.5.2 Procedure |
| Las mediciones deben efectuarse bajo condiciones de operación normalizadas. | Measurements should be made under standard operating conditions. |
| a) A la salida del transmisor se conecta el equipo de medición con un atenuador adecuado y un generador en la entrada de audio como se muestra en la fig. 3. | a) The measuring equipment is connected to the output of the transmitter with a suitable attenuator and a generator in the audio input as shown in fig. 3. |
| b) Se habilita el equipo transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca + 5 kHz de desviación para equipos que tienen un ancho de banda de 25 kHz. | b) The transmitting equipment is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces + 5 kHz deviation for equipment that has a bandwidth of 25 kHz. |
| Para el caso de equipos cuyo ancho de banda es de 12,5 kHz se habilita el equipo transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca + 2,5 kHz de desviación. | In the case of equipment whose bandwidth is 12.5 kHz, the transmitting equipment is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces + 2.5 kHz deviation. |
| Para el caso de equipos cuyo ancho de banda es de 5 kHz se habilita el equipo transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca + 1 kHz de desviación. | In the case of equipment whose bandwidth is 5 kHz, the transmitting equipment is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces + 1 kHz deviation. |
| Para el caso de equipos que trabajan con modulaciones de A.M. se habilita el transmisor con una señal modulada con un tono de 1000 Hz a un nivel que produzca un porcentaje de modulación del 80%. | In the case of equipment that works with AM modulations, the transmitter is enabled with a signal modulated with a 1000 Hz tone at a level that produces a percentage of modulation of 80%. |
| Para equipos digitales es necesario generar una trama digital que en algunos equipos se genera en el mismo y en otros se tiene que inyectar por medio de un generador. | For digital equipment, it is necessary to generate a digital frame that in some equipment is generated in it and in others it has to be injected by means of a generator. |
| c) Ajuste el analizador de espectro para tener una resolución con ancho de banda de aproximadamente 1% a 3% del ancho de banda del canal, un ancho de banda de video de 10 veces el ancho de banda de la resolución y un tiempo de barrido de 280 milisegundos o menor. El analizador de espectro se debe ajustar para una respuesta promedio. | c) Set the spectrum analyzer to have a resolution with a bandwidth of approximately 1% to 3% of the channel bandwidth, a video bandwidth of 10 times the bandwidth of the resolution, and a time sweep time of 280 milliseconds or less. The spectrum analyzer should be adjusted for an average response. |
| d) Se encuentra la potencia media total en el espectro de RF integrando la potencia de cada uno de los puntos en la pantalla del analizador. | d) The total mean power in the RF spectrum is found by integrating the power of each of the points on the analyzer screen. |
| Se busca la frecuencia límite inferior debajo de la cual se conduce el 0,5% de la potencia media total de salida. | The lower limit frequency is sought below which 0.5% of the total average output power is conducted . |
| Se busca también la frecuencia límite superior arriba de la cual se conduce el 0,5% de la potencia media total de salida | Frequency l also seeks í mite s uperior above which 0.5% of the total mean power output leads |
| e) Para establecer el ancho de banda ocupado, calcule la diferencia entre las frecuencias más baja y más alta indicadas en el inciso d). | e) To set the bandwidth to occupied, calculate the difference between the lowest and highest frequencies indicated in part d). |
| 5.5.3 Resultados | 5.5.3 Results |
| El ancho de banda del transmisor del sistema debe cumplir con lo establecido en 4.1.1.2, 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.7.2, dependiendo de la banda en que opera el equipo a medir. | The bandwidth of the system transmitter must comply with the provisions of 4.1.1.2, 4.1.2.2, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.7.2, depending on the band in which it operates. the equipment to be measured. |
| Nota: La emisión óptima de un transmisor desde el punto de vista de la eficacia del espectro, debe ser considerada como una emisión cuyo ancho de banda ocupado es igual al ancho de banda necesario para esa clase de emisión. | Note: The optimal emission of a transmitter from the point of view of spectrum efficiency should be considered as an emission whose occupied bandwidth is equal to the bandwidth necessary for that class of emission. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| a) Reglamento de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 29 de octubre de 1990. | a) Telecommunications Regulations of the Secretary of Communications and Transportation. October 29, 1990. |
| b) Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, enero 11, 1999. | b) National Table of Frequency Attribution, January 11, 1999. |
| c) NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida. 14 de octubre de 1993. | c) NOM-008-SCFI-1993, General System of Measurement Units. October 14, 1993. |
| d) Reglamento de Radiocomunicaciones Volumen 1S y Apéndice S1. UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Edición 1998 | d) Radio Regulations Volume 1S and Appendix S1. ITU. International Telecommunications Union . 1998 edition |
| e) Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Diario Oficial de la Federación. 20 de mayo de 1997. Estados Unidos Mexicanos. | e) Federal Law on Metrology and Standardization. Official Daily of the Federation. May 20, 1997. United Mexican States. |
| f) Regulaciones Técnicas de la Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas FCC (Technical Regulations of Federal Communications Committee), libro 47 CFR parte 90 edición 1998 de Estados Unidos de Norteamérica. | f) Technical Regulations of the Federal Communications Commission, by its acronym FCC (Technical Regulations of Federal Communications Committee), book 47 CFR part 90 edition 1998 of the United States of America. |
| g) NMX-I-007/1-1997-NYCE, Equipos y Componentes Electrónicos-Métodos de Pruebas Ambientales y de Durabilidad-Parte 1. Generalidades y Guía. | g) NMX-I-007/1-1997-NYCE, Electronic Equipment and Components- Environmental and Durability Test Methods -Part 1. Generalities and Guidance. |
| h) Recomendación UIT-R SM.329-8. Emisiones No Esenciales (2000) | h) Recommendation ITU-R SM.329-8. Non-Essential Emissions (2000) |
| i) Recomendación UIT-R SM.1045-1. Tolerancia de frecuencia en los transmisores (1997). | i) Recommendation ITU-R SM.1045-1. Frequency tolerance in transmitters (1997). |
| j) Recomendación UIT-R SM.328-10. Espectros y Anchuras de Banda de las Emisiones (1999). | j) Recommendation ITU-R SM.328-10. Emission Spectra and Bandwidths (1999). |
| 7. Concordancia con normas internacionales | 7. Concordance with international standards |
| Al momento de la elaboración de la presente Norma no existe concordancia con alguna norma internacional vigente, por no existir ninguna sobre el tema tratado. | At the time of preparing this Standard, there is no agreement with any current international standard, as there is none on the subject matter. |
| 8. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento | 8. Evaluation of conformity and oversight of compliance |
| La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana. | The Secretary of Communications and Transportation (SCT), through the Federal Telecommunications Commission (COFETEL), is in charge of monitoring compliance with this Official Mexican Standard. |
| La evaluación de la conformidad debe ser realizada por personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento o por la COFETEL, de conformidad con las políticas y procedimientos que para tal efecto expida la SCT a través de la COFETEL. | The conformity assessment must be carried out by accredited and approved persons under the terms of the Federal Metrology and Standardization Law and its Regulations or by COFETEL, in accordance with the policies and procedures issued by the SCT for this purpose through of the COFETEL. |