| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-2006, Que establece las especificaciones de protección ambiental durante la instalación, mantenimiento mayor y abandono, de sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | Official Mexican Standard NOM-117-SEMARNAT-2006, which establishes the specifications for environmental protection during the installation, major maintenance and abandonment of hydrocarbon and petrochemical pipeline systems in a liquid and gaseous state by pipeline, which are carried out existing rights of way, located in agricultural, livestock and wasteland areas. Published in the DOF on October 29, 2009. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States.- Secretary of the Environment and Natural Resources. |
| SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los artículos 32 Bis fracciones I, IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. fracción V, 6o., 29, 36 fracciones I, II, 160 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracción II, 40 fracción X, 46 fracción I, 47 fracciones I, y IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 1, 4, y 8 fracción V del Reglamento Interior de la SEMARNAT. | SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Undersecretary of Promotion and Environmental Regulations of the Secretary of the Environment and Natural Resources and President of the National Consultative Committee for the Standardization of the Environment and Natural Resources, based on articles 32 Bis sections I, IV, of the Organic Law of the Federal Public Administration; 5 section V, 6, 29, 36 sections I, II, 160 and 171 of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment; 38 section II, 40 section X, 46 section I, 47 sections I, and IV and 51 of the Federal Law on Metrology and Standardization, and 1, 4, and 8 section V of the Internal Regulation of SEMARNAT. |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental que tengan por objeto establecer las especificaciones que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas. | That the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment establishes that in order to guarantee the sustainability of economic activities, the Secretary will issue environmental Official Mexican Standards that have the objective of establishing specifications that must be observed in regions, zones, basins or ecosystems. |
| Que con fecha 24 de noviembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-1998, y que entró en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación y fue ratificada el 18 de diciembre de 2003. | That on November 24, 1998, the Official Mexican Standard NOM-117-SEMARNAT- 1998 was published in the Official Daily of the Federation, and that it took effect the day after the publication date and was ratified on December 18, 2003. |
| Que en virtud del crecimiento observado en la conducción de hidrocarburos y de la necesidad de disponer de manera ambientalmente adecuada de los ductos que han concluido su vida útil, se decidió revisar la norma sometiendo esta intención a la Comisión Nacional de Normalización, organismo que estuvo de acuerdo. | That by virtue of the growth observed in the conduction of hydrocarbons and the need to dispose of the pipelines that have concluded their useful life in an environmentally appropriate manner, it was decided to review the standard by submitting this intention to the National Standardization Commission, organization that was in agreement. |
| Que una vez revisada la Norma, el Grupo de Trabajo determinó necesario modificarla para actualizar su sustento jurídico, corregir su título, objetivo y campo de aplicación y adecuar especificaciones con el propósito de responder al crecimiento observado en la conducción de hidrocarburos y productos petroquímicos en estado líquido y gaseoso e incluir el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad específico. | That once the Standard was reviewed, the Work Group determined it necessary to modify it in order to update its legal foundation, correct its title, objective and field of application, and adapt specifications in order to respond to the growth observed in the conduction of hydrocarbons and petrochemical products in liquid and gaseous state and include the specific Procedure for the Evaluation of Conformity. |
| Que la corrección del título, objetivo y campo de aplicación de la norma obedece a que, con motivo de la introducción del gas natural para uso doméstico, se entiende por “distribución” el transporte de hidrocarburos al consumidor final en las zonas urbanas. | That the correction of the title, objective and field of application of the standard for reason of the introduction of natural gas for domestic use, “distribution” is understood as the transport of hydrocarbons to the final consumer in urban zones. |
| Que la norma vigente establece especificaciones para actuar en caso de fugas de hidrocarburos o petroquímicos gaseosos, mismas que se decidió eliminar por haber quedado comprendidas en el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. | That the current Standard establishes specifications to act in case of hydrocarbon or gaseous petrochemical leaks, the same that was decided to eliminate because they have been included in the Regulation of the General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes. |
| Que el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana se sometió a consideración y fue aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la sesión extraordinaria del 30 de agosto de 2006, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de someterla a consulta y que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presentaran sus comentarios ante el citado Comité, sito en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 4209, quinto piso, fraccionamiento Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Distrito Federal, o en los correos electrónicos: aescamilla@semarnat.gob.mx; oaraiza@semarnat.gob.mx; jnavarro@semarnat.gob.mx | The Project of Modification of the Official Mexican Standard was submitted to and approved by the National Consultative Committee for Standardization of Environment and Natural Resources, in the special session on August 30, 2006, for its publication in the Official Daily of the Federation, for the purpose of submitting it for consultation and that in accordance with article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, so that the interested parties, within 60 calendar days counted from its publication in the Official Daily of the Federation might present their comments to the aforementioned Committee, located at Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 4209, quinto piso, fraccionamiento Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Distrito Federal, or to the emails: aescamilla@semarnat.gob.mx; oaraiza@semarnat.gob.mx; jnavarro@semarnat.gob.mx |
| Que durante el plazo mencionado, la Manifestación de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, estuvo a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité antes citado. | That during the aforementioned period, the Regulatory Impact Study referred to in article 45 of the Federal Law on Metrology and Standardization, was available to the public for consultation at the address of the aforementioned Committee. |
| Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los interesados presentaron sus comentarios al Proyecto de Norma en cuestión, los cuales fueron analizados por el citado Comité realizándose las modificaciones procedentes al Proyecto. | That in accordance with the provisions of article 47, sections II and III of the Federal Law on Metrology and Standardization, the interested parties submitted their comments to the Project of the Standard in question, which were analyzed by the aforementioned Committee, making the appropriate modifications to the Project. |
| Que cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la elaboración de normas oficiales mexicanas, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sesión de fecha 27 de noviembre de 2007 aprobó para publicación definitiva la presente Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-1998, Que establece las especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, y que las respuestas a los comentarios y modificaciones antes citados fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2008. | That having complied with the procedure established in the Federal Law on Metrology and Standardization for the preparation of Official Mexican Standards, the National Consultative Committee for the Standardization of the Environment and Natural Resources in a session dated November 27, 2007 approved the definitive publication of this Modification of the Official Mexican Standard NOM-117-SEMARNAT-1998, which establishes the specifications for environmental protection during the installation, major maintenance and abandonment of hydrocarbon and petrochemical pipeline systems in a liquid and gaseous state by pipeline, which are carried out existing rights of way, located in agricultural, livestock and wasteland areas, and that the responses to the aforementioned comments and modifications were published in the Official Daily of the Federation on August 28, 2008. |
| En virtud de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir la siguiente Norma Oficial Mexicana, que tiene por objeto modificar la NOM-117-SEMARNAT-1998: | By virtue of the foregoing, I have deemed it appropriate to issue the following Official Mexican Standard, which aims to modify NOM-117-SEMARNAT-1998: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-117-SEMARNAT-2006, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL DURANTE LA INSTALACION, MANTENIMIENTO MAYOR Y ABANDONO, DE SISTEMAS DE CONDUCCION DE HIDROCARBUROS Y PETROQUIMICOS EN ESTADO LIQUIDO Y GASEOSO POR DUCTO, QUE SE REALICEN EN DERECHOS DE VIA EXISTENTES, UBICADOS EN ZONAS AGRICOLAS, GANADERAS Y ERIALES | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-117-SEMARNAT-2006, WHICH ESTABLISHES THE SPECIFICATIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING THE INSTALLATION, MAJOR MAINTENANCE AND ABANDONMENT OF HYDROCARBON AND PETROCHEMICAL PIPELINE SYSTEMS IN A LIQUID AND GASEOUS STATE BY PIPELINE, WHICH ARE CARRIED OUT EXISTING RIGHTS OF WAY, LOCATED IN AGRICULTURAL, LIVESTOCK AND WASTELAND AREAS. |
| Prefacio | Preface |
| En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron: | The following participated in the preparation of this Official Mexican Standard: |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF THE ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| - Dirección General de Energía y Actividades Extractivas | - General Directorate of Energy and Extractive Activities |
| - Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico | - General Directorate of Environmental, Urban and Tourist Promotion |
| - Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas | - General Directorate of Integral Management of Hazardous Materials and Activities |
| - Dirección General Impacto y Riesgo Ambiental | - General Directorate of Environmental Impact and Risk |
| - Dirección General del Sector Primario y Recursos Renovables | - General Directorate of the Primary Sector and Renewable Resources |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | SECRETARY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SECRETARY OF SOCIAL DEVELOPMENT |
| SECRETARIA DE ENERGIA | SECRETARY OF ENERGY |
| SECRETARIA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL | SECRETARY OF ENVIRONMENT OF THE FEDERAL DISTRICT |
| PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | FEDERAL PROSECUTOR FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT |
| COMISION REGULADORA DE ENERGIA | REGULATORY COMISSION OF ENERGY |
| CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION | NATIONAL CHAMBER OF THE MANUFACTURING INDUSTRY |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF MEXICO |
| - Instituto de Ingeniería | - Engineering Institute |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO | MEXICAN INSTITUTE OF PETROLEUM |
| PETROLEOS MEXICANOS | PEMEX |
| o PEMEX Exploración y Producción | - PEMEX Exploration and Production |
| COLEGIO DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO | COLLEGE OF PETROLEUM ENGINEERS OF MEXICO |
| Indice | Index |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de Aplicación | 2. Field of Application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| 6. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 6. Degree of concordance with international standards and recommendations |
| 7. Procedimiento de evaluación de la conformidad | 7. Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 9 Observancia de esta Norma | 9 Compliance with this Standard |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones de protección al ambiente durante las actividades de instalación, mantenimiento mayor y abandono, de los sistemas para la conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, a los que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | The objective of this NOM is to establish the specifications for the protection of the environment during the activities of installation, major maintenance and abandonment of the systems for the conduction of hydrocarbons and petrochemicals in a liquid and gaseous state, referred to in articles 3 and 4 of the Regulatory Law of Constitutional Article 27 in the Petroleum Sector, which are carried out in existing rights of way, located in agricultural, livestock and wasteland areas. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Los responsables del cumplimiento de esta Norma serán las personas físicas y morales que realicen las actividades de instalación, mantenimiento mayor y abandono, de los sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en derechos de vía existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | Those responsible for compliance with this Standard will be the individuals and companies that carry out the activities of installation, major maintenance and abandonment of the hydrocarbon and petrochemical conduction systems in a liquid and gaseous state, which are carried out in existing rights of way, located in agricultural, livestock and wasteland areas. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003 (Ultima reforma publicada en el DOF el 19 de junio de 2007). | General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes. Published in the Official Daily of the Federation on October 8, 2003 (Last reform published in the Official Daily of the Federation on June 19, 2007) |
| Ley General de Vida Silvestre. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000. Texto vigente (Ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007). | General Law of Wildlife. Published in the Official Daily of the Federation on July 3, 2000. Current text (Last reform published in the Official Daily of the Federation on February 1, 2007). |
| Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003. | Official Mexican Standard NOM-003-SECRE-2002, Distribution of natural gas and liquefied petroleum gas through pipelines. Published in the Official Daily of the Federation on March 12, 2003. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2000. | Official Mexican Standard NOM-007-SECRE-1999, Transportation of natural gas. Published in the Official Daily of the Federation on February 4, 2000. |
| NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. | NOM-001-SEMARNAT-1996, Which establishes the maximum permissible limits of pollutants in waste discharges into national waters and goods. Published in the Official Daily of the Federation on January 6, 1997. |
| NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1998. | NOM-002-SEMARNAT-1996, which establishes the maximum permissible limits for pollutants in wastewater discharges to urban or municipal sewerage systems. Published in the Official Daily of the Federation on June 3, 1998. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 4.1 Abrevadero | 4.1 Trough |
| Estanque, construido artificialmente, destinado a dar de beber al ganado; pilón o paraje del río, arroyo o manantial. | Pond, artificially constructed, designated for giving water to cattle; basin or place of the river, stream or spring. |
| 4.2 Canal de riego | 4.2 Irrigation canal |
| Cauce artificial dedicado específicamente al riego de terrenos agrícolas. | Artificial riverbed specifically dedicated to the irrigation of agricultural land. |
| 4.3 Corriente de agua | 4.3 Water flow |
| Cauce natural que no esté interconectado con lagunas, lagos, humedales, ríos, arroyos o esteros. | Natural channel that is not interconnected with ponds, lakes, wetlands, rivers, streams, or estuaries. |
| 4.4 Derecho de vía | 4.4 Right of way |
| Franja de terreno donde se aloja el sistema de conducción de hidrocarburos y petroquímicos, requerida para la construcción, operación, mantenimiento e inspección del mismo. | Strip of land where the hydrocarbon and petrochemical conduction system is housed, required for its construction, operation, maintenance and inspection. |
| 4.5 Deshierbe | 4.5 Weeding |
| Acción de dejar un terreno libre de vegetación herbácea, ya sea desde la raíz, o sólo desde la parte aérea. | Action of leaving a field free of herbaceous vegetation, either from the root, or only from the upper part. |
| 4.6 Despalme | 4.6 Stripping |
| Acción de extraer los primeros 20 cm de suelo con el fin de dejar un terreno libre de raíces de plantas herbáceas. | Action of extracting the first 20 cm of soil in order to leave a land free of roots of herbaceous plants. |
| 4.7 Instalación | 4.7 Installation |
| Son las actividades y obras a realizar para la construcción de nuevos sistemas de conducción de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido o gaseoso, en derechos de vía existentes. | They are the activities to be carried out for the construction of new hydrocarbon and petrochemical conduction systems in liquid or gaseous state, in existing rights of way. |
| 4.8 Jagüey | 4.8 Jagüel |
| Balsa, pozo o zanja llena de agua, construida artificialmente o por filtraciones naturales. | Raft, well or ditch filled with water, built artificially or by natural seepage. |
| 4.9 Mantenimiento mayor | 4.9 Major maintenance |
| Actividades de reparación o modificación del sistema para la conducción de hidrocarburos y petroquímicos, en estado líquido o gaseoso, o parte de éste, que ameriten la suspensión temporal del servicio. | Repair or modification activities of the system for the conduction of hydrocarbons and petrochemicals, in liquid or gaseous state, or part of it, that warrant the temporary suspension of service. |
| 4.10 Mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria. | 4.10 Preventive maintenance of vehicles and machinery. |
| Todas aquellas actividades que se realizan de forma programada y periódica y que pretenden evitar el deterioro o las descomposturas de los vehículos y maquinaria, para alargar su vida útil. | All those activities that are carried out on a scheduled and periodic basis and that aim to prevent the deterioration or breakdown of vehicles and machinery, in order to extend their useful life. |
| 4.11 Sello efectivo | 4.11 Effective stamp |
| Taponamiento permanente y en condiciones de seguridad de una tubería o sección de ella que le confiere una propiedad de hermeticidad. | Permanent and safe plugging of a pipe or section of it that gives it a hermetic property. |
| 4.12 Sistema para la conducción de hidrocarburos y petroquímicos, en estado líquido o gaseoso. | 4.12 System for the conduction of hydrocarbons and petrochemicals, in liquid or gaseous state. |
| Son todos los componentes o dispositivos a través de los cuales el hidrocarburo o el petroquímico en estado líquido o gaseoso fluye de un punto a otro y que incluye entre otros, tubería, válvulas, accesorios unidos al tubo, estaciones de compresión, bombeo, medición y regulación, trampas de envío y recibo de diablo. | They are all the components or devices through which the hydrocarbon or petrochemical in liquid or gaseous state flows from one point to another and that includes, among others, pipes, valves, accessories attached to the tube, compression stations, pumping, measurement and regulation, devil shipping and receipt pitfalls . |
| 4.13 Zona agrícola | 4.13 Agricultural area |
| Superficie de terreno con uso de suelo definido como agrícola, o bien que se utiliza para el cultivo de especies vegetales para consumo humano o de animales domésticos. Se incluyen superficies de riego y de temporal. | Land area with land use defined as agricultural, or used for the cultivation of plant species for human consumption or domestic animals. Irrigation and temporary surfaces are included. |
| 4.14 Zona ganadera | 4.14 Livestock area |
| Superficie de terreno constituida por pastizales inducidos, dedicados a la cría de ganado. | Land surface consisting of induced pastures, designated for breeding cattle. |
| 4.15 Zona de eriales | 4.15 Wasteland area |
| Superficie de terreno despoblado de flora y fauna original, que ha perdido la mayor parte de suelo fértil y ha dejado de cumplir su función reguladora del régimen hídrico. | Land surface depopulated of original flora and fauna, which has lost most of fertile soil and left to fulfill its regulatory function of the water regime. |
| 5. Especificaciones | 5. Specifications |
| Disposiciones Generales | General Provisions |
| El responsable del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana deberá apegarse a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. | The responsibility for compliance with this Official Mexican Standard must adhere to the provisions of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, in the General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes and its Regulation and to the Regulation of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment in matters of the Evaluation of Environmental Impact. |
| 5.1 Instalación | 5.1 Installation |
| 5.1.1. Las actividades de despalme y deshierbe quedan restringidas a la zona que ocupe la amplitud del derecho de vía y, en caso necesario, del camino de acceso. En estas actividades no se podrán utilizar agroquímicos y/o fuego. | 5.1.1. The clearing and weeding activities are restricted to the zone that occupies the width of the right of way and, if necessary, of the access road. Agrochemicals and /or fire cannot be used in these activities. |
| 5.1.2 Deberán utilizarse los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional de que sea imprescindible la apertura de nuevos caminos de acceso para llegar a las instalaciones, se debe cumplir con lo establecido en la legislación local aplicable. | 5.1.2 Existing access roads must be used. In the exceptional case that the opening of new access roads to reach the facilities is essential, the provisions of the applicable local legislation must be complied with. |
| 5.1.3 Los residuos vegetales generados durante el despalme y deshierbe se deben triturar y dispersar dentro del derecho de vía, para facilitar su integración al suelo. | 5.1.3 Vegetation wastes generated during stripping and weeding must be crushed and dispersed within the right of way, to facilitate their integration into the soil. |
| 5.1.4 Quienes, durante la realización de los trabajos de mantenimiento mayor e instalación de tuberías de conducción de hidrocarburos y petroquímicos, realicen actividades de captura, persecución, cacería, colecta y tráfico de la fauna existente en la zona, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. | 5.1.4 Those who, while carrying out major maintenance works and installation of hydrocarbon and petrochemical pipelines, carry out activities of capture, pursuit, hunting, collecting and trafficking of the fauna existing in the area, will be sanctioned according to the provisions of the General Law of Wildlife and other applicable legal provisions. |
| 5.1.5 Se deben tomar las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos provenientes de la construcción, cuando los trabajos se realicen a menos de un kilómetro de los centros de población. | 5.1.5 The necessary measures must be taken to prevent the dispersion of construction dusts when the works are carried out less than one kilometer from population centers. |
| 5.1.6 Se deben instalar en las etapas de preparación y construcción del proyecto, sanitarios portátiles en cantidad suficiente para todo el personal, además de contratar servicios especializados de mantenimiento. | 5.1.6 Portable toilets in sufficient quantity for all personnel must be installed in the stages of preparation and construction of the project, in addition to hiring specialized maintenance services. |
| 5.1.7 En caso de que se requiera instalar campamentos, almacenes, oficinas y patios de maniobra, éstos deben ser temporales y ubicarse en zonas ya perturbadas. | 5.1.7 In case it is required to install camps, warehouses, offices and maneuvering yards, these must be temporary and located in already disturbed areas. |
| 5.1.8 En ningún caso se deberán realizar trabajos de mantenimiento preventivo de los vehículos utilizados, en las mismas áreas en donde se lleven a cabo obras de instalación o mantenimiento mayor de ductos. | 5.1.8 In no case should preventive maintenance work be carried out on the vehicles used, in the same areas where installation works or major maintenance of pipelines are carried out. |
| 5.1.9 En los casos en que la tubería cruce abrevaderos, jagüeyes, canales de riego o corrientes de agua, se deben emplear técnicas y/o procedimientos constructivos que eviten la afectación de su funcionalidad y en el caso de corrientes de agua, el cambio de la dinámica hidrológica natural. | 5.1.9 In cases where the pipeline crosses troughs, jagüeyes, irrigation channels or streams, construction techniques and/or procedures must be used to avoid affecting its functionality and in the case of streams, the change of the natural hydrological dynamics. |
| 5.1.10 En caso de que durante las diferentes etapas de la instalación y mantenimiento de la red de ductos para la conducción de hidrocarburos, se generen: | 5.1.10 In the event that during the different stages of the installation and maintenance of the pipeline network for the conduction of hydrocarbons, the following are generated: |
| a) Residuos que por sus características se consideren como peligrosos, éstos deben manejarse y disponerse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | a) Wastes that, due to their characteristics are considered hazardous must be handled and disposed of in accordance with that established in the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, the General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes and other applicable legal ordinances. |
| b) Residuos sólidos urbanos y de manejo especial, éstos se deben depositar en contenedores con tapa, colocados en sitios estratégicos al alcance de los trabajadores y trasladarse al sitio que indique la autoridad local competente para su disposición, con la periodicidad necesaria para evitar su acumulación, generación de lixiviados y la atracción y desarrollo de fauna nociva, conforme a la normatividad vigente. | b) Urban solid wastes and wastes requiring special handling must be deposited in containers with lids, placed in strategic places within the reach of workers and transferred to the site indicated by the appropriate local authority for their disposal, with the necessary periodicity to avoid their accumulation, generation of leachate and the attraction and development of harmful fauna, in accordance with current regulations. |
| c) Aguas residuales, se debe cumplir con la normatividad ambiental aplicable al caso. | c) Wastewaters must comply with the environmental regulations applicable to the case. |
| 5.2 Mantenimiento Mayor | 5.2 Major Maintenance |
| 5.2.1 Las descargas de aguas residuales, generadas en cualquier parte del sistema de conducción, deben cumplir con la normatividad ambiental aplicable al caso. | 5.2.1 The wastewaters discharges, generated in any part of the conduction system, must comply with the environmental regulations applicable to the case. |
| 5.2.2 Queda prohibido el uso de agua potable para la realización de las obras o actividades en cualquiera de las etapas del proyecto. | 5.2.2 The use of potable water to carry out the works or activities in any of the stages of the project is prohibited. |
| 5.3 Conclusión de las actividades de instalación y mantenimiento | 5.3 Comclusion of installation and maintenance activities |
| 5.3.1 Al terminar la obra y antes de iniciar la operación o al terminar cualquier trabajo de mantenimiento, el derecho de vía debe quedar libre de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. | 5.3.1 At the end of the work and before starting the operation or at the end of any maintenance work, the right of way must be free of urban solid wastes and wastes requiring special handling. |
| 5.3.2 En el caso del material excedente producto de la excavación de las zanjas que no sea utilizado para el relleno de las mismas, éste debe ser manejado y dispuesto en los sitios que indique la autoridad local competente. | 5.3.2 In the case of excess material resulting from the excavation of the trenches that is not used for filling the same, it must be handled and disposed of in the sites indicated by the appropriate local authority. |
| 5.4 Abandono del sitio al término de la vida útil del proyecto | 5.4 Abandonment of the site at the end of the project's useful life |
| 5.4.1 Al término de la vida útil del sistema de conducción o parte de éste, el área afectada deberá ser restaurada a las condiciones similares a las existentes en las áreas adyacentes. | 5.4.1 At the end of the useful life of the pipeline system or part of it, the affected area must be restored to conditions similar to those existing in the adjacent areas. |
| 5.4.2 Al término de la vida útil del sistema de conducción o de parte de éste, los ductos podrán dejarse en el sitio, para lo que se deberá desalojar el producto que contenga el ducto, aislarse de cualquier servicio o suministro, limpiarse, taponarse en sus extremos haciendo un sello efectivo e inertizarse. | 5.4.2 At the end of the useful life of the conduction system or part of it, the pipes may be left in place, for which the product contained in the duct must be dislodged, isolated from any service or supply, cleaned, be plugged at its ends with an effective and inert seal. |
| 5.4.3 En el caso de que se retiren los ductos, se deberá cumplir con la legislación ambiental vigente para su manejo. | 5.4.3 In the event that the pipelines are removed, the current environmental legislation must be complied with for their management. |
| 6. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales | 6. Degree of concordance with international standards and recommendations. |
| 6.1 No hay normas equivalentes, las disposiciones de carácter interno que existen en otros países no reúnen los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico que se integran y complementan de manera coherente, con base en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos internacionalmente, en esta Norma Oficial Mexicana. | 6.1 There are no equivalent standards, the internal provisions that exist in other countries do not meet the elements and precepts of a technical and legal nature that are integrated and complemented in a coherent manner, based on internationally recognized technical and scientific foundations, in this Official Mexican Standard. |
| 7. Procedimiento de evaluación de la conformidad | 7. Procedure for the Evaluation of Conformity |
| 7.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, además de lo siguiente: | 7.1 The evaluation of the conformity of this Standard will be carried out in accordance with the provisions of the Federal Law on Metrology and Standardization and its Regulation, in addition to the following: |
| 7.1.1 El procedimiento de verificación se llevará a cabo por las Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas. | 7.1.1 The verification procedure will be carried out by the accredited and approved Units of Verification. |
| 7.1.2 La verificación de los trabajos en el mantenimiento o instalación de ductos deberá realizarse tomando en cuenta la o las etapas que se estén desarrollando al momento de la misma. | 7.1.2 The verification of the works in the maintenance or installation of pipelines must be carried out taking into account the stage or stages that are being developed at the time of the same. |
| 7.1.3 Durante la visita de verificación, la Unidad de Verificación comprobará que se mantiene el cumplimiento de las siguientes disposiciones de la presente Norma: | 7.1.3 During the verification visit, the Unit of Verification will verify that compliance with the following provisions of this Standard is maintained: |
| 7.1.3.1 El numeral 5.1.8 se verificará a través de la revisión del programa y o facturas de mantenimiento de vehículos y maquinaria. | 7.1.3.1 Number 5.1.8 will be verified by reviewing the program and/or invoices for vehicle and machinery maintenance. |
| 7.1.3.2 El numeral 5.1.9 se verificará mediante la revisión del libro bitácora y de la memoria fotográfica o mediante la inspección en campo. | 7.1.3.2 The paragraph 5.1.9 shall be verified by reviewing the log book and the photographic record or by field inspection. |
| 7.1.3.3 El numeral 5.2.1 se verificará mediante la revisión documental y del libro bitácora. | 7.1.3.3 Numeral 5.2.1 will be verified by reviewing the documents and the logbook. |
| 7.1.3.4 El numeral 5.3.2 se verificará mediante la revisión del libro bitácora, o bien de la memoria fotográfica o de la inspección en campo o, en su caso, por los documentos en que la autoridad indique el manejo que se le deben dar a los residuos. | 7.1.3.4 Numeral 5.3.2 will be verified by reviewing the logbook, either the photographic memory or the field inspection or, where appropriate, by the documents in which the authority indicates the handling that should be given to it. to the waste. |
| 7.1.3.5 El numeral 5.4.2 se verificará mediante la revisión de los registros y/o del libro bitácora o documento equivalente, o bien de la memoria fotográfica o de la inspección en campo. | 7.1.3.5 Paragraph 5.4.2 will be verified by reviewing the records and/or the logbook or equivalent document, or the photographic memory or field inspection. |
| 7.1.3.6 Los numerales 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1 y 5.4.3 se verificarán mediante la revisión del libro bitácora o de los contratos de construcción y/o servicios, o bien de la memoria fotográfica o de la inspección en campo. | 7.1.3.6 Sections 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.1 and 5.4.3 will be verified by reviewing the logbook or construction contracts and/or services, either from photographic memory or from field inspection. |
| 8. Bibliografía | 8. Bibliography |
| 8.1 CID-NOR-N-SI-0001, Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos de transporte. Publicada el 14 de agosto de 1998. | 8.1 CID-NOR-N-SI-0001, Minimum safety requirements for the design, construction, operation, maintenance and inspection of transportation pipelines. Published August 14, 1998. |
| 8.2 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos (que cancela y sustituye a la NOM 003-SECRE-1997, Distribución de gas natural) publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de marzo de 2003. | 8.2 Official Mexican Standard NOM-003-SECRE-2002 , Distribution of natural gas and liquefied petroleum gas through pipelines (which cancels and replaces NOM 003-SECRE-1997, Distribution of natural gas) published in the Official Daily of the Federation, on March 12, 2003. |
| 8.3 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999, Transporte de gas natural. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de febrero de 2000. | 8.3 Official Mexican Standard NOM-007-SECRE-1999, Transportation of natural gas. Published in the Official Daily of the Federation, on February 4, 2000. |
| 8.4 NRF-030-PEMEX-2009, Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos. Publicada el 21 de julio de 2009. | 8.4 NRF-030-PEMEX-2009, Design, construction, inspection and maintenance of land pipelines for transportation and collection of hydrocarbons. Published July 21, 2009. |
| 8.5 NOM 129-SEMARNAT-2006, Redes de distribución de gas natural, Que establece las especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de julio de 2007. | 8.5 NOM 129-SEMARNAT-2006, Natural gas distribution networks, which establishes the environmental protection specifications for the preparation of the site, construction, operation, maintenance and abandonment of natural gas distribution networks that are intended to be located in urban areas, suburban and industrial, urban equipment or services. Published in the Official Daily of the Federation, on July 17, 2007. |
| 8.6 Reglamento de Trabajos Petroleros. Publicado el 27 de febrero de 1974, por la entonces Secretaría de Patrimonio Nacional. | 8.6 Regulation of Oil Works. Published on February 27, 1974, by the then Secretary of National Heritage. |
| 9. Observancia de esta Norma | 9. Compliance with this Standard |
| La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | The monitoring of compliance with this Official Mexican Standard corresponds to the Secretary of the Environment and Natural Resources, through the Federal Prosecutor for Environmental Protection (PROFEPA), whose personnel will carry out the inspection and surveillance work that may be necessary. Violations of the same will be sanctioned under the terms of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment, its Regulation in matters of Environmental Impact and other applicable legal regulations. |
| TRANSITORIO | TRANSITIONAL ARTICLE |
| UNICO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | SOLE.- This Official Mexican Standard will take effect 60 calendar days after its publication in the Official Daily of the Federation. |
| Prevéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación. | The publication is ordered of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de octubre de dos mil nueve.- La Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sandra Denisse Herrera Flores.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on the ninth day of October two thousand nine. - The Undersecretary of Promotion and Environmental Regulation of the Secretary of Environment and Natural Resources, and President of the National Consultative Committee for the Standardization of the Environment and Natural Resources, Sandra Denisse Herrera Flores.- Signed. |