| SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-129-SEMARNAT-2006, Redes de distribución de gas natural.- Que establece las especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios. | Official Mexican Standard NOM-129-SEMARNAT-2006, Natural gas distribution networks. That establishes the specifications of environmental protection for the preparation of the site, construction, operation, maintenance and abandonment of natural gas distribution networks that are intended to be located in urban, suburban, and industrial areas, urban material support or support for services. |
| ## Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Environment and Natural Resources. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-129-SEMARNAT-2006, REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL.- QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA PREPARACION DEL SITIO, CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL QUE SE PRETENDAN UBICAR EN AREAS URBANAS, SUBURBANAS E INDUSTRIALES, DE EQUIPAMIENTO URBANO O DE SERVICIOS. | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-129-SEMARNAT-2006, NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORKS. THAT ESTABLISHES THE SPECIFICATIONS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE PREPARATION OF THE SITE, CONSTRUCTION, OPERATION, MAINTENANCE AND ABANDONMENT OF NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORKS THAT ARE INTENDED TO BE LOCATED IN URBAN, SUBURBAN, AND INDUSTRIAL AREAS, URBAN MATERIAL SUPPORT OR SUPPORT FOR SERVICES. |
| SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones I, II, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 36, 37, 37 Bis, 137 segundo párrafo, 160 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38 fracción II, 40 fracciones III, X y XIII, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y demás aplicables de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y | SANDRA DENISSE HERRERA FLORES, Sub-Secretary of Development and Environmental Regulations, of the Secretary of Environment and Natural Resources and President of the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources Standards, based in Article 32 Bis, Sections I, II, IV, and V of the Organic Law of Public Federal Administration: 36, 37, 37 Bis, 137 second paragraph, 160 and 171 of the General Law of Ecological Equilibrium and Protection of the Environment; 38, section II, 40, sections III, X and XIII, 41, 43,44,45,46,47 and 51 and the other applicable article of the Law on Metrology and Standardization; 33 and 34 of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con fecha 26 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de proyecto la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-129-SEMARNAT-2005, Redes de distribución de gas natural, que establece las especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios, con el fin de que dentro de 60 días naturales siguientes a su publicación, los interesados presentarán sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sito en Bulevar Adolfo Ruiz Cortines número 4209, 5o. piso, colonia Jardines en la Montaña, código postal 14210, Delegación Tlalpan, Distrito Federal o se enviarán al fax 56-28-08-98 o al correo electrónico mnino@semarnat.gob.mx, que para el efecto se señalaron. Durante el citado plazo, la Manifestación de Impacto Regulatorio estuvo a disposición del público en general para su consulta en el citado domicilio, de conformidad con el artículo 45 del citado ordenamiento. | That in compliance to that established in Section I article 47 of the Federal Law on Metrology and Standardization, dated on September 26, 2005, published in the Official Daily of the Federation as Project, the Official Mexican Standard PROY- NOM-129-SEMARNAT-2006, Natural gas distribution networks. That establishes the specifications of environmental protection for the preparation of the site, construction, operation, maintenance and abandonment of natural gas distribution networks that are intended to be located in urban, suburban, and industrial areas, urban material support or support for services, with the purpose that within the 60 calendar days following its publication, the interested parties might submit their comments before the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources located at 4209 5th floor. Colonia Jardines en la Montaña. Postal Code 14210, Delegación Tlalpan, in Mexico City, or send a fax to the following number 56-28-08-98 or to e-mail mnino@semarnat.gob.mx. During the aforementioned term, the Regulatory Impact Statement was available to the general public for consultation at the aforementioned address in conformity with Article 45 of the aforementioned ordinance. |
| Que en el plazo de los 60 días antes señalado, los interesados presentaron sus comentarios al proyecto en cuestión, los cuales fueron analizados en el citado Comité, realizándose las modificaciones correspondientes al mismo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó las respuestas a los comentarios recibidos en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de junio de 2006. | The interested parties submitted their comments to the project during the aforementioned term of 60 days; these were analyzed by the aforementioned Committee, making the proper modifications to the same. The Environment and Natural Resources Secretariat published the answers to the comments received in the Official Daily of the Federation on June 20, 2006. |
| Que habiéndose cumplido con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2006, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-129-SEMARNAT-2006, Redes de Distribución de Gas Natural, que establece las especificaciones de protección ambiental para la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de redes de distribución de gas natural que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios. Por lo expuesto y fundado se expide la siguiente: | Having complied with that established in the Federal law on Metrology and Standardization of the National Consultative Committee of Standardization of Environment and Natural Resources, in ordinary session dated on April 26, 2006, the Official Mexican Standard NOM-129-SEMARNAT-2006, Natural gas distribution networks. That establishes the specifications of environmental protection for the preparation of the site, construction, operation, maintenance and abandonment of natural gas distribution networks that are intended to be located in urban, suburban, and industrial areas, urban material support or support for services. Due to the aforementioned the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-129-SEMARNAT-2006.-REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA PREPARACION DEL SITIO, CONSTRUCCION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL QUE SE PRETENDAN UBICAR EN AREAS URBANAS, SUBURBANAS E INDUSTRIALES, DE EQUIPAMIENTO URBANO O DE SERVICIOS | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-129-SEMARNAT-2006, NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORKS. THAT ESTABLISHES THE SPECIFICATIONS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR THE PREPARATION OF THE SITE, CONSTRUCTION, OPERATION, MAINTENANCE AND ABANDONMENT OF NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORKS THAT ARE INTENDED TO BE LOCATED IN URBAN, SUBURBAN, AND INDUSTRIAL AREAS, URBAN MATERIAL SUPPORT OR SUPPORT FOR SERVICES. |
| INDICE | INDEX |
| 0. Introducción | O. Introduction |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Objective and field of application |
| 2. Referencias | 2. References |
| 3. Definiciones | 3. Definitions |
| 4. Especificaciones | 4. Specifications |
| 5. Evaluación de la conformidad | 5. Conformity Evaluation |
| 6. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 6. Concordance grade with international standards and regulations and with Mexican standards taken as a base for its elaboration. |
| 7. Bibliografía | 7. Bibliography |
| 8. Observancia de esta Norma | 8. Observance to this Standard |
| 0. Introducción | 0. Introduction |
| La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que la realización de obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | The General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA) establishes that in order to carry out works or activities that may cause ecological imbalance or exceed the limits and conditions established in the applicable provisions for protecting the environment, preserving and restoring the ecosystems will require a prior authorization for environmental impact by the Secretary of Environment and Natural Resources Secretary. |
| La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como resultado de la aplicación del proceso de evaluación de impacto ambiental a proyectos de redes de distribución de gas natural para la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, ha determinado que los impactos ambientales relevantes pueden ser prevenidos y mitigados cuando se ubiquen en zonas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios de realizarse en estricto apego a las especificaciones y criterios de protección ambiental establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana. | The Secretary for Environment and Natural Resources as a result of the application of the evaluation process for environmental impact to projects of natural gas distribution networks, for the preparation of site, construction, operation, maintenance and abandonment, had determined that the relevant important environmental impacts may be prevented and mitigated when they are located on urban, suburban and industrial areas, of urban material support or support for services to be performed in a strict manner, observing the specifications and criteria of the environmental protection, established in this Official Mexican Standard. |
| 1. Objetivo y campo de aplicación | 1. Purpose and field of application |
| La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de protección ambiental para las actividades involucradas en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, de redes de distribución de gas natural, que se ubiquen en zonas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios. Es de observancia obligatoria para los distribuidores y las empresas que se dediquen a estas actividades. | This Official Mexican Standard establishes the specifications of environment protection for activities involved in the stages of preparation of the site, construction, operation, maintenance and abandonment of natural gas distribution networks, located at urban, suburban and industrial areas of urban material support and support for services. It is mandatory for the distributors and corporations that are involved in these activities. |
| Las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana, no son aplicables a aquellos proyectos de redes de distribución de gas natural que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales, ni en los que se pretendan ubicar en zonas donde existan bosques, desiertos, sistemas ribereños, lagunares y en áreas consideradas como zonas de refugio y de reproducción de especies migratorias, en áreas que sean el hábitat de especies sujetas a protección especial, amenazadas, en peligro de extinción o probablemente extintas en el medio silvestre de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 que por su ubicación, dimensiones, características o alcances produzcan impactos ambientales significativos, causen desequilibrios ecológicos y rebasen los límites y condiciones establecidos en la presente Norma, y otros ordenamientos jurídicos locales aplicables. | The provisions of this Official Mexican Standard, are not applicable to those projects of distribution networks of natural gas affecting natural or protected areas with forest vegetation, jungles, vegetation in arid areas, coastal ecosystems or humid systems, nor to those that are intended for locating in areas with forests, desserts, river systems, lakes or in areas considered zones of refuge and the areas for reproduction of migrant species, in areas that are the habitat of species subject to special protection, threatened or in danger of extinction or probably extinct in the wild, according to the Official Mexican Standard NOM-059-SEMARNAT-2001, that due to its location, dimensions, characteristics or scope, produce important environmental impact causing ecologic imbalance and are over the limits and conditions established en this Standard and other applicable local legal ordinances. |
| 2. Referencias | 2.- References |
| Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y listado de los residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. | Official Mexican Regulation NOM-052-SEMARNAT-2005. Establishes the characteristics, procedure of identification, classification and a list of hazardous wastes, published on the Official Journal of the Federation on June 23, 2006. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002. | Official Mexican Standard NOM-059-SEMARNAT-2001 Environmental protection – native species of Mexico of wild flora & fauna – risk categories and specifications for its inclusion or exclusion or change – list of species in risk, published on the Official Journal of the Federation on March 6, 2002. |
| Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003. | Official Mexican Standard NOM-003-SECRE-2002. Distribution of Natural Gas, published with the Official Journal of the Federation on March 12, 2003. |
| 3. Definiciones | 3.- Definitions |
| Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se considerarán además de las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las siguientes: | For effects of this Official Mexican Standard, it is considered besides the definitions contained in the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA) and its Regulation in Environmental Impact, and in the General Law for Prevention and Integral Management of Wastes, the following: |
| 3.1 Acta de verificación | 3.1 Verification Report |
| El documento expedido en cada una de las visitas de verificación realizadas, en el cual se hará constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del distribuidor; hora, día, mes y año, en que se inicie y en que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del distribuidor, número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; datos relativos a la actuación, y nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. | This document issued in each one of the verification visits performed, in which at least, the following is contained: name, distributor name or business name, hour, day, month and year in which the procedure started and concluded, street, number, city or area, telephone number or any other form of available communication, municipality. Postal Code and state where the distributor address is located, number and date of the commission letter and purpose of the same; name and position of the person who took part on the procedure; name and address of the person who were witnesses; information regarding the actions and name and signature of the persons who took part of the process. |
| 3.2 Área industrial | 3.2 Industrial Area |
| Aquella en donde se asienta un grupo de inmuebles, instalaciones, mobiliario e infraestructura urbana para realizar actividades predominantemente económicas de transformación, producción o maquila. | Is the area where a group of real estate, installations, fixtures, and urban infrastructure is located for performing activities which are mainly economic, for transformation, production or maquila. |
| 3.3 Área suburbana | 3.2 Suburban Area |
| La caracterizada por presentar asentamientos humanos, en la que se ofrecen uno o más servicios urbanos básicos, generalmente localizada en la periferia de las ciudades y colindando con usos no urbanos en su parte externa. Asimismo, puede ubicarse de forma aislada pero con alta dependencia económica y funcional respecto de un área urbana. | This area is characterized by the presence of human settlements, in which one or more basic urban services are offered, generally located at the periphery of cities and adjacent with non urban usages in its external part. Furthermore it may be located in an isolated area, but with high economic and functional dependence with regard to an urban area. |
| 3.4 Área urbana | 3.4 Urban Area |
| La caracterizada por presentar asentamientos humanos concentrados de más de 15,000 habitantes. Estas zonas son ocupadas por la infraestructura, el equipamiento, los servicios, las instalaciones y edificaciones de un centro de población. | This area is characterized by the presence of concentrated human settlements of more than 15,000 inhabitants. These zones are occupied by the infrastructure, equipment, services and installations as well as buildings of a population center. |
| 3.5 Banco de material | 3.5 Material Bank |
| Sitio determinado por la autoridad correspondiente para extracción de materiales necesarios para la construcción y/o conservación de una obra. | This is a site determined by the appropriate authority for the extraction of the materials necessary for the construction and/or conservation of works. |
| 3.6 Distribución | 3.6 Distribution |
| La actividad de recibir, conducir, entregar y, en su caso, comercializar gas natural por medio de ductos dentro de una zona geográfica. (Reglamento de Gas Natural 08-11-1995). | The activity of receiving, conducting and delivering, and when applicable, for commercializing natural gas through ducts inside of a geographical zone. (Natural Gas Regulations 08-11-1995). |
| 3.7 Dictamen de verificación | 3,7 Verification judgment |
| El documento emitido por la Unidad de Verificación (UV) en el cual se resume el resultado de la verificación que realizó al sistema de distribución de gas para evaluar la conformidad con la NOM. | The document issued by the Unit of Verification (UV) in which the verification result is summarized of the verification that was performed on the gas distribution system to evaluate conformity with the NOM. |
| 3.8 Distribuidor | 3.8 Distributor |
| El titular de un permiso de distribución. | The holder of a distribution permit. |
| 3.9 Ductos | 3.9 Ducts |
| Las tuberías e instalaciones para la conducción de gas. (Reglamento de Gas Natural 08-11-1995). | The pipes and installations for gas conduction (Natural Gas Regulation 08-11-1995). |
| 3.10 Equipamiento urbano o de servicios | 3.10 Urban or Service Material Support |
| Conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien en los que se que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. | Group of buildings and spaces mainly for public use where complimentary activities are performed or could be either for housing or work, or where services are provided to the population for social well being and support for economic activities. |
| 3.11 Estudio de Riesgo Ambiental | 3.11 Environmental Risk Study. |
| Instrumento mediante el cual se identifican, analizan y evalúan, con bases metodológicas, los riesgos que dichas obras o actividades representan para el equilibrio ecológico o el ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico, al ambiente y a la población en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate. (Glosario de Términos de la PROFEPA- Conceptos relativos al medio ambiente). | Instrument by which is identified, analyzed and evaluated methodologically the risks represented by these works or activities to the ecological equilibrium or for the environment, as well as technical measures for safety, preventive and corrective, intending for avoiding, mitigating, minimizing or controlling the adverse effects to the ecological equilibrium, to the environment and to the population in case of a possible accident, during the performance of normal operations of the works or activities in question. (Glossary of Terminology of PROFEPA – Concepts related to the environment). |
| 3.12 Evaluación de la conformidad | 3.12 Conformity Evaluation |
| La determinación del grado de cumplimiento con la NOM, comprende los procedimientos de verificación. | The determination of the degree of compliance with the NOM, it consists of the verification procedure. |
| 3.13 Franja de afectación | 3.13 Affected section |
| Superficie de terreno donde se alojan las redes de distribución, y que es requerida para la construcción, operación y mantenimiento de los ductos para la conducción de gas natural. | Land surface where the distribution networks are located, and that is required for the construction, operation and maintenance of ducts for carrying natural gas. |
| 3.14 Gas natural | 3.14 Natural Gas |
| Es la mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano. | It is the mixture of hydrocarbons composed mainly of methane, |
| 3.15 Informe de verificación | 3.15 Verification Report |
| Es el documento mediante el cual una unidad de verificación informa a la PROFEPA que un producto o sistema o una persona física o moral continúa o no, cumpliendo con las especificaciones establecidas en una NOM. | This is a document by which a verification unit reports to PROFEPA that a product, system. person or corporation continues or not, complying with the specifications established in a NOM. |
| 3.16 Ley | 3.16 Law |
| Ley Federal sobre Metrología y Normalización. | Federal Law on Metrology and Standardization. |
| 3.17 PROFEPA | 3.17 PROFEPA |
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente | Federal Prosecutor for the Protection of the Environment |
| 3.18 Mantenimiento preventivo | 3.18 Preventive Maintenance |
| Todas aquellas actividades que se realizan de forma programada y periódica y que pretenden evitar el deterioro o las descomposturas de los vehículos y maquinaria, para alargar su vida útil. | Those activities carried out in a programmed and periodic manner, intended for avoiding vehicle or machinery deterioration or breakdowns in order to extend the useful life. |
| 3.19 Mantenimiento de redes de distribución | 3.19 Distribution networks maintenance. |
| Actividades que se realizan de forma programada y periódica y que pretenden evitar el deterioro o las descomposturas de las redes de distribución de gas natural. | Activities performed in a programmed and periodic manner intended for avoiding deterioration or breakdowns in the natural gas distribution networks. |
| 3.20 Proyecto | 3.20 Project |
| Es el conjunto de estudios, actividades y obras principales, asociadas en cada una de las etapas de desarrollo: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono. | Is the group of studies, activities and main works, associated in each one of the development stages; site preparation, construction, operation, maintenance and abandonment. |
| 3.21 Red de distribución | 3.2.1 Distribution Networks |
| El conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otros equipos para recibir, conducir y entregar gas natural por medio de ductos. | The group of ducts, compressors, regulators, meters and other equipment for receiving, carrying and delivering natural gas through ducts. |
| 3.22 Rehabilitación | 3.22 Rehabilitation |
| Conjunto de actividades sistemáticas para restablecer las estructuras y funciones existentes a su estado anterior en un sitio, después de que éstas fueron dañadas o alteradas. | Group of systematic activities to re establish the structures and functions existing in its prior state in a site, after the latter were damaged or altered. |
| 3.23 Responsable | 3.23 Responsible party |
| La o las empresas que se dedican a las actividades involucradas en las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, de la red de distribución de gas natural. | The company or companies responsible for the activities involved in the stages of site preparation, construction, operation, maintenance and abandonment of the distribution network of natural gas. |
| 3.24 Secretaría | 3.24 Secretary |
| La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) | The Secretary of Environment and Natural Resources (SEMARNAT). |
| 3.25 Trazo | 3.25 Course |
| La trayectoria de la tubería destinada a la conducción de gas natural. | The trajectory of the pipeline designated for conducting natural gas. |
| 3.26 Unidad de Verificación (UV) | 3.26 Verification Unit (UV) |
| La persona física o moral que realiza actos de verificación; | The individual or company performing verification inspections. |
| 3.27 Verificación | 3,27 Verification |
| La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. | Visual verification, or corroboration by sampling, measuring, laboratory tests or the examination documents performed for evaluating the conformity in a determined moment. |
| 4. Especificaciones | 4.- Specifications |
| 4.1 Disposiciones generales | 4.1 General Provisions |
| 4.1.1 El distribuidor o responsable del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, deberá presentar a la Secretaría o a la Delegación Federal de la SEMARNAT que corresponda, un Informe Preventivo, de conformidad con los artículos: 29 y 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como 29, 30, 31, 32 y 33 del Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Esta Norma no exime de la presentación, en su caso, del Estudio de Riesgo Ambiental, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y del Programa para la Prevención de Accidentes correspondientes, de manera previa al inicio del proyecto. | 4.l.1 The distributor or the party responsible for compliance with this Official Mexican Standard, must present to SEMARNAT or to the Federal Delegation of SEMARNAT that corresponds, a Preventive Report in conformity with Articles 29 and 31 of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), as well as 29, 30, 31, 32 and 33 of the Environmental Impact Evaluation. This Standard does not exempt from the presentation, when applicable, of the Environment Risk Study, according to Article 147 of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA) and of the corresponding Program for the Prevention of Accidents, prior to the start of the program. |
| 4.1.2 Apegarse a lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de protección al ambiente y otras aplicables al proyecto para la realización de sus obras y actividades. | 4.1.2 To comply as established on the Official Mexican Standards and the other legal ordinances in regards to the Environment Protection, and the other laws applicable to the Project for the performance of their Works and activities. |
| 4.1.3 El cumplimiento de la presente Norma no exime el cumplimiento de la norma NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas natural. | 4.1.3 The compliance with this Standard does not exempt from compliance to NOM-003-SECRE-2002. Natural Gas Distribution. |
| 4.1.4 El uso de agroquímicos y/o fuego durante la preparación del sitio o para controlar y retirar las malezas de la franja de afectación en cualquier etapa del proyecto, estará sujeto a lo que la normatividad en la materia establece. | 4.1.4 The use of agrochemicals and /or fire during the preparation of the site or to control and remove the weeds from the affected area in any stage of the Project, will be subject to the legislation established for it. |
| 4.1.5 El mantenimiento preventivo de vehículos y maquinaria se efectuará en talleres establecidos, quedando prohibido hacerlo en la franja de afectación. | 4.1.5 Preventive maintenance of vehicles and machinery will be made at established workshops, and will be prohibited to be performed at the affected area. |
| 4.1.6 La reparación menor de vehículos y maquinaria se podrá hacer en la franja de afectación. | 4.1.6 The minor repair vehicles and machinery can be made in the affected area. |
| 4.1.7 En caso de que durante las diferentes etapas de la instalación de la red de distribución de gas natural se generen residuos que por sus características se consideren como peligrosos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, deben manejarse y disponerse conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 4.1.7 When during the different stages of the installation of the distribution network for natural gas, wastes are generated that due to their characteristics are considered as hazardous, according to Official Mexican Regulation NOM-052-SEMARNAT-2005, they must be handled and disposed according to that established in the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), its regulation for hazardous wastes*, the General Law for Prevention and Integral Management of Wastes and all other applicable legal ordinances. *The Regulation of LGEEPA for Hazardous Wastes is cancelled and substituted by the Regulation of the General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes. |
| 4.1.8 Los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial generados en las diversas etapas de la instalación de la red de gas natural se deben depositar en contenedores con tapa, colocados en sitios estratégicos al alcance de los trabajadores, y trasladarse al sitio que indique la autoridad local competente para su disposición, con la periodicidad necesaria para evitar su acumulación, generación de lixiviados y la atracción y desarrollo de fauna nociva. | 4.1.8 The urban solid wastes and wastes requiring special handling generated in the different stages of the installation of the natural gas network, will be deposited in containers with covers, placed in strategic sites, available for workers and should be transported to the indicated site by the competent local authority for its disposal, with the necessary periodicity to avoid accumulation, generation of lixiviates and the attraction and development of harmful fauna. |
| Al terminar la obra y antes de iniciar la operación o al terminar cualquier trabajo de mantenimiento, la franja de afectación debe quedar libre de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. | At the conclusion of the work and before starting the operation or at the end of any maintenance work, the affected area should be free of solid urban wastes and wastes requiring special handling as well. |
| 4.1.9 La apertura de zanjas deberá ajustarse a los trazos autorizados para evitar afectaciones diferentes a las presentadas en el Informe Preventivo. | 4.1.9 The opening of ditches should be adjusted to the lines authorized to avoid effects different to the ones presented in the Preventive Report. |
| 4.1.10 En los casos en que se hayan construido desniveles o terraplenes, éstos deben contar con una cubierta vegetal de tipo herbáceo o de otro material para evitar la erosión del suelo. | 4.1.10 In cases where embankments or uneven levels were built, they should have a cover of vegetation type cover or a cover of other material to avoid the erosion of the soil. |
| 4.1.11 En los casos en que la tubería cruce cuerpos de agua, se deben emplear técnicas y/o procedimientos constructivos, que eviten el cambio de la dinámica hidrológica natural de forma permanente. | 4.1.11 In the cases where the pipes cross bodies of water, constructive techniques and/or procedures should be applied, to avoid changing the natural hydrological dynamic permanently. |
| 4.1.12 Deberán utilizarse los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional de que sea imprescindible la apertura de nuevos caminos de acceso para llegar a las instalaciones, se debe procurar que éstos sean los estrictamente necesarios, con un ancho de corona máximo de 4.00 metros y longitud máxima de 500 metros, los cuales al término de la obra deberán ser inhabilitados y restaurar el área ocupada. Dichos caminos se diseñarán y construirán de forma que no se modifiquen los patrones originales de escurrimiento del agua, para evitar la erosión y los hundimientos del suelo. | 4.1.12 Existing access paths should be used. In the exceptional case when the opening of new access paths are unavoidable, in order to reach the installations, attempts must be made so that the new paths are those strictly necessary, with a maximum width of 4.00 meters and maximum length of 500 meters, which at the conclusion of the work, must be unfitted and the area should be restored. Those paths will be designed and built in a way that they do not change the original patterns of water drainage, in order to avoid the erosion and sinking of the soil. |
| 4.1.13 En caso de que se requiera instalar campamentos, almacenes, oficinas y patios de maniobra, éstos deben ser temporales y ubicarse en zonas ya perturbadas, preferentemente aledaños a la zona urbana, considerando lo siguiente: | 4.1.13 When it is necessary to install camps, warehouses, offices and work patios they should be temporary and located in areas already disturbed, with preference they should be adjacent to the urban area taking into account the following: |
| a) Instalar en las etapas de preparación y construcción del proyecto, sanitarios portátiles en cantidad suficiente para todo el personal, además de contratar los servicios del personal especializado que les dé mantenimiento periódico y haga una adecuada disposición a los residuos generados. | a) Install in the preparation and construction stages of the Project, portable toilettes in quantity sufficient for all personnel, besides contracting the specialized services personnel to give them periodic maintenance and make proper disposal of the wastes generated. |
| b) Una vez concluida la obra, se deben desmantelar las instalaciones y rehabilitar el área. | b) Once the work is concluded, the installations must be dismantled and the area restored. |
| 4.1.14 Para la realización de las obras o actividades en cualquiera de las etapas del proyecto se debe usar agua tratada y/o adquirida. (no potable). | 4.1.14 For the performance of works or activities in any of the stages of the project, treated water must be used and or acquired. (non potable water). |
| 4.1.15 En caso de que haya resultado suelo contaminado debido a los trabajos en cualquiera de las etapas del proyecto, se deberá proceder a la remediación del suelo conforme a la normatividad vigente aplicable. | 4.1.15 When the ground is contaminated due to the works in any of the stages of the Project, a remediation for the soil must be made according to the applicable regulation in force. |
| 4.2 Preparación del sitio y construcción | 4.1.15 When the ground is contaminated due to the works in any of the stages of the Project, a remediation for the soil must be made according to the applicable regulation in force. |
| 4.2.1 En el caso del material excedente producto de la excavación de las zanjas que no sea utilizado para el relleno de las mismas, éste debe ser manejado y dispuesto en los sitios que indique la autoridad local competente. | 4.2.1 When there is excessive material that is a product of the excavation of the ditches that is not utilized as fill for the same, this should be handled and disposed at the sites indicated by the appropriate local authority. |
| 4.2.2 No se podrán iniciar actividades en la franja de afectación del proyecto, sin antes contar con las autorizaciones correspondientes. | 4.2.2 No activities can be initiated in the affected area of the Project, without consulting in advance with the appropiate authorities. |
| 4.2.3 Para los materiales producto de la excavación que permanezcan en la obra se deberán aplicar las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos. | 4.2.3 For the material products from the excavation that remain at the site, the necessary measures for avoiding the dispersion of dust should be applied. |
| 4.2.4 Se deben tomar las medidas preventivas para que en el uso de soldaduras, solventes, aditivos y materiales de limpieza, no se contamine el agua y/o suelo. | 4.2.4 Preventive measures should be taken when using welding, solvents, additives and cleaning materials, to avoid water and ground contamination. |
| 4.2.5 Si durante los trabajos de preparación del sitio, excavación de zanjas e instalación de la red de distribución de gas natural se encuentran enterrados maquinaria, equipo, recipientes que contengan residuos o áreas con claras evidencias de suelo contaminado, y/o bienes arqueológicos, se debe actuar de conformidad a la legislación y normatividad vigentes aplicables. | 4.2.5 If during the work for preparation of the site, excavation of ditches and installation of the distribution networks for natural gas, machinery, equipment and containers that contain wastes or areas with clear evidence of soil contamination, and/or archeological sites are found, action must be taken in conformity with the applicable current legislation and regulations. |
| 4.2.6 Se deben utilizar los caminos secundarios, brechas o terracerías ya establecidos en el sitio del proyecto, para permitir el acceso de maquinaria, con el fin de evitar la apertura de nuevos caminos y el derribo innecesario de la vegetación circundante. | 4.2.6 Secondary roads, paths or earth fills already established at the site of the Project must be utilized for permitting access to the machinery, for the purpose of avoiding the opening of new roads and the necessary removal of the surrounding vegetation. |
| 4.2.7 Los sitios que hayan sido afectados por la instalación y construcción de la red de distribución, se deben restaurar a sus condiciones originales, urbanas y naturales, una vez concluidos los trabajos. | 4.2.7 The sites that have been affected by the installation and construction of the distribution network, should be restored to their original conditions, urban and natural, once the works are concluded. |
| 4.3 Operación y mantenimiento | 4.3 Operation and Maintenance |
| 4.3.1 Cuando se realice la apertura de zanjas para el mantenimiento de la red de distribución, se deberá cumplir con lo establecido en el apartado 4.2 “Preparación del sitio y construcción”. | 4.3.1 When performing the opening of ditches for the maintenance of the distribution network, that established in Section 4.2 “Preparation of site and construction”, must be complied with. |
| 4.4 Abandono del sitio | 4.4 Abandonment of the site |
| 4.4.1 Una vez que la red de distribución de gas natural o parte de ella deje de ser útil para los propósitos para los que fue instalada, el responsable debe tomar las medidas necesarias para eliminar el gas, evitar hundimientos y daños ambientales. Asimismo debe cumplir con la legislación y normatividad vigentes aplicables. | 4.4.1 Once the distribution network for natural gas or part of the same, is no longer useful for the purposes for which it was installed, the responsible person should take the necessary measures to eliminate the gas to avoid collapse and environmental damage. Furthermore, he must comply with the applicable legislation and standards in force. |
| 4.4.2 Cuando todas aquellas instalaciones superficiales, así como edificaciones dejen de ser útiles para los propósitos para los que fueron instalados, se procederá al desmantelamiento y/o demolición de ésta, restaurando dicho sitio a sus condiciones originales. | 4.4.2 When all those surface installations as well as buildings are no longer useful for the purposes for which they were installed, the dismantling and/or demolition of them will proceed, restoring said site to its original conditions. |
| Esto aplicará de igual forma en caso de que el promovente desista de la ejecución del proyecto. | This will apply likewise when the promoter, desists from carrying out the Project. |
| 5. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 5. Procedure for the evaluation of conformity. |
| 5.1 La evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, además de lo siguiente: | 5.1 The evaluation of conformity to this Standard, will be performed according to the provisions of the Federal Law for Metrology and Standardization and its Regulations, in addition to the following: |
| 5.1.1 El procedimiento de verificación se llevará a cabo por las UV’s acreditadas y aprobadas. | 5.1.1 The verification procedure will be performed and carried out by the accredited and approved UV’s . (Unit of Verification) |
| 5.1.2 El distribuidor o responsable del cumplimiento de la norma deberá entregar en la UV elegida, el formato de solicitud de verificación de cumplimiento debidamente llenado. | 5.1.2 The distributor or party responsible for the compliance of the Standard, will deliver to the selected UV, the application form for verification of compliance, duly filled out. |
| 5.1.3 La UV fijará fecha para la visita de verificación dentro de los 5 días hábiles siguientes, notificándolo al interesado por escrito. | 5.1.3 The UV will set a date for the verification visit, within the following 5 working days, notifying the interested Party in writing. |
| 5.1.4 La verificación podrá realizarse por proyecto, tomando en cuenta la o las etapas que se estén desarrollando al momento de la misma. | 5.1.4 The verification may be performed by Project, taking into account the stage or stages being developed at the moment of the same. |
| 5.1.5 El distribuidor o responsable del cumplimiento de la norma deberá llevar un libro bitácora para asentar el cumplimiento de lo manifestado en el Resolutivo del Impacto Ambiental y del Informe Preventivo y realizar una memoria fotográfica del proyecto. | 5.1.5 The distributor or party responsible for complying with the Standard must maintain a log to record the compliance to that declared in the Preventive Report and in the Environmental Resolution Impact and create a photographic record of the Project. |
| Por libro bitácora se entenderá como el documento en donde se registran las actividades realizadas del proyecto. | A log is understood to be a document where all the activities performed in the Project are recorded. |
| 5.1.6 Durante la visita de verificación, la UV comprobará, que se mantiene el cumplimiento de las disposiciones de la presente Norma: | 5.1.6 During the verification visit, the UV will corroborate that the compliance to the provisions of this standard are maintained. |
| 5.1.6.1 Sobre las Disposiciones Generales | 5.1.6.1 With respect to the General Provisions. |

| No. de Disposición Normativa | Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Revisión de la copia del Resolutivo de Impacto Ambiental y copia del Informe Preventivo. |
| 4.1.2 | Revisión de autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y avisos que sean requisito para la realización de la obra. |
| 4.1.4 | Revisión en el Libro Bitácora del procedimiento del retiro de maleza de la franja de afectación, memoria fotográfica y realizar una verificación ocular en campo. |
| 4.1.5 | Revisión del programa y/o facturas de mantenimiento de vehículos y maquinaria. |
| 4.1.7 | Revisión del registro de inscripción como empresa generadora de residuos peligrosos, y el procedimiento para su manejo. |
| 4.1.8 | Revisión existencia de contenedores con tapa, inspección ocular del área, que se observe limpia y libre de lixiviados. |
| 4.1.10 | Verificación ocular y memoria fotográfica, si es el caso, de desniveles y terraplenes. |
| 4.1.11 | Revisión de Libro Bitácora, diseño en el proyecto ejecutivo, memoria fotográfica y verificación ocular. |
| 4.1.12 | Revisión de Libro Bitácora, proyecto ejecutivo y verificación ocular |
| 4.1.13 | Revisión de Libro Bitácora, proyecto ejecutivo, revisión de contratos de construcción y/o servicios y verificación ocular. |
| 4.1.14 | Revisión de facturas de compra y verificación ocular |
| 4.1.15 | Revisión de Libro Bitácora y verificación ocular. |

| Standard No. | Conformity Evaluation Procedure |
| --- | --- |
| 4.1.1 | Revision of the Environmental Impact Resolution copy and a copy of the Preventive Report. |
| 4.1.2 | Review of authorizations, concessions, licenses, permits and notifications that are a requirement to execute the works. |
| 4.1.4 | Check on the Log the procedure to remove the weeds from the affected area, photographic record and perform a sight verification in the field. |
| 4.1.5 | Program and / or invoices for vehicles and machinery maintenance revision. |
| 4.1.7 | Registration revision as a corporation that produces hazardous wastes, and the procedure for their handling. |
| 4.1.8 | Revision of containers with cover, sight inspection of the area, which should be clean and free of lixiviates. |
| 4.1.10 | Sight inspection and photographic memory if this is the case on uneven places and embankments. |
| 4.1.11 | Log revision for designed of executive Project, photographic memory and sight verification. |
| 4.1.12 | Log revision for executive Project and sight verification. |
| 4.1.13 | Log revision, executive Project, contract revision for constructions and/or services and sight verification |
| 4.1.14 | Purchase invoices revision and sight verification. |
| 4.1.15 | Log revision and sight verification. |

| 5.1.6.2 Sobre la Preparación del sitio y construcción; y Sobre la Operación y mantenimiento | 5.1.6.2 In regards to the Preparation of Site and construction and in regards to the Operation and Maintenance |
| --- | --- |

| 4.2.1 | Revisión de Libro Bitácora y verificación ocular. |
| --- | --- |
| 4.2.3 | Revisión de Libro Bitácora, procedimiento para el control de la dispersión de polvos y verificación ocular. |
| 4.2.4 | Revisión de procedimiento y verificación ocular. |
| 4.2.5 | Revisión de Libro Bitácora, y en su caso el documento(s) que ampare el cumplimiento del numeral. |
| 4.2.6 | Revisión de Libro Bitácora, proyecto ejecutivo, memoria fotográfica y verificación ocular. |
| 4.2.7 | Revisión de Libro Bitácora, proyecto ejecutivo, memoria fotográfica y verificación ocular. |

| 4.2.1 | Log review and sight verification |
| --- | --- |
| 4.2.3 | Log review, procedure to control dust dispersion and sight verification. |
| 4.2.4 | Review of procedure and sight verification. |
| 4.2.5 | Log review and in its case, the document (s) covering the compliance with the Standard No.. |
| 4.2.6 | Log review, executive Project, photographic record and sight verification. |
| 4.2.7 | Log review, executive Project, photographic record and sight verification. |
| 4.2.3 | Log review and sight verification |
| 4.2.4 | Log review, procedure to control dust dispersion and sight verification. |
| 4.2.5 | Review of procedure and sight verification. |
| 4.2.6 | Log review and in its case, the document (s) covering the compliance with the Standard No.. |
| 4.2.7 | Log review, executive Project, photographic record and sight verification. |

| 5.1.6.3 Sobre el Abandono del sitio | 5.1.6.3 On the abandonment of the site. |
| --- | --- |

| 4.4.1 | Revisión de Libro Bitácora, el documento(s) que ampare el cumplimiento del numeral, programa de mantenimiento, memoria fotográfica y verificación ocular. |
| --- | --- |
| 4.4.2 | Revisión de Libro Bitácora, programa de mantenimiento, memoria fotográfica y verificación ocular. |

| 4.4.1 | Log review, document(s) covering the compliance of the Standard No., maintenance program, photographic record and sight verification. |
| --- | --- |
| 4.4.2 | Log review, document(s) covering the compliance of the Standard No., maintenance program, photographic record and sight verification. |

| 5.2 Derivado de lo anterior, la UV emitirá un dictamen de verificación, con la evaluación realizada. | 5.2 From the latter, the UV will issue a verification report, with the performed evaluation. |
| --- | --- |
| 5.2.1 Los dictámenes de las UV’s serán reconocidos en los términos que determine la autoridad competente. | 5.2.1 The UV’s reports will be recognized under the terms determined by the appropriate authority. |
| 5.2.2 Cuando como resultado de la verificación se genere un informe técnico de no-conformidades, la UV debe notificar al usuario dentro de los cinco días naturales siguientes y programará una segunda visita de verificación para evaluar el cumplimiento en un plazo máximo de 20 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación. | 5.2.2 When as a result of the verification a technical report is produced with regards to the non-conformities, the UV will notify the user within the following 5 calendar days and will schedule a second verification visit to evaluate the compliance within a term of not more than 20 calendar days, starting on the date of the notification. |
| 6. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración | 6. Degree of concordance with the International guidelines and standards as well as the Mexican standards taken as a basis for its preparation. |
| 6.1 No existen normas ni lineamientos internacionales que concuerden con la presente Norma; tampoco existen normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración. | 6.1 There are no standards or international guidelines that concord with this Standard; and there are no Mexican Standards that have as basis for its preparation. |
| 7. Bibliografía | 7.- Bibliography |
| 7.1 Acuerdo por el que las secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. fracción X y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción XXXII y 37 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de marzo de 1990. | 7.1 Agreement in which the Government and Urban Development and Ecology Secretaries, based on the provisions of Article 5, Section X and 146 of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), art. 27, section XXXII and art. 37 sections XVI and XVII of the Organic Law of the Federal Public Administration, issue the first High Risk Activity List, published in the Official Daily of the Federation on March 28, 1990. |
| 7.2 Acuerdo por el que las secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. fracción X y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27 fracción XXXII y 37 fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expiden el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 1992. | 7.2 Agreement in which the Government and Urban Development and Ecology Secretary, based on the provision in Article 5, section X and 146 of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), 27 section XXXII and 37 sections XVI and XVII of the Organic Law of the Federal Public Administration, issue the second High Risk Activity List, published in the Official Daily of the Federation on May 4, 1992. |
| 7.3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 1997. | 7.3 Decree by which several provisions of the Constitutional article 27 Regulatory Law are reformed and added with respect to the Petroleum industry, published in the Official Daily of the Federation on November 13, 1997, |
| 7.4 Estadísticas del Medio Ambiente. Editado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1995. | 7.4 Environmental Statistics issued by the National Institute of Statistics, Geography and Electronic Information (INEGI), 1995. |
| 7.5 Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1995. | 7.5 The Regulatory Commission Law for Energy, Published in the Official Daily of the Federation on October 31, 1995. |
| 7.6 Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992. | 7.6 The Federal Law on Metrology and Standardization Law, published in the Official Daily of the Federation in July 1, 1992. |
| 7.7 Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993. | 7.7 The General Law for Human Settlement, published in Official Daily of the Federation on July 21, 1993. |
| 7.8 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 (Ultima reforma publicada en el DOF el 26 de diciembre de 2005) | 7.8 General Law of Sustainable Forest Development, published in the Official Daily of the Federation on February 25, 2003, (Last amendment published on the in the Official Daily of the Federation on December 26, 2005). |
| 7.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2003 (Ultima reforma publicada en el DOF el 22 de mayo de 2006). | 7.9 General Law for the Prevention and Integral Management of Wastes, published in the Official Daily of the Federation on April 30, 2003. (Last amendment published in the Official Daily of the Federation on May 22, 2006). |
| 7.10 NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997. (Aclaración 30-abril-1997). | 7.10 NOM-001-SEMARNAT-1996. That establishes the maximum allowable limits for contaminants in the discharges of wastewaters and national properties, published in the Official Daily of the Federation on January 6, 1997. (Explanatory, April 30, 1997). |
| 7.11 NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1998. | 7.11 NOM-002-SEMARNAT-1996. That establishes the maximum allowable limits for contaminants in the discharges of wastewaters into urban and municipal sewage systems, published in the in the Official Daily of the Federation on June 3, 1998. |
| 7.12 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y listado de los residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006. | 7.12 NOM-052-SEMARNAT-2005. That establishes the characteristics of the identification, classification procedure and a list of hazardous wastes, published in the Official Daily of the Federation on June 23, 2006 |
| 7.13 NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002. | 7.13 NOM-059-SEMARNAT-2001, Environmental Protection – native species of Mexico wild flora and fauna.- categories of risk and specifications for their inclusion, exclusion or change – list of species at risk, published in the Official Daily of the Federation on March 6, 2002. |
| 7.14 NOM-114-SEMARNAT-1998, Que establece las especificaciones de protección ambiental para la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento urbano o de servicios y turísticas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1998 (Aclaración 01-febrero-1999). | 7.14 NOM-114-SEMARNAT- 1998. That establishes the specifications for environment protection to plan, design, build, operate and maintenance of the transmission lines and sub-transmission of power that are intended to be placed in urban, suburban, rural, livestock, industrial and urban material support or support and tourist services, published in the Official Daily of the Federation on November 23, 1998 (Clarification February 1, 1999). |
| 7.15 NOM-117-SEMARNAT-1998, Que establece las especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso, que se realice en derechos de vía terrestre existentes, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | 7.15 NOM-117-SEMARNAT-1998. That establishes the specifications for environment protection for the greater installation and maintenance for the transportation and distribution of hydrocarbons and petrochemicals in liquid and gaseous state, carried out in existing rights of way, located in farm areas, cattle areas and uncultivated land. |
| 7.16 NMX-Z-013-1-1977, Guía para la redacción, estructuración y presentación de las Normas Oficiales Mexicanas, publicada el 31 de octubre de 1977. | 7.16 NMX-Z-013-1-1877. Guide for writing, structuring and presentation of Official Mexican Standards, published in October 31, 1977. |
| 7.17 NOM-001-SECRE-1997, Calidad del Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 1998. | 7.17 NOM-001-SECRE-1997 Quality of Natural Gas, published in the Official Daily of the Federation on January 27, 1998. |
| 7.18 NOM-003-SECRE-2002, Distribución de Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 2003. | 7.18 NOM-003-SECRE-2002 Distribution of Natural Gas, published in the Official Daily of the Federation on March 12, 2003. |
| 7.19 NOM-005-SECRE-1997, Gas natural licuado - Estaciones de servicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1997. | 7.19 NOM-005-SECRE-1997.- Natural Liquid Gas – Service Stations, published in the Official Daily of the Federation on December 16, 1997, |
| 7.20 NOM-006-SECRE-1999, Odorización del gas natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2000. | 7.20 NOM-007-SECRE-1999.- Odorization of Natural Gas, published in the Official Daily of the Federation on January 27, 2000. |
| 7.21 NOM-007-SECRE-1999, Transporte de Gas Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2000. | 7.21 NOM-007-SECRE-1999.- Natural Gas transportation, published in the Official Daily of the Federation on February 4, 2000. |
| 7.22 NOM-008-SECRE-1999, Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2000. | 7.22 NOM-008-SECRE-1999.- Control of external corrosion in steel pipelines buried and/or submerged, published in the Official Daily of the Federation on January 10, 2000. |
| 7.23 Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000. | 7.23 Regulation on of the Evaluation of the Environmental Impact of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), published in the Official Daily of the Federation on May 30, 2000. |
| 7.24 Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1988. | 7.24 Hazardous Wastes Regulation of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), published in the Official Daily of the Federation on November 25, 1988. |
| 7.25 Reglamento de Gas Natural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 1995. | 7.25 Natural Gas Regulation, published in the Official Daily of the Federation on November 8, 1995. |
| 7.26 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1999. | 7.26 Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, published in the Official Daily of the Federation on January 14, 1999. |
| 7.27 Glosario de Asentamientos Humanos, SAHOP. | 7.27 Glossary of Human Settlements SAHOP. |
| 8. Observancia de esta Norma | 8. Observance of this Standard |
| 8.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Impacto Ambiental y demás ordenamientos jurídicos aplicables. | 8.1 The oversight for compliance of this Official Mexican Standard, is the responsibility of the Secretary of Environment and Natural Resources through the office of the Federal Prosecutor for the Protection of the Environment, whose personnel will perform the inspection work and oversight necessary. The violations of this Standard will be sanctioned according to the terms of the General Law for Ecological Equilibrium and Protection of the Environment (LGEEPA), its Regulation on Environmental Impact issues and the other legal applicable ordinances. |
| TRANSITORIOS | TRANSITORY ARTICLES |
| Primero. Provéase la publicación de esta Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación. | First. Review the publication of this Official Mexican Standard in the Official Daily of the Federation. |
| Segundo. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | Second. This Official Mexican Standard will be effective 60 days following its publication on the Official Daily of the Federation. |
| México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil siete.- La Subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Presidenta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sandra Denisse Herrera Flores.- Rúbrica. | Mexico, Federal District, on June 18, 2007.- The Sub Secretary of Development and Environmental Standard of the Secretary of Environment and Natural Resources, and the President of the National Consultative Committee for Standardization of Environment and Natural Resources Standards. Sandra Denisse Herrera Flores.- Signed. |