| SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | SECRETARY OF LABOR AND SOCIAL WELFARE |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. | Official Mexican Standard NOM-012-STPS-2012, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are handled. |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | In the margin a stamp with the National Seal, that says: United Mexican States. Secretary of Labor and Social Welfare |
| ROSALINDA VELEZ JUAREZ, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 y 40, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523, fracción I, 524 y 527, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo; 3o., fracción XI, 38, fracción II, 40, fracción VII, 47, fracción IV, y 51, cuarto párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4, 7, 13, 17, fracciones I, IV y X, 79 y 81 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y 19 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y | ROSALINDA VELEZ JUAREZ, Secretary of Labor and Social Welfare, based on articles 16 and 40, sections I and XI, of the Organic Law of the Federal Public Administration; 512, 523, section I, 524 and 527, last paragraph, of the Federal Labor Law; 3, section XI, 38, section II, 40, section VII, 47, section IV, and 51, fourth paragraph, of the Federal Law of Metrology and Standardization; 28 of the Regulation of the Federal Law of Metrology and Standardization; 4, 7, 13, and 17, sections I, IV and X, 79 and 81 of the Federal Regulation of Occupational Health, Safety and Environment, and 19 of the Internal Regulation of the Secretary of Labor and Social Welfare, and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que con fecha 26 de junio de 2012, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Anteproyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana, y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó que se publicara como Proyecto en el Diario Oficial de la Federación; | That on the 26th of June of 2012, in compliance with that detailed in article 46, section I, of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Secretary of Labor and Social Welfare presented before the National Consultative Committee of Occupational Health and Safety, the Pre-Project of Modification of this Official Mexican Standard and that the cited Committee considered it correct and agreed on its publication as Project in the Official Daily of the Federation. |
| Que con objeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó favorablemente en relación con el mismo; | That for the purpose of complying with the provision in the articles 69-E and 69-H, of the Federal Law of Administrative Procedure, the corresponding Pre-project was submitted to the consideration of the Federal Commission of Regulatory Improvement, which ruled favorably with regards to the same; |
| Que con fecha 5 de julio de 2012, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establece la organización y Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de lo dispuesto por el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, para quedar como PROY-NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, a efecto de que, dentro de los 60 días naturales siguientes a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité; | That on July 5, 2012, in compliance to the Agreement by which the organization and Rules of Operation of the National Consultative Committee of Standardization of Occupational Health and Safety, and that detailed in article 47, section I, of the Federal Law of Metrology and Standardization, the Project of modification of the Official Mexican Standard NOM-012-STPS-1999, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are produced, used, handled, stored or transported, was published in the Official Daily of the Federation, to remain as PROY-NOM-012-STPS-2012, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are handled, so that within the following 60 calendar days following said publication, the interested parties might present their comments to the Committee; |
| Que habiendo recibido comentarios de tres promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación de 12 de octubre de 2012, en cumplimiento a lo que prevé el artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; | That having received comments from three parties, the referred to Committee proceeded with its study and resolved opportunely on the same with this department publishing the respective responses in the Official Daily of the Federation on the 12th of October of 2012, in compliance to the provision in article 47, section III, of the Federal Law of Metrology and Standardization; |
| Que derivado de la incorporación de los comentarios presentados al Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, para quedar como PROY-NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, así como de la revisión final del propio proyecto, se realizaron diversas modificaciones con el propósito de dar claridad, congruencia y certeza jurídica en cuanto a las disposiciones que aplican en los centros de trabajo, y | That derived from the incorporation of the comments presented to the Project of modification of the Official Mexican Standard NOM-012-STPS-1999, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are produced, used, handled, stored or transported, to remain as PROY-NOM-012-STPS-2012, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are handled, as well as how the final review of the same project, various modifications were made for the purpose of clarity, congruence and legal certainty in the provisions that apply in the workplace, and |
| Que en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo otorgó la aprobación respectiva, se expide la siguiente: | That in attention to the preceding considerations and once the National Consultative Committee of Occupational Health and Safety granted the respective approval, the following is issued: |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-012-STPS-2012, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE MANEJEN FUENTES DE RADIACION IONIZANTE | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-012-STPS-2012, HEALTH AND SAFETY CONDITIONS IN THE WORKPLACES WHERE SOURCES OF IONIZING RADIATION ARE HANDLED. |
| INDICE | INDEX |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Obligaciones del patrón | 5. Obligations of the employer |
| 6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto | 6. Obligations of the occupationally exposed personnel |
| 7. Programa de seguridad y protección radiológica | 7. Program of radiological safety and protection |
| 8. Plan de atención a emergencias radiológicas | 8. Plan of attention to radiological emergencies |
| 9. Medidas de seguridad radiológica | 9. Radiological Safety measures |
| 10. Reconocimiento | 10. Examination |
| 11. Evaluación | 11. Evaluation |
| 12. Control | 12. Control |
| 13. Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto | 13. Oversight of the health of occupationally exposed personnel |
| 14. Capacitación y entrenamiento | 14. Qualification and training |
| 15. Autorizaciones, licencias y permisos | 15. Authorizations, licenses and permits |
| 16. Unidades de verificación | 16. Units of Verification |
| 17. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 17. Procedure for the evaluation of conformity |
| 18. Vigilancia | 18. Oversight |
| 19. Bibliografía | 19. Bibliography |
| 20. Concordancia con normas internacionales | 20. Concordance with international standards |
| Transitorios | Transitional articles |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores expuestos a fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su entorno. | To establish the health and safety conditions to prevent risks to the workers exposed to sources of ionizing radiation, in the workplace and its environment. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. | This Official Mexican Standard regulates in the entire national territory and applies to all the workplaces where sources of ionizing radiation are handled. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta interpretación de esta Norma, se deberán consultar las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes, o las que las sustituyan: | For the correct interpretation of this Standard, the following current Official Mexican Standards must be consulted, or those that substitute them: |
| 3.1 NOM-005-NUCL-1994, Límites anuales de incorporación (LAI) y concentraciones derivadas en aire (CDA) de radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto. | 3.1 NOM-005-NUCL-1994, Annual limits on intake (ALI) and Derived air concentration (DAC) of radionuclides for the occupationally exposed personnel. |
| 3.2 NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva. | 3.2 NOM-008-NUCL-2011, Control of radioactive contamination. |
| 3.3 NOM-012-NUCL-2002, Requerimientos y calibración de monitores de radiación ionizante. | 3.3 NOM-012-NUCL-2002, Requirements and calibration of monitors of ionizing radiation. |
| 3.4 NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. | 3.4 NOM-026-NUCL-2011, Medical oversight of personnel occupationally exposed to ionizing radiation. |
| 3.5 NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. | 3.5 NOM-031-NUCL-2011, Requirements of the training of the personnel occupationally exposed to ionizing radiation. |
| 3.6 NOM-034-NUCL-2009, Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas. | 3.6 NOM-034-NUCL-2009, Requirements for selection, qualification and training of the personnel of nuclear power plants. |
| 3.7 NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. | 3.7 NOM-229-SSA1-2002, Environmental health. Technical requirements for the installations, sanitary responsibilities, technical specifications for the equipment and radiological protection in establishments of medical diagnostic with X rays. |
| 3.8 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. | 3.8 NOM-017-STPS-2008, Personal protective equipment – Selection, use and handling in the workplaces. |
| 3.9 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. | 3.9 NOM-026-STPS-2008, Health and Safety signs and colors, and identification of risks by fluids conducted in pipes. |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| Para efectos de la presente Norma, se establecen las definiciones siguientes: | For the purposes of this Standard, the following definitions are established: |
| 4.1 Autoridad laboral; autoridad del trabajo: Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. | 4.1 Work authority; Labor authority: The appropriate administrative units of the Secretary of Labor and Social Welfare (STPS) that perform functions of inspection in matters of occupational health and safety and those corresponding to the States and the Federal District, that act as auxiliaries to the latter. |
| 4.2 Contaminación radiactiva: Presencia indeseable de sustancias radiactivas en superficies o contenidas en sólidos, líquidos o gases, incluido el cuerpo humano, según los límites determinados por el órgano regulador competente. | 4.2 Radioactive contamination: Undesirable presence of radioactive substances on surfaces or contained in solids, liquids or gases, including the human body, according to the limits determined by the appropriate regulating entity. |
| 4.3 Control: El proceso mediante el cual se instrumentan las acciones preventivas o correctivas pertinentes, derivadas de la evaluación de los agentes contaminantes del ambiente laboral, a efecto de no rebasar los límites permisibles de exposición. | 4.3 Control: The process through which the pertinent preventive or corrective actions are implemented, derived from the evaluation of the contaminating agents in the work environment, for the purpose of not exceeding the permissible limits of exposure. |
| 4.4 Descontaminación: El proceso por medio del cual la contaminación radiactiva se reduce a niveles iguales o menores a los valores que señala la NOM-008-NUCL-2011. | 4.4 Decontamination: The process by means of which the radioactive contamination is reduced to levels equal or less than the values stipulated in the NOM-008-NUCL-2011. |
| 4.5 Desechos radiactivos: Cualquier material que contenga o esté contaminado con radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, mayores a los dispuestos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la norma oficial mexicana correspondiente, y para los cuales no se prevé uso alguno. | 4.5 Radioactive wastes: Any material that contains or is contaminated with radionuclides or concentrations or levels of radioactivity, greater than those stipulated by the National Commission of Nuclear Safety and Safeguards in the corresponding Official Mexican Standard, and for which no use is anticipated. |
| 4.6 Dosimetría: La medición de la dosis de radiación ionizante. | 4.6 Dosimeter: The measuring of the dose of ionizing radiation. |
| 4.7 Efectos estocásticos: Aquellos casos en que la probabilidad de que el efecto se presente se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral, y que puede manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia. | 4.7 Estocastic Effects: Those cases in which the probability that this effect is present are considered as a depending on the dose, without the existence of a threshold dose and that can show itself in the exposed individual as well as his progeny. |
| 4.8 Equivalente de dosis: La magnitud que correlaciona la dosis absorbida (Sievert, Sv) con la probabilidad de la aparición de los efectos estocásticos. El equivalente de dosis se calcula mediante la ecuación: | 4.8 Equivalent Dose: The magnitude that correlates the dose absorbed (Sievert, Sv) with the probability of the appearance of the estocastic effects. The equivalent dose is calculated through the equation: |
| H= D x Q x N | H= D x Q x N |
| Donde: H = Equivalente de dosis; | Where: H = Equivalent dose; |
| D = Dosis absorbida en J/kg; | D = Dose absorbed in J/kg; |
| Q = Factor de calidad, y | Q = Quality factor, and |
| N = Producto de todos los demás factores modificantes (N= 1). | N = Product of all the other modifying factors (N=1). |
| 4.9 Equivalente de dosis efectiva: Es la suma ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos del cuerpo humano. El equivalente de dosis efectiva se calcula mediante la ecuación: | 4.9 Effective equivalent dose: Is the averaged sum of the equivalent doses for the different tissues of the human body. The effective equivalent dose is calculated with the equation: |
| HE = WT HT | HE = WT HT |
| Donde: HE = Equivalente de dosis efectiva; | Where: HE = effective equivalent dose; |
| WT = Factores de ponderación por tejido, y | WT = Factors of average by tissue, and |
| HT = Equivalente de dosis para cada tejido. | HT = Equivalent dose for each tissue. |
| 4.10 Emergencia radiológica: El acto, omisión, situación o suceso originado por un evento anormal de irradiación inesperado y que para su control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas. | 4.10 Radiological emergency: The act, omission, situation or occurrence caused an abnormal event of unanticipated irradiation and for its control or elimination it is necessary to implement immediate corrective actions. |
| 4.11 Encargado de seguridad radiológica: Aquella persona autorizada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para vigilar y aplicar todo lo relacionado con la seguridad y protección radiológica en el centro de trabajo, de acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | 4.11 Person responsible for radiological safety: That person authorized by the National Commission of Nuclear Safety and Safeguards, to oversee and apply all that related to radiological safety and protection in the workplace, according to that established in the General Regulation of Radiological Safety. |
| 4.12 Evaluación: El proceso por medio del cual se efectúa la medición de los agentes contaminantes del medio ambiente laboral y la comparación de los resultados, de conformidad con los límites permisibles de exposición. Comprende la selección del método de muestreo; la determinación de los lugares y puntos de medición; el tipo y número de muestras o lecturas por efectuar; los tiempos y frecuencia de las mediciones; las características de los equipos de medición, así como los requerimientos para su calibración. | 4.12 Evaluation: The process by means of which the measuring of the contaminating agents in the occupational environment is measured and the comparison of the results is made, in conformity with the permissible limits of exposure. It includes the selection of the sampling method; the determination of the places and measuring points; the type and number of samples or readings to be made; the times and frequency of the measurements; the characteristics of the measuring equipment, as well as the requirements for their calibration. |
| 4.13 Fuente de radiación ionizante: Cualquier equipo o material que sea capaz de generar radiación ionizante en forma cuantificable. | 4.13 Source of ionizing radiation: Any equipment or material that is capable of generating ionizing radiation in a quantifiable form. |
| 4.14 Manejo: Cualquier actividad que implique el uso, almacenamiento, producción o transporte de fuentes de radiación ionizante. | 4.14 Handling: Any activity that implies the use, storage, production or transport of sources of ionizing radiation. |
| 4.15 Manual de seguridad radiológica: El documento cuyo objetivo es que todas las acciones que involucren el manejo de fuentes de radiación ionizante, se ejecuten con base en las normas y bajo procedimientos de protección radiológica adecuados, a fin de reducir al máximo la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. | 4.15 Manual of radiological safety: The document whose objective is for all the actions that involve the handling of sources of ionizing radiation to be executed based on the standards and under adequate procedures of radiological protection, for the purpose of reducing to the maximum the exposure of the occupationally exposed personnel. |
| 4.16 Organo regulador competente: La Secretaría de Energía, por medio de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias; la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, responsables de normar el uso, almacenamiento, producción o transporte de fuentes de radiación ionizante. | 4.16 Regulator Entity with jurisdiction: The Secretary of Energy by means of the National Commission of Nuclear Safety and Safeguards; the Secretary of Health, through the Federal Commission for the Protection from Sanitary Risks and the Secretary of Communications and Transportation, responsible of regulating the use, storage, production or transport of sources of ionizing radiation. |
| 4.17 Personal ocupacionalmente expuesto; POE: Aquellos trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos, de manera permanente, a la radiación ionizante. Quedan excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este tipo de radiación, siempre que el equivalente de dosis efectivo anual que reciban no exceda el límite previsto en el Reglamento General de Seguridad Radiológica para el público. | 4.17 Occupationally exposed personnel; OEP: Those workers that in exercise of their occupation and because of their occupation are exposed, permanently, to the ionizing radiation. The workers that occasionally in the course of their work can be exposed to this type of radiation remain excluded, provided that the annual effective equivalent dose that they receive does not exceed the limit detailed in the General Regulation for Radiological Safety for the public. |
| 4.18 Radiación ionizante: Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia. | 4.18 Ionizing radiation: All electromagnetic or corpuscular radiation capable of producing ions, directly or indirectly, due to their interaction with matter. |
| 4.19 Radionúclido: El núcleo inestable de un átomo debido a que su proporción de neutrones es mayor o menor al número de protones, y que al tender hacia el equilibrio emite radiación en forma de ondas o partículas. | 4.19 Radionuclide: The unstable nucleus of an atom due to its proportion of neutrons being greater or less than the number of protons, and that when it approaches balance issues radiation in the form of waves or particles. |
| 4.20 Reconocimiento: El proceso mediante el cual se identifican los agentes contaminantes del medio ambiente laboral; sus propiedades o características; las vías de ingreso al cuerpo humano; sus efectos en la salud; las fuentes emisoras de contaminantes; las áreas o zonas donde exista riesgo a la exposición; los grupos de exposición homogénea, sus puestos y las actividades que desarrollan; los tiempos y frecuencias de exposición, así como el equipo de protección personal requerido. | 4.20 Examination: The process through which the contaminant agents of the environment are identified; their properties or characteristics; the routes of entry to the human body; their effects on health; the emission sources of contaminants; the areas or zones where the risk of explosion exists; the groups of homogenous exposure, their positions and the activities they carry out; the times and frequencies of exposure, as well as the personal protective equipment required. |
| 4.21 Responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X: Aquella persona autorizada por la Secretaría de Salud como encargada de la seguridad y protección radiológica y del cumplimiento de los ordenamientos que determina dicha dependencia en cuanto al uso de rayos X. | 4.21 Person responsible for the operation and functioning of the equipment and x-rays: That person authorized by the Secretary of Health as responsible for radiological safety and protection and of the compliance of the ordinances that said department determines as to the use of x-rays. |
| 4.22 Riesgo grave: Aquél que puede comprometer la integridad física y/o la vida de los trabajadores y/o producir daños a las instalaciones del centro de trabajo, al no observar los requisitos y condiciones de seguridad correspondientes. | 4.22 Serious Risk: That which can compromise the physical integrity and/or the life of the workers and/or produce damages to the installations of the workplace, when not observing the corresponding safety requirements and conditions. |
| 4.23 Vigilancia de la salud; vigilancia médica: La actividad realizada por el médico, cuya finalidad es verificar las condiciones de salud del personal al inicio de su vida laboral, a fin de determinar si existe algún impedimento para desempeñar el puesto, así como vigilar periódicamente si la salud del personal ocupacionalmente expuesto ha sufrido alteraciones relevantes que requieran una nueva valoración para continuar desempeñando sus actividades. | 4.23 Oversight of health; medical oversight: The activity performed by the doctor, whose purpose is to verify the health conditions of the personnel at the beginning of his work life, for the purpose of determining whether any impediment exists for performing the position, as well as overseeing periodically whether the health of the occupationally exposed personnel has suffer relevant alterations that require a new evaluation for continuing performing their activities. |
| 4.24 Zona de riesgo: Aquélla donde existe exposición a fuentes de radiación ionizante y que está sujeta a supervisión y controles especiales con fines de protección radiológica. | 4.24 Risk zone: That where exposure exists to sources of ionizing radiation and that is subject to supervision and special controls for the purposes of radiological protection. |
| 5. Obligaciones del patrón | 5. Obligations of the employer |
| 5.1 Contar con el análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores, conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, de acuerdo con lo señalado por el órgano regulador competente. | 5.1 To have the analysis of risks to which the workers are exposed, according to the radiological characteristics from each ionizing radiation source, according to that stipulated by the appropriate regulatory entity. |
| 5.2 Contar con el programa de seguridad y protección radiológica, de conformidad con lo que dispone el Capítulo 7 de esta Norma. | 5.2 To have the safety and radiological protection program, in conformity to that detailed in Chapter 7 of this Standard. |
| 5.3 Disponer de un listado actualizado del personal ocupacionalmente expuesto en el centro de trabajo que contenga, al menos, la información siguiente: | 5.3 To have an updated list of the occupationally exposed personnel in the workplace that contains, at least, the following information: |
| a) El nombre del trabajador; | a) The name of the worker; |
| b) El Registro Federal de Contribuyentes o la Clave Unica de Registro de Población del trabajador; | b) The Federal Taxpayer Registration number (RFC) or the unique registration of population code (CURP) of the worker; |
| c) Las actividades que implican su exposición, y | c) The activities that their exposure implies, and |
| d) Las zonas de riesgo donde desarrolla el trabajo. | d) The zones of risk where the work is carried out. |
| 5.4 Contar con el manual de seguridad y protección radiológica, con base en lo establecido por el órgano regulador competente. | 5.4 To have the Manual of radiological safety and protection, based on that established by the appropriate regulatory entity. |
| 5.5 Disponer de un directorio de los órganos reguladores competentes en el manejo y control de radiaciones ionizantes, a fin de solicitar su auxilio en caso de emergencia radiológica. | 5.5 To have available a directory of the appropriate regulatory entities in the handling and control of ionizing radiations, for the purpose of requesting their aid in case of radiological emergency. |
| 5.6 Contar con el plan de atención a emergencias radiológicas, conforme a lo determinado por el órgano regulador competente y de acuerdo con lo que prevé el Capítulo 8 de la presente Norma. | 5.6 To have the plan of attention to radiological emergencies, according to that determined by the appropriate regulatory entity and in line that detailed in Chapter 8 of this Standard. |
| 5.7 Adoptar las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante que señala el órgano regulador competente y de conformidad con el Capítulo 9 de esta Norma. | 5.7 To adopt the radiological safety measures for the handling of sources of ionizing radiation stipulated by the appropriate regulatory entity and in conformity with Chapter 9 of this Standard. |
| 5.8 Efectuar el reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubican las fuentes de radiación ionizante, con base en lo dispuesto por el Capítulo 10 de la presente Norma. | 5.8 To perform the examinaton of the areas of the workplace where sources of ionizing radiation are located, based on the provision in Chapter 10 of this Standard. |
| 5.9 Delimitar las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por la presencia de fuentes de radiación ionizante, conforme a lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM-026-STPS-2008 y NOM-229-SSA1-2002, o las que las sustituyan. | 5.9 To delimit the zones of risk and place signs for caution and prohibition for the presence of sources of ionizing radiation, according to that established in the Official Mexican Standards NOM-026-STPS-2008 and NOM-229-SSA1-2002, or those that substitute them. |
| 5.10 Contar con el equipo de medición de radiación ionizante, de acuerdo con lo previsto en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. | 5.10 To have the ionizing radiation measuring equipment according to that detailed in the operating license or the sanitary license, as applicable. |
| 5.11 Contar con un programa de calibración y mantenimiento del equipo de medición de radiación ionizante, de conformidad con lo que determina la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. | 5.11 To have a calibration and maintenance program of the ionizing radiation measuring equipment, in conformity with that determined in the operating license or the sanitary license, as applicable. |
| 5.12 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el dosímetro, con base en lo señalado en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. | 5.12 To provide the dosimeter to the occupationally exposed personnel based on that stipulated in the operating license or the sanitary license, as applicable. |
| 5.13 Evaluar y registrar los valores de la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto y darle seguimiento para su control, conforme a lo que dispone el Capítulo 11 de esta Norma. | 5.13 To evaluate and record the values of the dosimeter of the occupationally exposed personnel and follow up for their control, according to that detailed in Chapter 11 of this Standard. |
| 5.14 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el registro de su equivalente de dosis anual y acumulada. | 5.14 To provide to the occupationally exposed personnel the record of their annual and accumulated equivalent dose. |
| 5.15 Instrumentar las medidas de control que dicte el órgano regulador competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, así como las contenidas en el Capítulo 12 de la presente Norma, a fin de que se reduzca la exposición del personal ocupacionalmente expuesto al nivel más bajo posible. | 5.15 To implement the control measures dictated by the appropriate regulatory entity, according to that established in the General Regulation of Radiological Safety, as well as those contained in the Chapter 12 of this Standard, for the purpose of reducing the exposure of the occupationally exposed personnel to the lowest level possible. |
| 5.16 Contar con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como para la descontaminación del personal ocupacionalmente expuesto y de los contenedores, dispositivos y herramientas que se utilicen, donde existan fuentes de radiación ionizante abiertas. | 5.16 To have specific areas for the placement of personal protective equipment, as well as for the decontamination of the occupationally exposed personnel and of the containers, devices and tools that are used, where open sources of io0nizing radiation exist. |
| 5.17 Cumplir en las zonas de riesgo con las condiciones de seguridad, de conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | 5.17 To comply in the zones of risk with the safety conditions in conformity with that detailed in the General Regulation of Radiological Safety. |
| 5.18 Contar con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como con los auxiliares necesarios por turno de trabajo, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica o la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan, según corresponda. | 5.18 To have a person in charge of radiological safety, or when applicable, with a person responsible for the operation and functioning of the X-ray equipment, as well as the necessary auxiliaries for change of shift, based on that determined by the General Regulation of Radiological Safety or the NOM-029-SSA1-2002, or those that substitute them, as applicable. |
| 5.19 Proporcionar al personal ocupacionalmente expuesto el equipo de protección personal, conforme a lo que señala: | 5.19 To provide to the occupationally exposed personnel the personal protective equipment, according to that stipulated in: |
| a) La NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan, y | a) The NOM-017-STPS-2008, or those that substitute them, and |
| b) El Reglamento General de Seguridad Radiológica, la licencia de operación y la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan, o | b) The General Regulation of Radiological Safety, the Operating License and the NOM-008-NUCL-2011, or those that substitute them, or |
| c) La licencia sanitaria y la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan. | c) The sanitary license and the NOM-029-SSA1-2002, or those that substitute it. |
| 5.20 Disponer del programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. | 5.20 To have the program for the oversight of the health of the occupationally exposed personnel. |
| 5.21 Practicar los exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-026-NUCL-2011, o las que la sustituyan. | 5.21 To carry out medical examinations on the occupationally exposed personnel according to the provision in the NOM-026-NUCL-2011, or those that substitute them. |
| 5.22 Efectuar la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de conformidad con lo que establece el Capítulo 13 de esta Norma. | 5.22 To perform the oversight of the health of occupationally exposed personnel, in conformity with that established in Chapter 13 of this Standard. |
| 5.23 Informar al personal ocupacionalmente expuesto, a la comisión de seguridad e higiene y a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en sus responsabilidades, sobre: | 5.23 To report on the occupationally exposed personnel to the Health and Safety Commission and to the preventive services of occupational health and safety, based on their responsibilities, on: |
| a) Los riesgos a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades por el manejo de fuentes de radiación ionizante, y | a) The risks to which they are exposed in the carrying out of their activities by the handling of sources of ionizing radiation, and |
| b) La protección radiológica que deberán cumplir. | b) The radiological protection that they must comply with. |
| 5.24 Brindar capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección radiológica, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011 y NOM-034-NUCL-2009, o las que las sustituyan, y el Capítulo 14 de la presente Norma. | 5.24 To provide training to the occupationally exposed personnel on radiological protection, according to that detailed in the Official Mexican Standards NOM-031-NUCL-2011 and NOM-034-NUCL-2009, or those that substitute them and the Chapter 14 of this Standard. |
| 5.25 Reubicar al personal ocupacionalmente expuesto a otra área, si como resultado del dictamen médico se considera improcedente continuar exponiéndolo a radiaciones ionizantes en el curso de su empleo normal. | 5.25 To relocate the occupationally exposed personnel to another area, if as a result of the medical report it is considered imprudent to continue exposing them to ionizing radiations in the course of their normal employment. |
| 5.26 Contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes, de acuerdo con lo que determina el Capítulo 15 de esta Norma. | 5.26 To have the authorizations, licenses, and permits granted by the appropriate regulatory entities, according to that determined in the Chapter 15 of this Standard. |
| 5.27 Evitar que se expongan a fuentes de radiación ionizante los trabajadores que por prescripción médica no reúnan las condiciones para el desempeño del trabajo. | 5.27 To avoid the workers that by medical prohibition do not meet the conditions for performing work from being exposed to sources of ionizing radiation. |
| 5.28 Evitar que el personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante, rebase los límites de dosis señalados en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | 5.28 To avoid the occupationally exposed personnel from being exposed to sources of ionizing radiation that exceeds the dosage limits stipulated in the General Regulation of Radiological Safety. |
| 5.29 Prohibir el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o aplicarse cosméticos, en las zonas de riesgo. | 5.29 To prohibit the entry and consumption of food and drink, as well as smoking or applying cosmetics in the risk zones. |
| 5.30 Prohibir que las mujeres en estado de gestación o lactancia trabajen en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante, de conformidad con la notificación a que se refiere el numeral 6.11 de la presente Norma. | 5.30 To prohibit that women in a state of gestation or lactation from working in places where the risk of exposure to sources of ionizing radiation exist, in conformity with the notification referred to in number 6.11 of this Standard. |
| 5.31 Prohibir que los menores de 18 años trabajen en lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. | 5.31 To prohibit that minors of 18 years of age from working in places where there exists the risk of exposure to sources of ionizing radiation. |
| 5.32 Exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que esta Norma le obligue a elaborar o poseer. | 5.32 To exhibit to the work authority, when the latter requests it, the documents that this Standard obligates him to prepare or possess. |
| 6. Obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto | 6. Obligations of the occupationally exposed personnel |
| 6.1 Cumplir con lo que dispone el manual de seguridad y protección radiológica. | 6.1 To comply with the material in the manual of radiological safety and protection. |
| 6.2 Portar y mantener en buenas condiciones el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, los dosímetros y el equipo de medición de radiación ionizante, con base en las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante. | 6.2 To carry and maintain in good condition the personal protective equipment provided by the employer, the dosimeters and the ionizing radiation measuring equipment, based on the instructions of use and maintenance of the manufacturer. |
| 6.3 Asistir y acreditar los cursos de capacitación que el patrón le imparta en materia de seguridad radiológica. | 6.3 To attend and accredit the training courses that the employer imparts in matters of radiological safety. |
| 6.4 Aplicar las acciones de seguridad radiológica que involucren el manejo de fuentes de radiación ionizante, conforme a las normas y procedimientos del órgano regulador competente. | 6.4 To apply the actions of radiological safety that involve the handling of sources of ionizing radiation, according to the standards and procedures of the appropriate regulatory entity. |
| 6.5 Mantener la exposición a radiación ionizante tan baja como sea posible. | 6.5 To maintain the exposure to ionizing radiation as low as possible. |
| 6.6 Comprobar que su persona, vestuario y equipo no estén contaminados cuando salga de una zona de riesgo. | 6.6 To verify that the person, clothing and equipment are not contaminated when leaving a zone of risk. |
| 6.7 Evitar la generación de desechos o residuos radiactivos. | 6.7 To avoid the generation of radioactive scrap or wastes. |
| 6.8 Someterse a los exámenes médicos que el patrón les aplique. | 6.8 To submit themselves to the medical examinations that the employer applies to them. |
| 6.9 Participar en la ejecución del plan de atención a emergencias radiológicas. | 6.9 To participate in the execution of the Plan of Attention to radiological emergencies. |
| 6.10 Notificar inmediatamente al encargado de seguridad radiológica o al responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, según corresponda, sobre la presencia de condiciones inseguras relacionadas con las fuentes de radiación ionizante. | 6.10 To notify immediately the person responsible for radiological safety or the person responsible for the operation and functioning of the X-ray equipment, as applicable, on the presence of unsafe conditions related to sources of ionizing radiation. |
| 6.11 Notificar por escrito al patrón, tratándose de trabajadoras en estado de gestación o en lactancia, sobre esta condición y, en su caso, exhibir el certificado médico correspondiente. | 6.11 To notify the employer in writing, with respect to the workers in a state of gestation or lactation, on this condition and, when applicable, exhibit the corresponding medical certificate. |
| 7. Programa de seguridad y protección radiológica | 7. Program of radiological safety and protection |
| 7.1 El programa de seguridad y protección radiológica deberá contener, al menos, lo siguiente: | 7.1 The program of radiological safety and protection must contain, at least, the following: |
| a) Las actividades para dar cumplimiento con el programa, la duración de las mismas y los responsables de su instrumentación y supervisión; | a) The activities for complying with the program, the duration of the same and the persons responsible for its implementation and supervision; |
| b) El manual de procedimientos administrativos y de operación en cuanto a seguridad radiológica; | b) The manual of administrative procedures and operating procedures with regards to radiological safety. |
| c) La descripción de los recursos administrativos y técnicos, así como del sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas en el centro de trabajo para el cumplimiento del programa, y | c) The description of the administrative and technical resources, as well as the system of communication and coordination between the different areas involved in the workplace for the compliance to the program, and |
| d) Los procedimientos para la investigación de incidentes o accidentes. | d) The procedures for the investigation of incidents or accidents. |
| 8. Plan de atención a emergencias radiológicas | 8. Plan of attention to radiological emergencies |
| 8.1 El plan de atención a emergencias radiológicas deberá elaborarse de acuerdo con lo establecido por el órgano regulador competente y las previsiones de este Capítulo. | 8.1 The plan of attention to radiological emergencies must be prepared according to that established by the appropriate regulatory entity and the provisions of this Chapter. |
| 8.2 El encargado de seguridad radiológica o, en su caso, el responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como los auxiliares necesarios por turno de trabajo, deberán aplicar el plan de atención a emergencias radiológicas durante el tiempo que sea requerido. | 8.2 The person responsible for radiological safety or, when applicable, the person responsible for the operation and functioning of the X-ray equipment, as well as the auxiliaries necessary for shift change must apply the plan of attention to radiological emergencies for the time that it is required. |
| 8.3 El plan de atención a emergencias radiológicas deberá contemplar, al menos, lo siguiente: | 8.3 The plan of attention to radiological emergencies must cover, at least, the following: |
| a) La descripción de las situaciones de emergencia previsibles, las medidas por adoptar en cada caso y los responsables de ejecutarlas; | a) The description of the foreseeable emergency situations, the measures for adopting in each case and those responsible for executing them; |
| b) Las limitaciones y restricciones a la exposición durante la emergencia al personal ocupacionalmente expuesto y a las personas cercanas a dicha emergencia; | b) The limitations and restrictions to the exposure during the emergency to the occupationally exposed personnel and to the persons near to said emergency |
| c) Los primeros auxilios que se brindarán a los trabajadores y su canalización inmediata a la asistencia médica; | c) The first aid that will be provided to the workers and their immediate channeling to medical assistance; |
| d) La realización de actividades para el control de la situación anormal, y | d) The execution of the activities for the control of the abnormal situation, and |
| e) La aplicación de medidas correctivas, de conformidad con los límites de equivalente de dosis, una vez logrado el control de la emergencia. | e) The application of corrective measures, in conformity with the limits of equivalent dose, once the control of the emergency is achieved. |
| 8.4 El personal que participe en las operaciones de emergencia deberá, en los términos del plan de atención a emergencias radiológicas: | 8.4 The personnel that participates in the operations of emergency must, under the terms of the plan of attention to radiological emergencies: |
| a) Estar informado acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de equivalente de dosis que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica; | a) To be informed on the risks that imply the irradiations that exceed the equivalent dose limits detailed in the Regulation of Radiological Safety; |
| b) Contar con capacitación y entrenamiento para las operaciones específicas que se han de llevar a cabo; | b) To have qualification and training for the specific operations that have been carried out; |
| c) Contar con la autorización por escrito del encargado de seguridad radiológica, y | c) To have the authorization in writing of the person in charge of radiological safety, and |
| d) Ser provistos del equipo y ropa adecuados para su protección, a fin de que la irradiación externa y la contaminación sean mínimas. | d) To be provided with the equipment and clothing adequate for their protection, for the purpose of the external radiation and the contamination being minimal. |
| 9. Medidas de seguridad radiológica | 9. Measures of radiological safety |
| 9.1 Medidas administrativas | 9.1 Administrative measures |
| 9.1.1 En los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante se deberá vigilar que no se rebasen los límites de incorporación de material radiactivo en el personal ocupacionalmente expuesto, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica y la NOM-005-NUCL-1994, o las que la sustituyan. | 9.1.1 In the workplaces where sources of ionizing radiation are handled, it must be guarded that the limits of incorporation of radioactive material in the occupationally exposed personnel are not exceeded, based on that determined by the General Regulation of Radiological Safety and the NOM-005-NUCL-1994, or those that substitute them. |
| 9.1.2 De igual forma, se deberá supervisar que los valores de contaminación radiactiva en las zonas de riesgo no rebasen los límites que señala la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan. | 9.1.2 Likewise, it must be supervised that the values of radioactive contamination in the zones of risk do not exceed the limits stipulated in the NOM-008-NUCL-2011, or those that substitute it. |
| 9.1.3 Todas las actividades que involucren exposición a radiación ionizante deben considerar: | 9.1.3 All the activities that involve exposure to ionizing radiation must consider: |
| a) La fuente de radiación ionizante; | a) The source of ionizing radiation; |
| b) Los tiempos y frecuencias de exposición, y | b) The times and frequency of exposure, and |
| c) La aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprenda: | c) The application of a system of limitation of dose that includes: |
| 1) La justificación de las prácticas de trabajo, y | 1) The justification of the work practices, and |
| 2) La optimización de la protección radiológica. | 2) The optimization of radiological protection. |
| 9.1.4 En las zonas de riesgo se deberán adoptar procedimientos de seguridad radiológica, según aplique, para: | 9.1.4 In the zones of risk, procedures of radiological safety must be adopted, as applicable, for: |
| a) Impedir el acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos susceptibles de contaminación, y | a) To impede the unjustified access of workers, materials, and objects susceptible to contamination, and |
| b) Controlar la salida de objetos que presenten contaminación superficial mayor a los límites dispuestos en la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan. | b) To control the exit of objects that present surface contamination greater than the limits detailed in the NOM-008-NUCL-2011, or those that substitute them. |
| 9.2 Medidas de seguridad | 9.2 Safety measures |
| 9.2.1 Las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo, deberán considerar, según aplique, lo siguiente: | 9.2.1 The measures of protection in the installations and zones of risk, must consider, as applicable, the following: |
| a) Los tiempos y frecuencias de exposición; | a) The times and frequencies of exposure; |
| b) El aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación ionizante; | b) The increase of the distance between the worker and the source of ionizing radiation; |
| c) El uso de blindajes de protección; | c) The use of protective shielding; |
| d) El uso de dispositivos o controles remotos, en aquellos casos en que se justifique, y | d) The use of remote devices or controls, in those cases in which it is justified, and |
| e) La disposición de alarmas y equipos de extinción de incendios o, en su caso, sistemas de detección y de extinción de incendios. | e) The provision of alarms and equipment for extinguishing fires or, when applicable, systems of detection and the extinguishing of fires. |
| 9.2.2 Las medidas de protección para el manejo de fuentes abiertas, conforme a lo que establece el órgano regulador competente, deberán considerar lo siguiente: | 9.2.2 The protective measures for the handling of open sources, according to that established by the appropriate regulatory entity must consider the following: |
| a) La conservación de superficies lisas, exentas de poros y fisuras, de tal manera que se permita una fácil reducción o eliminación de la contaminación radiactiva; | a) The conservation of smooth surfaces, exempt from pores and fissures, in such a way that permits easy reduction or elimination of radioactive contamination; |
| b) La disposición de sistemas de ventilación que permitan una evacuación de los gases o aerosoles producidos, que incluyan la instalación de filtros, a fin de evitar la liberación de la contaminación al ambiente, y | b) The provision of ventilation systems that permit an evacuation of the gases or aerosols produced, that include the installation of filters, for the purpose of avoiding the release of contamination to the environment, and |
| c) El uso de equipos de detección de radiación ionizante para comprobar una posible contaminación por radionúclidos a la salida de las zonas de riesgo. | c) The use of ionizing radiation detection equipment in order to verify a possible contamination by radionuclides at the exit from the risk zones. |
| 9.2.3 En caso de presencia de material radiactivo, se deberán adoptar, como medidas de seguridad radiológica, las siguientes: | 9.2.3 When radioactive material is present, the following radiologic safety measures must be adopted: |
| a) Los equipos y prendas de protección utilizados no podrán salir de una zona de riesgo hasta que hayan sido sujetos de un proceso de descontaminación para reducir o eliminar la contaminación radiactiva, y | a) The equipment and protective clothing used cannot leave a zone of risk until they have been subjected to a decontamination process to reduce or eliminate radioactive contamination, and |
| b) Una vez utilizado el equipo de protección personal, éste deberá almacenarse en recipientes debidamente señalizados, de acuerdo con lo previsto en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan. | b) Once the personal protective equipment is used, it must be stored in containers duly labeled according to that detailed in the NOM-026-STPS-2008, or those that substitute it. |
| 9.3 Medidas para residuos radiactivos | 9.3 Measures for radioactive wastes |
| 9.3.1 La gestión de los residuos radiactivos generados en las áreas de trabajo deberá realizarse, desde su origen, de conformidad con lo que determine el órgano regulador competente. | 9.3.1 The management of the radioactive wastes generated in the work areas must be made, from their origin, according to that determined by the appropriate regulatory entity. |
| 10. Reconocimiento | 10. Examination |
| 10.1 El reconocimiento que se efectúe en las áreas donde existan fuentes de radiación ionizante, deberá comprender, al menos: | 10.1 The examination that is made in the areas where sources of ionizing radiation exists, must include, at least: |
| a) La identificación y ubicación de las fuentes de radiación ionizante; | a) The identification and location of the ionizing radiation sources; |
| b) Las propiedades físicas y químicas de las fuentes de radiación ionizante; | b) The physical and chemical properties of the sources of ionizing radiation; |
| c) Los efectos que las fuentes de radiación ionizante pueden producir en la salud del personal ocupacionalmente expuesto; | c) The effects that the sources of ionizing radiation can produce in the health of the occupationally exposed personnel; |
| d) El estado y tipo de sistemas de control de las fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, así como de otros dispositivos de protección física y radiológica; | d) The state and type of systems of control of the sources of ionizing radiation or equipment that contain them, as well as other devices of physical and radiological protection; |
| e) Las condiciones y actos inseguros que puedan ocasionar algún accidente u otro tipo de riesgo por radiación ionizante; | e) The unsafe conditions and acts that can cause an accident or another type of risk from ionizing radiation; |
| f) La ubicación del personal ocupacionalmente expuesto por áreas y turnos, cuando aplique, con la precisión de los puestos y las actividades que desarrollan; | f) The location of the occupationally exposed personnel by areas and shifts, as applicable, with the precision of the positions and activities that are carried out; |
| g) La consideración del tiempo, distancia y blindaje; | g) The consideration of the time, distance and shielding; |
| h) La identificación de las características del equipo de protección personal por utilizar, en su caso, e | h) The identification of the characteristics of the personal protective equipment to be used, when applicable, and |
| i) El inventario de los equipos de detección e instrumentos de medición de radiación ionizante. | i) The inventory of the equipment of detection and measuring instruments of ionizing radiation. |
| 10.2 El reconocimiento de las áreas donde existan riesgos de contaminación por fuentes de radiación ionizante, se deberá realizar: | 10.2 The examination of the areas where risks of contamination from sources of ionizing radiation exist, must be done: |
| a) Con la periodicidad que dicte el órgano regulador competente; | a) With the schedule dictated by the appropriate regulatory entity; |
| b) Cuando se sustituyan las fuentes de radiación ionizante, y | b) When the sources of ionizing radiation are substituted, and |
| c) Cuando ocurran fallas en los equipos que utilicen fuentes de radiación ionizante. | c) When failures in the equipment that used sources of ionizing radiation occur. |
| 10.3 Los informes sobre los reconocimientos efectuados se deberán conservar, en forma documental o por medios electrónicos, al menos por doce meses. | 10.3 The reports on the examinations made must be retained, in documentation form or electronically, for at least twelve months. |
| 11. Evaluación | 11. Evaluation |
| 11.1 El tipo de evaluación que habrá de practicarse para establecer la magnitud de la dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto o la contaminación en las áreas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, se deberá definir con base en los resultados obtenidos en el reconocimiento. | 11.1 The type of evaluation that has to be carried out to establish the magnitude of the dose received by the occupationally exposed personnel or the contamination in the work areas, furnishings, equipment and materials must be defined based on the results obtained in the examination |
| 11.2 La selección del instrumento por utilizar para la evaluación de la radiación ionizante se deberá realizar conforme a los resultados del reconocimiento. | 11.2 The selection of the instrument to use for the evaluation of the ionizing radiation must be made according to the results of the examination. |
| 11.3 Los instrumentos empleados para la evaluación deberán contar con el documento que avale su calibración vigente, de acuerdo con lo señalado en la NOM-012-NUCL-2002, o las que la sustituyan. | 11.3 The instruments employed for the evaluation must have the document that supports its current calibration, according to that stipulated in the NOM-012-NUCL-2002, or those that substitute it. |
| 11.4 La evaluación de la dosis del personal ocupacionalmente expuesto deberá considerar los registros de la dosimetría individual y no rebasar los límites de equivalente de dosis anual que dispone el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | 11.4 The evaluation of the dose of the occupationally exposed personnel must consider the records of the individual dosimeter and not exceed the limits of annual equivalent dose detailed in the General Regulation of Radiological Safety. |
| 11.5 La evaluación y registro de los niveles de radiación ionizante de las zonas de riesgo deberá realizarse de conformidad con los procedimientos que para tal efecto se elaboren. | 11.5 The evaluation and record of the levels of ionizing radiation of the zones of risk must be made according to the procedures that are prepared for this purpose. |
| 11.6 La periodicidad con que se realice la evaluación de la radiación ionizante estará sujeta al procedimiento que para tal efecto se establezca y lo que dicte el órgano regulador competente. | 11.6 The schedule with which the evaluation of ionizing radiation is made will be subject to the procedure that for the purpose is established and that dictated by the appropriate regulatory entity. |
| 11.7 El equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto acumulado durante un año calendario anterior y el total acumulado durante la vida laboral en el centro de trabajo, se deberá conservar actualizado, con el objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente de dosis recibido y optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. | 11.7 The equivalent dose of the occupationally exposed personnel accumulated during a preceding calendar year and the total accumulated during the work life in the workplace, must kept up to date, for the purpose of maintaining permanent oversight of the tendencies of the equivalent dose received and optimize the occupational health and safety conditions. |
| 11.8 Los resultados sobre las evaluaciones practicadas se deberán registrar cada vez que éstas se efectúen. | 11.8 The results on the evaluations carried out must be recorded each time they are done. |
| 12. Control | 12. Control |
| 12.1 Cuando se excedan los límites de equivalente de dosis establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, se deberá realizar un análisis de la causa raíz que originó el evento, y proceder a aplicar las medidas de control pertinentes, según aplique, entre otras: | 12.1 When the equivalent dose limits are exceeded that are established in the General Regulation of Radiological Safety, an analysis of the root cause of the event must be made and the application of the pertinent control measures must proceed, as applicable, among others: |
| a) El paro de la actividad; | a) The stop of the activity; |
| b) La revisión de procedimientos; | b) The review of procedures; |
| c) La revisión del diseño y acondicionamiento de las instalaciones; | c) The review of the design and conditioning of the installations; |
| d) La limitación de tiempos y frecuencias de exposición del personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante; | d) The limitation of times and frequencies of exposure of the occupationally exposed personnel to sources of ionizing radiation; |
| e) La contención de fuentes de radiación ionizante; | e) The containment of the sources of ionizing radiation; |
| f) La instauración de dispositivos de seguridad; | f) The installation of safety devices; |
| g) El uso del equipo de protección personal específico con base en el tipo de radiación ionizante, y | g) The use of specific personal protective equipment based on the type of ionizing radiation, and |
| h) El reforzamiento de la capacitación y entrenamiento. | h) The reinforcement of the qualification and training. |
| 12.2 Las medidas de control deberán ser objeto de seguimiento en el centro de trabajo. | 12.2 The control measures must be object of follow up in the workplace. |
| 12.3 Los informes sobre la implantación de las medidas de control y su seguimiento, se deberán conservar en forma documental o por medios electrónicos, al menos, por doce meses o el tiempo que disponga el órgano regulador competente. | 12.3 The reports on the implementation of the control measures and their follow up must be kept in documentation form or electronically, at least for twelve months or the time required by the appropriate regulatory entity. |
| 13. Vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto | 13. Oversight of the health of occupationally exposed personnel |
| 13.1 La vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto deberá estar a cargo de un médico con conocimientos y experiencia en medicina del trabajo y/o en los efectos biológicos de la radiación ionizante. | 13.1 The medical oversight of the occupationally exposed personnel must be under the responsibility of a doctor with knowledge and experience in occupational medicine and/or the biological effects of ionizing radiation. |
| 13.2 El programa de vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto deberá considerar: | 13.2 The program of oversight of the health of occupationally exposed personnel must include: |
| a) La integración de la historia clínica y la práctica de exámenes médicos de ingreso, conforme a lo que se indica a continuación: | a) The integration of the clinical history and the practice of entry medical examinations according to that indicated in the following: |
| 1) Datos de identificación del trabajador; | 1) Identification data of the worker; |
| 2) Antecedentes heredo familiares (AHF); | 2) Family history (AHF); |
| 3) Antecedentes personales no patológicos (APNP); | 3) Non-pathological personal history; (APNP) |
| 4) Antecedentes personales patológicos (APP); | 4) Pathological personal history (APP); |
| 5) Antecedentes laborales; | 5) Labor history; |
| 6) Padecimientos actuales, en su caso; | 6) Current illnesses, when applicable; |
| 7) Interrogatorio por aparatos y sistemas; | 7) Questionnaire for devices and systems; |
| 8) Exploración física, con énfasis en la agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir, en forma rápida y precisa, comunicaciones habladas o escritas o cualquier señal, sea táctil, audible o visible; | 8) Physical exploration, with emphasis on the intensity of the senses and facility of expression to transmit, rapidly and precisely, spoken or written communication or any signal, whether tactile, audible or visible; |
| 9) Estudios de laboratorio y gabinete, que comprendan grupo sanguíneo y RH, así como la biometría hemática completa; | 9) Laboratory and clinical studies that include blood work and RH, as well as the complete hematic biometry; |
| 10) Estudios auxiliares de diagnóstico a juicio del médico, y | 10) Auxiliary diagnostic studies in the judgment of the doctor, and |
| 11) Impresión diagnóstica, con énfasis en la normalidad física de las partes motoras esenciales para desempeñar su actividad profesional con destreza de movimientos, que permitan alcanzar rápidamente los accesos y ejecutar las funciones asignadas, y | 11) Diagnostic impression, with emphasis on the physical normality of the motor parts essential for performing their professional activity with stress on movements, that permit rapidly reaching access and executing the assigned functions, and |
| b) La práctica de exámenes periódicos en forma anual, sujetos: | b) The practice of periodic examinations annually, subject: |
| 1) Al análisis del tipo de trabajo que ha estado realizando el personal ocupacionalmente expuesto y a los riesgos a que ha estado sometido como consecuencia del mismo, y | 1) To the analysis of the type of work that has been carried out by the occupationally exposed personnel and to the risks to which he has been submitted as a consequence of the same, and |
| 2) Al historial dosimétrico, con el fin de identificar efectos tempranos en la salud del personal ocupacionalmente expuesto. | 2) To the dosimeter history for the purpose of identifying early effects on the health of the occupationally exposed personnel. |
| 13.3 Al personal ocupacionalmente expuesto se le deberá generar la ficha de registro, practicar el examen médico inicial y emitir el certificado médico de aptitud. | 13.3 To the occupationally exposed personnel, the registration number must be generated, initial medical examination carried out and the medical aptitude certificate issued. |
| 13.4 El médico deberá comparar los resultados de los exámenes periódicos con los iniciales, a fin de detectar y actuar en caso de identificar cualquier alteración temprana a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. | 13.4 The doctor must compare the results of the periodic medical examinations with the initial examinations and act in case of identifying any early alteration on the health of occupationally exposed personnel. |
| Si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, éstos se deberán realizar de acuerdo con el puesto de trabajo; los antecedentes de la exposición a radiaciones ionizantes, así como la edad y el estado de salud del personal ocupacionalmente expuesto. | If the doctor considers it necessary to carry out complementary studies, they must be done according to the job position; the history of exposure to ionizing radiation, as well as the age and state of health of the occupationally exposed personnel. |
| 13.5 Para el personal ocupacionalmente expuesto se deberá integrar un expediente médico, que deberá conservarse, en medios escritos o electrónicos, hasta 30 años después del término de su relación laboral, y contener, al menos: | 13.5 For the occupationally exposed personnel, a medical file must be integrated that must be retained, in written or electronic form, up to 30 years after the end of the labor relation and contain, at least: |
| a) La historia laboral con las exposiciones anteriores y actuales al riesgo; | a) The labor history with the earlier and present exposures to the risk; |
| b) La historia clínica; | b) Clinical history; |
| c) Los exámenes de laboratorio, y | c) Laboratory examinations, and |
| d) Los estudios auxiliares de diagnóstico. | d) The auxiliary diagnostic studies. |
| 14. Capacitación y entrenamiento | 14. Qualification and training |
| 14.1 La capacitación y entrenamiento deberán considerar lo que prevén las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011, NOM-034-NUCL-2009 o NOM-229-SSA1-2002, o las que las sustituyan, según aplique. | 14.1 The qualification and training must include that detailed in the Official Mexican Standards NOM-031-NUCL-2011, NOM-034-NUCL-2009 or NOM-229-SSA1-2002, or those that substitute them, as applicable. |
| 14.2 El entrenamiento deberá proporcionarse al personal ocupacionalmente expuesto al menos cada doce meses. | 14.2 The training must be provided to the occupationally exposed personnel at least every twelve months. |
| 14.3 La capacitación y entrenamiento deberán contemplar, para los casos de emergencia, los accidentes radiológicos potenciales ocurridos durante operaciones rutinarias de manejo de fuentes de radiación ionizante. | 14.3 The qualification and training must include, for emergency cases, the potential radiological accidents occurred during routine operations of handling of sources of ionizing radiation. |
| 14.4 La capacitación y entrenamiento deberán considerar, según aplique, lo siguiente: | 14.4 The qualification and training must consist of, as applicable, the following: |
| a) Los principios de seguridad radiológica; | a) The principles of radiological safety; |
| b) Los riesgos de las radiaciones ionizantes; | b) The risks of ionizing radiation; |
| c) Las magnitudes y unidades de la radiación ionizante; | c) The magnitudes and units of ionizing radiation; |
| d) El concepto “nivel más bajo posible” de la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes y sus beneficios; | d) The concept “lowest level possible” of the exposure of the workers to ionizing radiations and its benefits; |
| e) Los factores de protección radiológica, tales como tiempo, distancia y blindaje; | e) The radiological protection factors, such as time , distance and shielding; |
| f) Los procedimientos de seguridad radiológica de la instalación aplicables por el personal ocupacionalmente expuesto; | f) The procedures of radiological safety of the installation applicable by the occupationally exposed personnel; |
| g) Las responsabilidades del personal ocupacionalmente expuesto derivadas de su puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica; | g) The responsibilities of the occupationally exposed personnel derived from their work position with respect to the radiological protection; |
| h) Los tipos de instrumentos de detección y de medición de radiaciones ionizantes; | h) The types of detection instruments and of measuring of ionizing radiation; |
| i) La utilización y mantenimiento adecuados del equipo de protección personal; | i) The adequate utilization and maintenance of the personal protective equipment; |
| j) El plan de atención a emergencias radiológicas, que incluya los procedimientos de primeros auxilios, y | j) The plan of attention to radiological emergencies, that includes the first aid procedures, and |
| k) La reglamentación aplicable a la protección radiológica. | k) The regulation applicable to the radiological protection. |
| 14.5 Se deberá contar con el registro de la capacitación y entrenamiento proporcionados que contemple, al menos, lo siguiente: | 14.5 There must be a record of the qualification and training provided that consists of, at least, the following: |
| a) El nombre de la persona; | a) The name of the person; |
| b) La fecha de impartición; | b) The date of imparting of the training; |
| c) Los temas cubiertos; | c) The themes covered; |
| d) El nombre del instructor, y | d) The name of the instructor, and |
| e) El documento que compruebe que la capacitación y entrenamiento fueron impartidos. | e) The document that verifies that the qualification and training were imparted. |
| 15. Autorizaciones, licencias y permisos | 15. Authorizations, licenses and permits |
| 15.1 Se deberá contar con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes para el manejo de fuentes de radiación ionizante, que en su caso corresponda: | 15.1 There must be authorizations, licenses and permits granted by the appropriate regulatory entities for the handling of sources of ionizing radiation, that when applicable correspond: |
| a) La autorización para instalar fuentes de radiación ionizante, dar servicio a equipos que las contengan y prestar servicios de protección radiológica; | a) The authorization to install sources of ionizing radiation, give service to equipment that contain them and render services of radiological protection; |
| b) La licencia de operación de instalaciones radiactivas; | b) The operating license of radioactive installations; |
| c) La licencia sanitaria para el establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear y/o radioterapia; | c) The sanitary license for the establishment that utilizes sources of ionizing radiation for medical purposes or diagnostic purposes, as X rays, nuclear medicine and/or radiotherapy; |
| d) Los permisos y licencias relacionados con desechos radiactivos; | d) The permits and licenses related with radioactive wastes; |
| e) El permiso del encargado de seguridad radiológica; | e) The permit of the person in charge of radiological safety; |
| f) El permiso del responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear y/o radioterapia, y | f) The permit for the person responsible for the operation and functioning of the establishment that uses sources of ionizing radiation for medical purposes or diagnostic purposes, as X rays, nuclear medicine and/or radiotherapy, and |
| g) El permiso del asesor especializado en seguridad radiológica para establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. | g) The permit of the specialized consultant in radiological safety for establishments of medical diagnosis with X rays. |
| 16. Unidades de verificación | 16. Units of Verification |
| 16.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, de conformidad con lo determinado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el cumplimiento con la presente Norma. | 16.1 The employer will have the option of contracting an accredited and approved Unit of Verification, in conformity with that determined in the Federal Law of Metrology and Standardization in order to verify the compliance to this Standard. |
| 16.2 Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con esta Norma deberán aplicar los criterios de cumplimiento que señala el procedimiento para la evaluación de la conformidad del Capítulo 17, de la presente Norma. | 16.2 The Units of Verification that evaluate the conformity with this Standard must apply the criteria of compliance stipulated in the procedure for the evaluation of conformity of Chapter 17, of this Standard. |
| 16.3 Las unidades de verificación acreditadas y aprobadas que evalúen el cumplimiento de esta Norma deberán emitir un dictamen, el cual habrá de contener: | 16.3 The accredited and approved Units of Verification evaluate the compliance to this Standard must issue a Certificate, which must contain: |
| a) Datos del centro de trabajo: | a) Data of the workplace: |
| 1) El nombre, denominación o razón social; | 1) The name, company name or corporate status; |
| 2) El domicilio completo (calle, número, colonia, municipio o delegación, ciudad, entidad federativa, código postal), y | 2) The complete address (street, number, colonia, municipality or delegation, city, State or Federal District, postal code), and |
| 3) El nombre y firma del patrón o de su representante legal, y | 3) The name and signature of the employer or of his legal representative, and |
| b) Datos de la unidad de verificación: | b) Data of the Unit of Verification: |
| 1) El nombre, denominación o razón social; | 1) The name, company name or corporate status; |
| 2) El número de registro otorgado por la entidad de acreditación; | 2) The number of record granted by the accreditation entity; |
| 3) El número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; | 3) The approval number granted by the Secretary of Labor and Social Welfare; |
| 4) La clave y nombre de la Norma verificada; | 4) The code number and name of the Standard verified; |
| 5) Las fechas en que se otorgó la acreditación y aprobación; | 5) The dates on which the accreditation and approval was granted; |
| 6) El resultado de la verificación; | 6) The results of the verification; |
| 7) El nombre y firma del responsable de emitir el dictamen; | 7) The name and signature of the party responsible for issuing the Certificate; |
| 8) El lugar y fecha de la firma del dictamen; | 8) The place and date of the signature of the Certificate; |
| 9) La vigencia del dictamen, y | 9) The validity of the Certificate, and |
| 10) El número de registro del dictamen otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al rendirse el informe respectivo. | 10) The registration number of the Certificate granted by the Secretary of Labor and Social Welfare when delivering the respective report. |
| 16.4 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será de un año. | 16.4 The effective period of the Certificates issued by the Units of Verification will be of one year. |
| 17. Procedimiento para la evaluación de la conformidad | 17. Procedure for the evaluation of conformity |
| 17.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad del trabajo, como a las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. | 17.1 This procedure for the evaluation of conformity applies to the inspection visits carried out by the labor authority, as well as the verification visits performed by the Units of Verification. |
| 17.2 El dictamen de verificación vigente deberá estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. | 17.3 The current Certificate of Verification must be available to the labor authority when he requests it. |
| 17.3 Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente Norma se realizará, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevistas, con base en lo siguiente: | 17.3 The aspects to verify during the evaluation of the conformity to this Standard will be made, as applicable, through physical corroboration, documentation review, records or interviews, based on the following: |

| Disposición | Tipo de comprobación | Criterio de aceptación | Observaciones | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con el análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores, conforme a las características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, de acuerdo con lo señalado por el órgano regulador competente. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta copia de la licencia de operación o autorización vigente o en proceso de renovación y, en el caso de servicios de radiología e imagen, el análisis de riesgo específico para el área de radiología. | Grave |
| 5.2 y 7 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Cuenta con el programa de seguridad y protección radiológica, y - El programa de seguridad y protección radiológica contiene, al menos, lo siguiente: | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta: - La licencia de operación, autorización o licencia sanitaria vigente expedida por el órgano regulador competente, o en proceso de renovación, o | Grave |
|  |  | - Las actividades para dar cumplimiento con el programa, la duración de las mismas y los responsables de su instrumentación y supervisión; | El último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe, o |  |
|  |  | - El manual de procedimientos administrativos y de operación en cuanto a seguridad radiológica; - La descripción de los recursos administrativos y técnicos, así como del sistema de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas involucradas en el centro de trabajo para el cumplimiento del programa, y - Los procedimientos para la investigación de incidentes o accidentes. | El manual de procedimientos administrativos y de operación en cuanto a seguridad radiológica. |  |
| 5.3 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que dispone de un listado actualizado del personal ocupacionalmente expuesto en el centro de trabajo que contiene, al menos, la información siguiente: - El nombre del trabajador; - El Registro Federal de Contribuyentes o la Clave Unica de Registro de Población del trabajador; - Las actividades que implican su exposición, y - Las zonas de riesgo donde desarrolla el trabajo. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta la licencia de operación, autorización o licencia sanitaria vigente expedida por el órgano regulador competente, o en proceso de renovación, y las altas y bajas del personal ocupacionalmente expuesto. |  |
| 5.4 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con el manual de seguridad y protección radiológica, con base en lo establecido por el órgano regulador competente. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el manual de procedimientos administrativos y de operación, vigente, en cuanto a seguridad radiológica. | Grave |
| 5.5 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que dispone de un directorio de los órganos reguladores competentes en el manejo y control de radiaciones ionizantes, a fin de solicitar su auxilio en el caso de emergencia radiológica. |  |  |
| 5.6 y 8 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Cuenta con el plan de atención a emergencias radiológicas, el cual está elaborado de acuerdo con lo establecido por el órgano regulador competente; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta los procedimientos de respuesta a emergencias radiológicas que están registrados en el manual de procedimientos de seguridad radiológica, ante el órgano regulador competente. | Grave |
|  |  | - El encargado de seguridad radiológica o, en su caso, el responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como los auxiliares necesarios por turno de trabajo, aplican el plan de atención a emergencias radiológicas durante el tiempo que es requerido; |  |  |
|  |  | - El plan de atención a emergencias radiológicas contempla, al menos, lo siguiente: |  |  |
|  |  | - La descripción de las situaciones de emergencia previsibles, las medidas por adoptar en cada caso y los responsables de ejecutarlas; |  |  |
|  |  | - Las limitaciones y restricciones a la exposición durante la emergencia al personal ocupacionalmente expuesto y a las personas cercanas a dicha emergencia; - Los primeros auxilios que se brindan a los trabajadores y su canalización inmediata a la asistencia médica; |  |  |
|  |  | - La realización de actividades para el control de la situación anormal, y - La aplicación de medidas correctivas, de conformidad con los límites de equivalente de dosis, una vez logrado el control de la emergencia, y |  |  |
|  |  | - El personal que participa en las operaciones de emergencia, en los términos del plan de atención a emergencias radiológicas: |  |  |
|  |  | - Está informado acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de los límites de equivalente de dosis que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica; - Cuenta con capacitación y entrenamiento para las operaciones específicas que lleva a cabo; |  |  |
|  |  | - Cuenta con la autorización por escrito del encargado de seguridad radiológica, y - Está provisto del equipo y ropa adecuados para su protección, a fin de que la irradiación externa y la contaminación sean mínimas. |  |  |
| 5.7 y 9 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Adopta las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación ionizante que señala el órgano regulador competente; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta, según aplique: - La licencia de operación, autorización o licencia sanitaria vigente expedida por el órgano regulador competente, o en proceso de renovación, o - El último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. |  |
|  |  | - En el centro de trabajo donde se manejan fuentes de radiación ionizante se vigila que no se rebasan los límites de incorporación de material radiactivo en el personal ocupacionalmente expuesto, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica y la NOM-005-NUCL-1994, o las que la sustituyan; |  | Grave |
|  |  | - En el centro de trabajo donde se manejan fuentes de radiación ionizante se supervisa que los valores de contaminación radiactiva en las zonas de riesgo no rebasan los límites que señala la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan; |  | Grave |
|  |  | - Todas las actividades que involucran exposición a radiación ionizante consideran: - La fuente de radiación ionizante; - Los tiempos y frecuencias de exposición, y - La aplicación de un sistema de limitación de dosis que comprende: o La justificación de las prácticas de trabajo, y o La optimización de la protección radiológica; |  |  |
|  |  | - En las zonas de riesgo se adoptan procedimientos de seguridad radiológica según aplique, para: |  | Grave |
|  |  | - Impedir el acceso no justificado de trabajadores, materiales y objetos susceptibles de contaminación, y - Controlar la salida de objetos que presentan contaminación superficial mayor a los límites dispuestos en la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan; |  |  |
|  |  | - Las medidas de protección en las instalaciones y zonas de riesgo, consideran, según aplique, lo siguiente: |  |  |
|  |  | - Los tiempos y frecuencias de exposición; - El aumento de la distancia entre el trabajador y la fuente de radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - El uso de blindajes de protección; - El uso de dispositivos o controles remotos, en aquellos casos en que se justifique, y |  |  |
|  |  | - La disposición de alarmas y equipos de extinción de incendios o, en su caso, sistemas de detección y de extinción de incendios; - Las medidas de protección para el manejo de fuentes abiertas, conforme a lo que establece el órgano regulador competente, consideran lo siguiente: |  |  |
|  |  | - La conservación de superficies lisas, exentas de poros y fisuras, de tal manera que se permite una fácil reducción o eliminación de la contaminación radiactiva; |  |  |
|  |  | - La disposición de sistemas de ventilación que permiten una evacuación de los gases o aerosoles producidos, que incluyen la instalación de filtros, a fin de evitar la liberación de la contaminación al ambiente, y - El uso de equipos de detección de radiación ionizante para comprobar una posible contaminación por radionúclidos a la salida de las zonas de riesgo; |  |  |
|  |  | - En caso de presencia de material radiactivo, se adoptan, como medidas de seguridad radiológica, las siguientes: - Los equipos y prendas de protección utilizados no salen de una zona de riesgo hasta que son sujetos de un proceso de descontaminación para reducir o eliminar la contaminación radiactiva, y - Una vez utilizado el equipo de protección personal, éste se almacena en recipientes debidamente señalizados, de acuerdo con lo previsto en la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, y - La gestión de los residuos radiactivos generados en las áreas de trabajo se realiza, desde su origen, de conformidad con lo que determina el órgano regulador competente. |  | Grave |
| 5.8 y 10 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Efectúa el reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubican las fuentes de radiación ionizante; - El reconocimiento que se efectúa en las áreas donde existen fuentes de radiación ionizante comprende, al menos: - La identificación y ubicación de las fuentes de radiación ionizante; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta: - La licencia de operación, autorización o licencia sanitaria vigente expedida por el órgano regulador competente, o en trámite de renovación, o - El último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. | Grave |
|  |  | - Las propiedades físicas y químicas de las fuentes de radiación ionizante; - Los efectos que las fuentes de radiación ionizante puedan producir en la salud del personal ocupacionalmente expuesto; |  |  |
|  |  | - El estado y tipo de sistemas de control de las fuentes de radiación ionizante o equipos que las contienen, así como de otros dispositivos de protección física y radiológica; - Las condiciones y actos inseguros que pueden ocasionar algún accidente u otro tipo de riesgo por radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - La ubicación del personal ocupacionalmente expuesto por áreas y turnos, cuando aplique, con la precisión de los puestos y las actividades que desarrollan; - La consideración del tiempo, distancia y blindaje; |  |  |
|  |  | - La identificación de las características del equipo de protección personal por utilizar, en su caso, y - El inventario de los equipos de detección e instrumentos de medición de radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - El reconocimiento de las áreas donde existen riesgos de contaminación por fuentes de radiación ionizante, se realiza: - Con la periodicidad que dicta el órgano regulador competente; |  |  |
|  |  | - Cuando se sustituyen las fuentes de radiación ionizante, y - Cuando ocurren fallas en los equipos que utilizan fuentes de radiación ionizante, y |  |  |
|  |  | - Los informes sobre los reconocimientos efectuados se conservan, en forma documental o por medios electrónicos, al menos por doce meses. |  |  |
| 5.9 | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que se delimitan las zonas de riesgo y se colocan señales de precaución y prohibición por la presencia de fuentes de radiación ionizante, conforme a lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM-026-STPS-2008 y NOM-229-SSA1-2002, o las que las sustituyan. |  | Grave |
| 5.10 | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que se cuenta con el equipo de medición de radiación ionizante, de acuerdo con lo previsto en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. |  | Grave |
| 5.11 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con un programa de calibración y mantenimiento del equipo de medición de radiación ionizante, de conformidad con lo que determina la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta la copia del certificado de calibración vigente de los equipos de medición. |  |
| 5.12 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el dosímetro, con base en lo señalado en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el registro de la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto y/o el informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. | Grave |
| 5.13 y 11 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Evalúa y registra los valores de la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto y le da seguimiento para su control; - El tipo de evaluación que se practica para establecer la magnitud de la dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto o la contaminación en las áreas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, se define con base en los resultados obtenidos en el reconocimiento; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. | Grave |
|  |  | - La selección del instrumento por utilizar para la evaluación de la radiación ionizante se realiza conforme a los resultados del reconocimiento; |  |  |
|  |  | - Los instrumentos empleados para la evaluación cuentan con el documento que avala su calibración vigente, de acuerdo con lo señalado en la NOM-012-NUCL-2002, o las que la sustituyan; |  |  |
|  |  | - La evaluación de la dosis del personal ocupacionalmente expuesto considera los registros de la dosimetría individual y no se rebasan los límites de equivalente de dosis anual que dispone el Reglamento General de Seguridad Radiológica; |  |  |
|  |  | - La evaluación y registro de los niveles de radiación ionizante de las zonas de riesgo se realiza de conformidad con los procedimientos que para tal efecto se elaboran; |  |  |
|  |  | - La periodicidad con que se realiza la evaluación de la radiación ionizante está sujeta al procedimiento que para tal efecto se establece y lo que dicta el órgano regulador competente; |  |  |
|  |  | - El equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto acumulado durante un año calendario anterior y el total acumulado durante la vida laboral en el centro de trabajo, se conserva actualizado, con el objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente de dosis recibido y optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y |  |  |
|  |  | - Los resultados sobre las evaluaciones practicadas se registran cada vez que éstas se efectúan. |  |  |
| 5.14 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el registro de su equivalente de dosis anual y acumulada. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el informe anual de actividades relevantes de seguridad radiológica con acuse de recibo por el órgano regulador competente. | Grave |
| 5.15 y 12 | Documental | El patrón cumple cuando, a fin de reducir la exposición del personal ocupacionalmente expuesto al nivel más bajo posible, presenta evidencia documental de que: - Instrumenta las medidas de control que dicta el órgano regulador competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica; - Cuando se exceden los límites de equivalente de dosis establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica, realiza un análisis de la causa raíz que originó el evento, y procede a aplicar las medidas de control pertinentes, según aplique, entre otras: | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta, según aplique: - El último informe anual de actividades relevantes de seguridad radiológica con acuse de recibo por el órgano regulador competente, o - El informe de accidentes y/o incidentes radiológicos con acuse de recibo del órgano regulador competente. | Grave |
|  |  | - El paro de la actividad; - La revisión de procedimientos; |  |  |
|  |  | - La revisión del diseño y acondicionamiento de las instalaciones; - La limitación de tiempos y frecuencias de exposición del personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - La contención de fuentes de radiación ionizante; - La instauración de dispositivos de seguridad; |  |  |
|  |  | - El uso del equipo de protección personal específico con base en el tipo de radiación ionizante, y - El reforzamiento de la capacitación y entrenamiento; |  |  |
|  |  | - Las medidas de control son objeto de seguimiento en el centro de trabajo, y - Los informes sobre la implantación de las medidas de control y su seguimiento, se conservan en forma documental o por medios electrónicos, al menos, por doce meses o el tiempo que dispone el órgano regulador competente. |  |  |
| 5.16 | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que cuenta con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como para la descontaminación del personal ocupacionalmente expuesto y de los contenedores, dispositivos y herramientas que se utilizan, donde existen fuentes de radiación ionizante abiertas. |  | Grave |
| 5.17 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cumple en las zonas de riesgo con las condiciones de seguridad, de conformidad con lo que prevé el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta la licencia de operación o licencia sanitaria vigente o, en su caso, la autorización vigente, o en trámite de renovación, emitida por el órgano regulador competente. |  |
| 5.18 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como con los auxiliares necesarios por turno de trabajo, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad Radiológica o la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan, según corresponda. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta la licencia de operación o la licencia sanitaria vigente o, en su caso, la autorización vigente emitida por el órgano regulador competente. | Grave |
| 5.19 | Entrevista | El patrón cumple cuando al entrevistar, según aplique, al encargado de seguridad radiológica o al responsable de la operación y funcionamiento del equipo de rayos X, y al personal ocupacionalmente expuesto seleccionado de conformidad con el criterio muestral contenido en la Tabla 1 “Muestreo por selección aleatoria”, se constata que les proporciona el equipo de protección personal, conforme a lo que señala: - La NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan, y |  | Grave |
|  |  | - El Reglamento General de Seguridad Radiológica, la licencia de operación y la NOM-008-NUCL-2011, o las que la sustituyan, o - La licencia sanitaria y la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan. |  |  |
| 5.20 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que dispone del programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. |  |
| 5.21 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que practica los exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con lo dispuesto por la NOM-026-NUCL-2011, o las que la sustituyan. |  | Grave |
| 5.22 y 13 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Efectúa la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto; |  |  |
|  |  | - La vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto está a cargo de un médico con conocimientos y experiencia en medicina del trabajo y/o en los efectos biológicos de la radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - El programa de vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente expuesto considera: - La integración de la historia clínica y la práctica de exámenes médicos de ingreso, conforme a lo que se indica a continuación: |  |  |
|  |  | o Datos de identificación del trabajador; o Antecedentes heredo familiares (AHF); o Antecedentes personales no patológicos (APNP); |  |  |
|  |  | o Antecedentes personales patológicos (APP); o Antecedentes laborales; o Padecimientos actuales, en su caso; |  |  |
|  |  | o Interrogatorio por aparatos y sistemas; o Exploración física, con énfasis en la agudeza de los sentidos y facilidad de expresión para poder transmitir, en forma rápida y precisa, comunicaciones habladas o escritas o cualquier señal, sea táctil, audible o visible; |  |  |
|  |  | o Estudios de laboratorio y gabinete, que comprendan grupo sanguíneo y RH, así como la biometría hemática completa; o Estudios auxiliares de diagnóstico a juicio del médico, e |  |  |
|  |  | o Impresión diagnóstica, con énfasis en la normalidad física de las partes motoras esenciales para desempeñar su actividad profesional con destreza de movimientos, que permitan alcanzar rápidamente los accesos y ejecutar las funciones asignadas, y |  |  |
|  |  | - La práctica de exámenes periódicos en forma anual, sujetos: o Al análisis del tipo de trabajo que ha estado realizando el personal ocupacionalmente expuesto y a los riesgos a que ha estado sometido como consecuencia del mismo, y o Al historial dosimétrico, con el fin de identificar efectos tempranos en la salud del personal ocupacionalmente expuesto; |  |  |
|  |  | - Al personal ocupacionalmente expuesto se le genera la ficha de registro, practica el examen médico inicial y emite el certificado médico de aptitud; |  |  |
|  |  | - El médico compara los resultados de los exámenes periódicos con los iniciales, a fin de detectar y actuar en caso de identificar cualquier alteración temprana a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. Si el médico considera necesario practicar estudios complementarios, éstos se realizan de acuerdo con el puesto de trabajo; los antecedentes de la exposición a radiaciones ionizantes, así como la edad y el estado de salud del personal ocupacionalmente expuesto, y |  |  |
|  |  | - Para el personal ocupacionalmente expuesto se integra un expediente médico, que se conserva, en medios escritos o electrónicos, hasta 30 años después del término de su relación laboral, y contiene, al menos: - La historia laboral con las exposiciones anteriores y actuales al riesgo; |  |  |
|  |  | - La historia clínica; - Los exámenes de laboratorio, y - Los estudios auxiliares de diagnóstico. |  |  |
| 5.23 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que informa al personal ocupacionalmente expuesto, a la comisión de seguridad e higiene y a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con base en sus responsabilidades, sobre: - Los riesgos a que están expuestos en el desarrollo de sus actividades por el manejo de fuentes de radiación ionizante, y |  | Grave |
|  |  | - La protección radiológica por cumplir. |  |  |
| 5.24 y 14 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: - Brinda capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección radiológica, conforme a lo que prevén las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011 y NOM-034-NUCL-2009, o las que las sustituyan; - La capacitación y entrenamiento consideran lo establecido en las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011, NOM-034-NUCL-2009 o NOM-229-SSA1-2002, o las que las sustituyan, según aplique; - El entrenamiento se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto al menos cada doce meses; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta: - El último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe; - La constancia de entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto autorizado por el órgano regulador competente, o - La constancia de habilidades laborales de capacitación y adiestramiento emitida por el patrón de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. |  |
|  |  | - La capacitación y entrenamiento contemplan, para los casos de emergencia, los accidentes radiológicos potenciales ocurridos durante operaciones rutinarias de manejo de fuentes de radiación ionizante, y |  |  |
|  |  | - La capacitación y entrenamiento consideran, según aplique, lo siguiente: - Los principios de seguridad radiológica; - Los riesgos de las radiaciones ionizantes; |  |  |
|  |  | - Las magnitudes y unidades de la radiación ionizante; |  |  |
|  |  | - El concepto “nivel más bajo posible” de la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes y sus beneficios; - Los factores de protección radiológica, tales como tiempo, distancia y blindaje; |  |  |
|  |  | - Los procedimientos de seguridad radiológica de la instalación aplicables por el personal ocupacionalmente expuesto; |  |  |
|  |  | - Las responsabilidades del personal ocupacionalmente expuesto derivadas de su puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica; - Los tipos de instrumentos de detección y de medición de radiaciones ionizantes; |  |  |
|  |  | - La utilización y mantenimiento adecuados del equipo de protección personal; - El plan de atención a emergencias radiológicas, que incluye los procedimientos de primeros auxilios, y - La reglamentación aplicable a la protección radiológica. |  |  |
| 5.24 y 14 | Registros | El patrón cumple cuando cuenta con el registro de la capacitación y entrenamiento proporcionados que contempla, al menos, lo siguiente: - El nombre de la persona; - La fecha de impartición; - Los temas cubiertos; - El nombre del instructor, y - El documento que comprueba que la capacitación y entrenamiento fueron impartidos. |  |  |
| 5.25 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que se reubica al personal ocupacionalmente expuesto a otra área, si como resultado del dictamen médico se considera improcedente continuar exponiéndolo a radiaciones ionizantes en el curso de su empleo normal. |  | Grave |
| 5.26 y 15 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores competentes para el manejo de fuentes de radiación ionizante, que en su caso corresponda: | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta la licencia de operación, autorización o licencia sanitaria vigente expedida por el órgano regulador competente, o en trámite de renovación. | Grave |
|  |  | - La autorización para instalar fuentes de radiación ionizante, dar servicio a equipos que las contengan y prestar servicios de protección radiológica; - La licencia de operación de instalaciones radiactivas; |  |  |
|  |  | - La licencia sanitaria para el establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear y/o radioterapia; - Los permisos y licencias relacionados con desechos radiactivos; - El permiso del encargado de seguridad radiológica; |  |  |
|  |  | - El permiso del responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento que utiliza fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, en la modalidad de rayos X, medicina nuclear y/o radioterapia, y - El permiso del asesor especializado en seguridad radiológica para establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. |  |  |
| 5.27 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que evita que se expongan a fuentes de radiación ionizante los trabajadores que por prescripción médica no reúnen las condiciones para el desempeño del trabajo. |  | Grave |
| 5.28 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que evita que el personal ocupacionalmente expuesto a fuentes de radiación ionizante, rebase los límites de dosis señalados en el Reglamento General de Seguridad Radiológica. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el registro o último informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. | Grave |
| 5.29 | Física | El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que se prohíbe el ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o la aplicación de cosméticos, en las zonas de riesgo. |  |  |
| 5.30 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que prohíbe a las mujeres en estado de gestación o lactancia que trabajen en lugares donde existe riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante, de conformidad con la notificación a que se refiere el numeral 6.11 de la presente Norma. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta documento que evidencie la prohibición de que las mujeres que se encuentran en estado de gestación o de lactancia trabajen en lugares donde existe riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. | Grave |
| 5.31 | Documental | El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que prohíbe que los menores de 18 años trabajen en lugares donde existe riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante. | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el listado del personal ocupacionalmente expuesto, con altas y bajas, autorizado por el órgano regulador competente. | Grave |

ENGLISH TRANSLATION OF THE

| Provision | Type of verification | Acceptance criteria | Observations |  | Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has the analysis of risks to which the workers are exposed, according to the radiological characteristics from each source of ionizing radiation according to that stipulated by the appropriate regulatory entity. | The provision is considered to be complied with if the employer presents a copy of the operating license or current authorization or in the process of renewal and in the case of radiology and imaging services, the specific risk analysis for the radiology area. |  | Serious |
| 5.2 and 7 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that: - He has a program of radiological safety and protection, and - The program of safety and radiological protection contains, at least, the following: | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta: - The operating license, authorization or current sanitary license issued by the appropriate regulatory entity, or in the process of renewal, or |  | Serious |
|  |  | - The activities for complying with the program, the duration of the same and those responsible for their implementation and supervision; | The current last annual report of relevant activities with stamp of receipt from the appropriate regulatory entity and/or the response that was granted on said report, or |  |  |
|  |  | - The manual of administrative procedures and operation manual for radiological safety; - The description of the administrative and technical resources, as well as the system of communication and coordination between the different areas involved in the workplace for the compliance to the program, and - The procedures for the investigation of inicidents or accidents. | The administrative procedures manual and operating manual as to radiological safety. |  |  |
| 5.3 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has available an updated list of the occupationally exposed personnel in the workplace that contains, at least, the following information: - The name of the worker; - The Federal Taxpayer Registration number (RFC) or the Sole Code of Registration of Population (CURP) of the worker; - The activities that their exposure imply, and - The zones of risk where the work is carried out. | The provision is considered to be complied with if the employer presents the operating license, authorization or sanitary license issued by the appropriate regulatory entity, or is in the process of renewal, and the entries and dismissals of occupationally exposed personnel. |  |  |
| 5.4 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has the Manual for Safety and Radiological Protection, based on that established by the appropriate regulatory entity. | The provision is considered as complied if the employer presents the manual of administrative and operating procedures, current, with regards to radiological safety. |  | Serious |
| 5.5 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has available directory of the appropriate regulatory entities in the handling and control of ionizing radiation, for the purpose of requesting their aid in the case of a radiological emergency. |  |  |  |
| 5.6 and 8 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has: - The plan of attention to radiological ermgencies, which is prepared according to that established by the appropriate regulatory entity; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta los procedimientos de respuesta a emergencias radiológicas que están registrados en el manual de procedimientos de seguridad radiológica, ante el órgano regulador competente. |  | Serious |
|  |  | - The person in charge of radiolodical safety or, when applicable, the person responsible for the operation and functioning of the X ray equipment, as well as the auxiliaries necessary per work shift, apply the plan of attention to radiological emergencies during the time that it is required; |  |  |  |
|  |  | - The plan of attention to radiological emergencies includes, at least, the following: |  |  |  |
|  |  | - The description of the anticipated situations, the measures to adopt in each cas and those responsible for executing them; |  |  |  |
|  |  | - The limitations and restrictions to exposure during the emergency to the occupationally exposed personnel and to the persons near said emergency; - The first aid rendered to the workers and their immediate channeling to medical assistance; |  |  |  |
|  |  | - The execution of activities for the control of the abnormal situation, and - The application of corrective measures in conformity with the equivalent dose limits, once the control of the emergency is achieved, and |  |  |  |
|  |  | - The personnel that participates in the operations of emergency, under the terms of the plan of attention to radiological emergencies: |  |  |  |
|  |  | - He is informed on the risks that imply irradiations that exceed the equivalent dose limits detailed in the General Regulation of Radiological Safety; - He has qualification and training for the specific operations that he is carrying out; |  |  |  |
|  |  | - He has the authorization in writing of the person responsible for radiological safety, and - He is provided with equipment and clothing adequate for its protection, so that the external radiation and contamination are minimum. |  |  |  |
| 5.7 and 9 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he: - Adopts the measures of radiological safety for the handling of sources of ionizing radiation stipulated by the appropriate regulatory entity; | The provision is considered as complied if the employer presents, as applicable: - The current operating licenss, authorization or sanitary license issued by the appropriate regulatory entity, or is in the process of renewal, or - The last current annual report of activities with a receipt stamp from the appropriate regulatory entity and/or the response that the entity granted on said report. |  |  |
|  |  | - In the workplace where sources of ionizing radiation are handled, that the limits of incorporation of radioactive material to the occupationally exposed personnel is not exceeded is safeguarded, based on that determined by the General Regulation of Radiological Safety and the NOM-005-NUCL-1994, or those that substitute for it; |  |  | Serious |
|  |  | - In the workplace where sources of ionizing radiation are handled, it is supervised tha thte values of radioactive contamination in the zones of risk do not exceed the limits stipulated by the NOM-008-NUCL-2011, or those that substitute them; |  |  | Serious |
|  |  | - All the activities that involve exposure to ionizing radiation consider: - The source of ionizing radiation; - The times and frequencies of exposure, and - The application of a system of limitation of does that includes: o the justification of the work practices and o the optimization of the radiological protection; |  |  |  |
|  |  | - In the zones of riks, radiological safety procedures are adopted as applicable for: |  |  | Serious |
|  |  | - Impeding unjustified access by workers to materials and objects susceptible to contamination, and - Controllign the exit of objects that present superficial contamination greater than the limits established in the NOM-008-NUCL-2011, or those that substitute them; |  |  |  |
|  |  | - The protective measures in the installations and zones of risk, consider, as applicable, the following: |  |  |  |
|  |  | - The times and frequency of exposure: - The increase of the distance between the worker and the source of ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The use of protective shielding; - The use of remote control devices or controls, in those cases in which it is justified, and |  |  |  |
|  |  | - The provision of alarms and equipment for extinguishing fires or, when applicable, systems of detection and for extinguishing fires; - The protective measures for the handling of open sources, according to that established by the appropriate regulatory entity, consist of the following: |  |  |  |
|  |  | - The conservation of smooth surfaces, exempt from pores and fissures, in such a way that an easy reduction or elimination of radioactive contamination is permitted; |  |  |  |
|  |  | - The provision of ventilation systems that permit an evacuation of the gases or aerosols produced, that include the installation of filters, for the purpose of avoiding the release of the contamination to the atmosphere, and - The use of detection equipment for ionizing radiation to verify a possible contamination by radionuclides at the exit from the zones of risk; |  |  |  |
|  |  | - In the case of the presence of radioactive material, the following are adopted as radiological safety measures: - The equipment and protective clothing used does not leave a zone of risk until they are subjected to a process of decontamination for reducing or eliminating radioactive contamination, and - Once used personal protective equipment is used, it is stored in duly stipulated containers, according to that detailed in the NOM-026-STPS-2008, or those that substitute it, and - The management of radioactive wastes generated in the work areas is made, from its origin, in conformity to that determined by the appropriate regulatory entity. |  |  | Serious |
| 5.8 and 10 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he: - Performs the inspection of the areas of the workplace where, the sources of ionizing radiation are located; - The inspection performed in the areas where ionizing radiation exists includes at least the following: - The identification and location of the sources of ionizing radiation; | The provision is considered as complied if the employer presents: - The current operating licenss, authorization or sanitary license issued by the appropriate regulatory entity, or is in the process of renewal, or - The last current annual report of activities with a receipt stamp from the appropriate regulatory entity and/or the response that the entity granted on said report. |  | Serious |
|  |  | - The physical and chemical properties of the sources of ionizing radiation; - The effects that the sources of ionizing radiation can produce in the health of the occupationally exposed personnel; |  |  |  |
|  |  | - The state and type of systems for control of the soruces of ionizing radiation or equipment that contain the, as well as those that contain them, as well as other devices of physical and radiological protection; - The unsafe conditions and acts that can cause an accident or another type of risk from ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The location of the occupationally exposed personnel by areas and shifts, when applicable, with the precision of the positions and activities that are carried out; - The consideration of the time, distance and shielding; |  |  |  |
|  |  | - The identification of the characteristics of the personal protective equipment to be used, when applicable, and - The inventory of the detection equipment and measuring instruments of ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The inspection of the areas where risks from contamination from sources of ionizing radiation exist, is made: - With the schedule that is dicated by the appropriate regulatory entity; |  |  |  |
|  |  | - When the sources of ionizing radiation are substituted, and - When failures occur in the equipment uses sources of ionizing radiation, and |  |  |  |
|  |  | - The reports on the inspections performed are conserved, in printed format or electronically, at least twelve months. |  |  |  |
| 5.9 | Physical | The employer complies when making a tour of the workplace, it is verified that the zones of risk are delimited and signs of caution and prohibition are placed by the presence of sources of ionizing radiation, according to that established in the Official Mexican Standards NOM-026-STPS-2008 and NOM-229-SSA1-2002, or those that substitute them. |  |  | Serious |
| 5.10 | Physical | The employer complies when performing teh workplace, it is verified that there is ionizing radiation measuring equipment, according to that detailed in the operating license or the sanitary license, as applicable. |  |  | Serious |
| 5.11 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has a program of calibration and maintenance of the ionizing radiation equipment, in conformity with that determined in the operating license or sanitary license, as applicable. | The provision is considered as complied if the employer presents the copy of the current certificate of calibration of the measuring equipment. |  |  |
| 5.12 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he provides the dosimeter to the occupationally exposed personnel, based on that stipulated in the operating license or the sanitary license, as applicable. | The provision is considered as complied if the employer presents the record of the dosimeter of the occupationally exposed personnel and/or the current annual report of relevant activities with a receipt stamp from the appropriate regulatory entity and/or the response granted to them on said report. |  | Serious |
| 5.13 and 11 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he: - Evaluates and records the values of the dosimeter of the occupationally exposed personnel and provides follow up for their control; - The type of evaluation that is carried out for establishing the magnitude of the dose received by the occupationally exposed personnel or the contamination in the work areas, furnishings, equipment and materials, is defined based on the results obtained in the inspection; | Se considera cumplida la disposición si el patrón presenta el informe anual de actividades relevantes vigente con sello de acuse del órgano regulador competente y/o la respuesta que se le otorgó sobre dicho informe. |  | Serious |
|  |  | - The selection of the instrument to be used for the evaluation of ionizing radiation is made according to the results of the inspection; |  |  |  |
|  |  | - The instruments employed for the evaluation has the documentation supported by its current calibration, according to that stipulated in the NOM-012-NUCL-2002 or those that substitute them; |  |  |  |
|  |  | - The evaluation of the does of the occupationally exposed personnel considers the records of the individual dosimeter and the limits of annual equivalent does are not exceeded that are detailed in the General Regulation of Radiological Safety; |  |  |  |
|  |  | - The evaluation and record of the levels ionizing radiation of the zones of risk is made in conformity with the procedures that for such purpose are prepared; |  |  |  |
|  |  | - The schedule with which the evaluation is made of the ionizing radiation is subject ot the procedure for such purpose is established and that dictated by the appropriate regulatory entity; |  |  |  |
|  |  | - The equivalent dose of the occupationally exposed personnel accumulated during a preceding calendar year and the total accumulated during the work life in the workplace, is kept up to date, for the purpose of maintaining permanent oversight over the tendencies of the equivalent dose received and optimize the occupational health and safety conditions, and |  |  |  |
|  |  | - The results on the evaluations carried out are recorded each time that they are performed. |  |  |  |
| 5.14 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he provides the occupationally exposed personnel the record of their annual and accumulated equivalent dose. | The provision is considered as complied if the employer presents the annual report of activities relevant to radiological safety with receipt by the appropriate regulatory entity. |  | Serious |
| 5.15 and 12 | Documentation | The employer complies when, for the purpose of reducing the exposure of occupationally exposed personnel to the lowest possible level, presents documentation evidence that: - Implement the control measures dictated by the appropriate regulatory entity, according to that established in the General Regulation of Radiological Safety; - When the limits of equivalent dose established in the General Regulation of Radiological Safety are exceded, perform and analysis of the root cause that caused the event, and proceed to apply the pertinent control measures, as applicable, among others: | The provision is considered as complied if the employer presents, as applicable: - The last annual report of activities relevant to radiological safety with a proof of receipt by the appropriate regulatory entity, or - The report of radiological accidents and/or incidents with proof of receipt by the appropriate regulatory entity. |  | Serious |
|  |  | - Stopping the activity; - The review of procedures; |  |  |  |
|  |  | - The review of the design and conditioning of the installations; - The limitation of times and frequencies of exposure of the occupationally exposed personnel to sources of ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The containment of sources of ionizing radiation; - The installation of safety devices; |  |  |  |
|  |  | - The use of the specific personal protective equipment based on the type of ionizing radiation, and - The reinforcement of the qualification and training; |  |  |  |
|  |  | - The control measures are the object of follow up in the work place, and - The reports on the implementation of the control measures and follow up, are kept in printed format or electronically, at least, for twelve months or the time that required by the appropriate regulatory entity. |  |  |  |
| 5.16 | Physical | The employer complies when making an inspection of the workplace, it is verified that he has specific areas for the placement of the personal protective equipment, as well as for the decontamination of the occupationally exposed personnel and the containers, devices and tools that are used, where open sources of ionizing radiation exist. |  |  | Serious |
| 5.17 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he complies in the zones of risk with safety conditions, in conformity with that detailed in the General Regulation of Radiological Safety. | The provision is considered as complied if the employer presents the current operating licenss, authorization or sanitary license, or when applicable, the current authorization, or in process of being renewed, issued by the appropriate regulatory entity. |  |  |
| 5.18 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has a person in charge of radiological safety, or, when applicable, with a person responsible for the operation and functioning of the X ray equipment, as well as the auxiliaries necessary per work shift, based on that determined by the General Regulation of Radiological Safety, or the NOM-229-SSA1-2002 or those that substitute it, as applicable. | The provision is considered as complied if the employer presents the current operating licenss, authorization or sanitary license, or when applicable, the current authorization issued by the appropriate regulatory entity. |  | Serious |
| 5.19 | Interview | The employer complies when interviewing, as applicable, to teh person in charge of radiological safety or the person responsable for the operation and functioning of hte X ray equipment and to the occupationally exposed personnel selected in conformity with the sampling criteria contained in the Table 1 “Sampling by random selection," it is verified that he provides tehm with the personal protective equipment, according to that stipulated in: - The NOM-017-STPS-2008, or those that substitute them, and |  |  | Serious |
|  |  | - The General Regulation of Radiological Safety, the operating license and the NOM-008-NUCL-2011 or those that substitute it, or - The Sanitary license and the NOM-229-SSA1-2002, or those that substitute it. |  |  |  |
| 5.20 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he that the program for the oversight of the health of occupationally exposed personnel is available. | The provision is considered as complied if the employer presents the last current annual report of relevant activies sealed as received by the appropriate regulatory entity and/or the response that it granted on said report. |  |  |
| 5.21 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he carries out medical examinations of the occupationally exposed personnel according to that proviced by the NOM-026-NUCL-2011, or those that substitute it. |  |  | Serious |
| 5.22 and 13 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he: - Carries out the oversight of the health of occupationally exposed personnel; |  |  |  |
|  |  | - The medical oversight of the occupationally exposed personnel is the responsibility of a doctor with knowledge and experience in occupational medicine and/or in the biological effects of the ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The oversight program of the health of occupationally exposed personnel considers: - The integration of the clinical history and the practice of medical examinations of entry, according to that indicated in the following: |  |  |  |
|  |  | o Identification data of the worker; o Inherited family history; o Non pathological personal history; |  |  |  |
|  |  | o Personal pathological history; o Work history; o Actual illnesses, when applicable; |  |  |  |
|  |  | o Interrogatory for apparatuses and systems; o Physical exploration, with emphasis on the senses and facility of expression in order to transmit, rapidly and precisely, spoken communications or written or any signal, whether tactile, audible or visible; |  |  |  |
|  |  | o Laboratory and clinical studies that consist of blood group and RH, as well as the complete hematic biometry; o Auxiliary diagnostic studies at the judgment of the doctor, and |  |  |  |
|  |  | o Diagnostic impression with an emphasis on the physical normality of the motor parts essential for performing their professional activity with distress of movements, that permit reaching rapidly access and executing the functions assigned, and |  |  |  |
|  |  | - The practice of annual periodic examinations, subject: o to the analysis of the type of work that has been carried out by the occupationally exposed personnel and to the risks to which it has been submitted as a consequence of the same, and o to the dosimetric history, for the purpose of identifying early effects on the health of occupationally exposed personnel; |  |  |  |
|  |  | - To the occupationally exposed personnel the registaration number is generated, the initial medical examination is performed and the medical certificate of aptitude is issued; |  |  |  |
|  |  | - The doctor compares the results of the periodical examinations with the initial examinations, for the purpose of detecting and acting when identifying any early alteration to the health of the occupationally exposed personnel. If the doctor considers it necessary to carry out complementary studies, they will be performed according to the work position; the history of the exposure to ionizing radiation, as well as the age and state of health of the occupationally exposed personnel, and |  |  |  |
|  |  | - For the occupationally exposed personnel, a medical file is integreated, that is conserved, in writing or electronically, up to 30 years after the end of his labor relation, and contains, at least: - The labor history with the previous exposures and present exposures to risk; |  |  |  |
|  |  | - The clinical history; - The laboratory examinations; - The auxiliary diagnostic studies. |  |  |  |
| 5.23 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he informs the occupationally exposed personnel, the health and safety commission and the preventive services of occupational health and safety based on their responsibilities on: - The risks to which they are exposed in the carrying out of their activities by the handling of the sources of ionizing radiation, and |  |  | Serious |
|  |  | - The radiological protection to be complied. |  |  |  |
| 5.24 and 14 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he: - Provides qualification to the occupationally exposed personnel on radiological protection, according to that detailed in the in the Official Mexican Standards NOM-031-NUCL-2011 and NOM-034-NUCL-2009, or those that substitute them. - The qualification and training consider that established in the Official Mexican Standards NOM-031-NUCL-2011, NOM-034-NUCL-2009 or NOM-229-SSA1-2002, or those that substitute them, as applicable; - The training is provided to the occupationallye at least every twelve months; | The provision is considered as complied if the employer presents: - The last annual report of current relevant activities stamped received by the appropriate regulatory entity and/or the response that it grants on said report; - The training certificate of the occupationally exposed personnel authorized by the appropriate regulatory entity, or - The certificate of labor activities of qualification and training issued by the employer according to that detailed by the Federal Labor Law. |  |  |
|  |  | - The qualification and training include for the cases of emergency, the potential radiological accidents occurred during routine operations of handling of sources of ionizing radiation, and |  |  |  |
|  |  | - The qualification and training consider, as applicable, the following: - The principles of radiological safety; - The risks of the ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The magnitudes and units of ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The concept “lowest level possible” of the exposure of the workers to ionizing radiation and its benefits; - The factors of radiological protection, such as time, distance and shielding; |  |  |  |
|  |  | - The procedures of radiological safety of the installation applicable to the occupationally exposed personnel; |  |  |  |
|  |  | - The responsibilities of the occupationally exposed personnel derived from their work position with respect to radiological protection; - The types of instruments of detection and measuring of ionizing radiation; |  |  |  |
|  |  | - The adequate utilization and maintenance of the personal protective equipment; - The plan of attention to radiological emergencies, that includes first aid procedures, and - The regulation applicable to radiological protection. |  |  |  |
| 5.24 and 14 | Records | The employer complies when he presents documentation evidence that he has the record of qualification and training provided that includes, at least, the following: - The name of the person; - The date of imparting the training; - The themes covered; - The name of the instructor, and - The document that verifies that the qualification and training were imparted. |  |  |  |
| 5.25 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that the occupationally exposed personnel is relocated to another area, if as a result of the medical report considers it inappropriate to continue exposing him to ionizing radiation during the course of their normal employment. |  |  | Serious |
| 5.26 and 15 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he has the authorizaitons, licenses and permits granted by the appropriate regulatory entities for the handling of sources of ionizing radiation, that correspond when applicable: | The provision is considered as complied if the employer presents the current operating license or sanitary license issued by the appropriate regulatory entity, or in the process of renewal. |  | Serious |
|  |  | - The authorization for installing sources of ionizing radiation, give service to equipment that contains and renders services of radiological protection; - The operating license of radioactive installations; |  |  |  |
|  |  | - The sanitary license for the establishment that uses sources of radiation for medical purposes or diagnostic, in the modality of X rays, nuclear medicine and/or radiotherapy; - The permits and licenses related to radioactive wastes; - The permit of the person in charge of radiological safety; |  |  |  |
|  |  | - The permit of the Person Responsible for the Operation and functioning of the establishment that uses sources of radiation for medical purposes or diagnostics, in the modality of X rays, nuclear medicine and/or radiotherapy, and - The permit of the consultant specialized in radiological safety for establishments of medical diagnostic with X rays. |  |  |  |
| 5.27 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that the workers avoid being exposed to sources of ionizing radiation that by medical prescription do not meet the conditions for the performance of work. |  |  | Serious |
| 5.28 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that it is avoided that the occupationally exposed personnel to sources of ionizing radiation exceeds the limits of dose stipulated in the General Regulation of Radiological Safety. |  | The provision is considered as complied if the employer presents the record or the current las annual report of relevant activities with a stamped receipt from the appropriate regulatory authority and/or the response granted on said report. | Serious |
| 5.29 | Physical | The employer complies when making a tour of the workplace, he verifies that the entry and consumption of food and beverages is prohibited, as well as smoking or the application of cosmetics, in the zones of risk. |  |  |  |
| 5.30 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evidence that he prohibits pregnant or lactating women from working in places where the risk of exposure to sources of ionizing radiation from working, in conformity with the notification that is referred to in number 6.11 of this Standard. | The provision is considered as complied if the employer presents evidence of the prohibition for women that are pregnant or lactating from working in places where the risk of exposure to sources of ionizing radiation exists. |  | Serious |
| 5.31 | Documentation | The employer complies when he presents documentation evident that he prohibits minors of 18 years from working in places where the risk of exposure to sources of ionizing radiation exists. | The provision is considered as complied if the employer presents the list of the occupationally exposed personnel, with new entries and dismissals, authorized by the appropriate regulatory entity. |  | Serious |

| 17.4 Para la selección del personal ocupacionalmente expuesto por entrevistar a efecto de constatar el cumplimiento de las disposiciones que establece el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad, se aplicará el criterio muestral contenido en la Tabla 1 siguiente: | 17.4 For the selection of the ocupationallye to interview for the purpose of verifying the compliance to the provisions established in this procedure for the evaluation of compliance, the sampling criteria contained in the following Table 1 will be applied. |
| --- | --- |

| Tabla 1 Muestreo por selección aleatoria |  |
| --- | --- |
| Número total de trabajadores | Número de trabajadores por entrevistar |
| 1-15 | 1 |
| 16-50 | 2 |
| 51-105 | 3 |
| Más de 105 | 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15 |

| Table 1 Sampling by random selection |  |
| --- | --- |
| Total number of workers | Number of workers to be interviewed |
| 1-15 | 1 |
| 16-50 | 2 |
| 51-105 | 3 |
| More than 105 | 1 for each 35 workers up to a maximum of 15 |

| 17.5 Las evidencias de tipo documental o los registros a que se refiere esta Norma, podrán exhibirse de manera impresa o en medios electrónicos, y deberán conservarse al menos por doce meses, excepto en aquellos casos en que la Norma disponga una vigencia distinta. | 17.5 The evidence in the form of documentation or the records referred to in this Standard could be exhibited in printed or electronic format and they must be retained at least twelve months, except in those cases in which the standard requires a distinct period of time. |
| --- | --- |
| 18. Vigilancia | 18. Oversight |
| La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | The oversight to the compliance of this Standard corresponds to the Secretary of Labor and Social Welfare. |
| 19. Bibliografía | 19. Bibliography |
| 19.1 C115 Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960, de la Organización Internacional del Trabajo. Ratificado por México el 19 de octubre de 1983 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 1984. | 19.1 C115 Convention on the protection from radiation, 1960, of the International Labor Organization, Ratified by Mexico on the 19th of October of 1983 and published in the Official Daily of the Federation on the 23rd of January of 1984. |
| 19.2 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 1998. | 19.2 Regulatory Law of Constitutional Article 27 in Nuclear Matters. Last reform published in the Official Daily of the Federation on the 23rd of January of 1998. |
| 19.3 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de enero de 1997. | 19.3 Federal Regulation of Occupational Health, Safety and Environment, published in the Official Daily of the Federation on the 21st of January of 1997. |
| 19.4 Reglamento General de Seguridad Radiológica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre de 1988. | 19.4 General Regulation of Radiological Safety, published in the Official Daily of the Federation on the 22nd of November of 1988. |
| 19.5 Norma Oficial Mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el cálculo del equivalente de dosis, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de febrero de 1996. | 19.5 Official Mexican Standard NOM-001-NUCL-1994, Factors for the calculation of the equivalent dose, published in the Official Daily of the Federation on the 6th of February of 1996. |
| 19.6 Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, Organización Internacional del Trabajo. Cuarta edición, 1998. | 19.6 Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, International Labor Organization, Fourth Edition, 1998. |
| 19.7 Repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo, Protección de los trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes). Primera edición, 1987. | 19.7 Repertory of practical recommendations of the International Labor Organization, Protection of workers from radiation (ionizing radiation). First Edition, 1987. |
| 19.8 Nota Técnica de Prevención NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España. | 19.8 Technial Note of Prevention NTP 614: Ionizing Radiation: standards of protection, National Institute of Occupational Health and Safety. Spain. |
| 19.9 Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo de 1997, Sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE No. 91 de 16 de abril de 1997. España. | 19.9 Royal Decree 413/1997 of the 21st of March of 1997, On operational protection of the external workers with the risk of exposure to ionizing radiations from the intervention in a controlled zone. BOE No. 91 of the 16th of April of 1997. Spain. |
| 19.10 Real Decreto 783/2001 de 6 de julio de 2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE No. 178 de 26 de julio de 2001. España. | 19.10 Royal Decree 783/2001 of the 6th of July of 2001, by which is approved the Regulation on sanitary protection from ionizing radiations. BOE No. 178 of the 26th of July of 2001. Spain. |
| 19.11 ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Annals ICRP, Vol. 37, Nos. 2-4. | 19.11 ICRP, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Annals ICRP, Vol. 37, Nos. 2-4. |
| 20. Concordancia con normas internacionales | 20. Concordance with international standards |
| Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. | This Standard does not concord with any international standard for the nonexistence of any reference at the moment of its preparation. |
| TRANSITORIOS | TRANSITIONAL ARTICLES |
| PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los cuatro meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. | FIRST. This Official Mexican Standard will take effect four months following its publichation in the Official Daily of the Federation. |
| SEGUNDO.- Durante el lapso previsto en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, o bien realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante. | SECOND. During the time period detailed in the preceding article, the employers will comply with the Official Mexican Standard NOM-012-STPS-1999, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are produced, used, handled, stored or transported, or will make the adaptations to observe the provisions of the NOM-012-STPS-2012, Health and safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are handled. |
| En este último caso, la autoridad laboral proporcionará, a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la norma en vigor. | In this last case, the labor authority will provide at the request of the interested employers, consultation and orientation in order to implement their compliance, without the employers becoming liable for sanctions for the noncompliance of the current standard. |
| TERCERO.- A partir de la fecha en que entre en vigor esta Norma quedará sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 1999. | THIRD. After the date in which this Standard takes effect, the Official Mexican Standard NOM-012-STPS-1999, Health and Safety conditions in the workplaces where sources of ionizing radiation are produced, used, handled, stored or transported, published in the Official Daily of the Federation on the 20th of December of 1999. |
| Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de octubre de dos mil doce.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez.- Rúbrica. | Issued in Mexico City, Federal District, on the 30th of the month of October of two thousand twelve. The Secretary of Labor and Social Welfare, Rosalinda Vélez Juárez. Signed. |