| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | SECRETARY OF INFRASTRUCTURE, COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION |
| --- | --- |
| NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas). | Official Mexican STANDARD NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, List of dangerous substances and materials (dangerous goods). |
| Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. | In the margin a stamp with the National Seal, which reads: United Mexican States. COMMUNICATIONS.- Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation. |
| MILARDY DOUGLAS ROGELIO JIMÉNEZ PONS GÓMEZ, Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y de Transporte Aéreo, conjuntamente con UBALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ, Titular de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos y Suplente del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina y EVARISTO IVÁN ÁNGELES ZERMEÑO, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 30 fracciones V Bis y XIV Quáter y 36 fracciones I, IV, VI, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 38 fracción II, 40 fracciones III, V, XIII, XVI y XVII, 41, 43, 44 cuarto párrafo y 47 fracción IV y penúltimo párrafo y 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, conforme al Transitorio Cuarto de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1 y 5 fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1 y 8 fracciones I, IX y XX, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1, 6 fracciones III, V y 34 de la Ley de Aviación Civil; 6 Bis fracción I de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 31 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, conforme al Transitorio Tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 1, 17 y 20 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; 183 del Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima; 45 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 fracciones XIII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 3 fracción II, inciso d) y 20 fracción XXVI y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina; el Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2016; y el DECRETO por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2019, y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; y | MILARDY DOUGLAS ROGELIO JIMÉNEZ PONS GÓMEZ, Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committees for the Standardization of Land Transport and Air Transport, jointly with UBALDO GÓMEZ RODRÍGUEZ, Titular Head of the Port Captaincy and Maritime Affairs Unit and Substitute for the President of the National Consultative Committee for Standardization of the Secretary of the Navy and EVARISTO IVÁN ÁNGELES ZERMEÑO, Titular Head of the Railway Transport Regulatory Agency and President of the National Consultative Committee on Standardization of Rail Transport, based on the provisions of articles: 30 sections V Bis and XIV Quater and 36 sections I, IV, VI, IX, XII and XXVII of the Organic Law of the Federal Public Administration; 1, 38 section II, 40 sections III, V, of the Law of Quality Infrastructure; 1 and 5 section VI of the Law of Federal Roads, Bridges and Motor Transportation; 1 and 8 sections I, IX and XX, of the Maritime Navigation and Commerce Law; 1, 6 sections III, V and 34 of the Law of Civil Aviation; 6 Bis section I of the Regulatory Law of Railway Service; 3 and 4 of the Federal Law of Administrative Procedure; 28 and 31 sections II and III of the Regulation of the Federal Law on Metrology and Standardization, in accordance with the Third Transitional Article of the Law of Quality Infrastructure; 1, 17 and 20 of the Regulation for the Land Transport of Hazardous Materials and Waste; 183 of the Maritime Safety Inspection Regulations; 45 of the Regulation of the Law of Civil Aviation; 6 sections XIII and XVII of the Internal Regulation of the Secretary of Communications and Transportation; 3 section II, section d) and 20 section XXVI and XXXVIII of the Internal Regulation of the Secretary of the Navy; the Decree creating the Railway Transport Regulatory Agency as a decentralized body of the Secretary of Communications and Transportation, published in the Official Daily of the Federation on August 18, 2016; and the DECREE that creates the decentralized administrative body of the Secretary of Communications and Transportation, called the Federal Civil Aviation Agency, published in the Official Daily of the Federation on October 16, 2019, and other legal regulations that may be applicable; and |
| CONSIDERANDO | CONSIDERING |
| Que es de especial interés para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Marina, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y de la Agencia Federal de Aviación Civil, incrementar la seguridad en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; | That it is of special interest to the Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation, the Secretary of the Navy, the Railway Transportation Regulatory Agency and the Federal Civil Aviation Agency, to increase security on general routes of communication under federal jurisdiction; |
| Que las actividades que realicen las Autoridades Normalizadoras en materia de normalización y evaluación de la conformidad deben fomentar la armonización con modelos, principios y mejores prácticas internacionales en materia de transporte de mercancías peligrosas, por lo que se toman como fundamento las Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas (Reglamentación Modelo); | That the activities carried out by the Standardizing Authorities in terms of standardization and conformity assessment must promote harmonization with international models, principles, and best practices regarding the transport of dangerous goods, for which the Recommendations for the Transport of Dangerous Goods are taken as a basis. Dangerous Goods of the United Nations Organization (Model Regulations); |
| Que para efectos de seguridad y eficiencia, es necesario establecer para los diferentes modos de transporte, uniformidad en la Designación Oficial para el Transporte de substancias y materiales peligrosos, su correspondiente número UN, la clase de riesgo, el tipo de envase y embalaje, las disposiciones especiales que en su caso deban aplicarse, así como la referencia a la instrucción de embalaje/envase adecuado para cada substancia o material peligroso de que se trate; | That for the purposes of safety and efficiency, it is necessary to establish for the different modes of transport, uniformity in the Official Designation for the Transport of dangerous substances and materials, their corresponding UN number, the risk class, the type of container and packaging, the special provisions that must be applied, where appropriate, as well as the reference to the appropriate packaging instruction for each hazardous substance or material in question; |
| Que es imprescindible que la normatividad se adapte a las innovaciones tecnológicas y se incorporen las especificaciones que contribuyan a proporcionar servicios más eficientes y eficaces, sin detrimento de la seguridad de los usuarios y prestadores de servicios de transporte en las vías generales de comunicación; | That it is essential that regulations adapt to technological innovations and incorporate specifications that contribute to providing more efficient and effective services, without detriment to the safety of users and transport service providers on general routes of communication; |
| Que la transportación por vía aérea y marítima se encuentra sujeta a lo que al efecto se estipula en los Convenios y Acuerdos Internacionales adoptados por nuestro país; | That transportation by air and sea is subject to what is stipulated for this purpose in the International Conventions and Agreements adopted by our country; |
| Que se determinó necesario realizar la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2011, Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, ya que es imprescindible la aplicación de las especificaciones aquí establecidas, a efecto de alinearlas a la 22ª Edición de la Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas, base bibliográfica de la normatividad nacional aplicable en la materia; | That it was determined necessary to modify the Official Mexican Standard NOM-002-SCT/2011, List of the most commonly transported hazardous substances and materials, since it is essential to apply the specifications established here, in order to align them with the 22nd Edition of the Model Regulations for the Transport of Dangerous Goods of the United Nations Organization, bibliographical base of the national regulations applicable on the matter; |
| Que de conformidad con lo señalado en el artículo 47 fracción I, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, el 21 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT/2020, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas), a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre; | That in accordance with the provisions of article 47 section I, of the Federal Law on Metrology and Standardization, on December 21, 2020, the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-002-SCT/2020 List of dangerous substances and materials (dangerous goods) was published in the Official Daily of the Federation,, so that within the next 60 calendar days, interested parties might present their comments to the National Consultative Committee for Land Transportation Standardization; |
| Que de conformidad con lo señalado en el artículo 47 fracciones II y III, de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, el 17 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Respuesta a los comentarios recibidos durante el plazo de consulta pública, respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT/2020, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas), publicado el 21 de diciembre de 2020; | That in accordance with the provisions of article 47 sections II and III, of the Federal Law on Metrology and Standardization, on January 17, 2023, the Response to the comments received during the period was published in the Official Daily of the Federation for public consultation, regarding the Project of Official Mexican Standard PROY-NOM-002-SCT/2020, List of dangerous substances and materials (dangerous goods), published on December 21, 2020; |
| Que de conformidad con lo señalado en el artículo 47 fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los diferentes Comités aprobaron la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2020, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas), en las siguientes fechas: | That in accordance with the provisions of article 47 section IV, of the Federal Law on Metrology and Standardization, the different Committees approved the Official Mexican Standard NOM-002-SCT/2020, List of dangerous substances and materials (dangerous goods), on the following dates: |
| Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2021. | National Consultative Committee for Land Transportation Standardization in session held on September 30, 2021. |
| Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina en sesión celebrada el 25 de mayo de 2022. | National Consultative Committee for Standardization of the Secretary of the Navy in a session held on May 25, 2022. |
| Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo en sesión extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022. | National Consultative Committee for Air Transport Standardization in special session held on April 29, 2022. |
| Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario en sesión celebrada el 19 de mayo de 2022. | National Consultative Committee for Railway Transport Standardization in session held on May 19, 2022. |
| Que el 09 de octubre de 2023, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emitió Dictamen Final mediante Oficio No. CONAMER/23/5447, sobre la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas); | That on October 9, 2023, the National Commission for Regulatory Improvement issued its Final Opinion through Official Letter No. CONAMER/23/5447, on the Official Mexican Standard NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, List of hazardous substances and materials (dangerous goods) |
| Que toda vez que la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2020, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas) que nos ocupa, proviene en su aprobación y emisión de un trabajo realizado de manera conjunta, tal como quedó establecido en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad; y toda vez que se resolvió sobre la actualización de su año, es de determinarse adecuar la nomenclatura a quedar como: NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023; | That every time the Official Mexican Standard NOM-002-SCT/2020, List of dangerous substances and materials (dangerous goods) that concerns us, comes in its approval and issuance from a work carried out jointly, as established in the National Quality Infrastructure Program; and since it was resolved to update its year, it was decided to adapt the nomenclature to remain as: NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023; |
| En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien ordenar la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, Listado de substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas). | By virtue of the above, we have seen fit to order the publication of the Official Mexican Standard NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, List of dangerous substances and materials (dangerous goods). |
| Ciudad de México, a 17 de octubre de 2023.- Subsecretario de Transporte y Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de Transporte Terrestre y Transporte Aéreo, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos y Suplente del Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Marina, Ubaldo Gómez Rodríguez.- Rúbrica.- Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, Evaristo Iván Ángeles Zermeño.- Rúbrica. | Mexico City, October 17, 2023.- Undersecretary of Transportation and President of the National Consultative Committees for the Standardization of Land Transportation and Air Transportation, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez.- Heading.- Titular Head of the Port Captaincy Unit and Maritime Affairs and Substitute for the President of the National Consultative Committee for Standardization of the Secretary of the Navy, Ubaldo Gómez Rodríguez.- Signed.- Titular Head of the Rail Transport Regulatory Agency and President of the National Consultative Committee for Standardization of Rail Transport, Evaristo Iván Ángeles Zermeño.- Signed. |
| NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, LISTADO DE SUBSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS (MERCANCÍAS PELIGROSAS). | OFFICIAL MEXICAN STANDARD NOM-002-SCT-SEMAR-ARTF/2023, LIST OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND MATERIALS (DANGEROUS GOODS). |
| PREFACIO | PREFACE |
| La elaboración de la Norma Oficial Mexicana es competencia de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización: de Transporte Terrestre; de la Secretaría de Marina; de Transporte Aéreo y de Transporte Ferroviario. | The preparation of the Official Mexican Standard is the responsibility of the National Standardization Consultative Committees: Land Transportation; of the Secretary of the Navy; of Air Transport and Railway Transport. |
| Asimismo, con el objeto de elaborar la Norma Oficial Mexicana, se constituyó un Grupo de Trabajo con la participación voluntaria de los siguientes actores: | In addition, in order to prepare the Official Mexican Standard, a Working Group was established with the voluntary participation of the following actors: |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT) | SECRETARY OF INFRASTRUCTURE, COMMUNICATIONS AND TRANSPORTATION (SICT) |
| Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) | General Directorate of Federal Motor Transport (DGAF) |
| Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) | Federal Civil Aviation Agency (AFAC) |
| Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) | Railway Transport Regulatory Agency (ARTF) |
| SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR) | SECRETARY OF THE NAVY (SEMAR) |
| Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos | Port Captaincy and Maritime Affairs Unit |
| SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) | SECRETARY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES (SEMARNAT) |
| Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) | General Directorate of Comprehensive Management of Materials and Risky Activities (DGGIMAR) |
| Dirección General de Industria | General Directorate of Industry |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC) | SECRETARY OF SECURITY AND CITIZEN PROTECTION (SSPC) |
| Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) | National Center for Disaster Prevention (CENAPRED) |
| SECRETARÍA DE SALUD | SECRETARY OF HEALTH |
| Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) | Institute of Epidemiological Diagnosis and Reference (INDRE) |
| SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER) | SECRETARY OF ENERGY (SENER) |
| Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) | National Commission for Nuclear Safety and Safeguards (CNSNS) |
| ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRIVADO | PRIVATE SECTOR ORGANIZATIONS |
| Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) | Mexican Alliance of Transporters Organization (AMOTAC) |
| Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT) | National Association of Paint and Ink Manufacturers (ANAFAPYT) |
| Asociación Nacional de la Industria Química (ANIC) | National Association of the Chemical Industry (ANIC) |
| Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) | National Association of Private Transport (ANTP) |
| Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) | National Chamber of the Processing Industry (CANACINTRA) |
| Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) | National Chamber of Cargo Transportation (CANACAR) |
| Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) | National Confederation of Mexican Transporters (CONATRAM) |
| Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) | Mexican Union of Agrochemical Manufacturers and Formulators (UMFFAAC) |
| Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | National Autonomous University of Mexico (UNAM) |
| Instituto Politécnico Nacional (IPN) | National Polytechnic Institute (IPN) |
| Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX, S.C.) | Mexican Society for Standardization and Certification SC (NORMEX, SC) |
| PARTICULARES | INDIVIDUALS |
| GRUPO KUO, S.A. DE C.V. | KUO GROUP, SA DE CV |
| COSTHA, S.A DE C.V. | COSTHA, SA DE CV |
| LESCHACO MEXICANA, S.A. DE C.V. | LESCHACO MEXICANA, SA DE CV |
| Ing. Andrés Redonda Ramírez, HuC | Ing. Andrés Redonda Ramírez, HuC |
| Ing. Roberto Roldán Tadeo, SUNERGEO | Ing. Roberto Roldán Tadeo, SUNERGEO |
| ÍNDICE | INDEX |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| 3. Referencias | 3. References |
| 4. Definiciones | 4. Definitions |
| 5. Clasificación y designación oficial de transporte de mercancías peligrosas | 5. Classification and official designation of transport of dangerous goods |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| 7. Concordancia con normas y lineamientos internacionales | 7. Concordance with international standards and guidelines |
| 8. Verificación | 8. Verification |
| 9. Observancia | 9. Observance |
| 10. Vigencia | 10. Validity |
| 11. Transitorios | 11. Transitional Articles |
| Apéndice A (normativo) Listado de mercancías peligrosas, por orden alfabético. | Appendix A (obligatory) List of dangerous goods, in alphabetical order. |
| Apéndice B (normativo) Listado de mercancías peligrosas, por orden numérico. | Appendix B (obligatory) List of dangerous goods, in numerical order. |
| Apéndice C (normativo) Disposiciones especiales relativas a substancias u objetos determinados. | Appendix C (obligatory) Special provisions relating to specific substances or objects. |
| Apéndice D (normativo) Designaciones oficiales de transporte genéricas y de designaciones correspondientes a grupos de substancias u objetos N.E.P. | Appendix D (obligatory) Generic official shipping names and names corresponding to groups of substances or objects N.E.P. |
| Apéndice E (normativo) Orden de preponderancia de las características de peligro. | Appendix E (obligatory) Order of preponderance of hazard characteristics. |
| Apéndice F (normativo) Substancias que reaccionan espontáneamente (substancias autorreactivas). | Appendix F (obligatory) Substances that react spontaneously (self-reactive substances). |
| 1. Objetivo | 1. Objective |
| La presente NOM tiene como objetivo identificar las mercancías peligrosas transportadas, de acuerdo a su clase, división de peligro, peligro secundario, número asignado por la Organización de las Naciones Unidas, las disposiciones especiales a que deberá sujetarse su transporte, límites cuantitativos de cantidades limitadas y cantidades exceptuadas permitidas y las correspondientes instrucciones para el uso de embalajes/envases, embalajes/envases de gran tamaño, recipientes intermedios para graneles, grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles y sus disposiciones especiales. | The objective of this NOM is to identify the dangerous goods transported, according to their class, danger division, secondary danger, number assigned by the United Nations Organization, the special provisions to which their transport must be subject, quantitative limits of limited quantities. and permitted excepted quantities and the corresponding instructions for the use of packages/ packaging, large packages/packaging, intermediate bulk containers, large containers and packaging, portable tanks, multi-element gas containers and bulk containers and their special provisions. |
| 2. Campo de aplicación | 2. Field of application |
| Esta NOM es de observancia obligatoria, dentro de la esfera de sus responsabilidades, para los expedidores, transportistas y destinatarios de las mercancías peligrosas transportadas por las vías generales de comunicación terrestre, aérea y marítima. | This NOM is of mandatory observance, within the scope of their responsibilities, for shippers, transporters and recipients of dangerous goods transported by general routes of communication over land, air and sea. |
| 3. Referencias | 3. References |
| Para la correcta aplicación de esta NOM, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas vigentes o las que las sustituyan: | For the correct application of this NOM, it is necessary to consult the following current Official Mexican Standards or those that replace them: |
| NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y el listado de los residuos peligrosos. | NOM-052-SEMARNAT-2005 Establishes the characteristics, the identification procedure, classification and listing of hazardous waste. |
| NOM-053-SEMARNAT-1993 Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. | NOM-053-SEMARNAT-1993 Establishes the procedure to carry out the extraction test to determine the constituents that make a waste dangerous due to its toxicity to the environment. |
| NOM-002/1-SCT/2009 Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados, instrucciones y uso de envases y embalajes, recipientes intermedios para graneles (RIG), grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles para el transporte de materiales y residuos peligrosos. | NOM-002-1-SCT/2009 List of the most commonly transported hazardous substances and materials, instructions and use of containers and packaging, intermediate bulk containers (RIG), large containers and packaging, portable tanks, multiple element gas containers and bulk containers for the transportation of hazardous materials and waste. |
| NOM-003-SCT/2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-003-SCT/2008 Characteristics of containers and packaging labels, intended for the transport of dangerous substances, materials and waste. |
| NOM-004-SCT/2008 Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-004-SCT/2008 Identification systems for units intended for the transport of hazardous substances, materials, and wastes. |
| NOM-005-SCT/2008 Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-005-SCT/2008 Emergency information for the transport of dangerous substances, materials, and waste. |
| NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos. | NOM-009-SCT2/2009 Special and compatibility specifications for the storage and transportation of hazardous substances, materials, and waste of class 1 explosives. |
| NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-010-SCT2/2009 Compatibility and segregation provisions for the storage and transportation of hazardous substances, materials, and waste. |
| NOM-011-SCT2/2012 Condiciones para el transporte de las substancias y materiales peligrosos envasadas y/o embaladas en cantidades limitadas. | NOM-011-SCT2/2012 Conditions for the transport of dangerous substances and materials packaged and/or packaged in limited quantities. |
| NOM-027-SCT2/2009 Especificaciones especiales y adicionales para los envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles y transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos. | NOM-027-SCT2/2009 Special and additional specifications for containers, packaging, intermediate bulk containers, portable tanks and transportation of hazardous substances, materials, and waste in division 5.2 organic peroxides. |
| NOM-028-SCT2/2010 Disposiciones especiales y generales para el transporte de las substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables. | NOM-028-SCT2/2010 Special and general provisions for the transport of dangerous substances, materials, and waste of class 3 flammable liquids. |
| NOM-043-SCT/2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. | NOM-043-SCT/2003 Shipping document for hazardous substances, materials, and waste. |
| NOM-051-SCT2/2011 Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción y ensayo (prueba) de los envases y/o embalajes que transporten substancias infecciosas de la división 6.2, categoría A. | NOM-051-SCT2/2011 Specifications for the classification of infectious substances and special and additional specifications for the construction and testing (testing) of containers and/or packaging that transport infectious substances of division 6.2, category A. |
| 4. Definiciones y acrónimos. | 4. Definitions and acronyms. |
| Definiciones. | Definitions. |
| Autoridad competente. Una autoridad o un órgano nacional designado o reconocido como tal, en relación con la regulación para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos. | Appropriate authority. An authority or national body designated or recognized as such, in relation to the regulation of the transport of hazardous substances, materials and waste. |
| Bulto. El producto final de la operación de embalaje/envasado, constituido por el embalaje/envase y su contenido preparado para el transporte. | Bulk. The final product of the packaging/containment operation, consisting of the packaging/container and its contents prepared for transport. |
| Comburente. Substancias de la División 5.1 que sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden, por lo general al desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras materias. Esas substancias pueden estar contenidas en un objeto. También conocidas como substancias oxidantes. | Oxidant. Substances of Division 5.1 that, without necessarily being combustible themselves, can, generally by releasing oxygen, cause or promote the combustion of other materials. These substances can be contained in an object. Also known as oxidizing substances. |
| Destinatario. Persona física o moral receptora de materiales peligrosos. | Addressee. Individual or legal entity receiving hazardous materials. |
| Documento de embarque. Es el documento que contiene la información con la correcta designación oficial de transporte, identificación de las substancias, materiales y residuos peligrosos, los peligros de éstos y las declaraciones que el expedidor realice para su transportación. | Shipping document. It is the document that contains the information with the correct official transport designation, identification of the hazardous substances, materials and wastes, their dangers and the declarations that the shipper makes for their transportation. |
| Expedidor. Persona física o moral que carga, despacha, embarca o envía materiales o residuos peligrosos a un destinatario en unidades debidamente autorizadas por la Secretaría. | Shipper. Individual or legal entity that loads, dispatches, ships or sends hazardous materials or waste to a recipient in units duly authorized by the Secretary. |
| Expedición. Traslado específico de una remesa desde su origen hasta su destino. | Shipment. Specific transfer of a consignment from its origin to its destination. |
| Material peligroso. Aquellas substancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada por las unidades. | Hazardous Material. Those dangerous substances, their remnants, their containers, packaging, and other components that make up the cargo that will be transported by the units. |
| Mercancía peligrosa. Para el propósito del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, es una substancia, material o residuo peligroso definidos en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, o que cumpla los criterios de clasificación en la Reglamentación Modelo. | Dangerous goods. For the purpose of compliance with the applicable Official Mexican Standards, it is a hazardous substance, material or waste defined in the Regulation for the Land Transportation of Hazardous Materials and Wastes, or that meets the classification criteria in the Model Regulation. |
| NOM. Norma Oficial Mexicana. | NOM. Official Mexican Standard. |
| Reglamentación modelo. Se refiere a las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, última edición emitida por la Organización de las Naciones Unidas. | Model regulations. It refers to the Recommendations Concerning the Transport of Dangerous Goods, latest edition issued by the United Nations Organization. |
| Remesa. Cualquier bulto o bultos o cargas de substancias y materiales peligrosos que presente un expedidor para su transporte. | Consignment. Any package or packages or cargo of dangerous substances and materials presented by a shipper for transport. |
| Residuo peligroso. Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Su eliminación o confinamiento y control están sujetos a la normatividad emitida por la autoridad correspondiente. | Hazardous waste. Those that have any of the characteristics of corrosivity, reactivity, explosiveness, toxicity, flammability, or that contain infectious agents that make them dangerous, as well as containers, containers, packaging and soil that have been contaminated when transferred to another site. Its elimination or confinement and control are subject to the regulations issued by the corresponding authority. |
| Secretaría. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. | Secretary. Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation. (SICT) |
| Substancia peligrosa. Todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico, represente un peligro potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y/o la propiedad de terceros; también se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades. | Dangerous substance. Any element, compound, material, or mixture of them that, regardless of its physical state, represents a potential danger to health, the environment, the safety of users and/or the property of third parties; Biological agents that cause diseases are also considered under this definition. |
| Nota: Para efectos de la presente NOM se utilizan de manera indistinta las palabras substancia y substancia. | Note: For the purposes of this NOM, the words sustancia and substancia are used interchangeably. |
| Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA), es la temperatura más baja a la que se puede producir la descomposición autoacelerada de una substancia en el embalaje/envase, RIG o cisterna portátil tal como se presentan para el transporte. La TDAA se determinará mediante los métodos de prueba establecidos en la sección 28 de la parte II del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. | Self-accelerating decomposition temperature (SADT) is the lowest temperature at which self-accelerated decomposition of a substance can occur in the packaging, RIG or portable tank as presented for transport. The TDAA will be determined by the test methods set out in section 28 of part II of the UN Manual of Tests and Criteria. |
| Temperatura de polimerización autoacelerada (TPAA), es la temperatura más baja a la que se puede producir la polimerización autoacelerada de una substancia en el embalaje/envase, RIG o cisterna portátil tal como se presenta para el transporte. La TPAA se determinará mediante los métodos de prueba establecidos en la sección 28 de la Parte II del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU para determinar la temperatura de descomposición autoacelerada de las substancias que reaccionan espontáneamente. | Self-accelerated polymerization temperature (SATP) is the lowest temperature at which self-accelerated polymerization of a substance can occur in the packaging, RIG or portable tank as presented for transport. The TPAA will be determined by the test methods set out in section 28 of Part II of the UN Manual of Tests and Criteria for determining the self-accelerating decomposition temperature of self-reactive substances. |
| Transportista. Autotransportista, empresa ferroviaria, marítima o aérea. | Transporter. Motor carrier, railway, maritime or air company. |
| Los términos y definiciones que no estén contenidos en este punto y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o las Dependencias correspondientes apliquen, se entenderán definidas en los términos que señalen las Leyes, Reglamentos, en su caso las definiciones derivadas de tratados internacionales de los que México es parte. Además, deberán cumplir la regulación en materia de residuos peligrosos establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando así aplique. | The terms and definitions that are not contained in this point and that the Secretary of Environment and Natural Resources, the Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation or the corresponding Departments apply, will be understood to be defined under the terms indicated in the Laws, Regulations, in when applicable, the definitions derived from international treaties to which Mexico is a party. In addition, they must comply with the regulations on hazardous wastes established by the Secretary of the Environment and Natural Resources, when applicable. |
| Para fines del transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, se entenderán las siguientes definiciones: | For the purposes of transporting dangerous goods by air, the following definitions will be understood: |
| Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones de esta contra la superficie de la tierra. | Aircraft. Any machine that can be sustained in the atmosphere by reactions of the air other than its reactions against the surface of the earth. |
| Concesionario de transporte aéreo. Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte aéreo al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. | Air transport concessionaire. Commercial company established in accordance with Mexican laws, to which the Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation grants a concession for the exploitation of air transportation service to the regular national public, and is for passengers, cargo, mail or a combination of these, it is subject to national routes, fixed itineraries and frequencies, as well as registered rates and schedules authorized by the Secretary. |
| Operador aéreo. El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5 fracción II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte aéreo privado no comercial, mexicano o extranjero. | Air operator. The owner or possessor of a State aircraft, one of those included in article 5, section II, subsection a) of the Law of Civil Aviation, as well as non-commercial private air transport, Mexican or foreign. |
| Permisionario de transporte aéreo. Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjero, a la que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización de sus actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, nacional e internacional no regular y privado comercial. | Air transport permit holder. Legal entity or individual, in the case of private commercial air service, national or foreign, to whom the Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation grants a permit to carry out its activities, which may be the provision of regular international air transport service, national and international non-regular and private commercial. |
| Acrónimos. | Acronyms. |
| CNSNS. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. | CNSNS. National Commission for Nuclear Safety and Safeguards. |
| ISO. Organización Internacional de Normalización. | ISO. International Standardization Organization. |
| IMDG. Código Marítimo Internacional para el transporte de mercancías peligrosas. | IMDG. International Maritime Code for the transport of dangerous goods. |
| OACI. Organización de Aviación Civil Internacional. | ICAO. International Civil Aviation Organization. |
| ONU o UN. Organización de las Naciones Unidas. | ONU or UN. United Nations. |
| OMS. Organización Mundial de la Salud. | WHO. World Health Organization. |
| SGA-GHS. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. | SGA-GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical Products. |
| N.E.P. o n.e.p. No especificado en otra parte. | N.E.P. or n.e.p. Not elsewhere specified. |
| 5. Designación oficial de transporte de las mercancías peligrosas. | 5. Official transport designation of dangerous goods. |
| Para la identificación de las mercancías peligrosas por su clase de peligro o división, número UN asignado por la ONU, peligros secundarios inherentes, así como las disposiciones especiales a las que debe sujetarse su transporte, las instrucciones de embalaje/envase, embalajes de gran tamaño, recipientes intermedios para graneles, contenedores cisterna y contenedores para granel, así como sus correspondientes disposiciones especiales y la determinación de su designación oficial de transporte deberá realizarse conforme a lo indicado en las listas de los apéndices A y B (normativos) de la presente NOM. | For the identification of dangerous goods by their danger class or division, UN number assigned by the UN, inherent secondary dangers, as well as the special provisions to which their transport must be subject, packaging instructions, large packaging, intermediate bulk containers, tank containers and bulk containers, as well as their corresponding special provisions and the determination of their official transport designation must be carried out in accordance with what is indicated in the lists of Appendices A and B (obligatory) of this NOM. |
| En caso de que la designación oficial del transporte de mercancías peligrosas no estén expresamente consideradas en las listas de los apéndices A y B (normativos) de la presente NOM, el expedidor deberá cerciorarse que no está prohibida para su transporte, y hará la clasificación retomando las designaciones genéricas que contenga la indicación de "no especificados(as) en otra parte" (N.E.P.), enlistadas en el apéndice D de la presente NOM, considerando para tal efecto, las características de peligrosidad de la mercancía peligrosa de que se trate, a través de laboratorio de prueba acreditado y aprobado o por los métodos de cálculo establecidos en la Reglamentación Modelo, cuando así aplique. | In the event that the official designation of the transport of dangerous goods is not expressly considered in the lists of Appendices A and B (obligatory) of this NOM, the shipper must ensure that it is not prohibited for transport, and will make the classification by resuming the generic designations that contain the indication of "not specified elsewhere" (N.E.P.), listed in Appendix D of this NOM, considering for this purpose, the dangerous characteristics of the dangerous goods in question, through an accredited and approved testing laboratory or by the calculation methods established in the Model Regulations, when applicable. |
| Salvo que se disponga otra cosa en la presente NOM, queda prohibido el transporte de las substancias y objetos que en el estado en que se presentan para el transporte pueden explotar, reaccionar peligrosamente, producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión de gases y vapores tóxicos, corrosivos o inflamables, en las condiciones normales de transporte. | Unless otherwise provided in this NOM, the transport of substances and objects that, in the state in which they are presented for transport, can explode, react dangerously, produce a flame or a dangerous release of heat or an emission of gases is prohibited. toxic, corrosive, or flammable gases and vapors, under normal transport conditions. |
| 5.1 Disposiciones Generales. | 5.1 General Provisions. |
| 5.1.1 Las listas de los apéndices A y B (normativos) de la presente NOM no son exhaustivas, incluyen únicamente las mercancías peligrosas clasificadas por la Reglamentación Modelo, hasta el día de su publicación, las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas que sean motivo de modificación, actualización e introducción en la Reglamentación Modelo, serán aceptadas, hasta en tanto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de la presente NOM-002-SCT. | 5.1.1 The lists in Appendices A and B (obligatory) of this NOM are not exhaustive, they include only the dangerous goods classified by the Model Regulations, until the day of their publication, the provisions for the transport of dangerous goods that are reason for modification, update and introduction in the Model Regulations, will be accepted, until the update of this NOM-002-SCT is published in the Official Daily of the Federation. |
| 5.1.2 La substancia o material que figure expresamente por su nombre en las listas de mercancías peligrosas se transportará de conformidad con las disposiciones establecidas para esa substancia o material. La substancia o material de que se trate, sólo podrá transportarse cuando se hayan determinado sus propiedades físico-químicas intrínsecas de peligrosidad después de lo cual, se clasificará conforme a los criterios del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; la Reglamentación Modelo; Parte 2, Clasificación y el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, utilizando entre los nombres que figuran en las listas de los apéndices A y B (normativos) de esta NOM, el que más adecuadamente lo describa. El propio expedidor procederá a la clasificación de mercancías peligrosas, mediante el resultado de laboratorio de pruebas acreditado y aprobado o por los métodos de cálculo establecidos en la Reglamentación Modelo, cuando así aplique, garantizará que dichas mercancías peligrosas no satisfacen los parámetros para ser considerados como tales. Una vez determinada la clasificación que presenta la mercancía peligrosa se deberá cumplir con todos los requisitos que para la expedición y el transporte se establecen en la reglamentación respectiva. | 5.1.2 The substance or material that expressly appears by name on the lists of dangerous goods will be transported in accordance with the provisions established for that substance or material. The substance or material in question may only be transported when its intrinsic physical-chemical hazardous properties have been determined, after which it will be classified in accordance with the criteria of the Regulation for the Land Transport of Hazardous Materials and Wastes; the Model Regulations; Part 2, Classification and the UN Manual of Tests and Criteria, using among the names that appear in the lists of Appendices A and B (obligatory) of this NOM, the one that most adequately describes it. The shipper himself will proceed to the classification of dangerous goods, using the results of an accredited and approved testing laboratory or by the calculation methods established in the Model Regulations, when applicable, he/she will guarantee that said dangerous goods do not satisfy the parameters to be considered as dangerous goods. such. Once the classification of the dangerous goods has been determined, all the requirements for expedition and transportation established in the respective regulations must be met. |
| 5.1.3 Se considerará primeramente la inclusión en la clase 1 de toda substancia u objeto que tengan características propias de los explosivos o respecto de los cuales se sospeche que tiene tales características. Algunas designaciones oficiales de transporte colectivas pueden ser del tipo “genérico” o “no especificado en otra parte”, siempre que se garantice la seguridad tanto excluyendo del transporte en condiciones normales a las mercancías peligrosas extremadamente peligrosas, como teniendo en cuenta todos los peligros secundarios que puedan presentar algunas mercancías peligrosas. | 5.1.3 First consideration will be given to including in class 1 any substance or object that has characteristics typical of explosives or is suspected of having such characteristics. Some official collective shipping names may be of the “generic” or “not elsewhere specified” type, provided that safety is ensured both by excluding extremely dangerous goods from transport under normal conditions and by taking into account all secondary hazards that some dangerous goods may contain. |
| 5.1.4 Las listas de mercancías peligrosas no incluyen substancias y materiales que son tan peligrosos que su transporte está prohibido o controlado en determinados medios de transporte, en parte porque sería imposible contar con una lista exhaustiva; teniendo así que transportar dichas substancias conforme a la regulación correspondiente al medio de transporte que se desee emplear. Sin embargo el hecho de que una substancia o material no se precise en las listas de mercancías peligrosas, no indica que su transportación puede efectuarse sin restricciones, toda vez que la inestabilidad propia de ciertas substancias o materiales puede entrañar diversos peligros, por ejemplo de explosión, de polimerización con fuerte desprendimiento de calor o liberación de gases tóxicos, los cuales en su mayoría pueden evitarse mediante la utilización de embalajes/envases apropiados o bien mediante procedimientos de dilución, estabilización, adición de algún inhibidor, refrigeración u otras disposiciones especiales de precaución. En estos casos se procederá de acuerdo con el punto 5.1.2 de esta NOM. | 5.1.4 The lists of dangerous goods do not include substances and materials that are so dangerous that their transport is prohibited or controlled by certain means of transport, partly because it would be impossible to have an exhaustive list; thus having to transport said substances in accordance with the regulations corresponding to the means of transport that is desired to be used. However, the fact that a substance or material is not specified in the lists of dangerous goods does not indicate that its transportation can be carried out without restrictions, since the instability inherent to certain substances or materials can entail various dangers, for example explosion., polymerization with strong release of heat or release of toxic gases, most of which can be avoided by using appropriate packaging or by dilution, stabilization, addition of an inhibitor, refrigeration or other special precautionary measures. In these cases, we will proceed in accordance with point 5.1.2 of this NOM. |
| 5.1.5 Cuando en las listas de mercancías peligrosas se prescriban medidas de precaución para una substancia o un material determinado (por ejemplo, que estén "estabilizados" o "contengan un determinado porcentaje (%) de agua o de flemador"), esa substancia o material normalmente no se podrá transportar si no se han tomado tales medidas, a menos que el material aparezca indicado en otra parte (por ejemplo, en la clase 1), sin ninguna indicación relativa a medidas de precaución o con la indicación de medidas diferentes. | 5.1.5 When dangerous goods lists prescribe precautionary measures for a particular substance or material (for example, that it be "stabilized" or "contain a certain percentage (%) of water or phlegm"), that substance or material cannot normally be transported without such measures, unless the material is indicated elsewhere (for example, in class 1), without any indication of precautionary measures or with the indication of different measures. |
| 5.1.6 Transportación de mercancías peligrosas por vía aérea. | 5.1.6 Transportation of dangerous goods by air. |
| Ninguna persona podrá entregar, transportar o aceptar mercancías peligrosas para ser transportadas por vía aérea, a menos que dichas substancias estén debidamente identificadas y en condiciones apropiadas para su envío, conforme lo establecido en la versión vigente Doc. 9284 Titulado “Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”, complemento de la versión vigente del Anexo 18 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI Titulado “Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”. | No person may deliver, transport or accept dangerous goods to be transported by air, unless said substances are duly identified and in appropriate conditions for shipment, as established in the current version Doc. 9284 Entitled “Technical instructions for transport without risks of dangerous goods by air,” complement to the current version of Annex 18 of the ICAO Convention on International Civil Aviation Entitled “Safe transport of dangerous goods by air.” |
| Antes de transportar cualquier mercancía peligrosa por vía aérea, todo expedidor debe cerciorarse que se cumplan los procedimientos y especificaciones del Doc. 9284 de la OACI; además de verificar que el envío de estos no esté prohibido por este medio de transporte. | Before transporting any dangerous goods by air, every shipper must ensure that the procedures and specifications of ICAO Doc. 9284 are met; in addition to verifying that their shipment is not prohibited by this means of transport. |
| Es necesario que todo expedidor esté al pendiente de las condiciones de restricción que adopten los transportistas aéreos (concesionarios de transporte aéreo, permisionarios de transporte aéreo y operadores aéreos) debido a que éstos reducen las cantidades que se pueden transportar en sus aeronaves. | It is necessary for every shipper to be aware of the restriction conditions adopted by air carriers (air transportation concessionaires, air transportation permit holders and air operators) because they may reduce the quantities that can be transported on their aircraft. |
| Todas las substancias o materiales peligrosos mencionados específicamente por su nombre o mediante una descripción genérica, como prohibidos para su transportación por vía aérea, cualesquiera que sean las circunstancias no se transportarán en aeronaves civiles. | All hazardous substances or materials specifically mentioned by name or by generic description as prohibited for transportation by air, regardless of the circumstances, will not be transported on civil aircraft. |
| 5.2 Designación oficial de transporte. | 5.2 Official transport designation. |
| 5.2.1 La designación oficial de transporte es la parte de la denominación que mejor describe a las mercancías peligrosas, y que aparece en letras mayúsculas en el apéndice B (normativo), en algunos casos con cifras, letras griegas o los prefijos "sec-", "terc-", “m-”, “n-”, “o-”, “p-”, que forman parte integrante de la designación. A veces se precisa entre paréntesis otra designación oficial de transporte aceptada a continuación de la designación principal, por ejemplo: ETANOL (ALCOHOL ETILICO). | 5.2.1 The official shipping designation is the part of the name that best describes the dangerous goods, and which appears in capital letters in Appendix B (obligatory), in some cases with figures, Greek letters or the prefixes "sec-, " "tert-," "m-," "n-," "o-," "p-," which form an integral part of the designation. Sometimes another accepted official shipping name is specified in parentheses after the main name, for example: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL). |
| 5.2.2 Las partes de una denominación que aparecen en letras minúsculas, no se consideran elementos de la designación oficial de transporte, pero pueden utilizarse. | 5.2.2 The parts of a name that appear in lower case letters are not considered elements of the official shipping name but may be used. |
| 5.2.3 Si hay conjunciones como "y" u "o" en minúsculas o si algunos elementos del nombre están separados por comas, no es necesario indicar ese nombre íntegramente en el Documento de Embarque o en las marcas de los envases y embalajes. Este es el caso, particularmente, cuando una combinación de varias designaciones diferentes figuren con un sólo número UN. | 5.2.3 If there are conjunctions such as "and" or "or" in lower case or if some elements of the name are separated by commas, it is not necessary to indicate that name in its entirety on the Shipping Document or on the markings on the containers and packaging. This is particularly the case when a combination of several different designations appears under a single UN number. |
| 5.2.4 Los ejemplos siguientes muestran cómo debe elegirse la designación oficial de transporte, en tales casos: | 5.2.4 The following examples show how the official shipping name should be chosen in such cases: |
| a) No. UN 1057 ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES. Se considerará designación oficial de transporte, la más apropiada de las dos designaciones siguientes: | a) No. UN 1057 LIGHTERS or LIGHTER REFILLS. The official transport designation will be considered the most appropriate of the following two designations: |
| ENCENDEDORES | LIGHTERS |
| RECARGAS DE ENCENDEDORES | LIGHTER REFILLS |
| b) No. UN 2793 VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo. La designación oficial de transporte será la más adecuada de las combinaciones siguientes: | b) No. UN 2793 CHIPS, TURNING or SCRAPING OF FERROUS METALS in a form susceptible to spontaneous heating. The official transport designation will be the most appropriate of the following combinations: |
| VIRUTAS DE METALES FERROSOS | FERROUS METAL CHIP |
| TORNEADURAS DE METALES FERROSOS | FERROUS METAL TURNING |
| RASPADURAS DE METALES FERROSOS | SCRATCHES FROM FERROUS METALS |
| 5.2.5 La designación oficial de transporte puede utilizarse en singular o en plural, según sea el caso. Por otra parte, si forman parte de ella términos que delimitan su sentido, el orden de éstos en la documentación o en las marcas de los bultos es facultativo, por ejemplo: "DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA" puede aparecer también como "DISOLUCIÓN ACUOSA DE DIMETILAMINA". | 5.2.5 The official transport designation can be used in singular or plural, as appropriate. On the other hand, if terms that delimit its meaning are part of it, the order of these in the documentation or on the markings of the packages is optional, for example: "DIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION" may also appear as "AQUEOUS DISSOLUTION OF DIMETHYLAMINE.” |
| 5.2.6 Para los materiales de la Clase 1 se pueden utilizar los nombres comerciales o militares que contengan la designación oficial de transporte, complementada con un texto descriptivo. | 5.2.6 For Class 1 materials, commercial or military names containing the official shipping designation, complemented by descriptive text, may be used. |
| Muchas substancias tienen una designación para el estado líquido y una para el estado sólido o para el estado sólido y en solución. A cada uno de ellos, se le asignará números ONU distintos no necesariamente consecutivos. Se podrá encontrar información detallada en el índice alfabético de mercancías peligrosas, por ejemplo: | Many substances have a designation for the liquid state and one for the solid state or for the solid state and in solution. Each of them will be assigned different UN numbers that are not necessarily consecutive. Detailed information can be found in the alphabetical index of dangerous goods, for example: |
| NITROXILENOS, LÍQUIDOS, 6.1, UN1665 | NITROXYLENES, LIQUIDS, 6.1, UN1665 |
| NITROXILENOS, SÓLIDOS, 6.1, UN3447 | NITROXYLENES, SOLID, 6.1, UN3447 |
| 5.2.7 A menos que ya aparezca en las listas de mercancías peligrosas en mayúsculas, se agregará la palabra “FUNDIDO” a la designación oficial de transporte cuando una substancia que es sólida se presente para el transporte en estado fundido (por ejemplo: ALQUILFENOL SÓLIDO, N.E.P., FUNDIDO). | 5.2.7 Unless already appearing in the lists of dangerous goods in capital letters, the word “MOLTEN” will be added to the official shipping name when a substance that is solid is presented for transport in a molten state (for example: ALKYLPHENOL SOLID, N.E.P., CAST). |
| 5.2.8 Salvo para las substancias de reacción espontánea y los peróxidos orgánicos, y a menos que ya aparezca el nombre en mayúsculas en la columna 2 del apéndice B (normativo) lista de mercancías peligrosas, se agregará la palabra “ESTABILIZADO”, como parte de la designación oficial de transporte de una substancia, que sin estabilización, no sería factible transportarla debido a que puede reaccionar de manera peligrosa, en las condiciones normales de transporte (ejemplo: “LÍQUIDO TÓXICO ORGÁNICO, N.E.P., ESTABILIZADO”). | 5.2.8 Except for self-reactive substances and organic peroxides, and unless the name already appears in capital letters in column 2 of Appendix B (obligatory) list of dangerous goods, the word “STABILIZED” will be added as part of the official transport designation of a substance that, without stabilization, would not be feasible to transport because it may react in a dangerous manner under normal transport conditions (example: “TOXIC ORGANIC LIQUID, N.E.P., STABILIZED.)” |
| 5.2.9 Cuando la estabilización de estas substancias se lleve a cabo mediante regulación de temperatura con el objeto de impedir la aparición de un exceso de presión que pudiera resultar peligroso, o el desprendimiento de un calor excesivo, o cuando se utilice la estabilización química en combinación con la regulación de temperatura, entonces: | 5.2.9 When the stabilization of these substances is carried out by temperature regulation in order to prevent the appearance of excess pressure that could be dangerous, or the release of excessive heat, or when chemical stabilization is used in combination with temperature regulation, then: |
| a) Si se trata de líquidos o sólidos con TPAA (medida sin o con inhibidor, cuando se utilice la estabilización química) inferior o igual si están contenidos en embalajes/envases o en recipientes intermedios para graneles a 50°C y en cisternas portátiles a 45°C, se aplicará la disposición especial 386 y las siguientes disposiciones: | a) If they are liquids or solids with TPAA (measured without or with inhibitor, when chemical stabilization is used) less than or equal to whether they are contained in packaging or intermediate bulk containers at 50°C and in portable tanks at 45°C, special provision 386 and the following provisions will apply: |
| i. Todas las substancias que reaccionan espontáneamente, los peróxidos orgánicos y las substancias polimerizantes irán protegidas de la incidencia directa de la luz del sol y de toda fuente de calor, en un lugar bien ventilado. | i. All spontaneously reacting substances, organic peroxides and polymerizing substances will be protected from direct sunlight and any heat source, in a well-ventilated place. |
| NOTA: Está prohibido el uso de ciertos modos de transporte para algunas substancias que se transportan en condiciones de regulación de temperatura. | NOTE: The use of certain modes of transport is prohibited for some substances transported under temperature-regulated conditions. |
| ii. Cuando se agrupen varios bultos en un contenedor, en un vehículo de carretera cerrado o en una unidad de carga, la cantidad total de substancia, el tipo y número de bultos y la forma de apilarlos serán tales que no entrañen peligro de explosión. | ii. When several packages are grouped in a container, in a closed road vehicle or in a cargo unit, the total quantity of substance, the type and number of packages and the way of stacking them will be such that they do not entail a danger of explosion. |
| b) A menos que ya estén incluidas en mayúsculas en la designación que se indica en la lista mercancías peligrosas, las palabras ‘TEMPERATURA CONTROLADA’ se añadirán como parte de la designación oficial de transporte; | b) Unless already included in capital letters in the description indicated in the list of dangerous goods, the words “TEMPERATURE CONTROLLED” will be added as part of the official shipping name; |
| c) Si se trata de gases, las condiciones de transporte habrán de ser aprobadas por la autoridad competente. | c) If gases are involved, the transport conditions must be approved by the appropriate authority. |
| 5.2.10 Los hidratos pueden ser transportados bajo la designación oficial de transporte correspondiente a la substancia anhidra. | 5.2.10 Hydrates may be transported under the official shipping name corresponding to the anhydrous substance. |
| 5.3 Nombres genéricos o nombres con la indicación de “no especificado en otra parte” (N.E.P.). | 5.3 Generic names or names with the indication “not elsewhere specified” (N.E.P.). |
| 5.3.1 Las designaciones oficiales de transporte genéricas y “no especificadas en otra parte” a las que se les ha asignado la disposición especial 274 o 318, en la columna 6 del apéndice B (normativo) lista de mercancías peligrosas, deberán complementarse con el nombre técnico o nombre químico de la substancia admitida u otro nombre que sea de uso corriente, en manuales, publicaciones periódicas y textos científicos o técnicos. No se deben utilizar para este fin nombres comerciales. En el caso de los plaguicidas sólo podrá utilizarse el nombre común aprobado por la ISO u otros de los nombres incluidos en la Clasificación Recomendada de Plaguicidas, por Peligro y Guías para su Clasificación (Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification) de la OMS, o en el Catálogo Único de Plaguicidas de la Comisión Intersecretarial para el Control y Uso de Plaguicidas Fertilizantes y Substancias Tóxicas (CICOPLAFEST), o bien, el o los nombres de las substancias activas. Para los explosivos de la Clase 1, la descripción de la substancia o material peligroso se completará con un texto descriptivo adicional en el que se indiquen los nombres comerciales o militares. | 5.3.1 Generic and “not elsewhere specified” official shipping names to which special provision 274 or 318 have been assigned, in column 6 of Appendix B (obligatory) list of dangerous goods, must be supplemented with the technical name or chemical name of the admitted substance or another name that is in common use, in manuals, periodical publications and scientific or technical texts. Trade names should not be used for this purpose. In the case of pesticides, only the common name approved by the ISO or other names included in the Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification may be used from the WHO, or in the Single Catalog of Pesticides of the Intersecretarial Commission for the Control and Use of Pesticides, Fertilizers and Toxic Substances (CICOPLAFEST), or the name(s) of the active substances. For Class 1 explosives, the description of the hazardous substance or material will be completed with additional descriptive text indicating the commercial or military names. |
| También pueden utilizarse expresiones adecuadas como “contiene” o “conteniendo” u otros calificativos como “mezcla”, “solución”, etc., así como el porcentaje del componente técnico, por ejemplo “UN 1993 LIQUIDO INFLAMABLE N.E.P. (CONTIENE XILENO Y BENCENO), 3, GE II. | Suitable expressions such as “contains” or “containing” or other qualifiers such as “mixture,” “solution,” etc., may also be used, as well as the percentage of the technical component, for example “UN 1993 FLAMMABLE LIQUID N.E.P. (CONTAINS XYLENE AND BENZENE), 3, GE II. |
| 5.3.2 Cuando una mezcla de mercancías peligrosas o de artículos que contienen mercancías peligrosas, se describa con una de las "denominaciones genéricas" o "N.E.P." a las que se ha asignado la disposición especial 274, en la columna 6 de la lista de mercancías peligrosas, apéndice B, sólo será necesario indicar los dos componentes de peligro predominante de la mezcla o los artículos. Lo anterior no aplica si cualquiera de los componentes de peligro predominante, es una substancia controlada según una Ley nacional o un Convenio Internacional que prohíba divulgarlos. Si un bulto que contiene una mezcla lleva una etiqueta de peligro secundario, uno de los dos nombres técnicos que estén entre paréntesis será el del componente que obliga a utilizar la etiqueta de peligro secundario. | 5.3.2 When a mixture of dangerous goods or articles containing dangerous goods is described by one of the "generic names" or "NOS" to which special provision 274 has been assigned, in column 6 of the list of dangerous goods, appendix B, only the two predominant hazard components of the mixture or articles need be indicated. The above does not apply if any of the predominantly dangerous components is a controlled substance according to a national law or an International Convention that prohibits its disclosure. If a package containing a mixture carries a secondary hazard label, one of the two technical names in parentheses will be that of the component requiring the use of the secondary hazard label. |
| Los ejemplos siguientes muestran cómo se debe elegir la designación oficial de transporte, junto con el nombre técnico, en el caso de los materiales que lleven la indicación "N.E.P.": | The following examples show how the official shipping name, together with the technical name, should be chosen for materials marked "N.E.P.:" |
| UN 2902 PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. (drazoxolón). | UN 2902 LIQUID PESTICIDE, TOXIC, N.E.P. (drazoxolone). |
| UN 3394 SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA (trimetilgalio). | UN 3394 LIQUID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE ORGANOMETAL SUBSTANCE (trimethylgallium). |
| UN 3540 ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P. (pirrolidina). | A 3540 ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUIDS, N.E.P. (pyrrolidine). |
| 5.4 Mezclas o soluciones. | 5.4 Mixtures or solutions. |
| NOTA: Cuando la designación oficial de transporte de una substancia aparezca expresamente en el apéndice B lista mercancías peligrosas, esa substancia se identificará para el transporte mediante su designación oficial de transporte en dicha lista. Esas substancias podrán contener impurezas técnicas (por ejemplo, las derivadas del proceso de producción) o aditivos estabilizadores o de otro tipo que no afecten a su clasificación. Sin embargo, toda substancia que aparezca mencionada expresamente por su nombre y que contenga impurezas técnicas o aditivos de estabilización o de otro tipo que afecten a su clasificación se considerará una mezcla o una solución. | NOTE: When the official shipping name of a substance appears expressly in Appendix B dangerous goods list, that substance will be identified for transport by its official shipping name in said list. These substances may contain technical impurities (for example, those derived from the production process) or stabilizing or other additives that do not affect their classification. However, any substance that is expressly mentioned by name and that contains technical impurities or stabilizing additives or other additives that affect its classification will be considered a mixture or a solution. |
| 5.4.1 Una mezcla o solución estará exenta de la aplicación de la regulación y normatividad aplicables, si sus características, propiedades, forma o estado físico son tales, que no satisfacen los criterios de clasificación, incluidos los criterios de experiencia humana, para su adscripción a ninguna de las clases de peligro. | 5.4.1 A mixture or solution will be exempt from the application of the applicable regulations and standards, if its characteristics, properties, form, or physical state are such that they do not satisfy the classification criteria, including the criteria of human experience, for its assignment to any of the hazard classes. |
| 5.4.2 Toda mezcla o solución conforme a los criterios de clasificación de la Regulación Nacional o de la Reglamentación Modelo, que contenga una substancia peligrosa expresamente mencionada en las listas de mercancías peligrosas, y una o varias substancias no incluidas en las mismas, deberá ser tratada conforme a los requerimientos establecidos para las substancias peligrosas, indicándose qué embalaje/envase es apropiado al estado físico de la mezcla o de la solución, a menos que: | 5.4.2 Any mixture or solution in accordance with the classification criteria of the National Regulation or the Model Regulation, which contains a dangerous substance expressly mentioned in the lists of dangerous goods, and one or more substances not included therein, must be treated in accordance with the requirements established for dangerous substances, indicating which packaging is appropriate to the physical state of the mixture or solution, unless: |
| a) La mezcla o solución esté expresamente listada en la presente NOM; | a) The mixture or solution is expressly listed in this NOM; |
| b) El nombre y la descripción de la substancia mencionada en el apéndice B (normativo) lista de mercancías peligrosas, indican de manera explícita que la denominación se refiere únicamente a la substancia pura; | b) The name and description of the substance mentioned in Appendix B (obligatory) list of dangerous goods explicitly indicate that the name refers only to the pure substance; |
| c) La clase o división de peligro, el o los peligros secundarios, el grupo de embalaje/envase o el estado físico de la mezcla o solución son distintos de los de la substancia mencionada en el apéndice B (normativo) lista de mercancías peligrosas; | c) The hazard class or division, secondary hazard(s), packing group or physical state of the mixture or solution is different from that of the substance mentioned in Appendix B (obligatory) list of dangerous goods; |
| d) Las características de peligro y las propiedades de la mezcla o solución hacen que las medidas requeridas en caso de emergencia sean distintas a las que se necesitan para la substancia mencionada por su nombre en el apéndice B, lista de mercancías peligrosas. | d) The hazard characteristics and properties of the mixture or solution make the measures required in an emergency different from those needed for the substance mentioned by name in Appendix B, list of dangerous goods. |
| 5.4.3 Se añadirá a la designación oficial de transporte, la palabra "SOLUCIÓN" o la palabra "MEZCLA", según sea el caso, por ejemplo: "ACETONA EN SOLUCIÓN". Asimismo, puede indicarse la concentración de la solución o mezcla, por ejemplo, "ACETONA, SOLUCIÓN AL 75%". | 5.4.3 The word "SOLUTION" or the word "MIXTURE" will be added to the official transport designation, as the case may be, for example: "ACETONE SOLUTION." Likewise, the concentration of the solution or mixture can be indicated, for example, "ACETONE, 75% SOLUTION." |
| 5.4.4 Toda mezcla o solución conforme con los criterios de clasificación que no aparezca mencionada por su nombre en las listas de mercancías peligrosas y que se componga de una o más mercancías peligrosas, se asignará a la designación genérica o al epígrafe N.E.P., que contenga el nombre y descripción (designación oficial de transporte), la clase o división de peligro, el o los peligros secundarios y el grupo de embalaje/envase que más exactamente describan a dicha mezcla o solución. | 5.4.4 Any mixture or solution in accordance with the classification criteria that is not mentioned by name in the lists of dangerous goods and that is composed of one or more dangerous goods, will be assigned to the generic designation or the N.E.P. heading, which contains the name and description (official shipping name), the hazard class or division, the secondary hazard(s) and the packaging group that most accurately describe said mixture or solution. |
| 5.5 En el documento de embarque (NOM-043-SCT) deberá indicarse siempre, la designación oficial de transporte que es la denominación más específica aplicable a la substancia o material peligroso. | 5.5 The shipping document (NOM-043-SCT) must always indicate the official transport designation, which is the most specific name applicable to the dangerous substance or material. |
| 6. Bibliografía | 6. Bibliography |
| a) Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, Vigésimo Segunda Edición Revisada, Nueva York y Ginebra, 2021, Parte 3. | a) Recommendations Concerning the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, issued by the United Nations, Twenty-Second Revised Edition, New York and Geneva, 2021, Part 3. |
| b) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG); Parte 3. | b) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG); Part 3. |
| c) Normas y métodos recomendados internacionales, Anexo 18 referente al Convenio sobre Aviación Civil Internacional titulado “Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”, emitido por la OACI Cuarta Edición 2011, Enmienda 12. | c) International Standards and Recommended Practices, Annex 18 relating to the Convention on International Civil Aviation entitled “Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, issued by ICAO Fourth Edition 2011, Amendment 12. |
| d) Doc. 9284, titulado “Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea”, emitido por la OACI, edición 2023-2024 | d) Doc. 9284, entitled “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, issued by ICAO, edition 2023-2024 |
| 7. Concordancia con Normas y Lineamientos Internacionales | 7. Concordance with International Standards and Guidelines |
| Esta NOM es equivalente con: | This NOM is equivalent to: |
| a) Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, Vigésimo Segunda Edición Revisada, Nueva York y Ginebra, 2021, Parte 3. | a) Recommendations Concerning the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, issued by the United Nations, Twenty-Second Revised Edition, New York and Geneva, 2021, Part 3. |
| b) Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) Parte 3. | b) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) Part 3. |
| c) Instrucciones Técnicas para Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea OACI Partes 2 y 3. | c) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air ICAO Parts 2 and 3. |
| 8. Verificación. | 8. Verification. |
| La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conducto de las Direcciones Generales con injerencia, así como las Agencias Federales de Aviación Civil y del Transporte Ferroviario, son las autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente NOM. | The Secretary of Infrastructure, Communications and Transportation, through the General Directorates with interference, as well as the Federal Departments of Civil Aviation and Railway Transport, are the appropriate authorities to monitor compliance with this NOM. |
| 9. Observancia. | 9. Observance. |
| Esta NOM es de observancia obligatoria en las Vías Generales de Comunicación para el transporte de mercancías peligrosas, con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento; Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su Reglamento; Ley de Puertos y su Reglamento; Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y demás documentos internacionales signados por nuestro país para el transporte terrestre, aéreo y marítimo. | This NOM is of mandatory observance in the general routes of communication for the transport of dangerous goods, based on the provisions of the Law of Civil Aviation and its Regulation; Navigation and Maritime Commerce Law and its Regulation; Port Law and its Regulation; Law of Federal Roads, Bridges and Motor Transportation Law, Regulations for the Land Transportation of Hazardous Materials and Waste and other international documents signed by our country for land, air and maritime transportation. |
| 10. Vigencia. | 10. Validity. |
| La presente NOM una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación como NOM definitiva entrará en vigor a los 60 días naturales contados a partir del día siguiente al día de su publicación. | Once this NOM is published in the Official Daily of the Federation as a definitive NOM, it will come into force 60 calendar days from the day following the day of its publication. |
| 11. Transitorios | 11. Transitional Articles |
| PRIMERO. Con la entrada en vigor de la presente NOM, se cancela la NOM-002-SCT2/2011 “Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados”, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2012. | FIRST. With the entry into force of this NOM, NOM-002-SCT2/2011 “List of the most commonly transported dangerous substances and materials,” published in the Official Daily of the Federation on January 27, 2012, is cancelled. |
| SEGUNDO. La entrada UN1169 se podrá utilizar de manera opcional hasta el año 2025, sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, ésta deberá reasignarse a la entrada UN1197. | SECOND. Entry UN1169 can be used optionally until 2025, however, as of January 1, 2026, it must be reassigned to entry UN1197. |
| TERCERO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, se deroga el 11.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCT-2-2010, Transporte terrestre-Características y especificaciones técnicas y de seguridad de los equipos de las grúas para arrastre, arrastre y salvamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 2011 [relacionado al numeral 7.15, respecto a la grúa de pluma Tipo B]. | THIRD. In compliance with the provisions of article 78 of the General Law of Regulatory Improvement, 11.9 of the Official Mexican Standard NOM-053-SCT-2-2010, Land Transportation - Characteristics and technical and safety specifications of transportation equipment, cranes for hauling, towing and rescue is cancelled, published in the Official Daily of the Federation on April 1, 2011 [related to section 7.15, regarding the Type B jib crane]. |
| Apéndice A (Normativo) | Appendix A (obligatory) |
| Listado de mercancías peligrosas, por orden alfabético. | List of dangerous goods, in alphabetical order. |
| 1. Este es el listado por orden alfabético de las mercancías peligrosas que aparecen ordenadas numéricamente en el apéndice B de la presente NOM, adicionalmente se agregan descripciones comunes referenciadas para su rápida ubicación, como se establece en los puntos 2 al 7. | 1. This is the alphabetical list of the dangerous goods that appear numerically ordered in Appendix B of this NOM, additionally common referenced descriptions are added for quick location, as established in points 2 to 7. |
| 2. El orden alfabético no toma en cuenta, aun cuando formen parte de la designación oficial de transporte, los elementos siguientes: las cifras, los nombres de letras griegas, las abreviaturas "sec" y "terc", las letras "N" (nitrógeno), "n" (normal), "o" (orto), "m" (meta) y "p" (para), y la abreviatura "n.e.p." (no especificado en otra parte). | 2. The alphabetical order does not take into account, even when they form part of the official transport designation, the following elements: the figures, the names of Greek letters, the abbreviations "sec" and "terc," the letters "N" (nitrogen), "n" (normal), "o" (ortho), "m" (meta) and "p" (para), and the abbreviation "N.E.P." (not specified elsewhere). |
| 3. El nombre de una substancia o material en letras mayúsculas constituye una designación oficial de transporte. | 3. The name of a substance or material in capital letters constitutes an official shipping designation. |
| 4. El nombre de una substancia o material en letras mayúsculas seguido de la expresión "véase" constituye una designación oficial de transporte optativa o forma parte de una designación oficial de transporte. | 4. The name of a substance or material in capital letters followed by the expression "see" constitutes an optional official shipping name or is part of an official shipping name. |
| 5. Un epígrafe en letras minúsculas seguido de la expresión "véase" no es una designación oficial de transporte, sino un sinónimo, que no debe usarse como designación oficial de transporte. | 5. A heading in lowercase letters followed by the expression "see" is not an official transport designation, but a synonym, which should not be used as an official transport designation. |
| 6. En un epígrafe que tenga una parte en letras mayúsculas y otra en minúsculas, se entenderá que esta última no entra en la designación oficial de transporte, pero puede utilizarse como una descripción adicional a la designación oficial de transporte. | 6. In a heading that has one part in capital letters and another in lower case, it will be understood that the latter does not enter into the official transport designation, but can be used as an additional description to the official transport designation. |
| 7. En los documentos y el marcado de los embalajes/envases y sobre-embalajes, la designación oficial de transporte se utilizará en singular o en plural, según proceda. | 7. In the documents and the marking of packaging/containers and overpackaging, the official transport designation will be used in singular or plural, as appropriate. |

| Listado de mercancías peligrosas, por orden alfabético | List of dangerous goods, in alphabetical order |
| --- | --- |

| Nombre y descripción | Name and description | Clase o división/ Class or division | No. ONU/ UN Number |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | (2) | (3) | (1) |
| Abonos a base de nitrato amónico, véase | Fertilizers based on ammonium nitrate, see | 5.1 | 2067 |
|  |  | 9 | 2071 |
| ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO | FERTILIZERS BASED ON AMMONIUM NITRATE | 5.1 | 2067 |
|  |  | 9 | 2071 |
| ABONO EN SOLUCIÓN AMONIACAL que contiene amoniaco libre | FERTILIZER IN AMMONIA SOLUTION containing free ammonia | 2.2 | 1043 |
| ACEITE DE ALCANFOR | CAMPHOR OIL | 3 | 1130 |
| Alcanfor Líquido, véase | Liquid Camphor, see | 3 | 1130 |
| Aceite de anilina, véase | Aniline oil, see | 6.1 | 1547 |
| ACEITE DE COLOFONIA | RINSON OIL | 3 | 1286 |
| ACEITE DE ESQUISTO | SHALE OIL | 3 | 1288 |
| ACEITE DE FUSEL | FUSEL OIL | 3 | 1201 |
| ACEITE DE PINO | PINE OIL | 3 | 1272 |
| Aceite mineral, véase | Mineral oil, see | 3 | 1268 |
| Aceite mineral ligero para caldeo, véase | Light mineral oil for heating, see | 3 | 1202 |
| ACEITE MINERAL LIGERO PARA CALEFACCIÓN | LIGHT MINERAL OIL FOR HEATING | 3 | 1202 |
| Aceite pesado, véase | Heavy oil, see | 3 | 1202 |
| ACEITES DE ACETONA | ACETONE OILS | 3 | 1091 |
| ACETAL | ACETAL | 3 | 1088 |
| ACETALDEHÍDO | ACETALDEHYDE | 3 | 1089 |
| ACETALDEHÍDO DE AMONIO | AMMONIUM ACETALDEHYDE | 9 | 1841 |
| Acetaldol, véase | Acetaldol, see | 6.1 | 2839 |
| ACETALDOXIMA | ACETALDOXIME | 3 | 2332 |
| ACETATO DE ALILO | ALLYL ACETATE | 3 | 2333 |
| Acetato de butilo secundario, véase | Secondary butyl acetate, see | 3 | 1123 |
| ACETATO DE CICLOHEXILO | CYCLOHEXYL ACETATE | 3 | 2243 |
| ACETATO DE 2-ETILBUTILO | 2-ETHYLBUTYL ACETATE | 3 | 1177 |
| ACETATO DE ETILO | ETHYL ACETATE | 3 | 1173 |
| Acetato de 2-etoxietilo, véase | 2-ethoxyethyl acetate, see | 3 | 1172 |
| ACETATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ACETATE | 3 | 1213 |
| ACETATO DE ISOPROPENILO | ISOPROPENYL ACETATE | 3 | 2403 |
| ACETATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ACETATE | 3 | 1220 |
| ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | 3 | 1172 |
| ACETATO DEL ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | 3 | 1189 |
| ACETATO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY ACETATE | 6.1 | 1674 |
| ACETATO DE MERCURIO | MERCURY ACETATE | 6.1 | 1629 |
| ACETATO DE METILAMILO | METHYLAMYL ACETATE | 3 | 1233 |
| ACETATO DE METILO | METHYL ACETATE | 3 | 1231 |
| ACETATO DE PLOMO | LEAD ACETATE | 6.1 | 1616 |
| Acetato de plomo (II), véase | Lead (II) acetate, see | 6.1 | 1616 |
| ACETATO DE n-PROPILO | n-PROPYL ACETATE | 3 | 1276 |
| ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ACETATE | 3 | 1301 |
| Acetato fenilmercúrico, véase | Phenylmercuric acetate, see | 6.1 | 1674 |
| ACETATOS DE AMILO | AMYL ACETATES | 3 | 1104 |
| ACETATOS DE BUTILO | BUTYL ACETATES | 3 | 1123 |
| ACETILENO DISUELTO | DISSOLVED ACETYLENE | 2.1 | 1001 |
| ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE | SOLVENT-FREE ACETYLENE | 2.1 | 3374 |
| Acetileno Exento de Solvente, véase | Solvent-Free Acetylene, see | 2.1 | 3374 |
| ACETILMETILCARBINOL | ACETYLMETHYLCARBINOL | 3 | 2621 |
| ACETOARSENITO DE COBRE | COPPER ACETOARSENITE | 6.1 | 1585 |
| Acetoína, véase | Acetoin, see | 3 | 2621 |
| ACETONA | ACETONE | 3 | 1090 |
| ACETONITRILO | Acetonitrile | 3 | 1648 |
| ACIDO ACETICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 10% pero no más del 80%, en masa, de ácido | ACETIC ACID IN SOLUTION with a minimum of 10% but not more than 80%, by mass, of acid | 8 | 2790 |
| ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80%, en masa, de ácido | ACETIC ACID IN SOLUTION with more than 80%, by mass, of acid | 8 | 2789 |
| ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL | GLACIAL ACETIC ACID | 8 | 2789 |
| ÁCIDO ACRÍLICO ESTABILIZADO | STABILIZED ACRYLIC ACID | 8 | 2218 |
| Ácido arsenhídrico, véase | Arsenhydric acid, see | 2.3 | 2188 |
| ÁCIDO ARSÉNICO LÍQUIDO | LIQUID ARSENIC ACID | 6.1 | 1553 |
| ÁCIDO ARSÉNICO SÓLIDO | SOLID ARSENIC ACID | 6.1 | 1554 |
| ÁCIDO BROMHÍDRICO | HYDROBROMIC ACID | 8 | 1788 |
| Ácido bromhídrico anhidro, véase | Anhydrous hydrobromic acid, see | 2.3 | 1048 |
| ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN | BROMOACETIC ACID IN SOLUTION | 8 | 1938 |
| ÁCIDO BROMOACÉTICO SÓLIDO | SOLID BROMOACETIC ACID | 8 | 3425 |
| Ácido butanoico, véase | butanoic acid, see | 8 | 2820 |
| Ácido 2-butenoico, véase | 2-butenoic acid, see | 8 | 2823 |
| Ácido n-butírico, véase | n-butyric acid, see | 8 | 2820 |
| ÁCIDO BUTÍRICO | BUTYRIC ACID | 8 | 2820 |
| ÁCIDO CACODÍLICO | CACODYLIC ACID | 6.1 | 1572 |
| ÁCIDO CAPROICO | CAPROIC ACID | 8 | 2829 |
| Ácido carbólico, véase | carbolic acid, see | 6.1 | 1671 |
|  |  | 6.1 | 2312 |
|  |  | 6.1 | 2821 |
| ÁCIDO CIANHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 20% de cianuro de hidrógeno | HYDROCYANIC ACID IN AQUEOUS SOLUTION with a maximum of 20% hydrogen cyanide | 6.1 | 1613 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO | HYDROCHLORIC ACID | 8 | 1789 |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ÁCIDO NITRICO EN MEZCLA | HYDROCHLORIC ACID AND NITRIC ACID IN MIXTURE | 8 | 1798 |
| ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 10% de ácido clórico | CHLORIC ACID IN AQUEOUS SOLUTION with a maximum of 10% chloric acid | 5.1 | 2626 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | CHLOROACETIC ACID IN SOLUTION | 6.1 | 1750 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO FUNDIDO | MOLTEN CHLOROACETIC ACID | 6.1 | 3250 |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO SÓLIDO | SOLID CHLOROACETIC ACID | 6.1 | 1751 |
| ÁCIDO CLOROPLATÍNICO SÓLIDO | SOLID CHLOROPLATINIC ACID | 8 | 2507 |
| ÁCIDO 2-CLOROPROPIÓNICO | 2-CHLOROPROPIONIC ACID | 8 | 2511 |
| ÁCIDO CLOROSULFÓNICO (con o sin trióxido de azufre) | CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulfur trioxide) | 8 | 1754 |
| ÁCIDO CRESÍLICO | CRESILIC ACID | 6.1 | 2022 |
| ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN | CHROMIC ACID IN SOLUTION | 8 | 1755 |
| Ácido crómico sólido, véase | Solid chromic acid, see | 5.1 | 1463 |
| ÁCIDO CROMOSULFÚRICO | CHROMOSULFURIC ACID | 8 | 2240 |
| Acido cromo sulfúrico, véase | Chromium sulfuric acid, see | 8 | 2240 |
| ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO | LIQUID CROTONIC ACID | 8 | 3472 |
| ÁCIDO CROTÓNICO SÓLIDO | SOLID CROTONIC ACID | 8 | 2823 |
| Ácido de arena, véase | Sand acid, see | 8 | 1788 |
| ÁCIDO DICLOROACÉTICO | DICHLOROACETIC ACID | 8 | 1764 |
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO SECO | DRY DICHLOROISOCYANURIC ACID | 5.1 | 2465 |
| ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SALES DEL | DICHLOROISOCYANURIC ACID, SALTS OF | 5.1 | 2465 |
| Acido di-(2-etilhexil) fosfórico, véase | di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid, see | 3 | 1902 |
| Ácido di-(2-etilhexil)fosfórico, véase | Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid, see | 3 | 1902 |
| ÁCIDO DIFLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | ANHYDROUS DIFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 | 1768 |
| Ácido dimetilarsínico, véase | Dimethylarsinic acid, see | 6.1 | 1572 |
| ÁCIDO ESTÍFNICO, véase | STYPHNIC ACID, see | 1.1D | 0219 |
|  |  | 1.1D | 0394 |
| Ácido etilacético, véase | Ethylacetic acid, see | 8 | 2820 |
| ÁCIDO FENOLSULFÓNICO LÍQUIDO | LIQUID PHENOLSULPHONE ACID | 8 | 1803 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO con más del 60% de fluoruro de hidrógeno | HYDROFLUORIC ACID with more than 60% hydrogen fluoride | 8 | 1790 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno | HYDROFLUORIC ACID with a maximum of 60% hydrogen fluoride | 8 | 1790 |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO MEZCLA DE | HYDROFLUORIC ACID AND SULFURIC ACID MIXTURE OF | 8 | 1786 |
| ÁCIDO FLUOROACÉTICO | FLUOROACETIC ACID | 6.1 | 2642 |
| ÁCIDO FLUOROBÓRICO | FLUOROBORIC ACID | 8 | 1775 |
| ÁCIDO FLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | ANHYDROUS FLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 | 1776 |
| ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | FLUOROSILICIC ACID | 8 | 1778 |
| ÁCIDO FLUOROSULFÓNICO | FLUOROSULPHONIC ACID | 8 | 1777 |
| ÁCIDO FÓRMICO con más del 85%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with more than 85%, by mass, of acid | 8 | 1779 |
| ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10% pero no más del 85%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with a minimum of 10% but not more than 85%, by mass, acid | 8 | 3412 |
| ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 5% y un máximo del 10%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with a minimum of 5% and a maximum of 10%, by mass, of acid | 8 | 3412 |
| Ácido fosfórico anhidro, véase | Anhydrous phosphoric acid, see | 8 | 1807 |
| ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN | PHOSPHORIC ACID IN SOLUTION | 8 | 1805 |
| ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO | SOLID PHOSPHORIC ACID | 8 | 3453 |
| ÁCIDO FOSFOROSO | PHOSPHORUS ACID | 8 | 2834 |
| ÁCIDO HEXAFLUOROFOSFÓRICO | HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 | 1782 |
| Ácido hexanoico, véase | Hexanoic acid, see | 8 | 2829 |
| Ácido hidrofluorobórico, véase | Hydrofluoroboric acid, see | 8 | 1775 |
| Ácido hidrofluorosilícico, véase | Hydrofluorosilicic acid, see | 8 | 1778 |
| Ácido hidrosilicofluórico, véase | Hydrosilicofluoric acid, see | 8 | 1778 |
| ÁCIDO ISOBUTÍRICO | ISOBUTYRIC ACID | 3 | 2529 |
| Ácido Iodoso, véase | Iodic acid, see | 8 | 1906 |
| Ácido 2-mercaptopropiónico, véase | 2-mercaptopropionic acid, see | 6.1 | 2936 |
| ÁCIDO 5-MERCAPTOTETRAZOL-1ACÉTICO | 5-MERCAPTOTETRAZOLE-1ACETIC ACID | 1.4C | 0448 |
| Ácido beta-metacrílico, véase | Beta-methacrylic acid, see | 8 | 2823 |
| ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLIC ACID | 8 | 2531 |
| ÁCIDO MIXTO, con un máximo del 50% de ácido nítrico | MIXED ACID, with a maximum of 50% nitric acid | 8 | 1796 |
| ÁCIDO MIXTO RESIDUAL, con más del 50% de ácido nítrico | RESIDUAL MIXED ACID, with more than 50% nitric acid | 8 | 1826 |
| Ácido monocloroacético, véase | Monochloroacetic acid, see | 8 | 1750 |
| Ácido muriático, véase | Muriatic acid, see | 8 | 1789 |
| Ácido nitrante agotado, mezcla de | Exhausted nitrant acid, mixture of | 8 | 1826 |
| Ácido nitrante, mezcla de, véase | Nitrant acid, mixture of, see | 8 | 1796 |
|  |  | 8 | 1826 |
| ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con un mínimo del 65% pero no más del 70% de ácido nítrico. | NITRIC ACID, except red fuming nitric acid, with a minimum of 65% but not more than 70% nitric acid. | 8 | 2031 |
| ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO | RED FUMING NITRIC ACID | 8 | 2032 |
| ÁCIDO NITROBENCENO-SULFÓNICO | NITROBENZENE-SULPHONIC ACID | 8 | 2305 |
| Ácido nitroclorhídrico, véase | Nitrochlorhydric acid, see | 8 | 1798 |
| Ácido nitromuriático, véase | Nitromuriatic acid, see | 8 | 1798 |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO LÍQUIDO | LIQUID NITROSYLSULFURIC ACID | 8 | 2308 |
| ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO SÓLIDO | SOLID NITROSYLSULFURIC ACID | 8 | 3456 |
| Ácido ortofosfórico, véase | Orthophosphoric acid, see | 8 | 1805 |
| Ácido peroxiacético y peróxido de hidrógeno, en mezcla, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, estabilizada, véase | Peroxyacetic acid and hydrogen peroxide, in mixture, with acid(s), water and a maximum of 5% peroxyacetic acid, stabilized, see | 5.1 | 3149 |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con más del 50% pero no más del 72%, en masa, de ácido | PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72%, by mass, of acid | 5.1 | 1873 |
| ÁCIDO PERCLÓRICO con un máximo del 50%, en masa, de ácido | PERCHLORIC ACID with a maximum of 50%, by mass, of acid | 8 | 1802 |
| ÁCIDO PÍCRICO, véase | PICRIC ACID, see | 1.1D | 0154 |
| Ácido pícrico humedecido, véase ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, | Wetted picric acid, see HUMIDIFIED PICRIC ACID, | 4.1 | 1344 |
| Ácido pícrico humedecido, véase ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, | Wetted picric acid, see HUMIDIFIED PICRIC ACID, | 4.1 | 3364 |
| ÁCIDO PÍCRICO HUMIDIFICADO, véase | HUMIDIFIED PICRIC ACID, see | 4.1 | 1344 |
|  |  | 4.1 | 3364 |
| Ácido propilfórmico, véase | Propylformic acid, see | 8 | 2820 |
| ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 10% y un máximo de 90%, en masa, de ácido | PROPIONIC ACID with a minimum of 10% and a maximum of 90%, by mass, of acid | 8 | 1848 |
| ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 90 %, en masa, de ácido | PROPIONIC ACID with a minimum of 90%, by mass, acid | 8 | 3463 |
| Ácido prúsico, véase | prussic acid, see | 6.1 | 1051 |
|  |  | 6.1 | 1614 |
| Ácido selenhídrico, véase | Selenhydric acid, see | 2.3 | 2202 |
| ÁCIDO SELÉNICO | SELENIC ACID | 8 | 1905 |
| Ácido silicofluórico, véase | Silicofluoric acid, see | 8 | 1778 |
| Ácido sucio, véase | Dirty acid, see | 8 | 1906 |
| ÁCIDO SULFÁMICO | SULFAMIC ACID | 8 | 2967 |
| Ácido sulfínico de formamidina, véase | Formamidine sulfinic acid, see | 4.2 | 3341 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA con un máximo del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID MIXTURE with a maximum of 50% nitric acid | 8 | 1796 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA con más del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid | 8 | 1796 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO AGOTADO EN MEZCLA con un máximo del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID EXHAUSTED IN MIXTURE with a maximum of 50% nitric acid | 8 | 1826 |
| ÁCIDO SULFONÍTRICO AGOTADO EN MEZCLA con más del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID EXHAUSTED IN MIXTURE with more than 50% nitric acid | 8 | 1826 |
| ÁCIDO SULFÚRICO AGOTADO | SOLD OUT SULFURIC ACID | 8 | 1832 |
| ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51% de ácido | SULFURIC ACID with more than 51% acid | 8 | 1830 |
| ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácido | SULFURIC ACID with a maximum of 51% acid | 8 | 2796 |
| ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE | FUMING SULFURIC ACID | 8 | 1831 |
| Ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico, mezcla de, véase | Sulfuric acid and hydrofluoric acid, mixture of, see | 8 | 1786 |
| ÁCIDO SULFUROSO | SULFUROUS ACID | 8 | 1833 |
| ÁCIDO TETRAZOL-1-ACÉTICO | TETRAZOLE-1-ACETIC ACID | 1.4C | 0407 |
| ÁCIDO TIOACÉTICO | THIOACETIC ACID | 3 | 2436 |
| ÁCIDO TIOGLICÓLICO | THIOGLYCOLIC ACID | 8 | 1940 |
| ÁCIDO TIOLÁCTICO | THIOLACTIC ACID | 6.1 | 2936 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | TRICHLOROACETIC ACID | 8 | 1839 |
| ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | TRICLOROACETIC ACID IN SOLUTION | 8 | 2564 |
| ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO | DRY TRICHLOROISOCYANURIC ACID | 5.1 | 2468 |
| ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | TRIFLUOROACETIC ACID | 8 | 2699 |
| ÁCIDO TRINITROBENCENOSULFÓNICO | TRINITROBENZENESULPHONIC ACID | 1.1D | 0386 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZOIC ACID with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3368 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZOIC ACID with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 1355 |
| ÁCIDO TRINITROBENZOICO seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua | TRINITROBENZOIC ACID dry or moistened with less than 30%, by mass, of water | 1.1D | 0215 |
| Ácido trinitrobenzóico humidificado, véase | Humidified trinitrobenzoic acid, see | 4.1 | 3369 |
|  |  | 4.1 | 1355 |
|  |  | 1.1D | 0215 |
| ÁCIDO YODHÍDRICO | HYDYODRIC ACID | 8 | 1787 |
| Ácido yodhídrico anhidro, véase | Anhydrous hydroiodic acid, see | 2.3 | 2197 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ALKYLSULPHONE ACIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 | 2584 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ALKYLSULPHONE ACIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 | 2586 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ALKYLSULPHONIC ACIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 | 2583 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ALKYLSULPHONE ACIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 | 2585 |
| ÁCIDOS ALQUILSULFÚRICOS | ALKYLSULFURIC ACIDS | 8 | 2571 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ARYLSULPHONE ACIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 | 2584 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ARYLSULPHONE ACIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 | 2586 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ARYLSULPHONE ACIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 | 2583 |
| ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ARYLSULPHONE ACIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 | 2585 |
| ACRIDINA | ACRIDINE | 6.1 | 2713 |
| ACRILAMIDA SÓLIDA | SOLID ACRYLAMIDE | 6.1 | 2074 |
| ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN | ACRYLAMIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3426 |
| ACRILATO 2-DIMETIL-AMINOETÍLICO ESTABILIZADO | STABILIZED 2-DIMETHYL-AMINOETHYL ACRYLATE | 6.1 | 3302 |
| ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYL ACRYLATE | 3 | 1917 |
| ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOBUTYL ACRYLATE | 3 | 2527 |
| ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO | STABILIZED METHYL ACRYLATE | 3 | 1919 |
| ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS | STABILIZED BUTYL ACRYLATES | 3 | 2348 |
| ACRILONITRILO ESTABILIZADO | STABILIZED ACRYLONITRILE | 3 | 1093 |
| ACROLEÍNA ESTABILIZADA | STABILIZED ACROLEIN | 6.1 | 1092 |
| Actinolita, véase | Actinolite, see | 9 | 2212 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO | ELECTRICAL ACCUMULATORS OF LIQUID ACID ELECTROLYTE | 8 | 2794 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO | ALKALINE LIQUID ELECTROLYTE ELECTRIC ACCUMULATORS | 8 | 2795 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO | NON-SPILLABLE LIQUID ELECTROLYTE ELECTRIC ACCUMULATORS | 8 | 2800 |
| ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | DRY ELECTRICAL ACCUMULATORS CONTAINING SOLID POTASSIUM HYDROXIDE | 8 | 3028 |
| ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables | ADHESIVES containing flammable liquids | 3 | 1133 |
| ADIPONITRILO | ADIPONITRILE | 6.1 | 2205 |
| AEROSOLES | AEROSOL SPRAYS | 2 | 1950 |
| Agente para voladuras, tipo b, véase | Blasting agent, type b, see | 1.5D | 0331 |
| Agente para voladuras, tipo e, véase | Blasting agent, type e, see | 1.5D | 0332 |
| Agua oxigenada, véase | Hydrogen peroxide, see | 5.1 | 2014 2015 2984 |
| Agua regia, véase | royal water, see | 8 | 1798 |
| AIRE COMPRIMIDO | COMPRESSED AIR | 2.2 | 1002 |
| AIRE LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID AIR | 2.2 | 1003 |
| ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. | 6.1 | 3140 |
| ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID ALKALOIDS, N.E.P. | 6.1 | 1544 |
| ALCANFOR sintético | synthetic CAMPHOR | 4.1 | 2717 |
| ALCOHOL ALÍLICO | ALLYL ALCOHOL | 6.1 | 1098 |
| Alcohol desnaturalizado, véase | Denatured alcohol, see | 3 | 1986 |
|  |  | 3 | 1987 |
| ALCOHOL ETÍLICO, véase | ETHYL ALCOHOL, see | 3 | 1170 |
| ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN, véase | ETHYL ALCOHOL SOLUTION, see | 3 | 1170 |
| Alcohol estiralílico, véase | Styralyl alcohol, see | 6.1 | 2937 |
|  |  | 6.1 | 3438 |
| ALCOHOL FURFURÍLICO | FURFURYL ALCOHOL | 6.1 | 2874 |
| Alcohol industrial, véase | Industrial alcohol, see | 3 | 1986 |
|  |  | 3 | 1987 |
| ALCOHOL ISOBUTÍLICO, véase | ISOBUTYL ALCOHOL, see | 3 | 1212 |
| ALCOHOL ISOPROPÍLICO, véase | ISOPROPYL ALCOHOL, see | 3 | 1219 |
| ALCOHOL METALÍLICO | METALLYLIC ALCOHOL | 3 | 2614 |
| Alcohol metilalílico, véase | Methylallyl alcohol, see | 3 | 2614 |
| ALCOHOL METILAMÍLICO | METHYLAMYL ALCOHOL | 3 | 2053 |
| ALCOHOL metílico, véase | METHYL ALCOHOL, see | 3 | 1230 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO LÍQUIDO | LIQUID alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL | 6.1 | 2937 |
| ALCOHOL alfa-METILBENCÍLICO SÓLIDO | SOLID alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL | 6.1 | 3438 |
| ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL, véase | NORMAL PROPYL ALCOHOL, see | 3 | 1274 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | ALKALI METAL ALCOHOLATES WHICH EXPERIENCE SELF-HEATING, CORROSIVE, N.E.P. | 4.2 | 3206 |
| ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P. | ALCOHOLATES OF ALKALINE EARTH METALS, N.E.P. | 4.2 | 3205 |
| ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol | ALCOHOLATES IN SOLUTION, N.E.P., in alcohol | 3 | 3274 |
| ALCOHOLES, N.E.P. | ALCOHOLS, N.E.P. | 3 | 1987 |
| Alcoholes butílicos, véase | Butyl alcohols, see | 3 | 1120 |
| ALCOHOLES INFLAMABLES TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC FLAMMABLE ALCOHOLS, N.E.P. | 3 | 1986 |
| Alcoholes pentilicos, véase | Pentyl alcohols, see | 3 | 1105 |
| aldehidato amónico, véase | ammonium aldehyde, see | 9 | 1841 |
| Aldehidato de amonio, véase | Ammonium aldehyde, see | 9 | 1841 |
| Aldehído, véase | Aldehyde, see | 3 | 1089 |
| Aldehídos acrílico, véase | Acrylic aldehydes, see | 6.1 | 1092 |
| Aldehído amílico, véase | Amyl aldehyde, see | 3 | 2058 |
| Aldehído butírico, véase | Butyric aldehyde, see | 3 | 1129 |
| ALDEHÍDO CAPROICO | CAPROIC ALDEHYDE | 3 | 1207 |
| Aldehído crotónico, véase | Crotonic aldehyde, see | 6.1 | 1143 |
| Aldehído fórmico, véase | Formic aldehyde, see | 3 | 1198 |
|  |  | 8 | 2209 |
| Aldehído beta-hidroxibutírico, véase | Beta-hydroxybutyric aldehyde, see | 6.1 | 2839 |
| ALDEHÍDO ISOBUTÍRICO | ISOBUTYRIC ALDEHYDE | 3 | 2045 |
| Aldehído isovaleriánico, véase | Isovalerianic aldehyde, see | 3 | 2058 |
| ALDEHÍDOS, N.E.P. | ALDEHYDES, N.E.P. | 3 | 1989 |
| ALDEHÍDOS OCTÍLICOS | OCTYL ALDEHYDES | 3 | 1191 |
| ALDEHÍDOS INFLAMABLES TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC FLAMMABLE ALDEHYDES, N.E.P. | 3 | 1988 |
| Aldehído valérico, véase | Valeric aldehyde, see | 3 | 2058 |
| ALDOL | ALDOL | 6.1 | 2839 |
| ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P. | PYROPHORIC ALLOY, N.E.P. | 4.2 | 1383 |
| ALEACIONES DE MAGNESIO, con más del 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | MAGNESIUM ALLOYS, with more than 50% magnesium in cuttings, granules or strips | 4.1 | 1869 |
| ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 1418 |
| Aleaciones pirofóricas de calcio, véase | Pyrophoric calcium alloys, see | 4.2 | 1855 |
| Aleno, véase | Aleno, see | 2.1 | 2200 |
| Algodón desechos grasientos de, véase | Cotton greasy waste, see | 4.2 | 1364 |
| ALGODÓN HÚMEDO | WET COTTON | 4.2 | 1365 |
| Algodones colodiónicos, véase | Collodionic cottons, see | 1.1D | 0340 |
|  |  | 1.1D | 0341 |
|  |  | 1.3C | 0342 |
|  |  | 3 | 2059 |
|  |  | 4.1 | 2555 |
|  |  | 4.1 | 2556 |
|  |  | 4.1 | 2557 |
| ALIL ETIL ÉTER | ALLYL ETHYL ETHER | 3 | 2335 |
| ALIL GLICIDIL ÉTER, véase | ALLYL GLYCIDYL ETHER, see | 3 | 2219 |
| ALILAMINA | ALLYLAMIN | 6.1 | 2334 |
| ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO | STABILIZED ALLYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1724 |
| ALMIZCLE XILENO, véase | MUSK XYLENE, see | 4.1 | 2956 |
| ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | LIQUID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including C2 to C12 homologues) | 8 | 3145 |
| ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | SOLID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including C2 to C12 homologues) | 8 | 2430 |
| ALQUILOS DE ALUMINIO | ALUMINUM ALKYLS | 4.2 | 3051 |
| ALQUILOS DE LITIO, LÍQUIDOS | LITHIUM ALKYLS, LIQUID | 4.2 | 2445 |
| ALQUILOS DE LITIO, SÓLIDOS | LITHIUM ALKYLS, SOLID | 4.2 | 3433 |
| ALQUILOS DE MAGNESIO | MAGNESIUM ALKYLS | 4.2 | 3053 |
| ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | LIQUID TARS, including road binders and lowered asphalts | 3 | 1999 |
| ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM ALUMINATE IN SOLUTION | 8 | 1819 |
| ALUMINATO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM ALUMINATE | 8 | 2812 |
| Aluminato sódico en solución, véase | Sodium aluminate in solution, see | 8 | 1819 |
| Aluminato sódico sólido, véase | Solid sodium aluminate, see | 8 | 2812 |
| ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, UNCOATED | 4.3 | 1396 |
| ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, COATED | 4.1 | 1309 |
| Aluminio, subproductos de la fundición o subproductos de la refundición del, véase | Aluminum, by-products of smelting or by-products of remelting, see | 4.3 | 3170 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO | ALUMINUMFERROSILICON POWDER | 4.3 | 1395 |
| ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | ALUMINUMFERROSILICON POWDER, UNCOATED | 4.3 | 1398 |
| Aluminio, subproductos del tratamiento del, véase | Aluminum, by-products of the treatment of, see | 4.3 | 3170 |
| Amatoles, véase | Amatoles, see | 1.1D | 0082 |
| AMIANTO ANFIBOL | AMPHIBOLE ASBESTOS | 9 | 2212 |
| AMIANTO, CRISOTILO | ASBESTOS, CHRYSOTYLE | 9 | 2590 |
| AMILAMINA | AMYLAMINE | 3 | 1106 |
| n-AMILENO, véase | n-AMYLENE, see | 3 | 1108 |
| AMIL ETIL CETONA | AMYL ETHYL KETONE | 3 | 2271 |
| AMILMERCAPTANO | AMYLMERCAPTAN | 3 | 1111 |
| n-AMILMETILCETONA | n-AMYLMETHYL KETONE | 3 | 1110 |
| AMILTRICLOROSILANO | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1728 |
| AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE AMINES, N.E.P. | 3 | 2733 |
| AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. | 8 | 2734 |
| AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 2735 |
| AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | SOLID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 3259 |
| Aminobenceno, véase | Aminobenzene, see | 6.1 | 1547 |
| 2-Aminobenzotrifluoruro, véase | 2-Aminobenzotrifluoride, see | 6.1 | 2942 |
| 3-Aminobenzotrifluoruro, véase | 3-Aminobenzotrifluoride, see | 6.1 | 2948 |
| Aminobutano. véase | Aminobutane. see | 3 | 1125 |
| 2-AMINO-4-CLOROFENOL | 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL | 6.1 | 2673 |
| 2-AMINO-5-DIETILAMINOPENTANO | 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE | 6.1 | 2946 |
| 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMIDIFICADO con una proporción de agua, en masa, con un mínimo del 20%. | 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, HUMIDIFIED with a proportion of water, by mass, with a minimum of 20%. | 4.1 | 3317 |
| 2-amino-4,6-dinitrofenol, humedecido, véase | 2-amino-4,6-dinitrophenol, moistened, see | 4.1 | 3317 |
| N-AMINOETILPIPERAZINA | N-AMINOETHYLPIPERAZINE | 8 | 2815 |
| 2-(2-AMINOETOXI) ETANOL | 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL | 8 | 3055 |
| 4-Aminofenilarseniato de sodio, véase | Sodium 4-aminophenylarsenate, see | 6.1 | 2473 |
| AMINOFENOLES (o-, m-, p-) | AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | 2512 |
| 1-Amino-2-nitrobenceno, véase | 1-Amino-2-nitrobenzene, see | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-3-nitrobenceno, véase | 1-Amino-3-nitrobenzene, see | 6.1 | 1661 |
| 1-Amino-4-nitrobenceno, véase | 1-Amino-4-nitrobenzene, see | 6.1 | 1661 |
| AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-) | AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) | 6.1 | 2671 |
| AMONIACO, ANHIDRO | AMMONIA, ANHYDROUS | 2.3 | 1005 |
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15°C, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco | AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION with a relative density between 0.880 and 0.957 at 15°C, with more than 10% but not more than 35% ammonia | 8 | 2672 |
| AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más del 35% pero no más del 50% de amoniaco | AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION of relative density less than 0.880 at 15°C, with more than 35% but not more than 50% ammonia | 2.2 | 2073 |
| Amoniaco, solución acuosa de, véase | Ammonia, aqueous solution of, see | 2.3 | 3318 |
| Amosita, véase | Amosite, see | 9 | 2212 |
| Anamirta Cocculus, véase | Anamirta Cocculus, see | 6.1 | 1584 |
| ANHÍDRIDO ACÉTICO | ACETIC ANHYDRIDE | 8 | 1715 |
| Anhídrido arsénico, véase | Arsenic anhydride, see | 6.1 | 1559 |
| Anhídrido arsenioso, véase | Arsenous anhydride, see | 6.1 | 1561 |
| ANHÍDRIDO BUTÍRICO | BUTYRIC ANHYDRIDE | 8 | 2739 |
| Anhídrido carbónico, véase | Carbon dioxide, see | 2.2 | 1013 |
|  |  | 9 | 1845 |
|  |  | 2.2 | 2187 |
| Anhídrido carbónico y óxido de etileno, mezcla de, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno. | Carbon dioxide and ethylene oxide, mixture of, with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide. | 2.1 | 1041 |
| Anhídrido crómico sólido, véase | Solid chromic anhydride, see | 5.1 | 1463 |
| Anhídrido fosfórico, véase | Phosphoric anhydride, see | 8 | 1807 |
| ANHÍDRIDO FTÁLICO con más del 0,05% de anhídrido maleico | PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% maleic anhydride | 8 | 2214 |
| ANHÍDRIDO MALEICO | MALEIC ANHYDRIDE | 8 | 2215 |
| ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO | MOLTEN MALEIC ANHYDRIDE | 8 | 2215 |
| ANHÍDRIDO PROPIÓNICO | PROPIONIC ANHYDRIDE | 8 | 2496 |
| ANHÍDRIDOS TETRAHIDROFTÁLICOS con más del 0,05% de anhídrido maleico | TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% maleic anhydride | 8 | 2698 |
| Anhídrido vanádico, véase | Vanadic anhydride, see | 6.1 | 2862 |
| ANILINA | ANILINE | 6.1 | 1547 |
| ANISIDINAS | ANISIDINES | 6.1 | 2431 |
| ANISOL | ANISOLE | 3 | 2222 |
| ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, EN MEZCLA | ANTI-KNOTANT FOR MOTOR FUELS, IN MIXTURE | 6.1 | 1649 |
| ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES EN MEZCLA, INFLAMABLE | ANTI-KNOCK FOR MIXED MOTOR FUELS, FLAMMABLE | 6.1 | 3483 |
| ANTIMONIO, INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO DE, N.E.P. | ANTIMONY, INORGANIC LIQUID COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 | 3141 |
| ANTIMONIO, SÓLIDO INORGÁNICO COMPUESTO DE, N.E.P. | ANTIMONY, INORGANIC SOLID COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 | 1549 |
| ANTIMONIO EN POLVO | ANTIMONY POWDER | 6.1 | 2871 |
| Antofilita, véase | Anthophyllite, see | 9 | 2212 |
| Antu, véase | Antu, see | 6.1 | 1651 |
| APARATO ACCIONADO POR BATERÍA | BATTERY POWERED APPLIANCE | 9 | 3171 |
| APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES | SELF-INFLATING RESCUE APPARATUS | 9 | 2990 |
| APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio | NON-SELF-INFLATING RESCUE APPARATUS containing dangerous goods as accessory material | 9 | 3072 |
| ARGÓN COMPRIMIDO | COMPRESSED ARGON | 2.2 | 1006 |
| ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ARGON | 2.2 | 1951 |
| ARSANILATO DE SODIO | SODIUM ARSANYLATE | 6.1 | 2473 |
| Arsanilato sódico, véase | Sodium arsanilate, see | 6.1 | 2473 |
| Arseniato amónico, véase | Ammonium arsenate, see | 6.1 | 1546 |
| Arseniato cálcico, véase | Calcium arsenate, see | 6.1 | 1573 |
| Arseniato cálcico y arsenito cálcico, en mezcla sólida, véase | Calcium arsenate and calcium arsenite, in solid mixture, see | 6.1 | 1574 |
| ARSENIATO DE AMONIO | AMMONIUM ARSENIATE | 6.1 | 1546 |
| ARSENIATO DE CALCIO | CALCIUM ARSENIATE | 6.1 | 1573 |
| ARSENIATO DE CINC | ZINC ARSENIATE | 6.1 | 1712 |
| ARSENIATO DE CALCIO Y ARSENITO DE CALCIO, EN MEZCLA SÓLIDA | CALCIUM ARSENIATE AND CALCIUM ARSENITE, IN SOLID MIXTURE | 6.1 | 1574 |
| ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC, MEZCLA DE | ZINC ARSENIATE AND ZINC ARSENITE, MIXTURE OF | 6.1 | 1712 |
| ARSENIATO DE HIERRO (III) | IRON (III) ARSENIATE | 6.1 | 1606 |
| ARSENIATO DE HIERRO (II) | IRON (II) ARSENIATE | 6.1 | 1608 |
| ARSENIATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM ARSENIATE | 6.1 | 1622 |
| ARSENIATO DE MERCURIO (II) | MERCURY (II) ARSENIATE | 6.1 | 1623 |
| ARSENIATO DE POTASIO | POTASSIUM ARSENIATE | 6.1 | 1677 |
| ARSENIATO DE SODIO | SODIUM ARSENIATE | 6.1 | 1685 |
| Arseniato férrico, véase | Ferric arsenate, see | 6.1 | 1606 |
| Arseniato ferroso, véase | Ferrous arsenate, see | 6.1 | 1608 |
| Arseniato magnésico, véase | Magnesium arsenate, see | 6.1 | 1622 |
| Arseniato mercúrico, véase | Mercuric arsenate, see | 6.1 | 1623 |
| Arseniato potásico, véase | Potassium arsenate, see | 6.1 | 1677 |
| Arseniato sódico, véase | Sodium arsenate, see | 6.1 | 1685 |
| Arseniato de zinc, véase | Zinc arsenate, see | 6.1 | 1712 |
| Arseniatos, n.e.p. véase | Arsenates, nes see | 6.1 | 1556 |
|  |  | 6.1 | 1557 |
| ARSENIATOS DE PLOMO | LEAD ARSENIATES | 6.1 | 1617 |
| ARSÉNICO | ARSENIC | 6.1 | 1558 |
| Arsénico blanco, véase | White arsenic, see | 6.1 | 1561 |
| ARSÉNICO, LÍQUIDO COMPUESTO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | ARSENIC, LIQUID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates, N.E.P., arsenites, N.E.P., arsenic sulfides, N.E.P., and organic arsenic compound, N.E.P. | 6.1 | 1556 |
| ARSÉNICO, SÓLIDO COMPUESTO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p. | ARSENIC, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates N.E.P., arsenite N.E.P., arsenic sulfides N.E.P. and organic arsenic compound N.E.P. | 6.1 | 1557 |
| ARSENITO DE CINC | ZINC ARSENITE | 6.1 | 1712 |
| ARSENITO DE COBRE | COPPER ARSENITE | 6.1 | 1586 |
| Arsenito de cobre (II) | Copper(II) arsenite | 6.1 | 1586 |
| ARSENITO DE ESTRONCIO | STRONTIUM ARSENITE | 6.1 | 1691 |
| ARSENITO DE HIERRO (III) | IRON ARSENITE (III) | 6.1 | 1607 |
| ARSENITO DE PLATA | SILVER ARSENITE | 6.1 | 1683 |
| ARSENITO DE POTASIO | POTASSIUM ARSENITE | 6.1 | 1678 |
| ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM ARSENITE IN AQUEOUS SOLUTION | 6.1 | 1686 |
| ARSENITO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM ARSENITE | 6.1 | 2027 |
| Arsenito férrico, véase | Ferric arsenite, see | 6.1 | 1607 |
| Arsenito potásico | potassium arsenite | 6.1 | 1678 |
| Arsenito sódico en solución acuosa | Sodium arsenite in aqueous solution | 6.1 | 1686 |
| Arsenito sódico sólido | solid sodium arsenite | 6.1 | 2027 |
| Arsenito de zinc, véase ARSENITO DE CINC | Zinc arsenite, see ZINC ARSENITE | 6.1 | 1712 |
| Arsenitos, n.e.p, véase | Arsenites, nes, see | 6.1 | 1556 |
|  |  | 6.1 | 1557 |
| ARSENITOS DE PLOMO | LEAD ARSENITES | 6.1 | 1618 |
| ARSINA | ARSINE | 2.3 | 2188 |
| ARSINA ADSORBIDA | ADSORBED ARSINE | 2.3 | 3522 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GASES, N.E.P. | 2.1 | 3537 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS, N.E.P. | ITEMS CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GASES, N.E.P. | 2.2 | 3538 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING POISONOUS GASES, N.E.P. | 2.3 | 3539 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUIDS, N.E.P. | 3 | 3540 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS DIVERSAS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.E.P. | 9 | 3548 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDOS ORGÁNICOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDES, N.E.P. | 5.2 | 3545 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLIDS, N.E.P. | 4.1 | 3541 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS COMBURENTES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING OXIDENT SUBSTANCES, N.E.P. | 5.1 | 3544 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS CORROSIVAS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 8 | 3547 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, RELEASE FLAMMABLE GASES, N.E.P. | 4.3 | 3543 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES WHICH PRESENT A RISK OF SPONTANEOUS COMBUSTION, N.E.P. | 4.2 | 3542 |
| ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P. | ITEMS CONTAINING TOXIC SUBSTANCES, N.E.P. | 6.1 | 3546 |
| ARTIFICIOS DE PIROTECNIA | PYROTECHNIC ARTIFICIALS | 1.1G | 0333 |
|  |  | 1.2G | 0334 |
|  |  | 1.3G | 0335 |
|  |  | 1.4G | 0336 |
|  |  | 1.4S | 0337 |
| ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES | MANUAL PYROTECHNICS ARTIFICIES FOR SIGNALS | 1.4G | 0191 |
|  |  | 1.4S | 0373 |
| Asbesto anfibol | Amphibole Asbestos | 9 | 2212 |
| Asbesto azul, véase | Blue asbestos, see | 9 | 2212 |
| Asbesto blanco, véase | White asbestos, see | 9 | 2590 |
| Asbesto crisotilo, véase | Chrysotile asbestos, see | 9 | 2590 |
| Asbesto marrón, véase | Brown asbestos, see | 9 | 2212 |
| Azida de bario seca o humidificada, véase | Dry or humidified barium azide, see | 4.1 | 1571 |
|  |  | 1.1A | 0224 |
| Azida de plomo o humidificada, véase | Lead azide or humidified, see | 1.1A | 0129 |
| AZIDA DE BARIO HUMIDIFICADA con un mínimo del 50%, en masa, de agua | HUMIDIFIED BARIUM AZIDE with a minimum of 50%, by mass, of water | 4.1 | 1571 |
| AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos de 50%, en masa, de agua | BARIUM AZIDE dried or moistened with less than 50%, by mass, of water | 1.1A | 0224 |
| AZIDA DE PLOMO humedecida con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | LEAD AZIDE moistened with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A | 0129 |
| AZIDA DE SODIO | SODIUM AZIDE | 6.1 | 1687 |
| Azida sódica, véase | Sodium azide, see | 6.1 | 1687 |
| AZIRIDINA ESTABILIZADA, véase | STABILIZED AZIRIDINE, see | 6.1 | 1185 |
| AZODICARBONAMIDA | AZODICARBONAMIDE | 4.1 | 3242 |
| AZUFRE | SULFUR | 4.1 | 1350 |
| AZUFRE FUNDIDO | MOLTEN SULFUR | 4.1 | 2448 |
| Balitista, véase | Balitist, see | 1.1C | 0160 |
|  |  | 1.3C | 0161 |
| BARIO | BARIUM | 4.3 | 1400 |
| BARIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE | BARIUM, PYROPHORIC ALLOYS OF | 4.2 | 1854 |
| BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BARIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 | 1564 |
| Baterías de aleación de litio, véase | Lithium alloy batteries, see | 9 | 3090 |
|  |  | 9 | 3091 |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO | LITHIUM-ION BATTERIES | 9 | 3480 |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO | LITHIUM-ION BATTERIES PACKAGED WITH A KIT | 9 | 3481 |
| BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO | LITHIUM-ION BATTERIES INSTALLED IN A COMPUTER | 9 | 3481 |
| BATERÍAS DE LITIO EMBALADAS CON UN APARATO | LITHIUM BATTERIES PACKAGED WITH A DEVICE | 9 | 3091 |
| BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE baterías de ión litio o baterías de litio metálico | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN THE TRANSPORT UNIT lithium-ion batteries or lithium metal batteries | 9 | 3536 |
| BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN UN APARATO | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN A DEVICE | 9 | 3091 |
| BATERÍAS DE NIQUEL-HIDRURO METÁLICO | NICKEL-METAL HYDRIDE BATTERIES | 9 | 3496 |
| BATERIAS DE METAL LITIO | LITHIUM METAL BATTERIES | 9 | 3090 |
| Baterías eléctricas, véase | Electric batteries, see | 4.3 | 3292 |
|  |  | 8 | 2794 |
|  |  | 8 | 2795 |
|  |  | 8 | 2800 |
|  |  | 8 | 3028 |
| Baterías poliméricas de ión litio, véase | Polymer lithium-ion batteries, see | 9 | 3480 |
|  |  | 9 | 3481 |
| BATERÍAS QUE CONTIENEN SODIO | BATTERIES CONTAINING SODIUM | 4.3 | 3292 |
| BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 24% pero no más del 70% de alcohol en volumen | ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume | 3 | 3065 |
| BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 70% de alcohol en volumen | ALCOHOLIC DRINKS, with more than 70% alcohol by volume | 3 | 3065 |
| BENCENO | BENZENE | 3 | 1114 |
| Bencenotiol, véase | Benzenethiol, see | 3 | 2337 |
| BENCIDINA | BENZIDINE | 6.1 | 1885 |
| BENCILDIMETILAMINA | BENZYLDIMETHYLAMINE | 8 | 2619 |
| BELGALAS AÉREAS | AERIAL BELGIANS | 1.3G | 0093 |
|  |  | 1.4G | 0403 |
|  |  | 1.4S | 0404 |
|  |  | 1.1G | 0420 |
|  |  | 1.2G | 0421 |
| BENGALAS DE SUPERFICIE | SURFACE FLARES | 1.3G | 0092 |
|  |  | 1.1G | 0418 |
|  |  | 1.2G | 0419 |
| BENZALDEHÍDO | BENZALDEHYDE | 9 | 1990 |
| BENZOATO DE MERCURIO | MERCURY BENZOATE | 6.1 | 1631 |
| Benzol, véase | Benzol, see | 3 | 1114 |
| BENZONITRILO | BENZONITRILE | 6.1 | 2224 |
| BENZOQUINONA | BENZOQUINONE | 6.1 | 2587 |
| Benzosulfocloruro, véase | Benzosulfochloride, see | 8 | 2225 |
| BENZOTRICLORURO | BENZOTRICHLORIDE | 8 | 2226 |
| BENZOTRIFLUORURO | BENZOTRIFLUORIDE | 3 | 2338 |
| BERILIO EN POLVO | BERYLLIUM POWDER | 6.1 | 1567 |
| “BUSHA” | “BUSHA” | 4.1 | 1327 |
| BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BERYLLIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 1566 |
| BICICLO [2.2.1]HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO | BICYCLE [2.2.1]HEPTA-2,5 -STABILIZED DIENE | 3 | 2251 |
| Bicloruro, véase Dicloruros | Bichloride, see Dichlorides |  |  |
| Bicromatos, véase Dicromatos | Dichromates, see Dichromates |  |  |
| Bifenilos policlorados, véase | Polychlorinated biphenyls, see | 9 | 2315 |
|  |  | 9 | 3432 |
| BIFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS | LIQUID POLYHALOGENATED BIPHENYLS | 9 | 3151 |
| BIFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS | SOLID POLYHALOGENATED BIPHENYLS | 9 | 3152 |
| Bifluoruro amónico en solución, véase | Ammonium bifluoride in solution, see | 8 | 2817 |
| Bifluoruro amónico sólido, véase. | Solid ammonium bifluoride, see. | 8 | 1727 |
| Bifluoruro de amónico en solución, véase | Ammonium bifluoride in solution, see | 8 | 2817 |
| Bifluoruro de amónico sólido, véase | Solid ammonium bifluoride, see | 8 | 1727 |
| Bióxidos, véase Dióxidos | Dioxides, see Dioxides |  |  |
| Bisulfato amónico, véase | Ammonium bisulfate, see | 8 | 2506 |
| Bisulfato potásico, véase | Potassium bisulfate, see | 8 | 2509 |
| Bisulfatos en solución acuosa, véase | Bisulfates in aqueous solution, see | 8 | 2837 |
| BISULFATO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM BISULPHATE | 8 | 1821 |
| Bisulfato sódico sólido, véase | Solid sodium bisulfate, see | 8 | 1821 |
| Bisulfito amónico en solución, véase | Ammonium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de calcio en solución, véase | Calcium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de cinc en solución, véase | Zinc bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de magnesio en solución, véase | Magnesium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de potasio en solución, véase | Potassium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de sodio en solución, véase | Sodium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito de zinc en solución, véase | Zinc bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito cálcico en solución, véase | Calcium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfito sódico en solución, véase | Sodium bisulfite in solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfitos en solución acuosa, véase | Bisulfites in aqueous solution, see | 8 | 2693 |
| Bisulfuro de carbono, véase | Carbon disulfide, see | 3 | 1131 |
| BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico líquido | POLYESTERIC RESIN BAG, liquid basic material | 3 | 3269 |
| BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico sólido | POLYESTRIC RESIN BAG, solid basic material | 4.1 | 3527 |
| BOMBAS con carga explosiva | BOMBS with explosive charge | 1.1F | 0033 |
|  |  | 1.1D | 0034 |
|  |  | 1.2D | 0035 |
|  |  | 1.2F | 0291 |
| BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA | LIGHTING PUMPS FOR PHOTOGRAPHY | 1.1F | 0037 |
|  |  | 1.1D | 0038 |
|  |  | 1.2G | 0039 |
|  |  | 1.3G | 0299 |
| BOMBAS FUMÍGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebado (iniciador) | NON-EXPLOSIVE SMOKE BOMBS containing a corrosive liquid, without a priming device (initiator) | 8 | 2028 |
| BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva | BOMBS CONTAINING A FLAMMABLE LIQUID, with explosive charge | 1.1J | 0399 |
|  |  | 1.2J | 0400 |
| BORATO DE ETILO | ETHYL BORATE | 3 | 1176 |
| Borato de isopropilo, véase | Isopropyl borate, see | 3 | 2616 |
| BORATO DE TRIALILO | TRIALYL BORATE | 6.1 | 2609 |
| Borato de trietilo, véase | Triethyl borate, see | 3 | 1176 |
| BORATO DE TRIISOPROPILO | TRIISOPROPYL BORATE | 3 | 2616 |
| BORATO DE TRIMETILO | TRIMETHYL BORATE | 3 | 2416 |
| Borato y clorato, mezcla de, véase | Borate and chlorate, mixture of, see | 5.1 | 1458 |
| BORNEOL | BORNEOL | 4.1 | 1312 |
| BOROHIDRURO DE ALUMINIO | ALUMINUM BORONOHYDRIDE | 4.2 | 2870 |
| BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS | ALUMINUM BOROHYDRIDE IN DEVICES | 4.2 | 2870 |
| BOROHIDRURO DE LITIO | LITHIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | 1413 |
| BOROHIDRURO DE POTASIO | POTASSIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | 1870 |
| BOROHIDRURO DE SODIO | SODIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | 1426 |
| BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDROXIDO DE SODIO con un máximo del 12% de borohidruro de sodio y un máximo del 40%, en masa, de hidróxido de sodio | SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION with a maximum of 12% sodium borohydride and a maximum of 40%, by mass, sodium hydroxide | 8 | 3320 |
| Borohidruro potásico, véase | Potassium borohydride, see | 4.3 | 1870 |
| Borohidruro sódico, véase | Sodium borohydride, see | 4.3 | 1426 |
| Borohidruro sódico y solución de hidróxido sódico, véase | Sodium borohydride and sodium hydroxide solution, see | 8 | 3320 |
| BOTIQUÍN DE URGENCIA | EMERGENCY KIT | 9 | 3316 |
| Bromato bárico, véase | Barium bromate, see | 5.1 | 2719 |
| BROMATO DE BARIO | BARIUM BROMATE | 5.1 | 2719 |
| BROMATO DE CINC | ZINC BROMATE | 5.1 | 2469 |
| BROMATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM BROMATE | 5.1 | 1473 |
| BROMATO DE POTASIO | POTASSIUM BROMATE | 5.1 | 1484 |
| BROMATO DE SODIO | SODIUM BROMATE | 5.1 | 1494 |
| Bromato potásico, véase | Potassium bromate, see | 5.1 | 1484 |
| Bromato sódico, véase | Sodium bromate, see | 5.1 | 1494 |
| BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC BROMATES, N.E.P. | 5.1 | 1450 |
| BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC BROMATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3213 |
| BROMO | BROMINE | 8 | 1744 |
| BROMOACETATO DE ETILO | ETHYL BROMOACETATE | 6.1 | 1603 |
| BROMOACETATO DE METILO | METHYL BROMOACETATE | 6.1 | 2643 |
| omega-Bromoacetofenona, véase | omega-Bromoacetophenone, see | 6.1 | 2645 |
| BROMOACETONA | BROMOACETONE | 6.1 | 1569 |
| BROMOBENCENO | BROMOBENZENE | 3 | 2514 |
| 1-BROMOBUTANO | 1-BROMOBUTANE | 3 | 1126 |
| 2-BROMOBUTANO | 2-BROMOBUTANE | 3 | 2339 |
| CLORODIFLUOROMETANO | CHLORODIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1974 |
| BROMOCLOROMETANO | BROMOCLOROMETHANE | 6.1 | 1887 |
| BROMO EN SOLUCIÓN | BROMINE IN SOLUTION | 8 | 1744 |
| 1-Bromo-2,3-epoxipropano, véase | 1-Bromo-2,3-epoxypropane, see | 6.1 | 2558 |
| Bromoetano, véase | Bromoethane, see | 6.1 | 1891 |
| 2-bromoetiletil éter, véase | 2-bromoethylethyl ether, see | 3 | 2340 |
| 2-BROMO ETIL ÉTER | 2-BROMINE ETHYL ETHER | 3 | 2340 |
| BROMOFORMO | BROMOFORM | 6.1 | 2515 |
| Bromometano, véase | Bromomethane, see | 2.3 | 1062 |
| 1-BROMO-3-METILBUTANO | 1-BROMINE-3-METHYLBUTANE | 3 | 2341 |
| BROMOMETILPROPANOS | BROMOMETHYLPROPANES | 3 | 2342 |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL | 2-BROMINE-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL | 4.1 | 3241 |
| 2-BROMOPENTANO | 2-BROMOPENTANE | 3 | 2343 |
| BROMOPROPANOS | BROMOPROPANES | 3 | 2344 |
| 3-Bromo propeno, véase | 3-Bromo propene, see | 3 | 1099 |
| BROMOPROPINO | BROMOPINE | 3 | 2345 |
| BROMOTRIFLUOROETILENO | BROMOTRIFLUORETHYLENE | 2.1 | 2419 |
| BROMOTRIFLUOROMETANO | BROMOTRIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1009 |
| BROMURO DE ACETILO | ACETYL BROMIDE | 8 | 1716 |
| BROMURO DE ALILO | ALLYL BROMIDE | 3 | 1099 |
| BROMURO DE ALUMINIO, ANHIDRO | ALUMINUM BROMIDE, ANHYDROUS | 8 | 1725 |
| BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN | ALUMINUM BROMIDE IN SOLUTION | 8 | 2580 |
| BROMURO DE ARSÉNICO | ARSENIC BROMIDE | 6.1 | 1555 |
| Bromuro de arsénico (III), véase | Arsenic (III) bromide, see | 61. | 1555 |
| BROMURO DE BENCILO | BENZYL BROMIDE | 6.1 | 1737 |
| Bromuro de boro, véase | Boron bromide, see | 8 | 2692 |
| BROMURO DE BROMOACETILO | BROMOACETYL BROMIDE | 8 | 2513 |
| Bromuro de n-butilo, véase | n-butyl bromide, see | 3 | 1126 |
| BROMURO DE CIANÓGENO | CYANOGEN BROMIDE | 6.1 | 1889 |
| Bromuro de cloro, véase | Chlorine bromide, see | 2.3 | 2901 |
| BROMURO DE DIFENILMETILO | DIPHENYLMETHYL BROMIDE | 8 | 1770 |
| BROMURO DE ETILO | ETHYL BROMIDE | 6.1 | 1891 |
| BROMURO DE FENACILO | PHENACYL BROMIDE | 6.1 | 2645 |
| Bromuro de fósforo, véase | Phosphorus bromide, see | 8 | 1808 |
| BROMURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN BROMIDE | 2.3 | 1048 |
| Bromuro de hidrógeno, véase | Hydrogen bromide, see | 8 | 1788 |
| Bromuro de isopropilo, véase | Isopropyl bromide, see | 3 | 2344 |
| Bromuro de metileno, véase | Methylene bromide, see | 6.1 | 2664 |
| BROMURO DE METILMAGNESIO EN ÉTER ETÍLICO | METHYLMAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER | 4.3 | 1928 |
| BROMURO DE METILO con un máximo del 2% de cloropicrina | METHYL BRIDE with a maximum of 2% chloropicrin | 2.3 | 1062 |
| Bromuro de metilo y cloropicrina, mezcla de, véase | Methyl bromide and chloropicrin, mixture of, see | 2.3 | 1581 |
| BROMURO DE METILO Y DIBROMURO DE ETILENO, MEZCLA LÍQUIDA DE | METHYL BRIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE, LIQUID MIXTURE OF | 6.1 | 1647 |
| Bromuro de nitrobenceno, véase | Nitrobenzene bromide, see | 6.1 | 2732 |
|  |  | 6.1 | 3459 |
| BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL BROMIDE | 2.1 | 1085 |
| BROMURO DE XILILO, LÍQUIDO | XYLYL BROMIDE, LIQUID | 6.1 | 1701 |
| BROMURO DE XILILO, SÓLIDO | XYLYL BROMIDE, SOLID | 6.1 | 3417 |
| BROMUROS DE MERCURIO | MERCURY BROMIDES | 6.1 | 1634 |
| BRUCINA | BRUCINA | 6.1 | 1570 |
| Butadienos e hidrocarburos, mezcla de, véase | Butadienes and hydrocarbons, mixture of, see | 2.1 | 1010 |
| BUTADIENOS ESTABILIZADOS | STABILIZED BUTADIENES | 2.1 | 1010 |
| BUTANO | BUTANE | 2.1 | 1011 |
| BUTANODIONA | BUTANEDIONE | 3 | 2346 |
| 1-Butanol, véase | 1-Butanol, see | 3 | 1120 |
| Butan-2-ol, véase | Butan-2-ol, see | 3 | 1120 |
| BUTANOLES | BUTANOLS | 3 | 1120 |
| Butanol secundario, véase | Secondary butanol, see | 3 | 1120 |
| Butanol terciario, véase | Tertiary butanol, see | 3 | 1120 |
| Butanona, véase | Butanone, see | 3 | 1193 |
| 1-Butanotiol, véase | 1-Butanethiol, see | 3 | 2347 |
| 2-Butenal, véase | 2-Butenal, see | 6.1 | 1143 |
| Buteno, véase | Butene, see | 2.1 | 1012 |
| 2-Buteno-1-ol, véase | 2-Butene-1-ol, see | 3 | 2614 |
| n-BUTILAMINA | n-BUTYLAMINE | 3 | 1125 |
| N-BUTILANILINA | N-BUTYLANILINE | 6.1 | 2738 |
| Sec-Butilbenceno, véase | Sec-Butylbenzene, see | 3 | 2709 |
| BUTILBENCENOS | BUTYLBENZENES | 3 | 2709 |
| BUTILENO | BUTYLENE | 2.1 | 1012 |
| 1-butileno, veáse | 1-butylene, see | 2.1 | 1012 |
| Cis-2-butileno, veáse | Cis-2-butylene, see | 2.1 | 1012 |
| Trans-2-butileno, véase | Trans-2-butylene, see | 2.1 | 1012 |
| Butil etil éter, véase | Butyl ethyl ether, see | 3 | 1179 |
| Butilfenoles líquidos, véase | Liquid butylphenols, see | 8 | 3145 |
| Butilfenoles sólidos, véase | Solid butylphenols, see | 8 | 2430 |
| N, n-BUTIL IMIDAZOL | N, n-BUTYL IMIDAZOLE | 6.1 | 2690 |
| Butil litio, véase | Butyl lithium, see | 4.2 | 2445 |
| BUTILMERCAPTANO | BUTYLMERCAPTAN | 3 | 2347 |
| BUTIL METIL ÉTER | BUTYL METHYL ETHER | 3 | 2350 |
| para-terc-Butiltolueno, véase | para-tert-Butyltoluene, see | 6.1 | 2667 |
| BUTILTOLUENOS | BUTYLTOLENES | 6.1 | 2667 |
| BUTILTRICLOROSILANO | BUTYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1747 |
| 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENO | 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE | 4.1 | 2956 |
| BUTIL VINIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED BUTYL VINYL ETHER | 3 | 2352 |
| 1-Butino, véase | 1-Butino, see | 2.1 | 2452 |
| 1,4-BUTINODIOL | 1,4-BUTYNODIOL | 6.1 | 2716 |
| 2-Butino-1,4-diol, véase | 2-Butyne-1,4-diol, see | 6.1 | 2716 |
| BUTIRALDEHÍDO | BUTYRALDEHYDE | 3 | 1129 |
| BUTIRALDOXIMA | BUTYRALDOXYME | 3 | 2840 |
| BUTIRATO DE ETILO | ETHYL BUTYRATE | 3 | 1180 |
| BUTIRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL BUTYRATE | 3 | 2405 |
| BUTIRATO DE METILO | METHYL BUTYRATE | 3 | 1237 |
| BUTIRATO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL BUTYRATE | 3 | 2838 |
| BUTIRATOS DE AMILO | AMYL BUTYRATES | 3 | 2620 |
| Butirona, véase | Butyrone, see | 3 | 2710 |
| BUTIRONITRILO | BUTYRONITRILE | 3 | 2411 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora (detonante) o carga expulsora | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with dispersing charge (detonating) or expelling charge | 1.4D | 0370 |
|  |  | 1.4F | 0371 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with explosive charge | 1.1D | 0286 |
|  |  | 1.2D | 0287 |
|  |  | 1.1F | 0369 |
| Cabezas de combate para cohetes guiados, véase | Warheads for guided rockets, see | 1.1D | 0286 |
|  |  | 1.2D | 0287 |
|  |  | 1.1F | 0369 |
|  |  | 1.4D | 0370 |
|  |  | 1.4F | 0371 |
| CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva | COMBAT HEADS FOR TORPEDOES, with explosive charge | 1.1D | 0221 |
| CACODILATO DE SODIO | SODIUM CACODYLATE | 6.1 | 1688 |
| Cacodilato sódico, véase | Sodium cacodylate, see | 6.1 | 1688 |
| CADMIO, COMPUESTO DE | CADMIUM, COMPOSED OF | 6.1 | 2570 |
| Cafeína, véase | Caffeine, see | 5.1 | 1544 |
| CALCIO | CALCIUM | 4.3 | 1401 |
| CALCIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE | CALCIUM, PYROPHORIC ALLOYS OF | 4.2 | 1855 |
| CALCIOMANGANESOSILICIO | CALCIUMMANGANESESILICON | 4.3 | 2844 |
| CALCIO PIROFÓRICO | PYROPHORIC CALCIUM | 4.2 | 1855 |
| Calciosilicio, véase | Calciosilicon, see | 4.3 | 1405 |
| Cal dorada, véase | Golden lime, see | 5.1 | 2208 |
| CAL SODADA con más de 4% de hidróxido de sodio (hidróxido sódico) | SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide (sodium hydroxide) | 8 | 1907 |
| Canfanona, véase | Camphanone, see | 4.1 | 2717 |
| Cápsulas detonantes, conjuntos de, véase | Detonating capsules, sets of, see | 1.1B | 0360 |
|  |  | 1.4 B | 0361 |
| Cápsulas detonantes eléctricas, véase | Electrical detonating capsules, see | 1.1B | 0030 |
|  |  | 1.4 B | 0255 |
| Cápsulas detonantes no eléctricas, véase | Non-electric detonating capsules, see | 1.4B | 0029 |
|  |  | 1.4B | 0267 |
| CARBON ACTIVADO | ACTIVATED CARBON | 4.2 | 1362 |
| CARBÓN de origen animal o vegetal | CARBON of animal or vegetable origin | 4.2 | 1361 |
| CARBONATO DE DIETILO | DIETHYL CARBONATE | 3 | 2366 |
| CARBONATO DE DIMETILO | DIMETHYL CARBONATE | 3 | 1161 |
| Carbonato de metilo, véase | Methyl carbonate, see | 3 | 1161 |
| CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATED | 5.1 | 3378 |
| Carbonato sódico peroxihidratado, véase | Sodium carbonate peroxyhydrate, see | 5.1 | 3378 |
| CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID METALLIC CARBONYLS, N.E.P. | 6.1 | 3281 |
| CARBONILOS METÁLICOS SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID METALLIC CARBONYLS, N.E.P. | 6.1 | 3466 |
| Carbón no activado, véase | Non-activated carbon, see | 4.2 | 1361 |
| Carburo alumínico, véase | Aluminum carbide, see | 4.3 | 1394 |
| Carburo cálcico, véase | Calcium carbide, see | 4.3 | 1402 |
| CARBURO DE ALUMINIO | ALUMINUM CARBIDE | 4.3 | 1394 |
| CARBURO DE CALCIO | CALCIUM CARBIDE | 4.3 | 1402 |
| CARGAS DE DEMOLICIÓN incluye objetos o dispositivos | DEMOLITION CHARGES includes objects or devices | 1.1D | 0048 |
| CARGAS DE PROFUNDIDAD incluye objetos o dispositivos | DEPTH CHARGES includes objects or devices | 1.1D | 0056 |
| CARGAS DISPERSORAS incluye objetos o dispositivos | SCATTERING CHARGES includes objects or devices | 1.1D | 0043 |
| Cargas dispersoras o expulsoras para extintores de incendios, incluye objetos o dispositivos véase | Dispersive or expelling charges for fire extinguishers, includes objects or devices see | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
| CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO incluye objetos o dispositivos | EXPLOSIVE CHARGES WITH PLASTIC BINDER includes objects or devices | 1.1D | 0457 |
|  |  | 1.2D | 0458 |
|  |  | 1.4D | 0459 |
|  |  | 1.4S | 0460 |
| Cargas explosivas de puesta en marcha de aparatos mecánicos, incluye objetos o dispositivos, véase | Explosive charges for starting mechanical devices, includes objects or devices, see | 1.2C | 0381 |
|  |  | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
| CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION incluye objetos o dispositivos | EXPLOSIVE SEPARATION CHARGES includes objects or devices | 1.4S | 0173 |
| CARGAS EXPLOSIVAS PARA petardos MULTIPLICADORES incluye objetos o dispositivos | EXPLOSIVE CHARGES FOR MULTIPLIERS firecrackers includes objects or devices | 1.1D | 0060 |
| Cargas explosivas para rotura de cables, incluye objetos o dispositivos, véase | Explosive charges for breaking cables, includes objects or devices, see | 1.4S | 0070 |
| CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS incluye objetos o dispositivos | EXPLOSIVE CHARGES FOR SURVEYS includes objects or devices | 1.2F | 0204 |
|  |  | 1.1F | 0296 |
|  |  | 1.1D | 0374 |
|  |  | 1.2D | 0375 |
| CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador, incluye objetos o dispositivos | EXPLOSIVE CHARGES FOR CIVIL USES without detonator, includes objects or devices | 1.1D | 0442 |
|  |  | 1.2D | 0443 |
|  |  | 1.4D | 0444 |
|  |  | 1.4S | 0445 |
| CARGAS HUECAS sin detonador, incluye objetos o dispositivos | HOLLOW CHARGES without detonator, includes objects or devices | 1.1D | 0059 |
|  |  | 1.2D | 0439 |
|  |  | 1.4D | 0440 |
|  |  | 1.4D | 0237 |
|  |  | 1.1D | 0288 |
| CARGAS PROPULSORAS, incluye objetos o dispositivos | PROPELLING CHARGES, includes objects or devices | 1.1C | 0271 |
|  |  | 1.3C | 0272 |
|  |  | 1.2C | 0415 |
|  |  | 1.4C | 0491 |
| CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERIA, incluye objetos o dispositivos | ARTILLERY PROPELLENT CHARGES, includes objects or devices | 1.3C | 0242 |
|  |  | 1.1C | 0279 |
|  |  | 1.2C | 0414 |
| Cartuchos cebadores, véase | Primer cartridges, see | 1.4G | 0325 |
|  |  | 1.4S | 0454 |
| CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO activación | DRIVE CARTRIDGES activation | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
|  |  | 1.2C | 0381 |
| CARTUCHOS DE AGRIETAMIENTO EXPLOSIVOS sin detonador, para pozos de petróleo | EXPLOSIVE CRACKING CARTRIDGES without detonator, for oil wells | 1.1D | 0099 |
| CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO (petrolíferos, petroleros) | CARTRIDGES FOR OIL WELLS (oil, oil) | 1.3C | 0277 |
|  |  | 1.4C | 0278 |
| CARTUCHOS DE SEÑALES | SIGNAL CARTRIDGES | 1.3G | 0054 |
|  |  | 1.4G | 0312 |
|  |  | 1.4S | 0405 |
| Cartuchos explosivos, véase | Explosive cartridges, see | 1.1D | 0048 |
| Cartuchos explosivos para extintores o para válvulas automáticas, véase | Explosive cartridges for fire extinguishers or automatic valves, see | 1.2C | 0381 |
|  |  | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
| CARTUCHOS FULGURANTES | FLASHING CARTRIDGES | 1.1G | 0049 |
|  |  | 1.3G | 0050 |
| Cartuchos industriales, véase | Industrial cartridges, see | 1.2C | 0381 |
|  |  | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.3C | 0277 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4C | 0278 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
| Cartuchos multiplicadores con detonador, véase | Multiplier cartridges with detonator, see | 1.1B | 0225 |
|  |  | 1.2B | 0268 |
| Cartuchos multiplicadores sin detonador, véase | Multiplier cartridges without detonator, see | 1.1D | 0042 |
|  |  | 1.2D | 0283 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge | 1.1F | 0005 |
|  |  | 1.1E | 0006 |
|  |  | 1.2F | 0007 |
|  |  | 1.2E | 0321 |
|  |  | 1.4F | 0348 |
|  |  | 1.4E | 0412 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE | CARTRIDGES FOR WEAPONS, WITH INERT PROJECTILE | 1.4S | 0012 |
|  |  | 1.2C | 0328 |
|  |  | 1.4C | 0339 |
|  |  | 1.3C | 0417 |
| Cartuchos para armas de caza y de salón, véase | Cartridges for hunting and parlor weapons, see | 1.4S | 0012 |
| CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, véase | CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS, see | 1.4S | 0012 |
|  |  | 1.4C | 0339 |
|  |  | 1.3C | 0417 |
| Cartuchos para armas, sin bala, véase | Cartridges for weapons, without bullet, see | 1.1C | 0326 |
|  |  | 1.3C | 0327 |
|  |  | 1.4C | 0338 |
|  |  | 1.2C | 0413 |
| CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, SIN BALA | BLANK CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS, WITHOUT BULLET | 1.4S | 0014 |
|  |  | 1.3C | 0327 |
|  |  | 1.4C | 0338 |
| CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS | 1.4S | 0014 |
|  |  | 1.1C | 0326 |
|  |  | 1.3C | 0327 |
|  |  | 1.4C | 0338 |
|  |  | 1.2C | 0413 |
| CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS | UNLOADED CARTRIDGES FOR TOOLS | 1.4S | 0014 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen gas licuado inflamable | FUEL CELL CARTRIDGES containing flammable liquefied gas | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | FUEL CELL CARTRIDGES containing hydrogen in a metal hydride | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen líquidos inflamables | FUEL CELL CARTRIDGES containing flammable liquids | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen substancias corrosivas | FUEL CELL CARTRIDGES containing corrosive substances | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE que contienen substancias que reaccionan con el agua | FUEL CELL CARTRIDGES containing substances that react with water | 4.3 | 3476 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable | FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT containing flammable liquefied gas | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH A KIT, containing hydrogen in a metal hydride | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables | FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT containing flammable liquids | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen substancias corrosivas | FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT containing corrosive substances | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO que contienen substancias que reaccionan con el agua | FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT containing substances that react with water | 4.3 | 3476 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen gas licuado inflamable | FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT containing flammable liquefied gas | 2.1 | 3478 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT containing hydrogen in a metal hydride | 2.1 | 3479 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen líquidos inflamables | FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT containing flammable liquids | 3 | 3473 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO que contienen substancias corrosivas | FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT that contain corrosive substances | 8 | 3477 |
| CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADO EN UN EQUIPO que contienen substancias que reaccionan con el agua | CARTRIDGES FOR FUEL CELLS INSTALLED IN EQUIPMENT that contain substances that react with water | 4.3 | 3476 |
| Cartuchos vacíos con fulminante o cebados | Empty cartridges with primer or primed | 1.4S | 0055 |
|  |  | 1.4C | 0379 |
| Casquillos vacíos con fulminante, véase | Empty caps with primer, see | 1.4S | 0055 |
|  |  | 1.4C | 0379 |
| CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido | WET METAL CATALYST with visible excess liquid | 4.2 | 1378 |
| CATALIZADOR DE METAL SECO | DRY METAL CATALYST | 4.2 | 2881 |
| Caucho, desechos o recortes de, véase | Rubber, waste or cuttings of, see | 4.1 | 1345 |
| Caucho, disolución de, véase | Rubber, dissolution of, see | 3 | 1287 |
| Cayeputeno, véase | Cayeputeno, see | 3 | 2052 |
| CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA | CAPSULE TYPE BAITS | 1.4S | 0044 |
|  |  | 1.1B | 0377 |
|  |  | 1.4B | 0378 |
| Cebos para armas de juguete, véase | Baits for toy weapons, see | 1.1G | 0333 |
|  |  | 1.4G | 0336 |
|  |  | 1.4S | 0337 |
| Cebos para armas de pequeño calibre, véase | Small arms baits, see | 1.4S | 0044 |
| CEBOS TUBULARES | TUBULAR BAITS | 1.3G | 0319 |
|  |  | 1.4G | 0320 |
|  |  | 1.4S | 0376 |
| CELULOIDE, DESECHOS DE | CELLULOID, WASTE | 4.2 | 2002 |
| CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos | CELLULOID in blocks, bars, rolls, sheets, tubes, etc., except waste | 4.1 | 2000 |
| Cementos adhesivos, véase | Adhesive cements, see | 3 | 1133 |
| Cenizas de cinc, véase | Zinc ashes, see | 4.3 | 1435 |
| Cenizas de zinc, véase | Zinc ashes, see | 4.3 | 1435 |
| CERIO, en placas, lingotes o barras | CERIUM, in plates, ingots or bars | 4.1 | 1333 |
| CERIO, torneaduras o polvo abrasivo (granulado) | CERIUM, turnings or abrasive powder (granules) | 4.3 | 3078 |
| CESIO | CESIUM | 4.3 | 1407 |
| CETONAS LIQUIDAS, N.E.P. | LIQUID KETONES, N.E.P. | 3 | 1224 |
| Cianacetonitrilo, véase | Cyanacetonitrile, see | 6.1 | 2647 |
| Cianamida cálcica, véase | Calcium cyanamide, see | 4.3 | 1403 |
| CIANAMIDA DE CALCIO con más del 0,1% de carburo de calcio | CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide | 4.3 | 1403 |
| CIANHIDRINA DE LA ACETONA, ESTABILIZADA | CYANHYDRINE FROM ACETONE, STABILIZED | 6.1 | 1541 |
| CIANÓGENO | CYANOGEN | 2.3 | 1026 |
| Cianuro bárico, véase | Baric cyanide, see | 6.1 | 1565 |
| Cianuro cálcico, véase | Calcium cyanide, see | 6.1 | 1575 |
| CIANURO DE BARIO | BARIUM CYANIDE | 6.1 | 1565 |
| Cianuro de bencilo, véase | Benzyl cyanide, see | 6.1 | 2470 |
| CIANURO DE CALCIO | CALCIUM CYANIDE | 6.1 | 1575 |
| CIANURO DE CINC | ZINC CYANIDE | 6.1 | 1713 |
| Cianuro de clorometilo, véase | Chloromethyl cyanide, see | 6.1 | 2668 |
| CIANURO DE COBRE | COPPER CYANIDE | 6.1 | 1587 |
| Cianuro de fenilo, véase | Phenyl cyanide, see | 6.1 | 2224 |
| CIANURO DE HIDROGENO ESTABILIZADO con menos del 3% de agua | STABILIZED HYDROGEN CYANIDE with less than 3% water | 6.1 | 1051 |
| CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO que contienen menos del 3% de agua y absorbido en una materia porosa inerte | STABILIZED HYDROGEN CYANIDE containing less than 3% water and absorbed into an inert porous matter | 6.1 | 1614 |
| CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 20% de cianuro de hidrogeno. | HYDROGEN CYANIDE IN AQUEOUS SOLUTION, with a maximum of 20% hydrogen cyanide. | 6.1 | 1613 |
| CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA, con un máximo del 45% de cianuro de hidrógeno | HYDROGEN CYANIDE IN ALCOHOLIC SOLUTION, with a maximum of 45% hydrogen cyanide | 6.1 | 3294 |
| CIANURO DE MERCURIO | MERCURY CYANIDE | 6.1 | 1636 |
| CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO | MERCURY AND POTASSIUM CYANIDE | 6.1 | 1626 |
| Cianuro de metileno, véase | Methylene cyanide, see | 6.1 | 2647 |
| Cianuro de metilo, véase | Methyl cyanide, see | 3 | 1648 |
| CIANURO DE NÍQUEL | NICKEL CYANIDE | 6.1 | 1653 |
| Cianuro de níquel (II), véase | Nickel(II) cyanide, see | 6.1 | 1653 |
| CIANURO DE PLATA | SILVER CYANIDE | 6.1 | 1684 |
| CIANURO DE PLOMO | LEAD CYANIDE | 6.1 | 1620 |
| Cianuro de plomo (II), véase | Lead(II) cyanide, see | 6.1 | 1620 |
| Cianuro de tetrametileno, véase | Tetramethylene cyanide, see | 6.1 | 2205 |
| CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3413 |
| CIANURO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM CYANIDE | 6.1 | 1680 |
| CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3414 |
| CIANURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM CYANIDE | 6.1 | 1689 |
| Cianuro de zinc, véase | Zinc cyanide, see | 6.1 | 1713 |
| CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. | CYANIDE IN SOLUTION, N.E.P. | 6.1 | 1935 |
| Cianuro potásico en solución, véase | Potassium cyanide in solution, see | 6.1 | 3413 |
| Cianuro potásico sólido, véase | Solid potassium cyanide, see | 6.1 | 1680 |
| Cianuro sódico en solución, véase | Sodium cyanide in solution, see | 6.1 | 3414 |
| Cianuro sódico sólido, véase | Solid sodium cyanide, see | 6.1 | 1689 |
| CIANUROS DE BROMOBENCILO LÍQUIDOS | LIQUID BROMOBENZYL CYANIDES | 6.1 | 1694 |
| CIANUROS DE BROMOBENCILO SÓLIDOS | SOLID BROMOBENZYL CYANIDES | 61 | 3449 |
| CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | INORGANIC CYANIDES, SOLID, N.E.P. | 6.1 | 1588 |
| Cianuros orgánicos inflamables, tóxicos, n.e.p., véase | Flammable, toxic organic cyanides, nes, see | 3 | 3273 |
| Cianuros orgánicos tóxicos inflamables, n.e.p., véase | Flammable toxic organic cyanides, nes, see | 6.1 | 3275 |
| Cianuros orgánicos tóxicos, n.e.p., véase | Toxic organic cyanides, nes, see | 6.1 | 3276 |
|  |  | 6.1 | 3439 |
| CICLOBUTANO | CYCLOBUTANE | 2.1 | 2601 |
| 1,5,9-CICLODODECATRIENO | 1,5,9-CYCLODODECATRIENE | 6.1 | 2518 |
| CICLOHEPTANO | CYCLOHEPTANE | 3 | 2241 |
| CICLOHEPTATRIENO | CYCLOHEPTATRIENE | 3 | 2603 |
| Cicloheptatrieno-1,3,5, véase | Cycloheptatriene-1,3,5, see | 3 | 2603 |
| CICLOHEPTENO | CYCLOHEPTENE | 3 | 2242 |
| Ciclohexadieno-1,4-diona, véase | Cyclohexadiene-1,4-dione, see | 6.1 | 2587 |
| CICLOHEXANO | CYCLOHEXANE | 3 | 1145 |
| Ciclohexanol, véase | Cyclohexanol, see | 3 | 3054 |
| CICLOHEXANONA | CYCLOHEXANONE | 3 | 1915 |
| CICLOHEXENILTRICLOROSILANO | CYCLOHEXENILTRICHLOROSILANE | 8 | 1762 |
| CICLOHEXENO | CYCLOHEXENE | 3 | 2256 |
| CICLOHEXILAMINA | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | 2357 |
| CICLOHEXILMERCAPTANO | CYCLOHEXYLMERCAPTANE | 3 | 3054 |
| CICLOHEXILTRICLOROSILANO | CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1763 |
| CICLONITA, véase | CYCLONITE, see | 1.1D | 0072 |
|  |  | 1.1D | 0391 |
|  |  | 1.1D | 0483 |
| CICLOOCTADIENOS | CYCLOOCTADIENES | 3 | 2520 |
| Ciclooctanotetraeno, véase | Cyclooctanotetraene, see | 3 | 2358 |
| CICLOOCTATETRAENO | CYCLOOCTATETRAENE | 3 | 2358 |
| CICLOPENTANO | CYCLOPENTANE | 3 | 1146 |
| CICLOPENTANOL | CYCLOPENTANOL | 3 | 2244 |
| CICLOPENTANONA | CYCLOPENTANOONE | 3 | 2245 |
| CICLOPENTENO | CYCLOPENTENE | 3 | 2246 |
| CICLOPROPANO | CYCLOPROPANE | 2.1 | 1027 |
| CICLOTETRAMETILENTETRA-NITRAMINA DESENSIBILIZADA | DESENSITIZED CYCLOTETRAMETHYLENTETRA-NITRAMINE | 1.1D | 0484 |
| CICLOTETRAMETILENTETRA-NITRAMINA HUMEDECIDA con un mínimo del 15%, en masa, de agua | WET CYCLOTETRAMETHYLENTETRA-NITRAMINE with a minimum of 15%, by mass, of water | 1.1D | 0226 |
| Ciclotetrametilentetra-nitramina humidificada, véase | Humidified cyclotetramethylenetetra-nitramine, see | 1.1D | 0226 |
| CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA DESENSIBILIZADA | DESENSITIZED CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMINE | 1.1D | 0483 |
| CICLOTRIMETILEN-TRINITRAMINA HUMIDIFICADA con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE with a minimum of 15%, by mass, of water | 1.1D | 0072 |
| Ciclotrimetilentrinitramina humedecida, véase | moistened cyclotrimethylenetrinitramine, see | 1.1D | 0072 |
| CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTAGENO; HMX) MEZCLAS DE, HUMEDECIDAS, con un mínimo del 15%, en masa, de agua | CYCLOTTRIMETHYLENETRANITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENETRANITRAMINE (OCTAGEN; HMX) MIXTURES OF, WET, with a minimum of 15%, by mass, of water | 1.1D | 0391 |
| CICLOTRIMETILENTRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILENTETRANITRAMINA (OCTAGENO; HMX) DESENSIBILIZADAS, MEZCLAS DE, con un mínimo del 10%, en masa, de flemador | CYCLOTTRIMETHYLENETRANITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENETRANITRAMINE (OCTAGEN; HMX) DESENSITIZED, MIXTURES OF, with a minimum of 10%, by mass, of phlegmatizers | 1.1D | 0391 |
| CIMENOS | CIMENOS | 3 | 2046 |
| Cimol, véase | Cimol, see | 3 | 2046 |
| Cinameno, véase | Cinnamon, see | 3 | 2055 |
| Cinamol, | Cinnamon, | 3 | 2055 |
| Cineno, véase | Cineno, see | 3 | 2052 |
| CINC. CENIZAS DE | ZINC. ASHES OF | 4.3 | 1435 |
| CINC EN POLVO | ZINC POWDER | 4.3 | 1435 |
| CIRCONIO, DESECHOS DE | ZIRCONIUM, WASTE | 4.2 | 1932 |
| CIRCONIO EN POLVO, HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | ZIRCONIUM POWDER, HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there must be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) chemically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 | 1358 |
| Circonio en polvo, humedecido, véase | Zirconium powder, moistened, see | 4.1 | 1358 |
| CIRCONIO EN POLVO, SECO | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 | 2008 |
| CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE | ZIRCONIUM IN SUSPENSION IN A FLAMMABLE LIQUID | 3 | 1308 |
| CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micras pero no inferior a 18 micras) | DRY ZIRCONIUM, in the form of coiled wire, finished metal sheets or strips (with a thickness of less than 254 microns but not less than 18 microns) | 4.1 | 2858 |
| CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre | DRY ZIRCONIUM, in sheets, strips or wire | 4.2 | 2009 |
| Cizallas CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA | CABLE CUTTERS WITH EXPLOSIVE CHARGE | 1.4S | 0070 |
| CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO | STABILIZED ANHYDROUS CHLORAL | 6.1 | 2075 |
| Clorato cálcico, véase | Calcium chlorate, see | 5.1 | 1452 |
| Clorato cálcico en solución acuosa | Calcium chlorate in aqueous solution | 5.1 | 2429 |
| CLORATO DE CALCIO | CALCIUM CHLORATE | 5.1 | 1452 |
| CLORATO DE CALCIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | CALCIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | 2429 |
| Clorato cúprico, véase | Cupric chlorate, see | 5.1 | 2721 |
| Clorato de cobre (II), véase | Copper(II) chlorate, see | 5.1 | 2721 |
| CLORATO DE BARIO, SÓLIDO | BARIUM CHLORATE, SOLID | 5.1 | 1445 |
| CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM CHLORATE SOLUTION | 5.1 | 3405 |
| CLORATO DE COBRE | COPPER CHLORATE | 5.1 | 2721 |
| CLORATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM CHLORATE | 5.1 | 1506 |
| CLORATO DE POTASIO | POTASSIUM CHLORATE | 5.1 | 1485 |
| Clorato de potasio mezclado con aceite mineral, véase | Potassium chlorate mixed with mineral oil, see | 1.1D | 0083 |
| Clorato de sosa, véase | Chlorate of soda, see | 5.1 | 1495 |
| CLORATO DE TALIO | THALLIUM CHLORATE | 5.1 | 2573 |
| Clorato de talio (I), véase | Thallium(I) chlorate, see | 5.1 | 2573 |
| CLORATO DE CINC | ZINC CHLORATE | 5.1 | 1513 |
| CLORATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM CHLORATE | 5.1 | 2723 |
| CLORATO DE POTASIO | POTASSIUM CHLORATE | 5.1 | 1485 |
| CLORATO DE POTASIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | POTASSIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | 2427 |
| Clorato de potasio en mezcla con aceite mineral, véase | Potassium chlorate mixed with mineral oil, see | 1.1D | 0083 |
| CLORATO DE SODIO | SODIUM CHLORATE | 5.1 | 1495 |
| CLORATO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | 2428 |
| Clorato de zinc | zinc chlorate | 5.1 | 1513 |
| Clorato magnésico, véase | Magnesium chlorate, see | 5.1 | 2723 |
| Clorato potásico | potassium chlorate | 5.1 | 1485 |
| Clorato potásico en solución acuosa | Potassium chlorate in aqueous solution | 5.1 | 2427 |
| Clorato potásico en mezcla con aceite mineral, véase | Potassium chlorate mixed with mineral oil, see | 1.1D | 0083 |
| Clorato sódico | Sodium chlorate | 5.1 | 1495 |
| Clorato sódico en solución acuosa | Sodium chlorate in aqueous solution | 5.1 | 2428 |
| CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | CHLORATE AND BORATE, MIXTURE OF | 5.1 | 1458 |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE, SOLID MIXTURE OF | 5.1 | 1459 |
| CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE IN SOLUTION, MIXTURE OF | 5.1 | 3407 |
| CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3210 |
| CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES, N.E.P. | 5.1 | 1461 |
| CLORHIDRATO DE ANILINA | ANILINE HYDROCHLORIDE | 6.1 | 1548 |
| CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA, SÓLIDO | 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 | 1579 |
| CLORHIDRATO DE 4-CLORO-o-TOLUIDINA EN SOLUCIÓN | 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3410 |
| Clorhidrato de nicotina en solución | Nicotine hydrochloride solution | 6.1 | 1656 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO | NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID | 6.1 | 1656 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA, SÓLIDO | NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 | 3444 |
| CLORHIDRATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN | NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLUTION | 6.1 | 1656 |
| Clorhidrina propilénica, véase | Propylene chlorohydrin, see | 6.1 | 2611 |
| Clorito cálcico | Calcium chlorite | 5.1 | 1453 |
| CLORITO DE CALCIO | CALCIUM CHLORITE | 5.1 | 1453 |
| CLORITO DE SODIO | SODIUM CHLORITE | 5.1 | 1496 |
| Clorito sódico | Sodium chlorite | 5.1 | 1496 |
| CLORITOS EN SOLUCIÓN | CHLORITES IN SOLUTION | 8 | 1908 |
| CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORITES, N.E.P. | 5.1 | 1462 |
| CLORO | CHLORINE | 2.3 | 1017 |
| CLORO ADSORBIDO | ADSORBED CHLORINE | 2.3 | 3520 |
| CLOROACETATO DE ETILO | ETHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 1181 |
| CLOROACETATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL CHLOROACETATE | 3 | 2947 |
| CLOROACETATO DE METILO | METHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 2295 |
| CLOROACETATO DE VINILO | VINYL CHLOROACETATE | 6.1 | 2589 |
| CLOROACETATO DE SODIO | SODIUM CHLOROACETATE | 6.1 | 2659 |
| Cloroacetato sódico | Sodium chloroacetate | 6.1 | 2659 |
| CLOROACETOFENONA SÓLIDA | SOLID CHLOROACETOPHENONE | 6.1 | 1697 |
| CLOROACETOFENONA LÍQUIDA | LIQUID CHLOROACETOPHENONE | 6.1 | 3416 |
| CLOROACETONA ESTABILIZADA | STABILIZED CHLOROACETONE | 6.1 | 1695 |
| CLOROACETONITRILO | CHLOROACETONITRILE | 6.1 | 2668 |
| CLOROANILINAS LÍQUIDAS | LIQUID CHLOROANILINES | 6.1 | 2019 |
| CLOROANILINAS SÓLIDAS | SOLID CHLOROANILINES | 6.1 | 2018 |
| CLOROANISIDINAS | CHLOROANISIDINES | 6.1 | 2233 |
| CLOROBENCENO | CHLOROBENZENE | 3 | 1134 |
| CLOROBENZOTRIFLUORUROS | CHLOROBENZOTRIFLUORIDES | 3 | 2234 |
| 1-BROMO-3-CLOROPROPANO | 1-BROMINE-3-CHLOROPROPANE | 6.1 | 2688 |
| Clorobromuro de trimetileno, véase | Trimethylene chlorobromide, see | 6.1 | 2688 |
| 1-Clorobutano o 1-Cloro butano, véase | 1-Chlorobutane or 1-Chlorobutane, see | 3 | 1127 |
| 2-Cloro butano o 2-Clorobutano, véase | 2-Chlorobutane or 2-Chlorobutane, see | 3 | 1127 |
| CLOROBUTANOS | CHLOROBUTANES | 3 | 1127 |
| Cloro carbonato de alilo o Clorocarbonato de alilo, véase | Allyl chlorocarbonate or Allyl chlorocarbonate, see | 6.1 | 1722 |
| Cloro carbonato de bencilo o Clorocarbonato de bencilo, véase | Benzyl chlorocarbonate or Benzyl chlorocarbonate, see | 8 | 1739 |
| Cloro carbonato de etilo o Clorocarbonato de etilo, véase | Ethyl chlorocarbonate or Ethyl chlorocarbonate, see | 6.1 | 1182 |
| Cloro carbonato de metilo o Clorocarbonato de etilo, véase | Methyl chlorocarbonate or Ethyl chlorocarbonate, see | 6.1 | 1238 |
| CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN | CHLOROCRESOLS IN SOLUTION | 6.1 | 2669 |
| CLOROCRESOLES SÓLIDOS | SOLID CHLOROCRESOLS | 6.1 | 3437 |
| Clorodifluorobromometano, véase | Chlorodifluorobrobromethane, see | 2.2 | 1974 |
| CLORODIFLUOROMETANO | CHLORODIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1018 |
| CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49% de clorodifluorometano | CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE, MIXTURE OF, constant boiling point, with about 49% chlorodifluoromethane | 2.2 | 1973 |
| 1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO | 1-CHLORINE-1,1 -DIFLUOROETHANE | 2.1 | 2517 |
| 3-Cloro-1,2-dihidroxipropano, véase | 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, see | 6.1 | 2689 |
| CLORODINITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORODINITROBENZENES | 6.1 | 1577 |
| CLORODINITROBECENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORODINITROBECENES | 6.1 | 3441 |
| 2-CLOROETANAL | 2 -CHLOROETHANAL | 6.1 | 2232 |
| Cloroetano, véase | Chloroethane, see | 2.1 | 1037 |
| 2-Cloroetanol, véase | 2-Chloroethanol, see | 6.1 | 1135 |
| CLOROFENILTRICLOROSILANO | CHLOROPHENILTRICHLOROSILANE | 8 | 1753 |
| CLOROFENOLATOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLOROPHENOLATES | 8 | 2904 |
| CLOROFENOLATOS SÓLIDOS | SOLID CHLOROPHENOLATES | 8 | 2905 |
| CLOROFENOLES LÍQUIDOS | LIQUID CHLOROPHENOLS | 6.1 | 2021 |
| CLOROFENOLES SÓLIDOS | SOLID CHLOROPHENOLS | 6.1 | 2020 |
| CLOROFORMIATO DE ALILO | ALLYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 1722 |
| CLOROFORMIATO DE BENCILO | BENZYL CHLOROFORMATE | 8 | 1739 |
| CLOROFORMIATO DE terc-BUTIL-CICLOHEXILO | tert-BUTYL-CYCLOHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2747 |
| CLOROFORMIATO DE n-BUTILO | n-BUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2743 |
| CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO | CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2744 |
| CLOROFORMIATO DE CLOROMETILO | CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2745 |
| CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO | 2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2748 |
| CLOROFORMIATO DE ETILO | ETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 1182 |
| CLOROFORMIATO DE FENILO | PHENYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2746 |
| CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2407 |
| CLOROFORMIATO DE METILO | METHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 1238 |
| CLOROFORMIATO DE n-PROPILO | n-PROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 2740 |
| CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE CHLOROFORMIATES, N.E.P. | 6.1 | 2742 |
| CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE CHLOROFORMIATES, N.E.P. | 6.1 | 3277 |
| CLOROFORMO | CHLOROFORM | 6.1 | 1888 |
| Clorometano, véase | Chloromethane, see | 2.1 | 1063 |
| 1-Cloro-3-metilbutano, véase | 1-Chloro-3-methylbutane, see | 3 | 1107 |
| 2-Cloro-2-metilbutano, véase | 2-Chloro-2-methylbutane, see | 3 | 1107 |
| CLOROMETIL ÉTIL ÉTER | CHLOROMETHYL ETHYL ETHER | 3 | 2354 |
| 3-Cloro-2-metil-1-propeno, véase | 3-Chloro-2-methyl-1-propene, see | 3 | 2554 |
| CLORONITROANILINAS | CHLORONITROANILINES | 6.1 | 2237 |
| CLORONITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORONITROBENZENES | 6.1 | 3409 |
| CLORONITROBENCENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORONITROBENZENES | 6.1 | 1578 |
| CLORONITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORONITROTOLUENES | 6.1 | 2433 |
| CLORONITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORONITROTOLUENES | 6.1 | 3457 |
| CLOROPENTAFLUOROETANO | CHLOROPENTAFLUOROETHANE | 2.2 | 1020 |
| Cloropentafluoroetano y clorodifluorometano, mezcla de, véase | Chloropentafluoroethane and chlorodifluoromethane, mixture of, see | 2.2 | 1973 |
| CLOROPICRINA | CHLOROPICRINE | 6.1 | 1580 |
| CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P. | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.E.P. | 6.1 | 1583 |
| CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO, MEZCLA DE, con más del 2% de cloropicrina, | CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE, MIXTURE OF, with more than 2% chloropicrin, | 2.3 | 1581 |
| CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO, MEZCLA DE | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE, MIXTURE OF | 2.3 | 1582 |
| 2-CLOROPIRIDINA | 2-CHLOROPYRIDINE | 6.1 | 2822 |
| CLOROPRENO ESTABILIZADO | STABILIZED CHLOROPRENE | 3 | 1991 |
| 1-CLOROPROPANO | 1-CHLOROPROPANE | 3 | 1278 |
| 2-CLOROPROPANO | 2-CHLOROPROPANE | 3 | 2356 |
| CLORO-1 PROPANOL-2 | CHLORINE-1 PROPANOL-2 | 6.1 | 2611 |
| 3-Cloro-1,2-propanodiol, véase | 3-Chloro-1,2-propanediol, see | 6.1 | 2689 |
| 3-CLORO-1-PROPANOL | 3-CHLORINE-1-PROPANOL | 6.1 | 2849 |
| 2-CLOROPROPENO | 2-CHLOROPROPENE | 3 | 2456 |
| 3-Cloropropeno, véase | 3-Chloropropene, see | 3 | 1100 |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO | ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | 2935 |
| 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 | 2934 |
| 2-CLOPROPROIONATO DE METILO | METHYL 2-CLOPROPROIONATE | 3 | 2933 |
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES, CORROSIVES, N.E.P. | 8 | 2987 |
| CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. | 8 | 2986 |
| CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 2985 |
| CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES THAT REACT WITH WATER, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 2988 |
| CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS, N.E.P. | TOXIC CORROSIVE CHLOROSILANES, N.E.P. | 6.1 | 3361 |
| CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P. | CHLOROSILANES TOXIC CORROSIVE FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3362 |
| 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO | 1-CHLORINE-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE | 2.2 | 1021 |
| CLOROTIOFORMIATO DE ETILO | ETHYL CHLOROTHIOFORMATE | 8 | 2826 |
| CLOROTOLUENOS | CHLOROTOLUENES | 3 | 2238 |
| CLOROTOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID CHLOROTOLUIDINES | 6.1 | 3429 |
| CLOROTOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID CHLOROTOLUIDINES | 6.1 | 2239 |
| CLOROTRIFLUOROMETANO | CHLOROTRIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1022 |
| 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUORETANO | 1-CHLORINE-2,2,2-TRIFLUORETHANE | 2.2 | 1983 |
| Clorotrifluoroetileno, véase | Chlorotrifluoroethylene, see | 2.1 | 1082 |
| CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO MEZCLA AZEOTROPICA, DE, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano. | CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE, DE, with approximately 60% chlorotrifluoromethane. | 2.2 | 2599 |
| CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO | ANHYDROUS ALUMINUM CHLORIDE | 8 | 1726 |
| CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN | ALUMINUM CHLORIDE IN SOLUTION | 8 | 2581 |
| Cloruro antimonioso, véase | Antimony chloride, see | 8 | 1733 |
| Cloruro arsenioso, véase | Arsenous chloride, see | 6.1 | 1560 |
| Cloruro bórico, véase | Boric chloride, see | 2.3 | 1741 |
| Cloruro cianúrico | cyanuric chloride | 8 | 2670 |
| CLORURO DE CIANURO | CYANIDE CHLORIDE | 8 | 2670 |
| Cloruro cúprico, véase | Cupric chloride, see | 8 | 2802 |
| CLORURO DE ACETILO | ACETYL CHLORIDE | 3 | 1717 |
| CLORURO DE ALILO | ALLYL CHLORIDE | 3 | 1100 |
| CLORURO DE AMILO | AMYL CHLORIDE | 3 | 1107 |
| Cloruro de anilina, véase | Aniline chloride, see | 6.1 | 1548 |
| CLORURO DE ANISOILO | ANISOYL CHLORIDE | 8 | 1729 |
| Cloruro de arsénico, véase | Arsenic chloride, see | 6.1 | 1560 |
| CLORURO DE BENCENOSULFONILO | BENZENESULPHONYL CHLORIDE | 8 | 2225 |
| CLORURO DE BENCILIDENO | BENZYLIDENE CHLORIDE | 6.1 | 1886 |
| CLORURO DE BENCILO | BENZYL CHLORIDE | 6.1 | 1738 |
| CLORURO DE BENZOILO | BENZOYL CHLORIDE | 8 | 1736 |
| CLORURO DE BROMO | BROMINE CHLORIDE | 2.3 | 2901 |
| CLORURO DE BUTIRILO | BUTYRYL CHLORIDE | 3 | 2353 |
| Cloruro de n-butilo, véase | n-butyl chloride, see | 3 | 1127 |
| Cloruro de butiroilo, véase | Butyroyl chloride, see | 3 | 2353 |
| Cloruro de carbonilo, véase | Carbonyl chloride, see | 2.3 | 1076 |
| CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO | STABILIZED CYANOGEN CHLORIDE | 2.3 | 1589 |
| CLORURO DE CINC ANHIDRO | ANHYDROUS ZINC CHLORIDE | 8 | 2331 |
| CLORURO DE CINC EN SOLUCIÓN | ZINC CHLORIDE IN SOLUTION | 8 | 1840 |
| CLORURO DE CLOROACETILO | CHLOROACETYL CHLORIDE | 6.1 | 1752 |
| CLORURO DE COBRE | COPPER CHLORIDE | 8 | 2802 |
| Cloruro de cromilo, véase | Chromyl chloride, see | 8 | 1758 |
| CLORURO DE DICLOROACETILO | DICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 | 1765 |
| CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO | DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | 2751 |
| CLORURO DE DIMETILCARBAMOÍLO | DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE | 8 | 2262 |
| CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO | DIMETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 6.1 | 2267 |
| Cloruro de etilideno, véase | Ethylidene chloride, see | 3 | 2362 |
| CLORURO DE ETILO | ETHYL CHLORIDE | 2.1 | 1037 |
| CLORURO DE ESTAÑO (IV) ANHIDRO | TIN(IV) CHLORIDE ANHYDROUS | 8 | 1827 |
| CLORURO DE ESTAÑO (IV) PENTAHIDRATADO | TIN(IV) CHLORIDE PENTAHYDRATED | 8 | 2440 |
| CLORURO DE FENILACETILO | PHENYLACETYL CHLORIDE | 8 | 2577 |
| CLORURO DE FENILCARBILAMINA | PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE | 6.1 | 1672 |
| Cloruro de fosforilo, véase | Phosphoryl chloride, see | 8 | 1810 |
| Cloruro de fósforo, véase | Phosphorus chloride, see | 6.1 | 1809 |
| CLORURO DE FUMARILO | FUMARYL CHLORIDE | 8 | 1780 |
| CLORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN CHLORIDE | 2.3 | 1050 |
| CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HYDROGEN CHLORIDE | 2.3 | 2186 |
| CLORURO DE HIERRO (III) ANHIDRO | IRON (III) CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | 1773 |
| CLORURO DE HIERRO (III) EN SOLUCIÓN | IRON (III) CHLORIDE IN SOLUTION | 8 | 2582 |
| CLORURO DE ISOBUTIRILO | ISOBUTYRYL CHLORIDE | 3 | 2395 |
| Cloruro de isopropilo, véase | Isopropyl chloride, see | 3 | 2356 |
| CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO | MERCURY AND AMMONIUM CHLORIDE | 6.1 | 1630 |
| CLORURO DE METANOSULFONILO | METHHANESULPHONYL CHLORIDE | 6.1 | 3246 |
| CLORURO DE METILALILO | METHYTALLYL CHLORIDE | 3 | 2554 |
| Cloruro de metileno, véase | Methylene chloride, see | 6.1 | 1593 |
| Cloruro de metileno y cloruro de metilo, mezcla de, véase | Methylene chloride and methyl chloride, mixture of, see | 2.1 | 1912 |
| CLORURO DE METILO | METHYL CHLORIDE | 2.1 | 1063 |
| Cloruro de metilo y cloropicrina, mezcla de, véase | Methyl chloride and chloropicrin, mixture of, see | 2.1 | 1582 |
| CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO, MEZCLA DE | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE, MIXTURE OF | 2.1 | 1912 |
| CLORURO DE NITROSILO | NITROSIL CHLORIDE | 2.3 | 1069 |
| Cloruro de pentilo, véase | Pentyl chloride, see | 3 | 1107 |
| Cloruro de perfluoroacetilo, véase | Perfluoroacetyl chloride, see | 2.3 | 3057 |
| CLORURO DE PICRILO, véase | PICRYL CHLORIDE, see | 1.1D | 0155 |
|  |  | 4.1 | 3365 |
| CLORURO DE PIROSULFURILO | PYROSULFURYL CHLORIDE | 8 | 1817 |
| Cloruro de pivaloilo, véase | Pivaloyl chloride, see | 6.1 | 2438 |
| Cloruro de plomo, véase | Lead chloride, see | 6.1 | 2291 |
| Cloruro de propilo, véase | Propyl chloride, see | 3 | 1278 |
| CLORURO DE PROPIONILO | PROPIONYL CHLORIDE | 3 | 1815 |
| Cloruro de silicio, véase | Silicon chloride, see | 8 | 1818 |
| CLORURO DE SULFURILO | SULFURYL CHLORIDE | 8 | 1834 |
| CLORURO DE TIOFOSFORILO | THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | 1837 |
| CLORURO DE TIONILO | THIONYL CHLORIDE | 8 | 1836 |
| CLORURO DE TRICLOROACETILO | TRICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 | 2442 |
| CLORURO DE TRIFLUOROACETILO | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 2.3 | 3057 |
| CLORURO DE TRIMETILACETILO | TRIMETHYLACETYL CHLORIDE | 6.1 | 2438 |
| CLORURO DE VALERILO | VALERYL CHLORIDE | 8 | 2502 |
| CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYLIDENE CHLORIDE | 3 | 1303 |
| CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL CHLORIDE | 2.1 | 1086 |
| Cloruro de zinc anhidro, véase | Anhydrous zinc chloride, see | 8 | 2331 |
| Cloruro de zinc en solución, véase | Zinc chloride in solution, see | 8 | 1840 |
| Cloruro estánnico anhidro, véase | Anhydrous stannic chloride, see | 8 | 1827 |
| Cloruro estánnico (IV) anhidro, véase | Stannic (IV) chloride anhydrous, see | 8 | 1827 |
| Cloruro estannico pentahidratado, véase | Stannic chloride pentahydrate, see | 8 | 2440 |
| Cloruro estánnico (IV) pentahidratado, véase | Stannic (IV) chloride pentahydrate, see | 8 | 2440 |
| Cloruro férrico anhidro, véase | Anhydrous ferric chloride, see | 8 | 1773 |
| Cloruro férrico (III) anhidro, véase | Ferric (III) chloride anhydrous, see | 8 | 1773 |
| Cloruro férrico en solución, véase | Ferric chloride in solution, see | 8 | 2582 |
| CLORURO DE MERCURIO (II) | MERCURY(II) CHLORIDE | 6.1 | 1624 |
| Cloruro mercurioso, véase | Mercurous chloride, see | 6.1 | 2025 |
| CLORUROS DE AZUFRE | SULFUR CHLORIDES | 8 | 1828 |
| CLORUROS DE CLOROBENCILO, LÍQUIDOS | CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID | 6.1 | 2235 |
| CLORUROS DE CLOROBENCILO, SÓLIDOS | CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID | 6.1 | 3427 |
| Cloruro talioso, véase | Thallous chloride, see | 5.1 | 2573 |
| Cloruro titanoso, véase | Titanous chloride, see | 8 | 2869 |
| Cloruro y clorato de magnesio en mezcla sólida, véase | Magnesium chloride and chlorate in solid mixture, see | 5.1 | 1459 |
| Cohete, motores de véase | Rocket, see engines | 1.3C | 0186 |
|  |  | 1.3L | 0250 |
|  |  | 1.1C | 0280 |
|  |  | 1.2C | 0281 |
|  |  | 1.2L | 0322 |
|  |  | 1.2J | 0395 |
|  |  | 1.3J | 0396 |
| COHETES con cabeza inerte | ROCKETS with inert head | 1.3C | 0183 |
|  |  | 1.2C | 0502 |
| COHETES con carga explosiva | ROCKETS with explosive charge | 1.1F | 0180 |
|  |  | 1.1E | 0181 |
|  |  | 1.2E | 0182 |
|  |  | 1.2F | 0295 |
| COHETES con carga expulsora | ROCKETS with ejector charge | 1.2C | 0436 |
|  |  | 1.3C | 0437 |
|  |  | 1.4C | 0438 |
| COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con carga explosiva | LIQUID FUEL ROCKETS, with explosive charge | 1.1J | 0397 |
|  |  | 1.2J | 0398 |
| COHETES LANZACABOS | ROCKET LAUNCHER | 1.2G | 0238 |
|  |  | 1.3G | 0240 |
|  |  | 1.4G | 0453 |
| COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DYE, N.E.P. | 8 | 2801 |
| COLORANTE, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | DYE, LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 1602 |
| COLORANTE, SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 3147 |
| COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P | SOLID DYE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 3143 |
| Combustible M86, véase | M86 fuel, see | 3 | 3165 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN | FUEL FOR AVIATION TURBINE ENGINES | 3 | 1863 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES | MOTOR FUEL | 3 | 1203 |
| COMBUSTIBLE PARA MOTORES DISEL | FUEL FOR DISEL ENGINES | 3 | 1202 |
| Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase | Liquid complex of boron trifluoride and acetic acid, see | 8 | 1742 |
| Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido acético, véase | Solid complex of boron trifluoride and acetic acid, see | 8 | 3419 |
| Complejo líquido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase | Liquid complex of boron trifluoride and propionic acid, see | 8 | 1743 |
| Complejo sólido de trifluoruro de boro y ácido propiónico, véase | Solid complex of boron trifluoride and propionic acid, see | 8 | 3420 |
| COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. | 1.2B | 0382 |
|  |  | 1.4B | 0383 |
|  |  | 1.4S | 0384 |
|  |  | 1.1B | 0461 |
| Composición B, véase | Composition B, see | 1.1D | 0118 |
| Compuesto de antimonio, inorgánico, líquido, n.e.p., véase | Antimony compound, inorganic, liquid, nes, see | 6.1 | 3141 |
| Compuesto de antimonio, inorgánico, sólido, n.e.p., véase | Antimony compound, inorganic, solid, nes, see | 6.1 | 1549 |
| Compuesto de plomo, soluble, véase | Lead compound, soluble, see | 6.1 | 2291 |
| Compuesto fenilmercúrico, n.e.p., véase | Phenylmercuric compound, nes, see | 6.1 | 2026 |
| Compuesto de fenilmercurio, n.e.p. véase | Phenylmercury compound, nes see | 6.1 | 2026 |
| Compuesto de organoestaño, líquido n.e.p. véase | Organotin compound, liquid nes see | 6.1 | 2788 |
| Compuesto de organoestaño, sólido, n.e.p. véase | Organotin compound, solid, nes see | 6.1 | 3146 |
| Compuesto de selenio, líquido, n.e.p. véase | Selenium compound, liquid, nes see | 6.1 | 3440 |
| Compuesto de selenio, sólido, n.e.p. véase | Selenium compound, solid, nes see | 6.1 | 3283 |
| Compuesto de telurio, n.e.p. véase | Tellurium compound, nes see | 6.1 | 3284 |
| Compuesto de vanadio, n.e.p. véase | Vanadium compound, nes see | 6.1 | 3285 |
| Compuesto líquido de arsénico, n.e.p., véase | Liquid arsenic compound, nes, see | 6.1 | 1556 |
| Compuesto líquido de nicotina, n.e.p., véase | Liquid nicotine compound, nes, see | 6.1 | 3144 |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL LÍQUIDO, N.E.P. | LIQUID ORGANOARSENICAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 3280 |
| COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOARSENICAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 | 3465 |
| COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P., | TOXIC LIQUID ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, N.E.P., | 6.1 | 3278 |
| COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOPHOSPHORATE COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 3464 |
| COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3279 |
| COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 3282 |
| COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 3467 |
| COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLASTICOS en forma de pasta, hoja o cordón (cuerda) extrusionado (estirada) que desprende vapores inflamables. | COMPOUND FOR THE MOLDING OF PLASTICS in the form of extruded (stretched) paste, sheet or cord (rope) that gives off flammable vapors. | 9 | 3314 |
| Compuesto sólido de arsénico, n.e.p., véase | Solid arsenic compound, nes, see | 6.1 | 1557 |
| Compuesto sólido de nicotina, n.e.p., véase | Solid nicotine compound, nes, see | 6.1 | 1655 |
| CONSENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh) | ASYMMETRIC CONSENSOR (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 | 3508 |
| CODENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh) | DOUBLE LAYER ELECTRICAL CODENATOR (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 | 3499 |
| Condensados de hidrocarburos, véase | Hydrocarbon condensates, see | 3 | 3295 |
| CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras | NON-ELECTRIC DETONATOR SETS for blasting | 1.1B | 0360 |
|  |  | 1.4B | 0361 |
|  |  | 1.4S | 0500 |
| COPRA | COPRA | 4.2 | 1363 |
| Cordita, véase | Cordite, see | 1.1C | 0160 |
|  |  | 1.3C | 0161 |
| Corrosivos líquidos, n.e.p, véase | Corrosive liquids, nes, see | 8 | 1760 |
| Corrosivos sólidos, n.e.p, véase | Solid corrosives, nes, see | 8 | 1759 |
| CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA | CABLE CUTTER WITH EXPLOSIVE CHARGE | 1.4S | 0070 |
| Creosota, véase | Creosote, see | 6.1 | 2810 |
| CRESOLES LÍQUIDOS | LIQUID CRESOLES | 6.1 | 2076 |
| CRESOLES SÓLIDOS | SOLID CRESOLS | 6.1 | 3455 |
| CRIPTON COMPRIMIDO | COMPRESSED KRYPTON | 2.2 | 1056 |
| CRIPTON LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID CRYPTON | 2.2 | 1970 |
| Crisotilo, véase | Chrysotile, see | 9 | 2590 |
| Crocidolita, véase | Crocidolite, see | 9 | 2212 |
| CROTONALDEHÍDO | CROTONALDEHYDE | 6.1 | 1143 |
| CROTONALDEHÍDO ESTABILIZADO | STABILIZED CROTONALDEHYDE | 6.1 | 1143 |
| CROTONATO DE ETILO | ETHYL CROTONATE | 3 | 1862 |
| CROTONILENO | CROTONYLENE | 3 | 1144 |
| Cumeno, véase | Cumene, see | 3 | 1918 |
| CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | CUPRIETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 | 1761 |
| CUPROCIANURO DE POTASIO | POTASSIUM CUPROCYANIDE | 6.1 | 1679 |
| CUPROCIANURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM CUPROCYANIDE | 6.1 | 2316 |
| CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CUPROCYANIDE IN SOLUTION | 6.1 | 2317 |
| Cuprocianuro potásico, véase | Potassium cuprocyanide, see | 6.1 | 1679 |
| Cuprocianuro sódico en solución | Sodium cuprocyanide in solution | 6.1 | 2317 |
| Cuprocianuro sódico sólido, véase | Solid sodium cuprocyanide, see | 6.1 | 2316 |
| Deanol, véase | Deanol, see | 8 | 2051 |
| DECABORANO | DECABORANO | 4.1 | 1868 |
| DECAHIDRONAFTALENO | DECAHYDRONAPTHALENE | 3 | 1147 |
| Decalina, véase | Decalina, see | 3 | 1147 |
| n-DECANO | n-DECAN | 3 | 2247 |
| DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE AERONAVE (que contienen una mezcla de hidrazina anhidra y metilhidrazina) | AIRCRAFT HYDRAULIC CIRCUIT ENGINE GROUP FUEL TANK (containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) | 3 | 3165 |
| DESECHOS (BIO) MÉDICOS, N.E.P., | (BIO) MEDICAL WASTE, N.E.P., | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. | CLINICAL WASTE, N.E.P. | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micras como máximo y que contienen más del 45% de caucho | WASTE RUBBER, in powder or granules of maximum 840 microns and containing more than 45% rubber | 4.1 | 1345 |
| DESECHOS DE LANA, HÚMEDOS | WOOL WASTE, WET | 4.2 | 1387 |
| DESECHOS DE PESCADO, véase | FISH WASTE, see | 4.2 | 1374 |
|  |  | 9 | 2216 |
| DESECHOS GRASIENTOS DE ALGODÓN | OILY COTTON WASTE | 4.2 | 1364 |
| DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN AL SER HUMANO, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMAN BEINGS, solid | 6.2 | 3549 |
| DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES, únicamente sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS, solids only | 6.2 | 3549 |
| DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P. | REGULATED MEDICAL WASTE, N.E.P. | 6.2 | 3291 |
| DESECHOS TEXTILES HÚMEDOS | WET TEXTILE WASTE | 4.2 | 1857 |
| DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DISINFECTANT, N.E.P. | 8 | 1903 |
| DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 3142 |
| DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 1601 |
| DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES | COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE | 3 | 1136 |
| DESTILADOS DE PETRÓLEO N.E.P. | N.E.P. PETROLEUM DISTILLATES | 3 | 1268 |
| Detonadores, véase | Detonators, see | 1.1B | 0029 |
|  |  | 1.1B | 0360 |
|  |  | 1.4B | 0267 |
|  |  | 1.4B | 0361 |
|  |  | 1.4S | 0455 |
|  |  | 1.4S | 0500 |
| DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras | ELECTRIC DETONATORS for blasting | 1.1B | 0030 |
|  |  | 1.4B | 0255 |
|  |  | 1.4S | 0456 |
| DETONADORES, ELECTRONICOS programables para voladuras | DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting | 1.1B | 0511 |
|  |  | 1.4B | 0512 |
|  |  | 1.4S | 0513 |
| DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras | NON-ELECTRIC DETONATORS for blasting | 1.1B | 0029 |
|  |  | 1.4B | 0267 |
|  |  | 1.4S | 0455 |
| DETONADORES PARA MUNICIONES | AMMUNITION DETONATORS | 1.1B | 0073 |
|  |  | 1.2B | 0364 |
|  |  | 1.4B | 0365 |
|  |  | 1.4S | 0366 |
| DEUTERIO COMPRIMIDO | COMPRESSED DEUTERIUM | 2.1 | 1957 |
| DIACETONALCOHOL | DIACETONALCOHOL | 3 | 1148 |
| DIALILAMINA | DIALYLAMINE | 3 | 2359 |
| DIALIL ÉTER | DIALYL ETHER | 3 | 2360 |
| DIAMIDA DE MAGNESIO | MAGNESIUM DIAMIDE | 4.2 | 2004 |
| Diamida magnésica, véase | Magnesium diamide, see | 4.2 | 2004 |
| DI-n-AMILAMINA | DI-n-AMYLAMINE | 3 | 2841 |
| 4,4-DIAMINODIFENILMETANO | 4,4-DIAMINODIPHENYLMETHANE | 6.1 | 2651 |
| 1,2-Diaminoetano, véase | 1,2-Diaminoethane, see | 8 | 1604 |
| Diaminopropilamina, véase | Diaminopropylamine, see | 8 | 2269 |
| DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | DIAZODINITROPHENOL WET with a minimum of 40%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A | 0074 |
| DIBENCILDICLOROSILANO | DIBENZYLDICLOROSILANE | 8 | 2434 |
| Dibenzopiridina, véase | Dibenzopyridine, see | 6.1 | 2713 |
| DIBORANO | DIBORANE | 2.3 | 1911 |
| 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONE | 6.1 | 2648 |
| DIBROMOCLOROPROPANOS | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 | 2872 |
| 1,2-Dibromo-3-cloropropano, véase | 1,2-Dibromo-3-chloropropane, see | 6.1 | 2872 |
| DIBROMODIFLUOROMETANO | DIBROMODIFLUOROMETHANE | 9 | 1941 |
| DIBROMOMETANO | DIBROMOMETHANE | 6.1 | 2664 |
| DIBROMURO DE ETILENO | ETHYLENE DIBROMIDE | 6.1 | 1605 |
| Dibromuro de etileno y bromuro de metilo, mezcla líquida de, véase | Ethylene dibromide and methyl bromide, liquid mixture of, see | 6.1 | 1647 |
| Dibromuro de metileno, véase | Methylene dibromide, see | 6.1 | 2664 |
| DI-n-BUTILAMINA | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | 2248 |
| DIBUTILAMINOETANOL | DIBUTYLAMINOETANOL | 6.1 | 2873 |
| 2-Dibutilaminoetanol, véase | 2-Dibutylaminoethanol, see | 6.1 | 2873 |
| N,N-Di-n-butilaminoetanol, véase | N,N-Di-n-butylaminoethanol, see | 6.1 | 2873 |
| DIBUTIL ÉTERES | DIBUTYL ETHERS | 3 | 1149 |
| DICETENO ESTABILIZADO | STABILIZED DICETENE | 6.1 | 2521 |
| 1,4-Dicianobutano | 1,4-Dicyanobutane | 6.1 | 2205 |
| Dicianocuprato potásico (I), véase | Potassium dicyanocuprate (I), see | 6.1 | 1679 |
| Dicianocuprato sódico (I) sólido, véase | Sodium dicyanocuprate (I), solid, see | 6.1 | 2316 |
| Dicianocuprato de sódico (I) en solución, véase | Sodium dicyanocuprate (I) in solution, see | 6.1 | 2317 |
| Dicicloheptadieno | Dicycloheptadiene | 3 | 2251 |
| DICICLOHEXILAMINA | DICYCLOHEXYLAMINE | 8 | 2565 |
| DICICLOPENTADIENO | DICYCLOPENTADIENE | 3 | 2048 |
| alfa-Diclorhidrina, véase | alpha-Dichlorohydrin, see | 6.1 | 2750 |
| DICLOROACETATO DE METILO | METHYL DICHLOROACETATE | 6.1 | 2299 |
| 1,3-DICLOROACETONA | 1,3-DICHLOROACETONE | 6.1 | 2649 |
| DICLOROANILINAS LÍQUIDAS | LIQUID DICHLOROANILINES | 6.1 | 1590 |
| DICLOROANILINAS SÓLIDAS | SOLID DICHLOROANILINES | 6.1 | 3442 |
| o-DICLOROBENCENO | o-DICHLOROBENZENE | 6.1 | 1591 |
| DICLORODIFLUOROMETANO | DICHLORODIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1028 |
| DICLORODIFLUOROMETANO Y DIFLUOROETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano | DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE, AZEOTROPIC MIXTURE, with approximately 74% dichlorodifluoromethane | 2.2 | 2602 |
| Diclorodifluorometano y óxido de etileno, mezcla de, véase | Dichlorodifluoromethane and ethylene oxide, mixture of, see | 2.2 | 3070 |
| 1,1-DICLOROETANO | 1,1-DICHLOROETHANE | 3 | 2362 |
| 1,2-Dicloroetano | 1,2-Dichloroethane | 3 | 1184 |
| 1,2-DICLOROETILENO | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 3 | 1150 |
| DICLOROFENILFOSFANO | DICHLOROPHENYLPHOSPHANE | 8 | 2798 |
| Diclorofenilfosfina, véase | Dichlorophenylphosphine, see | 8 | 2798 |
| Diclorofenilisocianato, véase | Dichlorophenylisocyanate, see | 6.1 | 1672 |
| DICLOROFENILTRICLOROSILANO | DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1766 |
| Diclorofenol, véase | Dichlorophenol, see | 6.1 | 2020 |
|  |  | 6.1 | 2021 |
| DICLOROFLUOROMETANO | DICHLOROFLUOROMETHANE | 2.2 | 1029 |
| DICLOROMETANO | DICHLOROMETHANE | 6.1 | 1593 |
| DICLOROPENTANOS | DICHLOROPENTANES | 3 | 1152 |
| 1,1-DICLORO-1-NITROETANO | 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE | 6.1 | 2650 |
| 1,2-DICLOROPROPANO | 1,2-DICHLOROPROPANE | 3 | 1279 |
| 1,3-DICLORO-2-PROPANOL | 1,3-DICHLORO-2-PROPANOL | 6.1 | 2750 |
| 1,3-Dicloro-2-propanona, véase | 1,3-Dichloro-2-propanone, see | 6.1 | 2649 |
| DICLOROPROPENOS | DICHLOROPENES | 3 | 2047 |
| DICLOROSILANO | DICHLOROSILANE | 2.3 | 2189 |
| 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUORETANO | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUORETHANE | 2.2 | 1958 |
| Dicloruro de azufre, véase | Sulfur dichloride, see | 8 | 1828 |
| DICLORURO DE ETILENO | ETHYLENE DICHLORIDE | 3 | 1184 |
| Dicloruro de fumarilo, véase | Fumaryl dichloride, see | 8 | 1780 |
| Dicloruro de mercurio, véase | Mercury dichloride, see | 6.1 | 1624 |
| DICROMATO DE AMONIO | AMMONIUM DICHROMATE | 5.1 | 1439 |
| Dicromato amónico, véase | Ammonium dichromate, see | 5.1 | 1439 |
| 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)ETHANE | 3 | 2372 |
| DIETILACETALDEHÍDO | DIETHYLACETALDEHYDE | 3 | 1178 |
| DIETILAMINA | DIETHYLAMINE | 3 | 1154 |
| 2- DIETILAMINOETANOL | 2- DIETHYLAMINOETANOL | 8 | 2686 |
| 3-DIETILAMINOPROPILAMINA | 3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE | 3 | 2684 |
| N, N-DIETILANILINA | N, N-DIETHYLANILINE | 6.1 | 2432 |
| DIETILBENCENO | DIETHYLBENZENE | 3 | 2049 |
| Dietilcarbinol, véase | diethylcarbinol, see | 3 | 1105 |
| DIETILCETONA | DIETHYL KETONE | 3 | 1156 |
| DIETILCINC | DIETHYLZINC | 4.2 | 1366 |
| Dietilzinc, véase | Diethylzinc, see | 4.2 | 1366 |
| DIETILDICLOROSILANO | DIETHYLDICHLOROSILANE | 8 | 1767 |
| Dietilendiamina, véase | Diethylenediamine, see | 8 | 2579 |
| DIETILENTRIAMINA | DIETHYLENTRIAMINE | 8 | 2079 |
| N, N-Dietiletanolamina, véase | N,N-Diethylethanolamine, see | 3 | 2686 |
| DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE DIETHYLETERATE | 8 | 2604 |
| N, N-DIETILETILENDIAMINA | N, N-DIETHYLETHYLENDIAMINE | 8 | 2685 |
| 1,1-Dietoxietano, véase | 1,1-Diethoxyethane, see | 3 | 1088 |
| 1,2-Dietoxietano, véase | 1,2-Diethoxyethane, see | 3 | 1153 |
| DIETOXIMETANO | DIETOXIMETHANE | 3 | 2373 |
| 3,3-DIETOXIPROPENO | 3,3-DIETHOXYPROPENE | 3 | 2374 |
| DIFENILAMINOCLOROARSINA | DIPHENYLAMINOCHLOROARSINE | 6.1 | 1698 |
| DIFENILCLOROARSINA LÍQUIDA | LIQUID DIPHENYLCHLOROARSINE | 6.1 | 1699 |
| DIFENILCLOROARSINA SÓLIDA | SOLID DIPHENYLCHLOROARSINE | 6.1 | 3450 |
| DIFENILDICLOROSILANO | DIPHENYLDICLOROSILANE | 8 | 1769 |
| DIFENILMAGNESIO | DIPHENYLMAGNESIUM | 4.2 | 2005 |
| DIFENILOS POLICLORADOS LÍQUIDOS | LIQUID POLYCHLORINATED DIPHENYLS | 9 | 2315 |
| DIFENILOS POLICLORADOS SÓLIDOS | SOLID POLYCHLORINATED DIPHENYLS | 9 | 3432 |
| Difenilos polihalogenados líquidos, véase | Liquid polyhalogenated diphenyls, see | 9 | 3151 |
| Difenilos polihalogenados sólidos, véase | Solid polyhalogenated diphenyls, see | 9 | 3152 |
| 2,4-Difluoroanilina, véase | 2,4-Difluoroaniline, see | 6.1 | 2941 |
| Difluorocloroetano, véase | Difluorochloroethane, see | 2.1 | 2517 |
| 1,1-DIFLUOROETANO | 1,1-DIFLUOROETHANE | 2.1 | 1030 |
| 1,1-DIFLUORETILENO | 1,1-DIFLUORETHYLENE | 2.1 | 1959 |
| DIFLUOROMETANO | DIFLUOROMETHANE | 2.1 | 3252 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotrópica, con alrededor del 23% de difluorometano y el 25% de pentafluoroetano, véase | Difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane in zeotropic mixture, with about 23% difluoromethane and 25% pentafluoroethane, see | 2.2 | 3340 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotrópica, con alrededor del 20% de difluorometano y el 40% de pentafluoroetano, véase | Difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane in zeotropic mixture, with about 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane, see | 2.2 | 3338 |
| Difluorometano, pentafluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotrópica, con alrededor del 10% de difluorometano y el 70% de pentafluoroetano, véase | Difluoromethane, pentafluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane in zeotropic mixture, with about 10% difluoromethane and 70% pentafluoroethane, see | 2.2 | 3339 |
| DIFLUORURO DE OXÍGENO, COMPRIMIDO | OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED | 2.3 | 2190 |
| Dihidrofluoruro amónico en solución, véase | Ammonium dihydrofluoride in solution, see | 8 | 2817 |
| Dihidrofluoruro de amónio en solución, véase | Ammonium dihydrofluoride in solution, see | 8 | 2817 |
| Difluoruro sódico, véase | Sodium difluoride, see | 8 | 2439 |
| 2,3-DIHIDROPIRANO | 2,3-DIHYDROPYRANE | 3 | 2376 |
| DIISOBUTILAMINA | DIISOBUTYLAMINE | 3 | 2361 |
| DIISOBUTILCETONA | DIISOBUTYL KETONE | 3 | 1157 |
| alfa-Diisobutileno, véase | alpha-Diisobutylene, see | 3 | 2050 |
| beta-Diisobutileno, véase | beta-Diisobutylene, see | 3 | 2050 |
| DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMÉRICOS DEL | DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS OF | 3 | 2050 |
| DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE | 6.1 | 2281 |
| DIISOCIANATO DE ISOFORONA | ISOPHORONE DIISOCYANATE | 6.1 | 2290 |
| Diisocianato de tolileno, véase | Tolylene diisocyanate, see | 6.1 | 2078 |
| DIISOCIANATO DE TOLUENO | TOLUENE DIISOCYANATE | 6.1 | 2078 |
| DIISOCIANATO DE TRIMETIL-HEXAMETILENO | TRIMETHYL-HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE | 6.1 | 2328 |
| DIISOPROPILAMINA | DIISOPROPYLAMINE | 3 | 1158 |
| DÍMERO DE LA ACROLEÍNA ESTABILIZADO | STABILIZED ACROLEIN DIMER | 3 | 2607 |
| DIMETILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS DIMETHYLAMINE | 2.1 | 1032 |
| DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA | DIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION | 3 | 1160 |
| 2-DIMETILAMINOACETONITRILO | 2-DIMETHYLAMINOACETONITRLE | 3 | 2378 |
| 2-DIMETILAMINOETANOL | 2 -DIMETHYLAMINOETANOL | 8 | 2051 |
| N, N-DIMETILANILINA | N,N-DIMETHYLANILINE | 6.1 | 2253 |
| Dimetilarseniato de sodio, véase | Sodium dimethylarsenate, see | 6.1 | 1688 |
| N, N-Dimetilbencilamina, véase | N,N-Dimethylbenzylamine, see | 3 | 2619 |
| 1,3-DIMETILBUTILAMINA | 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE | 3 | 2379 |
| 2,3-DIMETILBUTANO | 2,3-DIMETHYLBUTANE | 3 | 2457 |
| DIMETILCICLOHEXANOS | DIMETHYLCYCLOHEXANES | 3 | 2263 |
| N, N-DIMETILCICLOHEXILAMINA | N,N-DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE | 8 | 2264 |
| DIMETILCINC | DIMETHYLZINC | 4.2 | 1370 |
| DIMETILDICLOROSILANO | DIMETHYLDICLOROSILANE | 3 | 1162 |
| DIMETIL ÉTER | DIMETHYL ETHER | 2.1 | 1033 |
| DIMETILDIETOXISILANO | DIMETHYLDIETHOXYSILANE | 3 | 2380 |
| DIMETILDIOXANOS | DIMETHYLDIOXANES | 3 | 2707 |
| Dimetiletanolamina, véase | Dimethylethanolamine, see | 8 | 2051 |
| DIMETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE DIMETHYLETERATE | 4.3 | 2965 |
| N, N-DIMETILFORMAMIDA | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE | 3 | 2265 |
| 1,1-Dimetilhidrazina, véase | 1,1-Dimethylhydrazine, see | 6.1 | 1163 |
| DIMETILHIDRAZINA ASIMÉTRICA | ASYMMETRIC DIMETHYLHYDRAZINE | 6.1 | 1163 |
| DIMETILHIDRAZINA SIMÉTRICA | SYMMETRIC DIMETHYLHYDRAZINE | 6.1 | 2382 |
| N,N-Dimetil-4-nitrosoanilina, véase | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, see | 4.2 | 1369 |
| 2,2-DIMETILPROPANO | 2,2-DIMETHYLPROPANE | 2.1 | 2044 |
| N, N-DIMETILPROPILAMINA | N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE | 3 | 2266 |
| Dimetil-n-propilamina, véase | Dimethyl-n-propylamine, see | 3 | 2266 |
| Dimetilzinc, véase | Dimethylzinc, see | 4.2 | 1370 |
| Dimetoxiestricnina, véase | Dimethoxystrychnine, see | 6.1 | 1570 |
| 1,1-DIMETOXIETANO | 1,1-DIMETHOXYETHANE | 3 | 2377 |
| 1,2-DIMETOXIETANO | 1,2-DIMETHOXYETHANE | 3 | 2252 |
| DIMETOXIMETANO | DIMETHOXIMETHANE | 3 | 1234 |
| Dinamita, véase | Dynamite, see | 1.1D | 0081 |
| Dinamitas gelatinosas, véase | gelatinous dynamites, see | 1.1D | 0081 |
| DINGU, véase | DINGU, see | 1.1D | 0489 |
| DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25%, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua | DESENSITIZED DIETHYLENE GLYCOL DINITRATE with a minimum of 25%, by mass, of non-volatile phlegmatizers insoluble in water | 1.1D | 0075 |
| DINITRATO DE ISOSORBIDA, MEZCLA DE con un mínimo del 60% de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio | ISOSORBIDE DINITRATE, MIXTURE with a minimum of 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate | 4.1 | 2907 |
| Dinitrilo malónico, véase | Malonic dinitrile, see | 6.1 | 2647 |
| DINITROANILINAS | DINITROANILINES | 6.1 | 1596 |
| DINITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID DINITROBENZENHENS | 6.1 | 1597 |
| DINITROBECENOS SÓLIDOS | SOLID DINITROBECENES | 6.1 | 3443 |
| Dinitroclorobenceno, véase | Dinitrochlorobenzene, see | 6.1 | 1577 |
|  |  | 6.1 | 3441 |
| DINITRO-o-CRESOL | DINITRO-o-CRESOL | 6.1 | 1598 |
| Dinitro-o-cresolato amónico, sólido, véase | Ammonium dinitro-o-cresolate, solid, see | 6.1 | 1843 |
| Dinitro-o-cresolato amónico en solución, véase | Ammonium dinitro-o-cresolate in solution, see | 6.1 | 3424 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, SÓLIDO | AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID | 6.1 | 1843 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, EN SOLUCIÓN | AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLUTION | 6.1 | 3424 |
| Dinitro-o-cresolato sódico humidificado o humedecido, véase | Humidified or moistened sodium dinitro-o-cresolate, see | 6.1 | 3424 |
|  |  | 4.1 | 3369 |
|  |  | 4.1 | 1348 |
|  |  | 1.3C | 0234 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3369 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 1348 |
| DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO seco o humedecido con menos del 15%, en masa, de agua | SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE dry or moistened with less than 15%, by mass, of water | 1.3C | 0234 |
| DINITROFENOL EN SOLUCIÓN | DINITROPHENOL IN SOLUTION | 6.1 | 1599 |
| Dinitrofenol humedecido, véase | Moistened dinitrophenol, see | 4.1 | 1320 |
|  |  | 1.1D | 1320 |
| DINITROFENOL HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DINITROPHENOL with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 1320 |
| DINITROFENOL seco o humedecido (humidificado) con menos del 15%, en masa, de agua | DINITROPHENOL dry or moistened (humidified) with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 0076 |
| DINITROFENOLATOS de metales alcalinos, secos o humedecidos (humidificados) con menos del 15%, en masa, de agua | DINITROPHENOLATES of alkali metals, dry or moistened (humidified) with less than 15%, by mass, of water | 1.3C | 0077 |
| Dinitrofenolatos humedecidos, véase | Moistened dinitrophenolates, see | 4.1 | 1321 |
| DINITROFENOLATOS HUMIDIFICADOS con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DINITROPHENOLATES with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 1321 |
| DINITROGLICOLURILO | DINITROGLYCOLURIL | 1.1D | 0489 |
| DINITRORRESORCINA, véase | DINITHORRESORCINE, see | 1.1D | 0078 |
|  |  | 4.1 | 1322 |
| Dinitrorresorcinol humedecido, véase | Moistened dinitroresorcinol, see | 1.1D | 0078 |
|  |  | 4.1 | 1322 |
| DINITRORRESORCINOL HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DINITRORESORCINOL with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 1322 |
| DINITRORRESORCINOL seco o humidificado con menos del 15%, en masa, de agua | DINITRORRESORCINOL dry or humidified with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 0078 |
| DINITROSOBENCENO | DINITROSOBENZENE | 1.3C | 0406 |
| Dinitrotolueno mezclado con clorato sódico, véase | Dinitrotoluene mixed with sodium chlorate, see | 1.1D | 0083 |
| DINITROTOLUENOS FUNDIDOS | MOLTEN DINITROTOLUENES | 6.1 | 1600 |
| DINITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID DINITROTOLUENES | 6.1 | 2038 |
| DINITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID DINITROTOLUENES | 6.1 | 3454 |
| DIOXANO | DIOXANE | 3 | 1165 |
| Dioxicloruro de cromo (VI), véase | Chromium(VI) dioxychloride, see | 8 | 1758 |
| Dióxido bárico, véase | Baric dioxide, see | 5.1 | 1449 |
| DIÓXIDO DE AZUFRE | SULFUR DIOXIDE | 2.3 | 1079 |
| DIÓXIDO DE CARBONO | CARBON DIOXIDE | 2.2 | 1013 |
| DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID CARBON DIOXIDE | 2.2 | 2187 |
| DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO | SOLID CARBON DIOXIDE | 9 | 1845 |
| Dióxido de carbono y óxido de etileno, mezcla de, véase | Carbon dioxide and ethylene oxide, mixture of, see | 2.1 | 1041 |
|  |  | 2.2 | 1952 |
|  |  | 2.3 | 3300 |
| Dióxido de estroncio, véase | Strontium dioxide, see | 5.1 | 1509 |
| DIÓXIDO DE NITRÓGENO, véase | NITROGEN DIOXIDE, see | 2.3 | 1067 |
| DIÓXIDO DE PLOMO | LEAD DIOXIDE | 5.1 | 1872 |
| Dióxido de sodio, véase | Sodium dioxide, see | 5.1 | 1504 |
| DIÓXIDO DE TIOUREA | THIOUREA DIOXIDE | 4.2 | 3341 |
| Dióxido sódico, véase | Sodium dioxide, see | 5.1 | 1504 |
| DIOXOLANO | DIOXOLANE | 3 | 1166 |
| Di-para-menta-1,8-dieno, véase | Di-para-mint-1,8-diene, see | 3 | 2052 |
| DIPENTENO | DIPENTENE | 3 | 2052 |
| DIPICRILAMINA, véase | DIPICRYLAMINE, see | 1.1D | 0079 |
| DIPROPILAMINA | DIPROPYLAMINE | 3 | 2383 |
| DIPROPILCETONA | DIPROPYL KETONE | 3 | 2710 |
| Dipropilentriamina, véase | Dipropylenetriamine, see | 8 | 2269 |
| Di-n-propiléter, véase | Di-n-propylether, see | 3 | 2384 |
| DISOLUCIÓN DE CAUCHO | RUBBER DISSOLUTION | 3 | 1287 |
| Disolvente blanco, véase | White solvent, see | 3 | 1300 |
| Disolventes inflamables, n.e.p., véase | Flammable solvents, nes, see | 3 | 1993 |
| Dispersión de metales alcalinos, inflamable, véase | Alkali metal dispersion, flammable, see | 4.3 | 3482 |
| Dispersión de metales alcalinotérreos, inflamable, véase | Dispersion of alkaline earth metals, flammable, see | 4.3 | 3482 |
| Disolventes inflamables tóxicos, n.e.p., véase | Toxic flammable solvents, nes, see | 3 | 1992 |
| DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | WATER ACTIVATED DEVICES, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2L | 0248 |
|  |  | 1.3L | 0249 |
| DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE FRACTURACIÓN sin detonador, para pozos de petróleo | EXPLOSIVE FRACTURING DEVICES without detonator, for oil wells | 1.1D | 0099 |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica | Electrical initiation SAFETY DEVICES | 9 | 3268 |
| DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS | PYROTECHNIC SAFETY DEVICES | 1.4G | 0503 |
| DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS, con dispositivos de carga | SMALL DEVICES POWERED BY GASEOUS HYDROCARBONS, with charging devices | 2.1 | 3150 |
| DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador | HOLLOW CHARGE CARRIER DEVICES, LOADED, for oil well drilling, without detonator | 1.1D | 0124 |
|  |  | 1.4D | 0494 |
| DISULFURO DE CARBONO | CARBON DISULFIDE | 3 | 1131 |
| DISULFURO DE DIMETILO | DIMETHYL DISULFIDE | 3 | 2381 |
| DISULFURO DE SELENIO | SELENIUM DISULFIDE | 6.1 | 2657 |
| DISULFURO DE TITANIO | TITANIUM DISULFIDE | 4.2 | 3174 |
| Ditionito cálcico | Calcium dithionite | 4.2 | 1923 |
| DITIONITO DE CALCIO | CALCIUM DITHIONITE | 4.2 | 1923 |
| DITIONITO DE CINC | ZINC DITHIONITE | 9 | 1931 |
| DITIONITO DE POTASIO | POTASSIUM DITHIONITE | 4.2 | 1929 |
| DITIONITO DE SODIO | SODIUM DITHIONITE | 4.2 | 1384 |
| Ditionito de Zinc, véase | Zinc dithionite, see | 9 | 1931 |
| Ditionito potásico, véase | Potassium dithionite, see | 4.2 | 1929 |
| Ditionito sódico, véase | Sodium dithionite, see | 4.2 | 1384 |
| DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO | TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE | 6.1 | 1704 |
| DIVINIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED DIVINYL ETHER | 3 | 1167 |
| DODECILTRICLOROSILANO | DODECYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1771 |
| ELECTROLITO ÁCIDO PARA BATERÍAS | ACID ELECTROLYTE FOR BATTERIES | 8 | 2796 |
| ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES | ALKALINE ELECTROLYTE FOR ACCUMULATORS | 8 | 2797 |
| ELEMENTOS DE BATERÍA QUE CONTIENEN SODIO | BATTERY ELEMENTS CONTAINING SODIUM | 4.3 | 3292 |
| EMBALAJES/ENVASES DESECHADOS, VACÍOS, SIN LIMPIAR | DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED PACKAGING/CONTAINERS | 9 | 3509 |
| ENCENDEDOR PARA MECHAS DE SEGURIDAD | LIGHTER FOR SAFETY WICKS | 1.4S | 0131 |
| ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | LIGHTERS containing flammable gas | 2.1 | 1057 |
| EPIBROMHIDRINA | EPIBROMHYDRINE | 6.1 | 2558 |
| EPICLORHIDRINA | EPICLORHYDRINE | 6.1 | 2023 |
| 1,2-Epoxibutano estabilizado, véase | Stabilized 1,2-Epoxybutane, see | 3 | 3022 |
| Epoxietano, véase | Epoxyethane, see | 2.3 | 1040 |
| 1,2-EPOXI-3-ETOXIPROPANO | 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE | 3 | 2752 |
| 2,3-Epoxi-1-propanal, véase | 2,3-Epoxy-1-propanal, see | 3 | 2622 |
| 2,3-Epoxipropil etil éter, véase | 2,3-Epoxypropyl ethyl ether, see | 3 | 2752 |
| Equipo químico de urgencia, véase | Emergency chemical equipment, see | 9 | 3316 |
| Escoria de aluminio, véase | Aluminum slag, see | 4.3 | 3170 |
| Esencia de mirbana, véase | Essence of mirbana, see | 6.1 | 1662 |
| Espíritu de madera, véase | Wood spirit, see | 3 | 1230 |
| ESPOLETAS DE IGNICIÓN | IGNITION FUSES | 1.3G | 0316 |
|  |  | 1.4G | 0317 |
|  |  | 1.4S | 0368 |
| ESPOLETA DETONANTE | DETONATING FUSE | 1.1B | 0106 |
|  |  | 1.2B | 0107 |
|  |  | 1.4B | 0257 |
|  |  | 1.4S | 0367 |
| ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección | DETONATING FUSES with protective devices | 1.1D | 0408 |
|  |  | 1.2D | 0409 |
|  |  | 1.4D | 0410 |
| Esponja de titanio en gránulos, véase | Titanium sponge in granules, see | 4.1 | 2878 |
| Esponja de titanio en polvo, véase | Titanium sponge powder, see | 4.1 | 2878 |
| ESTUCHE QUÍMICO DE PRIMEROS AUXILIOS | FIRST AID CHEMICAL CASE | 9 | 3316 |
| Etanol y combustible para motores, mezcla de, véase | Ethanol and motor fuel, mixture of, see | 3 | 3475 |
| ETANOL Y GASOLINA, MEZCLA DE con más del 10% de etanol | ETHANOL AND GASOLINE, MIXTURE with more than 10% ethanol | 3 | 3475 |
| ÉSTERES, N.E.P. | ESTERS, N.E.P. | 3 | 3272 |
| Éster nitroso, véase | Nitrous ester, see | 3 | 1194 |
| ESTIBINA | STIBINE | 2.3 | 2676 |
| Estifnato de plomo humidificado, véase | Humidified lead styphnate, see | 1.1A | 0130 |
| ESTIFNATO DE PLOMO HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | WET LEAD STYPHNATE with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A | 0130 |
| ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO | STABILIZED MONOMER STYRENE | 3 | 2055 |
| ESTRICNINA | STRYCHNINE | 6.1 | 1692 |
| Estroncio, aleación pirofórica de, véase | Strontium, pyrophoric alloy of, see | 4.2 | 1383 |
| ETANO | ETHANE | 2.1 | 1035 |
| ETANO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ETHANE | 2.1 | 1961 |
| ETANOL | ETHANOL | 3 | 1170 |
| ETANOLAMINA | ETHANOLAMINE | 8 | 2491 |
| ETANOLAMINA EN SOLUCIÓN | ETHANOLAMINE IN SOLUTION | 8 | 2491 |
| ETANOL EN SOLUCIÓN | ETHANOL IN SOLUTION | 3 | 1170 |
| Etanotiol, véase | Ethanethiol, see | 3 | 2363 |
| Éter, véase | Ether, see | 3 | 1155 |
| ETER ALILGLICIDILICO | ALLYLGLYCIDYL ETHER | 3 | 2219 |
| Éter anestésico, véase | Anesthetic ether, see | 3 | 1155 |
| Éter dialílico, véase | Diallyl ether, see | 3 | 2360 |
| ÉTER 2,2'-DICLORODIETÍLICO | 2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER | 6.1 | 1916 |
| Éter di(2-cloroetílico), véase | di(2-chloroethyl ether), see | 6.1 | 1916 |
| ÉTER DICLORODIMETÍLICO SIMÉTRICO | SYMMETRIC DICHLORODIMETHYL ETHER | 6.1 | 2249 |
| ÉTER DICLOROISOPROPÍLICO | DICHLOROISOPROPYL ETHER | 6.1 | 2490 |
| ETER DIETILICO | DIETHYL ETHER | 3 | 1155 |
| ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER | 3 | 1153 |
| ÉTER DIISOPROPÍLICO | DIISOPROPYL ETHER | 3 | 1159 |
| ÉTER DIMETÍLICO | DIMETHYL ETHER | 2.1 | 1033 |
| ÉTER DI-n-PROPÍLICO | DI-n-PROPYL ETHER | 3 | 2384 |
| Éter de dioxietileno, véase | Dioxyethylene ether, see | 3 | 1165 |
| Éter divinílico estabilizado, véase | Stabilized divinyl ether, see | 3 | 1167 |
| ÉTER ETÍLICO, véase | ETHYL ETHER, see | 3 | 1155 |
| ÉTER ETILVINÍLICO, véase | ETHYLVINYL ETHER, see | 2.1 | 3154 |
| Éter isopropílico, véase | Isopropyl ether, see | 3 | 1159 |
| Éter etilmetílico, véase | Ethylmethyl ether, see | 2.1 | 1039 |
| ÉTER METILETÍLICO | METHYLETHYL ETHER | 2.1 | 1039 |
| Éter metílico, véase | Methyl ether, see | 2.1 | 1033 |
| Éter metilvinilico, véase | Methyl vinyl ether, see | 2.1 | 3153 |
| ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 3 | 1171 |
| ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 3 | 1188 |
| Éter vinílico estabilizado, véase | Stabilized vinyl ether, see | 3 | 1167 |
| ÉTERES, N.E.P. | ETHERS, N.E.P. | 3 | 3271 |
| Éteres butílicos, véase | Butyl ethers, see | 3 | 1149 |
| ETILACETILENO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYLACETYLENE | 2.1 | 2452 |
| Etilamilcetona véase | Ethylamyl ketone see | 3 | 2271 |
| ETILAMINA | ETHYLAMINE | 2.1 | 1036 |
| ETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 50% pero no más del 70% de etilamina | ETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION with a minimum of 50% but not more than 70% ethylamine | 3 | 2270 |
| N-ETILANILINA | N-ETHYLANILINE | 6.1 | 2272 |
| 2-ETILANILINA | 2-ETHYLANILINE | 6.1 | 2273 |
| ETILBENCENO | ETHYLBENZENE | 3 | 1175 |
| N-ETIL-N-BENCILANILINA | N-ETHYL-N-BENZYLANILINE | 6.1 | 2274 |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES | 6.1 | 2753 |
| N-ETILBENCILTOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES | 6.1 | 3460 |
| 2-ETILBUTANOL | 2-ETHYLBUTANOL | 3 | 2275 |
| ETIL BUTIL ÉTER | ETHYL BUTYL ETHER | 3 | 1179 |
| 2-ETILBUTIRALDEHÍDO | 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE | 3 | 1178 |
| Etil-alfa-cloropropionato, véase | Ethyl-alpha-chloropropionate, see | 3 | 2935 |
| ETILDICLOROARSINA | ETHYLDICHLOROARSINE | 6.1 | 1892 |
| ETILDICLOROSILANO | ETHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 1183 |
| ETILENCLORHIDRINA | ETHYLENE CHLORHYDRINE | 6.1 | 1135 |
| ETILENDIAMINA | ETHYLENDIAMINE | 8 | 1604 |
| Etilenimida, véase | Ethyleneimide, see | 6.1 | 1185 |
| ETILENIMINA ESTABILIZADA | STABILIZED ETHYLENEIMINE | 6.1 | 1185 |
| ETILENO comprimido | compressed ETHYLENE | 2.1 | 1962 |
| ETILENO, ACETILENO Y PROPILENO, MEZCLA LÍQUIDA, REFRIGERADA DE, que contienen un mínimo del 71,5% de etileno, con un máximo del 22.5%, de acetileno y un máximo del 6% de propileno | ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE, LIQUID MIXTURE, REFRIGERATED, containing a minimum of 71.5% ethylene, a maximum of 22.5% acetylene and a maximum of 6% propylene | 2.1 | 3138 |
| ETILENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ETHYLENE | 2.1 | 1038 |
| ETILFENILDICLOROSILANO | ETHYLPHENYLDICLOROSILANE | 8 | 2435 |
| 2-ETILHEXILAMINA | 2-ETHYLHEXYLAMINE | 3 | 2276 |
| ETILMERCAPTANO | ETHYLMERCAPTAN | 3 | 2363 |
| ETIL METIL CETONA | ETHYL METHYL KETONE | 3 | 1193 |
| 1-ETILPIPERIDINA | 1-ETHYLPIPERIDINE | 3 | 2386 |
| ETIL PROPIL ÉTER | ETHYL PROPYL ETHER | 3 | 2615 |
| N-ETILTOLUIDINAS | N-ETHYLTOLUIDINES | 6.1 | 2754 |
| ETILTRICLOROSILANO | ETHYLTRYCHLOROSILANE | 3 | 1196 |
| ETIL VINILETER | ETHYL VINYL ETER | 2.1 | 3154 |
| 2-Etoxietanol, véase | 2-Ethoxyethanol, see | 3 | 1171 |
| 1-Etoxipropano, véase | 1-Ethoxypropane, see | 3 | 2615 |
| EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.E.P. | 3 | 3379 |
| EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.E.P. | 4.1 | 3380 |
| Explosivos en emulsión, véase | Explosives in emulsion, see | 1.1D | 0241 |
|  |  | 1.5D | 0332 |
| Explosivos en forma de pasta semifluida, véase | Explosives in semi-fluid paste form, see | 1.1D | 0241 |
|  |  | 1.5D | 0332 |
| Explosivos en forma de hidrogel, véase | Hydrogel explosives, see | 1.1D | 0241 |
|  |  | 1.5D | 0332 |
| Explosivos, muestras de, véase | Explosives, samples of, see |  | 0190 |
| Explosivos para estudios geofísicos, véase | Explosives for geophysical studies, see | 1.1D | 0081 |
|  |  | 1.1D | 0082 |
|  |  | 1.1D | 0083 |
|  |  | 1.5D | 0331 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE A | 1.1D | 0081 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE B | 1.1D | 0082 |
|  |  | 1.5D | 0331 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE C | 1.1D | 0083 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE D | 1.1D | 0084 |
| EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE E | 1.1D | 0241 |
|  |  | 1.5D | 0332 |
| Explosivos plásticos, véase | Plastic explosives, see | 1.1D | 0084 |
| EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS PARA, líquidos corrosivos | FIRE EXTINGUISHERS, CHARGES FOR, CORROSIVE LIQUIDS | 8 | 1774 |
| Extintores de incendios, cargas dispersoras o expulsoras para, véase | Fire extinguishers, dispersing or expelling charges for, see | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
| EXTINTORES DE INCENDIOS que contienen gases comprimidos o licuados | FIRE EXTINGUISHERS containing compressed or liquefied gases | 2.2 | 1044 |
| EXTRACTOS, AROMÁTICOS, LÍQUIDOS, véase (ver Segundo Transitorio) | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUIDS, see (see Second Transition) | 3 | 1169 |
| Extractos, saborizantes, líquidos, véase | Extracts, flavorings, liquids, see | 3 | 1197 |
| EXTRACTOS, LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar | EXTRACTS, LIQUIDS, to flavor or aromatize | 3 | 1197 |
| FENETIDINAS | PHENETIDINES | 6.1 | 2311 |
| FENILACETONITRILO LÍQUIDO | LIQUID PHENYlacetonitrile | 6.1 | 2470 |
| Fenilamina, véase | Phenylamine, see | 6.1 | 1547 |
| 1-Fenilbutano, véase | 1-Phenylbutane, see | 3 | 2709 |
| 2-Fenilbutano, véase | 2-Phenylbutane, see | 3 | 2709 |
| FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-) | PHENYLENDIAMINES (o-, m-, p-) | 6.1 | 1673 |
| Feniletano, véase | Phenylethane, see | 3 | 1175 |
| Feniletileno, véase | Phenylethylene, see | 3 | 2055 |
| FENILHIDRAZINA | PHENYLHYDRAZINE | 6.1 | 2572 |
| FENILMERCAPTANO | PHENYLMERCAPTAN | 6.1 | 2337 |
| FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. | PHENYLMERCURY, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 2026 |
| Fenilmercúrico, compuesto, véase | Phenylmercuric, compound, see | 6.1 | 2026 |
| Fenilmetilcarbinol, véase | Phenylmethylcarbinol, see | 6.1 | 2937 |
|  |  | 6.1 | 3438 |
| 2-Fenilpropeno, véase | 2-Phenylpropene, see | 3 | 2303 |
| FENILTRICLOROSILANO | PHENYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1804 |
| FENOL EN SOLUCIÓN | PHENOL IN SOLUTION | 6.1 | 2821 |
| FENOL FUNDIDO | MOLTEN PHENOL | 6.1 | 2312 |
| FENOL SÓLIDO | SOLID PHENOL | 6.1 | 1671 |
| FENOLATOS LÍQUIDOS | LIQUID PHENOLATES | 8 | 2904 |
| FENOLATOS SÓLIDOS | SOLID PHENOLATES | 8 | 2905 |
| Fenoles alquílicos, véase | Alkyl phenols, see | 8 | 2430 |
| FERROCERIO | FERROCERIO | 4.1 | 1323 |
| FERROSILICIO con el 30% o más pero menos de 90% de silicio | FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon | 4.3 | 1408 |
| Fertilizantes, véase abonos | Fertilizers, see fertilizers |  |  |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnadas de aceite | FIBERS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.P., oil impregnated | 4.2 | 1373 |
| FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL quemadas, húmedas o mojadas | FIBERS OF ANIMAL ORIGIN burnt, damp or wet | 4.2 | 1372 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnadas de aceite | FIBERS OF VEGETABLE ORIGIN, N.E.P., oil-impregnated | 4.2 | 1373 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas o mojadas | FIBERS OF PLANT ORIGIN burnt, damp or wet | 4.2 | 1372 |
| FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS | FIBERS OF VEGETABLE ORIGIN, DRIED | 4.1 | 3360 |
| FIBRAS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA N.E.P. | FIBERS IMPREGNATED WITH LOW NITRATED NITROCELLULOSE N.E.P. | 4.1 | 1353 |
| FIBRAS SINTÉTICAS, N.E.P., impregnadas de aceite | SYNTHETIC FIBERS, N.E.P., oil impregnated | 4.2 | 1373 |
| FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULÓSICAS (de nitrocelulosa), con un máximo de 12.6% de nitrógeno, por masa seca. | NITROCELLULOSIC MEMBRANE FILTERS (nitrocellulose), with a maximum of 12.6% nitrogen, by dry mass. | 4.1 | 3270 |
| Fluoranilinas, véase | Fluoranilines, see | 6.1 | 2941 |
| FLÚOR COMPRIMIDO | COMPRESSED FLUORINE | 2.3 | 1045 |
| FLUOROACETATO DE POTASIO | POTASSIUM FLUOROACETATE | 6.1 | 2628 |
| FLUOROACETATO DE SODIO | SODIUM FLUOROACETATE | 6.1 | 2629 |
| 2-Fluoroanilina, véase | 2-Fluoroaniline, see | 6.1 | 2941 |
| 4-Fluoroanilina, véase | 4-Fluoroaniline, see | 6.1 | 2941 |
| o-Fluoroanilina, véase | o-Fluoroaniline, see | 6.1 | 2941 |
| p-Fluoroanilina, véase | p-Fluoroaniline, see | 6.1 | 2941 |
| FLUOROANILINAS | FLUOROANILINES | 6.1 | 2941 |
| FLUOROBENCENO | FLUOROBENZENE | 3 | 2387 |
| Fluoroetano, véase | Fluoroethane, see | 2.1 | 2453 |
| Fluoroformo, véase | Fluoroform, see | 2.2 | 1984 |
| Fluorometano, véase | Fluoromethane, see | 2.1 | 2454 |
| Fluoruro ácido de amonio, véase | ammonium acid fluoride, see | 8 | 1727 |
|  |  | 8 | 2817 |
| Fluoruro amónico | Ammonium fluoride | 6.1 | 2505 |
| Fluoruro crómico en solución, véase | Chromic fluoride in solution, see | 8 | 1757 |
| Fluoruro crómico sólido, véase | solid chromic fluoride, see | 8 | 1756 |
| FLUORURO DE AMONIO | AMMONIUM FLUORIDE | 6.1 | 2505 |
| FLUORURO DE CROMO (III) EN SOLUCIÓN | CHROME (III) FLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 1757 |
| FLUORURO DE CROMO (III) SÓLIDO | CHROMIUM(III) FLUORIDE SOLID | 8 | 1756 |
| Fluoruro de boro, véase | Boron fluoride, see | 2.3 | 1008 |
| FLUORURO DE CARBONILO comprimido | CARBONYL FLUORIDE compressed | 2.3 | 2417 |
| FLUORURO DE ETILO | ETHYL FLUORIDE | 2.1 | 2453 |
| FLUORURO DE HIDROGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN FLUORIDE | 8 | 1052 |
| Fluoruro de hidrógeno, véase | Hydrogen fluoride, see | 8 | 1790 |
| FLUORURO DE METILO | METHYL FLUORIDE | 2.1 | 2454 |
| FLUORURO DE PERCLORILO | PERCHLORYL FLUORIDE | 2.3 | 3083 |
| FLUORURO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM FLUORIDE | 6.1 | 1812 |
| FLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM FLUORIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3422 |
| FLUORURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM FLUORIDE | 6.1 | 1690 |
| FLUORURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM FLUORIDE IN SOLUTION | 6.1 | 3415 |
| FLUORURO DE SULFURILO | SULFURYL FLUORIDE | 2.3 | 2191 |
| Fluoruro de vinilideno, véase | Vinylidene fluoride, see | 2 | 1959 |
| FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL FLUORIDE | 2.1 | 1860 |
| Fluoruro potásico sólido, véase | Solid potassium fluoride, see | 6.1 | 1812 |
| Fluoruro potásico en solución, véase | Potassium fluoride in solution, see | 6.1 | 3422 |
| Fluoruro sódico sólido, véase | Solid sodium fluoride, see | 6.1 | 1690 |
| Fluoruro sódico en solución, véase | Sodium fluoride in solution, see | 6.1 | 3415 |
| Fluorosilicato amónico | Ammonium fluorosilicate | 6.1 | 2854 |
| FLUOROSILICATO DE AMONIO | AMMONIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | 2854 |
| FLUOROSILICATO DE CINC | ZINC FLUOROSILICATE | 6.1 | 2855 |
| FLUOROSILICATO DE POTASIO | POTASSIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | 2655 |
| FLUOROSILICATO DE SODIO | SODIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | 2674 |
| FLUOROSILICATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | 2853 |
| Fluorosilicato magnésico, véase | Magnesium fluorosilicate, see | 6.1 | 2853 |
| Fluorosilicato de zinc, véase | Zinc fluorosilicate, see | 6.1 | 2855 |
| FLUOROSILICATOS, N.E.P. | FLUOROSILICATES, N.E.P. | 6.1 | 2856 |
| FLUOROTOLUENOS | FLUOROTOLUENES | 3 | 2388 |
| Formal, véase | Formal, see | 3 | 1234 |
| FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 25% de formaldehído | FORMALDEHYDE SOLUTION with a minimum of 25% formaldehyde | 8 | 2209 |
| FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN INFLAMABLE | FORMALDEHYDE IN FLAMMABLE SOLUTION | 3 | 1198 |
| Formalina, véase | Formalin, see | 3 | 1198 |
|  |  | 8 | 2209 |
| FORMIATO DE ALILO | ALLYL FORMATATE | 3 | 2336 |
| FORMIATO DE n-BUTILO | n-BUTYL FORMATATE | 3 | 1128 |
| FORMIATO DE ETILO | ETHYL FORMATATE | 3 | 1190 |
| FORMIATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL FORMATATE | 3 | 2393 |
| Formiato de isopropilo, véase | Isopropyl formate, see | 3 | 1281 |
| FORMIATO DE METILO | METHYL FORMATATE | 3 | 1243 |
| FORMIATOS DE AMILO | AMYL FORMATS | 3 | 1109 |
| FORMIATOS DE PROPILO | PROPYL FORMATS | 3 | 1281 |
| 2-Formil-3,4-dihidro-2H-pirano, véase | 2-Formyl-3,4-dihydro-2H-pyran, see | 3 | 2607 |
| 9-FOSFABICICLONONANOS | 9-PHOSFABICYCLONONANES | 4.2 | 2940 |
| Fosfamina, véase | Phosphamine, see | 2.3 | 2199 |
| FOSFATO ÁCIDO DE AMILO | AMYL ACID PHOSPHATE | 8 | 2819 |
| FOSFATO ÁCIDO DE BUTILO | BUTYL ACID PHOSPHATE | 8 | 1718 |
| FOSFATO ACIDO DE DIISOOCTILO | DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE | 8 | 1902 |
| FOSFATO ÁCIDO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ACID PHOSPHATE | 8 | 1793 |
| FOSFATO DE TRICRESILO con más del 3% de isómero orto | TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer | 6.1 | 2574 |
| Fosfato de tritolito, véase | Tritolith phosphate, see | 6.1 | 2574 |
| FOSFANO | PHOSPHAN | 2.3 | 2199 |
| FOSFANO ADSORBIDO | ADSORBED PHOSPHANE | 2.3 | 3525 |
| FOSFANOS DE CICLOOCTADIENO, véase | CYCLOOCTADIENE PHOSPHANS, see | 4.2 | 2940 |
| Fosfina véase | Phosphine see | 2.3 | 2199 |
| Fosfina adsorbida véase | Adsorbed phosphine see | 2.3 | 3525 |
| Fosfinas de ciclooctadieno véase | Cyclooctadiene phosphines see | 4.2 | 2940 |
| FOSFITO DE TRIETILO | TRIETHYL PHOSPHITE | 3 | 2323 |
| FOSFITO DE TRIMETILO | TRIMETHYL PHOSPHITE | 3 | 2329 |
| FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO | DIBASIC LEAD PHOSPHITE | 4.1 | 2989 |
| Fosfito trietílico, véase | Triethyl phosphite, see | 3 | 2323 |
| Fosfito trimetílico, véase | Trimethyl phosphite, see | 3 | 2329 |
| FÓSFORO AMARILLO BAJO AGUA | YELLOW PHOSPHORUS UNDER WATER | 4.2 | 1381 |
| FÓSFORO AMARILLO EN SOLUCIÓN | YELLOW PHOSPHORUS IN SOLUTION | 4.2 | 1381 |
| FÓSFORO AMARILLO SECO | DRY YELLOW PHOSPHORUS | 4.2 | 1381 |
| FÓSFORO AMORFO | AMORPHOUS PHOSPHORUS | 4.1 | 1338 |
| FÓSFORO BLANCO BAJO AGUA | WHITE PHOSPHORUS UNDER WATER | 4.2 | 1381 |
| FÓSFORO BLANCO EN SOLUCIÓN | WHITE PHOSPHORUS IN SOLUTION | 4.2 | 1381 |
| FÓSFORO BLANCO FUNDIDO | MELTED WHITE PHOSPHOR | 4.2 | 2447 |
| FÓSFORO BLANCO SECO | DRY WHITE PHOSPHORUS | 4.2 | 1381 |
| Fósforo rojo, véase | Red phosphorus, see | 4.1 | 1338 |
| FÓSFOROS DE CERA "VESTA" cerillos | WAX MATCHES "VESTA" matches | 4.1 | 1945 |
| FÓSFOROS DE SEGURIDAD cerillos (en estuches, cartones o cajas) | SAFETY MATCHES matches (in cases, cartons or boxes) | 4.1 | 1944 |
| FÓSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD cerillos | MATCHES OTHER THAN SAFETY MATCHES | 4.1 | 1331 |
| FÓSFOROS RESISTENTES AL VIENTO cerillos | WIND RESISTANT MATCHES matches | 4.1 | 2254 |
| Fosfuro alumínico, véase | Aluminum phosphide, see | 4.3 | 1397 |
| Fosfuro cálcico, véase | Calcium phosphide, see | 4.3 | 1360 |
| FOSFURO DE ALUMINIO | ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.3 | 1397 |
| FOSFURO DE CALCIO | CALCIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 1360 |
| FOSFURO DE CINC | ZINC PHOSPHIDE | 4.3 | 1714 |
| FOSFURO DE ESTAÑO (IV) | TIN(IV) PHOSPHIDE | 4.3 | 1433 |
| FOSFURO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 2013 |
| FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO | MAGNESIUM AND ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.3 | 1419 |
| FOSFURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 2011 |
| FOSFURO DE POTASIO | POTASSIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 2012 |
| FOSFURO DE SODIO | SODIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 1432 |
| Fosfuro magnésico, véase | Magnesium phosphide, see | 4.3 | 2011 |
| Fosfuro potásico, véase | Potassium phosphide, see | 4.3 | 2012 |
| Fosfuro sódico, véase | Sodium phosphide, see | 4.3 | 1432 |
| Fosfuros estánnicos, véase | Stannic phosphides, see | 4.3 | 1433 |
| Fosfuro de zinc, véase | Zinc phosphide, see | 4.3 | 1714 |
| FOSGENO | PHOSGENE | 2.3 | 1076 |
| Fotopólvora, véase | Photopowder, see | 1.3G | 0305 |
| Fracciones ligeras de aceites minerales, véase | Light fractions of mineral oils, see | 3 | 1268 |
| Fulminato de mercurio humidificado, véase | Humidified mercury fulminate, see | 1.1A | 0135 |
| FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | WET MERCURY FULMINATE with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A | 0135 |
| FURALDEHÍDOS | FURALDEHYDES | 6.1 | 1199 |
| FURANO | FURAN | 3 | 2389 |
| Furfural, véase | Furfural, see | 3 | 1199 |
| FURFURILAMINA | FURFURYLAMINE | 3 | 2526 |
| Furilcarbinol, véase | Furylcarbinol, see | 6.1 | 2874 |
| GALIO | GALLIUM | 8 | 2803 |
| Galleta o pasta de pólvora humedecida con alcohol, véase | Cookie or gunpowder paste moistened with alcohol, see | 1.1C | 0433 |
| Galleta o pasta de pólvora humidificada humedecida con agua | Biscuit or humidified gunpowder paste moistened with water | 1.3C | 0159 |
| GALLETA DE PÓLVORA HUMIDIFICADA con un mínimo del 17%, en masa, de alcohol, véase | HUMIDIFIED GUNPOWDER COOKIE with a minimum of 17%, by mass, of alcohol, see | 1.1C | 0433 |
| GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 25%, en masa, de agua | POWDER COOKIE DAMPED with a minimum of 25%, by mass, of water | 1.3C | 0159 |
| GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.2 | 3513 |
| GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.1 | 3510 |
| GAS ADSORBIDO, N.E.P. | ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.2 | 3511 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3518 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.3 | 3515 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3516 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE. CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE ADSORBED GAS. CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3517 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 3514 |
| GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.3 | 3512 |
| GAS COMPRIMIDO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.2 | 1956 |
| GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 3156 |
| GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.1 | 1954 |
| GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.3 | 1955 |
| GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDENT, N.E.P. | 2.3 | 3303 |
| GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3306 |
| GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3304 |
| GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.3 | 1953 |
| GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3305 |
| Gas comprimido, tóxico, oxidante, véase | Compressed gas, toxic, oxidizing, see | 2.3 | 3303 |
| Gas comprimido, tóxico, oxidante, corrosivo, véase | Compressed gas, toxic, oxidizing, corrosive, see | 2.3 | 3306 |
| Gas comprimido y tetrafosfato de hexaetilo, mezcla de, véase | Compressed gas and hexaethyl tetraphosphate, mixture of, see | 2.6 | 1612 |
| GAS DE HULLA COMPRIMIDO | COMPRESSED COAL GAS | 2.3 | 1023 |
| GAS DE PETRÓLEO COMPRIMIDO | COMPRESSED PETROLEUM GAS | 2.3 | 1071 |
| GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 2.1 | 1075 |
| GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, LIQUID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 | 1693 |
| GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, SOLID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 | 3448 |
| Gas inflamable en encendedores, véase | Flammable gas in lighters, see | 2.1 | 1057 |
| GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3354 |
| GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 3355 |
| GAS LICUADO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, N.E.P. | 2.2 | 3163 |
| GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 3157 |
| GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUEFIED GAS, N.E.P. | 2.1 | 3161 |
| GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, REFRIGERATED, N.E.P. | 2.2 | 3158 |
| GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, COMBURENTE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 3311 |
| GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3312 |
| Gas, líquido refrigerado, oxidante, véase | Gas, refrigerated liquid, oxidizer, see | 2.2 | 3311 |
| GAS LICUADO TÓXICO N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS N.E.P. | 2.3 | 3162 |
| GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3308 |
| GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, N.E.P. | 2.3 | 3307 |
| GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE N.E.P. | 2.3 | 3310 |
| GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 3160 |
| GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 3309 |
| Gas licuado, tóxico, oxidante, véase | Liquefied gas, toxic, oxidizing, see | 2.3 | 3307 |
| Gas licuado, tóxico, oxidante, corrosivo, véase | Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive, see | << | 3310 |
| GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano | COMPRESSED NATURAL GAS with high proportion of methane | 2.1 | 1971 |
| Gas natural licuado, véase | Liquefied natural gas, see | 2.1 | 1971 |
| GAS NATURAL LÍQUIDO REFRIGERADO con alta proporción de metano | REFRIGERATED LIQUID NATURAL GAS with high proportion of methane | 2.1 | 1972 |
| GPL, véase | GPL, see | 2.1 | 1075 |
| GASOLEO | DIESEL OIL | 3 | 1202 |
| GASOLINA | GASOLINE | 3 | 1203 |
| Gasolina natural, véase | Natural gasoline, see | 3 | 1203 |
| GAS REFRIGERANTE N.E.P. | N.E.P. REFRIGERANT GAS | 2.2 | 1078 |
| GAS REFRIGERANTE R 12, véase | REFRIGERANT GAS R 12, see | 2.2 | 1028 |
| GAS REFRIGERANTE R 12B1, véase | REFRIGERANT GAS R 12B1, see | 2.2 | 1974 |
| GAS REFRIGERANTE R 13, véase | REFRIGERANT GAS R 13, see | 2.2 | 1022 |
| GAS REFRIGERANTE R 13B1, véase | REFRIGERANT GAS R 13B1, see | 2.2 | 1009 |
| GAS REFRIGERANTE R 14, véase | REFRIGERANT GAS R 14, see | 2.2 | 1982 |
| GAS REFRIGERANTE R 21, véase | REFRIGERANT GAS R 21, see | 2.2 | 1029 |
| GAS REFRIGERANTE R 22, véase | REFRIGERANT GAS R 22, see | 2.2 | 1018 |
| GAS REFRIGERANTE R 23, véase | REFRIGERANT GAS R 23, see | 2.2 | 1984 |
| GAS REFRIGERANTE R 32, véase | REFRIGERANT GAS R 32, see | 2.1 | 3252 |
| GAS REFRIGERANTE R 40, véase | REFRIGERANT GAS R 40, see | 2.1 | 1063 |
| GAS REFRIGERANTE R 41, véase | REFRIGERANT GAS R 41, see | 2.1 | 2454 |
| GAS REFRIGERANTE R 114, véase | REFRIGERANT GAS R 114, see | 2.2 | 1958 |
| GAS REFRIGERANTE R 115, véase | REFRIGERANT GAS R 115, see | 2.2 | 1020 |
| GAS REFRIGERANTE R 116, véase | REFRIGERANT GAS R 116, see | 2.2 | 2193 |
| GAS REFRIGERANTE R 124, véase | REFRIGERANT GAS R 124, see | 2.2 | 1021 |
| GAS REFRIGERANTE R 125, véase | REFRIGERANT GAS R 125, see | 2.2 | 3220 |
| GAS REFRIGERANTE R 133a, véase | REFRIGERANT GAS R 133a, see | 2.2 | 1983 |
| GAS REFRIGERANTE R 134a, véase | REFRIGERANT GAS R 134a, see | 2.2 | 3159 |
| GAS REFRIGERANTE R 142b, véase | REFRIGERANT GAS R 142b, see | 2.1 | 2517 |
| GAS REFRIGERANTE R 143a, véase | REFRIGERANT GAS R 143a, see | 2.1 | 2035 |
| GAS REFRIGERANTE R 152a, véase | REFRIGERANT GAS R 152a, see | 2.1 | 1030 |
| GAS REFRIGERANTE R 161, véase | REFRIGERANT GAS R 161, see | 2.1 | 2453 |
| GAS REFRIGERANTE R 218, véase | REFRIGERANT GAS R 218, see | 2.2 | 2424 |
| GAS REFRIGERANTE R 227, véase | REFRIGERANT GAS R 227, see | 2.2 | 3296 |
| GAS REFRIGERANTE R 404A, véase | REFRIGERANT GAS R 404A, see | 2.2 | 3337 |
| GAS REFRIGERANTE R 407A, véase | REFRIGERANT GAS R 407A, see | 2.2 | 3338 |
| GAS REFRIGERANTE R 407B, véase | REFRIGERANT GAS R 407B, see | 2.2 | 3339 |
| GAS REFRIGERANTE R 407C, véase | REFRIGERANT GAS R 407C, see | 2.2 | 3340 |
| GAS REFRIGERANTE R 500, véase | REFRIGERANT GAS R 500, see | 2.2 | 2602 |
| GAS REFRIGERANTE R 502, véase | REFRIGERANT GAS R 502, see | 2.2 | 1973 |
| GAS REFRIGERANTE R 503, véase | REFRIGERANT GAS R 503, see | 2.2 | 2599 |
| GAS REFRIGERANTE 1113, véase | REFRIGERANT GAS 1113, see | 2.2 | 1082 |
| GAS REFRIGERANTE R 1132a, véase | REFRIGERANT GAS R 1132a, see | 2.2 | 1959 |
| GAS REFRIGERANTE R 1216, véase | REFRIGERANT GAS R 1216, see | 2.2 | 1858 |
| GAS REFRIGERANTE R 1318, véase | REFRIGERANT GAS R 1318, see | 2.2 | 2422 |
| GAS REFRIGERANTE RC 318, véase | REFRIGERANT GAS RC 318, see | 2.2 | 1976 |
| Gelatina explosiva, véase | Explosive gelatin, see | 1.1D | 0081 |
| Gel de nitrato de amonio explosivos intermediarios para voladuras, véase | Ammonium nitrate gel explosives intermediates for blasting, see | 5.1 | 3375 |
| GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO | CHEMICAL OXYGEN GENERATOR | 5.1 | 3356 |
| GERMANIO | GERMANIUM | 2.3 | 2192 |
| GERMANIO ADSORBIDO | ADSORBED GERMANIUM | 2.3 | 3523 |
| Gliceril alfa-clorhidrina, véase | Glyceryl alpha-chlorohydrin, see | 6.1 | 2689 |
| GLICIDALDEHÍDO | GLYCIDALDEHYDE | 3 | 2622 |
| GLUCONATO DE MERCURIO | MERCURY GLUCONATE | 6.1 | 1637 |
| GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil | Exercis grenades, hand or rifle | 1.4S | 0110 |
|  |  | 1.3G | 0318 |
|  |  | 1.2G | 0372 |
|  |  | 1.4G | 0452 |
| GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva | Hand or rifle grenades, with explosive charge | 1.1D | 0284 |
|  |  | 1.2D | 0285 |
|  |  | 1.1F | 0292 |
|  |  | 1.2F | 0293 |
| Granadas fumígenas, véase | Smoke grenades, see | 1.2G | 0015 |
|  |  | 1.3G | 0016 |
|  |  | 1.2H | 0245 |
|  |  | 1.3H | 0246 |
|  |  | 1.4G | 0303 |
| Granadas iluminantes, véase | Illuminating grenades, see | 1.2G | 0171 |
|  |  | 1.3G | 0254 |
| GRÁNULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS, en partículas de un mínimo de 149 micras | COATED MAGNESIUM GRANULES, in particles of a minimum of 149 microns | 4.3 | 2950 |
| Grupo de detonadores no eléctricos para voladuras | Group of non-electric detonators for blasting | 1.4S | 0500 |
| GUANILNITROSAMINO- GUANILIDENHIDRACINA HUMEDECIDA con un mínimo del 30%, en masa, de agua | GUANYLNITROSAMINO- WETISHED GUANYLIDENHYDRAZINE with a minimum of 30%, by mass, of water | 1.1A | 0113 |
| GUANILNITROSAMINO-GUANILTETRACENO HUMEDECIDO, con un mínimo del 30%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | WET GUANYLNITROSAMINO-GUANYLTETRACENE, with a minimum of 30%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A | 0114 |
| Guanilnitrosamino-guaniltetraceno humidificado véase | Humidified guanylnitrosamino-guanyltetracene see | 1.1A | 0114 |
| Gutapercha en solución, véase | Gutta-percha in solution, see | 3 | 1287 |
| Hafnio en polvo humedecido, véase | Hafnium moistened powder, see | 4.1 | 1326 |
| HAFNIO EN POLVO HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido mecánicamente, en partículas de menos de 840 micrones | HAFNIUM POWDER HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there must be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) mechanically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 | 1326 |
| HAFNIO EN POLVO, SECO | HAFNIUM POWDER, DRY | 4.2 | 2545 |
| HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO LÍQUIDOS | LIQUID ALUMINUM ALKYL HALIDES | 4.2 | 3052 |
| HALUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO SÓLIDOS | SOLID ALUMINUM ALKYL HALIDES | 4.2 | 3461 |
| HARINA DE KRILL | KRILL FLOUR | 4.2 | 3497 |
| HARINA DE PESCADO ESTABILIZADA | STABILIZED FISH MEAL | 9 | 2216 |
| HARINA DE PESCADO NO ESTABILIZADA | UNSTABILIZED FISH MEAL | 4.2 | 1374 |
| HARINA DE RICINO | CASTOR FLOUR | 9 | 2969 |
| HELIO COMPRIMIDO | COMPRESSED HELIUM | 2.2 | 1046 |
| HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HELIUM | 2.2 | 1963 |
| HENO húmeda, mojada o contaminados con aceite | HAY damp, wet or contaminated with oil | 4.1 | 1327 |
| HEPTAFLUOROPROPANO | HEPTAFLUOROPROPANE | 2.2 | 3296 |
| n-HEPTALDEHÍDO | n-HEPTALDEHYDE | 3 | 3056 |
| n-Heptanal, véase | n-Heptanal, see | 3 | 3056 |
| n-Heptanona, véase | n-Heptanone, see | 3 | 2710 |
| HEPTANOS | HEPTANES | 3 | 1206 |
| HEPTASULFURO DE FÓSFORO, que no contienen fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, containing no white or yellow phosphorus | 4.1 | 1339 |
| n-HEPTENO | n-HEPTENE | 3 | 2278 |
| HEXACLOROACETONA | HEXACHLOROACETONE | 6.1 | 2661 |
| HEXACLOROBENCENO | HEXACHLOROBENZENE | 6.1 | 2729 |
| HEXACLOROBUTADIENO | HEXACHLOROBUTADIENE | 6.1 | 2279 |
| Hexacloro-1,3-butadieno, véase | Hexachloro-1,3-butadiene, see | 6.1 | 2279 |
| HEXACLOROCICLOPENTADIENO | HEXACLOROCYCLOPENTADIENE | 6.1 | 2646 |
| HEXACLOROFENO | HEXACHLOROPHENE | 6.1 | 2875 |
| Hexacloro-2-propanona, véase | Hexachloro-2-propanone, see | 6.1 | 2661 |
| HEXADECILTRICLOROSILANO | HEXADECYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1781 |
| HEXADIENO | HEXADIENE | 3 | 2458 |
| HEXAFLUOROACETONA | HEXAFLUOROACETONE | 2.3 | 2420 |
| HEXAFLUORETANO | HEXAFLUORETHANE | 2.2 | 2193 |
| HEXAFLUOROPROPILENO | HEXAFLUOROPROPYLENE | 2.2 | 1858 |
| HEXAFLORURO DE AZUFRE | SULFUR HEXAFLORIDE | 2.2 | 1080 |
| HEXAFLUORURO DE SELENIO | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 2194 |
| HEXAFLUORURO DE TELURIO | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 2195 |
| HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO | TUNGSTEN HEXAFLUORIDE | 2.3 | 2196 |
| HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado | URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES, less than 0.1 kg per package, non-fissile or excepted fissionable | 6.1 | 3507 |
| Hexafluoruro de uranio, véase | Uranium hexafluoride, see | 7 | 2977 |
|  |  | 7 | 2978 |
| Hexafluorosilicato de amonio, véase | Ammonium hexafluorosilicate, see | 6.1 | 2854 |
| Hexafluorosilicato de cinc | Zinc hexafluorosilicate | 6.1 | 2855 |
| Hexafluorosilicato de potasio, véase | Potassium hexafluorosilicate, see | 6.1 | 2655 |
| Hexafluorosilicato de sodio, véase | Sodium hexafluorosilicate, see | 6.1 | 2674 |
| Hexafluorosilicato de zinc | Zinc hexafluorosilicate | 6.1 | 2855 |
| Hexahidrocresol, véase | Hexahydrocresol, see | 3 | 2617 |
| Hexahidrometilfenol, véase | Hexahydromethylphenol, see | 3 | 2617 |
| Hexahidruro de piperazina, véase | Piperazine hexahydride, see | 8 | 2579 |
| HEXALDEHÍDO | HEXALDEHYDE | 3 | 1207 |
| HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | HEXAMETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 | 1783 |
| HEXAMETILENDIAMINA SÓLIDA | SOLID HEXAMETHYLENDIAMINE | 8 | 2280 |
| HEXAMETILENIMINA | HEXAMETYLENIMINE | 3 | 2493 |
| HEXAMETILENTETRAMINA | HEXAMETHYLENTETRAMINE | 4.1 | 1328 |
| Hexametilenotetramina, véase | Hexamethylenetetramine, see | 4.1 | 1328 |
| Hexamina, véase | Hexamine, see | 4.1 | 1328 |
| Hexanitrato de manitol (nitromanita) humidificado | Humidified Mannitol Hexanitrate (Nitromannite) | 1.1D | 0133 |
| HEXANITRATO DE MANITOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | WET MANNITOL HEXANITRATE with a minimum of 40%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1D | 0133 |
| HEXANITRODIFENILAMINA | HEXANITRODIPHENYLAMINE | 1.1D | 0079 |
| HEXANITROESTILBENO | HEXANITROSTILBENE | 1.1D | 0392 |
| HEXANOLES | HEXANOLS | 3 | 2282 |
| HEXANOS | HEXANES | 3 | 1208 |
| 1-HEXENO | 1-HEXENE | 3 | 2370 |
| HEXILO, véase | HEXYL, see | 1.1D | 0079 |
| HEXILTRICLOROSILANO | HEXYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1784 |
| HEXÓGENO, véase | HEXOGEN, see | 1.1D | 0072 |
|  |  | 1.1D | 0391 |
|  |  | 1.1D | 0483 |
| HEXOLITA seca o HUMEDECIDA con menos del 15%, en masa, de agua | dry or WET HEXOLITE with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 0118 |
| HEXOLITA humidificada | Humidified HEXOLITE | 1.1D | 0118 |
| HEXOTOL, véase | HEXOTOL, see | 1.1D | 0118 |
| HEXOTONAL | HEXOTONAL | 1.1D | 0393 |
| Hexotonal fundido, véase | Hexotonal cast, see | 1.1D | 0393 |
| Hidrato de hexafluoracetona, líquido | Hexafluoracetone hydrate, liquid | 6.1 | 2552 |
| Hidrato de hexafluoracetona, sólido | Hexafluoracetone hydrate, solid | 6.1 | 3436 |
| HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA, LÍQUIDO | HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID | 6.1 | 2552 |
| CLORHIDRATO DE HEXAFLUORO ACETONA, SÓLIDO | HEXAFLUORO ACETONE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 | 3436 |
| Hidrato de hidrazina, véase | Hydrazine hydrate, see | 8 | 2030 |
| HIDRAZINA ANHIDRA | ANHYDROUS HYDRAZINE | 8 | 2029 |
| HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN AQUEOUS SOLUTION with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 2030 |
| HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN AQUEOUS SOLUTION with a maximum of 37%, by mass, of hydrazine | 6.1 | 3293 |
| HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, INFLAMABLE, con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE, with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 3484 |
| Hidrato de sodio, véase | sodium hydrate, see | 8 | 1824 |
| Hidrocarburos, condensados de, véase | Hydrocarbons, condensates, see | 3 | 3295 |
| HIDROCARBUROS GASEOSOS, COMPRIMIDOS EN MEZCLA, N.E.P. | GASEOUS HYDROCARBONS, COMPRESSED MIXTURE, N.E.P. | 2.1 | 1964 |
| HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, EN MEZCLA N.E.P. | LIQUEFIED GASEOUS HYDROCARBONS, IN MIXTURE N.E.P. | 2.1 | 1965 |
| HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 | 3295 |
| HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P. | TERPENIC HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 | 2319 |
| HIDRÓGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED HYDROGEN | 2.1 | 1049 |
| HIDRÓGENO EN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO | HYDROGEN IN METAL HYDRIDE STORAGE DEVICE | 2.1 | 3468 |
| HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO EMBALADO CON UN EQUIPO | HYDROGEN IN A STORAGE DEVICE WITH METAL HYDRIDE PACKAGED WITH A KIT | 2.1 | 3468 |
| HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO INSTALADO EN UN EQUIPO | HYDROGEN IN A STORAGE DEVICE WITH METAL HYDRIDE INSTALLED IN A COMPUTER | 2.1 | 3468 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM HYDROGENODIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 2817 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SÓLIDO | SOLID AMMONIUM HYDROGENODIFLUORIDE | 8 | 1727 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SÓLIDO | POTASSIUM HYDROGENODIFLUORIDE, SOLID | 8 | 1811 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROGENODIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 3421 |
| HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO | SODIUM HYDROGENODIFLUORIDE | 8 | 2439 |
| HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P. | HYDROGENODIFLUORIDES IN SOLUTION, N.E.P. | 8 | 3471 |
| HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID HYDROGENODIFLUORIDES, N.E.P. | 8 | 1740 |
| Hidrógeno fosforado, véase | Phosphorous hydrogen, see | 2.3 | 2199 |
| HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HYDROGEN | 2.1 | 1966 |
| Hidrógeno pesado, véase | Heavy hydrogen, see | 2.1 | 1957 |
| HIDROGENOSULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 25% de agua de cristalización | HYDRATED SODIUM HYDROGEN SULFIDE with a minimum of 25% water of crystallization | 8 | 2949 |
| HIDRÓGENO SULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA | HYDROGEN SULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION | 8 | 2837 |
| HIDROGENOSULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | HYDROGENOSULPHITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 8 | 2693 |
| Hidrógeno sulfurado, véase | Sulfided hydrogen, see | 2.3 | 1053 |
| HIDRÓGENO Y METANO, MEZCLA COMPRIMIDA DE | HYDROGEN AND METHANE, COMPRESSED MIXTURE OF | 2.1 | 2034 |
| Hidrolita, véase | Hydrolite, see | 4.3 | 1404 |
| Hidrosulfito cálcico, véase | Calcium hydrosulfite, see | 4.2 | 1923 |
| HIDROSULFITO DE CALCIO | CALCIUM HYDROSULPHITE | 4.2 | 1923 |
| HIDROSULFITO DE CINC, véase | ZINC HYDROSULPHITE, see | 9 | 1931 |
| HIDROSULFITO DE POTASIO, véase | POTASSIUM HYDROSULPHITE, see | 4.2 | 1929 |
| HIDROSULFITO DE SODIO, véase | SODIUM HYDROSULPHITE, see | 4.2 | 1384 |
| Hidrosulfito de zinc, véase | Zinc hydrosulfite, see | 9 | 1931 |
| Hidrosulfito potásico, véase | Potassium hydrosulfite, see | 4.2 | 1929 |
| Hidrosulfito sódico, véase | Sodium hydrosulfite, see | 4.2 | 1384 |
| HIDROGENOSULFURO DE SODIO con menos del 25% de agua de cristalización | SODIUM HYDROGEN SULFIDE with less than 25% water of crystallization | 4.2 | 2318 |
| HIDROGENOSULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 25% de agua de cristalización | HYDRATED SODIUM HYDROGEN SULFIDE with a minimum of 25% water of crystallization | 8 | 2949 |
| Hidrosulfuro sódico, con un mínimo del 25% de agua de cristalización | Sodium hydrosulfide, with a minimum of 25% water of crystallization | 4.2 | 2318 |
|  |  | 8 | 2949 |
| 1–HIDROXIBENZOTRIAZOL, MONOHIDRATADO | 1–HYDROXYBENZOTRIAZOLE, MONOHYDRATED | 4.1 | 3474 |
| 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humidificado (humedecido) con menos del 20%, en masa, de agua | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or humidified (moistened) with less than 20%, by mass, of water |  | 0508 |
| 3-Hidroxi-2-butanona, véase | 3 - Hydroxy-2-butanone, see | 3 | 2621 |
| HIDRÓXIDO DE CESIO | CESIUM HYDROXIDE | 8 | 2682 |
| HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN | CESIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 2681 |
| HIDRÓXIDO DE LITIO | LITHIUM HYDROXIDE | 8 | 2680 |
| HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN | LITHIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 2679 |
| HIDRÓXIDO DE RUBIDIO | RUBIDIUM HYDROXIDE | 8 | 2678 |
| HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN | RUBIDIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 2677 |
| HIDRÓXIDO DE TETRAMETIL-AMONIO EN SOLUCIÓN | TETRAMETHYL-AMMONIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 1835 |
| HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO SÓLIDO | SOLID TETRAMETHYLAMONIUM HYDROXIDE | 8 | 3423 |
| HIDRÓXIDO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY HYDROXIDE | 6.1 | 1894 |
| HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 1814 |
| HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM HYDROXIDE | 8 | 1813 |
| Hidróxido de potasio líquido, véase | Liquid potassium hydroxide, see | 8 | 1814 |
| Hidróxido potásico líquido o en solución, véase | Potassium hydroxide liquid or solution, see | 8 | 1814 |
| Hidróxido potásico sólido, véase | Solid potassium hydroxide, see | 8 | 1813 |
| HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 | 1824 |
| HIDRÓXIDO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM HYDROXIDE | 8 | 1823 |
| Hidróxido fenilmercúrico, véase | Phenylmercuric hydroxide, see | 6.1 | 1894 |
| Hidróxido sódico en solución, véase | Sodium hydroxide in solution, see | 8 | 1824 |
| Hidróxido sódico sólido, véase | Solid sodium hydroxide, see | 8 | 1823 |
| 3-Hidroxifenol, véase | 3-Hydroxyphenol, see | 6.1 | 2876 |
| Hidruro alumínico, véase | Aluminum hydride, see | 4.3 | 2463 |
| Hidruro cálcico, véase | Calcium hydride, see | 4.3 | 1404 |
| HIDRURO DE ALUMINIO | ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 | 2463 |
| HIDRURO DE CALCIO | CALCIUM HYDRIDE | 4.3 | 1404 |
| HIDRURO DE LITIO | LITHIUM HYDRIDE | 4.3 | 1414 |
| Hidruro de antimonio, véase | Antimony hydride, see | 2.3 | 2676 |
| Hidruro de arsénico, véase | Arsenic hydride, see | 2.3 | 2188 |
| HIDRURO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM HYDRIDE | 4.1 | 1437 |
| Hidruro de germanio, véase | Germanium hydride, see | 2.3 | 2192 |
| HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SÓLIDO | LITHIUM HYDRIDE, MOLTEN, SOLID | 4.3 | 2805 |
| HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO | LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 | 1410 |
| HIDRURO DE TITANIO | TITANIUM HYDRIDE | 4.1 | 1871 |
| HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO EN ÉTER | LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE IN ETHER | 4.3 | 1411 |
| HIDRURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM HYDRIDE | 4.3 | 2010 |
| HIDRURO DE SODIO | SODIUM HYDRIDE | 4.3 | 1427 |
| HIDRURO DE ALUMINIO Y SODIO | SODIUM ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 | 2835 |
| HIDRURO ÉTEREO DE LITIO Y ALUMINIO EN ÉTER | LITHIUM ALUMINUM ETHERAL HYDRIDE IN ETHER | 4.3 | 1411 |
| Hidruro magnésico | Magnesium hydride | 4.3 | 2010 |
| Hidruro sódico | sodium hydride | 4.3 | 1427 |
| Hidruro sódico alumínico | Sodium aluminum hydride | 4.3 | 2835 |
| HIDRUROS DE ALQUILOS DE ALUMINIO | ALUMINUM ALKYL HYDRIDES | 4.2 | 3076 |
| HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P. | FLAMMABLE METAL HYDRIDES, N.E.P. | 4.1 | 3182 |
| HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | METAL HYDRIDES THAT REACT WITH WATER, N.E.P. | 4.3 | 1409 |
| HIELO SECO, véase | DRY ICE, see | 9 | 1845 |
| Hierro en polvo, pirofórico | Powdered iron, pyrophoric | 4.2 | 1383 |
| HIERRO ESPONJOSO AGOTADO procedentes de la purificación de gas de hulla | SPONGED SPONGE IRON from coal gas purification | 4.2 | 1376 |
| HIERRO PENTACARBONILO | PENTACARBONYL IRON | 6.1 | 1994 |
| Hipoclorito bárico, véase | Barium hypochlorite, see | 5.1 | 2741 |
| HIPOCLORITO DE BARIO con más del 22% de cloro activo | BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% active chlorine | 5.1 | 2741 |
| Hipoclorito de cálcico en mezcla | Calcium hypochlorite mixture | 5.1 | 2208 |
| Hipoclorito cálcico en mezcla seca, véase | Calcium hypochlorite in dry mix, see | 5.1 | 1748 |
|  |  | 5.1 | 2208 |
|  |  | 5.1 | 3485 |
|  |  | 5.1 | 3486 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo. | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIX with more than 10% but not more than 39% active chlorine. | 5.1 | 2208 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIX, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 | 1748 |
| Hipoclorito cálcico hidratado, véase | Hydrated calcium hypochlorite, see | 5.1 | 2880 |
|  |  | 5.1 | 3487 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 2880 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO CORROSIVO con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | CORROSIVE HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 3487 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 2880 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA CORROSIVO un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE IN CORROSIVE MIXTURE a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 3487 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIXTURE, CORROSIVE, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 | 3485 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVOA con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIXTURE, CORROSIVEA with more than 10% but not more than 39% active chlorine | 5.1 | 3486 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | DRY CALCIUM HYPOCHLORITE, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 | 1748 |
| HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | DRY CALCIUM HYPOCHLORITE, CORROSIVE, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 | 3485 |
| HIPOCLORITO DE terc-BUTIL | tert-BUTYL HYPOCHLORITE | 4.2 | 3255 |
| HIPOCLORITO DE LITIO, EN MEZCLA | LITHIUM HYPOCHLORITE, MIXTURE | 5.1 | 1471 |
| HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, | LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY, | 5.1 | 1471 |
| HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN | HYPOCHLORITES IN SOLUTION | 8 | 1791 |
| HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC HYPOCHLORITES, N.E.P. | 5.1 | 3212 |
| HMX, véase | HMX, see | 1.1D | 0226 |
|  |  | 1.1D | 0391 |
|  |  | 1.1D | 0484 |
| 3,3’-iminodipropilamina, véase | 3,3'-iminodipropylamine, see | 8 | 2269 |
| 3,3’-IMINOBISPROPILAMINA | 3,3'-IMINOBISPROPYLAMINE | 8 | 2269 |
| Infladores de bolsas neumáticas, véase | Pneumatic bag inflators, see | 1.4G | 0503 |
|  |  | 9 | 3268 |
| INFLAMADORES | INFLAMMERS | 1.1G | 0121 |
|  |  | 1.2G | 0314 |
|  |  | 1.3G | 0315 |
|  |  | 1.4G | 0325 |
|  |  | 1.4S | 0454 |
| INICIADOR PARA MECHAS DE SEGURIDAD | INITIATOR FOR SAFETY WICKS | 1.4S | 0131 |
| INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. | 2.2 | 1968 |
| INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. | 2.3 | 1967 |
| ISOBUTANO | ISOBUTANE | 2.1 | 1969 |
| ISOBUTANOL | ISOBUTANOL | 3 | 1212 |
| Isobuteno, véase | Isobutene, see | 2.1 | 1055 |
| ISOBUTILAMINA | ISOBUTYLAMINE | 3 | 1214 |
| ISOBUTILENO | ISOBUTYLENE | 2.1 | 1055 |
| ISOBUTIRALDEHÍDO | ISOBUTYRALDEHYDE | 3 | 2045 |
| ISOBUTIRATO DE ETILO | ETHYL ISOBUTYRATE | 3 | 2385 |
| ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ISOBUTYRATE | 3 | 2528 |
| ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ISOBUTYRATE | 3 | 2406 |
| ISOBUTIRONITRILO | ISOBUTYRONITRILE | 3 | 2284 |
| ISOCIANATOBENZO-TRIFLUORUROS | ISOCYANATOBENZO - TRIFLUORIDES | 6.1 | 2285 |
| Isocianatobenzotrifluoruros | Isocyanatobenzotrifluorides | 6.1 | 2285 |
| ISOCIANATO DE n-BUTILO | n-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 2485 |
| ISOCIANATO DE terc-BUTILO | tert-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 2484 |
| ISOCIANATO DE CICLOHEXILO | CYCLOHEXYL ISOCYNATE | 6.1 | 2488 |
| ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, LÍQUIDO | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID | 6.1 | 2236 |
| ISOCIANATO DE 3-CLORO-4-METILFENILO, SÓLIDO | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID | 6.1 | 3428 |
| ISOCIANATO DE ETILO | ETHYL ISOCYANATE | 3 | 2481 |
| ISOCIANATO DE FENILO | PHENYL ISOCYANATE | 6.1 | 2487 |
| ISOCIANATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ISOCYANATE | 3 | 2486 |
| Isocianato de 3-isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilo, véase | 3-Isocyanomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, see | 6.1 | 2290 |
| ISOCIANATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ISOCYANATE | 3 | 2483 |
| ISOCIANATO DE METILO | METHYL ISOCYANATE | 6.1 | 2480 |
| ISOCIANATO DE METOXIMETILO | METHOXYMETHYL ISOCYANATE | 3 | 2605 |
| ISOCIANATO DE n-PROPILO | n-PROPYL ISOCYANATE | 6.1 | 2482 |
| ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO | DICHLOROPHENYL ISOCYANATES | 6.1 | 2250 |
| ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. | 3 | 2478 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | ISOCYANATES IN SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 2478 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. | ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 2206 |
| ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | ISOCYANATES IN SOLUTION TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3080 |
| ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. | 6.1 | 2206 |
| ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE ISOCYANATES, N.E.P. | 6.1 | 3080 |
| Isododecano | Isododecane | 3 | 2286 |
| ISOFORONDIAMINA | ISOPHORONDIAMINE | 8 | 2289 |
| ISOHEPTENO | ISOHEPTENE | 3 | 2287 |
| ISOHEXENO | ISOHEXENE | 3 | 2288 |
| Isooctano, véase | Isooctane, see | 3 | 1262 |
| ISOOCTENO | ISOOCTENE | 3 | 1216 |
| Isopentano, véase | Isopentane, see | 3 | 1265 |
| ISOPENTENOS | ISOPENTENES | 3 | 2371 |
| Isopentilamina, véase | Isopentylamine, see | 3 | 1106 |
| ISOPRENO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOPRENE | 3 | 1218 |
| ISOPROPANOL | ISOPROPANOL | 3 | 1219 |
| ISOPROPENILBENCENO | ISOPROPENYLBENZENE | 3 | 2303 |
| ISOPROPILAMINA | ISOPROPYLAMINE | 3 | 1221 |
| ISOPROPILBENCENO | ISOPROPYLBENZENE | 3 | 1918 |
| Isopropiletileno, véase | Isopropylethylene, see | 3 | 2561 |
| Isopropilmercaptano, véase | Isopropyl mercaptan, see | 3 | 2402 |
| Isopropiltolueno, véase | Isopropyltoluene, see | 3 | 2046 |
| Isopropiltoluol, véase | Isopropyltoluol, see | 3 | 2046 |
| ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO | STABILIZED ALLYL ISOTHIOCYANATE | 6.1 | 1545 |
| ISOTIOCIANATO DE METILO | METHYL ISOTHIOCYANATE | 6.1 | 2477 |
| Isovaleraldehído, véase | Isovaleraldehyde, see | 3 | 2458 |
| ISOVALERIANATO DE METILO | METHYL ISOVALERIANATE | 3 | 2400 |
| LACTATO DE ANTIMONIO | ANTIMONY LACTATE | 6.1 | 1550 |
| Lactato de antimonio (III), véase | Antimony (III) lactate, see | 6.1 | 1550 |
| LACTATO DE ETILO | ETHYL LACTATE | 3 | 1192 |
| Lejía, véase | Bleach, see | 8 | 1823 |
| Limoneno inactivo, véase | Inactive limonene, see | 3 | 2052 |
| LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100°C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 100°C and below its flash point (including molten metals, molten salts, etc.) | 9 | 3257 |
| LÍQUIDO A TEMPERTURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación | HIGH TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., with a flash point greater than 60°C, at a temperature equal to or greater than the flash point | 3 | 3256 |
| LÍQUIDO ALCALINO CAÚSTICO, N.E.P. | CAUSTIC ALKALINE LIQUID, N.E.P. | 8 | 1719 |
| LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, N.E.P. | 5.1 | 3139 |
| LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 3098 |
| LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 3099 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 1760 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 | 3264 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 | 3265 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 | 3266 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 | 3267 |
| LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | CORROSIVE COMBURENT LIQUID N.E.P. | 8 | 3093 |
| LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 2920 |
| LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 3301 |
| LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 8 | 3094 |
| LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 2922 |
| LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 3 | 1993 |
| LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 2924 |
| LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 3 | 1992 |
| LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 3286 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE B | 4.1 | 3221 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3231 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE C | 4.1 | 3223 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3233 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE D | 4.1 | 3225 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3235 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE E | 4.1 | 3227 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3237 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE F | 4.1 | 3229 |
| LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3239 |
| LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC LIQUID, N.E.P. | 4.2 | 3183 |
| LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC LIQUID N.E.P. | 4.2 | 3194 |
| LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC LIQUID, N.E.P. | 4.2 | 2845 |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3188 |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3185 |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3186 |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3187 |
| LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3184 |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | WATER-REACTING LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 3129 |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 | 3148 |
| LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 3130 |
| LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED AVIATION LIQUID, N.E.P. | 9 | 3334 |
| LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC LIQUID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 3122 |
| LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3289 |
| LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2927 |
| LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2929 |
| LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3287 |
| LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2810 |
| ÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3381 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3382 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3387 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3388 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3389 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3390 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3385 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3386 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3490 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3491 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3383 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3384 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3488 |
| LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3489 |
| LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 3123 |
| LITIO | LITHIUM | 4.3 | 1415 |
| LITIOFERROSILICIO | LITHIOFERROSILICON | 4.3 | 2830 |
| LITIOSILICIO | LITHIOSILICON | 4.3 | 1417 |
| LODOS ÁCIDOS | ACID SLUDGE | 8 | 1906 |
| Magnesio, Aleaciones de, véase | Magnesium, Alloys, see | 4.3 | 1418 |
|  |  | 4.1 | 1869 |
| Magnesio, Chatarra de, véase | Magnesium, Scrap, see | 4.1 | 1869 |
| MAGNESIO con más de 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | MAGNESIUM with more than 50% magnesium in cuttings, granules or strips | 4.1 | 1869 |
| MAGNESIO EN POLVO | MAGNESIUM POWDER | 4.3 | 1418 |
| Malonodinitrilo, véase | Malonodinitrile, see | 6.1 | 2647 |
| MALONONITRILO | MALONONITRILE | 6.1 | 2647 |
| MANEB, con un mínimo del 60% de maneb | MANEB, with a minimum of 60% maneb | 4.2 | 2210 |
| MANEB ESTABILIZADO contra el calentamiento espontáneo | STABILIZED MANEB against spontaneous heating | 4.3 | 2968 |
| MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE | FUEL CELL MACHINERY POWERED BY FLAMMABLE GAS | 2.1 | 3529 |
| MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE | FLAMMABLE LIQUID-POWERED FUEL CELL MACHINERY | 3 | 3528 |
| MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA | INTERNAL COMBUSTION MACHINERY | 9 | 3530 |
| MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE | INTERNAL COMBUSTION MACHINERY POWERED BY FLAMMABLE GAS | 2.1 | 3529 |
| MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE | FLAMMABLE LIQUID PROPELLED INTERNAL COMBUSTION MACHINERY | 2.1 | 3528 |
| MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gas licuado inflamable, no tóxico | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic liquefied gas | 2.1 | 3358 |
| MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gases no inflamables ni tóxicos o amoniaco en solución (ONU 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia in solution (UN 2672) | 2.2 | 2857 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 2801 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. | INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 1602 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 3147 |
| MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P. | INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 3143 |
| Material corrosivo, inflamable relacionado con pinturas (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas), véase | Corrosive, flammable material related to paints (including solvents and paint thinners), see | 8 | 3470 |
| Material inflamable, corrosivo relacionado con pinturas (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas), véase | Flammable, corrosive material related to paints (including solvents and paint thinners), see | 3 | 3469 |
| MATERIAL MAGNETIZADO | MAGNETIZED MATERIAL | 9 | 2807 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-I), non-fissile or excepted fissionable | 7 | 2912 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), FISSIONABLE | 7 | 3324 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), non-fissile or excepted fissionable | 7 | 3321 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), FISSILEABLE | 7 | 3325 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), non-fissile or excepted fissionable | 7 | 3322 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, FISSIONABLE, not in special form | 7 | 3327 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no fisibles o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, not in special form, non-fissile or fissile excepted | 7 | 2915 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, FISSILEABLE | 7 | 3329 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, non-fissile or excepted fissionable | 7 | 2917 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, FISSILEABLE | 7 | 3328 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, non-fissile or fissile excepted | 7 | 2916 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE C PACKAGES, FISSIONABLE | 7 | 3330 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE C PACKAGES, non-fissile or excepted fissionable | 7 | 3323 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGE, IN SPECIAL FORM, FISSIONABLE | 7 | 3333 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTO DEL TIPO A, FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile or excepted fissionable | 7 | 3332 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - ITEMS MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPURED URANIUM or NATURAL THORIUM | 7 | 2909 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES LIMITED QUANTITIES OF MATERIALS | 7 | 2910 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-EMBALAJES/ENVASES VACÍOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES-EMPTY PACKAGING/CONTAINERS | 7 | 2908 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - INSTRUMENTS or ARTICLES | 7 | 2911 |
| MATERIAL RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSIONABLE | 7 | 2977 |
| MATERIAL RADIACTIVO, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado | RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or excepted fissionable | 7 | 2978 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (OCS-I or OCS-II), FISSIONABLE | 7 | 3326 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (OCS-I or OCS-II), non-fissile or excepted fissionable | 7 | 2913 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENTS, FISSIONABLE | 7 | 3331 |
| MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENTS, non-fissile or excepted fissionable | 7 | 2919 |
| MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | MATERIALS RELATED TO PRINTING INK (including printing ink thinner or reducing product), flammable | 3 | 1210 |
| MECHA BICKFORD, véase | BICKFORD WICK, see | 1.4S | 0105 |
| MECHA DE COMBUSTIÓN RÁPIDA | FAST BURNING WICK | 1.4G | 0066 |
| MECHA DE IGNICIÓN, tubular, con envoltura metálica | IGNITION WICK, tubular, with metal sheath | 1.4G | 0103 |
| Mecha de inflamación, tubular, con envoltura metálica | Inflammation wick, tubular, with metal sheath | 1.4G | 0103 |
| MECHA DE SEGURIDAD | SAFETY WICK | 1.4S | 0105 |
| MECHA DETONANTE con envoltura metálica | DETONATING WIRE with metal sheath | 1.2D | 0290 |
|  |  | 1.1D | 0102 |
| MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con envoltura metálica | REDUCED EFFECT DETONATING WIRE, with metal casing | 1.4D | 0104 |
| MECHA DETONANTE flexible | flexible detonating cord | 1.1D | 0065 |
|  |  | 1.4D | 0289 |
| MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE | FLEXIBLE PROFILED DETONATING WIRE | 1.4D | 0237 |
|  |  | 1.1D | 0288 |
| MECHA LENTA, véase | SLOW WICK, see | 1.4S | 0105 |
| MECHA NO DETONANTE | NON-DETONATING WIRE | 1.3G | 0101 |
| MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | MEDICINAL LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 3248 |
| MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 1851 |
| MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 3249 |
| Membranas nitrocelulósicas, filtros de, véase | Nitrocellulose membranes, filters, see | 4.1 | 3270 |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS | DANGEROUS GOODS IN APPLIANCES | 9 | 3363 |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN LOS ARTÍCULOS | DANGEROUS GOODS IN ITEMS | 9 | 3363 |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA | DANGEROUS GOODS IN MACHINERY | 9 | 3363 |
| MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | MERCAPTANS IN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 3 | 3336 |
| MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P. | MERCAPTANS IN LIQUID MIXTURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 1228 |
| MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | MERCAPTANS, LIQUIDS, FLAMMABLE, N.E.P. | 3 | 3336 |
| MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC LIQUID MERCAPTANS, N.E.P. | 3 | 1228 |
| MERCAPTANOS LIQUÍDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3071 |
| 2-Mercaptoetanol, véase | 2-Mercaptoethanol, see | 6.1 | 2966 |
| MERCURIO | MERCURY | 8 | 2809 |
| MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | MERCURY, LIQUID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 2024 |
| MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | MERCURY, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 | 2025 |
| MERCURIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS | MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED OBJECTS | 6.1 | 3506 |
| Mercurol, véase | Mercurol, see | 6.1 | 1639 |
| Mesitileno, véase | Mesitylene, see | 3 | 2325 |
| METACRILALDEHÍDO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLALDEHYDE | 3 | 2396 |
| METACRILATO DE n-BUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED n-BUTYL METHACRYLATE | 3 | 2227 |
| METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYL METHACRYLATE | 3 | 2277 |
| METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOBUTYL METHACRYLATE | 3 | 2283 |
| METACRILATO DE METILO MONÓMERO ESTABILIZADO | STABILIZED MONOMER METHYL METHACRYLATE | 3 | 1247 |
| METACRILATO 2-DIMETILAMINOETILICO ESTABILIZADO | STABILIZED 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE | 6.1 | 2522 |
| METACRILONITRILO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLONITRILE | 3 | 3079 |
| METAL PIROFÓRICO, N.E.P. | PYROPHORIC METAL, N.E.P. | 4.2 | 1383 |
| METALDEHÍDO | METALDEHYDE | 4.1 | 1332 |
| METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P. | ALKALI METALS, LIQUID ALLOY OF, N.E.P. | 4.3 | 1421 |
| METALES ALCALINOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE | ALKALI METALS, LIQUID AMALGAM | 4.3 | 1389 |
| METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALI METALS, SOLID AMALGAM OF | 4.3 | 3401 |
| METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, | ALKALI METALS, DISPERSION OF, | 4.3 | 1391 |
| Metales alcalinos, dispersión inflamable de, véase | Alkali metals, flammable dispersion of, see | 4.3 | 3482 |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P. | ALKALINE EARTH METALS, ALLOYS, N.E.P. | 4.3 | 1393 |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE | ALKALINE EARTH METALS, LIQUID AMALGAM | 4.3 | 1392 |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALINE EARTH METALS, SOLID AMALGAM OF | 4.3 | 3402 |
| MATERIALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE | ALKALINE EARTH MATERIALS, DISPERSION OF | 4.3 | 1391 |
| METALES. ALCALINOS DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE, | METALS. ALKALINE DISPERSION OF, FLAMMABLE, | 4.3 | 3482 |
| METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE, | ALKALINE EARTH METALS, DISPERSION OF, FLAMMABLE, | 4.3 | 3482 |
| Metanal, véase | Metanal, see | 3 | 1198 |
|  |  | 8 | 2209 |
| METANO COMPRIMIDO | COMPRESSED METHANE | 2.1 | 1971 |
| Metano e hidrógeno, mezcla de, comprimida, véase | Methane and hydrogen, mixture of, compressed, see | 2.1 | 2034 |
| METANOL | METHANOL | 3 | 1230 |
| METANO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID METHANE | 2.1 | 1972 |
| Metasilicato de sodio pentahidratado, véase | Sodium metasilicate pentahydrate, see | 8 | 3253 |
| Metavanadato amónico, véase | Ammonium metavanadate, see | 6.1 | 2859 |
| METAVANADATO DE AMONIO | AMMONIUM METAVANADATE | 6.1 | 2859 |
| METAVANADATO DE POTASIO | POTASSIUM METAVANADATE | 6.1 | 2864 |
| Metavanadato potásico, véase | Potassium metavanadate, see | 6.1 | 2864 |
| METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE, STABILIZED MIXTURE OF | 2.1 | 1060 |
| beta-Metilacroleína, véase | beta-Methylacrolein, see | 3 | 1143 |
| METILAL | METHYLAL | 3 | 1234 |
| Metilamilcetona, véase | Methylamylketone, see | 3 | 1110 |
| METILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS METHYLAMINE | 2.1 | 1061 |
| METILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA | METHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION | 3 | 1235 |
| N-METILANILINA | N-METHYLANILINE | 6.1 | 2294 |
| Metilato sódico, véase | Sodium methylate, see | 4.2 | 1431 |
|  |  | 3 | 1289 |
| METILATO DE SODIO | SODIUM METHYLATE | 4.2 | 1431 |
| METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica | SODIUM METHYLATE IN ALCOHOLIC SOLUTION | 3 | 1289 |
| 2-METILBUTANAL | 2-METHYLBUTANAL | 3 | 3371 |
| 3-METIL-2-BUTANONA | 3-METHYL-2-BUTANONE | 3 | 2397 |
| 2-METIL-1-BUTENO | 2-METHYL-1-BUTHENE | 3 | 2459 |
| 2-METIL-2-BUTENO | 2-METHYL-2-BUTHENE | 3 | 2460 |
| 3-METIL-1-BUTENO | 3-METHYL-1-BUTHENE | 3 | 2561 |
| 3-metil-2-penten-4-ynol, véase | 3-methyl-2-penten-4-ynol, see | 8 | 2705 |
| N-METILBUTILAMINA | N-METHYLBUTYLAMINE | 3 | 2945 |
| METIL-terc-BUTILÉTER | METHYL-tert-BUTYLETER | 3 | 2398 |
| METILCICLOHEXANO | METHYLCYCLOHEXANE | 3 | 2296 |
| METILCICLOHEXANOLES inflamables | Flammable METHYLCYCLOHEXANOLES | 3 | 2617 |
| METILCICLOHEXANONA | METHYLCYCLOHEXANONE | 3 | 2297 |
| METILCICLOPENTANO | METHYLCYCLOPENTANE | 3 | 2298 |
| Metilcloroformo, véase | Methylchloroform, see | 6.1 | 2831 |
| METIL CLOROMETIL ÉTER | METHYL CHLOROMETHYL ETHER | 6.1 | 1239 |
| METILCLOROSILANO | METHYLCHLOROSILANE | 2.3 | 2534 |
| METILDICLOROSILANO | METHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 1242 |
| para-para’-Metilenodianilina. véase | para-para'-Methylenedianiline. see | 6.1 | 2651 |
| Metilestireno, véase | Methylstyrene, see | 3 | 2618 |
| alfa-Metilestireno, véase | a lfa-Methylstyrene, see | 3 | 2303 |
| METIL ETIL CETONA | METHYL ETHYL KETONE | 3 | 1193 |
| 2-METIL-5-ETILPIRIDINA | 2-ME TIL-5-ETHYLPYRIDINE | 6.1 | 2300 |
| Metilfenilcarbinol, véase | Methylphenylcarbinol, see | 6.1 | 2937 |
|  |  | 6.1 | 3438 |
| METILFENILDICLOROSILANO | METHYLPHENYLDICLOROSILANE | 8 | 2437 |
| 2-Metil-2-fenilpropano, véase | 2-Methyl-2-phenylpropane, see | 3 | 2709 |
| 2-METILFURANO | 2-METHYLFURAN | 3 | 2301 |
| 2-METIL-2-HEPTANOTIOL | 2-METHYL-2-HEPTANOTHIOL | 6.1 | 3023 |
| 5-METIL-2-HEXANONA | 5-METHYL-2-HEXANONE | 3 | 2302 |
| METILHIDRAZINA | METHYLHYDRAZINE | 6.1 | 1244 |
| Metilisobutilcarbinol, véase | Methylisobutylcarbinol, see | 3 | 2053 |
| METILISOBUTILCETONA | METHYL ISOBUTYL KETONE | 3 | 1245 |
| METILISOPROPENILCETONA ESTABILIZADA | STABILIZED METHYLISOPROPENYL KETONE | 3 | 1246 |
| METILMERCAPTANO | METHYLMERCAPTAN | 2.3 | 1064 |
| Metilmercaptopropionaldehído | Methylmercaptopropionaldehyde | 6.1 | 2785 |
| 4-METIL-4-METOXIPENTAN-2-ONA | 4-METHYL-4-METHOXYPENTAN-2-ONE | 3 | 2293 |
| 4-METILMORFOLINA | 4-METHYLMORPHOLINE | 3 | 2535 |
| N-METILMORFOLINA, véase | N-METHYLMORPHOLINE, see | 3 | 2535 |
| METILPENTADIENO | METHYLPENTADIENE | 3 | 2461 |
| 2-METIL-2-PENTANOL | 2-METHYL-2-PENTANOL | 3 | 2560 |
| 4-Metil-2-pentanol, véase | 4-Methyl-2-pentanol, see | 3 | 2053 |
| Metilpentanos, véase | Methylpentanes, see | 3 | 1208 |
| 1-METILPIPERIDINA | 1-METHYLPIPERIDINE | 3 | 2399 |
| Metilpiridinas, véase | Methylpyridines, see | 3 | 2313 |
| Metilpropilbenceno, véase | Methylpropylbenzene, see | 3 | 2046 |
| METILPROPILCETONA | METHYLPROPYLCETONE | 3 | 1249 |
| METIL PROPIL ÉTER | METHYL PROPYL ETHER | 3 | 2612 |
| METILTETRAHIDROFURANO | METHYLTETRAHYDROFURANE | 3 | 2536 |
| METILTRICLOROSILANO | METHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 1250 |
| alfa-METIL VALERALDEHÍDO | alpha-METHYL VALERALDEHYDE | 3 | 2367 |
| Metilvinilbenceno, véase | Methylvinylbenzene, see | 3 | 2618 |
| METILVINILCETONA, ESTABILIZADA | METHYLVINYLCETONE, STABILIZED | 6.1 | 1251 |
| METIL VINILETER | METHYL VINYLETHER | 2.1 | 3153 |
| 4-metoxi-4-metil-2-pentanona, véase | 4-methoxy-4-methyl-2-pentanone, see | 3 | 2293 |
| 1-Metoxi-2-nitrobenceno, véase | 1-Methoxy-2-nitrobenzene, see | 6.1 | 2730 |
|  |  | 6.1 | 3458 |
| 1-Metoxi-3-nitrobenceno, véase | 1-Methoxy-3-nitrobenzene, see | 6.1 | 2730 |
|  |  | 6.1 | 3458 |
| 1-Metoxi-4-nitrobenceno, véase | 1-Methoxy-4-nitrobenzene, see | 6.1 | 2730 |
|  |  | 6.1 | 3458 |
| 1-METOXI-2-PROPANOL | 1-METHOXY-2-PROPANOL | 3 | 3092 |
| MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES | ANTI-KNOCK MIXTURE FOR MOTOR FUELS | 6.1 | 1649 |
| MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE | ANTI-KNOCK MIXTURE FOR MOTOR FUELS, FLAMMABLE | 6.1 | 3843 |
| Mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico, véase | Mixture of hydrochloric acid and nitric acid, see | 8 | 1798 |
| Mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico, véase | Mixture of hydrofluoric acid and sulfuric acid, see | 8 | 1786 |
| Mezcla de ácido nitrante, véase | Nitrant acid mixture, see | 8 | 1796 |
| Mezcla de ácido nitrante agotado, véase | Exhausted nitrant acid mixture, see | 8 | 1826 |
| MEZCLA DE ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC | MIXTURE OF ZINC ARSENIATE AND ZINC ARSENITE | 6.1 | 1712 |
| Mezcla de bromuro de metilo y dibromuro de etileno, líquida, véase | Mixture of methyl bromide and ethylene dibromide, liquid, see | 6.1 | 1647 |
| Mezcla de ciclotrimetilen-trinitramina y ciclotetrametilen-tetranitramina desensibilizadas con un mínimo del 10 %, en masa, de flemador, véase | Mixture of cyclotrimethylene-trinitramine and cyclotetramethylene-tetranitramine desensitized with a minimum of 10%, by mass, of phlegmatizers, see | 1.1D | 0391 |
| Mezcla de ciclotrimetilentrinitramina y ciclotetrametilen-tetranitramina, humedecidas, con un mínimo del 15 %, en masa, de agua, véase | Mixture of cyclotrimethylene trinitramine and cyclotetramethylene-tetranitramine, moistened, with a minimum of 15%, by mass, of water, see | 1.1D | 0391 |
| Mezcla de clorato y borato, véase | Chlorate and borate mixture, see | 5.1 | 1458 |
| Mezcla de clorato y cloruro de magnesio, véase | Mixture of magnesium chlorate and chloride, see | 5.1 | 1459 |
| Mezcla de cloropicrina, n.e.p., véase | Chloropicrin mixture, nes, see | 6.1 | 1583 |
| Mezcla de cloropicrina y bromuro de metilo con más del 2 % de cloropicrina, véase | Mixture of chloropicrin and methyl bromide with more than 2% chloropicrin, see | 2.3 | 1581 |
| Mezcla de cloropicrina y cloruro de metilo, véase | Mixture of chloropicrin and methyl chloride, see | 2.3 | 1582 |
| Mezcla de etanol y combustible para motores, véase | Mixture of ethanol and motor fuel, see | 3 | 3475 |
| Mezcla de etanol y gasolina, véase | Ethanol and gasoline mixture, see | 3 | 3475 |
| Mezcla de hidrocarburos gaseosos, comprimida, n.e.p., véase | Gaseous hydrocarbon mixture, compressed, nes, see | 2.1 | 1964 |
| Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p., véase | Liquefied gaseous hydrocarbon mixture, nes, see | 2.1 | 1965 |
| Mezcla de hidrógeno y metano, comprimida, véase | Mixture of hydrogen and methane, compressed, see | 2.1 | 2034 |
| Mezcla de hipoclorito de litio | Lithium Hypochlorite Mixture | 5.1 | 1471 |
| Mezcla de mercaptanos, líquidos, inflamables, n.e.p., véase | Mercaptan mixture, liquid, flammable, nes, see | 3 | 3336 |
| MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | MIXTURE OF LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3071 |
| Mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio, véase | Mixture of potassium nitrate and sodium nitrate, see | 5.1 | 1499 |
| Mezcla de nitrato de potasio y nitrito de sodio, véase | Mixture of potassium nitrate and sodium nitrite, see | 5.1 | 1487 |
| Mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, véase | Mixture of sodium nitrate and potassium nitrate, see | 5.1 | 1499 |
| Mezcla de nitrito de sodio y nitrato de potasio, véase | Mixture of sodium nitrite and potassium nitrate, see | 5.1 | 1487 |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, inflamable, n.e.p., véase | Nitroglycerin mixture, desensitized, liquid, flammable, nes, see | 3 | 3343 |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, líquida, n.e.p., véase | Nitroglycerin mixture, desensitized, liquid, nes, see | 3 | 3357 |
| Mezcla de nitroglicerina, desensibilizada, sólida, n.e.p., véase | Nitroglycerin mixture, desensitized, solid, nes, see | 4.1 | 3319 |
| Mezcla de óxido de etileno y clorotetrafluoroetano, véase | Mixture of ethylene oxide and chlorotetrafluoroethane, see | 2.2 | 3297 |
| Mezcla de óxido de etileno y diclorodifluorometano, véase | Mixture of ethylene oxide and dichlorodifluoromethane, see | 2.2 | 3070 |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono con un máximo del 9 % de óxido de etileno, véase | Mixture of ethylene oxide and carbon dioxide with a maximum of 9% ethylene oxide, see | 2.2 | 1952 |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono con más del 87 % de óxido de etileno, véase | Mixture of ethylene oxide and carbon dioxide with more than 87% ethylene oxide, see | 2.3 | 3300 |
| Mezcla de óxido de etileno y dióxido de carbono, con más del 9 % pero no más del 87 % de óxido de etileno, véase | Mixture of ethylene oxide and carbon dioxide, with more than 9 % but not more than 87 % ethylene oxide, see | 2.1 | 1041 |
| Mezcla de óxido de etileno y pentafluoroetano, véase | Mixture of ethylene oxide and pentafluoroethane, see | 2.2 | 3298 |
| Mezcla de óxido de etileno y tetrafluoroetano, véase | Mixture of ethylene oxide and tetrafluoroethane, see | 2.2 | 3299 |
| Mezcla de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno, véase | Mixture of nitric oxide and nitrogen dioxide, see | 2.3 | 1975 |
| Mezcla de óxido nítrico y tetraóxido de dinitrógeno, véase | Mixture of nitric oxide and dinitrogen tetraoxide, see | 2.3 | 1975 |
| Mezcla de tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido, véase | Mixture of hexaethyl tetraphosphate and compressed gas, see | 2.3 | 1612 |
| MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más del 10 % pero no más del 20 %, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P., with more than 10% but not more than 20%, by mass, of pentaerythrite tetranitrate | 4.1 | 3344 |
| Mezcla de trinitrotolueno con trinitrobenceno y hexanitroestilbeno, véase | Mixture of trinitrotoluene with trinitrobenzene and hexanitrostilbene, see | 1.1D | 0389 |
| Mezcla de trinitrotolueno y hexanitroestilbeno, véase | Mixture of trinitrotoluene and hexanitrostilbene, see | 1.1D | 0388 |
| Mezcla de trinitrotolueno y trinitrobenceno, véase | Mixture of trinitrotoluene and trinitrobenzene, see | 1.1D | 0388 |
| MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contienen más del 40 % de butadienos | STABILIZED MIXTURE OF BUTADIENES AND HYDROCARBONS, containing more than 40% butadienes | 2.1 | 1010 |
| Mezcla estabilizada de metilacetileno y propadieno, véase | Stabilized mixture of methylacetylene and propadiene, see | 2.1 | 1060 |
| Mezcla sólida de arseniato de calcio y arsenito de calcio, véase | Solid mixture of calcium arsenate and calcium arsenite, see | 6.1 | 1574 |
| Mezclas de borato y clorato, véase | Borate and chlorate mixtures, see | 5.1 | 1458 |
| Mezcla de clorodifluorometano y cloropentafluoroetano, véase | Mixture of chlorodifluoromethane and chloropentafluoroethane, see | 2.2 | 1973 |
| Mezcla de cloruro de metilo y cloruro de metileno, véase | Mixture of methyl chloride and methylene chloride, see | 2.1 | 1912 |
| Mezcla de dinitrato de isosorbida, véase | Isosorbide dinitrate mixture, see | 4.1 | 2907 |
| Mezcla estabilizada metilacetileno y propadieno, véase | Stabilized mixture methylacetylene and propadiene, see | 2.1 | 1060 |
| Mezclas de gases licuados ininflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire, véase | Mixtures of non-flammable liquefied gases with nitrogen, carbon dioxide or air, see | 2.2 | 1058 |
| MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | MIXTURES OF non-flammable LIQUEFIED GASES with nitrogen, carbon dioxide or air | 2.2 | 1058 |
| Mezcla de tricloruro de titanio, véase | Titanium trichloride mixture, see | 8 | 2869 |
| MIBC, véase | MIBC, see | 3 | 2053 |
| MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS | 9 | 3245 |
| MINAS con carga explosiva | MINES with explosive charge | 1.1F | 0136 |
|  |  | 1.1D | 0137 |
|  |  | 1.2D | 0138 |
|  |  | 1.2F | 0294 |
| Mischmetall, véase | Mischmetall, see | 4.1 | 1323 |
| Misorita, véase | Missorita, see | 9 | 2212 |
| Módulos de bolsas neumáticas, véase | Pneumatic bag modules, see | 1.4G | 0503 |
|  |  | 9 | 3268 |
| alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL | GLYCEROL alpha-MONOCHLORHYDRINE | 6.1 | 2689 |
| Monoclorobenceno, véase | Monochlorobenzene, see | 3 | 1134 |
| Monoclorodifluorobromometano, véase | Monochlorodifluorobrobromethane, see | 2.2 | 1974 |
| Monoclorodifluorometano, véase | Monochlorodifluoromethane, see | 2.2 | 1018 |
| Monoclorodifluorometano y monocloropentafluoroetano, en mezcla, véase | Monochlorodifluoromethane and monochlorpentafluoroethane, in mixture, see | 2.2 | 1973 |
| Monocloropentafluoroetano y Monoclorodifluorometano, en mezcla, véase | Monochloropentafluoroethane and Monochlorodifluoromethane, in mixture, see | 2.2 | 1973 |
| Monocloruro de azufre, véase | Sulfur monochloride, see | 8 | 1828 |
| MONOCLORURO DE YODO, LÍQUIDO | IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID | 8 | 3498 |
| MONOCLORURO DE YODO, SÓLIDO | IODINE MONOCHLORIDE, SOLID | 8 | 1792 |
| Monoetilamina, véase | Monoethylamine, see | 2.1 | 1036 |
| Monometildifenilmetanos halogenados, véase | Halogenated monomethyldiphenylmethanes, see | 9 | 3151 |
|  |  | 9 | 3152 |
| MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS LÍQUIDOS | LIQUID HALOGENATED MONOMETHYLBIPHENYLMETHANES | 9 | 3151 |
| MONOMETILBIFENILMETANOS HALOGENADOS SÓLIDOS | SOLID HALOGENATED MONOMETHYLBIPHENYLMETHANES | 9 | 3151 |
| MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA | ISOSORBIDE-5-MONONITRATE | 4.1 | 3251 |
| MONONITROTOLUIDINAS, véase | MONONITROTOLUIDINES, see | 6.1 | 2660 |
| Monopropilamina, véase | Monopropylamine, see | 3 | 1277 |
| MONÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO | COMPRESSED CARBON MONOXIDE | 2.3 | 1016 |
| MONOXIDO DE NITRÓGENO Y TETRAOXIDO DE DINITROGENO EN MEZCLA | NITROGEN MONOXIDE AND DINITROGEN TETRAOXIDE MIXTURE | 2.3 | 1975 |
| MONÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM MONOXIDE | 8 | 2033 |
| MONÓXIDO DE SODIO | SODIUM MONOXIDE | 8 | 1825 |
| Monóxido potásico, véase | Potassium monoxide, see | 8 | 2033 |
| Monóxido sódico, véase | Sodium monoxide, see | 8 | 1825 |
| MORFOLINA | MORPHOLINA | 8 | 2054 |
| MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE | FUEL CELL ENGINE POWERED BY FLAMMABLE GAS | 2.1 | 3529 |
| MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE | FUEL CELL ENGINE POWERED BY FLAMMABLE LIQUID | 3 | 3528 |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | INTERNAL COMBUSTION ENGINE | 9 | 3530 |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE | INTERNAL COMBUSTION ENGINE POWERED BY FLAMMABLE GAS | 2.1 | 3529 |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE | INTERNAL COMBUSTION ENGINE POWERED BY FLAMMABLE LIQUID | 3 | 3528 |
| MOTORES DE COHETES | ROCKET ENGINES | 1.3C | 0186 |
|  |  | 1.4C | 0510 |
|  |  | 1.1C | 0280 |
|  |  | 1.2C | 0281 |
| MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora | ROCKET ENGINES WITH HYPERGOLIC LIQUIDS, with or without ejector charge | 1.3L | 0250 |
|  |  | 1.2L | 0322 |
| MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO | ROCKET ENGINES, LIQUID FUEL | 1.2J | 0395 |
|  |  | 1.3J | 0396 |
| Muestras de gas inflamable, a presión normal, que no sea líquido refrigerado véase | Samples of flammable gas, at normal pressure, other than refrigerated liquid see | 2.1 | 3167 |
| MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF FLAMMABLE GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid | 2.2 | 3167 |
| Muestras de gas tóxico, a presión normal, que no sea líquido refrigerado, véase | Samples of toxic gas, at normal pressure, other than refrigerated liquid, see | 2.3 | 3169 |
| MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid | 2.3 | 3169 |
| Muestras de gas tóxico, inflamable, a presión normal, que no sea líquido refrigerado, véase | Samples of toxic, flammable gas at normal pressure, other than refrigerated liquid, see | 2.3 | 3168 |
| MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC, FLAMMABLE, NON-COMPRESSED GAS, N.E.P., other than refrigerated liquid | 2.3 | 3168 |
| MUESTRA QUÍMICA TÓXICA | TOXIC CHEMICAL SAMPLE | 6.1 | 3315 |
| MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores | SAMPLES OF EXPLOSIVES, except initiating explosives |  | 0190 |
| MULTIPLICADORES CON DETONADOR | MULTIPLIERS WITH DETONATOR | 1.1B | 0225 |
|  |  | 1.2B | 0268 |
| MULTIPLICADORES sin detonador | MULTIPLIERS without detonator | 1.1D | 0042 |
|  |  | 1.2D | 0283 |
| MUNICIONES DE EJERCICIOS | EXERCISE AMMUNITION | 1.4G | 0362 |
|  |  | 1.3G | 0488 |
| Municiones de prueba, véase | Test ammunition, see | 1.4G | 0363 |
| MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | SMOKE AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2G | 0015 |
|  |  | 1.3G | 0016 |
|  |  | 1.4G | 0303 |
| MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | WHITE PHOSPHORUS SMOKE AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2H | 0245 |
|  |  | 1.3H | 0246 |
| MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | ILLUMINATING AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2G | 0171 |
|  |  | 1.3G | 0254 |
|  |  | 1.4G | 0297 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | INCENDIARY AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2G | 0009 |
|  |  | 1.3G | 0010 |
|  |  | 1.4G | 0300 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | WHITE PHOSPHORUS INCENDIARY AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2H | 0243 |
|  |  | 1.3H | 0244 |
| Municiones incendiarias (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | Incendiary munitions (water-activated devices), with dispersing charge, expelling charge or propelling charge, see | 1.2L 1.3L | 0248 0249 |
| Municiones Incendiarias en forma de líquido o de gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | Incendiary ammunition in liquid or gel form, with dispersion charge, expelling charge or propellant charge, see | 1.3J | 0247 |
| MUNICIONES INCENDIARIAS con líquido o gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | INCENDIARY AMMUNITION with liquid or gel, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.3J | 0247 |
| MUNICIONES industriales, véase | Industrial AMMUNITION, see | 1.3C | 0275 |
|  |  | 1.4C | 0276 |
|  |  | 1.3C | 0277 |
|  |  | 1.4C | 0278 |
|  |  | 1.4S | 0323 |
|  |  | 1.2C | 0381 |
| MUNICIONES lacrimógenas, véase | tear gas ammunition, see | 1.2C | 0018 |
|  |  | 1.3G | 0019 |
|  |  | 1.4G | 0301 |
|  |  | 6.1 | 2017 |
| MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | TEAR AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2G | 0018 |
|  |  | 1.3G | 0019 |
|  |  | 1.4G | 0301 |
| MUNICIONES LACRIMÓGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo | NON-EXPLOSIVE TEAR AMMUNITION, without dispersing charge or expelling charge, without bait | 6.1 | 2017 |
| MUNICIONES para armas de caza y de salón, véase | AMMUNITION for hunting and parlor weapons, see | 1.4S | 0012 |
|  |  | 1.2C | 0328 |
|  |  | 1.4C | 0339 |
| MUNICIONES para armas de pequeño calibre, véase | AMMUNITION for small arms, see | 1.1F | 0005 |
|  |  | 1.1E | 0006 |
|  |  | 1.2F | 0007 |
|  |  | 1.4S | 0012 |
|  |  | 1.4S | 0014 |
|  |  | 1.2E | 0321 |
|  |  | 1.1C | 0326 |
|  |  | 1.3C | 0327 |
|  |  | 1.2C | 0328 |
|  |  | 1.4C | 0339 |
|  |  | 1.4F | 0348 |
| MUNICIONES PARA ENSAYO | TEST AMMUNITION | 1.4G | 0363 |
| MUNICIONES sin bala, véase | AMMUNITION without bullet, see | 1.4S | 0014 |
|  |  | 1.1C | 0326 |
|  |  | 1.3C | 0327 |
|  |  | 1.4C | 0338 |
|  |  | 1.2C | 0413 |
| MUNICIONES tóxicas (dispositivos activados por el agua), con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora, véase | Toxic AMMUNITION (water-activated devices), with dispersing charge, expelling charge or propelling charge, see | 1.2L | 0248 |
|  |  | 1.3L | 0249 |
| MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | TOXIC AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.2K | 0020 |
|  |  | 1.3K | 0021 |
| MUNICIONES TÓXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo | NON-EXPLOSIVE TOXIC AMMUNITION, without dispersing charge or expelling charge, without bait | 6.1 | 2016 |
| Nafta, véase | Naphtha, see | 3 | 1268 |
| Nafta de petróleo, véase | Petroleum naphtha, see | 3 | 1268 |
| Nafta disolvente, véase | Solvent naphtha, see | 3 | 1268 |
| NAFTALENO BRUTO | RAW NAPHTHALENE | 4.1 | 1334 |
| NAFTALENO FUNDIDO | MOLTEN NAPHTALENE | 4.1 | 2304 |
| NAFTALENO REFINADO | REFINED NAPHTHALENE | 4.1 | 1334 |
| NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO | COBALT NAPHTHENATES, POWDER | 4.1 | 2001 |
| alfa-NAFTILAMINA | alpha-NAPHTHYLAMINE | 6.1 | 2077 |
| beta-NAFTILAMINA, SÓLIDA | beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID | 6.1 | 1650 |
| beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN | beta-NAPHTHYLAMINE IN SOLUTION | 6.1 | 3411 |
| 1-Naftiltiourea, véase | 1-Naphthylthiourea, see | 6.1 | 1651 |
| NAFTILTIOUREA | NAPHTHYLTHIOUREA | 6.1 | 1651 |
| NAFTILUREA | NAPHTHYLUREA | 6.1 | 1652 |
| Negro de carbón, véase | Carbon black, see | 4.2 | 1361 |
| Negro de humo, véase | Carbon black, see | 4.2 | 1361 |
| Neohexano, véase | Neohexane, see | 3 | 1208 |
| NEÓN COMPRIMIDO | COMPRESSED NEON | 2.2 | 1065 |
| NEÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NEON | 2.2 | 1913 |
| Neopentano, véase | Neopentane, see | 2.1 | 2044 |
| NICOTINA | NICOTINE | 6.1 | 1654 |
| NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | NICOTINE, LIQUID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 3144 |
| NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | NICOTINE, SOLID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 1655 |
| NÍQUEL CARBONILO | CARBONYL NICKEL | 6.1 | 1259 |
| Níquel tetracarbonilo, véase | Nickel tetracarbonyl, see | 6.1 | 1259 |
| Nitrato alumínico, véase | Aluminum nitrate, see | 5.1 | 1438 |
| Nitrato amónico, véase | Ammonium nitrate, see | 1.1D | 0222 |
|  |  | 5.1 | 1942 |
| Nitrato amónico, explosivo a base de, véase | Ammonium nitrate, explosive based on, see | 1.1D | 0082 |
|  |  | 1.5D | 0331 |
| Nitrato amónico líquido, véase | Liquid ammonium nitrate, see | 5.1 | 2426 |
| NITRATO DE AMONIO LÍQUIDO (en solución concentrada caliente) | LIQUID AMMONIUM NITRATE (hot concentrated solution) | 5.1 | 2426 |
| Nitrato bárico, véase | Barium nitrate, see | 5.1 | 1446 |
| Nitrato cálcico, véase | Calcium nitrate, see | 5.1 | 1454 |
| Nitrato crómico, véase | Chromic nitrate, see | 5.1 | 2720 |
| NITRATO DE ALUMINIO | ALUMINUM NITRATE | 5.1 | 1438 |
| NITRATO DE AMILO | AMYL NITRATE | 3 | 1112 |
| NITRATO DE AMONIO | AMMONIUM NITRATE | 1.1D | 0222 |
| NITRATO DE AMONIO con un máximo del 0,2% de substancias combustibles, incluida toda substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida | AMMONIUM NITRATE with a maximum of 0.2% combustible substances, including any organic substance expressed in carbon equivalent, excluding any other added substance | 5.1 | 1942 |
| NITRATO DE AMONIO EN EMULSIÓN, EN SUSPENSIÓN o GEL, explosivos intermediarios para voladuras | AMMONIUM NITRATE IN EMULSION, SUSPENSION or GEL, intermediate explosives for blasting | 5.1 | 3375 |
| Nitrato de amonio, explosivo a base de, véase | Ammonium nitrate, explosive based on, see | 1.1D | 0082 |
|  |  | 1.5D | 0331 |
| Nitrato de amonio líquido (en solución concentrada caliente) | Liquid ammonium nitrate (hot concentrated solution) | 5.1 | 2426 |
| NITRATO DE BARIO | BARIUM NITRATE | 5.1 | 1446 |
| NITRATO DE BERILIO | BERYLLIUM NITRATE | 5.1 | 2464 |
| NITRATO DE CALCIO | CALCIUM NITRATE | 5.1 | 1454 |
| NITRATO DE CESIO | CESIUM NITRATE | 5.1 | 1451 |
| Nitrato de chile, véase | Chili nitrate, see | 5.1 | 1498 |
| NITRATO DE CINC | ZINC NITRATE | 5.1 | 1514 |
| NITRATO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM NITRATE | 5.1 | 2728 |
| Nitrato de cromo, véase | Chromium nitrate, see | 5.1 | 2720 |
| NITRATO DE CROMO (III) | CHROMIUM(III) NITRATE | 5.1 | 2720 |
| NITRATO DE DIDIMIO | DYDYMIUM NITRATE | 5.1 | 1465 |
| NITRATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM NITRATE | 5.1 | 1507 |
| NITRATO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY NITRATE | 6.1 | 1895 |
| NITRATO DE GUANIDINA | GUANIDINE NITRATE | 5.1 | 1467 |
| NITRATO DE HIERRO (III) | IRON(III) NITRATE | 5.1 | 1466 |
| NITRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL NITRATE | 3 | 1222 |
| NITRATO DE LITIO | LITHIUM NITRATE | 5.1 | 2722 |
| NITRATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM NITRATE | 5.1 | 1474 |
| NITRATO DE MANGANESO | MANGANESE NITRATE | 5.1 | 2724 |
| Nitrato de manganeso (II), véase | Manganese(II) nitrate, see | 5.1 | 2724 |
| NITRATO DE MERCURIO (I) | MERCURY NITRATE (I) | 6.1 | 1627 |
| NITRATO DE MERCURIO (II) | MERCURY(II) NITRATE | 6.1 | 1625 |
| NITRATO DE NÍQUEL | NICKEL NITRATE | 5.1 | 2725 |
| Nitrato de níquel (II), véase | Nickel(II) nitrate, see | 5.1 | 2725 |
| NITRATO DE PLATA | SILVER NITRATE | 5.1 | 1493 |
| NITRATO DE PLOMO | LEAD NITRATE | 5.1 | 1469 |
| Nitrato de plomo (II), véase | Lead(II) nitrate, see | 6.1 | 1469 |
| NITRATO DE POTASIO | POTASSIUM NITRATE | 5.1 | 1486 |
| NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO, MEZCLA DE | POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE OF | 5.1 | 1487 |
| NITRATO DE SÓDIO Y NITRATO DE POTASIO, MEZCLA DE | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE, MIXTURE OF | 5.1 | 1499 |
| NITRATO DE SODIO | SODIUM NITRATE | 5.1 | 1498 |
| NITRATO DE n-PROPILO | n-PROPYL NITRATE | 3 | 1865 |
| Nitrato de rubidio, véase | Rubidium nitrate, see | 5.1 | 1477 |
| NITRATO DE TALIO | THALLIUM NITRATE | 6.1 | 2727 |
| Nitrato de urea humidificado, véase | Humidified urea nitrate, see | 4.1 | 3370 |
|  |  | 4.1 | 1357 |
|  |  | 1.1D | 0220 |
| NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED UREA NITRATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3370 |
| NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED UREA NITRATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 | 1357 |
| NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | UREA NITRATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water | 1.1D | 0220 |
| Nitrato de Zinc, véase | Zinc nitrate, see | 5.1 | 1514 |
| Nitrato fenilmercúrico, véase | Phenylmercuric nitrate, see | 6.1 | 1895 |
| Nitrato férrico, véase | Ferric nitrate, see | 5.1 | 1466 |
| Nitrato manganoso, véase | Manganous nitrate, see | 5.1 | 2724 |
| Nitrato mercúrico, véase | Mercuric nitrate, see | 6.1 | 1625 |
| Nitrato mercurioso, véase | Mercury nitrate, see | 6.1 | 1627 |
| Nitrato potásico, véase | Potassium nitrate, see | 5.1 | 1486 |
| Nitrato potásico y nitrato sódico, mezcla de, véase | Potassium nitrate and sodium nitrate, mixture of, see | 5.1 | 1499 |
| Nitrato sódico, véase | Sodium nitrate, see | 5.1 | 1499 |
| Nitrato sódico y nitrato potásico, mezcla de, véase | Sodium nitrate and potassium nitrate, mixture of, see | 5.1 | 1499 |
| NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRATES, N.E.P. | 5.1 | 1477 |
| NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3218 |
| Nitrilo acrílico estabilizado, véase | Stabilized acrylic nitrile, see | 3 | 1093 |
| NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC NITRILES, N.E.P. | 3 | 3273 |
| NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC LIQUID NITRILES, N.E.P. | 6.1 | 3276 |
| NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC SOLID NITRILES, N.E.P. | 6.1 | 3439 |
| NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE NITRILES, N.E.P. | 6.1 | 3275 |
| NITRITO DE AMILO | AMYL NITRITE | 3 | 1113 |
| NITRITO DE CINC Y AMONIO | ZINC AMMONIUM NITRITE | 5.1 | 1512 |
| Nitrato de diciclohexilamina, véase | Dicyclohexylamine nitrate, see | 4.1 | 2687 |
| NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO | DICYCLOHEXYLAMONIUM NITRITE | 4.1 | 2687 |
| NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN | ETHYL NITRITE IN SOLUTION | 3 | 1194 |
| Nitrito de isopentilo, véase | Isopentyl nitrite, see | 3 | 1113 |
| NITRITO DE METILO | METHYL NITRITE | 2.2 | 2455 |
| NITRITO DE NÍQUEL | NICKEL NITRITE | 5.1 | 2726 |
| Nitrito de níquel (II), véase | Nickel(II) nitrite, see | 5.1 | 2726 |
| Nitrito de pentilo, véase | Pentyl nitrite, see | 3 | 1113 |
| NITRITO DE POTASIO | POTASSIUM NITRITE | 5.1 | 1488 |
| NITRITO DE SODIO | SODIUM NITRITE | 5.1 | 1500 |
| NITRITO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO, MEZCLA DE | SODIUM NITRITE AND POTASSIUM NITRATE, MIXTURE OF | 5.1 | 1487 |
| NITRITOS DE BUTILO | BUTYL NITRITE | 3 | 2351 |
| Nitrito de zinc y amonio, véase | Zinc ammonium nitrite, see | 5.1 | 1512 |
| Nitrito potásico, véase | Potassium nitrite, see | 5.1 | 1488 |
| Nitrito sódico, véase | Sodium nitrite, see | 5.1 | 1500 |
| NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRITES, N.E.P. | 5.1 | 2627 |
| NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3219 |
| Nitro, véase | Nitro, see | 5.1 | 1486 |
| Nitroalmidon humidificado, véase | Humidified nitrostarch, see | 4.1 | 1337 |
|  |  | 1.1D | 0146 |
| NITROALMIDÓN humedecido con un mínimo del 20%, en masa, de agua | NITROSTARCH moistened with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 | 1337 |
| NITROALMIDÓN seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | NITROSTARCH dry or moistened with less than 20%, by mass, of water | 1.1D | 0146 |
| NITROANILINAS (o-, m-, p-) | NITROANILINES (o-, m-, p-) | 6.1 | 1661 |
| NITROANISOLES LÍQUIDOS | LIQUID NITROANISOLES | 6.1 | 2730 |
| NITROANISOLES SÓLIDOS | SOLID NITROANISOLES | 6.1 | 3458 |
| Nitroanisol líquido, véase | Liquid nitroanisole, see | 6.1 | 2730 |
| Nitroanisol sólido, véase | Solid nitroanisole, see | 6.1 | 3458 |
| NITROBENCENO | NITROBENZENE | 6.1 | 1662 |
| Nitrobenzol, véase | Nitrobenzole, see | 6.1 | 1662 |
| 5-NITROBENZOTRIAZOL | 5-NITROBENZOTRIAZOLE | 1.1D | 0385 |
| NITROBENZOTRIFLUORUROS SÓLIDOS | SOLID NITROBENZOTRIFLUORIDES | 6.1 | 3431 |
| NITROBROMOBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROBROMOBENZENES | 6.1 | 2732 |
| NITROBROMOBENCENOS SÓLIDOS | SOLID NITROBROMOBENZENES | 6.1 | 3459 |
| NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, CON PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | NITROCELLULOSE IN MIXTURE, with a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen, WITH PLASTICIZER, WITH PIGMENT | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, CON PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | NITROCELLULOSE IN MIXTURE, with a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen, WITH PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, CON PIGMENTO | NITROCELLULOSE IN MIXTURE, with a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen, WITHOUT PLASTICIZER, WITH PIGMENT | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, SIN PLASTIFICANTE, SIN PIGMENTO | NITROCELLULOSE IN MIXTURE, with a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen, WITHOUT PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT | 4.1 | 2557 |
| NITROCELULOSA CON un mínimo del 25%, en masa, de AGUA. | NITROCELLULOSE WITH a minimum of 25%, by mass, of WATER. | 4.1 | 2555 |
| NITROCELULOSA con un mínimo del 25%, en masa, de ALCOHOL y un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno | NITROCELLULOSE with a minimum of 25%, by mass, of ALCOHOL and a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen | 4.1 | 2556 |
| NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6%, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa | NITROCELLULOSE IN FLAMMABLE SOLUTION with a maximum of 12.6%, by mass, of nitrogen and a maximum of 55% of nitrocellulose | 3 | 2059 |
| Nitrocelulosa humidificada con agua o alcohol, véase | Nitrocellulose humidified with water or alcohol, see | 1.1D | 0340 |
|  |  | 1.3C | 0342 |
| NITROCELULOSA HUMEDECIDA con un mínimo del 25%, en masa, de alcohol | WET NITROCELLULOSE with a minimum of 25%, by mass, alcohol | 1.3C | 0342 |
| Nitrocelulosa, membranas filtrantes, véase | Nitrocellulose, filter membranes, see | 4.1 | 3270 |
| NITROCELULOSA no modificada o plastificada con menos del 18%, en masa, de (substancia) plastificante | NITROCELLULOSE not modified or plasticized with less than 18%, by mass, of plasticizer (substance) | 1.1D | 0341 |
| NITROCELULOSA PLASTIFICADA con un mínimo del 18%, en masa, de (substancia) plastificante | PLASTIFIED NITROCELLULOSE with a minimum of 18%, by mass, of plasticizer (substance) | 1.3C | 0343 |
| NITROCELULOSA seca o humedecida con menos del 25%, en masa, de agua (o de alcohol) | NITROCELLULOSE dry or moistened with less than 25%, by mass, of water (or alcohol) | 1.1D | 0340 |
| Nitroclorobenceno sólido, véase | Solid nitrochlorobenzene, see | 6.1 | 1578 |
| 3-NITRO-4-CLOROBENZOTRIFLUORURO | 3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE | 6.1 | 2307 |
| NITROCRESOLES LÍQUIDOS | LIQUID NITROCRESOLS | 6.1 | 3434 |
| NITROCRESOLES SÓLIDOS | SOLID NITROCRESOLS | 6.1 | 2446 |
| NITROETANO | NITROETHANE | 3 | 2842 |
| 4-NITROFENILHIDRAZINA con un mínimo del 30%, en masa, de agua | 4-NITROPHENYLHYDRAZINE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 3376 |
| NITROFENOLES (o-, m-, p-) | NITROPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | 1663 |
| NITRÓGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED NITROGEN | 2.2 | 1066 |
| NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NITROGEN | 2.2 | 1977 |
| NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40%, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua | DESENSITIZED NITROGLYCERIN with a minimum of 40%, by mass, of non-volatile phlegm insoluble in water | 1.1D | 0143 |
| NITROGLICERINA EN MEZCLA DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN DESENSITIZED MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., with a maximum of 30%, by mass, of nitroglycerin | 3 | 3343 |
| NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P. con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.E.P. with a maximum of 30%, by mass, of nitroglycerin | 3 | 3357 |
| NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2% pero no más del 10%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P. with more than 2% but not more than 10%, by mass, of nitroglycerin | 4.1 | 3319 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin | 3 | 3064 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1% pero no más del 10% de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin | 1.1D | 0144 |
| NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con un máximo del 1% de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with a maximum of 1% nitroglycerin | 3 | 1204 |
| Nitroguanidina humidificada, véase | Humidified nitroguanidine, see | 4.1 | 1336 |
|  |  | 1.1D | 0282 |
| NITROGUANIDINA HUMEDECIDA con un mínimo del 20%, en masa, de agua | NITROGUANIDINE WETTED with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 | 1336 |
| NITROGUANIDINA seca o humidificada con menos del 20%, en masa, de agua | NITROGUANIDINE dried or humidified with less than 20%, by mass, of water | 1.1D | 0282 |
| NITROMANITA, véase | NITROMANITE, see | 1.1D | 0133 |
| NITROMETANO | NITROMETHANE | 3 | 1261 |
| NITRONAFTALENO | NITRONAPHTHALENE | 4.1 | 2538 |
| NITROPROPANOS | NITROPROPANES | 3 | 2608 |
| p-NITROSODIMETILANILINA | p-NITROSODIMETHYLANILINE | 4.2 | 1369 |
| NITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROTOLUENES | 6.1 | 1664 |
| NITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID NITROTOLUENES | 6.1 | 3446 |
| NITROTOLUIDINAS | NITROTOLUIDINES | 6.1 | 2660 |
| NITROTRIAZOLONA | NITROTRIAZOLONE | 1.1D | 0490 |
| NITROUREA | NITROUREA | 1.1D | 0147 |
| NITROXILENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROXYLENES | 6.1 | 1665 |
| NITROXILENOS SÓLIDOS | SOLID NITROXYLENES | 6.1 | 3447 |
| NITRURO DE LITIO | LITHIUM NITRIDE | 4.3 | 2806 |
| NONANOS | NONANES | 3 | 1920 |
| NONILTRICLOROSILANO | NONILTRICHLOROSILANE | 8 | 1799 |
| 2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO | STABILIZED 2,5-NORBORNADIENE | 3 | 2251 |
| NTO, véase | NTO, see | 1.1D | 0490 |
| NUCLEATO DE MERCURIO | MERCURY NUCLEATE | 6.1 | 1639 |
| OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, HIDRÁULICOS (que contienen gas no inflamable) | OBJECTS WITH INTERNAL PRESSURE, HYDRAULIC (containing non-flammable gas) | 2.2 | 3164 |
| OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, NEUMÁTICOS (que contienen gas ininflamable) | OBJECTS WITH INTERNAL PRESSURE, TIRES (containing non-flammable gas) | 2.2 | 3164 |
| OBJETOS EEI, véase | ISS OBJECTS, see | 1.6N | 0486 |
| OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES | EXTREMELY INTENSIVE EXPLOSIVE OBJECTS | 1.6N | 0486 |
| OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. artículos | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. items | 1.4S | 0349 |
|  |  | 1.4B | 0350 |
|  |  | 1.4C | 0351 |
|  |  | 1.4D | 0352 |
|  |  | 1.4G | 0353 |
|  |  | 1.1L | 0354 |
|  |  | 1.2L | 0355 |
|  |  | 1.3L | 0356 |
|  |  | 1.1C | 0462 |
|  |  | 1.1D | 0463 |
|  |  | 1.1E | 0464 |
|  |  | 1.1F | 0465 |
|  |  | 1.2C | 0466 |
|  |  | 1.2D | 0467 |
|  |  | 1.2E | 0468 |
|  |  | 1.2F | 0469 |
|  |  | 1.3C | 0470 |
|  |  | 1.4E | 0471 |
|  |  | 1.4F | 0472 |
| OBJETOS PIROFÓRICOS | PYROPHORIC OBJECTS | 1.2L | 0380 |
| OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos | PYROTECHNIC OBJECTS for technical uses | 1.1G | 0428 |
|  |  | 1.2G | 0429 |
|  |  | 1.3G | 0430 |
|  |  | 1.4G | 0431 |
|  |  | 1.4S | 0432 |
| OCTADECILTRICLOROSILANO | OCTADECYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1800 |
| OCTADIENO | OCTADIENE | 3 | 2309 |
| 2-OCTAFLUOROBUTENO | 2-OCTAFLUOROBUTENE | 2.2 | 2422 |
| OCTAFLUOROCICLOBUTANO | OCTAFLUOROCYCLOBUTANE | 2.2 | 1976 |
| OCTAFLUOROPROPANO | OCTAFLUOROPROPANE | 2.2 | 2424 |
| OCTANOS | OCTANES | 3 | 1262 |
| terc-octilmercaptano, véase | tert-octylmercaptan, see | 6.1 | 3023 |
| OCTILTRICLOROSILANO | OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1801 |
| OCTÓGENO, véase | OCTOGEN, see | 1.1D | 0226 |
|  |  | 1.1D | 0391 |
|  |  | 1.1D | 0484 |
| OCTOL, véase | OCTOL, see | 1.1D | 0266 |
| Octolita (octol) seca o humidificada | Dry or humidified octolite (octol) | 1.1D | 0266 |
| OCTOLITA (OCTOL) seca o humedecida con menos del 15%, en masa, de agua | OCTOLITE (OCTOL) dried or moistened with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 0266 |
| OCTONAL | OCTONAL | 1.1D | 0496 |
| Óleum, véase | Oleum, see | 8 | 1831 |
| OLEATO DE MERCURIO | MERCURY OLATE | 6.1 | 1640 |
| ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS | 9 | 3245 |
| ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, LIQUID, N.E.P. | 6.1 | 2788 |
| ORGANOESTAÑO COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOTIN COMPOSED OF, SOLID, N.E.P. | 6.1 | 3146 |
| ORTOFORMIATO DE ETILO | ETHYL ORTHOFORMATE | 3 | 2524 |
| Ortoformiato de trietilo, véase | Triethyl orthoformate, see | 3 | 2524 |
| ORTOSILICATO DE METILO | METHYL ORTHOSILICATE | 6.1 | 2606 |
| ORTOTITANATO TETRAPROPÍLICO | TETRAPROPYL ORTHOTITANATE | 3 | 2413 |
| OXALATO DE ETILO | ETHYL OXALATE | 6.1 | 2525 |
| OXIBROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS OXYBROMIDE | 8 | 1939 |
| OXIBROMURO DE FÓSFORO, FUNDIDO | PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN | 8 | 2576 |
| OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO | MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED | 6.1 | 1642 |
| Oxicloruro de carbono, véase | Carbon oxychloride, see | 2.3 | 1076 |
| Óxido bárico, véase | Baric oxide, see | 6.1 | 1884 |
| Óxido cálcico, véase | Calcium oxide, see | 8 | 1910 |
| ÓXIDO DE BARIO | BARIUM OXIDE | 6.1 | 1884 |
| ÓXIDO DE CALCIO | CALCIUM OXIDE | 8 | 1910 |
| OXICLORURO DE CROMO (VI) | CHROMIUM(VI) OXYCHLORIDE | 8 | 1758 |
| OXICLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS OXYCHLORIDE | 8 | 1810 |
| OXICLORURO DE SELENIO | SELENIUM OXYCHLORIDE | 8 | 2879 |
| Óxido de arsénico (III), véase | Arsenic(III) oxide, see | 6.1 | 1561 |
| Óxido de arsénico (V), véase | Arsenic (V) oxide, see | 6.1 | 1559 |
| ÓXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO | STABILIZED 1,2-BUTYLENE OXIDE | 3 | 3022 |
| Óxido de carbono, véase | Carbon oxide, see | 2.3 | 1016 |
| ÓXIDO DE ETILENO | ETHYLENE OXIDE | 2.3 | 1040 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE con un máximo del 8,8% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE, MIXTURE with a maximum of 8.8% ethylene oxide | 2.2 | 3297 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOMETANO, MEZCLA DE con un máximo del 12,5% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOMETHANE, MIXTURE with a maximum of 12.5% ethylene oxide | 2.2 | 3070 |
| ÓXIDO DE ETILENO CON NITRÓGENO hasta una presión total de 1 Mpa (10 bar) a 50°C | ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 Mpa (10 bar) at 50°C | 2.3 | 1040 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE con un máximo del 9% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE, MIXTURE with a maximum of 9% ethylene oxide | 2.2 | 1952 |
| Óxido de etileno y anhídrido carbónico, mezcla de, véase | Ethylene oxide and carbon dioxide, mixture of, see | 2.1 | 1041 |
|  |  | 2.2 | 1952 |
|  |  | 2.3 | 3300 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO. MEZCLA DE que contenga más de 9% pero no más del 87% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE. MIXTURE containing more than 9% but not more than 87% ethylene oxide | 2.1 | 1041 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE con un máximo del 87% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE, MIXTURE with a maximum of 87% ethylene oxide | 2.3 | 3300 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y ÓXIDO DE PROPILENO, MEZCLA DE con un máximo del 30% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE, MIXTURE OF with a maximum of 30% ethylene oxide | 3 | 2983 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE con un máximo del 7,9% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE, MIXTURE with a maximum of 7.9% ethylene oxide | 2.2 | 3298 |
| ÓXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUORETANO, MEZCLA DE con un máximo del 5.6% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUORETHANE, MIXTURE with a maximum of 5.6% ethylene oxide | 2.2 | 3299 |
| ÓXIDO DE HIERRO AGOTADO procedente de la purificación del gas de hulla | SPENT IRON OXIDE from coal gas purification | 4.2 | 1376 |
| ÓXIDO DE MERCURIO | MERCURY OXIDE | 6.1 | 1641 |
| ÓXIDO DE MESITILO | MESITYL OXIDE | 3 | 1229 |
| Óxido de metilo y clorometilo, véase | Methyl and chloromethyl oxide, see | 3 | 1239 |
| Óxido de metilo y de etilo, véase | Methyl and ethyl oxide, see | 2.1 | 1039 |
| Óxido de metilo y de vinilo, véase | Methyl and vinyl oxide, see | 2.1 | 1087 |
| ÓXIDO DE PROPILENO | PROPYLENE'S OXID | 3 | 1280 |
| ÓXIDO DE TRI-(1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN | TRI-(1-AZIRIDINYL)PHOSPHAN OXIDE IN SOLUTION | 6.1 | 2501 |
| Óxido de tri-(1-aziridinil) fosfina en solución, véase | Tri-(1-aziridinyl)phosphine oxide in solution, see | 6.1 | 2501 |
| Óxido dicloroetílico, véase | Dichloroethyl oxide, see | 6.1 | 1916 |
| ÓXIDO NÍTRICO COMPRIMIDO | COMPRESSED NITRIC OXIDE | 2.3 | 1660 |
| ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO, EN MEZCLA | NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE, MIXTURE | 2.3 | 1975 |
| Óxido nítrico y tetróxido de dinitrógeno, mezcla de, véase | Nitric oxide and dinitrogen tetroxide, mixture of, see | 2.3 | 1975 |
| ÓXIDO NITROSO | NITROUS OXIDE | 2.2 | 1070 |
| ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NITROUS OXIDE | 2.2 | 2201 |
| OXÍGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED OXYGEN | 2.2 | 1072 |
| OXÍGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID OXYGEN | 2.2 | 1073 |
| Oxirano, véase | Oxirane, see | 2.3 | 1040 |
| Oxisulfato de vanadio, véase | Vanadium oxysulfate, see | 6.1 | 2931 |
| Oxisulfato de vanadio (IV), véase | Vanadium (IV) oxysulfate, see | 6.1 | 2931 |
| Oxisulfuro de carbono, véase | Carbon oxysulfide, see | 2.3 | 2204 |
| OXITRICLORURO DE VANADIO | VANADIUM OXYTHRICHLORIDE | 8 | 2443 |
| PAJA | STRAW | 4.1 | 1327 |
| PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no completamente seco (incluido el papel carbón) | PAPER TREATED WITH UNSATURATED OILS, not completely dry (including carbon paper) | 4.2 | 1379 |
| Parafina, véase | Paraffin, see | 3 | 1223 |
| PARAFORMALDEHÍDO | PARAFORMALDEHYDE | 4.1 | 2213 |
| PARALDEHÍDO | PARALDEHYDE | 3 | 1264 |
| Películas, desechos de, véase | Films, waste, see | 4.2 | 2002 |
| PELÍCULAS DE SOPORTE NITROCELULÓSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos | NITROCELLULOSIC SUPPORT FILMS coated with gelatin, excluding waste | 4.1 | 1324 |
| Películas de soporte nitrocelulósico sin su revestimiento de gelatina, o desechos de, véase | Nitrocellulose support films without their gelatin coating, or waste of, see | 4.2 | 2002 |
| Pelotas de tenis de mesa, véase | Table tennis balls, see | 4.1 | 2000 |
| PENTABORANO | PENTABORANE | 4.2 | 1380 |
| PENTABROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTABROMIDE | 8 | 2691 |
| PENTACLOROETANO | PENTACHLOROETHANE | 6.1 | 1669 |
| PENTACLOROFENATO DE SODIO | SODIUM PENTACHLOROPHENATE | 6.1 | 2567 |
| Pentaclorofenato sódico, véase | Sodium pentachlorophenate, see | 6.1 | 2567 |
| PENTACLOROFENOL | PENTACHLOROPHENOL | 6.1 | 3155 |
| PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN | ANTIMONY PENTACHLORIDE IN SOLUTION | 8 | 1731 |
| PENTACLORURO DE ANTIMONIO LÍQUIDO | LIQUID ANTIMONY PENTACHLORIDE | 8 | 1730 |
| PENTACLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTACHLORIDE | 8 | 1806 |
| PENTACLORURO DE MOLIBDENO | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE | 8 | 2508 |
| PENTAFLUOROETANO | PENTAFLUOROETHANE | 2.2 | 3220 |
| Pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano y 1,1,1,2-tetrafluoroetano en mezcla zeotrópica, con alrededor del 44% de pentafluoroetano y 52% de 1,1,1-trifluoroetano, véase | Pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane and 1,1,1,2-tetrafluoroethane in zeotropic mixture, with about 44% pentafluoroethane and 52% 1,1,1-trifluoroethane, see | 2.2 | 3337 |
| PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO | ANTIMONY PENTAFLUORIDE | 8 | 1732 |
| PENTAFLUORURO DE BROMO | BROMINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 1745 |
| PENTAFLUORURO DE CLORO | CHLORINE PENTAFLUORIDE | 2.3 | 2548 |
| PENTAFLUORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 2198 |
| PENTAFLUORURO DE FÓSFORO ADSORBIDO | ADSORBED PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 3524 |
| PENTAFLUORURO DE YODO | IODINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 2495 |
| PENTAMETILHEPTANO | PENTAMETHYLHEPTANE | 3 | 2286 |
| Pentanal, véase | Pentanal, see | 3 | 2058 |
| n-Pentano, véase | n-Pentane, see | 3 | 1265 |
| PENTANO-2,4-DIENO | PENTANE -2,4DIENE | 3 | 2310 |
| 3-Pentanol, véase | 3-Pentanol, see | 3 | 1105 |
| PENTANOLES | PENTANOLS | 3 | 1105 |
| PENTANOS líquidos | liquid PENTANES | 3 | 1265 |
| PENTASULFURO DE FÓSFORO, que no contienen fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, containing no white or yellow phosphorus | 4.3 | 1340 |
| 1-PENTENO | 1-PENTENE | 3 | 1108 |
| 1-PENTOL | 1-PENTOL | 8 | 2705 |
| Pentolita seca o humedecida, véase | dry or moistened pentolite, see | 1.1D | 0151 |
| PENTOLITA seca o humidificada con menos del 15%, en masa, de agua | Dried or humidified PENTOLITE with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 0151 |
| PENTÓXIDO DE ARSÉNICO | ARSENIC PENTOXIDE | 6.1 | 1559 |
| PENTÓXIDO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTOXIDE | 8 | 1807 |
| PENTÓXIDO DE VANADIO no fundido | Unmelted VANADIUM PENTOXIDE | 6.1 | 2862 |
| PENTRITA, véase | PENTRITE, see | 1.1D | 0150 |
|  |  | 1.1D | 0411 |
| PENTRITA, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 10% pero no más del 20%, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita | PENTHRITE, MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P. with more than 10% but not more than 20%, by mass, of pentaerythrite tetranitrate | 4.1 | 3344 |
| PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO | SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE | 5.1 | 3377 |
| Perclorato amónico, véase | Ammonium perchlorate, see | 1.1D | 0402 |
|  |  | 5.1 | 1442 |
| PERCLORATO DE AMONIO | AMMONIUM PERCHLORATE | 1.1D | 0402 |
|  |  | 5.1 | 1442 |
| Perclorato cálcico, véase | Calcium perchlorate, see | 5.1 | 1455 |
| PERCLORATO DE BARIO, SÓLIDO | BARIUM PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 1447 |
| PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 3406 |
| PERCLORATO DE CALCIO | CALCIUM PERCHLORATE | 5.1 | 1455 |
| PERCLORATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 | 1508 |
| PERCLORATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PERCHLORATE | 5.1 | 1475 |
| PERCLORATO DE PLOMO, SÓLIDO | LEAD PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 1470 |
| PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCIÓN | LEAD PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 3408 |
| Perclorato de plomo (II) sólido, véase | Solid lead (II) perchlorate, see | 5.1 | 1470 |
| PERCLORATO DE POTASIO | POTASSIUM PERCHLORATE | 5.1 | 1489 |
| PERCLORATO DE SODIO | SODIUM PERCHLORATE | 5.1 | 1502 |
| Perclorato potásico, véase | Potassium perchlorate, see | 5.1 | 1489 |
| Perclorato sódico, véase | Sodium perchlorate, see | 5.1 | 1502 |
| PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES, N.E.P. | 5.1 | 1481 |
| PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3211 |
| Perclorobenceno, véase | Perchlorobenzene, see | 6.1 | 2729 |
| Perclorociclopentadieno, véase | Perchlorocyclopentadiene, see | 6.1 | 2646 |
| Percloroetileno, véase | Perchloroethylene, see | 6.1 | 1897 |
| PERCLOROMETILMERCAPTANO | PERCHLOROMETHYLMERCAPTAN | 6.1 | 1670 |
| Percloruro de antimonio líquido, véase | Liquid antimony perchloride, see | 8 | 1730 |
| Percloruro de hierro anhidro, véase | Anhydrous iron perchloride, see | 8 | 1773 |
| Percloruro de hierro en solución, véase | Iron perchloride in solution, see | 8 | 2582 |
| Perfluorociclobutano, véase | Perfluorocyclobutane, see | 2.2 | 1976 |
| Perfluoropropano, véase | Perfluoropropane, see | 2.2 | 2424 |
| PERFLUORO (ETIL VINILETER) | PERFLUOR (ETHYL VINYL ETER) | 2.1 | 3153 |
| PERFLUORO (METIL VINILETER) | PERFLUOR (METHYL VINYL ETER) | 2.1 | 3154 |
| Permanganato amónico, véase | Ammonium permanganate, see | 5.1 | 1482 |
| Permanganato bárico, véase | Barium permanganate, see | 5.1 | 1448 |
| Permanganato cálcico, véase | Calcium permanganate, see | 5.1 | 1456 |
| PERMANGANATO DE BARIO | BARIUM PERMANGANATE | 5.1 | 1448 |
| PERMANGANATO DE CALCIO | CALCIUM PERMANGANATE | 5.1 | 1456 |
| PERMANGANATO DE CINC | ZINC PERMANGANATE | 5.1 | 1515 |
| PERMANGANATO DE POTASIO | POTASSIUM PERMANGANATE | 5.1 | 1490 |
| PERMANGANATO DE SODIO | SODIUM PERMANGANATE | 5.1 | 1503 |
| Permanganato de zinc, véase | Zinc permanganate, see | 5.1 | 1515 |
| Permanganato potásico, véase | Potassium permanganate, see | 5.1 | 1490 |
| Permanganato sódico, véase | Sodium permanganate, see | 5.1 | 1503 |
| PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES, N.E.P. | 5.1 | 1482 |
| PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3214 |
| Peróxido bárico, véase | Baric peroxide, see | 5.1 | 1449 |
| Peróxido cálcico, véase | Calcium peroxide, see | 5.1 | 1457 |
| PERÓXIDO DE BARIO | BARIUM PEROXIDE | 5.1 | 1449 |
| PERÓXIDO DE CALCIO | CALCIUM PEROXIDE | 5.1 | 1457 |
| PERÓXIDO DE CINC | ZINC PEROXIDE | 5.1 | 1516 |
| PERÓXIDO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PEROXIDE | 5.1 | 1509 |
| Peróxido de zinc, véase | Zinc peroxide, see | 5.1 | 1516 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 8% pero menos de 20% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | HYDROGEN PEROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION with a minimum of 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | 2984 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 20% pero no más del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | HYDROGEN PEROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION with a minimum of 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | 2014 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA, con más del 60% de peróxido de hidrógeno | HYDROGEN PEROXIDE IN STABILIZED AQUEOUS SOLUTION, with more than 60% hydrogen peroxide | 5.1 | 2015 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO | STABILIZED HYDROGEN PEROXIDE | 5.1 | 2015 |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA | HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID, MIXTURE, with acid(s), water and a maximum of 5% peroxyacetic acid, STABILIZED | 5.1 | 3149 |
| PERÓXIDO DE LITIO | LITHIUM PEROXIDE | 5.1 | 1472 |
| PERÓXIDO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PEROXIDE | 5.1 | 1476 |
| PERÓXIDO de plomo, véase | LEAD PEROXIDE, see | 5.1 | 1872 |
| PERÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM PEROXIDE | 5.1 | 1491 |
| PERÓXIDO DE SODIO | SODIUM PEROXIDE | 5.1 | 1504 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B | 5.2 | 3101 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3111 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C | 5.2 | 3103 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3113 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D | 5.2 | 3105 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3115 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E | 5.2 | 3107 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3117 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F | 5.2 | 3109 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3119 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B | 5.2 | 3102 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3112 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C | 5.2 | 3104 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3114 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D | 5.2 | 3106 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3116 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E | 5.2 | 3108 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3118 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F | 5.2 | 3110 |
| PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 | 3120 |
| Peróxido potásico, véase | Potassium peroxide, see | 5.1 | 1491 |
| Peróxido sódico, véase | Sodium peroxide, see | 5.1 | 1504 |
| PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PEROXIDES, N.E.P. | 5.1 | 1483 |
| PEROXIDOS INORGÁNICOS, VEÁSE EN EL CUADRO 2.5.3.2.4 Lista alfabética de los peróxidos orgánicos catalogados hasta el momento de la última edición de la Regulación Internacional o en la NOM respectiva. | INORGANIC PEROXIDES, SEE TABLE 2.5.3.2.4 Alphabetical list of organic peroxides cataloged up to the time of the latest edition of the International Regulation or in the respective NOM. | 5.2 | 3101 a 3120 |
| PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO | ANHYDROUS SODIUM PEROXOBORATE | 5.1 | 3247 |
| Persulfato amónico, véase | Ammonium persulfate, see | 5.1 | 1444 |
| PERSULFATO DE AMONIO | AMMONIUM PERSULFATE | 5.1 | 1444 |
| PERSULFATO DE POTASIO | POTASSIUM PERSULPHATE | 5.1 | 1492 |
| PERSULFATO DE SODIO | SODIUM PERSULPHATE | 5.1 | 1505 |
| Persulfato potásico, véase | Potassium persulfate, see | 5.1 | 1492 |
| Persulfato sódico, véase | Sodium persulfate, see | 5.1 | 1505 |
| PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES, N.E.P. | 5.1 | 3215 |
| PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 | 3216 |
| Pescado, desechos de, véase | Fish, waste, see | 4.2 | 1374 |
|  |  | 9 | 2216 |
| PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS | SIGNAL FIRECRACKERS FOR RAILWAYS, EXPLOSIVES | 1.1G | 0192 |
|  |  | 1.3G | 0492 |
|  |  | 1.4G | 0493 |
|  |  | 1.4S | 0193 |
| Petardos multiplicadores con detonador, véase | Multiplier firecrackers with detonator, see | 1.1B | 0225 |
|  |  | 1.2B | 0268 |
| Petardos multiplicadores sin detonador | Multiplier firecrackers without detonator | 1.1D | 0042 |
|  |  | 1.2D | 0283 |
| PETRÓLEO BRUTO crudo | Crude crude oil | 3 | 1267 |
| PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO crudo | CRUDE OIL ACID, FLAMMABLE, TOXIC crude oil | 3 | 3494 |
| Petróleo, destilados de, n.e.p., véase | Petroleum, distillates, nes, see | 3 | 1268 |
| Petróleo para lámparas, véase | Lamp oil, see | 3 | 1223 |
| PICOLINAS | PICOLINES | 3 | 2313 |
| Picramato de circonio humidificado, véase | Humidified zirconium picramate, see | 4.1 | 1517 |
|  |  | 1.3C | 0236 |
| PICRAMATO DE CIRCONIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED ZIRCONIUM PICRAMATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 | 1517 |
| PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | ZIRCONIUM PICRAMATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water | 1.3C | 0236 |
| Picramato de sodio humidificado o humedecido | Humidified or humidified sodium picramate | 4.1 | 1349 |
|  |  | 1.3C | 0235 |
| PICRAMATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM PICRATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 | 1349 |
| PICRAMATO DE SODIO seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | SODIUM PICRATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water | 1.3C | 0235 |
| PICRAMIDA, véase | PICRAMIDA, see | 1.1D | 0153 |
| Picrato amónico humedecido o humidificado, véase | Ammonium picrate moistened or humidified, see | 4.1 | 1310 |
|  |  | 1.1D | 0004 |
| PICRATO DE AMONIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED AMMONIUM PICRATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 1310 |
| PICRATO DE AMONIO seco o humidificado con menos del 10%, en masa, de agua | AMMONIUM PICRATE dry or humidified with less than 10%, by mass, of water | 1.1D | 0004 |
| Picrato de plata humedecido, véase | Moistened silver picrate, see | 4.1 | 1347 |
| PICRATO DE PLATA HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SILVER PICRATE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 1347 |
| PICRITA, véase | PICRITE, see | 1.1D | 0282 |
| Picrita humedecida, véase | Moistened picrite, see | 4.1 | 1336 |
| PICRITA HUMIDIFICADA, véase | HUMIDIFIED PICRITE, see | 4.1 | 1336 |
| Picrotoxina, véase | Picrotoxin, see | 6.1 | 3172 |
|  |  | 6.1 | 3462 |
| PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANIC PIGMENTS THAT EXPERIENCE SPONTANEOUS WARMING | 4.2 | 3313 |
| alfa-PINENO | alpha-PINENE | 3 | 2368 |
| PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) | 3 | 1263 |
|  |  | 8 | 3066 |
| PINTURAS CORROSIVAS, INFLAMABLES (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) | CORROSIVE, FLAMMABLE PAINTS (including paints, lacquers, enamels, colorants, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) | 8 | 3470 |
| PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) | FLAMMABLE, CORROSIVE PAINTS (including paints, lacquers, enamels, colorants, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) | 3 | 3469 |
| PIPERAZINA | PIPERAZINE | 8 | 2579 |
| PIPERIDINA | PIPERIDINE | 8 | 2401 |
| PIRIDINA | PYRIDINE | 3 | 1282 |
| Pirofórica, substancia, n.e.p., véase | Pyrophoric, substance, nes, see | 4.2 | 2845 |
|  |  | 4.2 | 2846 |
| Piroxilina en solución, véase | Pyroxylin in solution, see | 3 | 2059 |
| PIRROLIDINA | PYRROLIDINE | 3 | 1922 |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2782 |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | BIPYRIDIL-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3015 |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3016 |
| PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2781 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2758 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 2992 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | CARBAMATE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 2991 |
| PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2757 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 2776 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3010 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3009 |
| PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2775 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 3024 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3026 |
| PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3025 |
| Plaguicida a base de derivados de la cumarina, sólido, tóxico, véase | Pesticide based on coumarin derivatives, solid, toxic, see | 6.1 | 3027 |
| Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, inflamable, tóxico, de punto de inflamación inferior a 23°C, véase | Dipyridyl-based pesticide, liquid, flammable, toxic, flash point below 23°C, see | 3 | 2782 |
| Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, véase | Dipyridyl-based pesticide, liquid, toxic, see | 6.1 | 3016 |
| Plaguicida a base de dipiridilo, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación no inferior a 23°C, véase | Dipyridyl-based pesticide, liquid, toxic, flammable, flash point not less than 23°C, see | 6.1 | 3015 |
| Plaguicida a base de dipiridilo, sólido, tóxico, véase | Dipyridyl-based pesticide, solid, toxic, see | 6.1 | 2781 |
| PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO, | PESTICIDE BASED ON ALUMINUM PHOSPHIDE, | 6.1 | 3048 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2778 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3012 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3011 |
| PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2777 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2780 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3014 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3013 |
| PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2779 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2787 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3020 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3019 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2786 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 2784 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3018 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LIQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3017 |
| PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2783 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 2772 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3006 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3005 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2771 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 2764 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 2998 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 2997 |
| PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO | TRIAZINE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2763 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 2760 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC | 6.1 | 2759 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 2994 |
| PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 2993 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC with flash point below 23°C | 3 | 3346 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3348 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, with a flash point equal to or greater than 23°C | 6.1 | 3347 |
| PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, SOLID, TOXIC | 6.1 | 3345 |
| PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P., flash point less than 23°C | 3 | 3021 |
| PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., flash point not less than 23°C | 6.1 | 2903 |
| PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 2902 |
| PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 2762 |
| PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 2996 |
| PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 2995 |
| PLAGUICIDA ORGÁNOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 2761 |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 3350 |
| PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO | PERITHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | 3352 |
| PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PERITHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C | 6.1 | 3351 |
| PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | 3349 |
| Plaguicida tóxico bajo gas comprimido, n.e.p., véase | Toxic pesticide under compressed gas, nes, see | 2 | 1950 |
| PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 | 2588 |
| PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO EXPONTÁNEO, N.E.P. | NITROCELLULOSE-BASED PLASTICS UNDER EXPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.2 | 2006 |
| Plásticos, compuesto para el moldeado de, véase | Plastics, compound for molding, see | 9 | 3314 |
| PLOMO, COMPUESTO DE, SOLUBLE, N.E.P., | LEAD, COMPOSED OF, SOLUBLE, N.E.P., | 6.1 | 2291 |
| Plomo tetraetílico, véase | Tetraethyl lead, see | 6.1 | 1649 |
| Plomo tetrametílico, véase | Tetramethyl lead, see | 6.1 | 1649 |
| POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE POLYAMINES, N.E.P. | 3 | 2733 |
| POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 2735 |
| POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES N.E.P. | LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE N.E.P. | 8 | 2734 |
| POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | SOLID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 | 3259 |
| Poliestireno en bolitas dilatables, véase | Polystyrene in expandable balls, see | 9 | 2211 |
| POLIHALOGENADOS SÓLIDOS | SOLID POLYHALOGENATED | 9 | 3152 |
| POLIMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables | POLYMER IN EXPANDABLE BALLS that give off flammable vapors | 9 | 2211 |
| POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM POLYSULPHIDE IN SOLUTION | 8 | 2818 |
| Polivanadato amónico, véase | Ammonium polyvanadate, see | 6.1 | 2861 |
| POLIVANADATO DE AMONIO | AMMONIUM POLYVANADATE | 6.1 | 2861 |
| POLVO ARSENICAL | ARSENICAL POWDER | 6.1 | 1562 |
| Polvo blanqueante, véase | Whitening powder, see | 5.1 | 2208 |
| POLVO DE DIHIDRÓXIDO DE COBALTO, que contenga menos del 10% de partículas respirables | COBALT DIHYDROXIDE DUST, containing less than 10% respirable particles | 6.1 | 3550 |
| POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE METAL DUST, N.E.P. | 4.1 | 3089 |
| POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING METAL POWDER, N.E.P. | 4.2 | 3189 |
| PÓLVORA DE CAÑÓN, véase | CANNON GUNPOWDER, see | 1.1D | 0027 |
|  |  | 1.1D | 0028 |
| PÓLVORA DE DESTELLOS | FLASH GUNPOWDER | 1.3G | 0305 |
|  |  | 1.1G | 0094 |
| Pólvora en granos o en polvo, véase | Gunpowder in grains or powder, see | 1.1D | 0027 |
| PÓLVORA NEGRA COMPRIMIDA | COMPRESSED BLACK GUNPOWDER | 1.1D | 0028 |
| PÓLVORA NEGRA EN COMPRIMIDOS | BLACK GUNPOWDER IN TABLETS | 1.1D | 0028 |
| PÓLVORA NEGRA en granos o de polvo, véase | BLACK POWDER in grains or powder, see | 1.1D | 0027 |
| PÓLVORA SIN HUMO | SMOKELESS GUNPOWDER | 1.1C | 0160 |
|  |  | 1.3C | 0161 |
|  |  | 1.4C | 0509 |
| Potasa cáustica, véase | Caustic potash, see | 8 | 1814 |
| POTASIO | POTASSIUM | 4.3 | 2257 |
| POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS LÍQUIDAS DE | POTASSIUM, LIQUID METAL ALLOYS OF | 4.3 | 1420 |
| Potasio metálico, aleaciones sólidas de, véase | Metallic potassium, solid alloys of, see | 4.3 | 3403 |
| POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS SÓLIDAS DE | POTASSIUM, SOLID METAL ALLOYS OF | 4.3 | 3403 |
| POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LÍQUIDAS DE | POTASSIUM AND SODIUM, LIQUID ALLOYS OF | 4.3 | 1422 |
| POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SÓLIDAS DE | POTASSIUM AND SODIUM, SOLID ALLOYS OF | 4.3 | 3403 |
| PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | LIQUID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 | 3144 |
| PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | SOLID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 | 1655 |
| PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo del 60% de maneb | MANEB PREPARATIONS, with a minimum of 60% maneb | 4.2 | 2210 |
| PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo | MANEB PREPARATIONS STABILIZED against spontaneous heating | 4.3 | 2968 |
| Pretensores de cinturones de seguridad, véase | Seat belt pretensioners, see | 1.4G | 0503 |
|  |  | 9 | 3268 |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL PRODUCT, N.E.P. | 2.2 | 3500 |
| PRODUCTO QÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, CORROSIVE, N.E.P. | 2.2 | 3503 |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 | 3501 |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.1 | 3505 |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | CHEMICAL PRODUCT UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 2.1 | 3504 |
| PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, TOXIC, N.E.P. | 2.2 | 3502 |
| PRODUCTOS CORROSIVOS INFLAMABLES PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including solvents and paint thinners) | 8 | 3470 |
| PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables | PERFUMERY PRODUCTS containing flammable solvents | 3 | 1266 |
| PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P. | PETROLEUM PRODUCTS, N.E.P. | 3 | 1268 |
| PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 3 | 3469 |
| PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA | LIQUID PRODUCTS FOR WOOD CONSERVATION | 3 | 1306 |
| PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINT PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 3 | 1263 |
|  |  | 8 | 3066 |
| PROPADIENO ESTABILIZADO | STABILIZED PROPADIENE | 2.1 | 2200 |
| Propadieno y metilacetileno, mezcla de, estabilizada, véase | Propadiene and methylacetylene, mixture of, stabilized, see | 2.1 | 1060 |
| PROPANO | PROPANE | 2.1 | 1978 |
| n-PROPANOL | n-PROPANOL | 3 | 1274 |
| PROPANOTIOLES | PROPANOTHIOLS | 3 | 2402 |
| Propeno, véase | Propene, see | 2.1 | 1077 |
| n-PROPILBENCENO | n-PROPYLBENZENE | 3 | 2364 |
| PROPILAMINA | PROPYLAMINE | 3 | 1277 |
| 1,2-PROPILENDIAMINA | 1,2-PROPYLENDIAMINE | 8 | 2258 |
| PROPILENIMINA ESTABILIZADA | STABILIZED PROPYLENIMINE | 3 | 1921 |
| PROPILENO | PROPYLENE | 2.1 | 1077 |
| Propileno trímero, véase | Propylene trimer, see | 3 | 2057 |
| Propilmercaptano, véase | Propyl mercaptan, see | 3 | 2402 |
| PROPILTRICLOROSILANO | PROPYLTRICHLOROSILANE | 8 | 1816 |
| PROPIONALDEHÍDO | PROPIONALDEHYDE | 3 | 1275 |
| PROPIONATO DE ETILO | ETHYL PROPIONATE | 3 | 1195 |
| PROPIONATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL PROPIONATE | 3 | 2394 |
| PROPIONATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL PROPIONATE | 3 | 2409 |
| PROPIONATO DE METILO | METHYL PROPIONATE | 3 | 1248 |
| PROPIONATOS DE BUTILO | BUTYL PROPIONATES | 3 | 1914 |
| PROPIONITRILO | PROPIONITRILE | 3 | 2404 |
| PROPULSANTE LÍQUIDO | LIQUID PROPELLANT | 1.3C | 0495 |
|  |  | 1.1C | 0497 |
| PROPULSANTE SÓLIDO | SOLID PROPELLANT | 1.1C | 0498 |
|  |  | 1.3C | 0499 |
|  |  | 1.4C | 0501 |
| PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge | 1.2D | 0346 |
|  |  | 1.4D | 0347 |
|  |  | 1.2F | 0426 |
|  |  | 1.4F | 0427 |
|  |  | 1.2G | 0434 |
|  |  | 1.4G | 0435 |
| PROYECTILES con carga explosiva | PROJECTILES with explosive charge | 1.1F | 0167 |
|  |  | 1.1D | 0168 |
|  |  | 1.2D | 0169 |
|  |  | 1.2F | 0324 |
|  |  | 1.4D | 0344 |
| Proyectiles iluminantes, véase | Illuminating projectiles, see | 1.2G | 0171 |
|  |  | 1.3G | 0254 |
|  |  | 1.4G | 0297 |
| PROYECTILES inertes con trazador | Inert PROJECTILES with tracer | 1.4S | 0345 |
|  |  | 1.3G | 0424 |
|  |  | 1.4G | 0425 |
| PÚRPURA DE LONDRES | LONDON PURPLE | 6.1 | 1621 |
| QUEROSENO | KEROSENE | 3 | 1223 |
| QUINOLEÍNA | QUINOLEINE | 6.1 | 2656 |
| Quinolina, véase | Quinoline, see | 6.1 | 2656 |
| Quinona, véase | Quinone, see | 6.1 | 2587 |
| Raspaduras de acero, véase | Steel scratches, see | 4.2 | 2793 |
| RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | SCRATCHES OF FERROUS METALS in a form susceptible to self-heating | 4.2 | 2793 |
| RDX, véase | RDX, see | 1.1D | 0072 |
|  |  | 1.1D | 0391 |
|  |  | 1.1D | 0483 |
| RECARGAS DE ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | LIGHTER REFILLS containing flammable gas | 2.1 | 1057 |
| RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | GASSEOUS HYDROCARBONS REFILLS FOR SMALL DEVICES, with discharge device | 2.1 | 3150 |
| RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin dispositivo de descarga, no rellenables | SMALL CONTAINERS CONTAINING GAS, (GAS CARTRIDGES) without discharge device, not refillable | 2 | 2037 |
| RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micras como máximo y que contienen más del 45% de caucho | RUBBER CUTTINGS, in powder or granules of maximum 840 microns and containing more than 45% rubber | 4.1 | 1345 |
| Refinados de petróleo, véase | Refined petroleum, see | 3 | 1268 |
| Refuerzos para punteras de zapatos, a base de nitrocelulosa | Reinforcements for shoe toe caps, based on nitrocellulose | 4.1 | 1353 |
| Relés de detonación, véase | Detonation relays, see | 1.1B | 0029 |
|  |  | 1.4B | 0267 |
|  |  | 1.1B | 0360 |
|  |  | 1.4B | 0361 |
|  |  | 1.4S | 0455 |
| REMACHES EXPLOSIVOS | EXPLOSIVE RIVETS | 1.4S | 0174 |
| DESECHOS MEDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN AL SER HUMANO, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, THAT AFFECTS HUMAN BEINGS, solid | 6.2 | 3549 |
| DESECHOS MEDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid | 6.2 | 3549 |
| Resina poliestérica, bolsa de, véase | Polyester resin, bag, see | 3 | 3269 |
|  |  | 4.1 | 3567 |
| RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | RESIN, SOLUTIONS, flammable | 3 | 1866 |
| Resinato alumínico, véase | Aluminum resin, see | 4.1 | 2715 |
| Resinato cálcico, véase | Calcium resin, see | 4.1 | 1313 |
| Resinato cálcico fundido, véase | Cast calcium resin, see | 4.1 | 1314 |
| RESINATO DE ALUMINIO | ALUMINUM RESINATE | 4.1 | 2715 |
| RESINATO DE CALCIO | CALCIUM RESINATE | 4.1 | 1313 |
| RESINATO DE CALCIO FUNDIDO | MOLTEN CALCIUM RESINATE | 4.1 | 1314 |
| RESINATO DE CINC | ZINC RESINATE | 4.1 | 2714 |
| RESINATO DE COBALTO, PRECIPITADO | COBALT RESINATE, PRECIPITATE | 4.1 | 1318 |
| RESINATO DE MANGANESO | MANGANESE RESINATE | 4.1 | 1330 |
| Resinato de Zinc, véase | Zinc Resinate, see | 4.1 | 2714 |
| Resorcina, véase | Resorcin, see | 6.1 | 2876 |
| RESORCINOL | RESORCINOL | 6.1 | 2876 |
| RICINO EN COPOS | CASTOR FLAKES | 9 | 2969 |
| RUBIDIO | RUBIDIUM | 4.3 | 1423 |
| Sal de anilina, véase | Aniline salt, see | 6.1 | 1548 |
| SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS N.E.P. | LIQUID ALKALOID SALTS N.E.P. | 6.1 | 3140 |
| SALES DE ALCALOIDES SOLIDAS, N.E.P. | SOLID ALKALOID SALTS, N.E.P. | 6.1 | 1544 |
| Sales de creosota, véase | Creosote salts, see | 4.1 | 1334 |
| SALES DE ESTRICNINA | STRYCHNINE SALTS | 6.1 | 1692 |
| Sales de ácido dicloroisocianúrico, véase | Dichloroisocyanuric acid salts, see | 5.1 | 2465 |
| SALES INFLAMABLES, ORGÁNICAS, METÁLICAS, DE COMPUESTOS, N.E.P. | FLAMMABLE, ORGANIC, METALLIC, COMPOUND SALTS, N.E.P. | 4.1 | 3181 |
| SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P. | DEFLAGRANTING METALLIC SALTS OF AROMATIC NITRATED DERIVATIVES, N.E.P. | 1.3C | 0132 |
| SALICILATO DE MERCURIO | MERCURY SALICYLATE | 6.1 | 1644 |
| SALICILATO DE NICOTINA | NICOTINE SALICYLATE | 6.1 | 1657 |
| Salitre, véase | Saltpeter, see | 5.1 | 1486 |
| Seleniato bárico o Seleniato de bario véase | Barium selenite or Barium selenite see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de calcio, véase | Calcium selenate, see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de cinc, véase | Zinc selenate, see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de cobre, véase | Copper selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de potasio, véase | Potassium selenate, see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de sodio, véase | Sodium selenate, see | 6.1 | 2630 |
| Seleniato de zinc, véase | Zinc selenate, see | 6.1 | 2630 |
| SELENIATOS | SELENIATES | 6.1 | 2630 |
| SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N,E.P. | SELENIUM, COMPOUND OF, LIQUID, N,EP | 6.1 | 3440 |
| SELENIO, COMPUESTOS DE, SÓLIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUNDS, SOLID, N.E.P. | 6.1 | 3283 |
| Selenito bárico o Selenito de bario, véase | Baric selenite either Barium selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Selenito de cobre, véase | Copper selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Selenito de cinc, véase | Zinc selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Selenito de potasio, véase | Potassium selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Selenito de sodio, véase | Sodium selenite, see | 6.1 | 2630 |
| Selenito de zinc, véase | Zinc selenite, see | 6.1 | 2630 |
| SELENITOS | SELENITES | 6.1 | 2630 |
| SELENIURO DE HIDRÓGENO ADSORBIDO | ADSORBED HYDROGEN SELENIDE | 2.3 | 3526 |
| SELENIURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN SELENIDE | 2.3 | 2202 |
| SEMILLAS DE RICINO | CASTOR SEEDS | 9 | 2969 |
| Señales, cartuchos de, véase | Signs, cartridges, see | 1.3G | 0054 |
|  |  | 1.4G | 0312 |
|  |  | 1.4S | 0405 |
| SEÑALES DE SOCORRO para barcos | DISTRESS SIGNALS for boats | 1.1G | 0194 |
|  |  | 1.3G | 0195 |
|  |  | 1.4G | 0505 |
|  |  | 1.4S | 0506 |
| Señales de socorro para barcos, activadas por el agua, véase | Distress signals for ships, activated by water, see | 1.2L | 0248 |
|  |  | 1.3L | 0249 |
| SEÑALES FUMÍGENAS | SMOKE SIGNS | 1.1G | 0196 |
|  |  | 1.4G | 0197 |
|  |  | 1.2G | 0313 |
|  |  | 1.3G | 0487 |
|  |  | 1.4S | 0507 |
| Sesquicloruro de hierro anhidro, véase | Anhydrous iron sesquichloride, see | 8 | 1773 |
| Sesquicloruro de hierro en solución, véase | Iron sesquichloride in solution, see | 8 | 2582 |
| SESQUISULFURO DE FÓSFORO, que no contienen fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, containing no white or yellow phosphorus | 4.1 | 1341 |
| SILANO | SILANO | 2.1 | 2203 |
| Silicato de etilo, véase | Ethyl silicate, see | 3 | 1292 |
| SILICATO DE TETRAETILO | TETRAETHYL SILICATE | 3 | 1292 |
| SILICIO EN POLVO, AMORFO | SILICON POWDER, AMORPHOUS | 4.1 | 1346 |
| Siliciuro cálcico, véase | Calcium silicide, see | 4.3 | 1405 |
| SILICIURO DE CALCIO | CALCIUM SILICIDE | 4.3 | 1405 |
| Siliciuro de hidrógeno, véase | Hydrogen silicide, see | 2.1 | 2203 |
| Siliciuro de litio, véase | Lithium silicide, see | 4.3 | 1417 |
| SILICIURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM SILICIDE | 4.3 | 2624 |
| Silicloroformo, véase | Silichloroform, see | 4.3 | 1295 |
| Silicofluoruro amónico o Silicofluoruro de amonio, véase | Ammonium silicofluoride or Ammonium silicofluoride, see | 6.1 | 2854 |
| Silicofluoruro de cinc, véase | Zinc silicofluoride, see | 6.1 | 2855 |
| Silicofluoruro de potasio, véase | Potassium silicofluoride, see | 6.1 | 2655 |
| Silicofluoruro de sodio, véase | Sodium silicofluoride, see | 6.1 | 2674 |
| Silicofluoruro de magnesio o Silicofluoruro magnésico, véase | Magnesium silicofluoride or Magnesium silicofluoride, see | 6.1 | 2853 |
| Silicofluoruros, n.e.p., véase | Silicofluorides, nes, see | 6.1 | 2856 |
| Silla de ruedas eléctrica con baterías, véase | Electric wheelchair with batteries, see | 9 | 3171 |
| SODIO | SODIUM | 4.3 | 1428 |
| Sodio y potasio, aleaciones líquidas de, véase | Sodium and potassium, liquid alloys of, see | 4.3 | 1422 |
| SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240°C | SOLID AT ELEVATED TEMPERATURE, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 240°C | 9 | 3258 |
| SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT SOLID, N.E.P. | 5.1 | 1479 |
| SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 3085 |
| SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. | OXIDENT SOLID, FLAMMABLE, N.E.P. | 5.1 | 3137 |
| SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SPONTANEOUSLY HEATING OXIDENT SOLID, N.E.P. | 5.1 | 3100 |
| SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | COMBURENT SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 5.1 | 3121 |
| SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 3087 |
| SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 1759 |
| SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 | 3260 |
| SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 | 3261 |
| SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 | 3262 |
| SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 | 3263 |
| SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | CORROSIVE OXIDENT SOLID, N.E.P. | 8 | 3084 |
| SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE SOLID N.E.P. | 8 | 2921 |
| SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 3095 |
| SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA N.E.P. | CORROSIVE SOLID THAT REACTS WITH WATER N.E.P. | 8 | 3096 |
| SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 2923 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE B | 4.1 | 3222 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3232 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE C | 4.1 | 3224 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3234 |
| SÓLIDO DE REACCION ESPONTÁNEA TIPO D | TYPE D SPONTANEOUS REACTION SOLID | 4.1 | 3226 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3236 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE E | 4.1 | 3228 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3238 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE F | 4.1 | 3230 |
| SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 | 3240 |
| SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.1 | 3097 |
| SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE, INORGANIC SOLID N.E.P. | 4.1 | 3180 |
| SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 2925 |
| SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 | 3178 |
| SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 | 1325 |
| SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO FUNDIDO N.E.P. | MOLTEN ORGANIC FLAMMABLE SOLID N.E.P. | 4.1 | 3176 |
| SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 3179 |
| SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 2926 |
| SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC SOLID, N.E.P. | 4.2 | 3088 |
| SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC SOLID N.E.P. | 4.2 | 3200 |
| SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC SOLID N.E.P. | 4.2 | 2846 |
| SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 4.1 | 3175 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.2 | 3127 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3192 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3126 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3190 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3191 |
| SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 3128 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N. E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 | 2813 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, COMBURENT, N.E.P. | 4.3 | 3133 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 3131 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.3 | 3132 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 3134 |
| SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 3135 |
| SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED SOLID FOR AVIATION, N.E.P. | 9 | 3335 |
| SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 3086 |
| SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3290 |
| SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2928 |
| SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3535 |
| SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2930 |
| SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3288 |
| SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING TOXIC SOLID, N.E.P. | 6.1 | 3124 |
| SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 3125 |
| SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 2811 |
| SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 3244 |
| SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.E.P. | 6.1 | 3243 |
| SOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15°C, con más del 50% de amoniaco | AQUEOUS SOLUTION OF AMMONIA, with a relative density of less than 0.880 at 15°C, with more than 50% ammonia | 2.3 | 3318 |
| Solución amoniacal fertilizante que contiene amoniaco libre, véase | Fertilizer ammoniacal solution containing free ammonia, see | 2.2 | 1043 |
| SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | COATING SOLUTIONS (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as coating the underside of vehicles, drums or barrels) | 3 | 1139 |
| Sosa cáustica, véase | Caustic soda, see | 8 | 1824 |
| SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO | BYPRODUCTS OF ALUMINUM Smelting | 4.3 | 3170 |
| SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO | BYPRODUCTS FROM ALUMINUM REMELTING | 4.3 | 3170 |
| SUCEDÁNEO DE TREMENTINA | TURPENTINE SUBSTITUTE | 3 | 1300 |
| SULFATO ÁCIDO DE AMONIO | AMMONIUM ACID SULFATE | 8 | 2506 |
| SULFATO ÁCIDO DE POTASIO | POTASSIUM ACID SULFATE | 8 | 2509 |
| SULFATO DE DIETILO | DIETHYL SULFATE | 6.1 | 1594 |
| SULFATO DE DIMETILO | DIMETHYL SULFATE | 6.1 | 1595 |
| Sulfato de etilo, véase | Ethyl sulfate, see | 6.1 | 1594 |
| SULFATO DE HIDROXILAMINA | HYDROXYLAMINE SULFATE | 8 | 2865 |
| Sulfato de hidroxilamonio, véase | Hydroxylammonium sulfate, see | 8 | 2865 |
| Sulfato de metilo, véase | Methyl sulfate, see | 6.1 | 1595 |
| SULFATO DE MERCURIO | MERCURY SULFATE | 6.1 | 1645 |
| SULFATO DE NICOTINA EN SOLUCIÓN | NICOTINE SULFATE SOLUTION | 6.1 | 1658 |
| SULFATO DE NICOTINA SÓLIDO | SOLID NICOTINE SULFATE | 6.1 | 3445 |
| SULFATO DE PLOMO con más del 3% de ácido libre | LEAD SULFATE with more than 3% free acid | 8 | 1794 |
| Sulfhidrato de sodio, véase | Sodium sulfhydrate, see | 4.2 | 2318 |
|  |  | 8 | 2949 |
| SULFATO DE VANADILO | VANADIL SULFATE | 6.1 | 2931 |
| Sulfato mercurioso, véase | Mercury sulfate, see | 6.1 | 1645 |
| Sulfhidrato amónico en solución (tratarlo como al sulfuro amónico en solución), véase | Ammonium sulfide in solution (treat as ammonium sulfide in solution), see | 8 | 2862 |
| Sulfhidrato sódico, véase | Sodium sulfhydrate, see | 4.2 | 2318 |
|  |  | 8 | 2949 |
| Sulfocloruro de fósforo, véase | Phosphorus sulfochloride, see | 8 | 1837 |
| Sulfonítrica, mezcla de, véase | Sulfonitric, mixture of, see | 8 | 1796 |
|  |  | 8 | 1826 |
| Sulfuro amónico en solución, véase | Ammonium sulfide in solution, see | 8 | 2683 |
| SULFURO DE AMÓNICO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM SULFIDE IN SOLUTION | 8 | 2683 |
| SULFURO DE CARBONILO | CARBONYL SULFIDE | 2.3 | 2204 |
| SULFURO DE DIETILO | DIETHYL SULFIDE | 3 | 2375 |
| SULFURO DE DIMETILO | DIMETHYL SULFIDE | 3 | 1164 |
| Sulfuro de dipicrilo humedecido, véase | moistened dipicryl sulfide, see | 4.1 | 2852 |
|  |  | 1.1D | 0401 |
| SULFURO DE DIPICRILO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DIPICRYL SULFIDE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 2852 |
| SULFURO DE DIPICRILO seco o humidificado con menos del 10%, en masa, de agua | DIPYCRYL SULFIDE dry or humidified with less than 10%, by mass, of water | 1.1D | 0401 |
| Sulfuro de fósforo (V) que contenga fósforo blanco o amarillo, véase | Phosphorus sulfide (V) containing white or yellow phosphorus, see | 4.3 | 1340 |
| Sulfuro de hexanonitrodifenilo, véase | Hexanonitrodiphenyl sulfide, see | 1.1D | 0401 |
|  |  | 4.1 | 2852 |
| SULFURO DE HIDRÓGENO | HYDROGEN SULFIDE | 2.3 | 1053 |
| sulfuro de metilo, véase | methyl sulfide, see | 3 | 1164 |
| SULFURO DE POTASIO ANHIDRO | ANHYDROUS POTASSIUM SULFIDE | 4.2 | 1382 |
| SULFURO DE POTASIO con menos del 30% de agua de cristalización | POTASSIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 | 1382 |
| SULFURO DE POTASIO HIDRATADO con un mínimo del 30% de agua de cristalización | HYDRATED POTASSIUM SULFIDE with a minimum of 30% water of crystallization | 8 | 1847 |
| SULFURO DE SODIO ANHIDRO | ANHYDROUS SODIUM SULFIDE | 4.2 | 1385 |
| SULFURO DE SODIO con menos del 30% de agua de cristalización | SODIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 | 1385 |
| SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 30% de agua | HYDRATED SODIUM SULFIDE with a minimum of 30% water | 8 | 1849 |
| Sulfuro potásico, véase | Potassium sulfide, see | 4.2 | 1382 |
|  |  | 8 | 1847 |
| Sulfuro sódico, véase | Sodium sulfide, see | 4.2 | 1385 |
|  |  | 8 | 1849 |
| Sulfuros de arsénico, n.e.p., véase | Arsenic sulfides, nes, see | 6.1 | 1556 |
|  |  | 6.1 | 1557 |
| Superóxido bárico, véase | Barium superoxide, see | 5.1 | 1449 |
| Superóxido de calcio, véase | Calcium superoxide, see | 5.1 | 1457 |
| SUPERÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM SUPEROXIDE | 5.1 | 2466 |
| SUPERÓXIDO DE SODIO | SODIUM SUPEROXIDE | 5.1 | 2547 |
| Superóxido potásico, véase | Potassium superoxide, see | 5.1 | 2466 |
| Superóxido sódico, véase | Sodium superoxide, see | 5.1 | 2547 |
| Suspensión de nitrato de amonio, explosivos intermediarios para voladuras, véase | Ammonium nitrate suspension, intermediate explosives for blasting, see | 5.1 | 3375 |
| SUBSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B | BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B | 6.2 | 3373 |
| SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL HOMBRE | INFECTIOUS SUBSTANCE FOR MAN | 6.2 | 2814 |
| SUBSTANCIA INFECCIOSA únicamente PARA LOS ANIMALES | INFECTIOUS SUBSTANCE ONLY FOR ANIMALS | 6.2 | 2900 |
| SUBSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS LIQUID SUBSTANCE, N.E.P. | 9 | 3082 |
| SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 | 3208 |
| SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 3209 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE | 4.3 | 3398 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3399 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC | 4.2 | 3392 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE | 4.2 | 3394 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE | 4.3 | 3395 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3396 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, WHICH EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING | 4.3 | 3397 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC | 4.2 | 3391 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE | 4.2 | 3393 |
| SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | SOLID, ORGANOMETALLIC SUBSTANCE THAT UNDERGOES SPONTANEOUS HEATING | 4.2 | 3400 |
| SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.E.P. | 4.1 | 3532 |
| SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.E.P. | 4.1 | 3531 |
| SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. | 4.1 | 3534 |
| SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, WITH TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. | 4.1 | 3533 |
| SUBSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | SOLID SUBSTANCE HAZARDOUS FOR THE ENVIRONMENT, N.E.P. | 9 | 3077 |
| SUBSTANCIAS EMI, N.E.P., véase | EMI SUBSTANCES, N.E.P., see | 1.5D | 0482 |
| SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1L | 0357 |
|  |  | 1.2L | 0358 |
|  |  | 1.3L | 0359 |
|  |  | 1.1A | 0473 |
|  |  | 1.1C | 0474 |
|  |  | 1.1D | 0475 |
|  |  | 1.1G | 0476 |
|  |  | 1.3C | 0477 |
|  |  | 1.3G | 0478 |
|  |  | 1.4C | 0479 |
|  |  | 1.4D | 0480 |
|  |  | 1.4S | 0481 |
|  |  | 1.4G | 0485 |
| SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES N.E.P. | VERY INTENSIVE EXPLOSIVE SUBSTANCES N.E.P. | 1.5D | 0482 |
| Substancias que pueden experimentar combustión espontánea, n.e.p., véase | Substances capable of spontaneous combustion, nes, see | 4.2 | 2845 |
|  |  | 4.2 | 2846 |
| Talco con tremolita y/o actinolita, véase | Talc with tremolite and/or actinolite, see | 9 | 2212 |
| TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | THALLIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 | 1707 |
| TAMO, véase | TAMO, see | 4.1 | 1327 |
| Tártaro emético, véase | Tartar emetic, see | 6.1 | 1551 |
| TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO | ANTIMONY AND POTASSIUM TARTRATE | 6.1 | 1551 |
| TARTRATO DE NICOTINA | NICOTINE TARTRATE | 6.1 | 1659 |
| TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, N.E.P., impregnados de aceite | FABRICS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.P., oil impregnated | 4.2 | 1373 |
| TEJIDOS DE ORIGEN VEGETAL, N.E.P., impregnados de aceite | FABRICS OF PLANT ORIGIN, N.E.P., oil impregnated | 4.2 | 1373 |
| TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA N.E.P. | FABRICS IMPREGNATED WITH LOW NITRATED NITROCELLULOSE N.E.P. | 4.1 | 1353 |
| TEJIDOS SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite | SYNTHETIC FABRICS, N.E.P., oil impregnated | 4.2 | 1373 |
| TELURIO, COMPUESTOS DE, N.E.P. | TELURIUM, COMPOUNDS, N.E.P. | 6.1 | 3284 |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS | LIQUID POLYHALOGENATED TERPHENYLS | 9 | 3151 |
| TERFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS | SOLID POLYHALOGENATED TERPHENYLS | 9 | 3152 |
| TERPINOLENO | TERPINOLENE | 3 | 2541 |
| TETRABROMOETANO | TETRABROMOETHANE | 6.1 | 2504 |
| Tetrabromuro de acetileno, véase | Acetylene tetrabromide, see | 6.1 | 2504 |
| TETRABROMURO DE CARBONO | CARBON TETRABROMIDE | 6.1 | 2516 |
| TETRACENO, véase | TETRACENE, see | 1.1A | 0114 |
| Tetracianomercuriato de potasio (II), véase | Potassium tetracyanomercuriate (II), see | 6.1 | 1626 |
| 1,1,2,2-TETRACLOROETANO | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 6.1 | 1702 |
| TETRACLOROETILENO | TETRACHLOROETHYLENE | 6.1 | 1897 |
| Tetracloruro de acetileno, véase | Acetylene tetrachloride, see | 6.1 | 1702 |
| TETRACLORURO DE CARBONO | CARBON TETRACHLORIDE | 6.1 | 1846 |
| TETRACLORURO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM TETRACHLORIDE | 8 | 2503 |
| Tetracloruro de estaño, véase | Tin tetrachloride, see | 8 | 1827 |
| TETRACLORURO DE SILICIO | SILICON TETRACHLORIDE | 8 | 1818 |
| TETRACLORURO DE TITANIO | TITANIUM TETRACHLORIDE | 8 | 1838 |
| TETRACLORURO DE VANADIO | VANADIUM TETRACHLORIDE | 8 | 2444 |
| TETRAETILENPENTAMINA | TETRAETHYLENEPENTAMINE | 8 | 2320 |
| Tetraetoxisilano, véase | Tetraethoxysilane, see | 3 | 1292 |
| Tetradifluorodicloroetano, véase | Tetradifluorodichloroethane, see | 2.2 | 1958 |
| TETRAFLUROMETANO | TETRAFLUROMETHANE | 2.2 | 1982 |
| 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE | 2.2 | 3159 |
| TETRAFLUOROETILENO ESTABILIZADO | STABILIZED TETRAFLUORETHYLENE | 2.1 | 1081 |
| TETRAFLUORURO DE AZUFRE | SULFUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | 2418 |
| Tetrafluoruro de carbono, véase | Carbon tetrafluoride, see | 2.2 | 1982 |
| TETRAFLUORURO DE SILICIO | SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 1859 |
| TETRAFLUORURO DE SILICIO ADSORBIDO | ADSORBED SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 3521 |
| TETRAFOSFATO DE HEXAETILO | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE | 6.1 | 1611 |
| TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO, MEZCLA DE | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS, MIXTURE OF | 2.3 | 1612 |
| 1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHÍDO | 1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE | 3 | 2498 |
| TETRAHIDROFURANO | TETRAHYDROFURANE | 3 | 2056 |
| TETRAHIDROFURFURILAMINA | TETRAHYDROFURFURYLAMINE | 3 | 2943 |
| Tetrahidro-1,4-oxacina, véase | Tetrahydro-1,4-oxazine, see | 3 | 2054 |
| 1,2,3,6-TETRAHIDROPIRIDINA | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE | 3 | 2410 |
| TETRAHIDROTIOFENO | TETRAHYDROTHIOPHENE | 3 | 2412 |
| TETRÁMERO DEL PROPILENO | PROPYLENE TETRAMER | 3 | 2850 |
| Tetrametileno, véase | Tetramethylene, see | 2.1 | 2601 |
| TETRAMETILSILANO | TETRAMETHYLSILANE | 3 | 2749 |
| Tetrametoxisilano, véase | Tetramethoxysilane, see | 6.1 | 2606 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA con un mínimo del 7%, en masa, de cera | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with a minimum of 7%, by mass, of wax | 1.1D | 0411 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA DESENSIBILIZADO con un mínimo del 15%, en masa, de flemador | DESENSITIZED PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with a minimum of 15%, by mass, of phlegmatizers | 1.1D | 0150 |
| Tetranitrato de pentaeritrita humedecido con un mínimo del 25%, en masa de agua | Pentaerythrite tetranitrate moistened with a minimum of 25%, by mass of water | 1.1D | 0150 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITA HUMIDECIDO con un mínimo del 25%, en masa de agua | WET PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with a minimum of 25%, by mass of water | 1.1D | 0150 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, véase | PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, see | 1.1D | 0150 |
|  |  | 1.1D | 0411 |
| TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P., con más del 10% pero no más del 20%, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita | PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P., with more than 10% but not more than 20%, by mass, of pentaerythrite tetranitrate | 4.1 | 3344 |
| TETRANITROANILINA | TETRANITROANILINE | 1.1D | 0207 |
| TETRANITROMETANO | TETRANITROMETHANE | 5.1 | 1510 |
| 1H-TETRAZOL | 1H-TETRAZOLE | 1.1D | 0504 |
| TETRILO, véase | TETRYL, see | 1.1D | 0208 |
| TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO | DINITROGEN TETROXIDE | 2.3 | 1067 |
| Tetróxido de nitrógeno y óxido nítrico mezcla de, véase | Nitrogen tetroxide and nitric oxide mixture, see | 2.3 | 1975 |
| TETRÓXIDO DE OSMIO | OSMIUM TETROXIDE | 6.1 | 2471 |
| 4-TIAPENTANAL | 4-THIAPENTANAL | 6.1 | 2785 |
| TINTA DE IMPRENTA, inflamable | PRINTING INK, flammable | 3 | 1210 |
| TINTURAS MEDICINALES | MEDICINAL TINCTURES | 3 | 1293 |
| Tiocarbamida, véase | Thiocarbamide, see | 6.1 | 2877 |
| TIOCIANATO DE MERCURIO | MERCURY THIOCYANATE | 6.1 | 1646 |
| TIODICLOROFENILFOSFAMINA | THIODICHLOROPHENYLPHOSPAMINE | 8 | 2799 |
| Tiodiclorofenilfosfina, véase | Thiodichlorophenylphosphine, see | 8 | 2799 |
| TIOFENO | THIOPHENE | 3 | 2414 |
| Tiofenol, véase | Thiophenol, see | 6.1 | 2337 |
| TIOFOSGENO | THIOPHOSGENE | 6.1 | 2474 |
| TIOGLICOL | THIOGHLYCOL | 6.1 | 2966 |
| TITANIO EN POLVO HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | TITANIUM POWDER HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there must be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) chemically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 | 1352 |
| TITANIO EN POLVO SECO | TITANIUM DRY POWDER | 4.2 | 2546 |
| TITANIO, ESPONJA DE, EN GRÁNULOS | TITANIUM, SPONGE, IN GRANULES | 4.1 | 2878 |
| TITANIO, ESPONJA DE, EN POLVO | TITANIUM, SPONGE, POWDER | 4.1 | 2878 |
| TNPE, véase | TNPE, see | 1.1D | 0150 |
|  |  | 1.1D | 0411 |
| TNPE, EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P. con más del 10% pero no más del 20%, en masa, de tetranitrato de pentaeritrita | TNPE, MIXED, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P. with more than 10% but not more than 20%, by mass, of pentaerythrite tetranitrate | 4.1 | 3344 |
| TNT, véase | TNT, see | 1.1D | 0209 |
|  |  | 1.1D | 0388 |
|  |  | 1.1D | 0389 |
| TNT HUMIDIFICADO, véase | HUMIDIFIED TNT, see | 4.1 | 1356 |
|  |  | 4.1 | 3366 |
| TNT mezclado con aluminio, véase | TNT mixed with aluminum, see | 1.1D | 0390 |
| Toliletileno, véase | Tolylethylene, see | 3 | 2618 |
| TOLUENO | TOLUENE | 3 | 1294 |
| TOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID TOLUIDINES | 6.1 | 1708 |
| TOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID TOLUIDINES | 6.1 | 3451 |
| TOLUILEN-2,4-DIAMINA SÓLIDA | SOLID TOLUYLENE-2,4-DIAMINE | 6.1 | 1709 |
| TOLUILEN-2,4-DIAMINA EN SOLUCIÓN | TOLUYLENE-2,4-DIAMINE IN SOLUTION | 6.1 | 3418 |
| Toluol, véase | Toluol, see | 3 | 1294 |
| Torneaduras de acero, véase | Steel turnings, see | 4.2 | 2793 |
| TORNEADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | TURNING OF FERROUS METALS in a form susceptible to self-heating | 4.2 | 2793 |
| TORPEDOS con carga explosiva | TORPEDOES with explosive charge | 1.1E | 0329 |
|  |  | 1.1F | 0330 |
|  |  | 1.1D | 0451 |
| TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con cabeza inerte | TORPEDOES WITH LIQUID FUEL, with inert head | 1.3J | 0450 |
| TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con o sin carga explosiva | TORPEDOES WITH LIQUID FUEL, with or without explosive charge | 1.1J | 0449 |
| “Torpedos de Bangalore” véase | “Bangalore Torpedoes” see | 1.1F | 0136 |
|  |  | 1.1D | 0137 |
|  |  | 1.2D | 0138 |
|  |  | 1.2F | 0294 |
| TORTA DE RICINO | CASTOR CAKE | 9 | 2969 |
| TORTA OLEAGINOSA con un máximo del 1,5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | OIL CAKE with a maximum of 1.5% oil and a maximum of 11% moisture | 4.2 | 2217 |
| TORTA OLEAGINOSA con más del 1,5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | OIL CAKE with more than 1.5% oil and a maximum of 11% moisture | 4.2 | 1386 |
| TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, LIQUID, N.E.P. | 6.1 | 3172 |
| TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, SOLID, N.E.P. | 6.1 | 3462 |
| TRAPOS GRASIENTOS | OILY RAG | 4.2 | 1856 |
| TRAZADORES PARA MUNICIONES | AMMUNITION TRACERS | 1.3G | 0212 |
|  |  | 1.4G | 0306 |
| TREMENTINA | TURPENTINE | 3 | 1299 |
| Trementina, sucedáneo de, véase | Turpentine, substitute for, see | 3 | 1300 |
| Tremolita, véase | Tremolite, see | 9 | 2212 |
| TRIALILAMINA | TRIALYLAMINE | 3 | 2610 |
| Tribromoborano, véase | Tribromoborane, see | 8 | 2692 |
| TRIBROMURO DE BORO | BORON TRIBROMIDE | 8 | 2692 |
| TRIBROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TRIBROMIDE | 8 | 1808 |
| TRIBUTILAMINA | TRIBUTYLAMINE | 6.1 | 2542 |
| TRIBUTILFOSFANO | TRIBUTYLPHOSPHANE | 4.2 | 3254 |
| Tricloroacetaldehído, véase | Trichloroacetaldehyde, see | 6.1 | 2075 |
| TRICLOROACETATO DE METILO | METHYL TRICHLOROACETATE | 6.1 | 2533 |
| TRICLOROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID TRICHLOROBENZENES | 6.1 | 2321 |
| TRICLOROBUTENO | TRICHLOROBUTENE | 6.1 | 2322 |
| 1,1,1-TRICLOROETANO | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 6.1 | 2831 |
| TRICLOROETILENO | TRICHLOROETHYLENE | 6.1 | 1710 |
| Tricloronitrometano, véase | Trichloronitromethane, see | 5.1 | 1580 |
| 1,1,1-TRICLOROSILANO | 1,1,1-TRICHLOROSILANE | 4.3 | 1295 |
| 2,4,6-Tricloro-1,3,5 triazina, véase | 2,4,6-Trichloro-1,3,5 triazine, see | 8 | 2670 |
| 1,3,5-Tricloro-S-triazino-2,4,6-triona, véase | 1,3,5-Trichloro-S-triazino-2,4,6-trione, see | 5.1 | 2468 |
| TRICLORURO DE ANTIMONIO | ANTIMONY TRICHLORIDE | 8 | 1733 |
| TRICLORURO DE ARSÉNICO | ARSENIC TRICCHLORIDE | 6.1 | 1560 |
| TRICLORURO DE BORO | BORON TRICHLORIDE | 2.3 | 1741 |
| TRICLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TRICCHLORIDE | 6.1 | 1809 |
| TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA | TITANIUM TRICCHLORIDE MIXTURE | 8 | 2869 |
| TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO | PYROPHORIC TITANIUM TRICCHLORIDE | 4.2 | 2441 |
| TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO EN MEZCLA | PYROPHORIC TITANIUM TRICCHLORIDE IN MIXTURE | 4.2 | 2441 |
| TRICLORURO DE VANADIO | VANADIUM TRICHLORIDE | 8 | 2475 |
| TRIETILAMINA | TRIETHYLAMINE | 3 | 1296 |
| TRIETILENTETRAMINA | TRIETHYLENETRAMINE | 8 | 2259 |
| TRIFLUOROCLOROETILENO ESTABILIZADO | STABILIZED TRIFLUOROCHLORETHYLENE | 2.3 | 1082 |
| 2-TRIFLUOROMETILANILINA | 2-TRIFLUOROMETYLANILINE | 6.1 | 2942 |
| 3-TRIFLUOROMETILANILINA | 3-TRIFLUOROMETYLANILINE | 6.1 | 2948 |
| Trifluorobromometano, véase | Trifluorobromomethane, see | 2.2 | 1009 |
| Trifluorocloroetano, véase | Trifluorochloroethane, see | 2.2 | 1983 |
| Trifluoroclorometano, véase | Trifluorochloromethane, see | 2.2 | 1022 |
| 1,1,1-TRIFLUOROETANO | 1,1,1 -TRIFLUOROETHANE | 2.1 | 2035 |
| TRIFLUOROMETANO | TRIFLUOROMETHANE | 2.2 | 1984 |
| TRIFLUOROMETANO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID TRIFLUOROMETHANE | 2.2 | 3136 |
| TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 1008 |
| TRIFLUORURO DE BORO ADSORBIDO | ADSORBED BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 3519 |
| TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO | DIHYDRATED BORON TRIFLUORIDE | 8 | 2851 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND ACETIC ACID, LIQUID COMPLEX OF | 8 | 1742 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO SÓLIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND ACETIC ACID, SOLID COMPLEX OF | 8 | 3419 |
| TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND PROPIONIC ACID, LIQUID COMPLEX OF | 8 | 1743 |
| TRIFLURURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO SÓLIDO DE | BORON TRIFLUride AND PROPIONIC ACID, SOLID COMPLEX OF | 8 | 3420 |
| TRIFLUORURO DE BROMO | BROMINE TRIFLUORIDE | 5.1 | 1746 |
| TRIFLUORURO DE CLORO | CHLORINE TRIFLUORIDE | 2.3 | 1749 |
| TRIFLUORURO DE NITRÓGENO | NITROGEN TRIFLUORIDE | 2.2 | 2451 |
| TRIISOBUTILENO | TRIISOBUTYLENE | 3 | 2324 |
| TRIMETILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS TRIMETHYLAMINE | 2.1 | 1083 |
| TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50%, en masa, de trimetilamina | TRIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION, with a maximum of 50%, by mass, of trimethylamine | 3 | 1297 |
| 1,3,5-TRIMETILBENCENO | 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | 3 | 2325 |
| TRIMETILCICLOHEXILAMINA | TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE | 8 | 2326 |
| TRIMETILCLOROSILANO | TRIMETHYLCHLOROSILANE | 3 | 1298 |
| TRIMETILHEXAMETILEN-DIAMINAS | TRIMETHYLHEXAMETHYLENE-DIAMINES | 8 | 2327 |
| 2,4,4-Trimetilpenteno-1, véase | 2,4,4-Trimethylpentene-1, see | 3 | 2050 |
| 2,4,4- Trimetilpenteno-2, véase | 2,4,4-Trimethylpentene-2, see | 3 | 2050 |
| Trinitrato de glicerilo, véase | Glyceryl trinitrate, see | 1.1D | 0143 |
|  |  | 1.1D | 0144 |
|  |  | 3 | 1204 |
| TRINITROANILINA | TRINITROANILINE | 1.1D | 0153 |
| TRINITROANISOL | TRINITROANISOL | 1.1D | 0213 |
| Trinitrobenceno humidificado, véase | Humidified trinitrobenzene, see | 4.1 | 3367 |
|  |  | 4.1 | 1354 |
|  |  | 1.1D | 0214 |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | WET TRINITROBENZENE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3367 |
| TRINITROBENCENO HUMEDECIDO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | WET TRINITROBENZENE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 1354 |
| TRINITROBENCENO seco o humidificado con menos del 30%, en masa, de agua | TRINITROBENZENE dry or humidified with less than 30%, by mass, of water | 1.1D | 0214 |
| TRINITROCLOROBENCENO | TRINITROCHLOROBENZENE | 1.1D | 0155 |
| Trinitroclorobenceno humedecido, véase | moistened trinitrochlorobenzene, see | 4.1 | 3365 |
| TRINITROCLOROBENCENO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROCHLOROBENZENE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3365 |
| TRINITRO-m-CRESOL | TRINITRO-m-CRESOL | 1.1D | 0216 |
| TRINITROFENETOL | TRINITROPHENETOL | 1.1D | 0218 |
| TRINITROFENILMETILNITRAMINA | TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE | 1.1D | 0208 |
| Trinitrofenol humidificado, véase | Humidified trinitrophenol, see | 4.1 | 3364 |
|  |  | 4.1 | 1344 |
|  |  | 1.1D | 0154 |
| TRINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | WET TRINITROPHENOL with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3364 |
| TRINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | WET TRINITROPHENOL with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 1344 |
| TRINITROFENOL seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua | TRINITROPHENOL dry or moistened with less than 30%, by mass, of water | 1.1D | 0154 |
| TRINITROFLUORANONA | TRINITROFLUORANONE | 1.1D | 0387 |
| TRINITRONAFTALENO | TRINITRONAPHTHALENE | 1.1D | 0217 |
| TRINITRORRESORCINA, véase | TRINITRORESORCINE, see | 1.1D | 0219 |
|  |  | 1.1D | 0394 |
| TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO HUMIDIFICADO o humedecido, véase | HUMIDIFIED LEAD TRINITRORESORCINATE or moistened, see | 1.1A | 0130 |
| Trinitrorresorcinol humidificado, véase | Humidified trinitroresorcinol, see | 1.1D | 0394 |
|  |  | 1.1D | 0219 |
| TRINITRORRESORCINOL HUMEDECIDO con un mínimo del 20% en masa de agua o de una mezcla de alcohol y agua | TRINITRORRESORCINOL MOISTENED with a minimum of 20% by mass of water or a mixture of alcohol and water | 1.1D | 0394 |
| TRINITRORRESORCINOL seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | TRINITRORRESORCINOL dry or moistened with less than 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1D | 0219 |
| TRINITROTOLUENO (TNT) CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE | TRINITROTOLUENE (TNT) WITH TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE, MIXTURE OF | 1.1D | 0389 |
| Trinitrotolueno humidificado, véase | Humidified trinitrotoluene, see | 4.1 | 3366 |
|  |  | 4.1 | 1356 |
|  |  | 1.1D | 0209 |
| TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | WET TRINITROTOLUENE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 | 3366 |
| TRINITROTOLUENO HUMEDECIDO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | WET TRINITROTOLUENE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 | 1356 |
| TRINITROTOLUENO seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua | TRINITROTOLUENE dry or moistened with less than 30%, by mass, of water | 1.1D | 0209 |
| TRINITROTOLUENO (TNT) Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE | TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE, MIXTURE OF | 1.1D | 0388 |
| TRINITROTOLUENO (TNT) Y TRINITROBENCENO, MEZCLA DE | TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE, MIXTURE OF | 1.1D | 0388 |
| TRIÓXIDO DE ARSÉNICO | ARSENIC TROXIDE | 6.1 | 1561 |
| TRIÓXIDO DE AZUFRE ESTABILIZADO | STABILIZED SULFUR TRIOXIDE | 8 | 1829 |
| TRIÓXIDO DE CROMO ANHIDRO | ANHYDROUS CHROME TRIOXIDE | 5.1 | 1463 |
| TRIÓXIDO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TROXIDE | 8 | 2578 |
| TRIÓXIDO DE NITRÓGENO | NITROGEN TRIOXIDE | 2.3 | 2421 |
| TRIOXOSILICATO DE DISODIO | DISODIUM TRIOXOSILICATE | 8 | 3253 |
| TRIPROPILAMINA | TRIPROPYLAMINE | 3 | 2260 |
| TRIPROPILENO | TRIPROPYLENE | 3 | 2057 |
| TRISULFURO DE FÓSFORO, que no contienen fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS TRISULPHIDE, which do not contain white or yellow phosphorus | 4.1 | 1343 |
| TRITONAL | TRITONAL | 1.1D | 0390 |
| Tropilideno, véase | Tropilidene, see | 3 | 2603 |
| UNDECANO | UNDECAN | 3 | 2330 |
| UNIDAD DE TRANSPORTE SOMETIDA A FUMIGACIÓN | TRANSPORT UNIT SUBJECTED TO FUMIGATION | 9 | 3359 |
| UREA – PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | UREA – HYDROGEN PEROXIDE | 5.1 | 1511 |
| VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO | EMPTY FUEL POD, WITHOUT BAIT | 1.4C | 0446 |
|  |  | 1.3C | 0447 |
| VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS, CON CEBO | EMPTY CARTRIDGES PODS, WITH BAIT | 1.4S | 0055 |
|  |  | 1.4C | 0379 |
| Valeral, véase | Valeral, see | 3 | 2058 |
| Valeraldehído, véase | Valeraldehyde, see | 3 | 2058 |
| n-Valeraldehído, véase | n-Valeraldehyde, see | 3 | 2058 |
| VALERILALDEHÍDO | VALERYLALDEHYDE | 3 | 2058 |
| Vanadato amónico o Vanadato de amonio, véase | Ammonium vanadate or Ammonium vanadate, see | 6.1 | 2859 |
| VANADATO DE SODIO Y AMONIO | SODIUM AMMONIUM VANADATE | 6.1 | 2863 |
| VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | VANADIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 | 3285 |
| VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA | BATTERY POWERED VEHICLE | 9 | 3171 |
| Vehículo con pila de combustible propulsado por gas inflamable, véase | Fuel cell vehicle powered by flammable gas, see | 9 | 3166 |
| Vehículo con pila de combustible propulsado por líquido inflamable, véase | Fuel cell vehicle powered by flammable liquid, see | 9 | 3166 |
| VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE | VEHICLE POWERED BY A FUEL CELL CONTAINING FLAMMABLE GAS | 9 | 3166 |
| VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE | FUEL CELL-POWERED VEHICLE CONTAINING FLAMMABLE LIQUID | 9 | 3166 |
| VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE | VEHICLE POWERED BY FLAMMABLE GAS | 9 | 3166 |
| VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE | VEHICLE PROPELLED BY FLAMMABLE LIQUID | 9 | 3166 |
| VELAS LACRIMÓGENAS | TEAR CANDLES | 6.1 | 1700 |
| Villiaumita, véase | Villiaumite, see | 6.1 | 1690 |
| Vinilbenceno, véase | Vinylbenzene, see | 3 | 2055 |
| VINIL ETIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ETHYL ETHER | 3 | 1302 |
| VINIL ISOBUTIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ISOBUTYL ETHER | 3 | 1304 |
| VINIL METIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED METHYL ETHER VINYL | 2.1 | 1087 |
| VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS | STABILIZED VINYLPYRIDINES | 6.1 | 3073 |
| VINILTOLUENOS ESTABILIZADOS | STABILIZED VINYLTOLUENES | 3 | 2618 |
| VINILTRICLOROSILANO | VINYLTRICHLOROSILANE | 3 | 1305 |
| Virutas de acero, véase | Steel shavings, see | 4.2 | 2793 |
| VIRUTAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | FERROUS METAL SHIPPING in a self-heating form | 4.2 | 2793 |
| XANTATOS | XANTHATES | 4.2 | 3342 |
| XENÓN | XENON | 2.2 | 2036 |
| XENÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | COOLED LIQUID XENON | 2.2 | 2591 |
| Xileno de almizcle, véase | Musk xylene, see | 4.1 | 2956 |
| XILENOLES LÍQUIDOS | LIQUID XYLENOLS | 6.1 | 3430 |
| XILENOLES SÓLIDOS | SOLID XYLENOLS | 6.1 | 2261 |
| XILENOS | XYLENES | 3 | 1307 |
| XILIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID XYLIDINES | 6.1 | 1711 |
| XILIDINAS SÓLIDAS | SOLID XYLIDINES | 6.1 | 3452 |
| Xiloles, véase | Xylols, see | 3 | 1307 |
| YESCAS SÓLIDAS con un líquido inflamable | SOLID Tinder with a flammable liquid | 4.1 | 2623 |
| YODO | IODINE | 8 | 3495 |
| 2-YODOBUTANO | 2-IODOBUTANE | 3 | 2390 |
| Yodometano, véase | Iodomethane, see | 6.1 | 2644 |
| YODOMETILPROPANOS | IODOMETHYLPROPANES | 3 | 2391 |
| YODOPROPANOS | IODINEPROPANES | 3 | 2392 |
| alfa-Yodotolueno, véase | alpha-Iodotoluene, see | 6.1 | 2653 |
| YODURO DE ACETILO | ACETYL IODIDE | 8 | 1898 |
| YODURO DE ALILO | ALLYL IODIDE | 3 | 1723 |
| YODURO DE BENCILO | BENZYL IODIDE | 6.1 | 2653 |
| Yoduro de hidrógeno, véase | Hydrogen iodide, see | 8 | 1787 |
| YODURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN IODIDE | 2.3 | 2197 |
| YODURO DE MERCURIO | MERCURY IODIDE | 6.1 | 1638 |
| YODURO DE MERCURIO Y POTASIO | MERCURY AND POTASSIUM IODIDE | 6.1 | 1643 |
| YODURO DE METILO | METHYL IODIDE | 6.1 | 2644 |
| Zinc, véase Cinc | Zinc, see Zinc |  |  |
| Zirconio, véase Circonio | Zirconium, see Zirconium |  |  |

| Apéndice B (Normativo) | Appendix B (obligatory) |
| --- | --- |
| Listado de mercancías peligrosas, por orden numérico. | List of dangerous goods, in numerical order. |
| NOTA: Para efectos de transportar adecuadamente, substancias y materiales peligrosos por vía aérea, consultar la sección referente al listado de substancias y materiales peligrosos del Doc. 9284 AN/905 de la OACI. Las substancias o materiales peligrosos mencionados específicamente por su nombre o mediante una descripción genérica, como prohibidos para su transportación por vía aérea, cualesquiera que sean las circunstancias, no se transportarán en aeronave alguna. | NOTE: For the purposes of properly transporting dangerous substances and materials by air, consult the section referring to the list of dangerous substances and materials in ICAO Doc. 9284 AN/905. Hazardous substances or materials specifically mentioned by name or by a generic description, as prohibited for transportation by air, regardless of the circumstances, will not be transported on any aircraft. |
| Listado de mercancías peligrosas, por orden numérico, está dividido en 11 columnas que indican lo siguiente: | List of dangerous goods, in numerical order, is divided into 11 columns that indicate the following: |

| Columna/ Column 1 | “No. ONU": Contiene el número de serie asignado a la substancia o material en el sistema de las Naciones Unidas. | "UN NUMBER:" Contains the serial number assigned to the substance or material in the United Nations system. |
| --- | --- | --- |
| Columna/ Column 2 | "Nombre y descripción": Indica la designación oficial de transporte, en letras mayúsculas, seguida en ocasiones de un texto descriptivo que figura en minúsculas (véase 5.1 en NOM-043-SCT). Las designaciones oficiales de transporte pueden aparecer en plural cuando existen isómeros de la misma clasificación. Los hidratos pueden estar incluidos, según sea el caso, bajo la designación oficial de transporte de la substancia anhidra. A menos que se diga otra cosa en una designación de la lista de mercancías peligrosas, la palabra "solución" en la designación oficial de transporte significará una o más substancias peligrosas indicadas por su nombre disueltas en un líquido que no esté sujeto, por lo demás, a las disposiciones para el transporte de substancias y materiales peligrosos. | "Name and description:” Indicates the official transport designation, in capital letters, sometimes followed by a descriptive text that appears in lower case (see 5.1 in NOM-043-SCT). Official shipping names may appear in plural when isomers of the same classification exist. Hydrates may be included, as appropriate, under the official shipping name of the anhydrous substance. Unless otherwise stated in a designation in the list of dangerous goods, the word "solution" in the official shipping name will mean one or more dangerous substances indicated by name dissolved in a liquid not otherwise subject to, to the provisions for the transport of dangerous substances and materials. |
| Columna/ Column 3 | "Clase o división": Precisa la clase o división de peligro y, en el caso de la clase 1, el grupo de compatibilidad asignado al material o substancia conforme al sistema de clasificación de la Reglamentación Modelo. | "Class or division:" Specifies the hazard class or division and, in the case of class 1, the compatibility group assigned to the material or substance according to the classification system of the Model Regulations. |
| Columna/ Column 4 | "Peligro secundario": Esta columna contiene el número de clase o de división de los peligros secundarios que se hayan determinado, aplicando el sistema de clasificación de la Reglamentación Modelo. | "Secondary hazard:" This column contains the class or division number of the secondary hazards that have been determined, applying the classification system of the Model Regulations. |
| Columna/ Column 5 | "Grupo de embalaje/envase ONU”: Detalla el número del grupo de embalaje/envase de las Naciones Unidas (I, II o III) asignado al material o substancia, con excepción de las clases 1 y 2 y las divisiones 5.2 y 6.2. Si se indica más de un grupo para el rubro de que se trate, el grupo de embalaje/envase de la substancia o del preparado que haya de transportarse, se determinará en función de sus propiedades, aplicando los criterios de clasificación respectivos para cada clase de peligro. | "UN packing group:" Details the United Nations packing group number (I, II or III) assigned to the material or substance, with the exception of classes 1 and 2 and divisions 5.2 and 6.2. If more than one group is indicated for the item in question, the packaging group of the substance or preparation to be transported will be determined based on its properties, applying the respective classification criteria for each class of danger. |
| Columna/ Column 6 | "Disposiciones especiales": En ella figura un número que remite a las disposiciones especiales del apéndice C, aplicables al material o a la substancia. Las disposiciones especiales se aplican a todos los grupos de envase/embalaje autorizados para una substancia o un material determinado, salvo que el texto indique claramente otra cosa. | "Special provisions:" This contains a number that refers to the special provisions of Appendix C, applicable to the material or substance. The special provisions apply to all packaging groups authorized for a given substance or material, unless the text clearly indicates otherwise. |
| Columna/ Column 7a | "Cantidades limitadas": Se indica en esta columna la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase interior para el transporte de la substancia o material de que se trate, conforme a las disposiciones de la NOM-011-SCT2/ relativa a las cantidades limitadas. La cifra “0” en esta columna significa que no está permitido el transporte del material o substancia al amparo de la Norma Oficial Mexicana de cantidades limitadas. | "Limited quantities:" This column indicates the maximum quantity authorized per inner packaging/container for the transport of the substance or material in question, in accordance with the provisions of NOM-011-SCT2/ relative to limited quantities. The figure “0” in this column means that the transportation of the material or substance under the Official Mexican Standard in limited quantities is not permitted. |
| Columna/ Column 7b | "Cantidades exceptuadas": Se indica en esta columna un código alfanumérico, descrito en la NOM-011-1-SCT2, que indica la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase interior y exterior, para el transporte de mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas. | "Excepted quantities:" An alphanumeric code is indicated in this column, described in NOM-011-1-SCT2, which indicates the maximum quantity authorized per inner and outer packaging/container, for the transport of dangerous goods in excepted quantities. |
| Columna/ Column 8 | "Instrucciones de embalado/envasado": Esta columna contiene códigos alfanuméricos que hacen referencia a las correspondientes instrucciones de embalaje/envase en la NOM-002-SCT/1. Las instrucciones en cuestión describen el método de embalado/envasado requerido (incluido el RIG y los grandes embalajes/envases) que pueden utilizarse para el transporte de substancias y artículos. Un código que incluya la letra "P" hace referencia a las instrucciones de embalado/envasado aplicables a los embalajes/envases descritos en la NOM-007-SCT2. Un código que incluya las letras "IBC" hace referencia a las instrucciones de embalaje/envase aplicables a la utilización de recipientes intermedios para granel (RIG), descrito en la NOM-029-SCT2. Un código que incluya las letras "LP" hace referencia a las instrucciones de embalaje/envase para el uso de grandes embalajes/envases. Descritos en la norma que al efecto expida la Secretaría. Cuando no se señale un código específico, se considerará que la substancia o material no está autorizada para el tipo de embalajes/envases que podrían utilizarse en el marco de las instrucciones de embalaje/envase que llevan ese código. Si en la columna figuran las letras N/A, quiere decir que no es necesario embalar/envasar la substancia o material en cuestión. En la NOM-002/1-SCT, se establecen las especificaciones de las instrucciones para el embalaje/envase por orden numérico de la siguiente manera: Numeral 5.1.5.1: instrucciones para el embalado/envasado, relativas al uso de envases/embalajes (exceptuados los RIG y los grandes embalajes/envases) (P). Numeral 5.1.5.2: instrucciones de embalaje/envase relativas al uso de RIG (IBC). Numeral 5.1.5.3: Instrucciones de embalaje/envase relativas al uso de grandes embalajes/envases (LP). | "Packaging instructions:” This column contains alphanumeric codes that refer to the corresponding packaging instructions in NOM-002-SCT/1. The instructions in question describe the required packaging method (including RIG and large packaging) that may be used for the transport of substances and articles. A code that includes the letter "P" refers to the packaging instructions applicable to the packaging described in NOM-007-SCT2. A code that includes the letters "IBC" refers to the packaging instructions applicable to the use of intermediate bulk containers (RIG), described in NOM-029-SCT2. A code that includes the letters "LP" refers to packaging instructions for the use of large packaging. Described in the standard issued for this purpose by the Secretary. Where a specific code is not indicated, the substance or material will be considered not authorized for the type of packaging that could be used within the framework of the packaging instructions carrying that code. If the letters N/A appear in the column, it means that it is not necessary to package the substance or material in question. In NOM-002/1-SCT, the specifications of the instructions for packaging are established in numerical order as follows: Section 5.1.5.1: instructions for packaging, relating to the use of containers/packaging (except RIG and large packages/packaging) (P). Section 5.1.5.2: packaging instructions relating to the use of RIG (IBC). Section 5.1.5.3: Packaging instructions regarding the use of large packaging (LP). |
| Columna/ Column 9 | "Disposiciones especiales de embalaje/envase": Esta columna contiene claves alfanuméricas que remiten a las correspondientes disposiciones especiales de embalaje/envase de la NOM-002/1-SCT. En las instrucciones especiales de embalaje/envase se indican las disposiciones especiales de embalaje/envase (incluidos los RIG y los grandes embalajes/envases). Una disposición especial de embalaje/envase que incluya: Las letras "PP" indicarán que hay una disposición especial aplicable al uso de las Instrucciones de embalaje/envase que llevan el código “P”. La letra "B" se refiere a una disposición especial de embalaje/envase aplicable al uso de las instrucciones de embalaje/envase que llevan el código “RIG”. La letra "L", hace referencia a las disposiciones especiales de embalaje/envase aplicables a las instrucciones de embalaje/envase que llevan el código "LP". | "Special packaging provisions:” This column contains alphanumeric keys that refer to the corresponding special packaging provisions of NOM-002/1-SCT. Special packaging provisions (including IBCs and large packaging) are indicated in the special packing instructions. A special packaging arrangement that includes: The letters "PP" will indicate that there is a special provision applicable to the use of Packing Instructions bearing the code “P”. The letter "B" refers to a special packing provision applicable to the use of packing instructions bearing the code “RIG”. The letter "L" refers to the special packaging provisions applicable to packing instructions bearing the code "LP". |
| Columna/ Column 10 | "Instrucción para cisternas portátiles y contenedores para graneles-Instrucciones de transporte": En esta columna figura un número precedido de la letra "T" que remite a la instrucción correspondiente de la NOM-002/1-SCT, que prescribe el tipo o los tipos de cisterna exigidos para el transporte de la substancia en cisternas portátiles. Un código que incluya las letras "BK" se refiere a los tipos de contenedores para graneles usados para el transporte de las substancias y materiales peligrosos descritos en la NOM-002/1-SCT. Los gases autorizados para su transporte en contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) se indican en la columna "CGEM" de los cuadros 1 y 2 de la Instrucción de envasado/embalado P200. | "Instruction for portable tanks and bulk containers - Transport instructions:” This column contains a number preceded by the letter "T" that refers to the corresponding instruction of NOM-002/1-SCT, which prescribes the type or types of tanks required for transporting the substance in portable tanks. A code that includes the letters "BK" refers to the types of bulk containers used for the transportation of hazardous substances and materials described in NOM-002/1-SCT. The gases authorized for transport in multi-element gas containers (MEGC) are indicated in the "MEGC" column of Tables 1 and 2 of Packaging Instruction P200. |
| Columna/ Column 11 | "Disposiciones especiales para las cisternas portátiles": se indica en esta columna un número precedido de las letras "TP", que remite a las disposiciones especiales que se aplican al transporte de la substancia o material en cisternas portátiles NOM-002/1-SCT. | "Special provisions for portable tanks:” A number preceded by the letters "TP" is indicated in this column, which refers to the special provisions that apply to the transport of the substance or material in portable tanks NOM-002/1-SCT. |

| Abreviaturas y símbolos. | Abbreviations and symbols |
| --- | --- |
| En esta lista se utilizan las siguientes abreviaturas o símbolos con los significados que a continuación se indican: | In this list the following abbreviations or symbols are used with the meanings that are indicated in the following: |

| Abreviatura | Columna | Significado |
| --- | --- | --- |
| N.E.P. | 2 | No especificado(a) en otra parte. |
| † | 2 | Rubro respecto del que es posible consultar una explicación más detallada (NOM-009-SCT2 o el apéndice B Glosario de términos de la Reglamentación Modelo). |

| Abbreviation | Column | Meaning |
| --- | --- | --- |
| N.E.P. | 2 | Not specified elsewhere. |
| † | 2 | Item for which it is possible to consult a more detailed explanation (NOM-009-SCT2 or Appendix B Glossary of terms of the Model Regulations). |

| Listado de Mercancías Peligrosas, por Orden Numérico. | List of Dangerous Goods, in Numerical Order. |
| --- | --- |

| No. ONU/ UN NUMBER | Nombre y descripción | Name and description | Clase o División/ Class or Division | Peligro secundario/ Secondary Danger | Grupo de embalaje/ envase – Group of packaging/ container | Disp. Espec./ N.E.P | Cantidades limitadas y exceptuadas/ Limited and Excepted quantities |  | Embalajes/envases y RIG/ Packages/ containers and bulk containers |  | Cisternas portátiles y contenedores para graneles/ Portable Cisterns and bulk containers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inst. de emb/env / type of packaging and container | Disp. Espec./ special device | Inst. de transp./ type of transport | Disp. Espec/ speical device. |
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| - | NOM-043-SCT 5.1.2 | NOM-043-SCT 5.1.2 | RTTMRP |  |  | apéndice C | NOM-011-SCT-2 | NOM-011-1/SCT-2 | NOM-002/1-SCT/ |  |  |  |
| 0004 | PICRATO AMÓNICO seco o humedecido con menos del 10%, en masa, de agua† | AMMONIUM PICRATE dry or moistened with less than 10%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0005 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0006 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.1E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0007 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0009 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | AMMUNITION INCENDIARIES with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0010 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | AMMUNITION INCENDIARIES with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0012 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, WITH INERT PROJECTILE, or CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS † | 1.4S |  |  | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0014 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE, o CARTUCHOS SIN CARGA PARA HERRAMIENTAS | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS, or BLANK CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS, or UNLOADED CARTRIDGES FOR TOOLS | 1.4S |  |  | 364 | 5 kg | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0015 | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | SMOKE AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2G |  |  | 204 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0016 | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, ca rga expulsora o carga propulsora† | SMOKE AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3G |  |  | 204 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0018 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora † | TEAR AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2G | 6.1 8 |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP677 L1 |  |  |
| 0019 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | TEAR AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3G | 6.1 8 |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0020 | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | TOXIC AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2K | 6.1 |  | 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0021 | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | TOXIC AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3K | 6.1 |  | 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0027 | PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) en forma de granos o polvo† | BLACK GUN (CANNON GUN) in the form of grains or powder † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P113 | PP50 |  |  |
| 0028 | PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) COMPRIMIDA o PÓLVORA NEGRA (PÓLVORA DE CAÑÓN) EN COMPRIMIDOS† | BLACK GUN (CANNON GUN) COMPRESSED or BLACK GUN (CANNON POWDER) IN TABLETS † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P113 | PP51 |  |  |
| 0029 | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras† | DETONATORS NO ELECTRICAL for blasting † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P131 | PP68 |  |  |
| 0030 | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras† | DETONATORS ELECTRICAL for blasting † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0033 | BOMBAS con carga explosiva† | BOMBS with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0034 | BOMBAS con carga explosiva† | BOMBS with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0035 | BOMBAS con carga explosiva† | BOMBS with explosive charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0037 | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA† | LIGHTING PUMPS FOR PHOTOGRAPHY † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0038 | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA† | LIGHTING PUMPS FOR PHOTOGRAPHY † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0039 | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA† | LIGHTING PUMPS FOR PHOTOGRAPHY † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0042 | MULTIPLICADORES sin detonador † | MULTIPLIERS without detonator † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P132 (a) P132 (b) |  |  |  |
| 0043 | CARGAS DISPERSORAS† | DISPERSIVE CHARGES † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P133 | PP69 |  |  |
| 0044 | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA† | CAPSULE TYPE BAITS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0048 | CARGAS DE DEMOLICIÓN† | DEMOLITION CHARGES † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0049 | CARTUCHOS FULGURANTES† | FLASHING CARTRIDGES † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0050 | CARTUCHOS FULGURANTES† | FLASHING CARTRIDGES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0054 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | SIGNAL CARTRIDGES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0055 | VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS, CON CEBO † | EMPTY CARTRIDGES PODS, WITH BAIT † | 1.4S |  |  | 364 | 5 kg | E0 | P136 |  |  |  |
| 0056 | CARGAS DE PROFUNDIDAD† | DEPTH LOADS † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0059 | CARGAS HUECAS sin detonador† | HOLLOW CHARGES without detonator † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P137 | PP70 |  |  |
| 0060 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA MULTIPLICADORES | EXPLOSIVE CHARGES FOR MULTIPLIERS | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P132 (a) P132 (b) |  |  |  |
| 0065 | MECHA DETONANTE flexible† | DETONATING WIRE flexible † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 |  |  |
| 0066 | MECHA DE COMBUSTIÓN RÁPIDA† | FAST BURNING WICK † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P140 |  |  |  |
| 0070 | CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA† | CABLE CUTTER WITH EXPLOSIVE CHARGE † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0072 | CICLOTRIMETILEN-TRINITRAMINA (CICLONITA; RDX; HEXÓGENO) HUMEDECIDA con un mínimo del 15%, en masa, de agua | CYCLOTRIMETHYLENE-TRINITRAMINE (CYCLONITE; RDX; HEXOGEN) WET with a minimum of 15%, by mass, of water | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P112 (a) | PP45 |  |  |
| 0073 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION DETONATORS † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0074 | DIAZODINITROFENOL HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | DIAZODINITROPHENOL WET with a minimum of 40%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0075 | DINITRATO DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZADO con un mínimo del 25%, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua† | DESENSITIZED DIETHYLENE GLYCOL DINITRATE with a minimum of 25%, by mass, of non-volatile phlegmatizers insoluble in water† | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 |  |  |
| 0076 | DINITROFENOL† seco o humedecido con menos del 15%, en masa, de agua | DINITROPHENOL † dry or moistened with less than 15%, by mass, of water | 1.1D | 6.1 |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0077 | DINITROFENOLATOS † de metales alcalinos, secos o humedecidos con menos del 15%, en masa, de agua | DINITROPHENOLATES † of alkali metals, dry or moistened with less than 15%, by mass, of water | 1.3C | 6.1 |  |  | 0 | E0 | P114 (a) P114 (b) | PP26 |  |  |
| 0078 | DINITRORRESORCINOL seco o humidificado con menos del 15%, en masa, de agua† | DINITRORRESORCINOL dry or humidified with less than 15%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0079 | HEXANITRODIFENILAMINA (DIPICRILAMINA; HEXILO) † | HEXANITRODIPHENYLAMINE (DIPICRYLAMINE; HEXYL) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0081 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO A† | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE A † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P116 | PP63 PP66 |  |  |
| 0082 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO B† | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE B † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B9 |  |  |
| 0083 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO C† | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE C † | 1.1D |  |  | 267 | 0 | E0 | P116 |  |  |  |
| 0084 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO D† | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE D † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P116 |  |  |  |
| 0092 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | SURFACE FLARES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0093 | BENGALAS AÉREAS† | AERIAL FLARES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0094 | PÓLVORA DE DESTELLOS† | FLASH GUNPOWDER † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P113 | PP49 |  |  |
| 0099 | DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS DE FRACTURACIÓN sin detonador, para pozos de petróleo | EXPLOSIVE FRACTURING DEVICES without detonator, for oil wells | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0101 | MECHA NO DETONANTE† | NON-DETONATING WIRE † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P140 | PP74 PP75 |  |  |
| 0102 | MECHA DETONANTE con envoltura metálica† | DETONATING WIRE with metal casing† | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P139 | PP71 |  |  |
| 0103 | MECHA DE IGNICIÓN†, tubular, con envoltura metálica | IGNITION WICK †, tubular, with metal sheath | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P140 |  |  |  |
| 0104 | MECHA DETONANTE DE EFECTO REDUCIDO, con envoltura metálica† | REDUCED EFFECT DETONATING WIRE, with metal casing † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P139 | PP71 |  |  |
| 0105 | MECHA DE SEGURIDAD (MECHA LENTA o MECHA BICKFORD) † | SAFETY WITCH (SLOW WITCH or BICKFORD WITCH) † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P140 | PP73 |  |  |
| 0106 | ESPOLETAS DETONANTES† | DETONATING FUSES † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0107 | ESPOLETAS DETONANTES† | DETONATING FUSES † | 1.2B |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0110 | GRANADAS DE EJERCICIOS†, de mano o de fusil | EXERCISE GRENADES †, hand or rifle | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0113 | GUANILNITROSAMINO- GUANILIDENHIDRACINA HUMIDIFICADA con un mínimo del 30%, en masa, de agua† | GUANYLNITROSAMINO- HUMIDIFIED GUANYLIDENHYDRACINE with a minimum of 30%, by mass, of water † | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0114 | GUANILNITROSAMINO- GUANILTETRACENO (TETRACENO) HUMEDECIDA† con un mínimo del 30%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua | GUANYLNITROSAMINO- GUANYLTETRACENE (TETRACENE) WETTED † with a minimum of 30%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0118 | HEXOLITA (HEXOTOL) seca o HUMEDECIDA† con menos del 15%, en masa, de agua | HEXOLITE (HEXOTOL) dried or WET † with less than 15%, by mass, of water | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0121 | INFLAMADORES† | INFLAMMERS † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0124 | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador† | HOLLOW LOAD CARRIER DEVICES, LOADED, for oil well drilling, without detonator † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0129 | AZIDA DE PLOMO HUMEDECIDA con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | WET LEAD AZIDE with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0130 | ESTIFNATO DE PLOMO (TRINITRORRESORCINATO DE PLOMO) HUMEDECIDO† | LEAD STYPHNATE (LEAD TRINITRORESORCINATE) WET † | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0131 | INICIADOR PARA MECHAS DE SEGURIDAD † | SAFETY WICK STARTER † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0132 | SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P. † | DEFLAGRANTING METAL SALTS OF AROMATIC NITRATED DERIVATIVES, N.E.P. † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (a) P114 (b) | PP26 |  |  |
| 0133 | HEXANITRATO DE MANITOL (NITROMANITA) HUMEDECIDO con un mínimo del 40%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | MANNITOL HEXANITRATE (NITROMANITE) WET with a minimum of 40%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P112 (a) |  |  |  |
| 0135 | FULMINATO DE MERCURIO HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | WET MERCURY FULMINATE with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1A |  |  | 266 | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0136 | MINAS con carga explosiva† | MINES with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0137 | MINAS con carga explosiva† | MINES with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0138 | MINAS con carga explosiva† | MINES with explosive charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0143 | NITROGLICERINA DESENSIBILIZADA con un mínimo del 40%, en masa, de flemador no volátil insoluble en agua† | DESENSITIZED NITROGLYCERIN with a minimum of 40%, by mass, of non-volatile phlegmatizers insoluble in water † | 1.1D | 6.1 |  | 266 271 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 |  |  |
| 0144 | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1% pero no más del 10% de nitroglicerina† | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin † | 1.1D |  |  | 358 | 0 | E0 | P115 | PP45 PP55 PP56 PP59 PP60 |  |  |
| 0146 | NITROALMIDÓN seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua† | NITROSTARCH dry or moistened with less than 20%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0147 | NITROUREA† | NITROUREA † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) |  |  |  |
| 0150 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE) HUMEDECIDO con un mínimo del 25%, en masa, de agua o TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE) DESENSIBILIZADO con un mínimo del 15 %, en masa, de flemador† | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PENTHRITE; TNPE) WET with a minimum of 25%, by mass, of water or PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETRITE; TNPE) DESENSITIZED with a minimum of 15%, by mass, of phlegmatizers† | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) |  |  |  |
| 0151 | PENTOLITA seca o humidificada1 con menos del 15%, en masa, de agua† | dried or humidified PENTOLITE 1 with less than 15%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0153 | TRINITROANILINA (PICRAMIDA) † | TRINITROANILINE (PICRAMIDE) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0154 | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua† | TRINITROPHENOL (ACID PICRIC) dry or moistened with less than 30%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0155 | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO) † | TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0159 | GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA con un mínimo del 25%, en masa, de agua† | GUNPOWDER COOKIE DAMPED with a minimum of 25%, by mass, of water † | 1.3C |  |  | 266 | 0 | E0 | P111 | PP43 |  |  |
| 0160 | PÓLVORA SIN HUMO† | SMOKELESS GUNPOWDER † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) | PP50 PP52 |  |  |
| 0161 | PÓLVORA SIN HUMO† | SMOKELESS GUNPOWDER † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) | PP50 PP52 |  |  |
| 0167 | PROYECTILES con carga explosiva† | PROJECTILES with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0168 | PROYECTILES con carga explosiva† | PROJECTILES with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0169 | PROYECTILES con carga explosiva† | PROJECTILES with explosive charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0171 | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | ILLUMINATING AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0173 | CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACIÓN† | EXPLOSIVE SEPARATION CHARGES † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0174 | REMACHES EXPLOSIVOS | EXPLOSIVE RIVETS | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0180 | COHETES con carga explosiva† | ROCKETS with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0181 | COHETES con carga explosiva† | ROCKETS with explosive charge † | 1.1E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0182 | COHETES con carga explosiva† | ROCKETS with explosive charge † | 1.2E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0183 | COHETES con cabeza inerte† | ROCKETS with inert head † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0186 | MOTORES DE COHETE† | ROCKET ENGINES † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0190 | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores† | SAMPLES OF EXPLOSIVES, except initiating explosives † |  |  |  | 16 274 |  | E0 | P101 |  |  |  |
| 0191 | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES† | MANUAL PYROTECHNICS ARTIFICIES FOR SIGNALS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0192 | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS† | SIGNAL FIRECRACKERS FOR RAILWAYS, EXPLOSIVES † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0193 | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS† | SIGNAL FIRECRACKERS FOR RAILWAYS, EXPLOSIVES † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0194 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos† | DISTRESS SIGNALS for boats † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0195 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos† | DISTRESS SIGNALS for boats † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0196 | SEÑALES FUMÍGENAS† | SMOKE SIGNS † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0197 | SEÑALES FUMÍGENAS† | SMOKE SIGNS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0204 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | EXPLOSIVE CHARGES FOR SURVEYS † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0207 | TETRANITROANILINA† | TETRANITROANILINE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0208 | TRINITROFENILMETILNITRAMINA (TETRILO) † | TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE (TETRYL) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0209 | TRINITROTOLUENO (TNT) seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua† | TRINITROTOLUENE (TNT) dry or moistened with less than 30%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) | PP46 |  |  |
| 0212 | TRAZADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION TRACERS † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P133 | PP69 |  |  |
| 0213 | TRINITROANISOL† | TRINITROANISOL † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0214 | TRINITROBENCENO seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua† | TRINITROBENZENE dry or moistened with less than 30%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0215 | ÁCIDO TRINITROBENZOICO† seco o humedecido con menos del 30%, en masa, de agua | TRINITROBENZOIC ACID † dry or moistened with less than 30%, by mass, water | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0216 | TRINITRO-m-CRESOL† | TRINITRO-m-CRESOL † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0217 | TRINITRONAFTALENO† | TRINITRONAPHTHALENE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0218 | TRINITROFENETOL† | TRINITROPHENETHOL † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0219 | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA; ÁCIDO ESTÍFNICO) seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCIN; STAPHNIC ACID) dry or moistened with less than 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0220 | NITRATO DE UREA seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua† | UREA NITRATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0221 | CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva† | COMBAT HEADS FOR TORPEDOES, with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0222 | NITRATO AMÓNICO | AMMONIUM NITRATE | 1.1D |  |  | 370 | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) IBC100 | PP47 B2, B3, B17 |  |  |
| 0224 | AZIDA DE BARIO seca o humedecida con menos del 50%, en masa, de agua† | BARIUM AZIDE dried or moistened with less than 50%, by mass, of water† | 1.1A | 6.1 |  |  | 0 | E0 | P110 (a) P110 (b) | PP42 |  |  |
| 0225 | MULTIPLICADORES CON DETONADOR † | MULTIPLIERS WITH DETONATOR † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P133 | PP69 |  |  |
| 0226 | CICLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) HUMEDECIDO con un mínimo del 15%, en masa, de agua† | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (OCTOGEN; HMX) WET with a minimum of 15%, by mass, of water † | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P112 (a) | PP45 |  |  |
| 0234 | DINITRO-o-CRESOLATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 15%, en masa, de agua† | SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE dry or moistened with less than 15%, by mass, of water † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (a) P114 (b) | PP26 |  |  |
| 0235 | PICRAMATO SÓDICO seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua† | SODIUM PICRATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (a) P114 (b) | PP26 |  |  |
| 0236 | PICRAMATO DE CIRCONIO seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua† | ZIRCONIUM PICRAMATE dry or moistened with less than 20%, by mass, of water † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (a) P114 (b) | PP26 |  |  |
| 0237 | MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE† | FLEXIBLE PROFILED DETONATING WIRE † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P138 |  |  |  |
| 0238 | COHETES LANZACABOS† | ROCKET LAUNCHER † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0240 | COHETES LANZACABOS† | ROCKET LAUNCHER † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0241 | EXPLOSIVOS PARA VOLADURAS, TIPO E† | EXPLOSIVES FOR BLASTING, TYPE E † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 B10 |  |  |
| 0242 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA† | ARTILLERY PROPELLER CHARGES † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0243 | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WHITE PHOSPHORUS INCENDIARY AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2H |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0244 | MUNICIONES INCENDIARIAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WHITE PHOSPHORUS INCENDIARY AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3H |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0245 | MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WHITE PHOSPHORUS SMOKE AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2H |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0246 | MUNICIONES FUMÍGENAS DE FÓSFORO BLANCO, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WHITE PHOSPHORUS SMOKE AMMUNITION, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3H |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0247 | MUNICIONES INCENDIARIAS con líquido o gel, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | INCENDIARY AMMUNITION with liquid or gel, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge | 1.3J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0248 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WATER-ACTIVATED DEVICES, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.2L |  |  | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 |  |  |
| 0249 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | WATER-ACTIVATED DEVICES, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3L |  |  | 274 | 0 | E0 | P144 | PP77 |  |  |
| 0250 | MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora† | ROCKET ENGINES WITH HYPERGOLIC LIQUIDS, with or without ejector charge † | 1.3L |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0254 | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | ILLUMINATING AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0255 | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras† | ELECTRIC DETONATORS for blasting † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0257 | ESPOLETAS DETONANTES† | DETONATING FUSES † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0266 | OCTOLITA (OCTOL) seca o humedecida con menos del 15%, en masa, de agua† | OCTOLITE (OCTOL) dried or moistened with less than 15%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0267 | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras† | NON-ELECTRIC DETONATORS for blasting † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P131 | PP68 |  |  |
| 0268 | MULTIPLICADORES CON DETONADOR † | MULTIPLIERS WITH DETONATOR † | 1.2B |  |  |  | 0 | E0 | P133 | PP69 |  |  |
| 0271 | CARGAS PROPULSORAS † | PROPELLING CHARGES † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P143 | PP76 |  |  |
| 0272 | CARGAS PROPULSORAS† | PROPELLING CHARGES † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P143 | PP76 |  |  |
| 0275 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | DRIVE CARTRIDGES † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0276 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | DRIVE CARTRIDGES † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0277 | CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO † | OIL WELL CARTRIDGES † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0278 | CARTUCHOS PARA POZOS DE PETRÓLEO † | OIL WELL CARTRIDGES † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0279 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA† | ARTILLERY PROPELLER CHARGES † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0280 | MOTORES DE COHETE† | ROCKET ENGINES † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0281 | MOTORES DE COHETE† | ROCKET ENGINES † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0282 | NITROGUANIDINA (PICRITA) seca o humedecida) seca o con menos del 20%, en masa, de agua† | NITROGUANIDINE (PICRITE) dry or moistened) dry or with less than 20%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0283 | MULTIPLICADORES sin detonador | MULTIPLIERS without detonator | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P132 (a) P132 (b) |  |  |  |
| 0284 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | Hand or rifle grenades, with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0285 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | Hand or rifle grenades, with explosive charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0286 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0287 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with explosive charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0288 | MECHA DETONANTE PERFILADA FLEXIBLE† | FLEXIBLE PROFILED DETONATING WIRE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P138 |  |  |  |
| 0289 | MECHA DETONANTE flexible† | flexible DETONATING WIRE † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P139 | PP71 PP72 |  |  |
| 0290 | MECHA DETONANTE con envoltura metálica† | DETONATING WIRE with metal sheath † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P139 | PP71 |  |  |
| 0291 | BOMBAS con carga explosiva† | BOMBS with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0292 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | Hand or rifle grenades, with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0293 | GRANADAS de mano o de fusil, con carga explosiva† | Hand or rifle grenades, with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0294 | MINAS con carga explosiva† | MINES with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0295 | COHETES con carga explosiva† | ROCKETS with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0296 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | EXPLOSIVE CHARGES FOR SURVEYS † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0297 | MUNICIONES ILUMINANTES con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | ILLUMINATING AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0299 | BOMBAS DE ILUMINACIÓN PARA FOTOGRAFÍA† | LIGHTING PUMPS FOR PHOTOGRAPHY † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0300 | MUNICIONES INCENDIARIAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | INCENDIARY AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0301 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | TEAR AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.4G | 6.1 8 |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0303 | MUNICIONES FUMÍGENAS con o sin carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora† | SMOKE AMMUNITION with or without dispersing charge, expelling charge or propelling charge † | 1.4G |  |  | 204 | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0305 | PÓLVORA DE DESTELLOS† | FLASH GUNPOWDER † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P113 | PP49 |  |  |
| 0306 | TRAZADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION TRACERS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P133 | PP69 |  |  |
| 0312 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | SIGNAL CARTRIDGES † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0313 | SEÑALES FUMÍGENAS† | SMOKE SIGNS † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0314 | INFLAMADORES† | INFLAMMERS † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0315 | INFLAMADORES† | INFLAMMERS † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0316 | ESPOLETAS DE IGNICIÓN† | IGNITION FUZES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0317 | ESPOLETAS DE IGNICIÓN† | IGNITION FUZES † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0318 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | Exercis grenades, hand or rifle † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0319 | CEBOS TUBULARES† | TUBULAR BAITS † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0320 | CEBOS TUBULARES† | TUBULAR BAITS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0321 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.2E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0322 | MOTORES DE COHETE CON LÍQUIDOS HIPERGÓLICOS, con o sin carga expulsora† | ROCKET ENGINES WITH HYPERGOLIC LIQUIDS, with or without ejector charge † | 1.2L |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0323 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | DRIVE CARTRIDGES † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0324 | PROYECTILES con carga explosiva† | PROJECTILES with explosive charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0325 | INFLAMADORES† | INFLAMMERS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0326 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS † | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0327 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE † | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS, or BLANK CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0328 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, WITH INERT PROJECTILE † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0329 | TORPEDOS con carga explosiva† | TORPEDOES with explosive charge † | 1.1E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0330 | TORPEDOS con carga explosiva† | TORPEDOES with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0331 | EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO B † | EXPLOSIVE FOR BLASTING, TYPE B † | 1.5D |  |  |  | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 PP64 | T1 | TP1 TP17 TP32 |
| 0332 | EXPLOSIVO PARA VOLADURAS, TIPO E † | EXPLOSIVE FOR BLASTING, TYPE E † | 1.5D |  |  |  | 0 | E0 | P116 IBC100 | PP61 PP62 | T1 | TP1 TP17 TP32 |
| 0333 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | PYROTECHNICS ARTIFICIALS † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0334 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | PYROTECHNICS ARTIFICIALS † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0335 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | PYROTECHNICS ARTIFICIALS † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0336 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | PYROTECHNICS ARTIFICIALS † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0337 | ARTIFICIOS DE PIROTECNIA† | PYROTECHNICS ARTIFICIALS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0338 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS, o CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE † | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS, or BLANK CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0339 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, WITH INERT PROJECTILE, or CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0340 | NITROCELULOSA seca o humedecida con menos del 25%, en masa, de agua (o de alcohol) † | NITROCELLULOSE dry or moistened with less than 25%, by mass, of water (or alcohol) † | 1.1D |  |  | 393 | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) |  |  |  |
| 0341 | NITROCELULOSA no modificada o plastificada con menos del 18%, en masa, de plastificante† | NITROCELLULOSE not modified or plasticized with less than 18%, by mass, of plasticizer † | 1.1D |  |  | 393 | 0 | E0 | P112 (b) |  |  |  |
| 0342 | NITROCELULOSA HUMEDECIDA con un mínimo del 25%, en masa, de alcohol† | WET NITROCELLULOSE with a minimum of 25%, by mass, alcohol † | 1.3C |  |  | 105 393 | 0 | E0 | P114 (a) | PP43 |  |  |
| 0343 | NITROCELULOSA PLASTIFICADA con un mínimo del 18%, en masa, de plastificante† | PLASTIFIED NITROCELLULOSE with a minimum of 18%, by mass, of plasticizer † | 1.3C |  |  | 105 393 | 0 | E0 | P111 |  |  |  |
| 0344 | PROYECTILES con carga explosiva† | PROJECTILES with explosive charge † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0345 | PROYECTILES inertes con trazador† | Inert PROJECTILES with tracer † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0346 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0347 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0348 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.4F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0349 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4S |  |  | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0350 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4B |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0351 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0352 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0353 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4G |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0354 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.1L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0355 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.2L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0356 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.3L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0357 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0358 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.2L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0359 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.3L |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0360 | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras† | NON-ELECTRIC DETONATOR ASSEMBLY for blasting † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0361 | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras† | NON-ELECTRIC DETONATOR ASSEMBLY for blasting † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0362 | MUNICIONES DE EJERCICIOS† | EXERCISE AMMUNITION † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0363 | MUNICIONES PARA ENSAYOS† | AMMUNITION FOR TEST † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0364 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION DETONATORS † | 1.2B |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0365 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION DETONATORS † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0366 | DETONADORES PARA MUNICIONES† | AMMUNITION DETONATORS † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0367 | ESPOLETAS DETONANTES† | DETONATING FUSES † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0368 | ESPOLETAS DE IGNICIÓN† | IGNITION FUZES † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0369 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva† | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with explosive charge † | 1.1F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0370 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora† | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with dispersing charge or expelling charge † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0371 | CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora† | COMBAT HEADS FOR ROCKETS, with dispersing charge or expelling charge † | 1.4F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0372 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | Exercis grenades, hand or rifle † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0373 | ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES† | MANUAL PYROTECHNICS ARTIFICIES FOR SIGNALS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0374 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | EXPLOSIVE CHARGES FOR SURVEYS † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0375 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA SONDEOS† | EXPLOSIVE CHARGES FOR SURVEYS † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0376 | CEBOS TUBULARES† | TUBULAR BAITS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0377 | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA† | CAPSULE TYPE BAITS † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0378 | CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA† | CAPSULE TYPE BAITS † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P133 |  |  |  |
| 0379 | VAINAS DE CARTUCHOS VACÍOS, CON CEBO | EMPTY CARTRIDGES PODS, WITH BAIT | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P136 |  |  |  |
| 0380 | OBJETOS PIROFÓRICOS† | PYROPHORIC OBJECTS † | 1.2L |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0381 | CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO† | DRIVE CARTRIDGES † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P134 LP102 |  |  |  |
| 0382 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. † | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. † | 1.2B |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0383 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. † | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. † | 1.4B |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0384 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. † | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. † | 1.4S |  |  | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0385 | 5-NITROBENZOTRIAZOL† | 5-NITROBENZOTRIAZOLE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0386 | ÁCIDO TRINITRO- BENCENOSULFÓNICO† | TRINITRO-BENZENESULPHONIC ACID † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) | PP26 |  |  |
| 0387 | TRINITROFLUORENONA† | TRINITROFLUORENOONE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0388 | TRINITROTOLUENO (TNT) Y TRINITROBENCENO, MEZCLA DE, o TRINITROTOLUENO (TNT) Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE | TRINITROTOLUENE (TNT) AND TRINITROBENZENE, MIXTURE OF, or TRINITROTOLUENE (TNT) AND HEXANITROSTILBENE, MIXTURE OF | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0389 | TRINITROTOLUENO (TNT) CON TRINITROBENCENO Y HEXANITROESTILBENO, MEZCLA DE | TRINITROTOLUENE (TNT) WITH TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE, MIXTURE OF | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0390 | TRITONAL† | TRITONAL † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0391 | CICLOTRIMETILENTRINI-TRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX), MEZCLA DE, HUMEDECIDAS con un mínimo del 15%, en masa, de agua, o CICLOTRIMETILENTRINI-TRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) Y CICLOTETRAMETILEN-TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) DESENSIBILIZADAS, MEZCLA DE, con un mínimo del 10%, en masa, de flemador | CYCLOTTRIMETHYLENTRINI-TRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (OCTOGEN; HMX), MIXTURE OF, WET with a minimum of 15%, by mass, of water, or CYCLOTRIMETHYLENTRINI-TRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) AND CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITRAMINE (OCTOGEN; HMX) DESENSITIZED, MIXTURE OF, with a minimum of 10%, by mass, of phlegmatizers | 1.1D |  |  | 266 | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) |  |  |  |
| 0392 | HEXANITROESTILBENO† | HEXANITROSTILBENE † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0393 | HEXOTONAL† | HEXOTONAL † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) |  |  |  |
| 0394 | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCINA; ÁCIDO ESTÍFNICO) HUMEDECIDO con un mínimo del 20%, en masa, de agua o de una mezcla de alcohol y agua† | TRINITRORRESORCINOL (TRINITRORRESORCIN; STAPHNIC ACID) WET with a minimum of 20%, by mass, of water or a mixture of alcohol and water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) | PP26 |  |  |
| 0395 | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO† | ROCKET ENGINES, LIQUID FUEL † | 1.2J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0396 | MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO† | ROCKET ENGINES, LIQUID FUEL † | 1.3J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0397 | COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con carga explosiva† | LIQUID FUEL ROCKETS, with explosive charge † | 1.1J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0398 | COHETES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con carga explosiva† | LIQUID FUEL ROCKETS, with explosive charge † | 1.2J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0399 | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva† | PUMPS CONTAINING A FLAMMABLE LIQUID, with explosive charge † | 1.1J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0400 | BOMBAS QUE CONTIENEN UN LÍQUIDO INFLAMABLE, con carga explosiva† | BOMBS CONTAINING A FLAMMABLE LIQUID, with explosive charge † | 1.2J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0401 | SULFURO DE DIPICRILO seco o humedecido con menos del 10%, en masa, de agua† | DIPYCRYL SULFIDE dry or moistened with less than 10%, by mass, of water † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (a) P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0402 | PERCLORATO AMÓNICO† | AMMONIUM PERCHLORATE † | 1.1D |  |  | 152 | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0403 | BENGALAS AÉREAS† | AERIAL FLARES † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0404 | BENGALAS AÉREAS† | AERIAL FLARES † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0405 | CARTUCHOS DE SEÑALES† | SIGNAL CARTRIDGES † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0406 | DINITROSOBENCENO† | DINITROSOBENZENE † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0407 | ÁCIDO TETRAZOL-1- ACÉTICO† | TETRAZOLE-1-ACETIC ACID † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0408 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | DETONATING FUSES with protective devices † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0409 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | DETONATING FUSES with protective devices † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0410 | ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección† | DETONATING FUSES with protective devices † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0411 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; TNPE) con un mínimo del 7%, en masa, de cera† | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; TNPE) with a minimum of 7%, by mass, of wax † | 1.1D |  |  | 131 | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0412 | CARTUCHOS PARA ARMAS, con carga explosiva† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, with explosive charge † | 1.4E |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0413 | CARTUCHOS DE FOGUEO PARA ARMAS† | BLANK CARTRIDGES FOR WEAPONS † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0414 | CARGAS PROPULSORAS DE ARTILLERÍA† | ARTILLERY PROPELLER CHARGES † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0415 | CARGAS PROPULSORAS† | PROPELLING CHARGES † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P143 | PP76 |  |  |
| 0417 | CARTUCHOS PARA ARMAS, CON PROYECTIL INERTE, o CARTUCHOS PARA ARMAS DE PEQUEÑO CALIBRE† | CARTRIDGES FOR WEAPONS, WITH INERT PROJECTILE, or CARTRIDGES FOR SMALL CALIBER WEAPONS † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0418 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | SURFACE FLARES † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0419 | BENGALAS DE SUPERFICIE† | SURFACE FLARES † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0420 | BENGALAS AÉREAS† | AERIAL FLARES † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0421 | BENGALAS AÉREAS† | AERIAL FLARES † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0424 | PROYECTILES inertes con trazador† | Inert PROJECTILES with tracer † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0425 | PROYECTILES inertes con trazador† | Inert PROJECTILES with tracer † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0426 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.2F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0427 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.4F |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0428 | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos† | PYROTECHNICAL OBJECTS for technical uses † | 1.1G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0429 | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos† | PYROTECHNICAL OBJECTS for technical uses † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0430 | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos† | PYROTECHNICAL OBJECTS for technical uses † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0431 | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos† | PYROTECHNICAL OBJECTS for technical uses † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0432 | OBJETOS PIROTÉCNICOS para usos técnicos† | PYROTECHNICAL OBJECTS for technical uses † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0433 | GALLETA DE PÓLVORA HUMEDECIDA1 con un mínimo del 17%, en masa, de alcohol† | DAMPED GUNPOWDER COOKIE 1 with a minimum of 17%, by mass, of alcohol † | 1.1C |  |  | 266 | 0 | E0 | P111 |  |  |  |
| 0434 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.2G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0435 | PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora† | PROJECTILES with dispersing charge or expelling charge † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0436 | COHETES con carga expulsora† | ROCKETS with ejector charge † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0437 | COHETES con carga expulsora† | ROCKETS with ejector charge † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0438 | COHETES con carga expulsora† | ROCKETS with ejector charge † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0439 | CARGAS HUECAS sin detonador† | HOLLOW CHARGES without detonator † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P137 | PP70 |  |  |
| 0440 | CARGAS HUECAS sin detonador† | HOLLOW CHARGES without detonator † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P137 | PP70 |  |  |
| 0441 | CARGAS HUECAS sin detonador† | HOLLOW CHARGES without detonator † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P137 | PP70 |  |  |
| 0442 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | EXPLOSIVE CHARGES FOR CIVIL USES without detonator † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P137 |  |  |  |
| 0443 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | EXPLOSIVE CHARGES FOR CIVIL USES without detonator † | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P137 |  |  |  |
| 0444 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador† | EXPLOSIVE CHARGES FOR CIVIL USES without detonator † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P137 |  |  |  |
| 0445 | CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES, sin detonador† | EXPLOSIVE CHARGES FOR CIVIL USES, without detonator † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P137 |  |  |  |
| 0446 | VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO† | EMPTY FUEL POD, WITHOUT BAIT † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P136 |  |  |  |
| 0447 | VAINAS COMBUSTIBLES VACÍAS, SIN CEBO† | EMPTY FUEL POD, WITHOUT BAIT † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P136 |  |  |  |
| 0448 | ÁCIDO 5-MERCAPTO- TETRAZOL-1-ACÉTICO† | 5-MERCAPTO-TETRAZOLE-1-ACETIC ACID † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0449 | TORPEDOS CON COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con o sin carga explosiva† | TORPEDOES WITH LIQUID FUEL, with or without explosive charge † | 1.1J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0450 | TORPEDOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO, con cabeza inerte† | LIQUID FUEL TORPEDOES, with inert head † | 1.3J |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0451 | TORPEDOS con carga explosiva† | TORPEDOES with explosive charge † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0452 | GRANADAS DE EJERCICIOS, de mano o de fusil† | Exercis grenades, hand or rifle † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P141 |  |  |  |
| 0453 | COHETES LANZACABOS† | ROCKET LAUNCHER † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0454 | INFLAMADORES† | INFLAMMERS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P142 |  |  |  |
| 0455 | DETONADORES NO ELÉCTRICOS para voladuras† | NON-ELECTRIC DETONATORS for blasting † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P131 | PP68 |  |  |
| 0456 | DETONADORES ELÉCTRICOS para voladuras† | ELECTRIC DETONATORS for blasting † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0457 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO | EXPLOSIVE CHARGES WITH PLASTIC BINDER | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0458 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO | EXPLOSIVE CHARGES WITH PLASTIC BINDER | 1.2D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0459 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO | EXPLOSIVE CHARGES WITH PLASTIC BINDER | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0460 | CARGAS EXPLOSIVAS CON AGLUTINANTE PLÁSTICO | EXPLOSIVE CHARGES WITH PLASTIC BINDER | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P130 LP101 |  |  |  |
| 0461 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. † | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. † | 1.1B |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0462 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.1C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0463 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.1D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0464 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.1E |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0465 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.1F |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0466 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.2C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0467 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.2D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0468 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.2E |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0469 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.2F |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0470 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.3C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0471 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4E |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0472 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. | 1.4F |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0473 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1A |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0474 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0475 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0476 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.1G |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0477 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.3C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0478 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.3G |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0479 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.4C |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0480 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.4D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0481 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.4S |  |  | 178 274 347 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0482 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUBSTANCIAS EMI), N.E.P. † | HIGHLY INTENSIVE EXPLOSIVE SUBSTANCES (EMI SUBSTANCES), N.E.P. † | 1.5D |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0483 | CICLOTRIMETILEN- TRINITRAMINA (CICLONITA; HEXÓGENO; RDX) DESENSIBILIZADA | CYCLOTRIMETHYLENE- TRINITRAMINE (CYCLONITE; HEXOGEN; RDX) DESENSITIZED | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0484 | CICLOTETRAMETILEN- TETRANITRAMINA (OCTÓGENO; HMX) DESENSIBILIZADA | CYCLOTETRAMETHYLENE-TETRANITHRAMINE (OCTOGEN; HMX) DESENSITIZED | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0485 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 1.4G |  |  | 178 274 | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0486 | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI) † | EXTREMELY INTENSIVE EXPLOSIVE OBJECTS (ISS OBJECTS) † | 1.6N |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0487 | SEÑALES FUMÍGENAS† | SMOKE SIGNS† | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0488 | MUNICIONES DE EJERCICIOS† | EXERCISE AMMUNITION † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0489 | DINITROGLICOLURILO (DINGU) † | DINITROGLYCOLURYL (DINGU) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0490 | NITROTRIAZOLONA (NTO) † | NITROTRIAZOLONE (NTO) † | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0491 | CARGAS PROPULSORAS† | PROPELLING CHARGES † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P143 | PP76 |  |  |
| 0492 | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS† | SIGNAL FIRECRACKERS FOR RAILWAYS, EXPLOSIVES † | 1.3G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0493 | PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, EXPLOSIVOS† | SIGNAL FIRECRACKERS FOR RAILWAYS, EXPLOSIVES† | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0494 | DISPOSITIVOS PORTADORES DE CARGAS HUECAS, CARGADOS, para perforación de pozos de petróleo, sin detonador† | HOLLOW CHARGE CARRIER DEVICES, LOADED, for oil well drilling, without detonator † | 1.4D |  |  |  | 0 | E0 | P101 |  |  |  |
| 0495 | PROPULSANTE LÍQUIDO† | LIQUID PROPELLANT † | 1.3C |  |  | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 |  |  |
| 0496 | OCTONAL | OCTONAL | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (b) P112 (c) |  |  |  |
| 0497 | PROPULSANTE LÍQUIDO† | LIQUID PROPELLANT † | 1.1C |  |  | 224 | 0 | E0 | P115 | PP53 PP54 PP57 PP58 |  |  |
| 0498 | PROPULSANTE SÓLIDO† | SOLID PROPELLANT † | 1.1C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0499 | PROPULSANTE SÓLIDO† | SOLID PROPELLANT † | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0500 | CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS† para voladuras | NON-ELECTRIC DETONATOR SETS † for blasting | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0501 | PROPULSANTE SÓLIDO† | SOLID PROPELLANT † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) |  |  |  |
| 0502 | COHETES con cabeza inerte† | ROCKETS with inert head † | 1.2C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0503 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PIROTÉCNICOS† | PYROTECHNIC SAFETY DEVICES † | 1.4G |  |  | 235 289 | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0504 | 1H-TETRAZOL | 1H-TETRAZOLE | 1.1D |  |  |  | 0 | E0 | P112 (c) | PP48 |  |  |
| 0505 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos † | DISTRESS SIGNALS for boats † | 1.4G |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0506 | SEÑALES DE SOCORRO para barcos † | DISTRESS SIGNALS for boats † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0507 | SEÑALES FUMÍGENAS† | SMOKE SIGNS † | 1.4S |  |  |  | 0 | E0 | P135 |  |  |  |
| 0508 | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRO, seco o humedecido con menos del 20%, en masa, de agua | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or moistened with less than 20%, by mass, of water | 1.3C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) | PP48 PP50 |  |  |
| 0509 | PÓLVORA SIN HUMO† | SMOKELESS GUNPOWDER † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P114 (b) | PP48 |  |  |
| 0510 | MOTORES DE COHETE† | ROCKET ENGINES † | 1.4C |  |  |  | 0 | E0 | P130 LP101 | PP67 L1 |  |  |
| 0511 | DETONADORES ELECTRÓNICOS programables para voladuras† | Programmable ELECTRONIC DETONATORS for blasting † | 1.1B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0512 | DETONADORES ELECTRÓNICOS programables para voladuras† | Programmable ELECTRONIC DETONATORS for blasting † | 1.4B |  |  |  | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 0513 | DETONADORES ELECTRÓNICOS programables para voladuras† | Programmable ELECTRONIC DETONATORS for blasting † | 1.4S |  |  | 347 | 0 | E0 | P131 |  |  |  |
| 1001 | ACETILENO DISUELTO | DISSOLVED ACETYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1002 | AIRE COMPRIMIDO | COMPRESSED AIR | 2.2 |  |  | 392 397 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1003 | AIRE LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID AIR | 2.2 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 TP22 |
| 1005 | AMONIACO, ANHIDRO | AMMONIA, ANHYDROUS | 2.3 | 8 |  | 23 379 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1006 | ARGÓN COMPRIMIDO | COMPRESSED ARGON | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1008 | TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 8 |  | 373 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1009 | BROMOTRIFLUORO- METANO (GAS REFRIGERANTE R13B1) | BROMOTRIFLUORO- METHANE (R13B1 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1010 | BUTADIENOS ESTABILIZADOS o MEZCLA ESTABILIZADA DE BUTADIENOS E HIDROCARBUROS, que contienen más del 40% de butadienos | STABILIZED BUTADIENES or STABILIZED MIXTURE OF BUTADIENES AND HYDROCARBONS, containing more than 40% butadienes | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1011 | BUTANO | BUTANE | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1012 | BUTILENO | BUTYLENE | 2.1 |  |  | 398 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1013 | DIÓXIDO DE CARBONO | CARBON DIOXIDE | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1016 | MONÓXIDO DE CARBONO COMPRIMIDO | COMPRESSED CARBON MONOXIDE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1017 | CLORO | CHLORINE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 | TP19 |
| 1018 | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22) | CHLORODIFLUOROMETHANE (R 22 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1020 | CLOROPENTAFLUORO- ETANO (GAS REFRIGERANTE R 115) | CHLOROPENTAFLUORO- ETHANE (REFRIGERANT GAS R 115) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1021 | 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124) | 1-CHLORINE-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1022 | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13) | CHLOROTRIFLUOROMETHANE (R 13 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1023 | GAS DE HULLA COMPRIMIDO | COMPRESSED COAL GAS | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1026 | CIANÓGENO | CYANOGEN | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1027 | CICLOPROPANO | CYCLOPROPANE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1028 | DICLORODIFLUORO- METANO (GAS REFRIGERANTE R 12) | DICHLORODIFLUORO- METHANE (R 12 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1029 | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21) | DICHLOROFLUOROMETHANE (R 21 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1030 | 1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a) | 1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1032 | DIMETILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS DIMETHYLAMINE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1033 | DIMETIL ÉTER (ÉTER DIMETÍLICO) | DIMETHYL ETHER (DIMETHYL ETHER) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1035 | ETANO | ETHANE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1036 | ETILAMINA | ETHYLAMINE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1037 | CLORURO DE ETILO | ETHYL CHLORIDE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1038 | ETILENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ETHYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1039 | ÉTER METILETÍLICO | METHYLETHYL ETHER | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1040 | ÓXIDO DE ETILENO u ÓXIDO DE ETILENO CON NITRÓGENO hasta una presión total de 1 MPa (10 bar) a 50 °C | ETHYLENE OXIDE or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50 °C | 2.3 | 2.1 |  | 342 | 0 | E0 | P200 |  | T50 | TP20 |
| 1041 | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 9% pero no más del 87% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE, MIXTURE OF, with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1043 | ABONO EN SOLUCIÓN AMONIACAL que contiene amoniaco libre | FERTILIZER IN AMMONIA SOLUTION containing free ammonia | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E0 | P200 |  |  |  |
| 1044 | EXTINTORES DE INCENDIOS que contienen gases comprimidos o licuados | EXTINGUISHERS FIRES containing compressed or liquefied gases | 2.2 |  |  | 225 | 120 ml | E0 | P003 | PP91 |  |  |
| 1045 | FLÚOR COMPRIMIDO | COMPRESSED FLUORINE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1046 | HELIO COMPRIMIDO | COMPRESSED HELIUM | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1048 | BROMURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN BROMIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1049 | HIDRÓGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED HYDROGEN | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1050 | CLORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN CHLORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1051 | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3% de agua | STABILIZED HYDROGEN CYANIDE with less than 3% water | 6.1 | 3 | I | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1052 | FLUORURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN FLUORIDE | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P200 |  | T10 | TP2 |
| 1053 | SULFURO DE HIDRÓGENO | HYDROGEN SULFIDE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1055 | ISOBUTILENO | ISOBUTYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1056 | CRIPTÓN COMPRIMIDO | COMPRESSED KRYPTON | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1057 | ENCENDEDORES o RECARGAS DE ENCENDEDORES que contienen gas inflamable | LIGHTERS or LIGHTER REFILLS that contain flammable gas | 2.1 |  |  | 201 | 0 | E0 | P002 | PP84 |  |  |
| 1058 | MEZCLAS DE GASES LICUADOS no inflamables con nitrógeno, dióxido de carbono o aire | MIXTURES OF non-flammable LIQUEFIED GASES with nitrogen, carbon dioxide or air | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1060 | METILACETILENO Y PROPADIENO, MEZCLA ESTABILIZADA DE | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE, STABILIZED MIXTURE OF | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1061 | METILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS METHYLAMINE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1062 | BROMURO DE METILO con un máximo del 2% de cloropicrina | METHYL BRIDE with a maximum of 2% chloropicrin | 2.3 |  |  | 23 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1063 | CLORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 40) | METHYL CHLORIDE (R 40 REFRIGERANT GAS) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1064 | METILMERCAPTANO | METHYLMERCAPTAN | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1065 | NEÓN COMPRIMIDO | COMPRESSED NEON | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1066 | NITRÓGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED NITROGEN | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1067 | TETRÓXIDO DE DINITRÓGENO (DIÓXIDO DE NITRÓGENO) | DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE) | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 | TP21 |
| 1069 | CLORURO DE NITROSILO | NITROSIL CHLORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1070 | ÓXIDO NITROSO | NITROUS OXIDE | 2.2 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1071 | GAS DE PETRÓLEO COMPRIMIDO | COMPRESSED PETROLEUM GAS | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1072 | OXÍGENO COMPRIMIDO | COMPRESSED OXYGEN | 2.2 | 5.1 |  | 355 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1073 | OXÍGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID OXYGEN | 2.2 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 TP22 |
| 1075 | GASES DE PETRÓLEO, LICUADOS | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1076 | FOSGENO | PHOSGENE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1077 | PROPILENO | PROPYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1078 | GAS REFRIGERANTE, N.E.P. | REFRIGERANT GAS, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1079 | DIÓXIDO DE AZUFRE | SULFUR DIOXIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 | TP19 |
| 1080 | HEXAFLUORURO DE AZUFRE | SULFUR HEXAFLUORIDE | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1081 | TETRAFLUOROETILENO ESTABILIZADO | STABILIZED TETRAFLUORETHYLENE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1082 | TRIFLUOROCLOROETILENO ESTABILIZADO (GAS REFRIGERANTE R 1113) | STABILIZED TRIFLUOROCHLORETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1113) | 2.3 | 2.1 |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1083 | TRIMETILAMINA ANHIDRA | ANHYDROUS TRIMETHYLAMINE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1085 | BROMURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL BROMIDE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1086 | CLORURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL CHLORIDE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1087 | VINIL METIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED METHYL ETHER VINYL | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1088 | ACETAL | ACETAL | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1089 | ACETALDEHÍDO | ACETALDEHYDE | 3 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP2 TP7 |
| 1090 | ACETONA | ACETONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1091 | ACEITES DE ACETONA | ACETONE OILS | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1092 | ACROLEÍNA ESTABILIZADA | STABILIZED ACROLEIN | 6.1 | 3 | I | 354 386 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP7 TP13 |
| 1093 | ACRILONITRILO ESTABILIZADO | STABILIZED ACRYLONITRILE | 3 | 6.1 | I | 386 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1098 | ALCOHOL ALÍLICO | ALLYL ALCOHOL | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1099 | BROMURO DE ALILO | ALLYL BROMIDE | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1100 | CLORURO DE ALILO | ALLYL CHLORIDE | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1104 | ACETATOS DE AMILO | AMYL ACETATES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1105 | PENTANOLES | PENTANOLS | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1105 | PENTANOLES | PENTANOLS | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1106 | AMILAMINA | AMYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1106 | AMILAMINA | AMYLAMINE | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 1107 | CLORURO DE AMILO | AMYL CHLORIDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1108 | 1-PENTENO (n-AMILENO) | 1-PENTENE (n-AMYLENE) | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1109 | FORMIATOS DE AMILO | AMYL FORMATS | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1110 | n-AMILMETILCETONA | n-AMYLMETHYL KETONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1111 | AMILMERCAPTANO | AMYLMERCAPTAN | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1112 | NITRATO DE AMILO | AMYL NITRATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1113 | NITRITO DE AMILO | AMYL NITRITE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1114 | BENCENO | BENZENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1120 | BUTANOLES | BUTANOLS | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1120 | BUTANOLES | BUTANOLS | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1123 | ACETATOS DE BUTILO | BUTYL ACETATES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1123 | ACETATOS DE BUTILO | BUTYL ACETATES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1125 | n-BUTILAMINA | n-BUTYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1126 | 1-BROMOBUTANO | 1-BROMOBUTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1127 | CLOROBUTANOS | CHLOROBUTANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1128 | FORMIATO DE n-BUTILO | n-BUTYL FORMATATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1129 | BUTIRALDEHÍDO | BUTYRALDEHYDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1130 | ACEITE DE ALCANFOR | CAMPHOR OIL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1131 | DISULFURO DE CARBONO | CARBON DISULFIDE | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 | PP31 | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 1133 | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables | ADHESIVES containing flammable liquids | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP27 |
| 1133 | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables | ADHESIVES containing flammable liquids | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 | PP1 | T4 | TP1 TP8 |
| 1133 | ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables | ADHESIVES containing flammable liquids | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1134 | CLOROBENCENO | CHLOROBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1135 | ETILENCLORHIDRINA | ETHYLENE CHLORHYDRINE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1136 | DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES | COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1136 | DESTILADOS DE ALQUITRÁN DE HULLA, INFLAMABLES | COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1139 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | SOLUTIONS FOR COATINGS (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as coating undersides of vehicles, drums or barrels) | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP27 |
| 1139 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | SOLUTIONS FOR COATINGS (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as coating the underside of vehicles, drums or barrels) | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 119 | SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS (comprende los tratamientos de superficie o los revestimientos utilizados con fines industriales o de otra índole como revestimiento de bajos de vehículos, de bidones o de toneles) | SOLUTIONS FOR COATINGS (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as coating undersides of vehicles, drums or barrels) | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1143 | CROTONALDEHÍDO o CROTONALDEHÍDO ESTABILIZADO | CROTONALDEHYDE or STABILIZED CROTONALDEHYDE | 6.1 | 3 | I | 324 354 386 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP35 |
| 1144 | CROTONILENO | CROTONYLENE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1145 | CICLOHEXANO | CYCLOHEXANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1146 | CICLOPENTANO | CYCLOPENTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1147 | DECAHIDRONAFTALENO | DECAHYDRONAPTHALENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1148 | DIACETONALCOHOL | DIACETONALCOHOL | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1148 | DIACETONALCOHOL | DIACETONALCOHOL | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1149 | DIBUTIL ÉTERES | DIBUTYL ETHERS | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1150 | 1,2-DICLOROETILENO | 1,2-DICHLOROETHYLENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1152 | DICLOROPENTANOS | DICHLOROPENTANES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1153 | ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1153 | ÉTER DIETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1154 | DIETILAMINA | DIETHYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1155 | ÉTER DIETÍLICO (ÉTER ETÍLICO) | DIETHYL ETHER (ETHYL ETHER) | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1156 | DIETILCETONA | DIETHYL KETONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1157 | DIISOBUTILCETONA | DIISOBUTYL KETONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1158 | DIISOPROPILAMINA | DIISOPROPYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1159 | ÉTER DIISOPROPÍLICO | DIISOPROPYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1160 | DIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA | DIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1161 | CARBONATO DE DIMETILO | DIMETHYL CARBONATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1162 | DIMETILDICLOROSILANO | DIMETHYLDICLOROSILANE | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1163 | DIMETILHIDRAZINA ASIMÉTRICA | ASYMMETRIC DIMETHYLHYDRAZINE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1164 | SULFURO DE DIMETILO | DIMETHYL SULFIDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1165 | DIOXANO | DIOXANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1166 | DIOXOLANO | DIOXOLANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1167 | DIVINIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED DIVINYL ETHER | 3 |  | I | 386 | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1169 | EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS (ver Segundo Transitorio) | LIQUID AROMATIC EXTRACTS (see Second Transition) | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1169 | EXTRACTOS AROMÁTICOS LÍQUIDOS (ver Segundo Transitorio) | LIQUID AROMATIC EXTRACTS (see Second Transition) | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1170 | ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) o ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN) | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL IN SOLUTION (ETHYL ALCOHOL IN SOLUTION) | 3 |  | II | 144 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1170 | ETANOL (ALCOHOL ETÍLICO) o ETANOL EN SOLUCIÓN (ALCOHOL ETÍLICO EN SOLUCIÓN) | ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL IN SOLUTION (ETHYL ALCOHOL IN SOLUTION) | 3 |  | III | 144 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1171 | ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1172 | ACETATO DEL ÉTER MONOETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1173 | ACETATO DE ETILO | ETHYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1175 | ETILBENCENO | ETHYLBENZENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1176 | BORATO DE ETILO | ETHYL BORATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1177 | ACETATO DE 2-ETILBUTILO | 2-ETHYLBUTYL ACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1178 | 2-ETILBUTIRALDEHÍDO (DIETILACETALDEHÍDO) | 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE (DIETHYLACETALDEHYDE) | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1179 | ETIL BUTIL ÉTER | ETHYL BUTYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1180 | BUTIRATO DE ETILO | ETHYL BUTYRATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1181 | CLOROACETATO DE ETILO | ETHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1182 | CLOROFORMIATO DE ETILO | ETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1183 | ETILDICLOROSILANO | ETHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P401 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 1184 | DICLORURO DE ETILENO | ETHYLENE DICHLORIDE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1185 | ETILENIMINA (AZIRIDINA) ESTABILIZADA | STABILIZED ETHYLENIMINE (AZIRIDINE) | 6.1 | 3 | I | 354 386 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1188 | ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1189 | ACETATO DEL ÉTER MONOMETÍLICO DEL ETILENGLICOL | ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1190 | FORMIATO DE ETILO | ETHYL FORMATATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1191 | ALDEHÍDOS OCTÍLICOS | OCTYL ALDEHYDES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1192 | LACTATO DE ETILO | ETHYL LACTATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1193 | ETIL METIL CETONA o METIL ETIL CETONA | ETHYL METHYL KETONE or METHYL ETHYL KETONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1194 | NITRITO DE ETILO EN SOLUCIÓN | ETHYL NITRITE IN SOLUTION | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 1195 | PROPIONATO DE ETILO | ETHYL PROPIONATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1196 | ETILTRICLOROSILANO | ETHYLTRYCHLOROSILANE | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1197 | EXTRACTOS LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar | LIQUID EXTRACTS, to flavor or aromatize | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1197 | EXTRACTOS LÍQUIDOS, para saborizar o aromatizar | LIQUID EXTRACTS, to flavor or aromatize | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1198 | FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN INFLAMABLE | FORMALDEHYDE IN FLAMMABLE SOLUTION | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 1199 | FURALDEHÍDOS | FURALDEHYDES | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1201 | ACEITE DE FUSEL | FUSEL OIL | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1201 | ACEITE DE FUSEL | FUSEL OIL | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1202 | GASOLEO o COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL o ACEITE MINERAL LIGERO PARA CALEFACCIÓN | DIESEL or FUEL FOR DIESEL ENGINES or LIGHT MINERAL OIL FOR HEATING | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1203 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES o GASOLINA | MOTOR FUEL or GASOLINE | 3 |  | II | 243 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1204 | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con un máximo del 1% de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with a maximum of 1% nitroglycerin | 3 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 | PP5 |  |  |
| 1206 | HEPTANOS | HEPTANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1207 | HEXALDEHÍDO | HEXALDEHYDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1208 | HEXANOS | HEXANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIALS (including printing ink thinner or reducing agent), flammable | 3 |  | I | 163 367 | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIALS (including printing ink thinner or reducing agent), flammable | 3 |  | II | 163 367 | 5 L | E2 | P001 IBC02 | PP1 | T4 | TP1 TP8 |
| 1210 | TINTA DE IMPRENTA, inflamable o MATERIALES RELACIONADOS CON LA TINTA DE IMPRENTA (incluido diluyente de tinta de imprenta o producto reductor), inflamables | PRINTING INK, flammable or PRINTING INK RELATED MATERIALS (including printing ink thinner or reducing agent), flammable | 3 |  | III | 163 223 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1212 | ISOBUTANOL (ALCOHOL ISOBUTÍLICO) | ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1213 | ACETATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1214 | ISOBUTILAMINA | ISOBUTYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1216 | ISOOCTENOS | ISOOCTENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1218 | ISOPRENO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOPRENE | 3 |  | I | 386 | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1219 | ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO) | ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1220 | ACETATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1221 | ISOPROPILAMINA | ISOPROPYLAMINE | 3 | 8 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1222 | NITRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL NITRATE | 3 |  | II | 26 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B7 |  |  |
| 1223 | QUEROSENO | KEROSENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP2 |
| 1224 | CETONAS LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID KETONES, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1224 | CETONAS LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID KETONES, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1228 | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID MERCAPTANS, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. or MERCAPTANS IN LIQUID MIXTURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 1228 | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MERCAPTANOS EN MEZCLA LÍQUIDA, INFLAMABLE, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID MERCAPTANS, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. or MERCAPTANS IN LIQUID MIXTURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1229 | ÓXIDO DE MESITILO | MESITYL OXIDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1230 | METANOL | METHANOL | 3 | 6.1 | II | 279 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1231 | ACETATO DE METILO | METHYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1233 | ACETATO DE METILAMILO | METHYLAMYL ACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1234 | METILAL (DIMETOXIMETANO) | METHYLAL (DIMETHOXYMETHANE) | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1235 | METILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA | METHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1237 | BUTIRATO DE METILO | METHYL BUTYRATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1238 | CLOROFORMIATO DE METILO | METHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1239 | METIL CLOROMETIL ÉTER | METHYL CHLOROMETHYL ETHER | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1242 | METILDICLOROSILANO | METHYLDICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P401 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 1243 | FORMIATO DE METILO | METHYL FORMATATE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1244 | METILHIDRAZINA | METHYLHYDRAZINE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1245 | METILISOBUTILCETONA | METHYL ISOBUTYL KETONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1246 | METILISOPROPENIL- CETONA ESTABILIZADA | METHYLISOPROPENYL- STABILIZED KETONE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1247 | METACRILATO DE METILO MONÓMERO ESTABILIZADO | STABILIZED MONOMER METHYL METHACRYLATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1248 | PROPIONATO DE METILO | METHYL PROPIONATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1249 | METILPROPILCETONA | METHYLPROPYLCETONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1250 | METILTRICLOROSILANO | METHYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1251 | METILVINILCETONA, ESTABILIZADA | METHYLVINYLCETONE, STABILIZED | 6.1 | 3 8 | I | 354 386 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1259 | NÍQUEL CARBONILO | CARBONYL NICKEL | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P601 |  |  |  |
| 1261 | NITROMETANO | NITROMETHANE | 3 |  | II | 26 | 1 L | E0 | P001 |  |  |  |
| 1262 | OCTANOS | OCTANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1263 | PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or PAINTING PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 3 |  | I | 163 367 | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP27 |
| 1263 | PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or PAINTING PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 3 |  | II | 163 367 | 5 L | E2 | P001 IBC02 | PP1 | T4 | TP1 TP8 TP28 |
| 1263 | PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or PAINTING PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 3 |  | III | 163 223 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T2 | TP1 TP29 |
| 1264 | PARALDEHÍDO | PARALDEHYDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1265 | PENTANOS líquidos | liquid PENTANES | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1265 | PENTANOS líquidos | liquid PENTANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T4 | TP1 |
| 1266 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables | PRODUCTS OF PERFUMERY containing flammable solvents | 3 |  | II | 163 | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1266 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA que contengan disolventes inflamables | PRODUCTS OF PERFUMERY containing flammable solvents | 3 |  | III | 163 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1267 | PETRÓLEO BRUTO | CRUDE OIL | 3 |  | I | 357 | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 |
| 1267 | PETRÓLEO BRUTO | CRUDE OIL | 3 |  | II | 357 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1267 | PETRÓLEO BRUTO | CRUDE OIL | 3 |  | III | 223 357 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P. | PETROLEUM DISTILLATES, N.E.P. or PETROLEUM PRODUCTS, N.E.P. | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P. | PETROLEUM DISTILLATES, N.E.P. or PETROLEUM PRODUCTS, N.E.P. | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1268 | DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO, N.E.P. | PETROLEUM DISTILLATES, N.E.P. or PETROLEUM PRODUCTS, N.E.P. | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1272 | ACEITE DE PINO | PINE OIL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL) | n-PROPANOL (NORMAL PROPYL ALCOHOL) | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1274 | n-PROPANOL (ALCOHOL PROPÍLICO NORMAL) | n-PROPANOL (NORMAL PROPYL ALCOHOL) | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1275 | PROPIONALDEHÍDO | PROPIONALDEHYDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1276 | ACETATO DE n-PROPILO | n-PROPYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1277 | PROPILAMINA | PROPYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1278 | 1-CLOROPROPANO | 1-CHLOROPROPANE | 3 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 1279 | 1,2-DICLOROPROPANO | 1,2-DICHLOROPROPANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1280 | ÓXIDO DE PROPILENO | PROPYLENE'S OXID | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 TP7 |
| 1281 | FORMIATOS DE PROPILO | PROPYL FORMATS | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1282 | PIRIDINA | PYRIDINE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP2 |
| 1286 | ACEITE DE COLOFONIA | RINSON OIL | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1286 | ACEITE DE COLOFONIA | RINSON OIL | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1287 | DISOLUCIÓN DE CAUCHO | RUBBER DISSOLUTION | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1287 | DISOLUCIÓN DE CAUCHO | RUBBER DISSOLUTION | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1288 | ACEITE DE ESQUISTO | SHALE OIL | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1288 | ACEITE DE ESQUISTO | SHALE OIL | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1289 | METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica | SODIUM METHYLATE IN ALCOHOLIC SOLUTION | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 |
| 1289 | METILATO DE SODIO EN SOLUCIÓN alcohólica | SODIUM METHYLATE IN ALCOHOLIC SOLUTION | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 1292 | SILICATO DE TETRAETILO | TETRAETHYL SILICATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1293 | TINTURAS MEDICINALES | MEDICINAL TINCTURES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1293 | TINTURAS MEDICINALES | MEDICINAL TINCTURES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1294 | TOLUENO | TOLUENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1295 | TRICLOROSILANO | TRICHLOROSILANE | 4.3 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P401 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 1296 | TRIETILAMINA | TRIETHYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50%, en masa, de trimetilamina | TRIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION, with a maximum of 50%, by mass, of trimethylamine | 3 | 8 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50%, en masa, de trimetilamina | TRIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION, with a maximum of 50%, by mass, of trimethylamine | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1297 | TRIMETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, con un máximo del 50%, en masa, de trimetilamina | TRIMETHYLAMINE IN AQUEOUS SOLUTION, with a maximum of 50%, by mass, of trimethylamine | 3 | 8 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 |
| 1298 | TRIMETILCLOROSILANO | TRIMETHYLCHLOROSILANE | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1299 | TREMENTINA | TURPENTINE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1300 | SUCEDÁNEO DE TREMENTINA | TURPENTINE SUBSTITUTE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1300 | SUCEDÁNEO DE TREMENTINA | TURPENTINE SUBSTITUTE | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1301 | ACETATO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ACETATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1302 | VINIL ETIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ETHYL ETHER | 3 |  | I | 386 | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 1303 | CLORURO DE VINILIDENO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYLIDENE CHLORIDE | 3 |  | I | 386 | 0 | E3 | P001 |  | T12 | TP2 TP7 |
| 1304 | VINIL ISOBUTIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL ISOBUTYL ETHER | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1305 | VINILTRICLOROSILANO | VINYLTRICHLOROSILANE | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1306 | PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA | LIQUID PRODUCTS FOR WOOD CONSERVATION | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1306 | PRODUCTOS LÍQUIDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MADERA | LIQUID PRODUCTS FOR WOOD CONSERVATION | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1307 | XILENOS | XYLENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 1307 | XILENOS | XYLENES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE | ZIRCONIUM IN SUSPENSION IN A FLAMMABLE LIQUID | 3 |  | I |  | 0 | E0 | P001 | PP33 |  |  |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE | ZIRCONIUM IN SUSPENSION IN A FLAMMABLE LIQUID | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 | PP33 |  |  |
| 1308 | CIRCONIO EN SUSPENSIÓN EN UN LÍQUIDO INFLAMABLE | ZIRCONIUM IN SUSPENSION IN A FLAMMABLE LIQUID | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 |  |  |  |
| 1309 | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, COATED | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP38 B2 B4 | T3 | TP33 |
| 1309 | ALUMINIO EN POLVO, RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, COATED | 4.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP11 B3 | T1 | TP33 |
| 1310 | PICRATO DE AMONIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED AMMONIUM PICRATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1312 | BORNEOL | BORNEOL | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1313 | RESINATO DE CALCIO | CALCIUM RESINATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 1314 | RESINATO DE CALCIO FUNDIDO | MOLTEN CALCIUM RESINATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC04 |  | T1 | TP33 |
| 1318 | RESINATO DE COBALTO, PRECIPITADO | COBALT RESINATE, PRECIPITATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 1320 | DINITROFENOL HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DINITROPHENOL with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1321 | DINITROFENOLATOS HUMIDIFICADOS con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DINITROPHENOLATES with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1322 | DINITRORRESORCINOL (DINITRORRESORCINA) HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | DINITRORRESORCINOL (DINITRORESORCIN) HUMIDIFIED with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1323 | FERROCERIO | FERROCERIO | 4.1 |  | II | 249 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2 B4 | T3 | TP33 |
| 1324 | PELÍCULAS DE SOPORTE NITROCELULÓSICO revestido de gelatina, con exclusión de los desechos | SUPPORT FILMS NITROCELLULOSIC gelatin coated, excluding waste | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 | PP15 |  |  |
| 1325 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2 B4 | T3 | TP33 |
| 1325 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1326 | HAFNIO EN POLVO, HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | HAFNIUM POWDER, HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there should be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) chemically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 B2 | T3 | TP33 |
| 1327 | HENO, PAJA o "BUSHA" (TAMO) | HAY, STRAW or "BUSHA" (CHAFF) | 4.1 |  |  | 281 | 3 kg | E0 | P003 IBC08 | PP19 B6 |  |  |
| 1328 | HEXAMETILENTETRAMINA | HEXAMETHYLENTETRAMINE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1330 | RESINATO DE MANGANESO | MANGANESE RESINATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 1331 | FÓSFOROS DISTINTOS DE LOS DE SEGURIDAD | MATCHES OTHER THAN SAFETY MATCHES | 4.1 |  | III | 293 | 5 kg | E0 | P407 | PP27 |  |  |
| 1332 | METALDEHÍDO | METALDEHYDE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1333 | CERIO, en placas, lingotes o barras | CERIUM, in plates, ingots or bars | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2 B4 |  |  |
| 1334 | NAFTALENO BRUTO o NAFTALENO REFINADO | RAW NAPHTHALENE or REFINED NAPHTHALENE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1336 | NITROGUANIDINA (PICRITA) HUMIDIFICADA1 con un mínimo del 20%, en masa, de agua | NITROGUANIDINE (PICRITE) HUMIDIFIED 1 with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1337 | NITROALMIDÓN HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED NITROSTARCH with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1338 | FÓSFORO AMORFO | AMORPHOUS PHOSPHORUS | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P410 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1339 | HEPTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, which does not contain white or yellow phosphorus | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 1340 | PENTASULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, which does not contain white or yellow phosphorus | 4.3 | 4.1 | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 1341 | SESQUISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS SESQUISULPHIDE, which does not contain white or yellow phosphorus | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 1343 | TRISULFURO DE FÓSFORO, que no contiene fósforo blanco o amarillo | PHOSPHORUS TRISULPHIDE, which does not contain white or yellow phosphorus | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 1344 | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROPHENOL (PICRIC ACID) with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1345 | DESECHOS DE CAUCHO o RECORTES DE CAUCHO, en polvo o en gránulos de 840 micras como máximo y que contienen más del 45% de caucho | WASTE RUBBER or RUBBER CUTTINGS, in powder or granules of a maximum of 840 microns and containing more than 45% rubber | 4.1 |  | II | 223 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2 B4 | T3 | TP33 |
| 1346 | SILICIO EN POLVO, AMORFO | SILICON POWDER, AMORPHOUS | 4.1 |  | III | 32 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1347 | PICRATO DE PLATA HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SILVER PICRATE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP25 PP26 |  |  |
| 1348 | DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 15%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE with a minimum of 15%, by mass, of water | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1349 | PICRAMATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM PICRATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1350 | AZUFRE | SULFUR | 4.1 |  | III | 242 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1352 | TITANIO EN POLVO, HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | TITANIUM POWDER, HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there must be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) chemically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 B2 | T3 | TP33 |
| 1353 | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P. | FIBERS or FABRICS IMPREGNATED WITH LOW NITRATED NITROCELLULOSE, N.E.P. | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P410 IBC08 | B3 |  |  |
| 1354 | TRINITROBENCENO HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZENE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1355 | ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZOIC ACID with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1356 | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMIDIFICADO con un mínimo del 30%, en masa, de agua | TRINITROTOLUENE (TNT) HUMIDIFIED with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1357 | NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED UREA NITRATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 227 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1358 | CIRCONIO EN POLVO, HUMIDIFICADO con un mínimo del 25% de agua (debe haber un exceso visible de agua): a) producido mecánicamente, en partículas de menos de 53 micrones; b) producido químicamente, en partículas de menos de 840 micrones | ZIRCONIUM POWDER, HUMIDIFIED with a minimum of 25% water (there must be a visible excess of water): a) mechanically produced, in particles less than 53 microns; b) chemically produced, in particles less than 840 microns | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC06 | PP40 B2 | T3 | TP33 |
| 1360 | FOSFURO DE CALCIO | CALCIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1361 | CARBÓN de origen animal o vegetal | CARBON of animal or vegetable origin | 4.2 |  | II |  | 0 | E0 | P002 IBC06 | PP12 | T3 | TP33 |
| 1361 | CARBÓN de origen animal o vegetal | CARBON of animal or vegetable origin | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 | PP12 B3 | T1 | TP33 |
| 1362 | CARBÓN ACTIVADO | ACTIVATED CARBON | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP11 B3 | T1 | TP33 |
| 1363 | COPRA | COPRA | 4.2 |  | III | 29 | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 | BK2 |  |
| 1364 | DESECHOS GRASIENTOS DE ALGODÓN | OILY COTTON WASTE | 4.2 |  | III |  | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | PP19 B3, B6 |  |  |
| 1365 | ALGODÓN HÚMEDO | WET COTTON | 4.2 |  | III | 29 | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | PP19 B3, B6 |  |  |
| 1369 | p-NITROSODIMETILANILINA | p-NITROSODIMETHYLANILINE | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1372 | FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL o FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL quemadas, húmedas1 o mojadas | FIBERS OF ANIMAL ORIGIN or FIBERS OF PLANT ORIGIN burnt, moist 1 or wet | 4.2 |  | III | 123 | 0 | E1 | P410 |  |  |  |
| 1373 | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL o VEGETAL o SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite | FIBERS or FABRICS OF ANIMAL or PLANT OR SYNTHETIC ORIGIN, N.E.P., oil impregnated | 4.2 |  | III |  | 0 | E0 | P410 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1374 | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) NO ESTABILIZADA | FISH MEAL (FISH WASTE) NOT STABILIZED | 4.2 |  | II | 300 | 0 | E2 | P410 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1376 | ÓXIDO DE HIERRO AGOTADO o HIERRO ESPONJOSO AGOTADO procedentes de la purificación del gas de hulla | DEPOSIZED IRON OXIDE or DEPOSIZED SPONGE IRON from coal gas purification | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK2 | TP33 |
| 1378 | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido | WET METAL CATALYST with visible excess liquid | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E0 | P410 IBC01 | PP39 | T3 | TP33 |
| 1379 | PAPEL TRATADO CON ACEITES NO SATURADOS, no completamente seco (incluido el papel carbón) | PAPER TREATED WITH UNSATURATED OILS, not completely dry (including carbon paper) | 4.2 |  | III |  | 0 | E0 | P410 IBC08 | B3 |  |  |
| 1380 | PENTABORANO | PENTABORANE | 4.2 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P601 |  |  |  |
| 1381 | FÓSFORO BLANCO o AMARILLO, SECO o BAJO AGUA o EN SOLUCIÓN | WHITE or YELLOW PHOSPHORUS, DRY or UNDER WATER or IN SOLUTION | 4.2 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P405 |  | T9 | TP3 TP31 |
| 1382 | SULFURO DE POTASIO ANHIDRO o SULFURO DE POTASIO con menos del 30% de agua de cristalización | ANHYDROUS POTASSIUM SULFIDE or POTASSIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1383 | METAL PIROFÓRICO, N.E.P., o ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P. | PYROPHORIC METAL, N.E.P., or PYROPHORIC ALLOY, N.E.P. | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P404 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 1384 | DITIONITO DE SODIO (HIDROSULFITO DE SODIO) | SODIUM DITHIONITE (SODIUM HYDROSULPHITE) | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1385 | SULFURO DE SODIO ANHIDRO o SULFURO DE SODIO con menos del 30% de agua de cristalización | ANHYDROUS SODIUM SULFIDE or SODIUM SULFIDE with less than 30% water of crystallization | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1386 | TORTA OLEAGINOSA con más del 1,5% de aceite y un máximo del 11% de humedad | OIL CAKE with more than 1.5% oil and a maximum of 11% moisture | 4.2 |  | III | 29 | 0 | E0 | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 | BK2 |  |
| 1387 | DESECHOS DE LANA, HÚMEDOS | WOOL WASTE, WET | 4.2 |  | III | 123 | 0 | E1 | P410 |  |  |  |
| 1389 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE, | ALKALI METALS, LIQUID AMALGAM, | 4.3 |  | I | 182 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1390 | AMIDAS DE METALES ALCALINOS | ALKALI METAL AMIDES | 4.3 |  | II | 182 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1391 | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE | ALKALI METALS, DISPERSION OF, or ALKALINE EARTH METALS, DISPERSION OF | 4.3 |  | I | 182 183 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1392 | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA LÍQUIDA DE | ALKALINE EARTH METALS, LIQUID AMALGAM | 4.3 |  | I | 183 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1393 | METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P. | ALKALINE EARTH METALS, ALLOYS, N.E.P. | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1394 | CARBURO DE ALUMINIO | ALUMINUM CARBIDE | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1395 | ALUMINIOFERROSILICIO EN POLVO | ALUMINUMFERROSILICON POWDER | 4.3 | 6.1 | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1396 | ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, UNCOATED | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1396 | ALUMINIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | ALUMINUM POWDER, UNCOATED | 4.3 |  | III | 223 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1397 | FOSFURO DE ALUMINIO | ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1398 | ALUMINIOSILICIO EN POLVO, NO RECUBIERTO | ALUMINUMSILICON POWDER, UNCOATED | 4.3 |  | III | 37 223 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 BK2 | TP33 |
| 1400 | BARIO | BARIUM | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1401 | CALCIO | CALCIUM | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1402 | CARBURO DE CALCIO | CALCIUM CARBIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | T9 | TP7 TP33 |
| 1402 | CARBURO DE CALCIO | CALCIUM CARBIDE | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1403 | CIANAMIDA CÁLCICA con más del 0,1% de carburo de calcio | CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide | 4.3 |  | III | 38 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1404 | HIDRURO DE CALCIO | CALCIUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1405 | SILICIURO DE CALCIO | CALCIUM SILICIDE | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1405 | SILICIURO DE CALCIO | CALCIUM SILICIDE | 4.3 |  | III | 223 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1407 | CESIO | CESIUM | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 |  |  |
| 1408 | FERROSILICIO con el 30% o más pero menos del 90% de silicio | FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon | 4.3 | 6.1 | III | 39 223 | 1 kg | E1 | P003 IBC08 | PP20 B4, B6 | T1 BK2 | TP33 |
| 1409 | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | METAL HYDRIDES THAT REACT WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1409 | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | METAL HYDRIDES THAT REACT WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 1410 | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO | LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1411 | HIDRURO DE LITIO Y ALUMINIO EN ÉTER | LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE IN ETHER | 4.3 | 3 | I |  | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1413 | BOROHIDRURO DE LITIO | LITHIUM BOROHYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1414 | HIDRURO DE LITIO | LITHIUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1415 | LITIO | LITHIUM | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | T9 | TP7 TP33 |
| 1417 | LITIOSILICIO | LITHIOSILICON | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | II |  | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1418 | MAGNESIO EN POLVO o ALEACIONES DE MAGNESIO EN POLVO | MAGNESIUM POWDER or MAGNESIUM ALLOYS POWDER | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1419 | FOSFURO DE MAGNESIO Y ALUMINIO | MAGNESIUM AND ALUMINUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1420 | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS LÍQUIDAS DE | POTASSIUM, LIQUID METAL ALLOYS OF | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1421 | METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P. | ALKALI METALS, LIQUID ALLOY OF, N.E.P. | 4.3 |  | I | 182 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1422 | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES LÍQUIDAS DE | POTASSIUM AND SODIUM, LIQUID ALLOYS OF | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P402 |  | T9 | TP3 TP7 TP31 |
| 1423 | RUBIDIO | RUBIDIUM | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 |  |  |
| 1426 | BOROHIDRURO DE SODIO | SODIUM BOROHYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1427 | HIDRURO DE SODIO | SODIUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1428 | SODIO | SODIUM | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | T9 | TP7 TP33 |
| 1431 | METILATO DE SODIO | SODIUM METHYLATE | 4.2 | 8 | II |  | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 1432 | FOSFURO DE SODIO | SODIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1433 | FOSFUROS DE ESTAÑO (IV) | TIN(IV) PHOSPHIDES | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1435 | CINC, CENIZAS DE | ZINC, ASHES | 4.3 |  | III | 223 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 | B4 | T1 BK2 | TP33 |
| 1436 | CINC EN POLVO | ZINC POWDER | 4.3 | 4.2 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1436 | CINC EN POLVO | ZINC POWDER | 4.3 | 4.2 | II |  | 0 | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 1436 | CINC EN POLVO | ZINC POWDER | 4.3 | 4.2 | III | 223 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 1437 | HIDRURO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM HYDRIDE | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1438 | NITRATO DE ALUMINIO | ALUMINUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 | TP33 |
| 1439 | DICROMATO DE AMONIO | AMMONIUM DICHROMATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1442 | PERCLORATO DE AMONIO | AMMONIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II | 152 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1444 | PERSULFATO DE AMONIO | AMMONIUM PERSULFATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1445 | CLORATO DE BARIO, SÓLIDO | BARIUM CHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1446 | NITRATO DE BARIO | BARIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1447 | PERCLORATO DE BARIO, SÓLIDO | BARIUM PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1448 | PERMANGANATO DE BARIO | BARIUM PERMANGANATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1449 | PERÓXIDO DE BARIO | BARIUM PEROXIDE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1450 | BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC BROMATES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 350 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1451 | NITRATO DE CESIO | CESIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1452 | CLORATO DE CALCIO | CALCIUM CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1453 | CLORITO DE CALCIO | CALCIUM CHLORITE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1454 | NITRATO DE CALCIO | CALCIUM NITRATE | 5.1 |  | III | 208 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1455 | PERCLORATO DE CALCIO | CALCIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1456 | PERMANGANATO DE CALCIO | CALCIUM PERMANGANATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1457 | PERÓXIDO DE CALCIO | CALCIUM PEROXIDE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1458 | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | CHLORATE AND BORATE, MIXTURE OF | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1458 | CLORATO Y BORATO, MEZCLA DE | CHLORATE AND BORATE, MIXTURE OF | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1459 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE, SOLID MIXTURE OF | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1459 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO, MEZCLA SÓLIDA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE, SOLID MIXTURE OF | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1461 | CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 351 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1462 | CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORITES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 352 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1463 | TRIÓXIDO DE CROMO ANHIDRO | ANHYDROUS CHROME TRIOXIDE | 5.1 | 6.1 8 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1465 | NITRATO DE DIDIMIO | DYDYMIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1466 | NITRATO DE HIERRO(III) | IRON(III) NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1467 | NITRATO DE GUANIDINA | GUANIDINE NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1469 | NITRATO DE PLOMO | LEAD NITRATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1470 | PERCLORATO DE PLOMO, SÓLIDO | LEAD PERCHLORATE, SOLID | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1471 | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, o HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA | LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY, or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 |  |  |
| 1471 | HIPOCLORITO DE LITIO, SECO, o HIPOCLORITO DE LITIO EN MEZCLA | LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY, or LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1472 | PERÓXIDO DE LITIO | LITHIUM PEROXIDE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1473 | BROMATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM BROMATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1474 | NITRATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM NITRATE | 5.1 |  | III | 332 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1475 | PERCLORATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1476 | PERÓXIDO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PEROXIDE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1477 | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRATES, N.E.P. | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1477 | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRATES, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1479 | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT SOLID, N.E.P. | 5.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P503 IBC05 | B1 |  |  |
| 1479 | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT SOLID, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1479 | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT SOLID, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1481 | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES, N.E.P. | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1481 | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1482 | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 206 274 353 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1482 | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES, N.E.P. | 5.1 |  | III | 206 223 274 353 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1483 | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PEROXIDES, N.E.P. | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1483 | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PEROXIDES, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1484 | BROMATO DE POTASIO | POTASSIUM BROMATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1485 | CLORATO DE POTASIO | POTASSIUM CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1486 | NITRATO DE POTASIO | POTASSIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1487 | NITRATO DE POTASIO Y NITRITO DE SODIO, MEZCLA DE | POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE, MIXTURE OF | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1488 | NITRITO DE POTASIO | POTASSIUM NITRITE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1489 | PERCLORATO DE POTASIO | POTASSIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1490 | PERMANGANATO DE POTASIO | POTASSIUM PERMANGANATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1491 | PERÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM PEROXIDE | 5.1 |  | I |  | 0 | E0 | P503 IBC06 | B1 |  |  |
| 1492 | PERSULFATO DE POTASIO | POTASSIUM PERSULPHATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1493 | NITRATO DE PLATA | SILVER NITRATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1494 | BROMATO DE SODIO | SODIUM BROMATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1495 | CLORATO DE SODIO | SODIUM CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 1496 | CLORITO DE SODIO | SODIUM CHLORITE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1498 | NITRATO DE SODIO | SODIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1499 | NITRATO DE SODIO Y NITRATO DE POTASIO, MEZCLA DE | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE, MIXTURE OF | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1500 | NITRITO DE SODIO | SODIUM NITRITE | 5.1 | 6.1 | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1502 | PERCLORATO DE SODIO | SODIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1503 | PERMANGANATO DE SODIO | SODIUM PERMANGANATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1504 | PERÓXIDO DE SODIO | SODIUM PEROXIDE | 5.1 |  | I |  | 0 | E0 | P503 IBC05 | B1 |  |  |
| 1505 | PERSULFATO DE SODIO | SODIUM PERSULPHATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1506 | CLORATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1507 | NITRATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1508 | PERCLORATO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1509 | PERÓXIDO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PEROXIDE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1510 | TETRANITROMETANO | TETRANITROMETHANE | 6.1 | 5.1 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  |  |  |
| 1511 | UREA-PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | UREA-HYDROGEN PEROXIDE | 5.1 | 8 | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 1512 | NITRITO DE CINC Y AMONIO | ZINC AMMONIUM NITRITE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1513 | CLORATO DE CINC | ZINC CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1514 | NITRATO DE CINC | ZINC NITRATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1515 | PERMANGANATO DE CINC | ZINC PERMANGANATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1516 | PERÓXIDO DE CINC | ZINC PEROXIDE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1517 | PICRAMATO DE CIRCONIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 20%, en masa, de agua | HUMIDIFIED ZIRCONIUM PICRAMATE with a minimum of 20%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 1541 | CIANHIDRINA DE LA ACETONA, ESTABILIZADA | CYANHYDRINE FROM ACETONE, STABILIZED | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1544 | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P. | ALKALOIDS, SOLID, N.E.P., or SALTS OF ALKALOIDS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1544 | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P. | ALKALOIDS, SOLID, N.E.P., or SALTS OF ALKALOIDS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1544 | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P., o SALES DE ALCALOIDES, SÓLIDAS, N.E.P. | ALKALOIDS, SOLID, N.E.P., or SALTS OF ALKALOIDS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1545 | ISOTIOCIANATO DE ALILO ESTABILIZADO | STABILIZED ALLYL ISOTHIOCYANATE | 6.1 | 3 | II | 386 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1546 | ARSENIATO DE AMONIO | AMMONIUM ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1547 | ANILINA | ANILINE | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1548 | CLORHIDRATO DE ANILINA | ANILINE HYDROCHLORIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1549 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO DE, N.E.P. | ANTIMONY, SOLID INORGANIC COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 |  | III | 45 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1550 | LACTATO DE ANTIMONIO | ANTIMONY LACTATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1551 | TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO | ANTIMONY AND POTASSIUM TARTRATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1553 | ÁCIDO ARSÉNICO LÍQUIDO | LIQUID ARSENIC ACID | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P001 |  | T20 | TP2 TP7 TP13 |
| 1554 | ÁCIDO ARSÉNICO SÓLIDO | SOLID ARSENIC ACID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1555 | BROMURO DE ARSÉNICO | ARSENIC BROMIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1556 | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | ARSENIC, LIQUID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates, nes, arsenites, nes, arsenic sulfides, nes, and organic arsenic compound, nes | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 1556 | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | ARSENIC, LIQUID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates, N.E.P., arsenites, N.E.P., arsenic sulfides, N.E.P., and organic arsenic compound, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 1556 | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos, n.e.p., arsenitos, n.e.p., sulfuros de arsénico, n.e.p., y compuesto orgánico de arsénico, n.e.p. | ARSENIC, LIQUID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates, N.E.P., arsenites, N.E.P., arsenic sulfides, N.E.P., and organic arsenic compound, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 1557 | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p. | ARSENIC, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates N.E.P., arsenites N.E.P., arsenic sulfides N.E.P. and organic arsenic compound N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1557 | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p. | ARSENIC, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates N.E.P., arsenite N.E.P., arsenic sulfides N.E.P. and organic arsenic compound N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1557 | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., inorgánico, en particular arseniatos n.e.p., arsenitos n.e.p., sulfuros de arsénico n.e.p. y compuesto orgánico de arsénico n.e.p. | ARSENIC, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., inorganic, in particular arsenates N.E.P., arsenite N.E.P., arsenic sulfides N.E.P. and organic arsenic compound N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1558 | ARSÉNICO | ARSENIC | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1559 | PENTÓXIDO DE ARSÉNICO | ARSENIC PENTOXIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1560 | TRICLORURO DE ARSÉNICO | ARSENIC TRICCHLORIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1561 | TRIÓXIDO DE ARSÉNICO | ARSENIC TROXIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1562 | POLVO ARSENICAL | ARSENICAL POWDER | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BARIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 |  | II | 177 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BARIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 |  | III | 177 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1565 | CIANURO DE BARIO | BARIUM CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BERYLLIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BERYLLIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1567 | BERILIO EN POLVO | BERYLLIUM POWDER | 6.1 | 4.1 | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1569 | BROMOACETONA | BROMOACETONE | 6.1 | 3 | II |  | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1570 | BRUCINA | BRUCINA | 6.1 |  | I | 43 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1571 | AZIDA DE BARIO HUMIDIFICADA1 con un mínimo del 50%, en masa, de agua | HUMIDIFIED BARIUM AZIDE 1 with a minimum of 50%, by mass, of water | 4.1 | 6.1 | I | 28 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 1572 | ÁCIDO CACODÍLICO | CACODYLIC ACID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1573 | ARSENIATO DE CALCIO | CALCIUM ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1574 | ARSENIATO DE CALCIO Y ARSENITO DE CALCIO EN MEZCLA SÓLIDA | CALCIUM ARSENIATE AND CALCIUM ARSENITE IN SOLID MIXTURE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1575 | CIANURO DE CALCIO | CALCIUM CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1577 | CLORODINITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORODINITROBENZENES | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1578 | CLORONITROBENCENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORONITROBENZENES | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1579 | CLORHIDRATO DE 4- CLORO-o-TOLUIDINA, SÓLIDO | 4-CHLORINE-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1580 | CLOROPICRINA | CHLOROPICRINE | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1581 | CLOROPICRINA Y BROMURO DE METILO, MEZCLA DE, con más del 2% de cloropicrina | CHLOROPICRIN AND METHYL BRIDE, MIXTURE, with more than 2% chloropicrin | 2.3 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1582 | CLOROPICRINA Y CLORURO DE METILO, MEZCLA DE | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE, MIXTURE OF | 2.3 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1583 | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P. | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.E.P. | 6.1 |  | I | 315 274 | 0 | E0 | P602 |  |  |  |
| 1583 | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P. | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1583 | CLOROPICRINA EN MEZCLA, N.E.P. | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E0 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 1585 | ACETOARSENITO DE COBRE | COPPER ACETOARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1586 | ARSENITO DE COBRE | COPPER ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1587 | CIANURO DE COBRE | COPPER CYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1588 | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | INORGANIC CYANIDES, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 47 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1588 | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | INORGANIC CYANIDES, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 47 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1588 | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | INORGANIC CYANIDES, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 47 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1589 | CLORURO DE CIANÓGENO ESTABILIZADO | STABILIZED CYANOGEN CHLORIDE | 2.3 | 8 |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1590 | DICLOROANILINAS LÍQUIDAS | LIQUID DICHLOROANILINES | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1591 | o-DICLOROBENCENO | o-DICHLOROBENZENE | 6.1 |  | III | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1593 | DICLOROMETANO | DICHLOROMETHANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | B8 | T7 | TP2 |
| 1594 | SULFATO DE DIETILO | DIETHYL SULFATE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1595 | SULFATO DE DIMETILO | DIMETHYL SULFATE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1596 | DINITROANILINAS | DINITROANILINES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1597 | DINITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID DINITROBENZENHENS | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1597 | DINITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID DINITROBENZENHENS | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 1598 | DINITRO-o-CRESOL | DINITRO-o-CRESOL | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1599 | DINITROFENOL EN SOLUCIÓN | DINITROPHENOL IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1599 | DINITROFENOL EN SOLUCIÓN | DINITROPHENOL IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1600 | DINITROTOLUENOS FUNDIDOS | MOLTEN DINITROTOLUENES | 6.1 |  | II |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T7 | TP3 |
| 1601 | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1601 | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1601 | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1602 | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 1602 | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1602 | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 1603 | BROMOACETATO DE ETILO | ETHYL BROMOACETATE | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1604 | ETILENDIAMINA | ETHYLENDIAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1605 | DIBROMURO DE ETILENO | ETHYLENE DIBROMIDE | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1606 | ARSENIATO DE HIERRO(III) | IRON(III) ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1607 | ARSENITO DE HIERRO(III) | IRON(III) ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1608 | ARSENIATO DE HIERRO(II) | IRON(II) ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1611 | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1612 | TETRAFOSFATO DE HEXAETILO Y GAS COMPRIMIDO, MEZCLA DE | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS, MIXTURE OF | 2.3 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1613 | ÁCIDO CIANHÍDRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA (CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA) con un máximo del 20% de cianuro de hidrógeno | HYDROGEN CYANIDE IN AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDE IN AQUEOUS SOLUTION) with a maximum of 20% hydrogen cyanide | 6.1 |  | I | 48 | 0 | E0 | P601 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1614 | CIANURO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO con menos del 3% de agua y absorbido en una materia porosa inerte | HYDROGEN CYANIDE STABILIZED with less than 3% water and absorbed into an inert porous material | 6.1 |  | I | 386 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 1616 | ACETATO DE PLOMO | LEAD ACETATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1617 | ARSENIATOS DE PLOMO | LEAD ARSENIATES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1618 | ARSENITOS DE PLOMO | LEAD ARSENITES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1620 | CIANURO DE PLOMO | LEAD CYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1621 | PÚRPURA DE LONDRES | LONDON PURPLE | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1622 | ARSENIATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1623 | ARSENIATO DE MERCURIO(II) | MERCURY(II) ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1624 | CLORURO DE MERCURIO(II) | MERCURY(II) CHLORIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1625 | NITRATO DE MERCURIO(II) | MERCURY(II) NITRATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1626 | CIANURO DE MERCURIO Y POTASIO | MERCURY AND POTASSIUM CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1627 | NITRATO DE MERCURIO(I) | MERCURY(I) NITRATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1629 | ACETATO DE MERCURIO | MERCURY ACETATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1630 | CLORURO DE MERCURIO Y AMONIO | MERCURY AND AMMONIUM CHLORIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1631 | BENZOATO DE MERCURIO | MERCURY BENZOATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1634 | BROMUROS DE MERCURIO | MERCURY BROMIDES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1636 | CIANURO DE MERCURIO | MERCURY CYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1637 | GLUCONATO DE MERCURIO | MERCURY GLUCONATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1638 | YODURO DE MERCURIO | MERCURY IODIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1639 | NUCLEATO DE MERCURIO | MERCURY NUCLEATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1640 | OLEATO DE MERCURIO | MERCURY OLATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1641 | ÓXIDO DE MERCURIO | MERCURY OXIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1642 | OXICIANURO DE MERCURIO, DESENSIBILIZADO | MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1643 | YODURO DE MERCURIO Y POTASIO | MERCURY AND POTASSIUM IODIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1644 | SALICILATO DE MERCURIO | MERCURY SALICYLATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1645 | SULFATO DE MERCURIO | MERCURY SULFATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1646 | TIOCIANATO DE MERCURIO | MERCURY THIOCYANATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1647 | BROMURO DE METILO Y DIBROMURO DE ETILENO, MEZCLA LÍQUIDA DE | METHYL BRIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE, LIQUID MIXTURE OF | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1648 | ACETONITRILO | Acetonitrile | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1649 | MEZCLA DE ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES | ANTI-KNOCK MIXTURE FOR MOTOR FUELS | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1650 | beta-NAFTILAMINA SÓLIDA | beta-NAPHTHYLAMINE SOLID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1651 | NAFTILTIOUREA | NAPHTHYLTHIOUREA | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1652 | NAFTILUREA | NAPHTHYLUREA | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1653 | CIANURO DE NÍQUEL | NICKEL CYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1654 | NICOTINA | NICOTINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1655 | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., or SOLID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1655 | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., or SOLID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1655 | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., or SOLID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1656 | CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO o EN SOLUCIÓN | NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION | 6.1 |  | II | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1656 | CLORHIDRATO DE NICOTINA, LÍQUIDO o EN SOLUCIÓN | NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID or SOLUTION | 6.1 |  | III | 43 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 1657 | SALICILATO DE NICOTINA | NICOTINE SALICYLATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1658 | SULFATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN | NICOTINE SULFATE, SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1658 | SULFATO DE NICOTINA, EN SOLUCIÓN | NICOTINE SULFATE, SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 1659 | TARTRATO DE NICOTINA | NICOTINE TARTRATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1660 | ÓXIDO NÍTRICO COMPRIMIDO | COMPRESSED NITRIC OXIDE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1661 | NITROANILINAS (o-, m-, p-) | NITROANILINES (o-, m-, p-) | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1662 | NITROBENCENO | NITROBENZENE | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1663 | NITROFENOLES (o-, m-, p-) | NITROPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1664 | NITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROTOLUENES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1665 | NITROXILENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROXYLENES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1669 | PENTACLOROETANO | PENTACHLOROETHANE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1670 | PERCLOROMETIL- MERCAPTANO | PERCHLOROMETHYL-MERCAPTAN | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1671 | FENOL SÓLIDO | SOLID PHENOL | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1672 | CLORURO DE FENILCARBILAMINA | PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1673 | FENILENDIAMINAS (o-, m-, p-) | PHENYLENDIAMINES (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1674 | ACETATO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY ACETATE | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1677 | ARSENIATO DE POTASIO | POTASSIUM ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1678 | ARSENITO DE POTASIO | POTASSIUM ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1679 | CUPROCIANURO DE POTASIO | POTASSIUM CUPROCYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1680 | CIANURO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1683 | ARSENITO DE PLATA | SILVER ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1684 | CIANURO DE PLATA | SILVER CYANIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1685 | ARSENIATO DE SODIO | SODIUM ARSENIATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1686 | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM ARSENITE IN AQUEOUS SOLUTION | 6.1 |  | II | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1686 | ARSENITO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM ARSENITE IN AQUEOUS SOLUTION | 6.1 |  | III | 43 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 1687 | AZIDA DE SODIO | SODIUM AZIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 |  |  |
| 1688 | CACODILATO DE SODIO | SODIUM CACODYLATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1689 | CIANURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1690 | FLUORURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM FLUORIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1691 | ARSENITO DE ESTRONCIO | STRONTIUM ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1692 | ESTRICNINA o SALES DE ESTRICNINA | STRYCHNINE or STRYCHNINE SALTS | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1693 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, LIQUID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 1693 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA LÍQUIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, LIQUID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 0 | E0 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1694 | CIANUROS DE BROMOBENCILO LÍQUIDOS | LIQUID BROMOBENZYL CYANIDES | 6.1 |  | I | 138 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1695 | CLOROACETONA ESTABILIZADA | STABILIZED CHLOROACETONE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1697 | CLOROACETOFENONA SÓLIDA | SOLID CHLOROACETOPHENONE | 6.1 |  | II |  | 0 | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1698 | DIFENILAMINO- CLOROARSINA | DIPHENYLAMINO-CHLOROARSINE | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 1699 | DIFENILCLOROARSINA LÍQUIDA | LIQUID DIPHENYLCHLOROARSINE | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 1700 | VELAS LACRIMÓGENAS | TEAR CANDLES | 6.1 | 4.1 |  |  | 0 | E0 | P600 |  |  |  |
| 1701 | BROMURO DE XILILO, LÍQUIDO | XYLYL BROMIDE, LIQUID | 6.1 |  | II |  | 0 | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 1702 | 1,1,2,2-TETRACLOROETANO | 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1704 | DITIOPIROFOSFATO DE TETRAETILO | TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE | 6.1 |  | II | 43 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1707 | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | THALLIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1708 | TOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID TOLUIDINES | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1709 | TOLUILEN-2,4-DIAMINA SÓLIDA | SOLID TOLUYLENE-2,4-DIAMINE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1710 | TRICLOROETILENO | TRICHLOROETHYLENE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1711 | XILIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID XYLIDINES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1712 | ARSENIATO DE CINC, ARSENITO DE CINC o MEZCLA DE ARSENIATO DE CINC Y ARSENITO DE CINC | ZINC ARSENIATE, ZINC ARSENITE or MIXTURE OF ZINC ARSENIATE AND ZINC ARSENITE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1713 | CIANURO DE CINC | ZINC CYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1714 | FOSFURO DE CINC | ZINC PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1715 | ANHÍDRIDO ACÉTICO | ACETIC ANHYDRIDE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1716 | BROMURO DE ACETILO | ACETYL BROMIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1717 | CLORURO DE ACETILO | ACETYL CHLORIDE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1718 | FOSFATO ÁCIDO DE BUTILO | BUTYL ACID PHOSPHATE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1719 | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO N.E.P. | CAUSTIC ALKALINE LIQUID N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 1719 | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO N.E.P. | CAUSTIC ALKALINE LIQUID N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1722 | CLOROFORMIATO DE ALILO | ALLYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1723 | YODURO DE ALILO | ALLYL IODIDE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 1724 | ALILTRICLOROSILANO ESTABILIZADO | STABILIZED ALLYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II | 386 | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1725 | BROMURO DE ALUMINIO ANHIDRO | ANHYDROUS ALUMINUM BROMIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1726 | CLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO | ANHYDROUS ALUMINUM CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1727 | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO SÓLIDO | SOLID AMMONIUM HYDROGENODIFLUORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1728 | AMILTRICLOROSILANO | AMYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1729 | CLORURO DE ANISOILO | ANISOYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1730 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO LÍQUIDO | LIQUID ANTIMONY PENTACHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1731 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN | ANTIMONY PENTACHLORIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1731 | PENTACLORURO DE ANTIMONIO EN SOLUCIÓN | ANTIMONY PENTACHLORIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1732 | PENTAFLUORURO DE ANTIMONIO | ANTIMONY PENTAFLUORIDE | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1733 | TRICLORURO DE ANTIMONIO | ANTIMONY TRICHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1736 | CLORURO DE BENZOILO | BENZOYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 1737 | BROMURO DE BENCILO | BENZYL BROMIDE | 6.1 | 8 | II |  | 0 | E4 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 1738 | CLORURO DE BENCILO | BENZYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | II |  | 0 | E4 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 1739 | CLOROFORMIATO DE BENCILO | BENZYL CHLOROFORMATE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID HYDROGENODIFLUORIDES, N.E.P. | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID HYDROGENODIFLUORIDES, N.E.P. | 8 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1741 | TRICLORURO DE BORO | BORON TRICHLORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1742 | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND ACETIC ACID, LIQUID COMPLEX OF | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1743 | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO LÍQUIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND PROPIONIC ACID, LIQUID COMPLEX OF | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1744 | BROMO o BROMO EN SOLUCIÓN | BROMINE or BROMINE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P804 |  | T22 | TP2 TP10 TP13 |
| 1745 | PENTAFLUORURO DE BROMO | BROMINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1 8 | I |  | 0 | E0 | P200 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1746 | TRIFLUORURO DE BROMO | BROMINE TRIFLUORIDE | 5.1 | 6.1 8 | I |  | 0 | E0 | P200 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1747 | BUTILTRICLOROSILANO | BUTYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1748 | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | DRY CALCIUM HYPOCHLORITE or CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIX, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 |  | II | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP85 B2, B4 B13 |  |  |
| 1748 | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | DRY CALCIUM HYPOCHLORITE or CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIX, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 |  | III | 316 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 |  |  |
| 1749 | TRIFLUORURO DE CLORO | CHLORINE TRIFLUORIDE | 2.3 | 5.1 8 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |  |
| 1750 | ÁCIDO CLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | CHLOROACETIC ACID IN SOLUTION | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1751 | ÁCIDO CLOROACÉTICO SÓLIDO | SOLID CHLOROACETIC ACID | 6.1 | 8 | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1752 | CLORURO DE CLOROACETILO | CHLOROACETYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1753 | CLOROFENILTRICLOROSILANO | CHLOROPHENILTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 |
| 1754 | ÁCIDO CLOROSULFÓNICO (con o sin trióxido de azufre) | CHLOROSULPHONIC ACID (with or without sulfur trioxide) | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T20 | TP2 |
| 1755 | ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN | CHROMIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1755 | ÁCIDO CRÓMICO EN SOLUCIÓN | CHROMIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1756 | FLUORURO DE CROMO(III) SÓLIDO | CHROMIUM(III) FLUORIDE SOLID | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1757 | FLUORURO DE CROMO(III) EN SOLUCIÓN | CHROMIUM(III) FLUORIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1757 | FLUORURO DE CROMO(III) EN SOLUCIÓN | CHROMIUM(III) FLUORIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1758 | OXICLORURO DE CROMO(VI) | CHROMIUM(VI) OXYCHLORIDE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 1759 | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1759 | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1759 | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1760 | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 1760 | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 1760 | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1761 | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | CUPRIETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1761 | CUPRIETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | CUPRIETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1762 | CICLOHEXENILTRICLOROSILANO | CYCLOHEXENILTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1763 | CICLOHEXIL- TRICLOROSILANO | CYCLOHEXYL-TRICLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1764 | ÁCIDO DICLOROACÉTICO | DICHLOROACETIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1765 | CLORURO DE DICLOROACETILO | DICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1766 | DICLOROFENILTRICLOROSILANO | DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1767 | DIETILDICLOROSILANO | DIETHYLDICHLOROSILANE | 8 | 3 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1768 | ÁCIDO DIFLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | ANHYDROUS DIFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1769 | DIFENILDICLOROSILANO | DIPHENYLDICLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1770 | BROMURO DE DIFENILMETILO | DIPHENYLMETHYL BROMIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1771 | DODECILTRICLOROSILANO | DODECYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1773 | CLORURO DE HIERRO(III) ANHIDRO | IRON(III) CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1774 | EXTINTORES DE INCENDIOS, CARGAS PARA, líquidos corrosivos | FIRE EXTINGUISHERS, CHARGES FOR, corrosive liquids | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 | PP4 |  |  |
| 1775 | ÁCIDO FLUOROBÓRICO | FLUOROBORIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1776 | ÁCIDO FLUOROFOSFÓRICO ANHIDRO | ANHYDROUS FLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1777 | ÁCIDO FLUOROSULFÓNICO | FLUOROSULPHONIC ACID | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 1778 | ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | FLUOROSILICIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1779 | ÁCIDO FÓRMICO con más del 85%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with more than 85%, by mass, of acid | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1780 | CLORURO DE FUMARILO | FUMARYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1781 | HEXADECIL- TRICLOROSILANO | HEXADECYL-TRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1782 | ÁCIDO HEXAFLUOROFOSFÓRICO | HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1783 | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | HEXAMETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1783 | HEXAMETILENDIAMINA EN SOLUCIÓN | HEXAMETHYLENDIAMINE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1784 | HEXILTRICLOROSILANO | HEXYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1786 | ÁCIDO FLUORHÍDRICO Y ÁCIDO SULFÚRICO, MEZCLA DE | HYDROFLUORIC ACID AND SULFURIC ACID, MIXTURE OF | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1787 | ÁCIDO YODHÍDRICO | HYDYODRIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1787 | ÁCIDO YODHÍDRICO | HYDYODRIC ACID | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1788 | ÁCIDO BROMHÍDRICO | HYDROBROMIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1788 | ÁCIDO BROMHÍDRICO | HYDROBROMIC ACID | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1789 | ÁCIDO CLORHÍDRICO | HYDROCHLORIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1789 | ÁCIDO CLORHÍDRICO | HYDROCHLORIC ACID | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1790 | ÁCIDO FLUORHÍDRICO con más del 60% de fluoruro de hidrógeno | HYDROFLUORIC ACID with more than 60% hydrogen fluoride | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P802 | PP79 PP81 | T10 | TP2 TP13 |
| 1790 | ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno | HYDROFLUORIC ACID with a maximum of 60% hydrogen fluoride | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1791 | HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN | HYPOCHLORITES IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP10 B5 | T7 | TP2 TP24 |
| 1791 | HIPOCLORITOS EN SOLUCIÓN | HYPOCHLORITES IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 TP24 |
| 1792 | MONOCLORURO DE YODO, SÓLIDO | IODINE MONOCHLORIDE, SOLID | 8 |  | II |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 1793 | FOSFATO ÁCIDO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ACID PHOSPHATE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC02 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1794 | SULFATO DE PLOMO con más del 3% de ácido libre | LEAD SULFATE with more than 3% free acid | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1796 | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO) con un máximo del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID MIXED (MIXED ACID) with a maximum of 50% nitric acid | 8 | 5.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1796 | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA (ÁCIDO MIXTO) con un máximo del 50% de ácido nítrico | SULFONITRIC ACID MIXED (MIXED ACID) with a maximum of 50% nitric acid | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 1798 | ÁCIDO CLORHÍDRICO Y ÁCIDO NÍTRICO EN MEZCLA | HYDROCHLORIC ACID AND NITRIC ACID IN MIXTURE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P802 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1799 | NONILTRICLOROSILANO | NONILTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1800 | OCTADECIL- TRICLOROSILANO | OCTADECYL-TRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1801 | OCTILTRICLOROSILANO | OCTYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1802 | ÁCIDO PERCLÓRICO con un máximo del 50%, en masa, de ácido | PERCHLORIC ACID with a maximum of 50%, by mass, of acid | 8 | 5.1 | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1803 | ÁCIDO FENOLSULFÓNICO LÍQUIDO | LIQUID PHENOLSULPHONE ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1804 | FENILTRICLOROSILANO | PHENYLTRICHLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1805 | ÁCIDO FOSFÓRICO EN SOLUCIÓN | PHOSPHORIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1806 | PENTACLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTACHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1807 | PENTÓXIDO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTOXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1808 | TRIBROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TRIBROMIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1809 | TRICLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TRICCHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1810 | OXICLORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS OXYCHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1811 | HIDROGENODIFLUORURO DE POTASIO, SÓLIDO | POTASSIUM HYDROGENODIFLUORIDE, SOLID | 8 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1812 | FLUORURO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM FLUORIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1813 | HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | SOLID POTASSIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1814 | HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1814 | HIDRÓXIDO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1815 | CLORURO DE PROPIONILO | PROPIONYL CHLORIDE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1816 | PROPILTRICLOROSILANO | PROPYLTRICHLOROSILANE | 8 | 3 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1817 | CLORURO DE PIROSULFURILO | PYROSULFURYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1818 | TETRACLORURO DE SILICIO | SILICON TETRACHLORIDE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 1819 | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM ALUMINATE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1819 | ALUMINATO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM ALUMINATE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1823 | HIDRÓXIDO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1824 | HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1824 | HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1825 | MONÓXIDO DE SODIO | SODIUM MONOXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1826 | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA AGOTADO (ÁCIDO MIXTO RESIDUAL) con más del 50% de ácido nítrico | EXHAUSTED MIXTURE SULFONITRIC ACID (RESIDUAL MIXED ACID) with more than 50% nitric acid | 8 | 5.1 | I | 113 | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1826 | ÁCIDO SULFONÍTRICO EN MEZCLA AGOTADO (ÁCIDO MIXTO RESIDUAL) con no más del 50% de ácido nítrico | EXHAUSTED MIXED SULFONITRIC ACID (RESIDUAL MIXED ACID) with not more than 50% nitric acid | 8 |  | II | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1827 | CLORURO DE ESTAÑO(IV) ANHIDRO | TIN(IV) CHLORIDE ANHYDROUS | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1828 | CLORUROS DE AZUFRE | SULFUR CHLORIDES | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 |
| 1829 | TRIÓXIDO DE AZUFRE ESTABILIZADO | STABILIZED SULFUR TRIOXIDE | 8 |  | I | 386 | 0 | E0 | P001 |  | T20 | TP4 TP13 TP25 TP26 |
| 1830 | ÁCIDO SULFÚRICO con más del 51% de ácido | SULFURIC ACID with more than 51% acid | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1831 | ÁCIDO SULFÚRICO FUMANTE | FUMING SULFURIC ACID | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1832 | ÁCIDO SULFÚRICO AGOTADO | SOLD OUT SULFURIC ACID | 8 |  | II | 113 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 1833 | ÁCIDO SULFUROSO | SULFUROUS ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1834 | CLORURO DE SULFURILO | SULFURYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1835 | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCIÓN | TETRAMETHYLAMONIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1835 | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO EN SOLUCIÓN | TETRAMETHYLAMONIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 1836 | CLORURO DE TIONILO | THIONYL CHLORIDE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P802 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 1837 | CLORURO DE TIOFOSFORILO | THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1838 | TETRACLORURO DE TITANIO | TITANIUM TETRACHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1839 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | TRICHLOROACETIC ACID | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1840 | CLORURO DE CINC EN SOLUCIÓN | ZINC CHLORIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1841 | ACETALDEHÍDO DE AMONIO | AMMONIUM ACETALDEHYDE | 9 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3, B6 | T1 | TP33 |
| 1843 | DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO, SÓLIDO | AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1845 | DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO (HIELO SECO) | SOLID CARBON DIOXIDE (DRY ICE) | 9 |  |  |  | 0 | E0 | P003 | PP18 |  |  |
| 1846 | TETRACLORURO DE CARBONO | CARBON TETRACHLORIDE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1847 | SULFURO DE POTASIO HIDRATADO con un mínimo del 30% de agua de cristalización | HYDRATED POTASSIUM SULFIDE with a minimum of 30% water of crystallization | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1848 | ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 10% y un máximo de 90%, en masa, de ácido | PROPIONIC ACID with a minimum of 10% and a maximum of 90%, by mass, of acid | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1849 | SULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 30% de agua | HYDRATED SODIUM SULFIDE with a minimum of 30% water | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1851 | MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 221 | 100 ml | E4 | P001 |  |  |  |
| 1851 | MEDICAMENTO LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 221 223 | 5 L | E1 | P001 |  |  |  |
| 1854 | BARIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE | BARIUM, PYROPHORIC ALLOYS OF | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P404 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 1855 | CALCIO PIROFÓRICO o CALCIO, ALEACIONES PIROFÓRICAS DE | PYROPHORIC CALCIUM or CALCIUM, PYROPHORIC ALLOYS OF | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P404 |  |  |  |
| 1856 | TRAPOS GRASIENTOS | OILY RAG | 4.2 |  |  | 29 123 | 0 | E0 | P003 IBC08 | PP19 B6 |  |  |
| 1857 | DESECHOS TEXTILES HÚMEDOS | WET TEXTILE WASTE | 4.2 |  | III | 123 | 0 | E1 | P410 |  |  |  |
| 1858 | HEXAFLUOROPROPILENO (GAS REFRIGERANTE R 1216) | HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1859 | TETRAFLUORURO DE SILICIO | SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1860 | FLUORURO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL FLUORIDE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1862 | CROTONATO DE ETILO | ETHYL CROTONATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP2 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN | FUEL FOR AVIATION TURBINE ENGINES | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP28 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN | FUEL FOR AVIATION TURBINE ENGINES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 1863 | COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE TURBINA DE AVIACIÓN | FUEL FOR AVIATION TURBINE ENGINES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1865 | NITRATO DE n-PROPILO | n-PROPYL NITRATE | 3 |  | II | 26 | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B7 |  |  |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | RESIN, SOLUTIONS, flammable | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP28 |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | RESIN, SOLUTIONS, flammable | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 | PP1 | T4 | TP1 TP8 |
| 1866 | RESINA, SOLUCIONES DE, inflamables | RESIN, SOLUTIONS, flammable | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T2 | TP1 |
| 1868 | DECABORANO | DECABORANO | 4.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E0 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1869 | MAGNESIO o ALEACIONES DE MAGNESIO con más del 50% de magnesio en recortes, gránulos o tiras | MAGNESIUM or ALLOYS MAGNESIUM with more than 50% magnesium in cuts, granules or strips | 4.1 |  | III | 59 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1870 | BOROHIDRURO DE POTASIO | POTASSIUM BOROHYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 1871 | HIDRURO DE TITANIO | TITANIUM HYDRIDE | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 1872 | DIÓXIDO DE PLOMO | LEAD DIOXIDE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1873 | ÁCIDO PERCLÓRICO con más del 50% pero no más del 72%, en masa, de ácido | PERCHLORIC ACID with more 50% but not more than 72%, by mass, of acid | 5.1 | 8 | I | 60 | 0 | E0 | P502 | PP28 | T10 | TP1 |
| 1884 | ÓXIDO DE BARIO | BARIUM OXIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1885 | BENCIDINA | BENZIDINE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1886 | CLORURO DE BENCILIDENO | BENZYLIDENE CHLORIDE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1887 | BROMOCLOROMETANO | BROMOCLOROMETHANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1888 | CLOROFORMO | CHLOROFORM | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 1889 | BROMURO DE CIANÓGENO | CYANOGEN BROMIDE | 6.1 | 8 | I |  | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 1891 | BROMURO DE ETILO | ETHYL BROMIDE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 TP13 |
| 1892 | ETILDICLOROARSINA | ETHYLDICHLOROARSINE | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 1894 | HIDRÓXIDO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY HYDROXIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1895 | NITRATO DE FENILMERCURIO | PHENYLMERCURY NITRATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1897 | TETRACLOROETILENO | TETRACHLOROETHYLENE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1898 | YODURO DE ACETILO | ACETYL IODIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 1902 | FOSFATO ÁCIDO DE DIISOOCTILO | DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 1903 | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DISINFECTANT, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 1903 | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DISINFECTANT, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 1903 | DESINFECTANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DISINFECTANT, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 1905 | ÁCIDO SELÉNICO | SELENIC ACID | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 1906 | LODOS ÁCIDOS | ACID SLUDGE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP28 |
| 1907 | CAL SODADA con más del 4% de hidróxido de sodio | SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide | 8 |  | III | 62 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1908 | CLORITOS EN SOLUCIÓN | CHLORITES IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP24 |
| 1908 | CLORITOS EN SOLUCIÓN | CHLORITES IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 TP24 |
| 1910 | ÓXIDO DE CALCIO | CALCIUM OXIDE | 8 |  | III | 106 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1911 | DIBORANO | DIBORANE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1912 | CLORURO DE METILO Y CLORURO DE METILENO, MEZCLA DE | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE, MIXTURE OF | 2.1 |  |  | 228 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1913 | NEÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NEON | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1914 | PROPIONATOS DE BUTILO | BUTYL PROPIONATES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1915 | CICLOHEXANONA | CYCLOHEXANONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1916 | ÉTER 2,2'- DICLORODIETÍLICO | 2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1917 | ACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYL ACRYLATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 1918 | ISOPROPILBENCENO | ISOPROPYLBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1919 | ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO | STABILIZED METHYL ACRYLATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 1920 | NONANOS | NONANES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1921 | PROPILENIMINA ESTABILIZADA | STABILIZED PROPYLENIMINE | 3 | 6.1 | I | 386 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 1922 | PIRROLIDINA | PYRROLIDINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 1923 | DITIONITO DE CALCIO (HIDROSULFITO CÁLCICO) | CALCIUM DITHIONITE (CALCIC HYDROSULPHITE) | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1928 | BROMURO DE METILMAGNESIO EN ÉTER ETÍLICO | METHYLMAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER | 4.3 | 3 | I |  | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 1929 | DITIONITO POTÁSICO (HIDROSULFITO POTÁSICO) | POTASSIUM DITHIONITE (POTASSIUM HYDROSULPHITE) | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 1931 | DITIONITO DE CINC (HIDROSULFITO DE CINC) | ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE) | 9 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1932 | CIRCONIO, DESECHOS DE | ZIRCONIUM, WASTE | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 1935 | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. | CYANIDE IN SOLUTION, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 1935 | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. | CYANIDE IN SOLUTION, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 1935 | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. | CYANIDE IN SOLUTION, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP13 TP28 |
| 1938 | ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN | BROMOACETIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1938 | ÁCIDO BROMOACÉTICO EN SOLUCIÓN | BROMOACETIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 1939 | OXIBROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS OXYBROMIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 1940 | ÁCIDO TIOGLICÓLICO | THIOGLYCOLIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 1941 | DIBROMODIFLUORO- METANO | DIBROMODIFLUORO-METHANE | 9 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 LP01 |  | T11 | TP2 |
| 1942 | NITRATO DE AMONIO con un máximo del 0,2% de substancias combustibles, incluida toda substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida | AMMONIUM NITRATE with a maximum of 0.2% combustible substances, including any organic substance expressed in carbon equivalent, excluding any other added substance | 5.1 |  | III | 306 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 1944 | FÓSFOROS DE SEGURIDAD (en estuches, cartones o cajas) | SAFETY MATCHES (in cases, cartons or boxes) | 4.1 |  | III | 293 294 | 5 kg | E1 | P407 |  |  |  |
| 1945 | FÓSFOROS DE CERA "VESTA" | "VESTA" WAX MATCHES | 4.1 |  | III | 293 294 | 5 kg | E1 | P407 |  |  |  |
| 1950 | AEROSOLES | AEROSOL SPRAYS | 2 |  |  | 63 190 277 327 344 381 | véase DE 277 | E0 | P207 LP200 | PP87 L2 |  |  |
| 1951 | ARGÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ARGON | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1952 | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con un máximo del 9% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE, MIXTURE OF, with a maximum of 9% ethylene oxide | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1953 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 392 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1955 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.3 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1956 | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1957 | DEUTERIO COMPRIMIDO | COMPRESSED DEUTERIUM | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1958 | 1,2-DICLORO-1,1,2,2- TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114) | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2- TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1959 | 1,1-DIFLUOROETILENO (GAS REFRIGERANTE R 1132a) | 1,1-DIFLUOROEETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1961 | ETANO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID ETHANE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1962 | ETILENO | ETHYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1963 | HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HELIUM | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 TP34 |
| 1964 | HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS EN MEZCLA, N.E.P. | COMPRESSED GASEOUS HYDROCARBONS IN MIXTURE, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1965 | HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS EN MEZCLA, N.E.P. | LIQUEFIED GASEOUS HYDROCARBONS IN MIXTURE, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 392 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1966 | HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HYDROGEN | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 TP34 |
| 1967 | INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. | 2.3 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1969 | ISOBUTANO | ISOBUTANE | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1970 | CRIPTÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID KRYPTON | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1971 | METANO COMPRIMIDO o GAS NATURAL COMPRIMIDO con alta proporción de metano | COMPRESSED METHANE or NATURAL GAS COMPRESSED with high proportion of methane | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1972 | METANO LÍQUIDO REFRIGERADO o GAS NATURAL LÍQUIDO REFRIGERADO con alta proporción de metano | REFRIGERATED LIQUID METHANE or LIQUID NATURAL GAS REFRIGERATED with high proportion of methane | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1973 | CLORODIFLUOROMETANO Y CLOROPENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, de punto de ebullición constante, con alrededor del 49% de clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502) | CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE, MIXTURE OF, constant boiling point, with about 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 502) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1974 | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1) | CHLORODIFLUOROMETHANE (R 12B1 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1975 | MONÓXIDO DE NITRÓGENO Y TETRAÓXIDO DE DINITRÓGENO EN MEZCLA (ÓXIDO NÍTRICO Y DIÓXIDO DE NITRÓGENO EN MEZCLA) | NITROGEN MONOXIDE AND DINITROGEN TETRAOXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE) | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 1976 | OCTAFLUORO- CICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318) | OCTAFLUORO- CYCLOBUTANE (RC 318 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1977 | NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NITROGEN | 2.2 |  |  | 345 346 | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 1978 | PROPANO | PROPANE | 2.1 |  |  | 392 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 1982 | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14) | TETRAFLUOROMETHANE (R 14 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1983 | 1-CLORO-2,2,2- TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a) | 1-CHLORINE-2,2,2- TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 1984 | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23) | TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 1986 | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALCOHOLS, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 1986 | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALCOHOLS, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 1986 | ALCOHOLES INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALCOHOLS, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. | ALCOHOLS, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. | ALCOHOLS, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1988 | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALDEHYDES, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 1988 | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALDEHYDES, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 1988 | ALDEHÍDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ALDEHYDES, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1989 | ALDEHÍDOS, N.E.P. | ALDEHYDES, N.E.P. | 3 |  | I | 274 | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP27 |
| 1989 | ALDEHÍDOS, N.E.P. | ALDEHYDES, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1989 | ALDEHÍDOS, N.E.P. | ALDEHYDES, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1990 | BENZALDEHÍDO | BENZALDEHYDE | 9 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 1991 | CLOROPRENO ESTABILIZADO | STABILIZED CHLOROPRENE | 3 | 6.1 | I | 386 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP6 TP13 |
| 1992 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 1992 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 1992 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 1993 | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 3 |  | I | 274 | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP27 |
| 1993 | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 1993 | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 1994 | HIERRO PENTACARBONILO | PENTACARBONYL IRON | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 1999 | ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | LIQUID TARS, including road binders and lowered asphalts | 3 |  | II |  | 5 L | E2 | P001 IBC02 |  | T3 | TP3 TP29 |
| 1999 | ALQUITRANES LÍQUIDOS, incluidos los aglomerantes para carreteras y los asfaltos rebajados | LIQUID TARS, including road binders and lowered asphalts | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T1 | TP3 |
| 2000 | CELULOIDE en bloques, barras, rollos, hojas, tubos, etc., excepto los desechos | CELLULOID in blocks, bars, rolls, sheets, tubes, etc., except waste | 4.1 |  | III | 223 383 | 5 kg | E1 | P002 LP02 | PP7 |  |  |
| 2001 | NAFTENATOS DE COBALTO, EN POLVO | COBALT NAPHTHENATES, POWDER | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2002 | CELULOIDE, DESECHOS DE | CELLULOID, WASTE | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 | PP8 B3 |  |  |
| 2004 | DIAMIDA DE MAGNESIO | MAGNESIUM DIAMIDE | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 |  | T3 | TP33 |
| 2006 | PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING NITROCELLULOSE-BASED PLASTICS, N.E.P. | 4.2 |  | III | 274 | 0 | E0 | P002 |  |  |  |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P404 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2008 | CIRCONIO EN POLVO, SECO | ZIRCONIUM POWDER, DRY | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2009 | CIRCONIO SECO, en láminas, tiras o alambre | DRY ZIRCONIUM, in sheets, strips or wire | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 LP02 |  |  |  |
| 2010 | HIDRURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 2011 | FOSFURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 2012 | FOSFURO DE POTASIO | POTASSIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 2013 | FOSFURO DE ESTRONCIO | STRONTIUM PHOSPHIDE | 4.3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 2014 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 20% pero no más del 60% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | HYDROGEN PEROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION with a minimum of 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | T7 | TP2 TP6 TP24 |
| 2015 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ESTABILIZADO, o PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA ESTABILIZADA con más del 60% de peróxido de hidrógeno | STABILIZED HYDROGEN PEROXIDE, or HYDROGEN PEROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide | 5.1 | 8 | I |  | 0 | E0 | P501 |  | T9 | TP2 TP6 TP24 |
| 2016 | MUNICIONES TÓXICAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo | NON-TOXIC AMMUNITION EXPLOSIVES, without dispersing charge or expelling charge, without bait | 6.1 |  |  |  | 0 | E0 | P600 |  |  |  |
| 2017 | MUNICIONES LACRIMÓGENAS NO EXPLOSIVAS, sin carga dispersora ni carga expulsora, sin cebo | TEAR AMMUNITION NO EXPLOSIVES, without dispersing charge or expelling charge, without bait | 6.1 | 8 |  |  | 0 | E0 | P600 |  |  |  |
| 2018 | CLOROANILINAS SÓLIDAS | SOLID CHLOROANILINES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2019 | CLOROANILINAS LÍQUIDAS | LIQUID CHLOROANILINES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2020 | CLOROFENOLES SÓLIDOS | SOLID CHLOROPHENOLS | 6.1 |  | III | 205 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2021 | CLOROFENOLES LÍQUIDOS | LIQUID CHLOROPHENOLS | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2022 | ÁCIDO CRESÍLICO | CRESILIC ACID | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2023 | EPICLORHIDRINA | EPICLORHYDRINE | 6.1 | 3 | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | MERCURY, LIQUID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 66 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | MERCURY, LIQUID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 66 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | MERCURY, LIQUID COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 66 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | MERCURY, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 66 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | MERCURY, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 66 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | MERCURY, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 66 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. | PHENYLMERCURY, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. | PHENYLMERCURY, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2026 | FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. | PHENYLMERCURY, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2027 | ARSENITO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM ARSENITE | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2028 | BOMBAS FUMÍGENAS NO EXPLOSIVAS que contienen un líquido corrosivo, sin dispositivo de cebado | SMOKE BOMBS NO EXPLOSIVES containing a corrosive liquid, without a priming device | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P803 |  |  |  |
| 2029 | HIDRAZINA ANHIDRA | ANHYDROUS HYDRAZINE | 8 | 3 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN SOLUTION AQUEOUS with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN SOLUTION AQUEOUS with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2030 | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN SOLUTION AQUEOUS with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 6.1 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2031 | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con más del 70% de ácido nítrico | NITRIC ACID, except red fuming nitric acid, with more than 70% nitric acid | 8 | 5.1 | I |  | 0 | E0 | P001 | PP81 | T10 | TP2 TP13 |
| 2031 | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con un mínimo del 65% pero no más del 70% de ácido nítrico | NITRIC ACID, except red fuming nitric acid, with a minimum of 65% but not more than 70% nitric acid | 8 | 5.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | T8 | TP2 |
| 2031 | ÁCIDO NÍTRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con menos del 65% de ácido nítrico | NITRIC ACID, except red fuming nitric acid, with less than 65% nitric acid | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | PP81 B15 | T8 | TP2 |
| 2032 | ÁCIDO NÍTRICO FUMANTE ROJO | RED FUMING NITRIC ACID | 8 | 5.1 6.1 | I |  | 0 | E0 | P602 | PP81 | T20 | TP2 TP13 |
| 2033 | MONÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM MONOXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2034 | HIDRÓGENO Y METANO, MEZCLA COMPRIMIDA DE | HYDROGEN AND METHANE, COMPRESSED MIXTURE OF | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143a) | 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 143a) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 2036 | XENÓN | XENON | 2.2 |  |  | 378 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 2037 | RECIPIENTES PEQUEÑOS QUE CONTIENEN GAS, (CARTUCHOS DE GAS) sin dispositivo de descarga, no rellenables | SMALL CONTAINERS CONTAINING GAS, (GAS CARTRIDGES) without discharge device, not refillable | 2 |  |  | 191 277 303 327 344 | véase DE 277 | E0 | P003 LP200 | PP17 PP96 L2 |  |  |
| 2038 | DINITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID DINITROTOLUENES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2044 | 2,2-DIMETILPROPANO diferente del pentano y del isopentano | 2,2-DIMETHYLPROPANE different from pentane and isopentane | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2045 | ISOBUTIRALDEHÍDO (ALDEHÍDO ISOBUTÍRICO) | ISOBUTYRALDEHYDE (ISOBUTYRIC ALDEHYDE) | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2046 | CIMENOS | CIMENOS | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2047 | DICLOROPROPENOS | DICHLOROPENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2047 | DICLOROPROPENOS | DICHLOROPENES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2048 | DICICLOPENTADIENO | DICYCLOPENTADIENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2049 | DIETILBENCENO | DIETHYLBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2050 | DIISOBUTILENO, COMPUESTOS ISOMÉRICOS DEL | DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS OF | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2051 | 2-DIMETILAMINOETANOL | 2-DIMETHYLAMINOETANOL | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2052 | DIPENTENO | DIPENTENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2053 | ALCOHOL METILAMÍLICO | METHYLAMYL ALCOHOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2054 | MORFOLINA | MORPHOLINA | 8 | 3 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 2055 | ESTIRENO MONÓMERO ESTABILIZADO | STABILIZED MONOMER STYRENE | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2056 | TETRAHIDROFURANO | TETRAHYDROFURANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2057 | TRIPROPILENO | TRIPROPYLENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2057 | TRIPROPILENO | TRIPROPYLENE | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2058 | VALERILALDEHÍDO | VALERYLALDEHYDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6%, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa | NITROCELLULOSE IN FLAMMABLE SOLUTION with a maximum of 12.6%, by mass, of nitrogen and a maximum of 55% of nitrocellulose | 3 |  | I | 198 | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP27 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6%, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa | NITROCELLULOSE IN FLAMMABLE SOLUTION with a maximum of 12.6%, by mass, of nitrogen and a maximum of 55% of nitrocellulose | 3 |  | II | 198 | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP8 |
| 2059 | NITROCELULOSA EN SOLUCIÓN INFLAMABLE con un máximo del 12,6%, en masa, de nitrógeno y un máximo del 55% de nitrocelulosa | NITROCELLULOSE IN FLAMMABLE SOLUTION with a maximum of 12.6%, by mass, of nitrogen and a maximum of 55% of nitrocellulose | 3 |  | III | 198 223 | 5 L | E0 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2067 | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO | FERTILIZERS BASED ON AMMONIUM NITRATE | 5.1 |  | III | 306 307 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 2071 | ABONOS A BASE DE NITRATO DE AMONIO | FERTILIZERS BASED ON AMMONIUM NITRATE | 9 |  | III | 193 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | BK2 |  |
| 2073 | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa inferior a 0,880 a 15°C, con más del 35% pero no más del 50% de amoniaco | AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION of relative density less than 0.880 at 15°C, with more than 35% but not more than 50% ammonia | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E0 | P200 |  |  |  |
| 2074 | ACRILAMIDA SÓLIDA | SOLID ACRYLAMIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2075 | CLORAL ANHIDRO ESTABILIZADO | STABILIZED ANHYDROUS CHLORAL | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2076 | CRESOLES LÍQUIDOS | LIQUID CRESOLES | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2077 | alfa-NAFTILAMINA | alpha-NAPHTHYLAMINE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2078 | DIISOCIANATO DE TOLUENO | TOLUENE DIISOCYANATE | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2079 | DIETILENTRIAMINA | DIETHYLENTRIAMINE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2186 | CLORURO DE HIDRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID HYDROGEN CHLORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 2187 | DIÓXIDO DE CARBONO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID CARBON DIOXIDE | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 2188 | ARSINA | ARSINE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2189 | DICLOROSILANO | DICHLOROSILANE | 2.3 | 2.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2190 | DIFLUORURO DE OXÍGENO, COMPRIMIDO | OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2191 | FLUORURO DE SULFURILO | SULFURYL FLUORIDE | 2.3 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2192 | GERMANO | GERMAN | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2193 | HEXAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116) | HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 116) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 2194 | HEXAFLUORURO DE SELENIO | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2195 | HEXAFLUORURO DE TELURIO | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2196 | HEXAFLUORURO DE TUNGSTENO | TUNGSTEN HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2197 | YODURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN IODIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2198 | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2199 | FOSFANO | PHOSPHAN | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2200 | PROPADIENO ESTABILIZADO | STABILIZED PROPADIENE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2201 | ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID NITROUS OXIDE | 2.2 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 TP22 |
| 2202 | SELENIURO DE HIDRÓGENO ANHIDRO | ANHYDROGEN HYDROGEN SELENIDE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2203 | SILANO | SILANO | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2204 | SULFURO DE CARBONILO | CARBONYL SULFIDE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2205 | ADIPONITRILO | ADIPONITRILE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T3 | TP1 |
| 2206 | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. or ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2206 | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. or ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP13 TP28 |
| 2208 | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIX with more than 10% but not more than 39% active chlorine | 5.1 |  | III | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP85 B3, B13 L3 |  |  |
| 2209 | FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 25% de formaldehído | FORMALDEHYDE SOLUTION with a minimum of 25% formaldehyde | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2210 | MANEB o PREPARADOS DE MANEB, con un mínimo del 60% de maneb | MANEB or PREPARATIONS OF MANEB, with a minimum of 60% maneb | 4.2 | 4.3 | III | 273 | 0 | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 2211 | POLÍMERO EN BOLITAS DILATABLES que desprenden vapores inflamables | POLYMER IN BALLS DILATABLE that give off flammable vapors | 9 |  | III | 382 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP14 B3, B6 | T1 | TP33 |
| 2212 | AMIANTO, ANFIBOL (amosita, tremolita, actinolita, antofilita, crocidolita) | ASBESTOS, AMPHIBOLE (amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite) | 9 |  | II | 168 274 | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | PP37 B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2213 | PARAFORMALDEHÍDO | PARAFORMALDEHYDE | 4.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP12 B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 2214 | ANHÍDRIDO FTÁLICO con más del 0,05% de anhídrido maleico | PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% maleic anhydride | 8 |  | III | 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2215 | ANHÍDRIDO MALEICO | MALEIC ANHYDRIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2215 | ANHÍDRIDO MALEICO FUNDIDO | MOLTEN MALEIC ANHYDRIDE | 8 |  | III |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T4 | TP3 |
| 2216 | HARINA DE PESCADO (DESECHOS DE PESCADO) ESTABILIZADA | STABILIZED FISH MEAL (FISH WASTE) | 9 |  | III | 29 117 300 308 | 0 | E1 | P900 IBC08 | B3 | T1 BK2 | TP33 |
| 2217 | TORTA OLEAGINOSA con un máximo del 1,5% de aceite y un máximo del 11% humedad | OIL CAKE with a maximum of 1.5% oil and a maximum of 11% humidity | 4.2 |  | III | 29 142 | 0 | E0 | P002 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 | BK2 |  |
| 2218 | ÁCIDO ACRÍLICO ESTABILIZADO | STABILIZED ACRYLIC ACID | 8 | 3 | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2219 | ÉTER ALILGLICIDÍLICO (ALIL GLICIDIL ÉTER) | ALLYL GLYCIDYL ETHER (ALLYL GLYCIDYL ETHER) | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2222 | ANISOL | ANISOLE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2224 | BENZONITRILO | BENZONITRILE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2225 | CLORURO DE BENCENOSULFONILO | BENZENESULPHONYL CHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2226 | BENZOTRICLORURO | BENZOTRICHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2227 | METACRILATO DE n- BUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED n-BUTYL METHACRYLATE | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2232 | 2-CLOROETANAL | 2-CHLOROETHANAL | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2233 | CLOROANISIDINAS | CHLOROANISIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2234 | CLOROBENZO- TRIFLUORUROS | CHLOROBENZO- TRIFLUORIDES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2235 | CLORUROS DE CLOROBENCILO, LÍQUIDOS | CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2236 | ISOCIANATO DE 3-CLORO-4- METILFENILO, LÍQUIDO | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 2237 | CLORONITROANILINAS | CHLORONITROANILINES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2238 | CLOROTOLUENOS | CHLOROTOLUENES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2239 | CLOROTOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID CHLOROTOLUIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2240 | ÁCIDO CROMOSULFÚRICO | CHROMOSULFURIC ACID | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 2241 | CICLOHEPTANO | CYCLOHEPTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2242 | CICLOHEPTENO | CYCLOHEPTENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2243 | ACETATO DE CICLOHEXILO | CYCLOHEXYL ACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2244 | CICLOPENTANOL | CYCLOPENTANOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2245 | CICLOPENTANONA | CYCLOPENTANOONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2246 | CICLOPENTENO | CYCLOPENTENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2247 | n-DECANO | n-DECAN | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2248 | DI-n-BUTILAMINA | DI-n-BUTYLAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2249 | ÉTER DICLORODIMETÍLICO SIMÉTRICO | SYMMETRIC DICHLORODIMETHYL ETHER | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 2250 | ISOCIANATOS DE DICLOROFENILO | DICHLOROPHENYL ISOCYANATES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2251 | BICICLO [2.2.1]HEPTA-2,5-DIENO ESTABILIZADO (2,5-NORBORNADIENO ESTABILIZADO). | BICYCLE [2.2.1]STABILIZED HEPTA-2,5-DIENE (STABILIZED 2,5-NORBORNADIENE). | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2252 | 1,2-DIMETOXIETANO | 1,2-DIMETHOXYETHANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2253 | N, N-DIMETILANILINA | N,N-DIMETHYLANILINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2254 | FÓSFOROS RESISTENTES AL VIENTO | WIND RESISTANT MATCHES | 4.1 |  | III | 293 | 5 kg | E0 | P407 |  |  |  |
| 2256 | CICLOHEXENO | CYCLOHEXENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2257 | POTASIO | POTASSIUM | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 | T9 | TP7 TP33 |
| 2258 | 1,2-PROPILENDIAMINA | 1,2-PROPYLENDIAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2259 | TRIETILENTETRAMINA | TRIETHYLENETRAMINE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2260 | TRIPROPILAMINA | TRIPROPYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2261 | XILENOLES SÓLIDOS | SOLID XYLENOLS | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2262 | CLORURO DE DIMETILCARBAMOÍLO | DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2263 | DIMETILCICLOHEXANOS | DIMETHYLCYCLOHEXANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2264 | N, N-DIMETIL- CICLOHEXILAMINA | N, N-DIMETHYL- CYCLOHEXYLAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2265 | N, N-DIMETILFORMAMIDA | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP2 |
| 2266 | N, N-DIMETILPROPILAMINA | N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2267 | CLORURO DE DIMETILTIOFOSFORILO | DIMETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2269 | 3,3´-IMINOBISPROPILAMINA | 3,3´-IMINOBISPROPYLAMINE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 2270 | ETILAMINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 50% pero no más del 70% de etilamina | ETHYLAMINE IN SOLUTION AQUEOUS with a minimum of 50% but not more than 70% ethylamine | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2271 | AMIL ETIL CETONA | AMYL ETHYL KETONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2272 | N-ETILANILINA | N-ETHYLANILINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2273 | 2-ETILANILINA | 2-ETHYLANILINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2274 | N-ETIL-N-BENCILANILINA | N-ETHYL-N-BENZYLANILINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2275 | 2-ETILBUTANOL | 2-ETHYLBUTANOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2276 | 2-ETILHEXILAMINA | 2-ETHYLHEXYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2277 | METACRILATO DE ETILO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYL METHACRYLATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2278 | n-HEPTENO | n-HEPTENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2279 | HEXACLOROBUTADIENO | HEXACHLOROBUTADIENE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2280 | HEXAMETILENDIAMINA SÓLIDA | SOLID HEXAMETHYLENDIAMINE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2281 | DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2282 | HEXANOLES | HEXANOLS | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2283 | METACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOBUTYL METHACRYLATE | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2284 | ISOBUTIRONITRILO | ISOBUTYRONITRILE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2285 | ISOCIANATOBENZOTRI- FLUORUROS | ISOCYANATOBENZOTRI-FLUORIDES | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2286 | PENTAMETILHEPTANO | PENTAMETHYLHEPTANE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2287 | ISOHEPTENOS | ISOHEPTENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2288 | ISOHEXENOS | ISOHEXENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T11 | TP1 |
| 2289 | ISOFORONDIAMINA | ISOPHORONDIAMINE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2290 | DIISOCIANATO DE ISOFORONA | ISOPHORONE DIISOCYANATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 2291 | PLOMO, COMPUESTO DE, SOLUBLE, N.E.P. | LEAD, COMPOSED OF, SOLUBLE, N.E.P. | 6.1 |  | III | 199 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2293 | 4-METIL-4-METOXIPENTAN-2-ONA | 4-METHYL-4-METHOXYPENTAN-2-ONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2294 | N-METILANILINA | N-METHYLANILINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2295 | CLOROACETATO DE METILO | METHYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 2296 | METILCICLOHEXANO | METHYLCYCLOHEXANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2297 | METILCICLOHEXANONA | METHYLCYCLOHEXANONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2298 | METILCICLOPENTANO | METHYLCYCLOPENTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2299 | DICLOROACETATO DE METILO | METHYL DICHLOROACETATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2300 | 2-METIL-5-ETILPIRIDINA | 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2301 | 2-METILFURANO | 2-METHYLFURAN | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2302 | 5-METIL-2-HEXANONA | 5-METHYL-2-HEXANONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2303 | ISOPROPENILBENCENO | ISOPROPENYLBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2304 | NAFTALENO FUNDIDO | MOLTEN NAPHTALENE | 4.1 |  | III |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T1 | TP3 |
| 2305 | ÁCIDO NITROBENCENOSULFÓNICO | NITROBENZENESULPHONIC ACID | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2306 | NITROBENZO- TRIFLUORUROS LÍQUIDOS | LIQUID NITROBENZO- TRIFLUORIDES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2307 | 3-NITRO-4-CLORO- BENZOTRIFLUORURO | 3-NITRO-4-CHLORINE- BENZOTRIFLUORIDE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2308 | ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO LÍQUIDO | LIQUID NITROSYLSULFURIC ACID | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 2309 | OCTADIENO | OCTADIENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2310 | PENTANO-2,4-DIENO | PENTANE-2,4-DIENE | 3 | 6.1 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2311 | FENETIDINAS | PHENETIDINES | 6.1 |  | III | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2312 | FENOL FUNDIDO | MOLTEN PHENOL | 6.1 |  | II |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T7 | TP3 |
| 2313 | PICOLINAS | PICOLINES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2315 | DIFENILOS POLICLORADOS LÍQUIDOS | LIQUID POLYCHLORINATED DIPHENYLS | 9 |  | II | 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2316 | CUPROCIANURO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM CUPROCYANIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2317 | CUPROCIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CUPROCYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 2318 | HIDROGENOSULFURO DE SODIO con menos del 25% de agua de cristalización | SODIUM HYDROGEN SULFIDE with less than 25% water of crystallization | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2319 | HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P. | TERPENIC HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 2320 | TETRAETILENPENTAMINA | TETRAETHYLENEPENTAMINE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2321 | TRICLOROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID TRICHLOROBENZENES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2322 | TRICLOROBUTENO | TRICHLOROBUTENE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2323 | FOSFITO DE TRIETILO | TRIETHYL PHOSPHITE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2324 | TRIISOBUTILENO | TRIISOBUTYLENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2325 | 1,3,5-TRIMETILBENCENO | 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2326 | TRIMETILCICLO- HEXILAMINA | TRIMETHYLCYCLO-HEXYLAMINE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2327 | TRIMETILHEXAMETILEN- DIAMINAS | TRIMETHYLHEXAMETHYLENE- DIAMINES | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2328 | DIISOCIANATO DE TRIMETILHEXAMETILENO | TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 TP13 |
| 2329 | FOSFITO DE TRIMETILO | TRIMETHYL PHOSPHITE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2330 | UNDECANO | UNDECAN | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2331 | CLORURO DE CINC ANHIDRO | ANHYDROUS ZINC CHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2332 | ACETALDOXIMA | ACETALDOXIME | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2333 | ACETATO DE ALILO | ALLYL ACETATE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2334 | ALILAMINA | ALLYLAMIN | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2335 | ALIL ETIL ÉTER | ALLYL ETHYL ETHER | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2336 | FORMIATO DE ALILO | ALLYL FORMATATE | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 2337 | FENILMERCAPTANO | PHENYLMERCAPTAN | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2338 | BENZOTRIFLUORURO | BENZOTRIFLUORIDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2339 | 2-BROMOBUTANO | 2-BROMOBUTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2340 | 2-BROMOETIL ETIL ÉTER | 2-BROMOETIL ETHYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2341 | 1-BROMO-3-METILBUTANO | 1-BROMINE-3-METHYLBUTANE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2342 | BROMOMETILPROPANOS | BROMOMETHYLPROPANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2343 | 2-BROMOPENTANO | 2-BROMOPENTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2344 | BROMOPROPANOS | BROMOPROPANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2344 | BROMOPROPANOS | BROMOPROPANES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2345 | 3-BROMOPROPINO | 3-BROMOPROPINE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2346 | BUTANODIONA | BUTANEDIONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2347 | BUTILMERCAPTANO | BUTYLMERCAPTAN | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2348 | ACRILATOS DE BUTILO ESTABILIZADOS | STABILIZED BUTYL ACRYLATES | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2350 | BUTIL METIL ÉTER | BUTYL METHYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2351 | NITRITOS DE BUTILO | BUTYL NITRITE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2351 | NITRITOS DE BUTILO | BUTYL NITRITE | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2352 | BUTIL VINIL ÉTER ESTABILIZADO | STABILIZED BUTYL VINYL ETHER | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2353 | CLORURO DE BUTIRILO | BUTYRYL CHLORIDE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 2354 | CLOROMETIL ÉTIL ÉTER | CHLOROMETHYL ETHYL ETHER | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2356 | 2-CLOROPROPANO | 2-CHLOROPROPANE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 TP13 |
| 2357 | CICLOHEXILAMINA | CYCLOHEXYLAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2358 | CICLOOCTATETRAENO | CYCLOOCTATETRAENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2359 | DIALILAMINA | DIALYLAMINE | 3 | 6.1 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC99 |  | T7 | TP1 |
| 2360 | DIALIL ÉTER | DIALYL ETHER | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2361 | DIISOBUTILAMINA | DIISOBUTYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2362 | 1,1-DICLOROETANO | 1,1-DICHLOROETHANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2363 | ETILMERCAPTANO | ETHYLMERCAPTAN | 3 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP2 TP13 |
| 2364 | n-PROPILBENCENO | n-PROPYLBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2366 | CARBONATO DE DIETILO | DIETHYL CARBONATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2367 | alfa-METILVALERALDEHÍDO | alpha-METHYLVALERALDEHYDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2368 | alfa-PINENO | alpha-PINENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2370 | 1-HEXENO | 1-HEXENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2371 | ISOPENTENOS | ISOPENTENES | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 2372 | 1,2-DI-(DIMETILAMINO) ETANO | 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)ETHANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2373 | DIETOXIMETANO | DIETOXIMETHANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2374 | 3,3-DIETOXIPROPENO | 3,3-DIETHOXYPROPENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2375 | SULFURO DE DIETILO | DIETHYL SULFIDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2376 | 2,3-DIHIDROPIRANO | 2,3-DIHYDROPYRANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2377 | 1,1-DIMETOXIETANO | 1,1-DIMETHOXYETHANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2378 | 2-DIMETILAMINOACETONITRILO | 2-DIMETHYLAMINOACETONITRLE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2379 | 1,3-DIMETILBUTILAMINA | 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2380 | DIMETILDIETOXISILANO | DIMETHYLDIETHOXYSILANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2381 | DISULFURO DE DIMETILO | DIMETHYL DISULFIDE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2382 | DIMETILHIDRAZINA SIMÉTRICA | SYMMETRIC DIMETHYLHYDRAZINE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2383 | DIPROPILAMINA | DIPROPYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2384 | ÉTER DI-n-PROPÍLICO | DI-n-PROPYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2385 | ISOBUTIRATO DE ETILO | ETHYL ISOBUTYRATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2386 | 1-ETILPIPERIDINA | 1-ETHYLPIPERIDINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2387 | FLUOROBENCENO | FLUOROBENZENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2388 | FLUOROTOLUENOS | FLUOROTOLUENES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2389 | FURANO | FURAN | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T12 | TP2 TP13 |
| 2390 | 2-YODOBUTANO | 2-IODOBUTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2391 | YODOMETILPROPANOS | IODOMETHYLPROPANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2392 | YODOPROPANOS | IODINEPROPANES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2393 | FORMIATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL FORMATATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2394 | PROPIONATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL PROPIONATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2395 | CLORURO DE ISOBUTIRILO | ISOBUTYRYL CHLORIDE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2396 | METACRILALDEHÍDO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLALDEHYDE | 3 | 6.1 | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2397 | 3-METIL-2-BUTANONA | 3-METHYL-2-BUTANONE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2398 | METIL-terc-BUTILÉTER | METHYL-tert-BUTYLETER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2399 | 1-METILPIPERIDINA | 1-METHYLPIPERIDINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2400 | ISOVALERIANATO DE METILO | METHYL ISOVALERIANATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2401 | PIPERIDINA | PIPERIDINE | 8 | 3 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 2402 | PROPANOTIOLES | PROPANOTHIOLS | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 2403 | ACETATO DE ISOPROPENILO | ISOPROPENYL ACETATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2404 | PROPIONITRILO | PROPIONITRILE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2405 | BUTIRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL BUTYRATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2406 | ISOBUTIRATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ISOBUTYRATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2407 | CLOROFORMIATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  |  |  |
| 2409 | PROPIONATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL PROPIONATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2410 | 1,2,3,6-TETRAHIDRO- PIRIDINA | 1,2,3,6-TETRAHYDRO- PYRIDINE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2411 | BUTIRONITRILO | BUTYRONITRILE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2412 | TETRAHIDROTIOFENO | TETRAHYDROTHIOPHENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2413 | ORTOTITANATO TETRAPROPÍLICO | TETRAPROPYL ORTHOTITANATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2414 | TIOFENO | THIOPHENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2416 | BORATO DE TRIMETILO | TRIMETHYL BORATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2417 | FLUORURO DE CARBONILO | CARBONYL FLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2418 | TETRAFLUORURO DE AZUFRE | SULFUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2419 | BROMOTRIFLUORO- ETILENO | BROMOTRIFLUORO- ETHYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2420 | HEXAFLUOROACETONA | HEXAFLUOROACETONE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2421 | TRIÓXIDO DE NITRÓGENO | NITROGEN TRIOXIDE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2422 | 2-OCTAFLUOROBUTENO (GAS REFRIGERANTE R 1318) | 2-OCTAFLUOROBUTENE (REFRIGERANT GAS R 1318) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218) | OCTAFLUOROPROPANE (R 218 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 2426 | NITRATO DE AMONIO LÍQUIDO (en solución concentrada caliente) | LIQUID AMMONIUM NITRATE (hot concentrated solution) | 5.1 |  |  | 252 | 0 | E0 | NINGUNA |  | T7 | TP1 TP16 TP17 |
| 2427 | CLORATO DE POTASIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | POTASSIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2427 | CLORATO DE POTASIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | POTASSIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2428 | CLORATO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2428 | CLORATO DE SODIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | SODIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2429 | CLORATO DE CALCIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | CALCIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2429 | CLORATO DE CALCIO EN SOLUCIÓN ACUOSA | CALCIUM CHLORATE IN AQUEOUS SOLUTION | 5.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | SOLID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | SOLID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2430 | ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | SOLID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2431 | ANISIDINAS | ANISIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2432 | N, N-DIETILANILINA | N, N-DIETHYLANILINE | 6.1 |  | III | 279 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2433 | CLORONITROTOLUENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORONITROTOLUENES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2434 | DIBENCILDICLOROSILANO | DIBENZYLDICLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 2435 | ETILFENILDICLOROSILANO | ETHYLPHENYLDICLOROSILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 2436 | ÁCIDO TIOACÉTICO | THIOACETIC ACID | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2437 | METILFENILDICLORO- SILANO | METHYLPHENYLDICHLORO-SILANE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 2438 | CLORURO DE TRIMETILACETILO | TRIMETHYLACETYL CHLORIDE | 6.1 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 2439 | HIDROGENODIFLUORURO DE SODIO | SODIUM HYDROGENODIFLUORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2440 | CLORURO DE ESTAÑO(IV) PENTAHIDRATADO | TIN(IV) CHLORIDE PENTAHYDRATED | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2441 | TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO o TRICLORURO DE TITANIO PIROFÓRICO EN MEZCLA | PYROPHORIC TITANIUM TRICCHLORIDE or PYROPHORIC TITANIUM TRICCHLORIDE IN MIXTURE | 4.2 | 8 | I |  | 0 | E0 | P404 |  |  |  |
| 2442 | CLORURO DE TRICLOROACETILO | TRICHLOROACETYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P001 |  | T7 | TP2 |
| 2443 | OXITRICLORURO DE VANADIO | VANADIUM OXYTHRICHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2444 | TETRACLORURO DE VANADIO | VANADIUM TETRACHLORIDE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P802 |  | T10 | TP2 |
| 2446 | NITROCRESOLES SÓLIDOS | SOLID NITROCRESOLS | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2447 | FÓSFORO BLANCO FUNDIDO | MELTED WHITE PHOSPHOR | 4.2 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T21 | TP3 TP7 TP26 |
| 2448 | AZUFRE FUNDIDO | MOLTEN SULFUR | 4.1 |  | III |  | 0 | E0 | IBC01 |  | T1 | TP3 |
| 2451 | TRIFLUORURO DE NITRÓGENO | NITROGEN TRIFLUORIDE | 2.2 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2452 | ETILACETILENO ESTABILIZADO | STABILIZED ETHYLACETYLENE | 2.1 |  |  | 386 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2453 | FLUORURO DE ETILO (GAS REFRIGERANTE R 161) | ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2454 | FLUORURO DE METILO (GAS REFRIGERANTE R 41) | METHYL FLUORIDE (R 41 REFRIGERANT GAS) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2455 | NITRITO DE METILO | METHYL NITRITE | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 2456 | 2-CLOROPROPENO | 2-CHLOROPROPENE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 2457 | 2,3-DIMETILBUTANO | 2,3-DIMETHYLBUTANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2458 | HEXADIENO | HEXADIENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2459 | 2-METIL-1-BUTENO | 2-METHYL-1-BUTHENE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 2460 | 2-METIL-2-BUTENO | 2-METHYL-2-BUTHENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2461 | METILPENTADIENO | METHYLPENTADIENE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2463 | HIDRURO DE ALUMINIO | ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 2464 | NITRATO DE BERILIO | BERYLLIUM NITRATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2465 | ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO SECO o ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO, SALES DEL | DRY DICHLOROISOCYANURIC ACID or DICHLOROISOCYANURIC ACID, SALTS OF | 5.1 |  | II | 135 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2466 | SUPERÓXIDO DE POTASIO | POTASSIUM SUPEROXIDE | 5.1 |  | I |  | 0 | E0 | P503 IBC06 | B1 |  |  |
| 2468 | ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO SECO | DRY TRICHLOROISOCYANURIC ACID | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2469 | BROMATO DE CINC | ZINC BROMATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2470 | FENILACETONITRILO LÍQUIDO | LIQUID PHENYlacetonitrile | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2471 | TETRÓXIDO DE OSMIO | OSMIUM TETROXIDE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | PP30 B1 | T6 | TP33 |
| 2473 | ARSANILATO DE SODIO | SODIUM ARSANYLATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2474 | TIOFOSGENO | THIOPHOSGENE | 6.1 |  | I | 279 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2475 | TRICLORURO DE VANADIO | VANADIUM TRICHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2477 | ISOTIOCIANATO DE METILO | METHYL ISOTHIOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. or ISOCYANATES IN SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ISOCYANATES, N.E.P. or ISOCYANATES IN SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP13 TP28 |
| 2480 | ISOCIANATO DE METILO | METHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 2481 | ISOCIANATO DE ETILO | ETHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2482 | ISOCIANATO DE n-PROPILO | n-PROPYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2483 | ISOCIANATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2484 | ISOCIANATO DE terc-BUTILO | tert-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2485 | ISOCIANATO DE n-BUTILO | n-BUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2486 | ISOCIANATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2487 | ISOCIANATO DE FENILO | PHENYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2488 | ISOCIANATO DE CICLOHEXILO | CYCLOHEXYL ISOCYNATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2490 | ÉTER DICLORO- ISOPROPÍLICO | DICHLORO-ISOPROPYL ETHER | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2491 | ETANOLAMINA o ETANOLAMINA EN SOLUCIÓN | ETHANOLAMINE or ETHANOLAMINE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2493 | HEXAMETILENIMINA | HEXAMETYLENIMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2495 | PENTAFLUORURO DE YODO | IODINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1 8 | I |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2496 | ANHÍDRIDO PROPIÓNICO | PROPIONIC ANHYDRIDE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2498 | 1,2,3,6-TETRAHIDRO-BENZALDEHÍDO | 1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2501 | ÓXIDO DE TRIS1 (1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN | TRIS 1 (1-AZIRIDINYL)PHOSPHAN OXIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2501 | ÓXIDO DE TRIS1 (1-AZIRIDINIL) FOSFANO EN SOLUCIÓN | TRIS 1 (1-AZIRIDINYL)PHOSPHAN OXIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2502 | CLORURO DE VALERILO | VALERYL CHLORIDE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2503 | TETRACLORURO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM TETRACHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2504 | TETRABROMOETANO | TETRABROMOETHANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2505 | FLUORURO DE AMONIO | AMMONIUM FLUORIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2506 | SULFATO ÁCIDO DE AMONIO | AMMONIUM ACID SULFATE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2507 | ÁCIDO CLOROPLATÍNICO SÓLIDO | SOLID CHLOROPLATINIC ACID | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2508 | PENTACLORURO DE MOLIBDENO | MOLYBDENUM PENTACHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2509 | SULFATO ÁCIDO DE POTASIO | POTASSIUM ACID SULFATE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2511 | ÁCIDO 2- CLOROPROPIÓNICO | 2-CHLOROPROPIONIC ACID | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 2512 | AMINOFENOLES (o-, m-, p-) | AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) | 6.1 |  | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2513 | BROMURO DE BROMOACETILO | BROMOACETYL BROMIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 2514 | BROMOBENCENO | BROMOBENZENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2515 | BROMOFORMO | BROMOFORM | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2516 | TETRABROMURO DE CARBONO | CARBON TETRABROMIDE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2517 | 1-CLORO-1,1- DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142 b) | 1-CHLORINE-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 142 b) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 2518 | 1,5,9-CICLODODECATRIENO | 1,5,9-CYCLODODECATRIENE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2520 | CICLOOCTADIENOS | CYCLOOCTADIENES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2521 | DICETENO ESTABILIZADO | STABILIZED DICETENE | 6.1 | 3 | I | 354 386 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2522 | METACRILATO DE 2- DIMETILAMINOETILO ESTABILIZADO | STABILIZED 2-DIMETHYLAMINETHYL METHACRYLATE | 6.1 |  | II | 386 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2524 | ORTOFORMIATO DE ETILO | ETHYL ORTHOFORMATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2525 | OXALATO DE ETILO | ETHYL OXALATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2526 | FURFURILAMINA | FURFURYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2527 | ACRILATO DE ISOBUTILO ESTABILIZADO | STABILIZED ISOBUTYL ACRYLATE | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2528 | ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO | ISOBUTYL ISOBUTYRATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2529 | ÁCIDO ISOBUTÍRICO | ISOBUTYRIC ACID | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2531 | ÁCIDO METACRÍLICO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLIC ACID | 8 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 LP01 |  | T7 | TP2 TP18 TP30 |
| 2533 | TRICLOROACETATO DE METILO | METHYL TRICHLOROACETATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2534 | METILCLOROSILANO | METHYLCHLOROSILANE | 2.3 | 2.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2535 | 4-METILMORFOLINA (N-METILMORFOLINA) | 4-METHYLMORPHOLINE (N-METHYLMORPHOLINE) | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2536 | METILTETRAHIDRO- FURANO | METHYLTETRAHYDRO-FURANE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2538 | NITRONAFTALENO | NITRONAPHTHALENE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2541 | TERPINOLENO | TERPINOLENE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2542 | TRIBUTILAMINA | TRIBUTYLAMINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO SECO | HAFNIUM DRY POWDER | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P404 |  |  |  |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO SECO | HAFNIUM DRY POWDER | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2545 | HAFNIO EN POLVO SECO | HAFNIUM DRY POWDER | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | TITANIUM DRY POWDER | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P404 |  |  |  |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | TITANIUM DRY POWDER | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2546 | TITANIO EN POLVO SECO | TITANIUM DRY POWDER | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2547 | SUPERÓXIDO DE SODIO | SODIUM SUPEROXIDE | 5.1 |  | I |  | 0 | E0 | P503 IBC06 | B1 |  |  |
| 2548 | PENTAFLUORURO DE CLORO | CHLORINE PENTAFLUORIDE | 2.3 | 5.1 8 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |  |
| 2552 | HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA, LÍQUIDO | HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2554 | CLORURO DE METILALILO | METHYTALLYL CHLORIDE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 2555 | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25%, en masa, de AGUA | NITROCELLULOSE WITH a minimum of 25%, by mass, of WATER | 4.1 |  | II | 394 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 2556 | NITROCELULOSA CON un mínimo del 25%, en masa, de ALCOHOL y un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno | NITROCELLULOSE WITH a minimum of 25%, by mass, of ALCOHOL and a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen | 4.1 |  | II | 394 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 2557 | NITROCELULOSA EN MEZCLA, con un máximo del 12,6%, en masa seca, de nitrógeno, CON o SIN PLASTIFICANTE, CON o SIN PIGMENTO | NITROCELLULOSE IN MIXTURE, with a maximum of 12.6%, by dry mass, of nitrogen, WITH or WITHOUT PLASTICIZER, WITH or WITHOUT PIGMENT | 4.1 |  | II | 394 241 | 0 | E0 | P406 |  |  |  |
| 2558 | EPIBROMHIDRINA | EPIBROMHYDRINE | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 2560 | 2-METIL-2-PENTANOL | 2-METHYL-2-PENTANOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2561 | 3-METIL-1-BUTENO | 3-METHYL-1-BUTHENE | 3 |  | I |  | 0 | E3 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 2564 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | TRICLOROACETIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2564 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO EN SOLUCIÓN | TRICLOROACETIC ACID IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2565 | DICICLOHEXILAMINA | DICYCLOHEXYLAMINE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2567 | PENTACLOROFENATO DE SODIO | SODIUM PENTACHLOROPHENATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | CADMIUM, COMPOSED OF | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | CADMIUM, COMPOSED OF | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | CADMIUM, COMPOSED OF | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2571 | ÁCIDOS ALQUILSULFÚRICOS | ALKYLSULFURIC ACIDS | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 TP28 |
| 2572 | FENILHIDRAZINA | PHENYLHYDRAZINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2573 | CLORATO DE TALIO | THALLIUM CHLORATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2574 | FOSFATO DE TRICRESILO con más del 3% de isómero orto | TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2576 | OXIBROMURO DE FÓSFORO, FUNDIDO | PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN | 8 |  | II |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T7 | TP3 TP13 |
| 2577 | CLORURO DE FENILACETILO | PHENYLACETYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2578 | TRIÓXIDO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS TROXIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2579 | PIPERAZINA | PIPERAZINE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2580 | BROMURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN | ALUMINUM BROMIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2581 | CLORURO DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN | ALUMINUM CHLORIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2582 | CLORURO DE HIERRO(III) EN SOLUCIÓN | IRON(III) CHLORIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2583 | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ALKYLSULPHONE ACIDS or SOLID ARYLSULPHONE ACIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2584 | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con más del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ALKYLSULPHONE ACIDS or ARYLSULPHONE ACIDS LIQUIDS, with more than 5% free sulfuric acid | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 2585 | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS SÓLIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS SÓLIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | SOLID ALKYLSULPHONE ACIDS or SOLID ARYLSULPHONE ACIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2586 | ÁCIDOS ALQUILSULFÓNICOS LÍQUIDOS o ÁCIDOS ARILSULFÓNICOS LÍQUIDOS, con un máximo del 5% de ácido sulfúrico libre | LIQUID ALKYLSULPHONE ACIDS or ARYLSULPHONE ACIDS LIQUIDS, with a maximum of 5% free sulfuric acid | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2587 | BENZOQUINONA | BENZOQUINONE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2588 | PLAGUICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2589 | CLOROACETATO DE VINILO | VINYL CHLOROACETATE | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2590 | AMIANTO, CRISOTILO | ASBESTOS, CHRYSOTYLE | 9 |  | III | 168 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP37 B2, B3 | T1 | TP33 |
| 2591 | XENÓN LÍQUIDO REFRIGERADO | COOLED LIQUID XENON | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 2599 | CLOROTRIFLUOROMETANO Y TRIFLUOROMETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 60% de clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503) | CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE, AZEOTROPIC MIXTURE, with approximately 60% chlorotrifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 503) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  |  |  |
| 2601 | CICLOBUTANO | CYCLOBUTANE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2602 | DICLORODIFLUOROMETANO Y DIFLUOROETANO, MEZCLA AZEOTRÓPICA DE, con aproximadamente el 74% de diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500) | DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE, AZEOTROPIC MIXTURE, with approximately 74% dichlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 500) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 2603 | CICLOHEPTATRIENO | CYCLOHEPTATRIENE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP13 |
| 2604 | DIETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE DIETHYLETERATE | 8 | 3 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 2605 | ISOCIANATO DE METOXIMETILO | METHOXYMETHYL ISOCYANATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2606 | ORTOSILICATO DE METILO | METHYL ORTHOSILICATE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2607 | DÍMERO DE LA ACROLEÍNA ESTABILIZADO | STABILIZED ACROLEIN DIMER | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2608 | NITROPROPANOS | NITROPROPANES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2609 | BORATO DE TRIALILO | TRIALYL BORATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 2610 | TRIALILAMINA | TRIALYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2611 | CLORO-1 PROPANOL-2 | CHLORINE-1 PROPANOL-2 | 6.1 | 3 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2612 | METIL PROPIL ÉTER | METHYL PROPYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP2 |
| 2614 | ALCOHOL METALÍLICO | METALLYLIC ALCOHOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2615 | ETIL PROPIL ÉTER | ETHYL PROPYL ETHER | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2616 | BORATO DE TRIISOPROPILO | TRIISOPROPYL BORATE | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2616 | BORATO DE TRIISOPROPILO | TRIISOPROPYL BORATE | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2617 | METILCICLOHEXANOLES inflamables | METHYLCYCLOHEXANOLES flammable | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2618 | VINILTOLUENOS ESTABILIZADOS | STABILIZED VINYLTOLUENES | 3 |  | III | 386 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2619 | BENCILDIMETILAMINA | BENZYLDIMETHYLAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2620 | BUTIRATOS DE AMILO | AMYL BUTYRATES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2621 | ACETILMETILCARBINOL | ACETYLMETHYLCARBINOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2622 | GLICIDALDEHÍDO | GLYCIDALDEHYDE | 3 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 | B8 | T7 | TP1 |
| 2623 | YESCAS SÓLIDAS con un líquido inflamable | SOLID Tinder with a flammable liquid | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 LP02 | PP15 |  |  |
| 2624 | SILICIURO DE MAGNESIO | MAGNESIUM SILICIDE | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2626 | ÁCIDO CLÓRICO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 10% de ácido clórico | CHLORIC ACID IN AQUEOUS SOLUTION with a maximum 10% chloric acid | 5.1 |  | II |  | 1 L | E0 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2627 | NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRITES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 103 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2628 | FLUOROACETATO DE POTASIO | POTASSIUM FLUOROACETATE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2629 | FLUOROACETATO DE SODIO | SODIUM FLUOROACETATE | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2630 | SELENIATOS o SELENITOS | SELENIATES or SELENITES | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2642 | ÁCIDO FLUOROACÉTICO | FLUOROACETIC ACID | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2643 | BROMOACETATO DE METILO | METHYL BROMOACETATE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2644 | YODURO DE METILO | METHYL IODIDE | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2645 | BROMURO DE FENACILO | PHENACYL BROMIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2646 | HEXACLOROCICLOPENTADIE NO | HEXACLOROCYCLOPENTADIE NO | 6.1 |  | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2647 | MALONONITRILO | MALONONITRILE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2648 | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONA | 1,2-DIBROMO-3-BUTANONE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 2649 | 1,3-DICLOROACETONA | 1,3-DICHLOROACETONE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2650 | 1,1-DICLORO-1- NITROETANO | 1,1-DICHLORO-1- NITROETHANE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2651 | 4,4'-DIAMINODIFENIL- METANO | 4,4'-DIAMINODIPHENYL- METHANE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2653 | YODURO DE BENCILO | BENZYL IODIDE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2655 | FLUOROSILICATO DE POTASIO | POTASSIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2656 | QUINOLEÍNA | QUINOLEINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2657 | DISULFURO DE SELENIO | SELENIUM DISULFIDE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2659 | CLOROACETATO DE SODIO | SODIUM CHLOROACETATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2660 | NITROTOLUIDINAS (MONO) | NITROTOLUIDINES (MONO) | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2661 | HEXACLOROACETONA | HEXACHLOROACETONE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2664 | DIBROMOMETANO | DIBROMOMETHANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2667 | BUTILTOLUENOS | BUTYLTOLENES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2668 | CLOROACETONITRILO | CHLOROACETONITRILE | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 TP37 |
| 2669 | CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN | CHLOROCRESOLS IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2669 | CLOROCRESOLES EN SOLUCIÓN | CHLOROCRESOLS IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 |
| 2670 | CLORURO CIANÚRICO | CYANURIC CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2671 | AMINOPIRIDINAS (o-, m-, p-) | AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2672 | AMONIACO EN SOLUCIÓN acuosa de densidad relativa comprendida entre 0,880 y 0,957 a 15 °C, con más del 10% pero no más del 35% de amoniaco | AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION with a relative density between 0.880 and 0.957 at 15 °C, with more than 10% but not more than 35% ammonia | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | B11 | T7 | TP1 |
| 2673 | 2-AMINO-4-CLOROFENOL | 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2674 | FLUOROSILICATO DE SODIO | SODIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2676 | ESTIBINA | STIBINE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2677 | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN | RUBIDIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2677 | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO EN SOLUCIÓN | RUBIDIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2678 | HIDRÓXIDO DE RUBIDIO | RUBIDIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2679 | HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN | LITHIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2679 | HIDRÓXIDO DE LITIO EN SOLUCIÓN | LITHIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 2680 | HIDRÓXIDO DE LITIO | LITHIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2681 | HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN | CESIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2681 | HIDRÓXIDO DE CESIO EN SOLUCIÓN | CESIUM HYDROXIDE IN SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2682 | HIDRÓXIDO DE CESIO | CESIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2683 | RESINATO DE ALUMINIO | ALUMINUM RESINATE | 8 | 3 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC01 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2684 | 3-DIETILAMINO- PROPILAMINA | 3-DIETHYLAMINO- PROPYLAMINE | 3 | 8 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2685 | N,N-DIETILETILENDIAMINA | N,N-DIETHYLETHYLENDIAMINE | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2686 | 2-DIETILAMINOETANOL | 2-DIETHYLAMINOETANOL | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2687 | NITRITO DE DICICLOHEXILAMONIO | DICYCLOHEXYLAMONIUM NITRITE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2688 | 1-BROMO-3- CLOROPROPANO | 1-BROMINE-3- CHLOROPROPANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2689 | alfa-MONOCLORHIDRINA DEL GLICEROL | GLYCEROL alpha-MONOCHLORHYDRINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2690 | N, n-BUTIL IMIDAZOL | N, n-BUTYL IMIDAZOLE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2691 | PENTABROMURO DE FÓSFORO | PHOSPHORUS PENTABROMIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2692 | TRIBROMURO DE BORO | BORON TRIBROMIDE | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2693 | HIDROGENOSULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | HYDROGENOSULPHITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 8 |  | III | 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2698 | ANHÍDRIDOS TETRAHIDROFTÁLICOS con más del 0,05% de anhídrido maleico | TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% maleic anhydride | 8 |  | III | 29 169 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP14 B3 | T1 | TP33 |
| 2699 | ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | TRIFLUOROACETIC ACID | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 |
| 2705 | 1-PENTOL | 1-PENTOL | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2707 | DIMETILDIOXANOS | DIMETHYLDIOXANES | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2707 | DIMETILDIOXANOS | DIMETHYLDIOXANES | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2709 | BUTILBENCENOS | BUTYLBENZENES | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2710 | DIPROPILCETONA | DIPROPYL KETONE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2713 | ACRIDINA | ACRIDINE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2714 | RESINATO DE CINC | ZINC RESINATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 2715 | RESINATO DE ALUMINIO | ALUMINUM RESINATE | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 2716 | 1,4-BUTINODIOL | 1,4-BUTYNODIOL | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2717 | ALCANFOR sintético | synthetic CAMPHOR | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2719 | BROMATO DE BARIO | BARIUM BROMATE | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2720 | NITRATO DE CROMO(III) | CHROMIUM(III) NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2721 | CLORATO DE COBRE | COPPER CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2722 | NITRATO DE LITIO | LITHIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2723 | CLORATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM CHLORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2724 | NITRATO DE MANGANESO | MANGANESE NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2725 | NITRATO DE NÍQUEL | NICKEL NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2726 | NITRITO DE NÍQUEL | NICKEL NITRITE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2727 | NITRATO DE TALIO | THALLIUM NITRATE | 6.1 | 5.1 | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2728 | NITRATO DE CIRCONIO | ZIRCONIUM NITRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2729 | HEXACLOROBENCENO | HEXACHLOROBENZENE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2730 | NITROANISOLES LÍQUIDOS | LIQUID NITROANISOLES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2732 | NITROBROMOBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID NITROBROMOBENZENES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE AMINES, N.E.P. or FLAMMABLE, CORROSIVE POLYAMINES, N.E.P. | 3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP1 TP27 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE AMINES, N.E.P. or FLAMMABLE, CORROSIVE POLYAMINES, N.E.P. | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP1 TP27 |
| 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE AMINES, N.E.P. or FLAMMABLE, CORROSIVE POLYAMINES, N.E.P. | 3 | 8 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2734 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. | 8 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 2734 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. | 8 | 3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 2735 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 2735 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP1 TP27 |
| 2735 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2738 | N-BUTILANILINA | N-BUTYLANILINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2739 | ANHÍDRIDO BUTÍRICO | BUTYRIC ANHYDRIDE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2740 | CLOROFORMIATO DE n-PROPILO | n-PROPYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2741 | HIPOCLORITO DE BARIO con más del 22% de cloro activo | BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% active chlorine | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2742 | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE CHLOROFORMIATES, N.E.P. | 6.1 | 3 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  |  |  |
| 2743 | CLOROFORMIATO DE n-BUTILO | n-BUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | II |  | 100 ml | E0 | P001 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 2744 | CLOROFORMIATO DE CICLOBUTILO | CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 3 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2745 | CLOROFORMIATO DE CLOROMETILO | CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2746 | CLOROFORMIATO DE FENILO | PHENYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2747 | CLOROFORMIATO DE terc-BUTILCICLOHEXILO | tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2748 | CLOROFORMIATO DE 2-ETILHEXILO | 2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE | 6.1 | 8 | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2749 | TETRAMETILSILANO | TETRAMETHYLSILANE | 3 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 |
| 2750 | 1,3-DICLORO-2-PROPANOL | 1,3-DICHLORO-2-PROPANOL | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2751 | CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO | DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2752 | 1,2-EPOXI-3- ETOXIPROPANO | 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2753 | N-ETILBENCILTOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 |
| 2754 | N-ETILTOLUIDINAS | N-ETHYLTOLUIDINES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO | TRIAZINE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO | TRIAZINE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO | TRIAZINE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON TRIAZINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON TRIAZINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON THIOCARBAMATE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON THIOCARBAMATE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2785 | 4-TIAPENTANAL | 4-THIAPENTANAL | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2788 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2788 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2788 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2789 | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL o ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con más del 80%, en masa, de ácido | GLACIAL ACETIC ACID or ACETIC ACID IN SOLUTION with more than 80%, by mass, of acid | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2790 | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 50% pero no más del 80%, en masa, de ácido | ACETIC ACID IN SOLUTION with a minimum of 50% but not more than 80%, by mass, of acid | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2790 | ÁCIDO ACÉTICO EN SOLUCIÓN con un mínimo del 50% pero no más del 80%, en masa, de ácido | ACETIC ACID IN SOLUTION with a minimum of 50% but not more than 80%, by mass, of acid | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2793 | VIRUTAS, TORNEADURAS o RASPADURAS DE METALES FERROSOS en una forma susceptible de calentamiento espontáneo | METAL CHIPS, TURNING OR SCRATCHES FERROUS in a self-heating form | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 | BK2 |  |
| 2794 | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ÁCIDO | ELECTRICAL ACCUMULATORS OF LIQUID ACID ELECTROLYTE | 8 |  |  | 295 | 1 L | E0 | P801 |  |  |  |
| 2795 | ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO | ALKALINE LIQUID ELECTROLYTE ELECTRIC ACCUMULATORS | 8 |  |  | 295 | 1 L | E0 | P801 |  |  |  |
| 2796 | ÁCIDO SULFÚRICO con un máximo del 51% de ácido o ELECTROLITO ÁCIDO PARA BATERÍAS | SULFURIC ACID with a maximum of 51% acid or ACID ELECTROLYTE FOR BATTERIES | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 |
| 2797 | ELECTROLITO ALCALINO PARA ACUMULADORES | ALKALINE ELECTROLYTE FOR ACCUMULATORS | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2798 | DICLOROFENILFOSFANO | DICHLOROPHENYLPHOSPHANE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2799 | TIODICLOROFENILFOSFINA | THIODICHLOROPHENYLPHOSPHINE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2800 | ACUMULADORES ELÉCTRICOS NO DERRAMABLES DE ELECTROLITO LÍQUIDO | NON-SPILLABLE LIQUID ELECTROLYTE ELECTRIC ACCUMULATORS | 8 |  |  | 238 | 1 L | E0 | P003 | PP16 |  |  |
| 2801 | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DYE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 2801 | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DYE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 2801 | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DYE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2802 | CLORURO DE COBRE | COPPER CHLORIDE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2803 | GALIO | GALLIUM | 8 |  | III |  | 5 kg | E0 | P800 | PP41 | T1 | TP33 |
| 2805 | HIDRURO DE LITIO, FUNDIDO, SÓLIDO | LITHIUM HYDRIDE, MOLTEN, SOLID | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 2806 | NITRURO DE LITIO | LITHIUM NITRIDE | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 IBC04 | B1 |  |  |
| 2807 | MATERIAL MAGNETIZADO | MAGNETIZED MATERIAL | 9 |  | III | 106 |  | E0 |  |  |  |  |
| 2809 | MERCURIO | MERCURY | 8 | 6.1 | III | 365 | 5 kg | E0 | P800 |  |  |  |
| 2810 | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2810 | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2810 | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2811 | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2811 | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2811 | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2812 | ALUMINATO DE SODIO SÓLIDO | SOLID SODIUM ALUMINATE | 8 |  | III | 106 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2813 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 2813 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2813 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2814 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO | INFECTIOUS SUBSTANCE FOR HUMAN BEINGS | 6.2 |  |  | 318 341 | 0 | E0 | P620 |  | BK1 BK2 |  |
| 2815 | N-AMINOETILPIPERAZINA | N-AMINOETHYLPIPERAZINE | 8 | 6.1 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2817 | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM HYDROGENODIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 |
| 2817 | HIDROGENODIFLUORURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM HYDROGENODIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 2818 | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM POLYSULPHIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 2818 | POLISULFURO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM POLYSULPHIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 TP13 |
| 2819 | FOSFATO ÁCIDO DE AMILO | AMYL ACID PHOSPHATE | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2820 | ÁCIDO BUTÍRICO | BUTYRIC ACID | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2821 | FENOL EN SOLUCIÓN | PHENOL IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2821 | FENOL EN SOLUCIÓN | PHENOL IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2822 | 2-CLOROPIRIDINA | 2-CHLOROPYRIDINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2823 | ÁCIDO CROTÓNICO SÓLIDO | SOLID CROTONIC ACID | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2826 | CLOROTIOFORMIATO DE ETILO | ETHYL CHLOROTHIOFORMATE | 8 | 3 | II |  | 0 | E0 | P001 |  | T7 | TP2 |
| 2829 | ÁCIDO CAPROICO | CAPROIC ACID | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2830 | LITIOFERROSILICIO | LITHIOFERROSILICON | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 2831 | 1,1,1-TRICLOROETANO | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2834 | ÁCIDO FOSFOROSO | PHOSPHORUS ACID | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2835 | HIDRURO DE ALUMINIO Y SODIO | SODIUM ALUMINUM HYDRIDE | 4.3 |  | II |  | 500 g | E0 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 2837 | HIDRÓGENO SULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA | HYDROGEN SULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2837 | HIDRÓGENO SULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA | HYDROGEN SULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2838 | BUTIRATO DE VINILO ESTABILIZADO | STABILIZED VINYL BUTYRATE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 2839 | ALDOL | ALDOL | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2840 | BUTIRALDOXIMA | BUTYRALDOXYME | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2841 | DI-n-AMILAMINA | DI-n-AMYLAMINE | 3 | 6.1 | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 2842 | NITROETANO | NITROETHANE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2844 | CALCIOMANGANESO- SILICIO | CALCIUMMANGANESE-SILICON | 4.3 |  | III |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2845 | LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC LIQUID, N.E.P. | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P400 |  | T22 | TP2 TP7 |
| 2846 | SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC SOLID, N.E.P. | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P404 |  |  |  |
| 2849 | 3-CLORO-1-PROPANOL | 3-CHLORINE-1-PROPANOL | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2850 | TETRÁMERO DEL PROPILENO | PROPYLENE TETRAMER | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2851 | TRIFLUORURO DE BORO DIHIDRATADO | DIHYDRATED BORON TRIFLUORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2852 | SULFURO DE DIPICRILO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED DIPICRYL SULFIDE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 2853 | FLUOROSILICATO DE MAGNESIO | MAGNESIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2854 | FLUOROSILICATO DE AMONIO | AMMONIUM FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2855 | FLUOROSILICATO DE CINC | ZINC FLUOROSILICATE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2856 | FLUOROSILICATOS, N.E.P. | FLUOROSILICATES, N.E.P. | 6.1 |  | III | 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2857 | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gases no inflamables ni tóxicos o amoniaco en solución (ONU 2672) | REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or ammonia in solution (UN 2672) | 2.2 |  |  | 119 | 0 | E0 | P003 | PP32 |  |  |
| 2858 | CIRCONIO SECO, en forma de alambre enrollado, de láminas metálicas acabadas o de tiras (de un grosor inferior a 254 micras pero no inferior a 18 micras) | DRY ZIRCONIUM, in the form of coiled wire, finished metal sheets or strips (with a thickness of less than 254 microns but not less than 18 microns) | 4.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 LP02 |  |  |  |
| 2859 | METAVANADATO DE AMONIO | AMMONIUM METAVANADATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2861 | POLIVANADATO DE AMONIO | AMMONIUM POLYVANADATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2862 | PENTÓXIDO DE VANADIO no fundido | VANADIUM PENTOXIDE not cast | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2863 | VANADATO DE SODIO Y AMONIO | SODIUM AMMONIUM VANADATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2864 | METAVANADATO DE POTASIO | POTASSIUM METAVANADATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2865 | SULFATO DE HIDROXILAMINA | HYDROXYLAMINE SULFATE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2869 | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA | TITANIUM TRICCHLORIDE MIXTURE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2869 | TRICLORURO DE TITANIO EN MEZCLA | TITANIUM TRICCHLORIDE MIXTURE | 8 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2870 | BOROHIDRURO DE ALUMINIO | ALUMINUM BORONOHYDRIDE | 4.2 | 4.3 | I |  | 0 | E0 | P400 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 2870 | BOROHIDRURO DE ALUMINIO EN DISPOSITIVOS | ALUMINUM BOROHYDRIDE IN DEVICES | 4.2 | 4.3 | I |  | 0 | E0 | P002 | PP13 |  |  |
| 2871 | ANTIMONIO EN POLVO | ANTIMONY POWDER | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2872 | DIBROMOCLOROPROPANOS | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2872 | DIBROMOCLOROPROPANOS | DIBROMOCHLOROPROPANES | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2873 | DIBUTILAMINOETANOL | DIBUTYLAMINOETANOL | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2874 | ALCOHOL FURFURÍLICO | FURFURYL ALCOHOL | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2875 | HEXACLOROFENO | HEXACHLOROPHENE | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2876 | RESORCINOL | RESORCINOL | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2878 | TITANIO, ESPONJA DE, EN GRÁNULOS o EN POLVO | TITANIUM, SPONGE, GRANULES or POWDER | 4.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2879 | OXICLORURO DE SELENIO | SELENIUM OXYCHLORIDE | 8 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 2880 | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE or HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE IN MIXTURE, with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 |  | II | 314 322 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP85 B2, B4, B13 |  |  |
| 2880 | HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE or HYDRATED CALCIUM HYPOCHLORITE IN MIXTURE, with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 |  | III | 223 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP85 B4, B13 |  |  |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | DRY METAL CATALYST | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P404 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | DRY METAL CATALYST | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E0 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | DRY METAL CATALYST | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2900 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente | INFECTIOUS SUBSTANCE FOR ANIMALS only | 6.2 |  |  | 318 341 | 0 | E0 | P620 |  | BK1 BK2 |  |
| 2901 | CLORURO DE BROMO | BROMINE CHLORIDE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 2902 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2902 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2902 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2903 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2903 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2903 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 |
| 2904 | CLOROFENOLATOS LÍQUIDOS o FENOLATOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLOROPHENOLATES or LIQUID PHENOLATES | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 2905 | CLOROFENOLATOS SÓLIDOS o FENOLATOS SÓLIDOS | SOLID CHLOROPHENOLATES or SOLID PHENOLATES | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2907 | DINITRATO DE ISOSORBIDA EN MEZCLA con un mínimo del 60% de lactosa, manosa, almidón o fosfato ácido de calcio | ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with a minimum of 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate | 4.1 |  | II | 127 | 0 | E0 | P406 IBC06 | PP26 PP80 B2, B12 |  |  |
| 2908 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- EMBALAJES/ENVASES VACÍOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - EMPTY PACKAGING/CONTAINERS | 7 |  |  | 290 368 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2909 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS-ARTÍCULOS MANUFACTURADOS DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES-MANUFACTURED ITEMS OF NATURAL URANIUM or DEPORED URANIUM o NATURAL THORIUM | 7 |  |  | 290 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2910 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - LIMITED QUANTITIES OF MATERIALS | 7 |  |  | 290 368 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2911 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS- INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - INSTRUMENTS or ARTICLES | 7 |  |  | 290 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2912 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-I), non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T5 | TP4 |
| 2913 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS- II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, CONTAMINATED OBJECTS ON THE SURFACE (OCS-I or OCS- II), non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T5 | TP4 |
| 2915 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, not in special form, non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. T5 TP4 |  |  |  |
| 2916 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, non-fissile or fissile excepted | 7 |  |  | 172 317 325 337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2917 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2919 | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORTED UNDER ARRANGEMENTS SPECIAL, non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2920 | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 2920 | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 2921 | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2921 | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 4.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2922 | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2922 | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2922 | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2923 | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2923 | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2923 | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 2924 | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 |
| 2924 | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 2924 | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 8 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 2925 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2925 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 8 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 2926 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2926 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 2927 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2927 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 2928 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2928 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2929 | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2929 | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2930 | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 2930 | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2931 | SULFATO DE VANADILO | VANADIL SULFATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2933 | 2-CLOROPROPIONATO DE METILO | METHYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2934 | 2-CLOROPROPIONATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2935 | 2-CLOROPROPIONATO DE ETILO | ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2936 | ÁCIDO TIOLÁCTICO | THIOLACTIC ACID | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2937 | ALCOHOL alfa- METILBENCÍLICO LÍQUIDO | LIQUID alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2940 | 9-FOSFABICICLONONANOS (FOSFANOS DE CICLOOCTADIENO) | 9-PHOSFABICYCLONONANES (CYCLOOCTADIENE PHOSPHANES) | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 2941 | FLUOROANILINAS | FLUOROANILINES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2942 | 2-TRIFLUOROMETIL- ANILINA | 2-TRIFLUOROMETHY- ANILINE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 2943 | TETRAHIDROFURFURIL- AMINA | TETRAHYDROFURFURYL-AMINE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2945 | N-METILBUTILAMINA | N-METHYLBUTYLAMINE | 3 | 8 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 |
| 2946 | 2-AMINO-5- DIETILAMINOPENTANO | 2-AMINO-5- DIETHYLAMINOPENTANE | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 2947 | CLOROACETATO DE ISOPROPILO | ISOPROPYL CHLOROACETATE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 2948 | 3-TRIFLUOROMETIL- ANILINA | 3-TRIFLUOROMETHY- ANILINE | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2949 | HIDROGENOSULFURO DE SODIO HIDRATADO con un mínimo del 25% de agua de cristalización | HYDRATED SODIUM HYDROGEN SULFIDE with a minimum of 25% water of crystallization | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T7 | TP2 |
| 2950 | GRÁNULOS DE MAGNESIO RECUBIERTOS, en partículas de un mínimo de 149 micras. | MAGNESIUM GRANULES COATED, in particles of a minimum of 149 microns. | 4.3 |  | III |  | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 BK2 | TP33 |
| 2956 | 5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO- m-XILENO (ALMIZCLE XILENO) | 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO- m-XYLENE (MUSK XYLENE) | 4.1 |  | III | 132 133 | 5 kg | E0 | P409 |  |  |  |
| 2965 | DIMETILETERATO DE TRIFLUORURO DE BORO | BORON TRIFLUORIDE DIMETHYLETERATE | 4.3 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P401 |  | T10 | TP2 TP7 TP13 |
| 2966 | TIOGLICOL | THIOGHLYCOL | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 2967 | ÁCIDO SULFÁMICO | SULFAMIC ACID | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2968 | MANEB ESTABILIZADO o PREPARADOS DE MANEB ESTABILIZADOS contra el calentamiento espontáneo | STABILIZED MANEB or MANEB PREPARATIONS STABILIZED against spontaneous heating | 4.3 |  | III | 223 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 2969 | SEMILLAS DE RICINO o HARINA DE RICINO o TORTA DE RICINO o RICINO EN COPOS | CASTOR SEEDS or CASTOR FLOUR or CASTOR CAKE or CASTOR FLAKES | 9 |  | II | 141 | 5 kg | E2 | P002 IBC08 | PP34 B2, B4 | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 2977 | MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, FISIONABLE | RADIOACTIVE MATERIALS, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSIONABLE | 7 | 6.1 8 |  |  | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2978 | MATERIALES RADIACTIVOS, HEXAFLUORURO DE URANIO, no fisionable o fisionable exceptuado | RADIOACTIVE MATERIALS, HEXAFLUORIDE URANIUM, non-fissile or excepted fissile | 7 | 6.1 8 |  | 317 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deberán considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 2983 | ÓXIDO DE ETILENO Y ÓXIDO DE PROPILENO, MEZCLA DE, con un máximo del 30% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE, MIXTURE OF, with a maximum of 30% ethylene oxide | 3 | 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 2984 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ACUOSA con un mínimo del 8% pero menos del 20% de peróxido de hidrógeno (estabilizada según sea necesario) | HYDROGEN PEROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION with a minimum of 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) | 5.1 |  | III | 65 | 5 L | E1 | P504 IBC02 | B5 | T4 | TP1 TP6 TP24 |
| 2985 | CLOROSILANOS, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 8 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 TP27 |
| 2986 | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. | 8 | 3 | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 TP27 |
| 2987 | CLOROSILANOS, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES, CORROSIVES, N.E.P. | 8 |  | II |  | 0 | E0 | P010 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 TP27 |
| 2988 | CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES THAT REACT WITH WATER, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 3 8 | I |  | 0 | E0 | P401 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 2989 | FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO | DIBASIC LEAD PHOSPHITE | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 2989 | FOSFITO DIBÁSICO DE PLOMO | DIBASIC LEAD PHOSPHITE | 4.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 2990 | APARATOS DE SALVAMENTO AUTOINFLABLES | SELF-INFLATING RESCUE APPARATUS | 9 |  |  | 296 | 0 | E0 | P905 |  |  |  |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL, LÍQUIDO, TÓXICO | ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON THIOCARBAMATE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON THIOCARBAMATE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON THIOCARBAMATE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | BIPYRIDIL-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | BIPYRIDIL-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | BIPYRIDIL-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3021 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P., flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3021 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P., flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3022 | ÓXIDO DE 1,2-BUTILENO ESTABILIZADO | STABILIZED 1,2-BUTYLENE OXIDE | 3 |  | II | 386 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3023 | 2-METIL-2-HEPTANOTIOL | 2-METHYL-2-HEPTANOTHIOL | 6.1 | 3 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON COUMARINE DERIVATIVES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON COUMARINE DERIVATIVES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3028 | ACUMULADORES ELÉCTRICOS SECOS QUE CONTIENEN HIDRÓXIDO DE POTASIO SÓLIDO | DRY ELECTRICAL ACCUMULATORS CONTAINING SOLID POTASSIUM HYDROXIDE | 8 |  |  | 295 304 | 2 kg | E0 | P801 |  |  |  |
| 3048 | PLAGUICIDA A BASE DE FOSFURO DE ALUMINIO | PESTICIDE BASED ON ALUMINUM PHOSPHIDE | 6.1 |  | I | 153 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3054 | CICLOHEXILMERCAPTANO | CYCLOHEXYLMERCAPTANE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 3055 | 2-(2-AMINOETOXI)ETANOL | 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3056 | n-HEPTALDEHÍDO | n-HEPTALDEHYDE | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 3057 | CLORURO DE TRIFLUOROACETILO | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 | TP21 |
| 3064 | NITROGLICERINA EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA con más del 1% pero no más del 5% de nitroglicerina | NITROGLYCERIN IN ALCOHOLIC SOLUTION with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin | 3 |  | II | 359 | 0 | E0 | P300 |  |  |  |
| 3065 | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 70% de alcohol en volumen | ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol by volume | 3 |  | II | 146 | 5 L | E2 | P001 IBC02 | PP2 | T4 | TP1 |
| 3065 | BEBIDAS ALCOHÓLICAS, con más del 24% pero no más del 70% de alcohol en volumen | ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol by volume | 3 |  | III | 144 145 247 | 5 L | E1 | P001 IBC03 | PP2 | T2 | TP1 |
| 3066 | PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or PAINTING PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 8 |  | II | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3066 | PINTURAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | PAINTS (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or PAINTING PRODUCTS (including paint solvents and thinners) | 8 |  | III | 163 223 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3070 | ÓXIDO DE ETILENO Y DICLORODIFLUOROMETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 12,5% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE, MIXTURE, with a maximum of 12.5% ethylene oxide | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  |  | T50 |
| 3071 | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. or MIXTURE OF LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3072 | APARATOS DE SALVAMENTO NO AUTOINFLABLES que contienen mercancías peligrosas como material accesorio | NON-SELF-INFLATING RESCUE APPARATUS containing dangerous goods as accessory material | 9 |  |  | 296 | 0 | E0 | P905 |  |  |  |
| 3073 | VINILPIRIDINAS ESTABILIZADAS | STABILIZED VINYLPYRIDINES | 6.1 | 3 8 | II | 386 | 100 ml | E4 | P001 IBC01 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 3077 | SUBSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | SOLID SUBSTANCE HAZARDOUS FOR THE ENVIRONMENT, N.E.P. | 9 |  | III | 274 331 335 375 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP12 B3 | T1 BK2 BK3 | TP33 |
| 3078 | CERIO, torneaduras o polvo abrasivo | CERIUM, turnings or abrasive powder | 4.3 |  | II |  | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 3079 | METACRILONITRILO ESTABILIZADO | STABILIZED METHACRYLONITRILE | 6.1 | 3 | I | 354 386 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3080 | ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE ISOCYANATES, N.E.P. or ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3082 | SUBSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS LIQUID SUBSTANCE, N.E.P. | 9 |  | III | 274 331 335 375 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 | PP1 | T4 | TP1 TP29 |
| 3083 | FLUORURO DE PERCLORILO | PERCHLORYL FLUORIDE | 2.3 | 5.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3084 | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | CORROSIVE OXIDENT SOLID, N.E.P. | 8 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3084 | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | CORROSIVE OXIDENT SOLID, N.E.P. | 8 | 5.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3085 | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P503 |  |  |  |
| 3085 | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3085 | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3086 | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3086 | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3087 | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P503 |  |  |  |
| 3087 | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3087 | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3088 | SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC SOLID, N.E.P. | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3088 | SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC SOLID, N.E.P. | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3089 | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE METAL DUST, N.E.P. | 4.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3089 | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE METAL DUST, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B2, B4 | T1 | TP33 |
| 3090 | BATERÍAS DE METAL LITIO (incluidas las baterías de aleación de litio) | LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries) | 9 |  |  | 188 230 310 376 377 384 387 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 LP903 LP904 |  |  |  |
| 3091 | BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO O BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías de aleación de litio) | LITHIUM METAL BATTERIES INSTALLED IN A DEVICE OR PACKAGED LITHIUM METAL BATTERIES WITH A KIT (including lithium alloy batteries) | 9 |  |  | 188 230 310 360 376 377 384 387 390 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 LP903 LP904 |  |  |  |
| 3092 | 1-METOXI-2-PROPANOL | 1-METHOXY-2-PROPANOL | 3 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T2 | TP1 |
| 3093 | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | CORROSIVE COMBURENT LIQUID N.E.P. | 8 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 3093 | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE N.E.P. | CORROSIVE COMBURENT LIQUID N.E.P. | 8 | 5.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3094 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 8 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 3094 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 8 | 4.3 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 |  |  |  |
| 3095 | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3095 | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE SOLID, N.E.P. | 8 | 4.2 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3096 | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 8 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3096 | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 8 | 4.3 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3097 | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.1 | 5.1 | II | 274 | 1 kg | E0 | P099 |  |  |  |
| 3097 | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.1 | 5.1 | III | 223 274 | 5 kg | E0 | P099 |  | T1 | TP33 |
| 3098 | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P502 |  |  |  |
| 3098 | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  |  |  |
| 3098 | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 5.1 | 8 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  |  |  |
| 3099 | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P502 |  |  |  |
| 3099 | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  |  |  |
| 3099 | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, TOXIC, N.E.P. | 5.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  |  |  |
| 3100 | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SPONTANEOUSLY HEATING OXIDENT SOLID, N.E.P. | 5.1 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3100 | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SPONTANEOUSLY HEATING OXIDENT SOLID, N.E.P. | 5.1 | 4.2 | II | 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3101 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B | 5.2 |  |  | 122 181 195 274 323 | 25 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3102 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B | 5.2 |  |  | 122 181 195 274 323 | 100 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3103 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C | 5.2 |  |  | 122 195 274 323 | 25 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3104 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C | 5.2 |  |  | 122 195 274 323 | 100 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3105 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 125 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3106 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 500 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3107 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 125 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3108 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 500 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3109 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 125 ml | E0 | P520 IBC520 |  | T23 |  |
| 3110 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 500 g | E0 | P520 IBC520 |  | T23 | TP33 |
| 3111 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 181 195 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3112 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 181 195 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3113 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 195 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3114 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 195 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3115 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3116 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3117 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3118 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3119 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 IBC520 |  | T23 |  |
| 3120 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 5.2 |  |  | 122 274 323 | 0 | E0 | P520 IBC520 |  | T23 | TP33 |
| 3121 | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | COMBURENT SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 5.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3121 | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | COMBURENT SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 5.1 | 4.3 | II | 274 | 1 kg | E0 | P099 |  |  |  |
| 3122 | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC LIQUID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | I | 274 315 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 3122 | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC LIQUID, COMBURENT, N.E.P. | 6.1 | 5.1 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3123 | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | I | 274 315 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3123 | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3124 | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING TOXIC SOLID, N.E.P. | 6.1 | 4.2 | I | 274 | 0 | E5 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3124 | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING TOXIC SOLID, N.E.P. | 6.1 | 4.2 | II | 274 | 0 | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3125 | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E5 | P099 |  | T6 | TP33 |
| 3125 | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 6.1 | 4.3 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3126 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3126 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3127 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.2 | 5.1 | II | 274 | 0 | E0 | P099 |  | T3 | TP33 |
| 3127 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, COMBURENT, N.E.P. | 4.2 | 5.1 | III | 223 274 | 0 | E0 | P099 |  | T1 | TP33 |
| 3128 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3128 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3129 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | WATER-REACTING LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P402 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 |
| 3129 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | WATER-REACTING LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | II | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 |  | T11 | TP2 TP7 |
| 3129 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | WATER-REACTING LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP7 |
| 3130 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 3130 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | II | 274 | 500 ml | E0 | P402 IBC01 |  |  |  |
| 3130 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3131 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 3131 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3131 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, CORROSIVE, N.E.P. | 4.3 | 8 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3132 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  |  |  |
| 3132 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 |
| 3132 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.3 | 4.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 3133 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, COMBURENT, N.E.P. | 4.3 | 5.1 | II | 274 | 500 g | E0 | P099 |  |  |  |
| 3133 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, COMBURENT, N.E.P. | 4.3 | 5.1 | III | 223 274 | 1 kg | E0 | P099 |  |  |  |
| 3134 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 3134 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3134 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. | 4.3 | 6.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3135 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 3135 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3135 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3136 | TRIFLUOROMETANO LÍQUIDO REFRIGERADO | REFRIGERATED LIQUID TRIFLUOROMETHANE | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 3137 | SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. | OXIDENT SOLID, FLAMMABLE, N.E.P. | 5.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3138 | ETILENO, ACETILENO Y PROPILENO, MEZCLA LÍQUIDA REFRIGERADA DE, que contiene un mínimo del 71,5% de etileno, con un máximo del 22,5% de acetileno y un máximo del 6% de propileno | ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE, REFRIGERATED LIQUID MIXTURE OF, containing a minimum of 71.5% ethylene, with a maximum of 22.5% acetylene and a maximum of 6% propylene | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 3139 | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, N.E.P. | 5.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P502 |  |  |  |
| 3139 | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  |  |  |
| 3139 | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  |  |  |
| 3140 | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. or LIQUID ALKALOID SALTS, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 3140 | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. or LIQUID ALKALOID SALTS, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3140 | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. or LIQUID ALKALOID SALTS, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 3141 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P. | ANTIMONY, LIQUID INORGANIC COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 45 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 3142 | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 3142 | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3142 | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 3143 | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P. | SOLID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3143 | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P. | SOLID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3143 | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P. | SOLID DYE, TOXIC, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, LIQUID COMPOUND, N.E.P., or LIQUID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, LIQUID COMPOUND, N.E.P., or LIQUID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, LIQUID COMPOUND, N.E.P., or LIQUID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 3145 | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | LIQUID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 |
| 3145 | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | LIQUID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3145 | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | LIQUID ALKYLPHENOLS, N.E.P. (including homologs C2 to C12) | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3146 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3146 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3146 | ORGANOESTAÑO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOTIN, COMPOSED OF, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3147 | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3148 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P402 |  | T13 | TP2 TP7 |
| 3148 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | II | 274 | 500 ml | E2 | P402 IBC01 |  | T7 | TP2 TP7 |
| 3148 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP7 |
| 3149 | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO, EN MEZCLA, con ácido(s), agua y un máximo del 5% de ácido peroxiacético, ESTABILIZADA | HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID, IN MIXTURE, with acid(s), water and a maximum of 5% peroxyacetic acid, STABILIZED | 5.1 | 8 | II | 196 | 1 L | E2 | P504 IBC02 | PP10 B5 | T7 | TP2 TP6 TP24 |
| 3150 | DISPOSITIVOS PEQUEÑOS ACCIONADOS POR HIDROCARBUROS GASEOSOS o RECARGAS DE HIDROCARBUROS GASEOSOS PARA DISPOSITIVOS PEQUEÑOS, con dispositivo de descarga | SMALL DEVICES POWERED BY GASEOUS HYDROCARBONS or CHARGE OF GASEOUS HYDROCARBONS FOR SMALL DEVICES, with discharge device | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P003 |  |  |  |
| 3151 | BIFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS o MONOMETILBIFENILMETAN OS HALOGENADOS LÍQUIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS LÍQUIDOS | LIQUID POLYHALOGENATED BIPHENYLS or LIQUID HALOGENATED MONOMETHYLPHENYLMETHANES or LIQUID POLYHALOGENATED TERPHENYLS | 9 |  | II | 203 305 | 1 L | E2 | P906 IBC02 |  |  |  |
| 3152 | BIFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS o MONOMETILBIFENILMETAN OS HALOGENADOS SÓLIDOS o TERFENILOS POLIHALOGENADOS SÓLIDOS | SOLID POLYHALOGENATED BIPHENYLS or SOLID HALOGENATED MONOMETHYLPHENYLMETHANES or SOLID POLYHALOGENATED TERPHENYLS | 9 |  | II | 203 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3153 | PERFLUORO (METIL VINIL ETER) | PERFLUORO (METHYL VINYL ETHER) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 3154 | PERFLUORO (ETIL VINIL ETER) | PERFLUORO (ETHYL VINYL ETHER) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3155 | PENTACLOROFENOL | PENTACHLOROPHENOL | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3156 | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3157 | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3158 | GAS LICUADO, REFRIGERADO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, REFRIGERATED, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 | 120 ml | E1 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 3159 | 1,1,1,2- TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a) | 1,1,1,2- TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3160 | GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3161 | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUEFIED GAS, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 3162 | GAS LICUADO TÓXICO N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS N.E.P. | 2.3 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 392 | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3164 | OBJETOS CON PRESIÓN INTERIOR, NEUMÁTICOS o HIDRÁULICOS (que contienen gas no inflamable) | OBJECTS WITH INTERNAL PRESSURE, TIRES or HYDRAULIC (containing non-flammable gas) | 2.2 |  |  | 283 371 | 120 ml | E0 | P003 | PP32 |  |  |
| 3165 | DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DE GRUPO MOTOR DE CIRCUITO HIDRÁULICO DE AERONAVE (que contiene una mezcla de hidrazina anhidra y metilhidrazina) (combustible M86) | AIRCRAFT HYDRAULIC CIRCUIT ENGINE GROUP FUEL TANK (containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine) (M86 fuel) | 3 | 6.1 8 | I |  | 0 | E0 | P301 |  |  |  |
| 3166 | VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO GAS INFLAMABLE o VEHÍCULO PROPULSADO POR PILA DE COMBUSTIBLE CONTENIENDO LÍQUIDO INFLAMABLE | VEHICLE POWERED BY FLAMMABLE GAS or VEHICLE PROPOSED BY FLAMMABLE LIQUID or VEHICLE PROPELLED BY FUEL CELL CONTAINING FLAMMABLE GAS or VEHICLE PROPOSED BY FUEL CELL CONTAINING FLAMMABLE LIQUID | 9 |  |  | 123 356 388 | 0 | E0 | NINGUNA |  |  |  |
| 3167 | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF FLAMMABLE GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid | 2.1 |  |  | 209 | 0 | E0 | P201 |  |  |  |
| 3168 | MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC, FLAMMABLE, NON-COMPRESSED GAS, N.E.P., not be liquid refrigerated | 2.3 | 2.1 |  | 209 | 0 | E0 | P201 |  |  |  |
| 3169 | MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid | 2.3 |  |  | 209 | 0 | E0 | P201 |  |  |  |
| 3170 | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO | BY-PRODUCTS OF ALUMINUM MELTING or BY-PRODUCTS OF ALUMINUM RE-MELTING | 4.3 |  | II | 244 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 BK2 | TP33 |
| 3170 | SUBPRODUCTOS DE LA FUNDICIÓN DEL ALUMINIO o SUBPRODUCTOS DE LA REFUNDICIÓN DEL ALUMINIO | BY-PRODUCTS OF ALUMINUM MELTING or BY-PRODUCTS OF ALUMINUM RE-MELTING | 4.3 |  | III | 223 244 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 | B4 | T1 BK2 | TP33 |
| 3171 | VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA o APARATO ACCIONADO POR BATERÍA | BATTERY POWERED VEHICLE or BATTERY POWERED APPLIANCE | 9 |  |  | 123 388 | 0 | E0 | NINGUNA |  |  |  |
| 3172 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 210 274 | 0 | E5 | P001 |  |  |  |
| 3172 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 210 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3172 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, LÍQUIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 210 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  |  |  |
| 3174 | DISULFURO DE TITANIO | TITANIUM DISULFIDE | 4.2 |  | III |  | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3175 | SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. | 4.1 |  | II | 216 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | PP9 B2 | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 3176 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, MOLTEN, N.E.P. | 4.1 |  | II | 274 | 0 | E0 |  |  | T3 | TP3 TP26 |
| 3176 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, MOLTEN, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 274 | 0 | E0 | IBC01 |  | T1 | TP3 TP26 |
| 3178 | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3178 | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3179 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3179 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 6.1 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 3180 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 8 | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3180 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.1 | 8 | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC06 |  | T1 | TP33 |
| 3181 | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | METALLIC SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.1 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3181 | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | METALLIC SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3182 | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P. | FLAMMABLE METAL HYDRIDES, N.E.P. | 4.1 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P410 IBC04 | PP40 | T3 | TP33 |
| 3182 | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P. | FLAMMABLE METAL HYDRIDES, N.E.P. | 4.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC04 |  | T1 | TP33 |
| 3183 | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC LIQUID, N.E.P. | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3183 | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC LIQUID, N.E.P. | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3184 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  |  |  |
| 3184 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3185 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  |  |  |
| 3185 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3186 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E2 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3186 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3187 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  |  |  |
| 3187 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3188 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P402 IBC02 |  |  |  |
| 3188 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3189 | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING METAL POWDER, N.E.P. | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3189 | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING METAL POWDER, N.E.P. | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3190 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 |  | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3190 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 |  | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3191 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3191 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 6.1 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3192 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3192 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3194 | LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC LIQUID N.E.P. | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P400 |  |  |  |
| 3200 | SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC SOLID, N.E.P. | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P404 |  | T21 | TP7 TP33 |
| 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P. | ALCOHOLATES OF ALKALINE EARTH METALS, N.E.P. | 4.2 |  | II | 183 274 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P. | ALCOHOLATES OF ALKALINE EARTH METALS, N.E.P. | 4.2 |  | III | 183 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | SELF-HEATING ALKALI METAL ALCOHOLATES, CORROSIVE, N.E.P. | 4.2 | 8 | II | 182 274 | 0 | E2 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | SELF-HEATING ALKALI METAL ALCOHOLATES, CORROSIVE, N.E.P. | 4.2 | 8 | III | 182 223 274 | 0 | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3208 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P403 IBC99 |  |  |  |
| 3208 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC07 | B2 | T3 | TP33 |
| 3208 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3209 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  |  |  |
| 3209 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 0 | E0 | P410 IBC05 | B2 | T3 | TP33 |
| 3209 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 0 | E1 | P410 IBC08 | B4 | T1 | TP33 |
| 3210 | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 351 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3210 | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 274 351 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3211 | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3211 | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3212 | HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC HYPOCHLORITES, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 349 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3213 | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC BROMATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II | 274 350 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3213 | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC BROMATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 274 350 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3214 | PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II | 206 274 353 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3215 | PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES, N.E.P. | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3216 | PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3218 | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II | 270 | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3218 | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III | 223 270 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3219 | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | II | 103 274 | 1 L | E2 | P504 IBC01 |  | T4 | TP1 |
| 3219 | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. | 5.1 |  | III | 103 223 274 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3220 | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R125) | PENTAFLUOROETHANE (R125 REFRIGERANT GAS) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3221 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE B | 4.1 |  |  | 181 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3222 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B | SPONTANEOUSLY REACTION SOLID, TYPE B | 4.1 |  |  | 181 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3223 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE C | 4.1 |  |  | 274 | 25 ml | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 |  |  |
| 3224 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C | SPONTANEOUSLY REACTION SOLID, TYPE C | 4.1 |  |  | 274 | 100 g | E0 | P520 | PP21 PP94 PP95 |  |  |
| 3225 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE D | 4.1 |  |  | 274 | 125 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3226 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D | SPONTANEOUSLY REACTION SOLID, TYPE D | 4.1 |  |  | 274 | 500 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3227 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE E | 4.1 |  |  | 274 | 125 ml | E0 | P520 |  |  |  |
| 3228 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E | SPONTANEOUSLY REACTION SOLID, TYPE E | 4.1 |  |  | 274 | 500 g | E0 | P520 |  |  |  |
| 3229 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE F | 4.1 |  |  | 274 | 125 ml | E0 | P520 IBC99 |  | T23 |  |
| 3230 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F | SPONTANEOUSLY REACTION SOLID, TYPE F | 4.1 |  |  | 274 | 500 g | E0 | P520 IBC99 |  | T23 |  |
| 3231 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 181 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3232 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID, TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 181 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3233 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3234 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID, TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 | PP21 |  |  |
| 3235 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3236 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID, TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3237 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3238 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID, TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  |  |  |
| 3239 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID, TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | T23 |  |
| 3240 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID, TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE | 4.1 |  |  | 194 274 | 0 | E0 | P520 |  | T23 |  |
| 3241 | 2-BROMO-2- NITROPROPANO-1,3-DIOL | 2-BROMINE-2- NITROPROPANE-1,3-DIOL | 4.1 |  | III | 246 | 5 kg | E1 | P520 IBC08 | PP22 B3 |  |  |
| 3242 | AZODICARBONAMIDA | AZODICARBONAMIDE | 4.1 |  | II | 215 | 1 kg | E0 | P409 |  | T3 | TP33 |
| 3243 | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 217 274 | 500 g | E4 | P002 IBC02 | PP9 | T2 BK1 BK2 | TP33 |
| 3244 | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 |  | II | 218 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC05 | PP9 | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 3245 | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS | 9 |  |  | 219 | 0 | E0 | P904 IBC99 |  |  |  |
| 3246 | CLORURO DE METANOSULFONILO | METHHANESULPHONYL CHLORIDE | 6.1 | 8 | I | 354 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3247 | PEROXOBORATO DE SODIO ANHIDRO | ANHYDROUS SODIUM PEROXOBORATE | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3248 | MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | MEDICINAL LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 220 221 | 1 L | E2 | P001 |  |  |  |
| 3248 | MEDICAMENTO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | MEDICINAL LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 3 | 6.1 | III | 220 221 223 | 5 L | E1 | P001 |  |  |  |
| 3249 | MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 221 | 500 g | E4 | P002 |  | T3 | TP33 |
| 3249 | MEDICAMENTO SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 221 223 | 5 kg | E1 | P002 |  | T1 | TP33 |
| 3250 | ÁCIDO CLOROACÉTICO FUNDIDO | MOLTEN CHLOROACETIC ACID | 6.1 | 8 | II |  | 0 | E0 | NINGUNA |  | T7 | TP3 TP28 |
| 3251 | MONONITRATO-5-DE ISOSORBIDA | ISOSORBIDE-5-MONONITRATE | 4.1 |  | III | 132 226 | 5 kg | E0 | P409 |  |  |  |
| 3252 | DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R32) | DIFLUOROMETHANE (R32 REFRIGERANT GAS) | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  | T50 |  |
| 3253 | TRIOXOSILICATO DE DISODIO | DISODIUM TRIOXOSILICATE | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3254 | TRIBUTILFOSFANO | TRIBUTYLPHOSPHANE | 4.2 |  | I |  | 0 | E0 | P400 |  | T21 | TP2 TP7 |
| 3255 | HIPOCLORITO DE terc- BUTILO | tert-BUTYL HYPOCHLORITE | 4.2 | 8 | I |  | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3256 | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60 °C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación | LIQUID AT ELEVATED TEMPERATURE, FLAMMABLE, N.E.P., flash point greater than 60 °C, at a temperature equal to or greater than the flash point | 3 |  | III | 274 | 0 | E0 | P099 IBC01 |  | T3 | TP3 TP29 |
| 3257 | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100°C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 100°C and below its flash point (including molten metals, molten salts, etc.) | 9 |  | III | 232 274 | 0 | E0 | P099 IBC01 |  | T3 | TP3 TP29 |
| 3258 | SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240 °C | SOLID AT ELEVATED TEMPERATURE, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 240 °C | 9 |  | III | 232 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3259 | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | SOLID AMINES, CORROSIVE, N.E.P., or SOLID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3259 | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | SOLID AMINES, CORROSIVE, N.E.P., or SOLID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3259 | AMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P., o POLIAMINAS SÓLIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | SOLID AMINES, CORROSIVE, N.E.P., or SOLID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3260 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3260 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3260 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3261 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3261 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3261 | SÓLIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3262 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3262 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3262 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3263 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3263 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3263 | SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3264 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 3264 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3264 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3265 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 3265 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3265 | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, ACID, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3266 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 3266 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3266 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3267 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 3267 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3267 | LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.E.P. | 8 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3268 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD de iniciación eléctrica | DEVICES ELECTRICAL STARTER SAFETY | 9 |  |  | 280 289 | 0 | E0 | P902 LP902 |  |  |  |
| 3269 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico líquido | RESIN BAG POLYESTRIC, liquid basic material | 3 |  | II | 236 340 | 5 L | Véase DE. 340 | P302 |  |  |  |
| 3269 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico líquido | RESIN BAG POLYESTRIC, liquid basic material | 3 |  | III | 236 340 | 5 L | Véase DE. 340 | P302 |  |  |  |
| 3270 | FILTROS DE MEMBRANAS NITROCELULÓSICAS, con un máximo del 12,6% de nitrógeno, por masa seca | NITROCELLULOSIC MEMBRANE FILTERS, with a maximum of 12.6% nitrogen, by dry mass | 4.1 |  | II | 237 286 | 1 kg | E2 | P411 |  |  |  |
| 3271 | ÉTERES, N.E.P. | ETHERS, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 3271 | ÉTERES, N.E.P. | ETHERS, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3272 | ÉSTERES, N.E.P. | ESTERS, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 3272 | ÉSTERES, N.E.P. | ESTERS, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC NITRILES, N.E.P. | 3 | 6.1 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC NITRILES, N.E.P. | 3 | 6.1 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3274 | ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P. en alcohol | ALCOHOLATES IN SOLUTION, N.E.P. in alcohol | 3 | 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  |  |  |
| 3275 | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE NITRILES, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3275 | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE NITRILES, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3276 | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC LIQUID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3276 | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC LIQUID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3276 | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC LIQUID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3277 | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE CHLOROFORMIATES, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T8 | TP2 TP13 TP28 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3279 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3 | I | 43 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3279 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ORGANOPHOSPHOR COMPOUND, FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3 | II | 43 274 | 100 ml | E4 | P001 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3281 | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID METALLIC CARBONYLS, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 315 | 0 | E5 | P601 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3281 | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID METALLIC CARBONYLS, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3281 | CARBONILOS METÁLICOS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID METALLIC CARBONYLS, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3282 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3282 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3282 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3283 | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3283 | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3283 | SELENIO, COMPUESTO DE, SÓLIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3284 | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | TELURIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3284 | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | TELURIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3284 | TELURIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | TELURIUM, COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3285 | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | VANADIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3285 | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | VANADIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3285 | VANADIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | VANADIUM, COMPOSED OF, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3286 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 6.1 8 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3286 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 3 | 6.1 8 | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC99 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3287 | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3287 | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3287 | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3288 | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 3288 | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3288 | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3289 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 315 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3289 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3290 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 3290 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3291 | DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. o DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P. o DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P. | CLINICAL WASTE, N.E.P. or (BIO)MEDICAL WASTE, N.E.P. or REGULATED MEDICAL WASTE, N.E.P. | 6.2 |  |  |  | 0 | E0 | P621 IBC620 LP621 | BK2 |  |  |
| 3292 | BATERÍAS QUE CONTIENEN SODIO o ELEMENTOS DE BATERÍA QUE CONTIENEN SODIO | BATTERIES CONTAINING SODIUM or BATTERY ELEMENTS CONTAINING SODIUM | 4.3 |  |  | 239 | 0 | E0 | P408 |  |  |  |
| 3293 | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA con un máximo del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN SOLUTION AQUEOUS with a maximum of 37%, by mass, of hydrazine | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3294 | CIANURO DE HIDRÓGENO EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA, con un máximo del 45% de cianuro de hidrógeno | HYDROGEN CYANIDE IN ALCOHOLIC SOLUTION, with a maximum of 45% hydrogen cyanide | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P601 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 |  | I |  | 500 ml | E3 | P001 |  | T11 | TP1 TP8 TP28 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 3295 | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID HYDROCARBONS, N.E.P. | 3 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227) | HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 227) | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3297 | ÓXIDO DE ETILENO Y CLOROTETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 8,8% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE, MIXTURE, with a maximum of 8.8% ethylene oxide | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3298 | ÓXIDO DE ETILENO Y PENTAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 7,9% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE, MIXTURE, with a maximum of 7.9% ethylene oxide | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3299 | ÓXIDO DE ETILENO Y TETRAFLUOROETANO, MEZCLA DE, con un máximo del 5,6% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE, MIXTURE OF, with a maximum of 5.6% ethylene oxide | 2.2 |  |  | 392 | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3300 | ÓXIDO DE ETILENO Y DIÓXIDO DE CARBONO, MEZCLA DE, con más del 87% de óxido de etileno | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE, MIXTURE OF, with more than 87% ethylene oxide | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3301 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  |  |  |
| 3301 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. | 8 | 4.2 | II | 274 | 0 | E2 | P001 |  |  |  |
| 3302 | ACRILATO DE 2- DIMETILAMINOETILO ESTABILIZADO | STABILIZED 2-DIMETHYLAMINETHYL ACRYLATE | 6.1 |  | II | 386 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3303 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDENT, N.E.P. | 2.3 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3304 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 8 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3305 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 8 | 274 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3306 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 8 | 274 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3307 | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, N.E.P. | 2.3 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3308 | GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 8 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3309 | GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 8 | 274 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3310 | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 8 | 274 |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3311 | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, COMBURENTE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, COMBURENT, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 TP22 |
| 3312 | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 | 0 | E0 | P203 |  | T75 | TP5 |
| 3313 | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANIC PIGMENTS THAT EXPERIENCE SPONTANEOUS WARMING | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3313 | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANIC PIGMENTS THAT EXPERIENCE SPONTANEOUS WARMING | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3314 | COMPUESTO PARA EL MOLDEADO DE PLÁSTICOS en forma de pasta, hoja o cordón extrusionado que desprende vapores inflamables | COMPOUND FOR THE MOLDING OF PLASTICS in the form of paste, sheet or extruded cord that gives off flammable vapors | 9 |  | III | 207 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP14 B3, B6 |  |  |
| 3315 | MUESTRA QUÍMICA TÓXICA | TOXIC CHEMICAL SAMPLE | 6.1 |  | I | 250 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3317 | 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, HUMIDIFICADO con una proporción de agua, en masa, con un mínimo del 20% | 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, HUMIDIFIED with a proportion of water, by mass, with a minimum of 20% | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 3318 | SOLUCIÓN ACUOSA DE AMONIACO, con una densidad relativa menor de 0,880 a 15°C, con más del 50% de amoniaco | AQUEOUS SOLUTION OF AMMONIA, with a relative density of less than 0.880 at 15°C, with more than 50% ammonia | 2.3 | 8 |  | 23 | 0 | E0 | P200 |  |  | T50 |
| 3319 | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2% pero no más del 10%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P. with more than 2% but not more than 10%, by mass, of nitroglycerin | 4.1 |  | II | 272 274 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3320 | BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO con un máximo del 12% de borohidruro de sodio y un máximo del 40%, en masa, de hidróxido de sodio | SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION with a maximum of 12% sodium borohydride and a maximum of 40%, by mass, sodium hydroxide | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3320 | BOROHIDRURO DE SODIO Y SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO con un máximo del 12% de borohidruro de sodio y un máximo del 40%, en masa, de hidróxido de sodio | SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION with a maximum of 12% sodium borohydride and a maximum of 40%, by mass, sodium hydroxide | 8 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP2 |
| 3321 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T5 | TP4 |
| 3322 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T5 | TP4 |
| 3323 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, PACKAGES TYPE C, non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 325 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3324 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), FISSIONABLE | 7 |  |  | 172 326 336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3325 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), FISSILEABLE | 7 |  |  | 172 326 336 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3326 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS- II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, CONTAMINATED OBJECTS ON THE SURFACE (OCS-I or OCS-II), FISSIONABLE | 7 |  |  | 172 326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3327 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, FISSIONABLE, not in special shape | 7 |  |  | 172 326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3328 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, FISSILEABLE | 7 |  |  | 172 326 337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3329 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, FISSILEABLE | 7 |  |  | 172 326 337 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3330 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE C PACKAGES, FISSIONABLE | 7 |  |  | 172 326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3331 | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENTS, FISSIONABLE | 7 |  |  | 172 326 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3332 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, IN FORM SPECIAL, non-fissile or excepted fissionable | 7 |  |  | 172 317 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3333 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, IN SPECIAL FORM, FISSIONABLE | 7 |  |  | 172 | 0 | E0 | Para el transporte de estos productos deben considerarse las disposiciones aplicables por parte de la CNSNS. |  |  |  |
| 3334 | LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED AVIATION LIQUID, N.E.P. | 9 |  |  | 106 274 276 | 0 | E1 | N/A |  |  |  |
| 3335 | SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED SOLID FOR AVIATION, N.E.P. | 9 |  |  | 106 274 276 | 0 | E1 | N/A |  |  |  |
| 3336 | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., or MERCAPTANS IN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP2 |
| 3336 | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., or MERCAPTANS IN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 3 |  | II | 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP1 TP8 TP28 |
| 3336 | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MERCAPTANOS EN MEZCLA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., or MERCAPTANS IN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. | 3 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3337 | GAS REFRIGERANTE R 404A | REFRIGERANT GAS R 404A | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3338 | GAS REFRIGERANTE R 407A | REFRIGERANT GAS R 407A | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3339 | GAS REFRIGERANTE R 407B | REFRIGERANT GAS R 407B | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3340 | GAS REFRIGERANTE R 407C | REFRIGERANT GAS R 407C | 2.2 |  |  |  | 120 ml | E1 | P200 |  | T50 |  |
| 3341 | DIÓXIDO DE TIOUREA | THIOUREA DIOXIDE | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3341 | DIÓXIDO DE TIOUREA | THIOUREA DIOXIDE | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3342 | XANTATOS | XANTHATES | 4.2 |  | II |  | 0 | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3342 | XANTATOS | XANTHATES | 4.2 |  | III | 223 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3343 | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., with a maximum of 30%, by mass, of nitroglycerin | 3 |  |  | 274 278 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3344 | TETRANITRATO DE PENTAERITRITA (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE), EN MEZCLA, DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P., con más del 10% pero no más del 20%, en masa, de TNPE | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PETRITE; TNPE), MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P., with more than 10% but not more than 20%, by mass, of TNPE | 4.1 |  | II | 272 274 | 0 | E0 | P406 | PP26 PP80 |  |  |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, with a flash point equal to or greater than 23°C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, with a flash point equal to or greater than 23°C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point equal to or greater than 23°C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | I | 61 274 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C | 3 | 6.1 | II | 61 274 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3351 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C | 6.1 | 3 | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | I | 61 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 TP27 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | II | 61 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3352 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 |  | III | 61 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP28 |
| 3354 | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3355 | GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  | 274 | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3356 | GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO† | CHEMICAL OXYGEN GENERATOR † | 5.1 |  |  | 284 | 0 | E0 | P500 |  |  |  |
| 3357 | NITROGLICERINA EN MEZCLA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P., con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.E.P., with a maximum of 30%, by mass, of nitroglycerin | 3 |  | II | 274 288 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3358 | MÁQUINAS REFRIGERADORAS que contienen gas licuado inflamable, no tóxico | REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic liquefied gas | 2.1 |  |  | 291 | 0 | E0 | P003 | PP32 |  |  |
| 3359 | UNIDAD DE TRANSPORTE SOMETIDA A FUMIGACIÓN | TRANSPORT UNIT SUBJECTED TO FUMIGATION | 9 |  |  | 302 | 0 | E0 | NINGUNA |  |  |  |
| 3360 | FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL, SECAS | FIBERS OF VEGETABLE ORIGIN, DRIED | 4.1 |  |  | 29 123 299 | 0 | E0 | P003 | PP19 |  |  |
| 3361 | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS, N.E.P | TOXIC CORROSIVE CHLOROSILANES, N.E.P. | 6.1 | 8 | II | 274 | 0 | E0 | P010 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 TP27 |
| 3362 | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P. | CHLOROSILANES TOXIC CORROSIVE FLAMMABLE, N.E.P. | 6.1 | 3 8 | II | 274 | 0 | E0 | P010 |  | T14 | TP2 TP7 TP13 TP27 |
| 3363 | MERCANCÍAS PELIGROSAS EN LOS ARTÍCULOS o MERCANCÍAS PELIGROSAS EN MAQUINARIA o MERCANCÍAS PELIGROSAS EN APARATOS | DANGEROUS GOODS IN ARTICLES o DANGEROUS GOODS IN MACHINERY o DANGEROUS GOODS IN APPLIANCES | 9 |  |  | 301 | 0 | E0 | P907 |  |  |  |
| 3364 | TRINITROFENOL (ÁCIDO PÍCRICO) UMIDIFICADO1 con un mínimo del 10%, en masa, de agua | TRINITROPHENOL (PICRIC ACID) UMIDIFIED1 with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3365 | TRINITROCLOROBENCENO (CLORURO DE PICRILO) HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | TRINITROCHLOROBENZENE (PICRYL CHLORIDE) HUMIDIFIED with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3366 | TRINITROTOLUENO (TNT) HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROTOLUENE (TNT) with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3367 | TRINITROBENCENO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZENE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3368 | ÁCIDO TRINITROBENZOICO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED TRINITROBENZOIC ACID with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3369 | DINITRO-o-CRESOLATO DE SODIO HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP24 |  |  |
| 3370 | NITRATO DE UREA HUMIDIFICADO con un mínimo del 10%, en masa, de agua | HUMIDIFIED UREA NITRATE with a minimum of 10%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP78 |  |  |
| 3371 | 2-METILBUTANAL | 2-METHYLBUTANAL | 3 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3373 | SUBSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B | BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B | 6.2 |  |  | 319 341 | 0 | E0 | P650 |  | T1 BK1 BK2 | TP1 |
| 3374 | ACETILENO EXENTO DE DISOLVENTE | SOLVENT-FREE ACETYLENE | 2.1 |  |  |  | 0 | E0 | P200 |  |  |  |
| 3375 | NITRATO DE AMONIO, EN EMULSIÓN, EN SUSPENSIÓN o GEL, explosivos intermediarios para voladuras | AMMONIUM NITRATE, IN EMULSION, IN SUSPENSION or GEL, intermediate explosives for blasting | 5.1 |  | II | 309 | 0 | E2 | P505 IBC02 | B16 | T1 | TP1 TP9 TP17 TP32 |
| 3376 | 4-NITROFENILHIDRAZINA con un mínimo del 30%, en masa, de agua | 4-NITROPHENYLHYDRAZINE with a minimum of 30%, by mass, of water | 4.1 |  | I | 28 | 0 | E0 | P406 | PP26 |  |  |
| 3377 | PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO | SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 3378 | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATED | 5.1 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 BK1 BK2 | TP33 |
| 3378 | CARBONATO DE SODIO PEROXIHIDRATADO | SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATED | 5.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 BK1 BK2 BK3 | TP33 |
| 3379 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.E.P. | 3 |  | I | 274 311 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3380 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.E.P. | 4.1 |  | I | 274 311 394 | 0 | E0 | P099 |  |  |  |
| 3381 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3382 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with an LC 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3383 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3384 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3385 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3386 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3387 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P.., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3388 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 5.1 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3389 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3390 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3391 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7 TP33 TP36 |
| 3392 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC | 4.2 |  | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2 TP7 TP36 |
| 3393 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P404 | PP86 | T21 | TP7 TP33 TP36 TP41 |
| 3394 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE | 4.2 | 4.3 | I | 274 | 0 | E0 | P400 | PP86 | T21 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 TP36 TP41 |
| 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | T1 | TP33 TP36 TP41 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 4.1 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 TP36 TP41 |
| 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 4.1 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | T1 | TP33 TP36 TP41 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, WHICH EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING | 4.3 | 4.2 | I | 274 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 TP36 TP41 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, WHICH EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING | 4.3 | 4.2 | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC04 |  | T3 | TP33 TP36 TP41 |
| 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, WHICH EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING | 4.3 | 4.2 | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P410 IBC06 |  | T1 | TP33 TP36 TP41 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | I | 274 | 0 | E0 | P402 |  | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | II | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE | 4.3 |  | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | I | 274 | 0 | E0 | P402 |  | T13 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | II | 274 | 500 ml | E2 | P001 IBC01 |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | III | 223 274 | 1 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP7 TP36 TP41 |
| 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | SOLID, ORGANOMETALLIC SUBSTANCE THAT UNDERGOES SPONTANEOUS HEATING | 4.2 |  | II | 274 | 500 g | E2 | P410 IBC06 |  | T3 | TP33 TP36 |
| 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | SOLID, ORGANOMETALLIC SUBSTANCE THAT UNDERGOES SPONTANEOUS HEATING | 4.2 |  | III | 223 274 | 1 kg | E1 | P002 IBC08 |  | T1 | TP33 TP36 |
| 3401 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALI METALS, SOLID AMALGAM OF | 4.3 |  | I | 182 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 3402 | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALINE EARTH METALS, SOLID AMALGAM OF | 4.3 |  | I | 183 | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 3403 | POTASIO, ALEACIONES METÁLICAS SÓLIDAS DE | POTASSIUM, SOLID METAL ALLOYS OF | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 3404 | POTASIO Y SODIO, ALEACIONES SÓLIDAS DE | POTASSIUM AND SODIUM, SOLID ALLOYS OF | 4.3 |  | I |  | 0 | E0 | P403 |  | T9 | TP7 TP33 |
| 3405 | CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM CHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3405 | CLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM CHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3406 | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3406 | PERCLORATO DE BARIO EN SOLUCIÓN | BARIUM PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3407 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE IN SOLUTION, MIXTURE OF | 5.1 |  | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3407 | CLORATO Y CLORURO DE MAGNESIO EN SOLUCIÓN, MEZCLA DE | MAGNESIUM CHLORATE AND CHLORIDE IN SOLUTION, MIXTURE OF | 5.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3408 | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCIÓN | LEAD PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P504 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3408 | PERCLORATO DE PLOMO EN SOLUCIÓN | LEAD PERCHLORATE SOLUTION | 5.1 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3409 | CLORONITROBENCENOS LÍQUIDOS | LIQUID CHLORONITROBENZENES | 6.1 |  | II | 279 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3410 | CLORHIDRATO DE 4- CLORO-o-TOLUIDINA EN SOLUCIÓN | 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 3411 | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN | beta-NAPHTHYLAMINE IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3411 | beta-NAFTILAMINA EN SOLUCIÓN | beta-NAPHTHYLAMINE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3412 | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10% pero no más del 85%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with a minimum of 10% but not more than 85%, by mass, acid | 8 |  | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3412 | ÁCIDO FÓRMICO con un mínimo del 10% pero no más del 85%, en masa, de ácido | FORMIC ACID with a minimum of 10% but not more than 85%, by mass, acid | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3413 | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3413 | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3413 | CIANURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP13 TP28 |
| 3414 | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3414 | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP13 TP27 |
| 3414 | CIANURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM CYANIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T7 | TP2 TP13 TP28 |
| 3415 | FLUORURO DE SODIO EN SOLUCIÓN | SODIUM FLUORIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3416 | CLOROACETOFENONA LÍQUIDA | LIQUID CHLOROACETOPHENONE | 6.1 |  | II |  | 0 | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP13 |
| 3417 | BROMURO DE XILILO, SÓLIDO | XYLYL BROMIDE, SOLID | 6.1 |  | II |  | 0 | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3418 | TOLUILEN-2,4 -DIAMINA EN SOLUCIÓN | TOLUYLENE-2,4-DIAMINE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3419 | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO ACÉTICO, COMPLEJO SÓLIDO DE | BORONI TRIFLUORIDE AND ACETIC ACID, SOLID COMPLEX OF | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3420 | TRIFLUORURO DE BORO Y ÁCIDO PROPIÓNICO, COMPLEJO SÓLIDO DE | BORON TRIFLUORIDE AND PROPIONIC ACID, SOLID COMPLEX OF | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3421 | HIDRÓGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3421 | HIDRÓGENODIFLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE IN SOLUTION | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 3422 | FLUORURO DE POTASIO EN SOLUCIÓN | POTASSIUM FLUORIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3423 | HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO SÓLIDO | SOLID TETRAMETHYLAMONIUM HYDROXIDE | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3424 | DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE IN SOLUTION | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3424 | DINITRO-o-CRESOLATO DE AMONIO EN SOLUCIÓN | AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3425 | ÁCIDO BROMOACÉTICO SÓLIDO | SOLID BROMOACETIC ACID | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3426 | ACRILAMIDA EN SOLUCIÓN | ACRYLAMIDE IN SOLUTION | 6.1 |  | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3427 | CLORUROS DE CLOROBENCILO, SÓLIDOS | CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3428 | ISOCIANATO DE 3-CLORO- 4-METILFENILO, SÓLIDO | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3429 | CLOROTOLUIDINAS LÍQUIDAS | LIQUID CHLOROTOLUIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3430 | XILENOLES LÍQUIDOS | LIQUID XYLENOLS | 6.1 |  | II |  | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3431 | NITROBENZOTRIFLUORURO S SÓLIDOS | SOLID NITROBENZOTRIFLUORIDE S | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3432 | DIFENILOS POLICLORADOS SÓLIDOS | SOLID POLYCHLORINATED DIPHENYLS | 9 |  | II | 305 | 1 kg | E2 | P906 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3434 | NITROCRESOLES LÍQUIDOS | LIQUID NITROCRESOLS | 6.1 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3436 | HIDRATO DE HEXAFLUOROACETONA, SÓLIDO | HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3437 | CLOROCRESOLES SÓLIDOS | SOLID CHLOROCRESOLS | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3438 | ALCOHOL alfa- METILBENCÍLICO SÓLIDO | SOLID alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC SOLID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC SOLID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3439 | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC SOLID NITRILES, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3440 | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P001 |  | T14 | TP2 TP27 |
| 3440 | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 IBC02 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3440 | SELENIO, COMPUESTO DE, LÍQUIDO, N.E.P. | SELENIUM, COMPOUND, LIQUID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T7 | TP1 TP28 |
| 3441 | CLORODINITROBENCENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORODINITROBENZENES | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3442 | DICLOROANILINAS SÓLIDAS | SOLID DICHLOROANILINES | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3443 | DINITROBENCENOS SÓLIDOS | SOLID DINITROBENZENES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3444 | CLORHIDRATO DE NICOTINA SÓLIDO | SOLID NICOTINE HYDROCHLORIDE | 6.1 |  | II | 43 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3445 | SULFATO DE NICOTINA SÓLIDO | SOLID NICOTINE SULFATE | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3446 | NITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID NITROTOLUENES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3447 | NITROXILENOS SÓLIDOS | SOLID NITROXYLENES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3448 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, SOLID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E0 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3448 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, SOLID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 0 | E0 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3449 | CIANUROS DE BROMOBENCILO SÓLIDOS | SOLID BROMOBENZYL CYANIDES | 6.1 |  | I | 138 | 0 | E5 | P002 |  | T6 | TP33 |
| 3450 | DIFENILCLOROARSINA SÓLIDA | SOLID DIPHENYLCHLOROARSINE | 6.1 |  | I |  | 0 | E0 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3451 | TOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID TOLUIDINES | 6.1 |  | II | 279 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3452 | XILIDINAS SÓLIDAS | SOLID XYLIDINES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3453 | ÁCIDO FOSFÓRICO SÓLIDO | SOLID PHOSPHORIC ACID | 8 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3454 | DINITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID DINITROTOLUENES | 6.1 |  | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3455 | CRESOLES SÓLIDOS | SOLID CRESOLS | 6.1 | 8 | II |  | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3456 | ÁCIDO NITROSILSULFÚRICO SÓLIDO | SOLID NITROSYLSULFURIC ACID | 8 |  | II |  | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3457 | CLORONITROTOLUENOS SÓLIDOS | SOLID CHLORONITROTOLUENES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3458 | NITROANISOLES SÓLIDOS | SOLID NITROANISOLES | 6.1 |  | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3459 | NITROBROMOBENCENOS SÓLIDOS | SOLID NITROBROMOBENZENES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3460 | N-ETILBENCILTOLUIDINAS SÓLIDAS | SOLID N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES | 6.1 |  | III |  | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 210 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 210 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3462 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 210 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3463 | ÁCIDO PROPIÓNICO con un mínimo del 90%, en masa, de ácido | PROPIONIC ACID with a minimum of 90%, by mass, acid | 8 | 3 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOPHOSPHORATE COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 43 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOPHOSPHORATE COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | II | 43 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOPHOSPHORATE COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 43 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOARSENICAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOARSENICAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOARSENICAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3466 | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | METALLIC CARBONYLS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3466 | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | METALLIC CARBONYLS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3466 | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | METALLIC CARBONYLS, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1 | T6 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, SÓLIDO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOMETAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. | 6.1 |  | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3467 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOMETAL COMPOUND, N.E.P. | 6.1 |  | III | 223 274 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3468 | HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO o HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO INSTALADO EN UN EQUIPO o HIDRÓGENO EN UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CON HIDRURO METÁLICO EMBALADO CON UN EQUIPO | HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE DEVICE or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE DEVICE INSTALLED IN AN EQUIPMENT or HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE DEVICE PACKAGED WITH A EQUIPMENT | 2.1 |  |  | 321 356 | 0 | E0 | P205 |  |  |  |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | FLAMMABLE PAINTS, CORROSIVE (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including paint thinners and solvents) | 3 | 8 | I | 163 367 | 0 | E0 | P001 |  | T11 | TP2 TP27 |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | FLAMMABLE PAINTS, CORROSIVE (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including paint thinners and solvents) | 3 | 8 | II | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP8 TP28 |
| 3469 | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS INFLAMABLES CORROSIVOS PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | FLAMMABLE PAINTS, CORROSIVE (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including paint thinners and solvents) | 3 | 8 | III | 163 223 367 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 TP29 |
| 3470 | PINTURAS CORROSIVAS, INFLAMABLES (incluidas pinturas, lacas, esmaltes, colorantes, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, apresto líquido y bases líquidas para lacas) o PRODUCTOS CORROSIVOS INFLAMABLES PARA PINTURA (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | CORROSIVE PAINTS, FLAMMABLES (including paints, lacquers, enamels, stains, shellac, varnishes, burnishers, encaustics, liquid primers and liquid lacquer bases) or FLAMMABLE CORROSIVE PAINT PRODUCTS (including solvents and paint thinners) | 8 | 3 | II | 163 367 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 TP8 TP28 |
| 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P. | HYDROGENODIFLUORIDES IN SOLUTION, N.E.P. | 8 | 6.1 | II |  | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P. | HYDROGENODIFLUORIDES IN SOLUTION, N.E.P. | 8 | 6.1 | III | 223 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 3472 | ÁCIDO CROTÓNICO LÍQUIDO | LIQUID CROTONIC ACID | 8 |  | III |  | 5 L | E1 | P001 IBC03 LP01 |  | T4 | TP1 |
| 3473 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen líquidos inflamables | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT, containing flammable liquids | 3 |  |  | 328 | 1 L | E0 | P004 |  |  |  |
| 3474 | 1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATADO | 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATE | 4.1 |  | I |  | 0 | E0 | P406 | PP48 |  |  |
| 3475 | ETANOL Y GASOLINA, MEZCLA DE, o MEZCLA DE ETANOL Y COMBUSTIBLE PARA MOTORES con más del 10% de etanol | ETHANOL AND GASOLINE, MIXTURE OF, or MIXTURE OF ETHANOL AND MOTOR FUEL with more than 10% ethanol | 3 |  | II | 333 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T4 | TP1 |
| 3476 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen substancias que reaccionan con el agua | CARTRIDGES FOR FUEL CELLS o CARTRIDGES FOR FUEL CELLS INSTALLED IN AN EQUIPMENT o CARTRIDGES FOR FUEL CELLS CONTAINED IN AN EQUIPMENT, which contain substances that react with water | 4.3 |  |  | 328 334 | 500 ml o 500 g | E0 | P004 |  |  |  |
| 3477 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen substancias corrosivas | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances | 8 |  |  | 328 334 | 1 L o 1 kg | E0 | P004 |  |  |  |
| 3478 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE EMBALADOS CON UN EQUIPO, que contienen gas licuado inflamable | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN EQUIPMENT or FUEL CELL CARTRIDGES PACKAGED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas | 2.1 |  |  | 328 338 | 120 ml | E0 | P004 |  |  |  |
| 3479 | CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE INSTALADOS EN UN EQUIPO o CARTUCHOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE CONTENIDOS EN UN EQUIPO, que contienen hidrógeno en un hidruro metálico | FUEL CELL CARTRIDGES or FUEL CELL CARTRIDGES INSTALLED IN A DEVICE or FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN A DEVICE, containing hydrogen in a metal hydride | 2.1 |  |  | 328 339 | 120 ml | E0 | P004 |  |  |  |
| 3480 | BATERÍAS DE IÓN LITIO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio) | LITHIUM-ION BATTERIES (including lithium-ion polymer batteries) | 9 |  |  | 188 230 310 348 376 377 384 387 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 LP903 LP904 |  |  |  |
| 3481 | BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO (incluidas las baterías poliméricas de ión litio) | LITHIUM-ION BATTERIES INSTALLED IN A DEVICE or LITHIUM-ION BATTERIES PACKAGED WITH A EQUIPMENT (including lithium-ion polymer batteries) | 9 |  |  | 188 230 310 348 360 376 377 384 387 390 | 0 | E0 | P903 P908 P909 P910 LP903 LP904 |  |  |  |
| 3482 | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE, INFLAMABLE | ALKALI METALS, DISPERSION OF, FLAMMABLE or ALKALINE EARTH METALS, DISPERSION OF, FLAMMABLE | 4.3 | 3 | I | 182 183 | 0 | E0 | P402 |  |  |  |
| 3483 | MEZCLA ANTIDETONANTE PARA COMBUSTIBLES DE MOTORES, INFLAMABLE | ANTI-KNOCK MIXTURE FOR MOTOR FUELS, FLAMMABLE | 6.1 | 3 | I |  | 0 | E0 | P602 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3484 | HIDRAZINA EN SOLUCIÓN ACUOSA, INFLAMABLE, con más del 37%, en masa, de hidrazina | HYDRAZINE IN AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE, with more than 37%, by mass, of hydrazine | 8 | 3 6.1 | I |  | 0 | E0 | P001 |  | T10 | TP2 TP13 |
| 3485 | HIPOCLORITO DE CALCIO SECO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 39% de cloro activo (8,8% de oxígeno activo) | CALCIUM HYPOCHLORITE DRY, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIXTURE, CORROSIVE, with more than 39% active chlorine (8.8% active oxygen) | 5.1 | 8 | II | 314 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP85 B2, B4, B13 |  |  |
| 3486 | HIPOCLORITO DE CALCIO EN MEZCLA SECA, CORROSIVO, con más del 10% pero no más del 39% de cloro activo | CALCIUM HYPOCHLORITE IN DRY MIXTURE, CORROSIVE, with more than 10% but not more than 39% active chlorine | 5.1 | 8 | III | 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 LP02 | PP85 B3, B13 L3 |  |  |
| 3487 | HIPOCLORITO CÁLCICO, HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO CÁLCICO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con un mínimo del 5,5% pero no más del 16% de agua | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYDRATED HYPOCHLORITE IN MIXTURE, CORROSIVE, with a minimum of 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 8 | II | 314 322 | 1 kg | E2 | P002 IBC08 | PP85 B2, B4, B13 |  |  |
| 3487 | HIPOCLORITO DE CALCIO, HIDRATADO, CORROSIVO o HIPOCLORITO DE CALCIO HIDRATADO EN MEZCLA, CORROSIVO, con no menos del 5,5% pero no más del 16% de agua | CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, CORROSIVE, with not less than 5.5% but not more than 16% water | 5.1 | 8 | III | 223 314 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | PP85 B4,B13 |  |  |
| 3488 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 3 8 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3489 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 3 8 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3490 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 | 6.1 | 4.3 3 | I | 274 | 0 | E0 | P601 |  | T22 | TP2 TP13 |
| 3491 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 | 6.1 | 4.3 3 | I | 274 | 0 | E0 | P602 |  | T20 | TP2 TP13 |
| 3494 | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO | CRUDE PETROLEUM ACID, FLAMMABLE, TOXIC | 3 | 6.1 | I | 343 | 0 | E0 | P001 |  | T14 | TP2 TP13 |
| 3494 | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO | CRUDE PETROLEUM ACID, FLAMMABLE, TOXIC | 3 | 6.1 | II | 343 | 1 L | E2 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3494 | PETRÓLEO BRUTO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO | CRUDE PETROLEUM ACID, FLAMMABLE, TOXIC | 3 | 6.1 | III | 343 | 5 L | E1 | P001 IBC03 |  | T4 | TP1 |
| 3495 | YODO | IODINE | 8 | 6.1 | III | 279 | 5 kg | E1 | P002 IBC08 | B3 | T1 | TP33 |
| 3496 | BATERÍAS DE NÍQUEL- HIDRURO METÁLICO | NICKEL-METAL HYDRIDE BATTERIES | 9 |  |  | 117 | 0 | E0 | N/A |  |  |  |
| 3497 | HARINA DE KRILL | KRILL FLOUR | 4.2 |  | II | 300 | 0 | E2 | P410 IBC06 | B2 | T3 | TP33 |
| 3497 | HARINA DE KRILL | KRILL FLOUR | 4.2 |  | III | 223 300 | 0 | E1 | P002 IBC08 LP02 | B3 | T1 | TP33 |
| 3498 | MONOCLORURO DE YODO LÍQUIDO | LIQUID IODINE MONOCHLORIDE | 8 |  | II |  | 1 L | E0 | P001 IBC02 |  | T7 | TP2 |
| 3499 | CONDENSADOR ELÉCTRICO DE DOBLE CAPA (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh) | ELECTRICAL CAPACITOR DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 |  |  | 361 | 0 | E0 | P003 |  |  |  |
| 3500 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL PRODUCT, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP97 | T50 | TP4 TP40 |
| 3501 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3502 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, TOXIC, N.E.P. | 2.2 | 6.1 |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3503 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, CORROSIVE, N.E.P. | 2.2 | 8 |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3504 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | CHEMICAL PRODUCT UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. | 2.1 | 6.1 |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3505 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. | 2.1 | 8 |  | 274 362 | 0 | E0 | P206 | PP89 | T50 | TP4 TP40 |
| 3506 | MERCURIO CONTENIDO EN OBJETOS MANUFACTURADOS | MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED OBJECTS | 8 | 6.1 |  | 366 | 5 kg | E0 | P003 | PP90 |  |  |
| 3507 | HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, menos de 0,1 kg por bulto, no fisionable o fisionable exceptuado | URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES, less than 0.1 kg per package, non-fissile or excepted fissionable | 6.1 | 7 8 | I | 317 369 | 0 | E0 | P603 |  |  |  |
| 3508 | CONDENSADOR ASIMÉTRICO (con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0,3 Wh) | CONDENSER ASYMMETRIC (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) | 9 |  |  | 372 | 0 | E0 | P003 |  |  |  |
| 3509 | EMBALAJES/ENVASES DESECHADOS, VACÍOS, SIN LIMPIAR | DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED PACKAGING/CONTAINERS | 9 |  |  | 374 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3510 | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.1 |  |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3511 | GAS ADSORBIDO, N.E.P. | ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.2 |  |  | 274 |  | E0 | P208 |  |  |  |
| 3512 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.3 |  |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3513 | GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.2 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3514 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. | 2.3 | 2.1 |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3515 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, N.E.P. | 2.3 | 5.1 |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3516 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 8 |  | 274 379 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3517 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE ADSORBED GAS, N.E.P. | 2.3 | 2.1 8 |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3518 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. | 2.3 | 5.1 8 |  | 274 | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3519 | TRIFLUORURO DE BORO ADSORBIDO | ADSORBED BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3520 | CLORO ADSORBIDO | ADSORBED CHLORINE | 2.3 | 5.1 8 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3521 | TETRAFLUORURO DE SILICIO ADSORBIDO | ADSORBED SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3522 | ARSINA ADSORBIDA | ADSORBED ARSINE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3523 | GERMANO ADSORBIDO | ADSORBED GERMAN | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3524 | PENTAFLUORURO DE FÓSFORO ADSORBIDO | ADSORBED PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 8 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3525 | FOSFANO ADSORBIDO | ADSORBED PHOSPHANE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3526 | SELENIURO DE HIDRÓGENO ADSORBIDO | ADSORBED HYDROGEN SELENIDE | 2.3 | 2.1 |  |  | 0 | E0 | P208 |  |  |  |
| 3527 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico sólido | RESIN BAG POLYESTRIC, solid basic material | 4.1 |  | II | 236 340 | 5 kg | Véase DE. 340 | P412 |  |  |  |
| 3527 | BOLSA DE RESINA POLIESTÉRICA, material básico sólido | RESIN BAG POLYESTRIC, solid basic material | 4.1 |  | III | 236 340 | 5 kg | Véase DE. 340 | P412 |  |  |  |
| 3528 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE o MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE | INTERNAL COMBUSTION ENGINE PROPELLED BY FLAMMABLE LIQUID o FUEL CELL ENGINE PROPELLED BY FLAMMABLE LIQUID o INTERNAL COMBUSTION MACHINERY PROPELLED BY FLAMMABLE LIQUID o FUEL CELL MACHINERY PROPELLED BY FLAMMABLE LIQUID | 3 |  |  | 363 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |
| 3529 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE o MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE | INTERNAL COMBUSTION ENGINE POWERED BY FLAMMABLE GAS or FUEL CELL ENGINE POWERED BY FLAMMABLE GAS or INTERNAL COMBUSTION MACHINERY POWERED BY FLAMMABLE GAS or FUEL CELL MACHINERY POWERED BY FLAMMABLE GAS | 2.1 |  |  | 363 356 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |
| 3530 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA o MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA | INTERNAL COMBUSTION ENGINE or INTERNAL COMBUSTION MACHINERY | 9 |  |  | 363 | 0 | E0 | P005 |  |  |  |
| 3531 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.E.P. | 4.1 |  | III | 274 386 | 0 | E0 | P002 IBC07 | PP92 B18 | T7 | TP4 TP6 TP33 |
| 3532 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.E.P. | 4.1 |  | III | 274 386 | 0 | E0 | P001 IBC03 | PP93 B19 | T7 | TP4 TP6 |
| 3533 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, WITH TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. | 4.1 |  | III | 274 386 | 0 | E0 | P002 IBC07 | PP92 B18 | T7 | TP4 TP6 TP33 |
| 3534 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. | 4.1 |  | III | 274 386 | 0 | E0 | P001 IBC03 | PP93 B19 | T7 | TP4 TP6 |
| 3535 | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | I | 274 | 0 | E5 | P002 IBC99 |  | T6 | TP33 |
| 3535 | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.E.P. | 6.1 | 4.1 | II | 274 | 500 g | E4 | P002 IBC08 | B2, B4 | T3 | TP33 |
| 3536 | BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE baterías de ión litio o baterías de litio metálico | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN THE TRANSPORT UNIT lithium-ion batteries or lithium metal batteries | 9 |  |  | 389 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3537 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GASES, N.E.P. | 2.1 | Véase |  | 279 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3538 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICOS, N.E.P. | ITEMS CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GASES, N.E.P. | 2.2 | Véase1 |  | 274 391 396 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3539 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING POISONOUS GASES, N.E.P. | 2.3 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3540 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUIDS, N.E.P. | 3 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3541 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLIDS, N.E.P. | 4.1 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3542 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES WHICH PRESENT A RISK OF SPONTANEOUS COMBUSTION, N.E.P. | 4.2 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3543 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES EN CONTACTO CON EL AGUA, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES WHICH EVOLUTION FLAMMABLE GASES IN CONTACT WITH WATER, N.E.P. | 4.3 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3544 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS COMBURENTES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING OXIDENT SUBSTANCES, N.E.P. | 5.1 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3545 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDOS ORGÁNICOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDES, N.E.P. | 5.2 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 |  |  |  |  |
| 3546 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P. | ITEMS CONTAINING TOXIC SUBSTANCES, N.E.P. | 6.1 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3547 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS CORROSIVAS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCES, N.E.P. | 8 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3548 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS DIVERSAS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.E.P. | 9 | Véase1 |  | 274 391 | 0 | E0 | P006 LP03 |  |  |  |
| 3549 | DESECHOS MÉDICOS, DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LAS PERSONAS, sólidos o DESECHOS MÉDICOS DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING PEOPLE, solid or MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid | 6.2 |  |  | 395 | 0 | E0 | P622 LP622 |  |  |  |
| 3550 | POLVO DE DIHIDRÓXIDO DE COBALTO, que contenga no menos del 10% de partículas respirables | COBALT DIHYDROXIDE DUST, containing not less than 10% respirable particles | 6.1 |  | I |  | 0 | E5 | P002 IBC07 | B1, B20 | T6 | TP33 |

| NOTA: Para la aplicación de la presente NOM, las siguientes palabras significan lo mismo y podrán ser utilizadas de igual forma. | NOTE: For the application of this NOM, the following words mean the same and may be used in the same way. |
| --- | --- |
| HUMEDECIDO/HUMIDIFICADO. | MOISTENED/HUMIDIFIED. |
| TRI o TRIS. | TRI or TRIS. |

| Apéndice C (Normativo) |  |  | Appendix C (obligatory) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disposiciones especiales relativas a substancias u objetos determinados. |  |  | Special provisions relating to specific substances or objects. |  |  |
| Los números que aparecen en la columna 6 del apéndice B listado por orden numérico de mercancías peligrosas indican que una disposición especial se aplica a la substancia u objeto que corresponda y remiten a los requisitos que aparecen a continuación. Cuando una disposición especial incluya un requisito de marcado del bulto, se cumplirán las prescripciones enunciadas en la NOM-003-SCT y/o NOM-004-SCT, según corresponda. Si la marca exigida es un texto específico indicado entre comillas, por ejemplo “BATERÍAS DE LITIO DESTINADAS A LA ELIMINACIÓN”, el tamaño mínimo será de 12 mm, salvo que se especifique otra cosa en la disposición especial o en otra parte del Reglamento o la NOM respectiva. |  |  | The numbers that appear in column 6 of Appendix B listed in numerical order of dangerous goods indicate that a special provision applies to the corresponding substance or object and refer to the requirements that appear below. When a special provision includes a package marking requirement, the requirements set forth in NOM-003-SCT and/or NOM-004-SCT will be met, as applicable. If the required mark is a specific text indicated in quotation marks, for example “LITHIUM BATTERIES INTENDED FOR DISPOSAL,” the minimum size will be 12 mm, unless otherwise specified in the special provision or elsewhere in the Regulation or the respective NOM. |  |  |
| 16 Las muestras de substancias u objetos explosivos nuevos o existentes pueden transportarse, para efectos de ensayo clasificación, investigación y desarrollo y control de calidad, entre otros, o como muestra comercial, conforme a las instrucciones de la normatividad que establezcan las Secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y demás autoridades competentes. Las muestras explosivas no humedecidas ni insensibilizadas (desensibilizadas) se limitarán a 10 kg en bultos pequeños, conforme a las instrucciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y demás autoridades competentes. Las muestras explosivas humedecidas o insensibilizadas (desensibilizadas) se limitarán a 25 kg. |  |  | 16 Samples of new or existing explosive substances or objects may be transported, for the purposes of testing, classification, research and development and quality control, among others, or as a commercial sample, in accordance with the instructions of the regulations established by the Secretaries of National Defense and of Infrastructure, Communications and Transportation and other appropriate authorities. Explosive samples not moistened or desensitized (desensitized) will be limited to 10 kg in small packages, in accordance with the instructions of the Secretaries of National Defense and of Infrastructure, Communications and Transportation and other appropriate authorities. Wetted or desensitized (desensitized) explosive samples will be limited to 25 kg. |  |  |
| 23 Aunque esta substancia presenta peligro de inflamación, éste sólo existe en un caso de incendio violento en un lugar cerrado. |  |  | 23 Although this substance presents a danger of ignition, this only exists in the case of a violent fire in a closed place. |  |  |
| 26 No está autorizado el transporte de esta substancia en cisternas portátiles ni en recipientes intermedios para graneles de una capacidad superior a 450 l, ya que existe peligro de iniciación de explosión cuando se transporta en grandes volúmenes. |  |  | 26 The transport of this substance in portable tanks or in intermediate bulk containers with a capacity greater than 450 liters is not authorized, since there is a danger of the initiation of an explosion when transported in large volumes. |  |  |
| 28 Esta substancia puede transportarse conforme a las disposiciones de la división 4.1 sólo si está embalada/envasada de tal modo que el porcentaje de diluyente no descienda por debajo del indicado, en ningún momento durante el transporte, (véase 2.4.2.4 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 28 This substance may be transported in accordance with the provisions of division 4.1 only if it is packed in such a way that the percentage of diluent does not fall below that indicated, at any time during transport, (see 2.4.2.4 of the Model Regulations. |  |  |
| 29 Esta substancia está exenta de los requisitos de etiquetado, pero deberá llevar una indicación de la clase o la división apropiadas. |  |  | 29 This substance is exempt from labeling requirements but must bear an indication of the appropriate class or division. |  |  |
| 32 Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando se presenta en cualquier otra forma. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT |  |  | 32 This substance is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when presented in any other form. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations |  |  |
| 37 Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, cuando se encuentre recubierta o revestida. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT |  |  | 37 This substance is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, when coated or treated. In the case of wastess, consult the SEMARNAT Regulations |  |  |
| 38 Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando no contiene más del 0.1% de carburo de calcio. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT |  |  | 38 This substance is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when it does not contain more than 0.1% calcium carbide. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations |  |  |
| 39 Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando contienen menos del 30% o un mínimo del 90% de silicio. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 39 This substance is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when they contain less than 30% or a minimum of 90% silicon. In the case of wastess, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 43 Cuando se presenten para su transporte como plaguicidas, estas substancias se transportarán conforme a la designación del plaguicida pertinente con arreglo a las disposiciones pertinentes para los plaguicidas (véase 2.6.2.3 y 2.6.2.4 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 43 When presented for transport as pesticides, these substances will be transported in accordance with the designation of the relevant pesticide in accordance with the relevant provisions for pesticides (see 2.6.2.3 and 2.6.2.4 of the Model Regulations. |  |  |
| 45 No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos los sulfuros y óxidos de antimonio que contengan menos del 0.5 % de arsénico, calculado sobre la masa (peso) total. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 45 Antimony sulfides and oxides containing less than 0.5% arsenic, calculated on the total mass (weight), are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastess, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 47 Los ferricianuros (cianuros férricos) y los ferrocianuros (cianuros ferrosos) no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 47 Ferricyanides (ferric cyanides) and ferrocyanides (ferrous cyanides) are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 48 El transporte de esta substancia cuando contiene más del 20% de ácido cianhídrico está prohibido, excepto cuando así lo autorice la Secretaría. |  |  | 48 The transportation of this substance when it contains more than 20% hydrocyanic acid is prohibited, except when authorized by the Secretary. |  |  |
| 59 Estas substancias no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando contienen menos del 50% de magnesio. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 59 These substances are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when they contain less than 50% magnesium. In the case of wastess, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 60 El transporte de esta substancia cuando su concentración es superior al 72% está prohibido, excepto cuando así lo autorice la Secretaría. |  |  | 60 The transportation of this substance when its concentration is greater than 72% is prohibited, except when authorized by the Secretary. |  |  |
| 61 El nombre técnico que complementará la designación, deberá ser el nombre común aprobado por la ISO; otra designación o nombre incluido que aparezca en la Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification de la OMS o bien el (los) nombre(s) del (de los) principio(s) activos. (Véase 5.3.1 de la presente NOM). |  |  | 61 The technical name that will complement the designation must be the common name approved by ISO; another designation or included name that appears in the WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification or the name(s) of the active ingredient(s). (See 5.3.1 of this NOM). |  |  |
| 62 Esta substancia no está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, cuando contiene una cantidad menor del 4% de hidróxido sódico (hidróxido de sodio). Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 62 This substance is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when it contains less than 4% sodium hydroxide (sodium hydroxide). In the case of wastess, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 63 La asignación de la división dentro de la Clase 2 y los peligros secundarios dependen de la naturaleza del contenido del generador del aerosol. Se aplicarán las siguientes disposiciones: |  |  | 63 Division assignment within Class 2 and secondary hazards depend on the nature of the contents of the aerosol generator. The following provisions will apply: |  |  |
| a) Se asignará a la división 2.1 si el contenido incluye al menos 85% (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es superior a 30 kJ/g; |  |  | a) It will be assigned to division 2.1 if the content includes at least 85% (by mass) of flammable components and if the heat of combustion is greater than 30 kJ/g; |  |  |
| b) Se asignará a la división 2.2 si el contenido no incluye más del 1% (en masa) de componentes inflamables y si el calor de combustión es inferior a 20 kJ/g; |  |  | b) It will be assigned to division 2.2 if the content does not include more than 1% (by mass) of flammable components and if the heat of combustion is less than 20 kJ/g; |  |  |
| c) En otro caso el producto se clasificará con arreglo a las pruebas descritas en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Parte III, sección 31. Los aerosoles tanto inflamables como muy inflamables (descritos así por el GHS-SGA, NOM-018-STPS-2015) se clasificarán en la División 2.1; los no inflamables en la División 2.2; |  |  | c) Otherwise the product will be classified according to the tests described in the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, section 31. Both flammable and highly flammable aerosols (as described by the GHS-SGA, NOM-018-STPS-2015) will be classified in Division 2.1; non-flammable ones in Division 2.2; |  |  |
| d) Los gases de la División 2.3 no se utilizarán como propulsores en un generador de aerosol; |  |  | d) Division 2.3 gases will not be used as propellants in an aerosol generator; |  |  |
| e) Cuando los contenidos (sin incluir los propelentes) que van a ser expulsados por el generador de aerosol estén clasificados como División 6.1, grupos de embalaje/envase II y III, o Clase 8, grupos de embalaje/envase II o III, se asignará al aerosol un peligro secundario de División 6.1 o Clase 8; |  |  | e) When the contents (not including propellants) to be expelled by the aerosol generator are classified as Division 6.1, packing groups II and III, or Class 8, packing groups II or III, assign the aerosol a Division 6.1 or Class 8 secondary hazard; |  |  |
| f) Se prohibirá el transporte de aerosoles cuyo contenido satisfaga los criterios del grupo de embalaje/envase I en cuanto a toxicidad o corrosividad. |  |  | f) The transport of aerosols whose content meets the criteria of packing group I in terms of toxicity or corrosivity will be prohibited. |  |  |
| g) Para el transporte por vía aérea se exigirán etiquetas de peligro secundario. |  |  | g) Secondary danger labels will be required for transport by air. |  |  |
| Los componentes inflamables son líquidos, sólidos o gases y mezclas de gases inflamables tal como se definen en las notas 1 a 3 de las subsecciones 31.1.3 de la parte III del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. Esta designación no comprende las substancias pirofóricas, las que experimentan calentamiento espontáneo o las que reaccionan con el agua (hidrorreactivas). El calor químico de combustión se determinará mediante uno de los métodos siguientes: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 a 86.3 o NFPA 30B. |  |  | Flammable components are liquids, solids or flammable gases and gas mixtures as defined in notes 1 to 3 of subsections 31.1.3 of part III of the UN Manual of Tests and Criteria. This designation does not include pyrophoric substances, those that undergo spontaneous heating or those that react with water (hydroreactive). The chemical heat of combustion will be determined by one of the following methods: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 to 86.3 or NFPA 30B. |  |  |
| 65 Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno de una concentración inferior al 8% en peróxido de hidrógeno no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 65 Aqueous hydrogen peroxide solutions with a concentration of less than 8% hydrogen peroxide are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 66 El cinabrio no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 66 Cinnabar is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 103 El transporte de nitritos amónicos y de mezclas que contienen un nitrito inorgánico y una sal de amonio está prohibido. |  |  | 103 The transport of ammonium nitrites and mixtures containing an inorganic nitrite and an ammonium salt is prohibited. |  |  |
| 105 La nitrocelulosa que corresponda a las descripciones de UN 2556 o UN 2557 puede clasificarse en la División 4.1. |  |  | 105 Nitrocellulose corresponding to the descriptions of UN 2556 or UN 2557 may be classified in Division 4.1. |  |  |
| 106 Esta substancia sólo está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando se transporta por vía aérea. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 106 This substance is only subject to the provisions for the transport of hazardous materials when transported by air. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 113 El transporte de mezclas químicamente inestables está prohibido. |  |  | 113 The transport of chemically unstable mixtures is prohibited. |  |  |
| 117 Esta substancia sólo está sujeta a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos cuando se transporta por vía marítima. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 117 This substance is only subject to the provisions for the transport of hazardous materials when transported by sea. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 119 Las máquinas refrigeradoras comprenden las máquinas u otros aparatos diseñados con el fin concreto de mantener alimentos u otros artículos a baja temperatura en un compartimiento interno, y las unidades de acondicionamiento de aire. Se considera que las máquinas refrigeradoras y las piezas de máquinas refrigeradoras no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si contienen menos de 12 kg de un gas de la División 2.2 o si contienen menos de 12 l de solución de amoníaco (UN 2672). |  |  | 119 Refrigeration machines include machines or other appliances designed for the specific purpose of maintaining food or other items at a low temperature in an internal compartment, and air conditioning units. Refrigeration machines and parts of refrigeration machines are considered not to be subject to the provisions for the transport of hazardous materials if they contain less than 12 kg of a Division 2.2 gas or if they contain less than 12 l of ammonia solution ( UN 2672). |  |  |
| 122 En la NOM-027-SCT2 referente a la clasificación de peróxidos orgánicos y en la Norma Oficial Mexicana correspondiente a las instrucciones de embalado/envasado NOM-002/1-SCT instrucciones de embalaje IBC520 y cisternas portátiles T23, se indican –cuando corresponde- los peligros secundarios y las temperaturas de regulación y de emergencia de los peróxidos orgánicos clasificados hasta el momento, así como el número del epígrafe genérico a que pertenece cada uno de ellos. |  |  | 122 In NOM-027-SCT2 referring to the classification of organic peroxides and in the Official Mexican Standard corresponding to packaging instructions NOM-002/1-SCT packaging instructions for IBC520 and T23 portable tanks, are indicated – when applicable - the secondary dangers and the regulation and emergency temperatures of the organic peroxides classified so far, as well as the number of the generic heading to which each one of them belongs. |  |  |
| 123 Sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos aplicables sólo cuando se transporten por aire o por mar. Para el caso de residuos consultar la Normativa de SEMARNAT. |  |  | 123 Subject to the provisions for the transport of hazardous materials applicable only when transported by air or sea. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 127 Se pueden utilizar otras substancias inertes u otras mezclas de substancias inertes, a discreción de la autoridad competente, siempre que esas substancias inertes tengan propiedades flemadoras (de insensibilización) idénticas. |  |  | 127 Other inert substances or other mixtures of inert substances may be used, at the discretion of the appropriate authority, provided that these inert substances have identical phlegm-producing (desensitizing) properties. |  |  |
| 131 La substancia flegmatizada (insensibilizada) debe ser mucho menos sensible que la pentrita seca. |  |  | 131 The phlegmatized (desensitized) substance must be much less sensitive than the dry pentrite. |  |  |
| 132 Durante el transporte, la substancia no habrá de recibir directamente la luz del sol y se almacenará (o guardará) en lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor. |  |  | 132 During transport, the substance must not receive direct sunlight and must be stored (or stored) in a cool, well-ventilated place, away from any source of heat. |  |  |
| 133 En condiciones de confinamiento extremo en el embalaje/envase, esa substancia podrá tener un comportamiento explosivo. Los embalajes/envases autorizados para esta substancia en la instrucción de embalaje/envasado P409, están concebidos para evitar esa situación. Cuando se haga uso de un embalaje/envase distinto de los prescritos en dicha instrucción de embalaje/envase, éste deberá proporcionar por lo menos el mismo nivel de seguridad que si la substancia se embalara/envasara, según un método especificado en la instrucción de embalaje/envase indicada, el embalaje/envase deberá de llevar una etiqueta de peligro secundario con la indicación de “EXPLOSIVO” (Modelo No. 1 Clase 1 Explosivos). |  |  | 133 Under conditions of extreme confinement in the packaging, this substance may have explosive behavior. The packaging authorized for this substance in package/container instruction P409 is designed to avoid this situation. When packaging/ container other than those prescribed in the packaging/container instruction is used, it must provide at least the same level of safety as if the substance were packaged/ contained according to a method specified in the packing/container instruction indicated, the packaging/container must carry a secondary hazard label with the indication “EXPLOSIVE” (Model No. 1 Class 1 Explosives). |  |  |
| 135 La sal sódica hidratada (de sodio dihidratada) del ácido dicloroisocianúrico no satisface los criterios para su inclusión en la Clase 5.1 y no está sujeta a las disposiciones para el transporte de substancias y materiales peligrosos, a menos que cumpla los criterios para su inclusión en otra clase o división, o se trate de un desecho (residuo) peligroso que cumpla las disposiciones para su inclusión por la SEMARNAT. |  |  | 135 The hydrated sodium salt (sodium dihydrate) of dichloroisocyanuric acid does not meet the criteria for inclusion in Class 5.1 and is not subject to the provisions for the transport of dangerous substances and materials, unless it meets the criteria for inclusion in Class 5.1. another class or division, or it is a hazardous wastes (residual) that meets the provisions for its inclusion by SEMARNAT. |  |  |
| 138 El cianuro de p-bromobencilo no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 138 p-Bromobenzyl cyanide is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 141 Los productos que han sido sometidos a un tratamiento térmico suficiente para que no presenten peligro durante el transporte, no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 141 Products that have undergone sufficient heat treatment so that they do not present a hazard during transport are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 142 La harina de habas de soja (soya) extraída mediante un solvente, que contenga el 1.5% de aceite y el 11% de humedad, como máximo y no contenga prácticamente ningún disolvente inflamable, no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 142 Solvent-extracted soybean meal containing no more than 1.5% oil and 11% moisture and virtually no flammable solvents are not subject to the provisions for the transportation of materials. dangerous. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 144 No están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, las soluciones acuosas que contienen un máximo del 24% en volumen de alcohol. Para el caso de residuos consultar la Normativa de SEMARNAT. |  |  | 144 Aqueous solutions containing a maximum of 24% by volume of alcohol are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 145 Las bebidas alcohólicas del grupo de embalaje/envase III que se transportan en recipientes de 250 l o menos, no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, a no ser que se transporten por vía aérea. |  |  | 145 Packing group III alcoholic beverages transported in containers of 250 l or less are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, unless transported by air. |  |  |
| 146 Las bebidas alcohólicas del grupo de embalaje/envase II que se transportan en recipientes de 5 l o menos no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, a no ser que se transporten por vía aérea o marítima. |  |  | 146 Packaging/container group II alcoholic beverages transported in containers of 5 l or less are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, unless transported by air or sea. |  |  |
| 152 La clasificación de esta substancia variará según la granulometría (tamaño de la partícula) y el embalaje/envase, pero no se han determinado experimentalmente las condiciones límite. Se efectuará la clasificación según se prescribe en 2.1.3 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 152 The classification of this substance will vary depending on the granulometry (particle size) and the packaging, but the boundary conditions have not been determined experimentally. Classification will be carried out as prescribed in 2.1.3 of the Model Regulations. |  |  |
| 153 Esta designación se utiliza solamente si, mediante ensayos, se demuestra que las substancias, cuando se ponen en contacto con el agua, no son combustibles ni tienen tendencia a inflamarse espontáneamente, y que la mezcla de los gases que se desprenden no es inflamable. |  |  | 153 This designation is used only if, through tests, it is demonstrated that the substances, when brought into contact with water, are not combustible nor have a tendency to ignite spontaneously, and that the mixture of gases given off is not flammable. |  |  |
| 163 Las substancias expresamente mencionadas en el listado de mercancías peligrosas no se transportarán al amparo de esta esta designación. Las substancias que se transporten conforme a ésta, podrán tener hasta 20 % de nitrocelulosa; la nitrocelulosa no deberá contener más de 12.6 %, en masa seca, de nitrógeno. |  |  | 163 Substances expressly mentioned in the list of dangerous goods will not be transported under this designation. Substances transported in accordance with this may have up to 20% nitrocellulose; nitrocellulose will not contain more than 12.6%, by dry mass, of nitrogen. |  |  |
| 168 No está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, el asbesto que va sumergido o fijo en un aglutinante natural o artificial (cemento, plástico, asfalto, resinas, mineral y otros), en forma tal que durante el transporte no puedan desprenderse fibras inhalables de dicha substancia en cantidades peligrosas. Los artículos que contienen asbesto y no cumplen con esta restricción no están sujetos a estas disposiciones, siempre y cuando vayan embaladas de forma tal, que no puedan desprenderse durante su transporte fibras de asbesto respirables, en cantidades peligrosas. |  |  | 168 Asbestos that is submerged or fixed in a natural or artificial binder (cement, plastic, asphalt, resins, mineral and others) is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, in such a way that during transport it cannot be inhalable fibers of said substance are released in dangerous quantities. Articles that contain asbestos and do not comply with this restriction are not subject to these provisions, as long as they are packaged in such a way that respirable asbestos fibers in dangerous quantities cannot be released during transport. |  |  |
| 169 El anhídrido ftálico en estado sólido y anhídridos tetrahidroftálicos con un máximo del 0.05 % de anhídrido maleico no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. El anhídrido ftálico fundido a una temperatura superior a su punto de inflamación, con un máximo de 0.05 % de anhídrido maleico se clasificará en UN 3256. |  |  | 169 Phthalic anhydride in solid state and tetrahydrophthalic anhydrides with a maximum of 0.05% maleic anhydride are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. Phthalic anhydride molten at a temperature above its flash point, with a maximum of 0.05% maleic anhydride will be classified in UN 3256. |  |  |
| 172 Los materiales radiactivos que comporten (tengan) uno o varios peligros secundarios: |  |  | 172 Radioactive materials that carry (have) one or more secondary dangers: |  |  |
| a) Las substancias se adscribirán al grupo de embalaje/envase I, II o III, según proceda, conforme a los criterios de clasificación en los grupos de embalaje/envase previstos en la parte 2 de la Reglamentación Modelo, las NOM de clasificación y en los grupos de embalaje/envase previstos en el artículo 20 del Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, según la índole del peligro secundario preponderante. |  |  | a) The substances will be assigned to packaging/container group I, II or III, as appropriate, in accordance with the classification criteria in the packaging groups provided for in part 2 of the Model Regulations, the classification NOMs and in the packaging groups provided for in article 20 of the Regulations for the Transport of Hazardous Materials and Wastes, according to the nature of the predominant secondary hazard. |  |  |
| b) Los bultos llevarán etiquetas indicativas de cada uno de los peligros secundarios que correspondan al material; los rótulos (carteles) correspondientes se fijarán a las unidades de transporte de acuerdo con las disposiciones de la NOM-003-SCT; |  |  | b) The packages will carry labels indicating each of the secondary hazards that correspond to the material; the corresponding signs (posters) will be affixed to the transport units in accordance with the provisions of NOM-003-SCT; |  |  |
| c) A efectos de la documentación y el marcado de los bultos, la designación se complementará con el nombre entre paréntesis de los componentes que contribuyen de manera preponderante a éste o estos peligros secundarios; |  |  | c) For the purposes of documentation and marking of packages, the designation will be complemented by the name in parentheses of the components that contribute predominantly to this or these secondary hazards; |  |  |
| d) El documento de embarque de mercancías peligrosas indicará la clase o división del peligro secundario y, cuando se haya asignado, el grupo de embalaje/envase, conforme a lo dispuesto en el punto 5.2 de la NOM-043-SCT; |  |  | d) The shipping document for dangerous goods will indicate the class or division of the secondary danger and, when assigned, the packaging group, in accordance with the provisions of point 5.2 of NOM-043-SCT; |  |  |
| Para el embalado/envasado, véase la NOM-002/1-SCT. |  |  | For packaging/ container, see NOM-002/1-SCT. |  |  |
| 177 El sulfato de bario no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 177 Barium sulfate is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 178 Esta designación se empleará únicamente cuando no haya en los listados de mercancías peligrosas, ninguna otra que sea apropiada, y solamente con la aprobación de la autoridad competente del país de origen o de la Secretaría. |  |  | 178 This designation will be used only when there is no other appropriate designation in the lists of dangerous goods, and only with the approval of the appropriate authority of the country of origin or the Secretary. |  |  |
| 179 Suprimida. |  |  | 179 Deleted. |  |  |
| 181 Los bultos que contengan este tipo de substancia llevarán etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo No. 1 Clase 1 Explosivos, NOM-003-SCT), a menos que la autoridad competente del país de origen o la Secretaría, haya aceptado que se prescinda de esa etiqueta en el embalaje/envase utilizado, porque, a juzgar por los resultados de los ensayos efectuados, la substancia no experimenta en dicho embalaje/envase reacciones semejantes a las de los explosivos (véase 5.4.5.1 NOM-043-SCT). También se tendrán en cuenta las condiciones a que se refiere la NOM-009-SCT2. |  |  | 181 Packages containing this type of substance will carry a secondary danger label of "EXPLOSIVE" (Model No. 1 Class 1 Explosives, NOM-003-SCT), unless the appropriate authority of the country of origin or the Secretary has accepted that this label be dispensed with on the packaging used, because, judging by the results of the tests carried out, the substance does not experience reactions in said packaging/container similar to those of explosives (see 5.4.5.1 NOM-043- SCT). The conditions referred to in NOM-009-SCT2 will also be taken into account. |  |  |
| 182 El grupo de los metales alcalinos comprende el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio. |  |  | 182 The group of alkali metals includes lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. |  |  |
| 183 El grupo de los metales alcalinotérreos comprende el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. |  |  | 183 The group of alkaline earth metals includes magnesium, calcium, strontium and barium. |  |  |
| 186 Suprimida. |  |  | 186 Deleted. |  |  |
| 188 Las pilas y baterías presentadas para el transporte no están sujetos a otras disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si se cumplen los siguientes requerimientos: |  |  | 188 Cells and batteries presented for transport are not subject to other provisions for the transport of hazardous materials, if the following requirements are met: |  |  |
| a) En una pila de litio o de aleación de litio, el contenido de litio no es superior a 1 g, y en una pila de ión litio, la capacidad nominal no supera los 20 Wh; |  |  | a) In a lithium or lithium alloy battery, the lithium content is not more than 1 g, and in a lithium-ion battery, the nominal capacity is not more than 20 Wh; |  |  |
| b) En una batería de litio o de aleación de litio, el contenido total de litio no es superior a 2 g, y en una batería de ión litio, la capacidad nominal no supera los 100 Wh. Las baterías de ión litio sujetas a esta disposición llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior, salvo las fabricadas antes del 1 de enero de 2009; |  |  | b) In a lithium or lithium alloy battery, the total lithium content is not more than 2g, and in a lithium-ion battery, the nominal capacity is not more than 100Wh. Lithium-ion batteries subject to this provision will have the nominal capacity printed on the outer casing, except for those manufactured before January 1, 2009; |  |  |
| c) Cada pila o batería cumple las siguientes disposiciones: |  |  | c) Each cell or battery meets the following provisions: |  |  |
| i) Cada pila o batería es de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de cada una de las pruebas que figuran en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, parte III, subsección 38.3; |  |  | i) Each cell or battery is of a type that is proven to meet the requirements of each of the tests contained in the UN Manual of Tests and Criteria, part III, subsection 38.3; |  |  |
| Las pilas y baterías fabricadas con arreglo a un tipo que cumpla las prescripciones de la subsección 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Revisión 3, Enmienda 1, o de cualquier revisión y enmienda posterior aplicable a la fecha de la prueba del tipo, se podrán seguir transportando, a menos que en el Reglamento de Materiales y Residuos Peligrosos se indique otra cosa. |  |  | Cells and batteries manufactured to a type that meets the requirements of subsection 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria, Revision 3, Amendment 1, or any subsequent revision and amendment applicable at the date of the type test, they may continue to be transported, unless otherwise indicated in the Regulation of Hazardous Materials and Wastes. |  |  |
| Los tipos de pilas y baterías que solo cumplen las prescripciones del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Revisión 3, ya no son válidos. Sin embargo, las pilas y baterías fabricadas en conformidad con esos tipos antes del 1 de julio de 2003, se podrán seguir transportando, si se cumplen todos los demás requisitos aplicables. |  |  | Types of cells and batteries that only meet the requirements of the UN Manual of Tests and Criteria, Revision 3, are no longer valid. However, cells and batteries manufactured in accordance with these types before July 1, 2003 may continue to be transported, if all other applicable requirements are met. |  |  |
| NOTA: Las baterías serán de un tipo que está demostrado que cumple las prescripciones de prueba de la parte II, subsección 38.3 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, independientemente de que las pilas que las componen sean o no conformes a un tipo que haya superado las pruebas. |  |  | NOTE: Batteries will be of a type that are demonstrated to comply with the test requirements of part II, subsection 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria, regardless of whether or not the cells comprising them conform to a type that has passed the tests. |  |  |
| ii) Las pilas y baterías se han fabricado con arreglo a un programa de gestión de la calidad que comprenda: |  |  | ii) The cells and batteries have been manufactured in accordance with a quality management program that includes: |  |  |
| i) Una descripción de la estructura orgánica y de las responsabilidades del personal en lo que respecta al diseño y la calidad del producto. |  |  | i) A description of the organizational structure and staff responsibilities regarding product design and quality. |  |  |
| ii) Instrucciones adecuadas para la inspección y el ensayo, el control de calidad, la garantía de la calidad y el funcionamiento de los procesos; |  |  | ii) Appropriate instructions for inspection and testing, quality control, quality assurance and operation of processes; |  |  |
| iii) Controles del proceso, que deberían incluir actividades adecuadas para prevenir y detectar las fallas por cortocircuito interno durante la fabricación de las pilas; |  |  | iii) Process controls, which should include appropriate activities to prevent and detect internal short circuit failures during battery manufacturing; |  |  |
| iv) Los registros de calidad, como los informes de inspección, los datos de los ensayos, los datos de la calibración y los certificados. Los datos de los ensayos se conservarán y se pondrán a disposición de la Secretaría cuando lo solicite; |  |  | iv) Quality records, such as inspection reports, test data, calibration data and certificates. Test data will be retained and made available to the Secretary upon request; |  |  |
| v) Las verificaciones que habrá de efectuar la dirección para garantizar el funcionamiento eficaz del programa de gestión de la calidad; |  |  | v) The verifications to be carried out by management to ensure the effective operation of the quality management program; |  |  |
| vi) Un procedimiento para el control de los documentos y su revisión; |  |  | vi) A procedure for the control of documents and their review; |  |  |
| vii) Un medio de control de las pilas y baterías que no se ajusten al tipo sometido a prueba, tal como se especifica en el apartado a); |  |  | vii) A means of monitoring cells and batteries that do not conform to the type tested, as specified in section a); |  |  |
| viii) Programas de capacitación y procedimientos de cualificación para el personal competente; y |  |  | viii) Training programs and qualification procedures for competent personnel; and |  |  |
| ix) Procedimientos para comprobar que el producto final no haya sufrido daños. |  |  | ix) Procedures to check that the final product has not suffered damage. |  |  |
| Nota: Se podrán aceptar programas de gestión de la calidad internos. No se exigirá una certificación por terceros, pero los procedimientos enumerados en los incisos i) al ix) arriba, deberán registrarse debidamente y ser trazables. Cuando la Secretaría lo solicite, se le facilitará una copia del programa de gestión de calidad. |  |  | Note: Internal quality management programs may be accepted. Third-party certification will not be required, but the procedures listed in items i) to ix) above must be properly recorded and traceable. When requested by the Secretary, a copy of the quality management program will be provided. |  |  |
| d) Las pilas y las baterías, salvo en el caso que estén instaladas en equipos, deberán colocarse en embalajes/envases interiores que las contengan por completo. Las pilas y baterías se protegerán para evitar cortocircuitos. Eso incluye la protección frente al contacto con materiales conductores de la electricidad presentes en el mismo bulto que pudieran provocar un cortocircuito. Los embalajes/envases interiores se colocarán en un embalaje/envase exterior resistente que satisfaga lo dispuesto en 5.1.2.1, 5.1.2.1.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4 y 5.1.2.5 de la NOM-002/1-SCT. |  |  | d) Cells and batteries, unless they are installed in equipment, must be placed in inner packaging/containers that contain them completely. Batteries and batteries will be protected to avoid short circuits. This includes protection against contact with electrically conductive materials present in the same package that could cause a short circuit. The inner packaging will be placed in a resistant outer packaging that meets the provisions of 5.1.2.1, 5.1.2.1.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4 and 5.1.2.5 of NOM-002/ 1-SCT. |  |  |
| e) Las pilas y baterías instaladas en equipos irán protegidas frente a los daños y cortocircuitos, y los equipos estarán dotados de un medio eficaz para prevenir su activación accidental. Este requisito no se aplicará a los dispositivos que se mantengan intencionalmente activos durante el transporte (transmisores de identificación por radiofrecuencia, relojes, sensores, etc.) y que no sean capaces de generar un desprendimiento de calor peligroso. Cuando en un equipo se instalen baterías, éste se colocará en un embalaje/envase exterior resistente construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con la capacidad y el uso a que esté destinado, a menos que la batería quede protegida de forma equivalente por el equipo en el que esté instalada; |  |  | e) Cells and batteries installed in equipment will be protected against damage and short circuits, and the equipment will be provided with an effective means to prevent their accidental activation. This requirement will not apply to devices that are intentionally kept active during transport (radio frequency identification transmitters, watches, sensors, etc.) and that are not capable of generating dangerous heat release. Where batteries are installed in equipment, the equipment will be placed in a strong outer packaging constructed of appropriate materials and of adequate strength and design in relation to the capacity and intended use, unless the battery is protected. equivalently for the equipment on which it is installed; |  |  |
| f) Cada bulto llevará la marca para la batería de litio apropiada, como aparece en 5.2.1.9 de la Reglamentación Modelo y que aparecerá en la actualización de la NOM-003-SCT. |  |  | f) Each package will have the mark for the appropriate lithium battery, as appears in 5.2.1.9 of the Model Regulations and which will appear in the update of NOM-003-SCT. |  |  |
| NOTA: Se considerará que los bultos que contienen baterías de litio embalados de conformidad con las disposiciones de la parte 4, capítulo 11, instrucciones de embalaje/envasado 965 o 968, sección IB de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional que lleven la marca que se muestra en 5.2.1.9 (marca para las baterías de litio) y la etiqueta que se indica en 5.2.2.2.2, modelo N° 9A, satisfacen los requisitos de la presente disposición especial. |  |  | NOTE: Packages containing lithium batteries packed in accordance with the provisions of Part 4, Chapter 11, Packing Instructions 965 or 968, Section IB of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by International Civil Aviation Organization Airway bearing the mark shown in 5.2.1.9 (mark for lithium batteries) and the label shown in 5.2.2.2.2, model No. 9A, satisfy the requirements of this special provision. |  |  |
| Este requisito no se aplica a: |  |  | This requirement does not apply to: |  |  |
| i) Los bultos que contengan sólo pilas de botón instaladas en equipos (incluidas las tarjetas de circuito); y |  |  | i) Packages containing only button batteries installed in equipment (including circuit boards); and |  |  |
| ii) Los bultos que contengan no más de cuatro pilas o dos baterías instaladas en equipos, cuando no haya más de dos bultos en la remesa. |  |  | ii) Packages containing no more than four batteries or two batteries installed in equipment, when there are no more than two packages in the consignment. |  |  |
| Cuando los bultos se coloquen en un sobreembalaje, la marca para las baterías de litio deberá ser claramente visible o reproducirse claramente en el exterior del sobreembalaje que deberá estar marcado con la palabra “SOBREEMBALAJE”. Las letras de la marca “SOBREEMBALAJE” habrán de tener por lo menos 12 mm de altura. |  |  | Where packages are placed in an overpack, the marking for lithium batteries must be clearly visible or clearly reproduced on the outside of the overpack which must be marked with the word “OVERPACKAGING.” The letters of the “OVERPACKAGE” mark must be at least 12 mm high. |  |  |
| g) Salvo cuando las baterías estén instaladas en equipos, cada bulto será capaz de resistir un ensayo de caída de 1.2 m en todas las posiciones posibles sin que se dañen las pilas o las baterías que contiene, sin que se produzca desplazamiento del contenido, de forma que pudieran producirse contactos entre baterías (o entre pilas), y sin pérdida de contenido; y |  |  | g) Except where the batteries are installed in equipment, each package will be capable of withstanding a 1.2 m drop test in all possible positions without damage to the cells or batteries it contains, without displacement of the contents, of so that contacts could occur between batteries (or between batteries), and without loss of contents; and |  |  |
| h) Salvo que las baterías estén instaladas o embaladas en equipos, la masa bruta total de los bultos no excederá de 30 kg. |  |  | h) Unless the batteries are installed or packed in equipment, the total gross mass of the packages will not exceed 30 kg. |  |  |
| En el presente contexto, se entiende por “contenido de litio”, la masa de litio presente en el ánodo de una pila de litio o de aleación de litio. Según se utiliza en esta disposición especial, por “equipo se entienden los aparatos cuya energía de funcionamiento es suministrada por las pilas o baterias de litio. |  |  | In the present context, “lithium content” means the mass of lithium present in the anode of a lithium or lithium alloy cell. As used in this special provision, “equipment” means devices whose operating energy is supplied by lithium cells or batteries. |  |  |
| Existen designaciones oficiales de transporte separadas para las baterías de metal litio y para las baterías de ion litio con el fin de facilitar el transporte de esas baterías en modos de transporte específicos y facilitar la aplicación de diferentes medidas de respuesta en caso de emergencia. |  |  | Separate official transport designations exist for lithium metal batteries and lithium-ion batteries to facilitate the transport of these batteries in specific modes of transport and to facilitate the application of different emergency response measures. |  |  |
| Una batería de una sola pila tal como se define en la Parte III del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, se considera una "pila" y se transportará con arreglo a las prescripciones relativas a las "pilas" a los efectos de la presente disposición especial. |  |  | A single-cell battery as defined in Part III of the UN Manual of Tests and Criteria is considered a "cell" and will be transported in accordance with the requirements for "cells" for the purposes of this special provision. |  |  |
| 190 Los aerosoles estarán provistos de un elemento protector que impida su descarga accidental. No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, los aerosoles con una capacidad que no exceda los 50 ml y que sólo contienen ingredientes no tóxicos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 190 Aerosols will be provided with a protective element that prevents accidental discharge. Aerosols with a capacity not exceeding 50 ml and containing only non-toxic ingredients are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 191 Los recipientes pequeños que contienen gas no están provistos de un dispositivo de descarga. No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, los recipientes con una capacidad máxima de 50 ml conteniendo solamente constituyentes no tóxicos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 191 Small containers containing gas are not provided with a discharge device. Containers with a maximum capacity of 50 ml containing only non-toxic constituents are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 193 Esta designación sólo se aplicará a los abonos compuestos a base de nitrato de amonio (amónico). Dichos abonos se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, parte III, sección 39. Los abonos que cumplan los criterios de este número UN, sólo estarán sujetos a la Reglamentación cuando se transporten por vía aérea o marítima. |  |  | 193 This designation will only apply to compound fertilizers based on ammonium nitrate (ammonium). Such fertilizers will be classified in accordance with the procedure established in the UN Manual of Tests and Criteria, part III, section 39. Fertilizers that meet the criteria of this UN number will only be subject to the Regulations when transported by air. or maritime. |  |  |
| 194 La temperatura de regulación y la de emergencia, según proceda, y el número de esta designación genérica para el transporte de cada una de las substancias que reaccionan espontáneamente figuran en el apéndice F Substancias de Reacción Espontánea de *esta Norma. |  |  | 194 The regulation temperature and emergency temperature, as applicable, and the number of this generic designation for the transport of each of the spontaneously reactive substances appear in Appendix F Self-Reactive Substances of *this Standard. |  |  |
| 195 Para ciertos peróxidos orgánicos del tipo B o C, se deberán utilizar embalajes/envases más pequeños que los correspondientes según los métodos de embalaje/envasado OP5 u OP6, respectivamente, véase 5.1.8 NOM-002/1-SCT y NOM-027-SCT2. |  |  | 195 For certain organic peroxides of type B or C, smaller packaging must be used than those corresponding to packaging methods OP5 or OP6, respectively, see 5.1.8 NOM-002/1-SCT and NOM-027 -SCT2. |  |  |
| 196 En esta designación se autoriza el transporte de los preparados que en los ensayos de laboratorio no detonen en estado cavitario ni deflagren, que no muestren ningún efecto después de calentados en confinamiento y que no muestren potencia explosiva. El preparado ha de ser además termoestable (es decir, la temperatura de descomposición auto acelerada TDAA es mayor o igual a 60 °C o más para un bulto de 50 kg). Los preparados que no cumplan con estos criterios se transportarán conforme a las disposiciones correspondientes a la división 5.2; véase 2.5.6.2.4 de las Reglamentación Modelo. |  |  | 196 This designation authorizes the transport of preparations that do not detonate in the cavity state or deflagrate in laboratory tests, that do not show any effect after being heated in confinement and that do not show explosive power. The preparation must also be thermostable (that is, the self-accelerated decomposition temperature SADT is greater than or equal to 60 °C or more for a 50 kg package). Preparations that do not meet these criteria will be transported in accordance with the provisions corresponding to division 5.2; see 2.5.6.2.4 of the Model Regulations. |  |  |
| 198 Las soluciones de nitrocelulosa con un máximo del 20% de nitrocelulosa, pueden transportarse como pintura, como productos de perfumería o como tinta de imprenta, según sea el caso (véanse los Nos. ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 y 3470). |  |  | 198 Nitrocellulose solutions with a maximum of 20% nitrocellulose may be transported as paint, perfumery products or printing ink, as appropriate (see UN Nos. 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 and 3470). |  |  |
| 199 Se consideran insolubles los compuestos de plomo que mezclados en la proporción de 1:1000 con una solución 0.07 M de ácido clorhídrico y agitados durante 1 hora a una temperatura de 23 °C ± 2 °C, tienen una solubilidad del 5 % como máximo (Véase la norma ISO 3711:1990 pigmentos a base de cromato y de cromomolibdato de plomo Especificaciones y métodos de ensayo), y no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase o división de peligro. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 199 Lead compounds that, when mixed in a proportion of 1:1000 with a 0.07 M solution of hydrochloric acid and stirred for 1 hour at a temperature of 23 °C ± 2 °C, have a solubility of a maximum of 5% are considered insoluble. (See ISO 3711:1990 chromate-based and lead chromolybdate-based pigments Specifications and test methods), and will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials unless they meet the criteria for inclusion in another hazard class or division. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 201 Los encendedores y las recargas para éstos se sujetarán a las disposiciones del país en que se hayan llenado. Deberán estar provistos de algún medio de protección que impida la descarga fortuita. La parte líquida del gas no rebasará el 85% de la capacidad del recipiente a 15 °C. Los recipientes, incluidos los cierres, deberán resistir una presión interna igual al doble de la presión del gas licuado de petróleo a 55 °C. Los mecanismos de la válvula y los dispositivos de encendido deberán estar herméticamente cerrados (sellados), o sujetos con cinta o con cualquier otro medio o bien, diseñados para prevenir que no funcionen o derramen su contenido durante la transportación. Los encendedores no contendrán más de 10 g de gas licuado de petróleo, y las recargas no deberán contener más de 65 g. |  |  | 201 Lighters and refills for them will be subject to the provisions of the country in which they were filled. They must be provided with some means of protection that prevents accidental discharge. The liquid part of the gas will not exceed 85% of the capacity of the container at 15 °C. Containers, including closures, must withstand an internal pressure equal to twice the pressure of liquefied petroleum gas at 55 °C. Valve mechanisms and ignition devices must be hermetically closed (sealed), or secured with tape or any other means or property, designed to prevent them from functioning or from spilling their contents during transportation. Lighters will not contain more than 10 g of liquefied petroleum gas, and refills will not contain more than 65 g. |  |  |
| 203 No entran en esta designación de transporte los DIFENILOS POLICLORADOS, UN 2315. |  |  | 203 POLYCHLORINATED DIPHENYLS, UN 2315, are not included in this shipping designation. |  |  |
| 204 Los objetos que contengan una o más substancias (fumígenas) generadoras de humo que sean corrosivas según los criterios de la Clase 8 llevarán una etiqueta de peligro secundario de "CORROSIVO" véase NOM-003-SCT. |  |  | 204 Objects that contain one or more smoke-generating (smokeless) substances that are corrosive according to the criteria of Class 8 will carry a secondary danger label of "CORROSIVE" see NOM-003-SCT. |  |  |
| Los objetos que contengan una o más substancias fumígenas que sean tóxicas por inhalación según los criterios de la División 6.1 deberán llevar una etiqueta de peligro secundario que diga "TÓXICO", véase NOM-003-SCT, salvo las que se hayan fabricado antes del 31 de diciembre de 2016, que podrán transportarse sin esa etiqueta hasta el 1 de enero de 2019. |  |  | Objects that contain one or more smokeless substances that are toxic by inhalation according to the criteria of Division 6.1 must bear a secondary hazard label that says "TOXIC," see NOM-003-SCT, except those that were manufactured before 31 December 2016, which can be transported without that label until January 1, 2019. |  |  |
| 205 No entra en esta designación el PENTACLOROFENOL, UN 3155. |  |  | 205 PENTACLOROPHENOL, UN 3155, does not fall under this designation. |  |  |
| 206 No se incluye en esta designación el permanganato amónico (permanganato de amonio), cuyo transporte está prohibido, salvo con permiso especial de la Secretaría. |  |  | 206 This designation does not include ammonium permanganate (ammonium permanganate), the transportation of which is prohibited except with special permission from the Secretary. |  |  |
| 207 Los plásticos para moldeado podrán ser de poliestireno, poli (metacrilato de metilo) o de otro material polímero. |  |  | 207 Plastics for molding may be polystyrene, poly (methyl methacrylate) or other polymer material. |  |  |
| 208 No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, el abono (fertilizante) de calidad comercial a base de nitrato de calcio si está constituido principalmente por una sal doble (nitrato de calcio y nitrato de amonio) que contiene un 10% de nitrato de amonio como máximo y al menos 12% de agua de cristalización. |  |  | 208 Commercial grade calcium nitrate-based fertilizer is not subject to the provisions for the transportation of hazardous materials if it consists primarily of a double salt (calcium nitrate and ammonium nitrate) containing 10% of ammonium nitrate at most and at least 12% water of crystallization. |  |  |
| 209 En el momento en que se cierre el sistema de contención, el gas estará a una presión correspondiente a la presión atmosférica ambiente, sin que exceda los 105 kPa absolutos. |  |  | 209 At the time the containment system is closed, the gas will be at a pressure corresponding to the ambient atmospheric pressure, without exceeding 105 kPa absolute. |  |  |
| 210 Las toxinas de origen vegetal, animal o bacteriano que contengan substancias infecciosas o las toxinas que estén contenidas en substancias infecciosas se clasificarán en la división 6.2. |  |  | 210 Toxins of plant, animal or bacterial origin containing infectious substances or toxins contained in infectious substances will be classified in division 6.2. |  |  |
| 215 Esta designación sólo se aplica a la substancia técnicamente pura o a preparados derivados de ella cuya temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) no es superior a 75 °C, y, por lo tanto, no se aplica a los preparados que son substancias que reaccionan espontáneamente. (Las substancias que reaccionan espontáneamente figuran en el apéndice F Substancias de Reacción Espontánea o en 2.4.2.3.2.3 de la Reglamentación Modelo). Las mezclas homogéneas que no contengan más del 35% en masa de azodicarbonamida y al menos 65% de substancia inerte no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos a menos que se cumplan los criterios de otras clases o divisiones. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 215 This designation only applies to the technically pure substance or to preparations derived from it whose self-accelerated decomposition temperature (SADT) does not exceed 75 °C, and therefore does not apply to preparations that are spontaneously reactive substances. (Spontaneously reactive substances are listed in Appendix F Self-Reactive Substances or in 2.4.2.3.2.3 of the Model Regulations.) Homogeneous mixtures containing no more than 35% by mass of azodicarbonamide and at least 65% of inert substance are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials unless the criteria of other classes or divisions are met. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 216 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos y líquidos inflamables podrán transportarse bajo esta designación sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la División 4.1, a condición de que en el momento de realizar la carga de la substancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte habrá de ser estanca (hermética), siempre que se use como embalaje/envase a granel. Los paquetes y los objetos sellados que contengan menos de 10 ml de líquido inflamable de un grupo de embalaje/envase II o III absorbido en un material sólido, no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, siempre que en el paquete u objeto no haya líquido libre. |  |  | 216 Mixtures of solids that are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials and flammable liquids may be transported under this designation without prior application of the classification criteria of Division 4.1, provided that at the time of the loading of the substance or the closure of the packaging/container or the transport unit, no free liquid is observed. Each transport unit must be watertight (airtight), whenever it is used as bulk packaging. Packages and sealed articles containing less than 10 ml of flammable liquid of packing group II or III absorbed into a solid material will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials, provided that in the package or object there is no free liquid. |  |  |
| 217 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos y líquidos tóxicos podrán transportarse con arreglo a esta designación sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la división 6.1, a condición de que en el momento de la carga de la substancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte, no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá, ser estanca (hermética), siempre que se utilice como embalaje/envase a granel. No entran en esta designación los sólidos que contengan un líquido al que corresponde el grupo de embalaje/envase I. |  |  | 217 Mixtures of solids that are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials and toxic liquids may be transported under this designation without prior application of the classification criteria of Division 6.1, provided that at the time of loading of the substance or the closure of the packaging/container or transport unit, no free liquid is observed. Each transport unit must be watertight (airtight), whenever it is used as bulk packaging. Solids containing a liquid to which packing group I corresponds do not fall under this designation. |  |  |
| 218 Las mezclas de sólidos que no estén sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos y líquidos corrosivos podrán transportarse bajo esta designación, sin previa aplicación de los criterios de clasificación de la Clase 8, a condición de que en el momento de la carga de la substancia o del cierre del embalaje/envase no se observe ningún líquido libre. Cada unidad de transporte deberá ser estanca (hermética) siempre que se use como embalaje/envase a granel. |  |  | 218 Mixtures of solids that are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials and corrosive liquids may be transported under this designation, without prior application of the classification criteria of Class 8, provided that at the time of loading of the substance or the closure of the packaging/container, no free liquid is observed. Each transport unit must be watertight (airtight) whenever it is used as a bulk packaging. |  |  |
| Los organismos y microorganismos modificados genéticamente que hayan sido embalados/envasados y marcados de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P904 no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Genetically modified organisms and microorganisms that have been packaged and marked in accordance with packing instruction P904 will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Si Los organismos y microorganismos modificados genéticamente se ajustan a la definición de substancia tóxica o substancia infecciosa y a los criterios para su inclusión en la división 6.1 o 6.2, estarán sujetos a las prescripciones para el transporte de substancias tóxicas o infecciosas. |  |  | If genetically modified organisms and microorganisms meet the definition of a toxic substance or infectious substance and the criteria for inclusion in division 6.1 or 6.2, they will be subject to the requirements for the transport of toxic or infectious substances. |  |  |
| A continuación de la designación aparecerá únicamente, entre paréntesis, el nombre técnico del componente líquido inflamable de esta solución o mezcla. |  |  | Following the designation, only the technical name of the flammable liquid component of this solution or mixture will appear in parentheses. |  |  |
| 219 Las substancias que se incluyan en esta designación no serán del grupo de embalaje/envase I. |  |  | 219 Substances included in this designation will not be in packaging/container group I. |  |  |
| 223 No están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, las substancias así descritas cuyas propiedades químicas, físicas o biológicas, son tales que en los ensayos no se satisfacen los criterios establecidos para definir la clase o división indicadas en la columna 3 del apéndice B de la presente NOM, ni los de cualquier otra clase o división. |  |  | 223 Substances so described whose chemical, physical or biological properties are such that in the tests the criteria established to define the class or division indicated in column 3 of the appendix B of this NOM, nor those of any other class or division. |  |  |
| 224 Esta substancia deberá permanecer líquida en las condiciones normales de transporte, a menos que pueda demostrarse en los ensayos que no es más sensible en estado congelado que en estado líquido. No se congelará a temperaturas superiores a -15 °C. |  |  | 224 This substance must remain liquid under normal conditions of transport, unless it can be demonstrated in tests that it is no more sensitive in the frozen state than in the liquid state and will not freeze at temperatures above -15°C. |  |  |
| 225 Los extintores de incendios de esta designación, pueden llevar instalados cartuchos de accionamiento (de la División 1.4C o 1.4S), sin cambio de la clasificación en la División 2.2, siempre que la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3,2 g por unidad extintora. Los extintores de incendios se fabricarán, ensayarán, aprobarán y etiquetarán de conformidad con las disposiciones aplicables en el país de fabricación. |  |  | 225 Fire extinguishers of this designation may have active cartridges (Division 1.4C or 1.4S) installed, without change from the classification in Division 2.2, provided that the total quantity of deflagrant explosives (propellants) does not exceed 3.2 g per extinguishing unit. Fire extinguishers will be manufactured, tested, approved, and labeled in accordance with the regulations applicable in the country of manufacture. |  |  |
| NOTA: Por "disposiciones aplicables en el país de fabricación" se entienden las disposiciones aplicables en el país en que se haya fabricado o en que se utilice el objeto. |  |  | NOTE: "Provisions applicable in the country of manufacture" means the provisions applicable in the country in which the object was manufactured or used. |  |  |
| Los extintores de incendios bajo esta designación comprenden: |  |  | Fire extinguishers under this designation include: |  |  |
| a) los extintores de incendios portátiles, de manipulación y activación manual; |  |  | a) portable fire extinguishers, manual handling, and activation; |  |  |
| NOTA: Esta entrada se aplica a los extintores de incendios portátiles, incluso si algunos componentes que son necesarios para su correcto funcionamiento (por ejemplo, mangueras y boquillas) se desconectan temporalmente, siempre que la seguridad de los contenedores de agentes extintores presurizados no se vea comprometida y los extintores se continúan identificando como un extintor de incendios portátil. |  |  | NOTE: This entry applies to portable fire extinguishers, even if some components that are necessary for their proper operation (e.g., hoses and nozzles) are temporarily disconnected, as long as the safety of pressurized extinguishing agent containers are not compromised and the extinguishers continue to be identified as portable fire extinguishers. |  |  |
| b) los extintores de incendio que se instalan en aeronaves; |  |  | b) fire extinguishers installed on aircraft; |  |  |
| c) los extintores de incendios sobre ruedas y de manipulación manual; |  |  | c) fire extinguishers on wheels and manual handling; |  |  |
| d) el equipo o la maquinaria de extinción de incendios montados sobre ruedas o en plataformas con ruedas o en unidades transportadas como (pequeños) remolques; y |  |  | d) fire-fighting equipment or machinery mounted on wheels or on wheeled platforms or in units transported as (small) trailers; and |  |  |
| e) los extintores de incendios compuestos por un tambor a presión y un equipo no rodante y que se manejan, por ejemplo, con una horquilla elevadora o una grúa para su carga o descarga. |  |  | e) fire extinguishers composed of a pressure drum and non-rolling equipment and that are handled, for example, with a fork lift or a crane for loading or unloading. |  |  |
| NOTA: Los recipientes a presión que contengan gases para su uso en los mencionados extintores o en instalaciones fijas de lucha contra incendios cumplirán las prescripciones para los recipientes a presión que figuran en el capítulo 6.2 de la Reglamentación Modelo, y todas las prescripciones pertinentes cuando esos recipientes a presión se transporten por separado. |  |  | NOTE: Pressure receptacles containing gases for use in the aforementioned fire extinguishers or in fixed fire-fighting installations will comply with the requirements for pressure receptacles set out in chapter 6.2 of the Model Regulations, and all relevant requirements where such Pressure vessels are transported separately. |  |  |
| 226 No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos los preparados de estas substancias que contienen, como mínimo, un 30% de flemador (estabilizador) no volátil y no inflamable. |  |  | 226 Preparations of these substances that contain at least 30% of non-volatile and non-flammable phlegmatizer (stabilizer) are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. |  |  |
| 227 Cuando esté flematizada (estabilizada) con agua y una substancia inorgánica inerte, la proporción de nitrato de urea no podrá exceder del 75% en masa y la mezcla no habrá de poder detonar con la prueba de tipo a) de la serie 1 de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. |  |  | 227 When phlegmatized (stabilized) with water and an inert inorganic substance, the proportion of urea nitrate may not exceed 75% by mass and the mixture must not be capable of detonating with test type a) of series 1 of the part I of the UN Manual of Tests and Criteria. |  |  |
| 228 Las mezclas que no cumplan los criterios de los gases inflamables (División 2.1) se transportarán al amparo del No. ONU 3163. |  |  | 228 Mixtures that do not meet the criteria for flammable gases (Division 2.1) will be transported under UN No. 3163. |  |  |
| 230 Las pilas y baterías de litio podrán transportarse con arreglo a esta designación, si cumplen las disposiciones del numeral 2.9.4 Baterías de litio de la Reglamentación Modelo. |  |  | 230 Lithium cells and batteries may be transported under this designation, if they comply with the provisions of section 2.9.4 Lithium batteries of the Model Regulations. |  |  |
| 232 Esta denominación, sólo se utilizará cuando la substancia no cumpla los criterios de ninguna otra clase. El transporte en unidades de carga que no sean cisternas (tanques) multimodales se efectuará conforme a las disposiciones especificadas por la autoridad competente del país de origen. |  |  | 232 This name will only be used when the substance does not meet the criteria of any other class. Transportation in cargo units other than multimodal tanks will be carried out in accordance with the provisions specified by the appropriate authority of the country of origin. |  |  |
| 235 Esta designación se aplica a los objetos que contengan substancias explosivas de la Clase 1 y que además puedan contener mercancías peligrosas de otras clases. Estos objetos se utilizan para aumentar la seguridad en vehículos, embarcaciones o aeronaves, pudiendo ser, por ejemplo, infladores de bolsas neumáticas, módulos de bolsas neumáticas, pretensores de cinturones de seguridad y dispositivos piromecánicos. |  |  | 235 This designation applies to objects containing explosive substances of Class 1 and which may also contain dangerous goods of other classes. These objects are used to increase safety in vehicles, boats or aircraft, and may be, for example, pneumatic bag inflators, pneumatic bag modules, seat belt pretensioners and pyro-mechanical devices. |  |  |
| 236 Las bolsas (estuches) de resina poliestérica tienen dos componentes: un material básico (Clase 3 o de la División 4.1, grupo de embalaje/envase II o III) y un activador (peróxido orgánico). El peróxido orgánico será de los tipos D, E o F y no requerirá control de temperatura. El grupo de embalaje/envase será II o III, conforme a los criterios de la Clase 3 o de la División 4.1, según corresponda, aplicados al material básico. La cantidad límite indicada en la columna 7a del apéndice B de la presente NOM se aplica al material básico. |  |  | 236 Polyester resin bags (cases) have two components: a base material (Class 3 or Division 4.1, packing group II or III) and an activator (organic peroxide). The organic peroxide will be types D, E or F and will not require temperature control. The packing group will be II or III, in accordance with the criteria of Class 3 or Division 4.1, as appropriate, applied to the basic material. The limit quantity indicated in column 7a of Appendix B of this NOM applies to the basic material. |  |  |
| 237 Los filtros de membrana, incluidos los separadores de papel, revestimientos o materiales de refuerzo (soporte), etc.; presentes en el transporte no habrán de generar ninguna propagación de detonación cuando se sometan a una de las pruebas señaladas en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Parte I, Serie de pruebas 1 a). |  |  | 237 Membrane filters, including paper separators, coatings or reinforcing (support) materials, etc.; present in the transport will not generate any detonation propagation when subjected to one of the tests outlined in the UN Manual of Tests and Criteria, Part I, Test Series 1 a). |  |  |
| Además, la autoridad competente, basándose en los resultados de las pruebas de combustión que les apliquen y teniendo en cuenta las pruebas básicas del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, Parte III, subsección 33.2.1, puede determinar que los filtros de membranas de nitrocelulosa, en la forma en la que serán transportados no están sujetos a las disposiciones de la División 4.1 sólidos inflamables. |  |  | In addition, the appropriate authority, based on the results of the combustion tests applied to them and taking into account the basic tests of the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 33.2.1, may determine that membrane filters of nitrocellulose, in the form in which they will be transported are not subject to the provisions of Division 4.1 flammable solids. |  |  |
| 238 a) Las baterías pueden considerarse inderramables (no derramables) si son capaces de resistir los ensayos de vibración y presión que se indican a continuación, sin pérdida de líquido. |  |  | 238 a) Batteries can be considered non-spillable (no-spillable) if they are capable of withstanding the vibration and pressure tests indicated below, without loss of liquid. |  |  |
| Prueba de vibración: La batería se sujeta de forma rígida a la plataforma de una máquina de vibración a la que se le aplica un movimiento sinusoidal (armónico) de 0.8 mm de amplitud (1.6 mm de desplazamiento total). Se hace variar la frecuencia a razón de 1 Hz/min entre 10 y 55 Hz. Se recorre toda la gama de frecuencias en ambos sentidos en 95 ± 5 minutos para cada posición de la batería (es decir, para cada dirección de las vibraciones). La batería se ensaya en tres posiciones perpendiculares entre sí, (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado y ventilación, si las hay, están en posición invertida), durante períodos de igual duración. |  |  | Vibration test: The battery is rigidly attached to the platform of a vibration machine to which a sinusoidal (harmonic) motion of 0.8 mm amplitude (1.6 mm total displacement) is applied. The frequency is varied at a rate of 1 Hz/min between 10 and 55 Hz. The entire range of frequencies is covered in both directions in 95 ± 5 minutes for each position of the battery (that is, for each direction of vibrations). The battery is tested in three positions perpendicular to each other (especially in a position where the filling and ventilation openings, if any, are inverted), for periods of equal duration. |  |  |
| Ensayo de presión diferencial: Después del ensayo vibración, la batería se somete a una presión diferencial de por lo menos 88 kPa durante seis horas a 24 °C ± 4 °C. El ensayo se realiza en tres posiciones perpendiculares entre sí (especialmente en una posición en que las aberturas de llenado de aberturas y venteos, si las hay, están en posición invertida), durante seis horas, como mínimo, en cada posición. |  |  | Differential pressure test: After the vibration test, the battery is subjected to a differential pressure of at least 88 kPa for six hours at 24 °C ± 4 °C. The test is conducted in three positions perpendicular to each other (especially in a position where the filling openings of openings and vents, if any, are in an inverted position), for at least six hours in each position. |  |  |
| NOTA: Las baterías del tipo inderramable (no derramables) que son necesarias para el funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico y forman parte integral de él estarán sujetas sólidamente en su soporte en el aparato, y estarán protegidas de daños y cortocircuitos. |  |  | NOTE: Batteries of the non-spillable type that are necessary for the operation of a mechanical or electronic device and form an integral part thereof will be securely fastened in their holder in the device and will be protected from damage and short circuits. |  |  |
| b) Las baterías inderramables (no derramables) no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si por una parte, a una temperatura de 55 °C, el electrolito no se derrama por rupturas o fisuras del recipiente y no hay líquido que pueda derramarse y si, por otra parte, los bornes (terminales) están protegidos de cortocircuitos cuando las baterías están embaladas para el transporte. |  |  | b) Non-spillable batteries are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, if, on the one hand, at a temperature of 55 °C, the electrolyte does not spill through breaks or fissures in the container and there is no liquid leakage and whether, on the other hand, the terminals are protected from short circuits when the batteries are packaged for transport. |  |  |
| 239 Las baterías o los elementos de batería no contendrán ninguna otra substancia peligrosa, con excepción del sodio, el azufre o los compuestos de sodio (por ejemplo, polisulfuros de sodio y tetracloroaluminiato de sodio). Salvo para el transporte aéreo y con el permiso de la autoridad competente, y en las condiciones que ésta prescriba, las baterías o elementos no se presentarán para el transporte a una temperatura tal que el sodio elemental que contienen pueda licuarse. |  |  | 239 Batteries or battery cells will not contain any other hazardous substances, with the exception of sodium, sulfur or sodium compounds (for example, sodium polysulfides and sodium tetrachloroaluminat). Except for air transport and with the permission of the appropriate authority, and under the conditions prescribed for it, batteries or elements will not be presented for transport at a temperature such that the elemental sodium they contain can liquefy. |  |  |
| Los elementos deberán estar compuestos de cubetas metálicas selladas herméticamente, que encierren totalmente las substancias peligrosas y estar construidos y cerrados de modo que se impida la salida de dichas substancias en condiciones normales de transporte. |  |  | The elements must be composed of hermetically sealed metal containers, which completely enclose the dangerous substances and be constructed and closed in such a way as to prevent the escape of said substances under normal transport conditions. |  |  |
| Las baterías estarán compuestas por elementos perfectamente cerrados y sujetos en una cubeta metálica construida y cerrada de modo que se impida el escape de las substancias peligrosas en condiciones normales de transporte. |  |  | The batteries will be composed of perfectly closed elements held in a metal container constructed and closed so as to prevent the escape of dangerous substances under normal transport conditions. |  |  |
| 240 Suprimida. |  |  | 240 Deleted. |  |  |
| 241 Este preparado (formulación) se hará de manera que siga siendo homogéneo y que no exista separación de fases durante el transporte. No están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, los preparados que tienen un bajo contenido de nitrocelulosa, no muestren propiedades peligrosas cuando se someten a pruebas de detonación, deflagración o explosión, al ser calentados bajo confinamiento con arreglo a las pruebas del tipo a) de la serie 1 y de los tipos b) y c) de la serie 2 1 (a), 2 (b) y 2 (c), respectivamente de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU y no constituyen un sólido inflamable cuando se someten a la prueba N. 1 del párrafo 33.2.1.4 de la parte III del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU (las Substancias en plaquetas deben ser molidas y tamizadas, en caso necesario, para reducirlas a partículas de granulometría inferior a 1.25 mm). Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 241 This preparation (formulation) will be made in such a way that it remains homogeneous and that there is no phase separation during transport. Preparations that have a low nitrocellulose content, do not exhibit hazardous properties when subjected to detonation, deflagration or explosion tests, when heated under confinement in accordance with the tests of the type a) of series 1 and types b) and c) of series 2 1 (a), 2 (b) and 2 (c), respectively of part I of the UN Manual of Tests and Criteria and not constitute a flammable solid when subjected to test No. 1 of paragraph 33.2.1.4 of part III of the UN Manual of Tests and Criteria (Platelet Substances must be ground and sieved, if necessary, to reduce them to particles of granulometry less than 1.25 mm). In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 242 El azufre no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales y peligrosos, cuando se presente en una forma particular [por ejemplo, pepitas, gránulos, píldoras, pastillas o copo (escamas)]. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT |  |  | 242 Sulfur is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials when it is in a particular form [for example, nuggets, granules, pills, lozenges, or flakes]. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations |  |  |
| 243 La gasolina que vaya a utilizarse como carburante (combustible) de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a esta designación independientemente de las variaciones de volatilidad. |  |  | 243 Gasoline intended to be used as fuel for automobile engines, stationary engines and other spark-ignition combustion engines will be assigned this designation regardless of volatility variations. |  |  |
| 244 Esta designación incluye, por ejemplo, subproductos del tratamiento del aluminio, las escorias de aluminio, los cátodos usados, los revestimientos de cuba desgastados y la escoria de sales de aluminio. |  |  | 244 This designation includes, for example, by-products of aluminum processing, aluminum slag, spent cathodes, worn tank linings and aluminum salt slag. |  |  |
| Antes de la carga, estos subproductos se enfriarán hasta la temperatura ambiente, a menos que se hayan calcinado para eliminar la humedad. Las unidades de transporte que contengan cargas a granel deberán estar debidamente ventiladas y protegidas contra la entrada de agua durante el viaje. |  |  | Prior to loading, these by-products will be cooled to room temperature unless they have been calcined to remove moisture. Transport units containing bulk cargoes must be adequately ventilated and protected against the entry of water during travel. |  |  |
| No obstante, lo dispuesto en el numeral 5.3.2.2 de la NOM-002/1-SCT, se podrán utilizar contenedores para graneles cubiertos (BK1) en el transporte interior. |  |  | However, as provided in section 5.3.2.2 of NOM-002/1-SCT, covered bulk containers (BK1) may be used in internal transport. |  |  |
| 246 Esta substancia se embalará/envasará con arreglo al método OP6 (véase la correspondiente instrucción de embalado/envasado). Durante el transporte se protegerá de la luz solar directa y se almacenará (o guardará) en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de toda fuente de calor. |  |  | 246 This substance will be packaged according to method OP6 (see the corresponding packaging/containment instruction). During transport it should be protected from direct sunlight and stored (or maintained) in a cool, well-ventilated place, away from any heat source. |  |  |
| 247 Las bebidas alcohólicas que contengan más del 24%, en volumen, de alcohol, pero no más del 70%, cuando se transporten como parte del proceso de fabricación, podrán transportarse en toneles de madera de capacidad comprendida entre 250 y 500 litros, que satisfagan las prescripciones de 5.1.1 y 5.1.2 de la NOM-002/1-SCT, en las condiciones siguientes: |  |  | 247 Alcoholic beverages containing more than 24%, by volume, of alcohol, but not more than 70%, when transported as part of the manufacturing process, may be transported in wooden barrels of capacity between 250 and 500 liters, which satisfy the requirements of 5.1.1 and 5.1.2 of NOM-002/1-SCT, under the following conditions: |  |  |
| a) Los toneles serán comprobados (revisados) y sujetados antes del llenado; |  |  | a) Casks will be checked (inspected) and secured before filling; |  |  |
| b) Se dejará un espacio vacío suficiente (no menos del 3 %) para permitir la expansión del líquido; |  |  | b) Sufficient void space (not less than 3%) will be left to allow expansion of the liquid; |  |  |
| c) Los toneles se transportarán con las bocas (tapones) apuntando hacia arriba; |  |  | c) The barrels will be transported with the mouths (caps) pointing upwards; |  |  |
| d) Los toneles se transportarán en contenedores que cumplan los requisitos de la Convención internacional por la seguridad de los Contenedores (CSC), 1972, en su forma enmendada. Cada tonel se sujetará en un bastidor hecho a medida y se calzará por los medios apropiados a fin de impedir que se desplace de algún modo durante el transporte. |  |  | d) Casks will be transported in containers that meet the requirements of the International Container Safety Convention (CSC), 1972, as amended. Each cask will be secured in a custom-made frame and secured by appropriate means to prevent it from shifting in any way during transport. |  |  |
| 249 El ferrocerio, estabilizado contra la corrosión, con un contenido de hierro mínimo del 10 %, no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales y peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 249 Ferrocerium, stabilized against corrosion, with a minimum iron content of 10%, is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 250 Esta designación sólo podrá aplicarse a las muestras de productos químicos extraídas con el fin de analizarlas en relación con la aplicación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. El transporte de substancias de esta designación se realizará conforme a la cadena de procedimientos de custodia y seguridad especificada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y previa aprobación de la autoridad nacional competente en materia de no proliferación de armas químicas. |  |  | 250 This designation may only be applied to samples of chemicals taken for the purpose of analysis in relation to the implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. The transport of substances of this designation will be carried out in accordance with the chain of custody and security procedures specified by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, and prior approval of the national authority competent in matters of non-proliferation of chemical weapons. |  |  |
| La muestra química sólo podrá ser transportada previo permiso de la autoridad competente o del Director General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y si la muestra cumple los siguientes requisitos: |  |  | The chemical sample may only be transported with prior permission from the appropriate authority or the Director General of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and if the sample meets the following requirements: |  |  |
| a) Embalada/envasada con arreglo (de acuerdo) a la instrucción de envase y embalaje 623 de las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas, por Vía Aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional; e |  |  | a) Packaged in accordance with packaging instruction 623 of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air of the International Civil Aviation Organization; and |  |  |
| b) Ir acompañada durante el transporte de una copia del documento de aprobación para el transporte, en el que figurarán las limitaciones de cantidad y los requisitos de embalado/envasado. |  |  | b) Be accompanied during transport by a copy of the transport approval document, which will include quantity limitations and packaging requirements. |  |  |
| 251 La designación EQUIPO QUÍMICO o BOTIQUÍN DE URGENCIA se aplica a las cajas, estuches, etc. que contienen pequeñas cantidades de distintas mercancías peligrosas utilizadas, por ejemplo, con fines médicos, analíticos o de ensayo o reparación. |  |  | 251 The designation CHEMICAL EQUIPMENT or EMERGENCY KIT applies to boxes, cases, etc. containing small quantities of various dangerous goods used, for example, for medical, analytical, testing or repair purposes. |  |  |
| Esos equipos solo podrán contener substancias o materiales peligrosos que estén permitidas como: |  |  | This equipment may only contain dangerous substances or materials that are permitted, such as: |  |  |
| a) Cantidades exceptuadas que no superen la indicada por el código de la columna (7b) del apéndice B listado de mercancías peligrosas de la presente NOM, siempre que la cantidad neta por embalaje/envase interior y la cantidad neta por bulto se ajuste a la Norma Oficial Mexicana de Cantidades Exceptuadas, o |  |  | a) Excepted quantities that do not exceed that indicated by the code in column (7b) of Appendix B list of dangerous goods of this NOM, provided that the net quantity per packaging/inner container and the net quantity per package conforms to the Official Mexican Standard of Excepted Quantities, or |  |  |
| b) Cantidades limitadas conforme a lo dispuesto en la columna (7a) del apéndice B listado de mercancías peligrosas de la presente NOM, siempre que la cantidad neta por embalaje/envase interior no sea superior a 250 ml o 250 g. |  |  | b) Limited quantities in accordance with the provisions of column (7a) of Appendix B list of dangerous goods of this NOM, provided that the net quantity per packaging/ inner container is not greater than 250 ml or 250 g. |  |  |
| Los componentes no deberán reaccionar peligrosamente (véase 5.1.2.6 de la NOM-002/1-SCT). La cantidad total de substancias peligrosas en un equipo no debe superar 1 l o 1 kg. |  |  | The components must not react dangerously (see 5.1.2.6 of NOM-002/1-SCT). The total amount of hazardous substances in a piece of equipment must not exceed 1 or 1 kg. |  |  |
| Para efectos de descripción de las substancias, materiales y residuos peligrosos, en el documento de embarque, según lo dispuesto en 5.1 de la NOM-043-SCT, se indicará el grupo de embalaje/envase más estricto asignado a cualquiera de las substancias contenidas en el equipo. Cuando el equipo contenga sólo substancias o materiales a las que no se les haya asignado un grupo de embalaje/envase, no deberá indicarse ningún grupo de embalaje/envase en el documento de embarque de mercancías peligrosas. |  |  | For the purposes of describing the hazardous substances, materials and wastes, the shipping document, in accordance with the provisions of 5.1 of NOM-043-SCT, will indicate the strictest packaging group assigned to any of the substances contained in the equipment. Where the equipment contains only substances or materials to which a packaging/container group has not been assigned, no packaging/container group will be indicated on the dangerous goods shipping document. |  |  |
| 252 Las soluciones acuosas de nitrato amónico (nitrato de amonio) que no contengan más del 0.2 % de material combustible y cuya concentración no exceda el 80%, no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, siempre y cuando el nitrato amónico (nitrato de amonio) permanezca en solución durante todo el proceso de transporte. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 252 Aqueous solutions of ammonium nitrate (ammonium nitrate) containing no more than 0.2% combustible material and whose concentration does not exceed 80% are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials, provided that the ammonium nitrate (ammonium nitrate) remain in solution throughout the transportation process. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 266 Esta substancia no se transportará, cuando contenga una cantidad de alcohol, agua o flemador (estabilizador) inferior a la especificada, salvo con el permiso expreso de la Secretaría o alguna otra autoridad competente. |  |  | 266 This substance will not be transported when it contains a lower quantity of alcohol, water, or phlegmatizer (stabilizer) than that specified, except with the express permission of the Secretary or some other appropriate authority. |  |  |
| 267 Los explosivos para cargas (voladuras) de tipo C que contengan cloratos se mantendrán separados de los explosivos que contengan nitrato amónico (nitrato de amonio) u otras sales de amonio. |  |  | 267 Explosives for type C charges (blasting) containing chlorates will be kept separate from explosives containing ammonium nitrate (ammonium nitrate) or other ammonium salts. |  |  |
| 270 Se considera que las soluciones acuosas de las substancias formadas por nitratos sólidos inorgánicos de la División 5.1 no cumplen los criterios de la División 5.1 si la concentración de las substancias en solución a la temperatura mínima experimentada durante el transporte no es superior al 80% del límite de saturación. |  |  | 270 Aqueous solutions of solid inorganic nitrate substances of Division 5.1 are considered not to meet the criteria of Division 5.1 if the concentration of the substances in solution at the minimum temperature experienced during transport is not more than 80% of saturation limit. |  |  |
| 271 La lactosa, la glucosa o substancias semejantes podrán utilizarse como flemadores (estabilizadores) a condición de que la materia no contenga menos del 90%, en masa, del flemador (estabilizador). La autoridad competente podrá permitir la clasificación de estas mezclas en la División 4.1 basándose en las pruebas de tipo c) de la serie 6, de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, efectuadas en al menos tres de estos bultos preparados para el transporte. Las mezclas que contienen como mínimo un 98% de flemador (estabilizador) en masa, no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Los bultos que contienen mezclas con un mínimo del 90%, en masa, de flemador (estabilizador) no precisan (requieren) llevar la etiqueta de peligro secundario de “TÓXICO”. |  |  | 271 Lactose, glucose or similar substances may be used as phlegmatizers (stabilizers) provided that the material does not contain less than 90%, by mass, of the phlegmatizers (stabilizer). The appropriate authority may allow the classification of these mixtures in Division 4.1 based on type c) tests of series 6, part I of the UN Manual of Tests and Criteria, carried out on at least three of these packages prepared for transport. Mixtures containing at least 98% phlegmatizers (stabilizer) by mass are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. Packages containing mixtures with a minimum of 90%, by mass, of phlegmatizer (stabilizer) do not need (not required) to carry the “TOXIC” secondary hazard label. |  |  |
| 272 Esta substancia no se transportará al amparo de las disposiciones de la división 4.1, a no ser que lo permita expresamente la autoridad competente (véase el No. ONU 0143 o el N° UN 0150, según corresponda). |  |  | 272 This substance will not be transported under the provisions of division 4.1 unless expressly permitted by the appropriate authority (see UN No. 0143 or UN No. 0150, as appropriate). |  |  |
| 273 No será necesario que el maneb estabilizado y los preparados de maneb estabilizados frente al calentamiento espontáneo se clasifiquen en la División 4.2 cuando pueda probarse mediante ensayos que un volumen de 1 m3 de substancia no experimentará inflamación (ignición) espontánea, y que la temperatura en el centro de la muestra no supera los 200 °C cuando ésta se mantiene a una temperatura no inferior a 75 °C ± 2 °C, durante un período de 24 horas. |  |  | 273 Stabilized maneb and self-heating stabilized maneb preparations need not be classified in Division 4.2 when it can be proven by testing that a volume of 1 m3 of the substance will not spontaneously ignition and that the temperature in the center of the sample does not exceed 200 °C when it is maintained at a temperature of not less than 75 °C ± 2 °C, for a period of 24 hours. |  |  |
| 274 Para los fines de documentación y de marcado de bultos, la designación deberá ser complementada con el nombre técnico. (véase 5.3 de la presente NOM). |  |  | 274 For the purposes of documentation and marking of packages, the designation must be complemented with the technical name. (see 5.3 of this NOM). |  |  |
| “Únicamente para los Números ONU 3077 y ONU 3082, el nombre técnico podrá ser un nombre que figure en letras mayúsculas en la columna 2 de las listas de mercancías peligrosas de esta NOM, siempre que dicho nombre NO incluya N.E.P: y que no se aplique la disposición especial 274 (es decir, no puede ser nombre técnico una designación oficial de transporte, que necesita nombre técnico). Se utilizará el nombre que mejor describa la substancia o la mezcla, por ejemplo: |  |  | “Only for UN Numbers 3077 and UN 3082, the technical name may be a name that appears in capital letters in column 2 of the lists of dangerous goods of this NOM, provided that said name DOES NOT include N.E.P.: and that it does not apply special provision 274 (that is, an official transport designation cannot be a technical name, which requires a technical name). The name that best describes the substance or mixture will be used, for example: |  |  |
| ONU3082 SUBSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.P. (PINTURA) |  |  | UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.E.P. (PAINT) |  |  |
| ONU3082 SUBSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.P. (PRODUCTOS DE PERFUMERIA) |  |  | UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.E.P. (PERFUMERY PRODUCTS) |  |  |
| 276 Esta designación incluye toda substancia no cubierta por ninguna de las demás clases, pero que tenga propiedades narcóticas, nocivas u otras propiedades tales que, en caso de derrame o escape en una aeronave, puedan causar molestias e incomodidad a los miembros de la tripulación hasta el punto de impedirles el desempeño correcto de sus tareas. |  |  | 276 This designation includes any substance not covered by any of the other classes, but which has narcotic, noxious or other properties such that, in the event of a spill or leak on an aircraft, it may cause annoyance and discomfort to crew members up to the point of preventing them from correctly performing their tasks. |  |  |
| 277 En el caso de los aerosoles y los recipientes que contienen substancias tóxicas, el valor correspondiente al límite de cantidad es de 120 ml. Para los demás aerosoles o recipientes, ese valor es de 1,000 ml. |  |  | 277 In the case of aerosols and containers containing toxic substances, the value corresponding to the quantity limit is 120 ml. For other aerosols or containers, that value is 1,000 ml. |  |  |
| 278 Estas substancias no se clasificarán ni transportarán a menos que lo permita la autoridad competente, sobre la base de los resultados de las pruebas de la serie 2 y de una prueba de tipo c) de la serie 6 con bultos preparados para su transporte (Véase 2.1.3.1 de la Reglamentación Modelo). La autoridad competente asignará el grupo de embalaje/envase según los criterios del capítulo 2.3 de la Reglamentación Modelo y el tipo de embalaje/envase utilizado para la prueba de tipo c) de la serie 6 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. |  |  | 278 These substances will not be classified or transported unless permitted by the appropriate authority, on the basis of the results of series 2 tests and a type c) series 6 test with packages prepared for transport (See 2.1.3.1 of the Model Regulations). The appropriate authority will assign the packing group according to the criteria in chapter 2.3 of the Model Regulations and the type of packaging/container used for the type c) test of the UN Manual of Tests and Criteria, series 6. |  |  |
| 279 La substancia se asigna a esta clasificación o grupo de embalaje/envase sobre la base de experiencias humanas más que de una aplicación estricta de los criterios de clasificación establecidos en la Reglamentación Modelo. |  |  | 279 The substance is assigned to this classification or packaging/container group on the basis of human experience rather than a strict application of the classification criteria established in the Model Regulations. |  |  |
| 280 Esta designación se aplica a los dispositivos de seguridad para vehículos, embarcaciones o aeronaves, por ejemplo, infladores de bolsas neumáticas, módulos de bolsas neumáticas o pretensores de cinturones de seguridad y dispositivos piromecánicos, que contienen mercancías peligrosas de la clase 1 o de otras clases, cuando se transporten como piezas componentes y, en la forma en que se presentan para el transporte, han sido sometidas a 6(c) las pruebas de tipo c) de la serie de pruebas 6), de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, sin que se haya producido explosión del dispositivo ni fragmentación de su contenedor o recipiente a presión y sin que haya peligro de proyección o de un efecto térmico que pudiera reducir considerablemente la eficacia de los esfuerzos de lucha contra incendios u otras intervenciones de emergencia en las inmediaciones. Esta designación no se aplica a los dispositivos de salvamento descritos en la disposición especial 296 (Nos. ONU 2990 y 3072). |  |  | 280 This designation applies to safety devices for vehicles, vessels, or aircraft, for example pneumatic bag inflators, pneumatic bag modules or seat belt pretensioners and pyro-mechanical devices, containing Class 1 or other dangerous classes, when transported as component parts and, in the form in which they are presented for transport, have been subjected to 6(c) type c) tests of test series 6), part I of the Manual of UN Tests and Criteria, without having produced an explosion of the device or fragmentation of its container or pressure vessel and without danger of projection or a thermal effect that could considerably reduce the effectiveness of firefighting efforts or other emergency interventions in the vicinity. This designation does not apply to life-saving appliances described in special provision 296 (UN Nos. 2990 and 3072). |  |  |
| 281 Está prohibido el transporte por vía marítima de heno, paja o "bhusa" (tamo), humidificados (húmedos), impregnados o contaminados de aceite. También queda prohibido el transporte por otros modos, salvo con permiso especial de la autoridad competente. |  |  | 281 The transport by sea of hay, straw or "bhusa" (chaff), humidified (wet), impregnated or contaminated with oil, is prohibited. Transportation by other modes is also prohibited, except with special permission from the appropriate authority. |  |  |
| El heno, paja y "bhusa" (tamo) que no estén humidificados (húmedos), impregnados o contaminados de aceite están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos únicamente cuando se transportan por vía marítima. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Hay, straw and bhusa (chaff) that are not humidified (moist), impregnated or contaminated with oil are subject to the provisions for the transport of hazardous materials only when transported by sea. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 283 Ningún objeto que contenga gas y esté destinado a servir de amortiguador, incluidos los dispositivos absorbentes de energía de impactos o resortes neumáticos, estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, siempre que: |  |  | 283 No gas-containing object intended to serve as a shock absorber, including impact energy-absorbing devices or pneumatic springs, will be subject to the provisions for the transport of hazardous materials, provided that: |  |  |
| a) Tenga un compartimento de gas con una capacidad no superior a 1.6 litros y una presión de carga no superior a 280 bar, cuando el producto de la capacidad (en litros) y la presión de carga (bar) no sea superior a 80 (es decir, 0.5 litros de capacidad y 160 bar de presión de carga, 1 litro de capacidad y 80 bar de presión de carga, 1.6 litros de capacidad y 50 bar de presión de carga, 0.28 litros de capacidad y 280 bar de presión de carga); |  |  | a) It may have a gas compartment with a capacity not exceeding 1.6 liters and a charging pressure not exceeding 280 bar, when the product of the capacity (in liters) and the charging pressure (bar) does not exceed 80 (i.e. 0.5 liter capacity and 160 bar charging pressure, 1 liter capacity and 80 bar charging pressure, 1.6 liter capacity and 50 bar charging pressure, 0.28 liter capacity and 280 bar charging pressure); |  |  |
| b) Tenga una presión mínima de estallido 4 veces superior a la presión de carga a 20 °C cuando la capacidad del compartimento de gas no sobrepase 0.5 litros y 5 veces superior a la presión de carga si se trata de productos con más de 0.5 litros de capacidad; |  |  | b) Have a minimum burst pressure 4 times higher than the loading pressure at 20 °C when the capacity of the gas compartment does not exceed 0.5 liters and 5 times higher than the loading pressure if it is related to products with more than 0.5 liters capacity; |  |  |
| c) Esté fabricado con materiales que no se fragmenten en caso de rotura; |  |  | c) It is manufactured of materials that do not fragment if broken; |  |  |
| d) Esté fabricado de conformidad con una norma de garantía de calidad aceptable para la autoridad competente; y |  |  | d) It is manufactured in accordance with a quality assurance standard acceptable to the appropriate authority; and |  |  |
| e) El modelo tipo haya sido sometido a un ensayo de incendio (fuego) que demuestre que el artículo pierde la presión mediante un precinto degradable al fuego o cualquier otro dispositivo para reducir la presión interna, de manera que el objeto no se fragmente ni pueda partir como un cohete (proyectil). |  |  | e) The type model has been subjected to a fire test that demonstrates that the article loses pressure through a fire-degradable seal or any other device to reduce internal pressure, so that the object does not fragment or can take off like a rocket (projectile). |  |  |
| 284 Los generadores químicos de oxígeno que contengan substancias oxidantes habrán de satisfacer las condiciones siguientes: |  |  | 284 Chemical oxygen generators containing oxidizing substances must satisfy the following conditions: |  |  |
| a) Cuando estén provistos de un mecanismo accionador explosivo, sólo se transportarán bajo esta designación si están excluidos de la Clase 1 a tenor de 6.6.1 b) de la NOM-009-SCT2 o 2.1.1.1 b) de la Reglamentación Modelo; |  |  | a) When they are provided with an explosive actuating mechanism, they will only be transported under this designation if they are excluded from Class 1 in accordance with 6.6.1 b) of NOM-009-SCT2 or 2.1.1.1 b) of the Model Regulations; |  |  |
| b) Habrán de soportar una prueba de caída de 1.8 m sobre una superficie rígida, no elástica, plana y horizontal, en la posición en que sea mayor la probabilidad de daño, sin pérdida de su contenido y sin accionamiento; y |  |  | b) They must withstand a 1.8 m drop test on a rigid, non-elastic, flat and horizontal surface, in the position where the probability of damage is greatest, without loss of its contents and without being activated; and |  |  |
| c) Cuando estén equipados de un dispositivo de accionamiento, estarán provistos, por lo menos, de dos medios positivos de prevenir un accionamiento no intencionado. |  |  | c) When equipped with an actuation device, they will be provided with at least two positive means of preventing unintentional actuation. |  |  |
| 286 Los filtros de membrana nitrocelulósica (nitrocelulosa) correspondientes a esta designación, cada uno con una masa que no supere los 0.5 g, no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si se encuentran individualmente contenidos en un objeto o en un paquete sellado. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 286 Nitrocellulose (nitrocellulose) membrane filters corresponding to this designation, each with a mass not exceeding 0.5 g, will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials, if they are individually contained in an object or in a sealed package. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 288 Estas substancias no se clasificarán ni transportarán a no ser que cuenten con la autorización de la autoridad competente basándose en resultados de ensayos de la Serie 2 y de una prueba de la Serie 6 c) sobre embalajes/envases en la misma situación en que están preparadas para el transporte (véase 2.1.3.1 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 288 These substances will not be classified or transported unless authorized by the appropriate authority based on results of Series 2 tests and a Series 6 test c) on packaging/container in the same condition as they are. prepared for transport (see 2.1.3.1 of the Model Regulations. |  |  |
| 289 Los dispositivos de seguridad de iniciación eléctrica y los dispositivos de seguridad pirotécnicos instalados en vehículos, embarcaciones o aeronaves o en componentes completos, como las columnas de dirección, los paneles de las puertas, los asientos, etc., no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 289 Electrical initiation safety devices and pyrotechnic safety devices installed on vehicles, vessels, or aircraft or on complete components, such as steering columns, door panels, seats, etc., are not subject to the provisions for the transportation of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 290 Cuando este material radiactivo satisfaga las definiciones y criterios de otras clases o divisiones tal como se define en la parte 2 de la Reglamentación Modelo, se clasificará de acuerdo con lo siguiente: |  |  | 290 Where this radioactive material meets the definitions and criteria of other classes or divisions as defined in part 2 of the Model Regulations, it will be classified according to the following: |  |  |
| a) Si la substancia satisface los criterios que se aplican a las mercancías peligrosas en cantidades exceptuadas, los embalajes/envases deberán ajustarse a lo establecido para cantidades exceptuadas y cumplir las disposiciones de prueba para cantidades exceptuadas, establecidas en la Norma Oficial Mexicana correspondiente. Todas las demás prescripciones aplicables a los bultos exceptuados de materiales radiactivos establecidas por la CNSNS de la Secretaría de Energía se aplicarán sin referencia a la otra clase o división; |  |  | a) If the substance satisfies the criteria that apply to dangerous goods in excepted quantities, the packaging/containers must comply with the provisions for excepted quantities and comply with the testing provisions for excepted quantities, established in the corresponding Official Mexican Standard. All other requirements applicable to excepted packages of radioactive materials established by the CNSNS of the Secretary of Energy will be applied without reference to the other class or division; |  |  |
| b) Si la cantidad supera los límites señalados para las cantidades exceptuadas, la substancia se clasificará de acuerdo con el peligro secundario preponderante. En el documento de embarque de mercancías peligrosas figurará la descripción de la substancia con el número UN y la designación aplicable a la otra clase junto con el nombre aplicable al bulto radiactivo exceptuado, de conformidad con la columna 2 del apéndice B listado de mercancías peligrosas transportadas, y la substancia se transportará con arreglo a las disposiciones aplicables a ese número UN. El siguiente es un ejemplo de la información que figura en el documento de embarque para el transporte de materiales peligrosos: |  |  | b) If the quantity exceeds the limits indicated for the excepted quantities, the substance will be classified according to the predominant secondary hazard. The shipping document for dangerous goods will include the description of the substance with the UN number and the designation applicable to the other class together with the name applicable to the excepted radioactive package, in accordance with column 2 of Appendix B list of dangerous goods transported, and the substance will be transported in accordance with the provisions applicable to that UN number. The following is an example of the information contained in the shipping document for the transportation of hazardous materials: |  |  |
| No. ONU 1993 líquido inflamable, N.E.P. (mezcla de etanol y tolueno), material radiactivo, bulto exceptuado, cantidades limitadas de materiales, clase 3, GE II. |  |  | UN No. 1993 flammable liquid, N.E.P. (mixture of ethanol and toluene), radioactive material, excepted package, limited quantities of materials, class 3, GE II. |  |  |
| Además, se aplicarán las prescripciones que al efecto expida la CNSNS de la Secretaría de Energía. |  |  | In addition, the time limits issued for this purpose by the CNSNS of the Secretary of Energy will be applied. |  |  |
| c) Las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas embaladas/envasadas en cantidades limitadas no se aplicarán a las substancias clasificadas de acuerdo con el apartado b); |  |  | c) The provisions for the transport of dangerous goods packed in limited quantities will not apply to substances classified in accordance with paragraph b); |  |  |
| d) Cuando la substancia satisfaga una disposición especial que la exima de todas las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas de las otras clases, se clasificará de conformidad con el No. ONU de la Clase 7 y se aplicarán todas las disposiciones para materiales radiactivos que establezca la CNSNS de la Secretaría de Energía. |  |  | d) When the substance satisfies a special provision exempting it from all provisions relating to dangerous goods of other classes, it will be classified in accordance with UN No. Class 7 and all provisions for radioactive materials will apply established by the CNSNS of the Secretary of Energy. |  |  |
| 291 Los gases licuados inflamables deberán ir en el interior de piezas (componentes) de máquinas refrigeradoras (de refrigeración). Estas piezas (componentes) estarán diseñadas y probadas para que puedan resistir una presión de servicio equivalente por lo menos a tres veces la propia de la máquina. Las máquinas refrigeradoras estarán diseñadas y construidas para contener gas licuado y las piezas (componentes) presurizadas no ofrecerán ningún riesgo de fisura o reventones (agrietamientos) en las condiciones normales de transporte. Las máquinas refrigeradoras (de refrigeración) y las piezas (componentes) de máquinas refrigeradoras que contengan menos de 12 kg de gas, no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. |  |  | 291 Flammable liquefied gases must go inside parts (components) of refrigeration (refrigeration) machines. These parts (components) will be designed and tested so that they can withstand a service pressure equivalent to at least three times that of the machine. Refrigeration machines will be designed and constructed to contain liquefied gas and pressurized parts (components) will not present any risk of cracking or bursting (cracking) under normal transport conditions. Refrigeration machines and parts (components) of refrigeration machines containing less than 12 kg of gas are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. |  |  |
| 292 Suprimida. |  |  | 292 Deleted. |  |  |
| 293 Las definiciones siguientes se aplican a fósforos (cerillos): |  |  | 293 The following definitions apply to matches: |  |  |
| a) Los fósforos resistentes al viento son fósforos cuyo extremo está impregnado de una composición de encendido sensible al rozamiento y de una composición pirotécnica que arde con poca o ninguna llama y que desprende un intenso calor; |  |  | a) Windproof matches are matches whose end is impregnated with a friction-sensitive ignition composition and a pyrotechnic composition that burns with little or no flame and gives off intense heat; |  |  |
| b) Los fósforos de seguridad son fósforos que se presentan integrados con rascador en cajas, librillos o tarjetas y sólo pueden ser encendidos por fricción sobre una superficie preparada; |  |  | b) Safety matches are matches that come integrated with a scratcher in boxes, booklets or cards and can only be lit by friction on a prepared surface; |  |  |
| c) Los fósforos distintos de los de seguridad son fósforos que puede ser encendidos por fricción sobre una superficie sólida; |  |  | c) Matches other than safety matches are matches that can be lit by friction on a solid surface; |  |  |
| d) Los fósforos de cera Vesta son fósforos que pueden ser encendidos por fricción tanto sobre una superficie preparada como sobre una superficie sólida. |  |  | d) Vesta wax matches are matches that can be lit by friction on either a prepared surface or a solid surface. |  |  |
| 294 Los fósforos (cerillos) de seguridad y los fósforos de cera "Vesta", en embalajes/envases exteriores con una masa neta inferior a 25 kg no estarán sometidos a ninguna otra disposición (excepto el marcado) para el transporte de materiales peligrosos con tal que se hayan embalado/envasado de acuerdo con la instrucción de embalaje/envase P407. |  |  | 294 Safety matches and "Vesta" wax matches, in outer packaging with a net mass of less than 25 kg, will not be subject to any other provisions (except marking) for the transport of hazardous materials as such that have been packaged/contained in accordance with packaging/container instruction P407. |  |  |
| 295 No será necesario marcar y etiquetar individualmente las baterías con tal de que la bandeja lleve la marca y etiquetas adecuadas. |  |  | 295 It will not be necessary to individually mark and label batteries as long as the tray is appropriately marked and labeled. |  |  |
| 296 Estas designaciones oficiales de transporte se aplican a material de salvamento tal como balsas salvavidas, dispositivos de flotación individuales y toboganes que se inflan automáticamente. El No. ONU 2990 se aplica a los aparatos de salvamento autoinflables y el No. ONU 3072 a los aparatos de salvamento no autoinflables. El material de salvamento puede contener: |  |  | 296 These official shipping designations apply to life-saving equipment such as life rafts, individual flotation devices, and self-inflating slides. UN No. 2990 applies to self-inflating life-saving appliances and UN No. 3072 applies to non-self-inflating life-saving appliances. Salvage material may contain: |  |  |
| a) Dispositivos de señales (Clase 1), ya sean de humo o de iluminación, en embalajes/envases que impidan que sean activados por inadvertencia (accidentalmente); |  |  | a) Signal devices (Class 1), whether smoke or lighting, in packaging that prevents them from being activated inadvertently (accidentally); |  |  |
| b) Al No. ONU 2990 únicamente podrán incorporarse cartuchos y piromecanismos de la División 1.4 grupo de compatibilidad S, como parte de los aparatos de salvamento autoinflables y siempre que la cantidad de explosivos por dispositivos no supere 3.2 g; |  |  | b) Only cartridges and pyro-mechanisms of Division 1.4 compatibility group S may be incorporated into UN No. 2990, as part of the self-inflating rescue devices and provided that the quantity of explosives per device does not exceed 3.2 g; |  |  |
| c) Gases comprimidos o licuados de la División 2.2; |  |  | c) Compressed or liquefied gases of Division 2.2; |  |  |
| d) Baterías de acumuladores eléctricos (electro acumuladores) (Clase 8) y baterías de litio (Clase 9); |  |  | d) Electric accumulator batteries (electro-accumulators) (Class 8) and lithium batteries (Class 9); |  |  |
| e) Estuches (botiquines) de primeros auxilios o de reparación que contengan pequeñas cantidades de mercancías peligrosas (por ejemplo, substancias de Case 3, División 4.1, División 5.2, Clase 8 o Clase 9); o |  |  | e) First aid or repair kits containing small quantities of dangerous goods (for example, Case 3, Division 4.1, Division 5.2, Class 8 or Class 9 substances); or |  |  |
| f) Fósforos (Cerillos) distintos de los de seguridad en embalajes/envases que se enciendan de manera fortuita (accidental). |  |  | f) Matches other than safety matches in packaging/containers that are ignited accidentally. |  |  |
| Los aparatos de salvamento colocados en embalajes/envases externos rígidos y resistentes con una masa bruta total máxima de 40 kg, que no contengan mercancías peligrosas distintas de los gases comprimidos o licuados de la División 2.2, sin peligros secundarios y en recipientes de una capacidad que no exceda de 120 ml, instalados únicamente con el fin de activar el aparato, no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Life-saving appliances placed in strong, rigid outer packaging with a maximum total gross mass of 40 kg, containing no dangerous goods other than compressed or liquefied gases of Division 2.2, without secondary hazards and in containers of a capacity does not exceed 120 ml, installed solely for the purpose of activating the device, will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 297 Suprimida. |  |  | 297 Deleted. |  |  |
| 299 Las remesas (embarques) de ALGODÓN, SECO con una densidad igual o superior a 360 kg/m3 de acuerdo con la norma ISO 8115:1986 no estarán sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si se transportan en unidades de transporte cerradas. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 299 Consignments (shipments) of DRY COTTON, with a density equal to or greater than 360 kg/m3 in accordance with ISO 8115:1986 will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials, if transported in units of closed transport. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 300 No deberá transportarse harina de pescado, desechos de pescado y harina de krill si la temperatura en el momento de la carga supera los 35 °C o es superior en 5 °C a la temperatura ambiente, considerando la cifra más alta de las dos. |  |  | 300 Fish meal, fish waste and krill meal should not be transported if the temperature at the time of loading exceeds 35 °C or is 5 °C above the ambient temperature, whichever is higher. |  |  |
| 301 Esta designación sólo se aplica a artículos como máquinas, aparatos o dispositivos que contengan mercancías peligrosas de forma residual o que formen parte integrante de los mismos. No deberá utilizarse esta designación en el caso de artículos para los que ya exista una designación en la lista de mercancías peligrosas. Los artículos que se transporten bajo esta designación deben contener únicamente mercancías peligrosas cuyo transporte esté autorizado de conformidad con las disposiciones establecidas para cantidades limitadas. La cantidad de substancias peligrosas contenidas en los artículos no excederá la cantidad especificada para cada una de tales mercancías en la columna 7a del apéndice B de la presente NOM. Si el artículo contiene más de una mercancía peligrosa, se aislará cada una de las mercancías de las que se trate para evitar que puedan reaccionar entre sí de forma peligrosa durante el transporte (Véase NOM-010-SCT2). Cuando sea necesario asegurar que los embalajes/envases que contienen mercancías peligrosas en estado líquido permanezcan según la orientación deseada, deberán fijarse sobre el bulto etiquetas de orientación, conforme a la norma ISO 780:1997, al menos en dos lados verticales opuestos, con las flechas apuntando en la dirección correcta. |  |  | 301 This designation only applies to articles such as machines, apparatus or devices that contain residual dangerous goods or that form an integral part thereof. This designation should not be used in the case of articles for which a designation already exists in the list of dangerous goods. Articles transported under this designation must contain only dangerous goods whose transport is authorized in accordance with the provisions established for limited quantities. The quantity of dangerous substances contained in the articles will not exceed the quantity specified for each of such goods in column 7a of appendix B of this NOM. If the article contains more than one dangerous good, each of the goods in question will be isolated to prevent them from reacting with each other in a dangerous way during transport (See NOM-010-SCT2). When it is necessary to ensure that packaging/containers containing dangerous goods in a liquid state remain in the desired orientation, orientation labels must be affixed to the package, in accordance with ISO 780:1997, at least on two opposite vertical sides, with the arrows pointing in the right direction. |  |  |
| La autoridad competente puede eximir del cumplimento de la regulación a los artículos que de otra forma se transportarán de conformidad con esta designación. |  |  | The appropriate authority may exempt from compliance with the regulation articles that would otherwise be transported in accordance with this designation. |  |  |
| 302 Las unidades de transporte sometidas a fumigación, que no contengan ninguna otra mercancía peligrosa, sólo estarán sujetas a las disposiciones de identificación para unidades sometidas a fumigación. |  |  | 302 Transport units subjected to fumigation, which do not contain any other dangerous goods, will only be subject to the identification provisions for units subjected to fumigation. |  |  |
| 303 La clasificación de estos recipientes deberá hacerse con arreglo a la división y al peligro secundario, cuando proceda, del gas o mezclas de gas que contengan. De conformidad con el Artículo 9 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos o capítulo 2.2 de La Reglamentación Modelo. |  |  | 303 The classification of these containers must be made according to the division and the secondary danger, where applicable, of the gas or gas mixtures they contain. In accordance with Article 9 of the Regulations for the Land Transport of Hazardous Materials and Wastes or chapter 2.2 of the Model Regulations. |  |  |
| 304 Esta designación sólo podrá utilizarse para el transporte de baterías no activadas que contengan hidróxido de potasio seco y que deban ser activadas antes del uso mediante la adición de una cantidad adecuada de agua a cada una de las pilas. |  |  | 304 This designation may only be used for the transport of unactivated batteries containing dry potassium hydroxide and which must be activated before use by adding an appropriate amount of water to each of the batteries. |  |  |
| 305 Estas substancias no están sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos siempre que sus concentraciones no superen los 50 mg/kg. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 305 These substances are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials as long as their concentrations do not exceed 50 mg/kg. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 306 Esta designación sólo se aplicará a substancias que sean demasiado inestables para su aceptación en la Clase 1 cuando se sometan a las pruebas de la serie 2 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU parte I. |  |  | 306 This designation will only apply to substances that are too unstable for acceptance in Class 1 when subjected to tests in series 2 of the UN Manual of Tests and Criteria part I. |  |  |
| 307 Esta designación sólo se aplicará a abonos a base de nitrato de amonio. Dichos abonos se clasificarán de conformidad con el procedimiento establecido en el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, parte III, sección 39. |  |  | 307 This designation will only apply to fertilizers based on ammonium nitrate. Such fertilizers will be classified in accordance with the procedure established in the UN Manual of Tests and Criteria, part III, section 39. |  |  |
| 308 Se deberá lograr la estabilización de los desechos de pescado o de la harina de pescado para evitar la combustión espontánea, mediante la aplicación efectiva de etoxiquinina, HTB (hidroxitolueno butilado) o tocoferoles (utilizados también en combinación con extracto de romero) en el momento de la producción. Dicha aplicación habrá de realizarse en el plazo de los 12 meses previos al embarque. Los desechos de pescado o la harina de pescado habrán de contener un mínimo de 50 ppm (mg/kg) de etoxiquina, 100 ppm (mg/kg) de HTB o 250 ppm (mg/kg) de antioxidante a base de tocoferol en el momento de la expedición. |  |  | 308 Stabilization of fish waste or fishmeal to prevent spontaneous combustion should be achieved through the effective application of ethoxyquin, HTB (butylated hydroxytoluene) or tocopherols (also used in combination with rosemary extract) at the time of the production. This application must be made within 12 months prior to boarding. Fish waste or fishmeal must contain a minimum of 50 ppm (mg/kg) ethoxyquin, 100 ppm (mg/kg) HTB or 250 ppm (mg/kg) tocopherol-based antioxidant in the time of expedition. |  |  |
| 309 Esta designación se aplica a las emulsiones, suspensiones y geles no sensibilizados constituidos principalmente por una mezcla de nitrato amonio y combustible, destinados a la producción de un explosivo para voladuras de tipo E, únicamente tras haber sido sometidos a un nuevo procesado antes de su uso. |  |  | 309 This designation applies to non-sensitized emulsions, suspensions and gels consisting mainly of a mixture of ammonium nitrate and fuel, intended for the production of a type E blasting explosive, only after having been subjected to further processing before their release. use. |  |  |
| En las emulsiones, la mezcla tiene normalmente la siguiente composición: 60 a 85% de nitrato de amonio; 5 a 30% de agua; 2 a 8% de combustible; 0.5 a 4% de agente emulsificante; 0 a 10% de supresores de llamas solubles y trazas de aditivos. El nitrato de amonio puede ser reemplazado, en parte, por otras sales inorgánicas de nitrato. |  |  | In emulsions, the mixture normally has the following composition: 60 to 85% ammonium nitrate; 5 to 30% water; 2 to 8% fuel; 0.5 to 4% emulsifying agent; 0 to 10% soluble flame suppressants and traces of additives. Ammonium nitrate can be replaced, in part, by other inorganic nitrate salts. |  |  |
| En las suspensiones o geles, la mezcla tiene normalmente la composición siguiente: 60 a 85% de nitrato de amonio, 0 a 5% de perclorato de sodio o potasio, 0 a 17% de nitrato de hexamina o nitrato de monometilamina, 5 a 30% de agua, 2 a 15% de combustible, 0.5 a 4% de agente espesante, 0 a 10% de supresores de llama solubles, así como trazas de aditivos. El nitrato de amonio puede ser reemplazado, en parte, por otras sales inorgánicas de nitrato de amonio. |  |  | In suspensions or gels, the mixture usually has the following composition: 60 to 85% ammonium nitrate, 0 to 5% sodium or potassium perchlorate, 0 to 17% hexamine nitrate or monomethylamine nitrate, 5 to 30 % water, 2 to 15% fuel, 0.5 to 4% thickening agent, 0 to 10% soluble flame suppressants, as well as traces of additives. Ammonium nitrate can be replaced, in part, by other inorganic salts of ammonium nitrate. |  |  |
| Estas substancias deberán satisfacer los criterios para la clasificación de una emulsión, suspensión o gel de nitrato de amonio (ENA), intermedio para detonar explosivos de acuerdo con, 8 del Manual de Pruebas y Criterios, Parte I, Sección 18, y deberá ser aprobado por la autoridad competente. |  |  | These substances must satisfy the criteria for the classification of an emulsion, suspension, or gel of ammonium nitrate (ENA), intermediate for detonating explosives in accordance with, 8 of the Manual of Tests and Criteria, Part I, Section 18, and must be approved by the appropriate authority. |  |  |
| 310 Las prescripciones de ensayo que figuran en la sub-sección 38.3 de la Parte III del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, no se aplican a las series de producción de un máximo de 100 pilas o baterías, ni a los prototipos de preproducción de pilas o baterías cuando estos prototipos se transporten para ser sometidos a ensayos y se hayan embalado/envasado conforme a la instrucción de embalaje/envase P910 o LP905 de la NOM-002/1-SCT, según proceda |  |  | 310 The test requirements contained in subsection 38.3 of Part III of the UN Manual of Tests and Criteria do not apply to production runs of a maximum of 100 cells or batteries, nor to pre-production prototypes of cells or batteries when these prototypes are transported to be subjected to tests and have been packaged/ contained in accordance with packaging instruction P910 or LP905 of NOM-002/1-SCT, as appropriate |  |  |
| El documento de embarque de materiales peligrosos incluirá la siguiente declaración: "Transporte de acuerdo con la disposición especial 310"; |  |  | The hazardous materials shipping document will include the following statement: "Transportation in accordance with special provision 310;" |  |  |
| Las pilas y las baterías, sueltas o contenidas en equipos, que presenten daños o defectos se transportarán conforme a la disposición especial 376. |  |  | Batteries, loose or contained in equipment, that are damaged or defective will be transported in accordance with special provision 376. |  |  |
| Las pilas, las baterías o las pilas y baterías contenidas en equipos que se transporten para su eliminación o reciclado podrán embalarse/envasarse conforme a la disposición especial 377 y a la instrucción de embalaje/envasado P909 de la NOM-002/1-SCT. |  |  | Cells, batteries or cells and batteries contained in equipment that are transported for disposal or recycling may be packaged in accordance with special provision 377 and packaging instruction P909 of NOM-002/1-SCT. |  |  |
| 311 Las substancias no se transportarán bajo esta designación a menos que lo haya autorizado la autoridad competente, a tenor de los resultados de los ensayos (pruebas) efectuadas, con arreglo a la Parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. El embalaje/envase deberá garantizar que el porcentaje de diluyente no caiga por debajo de lo establecido por la autoridad competente en ningún momento durante el transporte. |  |  | 311 Substances will not be transported under this designation unless authorized by the appropriate authority, based on the results of the tests (tests) conducted, in accordance with Part I of the UN Manual of Tests and Criteria. The packaging/container must ensure that the percentage of diluent does not fall below that established by the appropriate authority at any time during transport. |  |  |
| 312 Suprimida. |  |  | 312 Deleted. |  |  |
| 313 Suprimida. |  |  | 313 Deleted. |  |  |
| 314 a) Estas substancias son susceptibles de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas. La descomposición puede iniciarse por calor o impurezas (por ejemplo, metales en polvo (hierro, manganeso, cobalto, magnesio) y sus compuestos); |  |  | 314 a) These substances are susceptible to exothermic decomposition at elevated temperatures. Decomposition can be initiated by heat or impurities (e.g., powdered metals (iron, manganese, cobalt, magnesium) and their compounds); |  |  |
| b) Durante el transporte, esa substancia debe protegerse de la luz solar y de todas las fuentes de calor y colocarse en zonas debidamente ventiladas. |  |  | b) During transport, this substance must be protected from sunlight and all heat sources and placed in properly ventilated areas. |  |  |
| 315 Esta designación no se usará para las substancias de la división 6.1 que cumplen los criterios de toxicidad por inhalación del grupo de embalaje/envase I, descritos en 2.6.2.2.4.3 de la Reglamentación Modelo). |  |  | 315 This designation will not be used for substances in division 6.1 that meet the inhalation toxicity criteria of packing group I, described in 2.6.2.2.4.3 of the Model Regulations). |  |  |
| 316 Esta designación se aplica sólo al hipoclorito de calcio seco cuando se transporta en forma de comprimidos no desmenuzables. |  |  | 316 This designation applies only to dry calcium hypochlorite when transported in the form of non-crumbly tablets. |  |  |
| 317 "Fisionables exceptuados" se aplica sólo a aquellas substancias fisionables y bultos que contengan substancias fisionables, exceptuados en virtud de las disposiciones de la CNSNS de la Secretaría de Energía. |  |  | 317 "Excepted fissionable" applies only to those fissile substances and packages containing fissile substances, excepted under the provisions of the CNSNS of the Secretary of Energy. |  |  |
| 318 Para los efectos de la documentación, la designación se completará con el nombre técnico (véase 5.3 de la presente NOM). Los nombres técnicos no tendrán que figurar en el embalaje/envase. Cuando no se conozcan las substancias infecciosas que van a ser transportadas, pero se sospeche que cumplen los criterios para su inclusión en la categoría A y la asignación a los Nos. ONU 2814 o UN 2900, la indicación "substancia infecciosa de la que se sospecha que pertenece a la categoría A", deberá figurar en el documento de embarque de materiales peligrosos, entre paréntesis, a continuación, la designación, pero no en el embalaje/envase exterior. |  |  | 318 For documentation purposes, the designation will be completed with the technical name (see 5.3 of this NOM). Technical names do not have to appear on the packaging/container. When the infectious substances to be transported are not known, but are suspected to meet the criteria for inclusion in Category A and assignment to UN Nos. 2814 or UN 2900, the indication "suspected infectious substance" belonging to category A", must appear on the hazardous materials shipping document, in parentheses, then the designation, but not on the external packaging/container. |  |  |
| 319 Las substancias que hayan sido embaladas/envasadas y marcadas de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P650 no están sujetas a ninguna otra especificación para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 319 Substances that have been packaging/contained and marked in accordance with packaging/container instruction P650 are not subject to any other specifications for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 320 Suprimida. |  |  | 320 Deleted. |  |  |
| 321 Se considerará, en todos los casos, que estos sistemas de almacenamiento contienen hidrógeno. |  |  | 321 In all cases, these storage systems will be considered to contain hydrogen. |  |  |
| 322 Cuando se transporten en forma de comprimidos no desmenuzables, esas mercancías se asignarán al grupo de embalado/envasado III. |  |  | 322 When transported in the form of non-crumbly tablets, these goods will be assigned to packaging group III. |  |  |
| 323 Suprimida. |  |  | 323 Deleted. |  |  |
| 324 Esta substancia deberá estar estabilizada cuando su concentración no supere el 99%. |  |  | 324 This substance must be stabilized when its concentration does not exceed 99%. |  |  |
| 325 En el caso del hexafluoruro de uranio, no fisionable o fisionable exceptuado, la substancia se asignará al No. ONU 2978. |  |  | 325 In the case of uranium hexafluoride, non-fissile or excepted fissile, the substance will be assigned UN No. 2978. |  |  |
| 326 En el caso del hexafluoruro de uranio fisionable, la substancia se asignará al No. ONU 2977. |  |  | 326 In the case of fissile uranium hexafluoride, the substance will be assigned UN No. 2977. |  |  |
| 327 Los aerosoles y cartuchos de gas de desecho (residuos) transportados de conformidad con 5.3.1 c) de la NOM-043-SCT, podrán transportarse con arreglo a los Números ONU1950 y ONU2037 según proceda con fines de reciclado o eliminación. No tendrán que estar protegidos contra descargas accidentales, a condición de que se adopten medidas que impidan un aumento peligroso de la presión y la creación de atmósferas peligrosas. |  |  | 327 Aerosols and waste gas cartridges transported in accordance with 5.3.1 c) of NOM-043-SCT may be transported in accordance with Nos. UN1950 and UN2037 as appropriate for recycling or disposal purposes. They will not have to be protected against accidental discharge, provided that measures are taken to prevent a dangerous increase in pressure and the creation of dangerous atmospheres. |  |  |
| Los aerosoles de desecho, con exclusión de los que presenten fugas o graves deformaciones, deberán estar embalados/envasados de conformidad con la instrucción de embalado/envasado P207 y con la disposición especial PP87, o con la instrucción de embalado/envasado LP200 y la disposición especial L2. |  |  | Waste aerosols, excluding those showing leaks or serious deformations, must be packaged/contained in accordance with packaging/container instruction P207 and special provision PP87, or with packaging/container instruction LP200 and provision special L2. |  |  |
| Los cartuchos de gas de desecho, con exclusión de los que presenten fugas o graves deformaciones, deberán estar embalados/envasados de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P003 y con las disposiciones especiales PP17 y PP96, o con la instrucción de embalaje/envase LP200 y la disposición especial L2. |  |  | Waste gas cartridges, excluding those that are leaking or severely deformed, must be packaging/contained in accordance with packaging/container instruction P003 and special provisions PP17 and PP96, or packaging/container instruction LP200 and the special provision L2. |  |  |
| Los aerosoles y cartuchos de gas que presenten fugas o deformaciones graves deberán por su parte transportarse en receptáculos a presión de socorro o embalajes de socorro, a condición de que se adopten medidas apropiadas para impedir cualquier aumento peligroso de la presión. Los aerosoles de desecho y los cartuchos de gas de desecho no deberán transportarse en contenedores cerrados. |  |  | Aerosols and gas cartridges that are leaking or severely deformed must be transported in rescue pressure receptacles or rescue packaging, provided that appropriate measures are taken to prevent any dangerous increase in pressure. Waste aerosols and waste gas cartridges should not be transported in closed containers. |  |  |
| Los cartuchos de gas de desecho que se hubieran llenado con gases de la División 2.2 y que hayan sido perforados, no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Waste gas cartridges that have been filled with Division 2.2 gases and have been punctured are not subject to the provisions for the transportation of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 328 Esta designación se aplica a los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos o embalados con equipos. Los cartuchos para pilas de combustible que estén instalados o formen parte integrante de un sistema de pilas de combustible se considerarán contenidos en equipos. Por cartucho para pilas de combustible se entiende un artículo que contiene combustible para el suministro de la pila a través de una o varias válvulas que controlan dicho suministro. Los cartuchos para pilas de combustible, incluso cuando estén contenidos en equipos, deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida la fuga de combustible en condiciones normales de transporte. |  |  | 328 This designation applies to fuel cell cartridges, even when contained in equipment or packaged/contained with equipment. Fuel cell cartridges that are installed in or form an integral part of a fuel cell system are considered to be contained in equipment. A fuel cell cartridge means an article that contains fuel for the supply of the cell through one or more valves that control said supply. Fuel cell cartridges, even when contained in equipment, must be designed and manufactured in such a way as to prevent fuel leakage under normal transport conditions. |  |  |
| Los modelos de cartuchos para pilas que utilicen combustible líquido deberán superar un ensayo de presión interna a 100 kPa (presión manométrica) sin que se produzcan fugas. |  |  | Battery cartridge models that use liquid fuel must pass an internal pressure test at 100 kPa (gauge pressure) without leaks. |  |  |
| Con excepción de los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico, que deberán cumplir lo dispuesto en la disposición especial 339, los modelos de cartuchos de pilas de combustible deberán superar un ensayo de caída de 1.2 m sobre una superficie rígida en la orientación en que sea mayor la probabilidad de fallo del sistema de contención sin que se produzca pérdida de su contenido. |  |  | With the exception of fuel cell cartridges containing hydrogen in the form of metal hydride, which must comply with the provisions of special provision 339, fuel cell cartridge models must pass a 1.2 m drop test on a rigid surface in the orientation in which the probability of failure of the containment system is greatest without loss of its contents. |  |  |
| Cuando las baterías de metal litio o de ión litio estén contenidas en el sistema de pilas de combustible, las remesas (embarques) se consignarán en esta designación y en las designaciones correspondientes a los Nos. ONU 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o ONU 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO. |  |  | Where lithium metal or lithium-ion batteries are contained in the fuel cell system, consignments (shipments) will be reported in this designation and in the designations corresponding to UN Nos. 3091 LITHIUM METAL BATTERIES INSTALLED IN EQUIPMENT or UN 3481 LITHIUM-ION BATTERIES INSTALLED IN EQUIPMENT. |  |  |
| 329 Suprimida. |  |  | 329 Deleted. |  |  |
| 330 Suprimida. |  |  | 330 Deleted. |  |  |
| 331 Las substancias peligrosas para el ambiente que cumplan los criterios de 2.9.3 de la Reglamentación Modelo, llevarán una marca adicional para las substancias ambientalmente peligrosas, modelo No. 14, NOM-004-SCT. |  |  | 331 Environmentally hazardous substances that meet the criteria of 2.9.3 of the Model Regulations will carry an additional mark for environmentally hazardous substances, model No. 14, NOM-004-SCT. |  |  |
| 332 El hexahidrato de nitrato de magnesio no está sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 332 Magnesium nitrate hexahydrate is not subject to the provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 333 Las mezclas de etanol y gasolina o combustible para motores que vayan a utilizarse como carburante (combustible) de motores de automóvil, motores fijos y otros motores de explosión con encendido por chispa se asignarán a esta designación con independencia de las variaciones de volatilidad. |  |  | 333 Blends of ethanol and gasoline or motor fuel intended for use as fuel for automobile engines, stationary engines and other spark-ignition combustion engines will be assigned this designation regardless of volatility variations. |  |  |
| 334 Un cartucho para pilas de combustible podrá contener un activador siempre que cuente con dos métodos independientes para evitar su mezcla accidental con el combustible durante el transporte. |  |  | 334 A fuel cell cartridge may contain an activator as long as it has two independent methods to prevent accidental mixing with the fuel during transport. |  |  |
| 335 Las mezclas de sólidos que no estén sujetas a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos y los líquidos o sólidos peligrosos para el ambiente se clasificarán con el No. ONU 3077 y podrán transportarse al amparo de esta designación a condición de que en el momento de la carga de la substancia o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte, no se observe líquido libre (fuga). Cada unidad de transporte deberá ser estanca (sellada) siempre que se utilice como contenedor para graneles. Si se observa líquido libre (fuga) en el momento de la carga de la mezcla o del cierre del embalaje/envase o de la unidad de transporte de carga, la mezcla se clasificará con el No. ONU 3082. Los paquetes y los objetos sellados que contengan menos de 10 ml de un líquido peligroso para el ambiente, absorbido en un material sólido, pero sin líquido libre (fuga), o que contengan menos de 10 g de un sólido peligroso para el ambiente, no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 335 Mixtures of solids that are not subject to the provisions for the transport of hazardous materials and liquids or solids hazardous to the environment will be classified under UN No. 3077 and may be transported under this designation provided that at the time of the loading of the substance or the closure of the packaging/container or transport unit, no free liquid is observed (leak). Each transport unit must be watertight (sealed) whenever it is used as a bulk container. If free liquid (leakage) is observed at the time of loading the mixture or closing the packaging/container or cargo transport unit, the mixture will be classified as UN No. 3082. Sealed packages and articles that contain less than 10 ml of a liquid hazardous to the environment, absorbed in a solid material, but without free liquid (leak), or that contain less than 10 g of a solid dangerous to the environment, will not be subject to the provisions for the transportation of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 336 Un sólo bulto de materiales BAE-II o BAE-III sólidos no combustibles, si se transporta por vía aérea no deberá contener una actividad superior a 3,000 A2. |  |  | 336 A single package of non-combustible solid BAE-II or BAE-III materials, if transported by air, must not contain an activity greater than 3,000 A2. |  |  |
| 337 Los bultos del tipo B(U) y del tipo B(M) si se transporta por vía aérea, no deberán contener una actividad superior a la siguiente: |  |  | 337 Type B(U) and type B(M) packages, if transported by air, must not contain an activity greater than the following: |  |  |
| a) Para materiales radiactivos de baja dispersión: según lo autorizado para el diseño del bulto de acuerdo con las especificaciones del certificado de aprobación; |  |  | a) For low dispersible radioactive materials: as authorized for the package design in accordance with the specifications of the approval certificate; |  |  |
| b) Para materiales radiactivos en forma especial: 3,000 A1 o 100,000 A2, según la que sea menor; o |  |  | b) For radioactive materials in special form: 3,000 A1 or 100,000 A2, whichever is less; or |  |  |
| c) Para todos los demás materiales radiactivos: 3,000 A2. |  |  | c) For all other radioactive materials: 3,000 A2. |  |  |
| 338 Cada cartucho para pilas de combustible transportado al amparo de esta designación y diseñado para contener un gas licuado inflamable: |  |  | 338 Each fuel cell cartridge transported under this designation and designed to contain a liquefied flammable gas: |  |  |
| a) Será capaz de soportar, sin estallar ni presentar fugas, una presión al menos dos veces superior a la presión de equilibrio del contenido, a 55 °C; |  |  | a) It will be capable of withstanding, without bursting or leaking, a pressure at least twice the equilibrium pressure of the contents, at 55 °C; |  |  |
| b) No contendrá más de 200 ml de gas licuado inflamable, cuya presión de vapor no excederá 1,000 kPa a 55 °C; y |  |  | b) It will not contain more than 200 ml of flammable liquefied gas, the vapor pressure of which will not exceed 1,000 kPa at 55 °C; and |  |  |
| c) Superará el ensayo de baño en agua caliente establecido en 6.2.1.4 de la Reglamentación Modelo. |  |  | c) It will pass the hot water bath test established in 6.2.1.4 of the Model Regulations. |  |  |
| 339 Los cartuchos para pilas de combustible que contengan hidrógeno en forma de hidruro metálico y que se transporten al amparo de la designación, tendrán una capacidad en agua igual o inferior a 120 ml. |  |  | 339 Fuel cell cartridges containing hydrogen in the form of metal hydride and transported under the designation will have a water capacity equal to or less than 120 ml. |  |  |
| La presión en un cartucho para pilas de combustible no excederá de 5 MPa a 55°C. El modelo deberá soportar, sin estallar ni presentar fugas, una presión de dos veces la presión de diseño del cartucho a 55°C o 200 kPa más que la presión de diseño del cartucho a 55°C, según la que sea mayor. La presión a la que se realizará el ensayo se menciona en ensayo de caída y en el ensayo de ciclos de hidrógeno como "presión mínima de rotura". |  |  | The pressure in a fuel cell cartridge will not exceed 5 MPa at 55°C. The model must withstand, without bursting or leaking, a pressure of twice the design pressure of the cartridge at 55°C or 200 kPa more than the design pressure of the cartridge at 55°C, whichever is greater. The pressure at which the test will be carried out is mentioned in the drop test and in the hydrogen cycle test as "minimum burst pressure." |  |  |
| Los cartuchos para pilas de combustible se llenarán de conformidad con los procedimientos establecidos por el fabricante. El fabricante proporcionará la siguiente información con cada cartucho para pilas de combustible: |  |  | Fuel cell cartridges will be filled in accordance with the procedures established by the manufacturer. The manufacturer will provide the following information with each fuel cell cartridge: |  |  |
| a) Los procedimientos de inspección que hayan de seguirse antes del llenado inicial y antes del rellenado del cartucho; |  |  | a) The inspection procedures to be followed before initial filling and before refilling the cartridge; |  |  |
| b) Las precauciones de seguridad y los posibles peligros que sea necesario conocer; |  |  | b) Safety precautions and possible dangers that need to be known; |  |  |
| c) Los métodos para determinar cuándo se ha alcanzado la capacidad nominal; |  |  | c) The methods for determining when the rated capacity has been reached; |  |  |
| d) El intervalo de presión mínima y máxima; |  |  | d) The minimum and maximum pressure range; |  |  |
| e) El intervalo de temperatura mínima y máxima; y |  |  | e) The minimum and maximum temperature range; and |  |  |
| f) Cualquier otro requisito que se tenga que satisfacer para el llenado inicial y el rellenado, incluido el tipo de equipo que haya de utilizarse en esas operaciones. |  |  | f) Any other requirements that must be met for initial filling and refilling, including the type of equipment to be used in those operations. |  |  |
| Los cartuchos para pilas de combustible deberán estar diseñados y fabricados de manera que se impida toda fuga de combustible en condiciones normales de transporte. Cada modelo de cartucho, incluidos los que formen parte integrante de una pila de combustible, habrá de superar los siguientes ensayos: |  |  | Cartridges for fuel cells must be designed and manufactured in such a way as to prevent any fuel leakage under normal transport conditions. Each cartridge model, including those that form an integral part of a fuel cell, must pass the following tests: |  |  |
| Ensayo de caída. |  |  | Drop test. |  |  |
| Un ensayo de caída de 1.8 m sobre una superficie rígida en cuatro orientaciones diferentes: |  |  | A 1.8 m drop test onto a rigid surface in four different orientations: |  |  |
| a) Verticalmente, sobre el extremo que contenga la válvula de cierre; |  |  | a) Vertically, on the end that contains the shut-off valve; |  |  |
| b) Verticalmente, sobre el extremo opuesto al de la válvula de cierre; |  |  | b) Vertically, on the end opposite that of the shut-off valve; |  |  |
| c) Horizontalmente, sobre un resalto de acero de 38 mm de diámetro, con el resalto de acero orientado hacia arriba; y |  |  | c) Horizontally, on a 38 mm diameter steel shoulder, with the steel shoulder facing upwards; and |  |  |
| d) En un ángulo de 45° sobre el extremo que contenga la válvula de cierre. |  |  | d) At an angle of 45° on the end containing the shut-off valve. |  |  |
| No se producirán fugas, lo que se determinará mediante la utilización de una solución jabonosa u otro medio equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas, cuando el cartucho se cargue a su presión de carga nominal. A continuación, el cartucho para pilas de combustible se someterá a presión hidrostática hasta su destrucción. La presión de rotura registrada deberá exceder el 85% de la presión mínima de rotura. |  |  | No leaks will produced, as determined by using a soapy solution or other equivalent at all possible leak locations, when the cartridge is charged to its rated charging pressure. The fuel cell cartridge will then be subjected to hydrostatic pressure until it is destroyed. The recorded burst pressure must exceed 85% of the minimum burst pressure. |  |  |
| Ensayo de incendio. |  |  | Fire test. |  |  |
| Un cartucho para pilas de combustible lleno de hidrógeno hasta su capacidad nominal se someterá a un ensayo de incendio. Se considerará que el modelo de cartucho, que podrá incluir como característica integrante un sistema de liberación de presión, ha superado el ensayo de incendio si: |  |  | A fuel cell cartridge filled with hydrogen up to its nominal capacity will be subjected to a fire test. The cartridge model, which may include a pressure release system as an integral feature, will be considered to have passed the fire test if: |  |  |
| a) La presión interna se reduce hasta una presión manométrica nula sin que se produzca la rotura del cartucho; o |  |  | a) The internal pressure is reduced to zero gauge pressure without causing the cartridge to rupture; or |  |  |
| b) El cartucho soporta el fuego durante un mínimo de 20 minutos sin que se produzca la rotura. |  |  | b) The cartridge withstands fire for a minimum of 20 minutes without breaking. |  |  |
| Ensayo de ciclos de hidrógeno. |  |  | Hydrogen cycle test. |  |  |
| Este ensayo tiene por objeto garantizar que los límites de tensión de un cartucho para pilas de combustible no se superen durante el uso. |  |  | This test is intended to ensure that the voltage limits of a fuel cell cartridge are not exceeded during use. |  |  |
| El cartucho para pilas de combustible se someterá a un ciclo de llenado de hidrógeno desde no más del 5% de su capacidad nominal hasta no menos del 95% de su capacidad nominal y vaciado de nuevo hasta no más del 5% de su capacidad nominal. Para la carga se utilizará la presión de carga nominal y las temperaturas se mantendrán dentro del intervalo de temperaturas de funcionamiento. El proceso se mantendrá durante un mínimo de 100 ciclos. |  |  | The fuel cell cartridge will be cycled with hydrogen filling from no more than 5% of its nominal capacity to no less than 95% of its nominal capacity and emptying again to no more than 5% of its nominal capacity. The nominal charging pressure will be used for charging and temperatures will be maintained within the operating temperature range. The process will be maintained for a minimum of 100 cycles. |  |  |
| Después del ensayo de ciclos, se cargará el cartucho y se medirá el volumen de agua desplazado por éste. Se considerará que el modelo de cartucho ha superado el ensayo de ciclos de hidrógeno si el volumen de agua desplazado por el cartucho sometido a los ciclos no supera el volumen de agua desplazado por un cartucho que no haya sometido al ensayo cargado al 95% de su capacidad nominal y sometido a una presión del 75% de su presión mínima de rotura. |  |  | After the cycle test, the cartridge will be loaded and the volume of water displaced by it will be measured. The cartridge model will be considered to have passed the hydrogen cycling test if the volume of water displaced by the cycled cartridge does not exceed the volume of water displaced by a cartridge that has not been subjected to the test loaded to 95% of its nominal capacity and subjected to a pressure of 75% of its minimum burst pressure. |  |  |
| Ensayo de fugas durante la fabricación. |  |  | Leak testing during manufacturing. |  |  |
| Cada cartucho para pilas de combustible será sometido a un ensayo de comprobación de fugas a 15°C ± 5°C mientras se mantiene presurizado a su presión de carga nominal. No deberán apreciarse fugas, lo que se determinará utilizando una solución jabonosa u otro método equivalente en todas las posibles ubicaciones de las fugas. |  |  | Each fuel cell cartridge shall be leak tested at 15°C ± 5°C while pressurized at its rated charge pressure. No leaks should be noted, which will be determined using a soapy solution or other equivalent method at all possible leak locations. |  |  |
| La siguiente información deberá figurar de manera clara e indeleble en cada cartucho para pilas de combustible: |  |  | The following information must be clearly and indelibly displayed on each fuel cell cartridge: |  |  |
| a) La presión de carga nominal en megapascales (MPa); |  |  | a) The nominal load pressure in megapascals (MPa); |  |  |
| b) El número de serie del fabricante de los cartuchos o un número de Identificación único; y |  |  | b) The cartridge manufacturer's serial number or a unique Identification number; and |  |  |
| c) La fecha de caducidad basada en la duración máxima de servicio (el año con cuatro dígitos; el mes con dos dígitos). |  |  | c) The expiration date based on the maximum duration of service (the year with four digits; the month with two digits). |  |  |
| 340 Podrán transportarse de conformidad con las disposiciones de cantidades exceptuadas, los equipos químicos, botiquines de urgencia y bolsas de resina poliestérica que contengan substancias peligrosas en embalajes/envases interiores sin exceder los límites de cantidad para las cantidades exceptuadas aplicables a cada una de las substancias, tal como se especifica en la columna 7b del apéndice B de la presente NOM. Las substancias de la División 5.2, aunque no están autorizadas individualmente como cantidades exceptuadas en la lista de mercancías peligrosas de esta NOM, quedan autorizadas en esos equipos y se les asignará el código E2. |  |  | 340 Chemical equipment, emergency first aid kits and polyester resin bags containing hazardous substances in inner packaging may be transported in accordance with the provisions of excepted quantities without exceeding the quantity limits for the excepted quantities applicable to each of the substances, as specified in column 7b of appendix B of this NOM. The substances in Division 5.2, although not individually authorized as excepted quantities in the list of dangerous goods of this NOM, are authorized in this equipment and will be assigned the E2 code. |  |  |
| 341 El transporte a granel de substancias infecciosas en contenedores a granel BK1 y BK2 sólo está permitido en el caso de substancias infecciosas contenidas en material animal, tal como se define en 1.2.1 véase 4.3.2.4.1 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 341 Bulk transport of infectious substances in bulk containers BK1 and BK2 is only permitted in the case of infectious substances contained in animal material, as defined in 1.2.1 see 4.3.2.4.1 of the Model Regulations. |  |  |
| 342 Los recipientes interiores de vidrio (como las ampollas o las cápsulas) destinados exclusivamente a ser usados en aparatos de esterilización, que contengan menos de 30 ml de óxido de etileno por embalaje/envase interno y no más de 300 ml por embalaje/envase exterior, podrán transportarse de conformidad con las disposiciones para cantidades exceptuadas, independientemente de la indicación “E0” en la columna 7b del apéndice B de la presente NOM, siempre que: |  |  | 342 Inner glass containers (such as ampoules or capsules) intended solely for use in sterilization devices, containing less than 30 ml of ethylene oxide per inner packaging and not more than 300 ml per outer packaging, may be transported in accordance with the provisions for excepted quantities, regardless of the indication “E0” in column 7b of appendix B of this NOM, provided that: |  |  |
| a) Después del llenado se haya comprobado la hermeticidad de cada recipiente interior de vidrio colocándolo en un baño de agua caliente a una temperatura y durante un período de tiempo suficiente para lograr una presión interna igual a la presión del vapor de óxido de etileno a 55°C. Los recipientes interiores de vidrio en que el ensayo haya evidenciado fugas, distorsiones u otros defectos, no podrán transportarse con arreglo a esta disposición especial; |  |  | a) After filling, the tightness of each inner glass container has been checked by placing it in a hot water bath at a temperature and for a period of time sufficient to achieve an internal pressure equal to the vapor pressure of ethylene oxide at 55 °C. Inner glass containers in which the test has revealed leaks, distortions or other defects may not be transported in accordance with this special provision; |  |  |
| b) Además del embalaje/envase señalado en las disposiciones para cantidades exceptuadas, cada recipiente interior de vidrio se coloque en una bolsa sellada de plástico compatible con el óxido de etileno y sea capaz de retener el contenido en caso de rotura o fuga del recipiente interior de vidrio; y |  |  | b) In addition to the packaging/container indicated in the provisions for excepted quantities, each glass inner container is placed in a sealed plastic bag compatible with ethylene oxide and is capable of retaining the contents in the event of breakage or leakage of the inner container of glass; and |  |  |
| c) Cada recipiente interior de vidrio cuente con una protección para evitar la perforación de la bolsa de plástico (por ejemplo, un estuche o un relleno), en caso de que el embalaje/envase sufra daños (por ejemplo si es aplastado). |  |  | c) Each inner glass container has a protection to prevent the plastic bag from being punctured (for example, a case or a filler), in case the packaging is damaged (for example if it is crushed). |  |  |
| 343 Esta disposición se aplica al petróleo bruto (crudo) que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo bruto (crudo) presenten un peligro por inhalación. El grupo de embalaje/envase asignado se determinará en función del peligro de inflamación y del peligro por inhalación, según el grado de peligro que presenten. |  |  | 343 This provision applies to crude oil containing hydrogen sulfide in sufficient concentration so that the gases evolved from the crude oil present an inhalation hazard. The assigned packing group will be determined based on the flammability hazard and the inhalation hazard, depending on the degree of hazard they present. |  |  |
| 344 Deberán cumplirse las disposiciones de 6.2.4 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 344 The provisions of 6.2.4 of the Model Regulations must be complied with. |  |  |
| 345 El gas contenido en recipientes criogénicos abiertos, de 1 litro de capacidad máxima, dotados de doble pared de vidrio con vacío intermedio (aislados al vacío), no estará sujeto a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos siempre que cada recipiente se transporte en un embalaje/envase exterior con suficiente relleno o material absorbente para protegerlo de los golpes. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 345 Gas contained in open cryogenic containers, with a maximum capacity of 1 liter, provided with double glass walls with intermediate vacuum (vacuum insulated), will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials provided that each container is transported in an outer packaging/container with sufficient padding or absorbent material to protect it from impacts. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 346 Los recipientes criogénicos abiertos que se ajusten a lo dispuesto en la instrucción de embalado/envasado P203 y que no contengan mercancías peligrosas, salvo el No. ONU 1977, nitrógeno líquido refrigerado, íntegramente absorbido en un material poroso, no estarán sujetos a ninguna otra disposición para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 346 Open cryogenic receptacles conforming to packaging/container instruction P203 and containing no dangerous goods other than UN No. 1977, refrigerated liquid nitrogen, wholly absorbed in a porous material, will not be subject to any other provision for the transportation of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 347 Esta designación se utilizará sólo si los resultados de los ensayos de la serie 6 (d) de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, han demostrado que todo efecto potencialmente peligroso resultante del funcionamiento queda circunscrito al interior del bulto. |  |  | 347 This designation will be used only if the results of the tests of series 6 (d) of part I of the UN Manual of Tests and Criteria have demonstrated that any potentially hazardous effects resulting from operation are confined to the interior of the package. |  |  |
| 348 Las baterías fabricadas después del 31 de diciembre de 2011 llevarán impresa la capacidad nominal en el revestimiento exterior. |  |  | 348 Batteries manufactured after December 31, 2011 will have the rated capacity printed on the outer casing. |  |  |
| 349 Las mezclas de un hipoclorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. El No. ONU 1791 (hipocloritos en solución), es una substancia de la Clase 8. |  |  | 349 Mixtures of an hypochlorite with an ammonium salt will not be accepted for transport. UN No. 1791 (hypo-chlorites in solution) is a Class 8 substance. |  |  |
| 350 El bromato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un bromato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. |  |  | 350 Ammonium bromate and its aqueous solutions and mixtures of a bromate with an ammonium salt will not be admitted for transport. |  |  |
| 351 El clorato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. |  |  | 351 Ammonium chlorate and its aqueous solutions and mixtures of a chlorate with an ammonium salt will not be admitted for transport. |  |  |
| 352 El clorito de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un clorito con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. |  |  | 352 Ammonium chlorite and its aqueous solutions and mixtures of a chlorite with an ammonium salt will not be admitted for transport. |  |  |
| 353 El permanganato de amonio y sus soluciones acuosas y las mezclas de un permanganato con una sal de amonio no se admitirán para el transporte. |  |  | 353 Ammonium permanganate and its aqueous solutions and mixtures of a permanganate with an ammonium salt will not be admitted for transport. |  |  |
| 354 Esta substancia es tóxica por inhalación. |  |  | 354 This substance is toxic by inhalation. |  |  |
| 355 Las botellas de oxígeno para uso de emergencia transportadas conforme a lo dispuesto en esta disposición especial podrán llevar instalados cartuchos que garanticen su funcionamiento (cartuchos, cartuchos de accionamiento de la División 1.4, grupo de compatibilidad C o S), sin que se modifique la clasificación en la División 2.2, siempre que la cantidad total de explosivos deflagrantes (propulsantes) no exceda de 3.2 g por botella de oxígeno. Las botellas preparadas para el transporte que lleven instalados cartuchos que garanticen su funcionamiento deberán contar con un medio eficaz que impida la activación por inadvertencia. |  |  | 355 Oxygen cylinders for emergency use transported in accordance with the provisions of this special provision may have cartridges installed to ensure their operation (cartridges, drive cartridges of Division 1.4, compatibility group C or S), without modifying the classification in Division 2.2, provided that the total quantity of deflagrant explosives (propellants) does not exceed 3.2 g per oxygen cylinder. Bottles prepared for transport that have cartridges installed to ensure their operation must have an effective means to prevent inadvertent activation. |  |  |
| 356 Los dispositivos de almacenamiento con hidruro metálico instalados en vehículos, embarcaciones, maquinaria, motores, aeronaves o en componentes completos, o destinados a ser instalados en vehículos, embarcaciones, maquinaria, motores, aeronaves deberán ser aprobados por la autoridad competente antes de su admisión para el transporte. Se indicará en el documento de embarque de materiales peligrosos que el bulto ha sido aprobado por la autoridad competente o se adjuntará una copia de la aprobación de la autoridad competente a cada envío. |  |  | 356 Metal hydride storage devices installed in vehicles, vessels, machinery, engines, aircraft or in complete components, or intended to be installed in vehicles, vessels, machinery, engines, aircraft must be approved by the appropriate authority before their admission for transport. The hazardous materials shipping document will indicate that the package has been approved by the appropriate authority or a copy of the appropriate authority's approval will be attached to each shipment. |  |  |
| 357 El petróleo crudo que contenga sulfuro de hidrógeno en concentración suficiente para que los gases que se desprenden del petróleo crudo puedan presentar un peligro por inhalación se asignará al No. ONU 3494 PETRÓLEO CRUDO ÁCIDO, INFLAMABLE, TÓXICO. |  |  | 357 Crude oil containing hydrogen sulfide in sufficient concentration that the gases evolved from the crude oil may present an inhalation hazard will be assigned UN No. 3494 ACID CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC. |  |  |
| 358 Una solución de nitroglicerina en alcohol con más de un 1% pero no más de un 5% de nitroglicerina podrá clasificarse en la Clase 3 y asignarse al número No. ONU 3064 si se cumplen todas las prescripciones de la instrucción de embalaje/envase P300 de la NOM-002/1-SCT. |  |  | 358 A solution of nitroglycerin in alcohol containing more than 1% but not more than 5% nitroglycerin may be classified in Class 3 and assigned UN No. 3064 if all the requirements of packaging/container instruction P300 are met of NOM-002/1-SCT. |  |  |
| 359 Una solución de nitroglicerina en alcohol con más de un 1% pero no más de un 5% de nitroglicerina se clasificará en la Clase 1 y se asignará al No. ONU 0144 si no se cumplen todas las prescripciones de la instrucción de embalaje/envase P300 de la NOM-002/1-SCT. |  |  | 359 A solution of nitroglycerin in alcohol with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin will be classified in Class 1 and assigned UN No. 0144 if all the requirements of the packaging/container instruction P300are not met of NOM-002/1-SCT. |  |  |
| 360 Los vehículos accionados únicamente con baterías de metal litio o baterías de ión litio se asignarán al No. ONU 3171 VEHÍCULO ACCIONADO POR BATERÍA. Las baterías de litio instaladas en las unidades de transporte de carga, diseñadas únicamente para suministrar energía externa a la unidad de transporte, se asignarán a la entrada núm. ONU 3536 BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA. |  |  | 360 Vehicles powered solely by lithium metal batteries or lithium-ion batteries will be assigned UN No. 3171 BATTERY POWERED VEHICLE. Lithium batteries installed in cargo transport units, designed solely to supply external power to the transport unit, will be assigned to entry UN 3536 LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN THE CARGO TRANSPORT UNIT. |  |  |
| 361 Esta designación se aplica a los condensadores eléctricos de doble capa con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0.3 Wh. Los condensadores con una capacidad de almacenamiento de energía de 0.3 Wh o menos no están sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Por capacidad de almacenamiento de energía se entiende la energía almacenada en un condensador, calculada utilizando el voltaje y la capacitancia nominales. Todos los condensadores a los que se aplica esta designación, incluidos los que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división deberán satisfacer las siguientes condiciones: |  |  | 361 This designation applies to electrical double-layer capacitors with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh. The condensers with an energy storage capacity of 0.3 Wh or less are not subject to the provisions for the transportation of hazardous materials. Energy storage capacity means the energy stored in a capacitor, calculated using the nominal voltage and capacitance. All capacitors to which this designation applies, including those containing an electrolyte that does not meet the classification criteria of any class or division, must satisfy the following conditions: |  |  |
| a) Los condensadores no instalados en un equipo deberán transportarse descargados. Los condensadores instalados en un equipo se transportarán ya sea descargados o protegidos contra cortocircuitos; |  |  | a) Condensers not installed in equipment must be transported uncharged. The condensers installed in equipment will be transported either discharged or protected against short circuits; |  |  |
| b) Cada condensador se protegerá contra el posible peligro de cortocircuito durante el transporte de la siguiente manera: |  |  | b) Each condenser will be protected against the possible danger of short circuit during transport in the following way: |  |  |
| i) Cuando la capacidad de almacenamiento de energía del condensador sea inferior o igual a 10 Wh o cuando la capacidad de almacenamiento de energía de cada condensador de un módulo sea inferior o igual a 10 Wh, el condensador o módulo se protegerá contra cortocircuitos o se proveerá (asegurará) de un fleje metálico que conecte los bornes; y |  |  | i) When the energy storage capacity of the condenser is less than or equal to 10 Wh or when the energy storage capacity of each condenser of a module is less than or equal to 10 Wh, the condenser or module will be protected against short circuits or will provide (secure) a metal strap that connects the terminals; and |  |  |
| ii) Cuando la capacidad de almacenamiento de energía del condensador o de un condensador de un módulo sea superior a 10 Wh, el condensador o el módulo se proveerá (asegurará) de un fleje metálico que conecte los bornes; |  |  | ii) When the energy storage capacity of the condenser or a condenser of a module is greater than 10 Wh, the condenser or module will be provided (secured) with a metal strap that connects the terminals; |  |  |
| c) Los condensadores que contengan substancias o materiales peligrosos estarán diseñados para resistir a una presión diferencial de 95 kPa; |  |  | c) Condensers that contain hazardous substances or materials will be designed to resist a differential pressure of 95 kPa; |  |  |
| d) Los condensadores estarán diseñados y construidos de modo que tengan la capacidad de liberar sin peligro la presión que pueda acumularse, ya sea a través de un orificio de ventilación o de un punto débil en su envoltura. Todo líquido que se libere como resultado de la ventilación quedará contenido en el embalaje/envase o en el equipo en que esté instalado el condensador; y |  |  | d) Condensers will be designed and constructed to have the ability to safely release any pressure that may build up, either through a vent or a weak point in their casing. Any liquid released as a result of venting will be contained in the packaging or equipment in which the condenser is installed; and |  |  |
| e) Los condensadores fabricados después del 31 de diciembre de 2013 llevarán marcada la capacidad de almacenamiento de energía en Wh. |  |  | e) Condensers manufactured after December 31, 2013 will have the energy storage capacity marked in Wh. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división de mercancías peligrosas, incluso cuando estén instalados en un equipo, no estarán sujetos a otras disposiciones para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Condensers containing an electrolyte that does not meet the classification criteria of any class or division of dangerous goods, even when installed in equipment, will not be subject to other provisions for the transport of hazardous materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas y tengan una capacidad de almacenamiento de energía de 10 Wh o menos no estarán sujetos a otras disposiciones para el transporte de materiales peligrosos si son capaces de soportar, sin su embalaje/envase, un ensayo de caída desde 1.2 m de altura sobre una superficie rígida sin que se produzca pérdida de su contenido. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Condensers containing an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods and have an energy storage capacity of 10 Wh or less will not be subject to other provisions for the transport of hazardous materials if they are capable of withstanding, without its packaging/container, a drop test from a height of 1.2 m onto a rigid surface without loss of its contents. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estén instalados en un equipo y tengan una capacidad de almacenamiento de energía superior a 10 Wh estarán sujetos a la Regulación para el transporte de materiales peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Condensers that contain an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods, are not installed in equipment and have an energy storage capacity greater than 10 Wh will be subject to the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores instalados en un equipo y que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas no estarán sujetos a otras disposiciones de la Regulación para el transporte de materiales peligrosos a condición de que el equipo esté colocado en un embalaje/envase exterior resistente, construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con el uso a que esté destinado de modo tal que se impida la activación accidental del condensador durante el transporte. Los equipos grandes y robustos que contengan condensadores podrán presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en bandejas si los condensadores quedan protegidos de forma equivalente por el equipo en el que están instalados. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Condensers installed in equipment and containing an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods will not be subject to other provisions of the Transport of Hazardous Materials Regulations provided that the equipment is placed in a strong outer packaging, constructed of appropriate materials and of adequate strength and design in relation to its intended use so as to prevent accidental activation of the capacitor during transport. Large and robust equipment containing condensers may be presented for transport without packaging or in trays if the condensers are equivalently protected by the equipment in which they are installed. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| NOTA: Los condensadores que por diseño mantienen un voltaje terminal (por ejemplo, los condensadores asimétricos) no corresponden a esta disposición. |  |  | NOTE: The condensers that by design maintain a terminal voltage (for example, asymmetrical capacitors) do not correspond to this arrangement. |  |  |
| 362 Esta designación se aplica a los líquidos, pastas o polvos, presurizados con un propulsante que responde a la definición de gas del artículo 9 del Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y el inciso e) de 2.2.1.2 de la Reglamentación Modelo. |  |  | 362 This designation applies to liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of gas in article 9 of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials and Wastes and subsection e) of 2.2.1.2 of the Model Regulations. |  |  |
| NOTA: Un producto químico a presión en un generador de aerosoles deberá transportarse con arreglo a lo dispuesto para el No. ONU 1950. |  |  | NOTE: A chemical under pressure in an aerosol generator should be transported in accordance with the provisions of UN No. 1950. |  |  |
| Se aplicarán las siguientes disposiciones: |  |  | The following provisions will apply: |  |  |
| a) El producto químico a presión se clasificará en función de las características de peligro de los componentes en los diferentes estados: |  |  | a) The pressurized chemical product will be classified based on the hazard characteristics of the components in the different states: |  |  |
| - El propulsante; |  |  | - The propellant; |  |  |
| - El líquido; o |  |  | - The liquid; or |  |  |
| - El sólido. |  |  | - The solid. |  |  |
| Si uno de esos componentes, que puede ser una substancia pura o una mezcla, debe clasificarse como inflamable, el producto químico a presión se clasificará como inflamable en la División 2.1. Los componentes inflamables son líquidos y mezclas de líquidos inflamables, sólidos y mezclas de sólidos inflamables o gases y mezclas de gases inflamables que cumplen los siguientes criterios: |  |  | If one of those components, which may be a pure substance or a mixture, is to be classified as flammable, the pressurized chemical will be classified as flammable in Division 2.1. Flammable components are flammable liquids and mixtures of liquids, solids and mixtures of flammable solids, or gases and mixtures of flammable gases that meet the following criteria: |  |  |
| i) Un líquido inflamable es un líquido que tiene un punto de inflamación no superior a 93°C; |  |  | i) A flammable liquid is a liquid that has a flash point not exceeding 93°C; |  |  |
| ii) Un sólido inflamable es un sólido que satisface los criterios expuestos en el artículo 11 del Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y 2.4.2.2 de la Reglamentación Modelo; |  |  | ii) A flammable solid is a solid that meets the criteria set out in article 11 of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials and Wastes and 2.4.2.2 of the Model Regulations; |  |  |
| iii) Un gas inflamable es un gas que satisface los criterios expuestos en el artículo 9º del Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y en la parte 2.2.2.1 de la Reglamentación Modelo. |  |  | iii) A flammable gas is a gas that meets the criteria set out in article 9 of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials and Wastes and in part 2.2.2.1 of the Model Regulations. |  |  |
| b) Los gases de la División 2.3 y los gases con un peligro secundario de la División 5.1 no se utilizarán como propulsantes en productos químicos a presión; |  |  | b) Gases of Division 2.3 and gases with a secondary hazard of Division 5.1 will not be used as propellants in pressurized chemicals; |  |  |
| c) Cuando los componentes líquidos o sólidos se clasifiquen como substancias o materiales peligrosos de la División 6.1, grupos de embalaje/envase II o III, o la Clase 8, grupos de embalaje/envase II o III, se asignarán al producto químico a presión un peligro secundario de la División 6.1 o la Clase 8 y el No. ONU apropiado. Los componentes clasificados en la División 6.1, grupo de embalaje/envase I, o la Clase 8, grupo de embalaje/envase I, no se utilizarán para el transporte bajo esta designación; |  |  | c) When liquid or solid components are classified as hazardous substances or materials of Division 6.1, packaging/container groups II or III, or Class 8, packaging/container groups II or III, a secondary hazard of Division 6.1 or Class 8 and the appropriate UN No. will be assigned to the pressurized chemical The components classified in Division 6.1, packing group I, or Class 8, packing group I, will not be used for transport under this designation; |  |  |
| d) Además, los productos químicos a presión con componentes que satisfagan las propiedades de la Clase 1, explosivos; la Clase 3, explosivos líquidos insensibilizados; la División 4.1, substancias de reacción espontánea y explosivos sólidos insensibilizados; la División 4.2, substancias que pueden experimentar combustión espontánea; la División 4.3, substancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables; la División 5.1, substancias comburentes; la División 5.2, peróxidos orgánicos; la División 6.2, substancias infecciosas; o la Clase 7, material radiactivo, no se utilizarán para el transporte bajo esta designación; |  |  | d) In addition, the pressurized chemical products with components that satisfy the properties of Class 1, explosives; Class 3, desensitized liquid explosives; Division 4.1, self-reactive substances and desensitized solid explosives; Division 4.2, substances capable of spontaneous combustion; Division 4.3, substances that, in contact with water, give off flammable gases; Division 5.1, oxidizing substances; Division 5.2, organic peroxides; Division 6.2, infectious substances; or Class 7, radioactive material, will not be used for transport under this designation; |  |  |
| e) Las substancias que lleven los códigos PP86 o TP7 en la columna 9 y en la columna 11 del apéndice B listado de mercancías peligrosas y para las que, por lo tanto, sea necesario eliminar el aire del espacio de vapor, no se utilizarán para el transporte con arreglo a este número UN, sino que se transportarán de conformidad con sus respectivos números UN, según se indica en el apéndice B de la presente NOM. |  |  | e) The substances carrying codes PP86 or TP7 in column 9 and column 11 of Appendix B Dangerous Goods List and for which it is therefore necessary to remove air from the vapor space, will not be used for transport in accordance with this UN number, but will be transported in accordance with their respective UN numbers, as indicated in Appendix B of this NOM. |  |  |
| 363 Esta designación se utilizará sólo cuando se satisfagan las condiciones de la presente disposición especial. No se aplica ninguna otra prescripción de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 363 This designation will be used only when the conditions of this special provision are satisfied. No other requirements of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials apply. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| a) Esta designación se aplica a los motores o la maquinaria propulsados por combustibles clasificados como mercancías peligrosas a través de sistemas de combustión interna o pilas de combustible (por ejemplo, motores de combustión, generadores, compresores, turbinas, unidades de calentamiento, etc.), salvo los que se asignan a los Nos. ONU 3166 o UN 3363. |  |  | a) This designation applies to engines or machinery powered by fuels classified as dangerous goods through internal combustion systems or fuel cells (e.g. combustion engines, generators, compressors, turbines, heating units, etc.), except those assigned to UN Nos. 3166 or UN 3363. |  |  |
| b) Los motores o la maquinaria que no contengan combustibles líquidos o gaseosos ni otras substancias o materiales peligrosos no estarán sujetos a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. |  |  | b) The motors or machinery that do not contain liquid or gaseous fuels or other dangerous substances or materials will not be subject to the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. |  |  |
| NOTA 1: Se considerará que un motor o maquinaria no contiene combustible líquido cuando el depósito de combustible líquido se haya vaciado y el motor o maquinaria no pueda funcionar por falta de combustible. Los componentes del motor o maquinaria tales como los conductos y filtros del combustible y los inyectores no necesitarán estar limpios, drenados o purgados para que se considere que el motor o maquinaria no contiene combustible líquido. Tampoco es necesario que se haya limpiado o purgado el depósito de combustible líquido. |  |  | NOTE 1: A motor or machinery will be considered not to contain liquid fuel when the liquid fuel tank has been emptied and the motor or machinery cannot operate due to lack of fuel. Motor or machinery components such as fuel lines, fuel filters and injectors will not need to be cleaned, drained or purged for the motor or machinery to be considered free of liquid fuel. It is also not necessary that the liquid fuel tank has been cleaned or vented. |  |  |
| NOTA 2: Se considerará que un motor o maquinaria no contiene combustibles gaseosos cuando los depósitos de combustibles gaseosos no contengan líquido (para los gases licuados), la presión positiva en los depósitos no exceda de 2 bar y la válvula de cierre o aislamiento del combustible esté cerrada y asegurada. |  |  | NOTE 2: An motor or machinery will be considered not to contain gaseous fuels when the gaseous fuel tanks do not contain liquid (for liquefied gases), the positive pressure in the tanks does not exceed 2 bar and the fuel shut-off or isolation valve is closed and secured. |  |  |
| c) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles que cumplan con los criterios de clasificación de la Clase 3 se consignarán bajo las designaciones oficiales de transporte: No. ONU 3528 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o No. ONU 3528 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE o No. ONU 3528 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE o No. ONU 3528 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. |  |  | c) The motors and machinery containing fuels that comply with the classification criteria of Class 3 will be consigned under the official shipping designations: UN No. 3528 FLAMMABLE LIQUID PROPELLED INTERNAL COMBUSTION ENGINE or UN No. 3528 BATTERY ENGINE FLAMMABLE LIQUID PROPELLED FUEL CELL MACHINERY or UN No. 3528 FLAMMABLE LIQUID PROPELLED FUEL CELL MACHINERY, as applicable. |  |  |
| d) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles que cumplan con los criterios de clasificación de la División 2.1 se consignarán bajo las designaciones: No. ONU 3529 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o No. ONU 3529 MOTOR CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o No. ONU 3529 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE o No. ONU 3529 MAQUINARIA CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADA POR GAS INFLAMABLE, según corresponda. |  |  | d) The motors and machinery containing fuels that meet the classification criteria of Division 2.1 will be listed under the designations: UN No. 3529 INTERNAL COMBUSTION ENGINE POWERED BY FLAMMABLE GAS or UN No. 3529 FUEL CELL PROPELLED ENGINE BY FLAMMABLE GAS or UN No. 3529 INTERNAL COMBUSTION MACHINERY PROPELLED BY FLAMMABLE GAS or UN No. 3529 FUEL CELL MACHINERY PROPELLED BY FLAMMABLE GAS, as appropriate. |  |  |
| Los motores y la maquinaria propulsados tanto por un gas inflamable como por un líquido inflamable se consignarán bajo la designación apropiada del No. ONU 3529. |  |  | Motors and machinery powered by either a flammable gas or a flammable liquid will be listed under the appropriate designation of UN No. 3529. |  |  |
| e) Los motores y la maquinaria que contengan combustibles líquidos que cumplan los criterios de clasificación respecto de las substancias peligrosas para el ambiente y no cumplan los criterios de clasificación de ninguna otra clase o división se consignarán bajo las designaciones: No. ONU 3530 MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA o No. ONU 3530 MAQUINARIA DE COMBUSTIÓN INTERNA, según corresponda. |  |  | e) Motors and machinery containing liquid fuels that meet the classification criteria for substances hazardous to the environment and do not meet the classification criteria of any other class or division will be listed under the designations: UN No. 3530 ENGINE INTERNAL COMBUSTION or UN No. 3530 INTERNAL COMBUSTION MACHINERY, as appropriate. |  |  |
| f) Los motores o la maquinaria podrán contener otras substancias o mercancías peligrosas distintas de los combustibles (por ejemplo, baterías, extintores, acumuladores de gas comprimido o dispositivos de seguridad) que se requieran para su funcionamiento o su manejo seguro sin quedar sujetos a ninguna prescripción adicional para esas otras substancias o materiales peligrosos, a menos que se disponga lo contrario en la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Sin embargo, las baterías de litio deberán cumplir las prescripciones establecidas en 2.9.4 de la Reglamentación Modelo, con la salvedad de que las prescripciones en 2.9.4 a) no se aplican cuando los prototipos de pilas o baterías o las pilas o baterías de series de producción pequeñas, constituidas por no más de 100 baterías, se instalen en motores o maquinaria. |  |  | f) Motors or machinery may contain other dangerous substances or goods other than fuel (for example, batteries, fire extinguishers, compressed gas accumulators or safety devices) that are required for their operation or safe handling without being subject to any additional prescription for those other hazardous substances or materials, unless otherwise provided in the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. However, lithium batteries will comply with the requirements set out in 2.9.4 of the Model Regulations, except that the requirements in 2.9.4 a) do not apply when prototype cells or batteries or lithium cells or batteries small production runs, consisting of no more than 100 batteries, are installed in motors or machinery. |  |  |
| Si una batería de litio instalada en un motor o maquinaria resulta dañada o es defectuosa, dicho motor o maquinaria se transportará según determine la autoridad competente. |  |  | If a lithium battery installed in a motor or machinery is damaged or defective, such motor or machinery will be transported as determined by the appropriate authority. |  |  |
| g) El motor o la maquinaria, incluido el medio de contención que contenga las mercancías peligrosas, deberán ser conforme con los requisitos de construcción establecidos por la autoridad competente; |  |  | g) The motor or machinery, including the means of containment containing dangerous goods, must comply with the construction requirements established by the appropriate authority; |  |  |
| h) Toda válvula o abertura (por ejemplo, los dispositivos de ventilación) deberá estar cerrada durante el transporte; |  |  | h) Any valves or openings (e.g. ventilation devices) must be closed during transport; |  |  |
| i) Los motores o la maquinaria estarán orientados de modo que se prevenga la fuga accidental de las mercancías peligrosas y asegurados por medios que sujeten el motor o la maquinaria e impidan todo movimiento durante el transporte que pueda modificar su orientación o causarles daño; |  |  | i) The motors or machinery will be oriented so as to prevent the accidental escape of dangerous goods and secured by means that secure the motor or machinery and prevent any movement during transport that could change their orientation or cause damage to them; |  |  |
| j) Para el No. ONU 3528 y el No. ONU 3530: |  |  | j) For UN No. 3528 and UN No. 3530: |  |  |
| Cuando el motor o la maquinaria contengan más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad no superior a 450 l, se aplicarán las prescripciones de etiquetado NOM-003-SCT. |  |  | When the motor or machinery contains more than 60 l of liquid fuel and has a capacity of no more than 450 l, the NOM-003-SCT labeling requirements will apply. |  |  |
| Cuando el motor o la maquinaria contengan más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad superior a 450 l pero que no exceda de 3,000 l, llevará etiquetas en dos lados opuestos, conforme a lo dispuesto en NOM-003-SCT y NOM-004-SCT. |  |  | When the motor or machinery contains more than 60 liters of liquid fuel and has a capacity greater than 450 l but does not exceed 3,000 liters, it will bear labels on two opposite sides, in accordance with the provisions of NOM-003-SCT and NOM- 004-SCT. |  |  |
| Cuando el motor o la maquinaria contengan más de 60 l de combustible líquido y tenga una capacidad superior a 3,000 l, los carteles corresponderán a la clase indicada en la columna 3 del listado 2 Orden numérico de la presente NOM y se ajustarán a la NOM-003-SCT; |  |  | When the motor or machinery contains more than 60 liters of liquid fuel and has a capacity greater than 3,000 liters, the signs will correspond to the class indicated in column 3 of list 2 Numerical order of this NOM and will conform to the NOM-003-SCT; |  |  |
| k) Para el No. ONU 3529: |  |  | k) For UN No. 3529: |  |  |
| Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua no superior a 450 l, se aplicarán las prescripciones de etiquetado de la NOM-003-SCT. |  |  | When the fuel tank of the motor or machinery has a water capacity of no more than 450 liters, the labeling requirements of NOM-003-SCT will apply. |  |  |
| Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua superior a 450 l pero que no exceda de 1,000 l, llevará etiquetas en dos lados opuestos, conforme a lo dispuesto en la NOM-003-SCT. |  |  | When the fuel tank of the motor or machinery has a water capacity greater than 450 liters but does not exceed 1,000 liters, it will have labels on two opposite sides, in accordance with the provisions of NOM-003-SCT. |  |  |
| Cuando el depósito de combustible del motor o la maquinaria tenga una capacidad en agua superior a 1,000 l, llevará carteles de identificación en dos lados opuestos, los carteles corresponderán a la clase indicada en la columna 3 del apéndice B listado de mercancías peligrosas, por Orden Numérico de la presente NOM y se ajustarán a la NOM-003-SCT; |  |  | When the fuel tank of the motor or machinery has a water capacity greater than 1,000 liters, it will carry identification signs on two opposite sides, the signs will correspond to the class indicated in column 3 of Appendix B list of dangerous goods, by Order Numerical of this NOM and will comply with NOM-003-SCT; |  |  |
| l) Se requerirá un documento de embarque de materiales peligrosos conforme a lo que establece la NOM-043-SCT, salvo para el No. ONU 3528 y el No. ONU 3530, el documento de embarque de materiales peligrosos solo será necesario si el motor o la maquinaria contiene más de 60 l de combustible líquido. Este documento de embarque de materiales peligrosos llevará la siguiente declaración adicional: "Transporte de acuerdo con la disposición especial 363"; |  |  | l) A hazardous materials shipping document will be required in accordance with the provisions of NOM-043-SCT, except for UN No. 3528 and UN No. 3530, the hazardous materials shipping document will only be necessary if the motor or the machinery contains more than 60 liters of liquid fuel. This hazardous materials shipping document will bear the following additional statement: "Transportation in accordance with special provision 363;" |  |  |
| m) Deberán cumplirse los requisitos especificados en la instrucción de embalado/envasado P005 de la NOM-002/1-SCT. |  |  | m) The requirements specified in packaging/container instruction P005 of NOM-002/1-SCT must be met. |  |  |
| 364 Este objeto sólo podrá transportarse con arreglo a lo dispuesto en la NOM-011-SCT2 si, tal como se presenta para el transporte, el bulto supera la prueba 6 d) de la parte I del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, según lo determine la autoridad competente. |  |  | 364 This object may only be transported in accordance with the provisions of NOM-011-SCT2 if, as presented for transport, the package passes test 6 d) of part I of the UN Manual of Tests and Criteria, as determined by the appropriate authority. |  |  |
| 365 En lo que respecta a los instrumentos y objetos manufacturados que contienen mercurio, véase el No. ONU 3506. |  |  | 365 Regarding instruments and manufactured objects containing mercury, see UN No. 3506. |  |  |
| 366 En el transporte terrestre y marítimo, los instrumentos y objetos manufacturados que no contengan más de 1 kg de mercurio no estarán sujetos a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. En el transporte aéreo, los artículos que no contengan más de 15 g de mercurio no estarán sujetos a la Regulación correspondiente. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 366 In land and sea transport, instruments and manufactured objects that do not contain more than 1 kg of mercury will not be subject to the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. In air transport, articles that do not contain more than 15 g of mercury will not be subject to the corresponding Regulation. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 367 A los efectos de la documentación y el marcado del bulto: |  |  | 367 For the purposes of documentation and marking of the package: |  |  |
| La designación "Productos para pintura" puede utilizarse para las remesas (embarques) de bultos que contengan "Pintura" y "Productos para pintura" en el mismo bulto; |  |  | The designation "Painting Products" may be used for consignments (shipments) of packages containing "Paint" and "Painting Products" in the same package; |  |  |
| La designación "Productos para pintura corrosivos, inflamables" puede utilizarse para las remesas (embarques) de bultos que contengan "Pinturas corrosivas, inflamables" y "Productos para pintura corrosivos, inflamables" en el mismo bulto; |  |  | The designation "Corrosive paint products, flammable" may be used for consignments (shipments) of packages containing "Corrosive paints, flammable" and "Corrosive paint products, flammable" in the same package; |  |  |
| La designación "Productos para pintura inflamables, corrosivos" puede utilizarse para las remesas (embarques) de bultos que contengan "Pinturas inflamables, corrosivas" y "Productos para pintura inflamables, corrosivos" en el mismo bulto; y |  |  | The designation "Flammable, corrosive paint products" may be used for consignments (shipments) of packages containing "Flammable, corrosive paints" and "Flammable, corrosive paint products" in the same package; and |  |  |
| La designación "Materiales relacionados con la tinta de imprenta" puede utilizarse para las remesas (embarques) de bultos que contengan "Tinta de imprenta" y "Materiales relacionados con la tinta de imprenta" en el mismo bulto. |  |  | The designation "Printing Ink Related Materials" may be used for consignments (shipments) of packages containing "Printing Ink" and "Printing Ink Related Materials" in the same package. |  |  |
| 368 En el caso del hexafluoruro de uranio no fisionable o fisionable exceptuado, los materiales se clasificarán bajo el No. ONU 3507 o el No. ONU 2978. |  |  | 368 In the case of non-fissile or excepted fissile uranium hexafluoride, the materials will be classified under UN No. 3507 or UN No. 2978. |  |  |
| 369 De conformidad con lo dispuesto en 2.0.3.2 de la Reglamentación Modelo, los materiales radiactivos en bultos exceptuados que presenten propiedades tóxicas y corrosivas se clasificarán en la división 6.1 con peligros secundarios por radiactividad y corrosividad. |  |  | 369 In accordance with the provisions of 2.0.3.2 of the Model Regulations, radioactive materials in excepted packages that have toxic and corrosive properties will be classified in division 6.1 with secondary hazards due to radioactivity and corrosivity. |  |  |
| El hexafluoruro de uranio podrá clasificarse bajo esta designación sólo si se cumplen las condiciones especificadas en 2.7.2.4.1.2, 2.7.2.4.1.5, 2.7.2.4.5.2 y, para los materiales fisionables exceptuados, en 2.7.2.3.5 de la Reglamentación Modelo. |  |  | Uranium hexafluoride may be classified under this designation only if the conditions specified in 2.7.2.4.1.2, 2.7.2.4.1.5, 2.7.2.4.5.2 and, for excepted fissile materials, 2.7.2.3.5 of the Model Regulations. |  |  |
| Además de las disposiciones aplicables al transporte de las substancias de la División 6.1 con un peligro secundario por corrosividad, se aplicarán las disposiciones establecidas por la CNSNS de la Secretaría de Energía. |  |  | In addition to the provisions applicable to the transportation of Division 6.1 substances with a secondary danger due to corrosiveness, the provisions established by the CNSNS of the Secretary of Energy will apply. |  |  |
| No es necesario utilizar ninguna etiqueta de la Clase 7. |  |  | It is not necessary to use any Class 7 labels. |  |  |
| 370 Esta designación sólo al nitrato de amonio que cumpla uno de los siguientes criterios: |  |  | 370 This designation only applies to ammonium nitrate that meets one of the following criteria: |  |  |
| - al nitrato de amonio con más del 0.2% de substancias combustibles, incluida toda substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida; o |  |  | - ammonium nitrate with more than 0.2% of combustible substances, including any organic substance expressed in carbon equivalent, excluding any other added substance; or |  |  |
| - al nitrato de amonio con un máximo del 0.2% de substancias combustibles, incluida toda substancia orgánica expresada en equivalente de carbono, con exclusión de cualquier otra substancia añadida, que dé un resultado positivo cuando se someta a las pruebas de la serie de pruebas 2 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, parte I. Véase también el No. ONU 1942. |  |  | - to ammonium nitrate with a maximum of 0.2% combustible substances, including any organic substance expressed in carbon equivalent, excluding any other added substance, which gives a positive result when subjected to the tests of test series 2 of the UN Manual of Tests and Criteria, part I. See also UN No. 1942. |  |  |
| Esta designación no se aplicará al nitrato de amonio para el que ya existe una denominación de transporte adecuada en el apéndice B de la presente NOM, incluido el nitrato de amonio mezclado con fuelóleo (ANFO) o cualquiera de las calidades comerciales de nitrato de amonio. |  |  | This designation will not apply to ammonium nitrate for which an appropriate shipping name already exists in Appendix B of this NOM, including ammonium nitrate mixed with fuel oil (ANFO) or any of the commercial grades of ammonium nitrate. |  |  |
| 371 (1) Esta designación se aplica también a los artículos que contienen un pequeño recipiente a presión con un dispositivo de descarga. Esos artículos deberán cumplir con las siguientes prescripciones: |  |  | 371 (1) This designation also applies to articles containing a small pressure container with a discharge device. These articles must comply with the following requirements: |  |  |
| a) La capacidad en agua del recipiente a presión no excederá de 0.5 l y la presión de servicio no excederá de 25 bar a 15 °C; |  |  | a) The water capacity of the pressure vessel will not exceed 0.5 l and the service pressure will not exceed 25 bar at 15 °C; |  |  |
| b) La presión mínima de estallido del recipiente a presión será por lo menos cuatro veces superior a la presión del gas a 15 °C; |  |  | b) The minimum burst pressure of the pressure vessel will be at least four times higher than the pressure of the gas at 15 °C; |  |  |
| c) Cada artículo se fabricará de modo tal que se evite una activación o liberación involuntaria en las condiciones normales de manipulación, embalado/envasado, transporte y uso. Esto podrá lograrse mediante un dispositivo adicional de bloqueo conectado al activador; |  |  | c) Each article will be manufactured in such a way as to prevent inadvertent activation or release under normal conditions of handling, packaging, transport and use. This may be achieved by an additional locking device connected to the activator; |  |  |
| d) Cada artículo se fabricará de modo que se eviten las proyecciones peligrosas del recipiente a presión o de partes de éste; |  |  | d) Each article will be manufactured in such a way as to avoid dangerous projections from the pressure vessel or parts thereof; |  |  |
| e) Cada recipiente a presión se fabricará con materiales que no se fragmenten en caso de ruptura; |  |  | e) Each pressure vessel will be manufactured from materials that will not fragment in the event of rupture; |  |  |
| f) El modelo tipo de diseño del artículo se someterá a una prueba de exposición al fuego. Para esta prueba se aplicarán las disposiciones en 16.6.1.2, salvo la letra g, 16.6.1.3.1 a 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) y 16.6.1.3.8 del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU. Se demostrará que el artículo reduce su presión mediante un precinto degradable al fuego o cualquier otro dispositivo para reducir la presión interna, de modo tal que el recipiente a presión no se fragmente y que no haya proyección del artículo o de fragmentos de éste a más de 10 m; |  |  | f) The design type model of the article will be subjected to a fire exposure test. For this test, the provisions in 16.6.1.2 will apply, except letter g, 16.6.1.3.1 to 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) and 16.6.1.3.8 of the Manual of Tests and Criteria of the UN. It will be demonstrated that the article reduces its pressure by means of a fire-degradable seal or any other device to reduce internal pressure, such that the pressure vessel does not fragment and that there is no projection of the article or fragments of it more than 10m; |  |  |
| g) El modelo tipo de diseño del artículo se someterá a la prueba siguiente. Se utilizará un mecanismo estimulador para provocar la iniciación de un artículo en el centro del embalaje/envase. No deben observarse efectos peligrosos fuera del bulto, como la ruptura del bulto o fragmentos metálicos o recipientes que atraviesen el embalaje/envase. |  |  | g) The design type model of the article will be subject to the following test. A stimulating mechanism will be used to cause the initiation of an article in the center of the packaging/container. No dangerous effects should be observed outside the package, such as rupture of the package or metal fragments or containers passing through the packaging. |  |  |
| (2) El fabricante preparará la documentación técnica del modelo tipo de diseño, la fabricación y los ensayos realizadas y sus resultados. El fabricante aplicará procedimientos para garantizar que los artículos producidos en serie sean de buena calidad, sean conformes al modelo tipo de diseño y puedan cumplir los requisitos establecidos en (1). El fabricante presentará esta información a la autoridad competente cuando ésta la solicite. |  |  | (2) The manufacturer will prepare the technical documentation of the type design model, the manufacturing and the tests carried out and their results. The manufacturer will implement procedures to ensure that mass-produced articles are of good quality, conform to the design standard and can meet the requirements set out in (1). The manufacturer will present this information to the appropriate authority when requested. |  |  |
| 372 Esta disposición se aplica a los condensadores asimétricos con una capacidad de almacenamiento de energía superior a 0.3 Wh. Los condensadores con una capacidad de almacenamiento de energía de 0.3 Wh o menos no están sujetos a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 372 This provision applies to asymmetric capacitors with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh. The condensers with an energy storage capacity of 0.3 Wh or less are not subject to the Regulation of the Transport of Hazardous Materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Por capacidad de almacenamiento de energía se entiende la energía almacenada en un condensador, calculada mediante la siguiente ecuación, |  |  | Energy storage capacity means the energy stored in a capacitor, calculated using the following equation, |  |  |
| Wh = 1/2CN (UR2-UL2) × (1/3600) |  |  | Wh = 1/2CN (UR2 -UL2 ) × (1/3600) |  |  |
| que utiliza la capacitancia nominal (CN), el voltaje del régimen (UR) y el límite inferior del voltaje del régimen (UL). |  |  | which uses the nominal capacitance (CN), the rated voltage (UR ), and the lower limit of the rated voltage (UL). |  |  |
| Todos los condensadores asimétricos a los que se aplica esta designación deberán satisfacer las siguientes condiciones: |  |  | All asymmetrical condensers to which this designation applies must satisfy the following conditions: |  |  |
| a) Los condensadores o módulos estarán protegidos contra cortocircuitos; |  |  | a) The condensers or modules will be protected against short circuits; |  |  |
| b) Los condensadores estarán diseñados y construidos de modo que tengan la capacidad de liberar sin peligro la presión que pueda acumularse, ya sea a través de un orificio de ventilación o de un punto débil en su envoltura. Todo líquido que se libere como resultado de la ventilación quedará contenido en el embalaje/envase o en el equipo en que esté instalado el condensador; |  |  | b) Condensers will be designed and constructed to have the ability to safely release any pressure that may build up, either through a vent or a weak point in their casing. Any liquid released as a result of venting will be contained in the packaging/container or equipment in which the condenser is installed; |  |  |
| c) Los condensadores fabricados después del 31 de diciembre de 2015 llevarán marcada la capacidad de almacenamiento de energía en Wh; y |  |  | c) The condensers manufactured after December 31, 2015 will have the energy storage capacity marked in Wh; and |  |  |
| d) Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas estarán diseñados de modo que resistan a una presión diferencial de 95 kPa. |  |  | d) The condensers containing an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods will be designed to withstand a differential pressure of 95 kPa. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que no cumpla los criterios de clasificación de ninguna clase o división de mercancías peligrosas, incluso cuando estén configurados en un módulo o instalados en un equipo, no estarán sujetos a otras disposiciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | The condensers containing an electrolyte that do not meet the classification criteria of any class or division of dangerous goods, even when configured in a module or installed in equipment, will not be subject to other provisions of the Regulation of the Transport of Hazardous Materials Regulations. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas y tengan una capacidad de almacenamiento de energía de 20 Wh o menos, incluso cuando estén configurados en un módulo, no estarán sujetos a otras disposiciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos si son capaces de soportar, sin su embalaje/envase, un ensayo de caída desde 1.2 m de altura sobre una superficie rígida sin que se produzca pérdida de su contenido. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | The condensers containing an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods and have an energy storage capacity of 20 Wh or less, even when configured in a module, will not be subject to other provisions of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials if they are capable of withstanding, without their packaging/container, a drop test from a height of 1.2 m onto a rigid surface without loss of their contents. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estén instalados en un equipo y tengan una capacidad de almacenamiento de energía superior a 20 Wh estarán sujetos a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | The condensers that contain an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods, are not installed in equipment and have an energy storage capacity greater than 20 Wh will be subject to the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| Los condensadores instalados en un equipo y que contengan un electrolito que cumpla los criterios de clasificación de alguna clase o división de mercancías peligrosas, no estarán sujetos a otras disposiciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos a condición de que el equipo esté colocado en un embalaje/envase exterior robusto, construido con materiales apropiados y con la resistencia y el diseño adecuados en relación con el uso a que esté destinado de modo tal que se impida la activación accidental del condensador durante el transporte. Los equipos grandes y robustos que contengan condensadores podrán presentarse para el transporte sin embalaje/envase o en bandejas, si los condensadores quedan protegidos de forma equivalente por el equipo en el que están instalados. |  |  | The condensers installed in equipment and containing an electrolyte that meets the classification criteria of any class or division of dangerous goods will not be subject to other provisions of the Regulation of the Transport of Hazardous Materials provided that the equipment is placed in a robust outer packaging/container, constructed of appropriate materials and of adequate strength and design in relation to its intended use so as to prevent accidental activation of the condenser during transport. Large and robust equipment containing condensers may be presented for transport without packaging/container or in trays, if the condensers are equivalently protected by the equipment in which they are installed. |  |  |
| NOTA: No obstante, lo establecido en la presente disposición especial, los condensadores asimétricos de níquel-carbono que contengan electrolitos alcalinos de la Clase 8 deberán transportarse con arreglo a lo dispuesto para el No. ONU 2795, ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE ELECTROLITO LÍQUIDO ALCALINO. |  |  | NOTE: Notwithstanding the provisions of this special provision, asymmetric nickel-carbon capacitors containing Class 8 alkaline electrolytes must be transported in accordance with the provisions of UN No. 2795, ALKALINE LIQUID ELECTROLYTE ELECTRICAL ACCUMULATORS. |  |  |
| 373 Los detectores de radiación neutrónica que contengan trifluoruro de boro gaseoso a presión normal podrán transportarse bajo esta designación si se cumplen las siguientes condiciones: |  |  | 373 Neutron radiation detectors containing boron trifluoride gas at normal pressure may be transported under this designation if the following conditions are met: |  |  |
| a) Cada detector de radiación deberá cumplir las siguientes prescripciones: |  |  | a) Each radiation detector must meet the following requirements: |  |  |
| i) En cada detector, la presión no deberá exceder de 105 kPa absolutos a 20 °C; |  |  | i) In each detector, the pressure must not exceed 105 kPa absolute at 20 °C; |  |  |
| ii) La cantidad de gas no excederá de 13 g por detector; |  |  | ii) The amount of gas will not exceed 13 g per detector; |  |  |
| iii) Cada detector estará fabricado de conformidad con un programa de garantía de la calidad registrado; |  |  | iii) Each detector will be manufactured in accordance with a registered quality assurance program; |  |  |
| NOTA: La aplicación de la norma ISO 9001:2008 puede considerarse aceptable para este fin. |  |  | NOTE: The application of ISO 9001:2008 may be considered acceptable for this purpose. |  |  |
| iv) Cada detector de radiación neutrónica deberá estar construido de metal soldado, con uniones de alimentación en bronce soldadura metal-cerámica. Estos detectores tendrán una presión mínima de estallido de 1,800 kPa, demostrada mediante ensayos de cualificación del modelo tipo de diseño; y |  |  | iv) Each neutron radiation detector must be constructed of welded metal, with metal-ceramic brazed bronze power joints. These detectors will have a minimum burst pressure of 1,800 kPa, demonstrated through qualification tests of the design type model; and |  |  |
| v) Antes del llenado, cada detector se someterá a un ensayo que garantice un nivel de estanqueidad de 1 × 10-10 cm3/s. |  |  | v) Before filling, each detector will undergo a test that guarantees a tightness level of 1 × 10-10 cm3 /s. |  |  |
| b) Los detectores de radiación que se transporten como componentes individuales deberán cumplir los siguientes requisitos: |  |  | b) Radiation detectors transported as individual components must meet the following requirements: |  |  |
| i) Los detectores deberán estar embalados en un forro intermedio de plástico sellado, con material absorbente o adsorbente suficiente para absorber o adsorber todo el contenido de gas; |  |  | i) Detectors must be packaged in a sealed plastic intermediate liner, with sufficient absorbent or adsorbent material to absorb or adsorb the entire gas content; |  |  |
| ii) Los detectores deberán estar colocados en un embalaje/envase exterior resistente. El bulto completo deberá poder resistir a un ensayo de caída desde 1.8 m de altura sin que se produzcan fugas del contenido de gas de los detectores; |  |  | ii) The detectors must be placed in a strong outer packaging/container. The entire package must be able to withstand a drop test from a height of 1.8 m without leakage of the gas content from the detectors; |  |  |
| iii) La cantidad total de gas de todos los detectores de cada embalaje/envase exterior no deberá exceder de 52 g. |  |  | iii) The total quantity of gas from all detectors in each outer packaging must not exceed 52 g. |  |  |
| c) Los sistemas completos de detección de radiación neutrónica que contengan detectores que cumplan con lo prescrito en el párrafo a) deberán transportarse como sigue: |  |  | c) Complete neutron radiation detection systems containing detectors that comply with paragraph a) should be transported as follows: |  |  |
| i) Los detectores deberán encontrarse dentro de una envoltura externa sellada y resistente; |  |  | i) Detectors must be contained within a sealed and resistant outer casing; |  |  |
| ii) Esa envoltura deberá contener material absorbente o adsorbente suficiente para absorber o adsorber todo el contenido de gas; |  |  | ii) That envelope must contain sufficient absorbent or adsorbent material to absorb or adsorb the entire gas content; |  |  |
| iii) Los sistemas completos deberán colocarse en un embalaje/envase exterior resistente capaz de resistir una prueba de caída desde 1.8 m de altura sin que se produzcan fugas, a menos que la envoltura externa del sistema ofrezca una protección equivalente. |  |  | iii) Complete systems should be placed in a strong outer packaging capable of withstanding a drop test from a height of 1.8 m without leakage, unless the outer envelope of the system offers equivalent protection. |  |  |
| La instrucción de embalado/envasado P200 de la NOM-002/1-SCT no se aplica. |  |  | Packaging/container instruction P200 of NOM-002/1-SCT does not apply. |  |  |
| En el documento de embarque de materiales peligrosos deberá figurar la siguiente declaración: "Transporte en conformidad con la disposición especial 373". |  |  | The following declaration must appear on the shipping document for hazardous materials: "Transportation in accordance with special provision 373." |  |  |
| Los detectores de radiación neutrónica que no contengan más de 1 g de trifluoruro de boro, incluidos los que tengan uniones de vidrio de soldadura, no estarán sujetos a las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, si cumplen las prescripciones del apartado a) y están embalados/envasados de conformidad con lo dispuesto en el apartado b). Los sistemas de detección de radiación que contengan tales detectores no estarán sujetos a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos si están embalados/envasados de conformidad con lo dispuesto en el apartado c). Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Neutron radiation detectors containing no more than 1 g of boron trifluoride, including those with solder glass joints, will not be subject to the provisions for the transport of hazardous materials, if they comply with the requirements of paragraph (a) and are packaged/contained in accordance with the provisions of section b). Radiation detection systems containing such detectors will not be subject to the Regulation of the Transport of Hazardous Materials if they are packaged in accordance with the provisions of section c). In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 374 Esta designación solo podrá utilizarse, cuando así lo autorice la autoridad competente, para embalajes/envases, grandes embalajes/envases o recipientes intermedios para graneles (RIG), o partes de éstos, que hayan contenido substancias o mercancías peligrosas distintas de los materiales radiactivos, que se transporten para su eliminación, reciclado o recuperación y no con fines de reacondicionamiento, reparación, mantenimiento rutinario, reconstrucción o reutilización, y que se hayan vaciado hasta el punto de que sólo contengan remanentes de mercancías peligrosas adheridos a los elementos del embalaje/envase cuando se presenten para el transporte. |  |  | 374 This designation may only be used, when authorized by the appropriate authority, for packaging/containers, large packaging/containers or intermediate bulk containers (IBCs), or parts thereof, that have contained dangerous substances or goods other than radioactive materials., which are transported for disposal, recycling or recovery and not for the purposes of reconditioning, repair, routine maintenance, reconstruction or reuse, and which have been emptied to the extent that they contain only remnants of dangerous goods attached to the packaging elements/ packaging when presented for transport. |  |  |
| 375 Estas substancias, cuando se transporten en embalajes/envases simples o combinados que contengan, una cantidad neta de 5 l o menos por embalaje/envase simple o interior, si se trata de líquidos, o una masa neta de 5 kg o menos por embalaje/envase simple o interior, si se trata de sólidos, no estarán sujetas a ninguna otra disposición de la Regulación para el Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos, a condición de que los embalajes/envases cumplan las disposiciones generales establecidas en 5.1.2.1, 5.1.2.1.1, 5.1.2.2 y de 5.1.2.5 a 5.1.2.8 de la NOM-002-1-SCT. |  |  | 375 These substances, when transported in single or combined packaging/containers, a net quantity of at least 5 kg per single or inner packaging/container, if they are liquids, or a net mass of 5 kg or less per packaging/container. simple or inner packaging, if it is solid, will not be subject to any other provision of the Regulation for the Land Transport of Hazardous Materials, provided that the packaging/containers comply with the general provisions established in 5.1.2.1, 5.1.2.1.1, 5.1.2.2 and 5.1.2.5 to 5.1.2.8 of NOM-002-1-SCT. |  |  |
| 376 Las pilas o baterías de ión litio y las pilas o baterías de metal litio que presenten daños o defectos tales que no sean conformes al tipo sometido a ensayo con arreglo a las disposiciones aplicables del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, deberán cumplir las prescripciones de la presente disposición. |  |  | 376 Lithium-ion cells or batteries and lithium metal cells or batteries that show damage or defects such that they do not conform to the type tested in accordance with the applicable provisions of the UN Manual of Tests and Criteria, must comply with the prescriptions of this provision. |  |  |
| A los efectos de esta disposición especial, ello podrá incluir, entre otras: |  |  | For the purposes of this special provision, this may include, among others: |  |  |
| - Las pilas o baterías que se consideren defectuosas por motivos de seguridad; |  |  | - Cells or batteries that are considered defective for safety reasons; |  |  |
| - Las pilas o baterías que presenten fugas u orificios; |  |  | - Cells or batteries that have leaks or holes; |  |  |
| - Las pilas o baterías que no puedan someterse a un diagnóstico antes del transporte; o |  |  | - Cells or batteries that cannot be diagnosed before transport; or |  |  |
| - Las pilas o baterías que hayan sufrido un daño mecánico o físico. |  |  | - Cells or batteries that have suffered mechanical or physical damage. |  |  |
| NOTA: Al evaluar una pila o batería como dañada o defectuosa, una evaluación o una valoración deberá ser desarrollado basado en los criterios de seguridad de la pila, batería o el productor o por un técnico experto con conocimiento de las características de seguridad de la pila o batería. La valoración o evaluación podrá incluir, sin limitarse a ellos, los siguientes criterios: |  |  | NOTE: When evaluating a cell or battery as damaged or defective, an evaluation or assessment must be developed based on the safety criteria of the cell, battery or the producer or by an expert technician with knowledge of the safety characteristics of the battery. or battery. The assessment or evaluation may include, but is not limited to, the following criteria: |  |  |
| a) El peligro agudo, como gas, fuego, o fuga de electrolito; |  |  | a) Acute danger, such as gas, fire, or electrolyte leak; |  |  |
| b) El uso o mal uso de la pila o batería; |  |  | b) The use or misuse of the cell or battery; |  |  |
| c) Indicios de daños físicos, como la deformación de la carcasa de la pila o la batería, o la coloración de la carcasa; |  |  | c) Signs of physical damage, such as deformation of the cell or battery casing, or discoloration of the casing; |  |  |
| d) Protección externa e interna contra cortocircuitos, como medidas de voltaje o aislamiento; |  |  | d) External and internal protection against short circuits, such as voltage or insulation measurements; |  |  |
| e) La condición de las características de seguridad de la pila o batería; o |  |  | e) The condition of the safety characteristics of the cell or battery; or |  |  |
| f) El daño de cualquier componente interno, como el sistema de control de las baterías. |  |  | f) Damage to any internal component, such as the battery control system. |  |  |
| Las pilas y baterías se transportarán de conformidad con las disposiciones aplicables a los Nos. ONU 3090, 3091, 3480 y 3481, a excepción de la disposición especial 230 y de cualquier indicación en contrario que figure en la presente disposición especial. |  |  | Cells and batteries will be transported in accordance with the provisions applicable to UN Nos. 3090, 3091, 3480 and 3481, with the exception of special provision 230 and any indication to the contrary in this special provision. |  |  |
| Las pilas y baterías se embalarán/envasarán de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de embalaje/envasado P908 de 4.1.4.1 o LP904 de 4.1.4.3, de la Reglamentación Modelo, (en tanto la NOM-002/1-SCT, es actualizada con esta información). |  |  | The cells and batteries will be packaged/contained in accordance with the provisions of the packaging/container instructions P908 of 4.1.4.1 or LP904 of 4.1.4.3, of the Model Regulations, (while NOM-002/1-SCT, is updated with this information). |  |  |
| Las pilas y baterías dañadas o defectuosas que puedan desarmarse rápidamente, reaccionar de forma peligrosa, o producir una llama o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos, corrosivos o inflamables en las condiciones normales de transporte, se embalarán/envasarán de conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de embalado/envasado P911 de 4.1.4.1 o LP906 de 4.1.4.3 de la Reglamentación Modelo, (en tanto la NOM-002/1-SCT es actualizada con esta información). La autoridad competente podrá autorizar unas condiciones alternativas de embalaje/envasado o de transporte. |  |  | Damaged or defective cells and batteries that may rapidly disassemble, react in a dangerous manner, or produce a flame or dangerous release of heat or a dangerous emission of toxic, corrosive or flammable gases or vapors under normal conditions of transport, will be packaged/contained in accordance with the provisions of packaging/container instructions P911 of 4.1.4.1 or LP906 of 4.1.4.3 of the Model Regulations, (while NOM-002/1-SCT is updated with this information). The appropriate authority may authorize alternative packaging/container or transport conditions. |  |  |
| Los bultos deberán llevar la marca “DAÑADAS/DEFECTUOSAS” además de la designación, como se indica en la NOM-003-SCT. |  |  | The packages must bear the mark “DAMAGED/DEFECTIVE” in addition to the designation, as indicated in NOM-003-SCT. |  |  |
| El documento de embarque de materiales peligrosos incluirá la siguiente declaración: “Transporte en conformidad con la disposición especial 376”. |  |  | The hazardous materials shipping document will include the following statement: “Transportation in accordance with special provision 376.” |  |  |
| Si procede, una copia de la aprobación de la autoridad competente acompañará al transporte. |  |  | If applicable, a copy of the approval from the appropriate authority will accompany the transport. |  |  |
| 377 Las pilas y baterías de ión litio y metal litio, así como el equipo que contenga tales pilas y baterías, que hayan de transportarse para su eliminación o reciclado embalados/envasados ya sea junto con baterías que no contengan litio o sin ellas, podrán embalarse/envasarse de conformidad con la instrucción de embalaje/envasado P909 de 4.1.4.1 Reglamentación Modelo, (en tanto la NOM-002/1-SCT, es actualizada con esta información). |  |  | 377 Lithium-ion and lithium metal cells and batteries, as well as equipment containing such cells and batteries, which are to be transported for disposal or recycling packaged/contained either together with or without batteries not containing lithium, may be packaged /contained in accordance with packaging/container instruction P909 of 4.1.4.1 Model Regulations, (while NOM-002/1-SCT is updated with this information). |  |  |
| Estas pilas y baterías no estarán sujetas a las prescripciones establecidas en la sección 2.9.4 Baterías de litio Reglamentación Modelo. Podrán preverse otras exenciones en las condiciones definidas por los reglamentos de transporte modal. |  |  | These cells and batteries will not be subject to the requirements established in section 2.9.4 Lithium Batteries Model Regulations. Other exemptions may be provided under the conditions defined by the modal transport regulations. |  |  |
| Los bultos llevarán la marca "BATERÍAS DE LITIO PARA ELIMINACIÓN" o "BATERÍAS DE LITIO PARA RECICLADO". |  |  | The packages will be marked "LITHIUM BATTERIES FOR DISPOSAL" or "LITHIUM BATTERIES FOR RECYCLING." |  |  |
| Las baterías en que se hayan detectado daños o defectos se transportarán con arreglo a las prescripciones de la disposición especial 376. |  |  | Batteries in which damage or defects have been detected will be transported in accordance with the requirements of special provision 376. |  |  |
| 378 Los detectores de radiación que contengan este gas en recipientes a presión no recargables que no cumplan las prescripciones del capítulo 6.2 Reglamentación Modelo y de la instrucción de embalaje/envasado P200 de la NOM-002/1-SCT, podrán transportarse bajo esta designación si se cumplen las siguientes condiciones: |  |  | 378 Radiation detectors that contain this gas in non-refillable pressure containers that do not comply with the requirements of chapter 6.2 Model Regulations and packaging/container instruction P200 of NOM-002/1-SCT, may be transported under this designation if the following conditions are met: |  |  |
| a) La presión de servicio de cada recipiente no deberá exceder de 50 bar; |  |  | a) The service pressure of each container must not exceed 50 bar; |  |  |
| b) La capacidad del recipiente no deberá exceder de 12 l; |  |  | b) The capacity of the container must not exceed 12 liters; |  |  |
| c) Cada recipiente deberá tener una presión mínima de estallido por lo menos tres veces superior a la presión de servicio cuando esté provisto de un dispositivo de descompresión, y por lo menos cuatro veces superior a la presión de servicio cuando no cuente con tal dispositivo; |  |  | c) Each container must have a minimum burst pressure at least three times higher than the service pressure when provided with a decompression device, and at least four times higher than the service pressure when not provided with such a device; |  |  |
| d) Cada recipiente deberá estar fabricado con material que no se fragmente en caso de ruptura; |  |  | d) Each container must be made of material that will not fragment if broken; |  |  |
| e) Cada detector deberá estar fabricado con arreglo a un programa de garantía de calidad registrado; |  |  | e) Each detector must be manufactured under a registered quality assurance program; |  |  |
| NOTA: Para este propósito podrá utilizarse la norma ISO 9001:2008. |  |  | NOTE: For this purpose, the ISO 9001:2008 standard may be used. |  |  |
| f) Los detectores deberán transportarse en embalajes/envases exteriores resistentes. El bulto completo deberá poder resistir un ensayo de caída desde 1.2 m sin que se rompa el detector ni el embalaje/envase exterior. El equipo que contenga un detector se embalará/envasará en un embalaje/envase exterior resistente a menos que el detector quede protegido de forma equivalente por el equipo en que esté instalado; y |  |  | f) The detectors must be transported in strong outer packaging/containers. The entire package must be able to withstand a 1.2 m drop test without breaking the detector or the outer packaging/container. Equipment containing a detector will be packed in a strong outer packaging/container unless the detector is equivalently protected by the equipment in which it is installed; and |  |  |
| g) El documento de embarque de materiales peligrosos deberá incluir la siguiente declaración "Transporte de acuerdo con la disposición especial 378". |  |  | g) The shipping document for hazardous materials must include the following statement "Transportation in accordance with special provision 378." |  |  |
| Los detectores de radiación, incluidos los detectores contenidos en sistemas de detección de radiación, no estarán sujetos a ninguna otra prescripción de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos, si cumplen los requisitos establecidos en los apartados a) a f) supra y la capacidad de los recipientes que los contienen no es superior a 50 ml. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | Radiation detectors, including detectors contained in radiation detection systems, will not be subject to any other requirements of the Regulation of the Transport of Hazardous Materials, if they meet the requirements set out in paragraphs a) to f) above and the capacity of the containers that contain them is not greater than 50 ml. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 379 El amoníaco anhidro adsorbido o absorbido en un sólido en los sistemas dispensadores de amoníaco o los recipientes destinados a formar parte de tales sistemas no está sujeto a las otras prescripciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos si se cumplen las siguientes condiciones: |  |  | 379 Anhydrous ammonia adsorbed into a solid in ammonia dispensing systems or containers intended to form part of such systems is not subject to the other requirements of the Regulation of the Transport of Hazardous Materials if the following conditions are met: |  |  |
| a) La adsorción o absorción deberá presentar las siguientes propiedades: |  |  | a) The absorption must have the following properties: |  |  |
| i) La presión del recipiente a una temperatura de 20 °C será inferior a 0.6 bar; |  |  | i) The pressure of the container at a temperature of 20 °C will be less than 0.6 bar; |  |  |
| ii) La presión del recipiente a una temperatura de 35 °C será inferior a 1 bar; |  |  | ii) The pressure of the container at a temperature of 35 °C will be less than 1 bar; |  |  |
| iii) La presión del recipiente a una temperatura de 85 °C será inferior a 12 bar. |  |  | iii) The pressure of the container at a temperature of 85 °C will be less than 12 bar. |  |  |
| b) El material adsorbente o absorbente no deberá tener las propiedades peligrosas (ser clasificado) enumeradas en las clases 1 a 8; |  |  | b) The adsorbent or absorbent material must not have the hazardous properties (be classified) listed in classes 1 to 8; |  |  |
| c) El contenido máximo de amoníaco del recipiente no deberá exceder de 10 kg; y |  |  | c) The maximum ammonia content of the container must not exceed 10 kg; and |  |  |
| d) Los recipientes que contengan amoníaco adsorbido o absorbido deberán satisfacer las siguientes condiciones: |  |  | d) Containers containing absorbed ammonia must meet the following conditions: |  |  |
| i) Los recipientes estarán fabricados con un material compatible con el amoníaco según se especifica en la norma ISO 11114-1:2012 +AI:2017; |  |  | i) The containers will be made of a material compatible with ammonia as specified in the ISO 11114-1:2012 +AI:2017 standard; |  |  |
| ii) Los recipientes y sus mecanismos de cierre estarán herméticamente sellados y podrán contener el amoníaco generado; |  |  | ii) The containers and their closing mechanisms will be hermetically sealed and will be able to contain the ammonia generated; |  |  |
| iii) Cada recipiente será capaz de resistir la presión generada a 85 °C con una expansión volumétrica no superior al 0.1%; |  |  | iii) Each container will be capable of withstanding the pressure generated at 85 °C with a volumetric expansion of no more than 0.1%; |  |  |
| iv) Cada recipiente estará dotado de un dispositivo que permita la evacuación del gas cuando la presión exceda de 15 bar sin ruptura violenta, explosión o proyección; y |  |  | iv) Each container will be equipped with a device that allows the evacuation of the gas when the pressure exceeds 15 bar without violent rupture, explosion or projection; and |  |  |
| v) Cada recipiente será capaz de resistir una presión de 20 bar sin fugas cuando el dispositivo de descompresión esté desactivado. |  |  | v) Each container will be capable of withstanding a pressure of 20 bar without leaking when the pressure relief device is deactivated. |  |  |
| Cuando estén contenidos en un dispensador de amoníaco, los recipientes deberán estar conectados al dispensador de modo tal que el conjunto tenga una resistencia garantizada igual a la de cada recipiente por sí solo. |  |  | When contained in an ammonia dispenser, the containers must be connected to the dispenser in such a way that the assembly has a guaranteed strength equal to that of each container alone. |  |  |
| Las propiedades de resistencia mecánica mencionadas en la presente disposición especial se pondrán a prueba utilizando un prototipo del recipiente y/o dispensador lleno hasta la capacidad nominal y aumentando la temperatura hasta alcanzar las presiones especificadas. |  |  | The mechanical strength properties mentioned in this special provision will be tested using a prototype of the container and/or dispenser filled to the nominal capacity and increasing the temperature until the specified pressures are reached. |  |  |
| Los resultados de las pruebas se documentarán, serán fáciles de localizar y se comunicarán a las autoridades competentes cuando así lo soliciten. |  |  | Test results will be documented, easy to locate and communicated to the appropriate authorities upon request. |  |  |
| 380 Suprimida. |  |  | 380 Deleted. |  |  |
| 381 Los grandes embalajes/envases que se ajusten al nivel de prestaciones del grupo de embalaje/envase III y que se utilicen conforme a la instrucción de embalaje/envasado LP02 de la NOM-002/1-SCT, como se prescribe en la 18ª edición revisada de la Reglamentación Modelo, podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2022. |  |  | 381 Large packaging/container that conform to the performance level of packing group III and that are used in accordance with packaging/container instruction LP02 of NOM-002/1-SCT, as prescribed in the 18th edition revised Model Regulations, may be used until December 31, 2022. |  |  |
| 382 Los polímeros en bolitas podrán ser de poliestireno, poli (metacrilato de metilo) u otro material polimérico. Cuando pueda demostrarse que no se desprenden vapores inflamables que den lugar a una atmósfera inflamable en la prueba U1 (Método de prueba para substancias que pueden generar vapores inflamables) de la subsección 38.4.4 de la Parte III del Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, no será necesario clasificar los polímeros en bolitas dilatables bajo este número UN. Esta prueba solo debería realizarse cuando esté prevista la desclasificación de una substancia. |  |  | 382 Polymer pellets may be polystyrene, poly(methyl methacrylate) or other polymeric material. When it can be demonstrated that no flammable vapors are evolved giving rise to a flammable atmosphere in test U1 (Test method for substances capable of generating flammable vapors) of subsection 38.4.4 of Part III of the Manual of Tests and Criteria of the UN, it will not be necessary to classify polymers in expandable pellets under this UN number. This test should only be performed when declassification of a substance is planned. |  |  |
| 383 Las pelotas de tenis de mesa fabricadas con celuloide no estarán sujetas a la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos cuando la masa neta de cada pelota no exceda de 3.0 g y la masa neta total de las pelotas de tenis de mesa no exceda de 500 g por bulto. Para el caso de residuos consultar la Normativa de la SEMARNAT. |  |  | 383 Table tennis balls made of celluloid will not be subject to the Regulation for the Transport of Hazardous Materials when the net mass of each ball does not exceed 3.0 g and the total net mass of the table tennis balls does not exceed 500 g per package. In the case of wastes, consult the SEMARNAT Regulations. |  |  |
| 384 Se utilizará la etiqueta del modelo No. 9A, véase 5.2.2.2.2 de la Reglamentación Modelo, o en la NOM-003-SCT. Sin embargo, para la identificación de las unidades de transporte se utilizará el cartel relativo a la Clase 9. |  |  | 384 The model label No. 9A will be used, see 5.2.2.2.2 of the Model Regulations, or in NOM-003-SCT. However, the sign relating to Class 9 will be used to identify the transport units. |  |  |
| NOTA: La etiqueta de la Clase 9 (modelo No. 9) se podrá seguir utilizando hasta el 31 de diciembre de 2018. |  |  | NOTE: The Class 9 label (model No. 9) can continue to be used until December 31, 2018. |  |  |
| 385 Suprimida. |  |  | 385 Deleted. |  |  |
| 386 Cuando las substancias se estabilicen mediante regulación de la temperatura, se aplicarán las disposiciones establecidas en 7.1.5 de la Reglamentación Modelo. Cuando se emplee la estabilización química, la persona que presente el embalaje/envase, el RIG o la cisterna para el transporte se asegurará de que el nivel de estabilización sea suficiente para impedir que la substancia contenida en el embalaje/envase, el RIG o la cisterna experimente una polimerización peligrosa a una temperatura media global de 50 °C o, en el caso de una cisterna portátil, de 45 °C. Cuando la estabilización química se vuelva ineficaz a las temperaturas más bajas que se alcanzarán con la duración prevista del transporte, se requerirá regulación de la temperatura. Los factores que deberán tomarse en consideración al adoptar esta determinación comprenderán, entre otros, la capacidad y la geometría del embalaje/envase, el RIG o la cisterna y el efecto del aislamiento que tengan, la temperatura de la substancia cuando se presente para el transporte, la duración del viaje y las condiciones de temperatura ambiente típicas durante el viaje (teniendo en cuenta también la estación del año), la eficacia y otras propiedades del estabilizador empleado, los controles operacionales aplicables en virtud de la reglamentación (por ejemplo, la obligación de proteger las mercancías contra las fuentes de calor, incluidas las otras cargas que se transporten a una temperatura superior a la temperatura ambiente) y todos los demás factores pertinentes. |  |  | 386 When substances are stabilized by temperature regulation, the provisions established in 7.1.5 of the Model Regulations will apply. Where chemical stabilization is used, the person presenting the packaging/container, IBC or tank for transport will ensure that the level of stabilization is sufficient to prevent the substance contained in the packaging/container, IBC or tank undergoes dangerous polymerization at a global average temperature of 50°C or, in the case of a portable tank, 45°C. Where chemical stabilization becomes ineffective at the lower temperatures that will be achieved with the expected duration of transport, temperature regulation will be required. Factors to be taken into consideration in making this determination will include, but are not limited to, the capacity and geometry of the packaging/container, IBC or tank and the effect of their insulation, the temperature of the substance when presented for transport, the duration of the journey and the typical ambient temperature conditions during the journey (also taking into account the season of the year), the effectiveness and other properties of the stabilizer used, the operational controls applicable under the regulations (for example, the obligation to protect goods from heat sources, including other cargo transported at a temperature above ambient temperature) and all other relevant factors. |  |  |
| 387 Las baterías de litio que se ajusten a los dispuesto en 2.9.4 f) Reglamentación Modelo, que contengan pilas primarias de litio metálico y pilas de ión litio recargables se asignarán a los Nos. ONU 3090 o UN 3091, según proceda. Cuando esas baterías se transporten conforme a lo dispuesto en la disposición especial 188, el contenido total de litio de todas las pilas de litio metálico contenidas en la batería no excederá de 1.5 g y la capacidad total de todas las pilas de ión litio contenidas en la batería no será superior a 10 Wh. |  |  | 387 Lithium batteries conforming to the provisions of 2.9.4 f) Model Regulations, containing primary lithium metal cells and rechargeable lithium-ion cells, will be assigned to UN Nos. 3090 or UN 3091, as appropriate. When such batteries are transported in accordance with the provisions of special provision 188, the total lithium content of all lithium metal cells contained in the battery will not exceed 1.5 g and the total capacity of all lithium-ion cells contained in the battery will not exceed 10 Wh. |  |  |
| 388 Las designaciones oficiales de transporte correspondientes al No. ONU 3166 se aplican a los vehículos con motores de combustión interna o pilas de combustible propulsados por líquido o gas inflamable. |  |  | 388 The official shipping names corresponding to UN No. 3166 apply to vehicles with internal combustion engines or fuel cells powered by flammable liquid or gas. |  |  |
| Los vehículos propulsados por un motor de pila de combustible se asignarán a los Nos. ONU 3166 VEHÍCULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE, o UN 3166 VEHÍCULO CON PILA DE COMBUSTIBLE PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. En esas designaciones oficiales de transporte están incluidos los vehículos eléctricos híbridos propulsados tanto por una pila de combustible como por un motor de combustión interna con baterías de electrolito líquido, baterías de sodio, baterías de metal litio o baterías de ión litio, transportados con la(s) batería(s) instalada(s). |  |  | Vehicles powered by a fuel cell engine will be assigned UN Nos. 3166 FUEL CELL VEHICLE POWERED BY FLAMMABLE GAS, or UN 3166 FUEL CELL VEHICLE POWERED BY FLAMMABLE LIQUID, as appropriate. These official transport designations include hybrid electric vehicles powered by either a fuel cell or an internal combustion engine with liquid electrolyte batteries, sodium batteries, lithium metal batteries or lithium-ion batteries, transported with the battery or batteries installed. |  |  |
| Los demás vehículos que contengan un motor de combustión interna deberán asignarse a los No. ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE o No. ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR LÍQUIDO INFLAMABLE, según corresponda. Estas designaciones oficiales de transporte incluyen los vehículos eléctricos híbridos accionados tanto por un motor de combustión interna como por baterías de electrolito líquido, baterías de sodio, baterías de metal litio o baterías de ión litio, transportados con las baterías instaladas. |  |  | Other vehicles containing an internal combustion engine will be assigned to UN No. 3166 FLAMMABLE GAS-POWERED VEHICLE or UN 3166 FLAMMABLE LIQUID-POWERED VEHICLE, as appropriate. These official transportation designations include hybrid electric vehicles powered by either an internal combustion engine or liquid electrolyte batteries, sodium batteries, lithium metal batteries, or lithium-ion batteries, transported with the batteries installed. |  |  |
| Los vehículos con un motor de combustión interna propulsado por un líquido inflamable y un gas inflamable se asignarán al No. ONU 3166 VEHÍCULO PROPULSADO POR GAS INFLAMABLE. |  |  | Vehicles with an internal combustion engine powered by a flammable liquid and a flammable gas will be assigned UN No. 3166 VEHICLE POWERED BY FLAMMABLE GAS. |  |  |
| La designación correspondiente al No. ONU 3171 solo se aplica a los vehículos accionados por baterías de electrolito líquido, baterías de sodio, baterías de metal litio o baterías de ión litio y a los equipos accionados por baterías de electrolito líquido o baterías de sodio que se transportan con esas baterías instaladas. |  |  | The designation corresponding to UN No. 3171 only applies to vehicles powered by liquid electrolyte batteries, sodium batteries, lithium metal batteries or lithium-ion batteries and to equipment powered by liquid electrolyte batteries or sodium batteries that are transported with those batteries installed. |  |  |
| A los efectos de esta disposición especial, los vehículos son aparatos autopropulsados destinados a transportar una o más personas o mercancías. Son ejemplos de vehículos los automóviles, las motocicletas, las motonetas, los vehículos y motocicletas de tres o cuatro ruedas, los camiones, las locomotoras, las bicicletas (a pedal con motor eléctrico) y otros vehículos de este tipo (por ejemplo, los vehículos autoequilibrados o los vehículos no equipados con por lo menos un puesto para sentarse), las sillas de ruedas, los tractores corta césped (vehículos tripulados para cortar pasto), el equipo agrícola y de construcción autopropulsado, las embarcaciones y las aeronaves. Esto incluye los vehículos que se transporten en un embalaje. En este caso, algunas partes del vehículo podrán separarse de la estructura para que quepan en el embalaje. |  |  | For the purposes of this special provision, vehicles are self-propelled devices intended to transport one or more people or goods. Examples of vehicles are automobiles, motorcycles, scooters, three- or four-wheeled vehicles and motorcycles, trucks, locomotives, bicycles (pedal with an electric motor) and other vehicles of this type (for example, vehicles self-balancing vehicles or vehicles not equipped with at least one seating position), wheelchairs, lawnmowers (manned vehicles for cutting grass), self-propelled agricultural and construction equipment, boats and aircraft. This includes vehicles transported in packaging. In this case, some parts of the vehicle may be separated from the structure to fit into the packaging. |  |  |
| Como ejemplos de equipo cabe mencionar las cortadoras de césped (no tripuladas), las máquinas de limpieza y los modelos de embarcaciones y aeronaves a escala. Los equipos accionados por baterías de metal litio o baterías de ión litio se consignarán en las designaciones correspondientes a los No. ONU 3091, BATERÍAS DE METAL LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO, No. ONU 3091 BATERÍAS DE METAL LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, No. ONU 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO INSTALADAS EN UN EQUIPO o No. ONU 3481 BATERÍAS DE IÓN LITIO EMBALADAS CON UN EQUIPO, según corresponda. Las baterías de ion litio o de metal litio instaladas en las unidades de transporte de carga y diseñadas únicamente para suministrar energía externa a la unidad de transporte, se asignarán a la entrada del número ONU 3536 BATERÍAS DE LITIO INSTALADAS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA baterías de ion de litio o baterías de metal litio. |  |  | Examples of equipment include (unmanned) lawn mowers, cleaning machines, and scale models of boats and aircraft. Equipment powered by lithium metal batteries or lithium-ion batteries will be recorded in the designations corresponding to UN No. 3091, LITHIUM METAL BATTERIES INSTALLED IN EQUIPMENT, UN No. 3091 LITHIUM METAL BATTERIES PACKAGED WITH EQUIPMENT, No. UN 3481 LITHIUM-ION BATTERIES INSTALLED IN EQUIPMENT or UN 3481 LITHIUM-ION BATTERIES PACKAGED WITH EQUIPMENT, as applicable. Lithium-ion or lithium metal batteries installed in cargo transport units and designed solely to supply external power to the transport unit will be assigned to the UN number entry 3536 LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium-ion batteries or lithium metal batteries. |  |  |
| Las mercancías peligrosas tales como las baterías, bolsas de aire (airbags), extintores, acumuladores de gas comprimido, dispositivos de seguridad y otros componentes esenciales del vehículo que sean necesarios para el funcionamiento de éste o para la seguridad de su conductor o de los pasajeros deberán estar instalados en el vehículo de forma segura y no estarán sujetos a otras prescripciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. Sin embargo, las baterías de litio deberán cumplir las prescripciones establecidas en 2.9.4 Reglamentación Modelo, con la excepción de que 2.9.4 a) no se aplicará cuando en los vehículos o equipos se instalen prototipos de baterías y o baterías de series de producción pequeñas, constituidas por no más de 100 baterías. |  |  | Dangerous goods such as batteries, airbags, fire extinguishers, compressed gas accumulators, safety devices and other essential components of the vehicle that are necessary for its operation or for the safety of its driver or passengers must be securely installed in the vehicle and will not be subject to other requirements of the Regulation of the Transport of Hazardous Materials. However, lithium batteries must comply with the requirements established in 2.9.4 Model Regulations, with the exception that 2.9.4 a) will not apply when prototype batteries or batteries from small production series are installed in vehicles or equipment., made up of no more than 100 batteries. |  |  |
| Si una batería de litio instalada en un vehículo o equipo resulta dañada o es defectuosa, dicho vehículo o equipo se transportará según determine la autoridad competente. |  |  | If a lithium battery installed in a vehicle or equipment is damaged or defective, such vehicle or equipment will be transported as determined by the appropriate authority. |  |  |
| 389 Esta designación sólo se aplica a las baterías de ión litio o de litio metálico instaladas en una unidad de transporte y destinadas únicamente a suministrar energía externa a dicha unidad. Las baterías de litio deberán cumplir los requisitos establecidos en 2.9.4 a) a e) de la Reglamentación Modelo, y contar con los sistemas necesarios para evitar la sobrecarga y la descarga excesiva entre las baterías. |  |  | 389 This designation applies only to lithium-ion or lithium metal batteries installed in a transport unit and intended solely to supply external power to the transport unit. Lithium batteries must meet the requirements established in 2.9.4 a) to e) of the Model Regulations, and have the necessary systems to avoid overcharging and excessive discharge between the batteries. |  |  |
| Las baterías deberán estar firmemente sujetas a la estructura de la unidad de transporte (por ejemplo, colocadas en estantes, armarios, etc.) a fin de evitar los cortocircuitos, el funcionamiento accidental y cualquier movimiento significativo, provocados por sacudidas y vibraciones que puedan producirse durante la manipulación o el transporte de la unidad de transporte. Las mercancías peligrosas necesarias para la seguridad y buen funcionamiento de la unidad de transporte (por ejemplo, los sistemas de extinción de incendios y de aire acondicionado), deberán estar debidamente sujetas o instaladas en la unidad de transporte y no estarán sujetas a otras disposiciones de la Regulación para el Transporte de Materiales Peligrosos. No deberán transportarse dentro de la unidad de transporte mercancías peligrosas que no sean necesarias para el funcionamiento adecuado y seguro de dicha unidad. |  |  | Batteries should be securely fastened to the structure of the transport unit (e.g. placed in shelves, cabinets, etc.) to prevent short circuits, accidental operation and any significant movement caused by shocks and vibrations that may occur. during handling or transportation of the transport unit. Dangerous goods necessary for the safety and proper functioning of the transport unit (for example, fire extinguishing and air conditioning systems) must be properly secured or installed in the transport unit and will not be subject to other provisions of the Regulation for the Transport of Hazardous Materials. Dangerous goods that are not necessary for the proper and safe operation of said unit must not be transported within the transport unit. |  |  |
| Las baterías que se encuentren dentro de la unidad de transporte no estarán sujetas a los requisitos de etiquetado o marcado. La unidad de transporte deberá llevar el número UN que corresponda colocado en dos lados opuestos de conformidad con la NOM-004-SCT. |  |  | Batteries inside the transport unit will not be subject to labeling or marking requirements. The transport unit must carry the corresponding UN number placed on two opposite sides in accordance with NOM-004-SCT. |  |  |
| 390 Cuando un bulto contenga una combinación de baterías de litio contenidas en el equipo y baterías de litio embaladas con el equipo, se aplicarán los siguientes requisitos a los efectos del marcado y la documentación del bulto: |  |  | 390 Where a package contains a combination of lithium batteries contained in the equipment and lithium batteries packed with the equipment, the following requirements will apply for the purposes of marking and documenting the package: |  |  |
| a) El bulto se marcará con el número “ONU 3091 baterías de metal litio embaladas con el equipo” o el número “ONU 3481 baterías de ion litio embaladas con el equipo”, según proceda. Si un bulto contiene ambas baterías de ion litio y baterías de metal litio embaladas con el equipo y contenidas en él, el bulto deberá marcarse con arreglo a los requisitos para ambos tipos de baterías. No obstante, no será necesario tener en cuenta las baterías de botón instaladas en el equipo (incluidas las placas de circuito); |  |  | a) The package will be marked with the number “UN 3091 lithium metal batteries packed with equipment” or the number “UN 3481 lithium-ion batteries packed with equipment,” as appropriate. If a package contains both lithium-ion batteries and lithium metal batteries packed with and contained in the equipment, the package must be marked in accordance with the requirements for both types of batteries. However, button batteries installed in the equipment (including circuit boards) do not need to be taken into account; |  |  |
| b) El documento de transporte indicara el número “ONU 3091 baterías de metal litio embaladas con el equipo” o el número “ONU 3481 baterías de ion litio embaladas con el equipo”, según proceda. Si un bulto contiene baterías de ion litio y baterías de metal litio embaladas con el equipo y contenidas en él, el documento de transporte llevará indicadas ambas descripciones el número “ONU 3091 baterías de metal litio embaladas con el equipo” y el número “ONU 3481 baterías de ion litio embaladas con el equipo”. |  |  | b) The transport document will indicate the number “UN 3091 lithium metal batteries packed with the equipment” or the number “UN 3481 lithium-ion batteries packed with the equipment”, as appropriate. If a package contains lithium-ion batteries and lithium metal batteries packed with and contained in the equipment, the transport document will bear both the description number “UN 3091 lithium metal batteries packed with the equipment” and the number “UN 3481 lithium-ion batteries packed with the equipment.” |  |  |
| 391 Los artículos que contienen mercancías peligrosas de las Divisiones 2.3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 o de la División 6.1, para substancias tóxicas por inhalación del grupo de embalaje/envase I, y los artículos que presentan más de uno de los siguientes peligros a) Gases de la Clase 2; b) Explosivos líquidos insensibilizados de la Clase 3 y c) Substancias que presentan peligro de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados de la División 4.1, se transportarán en las condiciones aprobadas por la autoridad competente. |  |  | 391 Articles containing dangerous goods of Divisions 2.3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 or Division 6.1, for substances toxic by inhalation of packing group I, and articles presenting more than one of the following hazards a) Class 2 Gases; b) Desensitized liquid explosives of Class 3 and c) Substances that present a danger of spontaneous reaction and desensitized solid explosives of Division 4.1, will be transported under conditions approved by the appropriate authority. |  |  |
| 392 No se aplicarán las disposiciones de 5.1.5.1. de la NOM-002/1-SCT ni el capítulo 6.2 de la Reglamentación Modelo, al transporte de sistemas de contención de gas combustible diseñados y aprobados para su instalación en vehículos automotores que contengan ese gas cuando se transporten para su eliminación, reciclaje, reparación, inspección o mantenimiento o cuando se transporten desde el lugar de fabricación a una planta de ensamblaje de vehículos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: |  |  | 392 The provisions of 5.1.5.1 will not apply. of NOM-002/1-SCT nor chapter 6.2 of the Model Regulations, to the transportation of fuel gas containment systems designed and approved for installation in motor vehicles that contain that gas when they are transported for disposal, recycling, repair, inspection or maintenance or when transported from the place of manufacture to a vehicle assembly plant, provided that the following conditions are met: |  |  |
| a) Los sistemas de contención de gas combustible deberán cumplir los requisitos establecidos en las normas o reglamentos relativos a los depósitos de combustible para vehículos, según proceda. Pueden citarse como ejemplos de normas y reglamentos aplicables los siguientes: |  |  | a) Fuel gas containment systems must meet the requirements established in the standards or regulations relating to fuel tanks for vehicles, as applicable. The following may be cited as examples of applicable rules and regulations: |  |  |
| Depósitos de GLP |  | LPG tanks |  |
| Reglamento CEPE N° 67 Revisión 2 | UNECE Regulation No. 67 Revision 2 |  | Uniform provisions relating to: I. The approval of specific equipment for vehicles of categories M and N that use liquefied petroleum gases in their propulsion system; II. The approval of category M and N vehicles equipped with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in their propulsion system with respect to the installation of said equipment. |
| Reglamento CEPE N°115 | UNECE Regulation No. 115 |  | Uniform provisions relating to the approval of: I. Specific adaptation systems for LPG (liquefied petroleum gases) intended for installation in motor vehicles so that they can use LPG in their propulsion system; II. Specific adaptation systems for CNG (compressed natural gas) intended for installation in motor vehicles so that they can use CNG in their propulsion system. |
| Depósitos de GNC |  | CNG tanks |  |
| Reglamento CEPE N°110 | UNECE Regulation No. 110 |  | Uniform provisions relating to: I. Specific components of motor vehicles that use CNG in their propulsion system; II. Vehicles with respect to the installation of specific components of a type approved for the use of CNG in their propulsion system. |
| Reglamento CEPE N° 115 | UNECE Regulation No. 115 |  | Uniform provisions relating to the approval of: I. Specific adaptation systems for LPG (liquefied petroleum gases) intended for installation in motor vehicles so that they can use LPG in their propulsion system; II. Specific adaptation systems for CNG (compressed natural gas) intended for installation in motor vehicles so that they can use CNG in their propulsion system. |
| ISO 11439:2013 | ISO 11439:2013 |  | Gas cylinders – High pressure cylinders for the onboard storage of natural gas as motor vehicle fuel. |
| ISO 15500-Series | ISO 15500-Series |  | ISO 15500: Road vehicles – CNG fuel system components – various parts as applicable. |
| ANSI NGV 2 | ANSI NGV 2 |  | CNG containers as vehicle fuel. |
| CSA B51 Parte 2: 2014 | CSA B51 Part 2: 2014 |  | Code for Boilers, Pressure Vessels and Pressure Pipelines, Part 2: Requirements for high-pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a motor vehicle fuel. |
| Depósitos de hidrógeno presurizados |  | Pressurized hydrogen tanks |  |
| Reglamento Técnico Mundial (RTM) N° 13 | World Technical Regulations (RTM) No. 13 |  | Global technical regulation on hydrogen-powered vehicles and hydrogen fuel cells (ECE/TRANS/180/Add.13). |
| ISO/TS 15869:2009 | ISO/TS 15869:2009 |  | Gaseous hydrogen and hydrogen mixtures – fuel tanks for land vehicles. |
| Reglamento (UE) N° 79/2009 | Regulation (EU) No. 79/2009 |  | Regulation (EC) No. 79/2009 of the European Parliament and of the Council, of January 14, 2009, relating to the approval of hydrogen-powered motor vehicles and the modification of Directive 2007/46/EC. |
| Reglamento (UE) núm. 406/2010 | Regulation (EU) no. 406/2010 |  | Regulation (EU) no. Commission Regulation 406/2010 of 26 April 2010, which applies Regulation (EC) No. 79/2009 of the European Parliament and of the Council, relating to the approval of motor vehicles powered by hydrogen. |
| Reglamento CEPE núm. 134 | UNECE Regulation no. 134 |  | Vehicles powered by hydrogen and fuel cells (HFCV). |
| CSA B51 Parte 2: 2014 | CSA B51 Part 2: 2014 |  | Code for Boilers, Pressure Vessels and Pressure Pipelines, Part 2: Requirements for high-pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a motor vehicle fuel. |

| Podrán seguir siendo transportados los depósitos de gas diseñados y construidos de conformidad con versiones anteriores de las normas o reglamentos relativos a los depósitos de gas para vehículos de motor aplicables en el momento de la certificación de los vehículos para los que dichos depósitos de gas fueron diseñados y construidos; | Gas tanks designed and constructed in accordance with previous versions of the rules or regulations relating to gas tanks for motor vehicles applicable at the time of certification of the vehicles for which such gas tanks were designed may continue to be transported. and constructed; |
| --- | --- |
| b) Los sistemas de contención de gas combustible deberán ser estancos (sellados) y no presentar indicios de daños externos que puedan afectar a su seguridad; | b) Fuel gas containment systems must be airtight (sealed) and show no signs of external damage that could affect their safety; |
| NOTA 1: Pueden encontrarse los criterios en la norma ISO 11623:2015 Botellas de gas transportables – Inspección y ensayos periódicos de botellas de gas de materiales compuestos (o en la norma ISO 19078:2013 Botellas de gas – Inspección de la instalación y verificación de las botellas a alta presión para el almacenamiento de gas natural utilizado como combustible en los vehículos de carretera). | NOTE 1: Criteria can be found in ISO 11623:2015 Transportable gas cylinders – Periodic inspection and testing of composite gas cylinders (or ISO 19078:2013 Gas cylinders – Installation inspection and verification of high-pressure cylinders for storing natural gas used as fuel in road vehicles). |
| NOTA 2: Si los sistemas de contención de gas combustible no son estancos (sellados), se han llenado en exceso o presentan daños que puedan afectar a su seguridad (por ejemplo, en caso de que se haya realizado una campaña de verificación relacionada con la seguridad), solo podrán transportarse en recipientes de socorro presurizados de conformidad con la Reglamentación Mexicana vigente de Materiales peligrosos o su equivalente. | NOTE 2: If the fuel gas containment systems are not watertight (sealed), have been overfilled or have damage that could affect their safety (for example, if a verification campaign related to the safety), they may only be transported in pressurized relief containers in accordance with the current Mexican Regulations on Hazardous Materials or its equivalent. |
| c) Si un sistema de contención de gas combustible está equipado con dos o más válvulas integradas en línea, las dos válvulas se cerrarán de manera que no se produzcan fugas de gas en las condiciones normales de transporte. Si sólo existe una válvula o si una única válvula acciona todas las aperturas, a excepción de la apertura del dispositivo de descompresión, esa válvula se cerrará de manera que no se produzcan fugas de gas en las condiciones normales de transporte; | c) If a fuel gas containment system is equipped with two or more integrated in-line valves, the two valves will be closed so that gas leaks do not occur under normal transport conditions. If there is only one valve or if a single valve operates all openings except the opening of the decompression device, that valve will be closed so that no gas leaks occur under normal conditions of transport; |
| d) Los sistemas de contención de gas combustible se transportarán de manera que se evite la obstrucción del dispositivo de descompresión o cualquier daño a las válvulas o a cualquier otra parte del sistema que se encuentre bajo presión y se prevenga la liberación no intencional del gas en las condiciones normales de transporte. El sistema de contención de gas combustible irá sujeto para evitar que se deslice, ruede o se mueva verticalmente; | d) Combustible gas containment systems will be transported in a manner that prevents clogging of the pressure relief device or any damage to the valves or any other part of the system under pressure and prevents unintentional release of the gas into the containment systems. normal transport conditions. The fuel gas containment system will be secured to prevent it from sliding, rolling or moving vertically; |
| e) Las válvulas deberán estar protegidas mediante uno de los métodos descritos en 5.1.7.1.8 a) a e) de la NOM-002/1-SCT; | e) The valves must be protected by one of the methods described in 5.1.7.1.8 a) to e) of NOM-002/1-SCT; |
| f) Excepto en el caso de los sistemas de contención de gas combustible retirados para su eliminación, reciclado, reparación, inspección o mantenimiento, dichos sistemas se llenarán con no más del 20% de volumen nominal de llenado o presión nominal de servicio, según proceda; | f) Except for fuel gas containment systems removed for disposal, recycling, repair, inspection or maintenance, such systems will be filled with no more than 20% of nominal fill volume or nominal service pressure, as applicable; |
| g) No obstante lo dispuesto en la NOM-003-SCT, cuando los sistemas de contención de gas combustible estén incluidos en un dispositivo de manipulación, las marcas y etiquetas se podrán fijar en dicho dispositivo; y | g) Notwithstanding the provisions of NOM-003-SCT, when fuel gas containment systems are included in a handling device, the marks and labels may be affixed to said device; and |
| h) No obstante lo dispuesto en 5.4.1 de la NOM-043-SCT, la información sobre la cantidad total de mercancías peligrosas podrá sustituirse por la siguiente información: | h) Notwithstanding the provisions of 5.4.1 of NOM-043-SCT, the information on the total quantity of dangerous goods may be replaced by the following information: |
| i) El número de sistemas de contención de gas combustible; y | i) The number of fuel gas containment systems; and |
| ii) En el caso de los gases licuados, la masa neta total (kg) de gas en cada sistema de contención de gas combustible y, en el caso de los gases comprimidos, la capacidad total (l) de cada sistema de contención de gas combustible seguida por la presión nominal de servicio. | ii) In the case of liquefied gases, the total net mass (kg) of gas in each fuel gas containment system and, in the case of compressed gases, the total capacity (l) of each gas containment system fuel followed by the nominal service pressure. |
| Ejemplos de información que deberá figurar en el documento de embarque: | Examples of information that must appear on the shipping document: |
| Ejemplo 1: “No. ONU 1971, gas natural, comprimido, 2.1, 1 sistema de contención de gas combustible de 50 l en total, 200 bar”. | Example 1: “No. UN 1971, natural gas, compressed, 2.1, 1 x 50 l fuel gas containment system in total, 200 bar.” |
| Ejemplo 2: “No. ONU 1965, mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, n.e.p., 2.1, 3 sistemas de contención de gas combustible de 15 kg de masa neta de gas cada uno”. | Example 2: “No. UN 1965, liquefied gaseous hydrocarbon mixture, N.E.P, 2.1, 3 fuel gas containment systems of 15 kg net gas mass each. |
| 393 La nitrocelulosa cumplirá los criterios de la prueba de Bergmann-Junk o de la prueba del papel de violeta de metilo del apéndice 10 del Manual de Pruebas y Criterios de la Organización de las Naciones Unidas. No es necesario aplicar las pruebas del tipo 3 c) del referido Manual. | 393 Nitrocellulose will meet the criteria of the Bergmann-Junk test or the methyl violet paper test in Appendix 10 of the United Nations Manual of Tests and Criteria. It is not necessary to apply the type 3 c) tests of the aforementioned Manual. |
| 394 La nitrocelulosa cumplirá los criterios de la prueba de Bergmann-Junk o de la prueba del papel de violeta de metilo del apéndice 10 del Manual de Pruebas y Criterios de la Organización de las Naciones Unidas. | 394 Nitrocellulose will meet the criteria of the Bergmann-Junk test or the methyl violet paper test in Appendix 10 of the United Nations Manual of Tests and Criteria. |
| 395 Esta entrada se utilizará únicamente para los residuos médicos sólidos de la categoría A transportados para su disposición (eliminación). | 395 This entry will be used only for Category A solid medical waste transported for disposal (disposal). |
| 396 Los artículos grandes y robustos pueden ser transportados con cilindros de gas conectados con las válvulas abiertas, independientemente de lo previsto en 5.1.6.1.5 de la NOM-002-1-SCT, como sigue: | 396 Large and robust articles can be transported with gas cylinders connected with the valves open, regardless of the provisions of 5.1.6.1.5 of NOM-002-1-SCT, as follows: |
| (a) Los cilindros de gas que contienen nitrógeno comprimido UN 1066 o gas comprimido UN 1956 o aire comprimido UN 1002; | (a) Gas cylinders containing UN 1066 compressed nitrogen or UN 1956 compressed gas or UN 1002 compressed air; |
| (b) Los cilindros de gas que están conectados con el artículo, a través de reguladores de presión y tuberías fijas, de tal manera que la presión del gas (presión manométrica) en el artículo, no supere los 35 kPa (0.35 bar); | (b) Gas cylinders that are connected to the article, through pressure regulators and fixed pipes, in such a way that the gas pressure (gauge pressure) in the article does not exceed 35 kPa (0.35 bar); |
| (c) Los cilindros de gas que estén debidamente asegurados para que no puedan moverse en relación con el artículo y estén equipados con mangueras y tuberías fuertes y resistentes a la presión; | (c) Gas cylinders that are properly secured so that they cannot move in relation to the article and are equipped with strong, pressure-resistant hoses and pipes; |
| (d) Los cilindros de gas, reguladores de presión, tuberías y otros componentes que estén protegidos de daños e impactos durante el transporte mediante cajas de madera u otros medios adecuados; | (d) Gas cylinders, pressure regulators, pipes and other components that are protected from damage and impact during transport by wooden boxes or other suitable means; |
| (e) El documento de embarque incluirá la siguiente declaración: "Se transporta de conformidad con la disposición especial 396"; | (e) The shipping document will include the following statement: "It is transported in accordance with special provision 396;" |
| (f) Las unidades de transporte de carga que contengan artículos transportados con cilindros que cuenten con válvulas abiertas que contengan un gas que presente riesgo de asfixia, que estén bien ventiladas y deberán estar marcadas de acuerdo con 5.5.3.6 de la NOM-003-SCT. | (f) Cargo transport units that contain articles transported with cylinders that have open valves that contain a gas that presents a risk of asphyxiation, that are well ventilated and must be marked in accordance with 5.5.3.6 of NOM-003- SCT. |
| 397 En esta entrada podrán transportarse mezclas de nitrógeno y oxígeno que contengan un mínimo del 19.5% y un máximo del 23.5% de oxígeno en volumen cuando no haya otros gases oxidantes presentes. No se requiere una etiqueta de peligro secundario de la División 5.1 para ninguna concentración dentro de este límite. | 397 Mixtures of nitrogen and oxygen containing a minimum of 19.5% and a maximum of 23.5% oxygen by volume may be transported in this entry when no other oxidizing gases are present. A Division 5.1 secondary hazard label is not required for any concentration within this limit. |
| 398 Esta entrada aplica a las mezclas de butilenos, 1-butileno, cis-2-butileno y trans-2-butileno. Para isobutileno, ver ONU 1055 | 398 This entry applies to mixtures of butylenes, 1-butylene, cis-2-butylene, and trans-2-butylene. For isobutylene, see UN 1055 |

.

| Apéndice D (Normativo) | Appendix D (obligatory) |
| --- | --- |
| Designaciones oficiales de transporte genéricas y de designaciones correspondientes a grupos de substancias u objetos N.E.P. | Generic official shipping names and names corresponding to groups of substances or objects N.E.P. (Not elsewhere specified) |
| Las substancias u objetos que no aparezcan expresamente con su nombre en el listado de mercancías peligrosas de la presente NOM, se clasificarán de conformidad con lo dispuesto en 5.1.2 de la misma. Se utilizará como Designación Oficial de Transporte la denominación que, entre las enumeradas en el apéndice B listado de mercancías peligrosas, mejor describa la substancia u objeto de que se trate. En este apéndice aparecen las principales designaciones oficiales de transporte genéricas y substancias u objetos n.e.p. que aparecen en el listado de mercancías peligrosas. La designación oficial de transporte se completará con la denominación técnica cuando se asigna la disposición especial 274 en la columna 6 del apéndice B Listado de mercancías peligrosas. | Substances or objects that do not expressly appear with their name in the list of dangerous goods of this NOM will be classified in accordance with the provisions of 5.1.2 of the same. The Official Transport Designation will be the name that, among those listed in Appendix B list of dangerous goods, best describes the substance or object in question. This appendix shows the main official generic transport designations. and substances or objects not elsewhere specified that appear on the list of dangerous goods. The official transport name will be completed with the technical name when special provision 274 is assigned in column 6 of Appendix B List of Dangerous Goods. |
| En este apéndice, las denominaciones genéricas y las designaciones oficiales de transporte que llevan la mención n.e.p. están agrupadas por clase o división de peligro y, dentro de cada clase o división, se han dividido en los siguientes tres grupos: | In this appendix, the generic names and official transport designations bearing the mention, not elsewhere specified, are grouped by hazard class or division and, within each class or division, they have been divided into the following three groups: |
| - Designaciones oficiales de transporte específicos, correspondientes a grupos de substancias u objetos de determinadas características químicas o técnicas; | - Specific official transport designations, corresponding to groups of substances or objects with certain chemical or technical characteristics; |
| - Designaciones oficiales de transporte de plaguicidas, por lo que respecta a la clase 3 y la división 6.1; | - Official shipping names for pesticides, with respect to class 3 and division 6.1; |
| - Designaciones oficiales de transporte generales, correspondientes a grupos de substancias o de objetos con una o más propiedades peligrosas generales. | - Official general transport designations, corresponding to groups of substances or objects with one or more general dangerous properties. |
| DEBE UTILIZARSE SIEMPRE LA DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE MÁS ESPECÍFICA | THE MOST SPECIFIC OFFICIAL TRANSPORT DESIGNATED SHOULD BE USED |

.

| Clase o División/ Class or Division | Peligro Secundario/ Secondary hazard | No. ONU/ UN number | Designación oficial de transporte | Official shipping designation N.E.P. = Not elsewhere specified |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CLASE 1 | CLASS 1 |
| 1 |  | 0190 | MUESTRAS DE EXPLOSIVOS, excepto los explosivos iniciadores | SAMPLES OF EXPLOSIVES, except initiating explosives |
|  |  |  | DIVISION 1.1 | DIVISION 1.1 |
| 1.1 A |  | 0473 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.1 B |  | 0461 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. (not elsewhere specified) |
| 1.1 C |  | 0462 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.1 C |  | 0474 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.1 C |  | 0497 | PROPULSANTE LÍQUIDO | LIQUID PROPELLANT |
| 1.1 C |  | 0498 | PROPULSANTE SÓLIDO | SOLID PROPELLANT |
| 1.1 D |  | 0463 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.1 D |  | 0475 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.1 E |  | 0464 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.1 F |  | 0465 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.1 G |  | 0476 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.1 L |  | 0354 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.1 L |  | 0357 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 1.2 | DIVISION 1.2 |
| 1.2 B |  | 0382 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. |
| 1.2 C |  | 0466 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.2 D |  | 0467 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.2 E |  | 0468 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.2 F |  | 0469 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.2 K | 6.1 | 0020 | con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | with dispersing charge, ejector charge or propelling charge |
| 1.2 L |  | 0248 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | WATER ACTIVATED DEVICES, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge |
| 1.2 L |  | 0355 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.2 L |  | 0358 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 1.3 | DIVISION 1.3 |
| 1.3 C |  | 0132 | SALES METÁLICAS DEFLAGRANTES DE DERIVADOS NITRADOS AROMÁTICOS, N.E.P. | DEFLAGRANTING METALLIC SALTS OF AROMATIC NITRATED DERIVATIVES, N.E.P. |
| 1.3 C |  | 0470 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.3 C |  | 0477 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.3 C |  | 0495 | PROPULSANTE LÍQUIDO | LIQUID PROPELLANT |
| 1.3 C |  | 0499 | PROPULSANTE SÓLIDO | SOLID PROPELLANT |
| 1.3 G |  | 0478 | SUBSTANCIA EXPLOSIVA, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCE, N.E.P. |
| 1.3 K | 6.1 | 0021 | MUNICIONES TÓXICAS con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | TOXIC AMMUNITION with dispersing charge, expelling charge or propelling charge |
| 1.3 L |  | 0249 | DISPOSITIVOS ACTIVADOS POR EL AGUA, con carga dispersora, carga expulsora o carga propulsora | WATER ACTIVATED DEVICES, with dispersing charge, expelling charge or propelling charge |
| 1.3 L |  | 0356 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.3 L |  | 0359 | SUBSTANCIA EXPLOSIVA, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCE, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 1.4 | DIVISION 1.4 |
| 1.4 B |  | 0350 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 B |  | 0383 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. |
| 1.4 C |  | 0351 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 C |  | 0479 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.4 C |  | 0501 | PROPULSANTE SÓLIDO | SOLID PROPELLANT |
| 1.4 D |  | 0352 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 D |  | 0480 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.4 E |  | 0471 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 F |  | 0472 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 G |  | 0353 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 G |  | 0485 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
| 1.4 S |  | 0349 | OBJETOS EXPLOSIVOS, N.E.P. | EXPLOSIVE OBJECTS, N.E.P. |
| 1.4 S |  | 0384 | COMPONENTES DE CADENAS DE EXPLOSIVOS, N.E.P. | COMPONENTS OF EXPLOSIVE CHAINS, N.E.P. |
| 1.4 S |  | 0481 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS, N.E.P. | EXPLOSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 1.5 | DIVISION 1.5 |
| 1.5 D |  | 0482 | SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS MUY INSENSIBLES (SUBSTANCIAS EMI), N.E.P. | HIGHLY INTENSIVE EXPLOSIVE SUBSTANCES (EMI SUBSTANCES), N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 1.6 | DIVISION 1.6 |
| 1.6 N |  | 0486 | OBJETOS EXPLOSIVOS EXTREMADAMENTE INSENSIBLES (OBJETOS EEI) | EXTREMELY INTENSIVE EXPLOSIVE OBJECTS (EEI OBJECTS) |
|  |  |  | CLASE 2 | CLASS 2 |
|  |  |  | DIVISION 2.1 | DIVISION 2.1 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 2.1 |  | 1964 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS COMPRIMIDOS, N.E.P. | COMPRESSED GASEOUS HYDROCARBONS MIXTURE, N.E.P. |
| 2.1 |  | 1965 | MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS, N.E.P. | MIXTURE OF LIQUEFIED GASEOUS HYDROCARBONS, N.E.P. |
| 2.1 |  | 3354 | GAS INSECTICIDA, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, FLAMMABLE, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 2.1 |  | 1954 | GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. |
| 2.1 |  | 3161 | GAS LICUADO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUEFIED GAS, N.E.P. |
| 2.1 |  | 3167 | MUESTRA DE GAS INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF FLAMMABLE GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid |
| 2.1 |  | 3312 | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, INFLAMABLE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 2.1 |  | 3501 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 2.1 |  | 3510 | GAS ADSORBIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE ADSORBED GAS, N.E.P. |
| 2.1 | 6.1 | 3504 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | CHEMICAL PRODUCT UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. |
| 2.1 | 8 | 3505 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.1 | Véase1 | 3537 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GASES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 2.2 | DIVISION 2.2 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 2.2 |  | 1078 | GAS REFRIGERANTE, N.E.P. | REFRIGERANT GAS, N.E.P. |
| 2.2 |  | 1968 | INSECTICIDA GASEOSO, N.E.P. | GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 2.2 |  | 1956 | GAS COMPRIMIDO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, N.E.P. |
| 2.2 |  | 3163 | GAS LICUADO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, N.E.P. |
| 2.2 |  | 3158 | GAS LICUADO REFRIGERADO, N.E.P. | REFRIGERATED LIQUEFIED GAS, N.E.P. |
| 2.2 |  | 3500 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL PRODUCT, N.E.P. |
| 2.2 |  | 3511 | GAS ADSORBIDO, N.E.P. | ADSORBED GAS, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3156 | GAS COMPRIMIDO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, COMBURENT, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3157 | GAS LICUADO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, COMBURENT, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3311 | GAS, LÍQUIDO REFRIGERADO, COMBURENTE, N.E.P. | GAS, REFRIGERATED LIQUID, COMBURENT, N.E.P. |
| 2.2 | 5.1 | 3513 | GAS ADSORBIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT ADSORBED GAS, N.E.P. |
| 2.2 | 6.1 | 3502 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, TÓXICO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, TOXIC, N.E.P. |
| 2.2 | 8 | 3503 | PRODUCTO QUÍMICO A PRESIÓN, CORROSIVO, N.E.P. | PRESSURE CHEMICAL, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.2 | Véase1 | 3538 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES NO INFLAMABLES, NO TÓXICO, N.E.P. | ITEMS CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GASES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 2.3 | DIVISION 2.3 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 2.3 |  | 1967 | INSECTICIDA GASEOSO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC GASEOUS INSECTICIDE, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 3355 | GAS INSECTICIDA, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | INSECTICIDAL GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 2.3 |  | 1955 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC COMPRESSED GAS, N.E.P. |
| 2.3 |  | 3162 | GAS LICUADO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS, N.E.P. |
| 2.3 |  | 3169 | MUESTRA DE GAS TÓXICO, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC GAS, NON-COMPRESSED, N.E.P., other than refrigerated liquid |
| 2.3 |  | 3512 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 1953 | GAS COMPRIMIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE COMPRESSED GAS, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 3160 | GAS LICUADO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 | 3168 | MUESTRA DE GAS TÓXICO, INFLAMABLE, NO COMPRIMIDO, N.E.P., que no sea líquido refrigerado | SAMPLE OF TOXIC, FLAMMABLE, NON-COMPRESSED GAS, N.E.P., that are not refrigerated liquid |
| 2.3 | 2.1 | 3514 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 | 3515 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 + 8 | 3305 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 + 8 | 3309 | GAS LICUADO, TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 2.1 + 8 | 3517 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE ADSORBED GAS, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 | 3303 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDENT, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 | 3307 | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 + 8 | 3306 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 + 8 | 3310 | GAS LICUADO, TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 5.1 + 8 | 3518 | GAS ADSORBIDO TÓXICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | TOXIC ADSORBED GAS, COMBURENT, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 8 | 3304 | GAS COMPRIMIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 8 | 3308 | GAS LICUADO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | 8 | 3516 | GAS ADSORBIDO, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. |
| 2.3 | Véase1 | 3539 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN GASES TÓXICO, N.E.P. | ITEMS CONTAINING TOXIC GASES, N.E.P. |
|  |  |  | CLASE 3 | CLASS 3 |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 3 |  | 1224 | CETONAS, LÍQUIDAS, N.E.P. | KETONES, LIQUID, N.E.P. |
| 3 |  | 1268 | DESTILADOS DE PETRÓLEO N.E.P. o PRODUCTOS DE PETRÓLEO N.E.P. | PETROLEUM DISTILLATES N.E.P. or PETROLEUM PRODUCTS N.E.P. |
| 3 |  | 1987 | ALCOHOLES, N.E.P. | ALCOHOLS, N.E.P. |
| 3 |  | 1989 | ALDEHIDOS, N.E.P. | ALDEHYDES, N.E.P. |
| 3 |  | 2319 | HIDROCARBUROS TERPÉNICOS, N.E.P. | TERPENIC HYDROCARBONS, N.E.P. |
| 3 |  | 3271 | ÉTERES, N.E.P. | ETHERS, N.E.P. |
| 3 |  | 3272 | ÉSTERES, N.E.P. | ESTERS, N.E.P. |
| 3 |  | 3295 | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P. | LIQUID HYDROCARBONS, N.E.P. |
| 3 |  | 3336 | MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS, LÍQUIDOS, INFLAMABLES, N.E.P. | MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., or MIXTURE OF MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 3 |  | 3343 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, INFLAMABLE, N.E.P., con no más de 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., with not more than 30%, by mass, of nitroglycerin |
| 3 |  | 3357 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, LÍQUIDA, N.E.P. con un máximo del 30%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.E.P. with a maximum of 30%, by mass, of nitroglycerin |
| 3 |  | 3379 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, LÍQUIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1228 | MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC LIQUID MERCAPTANS, N.E.P. or MIXTURE OF FLAMMABLE, TOXIC LIQUID MERCAPTANS, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1986 | ALCOHOLES TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC ALCOHOLS, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 1988 | ALDEHIDOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE ALDEHYDES, TOXIC, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 2478 | ISOCIANATOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC ISOCYANATES, N.E.P., or ISOCYANATES IN SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 3248 | MEDICAMENTO LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID MEDICINE, TOXIC, N.E.P. |
| 3 | 6.1 | 3273 | NITRILOS INFLAMABLES, TÓXICOS, N.E.P. | FLAMMABLE, TOXIC NITRILES, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2733 | AMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS INFLAMABLES, CORROSIVAS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE AMINES, N.E.P. or FLAMMABLE, CORROSIVE POLYAMINES, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2985 | CLOROSILANOS INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | FLAMMABLE, CORROSIVE CHLOROSILANES, N.E.P. |
| 3 | 8 | 3274 | ALCOHOLATOS EN SOLUCIÓN, N.E.P., en alcohol | ALCOHOLATES IN SOLUTION, N.E.P., in alcohol |
|  |  |  | Plaguicidas | Pesticides |
| 3 | 6.1 | 2758 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 2760 | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 2762 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID ORGANOCHLORINE PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 2764 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 2772 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 2776 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 2778 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 2780 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 2782 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON DIPYRIDIL, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 2784 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 2787 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 3021 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P., de punto de inflamación inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, FLAMMABLE, TOXIC, N.E.P., flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 3024 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point below 23°C |
| 3 | 6.1 | 3346 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACETÍCO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
| 3 | 6.1 | 3350 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, LÍQUIDO, INFLAMABLE, TÓXICO, de punto de inflamación inferior a 23°C | PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 3 |  | 1993 | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. |
| 3 |  | 3256 | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación superior a 60°C, a una temperatura igual o superior al punto de inflamación | HIGH TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.E.P., with a flash point greater than 60°C, at a temperature equal to or greater than the flash point |
| 3 | 6.1 | 1992 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.E.P. |
| 3 | 6.1 + 8 | 3286 | LÍQUIDO INFLAMABLE, TÓXICO, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.E.P. |
| 3 | 8 | 2924 | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 3 | Véase1 | 3540 | ARTICULOS QUE CONTIENEN LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUIDS, N.E.P. |
|  |  |  | CLASE 4 | CLASS 4 |
|  |  |  | DIVISION 4.1 | DIVISION 4.1 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 4.1 |  | 1353 | FIBRAS o TEJIDOS IMPREGNADOS DE NITROCELULOSA POCO NITRADA, N.E.P. | FIBERS or FABRICS IMPREGNATED WITH LOW NITRATED NITROCELLULOSE, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3089 | POLVO METÁLICO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE METAL DUST, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3182 | HIDRUROS METÁLICOS INFLAMABLES, N.E.P. | FLAMMABLE METAL HYDRIDES, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3221 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B | SPONTANEOUS REACTION LIQUID TYPE B |
| 4.1 |  | 3222 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE B |
| 4.1 |  | 3223 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C | TYPE C SPONTANEOUS REACTION LIQUID |
| 4.1 |  | 3224 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE C |
| 4.1 |  | 3225 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D | TYPE D SPONTANEOUS REACTION LIQUID |
| 4.1 |  | 3226 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D | TYPE D SPONTANEOUS REACTION SOLID |
| 4.1 |  | 3227 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E | TYPE E SPONTANEOUS REACTION LIQUID |
| 4.1 |  | 3228 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE E |
| 4.1 |  | 3229 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F | SPONTANEOUS REACTION LIQUID TYPE F |
| 4.1 |  | 3230 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE F |
| 4.1 |  | 3231 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3232 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3233 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | TYPE C SPONTANEOUS REACTION LIQUID, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3234 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3235 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3236 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3237 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | TYPE E SPONTANEOUS REACTION LIQUID, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3238 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3239 | LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | TYPE F SPONTANEOUS REACTION LIQUID, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3240 | SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 4.1 |  | 3319 | MEZCLA DE NITROGLICERINA, DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P. con más del 2% pero no más del 10%, en masa, de nitroglicerina | NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.E.P. with more than 2% but not more than 10%, by mass, of nitroglycerin |
| 4.1 |  | 3344 | MEZCLA DE TETRANITRATO DE PENTAERITRITA, (TETRANITRATO DE PENTAERITRITOL; PENTRITA; TNPE). DESENSIBILIZADA, SÓLIDA, N.E.P., con más del 10% pero no más de 20%, en masa, de TNPE | MIXTURE OF PENTAERYTHRITLE TETRANITRATE, (PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE; PENTHRITE; TNPE). DESENSITIZED, SOLID, N.E.P., with more than 10% but not more than 20%, by mass, of TNPE |
| 4.1 |  | 3380 | EXPLOSIVO DESENSIBILIZADO, SÓLIDO, N.E.P. | DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 4.1 |  | 1325 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3175 | SÓLIDO QUE CONTIENE LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3176 | SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, FUNDIDO, N.E.P. | ORGANIC FLAMMABLE SOLID, MOLTEN, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3178 | SÓLIDO INFLAMABLE INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC FLAMMABLE SOLID, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3181 | SALES METÁLICAS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | METALLIC SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3531 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3532 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, LÍQUIDA, ESTABILIZADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3533 | SUBSTANCIA POLIMERIZANTE, SÓLIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, WITH TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. |
| 4.1 |  | 3534 | SUBSTANCIA POLARIZANTE, LÍQUIDA, CON TEMPERATURA REGULADA, N.E.P. | POLARIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE REGULATED, N.E.P. |
| 4.1 | 5.1 | 3097 | SÓLIDO INFLAMABLE, COMBURENTE, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, COMBURENT, N.E.P. |
| 4.1 | 6.1 | 2926 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.1 | 6.1 | 3179 | SÓLIDO INFLAMABLE, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.1 | 8 | 2925 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.1 | 8 | 3180 | SÓLIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.1 | Véase1 | 3541 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SÓLIDOS INFLAMABLES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLIDS, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 4.2 | DIVISION 4.2 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 4.2 |  | 1373 | FIBRAS o TEJIDOS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL o SINTÉTICOS, N.E.P., impregnados de aceite | FIBERS or FABRICS OF ANIMAL, VEGETABLE or SYNTHETIC ORIGIN, N.E.P., oil-impregnated |
| 4.2 |  | 1378 | CATALIZADOR DE METAL HUMEDECIDO con un exceso visible de líquido | WET METAL CATALYST with visible excess liquid |
| 4.2 |  | 1383 | METAL PIROFÓRICO, N.E.P. o ALEACIÓN PIROFÓRICA, N.E.P. | PYROPHORIC METAL, N.E.P. or PYROPHORIC ALLOY, N.E.P. |
| 4.2 |  | 2006 | PLÁSTICOS A BASE DE NITROCELULOSA QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING NITROCELLULOSE-BASED PLASTICS, N.E.P. |
| 4.2 |  | 2881 | CATALIZADOR DE METAL SECO | DRY METAL CATALYST |
| 4.2 |  | 3189 | POLVO METÁLICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING METAL POWDER, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3205 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOTÉRREOS, N.E.P. | ALCOHOLATES OF ALKALINE EARTH METALS, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3313 | PIGMENTOS ORGÁNICOS QUE EXPERIMENTAN UN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | ORGANIC PIGMENTS THAT EXPERIENCE SPONTANEOUS WARMING |
| 4.2 |  | 3342 | XANTATOS | XANTHATES |
| 4.2 |  | 3391 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC |
| 4.2 |  | 3392 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC |
| 4.2 |  | 3400 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | SOLID, ORGANOMETALLIC SUBSTANCE THAT UNDERGOES SPONTANEOUS HEATING |
| 4.2 | 4.3 | 3393 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE |
| 4.2 | 4.3 | 3394 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, PIROFÓRICA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, HYDROREACTIVE |
| 4.2 | 8 | 3206 | ALCOHOLATOS DE METALES ALCALINOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVOS, N.E.P. | SELF-HEATING ALKALI METAL ALCOHOLATES, CORROSIVE, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 4.2 |  | 2845 | LÍQUIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC LIQUID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 2846 | SÓLIDO PIROFÓRICO ORGÁNICO, N.E.P. | ORGANIC PYROPHORIC SOLID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3088 | SÓLIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC SOLID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3183 | LÍQUIDO ORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING ORGANIC LIQUID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3186 | LÍQUIDO INORGÁNICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING INORGANIC LIQUID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3190 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3194 | LÍQUIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC LIQUID, N.E.P. |
| 4.2 |  | 3200 | SÓLIDO PIROFÓRICO INORGÁNICO, N.E.P. | INORGANIC PYROPHORIC SOLID, N.E.P. |
| 4.2 | 5.1 | 3127 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, COMBURENTE, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, COMBURENT, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3128 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3184 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3187 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 6.1 | 3191 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3126 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3185 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3188 | LÍQUIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | 8 | 3192 | SÓLIDO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. |
| 4.2 | Véase1 | 3542 | ARTÍCULOS QUE PRESENTAN RIESGO DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA, N.E.P. | ITEMS PRESENTING A RISK OF SPONTANEOUS COMBUSTION, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 4.3 | DIVISION 4.3 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 4.3 |  | 1389 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA DE | ALKALI METALS, AMALGAM |
| 4.3 |  | 1390 | AMIDAS DE METALES ALCALINOS | ALKALI METAL AMIDES |
| 4.3 |  | 1391 | METALES ALCALINOS, DISPERSIÓN DE, o METALES ALCALINOTÉRREOS, DISPERSIÓN DE | ALKALI METALS, DISPERSION OF, or ALKALINE EARTH METALS, DISPERSION OF |
| 4.3 |  | 1392 | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA DE | ALKALINE EARTH METALS, AMALGAM |
| 4.3 |  | 1393 | METALES ALCALINOTÉRREOS, ALEACIÓN DE, N.E.P. | ALKALINE EARTH METALS, ALLOYS, N.E.P. |
| 4.3 |  | 1409 | HIDRUROS METÁLICOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, N.E.P. | METAL HYDRIDES THAT REACT WITH WATER, N.E.P. |
| 4.3 |  | 1421 | METALES ALCALINOS, ALEACIÓN LÍQUIDA DE, N.E.P. | ALKALI METALS, LIQUID ALLOY OF, N.E.P. |
| 4.3 |  | 3208 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 4.3 |  | 3395 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE |
| 4.3 |  | 3398 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE |
| 4.3 |  | 3401 | METALES ALCALINOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALI METALS, SOLID AMALGAM OF |
| 4.3 |  | 3402 | METALES ALCALINOTÉRREOS, AMALGAMA SÓLIDA DE | ALKALINE EARTH METALS, SOLID AMALGAM OF |
| 4.3 | 3 | 3399 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, LÍQUIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE |
| 4.3 | 3 | 3482 | DISPERSIÓN DE METALES ALCALINOS, INFLAMABLE O DISPERSIÓN DE METALES ALCALINOTÉRREOS, INFLAMBLE | DISPERSION OF ALKALINE EARTH METALS, FLAMMABLE OR DISPERSION OF ALKALINE EARTH METALS, FLAMMABLE |
| 4.3 | 3 + 8 | 2988 | CLOROSILANOS QUE REACCIONAN CON EL AGUA, INFLAMABLES, CORROSIVOS, N.E.P. | CHLOROSILANES THAT REACT WITH WATER, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P. |
| 4.3 | 4.1 | 3396 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA, INFLAMABLE | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE |
| 4.3 | 4.2 | 3209 | SUBSTANCIA METÁLICA QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | METALLIC SUBSTANCE THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. |
| 4.3 | 4.2 | 3397 | SUBSTANCIA ORGANOMETÁLICA, SÓLIDA, HIDRORREACTIVA QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO | SOLID, HYDROREACTIVE, ORGANOMETALLIC SUBSTANCE THAT UNDERGOES SPONTANEOUS HEATING |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 4.3 |  | 3148 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 4.3 |  | 2813 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 4.3 | 4.1 | 3132 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, INFLAMABLE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 4.3 | 4.2 | 3135 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA Y QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER AND EXPERIENCES SPONTANEOUS HEATING, N.E.P. |
| 4.3 | 5.1 | 3133 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, COMBURENTE, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, COMBURENT, N.E.P. |
| 4.3 | 6.1 | 3130 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. |
| 4.3 | 6.1 | 3134 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, TÓXICO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, TOXIC, N.E.P. |
| 4.3 | 8 | 3129 | LÍQUIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | WATER-REACTING LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 4.3 | 8 | 3131 | SÓLIDO QUE REACCIONA CON EL AGUA, CORROSIVO, N.E.P. | SOLID THAT REACTS WITH WATER, CORROSIVE, N.E.P. |
| 4.3 | Véase1 | 3543 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES EN CONTACTO CON EL AGUA, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING SUBSTANCES WHICH EVOLUTION FLAMMABLE GASES IN CONTACT WITH WATER, N.E.P. |
|  |  |  | CLASE 5 | CLASS 5 |
|  |  |  | DIVISION 5.1 | DIVISION 5.1 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 5.1 |  | 1450 | BROMATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC BROMATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1461 | CLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1462 | CLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC CHLORITES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1477 | NITRATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1481 | PERCLORATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1482 | PERMANGANATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 1483 | PERÓXIDOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PEROXIDES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 2627 | NITRITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC NITRITES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3210 | CLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC CHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3211 | PERCLORATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERCHLORATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3212 | HIPOCLORITOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC HYPOCHLORITES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3213 | BROMATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC BROMATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3214 | PERMANGANATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERMANGANATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3215 | PERSULFATOS INORGÁNICOS, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3216 | PERSULFATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC PERSULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3218 | NITRATOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRATES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3219 | NITRITOS INORGÁNICOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | INORGANIC NITRITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 5.1 |  | 1479 | SÓLIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT SOLID, N.E.P. |
| 5.1 |  | 3139 | LÍQUIDO COMBURENTE, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, N.E.P. |
| 5.1 | 4.1 | 3137 | SÓLIDO COMBURENTE, INFLAMABLE, N.E.P. | OXIDENT SOLID, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 5.1 | 4.2 | 3100 | SÓLIDO COMBURENTE QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SPONTANEOUSLY HEATING OXIDENT SOLID, N.E.P. |
| 5.1 | 4.3 | 3121 | SÓLIDO COMBURENTE QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | COMBURENT SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 5.1 | 6.1 | 3087 | SÓLIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, TOXIC, N.E.P. |
| 5.1 | 6.1 | 3099 | LÍQUIDO COMBURENTE, TÓXICO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, TOXIC, N.E.P. |
| 5.1 | 8 | 3085 | SÓLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | OXIDENT SOLID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 5.1 | 8 | 3098 | LÍQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.E.P. | COMBURENT LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 5.1 | Véase1 | 3544 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS COMBURENTES, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING OXIDENT SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 5.2 | DIVISION 5.2 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 5.2 |  | 3101 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B |
| 5.2 |  | 3102 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B |
| 5.2 |  | 3103 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C |
| 5.2 |  | 3104 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C |
| 5.2 |  | 3105 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D |
| 5.2 |  | 3106 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D |
| 5.2 |  | 3107 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E |
| 5.2 |  | 3108 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E |
| 5.2 |  | 3109 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F |
| 5.2 |  | 3110 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F |
| 5.2 |  | 3111 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3112 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE B, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3113 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3114 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE C, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3115 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA·. | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE. |
| 5.2 |  | 3116 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE D, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3117 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3118 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO E, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE E, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3119 | PERÓXIDO ORGÁNICO LÍQUIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | LIQUID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE |
| 5.2 |  | 3120 | PERÓXIDO ORGÁNICO SÓLIDO TIPO F, CON TEMPERATURA REGULADA | SOLID ORGANIC PEROXIDE TYPE F, WITH REGULATED TEMPERATURE |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 5.2 | Véase1 | 3545 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN PERÓXIDO ORGÁNICOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.E.P. |
|  |  |  | CLASE 6 | CLASS 6 |
|  |  |  | DIVISION 6.1 | DIVISION 6.1 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 6.1 |  | 1544 | ALCALOIDES SÓLIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES SÓLIDAS, N.E.P. | SOLID ALKALOIDS, N.E.P. or SALTS OF SOLID ALKALOIDS, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1549 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO SÓLIDO DE, N.E.P. | ANTIMONY, SOLID INORGANIC COMPOUND OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1556 | ARSÉNICO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | ARSENIC, LIQUID COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1557 | ARSÉNICO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | ARSENIC, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1564 | BARIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BARIUM, COMPOSED OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1566 | BERILIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | BERYLLIUM, COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1583 | MEZCLA DE CLOROPICRINA, N.E.P. | CHLOROPICRIN MIXTURE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1588 | CIANUROS INORGÁNICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | INORGANIC CYANIDES, SOLID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1601 | DESINFECTANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P. | SOLID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1602 | COLORANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, TÓXICA, N.E.P. | LIQUID DYE, TOXIC, N.E.P., or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1655 | NICOTINA, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P., o PREPARADO SÓLIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, SOLID COMPOUND OF, N.E.P., or SOLID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1693 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA LÍQUIDA o SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GASES, LIQUID or SOLID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1707 | TALIO, COMPUESTO DE, N.E.P. | THALLIUM, COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1851 | MEDICAMENTO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID MEDICINE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 1935 | CIANURO EN SOLUCIÓN, N.E.P. | CYANIDE IN SOLUTION, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2024 | MERCURIO, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P. | MERCURY, LIQUID COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2025 | MERCURIO, COMPUESTO SÓLIDO DE, N.E.P. | MERCURY, SOLID COMPOUND OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2026 | FENILMERCURIO, COMPUESTO, N.E.P. | PHENYLMERCURY, COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2206 | ISOCIANATOS TÓXICOS, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC ISOCYANATES, N.E.P., or ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2291 | COMPUESTO DE PLOMO SOLUBLE, N.E.P. | SOLUBLE LEAD COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2570 | CADMIO, COMPUESTO DE | CADMIUM, COMPOSED OF |
| 6.1 |  | 2788 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, N.E.P. | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2856 | FLUOSILICATOS, N.E.P. | FLUOSILICATES, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3140 | ALCALOIDES LÍQUIDOS, N.E.P. o SALES DE ALCALOIDES LÍQUIDAS, N.E.P. | LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. or SALTS OF LIQUID ALKALOIDS, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3141 | ANTIMONIO, COMPUESTO INORGÁNICO LÍQUIDO DE, N.E.P. | ANTIMONY, LIQUID INORGANIC COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3142 | DESINFECTANTE LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANT, TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3143 | COLORANTE SÓLIDO, TÓXICO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, TÓXICA, N.E.P. | SOLID DYE, TOXIC, N.E.P., or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3144 | NICOTINA, COMPUESTO LÍQUIDO DE, N.E.P., o PREPARADO LÍQUIDO A BASE DE NICOTINA, N.E.P. | NICOTINE, LIQUID COMPOUND, N.E.P., or LIQUID PREPARATION BASED ON NICOTINE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3146 | COMPUESTO DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3249 | MEDICAMENTO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID MEDICINE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3276 | NITRILOS LÍQUIDOS TÓXICOS, N.E.P. | TOXIC LIQUID NITRILES, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3278 | COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3280 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL TÓXICO, N.E.P. | TOXIC ORGANOARSENICAL COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3281 | CARBONILOS METÁLICOS, N.E.P. | METALLIC CARBONYLS, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3282 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | LIQUID ORGANOMETAL COMPOUND TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3283 | COMPUESTO DE SELENIO, N.E.P. | SELENIUM COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3284 | COMPUESTO DE TELURO, N.E.P. | TELURUM COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3285 | COMPUESTO DE VANADIO, N.E.P. | VANADIUM COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3439 | NITRILOS SÓLIDOS TÓXICOS, N.E.P. | SOLID NITRILES TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3440 | COMPUESTO DE SELENIO LÍQUIDO, N.E.P. | LIQUID SELENIUM COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3448 | GASES LACRIMÓGENOS, SUBSTANCIA SÓLIDA PARA LA FABRICACIÓN DE, N.E.P. | TEAR GAS, SOLID SUBSTANCE FOR THE MANUFACTURE OF, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3464 | COMPUESTO ORGANOFOSFORADO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID ORGANOPHOSPHORATE COMPOUND, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3465 | COMPUESTO ORGANOARSENICAL, SÓLIDO, N.E.P. | ORGANOARSENICAL COMPOUND, SOLID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3466 | CARBONILOS METÁLICOS, SÓLIDOS, N.E.P. | METALLIC CARBONYLS, SOLID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3467 | COMPUESTO ORGANOMETÁLICO SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | SOLID ORGANOMETAL COMPOUND TOXIC, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3071 | MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o MEZCLA DE MERCAPTANOS LÍQUIDOS, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., or MIXTURE OF LIQUID MERCAPTANS, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3080 | ISOCIANATOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P., o ISOCIANATOS EN SOLUCIÓN, TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE ISOCYANATES, N.E.P., or ISOCYANATES IN SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3275 | NITRILOS TÓXICOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, FLAMMABLE NITRILES, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3279 | COMPUESTO ORGANOFOSFOROSO TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P. | TOXIC ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 6.1 | 3 + 8 | 2742 | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE CHLOROFORMIATES, N.E.P. |
| 6.1 | 3 + 8 | 3362 | CLOROSILANOS TÓXICOS CORROSIVOS INFLAMABLES, N.E.P. | CHLOROSILANES TOXIC CORROSIVE FLAMMABLE, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3277 | CLOROFORMIATOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE CHLOROFORMIATES, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3361 | CLOROSILANOS TÓXICOS, CORROSIVOS, N.E.P. | TOXIC, CORROSIVE CHLOROSILANES, N.E.P. |
|  |  |  | Plaguicidas | Pesticides |
|  |  |  | a) Sólidos | a) Solids |
| 6.1 |  | 2588 | PLAGUICIDA SÓLIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC SOLID PESTICIDE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2757 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2759 | PLAGUICIDA ARSENICAL SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC |
| 6.1 |  | 2761 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO SÓLIDO, TÓXICO | SOLID ORGANOCHLORINE PESTICIDE, TOXIC |
| 6.1 |  | 2763 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, SÓLIDO, TÓXICO | TRIAZINE BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2771 | PLAGUICIDA A BASE DE DITIOCARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON DITHIOCARBAMATE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2775 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, SÓLIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2777 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, SÓLIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2779 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2781 | PLAGUICIDA A BASE DE DIPIRIDILO, SÓLIDO, TÓXICO | DIPYRIDIL BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2783 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2786 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, SÓLIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3027 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3345 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, SÓLIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, SOLID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3349 | PLAGUICIDA PIRETROIDEO, SÓLIDO, TÓXICO | PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC |
|  |  |  | b) Líquidos | b) Liquids |
| 6.1 |  | 2902 | PLAGUICIDA LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID PESTICIDE, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2992 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 2994 | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, TÓXICO | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC |
| 6.1 |  | 2996 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO | LIQUID ORGANOCHLORINE PESTICIDE, TOXIC |
| 6.1 |  | 2998 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3006 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3010 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3012 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3014 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3016 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO | BIPYRIDIL BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3018 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOPHOSPHORUS BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3020 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO | ORGANOTIN-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3026 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE BASED ON COUMARIN DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3348 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 |  | 3352 | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO | PERITHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC |
| 6.1 | 3 | 2903 | PLAGUICIDA LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, N.E.P., de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, N.E.P., flash point not less than 23°C |
| 6.1 | 3 | 2991 | PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | CARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 2993 | PLAGUICIDA ARSENICAL LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID ARSENICAL PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 2995 | PLAGUICIDA ORGANOCLORADO LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | LIQUID ORGANOCHLORINE PESTICIDE, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 2997 | PLAGUICIDA A BASE DE TRIAZINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | TRIAZINE-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3005 | PLAGUICIDA A BASE DE TIOCARBAMATO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | THIOCARBAMATE BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3009 | PLAGUICIDA A BASE DE COBRE, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | COPPER-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3011 | PLAGUICIDA A BASE DE MERCURIO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | MERCURY-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3013 | PLAGUICIDA A BASE DE NITROFENOLES SUSTITUIDOS, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON SUBSTITUTED NITROPHENOLS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3015 | PLAGUICIDA A BASE DE BIPIRIDILO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23 °C | BIPYRIDIL-BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23 °C |
| 6.1 | 3 | 3017 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOFÓSFORO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOPHOSPHORUS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3019 | PLAGUICIDA A BASE DE ORGANOESTAÑO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON ORGANOTIN, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3025 | PLAGUICIDA A BASE DE DERIVADOS DE LA CUMARINA, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PESTICIDE BASED ON COUMARINE DERIVATIVES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3347 | PLAGUICIDA DERIVADO DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación igual o superior a 23°C | PESTICIDE DERIVED FROM PHENOXYACETIC ACID, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, with a flash point equal to or greater than 23°C |
| 6.1 | 3 | 3351 | PLAGUICIDA PERITROIDEO, LÍQUIDO, TÓXICO, INFLAMABLE, de punto de inflamación no inferior a 23°C | PERITHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not lower than 23°C |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 6.1 |  | 2810 | LÍQUIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 2811 | SÓLIDO TÓXICO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3172 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3243 | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO TÓXICO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3287 | LÍQUIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3288 | SÓLIDO TÓXICO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 |  | 3315 | MUESTRA QUÍMICA, TÓXICA | CHEMICAL SAMPLE, TOXIC |
| 6.1 |  | 3381 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 |  | 3382 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 10 CL50 | TOXIC LIQUID BY INHALATION, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 |  | 3462 | TOXINAS EXTRAÍDAS DE UN MEDIO VIVO, SÓLIDAS, N.E.P. | TOXINS EXTRACTED FROM A LIVE ENVIRONMENT, SOLID, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 2929 | LÍQUIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 3 | 3383 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 3 | 3384 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | 3 + 8 | 3488 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 3 + 8 | 3489 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | 4.1 | 2930 | SÓLIDO TÓXICO, INFLAMABLE, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 4.1 | 3535 | SÓLIDO TÓXICO INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.E.P. | FLAMMABLE TOXIC SOLID, INORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 4.2 | 3124 | SÓLIDO TÓXICO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING TOXIC SOLID, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3123 | LÍQUIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3125 | SÓLIDO TÓXICO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | TOXIC SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 6.1 | 4.3 | 3385 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 4.3 | 3386 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | 4.3 + 3 | 3490 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 4.3 + 3 | 3491 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, HIDRORREACTIVO, INFLAMABLE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, HYDROREACTIVE, FLAMMABLE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | 4.3 | 3387 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 4.3 | 3388 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, COMBURENTE, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, COMBURENT, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | 5.1 | 3122 | LÍQUIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC LIQUID, COMBURENT, N.E.P. |
| 6.1 | 5.1 | 3086 | SÓLIDO TÓXICO, COMBURENTE, N.E.P. | TOXIC SOLID, COMBURENT, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 2927 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 2928 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, ORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3289 | LÍQUIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3290 | SÓLIDO TÓXICO, CORROSIVO, INORGÁNICO, N.E.P. | TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.E.P. |
| 6.1 | 8 | 3389 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 500 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 200 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 500 CL 50 |
| 6.1 | 8 | 3390 | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, CORROSIVO, N.E.P., con una CL50 inferior o igual a 1000 ml/m3 y con concentración de vapor saturado superior o igual a 10 CL50 | LIQUID TOXIC BY INHALATION, CORROSIVE, N.E.P., with a CL 50 less than or equal to 1000 ml/m 3 and with a saturated vapor concentration greater than or equal to 10 CL 50 |
| 6.1 | Véase1 | 3546 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS TÓXICAS, N.E.P. | ITEMS CONTAINING TOXIC SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | DIVISION 6.2 | DIVISION 6.2 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 6.2 |  | 3291 | DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P., o DESECHOS (BIO) MÉDICOS, N.E.P., o DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P. | CLINICAL WASTE, N.E.P., or (BIO) MEDICAL WASTE, N.E.P., or REGULATED MEDICAL WASTE, N.E.P. |
| 6.2 |  | 3373 | SUBSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B | BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B |
| 6.2 |  | 3549 | DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN AL SER HUMANO, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMAN BEINGS, solid |
| 6.2 |  | 3549 | DESECHOS MÉDICOS, CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES únicamente, sólidos | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 6.2 |  | 2814 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA EL SER HUMANO | INFECTIOUS SUBSTANCE FOR HUMAN BEINGS |
| 6.2 |  | 2900 | SUBSTANCIA INFECCIOSA PARA LOS ANIMALES únicamente | INFECTIOUS SUBSTANCE FOR ANIMALS only |
|  |  |  | CLASE 7 | CLASS 7 |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 7 |  | 2908 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - EMBALAJES/ENVASES VACÍOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - EMPTY PACKAGING/CONTAINERS |
| 7 |  | 2909 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – ARTÍCULOS MANUFACTURADOS A BASE DE URANIO NATURAL o URANIO EMPOBRECIDO o TORIO NATURAL | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES – ITEMS MANUFACTURED BASED ON NATURAL URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM |
| 7 |  | 2910 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS – CANTIDADES LIMITADAS DE MATERIALES | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES – LIMITED QUANTITIES OF MATERIALS |
| 7 |  | 2911 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS - INSTRUMENTOS o ARTÍCULOS | RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES - INSTRUMENTS or ARTICLES |
| 7 |  | 2912 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-I), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-I), non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 2913 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (OCS-I or OCS-II), non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 2915 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, no en forma especial fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, not in special form fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 2916 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, non-fissile or fissile excepted |
| 7 |  | 2917 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 2919 | MATERIALES RADIACTIVOS, TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENTS, non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 3321 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 3322 | MATERIALES RADIACTIVOS, BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 3323 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE C PACKAGES, non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 3324 | MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS OF LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-II), FISSIONABLE |
| 7 |  | 3325 | MATERIALES RADIACTIVOS DE BAJA ACTIVIDAD ESPECÍFICA (BAE-III), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS OF LOW SPECIFIC ACTIVITY (BAE-III), FISSIONABLE |
| 7 |  | 3326 | MATERIALES RADIACTIVOS, OBJETOS CONTAMINADOS EN LA SUPERFICIE (OCS-I u OCS-II), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (OCS-I or OCS-II), FISSIONABLE |
| 7 |  | 3327 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, FISIONABLES, no en forma especial | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, FISSIONABLE, not in special form |
| 7 |  | 3328 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(U), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(U) PACKAGES, FISSILEABLE |
| 7 |  | 3329 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO B(M), FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE B(M) PACKAGES, FISSILEABLE |
| 7 |  | 3330 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO C, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE C PACKAGES, FISSIONABLE |
| 7 |  | 3331 | MATERIALES RADIACTIVOS TRANSPORTADOS EN VIRTUD DE ARREGLOS ESPECIALES, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENTS, FISSIONABLE |
| 7 |  | 3332 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, no fisionables o fisionables exceptuados | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, IN SPECIAL FORM, non-fissile or excepted fissionable |
| 7 |  | 3333 | MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS DEL TIPO A, EN FORMA ESPECIAL, FISIONABLES | RADIOACTIVE MATERIALS, TYPE A PACKAGES, IN SPECIAL FORM, FISSIONABLE |
|  |  |  | CLASE 8 | CLASS 8 |
|  |  |  | Epígrafes específicos | Specific headings |
| 8 |  | 1719 | LÍQUIDO ALCALINO CÁUSTICO, N.E.P. | CAUSTIC ALKALINE LIQUID, N.E.P. |
| 8 |  | 1740 | HIDROGENODIFLUORUROS SÓLIDOS, N.E.P. | SOLID HYDROGENODIFLUORIDES, N.E.P. |
| 8 |  | 1903 | DESINFECTANTES LÍQUIDOS, CORROSIVOS, N.E.P. | LIQUID DISINFECTANTS, CORROSIVES, N.E.P. |
| 8 |  | 2430 | ALQUILFENOLES SÓLIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | 2 to C 12 homologues ) |
| 8 |  | 2693 | BISULFITOS EN SOLUCIÓN ACUOSA, N.E.P. | BISULPHITES IN AQUEOUS SOLUTION, N.E.P. |
| 8 |  | 2735 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, N.E.P. or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, N.E.P. |
| 8 |  | 2801 | COLORANTE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P., o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, LÍQUIDA, CORROSIVA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID DYE, N.E.P., or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, LIQUID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 8 |  | 2837 | HIDRÓGENO SULFATOS EN SOLUCIÓN ACUOSA | HYDROGEN SULPHATES IN AQUEOUS SOLUTION |
| 8 |  | 2987 | CLOROSILANOS CORROSIVOS, N.E.P. | CORROSIVE CHLOROSILANES, N.E.P. |
| 8 |  | 3145 | ALQUILFENOLES LÍQUIDOS, N.E.P. (incluidos los homólogos C2 a C12) | LIQUID ALKIPHENOLS, N.E.P (includes 2 to C 12 homologues ) |
| 8 |  | 3147 | COLORANTE SÓLIDO, CORROSIVO, N.E.P. o MATERIA INTERMEDIA PARA COLORANTES, SÓLIDA, CORROSIVA, N.E.P. | DYE, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. or INTERMEDIATE MATERIAL FOR DYES, SOLID, CORROSIVE, N.E.P. |
| 8 |  | 3259 | AMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. o POLIAMINAS SÓLIDAS CORROSIVAS, N.E.P. | CORROSIVE SOLID AMINES, N.E.P. or CORROSIVE SOLID POLYAMINES, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2734 | AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P., o POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. | LIQUID AMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P., or LIQUID POLYAMINES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2986 | CLOROSILANOS CORROSIVOS, INFLAMABLES, N.E.P. | CORROSIVE CHLOROSILANES, FLAMMABLE, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 3471 | HIDROGENODIFLUORUROS EN SOLUCIÓN, N.E.P. | HYDROGENODIFLUORIDES IN SOLUTION, N.E.P. |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 8 |  | 1759 | SÓLIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, N.E.P. |
| 8 |  | 1760 | LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, N.E.P. |
| 8 |  | 3244 | SÓLIDOS QUE CONTIENEN LÍQUIDO CORROSIVO, N.E.P. | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. |
| 8 |  | 3260 | SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID ACID, INORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3261 | SÓLIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID ACID, ORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3262 | SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | BASIC CORROSIVE SOLID, INORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3263 | SÓLIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | BASIC CORROSIVE SOLID, ORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3264 | LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, INORGÁNICO, N.E.P. | ACID CORROSIVE LIQUID, INORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3265 | LÍQUIDO CORROSIVO ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. | ACID CORROSIVE LIQUID, ORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3266 | LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. | BASIC CORROSIVE LIQUID, INORGANIC, N.E.P. |
| 8 |  | 3267 | LÍQUIDO CORROSIVO BÁSICO, ORGÁNICO, N.E.P. | BASIC CORROSIVE LIQUID, ORGANIC, N.E.P. |
| 8 | 3 | 2920 | LÍQUIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE LIQUID, N.E.P. |
| 8 | 4.1 | 2921 | SÓLIDO CORROSIVO INFLAMABLE, N.E.P. | FLAMMABLE CORROSIVE SOLID, N.E.P. |
| 8 | 4.2 | 3095 | SÓLIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE SOLID, N.E.P. |
| 8 | 4.2 | 3301 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE EXPERIMENTA CALENTAMIENTO ESPONTÁNEO, N.E.P. | SELF-HEATING CORROSIVE LIQUID, N.E.P. |
| 8 | 4.3 | 3094 | LÍQUIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 8 | 4.3 | 3096 | SÓLIDO CORROSIVO QUE REACCIONA CON EL AGUA, N.E.P. | CORROSIVE SOLID THAT REACTS WITH WATER, N.E.P. |
| 8 | 5.1 | 3084 | SÓLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | CORROSIVE OXIDENT SOLID, N.E.P. |
| 8 | 5.1 | 3093 | LÍQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.E.P. | CORROSIVE OXIDENT LIQUID, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 2922 | LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.E.P. |
| 8 | 6.1 | 2923 | SÓLIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.P. | CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.E.P. |
| 8 | Véase1 | 3547 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN SUBSTANCIAS CORROSIVOS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCES, N.E.P. |
|  |  |  | CLASE 9 | CLASS 9 |
|  |  |  | Epígrafes generales | General headings |
| 9 |  | 3077 | SUBSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | SOLID SUBSTANCE HAZARDOUS FOR THE ENVIRONMENT, N.E.P. |
| 9 |  | 3082 | SUBSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS LIQUID SUBSTANCE, N.E.P. |
| 9 |  | 3245 | MICROORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE u ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE | GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS |
| 9 |  | 3257 | LÍQUIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 100°C e inferior a su punto de inflamación (incluidos los metales fundidos, las sales fundidas, etc.) | ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 100°C and below its flash point (including molten metals, molten salts, etc.) |
| 9 |  | 3258 | SÓLIDO A TEMPERATURA ELEVADA, N.E.P., a una temperatura igual o superior a 240°C | SOLID AT ELEVATED TEMPERATURE, N.E.P., at a temperature equal to or greater than 240°C |
| 9 |  | 3334 | LÍQUIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED AVIATION LIQUID, N.E.P. |
| 9 |  | 3335 | SÓLIDO REGULADO PARA AVIACIÓN, N.E.P. | REGULATED SOLID FOR AVIATION, N.E.P. |
| 9 | Véase1 | 3548 | ARTÍCULOS QUE CONTIENEN MERCANCÍAS PELIGROSAS, N.E.P. | ARTICLES CONTAINING DANGEROUS GOODS, N.E.P. |

______________________________

| 1 Los peligros secundarios deberán ser representativos de los principales peligros planteados por otras mercancías peligrosas contenidas en el artículo o, cuando el artículo sólo contenga una mercancía peligrosa, se le asignarán los peligros secundarios indicados en la columna 4 del apéndice B listado de mercancías peligrosas. Si el artículo contiene dos o más mercancías peligrosas y éstas pueden reaccionar peligrosamente entre sí durante el transporte, cada una de las mercancías peligrosas irá en un contenedor separado (véase 5.1.2.6 de la NOM-002/1-SCT). | 1 Secondary hazards will be representative of the principal hazards posed by other dangerous goods contained in the article or, where the article contains only one dangerous good, will be assigned the secondary hazards indicated in column 4 of Appendix B list of dangerous goods. If the article contains two or more dangerous goods and these can react dangerously with each other during transport, each of the dangerous goods will go in a separate container (see 5.1.2.6 of NOM-002/1-SCT). |
| --- | --- |

| Apéndice E (Normativo) | Appendix E (obligatory) |
| --- | --- |
| Orden de preponderancia de las características de peligro | Order of preponderance of hazard characteristics |
| Este apéndice se utilizará para determinar la clase en que deba incluirse una substancia, una mezcla o una solución que presente más de un peligro, cuando tal substancia, mezcla o solución no esté mencionada en el apéndice B de la presente NOM o para asignar la designación oficial de transporte apropiada para las mercancías Peligrosas (N.E.P.) En el caso de las substancias o materiales que presenten más de un peligro y que no aparezcan mencionadas expresamente por su nombre en los apéndices A o B, se aplicará el grupo de embalaje/envase más riguroso indicado para un determinado peligro, en lugar de las correspondientes a los demás grupos de embalaje/envase, independientemente del orden de preponderancia del peligro en este apéndice. No se indica el orden de preponderancia de las características de peligro de las substancias y materiales que se indican a continuación, ya que prevalecen siempre sus características primarias: | This appendix will be used to determine the class in which a substance, mixture or solution that presents more than one hazard should be included, when such substance, mixture or solution is not mentioned in Appendix B of this NOM or to assign the designation appropriate transport official for Dangerous Goods (N.E.P. not specified elsewhere) In the case of substances or materials that present more than one hazard and that are not expressly mentioned by name in Appendices A or B, the most appropriate packing group will apply. strictness indicated for a given hazard, instead of those corresponding to the other packing groups, regardless of the order of preponderance of the hazard in this appendix. The order of preponderance of the hazard characteristics of the substances and materials indicated below is not indicated, since their primary characteristics always prevail: |
| a) Substancias y objetos de la Clase 1; | a) Substances and objects of Class 1; |
| b) Gases de la Clase 2; para la precedencia entre peligros de la Clase 2 aplican las siguientes consideraciones: | b) Class 2 Gases; For precedence between Class 2 hazards the following considerations apply: |
| bi) La División 2.3 tiene precedencia sobre cualquier otra división de la Clase 2 | bi) Division 2.3 takes precedence over any other division of Class 2 |
| bii) La División 2.1 tiene precedencia sobre la División 2.2 | bii) Division 2.1 takes precedence over Division 2.2 |
| c) Explosivos líquidos insensibilizados de la Clase 3; | c) Class 3 desensitized liquid explosives; |
| d) Substancias que presentan peligro de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados de la División 4.1; | d) Substances that present a danger of spontaneous reaction and desensitized explosive solids of Division 4.1; |
| e) Substancias pirofóricas de la División 4.2; | e) Pyrophoric substances of Division 4.2; |
| f) Substancias de la División 5.2; | f) Substances of Division 5.2; |
| g) Substancias de la División 6.1 con una toxicidad por inhalación correspondiente al grupo de embalaje/envase I; | g) Substances of Division 6.1 with inhalation toxicity corresponding to packing group I ; |
| h) Substancias de la División 6.2; | h) Substances of Division 6.2; |
| i) Materiales de la Clase 7* | i) Class 7 Materials* |
| *Salvo en el caso de materiales radiactivos en bultos exceptuados (en los que tendrán prioridad todas las demás propiedades peligrosas) los materiales radiactivos que presenten otras propiedades peligrosas se clasificarán siempre en la Clase 7 y se identificarán, además, sus peligros secundarios. En el caso de los materiales radiactivos en bultos exceptuados, salvo en el del No. ONU 3507, HEXAFLUORURO DE URANIO, MATERIALES RADIACTIVOS, BULTOS EXCEPTUADOS, se aplicará la disposición especial 290 del apéndice C de la presente NOM. | *Except in the case of radioactive materials in excepted packages (where all other dangerous properties take priority), radioactive materials that have other dangerous properties will always be classified in Class 7 and their secondary hazards will also be identified. In the case of radioactive materials in excepted packages, except for UN No. 3507, URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIALS, EXCEPTED PACKAGES, special provision 290 of Appendix C of this NOM will apply. |

Orden de preponderancia de las características de peligro

| Clase o división y grupo de embalaje/envase | 4.2 | 4.3 | 5.1 I | 5.1 II | 5.1 III | 6.1, I Piel | 6.1, I Ingestión | 6.1 II | 6.1 III | 8, I Líquido | 8, I Sólido | 8, II Líquido | 8, II Sólido | 8, III Líquido | 8, III Sólido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ia |  | 4.3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 IIa |  | 4.3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 IIIa |  | 4.3 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3b | 8 | - | 8 | - | 3 | - |
| 4.1 IIa | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | - | 8 | - | 4.1 | - | 4.1 |
| 4.1 IIIa | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | - | 8 | - | 8 | - | 4.1 |
| 4.2 II |  | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 4.2 III |  | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 |
| 4.3 I |  |  | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 II |  |  | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 III |  |  | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 |
| 5.1 I |  |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1 II |  |  |  |  |  | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1 III |  |  |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 |
| 6.1 I (Contacto con la piel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 I (Ingestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Inhalación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Contacto con la piel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Ingestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

.

.

Order of preponderance of hazard characteristics

| Class or division and packing group | 4.2 | 4.3 | 5.1 I | 5.1II | 5.1III | 6.1, I Skin | 6.1, I Ingestion | 6.1II | 6.1III | 8, I Liquid | 8, I Solid | 8, II Liquid | 8, II Solid | 8, III Liquid | 8, III Solid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 I a |  | 4.3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 II a |  | 4.3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | - | 3 | - |
| 3 III a |  | 4.3 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3b _ | 8 | - | 8 | - | 3 | - |
| 4.1 IIa | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | - | 8 | - | 4.1 | - | 4.1 |
| 4.1 III a | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | - | 8 | - | 8 | - | 4.1 |
| 4.2II |  | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 4.2 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 4.2III |  | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 |
| 4.3 I |  |  | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3 II |  |  | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 4.3III |  |  | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 |
| 5.1 I |  |  |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1 II |  |  |  |  |  | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 5.1III |  |  |  |  |  | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 |
| 6.1 I (Skin contact) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 I (Ingestion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Inhalation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Skin contact) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 6.1 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1 II (Ingestion) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| 6.1III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Except for substances or preparations that meet the criteria for Class 8, with toxicity by inhalation of dusts or mists (LC 50 ) corresponding to packing group I, but with toxicity by ingestion or skin absorption corresponding to group packaging III or lower, which will be assigned to Class 8.

| a Substancias de la División 4.1, excepto las de reacción espontánea y los explosivos sólidos insensibilizados y las substancias de la Clase 3, excepto los explosivos líquidos insensibilizados | a Substances of Division 4.1, except self-reactive and desensitized solid explosives and substances of Class 3, except desensitized liquid explosives |
| --- | --- |
| b División 6.1 para los plaguicidas. | b Division 6.1 for pesticides. |
| - Indica una combinación imposible. | - Indicates an impossible combination. |
| Por lo que se refiere a los peligros no indicados en esta tabla, véase el primer párrafo de este apéndice | For hazards not listed in this table, see the first paragraph of this appendix. |

| Apéndice F (normativo) | Appendix F (obligatory) |
| --- | --- |
| Substancias que reaccionan espontáneamente (substancias autorreactivas) | Substances that react spontaneously (self-reactive substances) |
| Las substancias de reacción espontánea (substancias autorreactivas) son substancias termalmente inestables que pueden experimentar una descomposición exotérmica intensa incluso en ausencia de oxígeno (aire). No se consideran substancias autorreactivas de la División 4.1: | Self-reactive substances (self-reactive substances) are thermally unstable substances that can undergo intense exothermic decomposition even in the absence of oxygen (air). The following are not considered self-reactive substances of Division 4.1: |
| a) Las que sean explosivas conforme a los criterios de la Clase 1; | a) Those that are explosive in accordance with the criteria of Class 1; |
| b) Las que sean comburentes conforme al procedimiento de clasificación de la División 5.1 (véase 2.5.2.1.1 de la Reglamentación Modelo), salvo que se trate de mezclas de substancias comburentes que contengan 5% o más de substancias orgánicas combustibles en cuyo caso estarán sujetas al procedimiento de clasificación definido en la nota 3; | b) Those that are oxidizing in accordance with the classification procedure of Division 5.1 (see 2.5.2.1.1 of the Model Regulations), unless they are mixtures of oxidizing substances that contain 5% or more of combustible organic substances, in which case, they will be subject to the classification procedure defined in note 3; |
| c) Las que sean peróxidos orgánicos conforme a los criterios de la División 5.2; | c) Those that are organic peroxides in accordance with the criteria of Division 5.2; |
| d) Aquellas cuyo calor de descomposición sea inferior a 300J/g; o | d) Those whose decomposition heat is less than 300J/g; or |
| e) Aquellas cuya temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA) véase (2.4.2.3.4. de la Reglamentación Modelo) sea superior a 75°C para un bulto de 50 Kg. | e) Those whose self-accelerated decomposition temperature (SADT) see (2.4.2.3.4. of the Model Regulations) is greater than 75°C for a 50 kg package. |
| Nota 1: Para determinar el calor de descomposición puede emplearse cualquier método reconocido internacionalmente, por ejemplo: el análisis calorimétrico diferencial y la calorimetría adiabática. | Note 1: Any internationally recognized method can be used to determine the heat of decomposition, for example: differential calorimetric analysis and adiabatic calorimetry. |
| Nota 2: Toda substancia que tenga las características propias de las substancias que reaccionan espontáneamente se clasificará como tal, aun cuando de resultados positivos en los ensayos previstos en 2.4.3.2 para la clasificación en la División 4.2 de la Reglamentación Modelo. | Note 2: Any substance that has the characteristics of self-reactive substances will be classified as such, even if it gives positive results in the tests provided for in 2.4.3.2 for classification in Division 4.2 of the Model Regulations. |
| Nota 3: Las mezclas de substancias comburentes que cumplan los criterios de la División 5.1 y contengan 5% o más de substancias orgánicas combustibles y que no cumplan los criterios mencionados en los apartados a), c), d) o e) anteriores estarán sujetos al procedimiento de clasificación de las substancias que reaccionan espontáneamente. | Note 3: Mixtures of oxidizing substances that meet the criteria of Division 5.1 and contain 5% or more of combustible organic substances and that do not meet the criteria mentioned in sections a), c), d) or e) above will be subject to Classification procedure for spontaneously reacting substances. |
| Toda mezcla que muestre las propiedades de una substancia que reacciona espontáneamente, tipos B a F, se clasificarán como substancias que reaccionan espontáneamente de la División 4.1. | Any mixture exhibiting the properties of a self-reactive substance, types B to F, will be classified as a self-reactive substance of Division 4.1. |
| Toda mezcla que muestre las propiedades de una substancia que reacciona espontáneamente, tipo G, conforme al principio enunciado en 2.4.2.3.3.2 g) de la Reglamentación Modelo, se considerará a efectos de clasificación como una substancia de la División 5.1 (véase 2.5.2.1.1 de la Reglamentación Modelo. | Any mixture showing the properties of a self-reactive substance, type G, in accordance with the principle set out in 2.4.2.3.3.2 g) of the Model Regulations, will be considered for classification purposes as a substance of Division 5.1 (see 2.5. 2.1.1 of the Model Regulations. |
| Propiedades: | Properties: |
| La descomposición de las substancias que reaccionan espontáneamente puede iniciarse por efecto del calor, el contacto con impurezas catalíticas (por ejemplo: ácidos, compuestos de metales pesados, bases, etc.) por fricción o por impacto. La descomposición de ésta, sobre todo si no se produce ignición, puede dar lugar a un desprendimiento de gases o vapores tóxicos. En el caso de ciertas substancias que reaccionan espontáneamente, se regulará la temperatura. Algunas de ellas pueden descomponerse produciendo una explosión, sobre todo si van encerradas en un espacio limitado. Es posible modificar tal característica agregándoles diluyentes o empleando embalajes/envases apropiados. Ciertas substancias que reaccionan espontáneamente, por ejemplo, algunos compuestos de los tipos que se indican a continuación: | The decomposition of spontaneously reacting substances can be initiated by the effect of heat, contact with catalytic impurities (for example: acids, heavy metal compounds, bases, etc.) by friction or by impact. Its decomposition, especially if ignition does not occur, can lead to the release of toxic gases or vapors. In the case of certain substances that react spontaneously, the temperature will be regulated. Some of them can decompose causing an explosion, especially if they are enclosed in a limited space. It is possible to modify this characteristic by adding diluents or using appropriate packaging. Certain spontaneously reacting substances, for example, some compounds of the following types: |
| a) Compuestos azoicos alifáticos (-C-N=N-C-); | a) Aliphatic azo compounds (-CN=NC-); |
| b) Azidas orgánicas (-C-N3); | b) Organic azides (-C-N3); |
| c) Sales diazoicas (-CN2+Z); | c) Diazo salts (-CN2+Z); |
| d) Compuestos N-nitrosados (-N-N=O); y | d) N-nitrosated compounds (-NN=O); and |
| e) Sulfohidrazidas aromáticas (-SO2-NH-NH2) | e) Aromatic sulfohydrazides (-SO2-NH-NH2) |
| Esta lista no es exhaustiva, y puede haber substancias con otros grupos reactivos y ciertas mezclas de substancias que tengan propiedades similares. | This list is not exhaustive, and there may be substances with other reactive groups and certain mixtures of substances that have similar properties. |
| Clasificación de las substancias que reaccionan espontáneamente. | Classification of substances that react spontaneously. |
| Las substancias que reaccionan espontáneamente se clasifican en siete tipos según su grado de peligrosidad. Los tipos de substancias que reaccionan espontáneamente van desde las tipo A, que no han de aceptarse para el transporte en el embalaje/envase en el que se haya sometido a ensayo, hasta las del tipo G que están exentas de las disposiciones relativas a las substancias que reaccionan espontáneamente de la división 4.1. La clasificación de los tipos B a F depende directamente de la cantidad máxima autorizada por embalaje/envase. | Substances that react spontaneously are classified into seven types according to their degree of danger. The types of self-reactive substances range from type A, which must not be accepted for transport in the packaging in which it was tested, to type G, which is exempt from the provisions relating to substances spontaneously reacting from division 4.1. The classification of types B to F depends directly on the maximum quantity authorized per packaging. |
| Las substancias que reaccionan espontáneamente cuyo transporte está autorizado en embalajes/envases se enumeran en la tabla de este apéndice, aquellas cuyo transporte en RIG esté autorizado se enumeran en la instrucción de embalaje/envase IBC520 de la NOM-002-SCT/1 y aquellas cuyo transporte en cisternas portátiles está autorizado se enumeran en la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. A cada una de estas substancias autorizadas se les ha sido asignado una designación oficial de transporte genérica (N.E.P.) en la lista de mercancías peligrosas (Números de la ONU 3221 al 3240), en el que se indican los peligros secundarios apropiados y otras observaciones que proporcionan información útil para el transporte. En dichas designaciones oficiales de transporte se especifica: | The spontaneously reactive substances whose transport is authorized in packaging are listed in the table in this appendix, those whose transport in RIG is authorized are listed in the packaging instruction IBC520 of NOM-002-SCT/1 and those authorized for transport in portable tanks are listed in portable tank transport instruction T23. Each of these authorized substances has been assigned a generic official shipping name (GNS) in the list of dangerous goods (UN Nos. 3221 to 3240), indicating the appropriate secondary hazards and other observations that They provide useful information for transportation. These official transport designations specify: |
| a) El tipo de substancia que reacciona espontáneamente (B al F); | a) The type of substance that reacts spontaneously (B to F); |
| b) El estado físico (líquido o sólido); y | b) The physical state (liquid or solid); and |
| c) La temperatura de regulación, cuando se exija (véase 2.4.2.3.4 de la Reglamentación Modelo). | c) The regulation temperature, when required (see 2.4.2.3.4 of the Model Regulations). |
| Lista de substancias que reaccionan espontáneamente en embalajes/envases, clasificadas hasta el momento. | List of substances that react spontaneously in packaging, classified so far. |
| En la columna “método de embalaje/envasado”, las claves “OP1” a “OP8” hacen referencia a los métodos que figuran en la instrucción de embalaje/envasado P520. Las substancias de reacción espontánea que se transporten deberán ajustarse a la clasificación y a las temperaturas de regulación y emergencia (derivadas de la TDAA) tal como se indica. Para las substancias cuyo transporte en RIG está autorizado, véase la instrucción de embalaje/envasado P520 y para aquellas cuyo transporte en cisternas portátiles esté autorizado, véase la instrucción de transporte en cisternas portátiles T23. Las formulaciones enumeradas en la instrucción de embalaje/envasado IBC520 y la instrucción sobre cisternas portátiles T23, también podrán transportarse embaladas de conformidad con el método de embalado/envasado OP8 de la instrucción de embalaje/envasado P520, todas estas instrucciones aparecen en la NOM-002-SCT/1, con las mismas temperaturas de regulación y de emergencia, si procede. | In the “packaging method” column, the keys “OP1” to “OP8” refer to the methods listed in packaging/container instruction P520. Self-reactive substances transported must comply with the classification and regulation and emergency temperatures (derived from the TDAA) as indicated. For substances whose transport in RIG is authorized, see packaging/container instruction P520 and for those whose transport in portable tanks is authorized, see transport instruction in portable tanks T23. The formulations listed in packaging/container instruction IBC520 and portable tank instruction T23 may also be transported packaged/contained in accordance with packaging/container method OP8 of packaging/container instruction P520, all of which appear in NOM- 002- SCT/1, with the same regulation and emergency temperatures, if applicable. |
| En esta tabla se determina la clasificación tomando como referencia la substancia técnicamente pura, salvo en los casos en que se indica una concentración inferior al 100%. Cuando la concentración sea otra, las substancias podrán clasificarse de modo diferente, siguiendo los procedimientos indicados en 2.4.2.3.3 y 2.4.2.3.4 de la Reglamentación Modelo. | In this table, the classification is determined taking the technically pure substance as a reference, except in cases where a concentration of less than 100% is indicated. When the concentration is different, the substances may be classified differently, following the procedures indicated in 2.4.2.3.3 and 2.4.2.3.4 of the Model Regulations. |

| SUBSTANCIAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE | SUBSTANCES THAT REACT SPONTANEOUSLY | Concentración / Concentration(%) | Método de embalado/ envasado Packaging/container method | Temp. de regulación/ regulation temperature (°C) | Temp. de emergencia / emergency temperature (°C) | Epígrafe genérico ONU/ UN generitc heading | Observaciones/ Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido fosforotioico, o- [(cianofenil metileno) azanilo] o, o-dietil éster | Phosphorothioic acid, o-[(cyanophenyl methylene)azanyl]o, o-diethyl ester | 82-91 (isómero Z) | OP8 |  |  | 3227 | (10) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO B, CON TEMPERATURA REGULADA | AZODICARBONAMIDE, TYPE B PREPARATION, WITH REGULATED TEMPERATURE | < 100 | OP5 |  |  | 3232 | 1) 2) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO C | AZODICARBONAMIDE, TYPE C PREPARATION | < 100 | OP6 |  |  | 3224 | 3) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO C, CON TEMPERATURA REGULADA | AZODICARBONAMIDE, TYPE C PREPARATION, WITH REGULATED TEMPERATURE | < 100 | OP6 |  |  | 3234 | 4) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D | AZODICARBONAMIDE, TYPE D PREPARATION | < 100 | OP7 |  |  | 3226 | 5) |
| AZODICARBONAMIDA, PREPARADO DE TIPO D, CON TEMPERATURA REGULADA | AZODICARBONAMIDE, TYPE D PREPARATION, WITH REGULATED TEMPERATURE | < 100 | OP7 |  |  | 3236 | 6) |
| AZO-2,2' BIS(DIMETIL-2,4 METOXI-4 VALERONITRILO) | AZO-2,2' BIS(DIMETHYL-2,4 METHOXY-4 VALERONITRILE) | 100 | OP7 | - 5 | + 5 | 3236 |  |
| AZO-2,2' BIS (DIMETIL-2,4 VALERO-NITRILO) | AZO-2,2' BIS (DIMETHYL-2,4 VALERO-NITRILE) | 100 | OP7 | + 10 | + 15 | 3236 |  |
| AZO-2-2' BIS (METIL-2 PROPIONATO DE ETILO) | AZO-2-2' BIS (METHYL-2 ETHYL PROPIONATE) | 100 | OP7 | + 20 | + 25 | 3235 |  |
| AZO-1,1' BIS(HEXAHIDRO-BENZONITRILO) | AZO-1,1' BIS(HEXAHYDRO-BENZONITRIL) | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| AZO-2-2' BIS(ISOBUTIRONITRILO) | AZO-2-2' BIS(ISOBUTYRONITRILE) | 100 | OP6 | + 40 | + 45 | 3234 |  |
| 2-2'-AZO-2-2' BIS(ISOBUTIRONITRILO) en forma de pasta de base acuosa | 2-2'-AZO-2-2' BIS(ISOBUTYRONITRILE) in the form of aqueous-based paste | 50 | OP6 |  |  | 3224 |  |
| AZO-2,2' BIS(METIL-2 BUTIRONITRILO) | AZO-2,2' BIS(METHYL-2 BUTYRONITRIL) | 100 | OP7 | + 35 | + 40 | 3236 |  |
| BIS(ALILCARBONATO) DE DIETILENGLICOL + PEROXIDICARBONATO DE DIISOPROPILO | DIETHYLENE GLYCOL BIS(ALLYL CARBONATE) + DIISOPROPYL PEROXIDICARBONATE | 88 + 12 | OP8 | - 10 | 0 | 3237 |  |
| CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-4 | DIAZO-2 NAPHTHOL-1 SULPHONYL-4 CHLORIDE | 100 | OP5 |  |  | 3222 | 2) |
| CLORURO DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONILO-5 | DIAZO-2 NAPHTHOL-1 SULPHONYL-5 CHLORIDE | 100 | OP5 |  |  | 3222 | 2) |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4- BENCILETILAMINO 3-ETOXI BENCENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 4- BENZYLETHYLAMINO 3-ETHOXY BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-BENCILMETILAMINO 3-ETOXI BENCENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 4-BENZYLMETHYLAMINO 3-ETHOXY BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 3-CLORO-4-DIETILAMINO BENCENODIAZONIO | DOUBLE ZINC AND 3-CHLORO-4-DIETHYLAMINO BENZENEDIAZONIUM CHLORIDE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-(FENILSULFONIL) BENZENODIAZONIO | DOUBLE ZINC AND 2,5-DIETOXY 4-(PHENYLSULPHONYL)BENZENEDIAZONIUM CHLORIDE | 67 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-MORFOLINA BENZENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 2,5-DIETOXY 4-MORPHOLINE BENZENEDIAZONIUM | 67 - 100 | OP7 | + 35 | + 40 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIETOXI 4-MORFOLINA BENZENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 2,5-DIETOXY 4-MORPHOLINE BENZENEDIAZONIUM | 66 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-DIMETILAMINO (DIMETILAMINO-2 ETOXI)-6 TOLUENO-2 DIAZONIO | DOUBLE ZINC AND 4-DIMETHYLAMINO CHLORIDE (DIMETHYLAMINO-2 ETHOXY)-6 TOLUENE-2 DIAZONIUM | 100 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2,5-DIMETOXI 4-(METIL-4 FENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 2,5-DIMETHOXY 4-(METHYL-4 PHENYLSULPHONYL) BENZENEDIAZONIUM | 79 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 4-DIPROPILAMINO BENCENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 4-DIPROPYLAMINO BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENIL AMINO) 3- METOXI 4-(N-METIL N-CICLOHEXILAMINO) BENCENODIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND 2-(N,N-ETHOXY-CARBONYLPHENYL AMINO) 3- METHOXY 4-(N-METHYL N-CYCLOHEXYLAMINO) BENZENEDIAZONIUM | 63 - 92 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 2-(N,N-ETOXI-CARBONILFENIL AMINO) 3-METOXI 4-(N-METIL N-CICLOHEXILAMINO) BENCENODIAZONIO | DOUBLE ZINC AND 2-(N,N-ETHOXY-CARBONYLPHENYL AMINO) CHLORIDE 3-METHOXY 4-(N-METHYL N-CYCLOHEXYLAMINO)BENZENEDIAZONIUM | 62 | OP7 | + 35 | + 40 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE (2 HIDROXI-2 ETOXI)-2-(PIRROLIDINA-1)-1 BENCENO-DIAZONIO | DOUBLE CHLORIDE OF ZINC AND (2 HYDROXY-2 ETHOXY)-2-(PYRROLIDINE-1)-1 BENZENE-DIAZONIUM | 100 | OP7 | + 45 | + 50 | 3236 |  |
| CLORURO DOBLE DE CINC Y DE 3-(2 HIDROXI-2 ETOXI)- 3-(PIRROLIDINA-1)-4 BENCENODIAZONIO | DOUBLE ZINC CHLORIDE AND 3-(2 HYDROXY-2 ETHOXY)- 3-(PYRROLIDINE-1)-4 BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP7 | + 40 | + 45 | 3236 |  |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 4-SULFONATO DEL COPOLÍMERO ACETONA-PIROGALOL | 2-DIAZO 1-NAPHTHOL 4-SULPHONATE FROM THE ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 4-SULFONATO DE SODIO | 2-DIAZO 1-NAPHTHOL 4-SODIUM SULPHONATE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| 2-DIAZO 1-NAFTOL 5-SULFONATO DE SODIO | 2-DIAZO 1-NAPHTHOL 5-SODIUM SULPHONATE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| N,N'-DINITROSO N,N'-DIMETIL- TEREFTALAMIDA, en forma de pasta | N,N'-DINITROSO N,N'-DIMETHYL- TEREFTHALAMIDE, in paste form | 72 | OP6 |  |  | 3224 |  |
| N, N'-DINITROSO PENTAMETILENTETRAMIDA | N, N'-DINITROSO PENTAMETHYLENTETRAMIDE | 82 | OP6 |  |  | 3224 | 7) |
| ÉSTER DIAZO-2-NAFTOL-1 DEL ÁCIDO SULFÓNICO, MEZCLA TIPO D | DIAZO-2-NAPHTHOL-1 ESTER OF SULPHONIC ACID, TYPE D MIXTURE | < 100 | OP7 |  |  | 3226 | 9) |
| N-FORMIL-2-(NITROMETILENO) 1,3-PERHIDROTIAZINA | N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE) 1,3-PERHYDROTHIAZINE | 100 | OP7 | + 45 | + 50 | 3236 |  |
| HIDRAZIDA DE BENCENO, en forma de pasta | BENZENE HYDRAZIDE, in paste form | 52 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| HIDRAZIDA DE DIFENILÓXIDO 4,4'-DISULFONIL | 4,4'-DISULFONYL DIPHENYLOXIDE HYDRAZIDE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| HIDRAZIDA DE SULFONILBENCENO | SULFONYLBENZENE HYDRAZIDE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| HIDROGENOSULFATO DE (N,N-METILAMINOETILCARBONIL)-2 (DIMETIL-3, 4 FENILSULFONIL) BENCENODIAZONIO | HYDROGENOSULPHATE (N,N-METHYLAMINETHYLCARBONYL)-2 (DIMETHYL-3, 4 PHENYLSULFONYL) BENZENEDIAZONIUM | 96 | OP7 | + 45 | + 50 | 3236 |  |
| 4-METIL BENCENOSULFONILHIDRACIDA | 4-METHYL BENZENESULFONYLHYDRACIDE | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| (7-METOXI-5-METIL-BENZO TIOFEN-2-IL) ÁCIDO BORÓNICO | (7-METHOXY-5-METHYL-BENZO THIOPHEN-2-IL) BORONIC ACID | 88-100 | OP7 |  |  | 3230 | 11) |
| MUESTRA DE LÍQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA | SPONTANEOUS REACTION LIQUID SAMPLE |  | OP2 |  |  | 3223 | 8) |
| MUESTRA DE LIQUIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, CON TEMPERATURA REGULADA | SAMPLE OF SPONTANEOUS REACTION LIQUID, WITH REGULATED TEMPERATURE |  | OP2 |  |  | 3223 | 8) |
| MUESTRA DE SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA | SPONTANEOUS REACTION SOLID SAMPLE |  | OP2 |  |  | 3224 | 8) |
| MUESTRA DE SÓLIDO DE REACCIÓN ESPONTÁNEA, CON TEMPERATURA REGULADA | SPONTANEOUS REACTION SOLID SAMPLE, WITH REGULATED TEMPERATURE |  | OP2 |  |  | 3234 | 8) |
| NITRATO DE TETRAMINA PALADIO (II) | PALLADIUM(II) TETRAMINE NITRATE | 100 | OP6 | + 30 | + 35 | 3234 |  |
| 4-NITROSOFENOL | 4-NITROSOPHENOL | 100 | OP7 | + 35 | + 40 | 3236 |  |
| SULFATO DE 2,5-DIETOXI-4- (4-MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO | 2,5-DIETHOXY-4- SULFATE (4-MORPHOLINYL)BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP7 |  |  | 3226 |  |
| TETRACLOROCINCATO (2:1) DE 2,5-DIBUTOXI -4-(4-MORFOLINIL) BENCENODIAZONIO | TETRACHLOROCINCATO (2:1) OF 2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)BENZENEDIAZONIUM | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |
| TETRAFLUORUROBORATO DE DIETOXI-2,5 MORFOLINA-4 BENCENODIAZONIO | DIETHOXY-2,5 MORPHOLINE-4 BENZENEDIAZONIUM TETRAFLUORUROBORATE | 100 | OP7 | + 30 | + 35 | 3236 |  |
| TETRAFLUOROBORATO DE METIL-3 (1-PIRROLIDINIL-1)-4-BENCENODIAZONIO | METHYL-3 TETRAFLUOROBORATE (1-PYRROLIDINYL-1)-4-BENZENEDIAZONIUM | 95 | OP6 | + 45 | + 50 | 3234 |  |
| TRICLOROCINCATO (-1) DE 4-(DIMETILAMINO) BENCENODIAZONIO | 4-(DIMETHYLAMINO)BENZENEDIAZONIUM TRICHLOROCINCATO (-1) | 100 | OP8 |  |  | 3228 |  |

| Observaciones | Observations |
| --- | --- |
| 1) Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 b) de la Reglamentación Modelo. La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.5.3 a 7.1.5.3.1.3 de la Reglamentación I Modelo. | 1) Azodicarbonamide preparations that satisfy the criteria of 2.4.2.3.3.2 b) of the Model Regulations. The regulation and emergency temperatures will be determined by the procedure provided for in 7.1.5.3 to 7.1.5.3.1.3 of Model I Regulation. |
| 2) Se exige etiqueta de peligro secundario de "EXPLOSIVO" (Modelo N° 1, véase NOM-003-SCT o 5.2.2.2.2 de la Reglamentación Modelo. | 2) A secondary danger label of "EXPLOSIVE" is required (Model No. 1, see NOM-003-SCT or 5.2.2.2.2 of the Model Regulations. |
| 3) Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 c) de la Reglamentación Modelo. | 3) Azodicarbonamide preparations that satisfy the criteria of 2.4.2.3.3.2 c) of the Model Regulations. |
| 4) Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 c) de la Reglamentación Modelo. La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.5.3 a 7.1.5.3.1.3 de la Reglamentación Modelo. | 4) Azodicarbonamide preparations that satisfy the criteria of 2.4.2.3.3.2 c) of the Model Regulations. The regulation and emergency temperatures will be determined by the procedure provided for in 7.1.5.3 to 7.1.5.3.1.3 of the Model Regulations. |
| 5) Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 d) de la Reglamentación Modelo. | 5) Azodicarbonamide preparations that satisfy the criteria of 2.4.2.3.3.2 d) of the Model Regulations. |
| 6) Preparados de azodicarbonamida que satisfagan los criterios del 2.4.2.3.3.2 d) de la Reglamentación Modelo. La temperatura de regulación y la de emergencia se determinarán por el procedimiento previsto en 7.1.5.3 a 7.1.5.3.1.3 de la Reglamentación Modelo. | 6) Azodicarbonamide preparations that satisfy the criteria of 2.4.2.3.3.2 d) of the Model Regulations. The regulation and emergency temperatures will be determined by the procedure provided for in 7.1.5.3 to 7.1.5.3.1.3 of the Model Regulations. |
| 7) Con un diluyente compatible que tenga un punto de ebullición de no menos de 150 °C. | 7) With a compatible diluent having a boiling point of not less than 150 °C. |
| 8) Véase 2.4.2.3.2.4 b) de la Reglamentación Modelo. | 8) See 2.4.2.3.2.4 b) of the Model Regulations. |
| 9) Esta designación Oficial de Transporte se aplica a las mezclas de ésteres del ácido 2-diazo-1-naftol-4-sulfónico y del ácido 2- diazo-1-naftol-5-sulfónico que satisfacen los criterios del 2.4.2.3.3.2 d) de la Reglamentación Modelo. | 9) This Official Transport Designation applies to mixtures of esters of 2-diazo-1-naphthol-4-sulfonic acid and 2-diazo-1-naphthol-5-sulfonic acid that satisfy the criteria of 2.4.2.3. 3.2 d) of the Model Regulations. |
| 10) Esta designación Oficial de Transporte se aplica a la mezcla técnica en n-butanol dentro de los límites de concentración especificados del isómero Z. | 10) This Official Transport Designation applies to the technical mixture in n-butanol within the specified concentration limits of the Z isomer. |
| 11) El compuesto técnico con los límites de concentración especificados puede contener hasta un 12% de agua y hasta un 1% de impurezas orgánicas. | 11) The technical compound with the specified concentration limits may contain up to 12% water and up to 1% organic impurities. |

Los peligros secundarios deberán ser representativos de los principales peligros planteados por otras mercancías peligrosas contenidas en el artículo o, cuando el artículo sólo contenga una mercancía peligrosa, se le asignarán los peligros secundarios indicados en la columna 4 del apéndice B listado de mercancías peligrosas. Si el artículo contiene dos o más mercancías peligrosas y éstas pueden reaccionar peligrosamente entre sí durante el transporte, cada una de las mercancías peligrosas irá en un contenedor separado (véase 5.1.2.6 de la NOM-002/1-SCT).  The secondary hazards must be representative of the main hazards posed by other dangerous goods contained in the article or, where the article contains only one dangerous good, they will be assigned the secondary hazards indicated in column 4 of Appendix B list of dangerous goods. If the article contains two or more dangerous goods and these can react dangerously with each other during transport, each of the dangerous goods will go in a separate container (see 5.1.2.6 of NOM-002/1-SCT).

Salvo para substancias o preparados que respondan a los criterios relativos a la Clase 8, con toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (CL50) correspondientes al grupo de embalaje/envase I, pero con toxicidad por ingestión o por absorción cutánea correspondiente al grupo de embalaje/envase III o inferiores, que se asignarán a la Clase 8.

Except for substances or preparations that meet the criteria for Class 8, with toxicity by inhalation of dusts or mists (LC 50 ) corresponding to packing group I, but with toxicity by ingestion or skin absorption corresponding to group packaging III or lower, which will be assigned to Class 8.